招　标　文　件

项目名称：樱花小学等校功能室等设备采购

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0173

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年6月

# 总目录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………70

- 投标文件格式………………………………74

# 第一章投标邀请

受南京市玄武区教育局委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就樱花小学等校功能室等设备采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0173

2.项目名称：樱花小学等校功能室等设备采购

3.预算金额：279万元

4.最高限价：266.2802万元

5.采购需求（简介）：为改善学校教学环境，满足学校教育教学需要，拟采购南京市科利华中学梅园校区会议室LED电子屏，多校功能室改造空调、触控一体机等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：50天

7.本项目接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目特定资格要求：投标人具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，或承诺涉及装修部分内容分包给具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书且经过采购人认可的供应商实施，提供《分包承诺书》（格式见第六章）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月7日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年6月26日9时00分至9时10分，地址：南京市玄武区梅园新村街道大悲巷13号，联系人：蔡老师，联系电话：025-84550122。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：蔡荣庆，收件地址：南京市玄武区如意里20号，联系电话：025-84550122。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京市玄武区教育局

地址：南京市玄武区如意里20号

联系人：蔡老师

联系电话：025-84550122

2.交易中心

地址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

第二章投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1超出政府采购法定期限的质疑；

36.2属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5履行地点：甲方指定地点。

1.6履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1合同款项的支付方式及时间

8.1.1合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。

10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5质保期为自交货验收合格之日起5年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日0.5%向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的5%。

13.3乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日0.5%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价30%的违约金。

13.4乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）乙方：（公章）

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为改善学校教学环境，满足学校教育教学需要，拟采购南京市科利华中学梅园校区会议室LED电子屏、多校功能室改造空调、触控一体机等。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 资产配置标准

- 符合《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市中小学通用资产配置标准》要求。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86英寸交互一体机 | 6 | 台 | 13500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 2 | 98英寸交互一体机 | 2 | 台 | 29000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 3 | 65英寸交互一体机 | 1 | 台 | 11250 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 4 | 书写板 | 3 | 套 | 1950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 5 | 教学管理平台（摄像头） | 3 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 6 | 无线快拍仪 | 4 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 7 | 教室无线领夹麦克风套装（含接收器） | 5 | 套 | 750 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 8 | 教室壁挂式扬声器套装（含接收器） | 5 | 套 | 2250 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 9 | 音乐教室音箱 | 2 | 只 | 3750 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 10 | 音乐教室功放 | 1 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 11 | 无线话筒 | 1 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 12 | 数字调音台2 | 1 | 台 | 7280 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 13 | 立式钢琴 | 1 | 台 | 12800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 14 | 电钢琴 | 1 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 15 | 高清摄像机 | 2 | 台 | 1120 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 16 | 电子教室软件 | 2 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 17 | 接入交换机 | 6 | 台 | 2925 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 18 | 计算机室管线及辅材 | 2 | 室 | 10277 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 19 | 网络教室集成 | 2 | 套 | 3900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 20 | 计算机室强弱电布线 | 186 | ㎡ | 120 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 21 | 录播主机 | 1 | 台 | 30000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 22 | 导播系统 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 23 | 互动系统 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 24 | 视频处理系统 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 25 | 无线云台摄像机 | 2 | 台 | 8600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 26 | 云台摄像机图像处理系统 | 2 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 27 | 无线麦克风 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 28 | 无线麦克风音频处理系统 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 29 | 摄像机三脚架 | 2 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 30 | 移动录播箱 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 31 | 智能云盒 | 1 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 32 | 多视窗交互系统软件 | 1 | 套 | 32000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 33 | 云台摄像机 | 2 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 34 | 校园电视台系统 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 35 | 一体化音频处理器 | 1 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 36 | 阵列话筒 | 2 | 只 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 37 | 无线头戴话筒（头戴） | 2 | 套 | 3135 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 38 | 平板电脑 | 1 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 39 | 55寸电视机 | 2 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 40 | 会议室管材、线材及设备安装调试费 | 1 | 套 | 9900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 41 | 一拖四超指向性无线会议话筒 | 3 | 套 | 6800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 42 | 调音台 | 1 | 台 | 2850 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 43 | 线阵 | 4 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 44 | 专业功放 | 2 | 台 | 2650 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 45 | 音频处理器 | 2 | 台 | 3850 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 46 | 电源时序控制器 | 2 | 台 | 1980 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 47 | 专业机柜 | 2 | 台 | 1900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 48 | 移动书写白板 | 1 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 49 | 双色屏 | 4 | ㎡ | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 50 | 箱体结构 | 4.5 | ㎡ | 800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 51 | 报告厅会标屏配套辅材及安装 | 1 | 项 | 4800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 52 | 报告厅管材、线材及设备安装调试费 | 1 | 套 | 2600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 53 | LED全彩显示屏 | 11.48 | ㎡ | 6950 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 54 | 显示屏框架结构 | 12.18 | ㎡ | 600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 55 | 电源 | 56 | 块 | 100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 56 | 视频处理器 | 1 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 57 | 接收卡 | 28 | 项 | 190 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 58 | LED配电系统 | 1 | 项 | 4400 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 59 | 视频终端 | 1 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 60 | 配电箱 | 1 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 61 | LED屏安装施工调试 | 1 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 62 | 主音箱 | 2 | 只 | 5445 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 63 | 辅助音箱 | 2 | 只 | 1980 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 64 | 数字功放 | 2 | 台 | 4180 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 65 | 数字调音台1 | 1 | 台 | 15950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 66 | 无线手持话筒 | 2 | 套 | 2900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 67 | 有线会议话筒（超指向） | 2 | 套 | 2420 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 68 | 音箱线及辅材 | 1 | 项 | 5830 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 69 | 专业三脚架 | 2 | 套 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 70 | LED面光灯 | 9 | 台 | 2450 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 71 | 数字灯控台 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 72 | 8路Dmx512放大分频器 | 1 | 台 | 1185 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 73 | 舞台灯光线材及辅材 | 1 | 套 | 3360 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 74 | 直饮水机1 | 1 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 75 | 直饮水机2 | 1 | 台 | 19800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 76 | IP网络解码器 | 1 | 个 | 2448 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 77 | 定压功放 | 1 | 台 | 3428 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 78 | 同轴吸顶扬声器 | 10 | 只 | 150 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 79 | 广播线 | 200 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 80 | 设备安装集成调试 | 1 | 项 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 81 | 报告厅摄像头 | 4 | 只 | 800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 82 | 24口接入POE交换机 | 2 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 83 | 食堂监控系统整体拆移、安装集成、布线安装 | 1 | 项 | 11000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 84 | 六类网络双绞线 | 8 | 箱 | 1080 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 85 | 网络信息辅料 | 1 | 项 | 780 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 86 | 食堂无线AP拆移 | 1 | 项 | 1000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 87 | 中考监控系统拆除及恢复 | 1 | 项 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 88 | 面板AP | 1 | 台 | 895 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 89 | 放装AP | 2 | 台 | 1050 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 90 | 高密度AP | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 91 | 壁挂机柜 | 1 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 92 | 设备安装集成与维护 | 1 | 项 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 93 | 3p吸顶空调 | 1 | 套 | 6980 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 94 | 5p吸顶空调 | 5 | 套 | 8935 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 95 | 1.5p挂机空调 | 1 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 96 | 多联机5匹风管 | 3 | 台 | 3840 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 97 | 多联机1.5匹风管 | 1 | 台 | 3162 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 98 | 多联机5匹吸顶 | 3 | 台 | 4335 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 99 | 多联机2匹风管 | 1 | 台 | 3358 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 100 | 报告厅多联机外机 | 1 | 台 | 29895 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 101 | 餐厅多联机外机 | 1 | 台 | 32660 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 102 | 主机铜管 | 25 | m | 290 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 103 | 5匹机用铜管 | 74 | m | 150 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 104 | 1.5匹/2匹/3匹用铜管 | 28 | m | 120 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 105 | 风管机风道 | 7 | 套 | 625 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 106 | 空调支架 | 16 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 107 | 空调人工安装及辅材 | 16 | 套 | 625 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 108 | 教师演示台(生物) | 1 | 张 | 7900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 109 | 教师演示台(化学) | 1 | 张 | 8000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 110 | 教师演示台(物理) | 1 | 张 | 7800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 111 | 美术演示台 | 2 | 张 | 4150 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 112 | 可升降讲台 | 1 | 张 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 113 | 演示讲台 | 1 | 张 | 2770 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 114 | 计算机讲台 | 1 | 张 | 4000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 115 | 多功能电子讲台 | 1 | 张 | 5880 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 116 | 学生实验桌（化学） | 24 | 张 | 1900 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 117 | 学生实验桌（物生） | 48 | 张 | 1750 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 118 | 四人美术桌 | 18 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 119 | 双人美术桌 | 6 | 张 | 1000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 120 | 会议桌 | 1 | 张 | 12600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 121 | 折叠桌 | 42 | 张 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 122 | 电脑桌 | 26 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 123 | 计算机桌（两人位升降） | 20 | 张 | 3980 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 124 | 计算机桌（单人位升降） | 10 | 张 | 3358 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 125 | 教师端升降中控 | 4 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 126 | 学生凳 | 254 | 张 | 120 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 127 | 学生方凳 | 100 | 张 | 132 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 128 | 学生椅 | 48 | 张 | 315 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 129 | 会议椅 | 16 | 张 | 720 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 130 | 折叠椅 | 42 | 张 | 450 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 131 | 前排会议椅 | 12 | 位 | 420 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 132 | 中排会议椅 | 84 | 位 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 133 | 后排会议椅 | 12 | 位 | 480 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 134 | 音乐凳 | 42 | 张 | 150 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 135 | 合唱台 | 4 | 套 | 3825 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 136 | 沙发+茶几 | 1 | 张 | 3200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 137 | 茶杯收纳柜 | 2 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 138 | 准备台 | 3.2 | m | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 139 | 茶水柜 | 3 | 张 | 800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 140 | 荣誉展示柜 | 1 | 张 | 20000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 141 | 水柜1 | 14.4 | m | 2800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 142 | 水柜2 | 6.2 | m | 2850 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 143 | 边柜 | 18.8 | m | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 144 | 边柜2 | 10 | m | 1300 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 145 | 美术后墙柜 | 2 | 组 | 10000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 146 | 仪器柜1 | 24 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 147 | 仪器柜2 | 1 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 148 | PP通风药品柜 | 4 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 149 | 软木板 | 1 | 项 | 600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 150 | 展示墙 | 1 | 项 | 7800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 151 | 书写白板 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 152 | 吸顶风扇 | 34 | 套 | 350 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 153 | 万向吸风罩 | 25 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 154 | 室内通风管道 | 1 | 套 | 17480 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 155 | 箱式风机 | 3 | 台 | 7150 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 156 | 有害气体净化装置 | 3 | 台 | 3780 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 157 | 通风管道 | 4 | 个 | 655 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 158 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 2 | 套 | 3200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 159 | 学生电源（升降） | 36 | 张 | 2800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 160 | 学生电源安装布线及调试 | 3 | 项 | 4000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 161 | 三星水池 | 2 | 张 | 2145 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 162 | 煮面小餐台 | 1 | 张 | 845 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 163 | 用餐边台 | 4 | 张 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 164 | 用餐凳 | 8 | 张 | 250 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 165 | 烘焙工作台 | 4 | 张 | 2145 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 166 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 1170 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 167 | 储物柜 | 1 | 台 | 2860 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 168 | 打汤台 | 0.7 | m | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 169 | 备餐台 | 1 | 台 | 845 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 170 | 收纳高柜 | 1 | 张 | 2160 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 171 | 卡座 | 12.22 | 张 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 172 | 卡座桌 | 6 | 张 | 850 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 173 | 卡座椅 | 12 | 张 | 600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 174 | 收餐台 | 1 | 台 | 1040 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 175 | 多功能搅拌机 | 1 | 台 | 4550 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 176 | 和面机 | 1 | 台 | 5980 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 177 | 压面机 | 1 | 台 | 6240 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 178 | 醒发箱 | 1 | 台 | 4160 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 179 | 三层烤箱 | 1 | 台 | 10140 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 180 | 烤盘架 | 1 | 台 | 1560 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 181 | 保温台（5格） | 1 | 台 | 2860 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 182 | 消毒柜 | 1 | 台 | 5460 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 183 | 开水器 | 1 | 台 | 2145 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 184 | LED护眼黑板灯 | 15 | 盏 | 450 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 185 | LED护眼教室灯 | 56 | 盏 | 450 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 186 | 室内顶部集成装置 | 656 | ㎡ | 184 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 187 | 墙面表层固化装置（防尘防裂） | 454 | ㎡ | 60 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 188 | 地面防水工艺 | 419 | ㎡ | 194 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 189 | 防静电地板 | 186 | ㎡ | 400 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 190 | 不锈钢踢脚线 | 66 | m | 50 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 191 | 墙面吸音装置 | 35 | ㎡ | 350 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 192 | 屏风隔断 | 19.6 | ㎡ | 1000 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 193 | 文化卷帘 | 83 | ㎡ | 185 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 194 | 明装筒灯 | 8 | 套 | 68 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 195 | 窗帘盒 | 56 | m | 125 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 196 | 布艺窗帘 | 112 | m | 185 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 197 | 整室电路改造 | 124 | 点 | 300 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 198 | 室内给排水布线 | 38 | 点 | 350 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 199 | 整室弱电布线 | 10 | 点 | 800 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 200 | 室内拆除及垃圾清运保洁 | 6 | 室 | 3500 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

### 1.产品技术指标要求

| 序号 | 产品名称 | 参考尺寸（mm） | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86英寸交互一体机 |  | 整机尺寸86英寸，屏幕采用高清LED液晶显示屏，显示比例16：9，分辨率≥3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。嵌入式系统版本≥Android13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。采用红外触控技术，支持在Android等多系统中进行40点或以上触控。整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节；支持色温调节。整机支持≥5个自定义前置按键，至少包括“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等）。整机支持不低于蓝牙Bluetooth5.4标准，固件版本号不低于HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持不低于IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段不低于2.4GHz/5GHz。整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人等；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit。整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器等；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式等；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 |
| 2 | 98英寸交互一体机 |  | 整机尺寸98英寸，屏幕采用高清LED液晶显示屏，显示比例16：9，分辨率≥3840×2160。侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mmAudioin音频输入接口；侧置输出接口至少具备1路3.5mmAudioout音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口至少具备1路HDMIout接口，支持最大4K60Hz分辨率输出；前置输入接口至少具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。整机支持≥双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔。嵌入式系统版本不低于Android13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB。采用红外触控方式，支持在Android等系统中进行40点或以上触控。整机系统支持书写触控延迟≤15ms。整机内置≥2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器2个，上朝向≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。整机内置独立音频处理器，支持麦克风不少于3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。内置≥4核音频处理器，支持≥8路麦克风数据处理，采样率支持≥192K。整机支持色彩空间可选，不少于标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。整机支持≥5个自定义前置按键，至少包含“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用至少包含任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等）、课堂智能反馈。整机操作系统支持文件传输应用，至少支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能。整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个；视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。整机支持提笔书写，在操作系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式； 整机支持蓝牙不低于Bluetooth5.4标准，固件版本号不低于HCI13.0/LMP13.0。16.整机至少内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android等多系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 |
| 3 | 65英寸交互一体机 |  | 整机尺寸≥65英寸，屏幕采用高清LED液晶显示屏，显示比例16：9，分辨率≥3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。嵌入式系统版本≥Android13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。采用红外触控技术，支持在Android等多系统中进行40点或以上触控。整机内置≥2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器2个，上朝向≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB。整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节；支持色温调节等。整机支持≥5个自定义前置按键，至少包括“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等）。整机支持发出频率不小于20kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风等方式接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。整机支持蓝牙≥Bluetooth5.4标准，固件版本号≥HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持≥IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，支持版本≥Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段≥2.4GHz/5GHz。整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出≥4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人等；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率≥32768×32768。整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC等调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口。支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器等；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式等；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音等。配套65寸一体机使用，钢制可移动支架。 |
| 4 | 书写板 | 外径4000mm×1300mm | 结构：左右推拉双层结构，支持电子白板或触控一体机偏置或居中镶嵌式安装。内层为固定书写板，与电子产品正面平齐，外层为滑动书写板，可左右推拉；滑动书写板可完全遮挡和保护触控设备。保证与电子产品尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行适当调整。书写面板：材质采用烤漆钢板，基板厚度0.40mm，整板无拼接；颜色：墨绿色、亚光，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度8H；光泽度：光泽度≤6%，无明显眩光；板面书写流畅，字迹清晰，易写易擦。衬板：采用高强度、吸音、防潮、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，写字时板面不颤动。背板：采用蓝色彩涂钢板，厚度≥0.20mm。 边框：材质采用亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面经氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，抗腐蚀，模具一次成型；内边框规格30mm×20mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；上横框规格≥60mm×90mm，采用双层加强结构，厚度≥15mm；轨道与边框一体化设计，隐藏式U型双凹槽吊轨，支持滑动板T型垂直吊装；轨道外有护板。包角：采用高强度、防老化、抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，一体化包角，无拼接。滑轮：每块滑动板安装≥4组滑轮（滑轮数量≥12个）；滑轮组隐形安装；每块滑动板上框均匀安装减震消音正吊滑轮组≥2组，聚酯材料滑轮，一体化，自行纠正的滑动方式；下框均匀安装一体化定位滑轮组≥2组，定位轮采用聚酰胺材质骨架≥2轮组合滑轮组。缓冲垫：黑板外框内部两侧安装橡胶缓冲垫，安装数目≥2个。除尘装置：粉尘刷与定位滑轮组一体化设计，安装于滑动板下方；下框两侧配置110mm×80mm±5mm抽拉式粉尘盒。安全性：黑板固定考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠。 |
| 5 | 教学管理平台（摄像头） |  | 成像：≥400万像素；≥1/3"CMOS；宽动态≥120DB。镜头：焦距2.8mm、4mm可选；水平视场角≥85°。侦测：支持画面移动侦测、多种事件检测、音频异常侦测。功能：内置麦克风；支持网线POE供电；支持红外补光；支持H.265/H.264编码；支持IP66。配件：摄像机支架、32G内置存储卡。 |
| 6 | 无线快拍仪 |  | 像素：≥800万。拍摄灵活性：可多关节，多角度调节拍摄方向，支持旋钮放大缩小。影像区域：≥A3幅面；连接：支持有线无线连接、含USB连接线和无线网卡等。电池续航：≥6小时，具有电量显示功能。无线传输距离：≥30米。 |
| 7 | 教室无线领夹麦克风套装（含接收器） |  | 系统组成：领夹麦克风（磁吸配件）、充电仓、接收器。对频方式：近距离磁感应后自动对频。无线性能：采用≥2.4G无线传输，≥30米稳定传输。电池：麦克风续航≥6小时，提供麦克风快充收纳盒。接收器：有源扬声器供电，无需外接电源。 安装：含接收器安装及供电配件。 |
| 8 | 教室壁挂式扬声器套装（含接收器） |  | 系统组成：每套含1只全频有源音柱、1只全频无源音柱。单元组成：3*3英寸±0.5英寸。频响范围：≥100Hz-15kHz，波动范围为≤±3dB。灵敏度：≥88dB/1W。输入阻抗：≤2.6Ω(欧姆)。功率：额定输入功率≥2*50w，最大输入功率≥2*100w。 啸叫抑制方式：DSP抑制等。安装：含布线、安装支架。 |
| 9 | 音乐教室音箱 |  | 频率响应：≥45Hz-20KHz。阻抗：≤8欧。灵敏度：≥90DB+2DB。 瞬间功率：≥360W。额定功率：≥200W。单元结构：≥1*10寸低音≥2*3寸高音。专用吊装：钢制伸宿吊架，配套音响安装使用。 |
| 10 | 音乐教室功放 |  | 输出功率：≥200W*2。阻抗：≤8欧。信噪比：≥100DB。总谐波失真：≤0.1%。音调控制：≥+/－10DB。话筒控制：≥+/－10DB。额定电源：AC220V(+/-10%)50/60Hz。 |
| 11 | 无线话筒 |  | UHF频段，锁相环(PLL)频率合成。≥100×2个信道，信道间隔≥250KHz。超外差≥二次变频设计。至少第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器。采用消除麦克风开启和关闭的冲击噪声静音电路设计。电池续用时间≥6小时。麦克风采用电量下降不影响麦克风整体性能的升压设计。 |
| 12 | 数字调音台2 |  | ≥12路单声道话筒/线路通道。≥2组立体声线路通道。≥1路SPIDF输入/输出通道。≥1路AES/EBU输出通道。≥8路可自定义分配的XLR输出端口。≥7条混音母线，包含6条AUX总线和1条MAIN总线。≥2条FX效果发送总线。≥1个31段GEQ图示均衡。≥1个耳机监听输出端口。支持U盘/蓝牙等音乐播放。≥7寸1024x600分辨率触摸屏。≥4个DCA音量编组和4个MUTEGROUP静音编组。安卓平板APP等无线控制。支持RS232等中控控制。≥32组场景保存与调用。 |
| 13 | 立式钢琴 |  | 钢琴脚踏：原装3踏。外壳：选用中纤板芯饰以涂料。音板：用鱼鳞云杉制作的不等厚加强型复合音板。琴弦：防滑防锈。击弦机：振动响应精准、迅速；能稳固击音、精准发音、自然传音；转动灵活，推行顺畅。踏板：不褪色精钢踏板。随琴配件：双人琴凳一张、擦琴手套、键盘布。 |
| 14 | 电钢琴 |  | 键盘：88键渐层式锤感标准键盘。脚踏：3踏。音色：内置10种音色，其中包含4种中国音色（琵琶、笛子、二胡、古筝）。复音数：64复音。功能：支持双音色模式、双人演奏模式，有4种混响效果，配备1个耳机插孔、USB-MIDIIN/OUT接口，可连接智能设备扩展功能。音响：双扬声器系统，功放输出为6Wx2。配木架、双人琴凳、谱架、电钢琴数据线、防尘琴罩。 |
| 15 | 高清摄像机 |  | ≥4k超清画纸。至少带麦克风，带遥控器。光学变倍：≥8x。 对焦：自动对焦。视频输出接口：至少包括USB-typeC/HDMI。 |
| 16 | 电子教室软件 |  | 整体要求：安装部署快捷，升级简易方便，全中文界面，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。软件的加密方式支持服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活、绑定教学互动终端激活等多种方式的激活方式。兼容全系列操作系统，全面适配LoongArch、ARM、X86等架构，支持国产龙芯、飞腾、华为麒麟、华为盘古、海光、兆芯以及intel、AMD等主流CPU。课堂教学：屏幕广播：支持将教师机的屏幕和教师讲话声音实时广播给单一、部分或全体学生机以及所有教学互动终端，在对学生机进行屏幕广播时可选择全屏或窗口方式，支持教师选择音频输入设备。文件分发：支持教师将教师电脑中的文件或文件夹发送至学生端指定的目录下，支持对正在发送的文件进行暂停、撤销、断线续传，支持对已发送的文件进行删除和清空学生端文件夹；支持对重复文件选择忽略、替换、重命名策略；支持选定文件传输速率和实时查看文件传输速率和传输进度。文件提交：支持学生把做好的作业主动提交到教师电脑，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件；支持教师预设学生提交的文件的存储路径并限制学生提交文件的数目和大小。文件共享：支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现教师和学生上传文件，供全体师生查看和下载。教学评测：截屏互动：支持教师实时截屏发起互动答题，支持教师添加本地图片发起互动答题，支持教师手动输入问题发起互动答题；答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答等。课堂报告：支持教师查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加ABCD卷对不同组别的学生发送不同试卷。支持教师实时查看学生答题进度。课堂管理：屏幕监看：支持通过教师机监视单一、部分、全体学生机的屏幕，支持教师设置电脑每屏可监看多个学生屏幕（1、4、9、16、25、36等画面）和监看视图持续时间。全体遥控：支持教师同时遥控所有学生机，如：批量打开网页、执行文件传输、软件安装等操作。U盘限制：支持对U盘访问权限的设定（不少于全部开放、只读、完全阻止等多种策略）。。 |
| 17 | 接入交换机 |  | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口。交换容量≥336Gbps，整机包转发率≥96Mpps。不少于支持基于端口的VLAN，支持VLANVPN(QinQ)，支持VoiceVLAN，支持协议VLAN，支持MACVLAN。不少于支持STP/RSTP/MSTP，支持SmartLink。不少于支持IPv4和IPv6的三层路由功能。不少于支持SDN，支持OpenFlow1.3标准。 |
| 18 | 计算机室管线及辅材 |  | 光纤模块（2块）：不少于单模光模块，SFP-GE-(1310nm,10km,LC接口)。双绞线(3箱）：不低于六类非屏蔽室内双绞线；≥23AWG，带宽≥250MHz；≥8根芯线用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；紧护套结构，线对间十字隔离技术，PVC阻燃材质。理线器(3个）：19寸±1寸标准机架式，ABS料制造。可拆卸盖板。均匀琴键式理线宽口槽位。成品网络细跳线（2根）：规格：≥六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽≥250MHz，长度≥2米。导体：≥30AWG。外径：3.0mm±0.2mm。芯线：≥8根多股软铜芯线，每根芯线有彩色绝缘层。护套：紧护套结构，用PVC材质，需满足多种颜色可供选择。强电插排（30个）：≥六位接线板，线长≥1.8米，带开关和指示灯。强电材料（1套）：≥4平方阻燃电线，单台电脑分支≥2.5平方阻燃电线。空气开关及配电器材。线槽线管（1套）：施工配套PVC线槽及线管。辅件（1套）：用于计算机教室，配套辅助材料，包括光纤跳线、固定五金件、音频线材、HDMI线、套接玻纹软管(每套学生机线路须规范束理）、PVC胶水、自攻螺丝、膨胀管、电工胶布、管接、管卡、标签、扎带等。 |
| 19 | 网络教室集成 |  | 网络教室集成服务，三年全系统上门质保服务等。 |
| 20 | 计算机室强弱电布线 |  | 照明≥1.5平方阻燃电线、插座≥2.5平方阻燃电线、空调≥4平方阻燃电线，穿线管暗盒，含室内配电箱改造。插座：教室四周墙壁均安装五孔插座。学校原有设备布线均需保留，裸露布线整理平整。含计算机教室地面线槽线管布置、强电线缆及插座安装、弱电综合布线等。 |
| 21 | 录播主机 |  | 1.主机需采用ARM等架构处理器，具备≥6核CPU，Linux等操作系统。支持通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成等均有对应的状态提示。支持多网互备，有线网络和WIFI网络等可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换。主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入。主机采用SSD硬盘，存储容量≥500GB。支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件，支持不小于4K图像输出。主机能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、导播、远程运维参数设置等功能。支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，≥2个USB类型接口。支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均≥4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。支持≥2个线路立体声音频输入；≥2个线路立体声音频输出；支持≥1个阵列麦克风输入接口，可通过网线完成≥2个阵列麦克风接入主机，实现≥2个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输等功能。支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA等；支持录制帧率设定，可选择至少包括25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，至少可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，至少可选择30分钟、60分钟。支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制等。支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备ID地址、IP地址、激活时间信息等，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置等操作。支持通过平台实现主机的远程升级。设备支持本地升级、可通过U盘等实现设备升级，同时支持OTA远程在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级。主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72%NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 ▲2.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风连接成功后，主机显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。（签订合同时提供第三方检测报告） |
| 22 | 导播系统 |  | - 1.支持多种画面模式，支持不少于单画面、2种画中画、左右等分、三画面、四画面6种画面合成模式。支持云台摄像机支持PTZ等控制，≥8个预置位设置及调用；同时支持通过鼠标点击画面进行云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。在导播界面的预览窗口可实时观看≥5路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。支持外接导播键盘，可通过导播键盘实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设置和调用、音量调节等。支持≥7种导播切换特效，可通过主机的一体化触摸屏实现转场特效类型选择设置；特效保持时间支持自定义。支持通过U盘导入视频、图片等作为片头片尾素材；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。支持设定图片等台标，支持≥20MB台标文件，台标大小比例可通过主机一体化屏幕实现设置，台标位置可以通过主机设定在PGM任意位置，支持快速台标位置设定功能，支持≥4个快速位置。支持通过主机一体化屏幕进行云台摄像机控制，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。 支持通过主机一体化触控幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。 - ▲2.支持通过主机一体化触控幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台摄像机的变速控制；支持≥3种云台转动灵敏度设置。（签订合同时提供第三方检测报告） |
| 23 | 互动系统 |  | 1.支持互动清晰度设置，可设置≥1080p@60fps的互动清晰度。分辨率可选择不少于1080p、720p，帧率可选择不少于60fps、30fps、25fps。互动画质可选择≥4个等级。支持微信扫码等无需单独输入账号方式登录，登陆后显示用户头像和用户名。 支持通过主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播、半自动导播和手动导播；支持通过软件进行远程导播控制。支持通过软件进行互动听课端列表查看、发言管理等功能。 支持课堂互动功能，授课过程中可切换听课端为主画面，并支持与听课端实时连麦对讲。互动过程中，可在主机的一体化触控屏调出累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数等信息，其中当前视频参数包括上行/下行带宽，丢包率，视频分辨率，当前句柄数量，处理器使用率等。支持授课预监功能，授课过程中可在授课端主机的一体化触控屏实时显示授课端和参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端拍摄画面和听课端拍摄画面。 ▲2.支持进行网络检测，无需通过第三方软件，可在主机的一体化触控屏上主机网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息等实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。（签订合同时提供第三方检测报告） |
| 24 | 视频处理系统 |  | 支持合成≥4KPGM画面，≥5个画面可调。支持多种类型视频信号接入，可接入网络视频信号、高速数字信号HDMI等。支持通过包括rtsp协议接入第三方摄像机视频流。支持≥3种编码复杂度设置。支持≥2种码率控制方式设置。主机支持通过网络对接入摄像机设备信息检索。支持接入POE摄像机。HDMI采集通道支持画面缩放，可完成≥3840×2160p图像采集。 |
| 25 | 无线云台摄像机 |  | 支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网。支持≥1路HDMIOUT接口，≥1路3.5mmLinein接口，≥1路USBType-C接口。传感器尺寸≥CMOS1/1.8英寸，有效像素≥800万。支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。支持不少于40倍变焦，镜头畸变率≤1.5%。支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-27°~87°。 7.支持可变速度转动：水平转速24档可调，最大转动速度≥70°/s；垂直转速20档可调，最大转动速度≥70°/s。支持包括标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC等协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持≥1920×1080@30fps输出，兼容主流视频会议软件。支持AAC音频等编码方式，音频采样率≥32kHz，音频采样精度≥16bit。支持通过无线网络实现电量信息、无线信号强度、摄像机参数、版本信息等显示，并进行设备升级。 |
| 26 | 云台摄像机图像处理系统 |  | 支持畸变矫正功能。支持H.264、H.265、MJPG等编码协议。支持≥10路RTSP同时拉流，拉流码率≥1080P@30fps。支持基于不同使用场景的摄像机模式选择，包括室内模式、室外模式和专业模式等。支持音频混音，支持Micin和Linein等同时输入音频。支持人员检测，当开启跟踪时，即可实现对人员的跟踪拍摄。 |
| 27 | 无线麦克风 |  | 麦克风支持≥1个Pogopin接口，支持通过Pogopin接口进行充电。整机Pogopin接口≥2个。麦克风支持≥1个按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳。麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。整机标配≥两个无线麦克风，且支持≥两个麦克风同时工作。麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接等。麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。支持红外和无线同时配对。麦克风屏幕支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。支持通过录播系统查看麦克风状态信息，包括版本信息、电量信息、信号强度信息。支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。麦克风采用心型指向，麦克风音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit。通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m；支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。麦克风音频编码方式采用LC3plus。支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象，支持降噪功能设置。支持多通道输入混音。 |
| 28 | 无线麦克风音频处理系统 |  | 麦克风音频编码至少采用LC3plus的方式。支持啸叫抑制算法。支持降噪功能设置。支持多通道输入混音。 |
| 29 | 摄像机三脚架 |  | 全金属材质。支持伸缩，最大高度≥2m。采用标准1/4英寸螺口。 |
| 30 | 移动录播箱 |  | 箱体聚丙烯复合材料，承重≥50KG。支持≥IP67防护等级。采用四个万向静音轮。具备可伸缩拉杆，人体工学把手，采用包胶设计。内衬设有各设备独立摆放仓。 |
| 31 | 智能云盒 |  | CPU：采用国产≤8nm制程工艺，不低于8核，主频≥2.4GHz。RAM：≥8GB。内置存储：≥32GB。内置硬盘：固态硬盘容量≥128GB，支持硬盘容量扩展，且扩展容量≥2TB，支持截屏图片、录制视频的存储与调用等。物理按键：不少于电源键*1，录制键*1。指示灯：三色LED电源指示灯。HDMI输入接口：HDMI输入接口≥2个，支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，输入画质≥3840x2160分辨率。10.HDMI输出接口：HDMI输出接口≥2个，支持输出到2个不同的大屏端，输出画质≥3840x2160分辨率。音频接口：LineIn接口≥1路，支持麦克风的连接；LineOut接口≥1路，支持音箱的连接。USB接口：USB3.0Type-A接口≥3路，支持U盘、鼠标、键盘、摄像机的接入；USB2.0Type-B接口≥1路，支持连接电脑安装驱动。网络接口：以太网RJ45数据接口≥3个，其中2.5GBase-T(2500Mbps)自适应网口≥1个，1000MBase-T(1000Mbps)自适应网口≥2个。中控接口：RS232接口≥1个。网络：网络工作模式：支持路由、交换两种模式。 支持定时重启功能，能够在每天自定义时间进行设备重启。支持通电自启动；支持通电以后延时启动功能，可自定义延迟启动时间，可设置最大启动延迟时间≥300秒。支持壁挂式安装，提供原厂安装支架。 |
| 32 | 多视窗交互系统软件 |  | - 多语言切换：系统支持简体中文、英文、韩文等多种语言模式的快速切换，满足多种语言教学的要求。屏幕工具条：可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录播/录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条支持在大屏的左边或右边显示，具有下拉功能。自定义工具条：支持根据教学要求进行自定义工具条按钮，选择常用的功能按钮显示在工具条上，具有应用、工具、属性、互动等不少于34个功能按钮，同时可自定义选择≥12个功能按钮在侧边工具条显示。支持隐藏截屏、录播/录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并支持添加App应用、Web应用、欢迎主题、扫码带走等工具按钮和单选、多选、投票、抢答等互动按钮；还可通过快捷方式设置自定义按钮，如设备源、分组源、网页源和应用程序源等，任一类型的上屏方式均可选择覆盖上屏或追加上屏。全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大≥400%放大。 移动端无线投屏：支持≥16路终端设备同时接入教学互动终端，各操作系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，支持通过各主流投屏协议无线投屏或通过传屏器一键投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。WIFI分享：支持生成二维码，移动设备扫码直接连接教学互动终端的无线网络。国产化支持：支持在国产OS和国产CPU软硬件环境下，用纯软件实现≥16个国产电脑同时接入教学互动终端，支持≥16个画面同时显示。文件读取：系统支持查看U盘、内置硬盘、图库、分享的文件和下载的文件等，支持将外接U盘中的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示；支持通过截屏和录制将存储在图库（U盘、内置硬盘）中的图片、视频直接上屏展示；支持将从云空间和存储设备中下载到本地的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示；支持将扫码上传的文件和遥控器APP上传的文件资料直接上屏展示，支持将外接U盘中、遥控器APP上传的或云空间下载的PPT演示文稿以联动模式或演讲模式等进行放映，演讲模式下可实现PPT的动画效果和内嵌视频播放。文件管理：支持随时查看教学互动终端中的图片、视频、音频和文件等，并可以对所有文件进行上屏、发送到分组、添加到我的下载、下载到U盘、扫码带走、删除等操作。设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备、网络摄像机、手写板等设备）、文件（U盘、内置硬盘、图库、分享的文件、我的下载）、分组（分组端教学互动终端）、电子教室（学生机电脑）等进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组、移除等操作。界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作达到设定时间后，工具条会继续隐藏；显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边；研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面、分组画面等快速上屏展示。布局还支持：布局快照、清除主屏等功能按钮的选择。一键截屏：支持一键截取当前屏幕的显示画面，支持对截屏的图片进行大小和区域的调整，截屏的图片可保存在外接U盘或内置硬盘中，支持将存储在外接U盘和内置硬盘中的图片下载到本地，支持通过遥控器APP分享到微信、微博、QQ等第三方应用程序。微课录制：支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录播/录制”按钮和遥控器APP中的“录播/录制”按钮；支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入，提供至少含720P和1080P视频显示格式可选，录制的视频可保存在外接U盘或内置硬盘的存储设备中，支持存储空间不足时提醒功能；录制结果至少含标准MP4格式等视频，录制过程中可随时暂停、停止。 16.白板批注：系统提供画笔、激光笔、宽度、板擦、清空、撤销、恢复、聚焦、随写板等工具，支持普通画笔书写、荧光画笔书写和激光笔定位，提供红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等≥9种画笔颜色和圆形、长方形、三角形、六边形等≥9种图形类别，并支持选择画笔书写和图形绘制的线条宽度；支持板擦手势擦除或滑动擦除当前书写内容；支持一键清空、撤销或重做；支持批注界面下的显示画面聚焦，可自由拖拽显示位置和显示比例，聚焦内容可以以图片形式发送到指定的小组，亦可保存到本地硬盘，讲解模式下可将当前显示区域截取到白板中，支持截取多张图片和置顶某张图片；关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作；支持白板界面下的随写板书写，可悬浮于屏幕画面的上层显示，并自由拖拽显示位置和显示比例，支持一键滑动清除、最小化、还原初始大小和翻页等操作；支持添加多页白板并进行上下翻页，可同时预览多页白板的缩略图，用户可自行新建白板≥50页；支持一键清空当前创建的所有白板。推拉流：支持RTMP协议推流，可实时将教学互动终端的画面、声音通过互联网直播，可完成≥16路投屏设备画面同步直播到互联网，推流画面支持自行选择大屏画面、录制直播画面、巡课画面和摄像机画面，支持预置≥20个推流地址，并同时向不同地址进行推流直播；同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放。Web应用：支持添加第三方Web端网页链接，可在屏幕端同时展示≥16个网页界面。欢迎主题：系统内置≥14种模板，可选择系统模板、自定义模板和文字模板，支持更换背景、插入文本、分割线和导入外接U盘的音乐、图片，可针对自定义内容保存为模板，自由导入、导出主题，并可同步展示到分组端显示。扫码带走：支持将教学互动终端中的图片、视频、文档等文件资料通过扫描二维码或下载链接保存到移动设备，用户可选择公网模式或局域网模式，在教学互动终端接入互联网或断开互联网时均可生成二维码。 扫码上传：支持移动设备通过扫描二维码或访问链接将设备中的图片、视频、文档等文件资料上传到教学互动终端。设备监测：支持查看教学互动终端的内存、CPU、硬盘、网络等使用情况，还可支持详细查看视频质量和声音质量。音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可支持播放测试音和启用侦听。反向控制：支持在触控显示屏上对HDMI有线接入的电脑进行反向控制操作，支持通过主流投屏协议无线投屏或通过传屏器一键投屏的部分设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，同时还支持在显示终端大屏触摸或通过教学互动终端外接鼠标以及遥控器APP进行反向控制。安全策略：支持设置随机PIN码和固定PIN码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码；还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。个性化设置：支持修改教学互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制和首页展示遥控器APP二维码等功能。分组互动：教师上课前，通过创建合作组，并随即生成一个入组验证码；小组屏通过输入验证码，加入到教师指定的合作组里；任何小组屏都可以作为教师端，进行创建和解散合作组。可勾选“开机广播”，即教师端下次开机后自动广播主屏幕给所有小组端。教师可以通过广播功能，把教师端显示内容同步到指定的单个或多个小组屏上,分组端可选择暂离广播或接收广播。通过切屏功能，可以抓取≥16个小组屏内容到教师端，进行对比教学,并支持广播至所有分组端。还可以把任何一个小组屏幕内容，演示到其他指定的单个或多个小组屏上。同时支持将教师端的图片、视频、文档等文件资料发送到分组端，支持在教师端查看U盘/内置硬盘/遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，并发送到全部分组或指定分组；支持在教师端一键截屏当前屏幕画面，并发送到全部分组或指定分组；支持将教师端白板书写或批注状态下的画面发送到全部分组或指定分组；实现多样化的分组讨论场景。以上多屏小组互动，支持在教师端广播状态下进行批注或白板书写时，所有分组端可同步进行批注和白板书写，支持画笔、板擦、撤销、重做等功能。支持教师端对所有分组端发送一次性指令，如开始录制、结束录制、清空接收文件、息屏、唤醒、重启、关机、界面布局调整、音量调节等操作。扩展屏软件：支持在终端设备上安装扩展屏软件，支持显示教学互动终端的大屏画面、录制直播画面和同步课堂画面，当选择大屏画面时，扩展屏显示和大屏完全一样的内容，并支持声音传输；当选择录制直播画面时，教学互动终端开启录播后，扩展屏软件显示教学互动终端设置的录制和直播版式内容；当选择同步课堂画面时，教学互动终端开启同步课堂后，主讲端扩展屏显示任意听课教室画面，听课教室扩展屏显示主讲教室画面。 - ▲2.双屏显示：支持1个教学互动终端外接≥2个显示屏，显示模式包含镜像模式、扩展模式两种显示效果。镜像模式下，主副屏显示同样画面，支持两个屏幕同时触控；扩展模式下，支持在主屏通过手势向左、右划动将当前任意一个显示画面复制到副屏，向下划动可将复制到副屏的画面下屏，也可将任意显示画面发送到副屏，副屏可对复制和发送过来的画面进行单独控制，也可点击主屏画面右下角快捷键实现同样效果；支持设置主副屏自动上屏策略，支持设置HDMI输入的信号源和投屏信号源自动上屏，策略包括在单屏或Auto模式下自动上屏、单屏模式下自动上屏、Auto模式下自动上屏和禁止自动上屏，支持主副屏单独设置；支持在主屏将设备画面、分组画面、U盘/内置硬盘/遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，发布到副屏展示，并支持单屏显示或Auto模式显示，Auto模式下可支持≥4组内容进行对比展示；支持主副屏的PPT联动，在主屏显示PPT内容时可一键开启联动模式，PPT每翻至下一页，副屏即自动显示PPT上一页内容，同时保留批注内容。PPT在放映模式下，具有页面缩略图预览，可以选择PPT任意页，上屏展示。支持一键同时截取主屏、副屏的显示画面，截屏的图片可保存在外接U盘或内置硬盘中。（签订合同时提供第三方检测报告） |
| 33 | 云台摄像机 |  | ≥1080P全高清。1/2.7英寸、≥207万有效像素的HDCMOS传感器，可实现≥1920x1080高分辨率的图像。1080P下输出帧频≥60fps。72.5°广角镜+16x数字变焦。采用72.5°超广焦镜头，光学变焦≥12倍，并支持≥16倍数字变焦。CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，降低图像噪声，超低照度情况下，保持画面干净清晰，图像信噪比≥55dB以上。远程控制，使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 |
| 34 | 校园电视台系统 |  | 直播类型：支持直播类型包括主机端直播、媒体直播和通知发布，输入直播名称和简介，选择收看方式、开始时间、直播时长等相关信息。主机端直播：支持用户输入直播名称和简介，选择年级、科目、主讲教师、收看主机端、收看方式、视频录制、重复直播、开始时间、直播时长等信息，即可完成主机端直播的创建；选择视频录制时，直播文件自动保存到服务器中。媒体直播：支持用户输入直播名称和简介，选择年级、科目、媒体文件（音频或视频）、收看方式、重复直播、开始时间、直播时长、循环播放等信息，即可完成媒体直播的创建；选择音频文件时，可支持上传直播封面图片；选择循环播放时，直播未结束状态下可一直循环播放。通知发布：支持用户输入通知名称和文字内容，选择年级、显示方式（顶部或底部跑马灯滚动显示）、收看方式、重复直播、开始时间、直播时长等信息，即可完成通知的发布。收看方式：支持主机端、直播ID、扫描二维码三种收看方式，选择主机端收看方式，可将其他主机端作为收看设备；选择直播ID收看方式，其他主机端需手动输入直播ID加入直播；选择扫描二维码收看方式，可通过移动端扫码观看直播。重复直播：支持设定具体时间，可按每天、每周、每月定时直播。直播时间：支持即时直播和定时直播两种直播方式，选择即时直播将开始直播，选择定时直播可输入具体时间，时间精确到年、月、日、时、分。直播时长：支持选择5、10、20、30、40、50、60分钟的不少于7种直播时长。直播优先级：支持选择强制直播，当多个直播同时进行时，该直播优先级最高。直播管理：支持通过直播类型、状态、年级、科目、关键字等不同筛选方式查询直播详情，还可选择按本月、本周或自定义时间段查询直播详情；支持批量删除直播详情。直播详情：支持在直播进行状态下查看直播ID、直播时长、直播优先级、二维码等信息，支持一键结束直播或锁定直播间，锁定后新设备将无法加入直播；支持查看当前收看设备详情，包括名称、状态、设备类型和加入方式。直播回看：支持在云盒直播模式下开启视频录制，并可在直播已结束状态下进行视频回看；支持手动拖拽播放进度、选择全屏播放和画中画播放。日历查询：支持通过日历查看所有已结束、进行中和未开始的直播间，可选择指定日期查看直播详情或进行视频回看。素材管理：支持新建文件夹和上传文件，文件类型包括图片、视频、音频和文档，创建媒体直播时可直接调用；同时支持上传文件的异地下载。 |
| 35 | 一体化音频处理器 |  | 算法规格参数：支持算法：含不低于AFC、ANS、AEC、AGC、ARR等5种以上算法；声反馈增益≥18dB；降噪幅度≥30dB；回声消除幅度≥90dB；回声消除长度≥1s；混响抑制≥18dB。硬件规格参数：采样率≥48k；频率响应20Hz～20kHz，±0.3dB；失真度≦0.1%；输入和输出电平：≥4dBu；输入阻抗：≥20kΩ；输出阻抗：≥200Ω；电源输入满足DC24V/2.7A；含主麦克风、从麦克风、其他麦克风（幻想供电麦克风和无线麦克风，通过PC工具进行切换）接口；外部音频输入接口：一般可接入PC音频信号；回声音频信号输入接口：一般接入互动时远端信号；回声音频信号输出接口：一般输出到终端设备；功放输出：支持两路无源音箱接口，接30W8Ω无源音箱；含USB固件升级功能、WLAN处理器网络接口及RS485接口。其它参数：电源电压：100-240V，0.75A50/60Hz；工作电压：DC24V；尺寸(长x宽x高)：200x159x40mm±10mm；工作温度：-10℃~50℃；存储温度：-20℃~70℃。支持AI降噪技术，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声。支持声幕墙技术。讲台附近采用阵列麦；另外在学生区域安装1个或2个学生麦。扩声角度范围：老师麦扩声角度在0度~180度之间，在该区域内音量波动≤3db；远程教学时送给远端的拾音范围：学生麦和老师麦都是全向拾音。支持同时使用本地扩声和远程教学功能，不需要切换，在远程授课的同时，可进行本地扩声。支持自动反馈抑制：传声增益提升幅度：≥8dB，能防止本地啸叫。支持自动回声消除：消除由扬声器播放出来的声音被麦克风拾取的声音；此外本地扩声功能打开时，自动反馈抑制和自动回声消除功能不相互受影响。支持自动噪声抑制：抑制幅度≥30dB。支持自动增益控制：自动增益控制音量提升幅度≥15dB。支持混响抑制。内置2*30W功放模块。支持无线麦接入。除支持远程音频信号接入外，还支持另外一路外部音频信号接入。输出支持三路输出硬件接口。支持通过网络或485接口对设备进行软控制。支持在设备上对远端输入信号接口、输出给远端的接口、输出给喇叭的接口等调节模拟音量。通过集成的按键面板控制打开关闭扩声，增加减小音量。 |
| 36 | 阵列话筒 |  | 麦克风参数：拾音距离≥8米拾音；麦克风阵列指向性≥180°指向拾音；麦克风阵列数量≥6个；灵敏度范围-37dB±3dB；频率响应范围100-20KHz；信噪比≥70dB；失真度≦0.1%；工作温度：-10℃~50℃。硬件参数：指向麦RJ45接口；支架安装接口：1/4*6*6mm通孔。其它参数：线缆要求不低于超五类双绞屏蔽网线；RJ45网口供电；工作电压满足DC12V；尺寸≤446x50x46mm。 |
| 37 | 无线头戴话筒（头戴） |  | UHF频段，锁相环(PLL)频率合成，≥100×2个信道，信道间隔250KHz。真分集超外差二次变频设计。真正分集接收，采用双天线、双接收线路，接收距离≥100米。无线接收机：频率范围：640-689.75MHz。可调信道数：100×2。振荡方式：锁相环频率合成（PLL）。频率稳定度：±10ppm。接收方式：真分集超外差二次变频。导频方式：数字导频。音频频响：60-13000Hz。谐波失真：≤0.5%。信噪比≥50dB。10、音频输出：平衡输出和混合输出。接收灵敏度：≤-95dBm。电源规格：12VDC/2A。发射器：频率范围：640-689.75MHz。可调信道数：200个。振荡方式：锁相环频率合成（PLL）。谐波抑制：-30dB。调制方式：调频（FM）。调频方式：红外对频。拾音咪头：电容式。 |
| 38 | 平板电脑 |  | ≥11.5英寸液晶屏。分辨率≥2200*1440。内存≥6G；固态盘≥128G。 |
| 39 | 55寸电视机 |  | 55寸4K显示终端。吊装支架：满足55--75吊装需求，承重≥50KG。 |
| 40 | 会议室管材、线材及设备安装调试费 |  | 含安装所需PVC管、电源插头、电源线、音频线、HDMI线、网线、水晶头/卡农接头、6.5音频接头、3.5音频接头等。含98寸一体机安装管线预埋、布线、设备安装、调试等。含音频安装施工调试，满足现场安装调试。 |
| 41 | 一拖四超指向性无线会议话筒 |  | 频道组数：四通道。面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率。震荡模式：PLL相位锁定频率合成。射频稳定度：±0.005%（10～50℃）。载波频段：UHF：640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-823.750MHz。频带宽度：600MHz：50（6.25*4*2）MHz；800MHz：25（6.25*4*1）MHz。频率间隔：≥125KHz。 可切换频率数：600MHz：≥400(50x4x2)个；800MHz：≥200(50x4x1)个。操作方式：手动调整。接收方式：真分集式。 最大偏移度：±68KHz。综合S/N比：±105dB（1KHz-A）。综合失真度：≤0.5%@1KHz。综合频率响应：100Hz～18KHz±3dB具低频衰减滤频电路。输出插座：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出。无阻接收距离：无障碍阻隔接收距离≥80m。DC电源供应：12V/1A。传声器类：双咪芯超指向性电容音头。灵敏度：-34dB±2dB(1dB=1V/Paat1KHz)。频率响应：40Hz-20000Hz。输出抗阻：500Ω。话筒杆长度：≥200mm。话筒自带锂电池，容量≥3.7V2000MA，可续航10-15小时，锂电池可取。 |
| 42 | 调音台 |  | ≥12通道带效果模拟调音台，12个单声道和2个立体声输入。内置效果器。配置GB30前置放大器。≥2路辅助输出，AUX发送全部可切换到推子前或推子后。满足48V幻象电源供电。 |
| 43 | 线阵 |  | 扬声器组成≥2x3"。频率响应：120Hz-20KHz。标称阻抗：16Ω。承受功率：≥60W。灵敏度级：≥93dB。最高声压级：≥110dB。覆盖角度：≤95°x25°。吊挂架：标配壁挂架（水平和垂直角度可调节）。 |
| 44 | 专业功放 |  | 8Ω额定功率：2×350w。4Ω额定功率：2×525w。电压增益：34.5dB。输入灵敏度：1Vrms。串扰抑制：≥75dB。频率响应：0~-1dB。输入阻抗：20KΩ（平衡）,10KΩ（非平衡）。信噪比（A记权，20Hz-20KHz）：≥100dB。电源要求：AC～100-240V(50-60Hz)。保护：过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制。 |
| 45 | 音频处理器 |  | 每个声道≥12个滤波器频率反馈自动搜寻，智能处理。≥24种完全可编程参量均衡器，可通过手工或MIDI接口调整。单点模式自动搜寻并处理和锁定滤波。手动模式可设置≥2×12个滤波器的所有参数；伺服平衡输入和输出，XLR和TRS端子；每个滤波器均有单点，自动，手动三种模式。两个并行处理块，左右通道可单独和联合调节；24-BitDSP处理核，开关软启动；具有噪声门功能；背光2×16字符LCD显示全MIDI实时控制，可记忆用户设定参数。 |
| 46 | 电源时序控制器 |  | ≥8路时序电源控制；具有RS232控制端口，支持电脑软件通过本端口控制设备开关，也可本地控制；支持与中控等第三方系统对接，支持接入第三方温湿度等传感器，实现环境监测管理；支持通过网络控制实现远程管理功能（如通过APP进行管理），可远程查看状态信息与使用情况，可实现定时任务、批量控制、单独控制、远程监测每个端口的开与关及系统运行态等操作。支持扩展能耗统计功能，内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控；支持电量统计，可查看所有的电源的电量使用情况，并可通过网络检测总负载电流/电压。支持手机/PAD等控制终端管理多台设备，当无实墙等物体遮挡情况下，WIFI传输距离≥30m，当多台同时管理时，可自定义每台设备名称及每路电源名称。 |
| 47 | 专业机柜 | 600*600*1600mm±10mm | 主体冷轧钢板，框架≥2.0mm，柜门≥0.8钢化玻璃。 |
| 48 | 移动书写白板 | 900*1800mm±10mm | 铝合金边框，磁性面板，双面可用。可调节高度，双面翻转。带移动支架，下配万向轮。 |
| 49 | 双色屏 | 8810*450mm±50mm | 集成点阵块封装，Ø3.75mm双色，作为文字宣传屏。 |
| 50 | 箱体结构 |  | 304不锈钢包边：宽度包边≧30mm，高度包边≧30mm。箱体整体厚度不超过150mm。 |
| 51 | 报告厅会标屏配套辅材及安装 |  | 开关电源：5V/40A（不低于16块）。显示屏异步发送卡（1块）。配套RVV3*2.5m㎡电源线（不低于40m）。会标屏安装、管线预埋、布线、设备安装、调试等。 |
| 52 | 报告厅管材、线材及设备安装调试费 |  | 含一体机所需PVC管、电源插头、电源线、音频线、HDMI线、网线、水晶头。一体机安装施工调试：一体机安装、管线预埋、布线、设备安装、调试等。 |
| 53 | LED全彩显示屏 |  | P1.86-表贴全彩；屏体尺寸：4.48m（宽）*2.56m（高）=11.47㎡，像素间距为≤1.86mm，像素密度≥288906点/㎡。亮度：显示单元亮度≥600nits，亮度调节0～100%无极可调，白平衡亮度≥600cd/㎡；（6500K校正后）。显示屏可视角度：水平角度≥160°，垂直角度≥160°；亮度均匀性≥97%；色度均匀性±0.005Cx,Cy之内；对比度5000∶1。白场色坐标符合SJ/T11141-20175.10.5规定范围。刷新率：≥3840Hz。灰度等级：红，绿，蓝各256级；支持EPWM灰阶控制技术，支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度10-22bits任意灰度设置：100%亮度22bit灰度；提升低灰视觉效果。峰值≤400W/㎡，平均≤135W/㎡；休眠模式功耗(W/m²）：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤40W/m²。平均使用寿命：≥150000小时，MTBF平均失效间隔时间：≥150000小时。基板要求：环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能符合要求，使用温度130℃。防护等级：≥IP65。用户级模组维护：模组支持带电维护，热插拔不超过10秒，更换模组；支待自动校正。模组工作电压＜4.5V。模组底壳采用高强度塑胶大件，防护性能大大提高；模组采用磁吸固定方式，模组磁吸固定点≥8个。低亮高灰：具备低亮高灰功能。色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 电源要求：供电开关电源采用宽动态电源，电压具有高适应性，在一定范围内不同等级的电压都能应用。电源采用无风扇设计，带主动PFC功能的高效率电源，功率因数＞0.99,带同步镇流功能，转换效率≥0.92。抗风安全性能：LED显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求，抗拉力≥15kN。 图像增强：采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果。安全防护功能：具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防静电、抗震动、防撞、防摔、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。图像处理：具有视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、色坐标变换、钝化、消除鬼影拖尾等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED图像无失真现象；LED图像显示画面无重影、毛毛虫及鬼影现象，无几何失真和非线性失真。信号支持效果：支持4K、8K超高分辩率显示。 |
| 54 | 显示屏框架结构 |  | 箱体整体厚度不超过150mm,外框装饰采用厚度≥1mm哑光304不锈钢板包边，包边宽度≥50mm。框架尺寸：4.58m（宽）*2.66m（高）=12.18㎡前维护方式，屏体主结构框架采用40*80mm、40*40mm镀锌钢管制作，防腐防锈处理，含挂壁安装槽钢构件、安装结构须满足现场情况。 |
| 55 | 电源 |  | 5V/40A，200W；110~264Va输入范围。窄面宽设计不高于：30~96mm。最高效率范围≥89~96%；过电压等级不低于III。 ≥-40~+70℃超宽运行温度范围。 |
| 56 | 视频处理器 |  | 视频输入接口包括≥1路HDMI2.0；≥1路DP1.2；≥4路DVI；≥2路SDI。输入分辨率：≥3840*2160@60Hz，支持分辨率任意设置。视频输出带载能力：≥650万像素。支持≥7个画中画，位置、大小可自由调节。支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放。双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。支持多发送器任意拼接级联，严格同步。支持亮度和色温调节。支持低亮高灰。支持HDCP。支持跨平台设置大屏参数。支持网口备份。 |
| 57 | 接收卡 |  | 集成HUB75，无需再配转接板。支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度。支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正。 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片。支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型。支持任意抽点，支持数据偏移。单卡支持≥16组RGB信号输出。支持单卡带载128*512，256*256。支持DC3.3V~6V超宽工作电压。 |
| 58 | LED配电系统 |  | 供电电缆（不低于80m）：YJV5*4mm²阻燃。屏内电源线(不低于100m)：RVV3*2.5mm²阻燃。网线（不低于150m）：6类,视频数据传输线。 |
| 59 | 视频终端 |  | 处理器：i5,10代以上。内存：8GBDDR4。硬盘：128GB固态硬盘。显卡：独立显卡。显示器：23.8寸。 |
| 60 | 配电箱 |  | ≥20KW；设备系统应具有手动控制、远程控制、定时控制、单时段控制和多时段控制。具备防雷装置，现场异常远程报警功能。 |
| 61 | LED屏安装施工调试 |  | 含led屏安装、管线预埋、布线、设备安装、调试等。 |
| 62 | 主音箱 |  | 线阵列音柱扬声器,由≥16个2寸单元组成。带恒定波宽专利电路,角度可选。定阻功率：≥150瓦/8欧,定压功率：≥60瓦,70V/100V。频率响应80Hz-20kHz,灵敏度≥90dB。最大声压级115dB/121dB(峰值)。体积(高x宽x深)：≤530x100x155mm。≥10个M6吊挂点，包含墙装支架。 |
| 63 | 辅助音箱 |  | 高音采用反球顶号角高音。音箱的分频器线路设计高音啸叫保护装置。额定功率≥140W。最大功率≥280W。频响范围55Hz-20KHz。阻抗:8Ω。灵敏度≥92dB。最大声压级≥113dB。辐射角≤H80°V60°。 |
| 64 | 数字功放 |  | 8Ω额定功率：2×450w。电压增益：34.5dB。输入灵敏度：1Vrms。 串扰抑制：≥75dB。频率响应：0~-1dB。输入阻抗：20KΩ（平衡）,10KΩ（非平衡）。信噪比（A记权，20Hz-20KHz）：≥100dB。电源要求：AC～100-240V(50-60Hz)。保护：过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制。 |
| 65 | 数字调音台1 |  | 具有≥10寸电容触摸屏，≥13个100mm电动推子。输入通道接口：≥14路麦克风输入、2路线路输入/1组USB/1组S/PDIF/1组optical。输入支持≥20路自动混音功能，具有两个独立自动混音组。每个输入通道具有独立的反相功能、反馈抑制器、噪声门、压缩器、高通滤波器/HPF、低通滤波器、4段参量均衡/PEQ（PEQ参数调整可独立存储，自定义存储预设≥100个，且支持数据的导入、导出）。输出通道：≥1组立体声L/R输出、≥6路BUS母线输出、≥2路AUX辅助输出、≥1组AES、≥1组耳机监听输出）。输出通道具有反相功能、≥8段参量均衡/PEQ、高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF。≥2路独立效果器总线，效果总线支持3段参量均衡/PEQ，高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF、单路效果总线内置预设≥6个效果类型（支持≥22个用户效果预设库）。输入、输出层分别支持≥8组link及输入通道的立体声Link；内置信号发生器。具有系统锁功能，可对输入、输出中的增益、反相、通道静音、参量均衡/PEQ、推子、效果器、场景预设调用等全部锁定。输入、输出通道名称支持中、英文命名；支持≥100种场景预设存储，预设存储场景可单个或全部导入、导出。11.具有≥1个RS-232接口、一个100M以太网口(PC连接及网络升级)，提供开放式TCP/IP、RS-232第三方控制协议；2个USB接口。具有全功能ipadapp、PC操作软件、安卓app，支持≥8个应用终端同时控制。软件设置界面能实时监测各功能模块运行是否正常。操作界面支持中英文切换。可选配全通滤波器、动态均衡器功能、双机同步热备份功能。信噪比：≥110dB。频率响应：优于20Hz-20kHz。总谐波失真：≤0.005%。输出最大电平：≥18dB。 |
| 66 | 无线手持话筒 |  | UHF频段，锁相环(PLL)频率合成，≥100×2个信道，信道间隔250KHz。真分集超外差二次变频设计。真正分集接收，采用双天线、双接收线路，接收距离≥100米。无线接收机： 频率范围：640-689.75MHz。可调信道数：100×2。振荡方式：锁相环频率合成（PLL）。频率稳定度：±10ppm。接收方式：真分集超外差二次变频。导频方式：数字导频。音频频响：60-13000Hz。谐波失真：≤0.5%。信噪比≥50dB。10、音频输出：平衡输出和混合输出。接收灵敏度：≤-95dBm。电源规格：12VDC/2A。发射器：频率范围：640-689.75MHz。可调信道数：200个。振荡方式：锁相环频率合成（PLL）。谐波抑制：-30dB。 调制方式：调频（FM）。调频方式：红外对频；拾音咪头：动圈式。 |
| 67 | 有线会议话筒（超指向） |  | 鹅颈电容话筒，内置前置放大器，静音开关，灯环，心形，黑色，含话筒底座。输出阻抗：180Ω。灵敏度：–33dBV/Pa[1](22mV)。最大声压级：120dBSPL。信噪比(参考94dB声压级)：≥67dB。动态范围：≥93dB。共模抑制(10Hz至100kHz)：≥45dB。前置放大器输出限幅电平(1%THD)：-7dBV。 |
| 68 | 音箱线及辅材 |  | 音箱线（300m）：300支无氧铜专业音响线。音频线(100m)：128编/37芯。地插(2套）：地面隐藏式插座，含音频、网络、HDMI等信息插座。音箱辅材（1批）：音箱插头、卡侬插头、大三芯、莲花插头。 |
| 69 | 专业三脚架 |  | 表面采用铝合金材质。55mm碗径流体阻尼云台。面板防滑保险。两段式可调手柄，两侧都可以安装手柄。竖直方向锁紧手钮，满足云台+70°和-90°俯仰拍摄定位。水平锁紧手钮，满足云台360°拍摄。内置水平珠。3段式脚架。脚管节数：3节。折合高度：830mm±30mm。最低工作高度：860mm±30mm。最高工作高度：1890mm±30mm。云台类型：三维阻尼云台。 |
| 70 | LED面光灯 |  | 额定电压：AC100—240V50Hz—60Hz。额定功率：≥200W。产品尺寸：600*480*110mm±10mm。开孔尺寸：570*420mm±10mm。 5.灯珠数量：≥512颗。显色指数：≥95%。颜色：白色。外壳材质：铝型材。出光角度：≥120度。使用寿命：≥50000小时。色温：3200K—5700K。翻转角度：DMX512信号控制调角度≥0-65度。工作温度：≥-20℃至50℃。 |
| 71 | 数字灯控台 |  | ≥240路DMX512信号控台,采用CPU处理技术，有DMX极性选择开关。有MIDI接口,用MIDI信号控制,具有MIDI触发,BANK/CHAES和BANKOUT功能。有12个SCANNER，每个SCANNER中包含16个通道，分A页（1-8）和B页（9-16）。可任意设置通道位置微步调节，或暂停运行，A,B页叠加操作。 可编程≥30个BANK，每个BANK中包含8个可编程的SCENCE。 在编程时点亮按下FINE键时对应LED亮时，可设置摇杆值。 可编程≥6个CHASES可叠加运行。每个CHASES可编≥240步（即30个BANKSCENE）具有自动.手动.声控三种运行模式。在自动运行模式中，FADE可选择具有ALL或X/Y。都具有SPEED调节。每个SCANNER中都可设置摇杆或求反。控台之间可相互传递内部的已编程数据,具有Blackout输出功能。满足≥8*2LCD液晶显示器内背光英汉显示操作步骤；各按键均设有对应LED指示灯。有DC接口,配置直流电源。 |
| 72 | 8路Dmx512放大分频器 |  | ≥2路输入/8路输出/信号放大隔离器。 |
| 73 | 舞台灯光线材及辅材 |  | 灯光信号线（不低于60m）：采用专业无氧铜线，满足Dmx512控制抗干扰需求。灯光电源线(不低于100m)：BZ4平方阻燃线缆。舞台灯光辅材（1批）：满足现场需求10A胶木，卡龙。 |
| 74 | 直饮水机1 |  | 供水方式：一开一温。功率：≥1.8KW，电源：220V50Hz。水胆容量：≥18L。单次温开水供水量≥11L。滤芯配置：前置复合滤芯：卷绕PP棉+炭纤维+阻垢滤芯；后置复合滤芯：后置活性炭+MF微滤膜。 |
| 75 | 直饮水机2 |  | 供水方式：一开三温。功率：≥3KW，电源：380V50Hz。水胆容量：≥45L。单次温开水供水量≥35L。滤芯：置复合滤芯（12寸）+800GRO+活性炭炭棒复合滤芯。 |
| 76 | IP网络解码器 |  | 自带双口集线器(HUB)，网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。具有≥1路线路输出，可将网络上数字音频转换为模拟音频信号，可以连接普通传统摸拟功放。自带SD卡，具有SD卡本地播放功能，支持多种歌曲格式。强切功能，当有消防信号启动时会自动输出24V电信号打开音量控制器。支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、FTP、ICMP、ARP、支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能。网络延时：文件播放≤50ms，寻呼广播≤5ms，具有自动缓存功能。频率响应：≥20Hz~16KHz。谐波失真：≤0.3%。信噪比：≥75dB。线路输入：250mVRCA。线路输出：1VRCA。话筒输入：10mV/100mV，2路话筒输入。 |
| 77 | 定压功放 |  | ≥2路话筒输入，2路线路输入，1路辅助输出。高音和低音音调控制总音量控制。≥4分区选择输出。有话筒静音功能，便于插入优先广播。各通道有独立音量控制。完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。100K/70K定压输出和8Ω定阻输出。 |
| 78 | 同轴吸顶扬声器 |  | ≥5w/100V，4寸喷塑钢网,同轴扬声器。 |
| 79 | 广播线 |  | 无氧铜RVV2x1.0m㎡。 |
| 80 | 设备安装集成调试 |  | 设备安装、设备集成、设备调试、客户培训等 |
| 81 | 报告厅摄像头 |  | 具有≥400万像素CMOS传感器。最低照度彩色≥0.005lx，黑白≥0.0005lx。具有白光/红外双补光，白光最远≥30m，红外最远≥50m。动态范围≥120dB。内置1个麦克风。支持IP67防尘防水。支持DC12V及poe供电。 |
| 82 | 24口接入POE交换机 |  | 千兆接入交换机,24个10/100/1000M自适应电口，4个1GSFP光口，1-24口支持PoE/PoE+，固化交流电源和风扇，整机PoE最大输出≥370W。支持PoE+交换容量672Gbps/6.72Tbps,包转发率171Mpps,支持动态路由协议（RIP、OSPF）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合,支持云管理及本地管理。 |
| 83 | 食堂监控系统整体拆移、安装集成、布线安装 |  | 要求把现有食堂22只及报告厅6只摄像头及存储系统拆移到新建成食堂及报告厅，满足安装使用。含监控设备安装、设备集成、设备调试等、线路敷设、标签制作等。 |
| 84 | 六类网络双绞线 |  | 六类非屏蔽双绞线，执行标准GB/T18015.5-2007。导体23AWG无氧铜，带撕裂绳，带宽≥250MHz。8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层。 |
| 85 | 网络信息辅料 |  | 网络信息面板(6个）:ABS塑料，阻燃级别≥94V-0。模块(6个）：六类RJ45非屏蔽网络模块，传输参数≥250MHz。网络水晶头(3盒）：六类非屏蔽水晶头。 |
| 86 | 食堂无线AP拆移 |  | 要求把现有食堂无线AP（2个）先拆除，移装到新建成食堂，满足安装调试使用。 |
| 87 | 中考监控系统拆除及恢复 |  | 中标后配合原建设单位（电信），把现有中考监控系统先行拆除，等新报告厅装修时同步布线，设备恢复调试（签订合同时提供承诺函）。 |
| 88 | 面板AP |  | 内置天线双频四流802.11ax/ac/n面板型无线接入点(5*GE)-FIT。 |
| 89 | 放装AP |  | 内置天线双频四流802.11ax/ac/n室内放装型无线接入点(1*GE+1*2.5G内置SC光接口)-FIT。 |
| 90 | 高密度AP |  | Wi-Fi6三射频通用级高密放装型无线接入点，支持≥2.4GHz和5GHz频段，整机可提供最高5.375Gbps的无线接入速率，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，支持胖/瘦模式切换，支持802.3af/at/bt供电和本地DC电源供电。 |
| 91 | 壁挂机柜 | 600×450×500mm±10mm | 主体冷轧钢板，框架≥2.0mm，柜门≥0.8钢化玻璃。 |
| 92 | 设备安装集成与维护 |  | 综合布线点位放线施工。多媒体箱安装。网络设备安装等。 |
| 93 | 3p吸顶空调 |  | 匹数：3匹。变频/定频：变频。冷暖类型：冷暖。制冷量：≥7200W。制热量：≥8800W。额定电压：220V。循环风量：≥1200m³/H。 |
| 94 | 5p吸顶空调 |  | 匹数：5匹。变频/定频：变频。冷暖类型：冷暖。制冷量：≥12000W。制热量：≥13000W。额定电压：220V。循环风量：≥2100m³/h。 |
| 95 | 1.5p挂机空调 |  | 匹数：1.5匹。变频/定频：变频。冷暖类型：冷暖。制冷量：≥3500W。制热量：≥5000W。额定电压：220V。循环风量：≥640m³/h |
| 96 | 多联机5匹风管 |  | 匹数：5匹。制冷量：≥12500W。制热量：≥14000W。制冷输入功率：≥390W。制热输入功率：≥420W。额定电压：220V。循环风量：≥1800m³/H。 |
| 97 | 多联机1.5匹风管 |  | 匹数：1.5匹。制冷量：≥3200W。制热量：≥3600W。制冷输入功率：≥60W。制热输入功率：≥70W。额定电压：220V。循环风量：≥560m³/H。 |
| 98 | 多联机5匹吸顶 |  | 匹数：5匹。制冷量：≥12500W。制热量：≥14000W。制冷输入功率：≥200W。制热输入功率：≥220W。额定电压：220V。 循环风量：≥1800m³/H。 |
| 99 | 多联机2匹风管 |  | 匹数：2匹。制冷量≥4500W。制热量：≥5000W。制冷输入功率：≥70W。制热输入功率：≥80W。额定电压：220V。循环风量：≥800m³/H。 |
| 100 | 报告厅多联机外机 |  | 匹数：14匹。制冷量：≥40000W。制热量：≥45000W。制冷输入功率：≥11000W。制热输入功率：≥10400W。额定电压：380V。 |
| 101 | 餐厅多联机外机 |  | 匹数：16匹。制冷量：≥45000W。制热量：≥50000W。制冷输入功率：≥12000W。制热输入功率：≥12000W。额定电压：380V。 |
| 102 | 主机铜管 |  | 细管（高压/液管）外径28.16mm，粗管（低压/气管）外径16mm。 |
| 103 | 5匹机用铜管 |  | 细管（高压/液管）外径10.16mm，粗管（低压/气管）外径16mm。 |
| 104 | 1.5匹/2匹/3匹用铜管 |  | 细管（高压/液管）外径6.12mm，粗管（低压/气管）外径12mm。 |
| 105 | 风管机风道 |  | 风道采用单面彩钢制作。风道尺寸匹配机型。搭配标准进出风口。安装牢固无漏风。 |
| 106 | 空调支架 |  | 材质：热镀锌角钢。板材厚度：≥3.0mm。承重：≥400kg。工艺：满焊加固，防锈喷塑。配件：配套M10膨胀螺栓，安装牢固防松动。 |
| 107 | 空调人工安装及辅材 |  | 电源线：220V或380v专线供电，独立回路，地线齐全。插座：配套32A独立空开专用插座。排水：采用PVC专用排水管，全程保持1%排水坡度，排水顺畅无积水。开孔：人工规范开孔，内低外高，完工密封封堵。吊装：采用镀锌加厚吊架、Φ10mm实心吊杆，加装减震垫，安装牢固平稳。完工：标准试压调试，运行平稳无异常。 |
| 108 | 教师演示台(生物) | 3000*700*850mm±10mm | 材质：实芯理化板+冷轧板。台面：采用厚度≥12mm耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火实芯理化板，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台身：采用全钢结构，厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，无毛刺，整体可拆装，带电源位置，设有抽屉及带柜门柜体，中间设置便于坐人凹柜；台身配有带USB及Type-c插口的10A/16A嵌入式五孔插座2组。铰链：采用静音阻尼铰链。滑轨：采用三节静音滑轨。底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板。水槽：550mm×450mm×310mm±10mm，水池采用5mm厚高密度防腐蚀PP（聚丙烯）材料，采用专用模具一次高压成型,电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性强，排水口设有水封装置。水嘴：双联可折叠铜制水嘴，耐腐蚀防老化环氧树脂涂层；开关采用耐酸碱腐蚀PP材质旋转手柄；出水嘴一平一尖嘴，控制不同水压；水龙头不使用时可折叠至水槽内。实芯理化板表面耐污染性能通过GB/T17657-2022标准检测，不少于130项酸、碱及其它化学试剂的检测，检测结果为5级；静曲强度≥180Mpa、弹性模量≥14000Mpa、抗拉强度≥130Mpa、顺纹抗压强度≥170Mpa、含水率≤0.9%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.43g/cm³、漆膜硬度＞9H、表面耐磨性能≥1500r，未出现磨损。 |
| 109 | 教师演示台(化学) | 2400*700*850mm±10mm | 材质：实芯理化板+冷轧板。台面：采用厚度≥12mm耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火实芯理化板，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台身：采用全钢结构。厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，无毛刺，整体可拆装，带电源位置，设有抽屉及带柜门柜体，中间设置便于坐人凹柜；台身配有带USB及Type-c插口的10A/16A嵌入式五孔插座2组。铰链：采用静音阻尼铰链。滑轨：采用三节静音滑轨；底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板。水槽：550mm×450mm×310mm±10mm，水池采用5mm厚高密度防腐蚀PP（聚丙烯）材料，采用专用模具一次高压成型,电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性强，排水口设有水封装置。水嘴：双联可折叠铜制水嘴，耐腐蚀防老化环氧树脂涂层；开关采用耐酸碱腐蚀PP材质旋转手柄；出水嘴一平一尖嘴，控制不同水压；水龙头不使用时可折叠至水槽内。紧急洗眼器：a.洗眼器壳体为ABS注塑成形，手感舒适无毛刺，符合人体工学设计；b.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起；c.出水孔做过特殊变径处理；d.压力等级：公称压力：0.4MPa；密封压力：0.45MPa；工作压力：0.2～0.4MPa；流量≥6L/min；适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水；佩单独水压调节阀。 |
| 110 | 教师演示台(物理) | 3000*700*850mm±10mm | 材质：实芯抗倍特板+冷轧板。台面：采用厚度≥12mm抗污染、防水、防火实芯抗倍特板，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台身：采用全钢结构，厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，无毛刺，整体可拆装，带电源位置，设有抽屉及带柜门柜体，中间设置便于坐人凹柜；台身配有带USB及Type-c插口的10A/16A嵌入式五孔插座2组。铰链：采用静音阻尼铰链。滑轨：采用三节静音滑轨；底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板。水槽：550mm×450mm×310mm±10mm，水槽采用厚度≥5mm高密度防腐蚀PP（聚丙烯）材料，采用专用模具一次高压成型,电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性强，排水口设有水封装置。水嘴：双联可折叠铜制水嘴，耐腐蚀防老化环氧树脂涂层；开关采用耐酸碱腐蚀PP材质旋转手柄；出水嘴一平一尖嘴，控制不同水压；水龙头不使用时可折叠至水槽内。 |
| 111 | 美术演示台 | 1800*700*850mm±10mm | 材质：实芯抗倍特板+实木多层板+钢架。台面：采用厚度≥12mm抗污染、防水、防火实芯抗倍特板，台面立面倒角、打磨，各处光滑。柜体基材采用厚度≥18mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边；桌腿：采用≥60×30×1.2mm门字形钢架，左右桌架采用≥0.8mm激光铣型冷轧钢板；前横梁、中间横梁全部采用≥40×20×1.2mm方管；连接件采用铝合金注塑模具一次成型，各部分连接设置便于组装及拆卸专用定位件,易碰撞处全部倒圆角；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。演示台底部配备储物移动柜，底部配备可移动万向轮。台面配A3拷贝台，工作电压：DC12V，额定功率：3.6W；配备40000毫安时充电宝以及转换数据线。桌面下配蛇形管布线给拷贝台用。 |
| 112 | 可升降讲台 | 750*500*（690-1080）mm±10mm | 材质：实木多层板+气压升降钢架。台面：基材采用厚度≥18mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边。台面下部带置物抽屉，台身气动升降配升降把手，前侧蜂窝造型挡板，全钢底座，配万向轮。 |
| 113 | 演示讲台 | 1400*700*750mm（条桌） 600*700*1000mm（柜体）±10mm | 材质：实芯抗倍特板+实木多层板+钢架。台面：采用厚度≥12mm抗污染、防水、防火实芯抗倍特板，台面立面倒角、打磨，各处光滑；台身钢架：采用φ50mm（±5mm）圆管，横梁：采用≥40×20×1.2mm方管。台身基材采用厚度≥18mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边。演示台及侧柜底部配轻便可移动万向轮，侧柜配备柜体可储物,用于放置对应的教学用具。 |
| 114 | 计算机讲台 | 2000*700*750mm±10mm | 材质：实木多层板+钢架。台面：采用厚度≥25mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边，台面开有走线孔；桌腿采用≥50×50×1.5mm门字形方管，底部配可调节脚垫，横梁连接管采用≥30×50×1.2mm矩形管；桌面箱体≥1.0mm冷轧板制作。桌下设收纳箱体，对开门设计，柜门带锁，箱体开散热孔，内部可放置电源插排、主机等设备。配套椅：网布+钢架;椅座不低于60mm厚定型绵；椅脚PP五星脚；可升降高度。 |
| 115 | 多功能电子讲台 | 1624*812*（750-1250）mm±10mm | 材质：实木多层板+钢架。台面：采用厚度≥18mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边，内侧环绕型设计；桌板前部用围挡设计，台面下配木质抽屉一组。台身台面下设置钢制物品收纳空间，同时设置电脑支架；背部用完整平面的前挡板设计；方形收纳线缆蛇形管设计。升降桌架参数：矩形二节正装（80*50*1.5mm,75*45*1.5mm）；桌架升降后桌高调节范围：不小于700-1200mm。伸缩框架（伸缩范围：不小于1150-1570mm）。噪音水平：≤40dB。整桌最大负载：不小于100kg。升降最大速度：不小于30mm/s。表面：喷塑白色。 配套椅：网布+钢架;椅座不低于60mm厚定型绵；椅脚PP五星脚；可升降高度。 |
| 116 | 学生实验桌（化学） | 1200×600×780mm±10mm | 材质：实芯理化板+铝合金。台面：采用厚度≥12mm耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火实芯理化板，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：85mm×8（12）mm×1.5mm；台面底部托架采用30mm×20mm×1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；台身：桌腿侧面采用铸铝模具腿，铝合金内部厚度≥2.0mm，桌腿采用铸铝模具成型，由主副腿组成，主腿壁厚≥4mm，副腿壁厚≥2mm；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用壁厚≥1.5mm的高强度椭圆形铝合金连接，整体稳定不晃动；内部安装静电喷涂切割金属板，静电喷涂，要求平整；采用流线形设计，易碰撞处全部倒圆角，金属表面需要经环氧树脂粉未喷涂高温固化处理，符合承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀要求；底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398mm×465mm×125mm,注塑整体壁厚≥5mm，镂空设计，中间设挂凳卡。 |
| 117 | 学生实验桌（物生） | 1200×600×780mm±10mm | 材质：实芯理化板+铝合金。台面：采用厚度≥12mm耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火实芯理化板，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：85mm×8（12）mm×1.5mm；台面底部托架采用30mm×20mm×1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；台身桌腿采用内部厚度≥2.0mm的高强度铝合金，采用倾斜式结构设计，框架规格565mm×750mm，后端支撑梁宽度≥60mm；中部横梁采用厚度≥1.5mm的高强度椭圆形铝合金连接，整体稳定不晃动；内部安装静电喷涂切割金属板，静电喷涂，要求稳定和美观；采用流线形设计，易碰撞处全部倒圆角，金属表面需要经环氧树脂粉未喷涂高温固化处理，符合承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀要求；底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398mm×465mm×125mm,注塑整体壁厚≥5mm，镂空设计，中间设挂凳卡。 |
| 118 | 四人美术桌 | 1200*700*730mm±30mm | 材质：实芯抗倍特板+实木多层板+钢架。台面：采用厚度≥12mm抗污染、防水、防火实芯抗倍特板，台面立面倒角、打磨，各处光滑；书斗采用厚度≥18mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边；桌腿：采用≥60×30×1.2mm门字形钢架，左右桌架采用≥0.8mm激光铣型冷轧钢板；前横梁、中间横梁全部采用≥40×20×1.2mm方管；连接件采用铝合金注塑模具一次成型，各部分连接设置便于组装及拆卸专用定位件,易碰撞处全部倒圆角；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。台身可放置美术教具和书本。 |
| 119 | 双人美术桌 | 600*700*730mm±30mm | 材质：实芯抗倍特板+实木多层板+钢架。台面：采用厚度≥12mm抗污染、防水、防火实芯抗倍特板，台面立面倒角、打磨，各处光滑；桌腿：采用≥60×30×1.2mm门字形钢架，左右桌架采用≥0.8mm激光铣型冷轧钢板；前横梁、中间横梁全部采用≥40×20×1.2mm方管；连接件采用铝合金注塑模具一次成型，各部分连接设置便于组装及拆卸专用定位件,易碰撞处全部倒圆角；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。书斗采用厚度≥18mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边，可放置美术教具和书本。 |
| 120 | 会议桌 | 4000*1600*750mm±10mm | 材质：实木多层板。台面：采用厚度≥50mm国家标准E1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，铝合金造型封边；台身采用厚度≥18mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边；五金件：三合一连接件连接，经防锈处理。桌面配嵌入式电动翻转多媒体盒（6个）：至少含HDMI电源、音频、网络、USB模块。 |
| 121 | 折叠桌 | 1200*550*750mm±10mm | 材质：实木多层板+铝合金+钢架。台面：采用厚度≥25mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边；钢架：外脚管采用压铸铝合金，内脚管采用异型钢管，厚度≥1.5mm,横梁冷轧钢，直径≥35mm，厚度≥1.5mm，上托使用≥2mm厚度钣金上托。两脚跨度≥500mm。连接接头为铝合金压铸件，所有金属件均需经过酸洗磷化，表面静电喷粉处理工艺；结构：倒Y型金属下脚，不带轮；挡板：ABS塑料挡板。台身使用旋转卡扣翻转机构，翻转台面时左右两边都可操作，联动翻转。加大扳手一键开合，台面翻转即可多数量推叠。开合锁定，两边上托内嵌气杆，开合无声缓降，翻转锁止；书斗：折叠式书斗。 |
| 122 | 电脑桌 | (1200-1500)*600*750mm±10mm | 材质：实木多层板+钢架。台面：采用厚度≥25mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边，台面开有走线孔；桌腿采用50×50×1.5mm门字形方管，底部配可调节脚垫，横梁连接管采用30×50×1.2mm矩形管。桌下设收纳箱体，对开门设计，柜门带锁，箱体开散热孔，内部可放置电源插排、主机等设备。 |
| 123 | 计算机桌（两人位升降） | 1300*700*750mm±10mm | 材质：实芯抗倍特板+钢架。台面：采用厚度≥12mm抗污染、防水、防火实芯抗倍特板，台面立面倒角、打磨，各处光滑；显示器翻转盖板配气弹簧自动回弹装置；台面下配键盘托；台身桌腿用≥1.2mm厚钢管，横梁用≥1.2mm厚方管，两侧面配主机拖架用≥1.0mm冷轧钢板制作，表面静电喷涂工艺处理；升降桌配显示器收纳箱体，采用厚度≥18mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边。升降器可同时控制两个显示器的升降。升降器参数：用双层升降杆设计，升降杆总行程不低于500mm，升降行程内任意位置可调；最低安装距离660mm。顶部安装包胶导向轴承，升降器配手控器；每桌配一套带usb及tp-c五孔插座（设计在安全位置）。 |
| 124 | 计算机桌（单人位升降） | 650*700*750mm±10mm | 材质：实芯抗倍特板+钢架。台面：采用厚度≥12mm抗污染、防水、防火实芯抗倍特板，台面立面倒角、打磨，各处光滑；显示器翻转盖板配气弹簧自动回弹装置；台面下配键盘托；台身桌腿用≥1.2mm厚钢管，横梁用≥1.2mm厚方管，两侧面配主机拖架用≥1.0mm冷轧钢板制作，表面静电喷涂工艺处理；升降桌配显示器收纳箱体，采用厚度≥18mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边。升降器控制一个显示器的升降。升降器参数：用双层升降杆设计，升降杆总行程不低于500mm，升降行程内任意位置可调；最低安装距离660mm。顶部安装包胶导向轴承，升降器配手控器；每桌配一套带usb及tp-c五孔插座（设计在安全位置）。 |
| 125 | 教师端升降中控 |  | 集控端界面采用触摸屏设计，UI用户交互界面。教师端对学生端升降电源一键升降；或学生端电脑升降系统控制，实现一键升降，间隔升降，分列升降。 |
| 126 | 学生凳 | φ300*420mm±30mm | 材质：ABS+钢管。凳面：材质采用厚度≥4mm环保型ABS改性塑料，尺寸直径190mm×厚度2.5mm带有螺孔铁板与凳面注塑成型；凳腿无缝双u型弯弧钢架，尺寸：16.5mm×34mm×1.5mm；所有铁板经高温粉体烤漆处理，凳腿采用金属螺丝与凳面连接;脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。所有零部件采用不松散、脱落，永久性固定方式；凳子可悬挂于桌子上。 |
| 127 | 学生方凳 | 345*245*420mm±30mm | 材质：PP+钢管。凳面：用共聚丙烯工程塑料模具注塑成型，凳面内镶嵌四颗≥Φ6mm螺杆，螺栓与凳面在注塑过程中一体成型，符合人体工程学凳面。凳身：凳体用全钢框架，钢管壁厚不低于1.2mm,经酸洗磷化处理，表面喷塑，底脚用专业ABS模具成型。所有零部件采用不松散、脱落，永久性固定方式。 |
| 128 | 学生椅 | 510*460*780mm±10mm | 材质：PP+钢架；椅背：双拼插扣结构无钉安装结构；全新工程PP+玻纤，通过材料性质实现靠背倾仰，舒缓背部压力；椅脚：采用≥Φ19mm*1.5mm壁厚钢管，满焊焊接，表面经高速打砂除锈，喷粉高温烤漆工艺处理；脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。上下可叠加4-6张，节省空间。 |
| 129 | 会议椅 | 590*730*990mm±10mm | 材质：西皮+钢架。椅面和靠背：西皮；椅背：12mm厚单层板+切割绵；椅座：12mm厚单层板+切割绵；扶手：扪皮扶手面；椅脚：1.8mm厚扁管扶手连体弓形架。柔软性回弹性好，舒适耐用。 |
| 130 | 折叠椅 | 595*635*810mm±10mm | 材质：pp+布艺+钢架。椅背PP+玻纤材质，一体注塑成型，靠背倾仰机构设计，前后滑动扶手，有效距离2.5mm，符合人体工程学原理,配PP工程塑料防尘底壳;椅架：≥20*30*1.5mm碳素钢椅架，满焊焊接，高速打砂除锈处理，表面高温喷涂防腐，抗氧化烤漆。椅架全折叠收纳。 |
| 131 | 前排会议椅 | 520*950mm±10mm | 材质：防火板+铝合金；椅面：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板，厚度≥15mm；站脚采用铝合金材质，经模具高温压铸一体成型，表面经打磨、抛光、除蜡、清洗、喷专用金属漆、高温烤焗等工序。整体牢固安装地面，弧形安全设计。 |
| 132 | 中排会议椅 | 520*785*450mm±10mm | 材质：防火板+铝合金；椅座：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板，厚度≥15mm。边部采用油漆防水工艺处理，座板与角码采用穿透方式连接，板面配有不锈钢螺套,保证永不生锈。座板打开540mm。椅座角码：采用铝合金经模具一次性压铸成型，表面经正常打磨后采用金属漆饰面，并与座板直接进行连接，外部不经过塑料盖等修饰。具有防夹手功能角码宽度121mm±10mm，长度218mm±10mm。椅背：采用中纤板热压成型，面压防火板，厚度≥10mm,背部舒适度采用45°设计，符合人体工程设计。背板配有上中下≥5mm厚铝条定位，采用嵌入式设计。上铝条宽度为≥22mm,中铝条为≥13mm，下铝条为≥18mm.；站脚：采用铝合金材质，经模具高温压铸一体成型，表面经打磨、抛光、除蜡、清洗、喷专用金属漆、高温烤焗等工序。重量≥2.2kg。站脚采用左右开叉式触地固定；站脚顶部采用与地面垂直设计（可适应150mm-450mm的阶梯高度的安装），站脚高度910mm±10mm，触地部分宽度275mm±10mm，扶手宽度为250mm±10mm。中座尺寸：座椅高度910mm±10mm，座椅中心距520mm±10mm，座包打开540mm±10mm，座包基准点离地445mm±10mm。椅座回复机构与材质：采用重力回复机构，并具备防夹手功能。重力块采用生铁模压成型，表面经金属漆喷涂处理。重力回复机构重量要达到≥0.26kg。规格尺寸：218mm×121mm±10mm。写字台：台面板采用中纤板基材面压防火板（面板宽300mm±10mm、厚度为25mm±2mm），半圆边，固定式托臂采用≥2mm厚钢板冲压成型。书网架：连接在写字台下方，与写字台平行；采用冷拉钢碰焊成型，表面经喷涂或电镀处理。 |
| 133 | 后排会议椅 | 520*510*450mm±10mm | 材质：防火板+铝合金；椅座：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板，厚度≥15mm。边部采用油漆防水工艺处理，座板与角码采用穿透方式连接，板面配有不锈钢螺套,保证永不生锈。座板打开540mm。椅座角码：采用铝合金经模具一次性压铸成型，表面经正常打磨后采用金属漆饰面，并与座板直接进行连接，外部不经过塑料盖等修饰。具有防夹手功能角码宽度121mm±10mm，长度218mm±10mm。椅背：采用中纤板热压成型，面压防火板，厚度≥10mm,背部舒适度采用45°设计，符合人体工程设计。背板配有上中下≥5mm厚铝条定位，采用嵌入式设计。上铝条宽度为≥22mm,中铝条为≥13mm，下铝条为≥18mm.；站脚：采用铝合金材质，经模具高温压铸一体成型，表面经打磨、抛光、除蜡、清洗、喷专用金属漆、高温烤焗等工序。重量≥2.2kg。站脚采用左右开叉式触地固定；站脚顶部采用与地面垂直设计（可适应150mm-450mm的阶梯高度的安装），站脚高度910mm±10mm，触地部分宽度275mm±10mm，扶手宽度为250mm±10mm。中座尺寸：座椅高度910mm±10mm，座椅中心距520mm±10mm，座包打开540mm±10mm，座包基准点离地445mm±10mm。椅座回复机构与材质：采用重力回复机构，并具备防夹手功能。重力块采用生铁模压成型，表面经金属漆喷涂处理。重力回复机构重量要达到≥0.26kg。规格尺寸：218mm×121mm±10mm。 |
| 134 | 音乐凳 | 300*250*410mm±10mm | 材质：实木多层板+钢架；凳体：基材采用≥18mmE1级实木多层板加工制作，面贴三聚氰胺纸，采用激光封边，内置加厚钢架，pvc包边，内部钢架全包围结构，护角设置子母凹凸卡扣。可叠放，一侧配手扣。 |
| 135 | 合唱台 | 1220*1150*610mm±10mm | 材质：PE。台身：模具一体成型吹塑制作，表面带有音乐元素；三层尺寸1220*1150*610±20mm；每层台阶高380±10mm，高200±20mm；转换成小舞台尺寸：1530*1220*300±20mm。 3、功能：合唱台台阶可翻转，可调整为两层合唱台也可以变为小舞台，侧面安装轮子。 |
| 136 | 沙发+茶几 | 沙发820*860*780mm±10mm 茶几600*600*430mm±10mm | 单人沙发（2张）：材质：西皮+实木框架。面料：采用防潮腐处理，透气性强，皮面柔软，韧性强西皮。泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉乳胶作填充，座垫泡棉密度大于40kg/m³，靠垫泡棉密度大于25kg/m³。内框架：实木内框架，使用含水率≤10%，无腐朽、无虫蚀木材；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底；底脚：五金脚，耐磨脚垫。茶几（1张）：材质：生态免漆板。基材采用18mm生态免漆板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边。所有五金件作防锈、防腐处理。下配一层储物隔板。 |
| 137 | 茶杯收纳柜 | 1150*230*1000mm±10mm | 材质：冷轧钢板；台身：整体材质≥0.7mm厚冷轧钢板，静电喷塑工艺；单格直径110mm±10mm，适配常规口径水杯。5层斜插式置物层，共50个水杯位；移动配置：底部4寸万向脚轮，含2个带刹车轮。 |
| 138 | 准备台 | 延米×600×780mm±10mm | 材质：实芯理化板+实木多层板。台面：采用厚度≥12mm耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火实芯理化板，台面立面倒角、打磨，各处光滑；台身：下设有柜门组，柜体内设底板。基材采用≥18mmE1级实木多层板制作，面贴三聚氰胺纸，采用激光封边,专用连接件连接。隐藏式一字拉手，三节滑轨及铰链，所有开孔部位配件封堵，板材断面不直接裸露在外；实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌18mm厚实木多层板，板材距地≥20mm；防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板。水槽：550mm×450mm×310mm±10mm，水池采用5mm厚高密度、电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性强PP（聚丙烯）材料，一次高压成型,排水口设有水封装置；水嘴：双联水嘴，耐腐蚀防老化环氧树脂涂层；开关采用耐酸碱腐蚀PP材质旋转手柄；出水嘴一平一尖嘴，控制不同水压。 |
| 139 | 茶水柜 | 800*400*850mm±10mm | 材质：实木多层板；台身：采用厚度≥18mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边。下部板式对开门，内设隔板一层，上部抽屉两组。 |
| 140 | 荣誉展示柜 | 7250*400*2900mm±10mm | 材质：实木多层板；台身：采用厚度≥18mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边。左右两侧带门高柜，内置活动隔板可储物，下方设有双开门，上方为不同规格开放式展示格；柜体配灯带。 |
| 141 | 水柜1 | 延米*（550-600）*780mm±10mm | 材质：实芯理化板+实木多层板。台面：采用厚度≥12mm耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火实芯理化板，台面立面倒角、打磨，各处光滑；台身：下设有柜门组，柜体内设底板。基材采用≥18mmE1级实木多层板制作，面贴三聚氰胺纸，采用激光封边,专用连接件连接。隐藏式一字拉手，三节滑轨及铰链，所有开孔部位配件封堵，板材断面不直接裸露在外；实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌18mm厚实木多层板，板材距地≥20mm；防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板。水槽采用304不锈钢水盆；水嘴：单联不锈钢防喷溅水嘴，不低于每600mm长配一套水嘴水盆。 |
| 142 | 水柜2 | 延米*（550-600）*780mm±10mm | 材质：实芯理化板+实木多层板。台面：采用厚度≥12mm耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火实芯理化板，台面立面倒角、打磨，各处光滑；台身：下设有柜门组，柜体内设底板。基材采用≥18mmE1级实木多层板制作，面贴三聚氰胺纸，采用激光封边,专用连接件连接。隐藏式一字拉手，三节滑轨及铰链，所有开孔部位配件封堵，板材断面不直接裸露在外；实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌18mm厚实木多层板，板材距地≥20mm；防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板。水槽采用耐腐蚀pp水槽；水嘴：配双联双水压龙头，不低于每600mm长配一套水嘴水盆。 |
| 143 | 边柜 | 延米*（350-600）*780mm±10mm | 材质：实木多层板。台面：实木多层板，柜体基材≥18mmE1级实木多层板加工制作，面贴三聚氰胺纸，采用激光封边。根据学校要求定制大小，部分空间彩色搭配。 |
| 144 | 边柜2 | 延米*（350-600）*780mm±10mm | 材质：实芯理化板+实木多层板。工艺：台面：采用厚度≥12mm耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火实芯理化板，台面立面倒角、打磨，各处光滑，柜体基材≥18mmE1级实木多层板加工制作，面贴三聚氰胺纸，采用激光封边。功能：根据学校要求定制大小，部分空间彩色搭配。 |
| 145 | 美术后墙柜 | 4000*500*2200mm±10mm | 材质：实木多层板。基材≥18mmE1级实木多层板加工制作，面贴三聚氰胺纸，采用激光封边。其他：五金件：阻尼铰链和三节静音滑轨。一侧移动门板采用磁性板贴面，内置一层隔板；底部配备工具小车两组，版画夹两组及工具收纳盒；一侧高柜展示储物造型，下部板式对开门内置一层隔板。 |
| 146 | 仪器柜1 | 1000*500*2400mm±10mm | 材质：实木多层板+铝合金框架。柜体铝合金框架规格：前侧立柱横截面≥25×35×1.2㎜，后侧立柱横截面≥35×35×1.2㎜，基材采用≥18mmE1级实木多层板加工制作，面贴三聚氰胺纸，采用激光封边,上部铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，塑料连接件顶部要略高于铝合金。上部铝合金边框对开门边框规格≥40×16×1.5mm，内嵌厚度≥4mm钢化玻璃，中部内设多层≥18mm厚可活动隔板。下部为板式对开门，内设多层≥18mm厚可活动隔板。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用≥50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。隔板前端镶装铝合金模具成型可插分色条U形隔板槽。 |
| 147 | 仪器柜2 | 1500*500*2400mm±10mm | 材质：实木多层板+铝合金框架。柜体铝合金框架规格：前侧立柱横截面≥25×35×1.2㎜，后侧立柱横截面≥35×35×1.2㎜，基材采用≥18mmE1级实木多层板加工制作，面贴三聚氰胺纸，采用激光封边,上部铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，塑料连接件顶部要略高于铝合金。上部铝合金边框对开门边框规格≥40×16×1.5mm，内嵌厚度≥4mm钢化玻璃，中部内设多层≥18mm厚可活动隔板。下部为板式对开门，内设多层≥18mm厚可活动隔板。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用≥50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。隔板前端镶装铝合金模具成型可插分色条U形隔板槽。 |
| 148 | PP通风药品柜 | 900*450*1800mm±10mm | 材质：pp。分上下柜；柜体采用瓷白色≥8mm厚添加增强剂、稳定剂、抗老化剂、阻燃剂PP（聚丙烯）板材；表面平整，光泽度高，耐强酸、强碱腐蚀；柜体经同色焊条无缝焊接处理。功能：柜门采用与柜体同材质板折边制作；边框加厚≥16mm，板材采用贴膜保护，无缝焊接；防酸碱腐蚀双挂锁结构，门上配警示标识。配层板3块：组合抽拉式PP（聚丙烯）盛漏液层板，一体注塑成型，层板上有规律密布漏液通风孔；层板下部内嵌抽拉式一次注塑成型托盘。层板外沿镶装48.5mm×16.5mm±5mmPVC一次成型护栏，护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄等多种可选）≥0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分药品种类。层板承重≥30KG，高度上下可调；绞链及把手：塑胶射出一体成型，耐酸碱腐蚀；配漏液收集托盘≥2块，采用厚度≥5mm瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，深度≥45mm；柜门须贴有醒目的警示标识，包括腐蚀性及佩戴防护设备等警示标识；柜体上预留进出风风道。 |
| 149 | 软木板 | 800*1200mm±10mm | 材质：软木板。基层：≥9mm中纤板打底，面层：≥9mm软木板饰面，边框：≥40mm实木边框。用于展示学生作品。 |
| 150 | 展示墙 | 3500*1800mm±10mm | 材质：毛毡板。基层：≥18mm木工板基层，面层：≥9mm毛毡板，边框：≥12mmpvc造型。用于展示学生作品。 |
| 151 | 书写白板 | 2000*1200*100mm±10mm | 书写板面：采用厚度≥0.27㎜板面，板面颜色为白色。夹层材料：采用厚度≥10mm，容重≥25kg/m3，面层平整，无折痕，不变形。背板：厚度≥0.2mm防锈热镀锌钢板；镀层牢固、刚性好，不变形，整板无拼接。板面、衬板、背板粘贴：使用黑板多元醇胶。边框：整体采用铝合金；外框尺寸45*100mm±5mm；黑板大框为一次成型整体结构，无拼接，配置同色铝合金封边。包角材料：采用ABS工程塑料，四周包角不小于R40mm的圆角。安装：隐形安装、没有外露的挂接件，配套安全挂钩。 |
| 152 | 吸顶风扇 |  | 天花吸顶式风扇，导风/定向双从模式。可三档调节，风量：1500m³/h。 |
| 153 | 万向吸风罩 |  | 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向。关节密封圈：不易老化高密度橡胶。关节链接杆：304不锈钢。关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入气流量。拱形/环形集气罩：高密度PP/PC材质。伸缩导管：Φ75mmPP。360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1500mm。固定底座：高密度PVC材质，模具注塑一体成型。 |
| 154 | 室内通风管道 |  | 通风管道：采用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用管道。实验室主管道φ300㎜,支管管道φ200㎜,内壁光滑、材质坚固、连接性好的塑料管道，管道壁厚≥5㎜。 |
| 155 | 箱式风机 |  | 风量：≥900m³/h。噪音：≤40dB，最大静压：385Pa，功率：≥230W。墙面开关控制风机开关。 |
| 156 | 有害气体净化装置 |  | 用于低浓度、小风量的废气净化，用于含有有机气体及恶臭味气体和含有微量重金属等气体的吸附。有机废气净化效率≥90%。处理器整体采用耐强酸碱、耐腐蚀纯PP板制作。 |
| 157 | 通风管道 |  | 材质：UPVC。主管道壁厚为≥6mm(以柜\个计算)。 |
| 158 | 无线智能溶氧气氧传感器 |  | 1.无线智能溶氧气氧传感器，内置溶解氧、氧气两种传感器，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶解氧、氧气的变化，并绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存、下载和分析。结构及外观： 由传感器主体和溶解氧、气氧探头构成。主体至少包含电源按钮、电源、蓝牙指示灯、蓝牙编号、Type-C接口、BNC接口等。 功能：用于灵敏、精确，快速测量气体和液体中的氧气含量。 传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙不低于5.0技术。可脱机进行数据采集。传感器具有便于数据终端选择性连接唯一蓝牙编号。可实现溶解氧标定，气氧校准功能。连接方式：蓝牙、无线或有线等。节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，有定时自动关闭电源功能。支持固件空中升级。支持平台：Android、Linux、HarmonyOS、统信UOS等系统。量程：溶解氧：≥0~20mg/L；氧气：≥0~100%。分辨率：溶解氧：≤0.01mg/L；氧气：≤0.1%。精度：溶解氧：≤±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：≤±2%F.S。采样速率：≥100次/秒。连续使用时间：≥30小时。通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）。可充电锂电池≥250mAh。典型实验至少可用于：蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、观察氧气中的燃烧现象、探究灭火的原理、过氧化钠与水反应及产物探究、种子萌发的环境条件（模拟实验）、光合作用的影响、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验。 ▲2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，运动情况下可进行数据测量能在各种实验环境中，无需数据采集器实现溶解氧、气氧数据采集。（签订合同时提供第三方检测报告） |
| 159 | 学生电源（升降） |  | 顶部多模块电源供应装置：采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压位置。模块储藏装置：440mm×380mm×135mm±50mm；采用ABS材质，模具一体成型；顶部配置可当吊灯使用灯罩。高压电源模块：二面六个五孔插座，配usb口和Type-c插口，可设置升降距离，到顶自动限位装置。智能升降机构：260mm×250mm×300mm±50mm；采用自动升降系统，自带保护功能。 |
| 160 | 学生电源安装布线及调试 |  | 电源布线耗材：2.5平方阻燃电线。支架：环氧树脂喷涂金属吊杆。吊装系统调试：升降功能、电源系统调试。标准化集成顶装。 |
| 161 | 三星水池 | 1800*700*950mm±10mm | 材质：厚度≥1.5mm304不锈钢，星盆斗尺寸500*500*300mm±5mm。支脚采用∅≥38mm、厚度≥1.5mm304不锈钢圆管。底脚：采用不锈钢可调子弹脚。加强筋采用厚度≥1.5mm304不锈钢板材。横档采用∅≥25mm、厚度≥1.5mm304不锈钢圆管，无前横档。裙板采用厚度≥1.0mm304不锈钢板制作。 |
| 162 | 煮面小餐台 | 700*400*750mm±10mm | 材质：台面采用厚度≥1.5mm304不锈钢拉丝板下衬厚度25mm±2mm多层免漆板，多层板底部采用厚度≥0.8mm304不锈钢覆盖。支脚采用∅≥38mm、厚度≥1.5mm304不锈钢圆管。层板采用厚度≥1.2mm304不锈钢板材。底脚：采用不锈钢可调子弹脚。加强筋采用厚度≥1.5mm304不锈钢板材。 |
| 163 | 用餐边台 | 1200*400*1050mm±10mm | 桌面：厚度≥40mm厚贴三底两面环保油漆、贴胡桃木色白蜡木皮多层板，多层板厚≥38mm。底座：工字铁脚，≥40*40×1.2mm门字形钢架，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 |
| 164 | 用餐凳 | 450*380*750mm±10mm | 凳面：20mm厚实木凳面。铁艺支架，承重≥100kg；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 |
| 165 | 烘焙工作台 | 1800*700*750mm±10mm | 材质：台面采用厚度≥1.5mm304不锈钢拉丝板下衬厚度≥25mm多层免漆板，多层板底部采用厚度≥0.8mm304不锈钢覆盖。支脚采用厚度≥2.0mm、Ø≥38mm304不锈钢圆管。层板采用厚度≥1.5mm304不锈钢板材。底脚：采用不锈钢可调子弹脚。加强筋采用厚度≥2.0mm304不锈钢板材。 |
| 166 | 四层平板货架 | 1200*500*1550mm±10mm | 材质：板材采用304不锈钢拉丝板。结构：层板厚度≥1.2mm304不锈钢，立柱采用厚度≥1.5mm、Ø≥38mm304不锈钢圆管，层面板下加2根厚度≥1.5mm不锈钢加强筋,连接处满焊，配全钢Ø≥38mm可调节子弹脚。 |
| 167 | 储物柜 | 1200*500*1800mm±10mm | 材质：板材采用304不锈钢拉丝板。结构：层板厚度≥1.2mm304不锈钢，立柱采用厚度≥1.5mm、Ø≥38mm304不锈钢圆管，层面板下加2根厚度≥1.5mm不锈钢加强筋,连接处满焊，配全钢Ø≥38mm可调节子弹脚。 |
| 168 | 打汤台 | 700*500*750mm±10mm | 材质：厚度≥15mm大理石台面，下挂厚度≥15mm。台身：整体框架≥18mm实木多层板加工制作，台身板式对开门，内置一层隔板。台下裙条高度78mm±5mm，采用铝合金模具成型，内镶嵌厚度≥18mm国家标准E1级实木多层板。 |
| 169 | 备餐台 | 1000*400*750mm±10mm | 材质：台面采用厚度≥1.5mm304不锈钢拉丝板下衬厚度≥25mm多层免漆板，多层板底部采用厚度≥0.8mm304不锈钢覆盖。支脚采用厚度≥2.0mm、Ø≥38mm304不锈钢圆管。层板采用厚度≥1.5mm304不锈钢板材。底脚：采用不锈钢可调子弹脚。加强筋采用厚度≥2.0mm304不锈钢板材。 |
| 170 | 收纳高柜 | 1200*500*2400mm±10mm | 材质：实木多层板。柜体：基材采用厚度≥18mmE1级实木多层板,面贴三聚氰胺纸，采用激光封边。下部板式对开门，内设隔板一层，中部设备台，上部板式对开门，内置隔板一层。 |
| 171 | 卡座 | 延米*500*850mm±10mm | 框架：≥20mm厚贴三底两面环保油漆、贴胡桃木色白蜡木皮多层板，多层板厚≥18mm。坐垫：密度≥40kg/m³、高回弹性海绵。面料：防尘、防油、防汗pu皮。 |
| 172 | 卡座桌 | 1200*600*750mm±10mm | 桌面：厚度≥40mm厚贴三底两面环保油漆、贴胡桃木色白蜡木皮多层板，多层板厚≥38mm。底座：重≥7KG双圆腿方形烤漆铁脚。 |
| 173 | 卡座椅 | 590*440*450mm±10mm | 材质：橡胶木，框架全实木。工艺：榫卯结构+五金加固，表面环保漆。 |
| 174 | 收餐台 | 1400*600*800mm±10mm | 材质：工作台面采用厚度≥1.5mm304不锈钢拉丝板，下衬厚度25mm±2mm实木多层板，多层板底部采用厚度≥0.8mm304不锈钢覆盖。支脚采用∅≥38mm、厚度≥1.5mm304不锈钢圆管。层板采用厚度≥1.2mm304不锈钢板材。底脚：采用不锈钢可调子弹脚。加强筋采用厚度≥1.5mm304不锈钢板材。 |
| 175 | 多功能搅拌机 | 430*530*780mm±10mm | 三档变速纯铜电机，含不低于揉面钩、搅拌桨、打蛋器等三种桨叶搅拌头。带锁环固定料桶，升降行程开关。安全防护及保护罩，保护罩开启状态下搅拌停止。电压380V、功率≥1.1kw、频率50Hz。料筒容积：≥20L。搅拌速度：至少包括84rpm、145rpm、352rpm。 |
| 176 | 和面机 | 445*765*875mm±10mm | 正反向旋转，配防护罩开关，开盖急停装置。电机过载急停开关，电流电机负荷超重暂停设备。具备少面量也可成团功能的不锈钢搅拌钩。电压/功率/频率：380v、≥1.5kw、50Hz。和面量：≥12.5kg。料筒容积：≥30L。搅拌速度：至少包括250rpm、125rpm。 |
| 177 | 压面机 | 530*460*1110mm±10mm | 纯铜电机。机内接触食物的零部件，全部采用304不锈钢。具有旋转按钮调节压面厚度功能。压面可调厚度不小于0-25mm。电压380v、功率≥1.5kw、频率50Hz。滚轮转速：≥129rpm。 压辊尺寸：120*350mm±5mm。 |
| 178 | 醒发箱 | 670*710*2000mm±10mm | 304不锈钢机身设计。可调控温湿度旋钮控制面板。玻璃视窗推拉门。加厚食品级硅胶封条。浮球防止干烧：自动进水，自动控水防干烧。电压220v、功率≥2.6kw/、频率50Hz。烤盘尺寸：400*600mm±10mm。摆盘方式：竖放。 |
| 179 | 三层烤箱 | 1210*805*1475mm±10mm | 机身：304不锈钢板材，内膛选用耐高温、抗腐蚀镀铝板材。微电脑智能控制，带有≥99分钟定时提醒功能。平衡红远外发热管。双层隔热可视窗，内置高温防爆照明灯。电压380v、功率≥21kw、频率50Hz。烤盘尺寸：400*600mm±10mm。摆盘方式：竖放。开门方式：下拉式。 |
| 180 | 烤盘架 | 750*550*1950mm±10mm | 材质：板材采用304不锈钢拉丝板。结构：层板厚度≥1.2mm304不锈钢，立柱采用厚度≥1.5mm、Ø≥38mm304不锈钢圆管，层面板下加2根厚度≥1.5mm不锈钢加强筋,连接处满焊，配带刹车万向轮。 |
| 181 | 保温台（5格） | 1500*700*800mm±10mm | 材质：板材采用304不锈钢拉丝板。台面：水箱：厚度≥1.5mm不锈钢拉丝板，加强筋、侧板、后背板：厚度≥1.0mm304不锈钢雪花拉丝板；柜身厚度≥1.0mm304不锈钢板；趟门外壳厚度≥1.0mm不锈钢板，门内封厚度≥0.8mm不锈钢板，配静音耐磨吊轮。设备功率：≥3KW，管脚：38×38mm±5mm厚度≥1.2mm不锈钢方管,脚：不锈钢可调子弹脚，配备份数盆≥5套带盖，尺寸为：530*330*150mm±10mm。 |
| 182 | 消毒柜 | 1380*680*1950mm±10mm | 1.材质：不锈钢。容积：≥880L。消毒方式：不少于热风循环高温消毒、中温烘干等模式。消毒温度：≥125℃。消毒时间：≥30分钟。电源：220V-50Hz。额定功率：≥3200W。层架材质：不锈钢层架。 ▲2.消毒柜符合GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》的检测依据，符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到10级试验周期≥1200h（签订合同时提供第三方检测报告）。 |
| 183 | 开水器 | 480*500*1345mm±10mm | 功率：≥12KW。容积：≥90L。供水量：≥150L/小时。整体发泡;304内胆;内外盖封闭式内胆;浮球式纯开水技术底部进水;落地底座，抽屉式电盘。 |
| 184 | LED护眼黑板灯 |  | 一体式LED防眩灯具，尺寸≥900mm，灯具主体不易变形抗氧化金属材质，嵌入加螺丝螺帽连接固定。经过科学匀光处理照明灯具。隔离型恒流驱动电源，电源有外壳并可靠固定。足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不超过额定功率的50%。功率≤45W。光效（或灯具效能）≥80lm/W。色温（或相关色温）4300K-5300K。显色指数Ra＞90、R9＞50。色容差（色品容差）≤5SDCM。蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。频闪无危害或无显著影响或无频闪危害。具备IP40或以上灰尘防护等级。LED黑板灯依据GB/T33721-2017LED灯具温度可靠性认证。在最高试验温度45℃和最低试验温度-5℃的温度循环试验下，循环250次，试验后光通量相对于初始光通量的变化≤10%。LED黑板灯依据QB/T5533-2020通过教室照明灯具性能认证。 |
| 185 | LED护眼教室灯 |  | 额定功率≤36W。长度≥1000mm或600±50*600±50mm；一体式微晶防眩面板灯。色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥70，色容差≤5SDCM。色彩保真度Rf≥95。频闪无危害或无频闪危害或无显著影响。蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。LED教室灯依据GB/T33721-2017LED灯具温度可靠性认证。在最高试验温度45℃和最低试验温度-5℃的温度循环试验下，循环250次，试验后光通量相对于初始光通量的变化≤10%。LED教室灯依据QB/T5533-2020通过教室照明灯具性能认证。 |
| 186 | 室内顶部集成装置 | 1200*300mm | 基材：基底为铝合金板，厚度≤0.9mm，铝扣板表面穿孔，采用喷塑涂层，防锈，防氧化。安装方式：采用暗架系统卡扣式安装；吊杆间距不超过1.2米，50主龙，三角龙骨与主龙垂直，放入扣板，保持平整。安装时要进行跳色处理，功能室按比例喷刷两至三种颜色，安装前需和采购人确认跳色布局，实验室无需跳色。 |
| 187 | 墙面表层固化装置（防尘防裂） |  | 材料说明：现调腻子或成品腻子和辅材，净味乳胶漆。工艺说明：清扫、配浆、批腻子、找补腻子、磨砂纸、刷乳胶漆、手刷工艺。墙面彩色乳胶漆部分颜色需与学校确认，原墙面瓷砖不动。 |
| 188 | 地面防水工艺 |  | 地胶卷材：耐磨层厚度≥0.4mm。厚度≥2mm。含地面自流平及铺装损耗。室内地面找平。同材质墙面底脚防撞保护装置，地胶上墙60mm高，窄铝合金收边条收边。 |
| 189 | 防静电地板 |  | 全钢，600*600*35（mm），完成面250（mm）。材质及要求：HPL。高耐磨贴面，尺寸：≥1.2（mm）（厚）。钢材壁厚≥1.0mm。 |
| 190 | 不锈钢踢脚线 |  | 踢脚线高度：100（mm）。不低于9（mm）多层板基层。外饰面304不锈钢。 |
| 191 | 墙面吸音装置 |  | 材质：≥8mm厚聚酯纤维吸音板。施工说明：基层清理后安装基层木线及木条后安装吸音板。后墙定制pvc及亚克力音乐符号造型配合。前墙部分设计钢琴键造型。 |
| 192 | 屏风隔断 |  | 可折叠推拉铝合金包边屏风。高强度钢质骨架，75型重型轨道。铝合金轨道。360°旋转轮。表面硬包。屏风内置高密度吸音棉隔音。 |
| 193 | 文化卷帘 |  | 高清环保油墨印刷，高遮光，涤纶材质，立体面料，双面防水涂层。POM拉珠升降，铝合金上下卷管。图案内容根据成品模板或采购人要求内容进行定制设计。 |
| 194 | 明装筒灯 |  | 灯体采用铝材加工，高透亚克力面罩，灯体彩色明装造型；7W节能环保无辐射LED光源。 |
| 195 | 窗帘盒 |  | 厚度15mm阻燃板做框架。厚度9mm石膏板封面，含批腻子刷乳胶漆。 |
| 196 | 布艺窗帘 |  | 布艺窗帘，纯色全遮光窗帘，含轨道辅件等。褶皱系数2.0。 |
| 197 | 整室电路改造 |  | 改造范围：本工程涵盖建筑空间内墙面、地面、顶部区域的整体电路改造工程，采用暗敷工艺系统。电气配置标准：墙面系统：各墙面均配置不少于1组带USB接口的五孔插座（暗装式），单相三线制布线，更换开关面板。顶面系统：独立回路供电，满足中央空调机组、吊装设备及智能照明系统用电需求。地面系统：预埋过线管路，保证全屋动线布管连贯性。施工标准： 线管系统：采用阻燃PVC管（Φ20，壁厚≥1.6mm），弯管曲率半径≥6D。线材规格：ZR-BV铜芯阻燃线，照明回路≥2.5mm²阻燃，大功率设备回路≥4mm²阻燃。工艺要求：穿线管填充率≤40%、强弱电间距≥300mm、绝缘电阻值≥0.5MΩ（500V兆欧表检测）、线盒安装垂直度偏差≤1.5mm。工程要求：含综合人工费、辅材消耗（含线管固定件、绝缘材料等）、墙面开槽修复及垃圾清运。 |
| 198 | 室内给排水布线 |  | 工程范围：本工程涵盖建筑室内外给排水系统整体改造，包含室外给水主管道接驳、室内水管网敷设及生活排水系统改造。配置标准：给水系统：主给水管：PPR管，壁厚≥3.5mm。支管配置：DN20明装管件采用黄铜镀镍活接，暗埋管段无接头敷设。排水系统：主排水管：PVC-U排水管（壁厚≥2.0mm），DN110主管道：支管系统：DN50排水支管，按区域设置存水弯及检修口坡度控制：DN50管≥25‰，DN75管≥15‰，DN110管≥12‰。工程要求：含施工人工、管件辅材（含管卡、密封胶圈等）、开槽修复及建筑垃圾清运。 |
| 199 | 整室弱电布线 |  | 工程范围：本工程涵盖室内一体机，音响，摄像头改造项。 配置标准：六类屏蔽网线，外套护线管或线槽。两端有水晶头、线标明确。工程要求：含施工人工、管件辅材、开槽修复及建筑垃圾清运。 |
| 200 | 室内拆除及垃圾清运保洁 |  | 不限于室内原有吊顶、地面拆除，墙面拆除。原木器运至学校及环保指定位置等。学校需要保留的摄像头、音箱等不动。室内改造后垃圾运至学校指定位置，专业人员室内保洁。 |

### ★2.其他技术要求

### 本项目中所投水嘴通过节能认证，签订合同时提供认证证书。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商中标后提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。所有产品进场需要先向学校报备，签设备进场报验单。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质要求。交货时所有货物应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担;若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告，如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。

（4）质保（维保）及售后要求

①本项目整体质保期五年（自验收合格之日起，进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后50天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）视频演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“第五章评标方法与评标标准”。

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打▲指标（6项）为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣0.1分，扣完为止。 | 23 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1、南京市科利华中学梅园校区报告厅；2、南京市科利华中学梅园校区教工餐厅；3、南京理工大学附属中学（弘光中学）物理实验室。以上每项内容逐项评分： 方案内容与提供的平面布置图对应，功能区域布局合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供第三方检测报告，具体检测内容如下： 1.LED全彩显示屏（产品清单53）： ①智能节电：具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置)屏幕自动调暗或黑屏，智能(黑屏)节电功能开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； ②摩尔纹抑制：支持抑制摩尔纹功能。减轻摩尔纹视觉主观效果80%； ③灰度等级：红，绿，蓝各256级；支持EPWM灰阶控制技术，支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度10-22bits任意灰度设置：100%亮度22bit灰度；提升低灰视觉效果； 以上每项内容满足要求得1分，最多得3分； 2、电源时序控制器（产品清单46） ①面板配置彩色LCD液晶显示屏，可显示工作状态; ②具有断电记忆功能，当设备突然断电数据自动储存。 以上内容全部满足要求得1分； 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.5 | 视频演示1 | 评委根据投标人提供的产品演示内容评分（总演示时间不超过5分钟）： 演示一：智能云盒、多视窗交互系统软件等（产品清单31、32）（满分6分） 演示内容如下： 1、软件遥控器：互动控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端，支持多系统安装控制端软件。遥控器APP可支持批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能；使用遥控器APP可拍摄多达16张照片或录制多达16段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的多达16个文件，上传至屏幕分屏显示。（2分，有一条参数不满足，即不得分） 2、多种画面布局显示：支持不少于16个投屏设备同时接入智能云盒，不少于同时16个画面显示，且支持Auto（自适应）画面、1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面切换模式，不少于10种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等）；只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。界面布局支持：全屏模式、工具条显示模式、研讨模式等。研讨模式下，已连接的设备、文件资料能够自动罗列显示出来，让教师所见即所得。布局还支持：布局快照、清除主屏、清除副屏等功能按钮的选择。（2分，有一条参数不满足，即不得分） 3、课堂互动：支持学生使用手写板、反馈器、微信小程序参与课堂答题互动，手写板与反馈器需要在后台绑定教师授课班级信息，设备与学生学号姓名绑定，便于答题数据的统计。学生可通过微信扫码签到，输入课程ID号，加入教师创建的班级。对于迟到的学生，教师可随时再次发起签到，让学生加入到班级。课堂教学中，教师可以以当前界面显示内容为题目，直接发起答题。题型支持：单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等。通过微信答题时，题目内容与答题选项同步推送到学生微信小程序上。教师端可实时看到答题进度，可主动停止答题，答题结束之后，答题统计结果以图表形式实时展示。教师可不设置正确答案，让学生再次作答，两次作答结果可进行对比，便于教师了解学生对知识点的掌握情况。可统计整节课的课堂互动数据，生成报告，点击下课。（2分，有一条参数不满足，即不得分） 注：投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 2.6 | 视频演示2 | 评委根据投标人提供的学生实验桌（化学）（产品清单116）全铝桌腿视频展示（所有的制作标准和要求与本次采购项目一致，每家投标人视频时长总计不超过2分钟）综合评分： 1、根据游标卡尺测量桌腿壁厚的特写镜头，壁厚≥4mm的得2分；壁厚4mm-3mm的得1分；壁厚小于3mm的不得分； 2、根据桌腿的特写镜头，连接边口处理完善光滑、整体表面平整、光泽度高得2分；连接边口处理凹凸、整体表面不光滑、暗沉得1分；连接边口有毛刺、整体表面凹凸不平、无光泽度不得分； 注：投标人不按照要求提供视频、未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.项目人员配置。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.售后服务内容；2.售后服务流程；3.故障解决方案；4.服务保障体系；5.应急处置措施。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整、合理性、操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.3 | 质保承诺 | 投标人承诺本项目在质保服务五年的基础上，每增加一年质保得1分，最高得3分，质保费用包含在投标总价中（提供承诺函，格式自拟）。 | 3 | 客观分 |
| 3.4 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力，得1分（提供承诺函或其他证明材料，承诺函格式自拟）。 | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩或产品业绩（至少含多媒体系统和功能室建设，内容缺项不得分），每提供1个得1分，最多得3分，未提供不得分（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）。 | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人或所投核心产品或主要产品制造商具有有效期内的“知识产权管理体系认证证书”，提供得1分，未提供的不得分。(提供有效证书) | 1 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 所投LED显示屏制造商入围有效期内的绿色制造公示名单--绿色工厂的得1分，未提供的不得分（提供入围名单或相关证明材料）。 | 1 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家认证机构出具并处于有效期内的节能产品认证证书，有1个得1分，最多得2分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家认证机构出具并处于有效期内的环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得2分。 | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

十四、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| ### 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

八、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

- 十三、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十四、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如果我公司中标（成交）                            （项目名称），拟将项目中的建筑装修装饰建设内容，分包给具有相应资质证书且经采购人认可的供应商实施。

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。