规范 专业 高效

招　标　文　件

项目编号：JSZC-320000-YCZB-G2026-0016（YC2026-GK08147）

项目名称：南京林业大学新庄校区建筑消防设施维

修保养服务

采 购 人：          南京林业大学

代理机构：    江苏易采招标代理有限公司

二零二六年六月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	8

一、总 则	8

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	13

五、开标与评标	14

六、定标	18

七、授予合同	20

八、其他	20

第三章 合同条款及样式	21

第四章 项目需求	26

第五章 评标方法与评标标准	29

一、评标方法与定标原则	29

二、评标标准	29

三、政府采购政策功能落实	33

第六章 投标文件格式	35

投标文件的组成	36

附件	38

开标一览表	38

投标产品配置及分项报价表	39

项目技术及商务需求响应及偏离表	40

第一章 投标邀请

江苏易采招标代理有限公司受南京林业大学的委托，就其所需的新庄校区建筑消防设施维修保养服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

南京林业大学新庄校区建筑消防设施维修保养服务招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月16日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-YCZB-G2026-0016（YC2026-GK08147）

1.2项目名称：南京林业大学新庄校区建筑消防设施维修保养服务

1.3预算金额：150万元；

1.4本项目设定最高限价，最高限价为50万元/年（其中消防设施维保服务费不超过人民币20万元/年），投标人的报价超过最高限价的视为无效投标。

1.5采购需求：消防设施维保服务。详见招标文件“第四章 项目需求”；

1.6合同履行期限：三年，合同一年一签。中标供应商若在履行合同期间出现违反法律、行政法规、地方性法规、有关行业管理的标准规定、招标文件及双方合同的约定或发生安全事故、人身伤亡事故和经济纠纷等影响社会和谐稳定事件的，采购人有权终止合同。详见招标文件“第四章 项目需求”；

1.7本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业；

1.8本项目不接受联合体参与投标。；

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；

（2）2024/2025年度审计报告，或2025年12月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标办法与评分标准”。

2.3本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商已在中华人民共和国应急管理部“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）备案，机构服务类型包含消防设施维护保养检测。（提供网站截图并加盖投标人公章）

（2）投标供应商资质等级及范围：具备消防设施工程专业承包贰级及以上，并具有有效的安全生产许可证。（提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章）

2.4拒绝以下投标人参加本次采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：在“江苏政府采购网”免费下载

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间和开标时间：2026年7月16日14时00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告发布媒体及公告期限：自本公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本次招标不收取投标保证金；

6.2供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行注册，并制作上传电子投标文件。

6.3有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”(www.ccgpjiangsu.gov.cn)更正公告

6.4本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备(视频输入输出设备等)无误，直至项目结束始终保持系统在线状态解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清(如有)等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。

七、本次招标联系方式

7.1采购人信息

名  称：南京林业大学

地  址：南京市玄武区龙蟠路159号

联系人：陆老师

联系电话：025-85428503

7.2采购代理机构信息

名  称：江苏易采招标代理有限公司

地  址：南京市鼓楼区建宁路37号智慧城市硅巷16楼

联系人：杨华、王晓

联系电话：025-83606552

第二章 投标人须知

一、总 则

### 1、适用法律

1.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

### 2、定义

2.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3本次采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 3、投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏易采招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本项目代理服务费以中标金额为基础，参照“计价格〔2002〕1980号文件和发改委〔2003〕857号文件收费标准的50%收取，如计算出的代理服务费低于3000元的，则按3000元收取。代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构缴纳。

### 4、招标文件的约束力

4.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 5、政策功能（具体采购政策功能落实详见第五章评标方法与评标标准）

5.1中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）中小企业投标人参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见采购文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，投标人无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（4）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购，非中小企业或小型、微型企业参与本采购项目，将做无效投标文件处理。

（5）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%～6%（工程项目为1%～2%）的价格扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

5.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

5.4节能产品政策

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（3）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。

（4）投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。

5.5环境标志产品政策

（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。

5.6进口产品政策

（1）除第一章投标邀请另有规定外，不允许进口产品参加，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

5.7实施本国产品标准及相关政策：

（1）对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

6.1.1投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3合同条款及格式

6.1.4项目需求

6.1.5评标方法与评标标准

6.1.6投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标产品配置及分项报价表、项目技术及商务需求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

### 12、投标产品配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2标的物

详见项目需求。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、代理服务费、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6投标产品配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

### 13、项目需求响应及偏离表及投标产品说明

13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3培训计划；

13.4详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标产品配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标保证金（如果收取）

15.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

15.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。

15.3投标人应主动与代理机构联系办理投标保证金的退还事宜，办理退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

15.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的。

### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.3条规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件截止时间后提交的任何投标文件。

### 20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.3投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.4在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.5在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。

## 五、开标与评标

### 21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

23.4代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按要求交纳投标保证金的（如果收取）。

26.1.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.7未通过符合性检查的。

26.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中★项和“斜体加粗下划线”为实质性要求和条件）。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，为解决政府采购异常低价问题，本项目评审过程中执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库(2026)2号)文件。

26.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

26.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

## 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出三名中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供有效证明的。

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 28、中标通知书

28.l中标结果确定后，代理机构将通知中标供应商领取中标通知书。供应商必须准确填写“投标函”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取中标通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。

28.2中标供应商收到代理机构的中标通知书领取信息后，须立即到代理机构办理中标通知书的领取手续。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商按照招标文件要求获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字或盖章，并加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字或盖章，并加盖公章。

29.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

29.6以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6.5未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。

29.7代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.8质疑人应当在招标文件规定的质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在有效质疑期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

29.9对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.l中标人应按中标通知书的规定,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则按照政府采购规定追究其责任，由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，★中标人不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 31、货物和服务的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 八、其他

### 32、样品

32.1如本项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还；

32.2代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

32.3未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各投标人应在接到退还通知后1天内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的样品由采购人或代理机构处置。

32.4中标人的样品由代理机构在评审现场移交给采购人，中标人应按照采购人要求及时运送至指定地点封存。

第三章 合同条款及样式

（以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订）

政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（买方/采购方）：

乙方（卖方/供应商）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照                      项目的采购招标结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1乙方向甲方提供的服务内容：                          （具体的服务的目的、内容、要求、方式、服务质量、验收标准等详见采购文件、中标供应商的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件）。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：         （小写_____元）人民币。

2.2本合同金额包含项目实施及与项目有关的所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用、相关产品费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括乙方应当提供的辅助性服务、伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商并签订补充协议，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格已综合考虑各方面的风险，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

三、合同款支付

3.1付款方式：

。

3.2本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

四、组成本合同的有关文件

4.1本项目采购文件、中标供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

五、服务期、服务地点

5.1服务期/交付期：                         。

5.2服务地点：                               。

六、转包或分包

6.1本合同范围内服务，应由乙方直接提供，不得转让他人承接；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人承接。

七、甲方权利和义务：

7.1甲方依据采购文件上的项目要求、乙方响应文件承诺及国家、行业有关质量标准（下称“验收标准”）进行对乙方提供的服务及履行本合同情况实行考核验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。考核验收标准为：

。

7.2对专业技术复杂的服务，甲方可请国家认可的专业检测机构或组织相关的技术专家参与验收，并由其出具检测报告或验收报告。

7.3采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若服务经考核验收不符合技术服务要求和验收标准的，由乙方承担验收费用。

7.4甲方有义务在适当的范围内公开考核结果，甲方有权对项目资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

7.5因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排并予以配合。

7.6甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务的需求标准和质量做出相应变动。

八、乙方权利和义务：

8.1乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求、采购文件规定的服务质量标准和有关要求及响应文件所作的承诺及本合同约定完成服务工作。

8.2乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，检查发现存在或潜在的不符合上述8.1条约定情况的，应及时纠正、整改；对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。

8.3对因乙方管理不善而造成甲方的损失，乙方应负责及时修复或照价赔偿。

8.4乙方应保证本合同提供的服务及相关的软件和技术资料等，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权，如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

8.5乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

8.6为确保服务质量，乙方须安排管理人员进行监督管理。

8.7服务过程中，乙方必须严格按法律法规规章的规定、国家及行业标准采取周密的、适当的安全、安保措施（包括但不限于在人员配备、设备设施、制度及执行、监督等全方位的措施），以避免对人身和财产的损害；因乙方提供服务发生的人身伤害、财产损失及其他任何行政、司法等责任，均由乙方承担，与甲方无关，但因甲方原因造成的除外。

8.8 在服务过程中，乙方不得进行任何有损甲方、甲方教职工及学生的名誉、荣誉、信誉或其他人格权的行为。

九、违约责任

9.1甲方无正当理由要求取消服务的，应按合同总价款的百分之五向乙方偿付违约金。

9.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.3乙方不能按约定时间，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金；乙方不能按约定方式、质量标准（验收标准）提供服务的，甲方每检查发现一次的，乙方应按合同金额百分之一向甲方支付违约金；甲方均有权从待付合同款中扣除违约金。

发生下列情况之一的，甲方有权解除合同：

（1）逾期超过约定日期10个自然日不能提供约定服务的，

（2）甲方检查发现不符合约定的方式、质量标准二次或以上或发现一次后乙方仍未能整改到位的，

（3）乙方原因导致人身伤害、财产损失的；

（4）乙方违反上述第8.3、8.4、8.7及8.8条约定的。

乙方因违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4乙方提供的服务不符合采购文件项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收。乙方愿意完善但逾期提供约定要求服务的，按乙方逾期提供服务处理。乙方拒绝完善的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十、补充条款

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、合同生效及其它

12.1合同的生效：本合同一式六份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。招标文件和投标文件都是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力，如有冲突，由买方负责解释

12.2 合同纠纷处理

本合同货物交付验收使用后所发生的合同纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理；并根据国家和本省有关政府采购的规定进行处罚。

12.3 对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.4双方在执行合同中所发生的一切争议，双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方应将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方全称（盖章）：                      乙方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

第四章 项目需求

一、项目概况

本项目为南京林业大学新庄校区建筑消防设施维修保养服务，工作内容包括下列建筑消防设施的维修保养服务及设备更换：消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、干粉灭火系统等。

说明：本章标“★”实质性要求，不允许负偏离，任意一项负偏离作无效投标处理。标▲为重要服务条款，按照要求提供证明材料，不满足扣分。

二、采购清单

| 序号 | 内容 | 完成标准 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施维保服务 | 完成维保工作内容 | 项 | 1 | 20万元/年 | / |
| 2 | 消防设备更换 | 消防设备更换后正常运行使用 | 项 | 1 | 30万元/年 | 详见下表设备清单 |

三、技术参数

（一）设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5kg手提式干粉灭火器 | MF/ABCE5‌ | 具 | 1 | 100 | 淮海、京开、合力、东消 |
| 2 | 4kg手提式干粉灭火器 | MF/ABCE5‌ | 具 | 1 | 85 | 淮海、京开、合力、东消 |
| 3 | 3kg手提式干粉灭火器 | MF/ABCE5‌ | 具 | 1 | 70 | 淮海、京开、合力、东消 |
| 4 | 火灾控制器 | 1、安装方式：落地安装。2、需包含多线盘（18个多线点位）及24V电源盘。3、物联网接口卡。4、CAN联网接口卡。5、FIB联网接口卡。6、主机联网多接口卡。执行标准：GB 4717-2024 火灾报警控制器（2025-05-01实施，替代GB 4717-2005） | 台 | 1 | 2500 | 海湾、青鸟、利达 |
| 5 | 消防电话 | 1、电源：DC24V±10%，总机最大工作电流约 0.5A。2、总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）最大不超过 70 欧姆。3、总线容量：最多99个编码地址(由编码开关按二进制方式设置)。4、总线长度：最大 1500 米。5、外形（含底壳）。执行标准：GB 16806-2024 消防联动控制系统 | 台 | 1 | 159 | 海湾、青鸟、利达 |
| 6 | 消防应急广播 | 1、应急广播、话筒、MP3、外线四种播音模式。2、话筒播音具备背景和应急两种播音方式。3、手动、自动两种工作方式。4、分区、通播两种启闭方式。5、2U 柜式安装、配置灵活。6、可以级联 15 台功放。执行标准：GB/T 14476-2024 公共广播系统工程技术规范（现行最新） | 台 | 1 | 500 | 海湾、青鸟、利达 |
| 7 | 话筒 | HY2714B | 个 | 1 | 100 | 海湾、青鸟、利达 |
| 8 | 蓄电池 | NP24-12 | 节 | 1 | 280 | 海湾、青鸟、利达 |
| 9 | 感烟探测器 | 1、产品类型：点型总线制感烟探测器。2、工作电压：总线 24V，允许范围：16V～28V。3、线制：信号二总线无极性。4、外形（带底座）。5、外壳防护等级：IP32。执行标准：GB 4715-2024 点型感烟火灾探测器（2025-05-01实施，替代GB 4715-2005） | 台 | 1 | 50 | 海湾、青鸟、利达 |
| 10 | 感温探测器 | 1、产品类型：点型总线制感温探测器。2、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V。3、线制：信号二总线无极性。4、外形（带底座）。5、外壳防护等级：IP32。执行标准：GB 4716-2024 点型感温火灾探测器（2025-12-01实施，替代GB 4716-2005） | 台 | 1 | 50 | 海湾、青鸟、利达 |
| 11 | 底座 | JBF-11SF | 台 | 1 | 15 | 海湾、青鸟、利达 |
| 12 | 手动报警按钮 | 1、工作电压：信号总线电压：24V，允许范围：16V~28V。2、线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与消防电话采用二线制连接。3、外形（带底壳）。4、外壳防护等级：IP40。执行标准：GB 19880-2024 手动火灾报警按钮（已发布，替代GB 19880-2005） | 台 | 1 | 78 | 海湾、青鸟、利达 |
| 13 | 总线式电话分机 | 1、电源：DC24V±10%，总机最大工作电流约 0.5A。2、总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）最大不超过 70 欧姆。3、总线容量：最多99个编码地址(由编码开关按二进制方式设置)。4、总线长度：最大 1500 米。5、外形（含底壳）。执行标准：GB 16806-2024 消防联动控制系统 | 台 | 1 | 180 | 海湾、青鸟、利达 |
| 14 | 喇叭 | 1、应急广播、话筒、MP3、外线四种播音模式。2、话筒播音具备背景和应急两种播音方式。3、手动、自动两种工作方式。4、分区、通播两种启闭方式。5、2U 柜式安装、配置灵活。6、可以级联 15 台功放。执行标准：GB/T 14476-2024 公共广播系统工程技术规范（现行最新） | 台 | 1 | 95 | 海湾、青鸟、利达 |
| 15 | 回路板 | GST-LD-8E02 | 台 | 1 | 1200 | 海湾、青鸟、利达 |
| 16 | 电源板 | GST-DY-P02 | 台 | 1 | 1500 | 海湾、青鸟、利达 |
| 17 | 多线板 | GST-LD-KZ014 | 台 | 1 | 2200 | 海湾、青鸟、利达 |
| 18 | 联网通讯板 | GST-LK-01 | 台 | 1 | 1800 | 海湾、青鸟、利达 |
| 19 | 安全出口 | GST-BLQ-A031 | 具 | 1 | 90 | / |
| 20 | 疏散指示灯 | 自带电源型灯具GST-BLQ-C021 | 台 | 1 | 90 | / |
| 21 | 应急灯 | 自带电源型灯具 GST-ZFJD-E3W | 具 | 1 | 85 | / |
| 22 | 控制模块 | 1、工作电压：总线电压：总线24v。电源电压：dc24v。2、监视电流：总线电流≤1ma。电源电流≤2ma。3、动作电流：总线电流≤3ma。电源电流≤15ma。4、线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与dc24v电源采用无极性电源二总线连接。5、无源输出触点容量：dc24v/5a。6、有源输出容量：dc24v/1a。7、使用环境：温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露。执行标准：GB 16806-2024 消防联动控制系统 | 只 | 1 | 120 | 海湾、青鸟、利达 |
| 23 | 消火栓按钮 | 1、工作电压：信号总线电压：24V，允许范围：16V~28V。2、线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接。3、外形（含底壳）。4、外壳防护等级：IP43。执行标准：GB 16806-2024 消防联动控制系统（替代GB 16806-2006） | 套 | 1 | 35 | 海湾、青鸟、利达 |
| 24 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 套 | 1 | 60 | 海湾、青鸟、利达 |
| 25 | 输出模块 | GST-LD-8300B | 套 | 1 | 60 | 海湾、青鸟、利达 |
| 26 | 短路隔离器 | GST-LD-8313 | 套 | 1 | 85 | 海湾、青鸟、利达 |
| 27 | 端子箱 | JXF-3003 | 套 | 1 | 150 | 海湾、青鸟、利达 |
| 28 | 层显 | GST-ZF-500X | 只 | 1 | 180 | 海湾、青鸟、利达 |
| 29 | 声光 | GST-HX-320B | 套 | 1 | 75 | 海湾、青鸟、利达 |
| 30 | 轴承 | 6311 | 只 | 1 | 35 | NSK、SKF、HRB哈轴 |
| 31 | 水泵轴 | KL600 | 根 | 1 | 380 | 上海凯泉、南方泵业、东方泵业 |
| 32 | 机械密封 | 124-45 | 套 | 1 | 180 | 约翰克兰、伊格尔、四川川环 |
| 33 | 闸阀 | DN200-16 | 台 | 1 | 950 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 34 | 闸阀 | DN150-16 | 台 | 1 | 650 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 35 | 闸阀 | DN100-16 | 台 | 1 | 420 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 36 | 闸阀 | DN80-16 | 台 | 1 | 280 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 37 | 闸阀 | DN65-16 | 台 | 1 | 220 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 38 | 闸阀 | DN50-16 | 台 | 1 | 160 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 39 | 闸阀 | DN40-16 | 台 | 1 | 120 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 40 | 遥控浮球阀 | DN80-16 | 台 | 1 | 650 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 41 | 球阀 | DN80-16 | 台 | 1 | 260 | 上海良工、上海冠龙、天津沃茨 |
| 42 | 止回阀 | DN150-16 | 台 | 1 | 850 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 43 | 止回阀 | DN100-16 | 台 | 1 | 550 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 44 | 止回阀 | DN80-16 | 台 | 1 | 380 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 45 | 止回阀 | DN65-16 | 台 | 1 | 280 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 46 | 止回阀 | DN50-16 | 台 | 1 | 220 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 47 | 止回阀 | DN40-16 | 台 | 1 | 160 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 48 | 室外消火栓 | DN150-65-16 | 台 | 1 | 2800 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 49 | 室外消火栓 | DN100-65-16 | 台 | 1 | 1800 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 50 | 室内栓阀 | DN65-16 | 台 | 1 | 280 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 51 | 电机 | YX3-200L-2-18.5KW | 台 | 1 | 4500 | 卧龙电驱、西门子、ABB |
| 52 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD1.0/3.0-50-1.1KW | 台 | 1 | 2300 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 53 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD1.5/3.0-50-1.5KW | 台 | 1 | 2500 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 54 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD0.8/2.5-50-3KW | 台 | 1 | 3300 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 55 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD1.6/6.0-100-4KW | 台 | 1 | 4500 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 56 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD2.0/7.0-100-5.5KW | 台 | 1 | 5500 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 57 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD2.6/7.0-100-7.5KW | 台 | 1 | 5800 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 58 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD1.8/4.5-80-11KW | 台 | 1 | 4500 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 59 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD2.0/4.5-80-15KW | 台 | 1 | 5530 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 60 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD2.2/5.0-80-18.5KW | 台 | 1 | 5750 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 61 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD2.8/6.5-100-22KW | 台 | 1 | 8500 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 62 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD3.2/6.5-100-30KW | 台 | 1 | 9865 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 63 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD2.5/6.8-100-37KW | 台 | 1 | 10800 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 64 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD3.0/7.5-125-45KW | 台 | 1 | 15500 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 65 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD3.8/11.0-125-55KW | 台 | 1 | 17850 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 66 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD3.7/12.8-150-75KW | 台 | 1 | 22015 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 67 | 叶轮 | YZ200 | 台 | 1 | 450 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 68 | 泵体 | 200-16 | 台 | 1 | 380 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 69 | 风叶 | Y300 | 只 | 1 | 85 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 70 | 罩壳 | 350-160 | 个 | 1 | 120 | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 71 | 阀芯 | 125-16 | 套 | 1 | 180 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 72 | 抢修器 | 100-16 | 套 | 1 | 250 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 73 | 弯头 | 200-16 | 个 | 1 | 180 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 74 | 弯头 | 150-16 | 个 | 1 | 120 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 75 | 弯头 | 100-16 | 个 | 1 | 85 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 76 | 弯头 | 80-16 | 个 | 1 | 65 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 77 | 沟槽钢卡 | DN200 | 个 | 1 | 55 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 78 | 沟槽钢卡 | DN150 | 个 | 1 | 42 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 79 | 沟槽钢卡 | DN100 | 个 | 1 | 28 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 80 | 沟槽钢卡 | DN80 | 个 | 1 | 22 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 81 | 沟槽正三通 | DN200 | 个 | 1 | 280 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 82 | 沟槽正三通 | DN150 | 个 | 1 | 180 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 83 | 沟槽正三通 | DN100 | 个 | 1 | 120 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 84 | 沟槽法兰 | DN200 | 片 | 1 | 145 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 85 | 沟槽法兰 | DN150 | 片 | 1 | 110 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 86 | 沟槽法兰 | DN100 | 片 | 1 | 80 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 87 | 沟槽法兰 | DN80 | 片 | 1 | 65 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 88 | 丝扣法兰 | DN65 | 片 | 1 | 55 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 89 | 丝扣法兰 | DN50 | 片 | 1 | 45 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 90 | 丝扣法兰 | DN40 | 片 | 1 | 38 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 91 | 沟槽异径三通 | DN200*150 | 个 | 1 | 320 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 92 | 沟槽异径三通 | DN150*100 | 个 | 1 | 220 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 93 | 沟槽异径三通 | DN100*80 | 个 | 1 | 150 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 94 | 沟槽机械三通 | DN165*65 | 个 | 1 | 180 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 95 | 沟槽机械三通 | DN165*50 | 个 | 1 | 155 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 96 | 沟槽机械三通 | DN165*40 | 个 | 1 | 130 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 97 | 沟槽机械三通 | DN165*32 | 个 | 1 | 120 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 98 | 沟槽机械三通 | DN165*25 | 个 | 1 | 110 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 99 | 沟槽机械三通 | DN100*65 | 个 | 1 | 120 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 100 | 沟槽机械三通 | DN100*65 | 个 | 1 | 120 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 101 | 沟槽机械三通 | DN100*40 | 个 | 1 | 110 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 102 | 沟槽机械三通 | DN100*32 | 个 | 1 | 105 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 103 | 沟槽机械三通 | DN100*25 | 个 | 1 | 100 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 104 | 沟槽异径大小头 | DN200*150 | 个 | 1 | 180 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 105 | 沟槽异径大小头 | DN150*100 | 个 | 1 | 120 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 106 | 沟槽异径大小头 | DN100*80 | 个 | 1 | 85 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 107 | 沟槽异径大小头 | DN100*25 | 个 | 1 | 55 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 108 | 短接 | 65-16 | 个 | 1 | 45 | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 109 | 橡胶软接头 | 150-16 | 个 | 1 | 380 | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 110 | 橡胶软接头 | 125-16 | 个 | 1 | 280 | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 111 | 橡胶软接头 | 100-16 | 个 | 1 | 220 | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 112 | 橡胶软接头 | 80-16 | 个 | 1 | 160 | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 113 | 橡胶软接头 | 65-16 | 个 | 1 | 120 | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 114 | 橡胶软接头 | 50-16 | 个 | 1 | 95 | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 115 | 橡胶软接头 | 40-16 | 个 | 1 | 75 | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 116 | 远程起泵按钮 | YQ11-2 | 套 | 1 | 350 | 南京新虹佳、南京宇阳、东方泵业 |
| 117 | 控制柜 | KOK2-L | 套 | 1 | 3000 | 南京新虹佳、南京宇阳、东方泵业 |
| 118 | 远传压力表 | Y2-1.6 | 套 | 1 | 280 | 上仪、昆仑海岸、上海自动化仪表 |
| 119 | 电接点压力表 | Y2-16 | 套 | 1 | 320 | 上仪、昆仑海岸、上海自动化仪表 |
| 120 | 压力传感器 | Y2-16 | 套 | 1 | 380 | 昆仑海岸、上海自动化仪表、恩德斯豪斯E+H |
| 121 | 仪表显示器 | Y210-1 | 套 | 1 | 480 | 上仪、昆仑海岸、上海自动化仪表 |
| 122 | 交流接触器 | J125-2 | 只 | 1 | 85 | 施耐德、ABB、正泰电器 |
| 123 | 热继电器 | RJ20 | 只 | 1 | 65 | 施耐德、ABB、正泰电器 |
| 124 | 空气开关 | K15-60 | 只 | 1 | 45 | 施耐德、ABB、正泰电器 |
| 125 | 旋钮开关 | Q10-3 | 只 | 1 | 35 | 施耐德、ABB、正泰电器 |
| 126 | 继电器 | J20-11 | 只 | 1 | 25 | 欧姆OMRON、施耐德、正泰电器 |
| 127 | 保险丝 | 10A | 只 | 1 | 5 | 正泰电器、德力西、施耐德 |
| 128 | 时间继电器 | SJK2000 | 只 | 1 | 85 | 欧姆OMRON、施耐德、正泰电器 |
| 129 | 断路器 | D250A | 只 | 1 | 280 | 施耐德、ABB、正泰电器 |
| 130 | 变頩器 | A2000 | 台 | 1 | 3500 | ABB、西门子、汇川技术 |
| 131 | 消防水带 | 10-65-25带接扣 | 条 | 1 | 120 | 扬子、海鸥、华奥、一帆 |
| 132 | 消防水带 | 16-65-25带接扣 | 条 | 1 | 248 | 扬子、海鸥、华奥、一帆 |
| 133 | 消防枪头 | 10-65 | 个 | 1 | 45 | 扬子、海鸥、华奥 |
| 134 | 消防卷盘 | 10-25-16 | 盘 | 1 | 180 | 扬子、海鸥、华奥 |
| 135 | 消火栓栓口 | SN65 | 套 | 1 | 85 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 136 | 水带接口 | DN65 | 个 | 1 | 28 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 137 | 消火栓箱体 | 国标规格 | 套 | 1 | 380 | 浙江鼎力、北方一消、天广消防 |
| 138 | 消火栓箱体（不锈钢） | 国标规格 | 套 | 1 | 650 | 浙江鼎力、北方一消、天广消防 |
| 139 | 消防箱玻璃 | 58-96 | 块 | 1 | 25 | 信义玻璃、南玻集团、耀皮玻璃 |
| 140 | 消防箱门 | 75-180 | 扇 | 1 | 85 | 浙江鼎力、北方一消、天广消防 |
| 141 | 消防箱锁扣 | 46328 | 个 | 1 | 15 | 美利保、梅花锁业、步阳 |
| 142 | 灭火器箱1 | 不锈钢材质置地型2*5，厚度≥8mm | 个 | 1 | 280 | / |
| 143 | 灭火器箱2 | 不锈钢材质置地型4*5,厚度≥8mm | 个 | 1 | 400 | / |
| 144 | 保温棉 | 厚度≥50MM | 平方米 | 1 | 45 | 欧文斯科宁、阿乐斯ARMACELL、华美橡塑 |
| 145 | 电机线圈 | KL350 | 台 | 1 | 680 | 卧龙电驱、西门子、ABB |
| 146 | 接线排 | J2.0-1 | 根 | 1 | 25 | 正泰电器、德力西、人民电器 |
| 147 | 远程信号监控柜 | YK2020 | 套 | 1 | 5500 | 南京新虹佳、南京宇阳、浙江桥都 |
| 148 | 水位显示器 | S200-1.0 | 个 | 1 | 350 | 上仪、昆仑海岸、上海自动化仪表 |
| 149 | 水泵接合器 | 150-65-16 | 台 | 1 | 2200 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 150 | 水泵接合器 | 100-65-16 | 台 | 1 | 1800 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 151 | 安全阀 | DN50-1.0 | 台 | 1 | 280 | 上海良工、上海阀门厂、杭州阀门 |
| 152 | 湿式报警阀 | ZSFZ150-16 | 台 | 1 | 2800 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 153 | 湿式报警阀 | ZSFZ100-16 | 台 | 1 | 2200 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 154 | 信号阀 | DN150 | 台 | 1 | 380 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 155 | 信号阀 | DN100 | 台 | 1 | 280 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 156 | 信号阀 | DN80 | 台 | 1 | 220 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 157 | 信号阀 | DN65 | 台 | 1 | 180 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 158 | 水流指示器 | DN150 | 台 | 1 | 380 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 159 | 水流指示器 | DN100 | 台 | 1 | 280 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 160 | 水流指示器 | DN80 | 台 | 1 | 220 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 161 | 水流指示器 | DN65 | 台 | 1 | 180 | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 162 | 过滤阀 | DN200 | 台 | 1 | 480 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 163 | 过滤阀 | DN150 | 台 | 1 | 380 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 164 | 过滤阀 | DN100 | 台 | 1 | 280 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 165 | 防污隔断阀 | DN200 | 台 | 1 | 1200 | 上海良工、上海冠龙、中核苏阀 |
| 166 | 防污隔断阀 | DN150 | 台 | 1 | 950 | 上海良工、上海冠龙、中核苏阀 |
| 167 | 防污隔断阀 | DN100 | 台 | 1 | 680 | 上海良工、上海冠龙、中核苏阀 |
| 168 | 泄压阀 | DN200 | 台 | 1 | 850 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 169 | 泄压阀 | DN150 | 台 | 1 | 650 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 170 | 泄压阀 | DN100 | 台 | 1 | 480 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 171 | Y型过滤器 | DN200 | 台 | 1 | 550 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 172 | Y型过滤器 | DN150 | 台 | 1 | 420 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 173 | Y型过滤器 | DN100 | 台 | 1 | 320 | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 174 | 蝶阀 | DN150 | 台 | 1 | 380 | 上海良工、中核苏阀、上海冠龙 |
| 175 | 蝶阀 | DN100 | 台 | 1 | 280 | 上海良工、中核苏阀、上海冠龙 |
| 176 | 蝶阀 | DN80 | 台 | 1 | 220 | 上海良工、中核苏阀、上海冠龙 |
| 177 | 蝶阀 | DN65 | 台 | 1 | 180 | 上海良工、中核苏阀、上海冠龙 |
| 178 | 蝶阀 | DN50 | 台 | 1 | 120 | 上海良工、中核苏阀、上海冠龙 |
| 179 | 放气阀 | DN25 | 套 | 1 | 85 | 上海良工、上海冠龙、天津沃茨 |
| 180 | 铜球阀 | DN25 | 套 | 1 | 45 | 上海良工、上海冠龙、天津沃茨 |
| 181 | 变压器 | 220V转24V | 个 | 1 | 45 | 正泰电器、德力西、施耐德 |
| 182 | 流量计 | DN150 | 套 | 1 | 2800 | 昆仑海岸、上海自动化仪表、恩德斯豪斯E+H |
| 183 | 喷淋主泵 | XBD8.0/30-100L | 台 | 1 | 28000 | 上海凯泉、上海熊猫、上海全一泵业 |
| 184 | 喷淋稳压泵 | ZW(L)-1-X-13 | 台 | 1 | 6500 | 南方泵业、上海连成、上海全一泵业 |
| 185 | 喷淋控制柜 | XKZ-37/XBK-37 | 台 | 1 | 6500 | 南京新虹佳、南京宇阳、上海全一泵业 |
| 186 | 喷淋稳压控制柜 | WYK-1.5/WBK-1.5 | 台 | 1 | 3800 | 东方泵业、南京萃通、上海全一泵业 |
| 187 | 消防主泵 | XBD10.0/40-125L | 台 | 1 | 32000 | 上海凯泉、上海熊猫、上海全一泵业 |
| 188 | 消防稳压泵 | ZW(L)-1-Z-13 | 台 | 1 | 6500 | 南方泵业、上海连成、上海全一泵业 |
| 189 | 消防控制柜 | XKZ-55/XBK-55 | 台 | 1 | 2500 | 南京新虹佳、南京宇阳、上海全一泵业 |
| 190 | 消防稳压泵控制柜 | WYK-1.5/WBK-1.5 | 台 | 1 | 1500 | 东方泵业、南京萃通、上海全一泵业 |
| 191 | 消防巡检柜 | XJ-37/XJG-37 | 台 | 1 | 3000 | 南京新虹佳、浙江桥都、上海全一泵业 |
| 192 | 气压罐 | SQL600/SQL800 | 台 | 1 | 1000 | 上海容华、奉贤设备容器、上海全一泵业 |
| 193 | 槽钢 | 20# | 米 | 1 | 85 | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 194 | 槽钢 | 18# | 米 | 1 | 72 | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 195 | 槽钢 | 16# | 米 | 1 | 62 | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 196 | 槽钢 | 12# | 米 | 1 | 48 | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 197 | 槽钢 | 10# | 米 | 1 | 38 | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 198 | 槽钢 | 8# | 米 | 1 | 28 | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 199 | 槽钢 | 6# | 米 | 1 | 20 | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 200 | 角铁 | 5*5 | 米 | 1 | 22 | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 201 | 角铁 | 4*4 | 米 | 1 | 18 | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 202 | 角铁 | 3*3 | 米 | 1 | 12 | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 203 | 球墨管 | DN200 | 米 | 1 | 185 | 新兴铸管、圣戈班、久安管业 |
| 204 | 球墨管 | DN150 | 米 | 1 | 120 | 新兴铸管、圣戈班、久安管业 |
| 205 | 球墨管 | DN100 | 米 | 1 | 75 | 新兴铸管、圣戈班、久安管业 |
| 206 | 镀锌钢管 | DN200 | 米 | 1 | 85 | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 207 | 镀锌钢管 | DN150 | 米 | 1 | 58 | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 208 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 1 | 38 | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 209 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 1 | 28 | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 210 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 1 | 22 | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 211 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 1 | 16 | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 212 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 1 | 12 | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 213 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 1 | 9 | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 214 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 1 | 7 | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 215 | 喷淋头 | DN15 | 个 | 1 | 12 | 泰科Tyco、可靠Reliable、金枪鱼 |
| 216 | 隐蔽式喷淋头 | DN15 | 个 | 1 | 25 | 泰科Tyco、可靠Reliable、金枪鱼 |
| 217 | 镀锌电线管 | DN20 | 米 | 1 | 5 | 联塑、日丰、顾地 |
| 218 | 阻燃PVC管 | DN20 | 米 | 1 | 3 | 联塑、日丰、顾地 |
| 219 | 阻燃双绞线 | ZBN-RVS-2*1.5 | 米 | 1 | 4 | 远东电缆、起帆电缆、上上电缆 |
| 220 | 阻燃双绞线 | ZBN-RVS-2*2.5 | 米 | 1 | 6 | 远东电缆、起帆电缆、上上电缆 |
| 221 | 网线 | 超五类 | 米 | 1 | 3 | 安普AMP、康普CommScope、秋叶原 |
| 222 | 木质防火门 | 国标 | 平方 | 1 | 380 | 步阳、王力、美心 |
| 223 | 插座 | 5眼 | 只 | 1 | 12 | 西门子、正泰电器、德力西 |
| 224 | 金属铁盒 | 86型 | 只 | 1 | 8 | / |
| 225 | 铝塑明盒 | 86型 | 只 | 1 | 5 | / |
| 226 | 磁力锁 | ML-280 | 套 | 1 | 380 | / |
| 227 | 电插锁 | EL-280 | 套 | 1 | 480 | / |
| 228 | 电插锁上下支架 | EL-BK-U/D | 套 | 1 | 85 | / |
| 229 | 闭门器 | DC-150 | 套 | 1 | 120 | / |
| 230 | 门禁控制器（含电源） | AC-4000 | 套 | 1 | 1200 | / |
| 231 | 密码键盘 | KP-618 | 套 | 1 | 280 | / |
| 232 | 破碎按钮 | EB-02 | 套 | 1 | 85 | / |
| 233 | 出门开关 | PB-01 | 套 | 1 | 45 | / |
| 234 | 开挖混凝土（地砖）及回填 | 破除、挖运、回填、压实、短途清运 | 立方米 | 1 | 900 | / |
| 235 | 开挖混凝土（泥土）及回填 | 破除、挖运、回填、压实、短途清运 | 立方米 | 1 | 650 | / |

1.考虑到系统的兼容性，今后维修更换可能涉及的备品备件清单（含型号）已包含在上述表格内。

2. ★本项目需针对以上设备清单里的备品备件材料费报综合单价（含增值税），含安装调试、税费等。投标人须按照招标人提供的设备清单进行报价，不得改变清单顺序，每单项备品备件报价均不得高于市场价，且不得高于单项最高限价，少报、漏报、漏项认定为无效报价；

3. ★本维保项目须确保与既有设备的兼容性；如需更换设备，应保证更换后的设施设备能够维持消防系统的正常运行。（投标单位提供书面承诺并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

4. ★更换配件需在产品质保期基础上再额外提供一年质保，同时在维修保修过程中更换配件需在配件上标注中标单位及更换时间等信息。(投标单位提供书面承诺并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

（二）采购标的需实现的功能及标准、规范：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（三）维保服务内容

本项目对校区主要维保内容如下:火灾自动报警系统、联动控制系统及主要联动设备、自动喷淋灭火系统、消防水系统、消火栓灭火系统、消防广播系统、防排烟控制系统、防火卷帘系统、气体灭火系统、消防疏散指示与应急照明系统、消防火灾自动报警联网系统、消防水系统监测平台等，共涉及90余栋建筑消防，全校建筑物面积约70万㎡，12个消防控制室。

中标维保单位负责校区内所有消防系统、设备、设施、器具及零部件的维修、保养、清洗；负责对消防供水系统进行维护保养和免费提供地上、地下消防水管网漏点查找服务；负责设备及零配件购买、维修、更新、更换、安装、设备检查、调整、调试、原有故障排除、运行；负责原有消防竣工图纸的审核、修正；负责配合消防安全管理部门完成消防维修改造工程项目的验收和项目移交；负责消防值班人员的培训，配合学校大型活动消防备勤，配合采购人进行消防预案修订；负责制作全校消防值班室以及消防重点区域的公示牌和巡检记录表，对消防水系统管道进行一次重新油漆及标识；负责及时更新统计全校消防设施设备的数量及位置信息。承担消防安全检查、消防安全事故中因消防设施所产生的责任（未验收楼宇维保内容参照验收楼宇维保内容，因楼宇未验收而造成的处罚与维保单位无关），建议中标供应商对此维保项目进行投保（财产险）以抵御风险。

中标维保单位需根据学校实际情况制定每周、每月、每季度以及年度消防维保计划并做好维保进程、维保记录（一式三份：消防维保公司一份、学校一份、消防值班室一份）和维保总结的台账。应建立完善的维修和检测记录，每月及时上报校方维修检测记录及相关检测报告。

有责任和义务配合校方及上级主管部门组织的消防检查相关工作。

（四）工作要求

根据《中华人民共和国消防法》、《社会消防技术服务管理规定(中华人民共和国应急管理部令 第7号）》、《江苏省消防条例》，投标人应当依照法律法规、技术标准和执业准则开展社会消防技术服务活动，并对服务质量负责，否则将依法依规承担相应法律责任。

1、每周工作要求

1.1 对全校报警主机进行一次全面检查，对消防报警系统日常误报警及破损的消防器材进行清查，报警系统运行检查、系统日常保养，确保报警系统的正常、灵敏、精确；

1.2 对全校消防泵房、水箱及水池进行一次全面检查，确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱、水池水位正常；

1.3 对消防水系统进行末端试水、室外消防栓按序检查，确保整个维保区域消防栓完好可用，消防水出水状况符合消防规定；

1.4 根据月计划对楼宇内应急照明灯、疏散指示灯状况进行排查，对损坏的灯具及时进行更换；

1.5 发现以上隐患，应在 8小时内排除、修复，重大隐患应立即通知学校并采取应急措施；

1.6 根据消防维保周计划汇报维保实际进度情况并做好维保记录和维保总结。

2、每月工作要求

2.1 在每周检查的基础上每月对一个以上楼宇的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮进行测试，抽测率须达30%以上，并在每个季度内对维保区域所有楼宇抽测完以上项目；

2.2 每月一次对报警系统的联动情况进行测试，报警主机调至自动档，在任意楼层用烟雾或按一到两个手动报警按钮，应达到以下要求：三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；有电梯的楼宇电梯应降至首层；启动防火分隔区的防火卷帘门；启动排烟风机及送风机；

2.3 每月一次对消防水系统进行联动检查测试：

2.3.1 报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜在自动档时，任意按一个消防栓按扭报警或打开末端试水装置，三十秒内启动消防栓泵；

2.3.2 每月至少抽查 30 幢楼宇的顶层消防栓进行出水测试；

2.3.3 每月至少抽查 30 幢楼宇的喷淋系统进行联动测试；

2.4 根据消防维保月计划汇报维保实际进度情况并做好维保记录和维保总结。

3、每季度工作要求

3.1 在日常测试、维护、保养的基础上，每季度须对手动报警按钮、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压送风口、防火阀、风机除锈及上润滑油；

3.2 测试各系统功能是否符合规定，特别是重点部位的自动报警系统，感温、感烟探测器报警精确度应达99%以上，出水水量充裕，水压正常；

3.3 根据消防维保季度计划汇报维保实际进度情况并做好维保记录和维保总结，为学校计划下一季度消防工作提供参考。

3.4每个季度均需完成校园所有楼宇顶层试水的普查；顶层消防栓出水在接上水带、水泵启动后射程达到25米以上。

3.5每个季度对校园所有楼宇自动喷淋系统完成一次普查：打开任意楼层的喷淋末端放水后，本层的水流指示器模块报警，消控中心信号反馈及时、正确。

4、分项工作要求

4.1 各楼宇火灾自动报警系统

4.1.1 每周检验系统主机的基本功能：检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认处于正常良好状态；

4.1.2 每周检查消防控制室工作环境及火灾报警联动控制器、楼层显示器、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态；

4.1.3 每月检验系统主机的联动控制功能，确认处于正常良好状态；

4.1.4 每月进行报警及联动控制系统线路维护检查；

4.1.5 每季度采用专用检测设备对探测器（安装数量的25％）进行模拟火灾响应试验和故障报警试验；

4.1.6 每季度对手动报警按钮（安装数量的25％）进行模拟火灾响应试验和故障报警试验；

4.1.7 每季度对警铃进行模拟火灾状态下的响应试验；

4.1.8 每季度手动或自动试验相关消防联动设备的控制和显示功能；

4.1.9 每季度检测系统总线的绝缘电阻、系统设备工作接地，记录测量值，对不符合要求的导线予以更换；

4.1.10 每季度对主机备用电源进行充放电试验。

4.2 校园内重点楼宇内自动喷水灭火系统

4.2.1 每周检查消防泵房的工作环境，检查喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、水流指示器、水泵接合器、储水设施、气压罐等是否处于正常完好状态；

4.2.2 每月手动启动喷淋泵，并模拟自动控制条件进行自动启动喷淋泵，并进行主、备泵切换功能试验；

4.2.3 每月试验喷淋泵电控柜与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确；

4.2.4 每月对末端放水装置（安装数量的 25％）进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常；

4.2.5 每月利用湿式报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力电信号是否正确；

4.2.6 每季度对水源的供水能力，包括储存的水量、供水设施的性能进行一次测定（含消火栓系统）。

4.3 校园内所有消火栓系统

4.3.1 每周检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态，每年度完成一次所有室外消火栓、水泵接合器的刷漆和涂抹黄油工作；

4.3.2 每周手动启动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，并进行主、备泵切换功能试验；

4.3.3 每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验，检查管网压力和水质；

4.3.4 每月检查水泵接合器接口情况，保温防腐防锈情况；

4.3.5 每季度试验消防泵电控柜与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确；

4.3.6 每季度拆卸试验消火栓破玻按钮（安装数量的 25％），检查自动启泵功能和信号显示是否正常。

4.4 楼宇内所有防火分隔系统

4.4.1 每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门是否处于启、闭状态，门的附件是否齐全完好；

4.4.2 每月测试自动启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的 25％；

4.4.3 每月用手动按钮启动防火卷帘门，抽检数不少于总数的 25％。

4.5 校园各地下车库等地的防排烟系统

4.5.1 每月检查送风机房、排烟机房的工作环境，检查送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态；

4.5.2 每半年按安装数量的 50％试验自动方式打开送风口、排烟口，启动送风机、排烟机、升降挡烟垂壁；

4.5.3 每季度通过消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等控制及反馈信号是否正常；

4.5.4 每季度对送风口、排烟口、防火阀进行保养及维修，使其启、闭灵活可靠，确保联动无误。

4.6 校园内消防报警主机附属的消防通讯设备

4.6.1 每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态；

4.6.2 每季度试验电话插孔（安装数量的 25％）和对讲电话的通话质量；

4.6.3 每季度按安装数量的25％试验选层广播，检查广播声级是否正常；

4.6.4 每季度试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

4.7应急照明及疏散指示系统

4.7.1 根据月计划检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态；

4.7.2 根据月计划按安装数量的25％试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。

4.8气体灭火系统

我校气体灭火系统装置共8处，分别是：教学五楼（信息中心1处、计算中心1处）、梁希馆、图书馆、南山楼、学生公寓21栋配电房、大学生活动中心配电房，财务处。因气体灭火系统为一次性喷洒系统，不能进行启动试验，应每月检查储气钢瓶压力情况及控制盘、报警装置运行是否正常。

4.9消防火灾自动报警系统联网平台

4.9.1检查平台通讯点名状态；

4.9.2现场测试，查看消防联网平台报警、故障状态；

4.9.3检查现场火灾报警监控器工作状态（参照火灾报警系统维保标准执行）。

4.10灭火器及微型消防站

学校共有灭火器8000余具，在西门、研究生大楼、教五楼、逸夫楼、南山楼、梁希楼、13栋、21栋共8处设有微型消防站。需定期对灭火器及消防相关设备进行检查，确保全校灭火器符合消防有关规定。

4.11联动功能测试

每半年至少对所有防火分区的进行一次联动测试；检查各系统的联动功能是否正常。

4.12消防供配电设施

每月检查配电房消防电源的工作状态，每月检查消防配电房环境状况；

每月检查消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换装置工作状态指示灯、控制开关是否正常；

每月检查消防应急电源的主电工作状态、电池组及各节电池电压的显示情况是否正常；

每月测试设有主、备电自动切换装置的消防设备配电箱，切断主电源，观察备用电源自动投切情况及相关设备运行情况；恢复主电，查看自投自复式装置的备电是否断开正常，各仪表、指示灯显示是否正常，对自投非自复式装置，切断备电，是否恢复主电正常工作；

每月测试消防应急电源设备投入使用的时间是否符合要求；断开主电源，同时启动秒表计时，5s 后应能自动切换到电池组供电；恢复主电，消防设备应急电源应能切换到主电源供电；

每月对消防配电箱进行除尘、检查触点、紧固零件等保养工作。

（五）实现目标

保证南京林业大学消防系统的正常使用、保障教职工与学生办公教学正常程序及人员生命财产的安全、确保消防维保的质量和进度。

四、服务要求

（1）维保服务要求

1.1学校发生消防突发火情、突发水情、易燃易爆等应急事件，应在20分钟内到达现场处置，由于贻误时机造成的损失由维保单位承担，并追究维保单位责任。

1.2当接到学校的故障通知时，维保单位应在不超过1.5小时内派人对该故障进行排除。一般故障应立即排除，严重故障应该在 24 小时内修复；当修复需超过两天（不含2日），需书面告知学校，同时维保单位负责安排人员做好消防设施功能修复期间的消防安全保障。同时维保单位应增加技术力量，一周内尽快修复故障。

1.3维保单位派出检查人员对学校消防系统进行检测时，正常使用造成的维修或更换所产生的费用，由学校承担；

1.4校园内所有消防系统的线路出现故障，应派专业人员免费进行检查。若需更换或维修，按照配件价格计算，由学校承担；

1.5消防维保人员有义务积极协助学校做好校园防火安全和火灾扑救工作；

1.6消防维保人员上班期间严禁饮酒，严禁酒后上岗，严禁擅离岗位、玩忽职守；

1.7学校与消防维保人员不存在劳动关系，消防维保人员的劳动报酬支付、社会保险缴纳、工伤申报鉴定、劳动纠纷处理等责任一概与学校无关。

（2）人员要求

1.▲中标单位应安排1名项目经理全面负责消防维保工作，且由已在“社会消防技术服务信息系统”成功注册登记的人员担任，项目负责人每月来校工作时间不少于四天，每周不少于一天，学校临时举行重大活动期间，项目负责人应到场提供消防应急保障；（提供其注册登记信息截图及投标截止前6个月任意1个月投标供应商为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖投标人公章）

2.▲中标单位须提供本项目消防维保技术服务人员总数不得少于3人（均须在“社会消防技术服务信息系统”成功注册登记），其中至少长驻1名（项目负责人除外）具备消防设施操作员或建（构）筑物消防员国家职业资格证书四级/中级及以上的技术人员负责校区消防设施日常巡查和维护保养，该长驻人员须每周一至周六8:00-17:00在校值班（能确保紧急状况下10分钟内响应并到达现场，夜间不超过30分钟）；所有派驻人员均须身体健康、无犯罪前科、年龄不超过60周岁。（投标单位提供书面承诺，承诺函格式自拟，并提供包含所有维保技术服务人员身份证号的人员名册、在“社会消防技术服务信息系统”成功注册登记信息截图、长驻人员的有效职业资格证书复印件、所有维保技术服务人员投标截止前6个月内任意1个月标供应商为其缴纳的社保证明材料，以上材料均加盖投标人公章）。

3.▲投标人为本项目配备的项目组负责人、驻场人员原则上在项目服务期间不得变更。如因特殊原因确需更换的，须提前一周向学校消防安全主管部门提交相关的书面申请，说明原因且理由充分，且更换的人员在资格、技术及能力等各方面应不低于原项目服务人员，在报经采购人同意后方可更换。

（3）考核要求

1.中标单位应根据采购方实际情况，提前做好维保计划、维保进程、维保记录和维保总结，并按时提交至学校保卫处备案；

2.▲中标单位应做好周检、月检、季检、年检记录，形成书面记录，一式三份，分别由中标单位、学校保卫处和消防值班室留档备查（投标单位根据工作要求提供周检、月检、季检、年检等记录表并提供书面承诺并加盖投标人公章，承诺函格式自拟，同时提供该记录表模版）；

3.▲中标单位每次进行设备试验检测或维修更换，应留存视频或图片资料并备份交学校保卫处（投标单位根据工作要求提供设备试验检测或维修更换记录表并提供书面承诺并加盖投标人公章，承诺函格式自拟，同时提供该记录表模版）；

4.▲中标单位应做好维保期间消防设施资料建档整理工作，及时更新老的资料，并做好保密工作，维保期每满一年后应全部移交给学校作为每年考核的基础材料（投标单位提供书面承诺并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）；

5.★学校将对中标单位提交的周检、月检、季检、年检记录进行抽查，如若发现记录与事实不符，将对维保费用进行扣款，每次扣款标准为伍佰元/每项目（投标单位提供书面承诺并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）；

6.▲学校将重点考核中标单位驻校维保人员工作情况，包括响应是否快速到位、施工是否文明安全、操作是否规范有序，若有违规操作，将通报中标单位，视情况建议罚款或解聘（投标单位提供书面承诺并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）；

7.维保服务期内当年度最后一个月，按维护保养内容，全面对消防系统逐项进行检查、检测、测试，并提交年度维护保养、年度检测、设备运行状况等报告；按照消防部门的要求配合校方做好年度消防评估，并提交消防管理部门认可的具备资质的第三方机构出具的年度消防安全评估报告。

五、商务要求

1.付款方式：

1.1消防设施维保服务费由基本服务费（70%）和考核服务费（30%）组成。基本服务费每半年结算一次。考核服务费按月考核核算，按年支付。采购人每月对维保队伍进行月度考核，月度考核评分将作为支付年度考核服务费的依据。月度考核分数达85-100分（含85分）为优良，全额核算当月考核服务费；月度考核分数70-85分（含70分）为合格，以85分计每低1分扣除2%的当月考核服务费；月度考核分数低于70分（不含），扣完当月考核服务费。（南京林业大学消防维保考核表附后）

1.2消防设备更换维修材料费可半年结算一次，据实结算。

2.服务期限：合同一年一签；合同期满，经采购人考核优良后，方可签订下一年合同。中标供应商若在履行合同期间出现违反法律、行政法规、地方性法规、有关行业管理的标准规定、招标文件及双方合同的约定或发生安全事故、人身伤亡事故和经济纠纷等影响社会和谐稳定事件的，采购人有权终止合同。

3.报价要求：本项目投标报价分项报价表中须明确消防设施维保服务费和消防设备更换（维修材料备件备品）费。

3.1消防设施维保服务费为完成招标文件规定的服务内容所涉及到的一切费用，包括人员工资及服务期内政策性调整、社保基数调整导致的用工成本增加。

3.2维修材料备件备品费按所提供的备品清单品牌型号报综合单价（含增值税）。维修备品是在故障设备已不能维修、或维修成本太高无维修价值，经过采购人同意对故障设备进行更换的价格依据。维修材料可半年结算一次，提供经主管部门签字同意的材料备品备件维修汇总清单经过审计后按实结算，中标单位提供维修设备清单及中标单位发票进行报销。

3.3本项目现场勘察现场：

勘察时间：2026年7月3日上午9：00

联系人（联系电话）：曾老师，025-85426131或13645190262

供应商代表勘察现场（需持本人身份证、企业法人营业执照复印件、法人授权委托书），在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

投标供应商必须认真勘察维保范围内的所有系统运行情况、配置情况，熟悉系统架构、线路走向、通讯协议、控制接入方式等，详细了解一切可能影响投标报价的因素，确定合理的投标价格。中标后不得以不完全了解现场状况为由向学校提出额外补偿费用。

4.项目交接要求：

4.1合同签订前，中标供应商须在收到采购人通知后2日内组织驻场团队进驻现场开展交接工作，在进场后15天内，中标供应商应与原供应商完成项目交接工作，并签署书面的交接清单。

4.2经新旧双方书面明确的消防系统原有故障，由原维保单位负责；若双方对故障产生原因存在争议，由消防主管部门鉴定或由采购人委托第三方具备资质的消防检测机构鉴定，鉴定结论为终局依据，鉴定费由过错方承担。

5.履约保证金：三万元（人民币）。合同签订前供应商向采购人缴纳履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金提交。服务期满或验收合格后，无发现有质量问题和维护问题，凭乙方开具的正规收据全额无息退还。

6.增值税开票信息：

单位名称：南京林业大学

统一社会信用代码：12320000466006885L

税 号：320102466006885

地 址：江苏省南京市龙蟠路159号

联系电话：025-85427252、85428952

开户银行：中国建设银行南京市城东支行

开户账号：32001597336050000659

行号：105301000894

六、其他要求

（一）服务方案

1、年度维保方案

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的校园内全部楼宇消防设施设备、消防报警系统的年度维保方案，需包含详细的维保计划表、人员安排、质量保证、维保时间、维保工作的安全保障措施等。包含故障处理程序、维保风险管理措施等。方案应做到完整全面、科学可行，有针对性，确保本项目的顺利实施和各项要求的实现；

2、服务人员管理制度

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的服务人员管理制度，包括内部管理架构、岗位职责、岗位考核方案等。制度应做到完整全面、责任明确、具有可操作性、并有针对性；服从采购人管理要求，确保在达到采购人的要求。

3、安保人员消防培训计划

为提升安保人员消防应急处置能力，熟练掌握现场消防设施的操作、检查及日常维护要点，投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供安保人员消防培训计划，需包含消防知识培训、消防设施维保现场各类设施运行特点、安保岗位职责、应急处置能力培训等。培训计划应做到详细、科学合理、可行性高且措施有力，防范火灾事故发生，保障人员及财产安全；

4、备品备件配套方案

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的备品备件管理方案。包括仓库条件、备品备件清单（含产品名称、品牌、规格型号、价格）、备品备件保障方案、质保期、定期检查制度等。方案应做到科学系统、具有可操作性及对项目运维保障的支撑能力，确保本项目的顺利实施和各项要求的实现。

5、质量保障服务方案

投标人应具有本地化服务能力，根据招标文件要求并结合本项目特点，提供维保服务人员的数量、素质、技术水平及响应标准、故障解决方案等质量保障服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性；

6、应急预案

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的应急预案。方案包括可能遇到的各类突发状况及对应采取的相关措施方案、应急故障响应时效承诺等。预案应做到设计合理，考虑思路清晰、方案内容全面完整、科学可行，并充分响应采购人的采购需求；

7、档案管理方案

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的档案管理方案。包括但不限于以下内容：定期维保计划和报告和维保记录原始记录表、值班日志等的保管、保密和调阅方案。方案应做到方案体系完整、标准规范、高度贴合项目需求，管理流程清晰，安全与信息化措施先进，具备可操作性。

七、验收标准

南京林业大学消防维保考核表

| 维保有效期 |  |  | 消防科负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位 |  |  | 维保项目负责人 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| 质量控制 （15分） | 按合同要求配备足够人员参与维保工作 |  |  | 1、项目负责人来校次数、维保值班、操作现场人数是否符合合同规定的要求，每发现一次违规扣5分。 |  |  |
|  | 项目负责人、维保人员持证上岗 |  |  | 1、维保时间持证上岗，未持证或与资格证本人不符，每发现1次扣5分 |  |  |
|  | 维保施工人员现场操作规范及要求 |  |  | 1、维保操作不规范存在安全隐患，每发现1次扣5分 2、未按照维保要求条款严格执行，每发现1次扣5分 |  |  |
| 维保项目（55分） | 火灾自动报警系统（20分） | ①火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能 ②火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示 ③自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况 ④对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验 ⑤室内消火栓及喷淋系统联动功能测试 ⑥防火卷帘系统联动功能测试 ⑦正压送风、机械排烟系统联动功能测试 ⑧声光报警、消防广播、应急照明联动功能测试 ⑨消防电梯联动功能测试 |  | 下列故障通知维保人员，1小时内未到现场处理，考核：1、火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现1次扣5分。 2、火灾探测器和手动报警器不能正常巡检，报警有故障， 1次扣5分。 3、主备电源不能正常切换，每发现1次扣2分。 4、室内消火栓、喷淋、防火卷帘门、正压送风、机械排烟、声光报警、消防广播、应急照明、消防电梯联动功能测试有故障，每发现1次扣3分。 |  |  |
|  | 消火栓系统（10分） | ①检查消防泵的远程及就地控制，启动运转消防泵 ②对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查 ③对各种阀门的开闭及铅封进行检查 ④水系统监测平台运行情况 |  | 不能启动运转消防泵，监测平台离线、数据不一致等情况，通知维保人员，1小时内未到现场处理，扣5分。 |  |  |
|  | 消防广播系统（4分） | ①对楼层进行送话广播 ②楼层消防电话与中控室进行对讲 ③机房、水泵房消防电话与中控室进行对讲 |  | 下列故障通知维保人员，1小时内未到现场处理，考核：1、楼层广播不能进行送话，扣2分； 2、楼层消防电话不能与中控室对讲扣2分； 3、机房、水泵房消防电话不能与中控室进行对讲扣2分； |  |  |
|  | 防火分隔系统（4分） | 防火卷帘门远程控制运行正常、防火门使用正常 |  | 防火卷帘门不能远程及就地控制启停，通知维保人员，1小时内未到现场处理，扣2分。防火门功能缺失，无法使用。扣2分 |  |  |
|  | 水喷淋系统（10分） | ①检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转 ②对报警阀进行防水试验验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能 ③对末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能 ④对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查 ⑤对各种阀门的开闭及铅封进行检查 ⑥水系统监测平台运行情况 |  | 下列故障通知维保人员，1小时内未到现场处理，考核：1、不能启动运转喷淋泵扣2分。 2、报警阀放水试验供水、压力开关、水力警铃报警存在故障各扣2分。 3、末端排水，水流指示器报警故障扣2分。 |  |  |
|  | 应急照明及疏散指示系统（5分） | ①检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态。 ②按安装数量的25％试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。 |  | 应急照明及疏散指示不正常，通知维保人员，1小时内未到现场处理，扣2分。 |  |  |
|  | 消防火灾自动报警系统联网平台（2分） | ①检查平台通讯点名状态； ②现场测试，查看消防联网平台报警、故障状态； ③检查现场火灾报警监控器工作状态 |  | 联网平台功能缺失，无法正常使用。通知维保人员，1小时内未到现场处理，扣2分。 |  |  |
| 维保台账 （14分） | ①月、季（年）检查登记表 ②消防工程维修单 ③消防维修工程排故报告单 ④火灾自动报警系统维护保养综合检测记录 ⑤自动喷水灭火维护保养综合检测记录 ⑥防排烟系统维护保养综合检测记录 ⑦社会单位建筑消防设施维护保养报告备案表 |  |  | 1、维保记录填写真实完整，签字齐全、保存完好。 2、故障检修记录填写真实完整、签字齐全、保存完好。 3、每项为2分，每发现1个未填写或记录不全扣2分。 |  |  |
| 应急救援（10分） | 24小时维保电话畅通 |  |  | - 电话关机、欠费停机，1小时内未恢复，每次扣5分。 - 电话10分钟以内无人接听，每次5分。 |  |  |
|  | 故障求救后30分钟内到达现场，及时完成排险救援工作 |  |  | 1、未规定时间内到达维保项目，解决排除故障扣5分， 2、因救援排险不及时造成隐患及损失的扣10分 |  |  |
| 其他（6分） | 甲方交办的工作任务 |  |  | 1、无故拖延，扣2分；2、未能完成，扣6分 |  |  |
| 备 注： | 1、其他未尽事宜参照招标文件《采购需求》和双方签订合同综合评定，本考核在合同生效日起执行。 2、因排除故障的难度或向学校保卫处履行相关报批手续等，处理时间另行约定，不列入本考核范围。 3、月度考核评分将作为支付年度考核服务费的依据，月度考核分数达85-100分（含85分）为优良，全额核算当月消防维保考核服务费；月度考核分数70-85分（含70分）为合格，以85分计每低1分扣除2%的当月消防维保考核服务费；月度考核分数低于70分（不含），扣完当月消防维保考核服务费。每月考核核算后应支付的考核服务费，每半年支付一次维保费。 4、消防维保单位在维保期间因特殊情况，不能达到维保考核项要求的，可提前7天书面告知保卫处，经保卫处负责人同意后，可免除对应项的考核扣分。 5、有较大工作失误或轻微违约行为，直接认定为月度考核不合格；给学校造成较大损失或不良影响，或连续两月考核不合格，或累计三月考核不合格，可直接认定为年度考核不合格，可不再续签下一年度合同。 |  |  |  |  |  |
| 维保项目负责人： 消防科负责人： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一） 价格分 | 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
| （三） 项目需求响应情况 | 3.1投标人对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件的技术和服务等要求的得19分；其中标注★项部分为实质性要求和条件，如有任何一项不满足则为无效投标；其中标注▲项有负偏离的每项扣1分，未标注的部分有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。（投标人需在“项目技术及商务需求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理） | 19 |
| （四） 项目实施方案 | 4.1年度维保方案：投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供年度维保方案，包含详细的维保计划表、人员安排、质量保证、维保时间、维保工作的安全保障措施、故障处理程序以及维保风险管理措施等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.2服务人员管理制度：投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的服务人员管理制度，包括内部管理架构、岗位职责、岗位考核方案等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.3安保人员消防培训计划：投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的安保人员消防培训计划。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.4备品备件配套方案：投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的备品备件配套方案。包括仓库条件、备品备件清单（含产品名称、品牌、规格型号、报价）、备品备件保障方案、质保期、定期检查制度等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.5质量保障服务方案：投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的质量保障服务方案。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.6应急预案：投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的应急预案。方案包括可能遇到的各类突发状况及对应采取的相关措施方案、应急故障响应时效承诺等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.7档案管理方案：投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的档案管理方案。包括但不限于以下内容：定期维保计划和报告和维保记录原始记录表、值班日志等的保管、保密和调阅方案。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
| （五） 履约能力 | 5.1投标人具备有效期内符合GB/T27922的五星及以上售后服务体系认证证书的，得1.5分。（提供有效证书复印件） | 1.5 |
|  | 5.2公司业绩及反馈 投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似本项目（非住宅类）消防维保业绩的，同时提供业绩和获得用户书面评价及意见为优良/满意或同等次评价的，每个得1.5分，最高得4.5分。 （①业绩需提供合同复印件加盖公章，提供的合同内容需能反映相关信息，同时提供付款证明（银行回单）、验收合格证明材料，否则视为未提供，同一甲方业绩不可重复计分，未按要求提供的不得分。②提供清晰显示评价单位用章或其相关业务主管部门用章的评价表复印件并加盖公章） | 4.5 |
|  | 5.3投标人拟为本项目配备的团队成员： （1）项目负责人：具有5年及以上消防设施维护保养工作管理经历的，得3分。（提供作为项目负责人既往业绩或服务业主单位出具的盖章证明材料复印件） （2）维保团队（项目负责人除外）：拟投入本项目的维保人员具备消防设施操作员或建（构）筑物消防员国家职业资格证书四级/中级及以上证书的，在满足项目需求维保驻场人员（1人）的基础上，每多加1人得1分。本项最高得3分。（一人多证不重复计分，提供人员清单、有效证书复印件及供应商自2026年1月以来任意一个月为其缴纳社保的证明材料加盖公章） | 6 |
|  | 5.4投标人承诺中标后：①配合校方做好校内新建、改建消防报警系统消防联网设备联网及平台数据修改及标注工作。②建立全套维保档案（包含档案目录、学校消防物联网平台的日常操作指导、数据维护、使用培训等）维保合同到期移交校方。以上每项承诺得1分，最高得2分。未承诺项不得分。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟） | 2 |
|  | 5.5响应时间：响应时间是指中标供应商维保人员接到采购人故障报修电话后到达现场的时间。供应商承诺快速响应时间在半小时以内的得2分。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟） | 2 |

注：采购人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应,报财政部门按照政府采购相关规定处理。

## 三、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加本次采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

第六章 投标文件格式

（如参与多个分包，且各分包评分标准不同的，建议按分包制作投标文件）

投  标  文  件

（正或副本）

项目名称：（如有分包，需注明分包号）

项目编号：

投标人全称 ：（加盖电子公章）

日   期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件）

2.投标产品配置及分项报价（格式见附件）

3.项目技术及商务需求响应及偏离表（格式见附件）

4.****

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；

2.2024或2025年度审计报告，或2025年12月以来任意一个月的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

3.在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

6.特定资格要求（如要求，按照本招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.3本项目的特定资格要求”逐条提供）；

7.中小微企业声明函(★如本项目招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.2落实政府采购政策需满足的资格要求”按第（1）至（3）种方式落实的，则必须提供中小企业声明函，格式见附件)；

8.联合体协议（如本项目接受联合体投标，且供应商以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议，格式见附件）

9.投标单位承诺函（格式见附件）；

10.法人授权书（格式见附件）；

11.投标函（格式见附件）。

三、符合性审查内容

须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即加“★”或“斜体加粗下划线”的内容，如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标。（格式见附件）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

附件

开标一览表

| 投标人全称 （加盖电子公章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | （如有分包，需注明分包号） |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 | 元/年 |

日 期：    年  月  日

填写说明：

★1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖电子公章。

2.投标报价=单年度消防设施维保服务报价+单年度消防设备更换报价（消防设备更换报价单价之和计算），如投标单年度消防设施维保服务费报价为10万元，单年度消防设备更换报价单价之和为15万，则最终投标报价为25万元。

投标产品配置及分项报价表

分包号：

是否提供了中小企业声明：*否；    *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；

注：投标报价=单年度消防设施维保服务报价+单年度消防设备更换报价（消防设备更换报价单价之和计算），如投标单年度消防设施维保服务费报价为10万元，单年度消防设备更换报价单价之和为15万，则最终投标报价为25万元。

| 投标总报价 | 元/年 |
| --- | --- |

1、单年度消防设施维保服务报价

| 产品、服务名称 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 单年度消防设施维保服务报价 | 1项 | 元/年 |

2、单年度消防设备更换报价（单价之和）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（元） | 供应商单项报价 | 供应商报价品牌 | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5kg手提式干粉灭火器 | MF/ABCE5‌ | 具 | 1 | 100 |  |  | 淮海、京开、合力、东消 |
| 2 | 4kg手提式干粉灭火器 | MF/ABCE5‌ | 具 | 1 | 85 |  |  | 淮海、京开、合力、东消 |
| 3 | 3kg手提式干粉灭火器 | MF/ABCE5‌ | 具 | 1 | 70 |  |  | 淮海、京开、合力、东消 |
| 4 | 火灾控制器 | 1、安装方式：落地安装。2、需包含多线盘（18个多线点位）及24V电源盘。3、物联网接口卡。4、CAN联网接口卡。5、FIB联网接口卡。6、主机联网多接口卡。执行标准：GB 4717-2024 火灾报警控制器（2025-05-01实施，替代GB 4717-2005） | 台 | 1 | 2500 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 5 | 消防电话 | 1、电源：DC24V±10%，总机最大工作电流约 0.5A。2、总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）最大不超过 70 欧姆。3、总线容量：最多99个编码地址(由编码开关按二进制方式设置)。4、总线长度：最大 1500 米。5、外形（含底壳）。执行标准：GB 16806-2024 消防联动控制系统 | 台 | 1 | 159 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 6 | 消防应急广播 | 1、应急广播、话筒、MP3、外线四种播音模式。2、话筒播音具备背景和应急两种播音方式。3、手动、自动两种工作方式。4、分区、通播两种启闭方式。5、2U 柜式安装、配置灵活。6、可以级联 15 台功放。执行标准：GB/T 14476-2024 公共广播系统工程技术规范（现行最新） | 台 | 1 | 500 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 7 | 话筒 | HY2714B | 个 | 1 | 100 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 8 | 蓄电池 | NP24-12 | 节 | 1 | 280 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 9 | 感烟探测器 | 1、产品类型：点型总线制感烟探测器。2、工作电压：总线 24V，允许范围：16V～28V。3、线制：信号二总线无极性。4、外形（带底座）。5、外壳防护等级：IP32。执行标准：GB 4715-2024 点型感烟火灾探测器（2025-05-01实施，替代GB 4715-2005） | 台 | 1 | 50 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 10 | 感温探测器 | 1、产品类型：点型总线制感温探测器。2、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V。3、线制：信号二总线无极性。4、外形（带底座）。5、外壳防护等级：IP32。执行标准：GB 4716-2024 点型感温火灾探测器（2025-12-01实施，替代GB 4716-2005） | 台 | 1 | 50 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 11 | 底座 | JBF-11SF | 台 | 1 | 15 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 12 | 手动报警按钮 | 1、工作电压：信号总线电压：24V，允许范围：16V~28V。2、线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与消防电话采用二线制连接。3、外形（带底壳）。4、外壳防护等级：IP40。执行标准：GB 19880-2024 手动火灾报警按钮（已发布，替代GB 19880-2005） | 台 | 1 | 78 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 13 | 总线式电话分机 | 1、电源：DC24V±10%，总机最大工作电流约 0.5A。2、总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）最大不超过 70 欧姆。3、总线容量：最多99个编码地址(由编码开关按二进制方式设置)。4、总线长度：最大 1500 米。5、外形（含底壳）。执行标准：GB 16806-2024 消防联动控制系统 | 台 | 1 | 180 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 14 | 喇叭 | 1、应急广播、话筒、MP3、外线四种播音模式。2、话筒播音具备背景和应急两种播音方式。3、手动、自动两种工作方式。4、分区、通播两种启闭方式。5、2U 柜式安装、配置灵活。6、可以级联 15 台功放。执行标准：GB/T 14476-2024 公共广播系统工程技术规范（现行最新） | 台 | 1 | 95 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 15 | 回路板 | GST-LD-8E02 | 台 | 1 | 1200 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 16 | 电源板 | GST-DY-P02 | 台 | 1 | 1500 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 17 | 多线板 | GST-LD-KZ014 | 台 | 1 | 2200 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 18 | 联网通讯板 | GST-LK-01 | 台 | 1 | 1800 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 19 | 安全出口 | GST-BLQ-A031 | 具 | 1 | 90 |  |  | / |
| 20 | 疏散指示灯 | 自带电源型灯具GST-BLQ-C021 | 台 | 1 | 90 |  |  | / |
| 21 | 应急灯 | 自带电源型灯具 GST-ZFJD-E3W | 具 | 1 | 85 |  |  | / |
| 22 | 控制模块 | 1、工作电压：总线电压：总线24v。电源电压：dc24v。2、监视电流：总线电流≤1ma。电源电流≤2ma。3、动作电流：总线电流≤3ma。电源电流≤15ma。4、线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与dc24v电源采用无极性电源二总线连接。5、无源输出触点容量：dc24v/5a。6、有源输出容量：dc24v/1a。7、使用环境：温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露。执行标准：GB 16806-2024 消防联动控制系统 | 只 | 1 | 120 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 23 | 消火栓按钮 | 1、工作电压：信号总线电压：24V，允许范围：16V~28V。2、线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接。3、外形（含底壳）。4、外壳防护等级：IP43。执行标准：GB 16806-2024 消防联动控制系统（替代GB 16806-2006） | 套 | 1 | 35 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 24 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 套 | 1 | 60 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 25 | 输出模块 | GST-LD-8300B | 套 | 1 | 60 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 26 | 短路隔离器 | GST-LD-8313 | 套 | 1 | 85 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 27 | 端子箱 | JXF-3003 | 套 | 1 | 150 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 28 | 层显 | GST-ZF-500X | 只 | 1 | 180 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 29 | 声光 | GST-HX-320B | 套 | 1 | 75 |  |  | 海湾、青鸟、利达 |
| 30 | 轴承 | 6311 | 只 | 1 | 35 |  |  | NSK、SKF、HRB哈轴 |
| 31 | 水泵轴 | KL600 | 根 | 1 | 380 |  |  | 上海凯泉、南方泵业、东方泵业 |
| 32 | 机械密封 | 124-45 | 套 | 1 | 180 |  |  | 约翰克兰、伊格尔、四川川环 |
| 33 | 闸阀 | DN200-16 | 台 | 1 | 950 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 34 | 闸阀 | DN150-16 | 台 | 1 | 650 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 35 | 闸阀 | DN100-16 | 台 | 1 | 420 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 36 | 闸阀 | DN80-16 | 台 | 1 | 280 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 37 | 闸阀 | DN65-16 | 台 | 1 | 220 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 38 | 闸阀 | DN50-16 | 台 | 1 | 160 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 39 | 闸阀 | DN40-16 | 台 | 1 | 120 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 40 | 遥控浮球阀 | DN80-16 | 台 | 1 | 650 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 41 | 球阀 | DN80-16 | 台 | 1 | 260 |  |  | 上海良工、上海冠龙、天津沃茨 |
| 42 | 止回阀 | DN150-16 | 台 | 1 | 850 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 43 | 止回阀 | DN100-16 | 台 | 1 | 550 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 44 | 止回阀 | DN80-16 | 台 | 1 | 380 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 45 | 止回阀 | DN65-16 | 台 | 1 | 280 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 46 | 止回阀 | DN50-16 | 台 | 1 | 220 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 47 | 止回阀 | DN40-16 | 台 | 1 | 160 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 48 | 室外消火栓 | DN150-65-16 | 台 | 1 | 2800 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 49 | 室外消火栓 | DN100-65-16 | 台 | 1 | 1800 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 50 | 室内栓阀 | DN65-16 | 台 | 1 | 280 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 51 | 电机 | YX3-200L-2-18.5KW | 台 | 1 | 4500 |  |  | 卧龙电驱、西门子、ABB |
| 52 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD1.0/3.0-50-1.1KW | 台 | 1 | 2300 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 53 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD1.5/3.0-50-1.5KW | 台 | 1 | 2500 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 54 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD0.8/2.5-50-3KW | 台 | 1 | 3300 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 55 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD1.6/6.0-100-4KW | 台 | 1 | 4500 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 56 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD2.0/7.0-100-5.5KW | 台 | 1 | 5500 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 57 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD2.6/7.0-100-7.5KW | 台 | 1 | 5800 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 58 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD1.8/4.5-80-11KW | 台 | 1 | 4500 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 59 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD2.0/4.5-80-15KW | 台 | 1 | 5530 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 60 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD2.2/5.0-80-18.5KW | 台 | 1 | 5750 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 61 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD2.8/6.5-100-22KW | 台 | 1 | 8500 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 62 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD3.2/6.5-100-30KW | 台 | 1 | 9865 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 63 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD2.5/6.8-100-37KW | 台 | 1 | 10800 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 64 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD3.0/7.5-125-45KW | 台 | 1 | 15500 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 65 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD3.8/11.0-125-55KW | 台 | 1 | 17850 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 66 | 消防水泵 | 消防水泵 XBD3.7/12.8-150-75KW | 台 | 1 | 22015 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 67 | 叶轮 | YZ200 | 台 | 1 | 450 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 68 | 泵体 | 200-16 | 台 | 1 | 380 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 69 | 风叶 | Y300 | 只 | 1 | 85 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 70 | 罩壳 | 350-160 | 个 | 1 | 120 |  |  | 凯泉泵业、南方泵业、开立泵业 |
| 71 | 阀芯 | 125-16 | 套 | 1 | 180 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 72 | 抢修器 | 100-16 | 套 | 1 | 250 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 73 | 弯头 | 200-16 | 个 | 1 | 180 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 74 | 弯头 | 150-16 | 个 | 1 | 120 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 75 | 弯头 | 100-16 | 个 | 1 | 85 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 76 | 弯头 | 80-16 | 个 | 1 | 65 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 77 | 沟槽钢卡 | DN200 | 个 | 1 | 55 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 78 | 沟槽钢卡 | DN150 | 个 | 1 | 42 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 79 | 沟槽钢卡 | DN100 | 个 | 1 | 28 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 80 | 沟槽钢卡 | DN80 | 个 | 1 | 22 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 81 | 沟槽正三通 | DN200 | 个 | 1 | 280 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 82 | 沟槽正三通 | DN150 | 个 | 1 | 180 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 83 | 沟槽正三通 | DN100 | 个 | 1 | 120 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 84 | 沟槽法兰 | DN200 | 片 | 1 | 145 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 85 | 沟槽法兰 | DN150 | 片 | 1 | 110 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 86 | 沟槽法兰 | DN100 | 片 | 1 | 80 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 87 | 沟槽法兰 | DN80 | 片 | 1 | 65 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 88 | 丝扣法兰 | DN65 | 片 | 1 | 55 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 89 | 丝扣法兰 | DN50 | 片 | 1 | 45 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 90 | 丝扣法兰 | DN40 | 片 | 1 | 38 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 91 | 沟槽异径三通 | DN200*150 | 个 | 1 | 320 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 92 | 沟槽异径三通 | DN150*100 | 个 | 1 | 220 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 93 | 沟槽异径三通 | DN100*80 | 个 | 1 | 150 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 94 | 沟槽机械三通 | DN165*65 | 个 | 1 | 180 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 95 | 沟槽机械三通 | DN165*50 | 个 | 1 | 155 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 96 | 沟槽机械三通 | DN165*40 | 个 | 1 | 130 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 97 | 沟槽机械三通 | DN165*32 | 个 | 1 | 120 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 98 | 沟槽机械三通 | DN165*25 | 个 | 1 | 110 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 99 | 沟槽机械三通 | DN100*65 | 个 | 1 | 120 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 100 | 沟槽机械三通 | DN100*65 | 个 | 1 | 120 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 101 | 沟槽机械三通 | DN100*40 | 个 | 1 | 110 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 102 | 沟槽机械三通 | DN100*32 | 个 | 1 | 105 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 103 | 沟槽机械三通 | DN100*25 | 个 | 1 | 100 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 104 | 沟槽异径大小头 | DN200*150 | 个 | 1 | 180 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 105 | 沟槽异径大小头 | DN150*100 | 个 | 1 | 120 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 106 | 沟槽异径大小头 | DN100*80 | 个 | 1 | 85 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 107 | 沟槽异径大小头 | DN100*25 | 个 | 1 | 55 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 108 | 短接 | 65-16 | 个 | 1 | 45 |  |  | 天津沃茨、广汉中兴、上海冠龙 |
| 109 | 橡胶软接头 | 150-16 | 个 | 1 | 380 |  |  | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 110 | 橡胶软接头 | 125-16 | 个 | 1 | 280 |  |  | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 111 | 橡胶软接头 | 100-16 | 个 | 1 | 220 |  |  | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 112 | 橡胶软接头 | 80-16 | 个 | 1 | 160 |  |  | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 113 | 橡胶软接头 | 65-16 | 个 | 1 | 120 |  |  | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 114 | 橡胶软接头 | 50-16 | 个 | 1 | 95 |  |  | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 115 | 橡胶软接头 | 40-16 | 个 | 1 | 75 |  |  | 上海松江减震器、江苏兰陵、上海橡胶制品 |
| 116 | 远程起泵按钮 | YQ11-2 | 套 | 1 | 350 |  |  | 南京新虹佳、南京宇阳、东方泵业 |
| 117 | 控制柜 | KOK2-L | 套 | 1 | 3000 |  |  | 南京新虹佳、南京宇阳、东方泵业 |
| 118 | 远传压力表 | Y2-1.6 | 套 | 1 | 280 |  |  | 上仪、昆仑海岸、上海自动化仪表 |
| 119 | 电接点压力表 | Y2-16 | 套 | 1 | 320 |  |  | 上仪、昆仑海岸、上海自动化仪表 |
| 120 | 压力传感器 | Y2-16 | 套 | 1 | 380 |  |  | 昆仑海岸、上海自动化仪表、恩德斯豪斯E+H |
| 121 | 仪表显示器 | Y210-1 | 套 | 1 | 480 |  |  | 上仪、昆仑海岸、上海自动化仪表 |
| 122 | 交流接触器 | J125-2 | 只 | 1 | 85 |  |  | 施耐德、ABB、正泰电器 |
| 123 | 热继电器 | RJ20 | 只 | 1 | 65 |  |  | 施耐德、ABB、正泰电器 |
| 124 | 空气开关 | K15-60 | 只 | 1 | 45 |  |  | 施耐德、ABB、正泰电器 |
| 125 | 旋钮开关 | Q10-3 | 只 | 1 | 35 |  |  | 施耐德、ABB、正泰电器 |
| 126 | 继电器 | J20-11 | 只 | 1 | 25 |  |  | 欧姆龙OMRON、施耐德、正泰电器 |
| 127 | 保险丝 | 10A | 只 | 1 | 5 |  |  | 正泰电器、德力西、施耐德 |
| 128 | 时间继电器 | SJK2000 | 只 | 1 | 85 |  |  | 欧姆龙OMRON、施耐德、正泰电器 |
| 129 | 断路器 | D250A | 只 | 1 | 280 |  |  | 施耐德、ABB、正泰电器 |
| 130 | 变頩器 | A2000 | 台 | 1 | 3500 |  |  | ABB、西门子、汇川技术 |
| 131 | 消防水带 | 10-65-25带接扣 | 条 | 1 | 120 |  |  | 扬子、海鸥、华奥、一帆 |
| 132 | 消防水带 | 16-65-25带接扣 | 条 | 1 | 248 |  |  | 扬子、海鸥、华奥、一帆 |
| 133 | 消防枪头 | 10-65 | 个 | 1 | 45 |  |  | 扬子、海鸥、华奥 |
| 134 | 消防卷盘 | 10-25-16 | 盘 | 1 | 180 |  |  | 扬子、海鸥、华奥 |
| 135 | 消火栓栓口 | SN65 | 套 | 1 | 85 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 136 | 水带接口 | DN65 | 个 | 1 | 28 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 137 | 消火栓箱体 | 国标规格 | 套 | 1 | 380 |  |  | 浙江鼎力、北方一消、天广消防 |
| 138 | 消火栓箱体（不锈钢） | 国标规格 | 套 | 1 | 650 |  |  | 浙江鼎力、北方一消、天广消防 |
| 139 | 消防箱玻璃 | 58-96 | 块 | 1 | 25 |  |  | 信义玻璃、南玻集团、耀皮玻璃 |
| 140 | 消防箱门 | 75-180 | 扇 | 1 | 85 |  |  | 浙江鼎力、北方一消、天广消防 |
| 141 | 消防箱锁扣 | 46328 | 个 | 1 | 15 |  |  | 美利保、梅花锁业、步阳 |
| 142 | 灭火器箱1 | 不锈钢材质置地型2*5，厚度≥8mm | 个 | 1 | 280 |  |  | / |
| 143 | 灭火器箱2 | 不锈钢材质置地型4*5,厚度≥8mm | 个 | 1 | 400 |  |  | / |
| 144 | 保温棉 | 厚度≥50MM | 平方米 | 1 | 45 |  |  | 欧文斯科宁、阿乐斯ARMACELL、华美橡塑 |
| 145 | 电机线圈 | KL350 | 台 | 1 | 680 |  |  | 卧龙电驱、西门子、ABB |
| 146 | 接线排 | J2.0-1 | 根 | 1 | 25 |  |  | 正泰电器、德力西、人民电器 |
| 147 | 远程信号监控柜 | YK2020 | 套 | 1 | 5500 |  |  | 南京新虹佳、南京宇阳、浙江桥都 |
| 148 | 水位显示器 | S200-1.0 | 个 | 1 | 350 |  |  | 上仪、昆仑海岸、上海自动化仪表 |
| 149 | 水泵接合器 | 150-65-16 | 台 | 1 | 2200 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 150 | 水泵接合器 | 100-65-16 | 台 | 1 | 1800 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 151 | 安全阀 | DN50-1.0 | 台 | 1 | 280 |  |  | 上海良工、上海阀门厂、杭州阀门 |
| 152 | 湿式报警阀 | ZSFZ150-16 | 台 | 1 | 2800 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 153 | 湿式报警阀 | ZSFZ100-16 | 台 | 1 | 2200 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 154 | 信号阀 | DN150 | 台 | 1 | 380 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 155 | 信号阀 | DN100 | 台 | 1 | 280 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 156 | 信号阀 | DN80 | 台 | 1 | 220 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 157 | 信号阀 | DN65 | 台 | 1 | 180 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 158 | 水流指示器 | DN150 | 台 | 1 | 380 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 159 | 水流指示器 | DN100 | 台 | 1 | 280 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 160 | 水流指示器 | DN80 | 台 | 1 | 220 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 161 | 水流指示器 | DN65 | 台 | 1 | 180 |  |  | 株洲南方、上海消防器材、北京天广 |
| 162 | 过滤阀 | DN200 | 台 | 1 | 480 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 163 | 过滤阀 | DN150 | 台 | 1 | 380 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 164 | 过滤阀 | DN100 | 台 | 1 | 280 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 165 | 防污隔断阀 | DN200 | 台 | 1 | 1200 |  |  | 上海良工、上海冠龙、中核苏阀 |
| 166 | 防污隔断阀 | DN150 | 台 | 1 | 950 |  |  | 上海良工、上海冠龙、中核苏阀 |
| 167 | 防污隔断阀 | DN100 | 台 | 1 | 680 |  |  | 上海良工、上海冠龙、中核苏阀 |
| 168 | 泄压阀 | DN200 | 台 | 1 | 850 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 169 | 泄压阀 | DN150 | 台 | 1 | 650 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 170 | 泄压阀 | DN100 | 台 | 1 | 480 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 171 | Y型过滤器 | DN200 | 台 | 1 | 550 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 172 | Y型过滤器 | DN150 | 台 | 1 | 420 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 173 | Y型过滤器 | DN100 | 台 | 1 | 320 |  |  | 上海良工、上海冠龙、郑州高压阀门 |
| 174 | 蝶阀 | DN150 | 台 | 1 | 380 |  |  | 上海良工、中核苏阀、上海冠龙 |
| 175 | 蝶阀 | DN100 | 台 | 1 | 280 |  |  | 上海良工、中核苏阀、上海冠龙 |
| 176 | 蝶阀 | DN80 | 台 | 1 | 220 |  |  | 上海良工、中核苏阀、上海冠龙 |
| 177 | 蝶阀 | DN65 | 台 | 1 | 180 |  |  | 上海良工、中核苏阀、上海冠龙 |
| 178 | 蝶阀 | DN50 | 台 | 1 | 120 |  |  | 上海良工、中核苏阀、上海冠龙 |
| 179 | 放气阀 | DN25 | 套 | 1 | 85 |  |  | 上海良工、上海冠龙、天津沃茨 |
| 180 | 铜球阀 | DN25 | 套 | 1 | 45 |  |  | 上海良工、上海冠龙、天津沃茨 |
| 181 | 变压器 | 220V转24V | 个 | 1 | 45 |  |  | 正泰电器、德力西、施耐德 |
| 182 | 流量计 | DN150 | 套 | 1 | 2800 |  |  | 昆仑海岸、上海自动化仪表、恩德斯豪斯E+H |
| 183 | 喷淋主泵 | XBD8.0/30-100L | 台 | 1 | 28000 |  |  | 上海凯泉、上海熊猫、上海全一泵业 |
| 184 | 喷淋稳压泵 | ZW(L)-1-X-13 | 台 | 1 | 6500 |  |  | 南方泵业、上海连成、上海全一泵业 |
| 185 | 喷淋控制柜 | XKZ-37/XBK-37 | 台 | 1 | 6500 |  |  | 南京新虹佳、南京宇阳、上海全一泵业 |
| 186 | 喷淋稳压控制柜 | WYK-1.5/WBK-1.5 | 台 | 1 | 3800 |  |  | 东方泵业、南京萃通、上海全一泵业 |
| 187 | 消防主泵 | XBD10.0/40-125L | 台 | 1 | 32000 |  |  | 上海凯泉、上海熊猫、上海全一泵业 |
| 188 | 消防稳压泵 | ZW(L)-1-Z-13 | 台 | 1 | 6500 |  |  | 南方泵业、上海连成、上海全一泵业 |
| 189 | 消防控制柜 | XKZ-55/XBK-55 | 台 | 1 | 2500 |  |  | 南京新虹佳、南京宇阳、上海全一泵业 |
| 190 | 消防稳压泵控制柜 | WYK-1.5/WBK-1.5 | 台 | 1 | 1500 |  |  | 东方泵业、南京萃通、上海全一泵业 |
| 191 | 消防巡检柜 | XJ-37/XJG-37 | 台 | 1 | 3000 |  |  | 南京新虹佳、浙江桥都、上海全一泵业 |
| 192 | 气压罐 | SQL600/SQL800 | 台 | 1 | 1000 |  |  | 上海容华、奉贤设备容器、上海全一泵业 |
| 193 | 槽钢 | 20# | 米 | 1 | 85 |  |  | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 194 | 槽钢 | 18# | 米 | 1 | 72 |  |  | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 195 | 槽钢 | 16# | 米 | 1 | 62 |  |  | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 196 | 槽钢 | 12# | 米 | 1 | 48 |  |  | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 197 | 槽钢 | 10# | 米 | 1 | 38 |  |  | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 198 | 槽钢 | 8# | 米 | 1 | 28 |  |  | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 199 | 槽钢 | 6# | 米 | 1 | 20 |  |  | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 200 | 角铁 | 5*5 | 米 | 1 | 22 |  |  | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 201 | 角铁 | 4*4 | 米 | 1 | 18 |  |  | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 202 | 角铁 | 3*3 | 米 | 1 | 12 |  |  | 马钢、莱钢、鞍钢 |
| 203 | 球墨管 | DN200 | 米 | 1 | 185 |  |  | 新兴铸管、圣戈班、久安管业 |
| 204 | 球墨管 | DN150 | 米 | 1 | 120 |  |  | 新兴铸管、圣戈班、久安管业 |
| 205 | 球墨管 | DN100 | 米 | 1 | 75 |  |  | 新兴铸管、圣戈班、久安管业 |
| 206 | 镀锌钢管 | DN200 | 米 | 1 | 85 |  |  | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 207 | 镀锌钢管 | DN150 | 米 | 1 | 58 |  |  | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 208 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 1 | 38 |  |  | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 209 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 1 | 28 |  |  | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 210 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 1 | 22 |  |  | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 211 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 1 | 16 |  |  | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 212 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 1 | 12 |  |  | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 213 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 1 | 9 |  |  | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 214 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 1 | 7 |  |  | 天津利达、唐山华岐、京华创新 |
| 215 | 喷淋头 | DN15 | 个 | 1 | 12 |  |  | 泰科Tyco、可靠Reliable、金枪鱼 |
| 216 | 隐蔽式喷淋头 | DN15 | 个 | 1 | 25 |  |  | 泰科Tyco、可靠Reliable、金枪鱼 |
| 217 | 镀锌电线管 | DN20 | 米 | 1 | 5 |  |  | 联塑、日丰、顾地 |
| 218 | 阻燃PVC管 | DN20 | 米 | 1 | 3 |  |  | 联塑、日丰、顾地 |
| 219 | 阻燃双绞线 | ZBN-RVS-2*1.5 | 米 | 1 | 4 |  |  | 远东电缆、起帆电缆、上上电缆 |
| 220 | 阻燃双绞线 | ZBN-RVS-2*2.5 | 米 | 1 | 6 |  |  | 远东电缆、起帆电缆、上上电缆 |
| 221 | 网线 | 超五类 | 米 | 1 | 3 |  |  | 安普AMP、康普CommScope、秋叶原 |
| 222 | 木质防火门 | 国标 | 平方 | 1 | 380 |  |  | 步阳、王力、美心 |
| 223 | 插座 | 5眼 | 只 | 1 | 12 |  |  | 西门子、正泰电器、德力西 |
| 224 | 金属铁盒 | 86型 | 只 | 1 | 8 |  |  | / |
| 225 | 铝塑明盒 | 86型 | 只 | 1 | 5 |  |  | / |
| 226 | 磁力锁 | ML-280 | 套 | 1 | 380 |  |  | / |
| 227 | 电插锁 | EL-280 | 套 | 1 | 480 |  |  | / |
| 228 | 电插锁上下支架 | EL-BK-U/D | 套 | 1 | 85 |  |  | / |
| 229 | 闭门器 | DC-150 | 套 | 1 | 120 |  |  | / |
| 230 | 门禁控制器（含电源） | AC-4000 | 套 | 1 | 1200 |  |  | / |
| 231 | 密码键盘 | KP-618 | 套 | 1 | 280 |  |  | / |
| 232 | 破碎按钮 | EB-02 | 套 | 1 | 85 |  |  | / |
| 233 | 出门开关 | PB-01 | 套 | 1 | 45 |  |  | / |
| 234 | 开挖混凝土（地砖）及回填 | 破除、挖运、回填、压实、短途清运 | 立方米 | 1 | 900 |  |  | / |
| 235 | 开挖混凝土（泥土）及回填 | 破除、挖运、回填、压实、短途清运 | 立方米 | 1 | 650 |  |  | / |
| 单项最高限价汇总 |  |  |  |  | 297181元 |  |  |  |
| 供应商单项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标人应按招标文件所需货物或服务逐项报价，每项单价应包括设备费、服务费、安装费、税费等；

2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；

3、本表中的“产品、服务名称”如为货物的，需在“产品制造商”中列明“所投货物制造商的全称”；

4、本项目需针对以上设备清单里的备品备件材料费报综合单价（含增值税），含安装调试、税费等。投标人须按照招标人提供的设备清单进行报价，不得改变清单顺序，每单项备品备件报价均不得高于市场价，且不得高于单项最高限价，少报、漏报、漏项认定为无效报价。

项目技术及商务需求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应情况及承诺说明 | 符合/ 正偏离/ 负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、“招标要求”栏按照本招标文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；

2、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：******

主要专业技术能力有：******

供应商名称（盖章）：

日期：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

日期：

投标单位承诺函

我单位承诺，中标后不进行非法分包、转包。

我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

我单位对于本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

特此承诺。

企业名称（盖章）：

日  期：

法人授权书

本授权书声明：____[投标人全称]____授权__[被授权人的姓名] [被授权人身份证号码] __为我方就  [项目编号]  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

(如有演示或陈述)我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号：）；

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

附：被授权人的有效身份证复印件；

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称（盖章）：

单位地址：

日    期：   年   月   日

投标函

致：   [采购人单位全称]   ，江苏易采招标代理有限公司

根据贵方的   [项目编号]   号招标文件，正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本次投标有关的正式通讯信息如下：

| 联系电话 |  | 联系邮箱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传 真 |  | 邮 编 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 投标人账户信息 | 账户名称： 开户银行： 账户号码： |  |  |

投标人全称（盖章）：

日期：  年  月  日

符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ****** （须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即加“★”的内容，如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标；若无实质性要求，则无需填列本表） |  |  |
| 2 | ****** |  |  |
| 3 | ****** |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：如招标文件要求提供相应证明材料的，应在“备注”列中注明证明材料所在投标文件的页码位置

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [采购人单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1、    [标的名称]     ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；承接企业为 [企业名称] ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 *中型企业  *小型企业    *微型企业  ；

1、    [标的名称]     ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；承接企业为 [企业名称] ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 *中型企业   *小型企业    *微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

供应商全称（盖章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。