江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：靖江办案中心智能化改造项目

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0035

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二○二六年六月

总　目　录

第一章　投标邀请	- 2 -

第二章　投标人须知	- 5 -

第三章 项目要求和有关说明	- 18 -

第四章  评标方法和评标标准	- 53 -

第五章　合同书（格式）	- 57 -

第六章　投标文件的组成和格式	- 61 -

第一章　投标邀请

项目概况

靖江办案中心智能化改造项目JSZC-320281-JZCG-G2026-0035 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-06-30   13:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0035

项目名称：靖江办案中心智能化改造项目

预算金额：275万元

最高限价：275万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为江阴市公安局靖江办案中心智能化改造项目。（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-06-30   13:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江阴市公安局

单位地址：江阴市澄江中路110号

项目联系人：李先生

联系电话：0510-86826202

2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心

单位地址：江阴市长江路188号6楼

联系人：刘先生

联系电话：0510-88027621

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电话：0510-88027621

第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、招标文件的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*分项报价表；

（4）*商务、技术要求响应及偏离表；

（5）*第三章实质性要求中须提供的节能产品认证证书、3C认证证书、无缝对接承诺书；

（6）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

（7）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。

④制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格性审查不通过、符合性审查不通过等）由投标人自行承担。

⑤投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑥招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑦联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑧本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的；

9、苏采云平台中不同投标单位的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

10、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江阴市政府采购中心主持。

2、开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担）

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；

（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,投标单位可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人收件人：李先生  收件地址：江阴市澄江中路110号 收件电话：0510-86826202

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156

投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人、采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。（如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策）【关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）】

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件的组成和格式”的《分项报价表》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将不得享受本国产品价格扣除政策。

（4）评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（5）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。

9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。

13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费：

本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。

- 项目要求和有关说明

（以下除技术参数外，均为实质性要求）

一、项目介绍：

本项目主要是根据上级关于公安执法规范化建设的相关工作要求，按照“执法规范化、职能前置化、效能最大化、服务人性化”的设计原则，对江苏省原大桥公安执法办案管理中心（靖江市八圩镇同康路18号）进行升级改造，通过综合运用规范化的硬件设施、流程化的运行方式、标准化的管理模式，在充分利旧使用原有各类信息化设备设施基础上，

改造建成具有11间审讯室及15间监视居住室的靖江执法办案中心，配套改造面积约1200㎡。

本次办案区域内采用结构化视频轨迹跟踪定位管理方式，实现对办案区内办案民警及违法犯罪嫌疑人全流程、无死角、实时的监督管理，提高民警执法办案工作效率，构建起全程公开透明、全程规范智能、全程监督可控的公安智慧执法办案管理示范区。通过本次项目改造，将实现对复杂、重大或指定管辖的刑事案件集中办案，实现对公安机关执法办案的集中化、集约化、智能化监督及管理，同时将会进一步提升公安执法规范化建设水平。

本项目最高限价：275万元。

本项目标的所属行业：工业。

二、项目需遵循的有关标准和规范：

除本采购文件明确标出的技术要求外，各投标文件还必须满足下述文件、国家及行业有关标准规范等隐性要求（如有矛盾，以最新的文件为准）。包括但不限于以下标准：

- 《中华人民共和国刑事诉讼法》

- 《中华人民共和国刑事诉讼法修正案》

- 《数字化审讯(讯问)记录系统技术要求》 GA/T882-2014

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92

- 《防盗报警控制台设计规范》 GB/T16572-1996

- 《入侵报警系统项目设计规范》 GB50394-2007

- 《计算机软件开发规范》 GB8566-88

- 《安全防范工程系统通用图形符号》 GA/T74-1994

- 《工业电视系统设计规范》 GBJ115-87

- 《IEC914—会议系统———电子及音频设备标准》

- 《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93

- 《电子计算机机房施工及验收规范》 ST/T30003

- 《以太网10Base-T标准》 IEEE802.3

- 《以太网100Base-T标准》 IEEE802.3u

- 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

- 《计算机软件开发规范》 GB8566-88

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92

- 《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004

- 《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》 GB4943-95

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ232-92

- 《安全防范视频业务联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T2818-2011及修改补充文件）

- 《讯问同步录音录像系统技术要求》 GB/T882-2014

- 《公安机关执法办案场所设置规范》（公通字〔2010〕56号）

- 《公安机关执法办案场所办案区使用管理规定》（公法〔2013〕1102号）

- 《公安机关涉案财物管理若干规定》（公通字〔2015〕21号）

- 《出入口控制系统工程设计规范》	GB50396-2007

- 《防盗报警控制器通用技术条件》	GB12663-2001•

- 《入侵探测器通用技术条件》	GB10408.1-2000

- 《民用闭路电视系统工程技术规范》GB50198-94

- 《安防视频监控系统技术要求》GA/T367-2001

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92

- 《安全防范工程费用预算编制办法》GAT_70-2004

- 《公安信息网络管理系统技术规范》GA/T 608-2006

- 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

- 《公安信息系统应用开发管理规范》GA/T 715-2007

- 所有规范均以最新标准为准（含工程测量、勘察及物探资料等。）

三、项目建设内容：

# 1、概述：

本次项目主要是对江苏省原大桥公安执法办案中心在充分利旧的基础上进行智能化升级改造，通过建设全新公安执法办案区智能管理系统，实现执法办案区数据的统一管理、视频统一存储调度以及业务综合管理应用，即将嫌疑人从入区到出区的每一个流程进行全程管控，包括入区登记、人身安全检查、随身物品暂存、信息采集、候问管理、讯（询）问管理、物品返还及出区登记等，确保嫌疑人在办案区内的全部视频轨迹能够无死角记录下来，同时将涉案人员相关资料能够自动形成完整的“一案一包”专用档案，以便后期管理与应用。

此次改造将建成具有11间审讯室及15间监视居住室的办案中心，配套改造面积约1200㎡。整个办案中心由入区登记室、人身安全检查室、随身物品暂存区、信息采集室、尿检室、候问室、候问管理室、讯（询）问室、卫生间、中心机房等组成；此外还包含监视居住中心区域的监视居住室、民警值班室、监居登记室及视频巡查室等功能室，从而形成完整的办案业务流程，实现从信息、安全、物证资料到案件资料以及在区人员的全流程化智能管理。

本次项目建设内容包括：新建各类视频监控摄像机、出入口人体结构化摄像机、拾音器、网络存储服务器、地图服务器、流媒体服务器、对接网关主机、AI智能分析服务器等（以上服务器设备均需满足国家信创产品相关标准与要求），以及视频轨迹定位分析与3D可视化建模、智慧执法办案区管理系统平台；此外还有与之配套的机房UPS系统、门禁系统改造、网络设备更新及综合布线施工等；同时本次项目需充分利旧使用原大桥公安执法办案管理区原有各类信息化设备，包括各类视频监控摄像机、拾音器、审讯主机、随身物品柜、信息采集一体机等设备，要求须对原有全部信息化设备（原有旧设备均已列入公安固定资产目录）进行全面检测、维修与更换恢复至正常状态后，正式启用并视情接入本次项目新建智慧执法办案中心管理系统平台。另外，本次项目新建系统还应根据公安不同业务场景的实际需求情况，将各类业务数据无缝接入或对接推送至江苏省公安厅、无锡及江阴市公安局相关业务系统平台，以满足公安实战应用需求。

2、系统组成

## 2.1系统架构

本次系统采用集中式部署、集中式管理的方式，通过新建的执法办案区管理系统向上级联可以实现与无锡市局、江苏省厅的大范围联网，上级机关统一调度、集中管理与应用。

## 2.2网络规划要求

本项目建设需最大限度充分利旧原有办案区视频监控设备，包括但不限于摄像机、拾音器、审讯主机、硬盘录像机NVR及存储服务器等。项目建设要求系统网络规划需满足公安相关规范要求并结合实际状况，公安内网部署核心管理设备，如执法办案管理平台、审讯主机、流媒体服务器等；虚拟专网部署结构化相机等定位设备，所有前端采集需要按照人脸结构化方式采集实现定位信息在地图上实时标注，通过双网卡物理隔离方式实现人员定位数据同步进公安内网服务器，实现定位信息的无延时展示，便于上级平台监督查阅。

## 2.3系统存储要求

### 根据上级公安机关工作要求，办案区的声像监控资料应当保存不少于六个月，“一案一包”办案区音视频资料保存不少于一年。因此根据公安实际需求，每间审讯室配置一台公安审讯主机，用于存储在审讯过程中产生的音频、视频及图像等证据资料；在中心机房配置网络存储服务器，用于存储嫌疑人被带到办案区后全程活动视频录像以及审讯同步录音录像，并整合打包后按照案件类型集中存储，真正做到证据和资料的合法合规性、可追溯性及安全性。

### 本次项目为确保视频数据安全可靠，执法办案区及监视居住区视频均需按照3M码流、六个月存储时长（其中“一案一包”资料不少于一年）的标准，全部采用全新16TB企业级硬盘，存储磁盘阵列则利旧使用原有设备（需采用RAID6存储模式）；原磁盘阵列设备中替换下的4T旧硬盘，则调配至办案区各审讯主机及外围监控硬盘录像机中，作为视频录像冗余备份使用。

### 2.4执法办案区

### 整个执法办案区由入区登记区、人身安全检查室、随身物品保管区、信息采集室、尿检区、候问室、讯问室（11间）、会商室、卫生间及中心机房等组成。

### 入区登记区部署在办案区大厅内，为民警和嫌疑人进入办案区前登记的功能区，配置人体结构化摄像机用于视频定位，并配置全景摄像机和拾音器。

### 候问室为嫌疑人等候被讯问时所关押的功能室，房间内配置人体结构化摄像机用于视频定位，并配置单目摄像机和拾音器。

### 卫生间为供嫌疑人使用的洗手间，屋内配置人体结构化摄像机用于视频定位，并配置单目摄像机、拾音器及尿检抓拍摄像机。

### 中心机房作为整个办案区的管理核心，既部署整个系统的平台相关服务器设备，又负责对前端的音视频资料统一采集和管理，屋内配置全景摄像机和拾音器。

### 2.5监视居住区

### 整个监视居住区由入区登记室、监居视频巡查室、监居室（15间）、民警值班室及备勤室等组成。

### 入区登记室部署在监视居住区入口处，为民警和嫌疑人进入监居区前登记的功能室，房间内配置全景摄像机和拾音器。

### 监居视频巡查室为监视居住区日常秩序管理督导监控室，房间内配置监控大屏显示器、解码器、全景摄像机和拾音器。

### 监居室为嫌疑人生活起居功能室，配备独立卫生间，配置单目摄像机和拾音器。

### 民警值班室及备勤室为监视居住区日常管理民警与值班辅警的办公与备勤休息室，配置单目摄像机和拾音器。

### 2.6视频定位系统

本次新建公安智慧执法办案区管理系统平台，为实现嫌疑人入出区活动轨迹全程跟踪录像，需在中心机房部署视频轨迹定位系统，在各功能室及办案区通道等区域部署人体结构化摄像机。

嫌疑人进行入区登记时，通过建模设备进行人脸及人体结构化采集，上传至跟踪分析主机进行特征提取，并进行3D重建绑定成人员唯一身份识别的信号数据；办案区部署的结构化摄像机抓拍所有在区人员，并将图片推送给跟踪分析主机；主机提取画面中所出现人员的人像、体征的信号数据，与已建立的特征模型进行匹配，并将人员与区域进行关联，最终实现按嫌疑人活动轨迹视频录像的进行整合、统一管理，事后统一归档处理。此外通过将平台数据接入或推送上级平台系统，实现数据互通，以解决各业务子系统间彼此孤立、多个平台使用不便、无法跨子系统业务功能等问题。

轨迹定位系统组成示意图如下：

### 2.7门禁系统

### 门禁系统主要用于对执法办案区及监视居住区各出入口、通道门等实施电子控制。本次项目中门禁系统主要是对原有门禁系统（总计63个非国密密码门禁），在充分利旧（线路等）的基础上进行整体改造，替换为满足国密标准的刷卡门禁。

### 门禁综合管理系统设置在值班室，前端设备安装在办案区大厅入区登记门口、人身安全检查室、候问室门口等，采用刷卡门禁方式进入。办案区及监居区门禁系统可提供实时的人员进出时间及门禁状态；当门被非法打开（如串岗、破坏）时，可自动报警。

### 2.8网络综合布线系统

### 本次项目需对原执法办案区综合布线进行整体利旧并升级改造，其中包含对原有63路监控摄像机和25台拾音器、12个声光报警器及手动报警按钮、随身物品柜等全部信息化设备与线路的综合利旧。综合布线施工时还需根据本次项目现场装饰工程改造平面图，对原有线路进行全面梳理、整改优化与修复（或重新布线），并统筹执法办案区、监视居住区的新增信息点位的线路优化调整及施工，以提升项目整体综合布线施工质量，增强安全可靠性。

3、项目建设清单、技术参数与功能要求：

| 序号 | 设备名称 | 功能要求及设备性能参数描述 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、办案区 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）入区登记、随身物品、人身检查、信息采集、医务室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人证核验设备 | 1、系统内存不低于2GB； 2、触控屏尺寸不低于10.1英寸，分辨率不低于1280x800，支持5点触控，屏幕亮度可调； 3、内置双目摄像机不低于300万像素； 4、支持人脸活体检测功能； 5、支持拍摄人脸照片并进行人证比对； 6、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片； 7、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息； ★8、支持防掉电数据安全保护，在完全掉电的情况下，数据不丢失；支持将获取的身份证号码、人员照片等信息自动录入公安执法办案管理平台。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件） |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 显示屏 | 55寸Mini-LED，性能参数不低于： 超高清4K/四核4G/64G内存/6.5ms/屏占比16:9/1000尼特/背光分区数300/色域值94%。 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 解码器 | 1、支持1路HDMI+1路VGA同源输出； 2、支持语音对讲;画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25；解码能力2路8MP/ 2路6MP/ 3路5MP/ 4路4MP/ 5路3MP/8路1080P/ 16路720P； 3、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置;支持报警联动切换; 4、支持单画面添加36路通道轮巡切换解码; 5、支持录像文件解码输出上墙;支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端;支持透明通道传输; 6、支持解码H.264/265编码格式;支持ONVIF标准协议接入前端设备; 7、支持RTP/RTSP协议进行设备预览;支持平台以SDK方式集成设备; 8、支持GB28181协议接入平台;支持WEB方式或平台访问、配置和管理; 9、支持远程获取系统运行状态、系统日志;支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 电子签名、指纹捺印设备 | 1、具备指纹采集、电子签名等功能，实现电子签章、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 2、集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 3、内置国密芯片，对整机用户静态数据能进行加密处理； 4、国产四核CPU≥1.8GHz；系统内存≥2G；存储容量≥16G； 5、电磁电容一体屏≥10.1寸；分辨率≥1280*800； 6、电磁感应签名，标配无源电磁笔，无故障点击次数 ≥100万次； 7、人像鱼眼摄像机像素≥300W CMOS 传感器； 9、帧率≥15fps (2048×1536)、30fps (1920×1080)； 10、支持畸变矫正、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能； 11、半导体电容式指纹仪传感器，传感器尺寸：23.0×35.0mm；有效图像尺寸：12.8×18.0mm；图像大小：256×360pixel；图像分辨率：≥508dpi 比对方式：1:1 / 1:N； 12、支持USB HID 免驱；支持扬声器（语音提示）与麦克风； 13、参考尺寸：长 × 宽 × 高 (mm)：355×168×16.5。 |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 高拍仪 | 1、可折叠设计； 2、最大拍摄A4幅面； 3、高清晰CMOS定焦镜头； 4、标配LED三级调光； 5、标配纸张定位软垫。 |  | 1 | 台 |  |  |
| （二）候问室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 |  | 16 | 台 |  | 利旧7台 |
| 2 | 巡更系统 | 1、全自动感应读卡，无须按键； 2、金属外壳、防水、防震、防高温、低温； 3、支持简体、繁体、英文等多种语言； 4、灯光+震动+中文显示提示读卡成功； 5、EM感应读卡； 6、数据存储记录数不少于80000条； 7、掉电后数据可保存30年； 8、不低于32000条抗摔记录； 9、不低于IP65防水等级； 10、支持强、中、弱、暴闪、SOS求救5种模式，最远射程可达50米； 11、触点USB通讯。 |  | 1 | 套 |  |  |
| （三）审讯室11间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 |  | 6 | 台 |  | 利旧9台 |
| 2 | 对讲机 | 便携式双向对讲机,5W功率,长续航，快充锂电池2000mAh,带显示屏，通话距离1-5公里，16个通话信道，采用语音亚扩技术，抗跌落防爆结构。 |  | 20 | 台 |  |  |
| 3 | 时间温湿度数码屏 | 1、标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口； 2、静态数字显示，适于同步录音录像； 3、采用超高精度时钟，精度可达2PPM； 4、最大功率5W；12V低压供电，支持POE供电； 5、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步； 6、温湿度和紧急情况报警设定及处理； 7、支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示； 8、支持时间调节、显示屏开关等。 |  | 2 | 台 |  | 利旧9台 |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至候问值班室提示。 |  | 2 | 个 |  | 利旧9个 |
| 5 | 公安审讯主机 | 详见“四、主要设备详细参数及功能要求”。 |  | 2 | 台 |  | 利旧9台 |
| 6 | 签名捺印版 | 1、 尺寸:10.1寸； 2、 分辨率:1280*800； 3、 屏幕保护:6H钢化玻璃； 4、 手写技术:电磁式； 5、 笔类型:无线无源电磁笔； 6、 手写分辨率:5080LPI； 7、 笔压等级:8192 Levels； 8、 笔写速度:200 点/秒（典型值）； 9、 坐标精度:中心 ±0.5mm, 最大偏差 ±2mm； 10、 最大感应距离:7-10mm（玻璃表面上方）； 11、 最大感应角度:60°（最大值，与显示屏法线夹角）； 12、 芯片类型:电容按压式； 13、 图像大小:256*360（符合二代身份证采集标准）； 14、 分辨率:500DPI； 15、 双触控:电磁屏； 16、 电磁屏加密模块:硬件加密电子签名； 17、 无故障点击次数 ≥100万次； 18、 接口类型:Type-C； 19、 防盗锁孔:支持； 20、 底部装置:支持底部防滑，提供多档角度支架。 |  | 11 | 台 |  |  |
| 7 | 嫌疑人特写摄像机 | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm； 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出； 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式； 4、数字变焦不低于33倍； 5、宽动态范围不低于120dB； 6、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；。 7、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°； 8、水平手控最大速度不小于300°/s； 9、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072×1728@30fps。 10、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整； 11、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加； 12、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能； 13、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡； 14、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行； 15、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不少于90%； 16、亮度鉴别等级不小于11级，当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态； 17、IP防护等级不低于IP50。 |  | 2 | 台 |  | 利旧9台 |
| 8 | 智能审讯桌 | 1、公安定制专用，钢制+抗倍特板材质，整体无尖锐棱角，边角经过圆润处理，无裸露线缆，避免磕碰； 2、框架结构稳固，支撑性强，可集成国内审讯终端、桌面显示器、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等问讯设备，预留审讯主机、电子签名捺印设备的安装位置； 3、可提供配套万向LCD支臂及有线键鼠； 4、审讯桌强度检验：审讯桌的正面、桌面在受到30kg沙袋冲击时，整体及焊接处不应出现断裂或局部开裂现象，桌板上的台板承受2000N均匀载荷，不应被破坏；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件） 5、审讯桌耐腐蚀性检验：耐腐蚀性不低于9级； 6、桌面提供接口不少于：5个USB接口、1个AC 220V插口、1个RJ45接口、1个HDMI接口； 7、参考尺寸：1600mm（宽）x800mm（高）x760mm（深）。 |  | 3 | 张 |  | 利旧8张 |
| 9 | 智能审讯椅 | 1、公安定制专用，采用全金属钢制框架，人体接触面模压缓冲防撞设计，座椅为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫，整体表面光滑，无尖锐棱角； 2、具备左右手约束腕带、腿部约束舱，机械力学原理，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定； 3、腿部约束舱在嫌疑人落座后自动锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间； 4、后置解锁踏板，轻踩即打开，紧急情况下可一键快速解锁及复位； 5、前置约束舱顶板须配置模压缓冲防撞软体。可有效避免嫌疑人在接受讯（询）问期间产生过激行为伤及自身或他人； 6、审讯椅强度检验：椅面、桌面、椅背在受到30kg沙袋冲击时，整体不应出现断裂或局部开焊，试验后变形量应小于15mm；腿部固定装置在受到2500N的拉力作用下，不可被开启，能够正常使用；以及腕部固定装置和腕带在分别受到2500N和2000N作用力下，不应被破坏和开启，能够正常使用。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件） 7、审讯椅可靠性检验：腿部固定装置、腕部固定装置、腕带等在3000次循环工作后，应能正常使用。 8、参考尺寸：660mm（W）x975mm（H）x700mm（D）。 |  | 3 | 张 |  | 利旧8张 |
| 10 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 |  | 2 | 个 |  | 利旧9个 |
| 11 | 电子门牌显示器 | 1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口； 5、功率：20~30W； 6、参考尺寸：长53cm，宽23cm，高 3.5cm；背孔间距30cm。 |  | 11 | 套 |  |  |
| （五）视频结构化定位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频算力主机 | 1、人脸人体抓拍相机视频接入处理能力不低于200路； 2、支持不少于1个VGA接口、4个USB接口； 3、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析 ； 4、支持通过人脸与人员信息关联 ； 5、支持抓拍人脸或人体并存入系统，作为身份标识 ； ★6、支持对实时视频进行人脸比对分析；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件） 7、支持对图片和录像进行人脸比对分析 ； ★8、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接 ；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件） 9、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 4K结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器； 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦； 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率达8MP@20fps； 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张； 5、人脸识别距离不少于10米； 6、支持通过浏览器显示人员表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 7、人脸抓拍率不低于97%； 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能； 9、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 10、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能； 11、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G）； 12、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能； 13、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷； 14、支持POE、DC12V供电。 |  | 70 | 台 |  |  |
| 3 | 无感定位分析（地图）服务器 | 1、企业级高性能平台服务器，1U高度4盘位，前置硬盘； 2、不小于8核16线程处理器，主频≥2.8GHz； 3、不小于16GB DDR4 3200MHz内存，4个内存插槽，容量最高支持至256G； 4、不小于4T企业级系统盘； 5、支持4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔； 6、不少于4个千兆以太网口（RJ45）、1个VGA、 1个RS-232。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 无感定位轨迹软件 | 1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长； 2、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警； 3、嫌疑人人员数量/信息/位置等需实时同步管理系统平台； 4、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频； 5、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等； 6、支持人员的基本信息和详细信息的处理和数据关联； 7、监控记录查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 3D地图（含可视化建模服务） | 1、3D地图建模根据本次办案区现场实际房间布局现场定制； 2、需能满足高精度要求，支持嫌疑人和民警顶气泡功能，支持查看嫌疑人信息等。 |  | 1 | 套 |  |  |
| （六）监视居住15间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 1、采用不低于200万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 2、分辨率不低于2560x1440； 3、内置暖光和红外补光灯，照度：彩色：0.002Lux、黑白：0.001Lux； 4、支持音频1入1出，报警1入1出、内置MIC、扬声器； 5、支持音频异常检测，支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 6、支持DC12V/POE供电方式，支持反向供电。 | 24 |  | 台 |  | 利旧9台 |
| 2 | 显示屏 | 55寸Mini-LED，性能参数不低于：超高清4K/四核4G/64G内存/6.5ms/屏占比16:9/1000尼特/背光分区数300/色域值94%。 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 解码器 | 1、支持1路HDMI+1路VGA同源输出； 2、支持语音对讲;画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25；解码能力2路8MP/ 2路6MP/ 3路5MP/ 4路4MP/ 5路3MP/8路1080P/ 16路720P； 3、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置;支持报警联动切换; 4、支持单画面添加36路通道轮巡切换解码; 5、支持录像文件解码输出上墙;支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端;支持透明通道传输; 6、支持解码H.264/265编码格式;支持ONVIF标准协议接入前端设备; 7、支持RTP/RTSP协议进行设备预览;支持平台以SDK方式集成设备; 8、支持GB28181协议接入平台;支持WEB方式或平台访问、配置和管理; 9、支持远程获取系统运行状态、系统日志;支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | 1 |  | 台 |  |  |
| 4 | 巡更系统 | 1、全自动感应读卡，无须按键； 2、金属外壳、防水、防震、防高温、低温； 3、支持简体、繁体、英文等多种语言； 4、灯光+震动+中文显示提示读卡成功； 5、EM感应读卡； 6、数据存储记录数不少于80000条； 7、掉电后数据可保存30年； 8、不低于32000条抗摔记录； 9、不低于IP65防水等级； 10、支持强、中、弱、暴闪、SOS求救5种模式，最远射程可达50米； 11、触点USB通讯。 | 1 |  | 套 |  |  |
| 5 | 对讲机 | 便携式双向对讲机,5W功率,长续航，快充锂电池2000mAh,带显示屏，通话距离1-5公里，16个通话信道，采用语音亚扩技术，抗跌落防爆结构。 | 20 |  | 台 |  |  |
| 6 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 12 |  | 台 |  | 利旧9台 |
| 二、中心机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台管理服务器 | 1、2U机架式服务器； 2、不低于2颗8核16线程处理器，主频3.0GHz； 3、不低于64GB DDR4 3200MHz内存，整机容量最高支持扩容至512GB； 4、不低于4个千兆以太网口，不低于1个VGA视频接口； 5、不低于1块4T企业级硬盘作为数据盘； 6、支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔； 7、不低于4个USB接口； 8、标配1+1冗余电源，AC100V～AC240V。 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 执法办案区管理系统软件 | 详见“四、主要设备详细参数及功能要求”。 | 1 |  | 套 |  |  |
| 3 | 流媒体服务器 | 1、不少于64位多核处理器、16G内存； 2、具有PCIE插槽；具有不少于4个RJ-45网络接口、4个USB、1个RS232、1个VGA接口；具有不少于4个SATA硬盘接口； 3、接入/转发带宽均不低于2000Mbps；RTSP接入通道不低于250路； 4、支持Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器等多种设备； 5、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输； 6、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享； 7、采用中间件技术，可分布式部署； 8、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接； 9、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像； 10、支持报警联动和报警转发。 | 1 |  | 台 |  | 利旧1台 |
| 6 | 数据中心服务器 | 1、2U机架式服务器； 2、不低于1颗16核32线程处理器，主频2.8GHz； 3、不低于128GB DDR4 3200MHz内存，整机容量最高支持扩容至256GB； 4、不低于4个千兆以太网口，不低于1个VGA视频接口； 5、不低于2块480G SSD作为系统盘，2块4T企业级硬盘作为数据盘； 6、支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔； 7、不低于4个USB接口； 8、标配1+1冗余电源，AC100V～AC240V。 | 1 |  | 台 |  |  |
| 7 | 数据对接接口（本地化适配部署版） | 执法办案中心系统平台本地化部署数据对接接口。定制办案中心信息对接接口、办案区入区出区人员信息对接接口、办案区预警信息对接接口，将入办案中心人员、案件信息等数据推送江苏省公安厅及无锡、江阴公安相关业务平台系统，满足公安实战业务需求。 | 1 |  | 项 |  |  |
| 8 | AI智能分析服务器 | 1、配置2颗不低于32核CPU，主频不低于2.6GHz； 2、配置不少于8张高性能GPU卡；单卡提供140TOPS INT8、70TFLOPS FP16（48G，128路1080P 30FPS，72W）算力； 3、内存：不低于64GB 3200M DDR4； 4、硬盘：配置不少于960G SSD * 2； 5、网络接口：配置不少于2个千兆电口，2个万兆光口，1个RJ45管理口； 6、其它接口：提供不少于8个PCIe4.0X8槽位，均支持75W以下GPU； 7、电源模块：配置不低于2000W 白金AC电源。 | 2 |  | 台 |  |  |
| 9 | 网关主机 | 1、不少于64位多核处理器、16G内存； 2、具有PCIE插槽；具有不少于4个RJ-45网络接口、4个USB、1个RS232、1个VGA接口； 3、具有不少于4个SATA硬盘接口； 4、支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议； 5、支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路，接入/转发带宽均不低于：TCP模式1000Mbps、UDP模式400Mbps； 6、可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备； 7、支持负载均衡，保证部署多台网关转发视频的可靠性； 8、支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网； 9、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性； 10、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能； 11、支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能； 12、可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能； 13、可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计； 14、支持PS、RTP+PS封装格式和H.264等编码格式输出。 | 2 |  | 台 |  |  |
| 10 | 校时服务器 | 1、支持以GPS、北斗、GLONASS和QZSS定时信号建立时间参考； 2、提供6路NTP网络授时接口； 3、前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及天线状态、电源状态、GNSS状态、NTP授时状态、告警状态等信息； 4、支持目前主流操作系统时间同步； 5、支持NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议。 | 1 |  | 台 |  |  |
| 11 | 16T企业级硬盘 | 企业级16TB，支持温度传感器；128MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：215MB/秒；平均闲置功率5.45瓦；平均运行功率6.9 瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C。（质保五年且故障硬盘不予返还） | 114 |  | 块 |  |  |
| 三、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国密门禁整体改造 | 对原有门禁（总计63个非国密密码门禁）系统，在充分利旧原有线路及四门控制器、电磁锁等旧硬件设备的基础上进行整体改造，替换为满足国密标准的刷卡门禁，其中： 1、门禁加密读头不少于63个： 支持MIFARE Classic Mini/EV1, MIFARE DESFire EV1/Light/EV2/EV3, MIFARE Plus S/X , MIFARE Ultralight/Ultralight C/Ultralight EV1, NTAG2xx物理卡号；支持CPU/MIFARE S50/S70卡物理卡号和加密内容； 支持身份证物理卡号；支持ISO15693卡片物理卡号；支持HID iClass物理卡号；支持WG34 WG26 WG66通讯。 2、智能加密卡片不少于50张： 卡内的集成电路中带有微处理器CPU、存储单元（包括随机存储器RAM、程序存储器ROM（FLASH）、用户数据存储器EEPROM）以及芯片操作系统COS。 3、加密读卡器不少于1台： 支持符合ISO14443A协议的卡片的物理卡号(包括D300MWAPLUS(D147)50/S70/desfire/NTAG213/NTAG216/ultralight/FM1204/FM1208)，支持MFS50/S70读写，支持CPU卡读写，工作频率:125KHz。 | 1 |  | 项 |  |  |
| 四、计算机网络及机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机（监控用） | 性能参数不低于： L3,24个千兆电端口+4个万兆SFP端口,1个Slot，758Gbps/7.58Tbps，222Mpps。 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 24口POE交换机（摄像机用） | 性能参数不低于： 24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W,单口最大30W)，固化4个SFP千兆光口。 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 8口交换机（26间房） | 性能参数不低于： ‌‌背板带宽‌：20Gbps；‌包转发率‌：14.9Mbps； ‌端口结构‌：非模块化；‌端口数量‌：10个； ‌端口描述‌：8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，2个1000Base-X SFP端口； ‌传输模式‌：全双工/半双工自适应； ‌网络标准‌：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、ANSI/IEEE 802.3、NWay自动协商、IEEE802.3x；‌VLAN支持‌：支持VLAN功能； ‌电源电压‌：AC 100-240V；‌电源功率‌：功耗≤150W，POE供电125W。‌ | 26 |  | 台 |  |  |
| 4 | 光模块（监控与主机房连） | 万兆光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC。 | 2 |  | 只 |  |  |
| 5 | 24口接入交换机（公安网） | 性能参数不低于： 24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口。 | 1 |  | 台 |  |  |
| 6 | 24口接入交换机（虚拟子网） | 性能参数不低于： 24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口。 | 1 |  | 台 |  |  |
| 7 | 光模块 | 千兆光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 8 |  | 只 |  |  |
| 8 | UPS 20KVA | 1、额定容量20KVA，额定电压380V，频率50HZ，双变换纯在线式架构； 2、整机采用双DSP全数字化控制；具备输入过压、短路、过温等多重保护功能；标配冷启动功能:电池电压、负载大小、故障等情况； 3、面板显示采用LED+LCD全流程式显示:UPS状态、输入/输出电压、频率等； 4、直流侧电池连接线需采用“＋、-”双线制式的两线架构，拒绝带中线制式的3线架构。 | 1 |  | 套 |  |  |
| 9 | 蓄电池12V100AH | 1、额定电压12V，额定容量不低于100Ah； 2、采用渐变胶体和铅碳电池技术； 3、充放循环寿命，依据《固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分 技术条件》GB/T 19638.1-2014 第6.21条款的要求进行电池的充放循环耐久性测试达300次以上； 4、在结构上采用防漏液技术设计，杜绝蓄电池漏液事故发生； 5、防短路设计，防止蓄电池在使用过程中极板因弯曲变形而短路，引发过热、熔断等； 6、完全充电后在25℃的环境下，在100mm的高度，向坚固平滑的水泥地面以正立状态自由跌落二次，无破损及泄漏； 7、-20℃电池容量达到Ce（基准温度25℃时的容量）的50%。 | 32 |  | 节 |  |  |
| 10 | 电池箱 | 参考尺寸：长*宽*高780mm*880mm*1230mm。 包含电池连接线、直流空开等全部安装线缆、槽钢支撑底座等辅材配件。 | 1 |  | 套 |  |  |
| 11 | 配电箱 | 1、防护等级：IP40；2、排数：单排；3、安装方式：明装； 4、面板材质：阻燃材料；5、含漏保、空气开关、12位。 | 1 |  | 套 |  |  |
| 12 | UPS配套辅材 | UPS主机与电池柜柜间连接线等全部辅材。 | 1 |  | 项 |  |  |
| 五、综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | 1、名称：双口信息面板； 2、规格：平面90度86x86型双口信息面板； 3、材料：高强度ABS塑料，阻燃级别94V-0；面板表面不可见螺钉孔； 4、扣位式面板设计；带有防尘盖；双标识管理，自带可更换式标签。 | 35 |  | 个 |  |  |
| 2 | 六类网络模块 | 1、名称：六类非屏蔽网络模块； 2、规格： 180度，向下兼容超五类、五类、三类；符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范；带宽达到250MHz；IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50u"），最少750次插拔； 3、端接方式：支持T568A和T568B接线方式，适用110和Krone打线工具进行端接。 | 142 |  | 个 |  |  |
| 3 | 网络配线架 | 1、名称：六类24口非屏蔽配线架； 2、规格：模块式配线架；主体采用SPCC冷扎钢板制成，固定框采用ABS料，阻燃等级94V-0； 3、配线架的每端口对应一个可写标识区域。 | 3 |  | 个 |  |  |
| 4 | 理线架 | 1U19寸管槽式理线架，ABS，上下各12个线槽。 | 13 |  | 个 |  |  |
| 5 | 六类网络线缆 | 1、名称：六类非屏蔽双绞线； 2、规格：23AWG，带宽达到250MHz；紧护套结构，线对间十字隔离，PVC材质,符合CM等级阻燃要求； 3、线缆对数：四对； 4、敷设方式：管、线槽敷设。 | 3800 |  | 米 |  |  |
| 6 | 单模光缆 | 规格：6芯；管、线槽敷设。 | 300 |  | 米 |  |  |
| 7 | 电源线 | 国标，RVV3*2.5 | 1100 |  | 米 |  |  |
| 8 | 信号线 | 国标，RVV6*0.5 | 400 |  | 米 |  |  |
| 9 | 信号线 | 国标，RVV4*1.0 | 400 |  | 米 |  |  |
| 10 | 信号线 | 国标，RVV2*1.0 | 800 |  | 米 |  |  |
| 11 | 光端机 | 三路物理隔离千兆以太网光端机（100Km）。性能参数指标不低于： 1、10M/100M/1000M自适应，两端对等传输；接口标准：IEEE 802.3、100Base-TX、IEEE 802.3 1000Base-TX；吞吐量：100%；时延：<18us； 2、光接口： FC/PC；光纤数量：单模单纤；通信距离：≥100Km（动态范围25dbm）。 | 1 |  | 对 |  |  |
| 12 | 通信链路光纤 | 公安专线裸纤通信链路（跨地市），开通时间不少于五年。 | 5 |  | 年 |  |  |
| 13 | 网络跳线 | 1、规格：2-3米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz；导体：24AWG； 2、芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3、插头：所有跳线的两端射出成型，且有弹片保护套； 4、特性：符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范； 5、护套：紧护套结构，线对间十字隔离，采用PVC或LSOH材质； 6、提供灰、红、蓝、黄四种常规色（需按公安网红色、视频网蓝色、互联网黄色进行区分使用）。 | 48 |  | 根 |  |  |
| 14 | 机柜 | 国标，42U标准机柜（含附件），落地安装。 | 2 |  | 台 |  |  |
| 15 | 开关电源 | 国标，12V/5A。 | 23 |  | 个 |  |  |
| 18 | 辅材 | 施工所需全部辅助材料（插座、插头、管线、螺丝、膨胀管、标识等）。 | 1 |  | 项 |  |  |
| 19 | PDU插排 | 10A大功率，防雷PDU机柜插座，8位。 | 8 |  | 个 |  |  |
| 20 | 原有线路利旧 | 对原有线路（尤其是利旧设备相关线路）进行全面梳理、整改优化与修复（重新布线），确保设备使用安全可靠性。 | 1 |  | 项 |  |  |
| 六、利旧设备检修与恢复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有信息化设备检测、维修与恢复 | 1、对全部原有信息化设备进行全面检测、维修与更换利旧（新更换设备的性能参数指标不得低于原设备），利旧设备均需恢复至正常状态后方才可启用； 2、利旧信息化设备（包括但不限于）：各类视频监控摄像机、拾音器、审讯主机、磁盘阵列、服务器、随身物品柜、信息采集一体机、监控大屏、硬盘录像机等各类弱电设备； 3、全部利旧设备质保期限以及后续使用运维的考核标准与罚则，均与本次项目保持一致； 4、全部原有利旧设备均已列入公安固定资产，所有处置权及解释权均归属公安。 | 1 |  | 项 |  |  |

备注：

1、本项目核心产品为：4K结构化摄像机

通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的核心产品品牌相同的，均按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

2、所投55寸Mini-LED显示屏须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（投标产品型号必须与节能证书型号一致，明确到最小型号）；所投开关电源须提供3C认证证书。（投标文件中须提供证书扫描件，未提供将作为无效投标）

## 3、投标单位可对现场进行勘查（不统一组织，投标单位可与采购单位直接联系安排，因投标单位不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

## 4、无缝对接要求

投标人所投产品必须能够与公安各类系统平台功能无缝对接，且不另外增加任何对接及开发费用。对接内容主要包括：

| 序号 | 系统名称 | 产品名称 | 对接要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办案区 | 电子签名、指纹 捺印设备 | 需功能无缝接入本项目公安执法办案区管理系统平台。 |
| 2 |  | 公安审讯主机 |  |
| 3 |  | 签名捺印版 |  |
| 4 |  | 视频算力主机 |  |
| 5 |  | 4K结构化摄像机 |  |
| 6 |  | 无感定位轨迹软件 |  |
| 7 |  | 3D地图（含可视化建模服务） |  |
| 8 | 中心机房设备 | 流媒体服务器 |  |
| 9 |  | 网关主机 |  |
| 10 |  | 数据对接接口（本地化适配部署） | 需功能无缝对接江苏省公安厅及无锡、江阴公安的相关业务系统及平台。 |
| 11 |  | AI智能分析服务器 | 需功能无缝接入江阴公安现有AI算力基座。 |
| 12 | 门禁系统 | 国密门禁整体改造 | 需功能无缝接入本项目新建公安执法办案区管理系统平台。 |
| 13 | 计算机网络系统 | 所有交换机设备 | 需功能无缝接入江阴公安现有网管系统（公安网）。 |
| 14 | 利旧设备检修与恢复 | 原有信息化设备检测、维修与恢复 | 需功能无缝接入本次项目新建系统平台。 |

投标人在投标时须针对上述内容提供无缝对接承诺书(格式自拟，未提供将作为无效投标)。履约过程中，如中标人无法满足，采购人有权通过政府采购法律程序解除合同，产生的一切后果和责任由供应商承担。

四、主要设备详细技术参数及功能要求：（打“★”项为重要技术参数）

（一）公安审讯主机

1、支持不拆机箱更换光驱；

2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出；

3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调；

4、支持校正时钟功能；

5、支持不少于6个前置硬盘插槽，支持热插拔；

6、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量；

7、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像；

8、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等；

9、支持硬盘自动存储和双光驱刻录；

10、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记；

11、支持视频、音频丢失报警功能；

12、支持自动对光盘进行封盘；

13、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟，支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录；

14、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真；

15、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放；

16、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作；

17、支持B/S和C/S两种访问主机方式；

18、支持音频混音，可显示声音波形；

19、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道；

20、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能；

21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps；

22、支持上传证据资料；

23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息；

★24、支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，在CPU为龙芯、飞腾、兆芯，操作系统为麒麟V10、龙芯、统信的客户端电脑上均能正常回放，同时支持光盘一键回放；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

★25、支持通过在CPU为龙芯、飞腾、兆芯，操作系统为麒麟V10、龙芯、统信的客户端电脑上正常刻录、录像；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

26、支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法；

27、支持热备功能，每当主机故障时可通过备用机进行运行，可保证录像完整性。

（二）执法办案区管理系统软件

1、首页功能支持展示办案区数据(预约未入区、在区人数、临时出区、审讯中、看押中、安检/信采/存物、今日裁决出区)人数，支持列表查看数据详情；支持展示24小时动态、我的应用、我的申请等功能。

2、首页功能支持展示系统通知(序号、报警类型、报警地点、报警时间),支持对系统中的报警进行实时展示；支持轮播在区涉案人员的信息，显示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态；支持根据相关权限需求展示关联的案件相关信息，并可视化展示办案室、候问室的使用状态。

3、流程管控功能支持对嫌疑人带入办案区按照入区登记、人身安全检查信息登记、随身物品登记保管、信息采集、候问、讯(询)问、随身物品返还、离区管理的流程顺序完成办案活动；支持嫌疑人通过人证核验进行控制入出区，支持通过人员信息实时查看所在流程节点及功能区域信息和监控录像。

4、支持嫌疑人临时出区并绑定随同出区民警，重新入区时可以查询和复用临时出区的信息，支持人脸识别联动人员信息回显并进行出区登记；支持提交出区申请，根据审批结果判定是否能够出区。

5、支持同案标记，同一案件不同嫌疑人的主办、协办民警互相能够看到对方的案件信息，同时支持协同办案 。

6、涉案人员在区时长支持延长至24 小时或 48 小时；可检索延长操作记录或撤销最近一次的延长操作记录。

7、支持民警和非嫌疑人批量入区登记，可填写入区原因、人员类型、国籍、案件性质、案由等信息，并可关联预约、嫌疑人；也可实现批量出区，并可按出区原因筛选出区记录。

8、未成年嫌疑人登记时，支持选择是否需要监护人，支持监护人员一同入区。

9、入区检查功能支持人脸快速登记人身安全检查、吸毒检测、信息采集信息，进行安全检查的民警强制与嫌疑人同性别，医疗人员可配置是否强制同性别。

10、支持对嫌疑人的病情进行登记，可以在人形图对应的位置标记伤病情况且进行检查抓拍，支持嫌疑人对安全检查文书进行确定和签字捺印，平台保存其签字录像。

11、物品暂存与物品返还功能支持人脸识别快速绑定人员进行财物暂存业务；支持接入智能和非智能 物品柜；支持财物暂存登记功能，并远程开柜存入。

12、嫌疑人无随身财物时，支持以无财物暂存模式继续进行信息记录，未做财物暂存操作时平台可进行报警。

★13、候问管理功能支持对嫌疑人分配候问室，分配支持男女分离、同案分离、传染病、残疾人、未成年人分离等规则，可视化展示各候问室状态和当前在押人数及人员详细信息，并支持人员信息的修改 。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

14、支持标记显示当前候问室男女、未成年人、特殊疾病人人数；给男/女、未成年人分配办案室时，系统会有相应提示。

★15、饮食休息管理支持涉案人员饮食和休息管理功能，支持休息的时间、饮食、上厕所和吃药等信息记录，并可进行相关信息的搜索；人员饮食休息登记表支持签字捺印和下载；支持批量添加人员饮食休息信息 。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

16、酒精检测信息功能支持涉案人员以呼气式和抽血化验两种方法进行酒精检测的信息录入，录入信息包括录入时间、地点、区域、酒精浓度和照片，照片支持使用前端设备抓拍和或上传检测图片，支持检索检测的历史记录。

17、审讯管理功能支持自动或手动录入案件及审讯基本信息，支持预设办案笔录，笔录支持蒙文、维文，嫌疑人信息可自动关联并更新到笔录表头，支持选择辨认笔录。

18、支持联动办案室强电控制器 控制 LED 电子门牌打开和关闭，开始办案后自动开始同步录音录像；提供常用问答模板辅助民警讯问问答，可以查看相关法律法规；前端设备支持进行体征检测并展示报警信息，支持询/讯问室超时办案报警提醒。

★19、支持协同办案，同案件的多个审讯室可互相查看对方的笔录和视频信息；在办案现场同级或上级领导可以打开即时指挥的会话界面进行查看预览和指挥，可通过即时通信功能进行文件及文件夹的传输 。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

20、支持在副屏展示告知书，可全文朗读、 光标朗读、选择朗读告知书，并可打印告知书。支持资料管理，包括证据信息、证据文件。

21、支持对其他场所的办案室房间进行远程提讯，支持嫌疑人在权利义务告知书签字、捺印，权利义务告知书、签字视频、笔录、审讯视频可一起刻录光盘。

22、支持联动审讯椅或其他检测设备，监测嫌疑人心率、体温、血压、呼吸等生命体征

23、支持远程提讯、远程辨认、远程会见、远程收案、远程会商、远程指挥等远程办案方式 。

24、支持远程讯问进行预约、审批、预约取消；支持电子文书网上推送与流转；支持远程电子笔录、远程权利义务告知书、远程电子示证、画中画实时录像、远程照片辨认、远程音视频对话、远程指挥等功能；支持指挥人员实时观看讯问视频和笔录，也支持同时查看多路视频。

25、即时通讯功能支持场所下民警使用即时通讯功能进行单独沟通、建群沟通，支持发送文字、语音、附件、音频、视频、共享模板等进行沟通。

26、支持查看案件的涉案财物，展示物品信息和操作记录，支持图形化和列表两种方式展示物品操作节点名称、操作时间等。

27、支持查看案件的案卷文书，展示案卷信息和操作记录，支持图形化和列表两种方式展示案卷操作节点名称、操作人、操作时间、查看回执和抓拍等。

28、支持对违规行为保存抓拍照片和录像视频进行下发督导。

★29、支持回放人员在区视频，回放视频时地图上有对应轨迹画线；支持接收人员报警信号，可在电子地图上显示报警位置并弹出实时视频 。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

30、支持自动调用关联的摄像头对定位人员进行视频跟踪；视频中支持人员顶气泡，顶气泡显示信息可通过平台配置，可根据人员角色,在线轨迹录像中顶气泡能固定在嫌疑人或当前画面中的人顶部，可随人员移动，可开关顶气泡，可配置并显示角色类型 。

31、支持自动下发民警全部门禁权限和分别手动下发门禁权限，支持自动下发民警入区场所内所有门禁权限，支持民警入区时手动下发登记大厅权限；支持民警使用门禁卡和人脸识别两种方式开门；支持门禁卡加密。

32、支持对系统用户分配、取消分配、重新分配巡更卡并保存分配记录，可导入导出，支持巡更按照岗位排班或安排人值班，可以查看巡更计划、处理异常巡更点、保留巡更记录并可查看详情。

33、会见管理功能支持本地会见和远程会见功能。

五、项目实施原则：

1.可靠性原则

系统应主要以国内外业界较先进和成熟的主流技术为基础，首先确保系统的可靠性及实用性。从系统的结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等多方面着手，确保系统能正常、稳定、可靠地连续运行，将系统发生故障的可能性降到最低。

2.先进性原则

系统应充分考虑科学技术的迅速发展趋势，采用业界较为高端的先进技术来保证系统先进性。对各功能采用模块化设计，保证系统可以方便灵活地在处理能力、系统容量、功能点等方面进行扩充和升级换代，从而确保系统在未来一段时间内满足形势和业务发展的需要。

3.安全性原则

（1）网络安全：视频专网与公安网必须逻辑隔离。若要建立连接必须采取符合公安部要求的技术手段。

（2）信息安全：必须严格设置用户使用权限及审批方式。各级用户只能调看本权限范围内的信息。

（3）设备安全：设备选型应选先进成熟的市场主流产品，要求安全可靠，保证系统不间断运行。对关键的设备、数据和接口应采用冗余设计，并具有故障检测、系统恢复等功能。

4.开放性和可扩展性

具备符合国家标准的第三方业务接口，与第三方业务系统的对接不应影响现网业务。

5.经济性

工程系统的设计要充分利用现有资源，既要有趋前意识，又要适应现实需要，更要杜绝浪费。本着切合实际、实用高效的原则，在系统设计和设备配置上达到最大限度的优化组合，最佳的性能价格比。

六、供应商的责任：

1.维保期

本项目的维保期为项目验收合格后五年，投标人的报价应包括项目五年软硬件系统质保所产生的所有费用。

2.完整性

在本项目维保期限内（五年），投标人须本着提供完整的、满足功能和性能要求的、满足系统可靠运行的原则进行投标设计和报价决策，以保证系统的完整性，投标人认为其它任何必要的设备、材料、连接附件、软件接入费用等都应计入投标总价。

3.工程界面

投标人需完成本工程范围内的设备及相关设备的安装调试及五年运维保障。

4.责任范围

投标人应负责本项目的设计、制造、试验、安装、传输、调试、试运行、验交、运维等全部工作。

服从招标人对此次工程实施、技术设计管理协调。

投标人应负责提供本系统的配置信息，在招标人的指导下建立本工程范围内的运维服务体系。

投标人应需保证本工程各类设施设备的稳定性、可靠性,工程建设完成后，以上设备性能由招标人进行验证确认后方能验收。

七、项目实施地地点和时间：

1、项目实施地点：靖江市八圩镇同康路18号。

2、项目实施时间：合同签订后30天内完成交货及安装调试。

八、项目实施、安装、调试要求：

1、供应商在项目实施前需对现场环境及线路情况进行认真排摸与核查，以免施工对现场单位正常运转造成不必要的影响。

2、供应商应派经采购单位认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。供应商需为本项目组建实施团队，团队总人数不得少于5人，其中指定一名为项目负责人负责项目实施。

3、项目安装完成后，进行调试、检测、试运行、验收(包括负责通过有关部门组织的验收)。验收由采购单位与供应商及相关部门依国家有关标准、合同、设计图纸、招标文件中设备技术规格和要求及有关附件要求进行。

4、本项目全部建设内容须在合同签订后，采购单位正式发出项目开工令的30天内完成。项目建设完成后提出初验申请，通过初验后试运行不少于180天，才能申请竣工验收。

5、在试运行前一周，供应商需提交包括控制、操作和维护手册一式三份，以便于采购单位和相关人员能预先对将要运行的设备有所了解。

6、技术培训、资料

①供应商须对采购单位的技术人员进行操作及维修培训。投标时须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间及人员等。

②供应商对采购单位相关人员进行免费技术培训。

③验收前交付系统设备清单、网络拓朴图、操作使用说明等资料（五份纸质、一份电子版）。

九、运维服务要求：

为规范供应商所提供的运维服务及相关客户服务的品质，使采购人能够有效监控供应商的服务，保证所获得的服务品质，双方在服务期开始前签订服务品质协议。

供应商在投标文件中应对以下内容进行点对点应答，并结合自身情况补充服务方案内容。

### 1、项目维保期

本项目维保期为项目验收合格后五年（含硬件设备配套软件系统）。

### 2、服务响应及承诺

供应商应提供7×24小时运维服务，并承诺在收到采购人通知后，30分钟内到达现场，24小时内修复；遇到24小时内仍无法解决的系统故障，必须提供应急处理方案，保证系统稳定性和整体安全。。

维保期内的职责；

- 维保期内的保修；

- 维保期内的软件；

- 维保期内的质量；

- 维保期内的安装；

- 维保期内的维护；

- 维保期内的维修费用；

- 维保期内的其它承诺；

### 3、故障的定义和确认

（1）故障的定义

故障是指设备未正常工作或不能提供合格的数据或服务。

严重故障：是指实时或历史的数据无法提供给采购单位正常使用的故障；

一般故障：是指局部或个别数据或功能无法提供但不影响主体使用的故障。

故障确认：由运维系统自动检测或运维人员巡检发现报修，并经供应商和采购单位双方确认为故障。

对于每一件报修事件在修复后应闭环，要明确故障设备及维修性质，维修性质可包括：“故障”、“计划性维护”、“其它原因”，对于其它原因引起的维修事件应注明事件原因，记入设备维修档案。

以下原因所导致的维修事件不被确认为故障：

- 计划内的系统维护工作所引起的；

- 不可抗力引起的；

- 招标人授权紧急维护引起的；

- 任何由招标人的电路或设备原因所引起的；

- 招标人的应用或安装活动所引起的；

- 招标人及任何招标人授权第三方人员进行操作所引起的；

- 第三方责任引起的；

（2）故障时间确认

1）故障时间为从接到维修事件到故障被修复的时间。

2）中标单位完成维修，并得到采购人确认方能算此故障被修复。

3）设备可用性保证要求

单个设备可用率以月度为统计周期；

单个设备可用率=（1-(故障时间 /月总时间)）*100%；

每月质量评估报表在次月15日之前出具；

单个设备每月故障次数应≤5；

单个设备的月可用率应≥95%；

单个设备月可用率＜95% 或设备每月故障次数＞3次，供应商必须对设备进行强制性更换，供应商必须在上月质量评估报表出具后7天内更换（存储、交换机在保证系统不出现严重故障的前提下，30天内更换，且故障硬盘不返还供应商）；

出现严重故障的，应在采购单位报修时间起24小时内修复，未能在24小时内修复的每超过24小时应扣款1000元，更换每超24小时扣款1000元。

（3）罚则

| 序号 | 故障类型 | 修复超时罚款 | 更换超时罚款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重故障 | 每超24小时扣款1000元 | 每超24小时扣款1000元 |
| 2 | 一般故障 | 每超24小时扣款500元 |  |

### 5、运维服务方案

（1）配置要求

供应商须委派一支受过良好教育和培训的、有经验的技术支持与运维服务队伍，为本期工程提供及时、全面的售后技术支持和服务，供应商应承诺技术运维服务队伍成员至少应包含：

- 运维项目经理1名，负责日常运维工作沟通与协调；

- 硬件运维人员1名，负责各类硬件设备日常检测与运维养护；

- 系统运维人员1名，负责系统软件平台及各类推送对接服务的运维保障。

（2）运维服务方案

供应商应提供运维服务方案，包括并不限于以下方面：

- 日常养护

- 故障抢修

- 操作保证

- 计划管理

- 技术管理

- 质量管理

- 档案管理

- 备品备件管理

### 6、其他

（1）不可抗事由是指由于地震、台风、战争、罢工、非因各方原因发生的火灾等其它各方不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力原因；

（2）本服务品质要求内容应于项目合同一致，如出现任何矛盾，应以项目合同为准。

（3）本项目尚未完工前，中标人中标后应负责原有系统软硬件的日常运维和保障工作，直至新建系统建成投入运行。

十、合同特殊条款：

1．中标单位的工作范围

1.1根据投标文件的要求准时提供设备、备品备件、材料及附件和伴随服务，并负责所供货物的包装和运输，并负责所供设备的安装、调试和系统集成。

1.2中标单位必须提供投标文件中所列的全部设备、服务、软件、备品备件、材料及附件。

1.3中标单位在购买系统主要设备前，必须将设备品名、规格、配置、性能、产地等资料报采购人确认。

1.4为采购人培训专业运行维护人员，并提供质保和售后服务。

1.5本次采购项目全部验收交付后，在规定的时间内向采购人提供有关系统集成的完整详细的技术资料。

1.6本次采购项目不得以任何形式进行转包或分包。

2．项目实施进度和误期赔偿

2.1中标单位必须在采购人正式发出项目建设开工令起30天内完成全部工程施工，然后向采购人申请初验。如果中标单位未能及时完成，则应根据本条第2.4款的规定对采购人进行误期赔偿，误期时间自开工令签发后满30天的第2天起计算。项目通过初验后即开始转入试运行，时间不少于6个月。

2.2试运行阶段结束后15个工作日内，中标单位向采购人申请终验，验收合格后开始按审定金额分期支付工程款。如果经验收，该系统不合格，则视为中标单位没有如期交付，中标单位应根据本条第2.4款的规定对采购人进行误期赔偿，误期时间自采购人向中标单位发出书面的验收不合格通知的第二天起计算。

2.3中标单位可根据自身条件和能力确定本项目的实施进度，但其进度安排不得迟于上述第2.1和2.2款的要求。中标单位必须按照投标文件中承诺的实施进度完成项目，实施进度将作为评审的考虑因素之一。

2.4误期赔偿：如果中标单位未能按确定的项目进度要求完成工作，中标单位必须支付误期赔偿金，误期赔偿的支付将从应付款中扣除。误期赔偿费率为，每延迟1天，赔偿合同总额的0.05％（万分之五）。误期赔偿费的最高限额是合同金额的5％。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权终止合同，而中标单位仍有义务支付上述误期赔偿，并承担赔偿采购人因中标单位误期而产生的经济损失的责任。

2.5如果由于采购人的原因耽误了项目实施进度，则因此而延误的时间应从供应商的实施进度计划中扣除。在采购人的延误终止时，中标单位的进度时间恢复计算。

2.6如果合同签定后采购人更改本项目的内容，则采购人和中标单位可协商调整供应商的项目实施进度计划。调整后的进度计划应作为确定项目进度要求和计算误期赔偿的依据，对双方具有同等约束力。

2.7误期重叠：如果中标单位在不止一个环节延误项目进度要求，则取其中延误时间最长的一项计算误期赔偿，多项延误不进行重复计算。

2.8本项目实施地点为靖江市。中标单位应自行解决货物的仓储和保管。在本项目验收合格正式交付之前，仍处于实施中的本采购项目及其任何组成部分（包括任何硬件或软件），采购人不承担任何保管、管理的责任，也不承担任何人为或其他原因造成的损坏、灭失的风险。

3．安装、调试、质量监督及其他服务配备人员

3.1投标文件中应提供有关安装、调试、质量监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场负责人）的配备情况，说明其姓名、年龄、学历、职称、履历、以往从事过的类似项目以及在其中承担的责任、在本次采购项目中所承担的职责及最低服务时间，同时确认其服务应在本采购项目合同执行完毕后方告结束，所有其提供的服务均已包含在合同总价内，并在合同执行完毕后提供有效证明，否则视为违约。

3.2若参与本条所涉及的服务的人员因不可抗因素无法提供合同中所承诺的服务，中标单位应提供同等资历的人员执行合同，该替代人员需获得采购人确认方可开始工作，否则视为违约。

4．工程服务

4.1供应商应根据自身条件和能力提交详细的工程服务计划。服务计划应包括提供服务的保障措施，如供应商有自已的维修队伍的，要求提供专业维修队伍的规模、业务经验、技术人员等详细情况。如果供应商与本项目所在地的某机构有合作协议，供应商必须提供该协议，并说明该合作伙伴的企业性质、规模、专业资质、业务经验、技术人员、财务状况等。

4.2本次采购的中标单位必须服从采购方的指挥，与其他相关系统承建商合作，以保证本次采购的设备安装和系统集成能顺利进行。中标单位不得以任何理由拒绝与其他承建商合作，否则视为违约，采购人有权终止合同，并要求中标单位赔偿所有直接和间接损失。

5．技术文件

供应商必须列出所有必须提供的技术文件，包括软硬件技术文件、安装测试文件、维护和操作文件、竣工资料以及其他必要的文件。

6．人员培训

6.1供应商应提交一份详细的培训计划，计划应包括详细的课程安排、授课师资配备、时间地点。供应商派出的培训教员应具有丰富的理论知识和相应实践经验。所有的培训教员必须用中文授课（如果教员不会讲中文，投标供应商必须提供中文翻译）。投标人必须为所有被培训人员提供有关培训文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须用中文书写。

6.2供应商在培训计划中必须列出培训的人数、地点和时间。供应商的培训计划在评审中将作为优惠条件进行考虑。

7．验收

7.1投标文件中应提供一份验收计划，其中至少应包含以下内容：

（1）验收单位；

（2）验收流程；

（3）验收所依据的标准；

（4）验收所需的各种测试表格；

（5）与验收有关的文档；

（6）其他必要的内容。

7.2本项目的验收由采购单位按照国家规定的程序组织进行，依据是国家有关规定、投标文件、中标单位的投标文件以及其他相关文件和资料，所需验收费用由中标单位承担。

8．专利

投标人应保证，采购人在使用其产品和服务的全部或任何部分时，免受第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉。

9．所有权的转移

9.1本项目下买方已支付合同价的部分，其所有权在支付该部分合同价的同时转移至买方。在任何情况下，所有权的转移都不能影响本合同中有关项目交付以及风险责任的规定。

9.2如果卖方在本合同履行完毕之前破产，本合同下买方已支付合同价，所有权已经转移的资产不得作为破产财产。

10．合同的构成

投标文件、中标单位的投标文件及其澄清文件、中标通知书以及双方签署的备忘录等，均为合同不可分割的部分，对双方具有约束力。

11．其他

11.1由于供应商的技术设计或其他原因所造成的额外费用，由投标人自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，供应商应予合同金额中调整此部分差价，但是投标文件中的各项优惠条件保持不变。

11.2供应商如果有其他优惠条件，必须在投标文件中作专门说明。

11.3以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，应由合同双方协商解决。

十一、付款方式：

合同签订后支付合同款的30%，通过终验并审计后付至审定金额的90%，验收合格满5年付清尾款(剔除扣款后的金额)。

十二、有关说明：

1、报价要求

1.1报价总则：供应商应按人民币（元）报价，金额精确到小数点后两位，其报价中应包含从项目中标起到竣工验收后五年内维护系统正常运行所发生的一切费用。供应商必须以本章节第三项中“项目建设清单、技术参数与功能要求”为基础，按投标文件中投标报价表的格式进行详细分项报价。供应商对一种货物/服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

1.2报价应包含根据清单中实际情况设计的设备安装、备品备件、专用工具、软件、所提供设备在项目中的安装调试及辅配件、系统的集成、验收、培训、售后服务以及供应商在保证投标方案功能完整实现基础上认为应计入的其他所有费用；中标后，各实施项目基础环境没有发生重大变化时，中标单位在满足招投标文件需求的前提下，不得以任何理由主动变更。

1.3本次投标工程量、单价及价格组成为清单中实施完成的最终结果，项目实施过程中中标单位不得以任何理由主动变更。

1.4 投标文件中的详细设计方案由投标单位根据招标文件要求自行负责设计，在实施过程中发现不能满足招标文件设计要求的，中标方必须免费整改补足至达标为止，采购方不再另行支付费用。整改达标前，所有验收及付款手续暂停执行。

2、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

3、江阴市政府采购中心对本次招标结果不作任何解释。

第四章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 二、技术部分 （55分） | 2.1 | 技术性能指标响应情况 | 根据《分项报价表》、《技术要求响应及偏离表》等对投标产品的技术参数响应情况进行评审打分。设备符合招标文件要求，无负偏离得28分；打“★”项为重要性能参数指标，每一项负偏离扣1分；非打“★”项有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。(未按要求提供证明材料的均视为负偏离） | 28 |
|  | 2.2 | 设计方案 | 投标人针对本项目提供设计方案，包括①公安执法办案区智能管理系统平台设计②对原有信息化设备全面检修及利旧使用方案③视频结构化定位系统入网部署设计④音视频等各类案件资料及“一案一包”存储系统设计⑤门禁系统整体改造方案等，方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 5 |
|  | 2.3 | 平台无缝对接方案 | #### 投标人针对本项目所建设内容需与江苏省公安厅及无锡公安、江阴公安的相关业务系统及平台功能无缝对接，提供的系统无缝衔接方案，包括①各级公安现用系统平台的主要功能特点及接入规范与要求②与设备选型相关的各子系统功能及业务对接方案（含入网调试要求等）③业务系统对接相关数据汇聚及推送方案④对接江阴公安现用AI算力基座方案⑤系统平台在实战应用中常见问题与排查方法等，方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 5 |
|  | #### 2.4 | #### 实施方案 | #### 投标人针对本项目提供实施方案，包括①项目施工进度管理（含工期、进度计划等）②项目安装调试方案③项目施工质量控制方案④项目验收环节⑤安全文明施工及环保措施等，方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 #### （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 5 |
|  | 2.5 | 培训方案 | #### 投标人针对本项目提供培训方案，包括①培训计划（含详细课程安排、授课师资配备、时间地点等）②培训组织形式与目标要求③培训内容（含电子版培训资料及讲义等），方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 #### （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
|  | 2.6 | 日常养护和故障抢修方案 | #### 投标人针对本项目提供日常养护和故障抢修方案，包括①日常养护与故障抢修计划管理及实施保证②日常养护与故障抢修技术保障及质量管理③日常养护与故障抢修运维档案及备品备件管理，方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 #### （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
|  | 2.7 | 售后服务方案 | #### 投标人针对本项目提供售后服务机构和人员情况方案，包括①售后服务体系②售后服务保障措施③项目应急预案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 #### （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
|  | 2.8 | 保修期后服务承诺 | #### 投标人针对本项目提供保修期后服务承诺和计划方案，包括①保修期满后提供服务内容②保修期满后服务收费标准③保修期满后服务相关承诺，方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 #### （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
| 三、商务部分 （15分） | 3.1 | 综合实力 | #### ①投标人具有有效期内的电子与智能化工程专业承包资质的，得2分； #### ②投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书（智能运维）的，得2分； ③投标人具有有效期内的数据安全服务能力评定资格证书的，得2分。（须提供证书扫描件） | 16 |
|  | 3.2 | 项目负责人 | 投标人为本项目配备的项目负责人： 具有人社部门颁发的信息系统项目管理师证书、高级工程师（电子信息相关专业）证书、系统规划与管理师证书的，有一个得1分，最高得3分。 【须提供证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 3 |
|  | 3.3 | 项目组其他成员 | 投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目负责人除外）中： ①技术负责人：具有注册信息安全工程师证书、智能化系统集成项目经理证书的，有一个得1分，最高得2分。 ②项目组其他成员：具有ITSS-IT服务工程师、网络工程师或CISAW信息安全保障人员证书证书的，有一项得0.5分，最高得1分。 (②中同一人员多张证书不重复得分) 【须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 3 |
|  | 3.4 | 业绩 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似智能化改造项目的，有一个得1分，最高得2分。（须提供合同扫描件） | 2 |
|  | 3.5 | 第三方信用报告 | 投标人取得经县级以上行政主管部门备案的第三方信用服务机构出具的信用报告，信用等级为AAA级的得1分；信用等级为AA级的得0.5分；其他信用等级或未提供的不得分。（须提供信用机构经备案的相关证明材料及有效期内的信用报告扫描件） | 1 |

第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为                （小写），                （大写）。

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证：

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1、交货地点、方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由    承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二○    年  月  日

一、投标函

致江阴市政府采购中心：

我方收到贵中心                           （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-G2026-0035 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 靖江办案中心智能化改造项目 |
| 项目报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

三、分项报价表

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 质保期 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位应当根据本采购包的相关需求据实、详细填写上述表格，尤其注意规格型号的准确填写。

2、上表中的“合计总价”应当与《开标一览表》中“项目报价”数额一致。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（注：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务采购包中包含的全部货物、服务产品的成本之和）

4、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

六、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（货物类项目）

（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

二、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

三、关于符合本国产品标准的声明函

（非本国产品无需填写提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。