南通市区老旧交通信号灯、信号机提升改造项目

公开招标文件

（资格后审）

招标人：南通市城市建设工程管理中心

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二六年六月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同签订与验收付款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

# 第一章 招标公告

项目概况

南通市区老旧交通信号灯、信号机提升改造项目的潜在投标人应在江苏政府采购网苏采云系统 获取招标文件，并于2026年07月14日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-TDGW-G2026-0020

2、项目名称：南通市区老旧交通信号灯、信号机提升改造项目

3、项目类型：货物

4、预算金额：3963473.03元

5、最高限价：3963473.03元；投标报价超过最高限价的为无效投标。

6、项目需求：南通市区老旧交通信号灯、信号机提升改造项目，具体详见招标文件第三章项目需求。

7、合同履行期限：项目根据实际使用单位分期实施，具体实施计划由实际使用单位统筹安排，供应商配合执行。

8、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于货物类采购，采购标的对应的行业主要为工业。本项目非专门面向中小企业采购，但预留除信号机设备以外的采购标的（不低于预算的70%）专门面向中小企业采购（其中预留给小微企业的比例不低于预留部分的60%），对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造，不限制供应商企业规模；本项目信号机设备部分（不高于预算的30%）不专门面向中小企业采购。

投标人投标时应出具符合上述比例的《预留份额声明函》（格式详见第八章）及中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明）

中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）供应商须具备公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，供应商应具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证。

（3）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系、部分股东（投资人）相同的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

1、时间：自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间：2026年07月14日14时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2、项目开标活动模式：不见面远程投标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无；

4、对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或招标代理提出。

5、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、本项目采购不接受全进口产品的投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

7、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名称：南通市城市建设工程管理中心

地  址：江苏省南通市工农路235号成功大厦南5楼

联系人：王先生

联系方式：0513-81550379

2、招标代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区北大街108号万科壹中心8楼北区

联系人：陈婷婷、董安国、周伟琦

联系电话：18856267670、18912299056

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电话：18912299056

4、软件技术支持：0519-86722801。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由招标代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和程序

（5）合同主要条款

（6）合同授予

（7）质疑与投诉

（8）投标文件组成及格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或招标代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2 招标人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求不同的，逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

五、开标与评标

1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

六、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

凡是投标文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。

11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

15.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

七、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（含不同投标人提供的核心产品品牌不足三个的）。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

八、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

招标人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、中标通知书

1.中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件交给招标代理机构存档。

十、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为合同总价的5%，中标人可以选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、中标人的履约保证金须在签订合同前缴纳，中标人需在中标通知书发出之日起的30日内凭中标通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，在所有货物验收合格之日起，在30个工作日内一次性退还履约保证金。

4、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

5、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

十一、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

十二、验收

1.采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十三、采购本国产品的支持政策（本项目不适用）

1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

十四、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十五、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务条款正负偏离表》和《技术条款正负偏离表》上明示。

## 一、货物采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建人行信号灯杆 | 1、名称：新建人行信号灯杆 2、规格型号：人行横道信号灯灯杆采用圆形热镀锌喷塑钢管制作，杆体距地面 0.2m 至 0.5m 处应留有穿线孔，其它参考《道路交通信号灯》（GB14887—2011）9.1.1 条的有关规定 3、备注：含立杆、新建基础、开挖回填、接地等（灯盘另计） | 套 | 22 |
| 2 | 迁建人行信号灯杆 | 1、名称：迁建人行信号灯杆 2、规格型号：人行横道信号灯灯杆采用圆形热镀锌喷塑钢管制作，杆体距地面 0.2m 至 0.5m 处应留有穿线孔，其它参考《道路交通信号灯》（GB14887—2011）9.1.1 条的有关规定。具体详见图纸设计 3、备注：含立杆、新建基础、开挖回填、接地等（灯盘另计） | 套 | 1 |
| 3 | 单悬臂式交通信号灯杆拆除 | 1、名称：单悬臂式交通信号灯杆拆除 2、仅保护性拆除，其中标志利用 | 套 | 1 |
| 4 | 新建单挑臂式交通信号灯杆 | 1、名称：新建单挑臂式交通信号灯杆 2、规格型号：机动车信号灯灯杆采用热轧无缝钢管经热镀锌喷塑处理的钢质灯杆，所用钢管均为无缝钢管,应热镀锌后喷塑处理。C30混凝土基础为800X800X 1500mm.具体详见图纸设计 3、备注：含立杆、新建基础、开挖回填、接地等（灯盘另计） | 套 | 3 |
| 5 | 新建单悬臂式交通信号灯杆 | 1、名称：新建单悬臂式交通信号灯杆 2、规格型号：机动车信号灯灯杆采用热轧无缝钢管经热镀锌喷塑处理的钢质灯杆，杆体距地面 0.3m 至 1.0m 处应留有穿线孔，并配备防水檐、盖板及固定螺钉。安装灯具处应留有出线孔，并配备橡 胶护套、电缆线回水弯挂钩。灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的金属防水管帽，灯杆底部应 焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。具体详见图纸设计 3、备注：含立杆、新建基础、开挖回填、接地等（灯盘另计） | 套 | 1 |
| 6 | 新建单悬臂式交通信号灯杆 | 1、名称：新建单悬臂式交通信号灯杆（基础利用现状） 2、规格型号：机动车信号灯灯杆采用热轧无缝钢管经热镀锌喷塑处理的钢质灯杆，杆体距地面 0.3m 至 1.0m 处应留有穿线孔，并配备防水檐、盖板及固定螺钉。安装灯具处应留有出线孔，并配备橡 胶护套、电缆线回水弯挂钩。灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的金属防水管帽，灯杆底部应 焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。具体详见图纸设计 3、备注：含立杆、预埋件连接、接地等（灯盘另计） | 套 | 2 |
| 7 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时，可视角度：≥30°；红色亮度≥6000 cd/㎡，黄色亮度≥6000 cd/㎡，绿色亮度≥10000cd/㎡； 3、灯盘类别：满盘灯 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 180 |
| 8 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时，可视角度：≥30°；红色亮度≥6000 cd/㎡，黄色亮度≥6000 cd/㎡，绿色亮度≥10000cd/㎡； 3、灯盘类别：左转灯 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 135 |
| 9 | 信号灯 | 1、名称：人行信号灯 2、参数：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时。灯体参考尺寸≥720*390mm；采用国标铝压铸成型；装饰边采用铝板制作厚度≥0.8mm；遮阳罩采用铝板制作厚度≥0.6mm。 3、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 273 |
| 10 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时。可视角度：≥30°红色≥10000 cd/㎡，黄色≥8900 cd/㎡，绿色≥11000cd/㎡，可视认距离≥300m； 3、灯盘类别：倒计时器 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 53 |
| 11 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：附着式 机动车信号灯(JD400- 3- 3/15W) 采用发光二极管(LED) 为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为C 400，外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护 3、灯盘类别：右转灯 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 10 |
| 12 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时，可视角度：≥30°；红色亮度≥6000 cd/㎡，黄色亮度≥6000 cd/㎡，绿色亮度≥10000cd/㎡； 3、灯盘类别：箭头车行灯盘 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 1 |
| 13 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时，可视角度：≥30°；红色亮度≥6000 cd/㎡，黄色亮度≥6000 cd/㎡，绿色亮度≥10000cd/㎡； 3、灯盘类别：非机动车灯盘 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 7 |
| 14 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：附着式 机动车信号灯(JD400- 3- 3/15W) 采用发光二极管(LED) 为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为C 400，外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护 3、灯盘类别：掉头灯 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 1 |
| 15 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时。可视角度：≥30°红色≥10000 cd/㎡，黄色≥8900 cd/㎡，绿色≥11000cd/㎡，可视认距离≥300m； 3、灯盘类别：倒计时灯 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 4 |
| 16 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时，可视角度：≥30°；红色亮度≥6000 cd/㎡，黄色亮度≥6000 cd/㎡，绿色亮度≥10000cd/㎡； 3、灯盘类别：非机动车信号灯 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 1 |
| 17 | 接线井 | 1、名称:接线井(井盖采用铸铁井盖） 2、井墙采用Mb15水泥砂浆砌Mu20标准混凝土实心砖(GB/T 21144-2023) ,砖砌体施工控制等级为B级，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1 :2防水水泥砂浆。井基础采用C25砼。 3、备注：含挖、填土，具体规格材质等详见图纸设计 | 座 | 137 |
| 18 | 接线井 | 1、名称:接线井(井盖采用不锈钢隐形井盖） 2、井墙采用Mb15水泥砂浆砌Mu20标准混凝土实心砖(GB/T 21144-2023) ,砖砌体施工控制等级为B级，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1 :2防水水泥砂浆。井基础采用C25砼。 3、备注：含挖、填土，具体规格材质等详见图纸设计 | 座 | 8 |
| 19 | 桥架 | 1、名称:不锈钢桥架 2、规格:300*100 3、材质:不锈钢 4、含dn90*5.4mmPE80管道*3 5、支架及接地详见图纸设计 | m | 110 |
| 20 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、规格:dn75*4.5mmPE80 3、配置形式:埋地敷设 | m | 5480 |
| 21 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、规格:dn90*5.4mmPE80 3、配置形式:埋地敷设 | m | 495 |
| 22 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:2m以内 3、位置：绿化带（草坪、灌木、草花恢复不考虑） | m3 | 552 |
| 23 | 回填方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、位置：绿化带（草坪、灌木、草花恢复不考虑，只考虑土方回填） | m3 | 552 |
| 24 | 水泥砼路面拆除 | 1、原路面及基层拆除，土方开挖等 2、备注：混凝土路面恢复不考虑，只考虑土方回填 | m2 | 6 |
| 25 | 沥青道路拆除 | 1、原沥青道路路面及基层拆除，土方开挖等 2、沥青道路路面恢复不考虑，只考虑土方回填 | m2 | 72 |
| 26 | 水平导向钻进 | 1、名称:拖拉管 2、规格:3-dn75*4.5mmPE80 3、配置形式:埋地敷设 | m | 160 |
| 27 | 管内配线 | 1、型号:RVV-4*2.5 2、敷设方式：管内敷设 | m | 8400 |
| 28 | 管内配线 | 1、型号:RVV-3*2.5 2、敷设方式：管内敷设 | m | 9900 |
| 29 | 管内配线 | 1、型号:RVVP-3*2.5 2、敷设方式：管内敷设 | m | 1400 |
| 30 | 设备控制机箱 | 1、名称：交通信号机 2、配置要求：技术要求复核相关规定，需进行调试后成功接入 3、备注：含综合机箱、线路接入、新建基础、接地设备、安装和调试 | 台 | 43 |
| 31 | 现状雷达流量检测设备所需线材（含接入调试） | 1、名称:现状雷达流量检测设备所需线材（含接入调试） 2、规格参数：详见图纸设计 3、此笔费用投标时一次性包死，结算不做调整 | 项 | 7 |
| 32 | 现状管道疏通 | 1、名称:现状管道疏通 2、管道疏通，最终满足业主使用要求 3、此笔费用投标时一次性包死，结算不做调整 | 项 | 23 |
| 33 | 灯具、信号机拆除 | 1、名称:信号灯具、信号机拆除 2、老旧信号灯灯盘及信号机保护性拆除，并移交至交管部门制定位置保存 3、此笔费用投标时一次性包死，结算不做调整 | 项 | 43 |
| 34 | 三相电表箱 | 1、名称：三相电表箱 2、配置要求：技术要求复核相关规定，具体规格参数详见业主要求 3、备注：含机箱、基础、接地设备 | 台 | 12 |
| 35 | 电缆 | 1、名称:电力电缆（实际用量以现场计量为准） 2、规格:YJV-0.6/1.0KV-3*10 3、敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 3960 |
| 36 | 单悬臂式交通信号灯杆拆除 | 1、名称：单悬臂式交通信号灯杆拆除 2、保护性拆除 | 套 | 5 |
| 37 | 人行道拆除 | 1、原人行道路面及基层拆除，土方开挖等 2、备注：人行道路面恢复不考虑，只考虑土方回填 | m2 | 238.4 |
| 38 | 人行信号灯杆拆除 | 1、名称：人行信号灯杆拆除 2、保护性拆除 | 套 | 4 |
| 39 | G204出口指示标志以及机非分向行驶标志安装（含配套安装构件） | 1、名称:G204出口指示标志以及机非分向行驶标志安装（含配套安装构件） 2、此笔费用投标时一次性包死，结算不做调整 | 项 | 1 |
| 40 | 单悬臂式禁令组合标志拆除 | 1、名称：单悬臂式禁令组合标志拆除 2、保护性拆除 | 套 | 1 |
| 41 | 三禁令组合标志+禁止火车驶入标志 | 1、名称：三禁令组合标志+禁止火车驶入标志 2、规格：详见图纸 | 套 | 3 |

具体详见货物清单。

## 二、技术参数要求

## 具体技术参数要求详见设计图纸，以设计图纸为准。

## 三、投标报价要求

1、投标人须对本项目中的所有设备及服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效报价处理。

2、报价采用全费用综合单价×预估数量的总价进行报价，报价（以人民币计价）包含但不限于完成该项工作所需的货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；货物的安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。中标全费用综合单价不作调整。

## 四、安装调试要求：

1、投标人提供设备的现场安装调试并达到投标文件承诺的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。

2、为保证项目顺利开展，为了保障交通信号控制系统的信息安全及运行稳定，项目须配备相关人员，为本项目提供相关安装调试操作指导。

## 五、质量保证和售后服务要求：

1、免费质量保证期不少于2年，具体年限详见质保期限承诺书，自采购人验收合格（指通过试运行）之日起计算。

2、在免费质量保证期内，中标人应免费提供货物的维修、技术支持并解决和货物相关的技术问题，中标人须建立完善的长期技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作。

4、在产品质保期内，一旦发生质量问题，投标人应在立即响应，1小时内到达现场，当维修无法满足采购人紧急需求时，中标人需提供备机使用。

5、设备在调试通过后提供质保服务，在质量保证期，所有服务及配件全部免费（消耗品除外），能更及时地为用户提供备品备件。

## 六、验收标准与要求：

1、全部设备到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，投标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收及测试内容包括设备的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

3、验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及投标人承诺的其它指标。

4、投标人所供货物是全新的原装正品，完全符合国家规定的质量标准。

5、因产品质量或安装不当导致验收不合格，中标人应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标人承担。

## 七、付款方式

## 设备安装调试完成并验收合格、完成移交手续并完成结算审核后，付款至经监理审核后的结算初审价的40%，待南通市公安局审计后，付至南通市公安局审计价的90%，余款待质保期满后凭南通市公安局交通管理支队出具的《质保期满质量确认联系单》付清。

## 八、其他要求：

1、本项目核心产品为：交通信号灯（灯盘类别：满盘灯）。

2、签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

3、交货期（服务时间）：项目根据实际使用单位分期实施，具体实施计划由实际使用单位统筹安排，供应商配合执行。

4、交货（服务）地点：招标人指定的安装地点。

5、质保期限（自采购人验收合格（指通过试运行）之日起计算）：具体年限详见质保期限承诺书。

6、本项目为交钥匙工程，所有安装过程中涉及到的搬运、现场改造、调试等一切费用均由中标单位负责，投标人在报价时需充分考虑，后期不得以任何理由向采购人追加费用。

7、投标人须无条件配合办理绿地占用、道路挖掘手续。

8、本项目暂估价用于城市道路修复、园林绿化修复，此项工作由总包单位交由产权部门实施，此项包含办理占用手续及修复费用，结算时按实调整结算，修复按照现行相关文件执行。

## 9、本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

## 九、采购需求中必须满足的实质性要求

1、本项目“第三章项目需求”中商务条款为实质性响应条款，不接受负偏离。供应商需提供《商务条款正负偏离表》（格式见第八章）。存在负偏离或未提供《商务条款正负偏离表》的视为无效投标，若完全响应且无偏离，投标时也可以提供经签署、盖章的空白表格。

2、本项目设备技术规格参数要求（具体详见施工图设计说明“三、主要设备技术要求”～“九、交通信号灯所需线材型号”），须实质性响应不接受负偏离。供应商需提供《技术条款响应正负偏离表》（格式见第八章）。存在负偏离或未提供《技术条款响应正负偏离表》的视为无效投标，若完全响应且无偏离，投标时也可以提供经签署、盖章的空白表格。（本次采购不接受负偏离产品应标。）

3、所投道路交通信号控制机硬件须满足设计要求及招标要求，信号机须直接接入南通市公安局交通管理支队现有在用信号控制系统，无需额外平台软件或外接网关，确保与现有各类系统协议互通、数据互通、业务全兼容。中标后签订合同前须确认信号控制机接入交通管理支队平台。投标人需在投标时提供相关承诺函。（承诺函格式自拟）

# 第四章 评审方法和程序

一、招标人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

## 四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为60%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为40%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

## 2、针对响应价格异常低价的审查

## 2.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

## （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

## （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

## （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

## （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

## 2.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（30分钟内），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

八、评审评分项

（一）商务技术标评分：（60分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 12 | 1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分；投标人具有售后服务体系完善程度认证证书或售后服务完善程度认证证书的，得2分（两项证书同时提供不重复计分）。本项最高得4分。（须提供证书复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分） 2、投标人拟派项目负责人(1人）具有高级工程师职称证书、机电工程专业一级建造师证，每具有一个得2分，满分4分。 3、项目团队人员具有高级工程师（电子信息或通信类）、注册信息安全专业人员(CIS0或CISE)，每具有一个得2分(人员不可重复且不与项目负责人重复，1人多证只得2分)，满分4分。 注：投标时需提供以上人员相关资质证书扫描件并加盖投标人公章以及上述人员企业为其在社保部门缴纳的社保缴纳证明（2026年01月份以来任意一个月的社保缴纳记录），以上材料提供不全的不得分。 |
| 2 | 产品质量 | 14 | 1、提供具有国家级CMA资质认证的检测机构出具的满屏信号灯、箭头信号灯、非机动车信号灯的检测报告，每种信号灯的检测要求如下： （1）信号灯需具备夜间降光功能：以调幅或调相方式降低信号灯供电电源电压，在100V-150V电压有效值范围内，信号灯应能正常工作，发光单元基准轴上的发光强度应不小于150cd且不大于250cd； （2）信号灯需具备发光二极管（LED）失效检测功能：无论工作在正常发光状态还是降光工作状态,当发光单元上不能正常发光的发光二极管(LED)的数量超过该发光单元上发光二极管(LED)总数50% 时,信号灯应能自动熄灭该发光单元上所有的发光二极管(LED),并且应在1s内在输入电源引线两端产生至少250kΩ的阻抗； （3）信号灯外壳防护等级≥IP55。 全部包含得4分，部分包含得2分，全不包含不得分。 2、提供具有国家级CMA资质认证的检测机构出具的道路交通信号倒计时屏的检测报告，倒计时屏的检测要求如下： （1）倒计时屏支持通讯、跟随、触发方式控制； （2）倒计时屏外壳防护等级≥IP55。 全部包含得2分，部分包含得1分，全不包含不得分。 3、提供具有国家级CMA资质认证的检测机构出具的交通信号机的检测报告，信号机的检测要求如下： （1）道路交通信号控制机可实现不少于32相位控制，不少于54路灯控输出，可扩充至不少于108路灯控输出，不低于4路行人按钮接入； （2）道路交通信号控制机须具备内部日历时钟，在0℃~40℃条件下,误差不超过±20s/10d； （3）灯色及倒计时平滑过渡功能检查：在运行方案发生转换时,信号机能自动对新的运行方案(包括相位与时间)进行预测,并根据预测结果采取倒计时和灯色变化的平滑处置,确保不出现灯色和倒计时的异常或突变； 全部包含得4分，部分包含得2分，全不包含不得分。 4、提供具有国家级CMA资质认证的检测机构出具的智能设备箱的检测报告，设备箱的检测要求如下： （1）1路市电交流常供电模式，用于设备维护。可控供电：1路市电交流控制输出模式，可远程控制开关。可显示1路AC220V输出端的电压、工作电流、功率因数、电量； （2）过流保护：交流输出端带过流检测/保护功能，超过设定值1.5倍则立即断开电路； （3）过压保护：供电电压超过280V(可设置)时断开电路，待恢复正常后自动合闸，上限可配置； （4）欠压保护：供电电压低于160V(可设置)时自动断开电路，待电压恢复到>170V时重新合闸恢复供电、下限可配置； （5）漏电检测：具有漏电电流值检测，线路发生漏电时，超过设定漏电值(可设置，默认为≤30mA)自动断开电路。 （6）关门监测：支持实时检测机箱门开闭状态，箱门开启会自动上报平台报警。箱门开启时禁用机械臂自动合闸功能； （7）温湿度监测：支持实时监测机箱内温湿度； （8）具有机械臂拉合闸装置，配合空开等通用开关，可远程拉合闸、自动合闸、手动合闸功能。 全部包含得4分，部分包含得2分，全不包含不得分。 注：以上检测报告需加盖制造商公章，并提供由制造商出具的该检测报告仅用于本项目的证明材料。 |
| 3 | 类似项目业绩 | 10 | 投标人提供自2021年1月1日起至招标截止日止（以合同签订的时间为准），单份合同内同时包含信号灯、信号机采购及安装内容的业绩情况，每提供1个得2分，最多得10分。 注：每个业绩须同时提供中标通知书、采购合同、不少于对应合同金额50%的发票及发票查询真伪的截图扫描件加盖公章，不提供或提供不全均不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 10 | 根据提供的针对本项目的项目实施方案（涉及评审要点（共5项）： （1）针对本项目的组织管理方案 （2）材料保障方案 （3）供货进度计划 （4）安装调试方案 （5）验收方案进行评定 本项最高得10分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有1项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 控制调优方案 | 4 | 根据提供的针对本项目的控制调优方案（提升交通管理效率、系统对接方案等方面）进行评定，体现控制调优方案要点且内容贴合需求的得4分；体现控制调优方案要点但内容无法完全贴合需求的得2分；未能体现控制调优方案要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 10 | 1、根据供应商针对本项目的售后服务方案 （包含但不限于（1）售后服务保障措施、（2）售后服务人员配备、（3）售后服务响应时效、（4）故障解决方案等方面）进行评审，本项最高得4分。 体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有1项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 2、质保期 提供免费质保2年的基础之上，再增加一年质保的得2分，最高得6分。提供质保期限承诺书（格式自拟）。 |

注：1.以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购方有权终止合同，没收履约保证金，并追究供应商经济和法律责任，同时上报有关部门列入诚信黑名单。

2.评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）价格标评分：（40分）

1、本次项目最高限价：3963473.03元；响应报价超过限价作无效标处理。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分。

3、其他投标供应商的价格标得分按照下列公式计算：

价格标得分 =（评标基准价/投标报价）×40%×100

（三）政府采购政策功能落实

本项目不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定中标人。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

# 第五章 合同主要条款

南通市区老旧交通信号灯、信号机提升改造项目

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及     采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

R否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购   优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 □固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励  þ其他 全费用固定单价

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：

☑分期付款：设备安装调试完成并验收合格、完成移交手续并完成结算审核后，付款至经监理审核后的结算初审价的40%，待南通市公安局审计后，付至南通市公安局审计价的90%，余款待质保期满后凭南通市公安局交通管理支队出具的《质保期满质量确认联系单》付清。

其中涉及预付款的：/；

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，在所有货物验收合格之日起，在30个工作日内一次性退还履约保证金。

（5）风险处置措施和替代方案：发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 乙方各主体（如有）就本案的履行及合同责任、义务承担连带责任。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 1.乙方在服务期间，若甲方认为乙方的服务质量未达到合同规定的。 2. 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物或服务符合合同规定。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.完整物权 对于提供的标的物或服务，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。 2.质量保证 由乙方按采购文件要求制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 1.合同的特殊性条款 2.合同的一般性条款 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议 4.中标通知书、采购文件和供应商公开招标响应文件 5.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求 6.合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 标的物产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行 |
|  | 指定现场 | 采购人指定现场 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 本合同采购项目建设整体和标的物产品设备，质保期限均为 年（即 个月） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 设备安装调试完成并验收合格、完成移交手续并完成结算审核后，付款至经监理审核后的结算初审价的40%，待南通市公安局审计后，付至南通市公安局审计价的90%，余款待质保期满后凭南通市公安局交通管理支队出具的《质保期满质量确认联系单》付清。 备注: （1）甲方有权直接扣除按合同规定应由乙方支付的各项违约金，并以项目联系单或罚款单的形式发放给乙方。 （2）所有项目付款必须经总监理工程师和甲方项目负责人签发付款证书后甲方才予以支付，每次付款前，由乙方填写资金拨付申请报表经监理审核后，交甲方，待批准后集中付款。按规定付款后民工工资概与甲方无关。 （3）根据审计机关的项目审计报告,如发现项目货款已超付情况，乙方必须在接到甲方通知后15日内退回超付部分的货款，否则，甲方除通过法律途径追回超付部分的货款外，还可上报监管部门，并通过“信用中国”等网站平台将乙方列入黑名单，甲方以及相关单位可以禁止乙方参与其他项目的投标。同时，因乙方未按期退还超付的货款导致甲方诉讼所产生的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费以及执行费等一切维权费用均由乙方承担。 （4）外地承包单位应当按规定在南通缴纳税款，并提供完税凭证。 （5）甲方保留货款支付节点比例适当微调的权力。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | （1）签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。 （2）乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，在所有货物验收合格之日起，在30个工作日内一次性退还履约保证金。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 自项目验收合格之日起 年 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.违约责任 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2.甲方违约责任 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。 3.乙方违约责任 3.1 乙方不能按时提供货物服务的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。 4.不可抗力 4.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 4.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 南通市崇川区 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

采购人保留对合同修改和完善的权利。

# 第六章 合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及履约缴纳凭证与招标人签订合同。合同一式肆份，招标人、中标人各贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

# 第七章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2、投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加招投标活动的投标人。

5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第八章 投标文件组成及格式

一、基本目录

1、开标一览表（格式参见系统）

2、投标报价表（格式参见第八章）

3、货物清单报价表（格式参见第八章）

4、投标人一般情况表（格式参见第八章）；

5、投标响应函（格式参见第八章）；

二、资格审查文件

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2、供应商须具备公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，供应商应具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证。

3、如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；如为非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见附件）。

4、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

5、投标人须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

6、投标声明函（格式参见第八章）。

7、预留份额声明函（格式参见第八章）。

8、中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明）（格式参见第八章）。

9、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。投标人无需提供证明材料。

10、供应商认为需提供的其他材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖投标人公章。

三、符合性审查文件

1、商务条款正负偏离表（格式参见第八章）；（本项目“第三章项目需求”中商务条款为实质性响应条款，不接受负偏离。供应商需提供《商务条款正负偏离表》（格式见第八章）。存在负偏离或未提供《商务条款正负偏离表》的视为无效投标，若完全响应且无偏离，投标时也可以提供经签署、盖章的空白表格。）

2、技术条款响应正负偏离表（格式参见第八章）；（本项目设备技术规格参数要求，须实质性响应不接受负偏离。供应商需提供《技术条款响应正负偏离表》（格式见第八章）。存在负偏离或未提供《技术条款响应正负偏离表》或提供不全的视为无效投标，若完全响应且无偏离，投标时也可以提供经签署、盖章的空白表格。）（本次采购不接受负偏离产品应标。）

3、所投道路交通信号控制机硬件须满足设计要求及招标要求，信号机须直接接入南通市公安局交通管理支队现有在用信号控制系统，无需额外平台软件或外接网关，确保与现有各类系统协议互通、数据互通、业务全兼容。中标后签订合同前须确认信号控制机接入交通管理支队平台。投标人需在投标时提供相关承诺函。（承诺函格式自拟）

4、异常低价审查（不属于异常低价的，投标（响应）人在投标（响应）时无需提供佐证材料，上传空白页即可）。如属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价采购文件规定比例的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 × 采购文件预设比例，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

5、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

四、商务技术标文件

1、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

附件：相关格式

## 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市城市建设工程管理中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （招标项目名称）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）               法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                            年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

## 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市城市建设工程管理中心：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市城市建设工程管理中心：

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 4、诚信承诺书

南通市城市建设工程管理中心：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 5、投标声明函

致：     （采购人）      ：

1、我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.mem.gov.cn/）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

3、我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

4、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

5、我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

6、我方投标文件有效期为自开标日起60天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

7、我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

8、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

9、我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

10、我方委托授权(姓名：       身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

11、我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

投标人公章：

投标人法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 6、预留份额声明函

致     （采购人）      ：

我方自愿参与             项目的投标工作，已仔细阅读本项目采购文件中关于中小企业预留采购份额的全部要求，充分理解并自愿作出如下郑重声明：

一、我方声明，针对本项目预留份额，除信号机设备以外的采购标的全部由符合相关政策要求的中小企业制造，其中预留给小微企业的比例为预留部分的      %，不违反相关政策规定及采购文件要求。

二、我方声明，针对预留份额内的货物，已按采购文件要求准备齐全相关证明材料，确保材料真实、有效、完整，不存在虚假陈述、伪造、篡改等违规行为。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人公章：

投标人法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 7、中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020]46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (产品名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)         行业；制造商为（企业名称)，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)，

- (产品名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)         行业；制造商为(企业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)，

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 8、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 9、监狱企业的证明

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

## 10、投标响应函

南通市城市建设工程管理中心  ：

依据贵单位         （招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

## 11、投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （如有，请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 12、商务条款正负偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务部分的条款内容。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人招标活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

## 13、技术条款响应正负偏离表

1、供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，应逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》，也可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的技术部分的条款内容；

2、供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

《技术条款响应正负偏离表》

| 序号 | 项目名称 | 公开招标文件设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：①公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应正负偏离表》上明示。

②本项目需求产品所有技术规格参数要求，须实质性响应不接受负偏离。

③该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。

④公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 14、投标报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 元； 小写： 元。 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表投标报价（以人民币计价）包含但不限于完成该项工作所需的货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；货物的安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

## 15、货物清单报价表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 新建人行信号灯杆 | 1、名称：新建人行信号灯杆 2、规格型号：人行横道信号灯灯杆采用圆形热镀锌喷塑钢管制作，杆体距地面 0.2m 至 0.5m 处应留有穿线孔，其它参考《道路交通信号灯》（GB14887—2011）9.1.1 条的有关规定 3、备注：含立杆、新建基础、开挖回填、接地等（灯盘另计） | 套 | 22 |  |  |  |  |
| 2 | 迁建人行信号灯杆 | 1、名称：迁建人行信号灯杆 2、规格型号：人行横道信号灯灯杆采用圆形热镀锌喷塑钢管制作，杆体距地面 0.2m 至 0.5m 处应留有穿线孔，其它参考《道路交通信号灯》（GB14887—2011）9.1.1 条的有关规定。具体详见图纸设计 3、备注：含立杆、新建基础、开挖回填、接地等（灯盘另计） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 单悬臂式交通信号灯杆拆除 | 1、名称：单悬臂式交通信号灯杆拆除 2、仅保护性拆除，其中标志利用 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 新建单挑臂式交通信号灯杆 | 1、名称：新建单挑臂式交通信号灯杆 2、规格型号：机动车信号灯灯杆采用热轧无缝钢管经热镀锌喷塑处理的钢质灯杆，所用钢管均为无缝钢管,应热镀锌后喷塑处理。C30混凝土基础为800X800X 1500mm.具体详见图纸设计 3、备注：含立杆、新建基础、开挖回填、接地等（灯盘另计） | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 新建单悬臂式交通信号灯杆 | 1、名称：新建单悬臂式交通信号灯杆 2、规格型号：机动车信号灯灯杆采用热轧无缝钢管经热镀锌喷塑处理的钢质灯杆，杆体距地面 0.3m 至 1.0m 处应留有穿线孔，并配备防水檐、盖板及固定螺钉。安装灯具处应留有出线孔，并配备橡 胶护套、电缆线回水弯挂钩。灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的金属防水管帽，灯杆底部应 焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。具体详见图纸设计 3、备注：含立杆、新建基础、开挖回填、接地等（灯盘另计） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 新建单悬臂式交通信号灯杆 | 1、名称：新建单悬臂式交通信号灯杆（基础利用现状） 2、规格型号：机动车信号灯灯杆采用热轧无缝钢管经热镀锌喷塑处理的钢质灯杆，杆体距地面 0.3m 至 1.0m 处应留有穿线孔，并配备防水檐、盖板及固定螺钉。安装灯具处应留有出线孔，并配备橡 胶护套、电缆线回水弯挂钩。灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的金属防水管帽，灯杆底部应 焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。具体详见图纸设计 3、备注：含立杆、预埋件连接、接地等（灯盘另计） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时，可视角度：≥30°；红色亮度≥6000 cd/㎡，黄色亮度≥6000 cd/㎡，绿色亮度≥10000cd/㎡； 3、灯盘类别：满盘灯 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 180 |  |  |  |  |
| 8 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时，可视角度：≥30°；红色亮度≥6000 cd/㎡，黄色亮度≥6000 cd/㎡，绿色亮度≥10000cd/㎡； 3、灯盘类别：左转灯 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 135 |  |  |  |  |
| 9 | 信号灯 | 1、名称：人行信号灯 2、参数：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时。灯体参考尺寸≥720*390mm；采用国标铝压铸成型；装饰边采用铝板制作厚度≥0.8mm；遮阳罩采用铝板制作厚度≥0.6mm。 3、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 273 |  |  |  |  |
| 10 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时。可视角度：≥30°红色≥10000 cd/㎡，黄色≥8900 cd/㎡，绿色≥11000cd/㎡，可视认距离≥300m； 3、灯盘类别：倒计时器 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 53 |  |  |  |  |
| 11 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：附着式 机动车信号灯(JD400- 3- 3/15W) 采用发光二极管(LED) 为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为C 400，外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护 3、灯盘类别：右转灯 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时，可视角度：≥30°；红色亮度≥6000 cd/㎡，黄色亮度≥6000 cd/㎡，绿色亮度≥10000cd/㎡； 3、灯盘类别：箭头车行灯盘 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时，可视角度：≥30°；红色亮度≥6000 cd/㎡，黄色亮度≥6000 cd/㎡，绿色亮度≥10000cd/㎡； 3、灯盘类别：非机动车灯盘 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 14 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：附着式 机动车信号灯(JD400- 3- 3/15W) 采用发光二极管(LED) 为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为C 400，外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护 3、灯盘类别：掉头灯 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时。可视角度：≥30°红色≥10000 cd/㎡，黄色≥8900 cd/㎡，绿色≥11000cd/㎡，可视认距离≥300m； 3、灯盘类别：倒计时灯 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 信号灯 | 1、名称：交通信号灯 2、类型：采用户外型发光二极管（LED），红、黄、绿 LED 管使用寿命均≥100000 小时，可视角度：≥30°；红色亮度≥6000 cd/㎡，黄色亮度≥6000 cd/㎡，绿色亮度≥10000cd/㎡； 3、灯盘类别：非机动车信号灯 4、说明：其余交通信号灯的技术参数要求详见图纸设计要求 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 接线井 | 1、名称:接线井(井盖采用铸铁井盖） 2、井墙采用Mb15水泥砂浆砌Mu20标准混凝土实心砖(GB/T 21144-2023) ,砖砌体施工控制等级为B级，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1 :2防水水泥砂浆。井基础采用C25砼。 3、备注：含挖、填土，具体规格材质等详见图纸设计 | 座 | 137 |  |  |  |  |
| 18 | 接线井 | 1、名称:接线井(井盖采用不锈钢隐形井盖） 2、井墙采用Mb15水泥砂浆砌Mu20标准混凝土实心砖(GB/T 21144-2023) ,砖砌体施工控制等级为B级，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1 :2防水水泥砂浆。井基础采用C25砼。 3、备注：含挖、填土，具体规格材质等详见图纸设计 | 座 | 8 |  |  |  |  |
| 19 | 桥架 | 1、名称:不锈钢桥架 2、规格:300*100 3、材质:不锈钢 4、含dn90*5.4mmPE80管道*3 5、支架及接地详见图纸设计 | m | 110 |  |  |  |  |
| 20 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、规格:dn75*4.5mmPE80 3、配置形式:埋地敷设 | m | 5480 |  |  |  |  |
| 21 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、规格:dn90*5.4mmPE80 3、配置形式:埋地敷设 | m | 495 |  |  |  |  |
| 22 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:2m以内 3、位置：绿化带（草坪、灌木、草花恢复不考虑） | m3 | 552 |  |  |  |  |
| 23 | 回填方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、位置：绿化带（草坪、灌木、草花恢复不考虑，只考虑土方回填） | m3 | 552 |  |  |  |  |
| 24 | 水泥砼路面拆除 | 1、原路面及基层拆除，土方开挖等 2、备注：混凝土路面恢复不考虑，只考虑土方回填 | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 25 | 沥青道路拆除 | 1、原沥青道路路面及基层拆除，土方开挖等 2、沥青道路路面恢复不考虑，只考虑土方回填 | m2 | 72 |  |  |  |  |
| 26 | 水平导向钻进 | 1、名称:拖拉管 2、规格:3-dn75*4.5mmPE80 3、配置形式:埋地敷设 | m | 160 |  |  |  |  |
| 27 | 管内配线 | 1、型号:RVV-4*2.5 2、敷设方式：管内敷设 | m | 8400 |  |  |  |  |
| 28 | 管内配线 | 1、型号:RVV-3*2.5 2、敷设方式：管内敷设 | m | 9900 |  |  |  |  |
| 29 | 管内配线 | 1、型号:RVVP-3*2.5 2、敷设方式：管内敷设 | m | 1400 |  |  |  |  |
| 30 | 设备控制机箱 | 1、名称：交通信号机 2、配置要求：技术要求复核相关规定，需进行调试后成功接入 3、备注：含综合机箱、线路接入、新建基础、接地设备、安装和调试 | 台 | 43 |  |  |  |  |
| 31 | 现状雷达流量检测设备所需线材（含接入调试） | 1、名称:现状雷达流量检测设备所需线材（含接入调试） 2、规格参数：详见图纸设计 3、此笔费用投标时一次性包死，结算不做调整 | 项 | 7 |  |  |  |  |
| 32 | 现状管道疏通 | 1、名称:现状管道疏通 2、管道疏通，最终满足业主使用要求 3、此笔费用投标时一次性包死，结算不做调整 | 项 | 23 |  |  |  |  |
| 33 | 灯具、信号机拆除 | 1、名称:信号灯具、信号机拆除 2、老旧信号灯灯盘及信号机保护性拆除，并移交至交管部门制定位置保存 3、此笔费用投标时一次性包死，结算不做调整 | 项 | 43 |  |  |  |  |
| 34 | 三相电表箱 | 1、名称：三相电表箱 2、配置要求：技术要求复核相关规定，具体规格参数详见业主要求 3、备注：含机箱、基础、接地设备 | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 35 | 电缆 | 1、名称:电力电缆（实际用量以现场计量为准） 2、规格:YJV-0.6/1.0KV-3*10 3、敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 3960 |  |  |  |  |
| 36 | 单悬臂式交通信号灯杆拆除 | 1、名称：单悬臂式交通信号灯杆拆除 2、保护性拆除 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 37 | 人行道拆除 | 1、原人行道路面及基层拆除，土方开挖等 2、备注：人行道路面恢复不考虑，只考虑土方回填 | m2 | 238.4 |  |  |  |  |
| 38 | 人行信号灯杆拆除 | 1、名称：人行信号灯杆拆除 2、保护性拆除 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 39 | G204出口指示标志以及机非分向行驶标志安装（含配套安装构件） | 1、名称:G204出口指示标志以及机非分向行驶标志安装（含配套安装构件） 2、此笔费用投标时一次性包死，结算不做调整 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 单悬臂式禁令组合标志拆除 | 1、名称：单悬臂式禁令组合标志拆除 2、保护性拆除 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 三禁令组合标志+禁止火车驶入标志 | 1、名称：三禁令组合标志+禁止火车驶入标志 2、规格：详见图纸 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 42 | 暂列金（180000*1.0247*1.09=201046.14） |  | 项 | 1 | / | 201046.14 | 201046.14 | 不可竞争 |
| 43 | 暂估价（250000*1.0247*1.09=279230.75） |  | 项 | 1 | / | 279230.75 | 279230.75 | 不可竞争，用于城市道路修复、园林绿化修复，此项工作由总包单位交由产权部门实施，此项包含办理占用手续及修复费用，结算时按实调整结算，修复按照现行相关文件执行。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所投品牌，必须确定、唯一。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 附件：

## 中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。