编号：JSZC-320506-DLHX-C2026-0007号

苏州市政府采购竞争性磋商文件

磋

商

文

件

采购单位：苏州市吴中区甪直镇人民政府

采购内容：2026年度全镇监控安防设备维护保养服务

采购类别：服务类

苏州华厦招投标代理有限公司

二〇二六年六月

目  录

- 竞争性磋商邀请函

- 竞争性磋商文件

- 合同主要条款

- 竞争性磋商程序及磋商小组成员组成

- 评分标准

- 附件

一、竞争性磋商邀请函

项目概况 2026年度全镇监控安防设备维护保养服务JSZC-320506-DLHX-C2026-0007采购项目的潜在供应商应在登录“苏采云”系统自行下载 获取采购文件，并于2026-7-28 9：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-DLHX-C2026-0007

项目名称：2026年度全镇监控安防设备维护保养服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：300.6364万元

最高限价（如有）：270.57276万元

采购需求：

甪直镇于2015年至2023年间陆续建设的安防类项目，分布在甪直镇区含车坊的主干道路、景区、农村主干道、安置小区出入口、小区单元门口、内部路面、电瓶车库、地下室等位置；全镇医院、学校、商业中心、菜场、全镇娱乐场所，重点园区；

综合安防作为城市的重要管理手段之一；对甪直镇的社会治理、治安防控、案件侦破、维稳保障起到不可估量的作用。为维持设备正常运行，需聘请第三方专业机构对综合安防类设备进行维修保养，发挥其最大的管理效果。

合同履行期限：一年（具体起始时间甲方书面通知为准）

是否允许联合体及转包、分包：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：登录“苏采云”系统自行下载

方式：登录“苏采云”系统自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-7-28 9：30（北京时间）

地点：登录“苏采云”系统自行上传

五、开启

时间：2026-7-28 9：30（北京时间）

地点：登录“苏采云”系统不见面开标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.CA相关说明：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

4.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州市吴中区甪直镇人民政府

地址：苏州市吴中区甪直镇鸣市路21号

联系人：褚伟杰

电话：65049010

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州华厦招投标代理有限公司

单位地址：江苏省苏州市高新区锦峰路198号纽威大厦8楼801室

联系人：于文婷/周磊

联系电话：15262515871/18351083660

3.项目联系方式

项目联系人：于文婷/周磊

联系电话：15262515871/18351083660

二、苏州市政府采购竞争性磋商文件

一、磋商编号：JSZC-320506-DLHX-C2026-0007号

二、磋商响应单位资质要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

三、项目概述及采购要求：

（一）项目概况：

甪直镇于2015年至2023年间陆续建设的安防类项目，分布在甪直镇区含车坊的主干道路、景区、农村主干道、安置小区出入口、小区单元门口、内部路面、电瓶车库、地下室等位置；全镇医院、学校、商业中心、菜场、全镇娱乐场所，重点园区；详见服务清单

综合安防作为城市的重要管理手段之一；对甪直镇的社会治理、治安防控、案件侦破、维稳保障起到不可估量的作用。为维持设备正常运行，需聘请第三方专业机构对综合安防类设备进行维修保养，发挥其最大的管理效果。

（二）服务要求：

1、本次服务为全包模式，服务单位需承担维护、维修过程中产生所有的人工费、材料费（包括清单内所有设备材料以及与之运行所相关的一切配套设施）、调试费、包装费、运费、安装费、工具劳保费、通讯费、各种税费等一切费用，服务期限内甲方不再为本项目支出合同之外的任何费用。各响应单位需仔细了解本项目服务要求，自行评估风险。同时满足政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；以保证甲方各系统的正常使用为准。

2、本次服务内容涉及的网络系统由视频专网、行业专网、业务专网以及配套的网络交换设备、安全设备、软件及数据库服务组成；服务单位需具有网络与通信技术、安全技术、软件与数据库技术相关的人员配备，以保障系统的正常运行。

3、本次服务内容涉及辖区道路监控系统、全镇安置小区内部监控、各行政村主要道路等重要位置；服务单位需具备必要的系统集成服务能力；所有视频监控设备、AI智能感知设备、抓拍类设备、已和上级公安平台对接、已形成多网综合管理平台、实现了一站式统一管理；服务单位需保障所有点位设备的正常运行、与上级平台的通信保障，平台的正常使用、完善的网络通讯处理能力，及视频传输技术能力。

4、指定1人作为本次服务的项目经理，负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；需具有信息系统项目管理，信息安全管理与实施，与本项目相关智能化维护保养工作管理的能力或经验；指定1人为项目技术负责人，负责项目具体实施技术方面工作，需具有系统运营、运维，信息安全管理与实施，与本项目相关智能化维护保养相关工作的管理能力或经验；指定1人为项目运维负责人，负责项目具体运维技术方面工作，需具有系统运维，与本项目相关智能化维护保养相关工作能力或经验；除项目经理、项目技术负责人和项目运维负责人外其他实施团队成员配备不少于4人，需具有与本项目相关智能化维护保养相关工作能力或经验，能够顺利开展维护服务工作。

5、服务响应机制需做到7*24小时响应，普通报障事件2小时赶到现场处置、4小时内处理完毕；特殊原因，无法在规定时间内修复的，需写明原因，由使用方评估后确定。社会重大公共事件、重要活动中，监控应急保障团队、技术人员、保障设备物资、需提前1小时到场。

6、不少于每月一次全量设备检查、测试运行、记录运行工况，具有完善的三方服务框架机制，使用单位、设备厂家、服务单位的闭环处理流程。检查过程中发现存在故障且无法技术修复的设备提前自行更换，涉及存储类产品的需由相关经验人员进行维护，不少于一周一次。

7、设备损坏、无法维修的情况下，服务单位需及时更换原品牌型号设备或不同品牌但不低于原有性能的设备，替换前需甲方确认。

8、服务单位需具备完善的安全保密制度，日常的保密培训、涉密后的操作规则与档案管理办法；在签订合同前，中标单位需与甲方签署单位保密协议及服务人员保密协议。

9、如遇甲方工作需要，在辖区内零星增设点位时，服务单位需配合、协助设备的联网接入工作。

10、合同签订后支付合同价款的30%为预付款，每半年支付一次合同款项，需根据服务的质量、效率、专业性，定期量化考核及监理审核后支付，绩效考核分与服务费用相关联。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（三）服务清单

1.2018年投入使用

| 序号 | 维护部位、名称 | 品牌规格或维护要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧社区综合安防管控平台系统 | 海康威视7700 社区子系统 社区子系统主要包含了人房管理、出入查询、日志查询、报表管理出入查询，该模块主要是为了让用户能快速的了解到当前的有权限的门禁点下的用户的出入情况以及抓图和录像的情况。可查看人员的详情以及最近的出入记录。 人员管控模块 支持社区居住人员录入（增删改查）为了能够快速的添加组织区域、单元楼、出租屋、社区等信息，在组织区域下可以添加人员信息，并可以快速的在添加完房屋后，不断添加租客信息，支持各品牌读卡器的读取身份证的功能，并能够通过系统达到发卡，并实时的下发权限，也支持人证合一设备进行人员身份信息读取，并进行人脸比对、人脸抓拍，同时支持指纹开卡的功能。另外，支持卡的增删改查、管理员的增删改查、组织区域的增删改查、房屋的增删改查，同时也支持人员的移动和组织区域、人员的导出Excel表格。 人员档案管理 根据协管员、物管部门的人员信息采集，对辖区内所有人员信息进行汇总，形成人员信息库，人员档案管理支持对人员的基本信息、所拥有的车辆信息、人员门禁出入记录、车辆出入记录、过车记录、人员居住信息等大集成，集中展示。支持按姓名、身份证号码、境内外人员、性别、民族、手机号码等条件进行查询。 | 套 | 1 |
| 2 | 应用程序服务器 | 戴尔R730 1、CPU:2颗英特尔至强 E5-2620 v4 2.1GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,无Turbo,无 HT,6C/12T (85W) ； 2、内存: 32GB内存， 3、硬盘：1块512G SSD 2块600G,10K SAS 4、至少集成双口千兆以太网卡； 5、3年专业技术支持当日4小时(24*7)服务（人力+配件） 6、Windows Server 正版云操作系统数据中心版（2016版本，含25个客户端访问许可） | 台 | 1 |
| 3 | 工作站电脑 | 戴尔OptiPlex7050 英特尔Q270芯片组/i7-6700 处理器（四核, 8MB, 3.4GHz, 65W）/ 4GB内存/1T硬盘/宽屏显示器/2GB 独立显卡/集成10/100/1000/网卡/原厂USB光电鼠标、键盘/正版Windows10 简体中文/原厂3年整机第二工作日上门服务（配件+人力)/立式机箱 | 台 | 1 |
| 4 | 机柜 | 图腾600*1000*2000 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | 锐捷RG-S5750C-28SFP4XS-H 传输速率≥10/100/1000M 背板带宽≥598Gbps 包转发率≥222Mpps 网络接口：≥24个10/100/1000M自适应电口2个光口 网络安全性能：支持用户管理和端口绑定，支持WED管理、SSH、(Telnet/Console) | 台 | 1 |
| 二、小区前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪型摄像机 | 海康DS-2CD2T46DWDA1-I 400万1/2.7”CMOS网络摄像机 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:可选, 水平视场角82.5° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2688 x 1520 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗DC12V: 8W Max 红外照射距离:最远可达50米 | 台 | 19 |
| 2 | 室外球型摄像机 | 海康DS-2DE7220MX-A/S1 200万像素7英寸网络高清智能球机；1920×1080@30fps；支持1080p@60fps、960p@60fps帧率输出0.005Lux/F1.2(彩色),0.001Lux/F1.2(黑白) ,0 Lux with IR；红外光照射距离最远可达100m；焦距：4.8 - 96 mm, 20倍光学；支持音频、报警；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD卡；AC24V，40W max（其中补光灯15W max）；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 | 台 | 1 |
| 3 | 出入口人脸抓拍机 | 海康DS-2CD7627FWD/F-LZS 200万 1/1.8"人脸筒型网络摄像机； 最低照度:彩色：0.001Lux,黑白：0.0001Lux ,0 Lux with LED； 视频压缩标准:H.265/H.264； 最大图像尺寸:1920×1080； 区域裁剪:支持裁剪画面传输； 日夜转换方式:自动切换,定时切换,报警触发切换； 图片叠加:支持BMP 24位图像叠加,可选择区域； 感兴趣区域:ROI支持主码流、子码流、第三码流分别设置4个固定区域； 智能报警:移动侦测,遮挡报警,网线断开,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问； 人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 抓图分辨率:分辨率：1920x1080/1280x720可选背景大图图片字符叠加功能:支持设备编号、抓拍时间、监测点信息； 抓拍次数:支持抓拍次数（1-10次）可设人脸曝光支持； 智能补光:设备内置高效白光阵列灯，可定时开启； 宽动态:超宽动态范围120dB； 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口； 防护等级:IP66； | 台 | 1 |
| 4 | 室内半球摄像机 | 海康DS-2CD2345D-I 400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及/H.264编码；最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；调整角度不小于水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°；宽动态范围：120dB；帧率不小于50Hz: 25fps；工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；；红外照射距离不小于20米；防护等级不小于IP66 | 台 | 19 |
| 5 | 室内筒型摄像机 | 海康DS-2CD2T46DWDA1-I 400万1/2.7”CMOS网络摄像机 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:可选, 水平视场角82.5° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2688 x 1520 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗DC12V: 8W Max 红外照射距离:最远可达50米 | 台 | 19 |
| 6 | 室外支架 | 海康DS-1269ZJ 壁装支架/白/铝合金/尺寸不小于85（安装面宽度）×115（安装面高度）×295（伸出总长）mm | 个 | 19 |
| 7 | 室内支架 | 海康DS-1292ZJ 壁装支架/白/铝合金/尺寸不小于70（安装面宽度）×95（安装面高度）×180（伸出总长）mm | 台 | 19 |
| 8 | 立杆 | 定制3.5米 3.5米，含基础 | 根 | 11 |
| 9 | 成品手孔井 | 定制400mm×400mm×350mm 400mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 57 |
| 10 | 防雷器 | 合鑫雷安、网络二合一 网络二合一 | 个 | 20 |
| 11 | 设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm ≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 17 |
| 12 | 工业交换机 | 华为S1700-8G-AC 传输速率：10/100/1000Mbps 背板带宽：16Gbps 包转发率：12Mpps 标配固定端口参数：8个10/100/1000Base-T以太网端口 可选端口描述:无 MAC地址表:8K | 台 | 18 |
| 13 | 数字光端机 | 恒信和安MIB12G-1E-1GA/B-EN 20KM单模单纤百兆网络光收发器 | 对 | 17 |
| 14 | 监视器 | 三星C32F391FWC 屏幕类型:LED 面板类型:VA 屏幕尺寸:32英寸 英寸分辨率:1920*1080（全高清） 屏幕比例:16:9 刷新率:其他 曲率:1800R 静态对比度:3000:1 动态对比度:百万级动态对比度 接口类型:HDMID-SUB 附加功能:可壁挂 | 台 | 4 |
| 15 | 机柜 | 图腾600*1000*2000 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 16 | 千兆交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 1 |
| 17 | 小区服务器 | 戴尔R730 1、CPU:1颗英特尔至强 E5-2620 v4 2.1GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,无Turbo,无 HT,6C/12T (85W) ； 2、内存: 32GB内存， 3、硬盘：1块512G SSD 2块600G,10K SAS； 4、至少集成双口千兆以太网卡； 5、3年专业技术支持当日4小时(24*7)服务（人力+配件） | 台 | 1 |
| 18 | 硬盘录像机 | 海康DS-8632N-I16 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 2 |
| 19 | 硬盘 | 希捷ST4000VX000-520 4T | 块 | 32 |
| 20 | 理线架 | 国标 机柜标准配套 | 条 | 6 |
| 21 | 电脑 | 戴尔OptiPlex7050 英特尔Q270芯片组/i7-6700 处理器（四核, 8MB, 3.4GHz, 65W）/ 4GB内存/1T硬盘/宽屏显示器/2GB 独立显卡/集成10/100/1000/网卡/原厂USB光电鼠标、键盘/正版Windows7 简体中文/原厂3年整机第二工作日上门服务（配件+人力)/立式机箱 | 台 | 1 |
| 三、小区前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪型摄像机 | 海康DS-2CD2T46DWDA1-I 400万1/2.7”CMOS网络摄像机 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:可选, 水平视场角82.5° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2688 x 1520 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗DC12V: 8W Max 红外照射距离:最远可达50米 | 台 | 31 |
| 2 | 室外球型摄像机 | 海康DS-2DE7220MX-A/S1 200万像素7英寸网络高清智能球机；1920×1080@30fps；支持1080p@60fps、960p@60fps帧率输出0.005Lux/F1.2(彩色),0.001Lux/F1.2(黑白) ,0 Lux with IR；红外光照射距离最远可达100m；焦距：4.8 - 96 mm, 20倍光学；支持音频、报警；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD卡；AC24V，40W max（其中补光灯15W max）；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 | 台 | 1 |
| 3 | 出入口人脸抓拍机 | 海康DS-2CD7627FWD/F-LZS 200万 1/1.8"人脸筒型网络摄像机； 最低照度:彩色：0.001Lux,黑白：0.0001Lux ,0 Lux with LED； 视频压缩标准:H.265/H.264； 最大图像尺寸:1920×1080； 区域裁剪:支持裁剪画面传输； 日夜转换方式:自动切换,定时切换,报警触发切换； 图片叠加:支持BMP 24位图像叠加,可选择区域； 感兴趣区域:ROI支持主码流、子码流、第三码流分别设置4个固定区域； 智能报警:移动侦测,遮挡报警,网线断开,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问； 人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 抓图分辨率:分辨率：1920x1080/1280x720可选背景大图图片字符叠加功能:支持设备编号、抓拍时间、监测点信息； 抓拍次数:支持抓拍次数（1-10次）可设人脸曝光支持； 智能补光:设备内置高效白光阵列灯，可定时开启； 宽动态:超宽动态范围120dB； 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口； 防护等级:IP66； | 台 | 1 |
| 4 | 室内半球摄像机 | 海康DS-2CD2345D-I 400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及/H.264编码；最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；调整角度不小于水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°；宽动态范围：120dB；帧率不小于50Hz: 25fps；工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；；红外照射距离不小于20米；防护等级不小于IP66 | 台 | 33 |
| 5 | 室内筒型摄像机 | 海康DS-2CD2T46DWDA1-I 400万1/2.7”CMOS网络摄像机 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:可选, 水平视场角82.5° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2688 x 1520 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗DC12V: 8W Max 红外照射距离:最远可达50米 | 台 | 29 |
| 6 | 室外支架 | 车安DS-1269ZJ 壁装支架/白/铝合金/尺寸不小于85（安装面宽度）×115（安装面宽度）×295（伸出总长）mm | 个 | 31 |
| 7 | 室内支架 | 车安DS-1292ZJ 壁装支架/白/铝合金/尺寸不小于70（安装面宽度）×95（安装面宽度）×180（伸出总长）mm | 台 | 29 |
| 8 | 立杆 | 定制3.5米 3.5米，含基础 | 根 | 14 |
| 9 | 成品手孔井 | 定制400mm×400mm×350mm 400mm（高）×400mm（长）×350mm（宽） | 个 | 60 |
| 10 | 防雷器 | 合鑫雷安网络二合一 网络二合一 | 个 | 31 |
| 11 | 设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm ≥670mm（高）×400mm（长）×350mm（宽） | 个 | 23 |
| 12 | 交换机 | 华为S1700-8G-AC 传输速率：10/100/1000Mbps 背板带宽：16Gbps 包转发率：12Mpps 标配固定端口参数：8个10/100/1000Base-T以太网端口 可选端口描述:无 MAC地址表:8K | 台 | 27 |
| 13 | 数字光端机 | 恒信和安MIB12G-1E-1GA/B-EN 20KM单模单纤百兆网络光收发器 | 对 | 23 |
| 14 | 监视器 | 三星C32F391FWC 屏幕类型: LED 面板类型: VA 屏幕尺寸: 32英寸 英寸分辨率: 1920*1080（全高清） 屏幕比例: 16:9 刷新率: 其他 曲率: 1800R 静态对比度: 3000:1 动态对比度: 百万级动态对比度 接口类型: HDMI D-SUB 附加功能: 可壁挂 | 台 | 6 |
| 15 | 监视器支架 | 三星配套 监视器配套支架 | 套 | 6 |
| 16 | 机柜 | 图腾600*1000*2000 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 17 | 千兆交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 1 |
| 18 | 小区管理服务器 | 戴尔R730 1、CPU:1颗英特尔至强 E5-2620 v4 2.1GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,无Turbo,无 HT,6C/12T (85W) ； 2、内存: 32GB内存， 3、硬盘：1块512G SSD 2块600G,10K SAS； 4、至少集成双口千兆以太网卡； 5、3年专业技术支持当日4小时(24*7)服务（人力+配件） | 台 | 1 |
| 19 | 电脑 | 戴尔OptiPlex7050 英特尔Q270芯片组/i7-6700 处理器（四核, 8MB, 3.4GHz, 65W）/ 4GB内存/1T硬盘/宽屏显示器/2GB 独立显卡/集成10/100/1000/网卡/原厂USB光电鼠标、键盘/正版Windows7 简体中文/原厂3年整机第二工作日上门服务（配件+人力)/立式机箱 | 台 | 1 |

### 2.2019年投入使用

| 序号 | 维护部位、名称 | 品牌规格或维护要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧社区综合安防管控系统 | hikvision7700 社区子系统 社区子系统主要包含了人房管理、出入查询、日志查询、报表管理出入查询，该模块主要是为了让用户能快速的了解到当前的有权限的门禁点下的用户的出入情况以及抓图和录像的情况。可查看人员的详情以及最近的出入记录。 人员管控模块 支持社区居住人员录入（增删改查）为了能够快速的添加组织区域、单元楼、出租屋、社区等信息，在组织区域下可以添加人员信息，并可以快速的在添加完房屋后，不断添加租客信息，支持各品牌读卡器的读取身份证的功能，并能够通过系统达到发卡，并实时的下发权限，也支持人证合一设备进行人员身份信息读取，并进行人脸比对、人脸抓拍，同时支持指纹开卡的功能。另外，支持卡的增删改查、管理员的增删改查、组织区域的增删改查、房屋的增删改查，同时也支持人员的移动和组织区域、人员的导出Exce表格。 人员档案管理 根据协管员、物管部门的人员信息采集，对辖区内所有人员信息进行汇总，形成人员信息库，人员档案管理支持对人员的基本信息、所拥有的车辆信息、人员门禁出入记录、车辆出入记录、过车记录、人员居住信息等大集成，集中展示。支持按姓名、身份证号码、境内外人员、性别、民族、手机号码等条件进行查询。 | 套 | 1 |
| 2 | 应用程序服务器 | 戴尔PowerEdgeR730服务器 1、CPU:2颗英特尔至强 E5-2620 v4 2.1GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,无Turbo,无 HT,6C/12T (85W) ； 2、内存: 32GB内存， 3、硬盘：1块512G SSD 2块600G,10K SAS 4、至少集成双口千兆以太网卡； 5、3年专业技术支持当日4小时(24*7)服务（人力+配件） 6、Windows Server 正版云操作系统数据中心版（2016版本，含25个客户端访问许可） | 台 | 1 |
| 3 | 人脸分析服务器 | 海康威视iDS-96008NX-I2 支持≥8路人脸名单库比对报警 支持人脸1v1比对 支持以图搜图 硬件规格： 标准机架式安装、 ≥2个存储盘位 1个或以上千兆网口 2个或以上USB3.0接口 传输性能： 输入带宽≥200M ≥8路H.265、支持16×1080P解码 支持H.265、H.264 | 台 | 1 |
| 二、小区 |  |  |  |  |
| （一）出入口管理系统前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别摄像机 | 海康威视DS-2CD762CJ-AJN 最低照度：彩色:≤0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON)黑白: ≤0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0Lux with IR镜头：变焦@F1.4 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：≥1920×1080 存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口： 100M/1000M自适应以太网口 | 台 | 1 |
| 2 | 设备箱 | 国产670mm（高）×400mm（长）×350mm（宽） | 个 | 1 |
| 3 | 8口千兆交换机 | 华为S1700-8G-AC 传输速率10/100/1000/Mbps 标配固定端口参数：8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 1 |
| 4 | 电源 | 权智12V10A | 个 | 1 |
| 5 | 排插 | 公牛4排 | 个 | 1 |
| （二）视频监控系统前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7T4GLB-NT ≥400万 星光级1/1.8" CMOS网络摄像机 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：≥2560×1440 存储功能：支持断网本地存储及断网续传 宽动态：超宽动态范围≥120dB，适合逆光环境下监控 通讯接口：100M自适应以太网口 | 台 | 47 |
| 2 | 立杆 | 定制3.5米 | 根 | 25 |
| 3 | 立杆基础 | 定制配套 | 个 | 25 |
| 4 | 挑臂 | 定制0.5米 | 根 | 47 |
| 5 | 预制成品穿线井 | 定制400mm(高)*400mm（长）*350mm(宽) | 个 | 25 |
| 6 | 设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 11 |
| 7 | 插座 | 公牛6孔 | 个 | 11 |
| 8 | 百兆数字光端机 | 恒信和安MIB1G-1E-1GA/B-EN 20KM单模单纤百兆网络光收发器 | 对 | 7 |
| 9 | 千兆数字光端机 | 恒信和安MIB12G-1E-1GA/B-EN 20KM单模单纤千兆网络光收发器 | 对 | 4 |
| 10 | 摄像机电源 | 权智12V2A | 个 | 47 |
| 11 | 8口千兆交换机 | 华为S1700-8G-AC 传输速率：10/100/1000Mbps 标配固定端口参数：8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 7 |
| 12 | 24口千兆交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 4 |
| （三）中控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监视器 | 三星C32F391FWC 屏幕类型: LED 屏幕尺寸: 32英寸 英寸分辨率: 1920*1080（全高清） 屏幕比例: 16:9 接口类型: HDMI 附加功能: 可壁挂 | 台 | 2 |
| 2 | 监视器支架 | 三星配套 | 套 | 2 |
| 3 | 机柜 | 图腾G26042 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 4 | PDU | 图腾配套 机柜标准配套 | 条 | 2 |
| 5 | 理线架 | 图腾配套 机柜标准配套 | 条 | 3 |
| 6 | 24口千兆交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 2 |
| 7 | 8口千兆交换机 | 华为S1700-8G-AC 传输速率：10/100/1000Mbps 标配固定端口参数：8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 1 |
| 8 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-9632N-I16 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 2 |
| 9 | 工作站电脑 | 戴尔OptiPlex7050 高于或等于I5/4G/500G/集显/19英寸/ | 台 | 1 |
| 10 | 硬盘 | 希捷ST4000VX000-520 4TB 监控专用硬盘 | 块 | 40 |
| 三、小区 |  |  |  |  |
| （一）出入口管理系统前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别摄像机 | 海康威视DS-2CD762CJ-AJN 最低照度：彩色:≤0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: ≤0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0Lux with IR 镜头：变焦@F1.4 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：≥1920×1080 存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口： 100M/1000M自适应以太网口 | 台 | 2 |
| 2 | 设备箱 | 国产670mm×400mm×350mm 不锈钢材质670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 1 |
| 3 | 8口千兆交换机 | 华为S1700-8G-AC 传输速率10/100/1000Mbps 标配固定端口参数：8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 1 |
| 4 | 电源 | 权智12V10A | 个 | 4 |
| 5 | 排插 | 公牛4排 | 个 | 10 |
| 6 | 访客登记终端 | 研腾YT-FK200 桌面台式访客登记终端 显示屏：≥10英寸全彩显示器 支持身份证刷卡、证件扫描、访客单打印、带高清摄像头支持拍照功能、数据支持联网导出至系统 | 台 | 1 |
| （二）视频监控系统前段设备 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7T4GLB-NT ≥400万 星光级1/1.8" CMOS网络摄像机 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：≥2560×1440 存储功能：支持断网本地存储及断网续传 宽动态：超宽动态范围≥120dB，适合逆光环境下监控 通讯接口：100M自适应以太网口 | 台 | 76 |
| 2 | 立杆 | 定制3.5米 | 根 | 40 |
| 3 | 立杆基础 | 定制配套 | 个 | 40 |
| 4 | 挑臂 | 定制0.5米 | 根 | 76 |
| 5 | 监控井 | 定制400mm(高)*400mm（长）*350mm(宽) | 个 | 40 |
| 6 | 设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 13 |
| 7 | 插座 | 公牛6孔 | 个 | 13 |
| 8 | 百兆数字光端机 | 恒信和安MIB1G-1E-1GA/B-EN 20KM单模单纤百兆网络光收发器 | 对 | 13 |
| 9 | 摄像机电源 | 权智12V2A | 个 | 76 |
| 10 | 千兆8口交换机 | 华为S1700-8G-AC 传输速率：10/100/1000Mbps 标配固定端口参数：8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 13 |
| （三）中控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监视器 | 三星C32F391FWC 屏幕类型:LED 屏幕尺寸:32英寸 英寸分辨率:1920*1080（全高清） 屏幕比例:16:9 接口类型:HDMI 附加功能:可壁挂 | 台 | 3 |
| 2 | 监视器支架 | 三星配套 | 套 | 3 |
| 3 | 机柜 | 图腾G26042 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 4 | PDU | 图腾配套 机柜标准配套 | 条 | 2 |
| 5 | 理线架 | 图腾配套 机柜标准配套 | 条 | 3 |
| 6 | 24口千兆交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 2 |
| 7 | 8口千兆交换机 | 华为S1700-8G-AC 传输速率：10/100/1000Mbps 标配固定端口参数：8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 1 |
| 8 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-9632N-I16 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 3 |
| 9 | 工作站电脑 | 戴尔OptiPlex7050 高于或等于I5/4G/500G/集显/19英寸/ | 台 | 1 |
| 10 | 硬盘 | 希捷ST4000VX000-520 4TB 监控专用硬盘 | 块 | 56 |
| 四、小区 |  |  |  |  |
| （一）出入口管理系统前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别摄像机 | 海康威视DS-2CD762CJ-AJN 最低照度：彩色:≤0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: ≤0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0Lux with IR 镜头：变焦@F1.4 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：≥1920×1080 存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口： 100M/1000M自适应以太网口 | 台 | 2 |
| 2 | 设备箱 | 国产670mm×400mm×350mm 不锈钢材质670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 1 |
| 3 | 8口千兆交换机 | 华为S1700-8G-AC 传输速率10/100/1000Mbps 标配固定端口参数：8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 1 |
| 4 | 电源 | 权智12V10A | 个 | 1 |
| 5 | 排插 | 公牛4排 | 个 | 1 |
| （二）视频监控系统前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7T4GLB-NT ≥400万 星光级1/1.8" CMOS网络摄像机 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：≥2560×1440 存储功能：支持断网本地存储及断网续传 宽动态：超宽动态范围≥120dB，适合逆光环境下监控 通讯接口：100M自适应以太网口 | 台 | 87 |
| 2 | 立杆 | 定制3.5米 | 根 | 43 |
| 3 | 立杆基础 | 定制配套 | 个 | 43 |
| 4 | 挑臂 | 定制0.5米 | 根 | 67 |
| 5 | 预制成品穿线井 | 定制400mm(高)*400mm（长）*350mm(宽) | 个 | 43 |
| 6 | 设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 19 |
| 7 | 插座 | 公牛6孔 | 个 | 25 |
| 8 | 数字光端机 | 恒信和安MIB1G-1E-1GA/B-EN 20KM单模单纤百兆网络光收发器 | 对 | 20 |
| 9 | 摄像机电源 | 权智12V2A | 个 | 87 |
| 10 | 8口千兆交换机 | 华为S1700-8G-AC 传输速率：10/100/1000Mbps 标配固定端口参数：8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 20 |
| （三）中控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监视器 | 三星C32F391FWC 屏幕类型:LED 屏幕尺寸:32英寸 英寸分辨率:1920*1080（全高清） 屏幕比例:16:9 接口类型:HDMI 附加功能:可壁挂 | 台 | 3 |
| 2 | 监视器支架 | 三星配套 | 套 | 3 |
| 3 | 机柜 | 图腾G26042 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 4 | PDU | 图腾配套 机柜标准配套 | 条 | 2 |
| 5 | 理线架 | 图腾配套 机柜标准配套 | 条 | 3 |
| 6 | 24口千兆交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 2 |
| 7 | 8口千兆交换机 | 华为S1700-8G-AC 传输速率：10/100/1000Mbps 标配固定端口参数：8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 1 |
| 8 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-9632N-I16 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 3 |
| 9 | 工作站电脑 | 戴尔OptiPlex7050 高于或等于I5/4G/500G/集显/19英寸/ | 台 | 1 |
| 10 | 硬盘 | 希捷ST4000VX000-520 4TB 监控专用硬盘 | 块 | 56 |

### 3.2020年投入使用

| 序号 | 维护部位、名称 | 品牌规格或维护要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、后台设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全千兆智能三层交换机 | 华为S5700-28TP-LI 24口10/100/1000M自适应电口交换机，4个千兆SFP | 台 | 1 |
| 2 | 综合安防管控系统 | 定制 系统平台必须使用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行， 设备支持人脸白名单库的同步，同步时间不高于2s； 1、平台可统计小区不少于实有房屋、实有人口、实有单位、实有车辆、实有感知告警、实有安防力量、实有安防设备、实有事件 实有信息主要通过现场采集方式进行信息采集，包括并不少于人员、车辆、房屋、设备、消防数据方面的信息采集； 2、人员信息采集：支持包括并不少于姓名、身份证、近照清晰图、房间信息、人员类型、户籍类型、房间号、是否租客等字段； 3、车辆信息采集：支持包括并不少于车牌号、车辆颜色、车辆类型、车主姓名、身份证号、联系方式、常用住址、起始/结束时间 | 套 | 1 |
| 3 | 机柜 | 图腾600*1000*2000 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 二、小区 |  |  |  |  |
| （一）设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 球型网络摄像机 | 宇视IPC-B612-IR 内置≥22倍光学变倍电动变焦镜头 分辨力≥1100线 信噪比56.6dB，最大亮度鉴别等级11级 最低照度：优于或满足彩色0.001lx，黑白0.001lx 具有低拖影曝光模式，可实现低照环境下，画面清晰低拖影 具有宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 红外作用距离≥500米 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 具有滚动OSD功能 | 台 | 1 |
| 2 | 球机壁装支架 | 宇视TR-WE45-IN 配套安装支架 | 个 | 1 |
| 3 | 智能球型网络摄像机 | 宇视HIC6642 全结构化智能球形摄像机 内置GPU芯片，内置8GB eMMC 灰度等级13级，宽动态120dB 最低照度：优于或等于彩色≤0.0001lx，黑白≤0.00005lx 通过红外补光，可识别距摄像机150m处的目标 支持对全屏区域或指定区域出现的机动车、非机动车及行人同时进行检测和跟踪，可最多检测出60个目标同时出现在视频图像中 支持机动车、非机动车和行人分类和抓拍，分类准确率和抓拍率≥98% 可识别车身颜色、车款、车型，准确率≥98% 可抓拍车牌并识别车牌号码，准确率≥98% 可抓拍非机动车并提取结构化信息，准确率≥98% 可抓拍行人并提取结构化信息，准确率≥98% 具有目标跟踪功能，可对设定区域的运动目标进行跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍 | 台 | 1 |
| 4 | 球机壁装支架 | 宇视TR-WE45-IN 配套安装支架 | 个 | 1 |
| 5 | 枪型网络摄像机 | 宇视IPC-S214 400万像素筒形摄像机，最大分辨率不小于2592X1520； 最低照度彩色不高于0.003 lx，黑白不高于0.0003lx；亮度等级不小于11级，水平分辨力≥1500TVL； 照度适应范围不低于135dB，宽动态能力检验不低于136，宽动态具有自动切换功能，满足高反差场景监控需求； 具有不低于120dB宽动态功能 支持智能红外，红外补光距离不小于100米，可以分清被摄物体轮廓； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； | 台 | 60 |
| 6 | 枪机壁装支架 | 宇视TR-WM06-C-IN 配套安装支架 | 个 | 60 |
| 7 | 立杆 | 定制3.5米 | 根 | 30 |
| 8 | 立杆 | 定制6米 | 根 | 2 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 7 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 7 |
| 11 | 数字光端机 | 精连JL-1000AB 20KM单模单纤千兆网络光收发器 | 对 | 7 |
| 12 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 7 |
| 13 | 千兆交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 7 |
| 14 | 监视器 | 宇视MW3232-U 屏幕类型: LED 屏幕尺寸: 32英寸 英寸分辨率: 1920*1080（全高清） 屏幕比例: 16:9 接口类型: HDMI 附加功能: 可壁挂 | 块 | 2 |
| 15 | 安装支架 | 宇视配套 | 套 | 2 |
| 16 | 机柜 | 图腾600*1000*2000 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 17 | 理线架 | 图腾配套 | 条 | 3 |
| 18 | 24口汇聚交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 1 |
| 19 | 综合监控一体化平台 | 宇视VMS-B230-A24 综合监控一体化平台，可接入管理1000台设备，2000路视频通道 ≥3 个千兆以太网口、2 个USB3. 0 接口、1 个RS232 接口、1 个VGA接口、1 个PCIE 插槽和4U24 盘位前面板维护， 1 个防腐蚀检测预警模块 可接入1 个4 端口千兆以太网卡或1 个2 端口万兆以太网卡或1 个4 端口万兆以太网卡或1 个2 端口Mini 接口 支持最大14TB SATA接入 可通过Mini SAS HD ( SAS3.0）接口连接扩展柜进行存储扩展，支持在线扩容 具有电源、风扇电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池热插拔，本次要求配置双电源热备 | 台 | 1 |
| 20 | 电池模块 | 宇视NI-BCBB-NB 配套电池模块 | 块 | 1 |
| 21 | 电源模块 | 宇视PWR-650A-NB 配套电源模块 | 块 | 1 |
| 22 | 硬盘 | 希捷ST6000VX0003 6T硬盘，监控级，监控专用 | 块 | 16 |
| 23 | 台式人证登记终端 | 宇视EG131D-HF-D 人证比对录入终端，自带补光设备，屏幕不小于7英寸 工业级设计，稳定性高，外形高端大方，表面拉丝造型,正面防水，适用于室内和半室外场景； | 台 | 1 |
| 24 | 电脑 | 联想 启天M620-D272 CPU型号：i5-8500 主板芯片组类型：Q370 内存选择：4GB 硬盘选择：1TB 内置光驱：8倍DVD±RW 显卡芯片描述：2GB独立显卡 键盘、鼠标:原厂USB光电鼠标、键盘 显示器屏幕尺寸:21.5英寸液晶 操作系统:正版Windows 操作系统 | 台 | 1 |
| 三、小区 |  |  |  |  |
| （一）设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 球型网络摄像机 | 宇视IPC-B612-IR 内置≥22倍光学变倍电动变焦镜头 分辨力≥1100线 信噪比56.6dB，最大亮度鉴别等级11级 最低照度：优于或满足彩色0.001lx，黑白0.001lx 具有低拖影曝光模式，可实现低照环境下，画面清晰低拖影 具有宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 红外作用距离≥500米 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 具有滚动OSD功能 | 台 | 1 |
| 2 | 球机壁装支架 | 宇视TR-WE45-IN 配套安装支架 | 个 | 1 |
| 3 | 枪型网络摄像机 | 宇视IPC-S214 400万像素筒形摄像机，最大分辨率不小于2592X1520； 最低照度彩色不高于0.003 lx，黑白不高于0.0003lx；亮度等级不小于11级，水平分辨力≥1500TVL； 照度适应范围不低于135dB，宽动态能力检验不低于136，宽动态具有自动切换功能，满足高反差场景监控需求； 具有不低于120dB宽动态功能 支持智能红外，红外补光距离不小于100米，可以分清被摄物体轮廓； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； | 台 | 70 |
| 4 | 枪机壁装支架 | 宇视TR-WM06-C-IN 配套安装支架 | 个 | 70 |
| 5 | 智能球型网络摄像机 | 宇视HIC6642 全结构化智能球形摄像机 内置GPU芯片，内置8GB eMMC 灰度等级13级，宽动态120dB 最低照度：优于或等于彩色≤0.0001lx，黑白≤0.00005lx 通过红外补光，可识别距摄像机150m处的目标 支持对全屏区域或指定区域出现的机动车、非机动车及行人同时进行检测和跟踪，可最多检测出60个目标同时出现在视频图像中 支持机动车、非机动车和行人分类和抓拍，分类准确率和抓拍率≥98% 可识别车身颜色、车款、车型，准确率≥98% 可抓拍车牌并识别车牌号码，准确率≥98% 可抓拍非机动车并提取结构化信息，准确率≥98% 可抓拍行人并提取结构化信息，准确率≥98% 具有目标跟踪功能，可对设定区域的运动目标进行跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍 | 台 | 1 |
| 6 | 球机壁装支架 | 宇视TR-WE45-IN 配套安装支架 | 个 | 1 |
| 7 | 立杆 | 定制3.5米 | 根 | 36 |
| 8 | 立杆 | 定制6米 | 根 | 2 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 8 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 8 |
| 11 | 数字光端机 | 精连JL-1000AB 20KM单模单纤千兆网络光收发器 | 对 | 8 |
| 12 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 8 |
| 13 | 千兆交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 8 |
| 14 | 监视器 | 宇视MW3232-U 屏幕类型:LED 屏幕尺寸:32英寸 英寸分辨率:1920*1080（全高清） 屏幕比例:16:9 接口类型:HDMI 附加功能:可壁挂 | 块 | 2 |
| 15 | 安装支架 | 宇视配套 | 套 | 2 |
| 16 | 机柜 | 图腾600*1000*2000 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 17 | 理线架 | 图腾配套 | 条 | 4 |
| 18 | 24口汇聚交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 1 |
| 19 | 综合监控一体化平台 | 宇视 VMS-B230-A24 综合监控一体化平台，可接入管理1000台设备，2000路视频通道 ≥3 个千兆以太网口、2 个USB3. 0 接口、1 个RS232 接口、1 个VGA接口、1 个PCIE 插槽和4U24 盘位前面板维护， 1 个防腐蚀检测预警模块 可接入1 个4 端口千兆以太网卡或1 个2 端口万兆以太网卡或1 个4 端口万兆以太网卡或1 个2 端口Mini 接口 支持最大14TB SATA接入 可通过Mini SAS HD ( SAS3.0）接口连接扩展柜进行存储扩展，支持在线扩容 具有电源、风扇电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池热插拔，本次要求配置双电源热备 提供缓存保护功能，本次要求配置保护电池模块 | 台 | 1 |
| 20 | 电池模块 | 宇视NI-BCBB-NB 配套电池模块 | 块 | 1 |
| 21 | 电源模块 | 宇视PWR-650A-NB 配套电源模块 | 块 | 1 |
| 22 | 硬盘 | 希捷ST6000VX0003 6T硬盘，监控级，监控专用 | 块 | 16 |
| 23 | 台式人证登记终端 | 宇视EG131D-HF-D 人证比对录入终端，自带补光设备，屏幕不小于7英寸 工业级设计，稳定性高，外形高端大方，表面拉丝造型,正面防水，适用于室内和半室外场景； | 台 | 1 |
| 24 | 电脑 | 联想 启天M620-D272 CPU型号：i5-8500 主板芯片组类型：Q370 内存选择：≥4GB 硬盘选择：≥1TB 内置光驱：8倍DVD±RW 显卡芯片描述：≥2GB独立显卡 键盘、鼠标:原厂USB光电鼠标、键盘 显示器屏幕尺寸:≥21.5英寸液晶 操作系统:正版Windows 操作系统 | 台 | 1 |
| 四、小区 |  |  |  |  |
| （一）设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 球型网络摄像机 | 宇视IPC-B612-IR 内置≥22倍光学变倍电动变焦镜头 分辨力≥1100线 信噪比56.6dB，最大亮度鉴别等级11级 最低照度：优于或满足彩色0.001lx，黑白0.001lx 具有低拖影曝光模式，可实现低照环境下，画面清晰低拖影 具有宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 红外作用距离≥500米 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 具有滚动OSD功能 | 台 | 1 |
| 2 | 球机壁装支架 | 宇视TR-WE45-IN 配套安装支架 | 个 | 1 |
| 3 | 枪型网络摄像机 | 宇视IPC-S214 400万像素筒形摄像机，最大分辨率不小于2592X1520； 最低照度彩色不高于0.003 lx，黑白不高于0.0003lx；亮度等级不小于11级，水平分辨力≥1500TVL； 照度适应范围不低于135dB，宽动态能力检验不低于136，宽动态具有自动切换功能，满足高反差场景监控需求； 具有不低于120dB宽动态功能 支持智能红外，红外补光距离不小于100米，可以分清被摄物体轮廓； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； | 台 | 40 |
| 4 | 枪机壁装支架 | 宇视TR-WM06-C-IN 配套安装支架 | 个 | 40 |
| 5 | 智能球型网络摄像机 | 宇视HIC6642 全结构化智能球形摄像机 内置GPU芯片，内置8GB eMMC 灰度等级13级，宽动态120dB 最低照度：优于或等于彩色≤0.0001lx，黑白≤0.00005lx 通过红外补光，可识别距摄像机150m处的目标 支持对全屏区域或指定区域出现的机动车、非机动车及行人同时进行检测和跟踪，可最多检测出60个目标同时出现在视频图像中 支持机动车、非机动车和行人分类和抓拍，分类准确率和抓拍率≥98% 可识别车身颜色、车款、车型，准确率≥98% 可抓拍车牌并识别车牌号码，准确率≥98% 可抓拍非机动车并提取结构化信息，准确率≥98% 可抓拍行人并提取结构化信息，准确率≥98% 具有目标跟踪功能，可对设定区域的运动目标进行跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍 | 台 | 1 |
| 6 | 球机壁装支架 | 宇视TR-WE45-IN 配套安装支架 | 个 | 1 |
| 7 | 立杆 | 定制3.5米 | 根 | 20 |
| 8 | 立杆 | 定制6米 | 根 | 2 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 5 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 5 |
| 11 | 数字光端机 | 精连JL-1000AB 20KM单模单纤千兆网络光收发器 | 对 | 5 |
| 12 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 5 |
| 13 | 千兆交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 5 |
| 14 | 监视器 | 宇视MW3232-U 屏幕类型: LED 屏幕尺寸: 32英寸 英寸分辨率: 1920*1080（全高清） 屏幕比例: 16:9 接口类型: HDMI 附加功能: 可壁挂 | 块 | 2 |
| 15 | 安装支架 | 宇视配套 | 套 | 2 |
| 16 | 机柜 | 图腾600*1000*2000 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 17 | 理线架 | 图腾配套 | 条 | 3 |
| 18 | 24口汇聚交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 1 |
| 19 | 综合监控一体化平台 | 宇视VMS-B230-A24 综合监控一体化平台，可接入管理1000台设备，2000路视频通道 ≥3 个千兆以太网口、2 个USB3. 0 接口、1 个RS232 接口、1 个VGA接口、1 个PCIE 插槽和4U24 盘位前面板维护， 1 个防腐蚀检测预警模块 可接入1 个4 端口千兆以太网卡或1 个2 端口万兆以太网卡或1 个4 端口万兆以太网卡或1 个2 端口Mini 接口 支持最大14TB SATA接入 可通过Mini SAS HD ( SAS3.0）接口连接扩展柜进行存储扩展，支持在线扩容 具有电源、风扇电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池热插拔，本次要求配置双电源热备 提供缓存保护功能，本次要求配置保护电池模块 | 台 | 1 |
| 20 | 电池模块 | 宇视NI-BCBB-NB 配套电池模块 | 块 | 1 |
| 21 | 电源模块 | 宇视PWR-650A-NB 配套电源模块 | 块 | 1 |
| 22 | 硬盘 | 希捷ST6000VX0003 ≥6T硬盘，监控级，监控专用 | 块 | 14 |
| 23 | 台式人证登记终端 | 宇视EG131D-HF-D 人证比对录入终端，自带补光设备，屏幕不小于7英寸 工业级设计，稳定性高，外形高端大方，表面拉丝造型,正面防水，适用于室内和半室外场景； | 台 | 1 |
| 24 | 电脑 | 联想 启天M620-D272 CPU型号：i5-8500 主板芯片组类型：Q370 内存选择：≥4GB 硬盘选择：≥1TB 内置光驱：8倍DVD±RW 显卡芯片描述：≥2GB独立显卡 键盘、鼠标:原厂USB光电鼠标、键盘 显示器屏幕尺寸:≥21.5英寸液晶 操作系统:正版Windows 操作系统 | 台 | 1 |
| 五、小区 |  |  |  |  |
| （一）设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 球型网络摄像机 | 宇视IPC-B612-IR 内置≥22倍光学变倍电动变焦镜头 分辨力≥1100线 信噪比56.6dB，最大亮度鉴别等级11级 最低照度：优于或满足彩色0.001lx，黑白0.001lx 具有低拖影曝光模式，可实现低照环境下，画面清晰低拖影 具有宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 红外作用距离≥500米 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 具有滚动OSD功能 | 台 | 1 |
| 2 | 球机壁装支架 | 宇视TR-WE45-IN 配套安装支架 | 个 | 1 |
| 3 | 枪型网络摄像机 | 宇视IPC-S214 400万像素筒形摄像机，最大分辨率不小于2592X1520； 最低照度彩色不高于0.003 lx，黑白不高于0.0003lx；亮度等级不小于11级，水平分辨力≥1500TVL； 照度适应范围不低于135dB，宽动态能力检验不低于136，宽动态具有自动切换功能，满足高反差场景监控需求； 具有不低于120dB宽动态功能 支持智能红外，红外补光距离不小于100米，可以分清被摄物体轮廓； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； | 台 | 58 |
| 4 | 枪机壁装支架 | 宇视TR-WM06-C-IN 配套安装支架 | 个 | 58 |
| 5 | 智能球型网络摄像机 | 宇视HIC6642 全结构化智能球形摄像机 内置GPU芯片，内置8GB eMMC 灰度等级13级，宽动态120dB 最低照度：优于或等于彩色≤0.0001lx，黑白≤0.00005lx 通过红外补光，可识别距摄像机150m处的目标 支持对全屏区域或指定区域出现的机动车、非机动车及行人同时进行检测和跟踪，可最多检测出60个目标同时出现在视频图像中 支持机动车、非机动车和行人分类和抓拍，分类准确率和抓拍率≥98% 可识别车身颜色、车款、车型，准确率≥98% 可抓拍车牌并识别车牌号码，准确率≥98% 可抓拍非机动车并提取结构化信息，准确率≥98% 可抓拍行人并提取结构化信息，准确率≥98% 具有目标跟踪功能，可对设定区域的运动目标进行跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍 | 台 | 1 |
| 6 | 球机壁装支架 | 宇视TR-WE45-IN 配套安装支架 | 个 | 1 |
| 7 | 立杆 | 定制3.5米 | 根 | 30 |
| 8 | 立杆 | 定制6米 | 根 | 1 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 8 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 8 |
| 11 | 数字光端机 | 精连JL-1000AB 20KM单模单纤千兆网络光收发器 | 对 | 8 |
| 12 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 8 |
| 13 | 千兆交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 8 |
| 14 | 监视器 | 宇视MW3232-U 屏幕类型: LED 屏幕尺寸: 32英寸 英寸分辨率: 1920*1080（全高清） 屏幕比例: 16:9 接口类型: HDMI 附加功能: 可壁挂 | 块 | 2 |
| 15 | 安装支架 | 宇视配套 | 套 | 2 |
| 16 | 机柜 | 图腾600*1000*2000 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 17 | 理线架 | 图腾配套 | 条 | 4 |
| 18 | 24口汇聚交换机 | 华为S1724G 24口10/100/1000M自适应电口交换机 | 台 | 1 |
| 19 | 综合监控一体化平台 | 宇视 VMS-B230-A24 综合监控一体化平台，可接入管理1000台设备，2000路视频通道 ≥3 个千兆以太网口、2 个USB3. 0 接口、1 个RS232 接口、1 个VGA接口、1 个PCIE 插槽和4U24 盘位前面板维护， 1 个防腐蚀检测预警模块 可接入1 个4 端口千兆以太网卡或1 个2 端口万兆以太网卡或1 个4 端口万兆以太网卡或1 个2 端口Mini 接口 支持最大14TB SATA接入 可通过Mini SAS HD ( SAS3.0）接口连接扩展柜进行存储扩展，支持在线扩容 具有电源、风扇电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池热插拔，本次要求配置双电源热备 提供缓存保护功能，本次要求配置保护电池模块 | 台 | 1 |
| 20 | 电池模块 | 宇视NI-BCBB-NB 配套电池模块 | 块 | 1 |
| 21 | 电源模块 | 宇视PWR-650A-NB 配套电源模块 | 块 | 1 |
| 22 | 硬盘 | 宇视ST6000VX0003 6T硬盘，监控级，监控专用 | 块 | 16 |
| 23 | 台式人证登记终端 | 宇视EG131D-HF-D 人证比对录入终端，自带补光设备，屏幕不小于7英寸 工业级设计，稳定性高，外形高端大方，表面拉丝造型,正面防水，适用于室内和半室外场景； | 台 | 1 |
| 24 | 电脑 | 联想 启天M620-D272 CPU型号：i5-8500 主板芯片组类型：Q370 内存选择：4GB 硬盘选择：1TB 内置光驱：8倍DVD±RW 显卡芯片描述：2GB独立显卡 键盘、鼠标:原厂USB光电鼠标、键盘 显示器屏幕尺寸:21.5英寸液晶 操作系统:正版Windows 操作系统 | 台 | 1 |

### 4.2021年投入使用

| 序号 | 维护部位、名称 | 品牌规格或维护要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安高清卡口 | 海康威视VCU-B023-W4K 靶面尺寸≥ 1/1.8英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持2064x2184。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍； 支持车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20~40像素人脸的识别和扣取，扣取的人脸小图叠加在场景大图上； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 套 | 30 |
| 2 | 气体爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 触发方式：电平，+5VDC。 覆盖范围:3m～4m@10m处。 有效补光距离:10m～16m。 防护等级:IP65。 功能特性：白光闪光灯,覆盖1车道,220VAC,3m～4m@10m处,同时支持电平量或开关量触发 | 套 | 30 |
| 3 | 固定杆 | 海康威视L1600-R117 立杆高度：1.6米 | 根 | 60 |
| 4 | 云存储设备 | 海康威视DS-A72024RH-ICVS/QT(24×6T)+IVMS-5120 处理器：≥双六核处理器； 高速缓存：≥32GB； SSD：SSD系统盘，并内置加速缓存； 磁盘数量：≥24盘位； 磁盘接口：支持SATA/SAS； 磁盘容量：支持1T/2T/3T/4T/6T/8T； RAID级别：IRAID：N+M:K，N+M≤16，M≥K； 网络协议：GB、RTSP，ONVIF、PSIA 等； 数据接口：≥6个千兆以太网口； 管理接口：≥1个千兆管理口； USB 接口：≥4个（≥2 个USB3.0，≥2个USB2.0）； 能够直接接入支持GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP、PSIA 标准的前端设备。 支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议； | 台 | 1 |
| 5 | 高清半球形网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2325-I 200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~ 75°，旋转：0°~360° 视场角: 2.8 mm， 红外距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 | 台 | 30 |
| 6 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-9664-I8 2U标准机架式 输入/输出带宽：400/256Mbps 2个HDMI，2个VGA 8盘位，支持硬盘热插拔 2个千兆网口 支持1、2、4、8、16、32等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 | 台 | 1 |
| 7 | 存储硬盘 | 海康威视ST4000V 4TB/64MB(3Gb/秒 NCQ）/5900RPM/SATA3 | 块 | 8 |
| 8 | 服务器 | 海康威视DS-VE22S-B 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗Xeon 4210（10核，2.2GHz） 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5英寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W | 台 | 2 |
| 9 | 管理软件平台 | 海康8200定制 一、车辆管理 1.要求支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 2.要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 二、人员管理 1.要求支持管理业主、租户、家属等不同身份类型人员姓名、性别、年龄、证件类型、证件号码、联系方式、卡号等信息；要求支持单个住户添加最多10套户室； 2.要求支持按住户绑定的房屋进行权限下发，租户权限根据租期自动下发和清除； | 套 | 1 |
| 10 | 电脑 | 联想启天M435 商用办公台式电脑整机(i3-10100 8G 256GSSD 键鼠 3年上门、23英寸 | 套 | 30 |
| 11 | 防雷型千兆POE工业交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽≥16G 包转发率≥11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 64 |
| 12 | 光纤模块 | neutral单模 千兆光模块SFP光模块 | 支 | 128 |

### 5.2021年12月投入使用

| 序号 | 维护部位、名称 | 品牌规格或维护要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 大容量云存储节点 | 海康威视DS-A72048RH-ICVS/QT + 云存储软件 IVMS-5120 处理器：≥双六核处理器 高速缓存：≥32GB SSD：SSD系统盘，并内置加速缓存 磁盘数量：≥48盘位 磁盘接口：支持SATA或SAS 磁盘容量：支持1T/2T/3T/4T/6T/8T； 网络协议：GB、RTSP，ONVIF、PSIA 等； 数据接口：≥4个千兆以太网口； 管理接口：≥1个千兆管理口； USB 接口：≥4个（≥2 个USB3.0，≥2个USB2.0）； 支持视频直存技术，能够直接接入支持GB/T28181-2016、ONVIF标准的前端设备。 支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议 | 台 | 7 |
| 2 | 核心交换机 | 锐捷RG-S6120-48XS8CQ+RG-PA550I II-F 交换容量（Gpbs）：≥2.56T/23.04T；堆叠支持：可堆叠；包转发率：1920Mpps；48个10G SFP+光口，8个100G/40G QSFP28光口，具备2个模块化电源，4个模块化风扇 | 台 | 1 |
| 3 | 区域级视频云智能分析服务器（GPU服务器） | 海康威视DS-ID2002-AUX/IOT(GA)/+智能分析软件 DS-IF0100-AI 一、硬件规格： CPU：≥2个物理CPU（逻辑核心≥32核，主频≥2.0GHz）； GPU：性能≥NVIDIA TESLA T4卡*2；专业图形卡 内存：≥544GB DDR4； 硬盘：≥3.8T SSD，≥8T SATA； 网卡：≥2个千兆以太网口； 电源及外设：配置≥1200W 1+1冗余电源； 二、大数据能力： 设备每日可接入数据量≥300w/天； 设备可存储数据总容量≥15亿； 设备应具备数据高速存取空间，高速存取空间内可存储数据量≥3000万； | 台 | 1 |
| 4 | 设备接入服务器 | 海康威视DS-VE22S-B(W-XBD) 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5英寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）冗余电源 | 台 | 1 |
| 5 | 图片缓存接入服务器 | 海康威视DS-VE22S-B(W-XBD) 4210×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5英寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）冗余电源 | 台 | 1 |
| 6 | 流媒体缓存服务器 | 海康威视DS-VE22S-B(W-RBD) 4210×2/32G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5英寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）冗余电源 | 台 | 3 |
| 二、住宅小区安防端 |  |  |  |  |
| （一）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 3 |
| 5 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 6 | 立杆 | 定制2.5M | 根 | 2 |
| 7 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 1 |
| 8 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 1 |
| 9 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 1 |
| 10 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 1 |
| 11 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 2 |
| B | 中控部分 |  |  |  |
| 1 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 2 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 3 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 4 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （二）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 1 |
| 5 | 室内壁装支架 | 海康威视DS-1292ZJ-K 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70（安装面宽度）×97（安装面宽度）×173（伸出总长）mm ±10% | 个 | 1 |
| 6 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 1 |
| 7 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 1 |
| 8 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 1 |
| 9 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 1 |
| 10 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 1 |
| 11 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 2 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 2 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 3 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 4 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （三）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 1 |
| 5 | 室内壁装支架 | 海康威视DS-1292ZJ-K 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70（安装面宽度）×97（安装面宽度）×173（伸出总长）mm ±10% | 个 | 1 |
| 6 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 3 |
| 7 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 8 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 1 |
| 9 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 1 |
| 10 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 1 |
| 11 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 1 |
| 12 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 2 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 2 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 3 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 4 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （四）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 1 |
| 5 | 400万热成像声光报警摄像机 | 海康威视DS-2TD26A5-N2X/CD 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白） 热成像图像尺寸（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 具有支持图像细节增强功能、强光抑制 热成像视频图像支持多种展示方式 | 台 | 3 |
| 6 | 室内壁装支架 | 海康威视DS-1292ZJ-K 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70（安装面宽度）×97（安装面宽度）×173（伸出总长）mm ±10% | 个 | 1 |
| 7 | 室外摄像机支架 | 海康威视 DS-1293ZJ 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 88（安装面宽度）×115（安装面宽度）×300（伸出总长）mm ±10% | 个 | 3 |
| 8 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 1 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 2 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 2 |
| 11 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 2 |
| 12 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 1 |
| 13 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 2 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （五）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 3 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 3 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 3 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 2 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 24 |
| 6 | 400万热成像声光报警摄像机 | 海康威视DS-2TD26A5-N2X/CD 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白） 热成像图像尺寸（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 具有支持图像细节增强功能、强光抑制 热成像视频图像支持多种展示方式 | 台 | 1 |
| 7 | 室内壁装支架 | 海康威视DS-1292ZJ-K 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70（安装面宽度）×97（安装面宽度）×173（伸出总长）mm ±10% | 个 | 1 |
| 8 | 室外摄像机支架 | 海康威视 DS-1293ZJ 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 88（安装面宽度）×115（安装面宽度）×300（伸出总长）mm ±10% | 个 | 1 |
| 9 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 6 |
| 10 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 14 |
| 11 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 6 |
| 12 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 6 |
| 13 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 6 |
| 14 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 6 |
| 15 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 12 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （六）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 12 |
| 6 | 400万热成像声光报警摄像机 | 海康威视DS-2TD26A5-N2X/CD 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白） 热成像图像尺寸（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 具有支持图像细节增强功能、强光抑制 热成像视频图像支持多种展示方式 | 台 | 1 |
| 7 | 室外摄像机支架 | 海康威视 DS-1293ZJ 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 88（安装面宽度）×115（安装面宽度）×300（伸出总长）mm ±10% | 个 | 1 |
| 8 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 7 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 5 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 5 |
| 11 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 5 |
| 12 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 5 |
| 13 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 10 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （七）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 5 |
| 6 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 7 | 立杆 | 定制2.5M | 根 | 1 |
| 8 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 1 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 2 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 2 |
| 11 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 2 |
| 12 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 2 |
| 13 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 4 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （八）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 2 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 11 |
| 6 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 4 |
| 7 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 4 |
| 8 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 4 |
| 9 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 4 |
| 10 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 4 |
| 11 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 3 |
| 12 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 6 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 2 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 3 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 4 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （九）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 2 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 10 |
| 6 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 7 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 3 |
| 8 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 3 |
| 9 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 3 |
| 10 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 3 |
| 11 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 6 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 2 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 3 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 4 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （十）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 2 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 9 |
| 5 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 4 |
| 6 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 3 |
| 7 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 3 |
| 8 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 3 |
| 9 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 3 |
| 10 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 6 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （十一）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 4 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 4 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 4 |
| 4 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 3 |
| 5 | 室内壁装支架 | 海康威视DS-1292ZJ-K 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70（安装面宽度）×97（安装面宽度）×173（伸出总长）mm ±10% | 个 | 1 |
| 6 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 8 |
| 7 | 立杆 | 定制2.5M | 根 | 2 |
| 8 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 1 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 3 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 3 |
| 11 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 3 |
| 12 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 3 |
| 13 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 6 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 2 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 3 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 4 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （十二）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 2 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 4 |
| 5 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 2 |
| 6 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 2 |
| 7 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 2 |
| 8 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 2 |
| 9 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 4 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （十三）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 2 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 16 |
| 6 | 400万热成像声光报警摄像机 | 海康威视DS-2TD26A5-N2X/CD 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白） 热成像图像尺寸（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 具有支持图像细节增强功能、强光抑制 热成像视频图像支持多种展示方式 | 台 | 4 |
| 7 | 室外摄像机支架 | 海康威视 DS-1293ZJ 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 88（安装面宽度）×115（安装面宽度）×300（伸出总长）mm ±10% | 个 | 4 |
| 8 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 4 |
| 9 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 7 |
| 10 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 4 |
| 11 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 4 |
| 12 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 4 |
| 13 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 4 |
| 14 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 8 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （十四）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 1 |
| 4 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 7 |
| 5 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 1 |
| 6 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 2 |
| 7 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 2 |
| 8 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 3 |
| 9 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 3 |
| 10 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 2 |
| 11 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 4 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （十五）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 35 |
| 6 | 400万热成像声光报警摄像机 | 海康威视DS-2TD26A5-N2X/CD 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白） 热成像图像尺寸（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 具有支持图像细节增强功能、强光抑制 热成像视频图像支持多种展示方式 | 台 | 10 |
| 7 | 室内壁装支架 | 海康威视DS-1292ZJ-K 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70（安装面宽度）×97（安装面宽度）×173（伸出总长）mm ±10% | 个 | 2 |
| 8 | 室外摄像机支架 | 海康威视 DS-1293ZJ 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 88（安装面宽度）×115（安装面宽度）×300（伸出总长）mm ±10% | 个 | 10 |
| 9 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 10 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 17 |
| 11 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 8 |
| 12 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 8 |
| 13 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 8 |
| 14 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 8 |
| 15 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 16 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 2 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 3 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 4 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （十六）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 1 |
| 6 | 400万热成像声光报警摄像机 | 海康威视DS-2TD26A5-N2X/CD 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白） 热成像图像尺寸（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 具有支持图像细节增强功能、强光抑制 热成像视频图像支持多种展示方式 | 台 | 12 |
| 7 | 室外摄像机支架 | 海康威视 DS-1293ZJ 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 88（安装面宽度）×115（安装面宽度）×300（伸出总长）mm ±10% | 个 | 12 |
| 8 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 9 | 立杆 | 定制2.5M | 根 | 2 |
| 10 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 1 |
| 11 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 3 |
| 12 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 3 |
| 13 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 3 |
| 14 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 3 |
| 15 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 6 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （十七）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万热成像声光报警摄像机 | 海康威视DS-2TD26A5-N2X/CD 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白） 热成像图像尺寸（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 具有支持图像细节增强功能、强光抑制 热成像视频图像支持多种展示方式 | 台 | 6 |
| 6 | 室外摄像机支架 | 海康威视 DS-1293ZJ 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 88（安装面宽度）×115（安装面宽度）×300（伸出总长）mm ±10% | 个 | 6 |
| 7 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 8 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 2 |
| 9 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 2 |
| 10 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 2 |
| 11 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 2 |
| 12 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 4 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （十八）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 37 |
| 6 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 7 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 12 |
| 8 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 8 |
| 9 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 8 |
| 10 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 8 |
| 11 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 8 |
| 12 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 16 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （十九）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 3 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 3 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 4 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 2 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 85 |
| 6 | 400万热成像声光报警摄像机 | 海康威视DS-2TD26A5-N2X/CD 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白） 热成像图像尺寸（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 具有支持图像细节增强功能、强光抑制 热成像视频图像支持多种展示方式 | 台 | 6 |
| 7 | 室外摄像机支架 | 海康威视 DS-1293ZJ 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 88（安装面宽度）×115（安装面宽度）×300（伸出总长）mm ±10% | 个 | 6 |
| 8 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 6 |
| 9 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 38 |
| 10 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 16 |
| 11 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 16 |
| 12 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 16 |
| 13 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 16 |
| 14 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 32 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （二十）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 2 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 37 |
| 6 | 400万热成像声光报警摄像机 | 海康威视DS-2TD26A5-N2X/CD 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白） 热成像图像尺寸（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 具有支持图像细节增强功能、强光抑制 热成像视频图像支持多种展示方式 | 台 | 27 |
| 7 | 室外摄像机支架 | 海康威视 DS-1293ZJ 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 88（安装面宽度）×115（安装面宽度）×300（伸出总长）mm ±10% | 个 | 27 |
| 8 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 4 |
| 9 | 立杆 | 定制2.5M | 根 | 1 |
| 10 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 16 |
| 11 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 11 |
| 12 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 12 |
| 13 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 12 |
| 14 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 11 |
| 15 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 22 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （二十一）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 2 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 3 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 46 |
| 4 | 室内壁装支架 | 海康威视DS-1292ZJ-K 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70（安装面宽度）×97（安装面宽度）×173（伸出总长）mm ±10% | 个 | 2 |
| 5 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 19 |
| 6 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 9 |
| 7 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 9 |
| 8 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 9 |
| 9 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 9 |
| 10 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 18 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （二十二）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 19 |
| 6 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 7 | 立杆 | 定制2.5M | 根 | 1 |
| 8 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 9 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 4 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 4 |
| 11 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 4 |
| 12 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 4 |
| 13 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 8 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （二十三）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 4 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 2 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 160 |
| 6 | 400万电梯电瓶车检测专用摄像机 | 海康威视DS-2CD2345FMKH3-N2X/DT 智能侦测:采用深度学习硬件及算法，提供精准的电瓶车侦测 支持联动白光报警，支持联动声音报警 传感器类型:1/2.7"ProgressiveScanCMOS 宽动态:120dB 调节角度:水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 最低照度:0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 焦距&视场角:2.8mm，水平视场角：102.7° 红外距离:最远可达30m 最大图像尺寸:2560×1440 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG | 台 | 24 |
| 7 | 室内壁装支架 | 海康威视DS-1292ZJ-K 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70（安装面宽度）×97（安装面宽度）×173（伸出总长）mm ±10% | 个 | 2 |
| 8 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 9 | 立杆 | 定制2.5M | 根 | 1 |
| 10 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 29 |
| 11 | 室内壁挂机柜 | 定制600mm*440mm*635mm ≥600(高)*440（长）*635(宽) | 个 | 6 |
| 12 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 23 |
| 13 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 31 |
| 14 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 31 |
| 15 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 31 |
| 16 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 62 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （二十四）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 8 |
| 6 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 7 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 3 |
| 8 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 3 |
| 9 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 3 |
| 10 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 3 |
| 11 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 6 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （二十五）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 47 |
| 6 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 7 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 26 |
| 8 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 11 |
| 9 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 9 |
| 10 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 11 |
| 11 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 11 |
| 12 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 22 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 2 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 3 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 4 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （二十六）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 6 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 1 |
| 7 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 1 |
| 8 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 1 |
| 9 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 1 |
| 10 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 1 |
| 11 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 2 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （二十七）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 3 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 17 |
| 6 | 400万热成像声光报警摄像机 | 海康威视DS-2TD26A5-N2X/CD 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白） 热成像图像尺寸（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 具有支持图像细节增强功能、强光抑制 热成像视频图像支持多种展示方式 | 台 | 5 |
| 7 | 室外摄像机支架 | 海康威视 DS-1293ZJ 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 88（安装面宽度）×115（安装面宽度）×300（伸出总长）mm ±10% | 个 | 5 |
| 8 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 28 |
| 9 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 10 | 立杆 | 定制2.5M | 根 | 1 |
| 11 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 2 |
| 12 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 5 |
| 13 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 5 |
| 14 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 9 |
| 15 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 5 |
| 16 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 10 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （二十八）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 2 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 65 |
| 6 | 400万热成像声光报警摄像机 | 海康威视DS-2TD26A5-N2X/CD 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白） 热成像图像尺寸（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 具有支持图像细节增强功能、强光抑制 热成像视频图像支持多种展示方式 | 台 | 6 |
| 7 | 室外摄像机支架 | 海康威视 DS-1293ZJ 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 88（安装面宽度）×115（安装面宽度）×300（伸出总长）mm ±10% | 个 | 6 |
| 8 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 6 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 13 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 13 |
| 11 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 13 |
| 12 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 13 |
| 13 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 26 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （二十九）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 3 |
| 6 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 7 | 立杆 | 定制2.5M | 根 | 1 |
| 8 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 3 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 1 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 1 |
| 11 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 1 |
| 12 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 1 |
| 13 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 2 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （三十）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 2 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 3 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 10 |
| 4 | 400万热成像声光报警摄像机 | 海康威视DS-2TD26A5-N2X/CD 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白） 热成像图像尺寸（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 具有支持图像细节增强功能、强光抑制 热成像视频图像支持多种展示方式 | 台 | 4 |
| 5 | 室外摄像机支架 | 海康威视 DS-1293ZJ 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 88（安装面宽度）×115（安装面宽度）×300（伸出总长）mm ±10% | 个 | 4 |
| 6 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 3 |
| 7 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 4 |
| 8 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 4 |
| 9 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 4 |
| 10 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 4 |
| 11 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 8 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （三十一）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 2 |
| 6 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 7 | 立杆 | 定制2.5M | 根 | 2 |
| 8 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 2 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 2 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 2 |
| 11 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 2 |
| 12 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 2 |
| 13 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 4 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （三十二）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 8 |
| 6 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 7 | 立杆 | 定制2.5M | 根 | 1 |
| 8 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 5 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 3 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 3 |
| 11 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 3 |
| 12 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 3 |
| 13 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 6 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 G26642 42U 机柜标准 19英寸标准 材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格不小于600（宽）×1000（深）×2000（高）mm | 台 | 1 |
| 2 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 4 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 5 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （三十三）小区 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超级卡口 | 海康威视iDS-TCV900-M4K 靶面尺寸≥ 1/2.7英寸 分辨力≥1500TVL(2064x1544，25fps,4Mbps) 图像分辨率最大支持4096x2800。 宽动态范围≥100dB 可识别倾斜角度0º~45º的车牌； 支持新能源车牌识别； 支持挡风玻璃人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片抓拍并上传； 支持人脸瞳距20-40像素人脸的识别和扣取； 过车抓拍时，支持气体爆闪灯进行抓拍图片同步补光功能； | 台 | 1 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 海康威视VSL-1000-1/C 闪光能量：55J ±10% 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥250万次。 触发方式：电平，+5VDC。 有效补光距离:10m～15m。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业人像抓拍机 | 海康威视DS-2CD7647HWD-LZS(11-40mm) 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于100dB。 信噪比不小于60dB。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 台 | 2 |
| 4 | 400万星光级抓拍枪机一体化网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7045EMK/E2-N2X(11-40mm) 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 | 台 | 1 |
| 5 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45EMK-N2X 具有400万像素 CMOS传感器 具有不小于1/2.7"靶面尺寸 最低照度彩色不小于0.0004 lx 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 支持H.264、H.265视频编码格式 不低于IP67防尘防水等级 需支持DC12V供电 | 台 | 54 |
| 6 | 室内壁装支架 | 海康威视DS-1292ZJ-K 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70（安装面宽度）×97（安装面宽度）×173（伸出总长）mm ±10% | 个 | 1 |
| 7 | 立杆 | 定制1.6M | 根 | 2 |
| 8 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 25 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 10 |
| 10 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 10 |
| 11 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 10 |
| 12 | 千兆光口接入交换机 | neutralCAM-PG1F82E-AF 8×千兆POE电口+2×千兆电口+1×千兆SFP光口 支持通过5类以太网线网络监控摄像头供电 1～8端口支持标准IEEE802.3af供电 背板带宽16G 包转发率11.9M 10个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 10 |
| 13 | 10KM光模块 | 锐捷XG-LR-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：10KM | 个 | 20 |
| B中控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 4K专业监视器 | 海康威视DS-D5055UC-A 显示参数：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度不小于300cd/㎡；对比度不小于 1000：1 接口参数 ：音视频输入接口：HDMI × 1 AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 数据传输接口：USB × 1 | 台 | 1 |
| 2 | 解码器 | 海康威视DS-6901UD 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 3 | 光汇聚万兆二层交换机 | HZHZ-10G3204SFM 4×千兆电口+24×千兆SFP光口+4×万兆SFP+光口 万兆端口支持DAC、AOC等低成本成品光缆接入使用 网管系统：802.1Q VLAN、Voice VLAN、GVRP、镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、环路保护、IGMP Snooping功能、DHCP Server,DHCP Snooping功能、LLDP、DDM数字诊断监测、IP源防护、ARP检测、访问控制列表，支持不同VLAN间通讯和静态路由 生成树支持STP，RSTP ，ERPS工业级环网(G.8032) | 台 | 1 |
| 4 | 40KM光模块 | 锐捷40G-QSFP-ER4-SM1310 模块类型：SFP 传输波长：1310nm 工作电压：3.3V 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 传输距离：40KM | 个 | 2 |
| （三十四）农村微卡口1 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 4 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 4 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 4 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 4 |
| 5 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 4 |
| 6 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 4 |
| （三十五）农村微卡口2 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 14 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 14 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 14 |
| 4 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 14 |
| 5 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 14 |
| （三十六）农村微卡口3 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 10 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 10 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 10 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 10 |
| 5 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 10 |
| 6 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 10 |
| （三十七）农村微卡口4 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 2 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 2 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 2 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 2 |
| 5 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 2 |
| 6 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 2 |
| （三十八）农村微卡口5 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 3 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 3 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 3 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 3 |
| 5 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 3 |
| 6 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 3 |
| （三十九）农村微卡口6 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 1 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 1 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 1 |
| 5 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 1 |
| 6 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 1 |
| （四十）农村微卡口7 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 9 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 9 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 9 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 9 |
| 5 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 9 |
| 6 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 9 |
| （四十一）农村微卡口8 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 3 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 3 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 3 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 3 |
| 5 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 3 |
| 6 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 3 |
| （四十二）农村微卡口9 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 1 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 1 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 1 |
| 5 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 1 |
| 6 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 1 |
| （四十三）农村微卡口10 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 10 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 10 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 10 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 10 |
| 5 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 10 |
| 6 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 10 |
| （四十四）农村微卡口11 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 5 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 5 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 5 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 5 |
| 5 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 5 |
| 6 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 5 |
| （四十五）农村微卡口12 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 6 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 6 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 6 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 6 |
| 5 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 6 |
| 6 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 6 |
| （四十六）农村微卡口13 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化人像摄像机 | 海康威视DS-2CD7286HMK/E2-N4X(11-40mm) 具有800万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸 镜头接口应采用C或CS接口。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于58dB。 在4096x2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 | 台 | 5 |
| 2 | 网络传输防雷器 | 华联视HL-POE1000E 接口标准：RJ45，10/100/1000Mbps 自适应 | 个 | 5 |
| 3 | 立杆 | 定制3.5M | 根 | 5 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制670mm×400mm×350mm 国产不锈钢≥670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽) | 个 | 5 |
| 5 | 插排 | 公牛6排 | 个 | 5 |
| 6 | 摄像机电源 | 明纬12V10A | 个 | 5 |

### 6.甪直镇区主干道报警柱监控2018年竣工投入使用

| 序号 | 维护部位、名称 | 品牌规格或维护要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警柱球机 | 海康DS-2DE72GAWIW 200万带红外或激光1920×1080@60fps；星光级超低照度：0.0005Lux/F1.5(彩色)，0.0001Lux/F1.5(黑白)，0 Lux with IR；200米或以上夜间可视距离；焦距：6-208mm，8英寸外形，37倍或以上光学变倍；支持音频、报警；支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪； | 台 | 20 |
| 2 | 报警柱枪机 | 海康DS-2CD2T35XYZUV 300万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；H.265及H.264编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头 4mm, 水平视场角:60.5°(6mm,8mm,12mm可选)；快门 1/3秒至1/100,000秒；支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；红外照射距离：最远可达50米 | 台 | 20 |

### 8.2023年投入使用XX场景化建设

| 序号 | 维护部位、名称 | 品牌规格或维护要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 云存储视频服务器 | CPU：2颗处理器； 内存：8GB内存； 磁盘数量：48盘位；（目前288TB满载中） 磁盘容量：支持1T/2T/3T/4T/6T/8T；6T*48块硬盘； 设备采用控制器架构； 网络协议：GB、RTSP，ONVIF、PSIA 等； 数据接口：4个千兆以太网口； 支持视频直存技术，支持GB/T28181、Onvif、RTSP、PSIA等标准视频协议接入及存储，支持视频采用SVAC、H265、H264等压缩编码。 | 台 | 2 |
| 2 | 云存储图片服务器 | 处理器：2颗64位多核处理器 内存：8GB SSD：SSD系统盘，并内置加速缓存 磁盘数量：48盘位（目前288TB满载中） 磁盘接口：支持SATA/SAS 磁盘容量：支持1T/2T/3T/4T/6T/8T；6T*48块硬盘 RAID级别：网络RAID； 数据接口：4个千兆网口； 管理接口：1个千兆管理口； USB 接口：2个； | 台 | 1 |
| 3 | 设备接入服务器 | 2U双路标准机架式服务器 2颗intel至强系列处理器，核数10核，主频2.2GHz 内存：16G*4 DDR4， 硬盘：4块600G 10K 2.5英寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口、2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）冗余电源 装载：综合管理平台（Infovision PVIA (DN) | 台 | 2 |
| 二、监控联网运维 |  |  |  |  |
| 1 | 三类监控联网平台运维 | 要求已经完成接入的三类监控实时图像，分布在甪直镇各宾馆、酒店、商场、医院、菜市场、小区等公共场所，需保障视频查看正常，无卡顿、无掉帧；录像调用迅速，无卡顿、无掉帧，确保平台正常运行。 | 项 | 1 |
| 2 | 通讯链路服务 | 单路节点网络传输带宽不低于50Mbps，包含三类监控联网线路，视频专网线路租用服务，服务期为一年。 | 路 | 448 |
| 3 | 汇聚线路服务 | 点对点光纤租用服务，服务期为一年 | 路 | 40 |
| 三、前端设备 |  |  |  |  |
| （一）A位置 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能智能车辆感知设备 | 传感器：900万像素彩色全局曝光 CMOS； 靶面尺寸：1英寸； 支持图像分辨率4096 ×2160； 帧率25 fps； 视频编码格式：H.264/H265/MJPEG 通讯接口2个100M/1000M 自适应RJ45 接口 触发输出：2路 触发输入：2个 音频接口: 1路输入，1路输出； 补光控制：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光； 支持三码流同时并发输出； 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式。 车辆识别功能：支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别、车窗物件识别及通行车辆信息捕获； 车牌颜色识别：支持识别蓝色、黄色、黑色、白色、绿色、红色、黄绿双拼色以及渐变绿色等车牌颜色； 支持车道自动检测功能，可手动划定检测线，也可根据车道和停止线自动调整检测区域； | 台 | 4 |
| 2 | 节能补光灯 | 车内人脸专用爆闪补光 闪光能量：60J；色温：5600K。回电时间：＜500ms。峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：300万次。触发方式：电平，+5VDC。覆盖范围:3m～4m@10m处。 有效补光距离:10m～16m。电压:154VAC～265VAC； 频率:48Hz～52Hz。 功耗:平均16W（@1闪/s）。 功能特性：白光闪光灯,覆盖1车道,220VAC,3m～4m@10m处,同时支持电平量或开关量触发 | 台 | 4 |
| 3 | 多功能智能人像感知设备 | 传感器：400万像素CMOS传感器； 内置双镜头： 通道1靶面尺寸：1/1.8＂；通道2靶面尺寸：1/2.7＂ 通道1焦距范围：8-32mm；通道2焦距：4mm 最低彩色照度0.0002 lx，最低黑白照度0.0001 lx； 宽动态能力：120dB； 内置GPU芯片； 采用金属外壳。 内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 支持MD5、SHA256加密算法。 内置4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 | 台 | 38 |
| 4 | 千兆光口工业交换机 | 交换容量128Gbps，包转发率20Mpps；8*千兆电口+2*千兆光口； 端口隔离、端口聚合、流量控制、环路检测、电磁兼容性防护：支持高等级电磁兼容性防护，支持静电放电抗扰、支持辐射电磁场抗扰、支持电快速瞬变脉冲群抗扰、支持浪涌抗扰，支持 6KV 高压防雷； 供电方式：直流双路冗余供电，本次配置单路适配器； | 台 | 21 |
| 5 | 网络传输防雷器 | 功能：网络/电源； 传输速率：1000Mbps； SPD端口：两端口； SPD类别：组合型； 电源电涌保护特性： 额定电压：220V AC； lmax持续运行电压：275V AC； 保护水平：1150V AC； 额定负载电流：1A； 响应时间：≤25ns； 网络信号电涌保护特性： 持续运行电压：8V； 保护水平：150V; 响应时间：≤1ns； | 个 | 42 |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A 输入效率85.00% 负载调整率:±5% 纹波/噪声:150mVp-p 输出功率:24W Max | 个 | 42 |
| （二）B位置 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能智能车辆感知设备 | 传感器：900万像素彩色全局曝光 CMOS； 靶面尺寸：1英寸； 支持图像分辨率4096 ×2160； 帧率25 fps； 视频编码格式：H.264/H265/MJPEG 通讯接口2个100M/1000M 自适应RJ45 接口 触发输出：2路 触发输入：2个 音频接口: 1路输入，1路输出； 补光控制：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光； 支持三码流同时并发输出； 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式。 车辆识别功能：支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别、车窗物件识别及通行车辆信息捕获； 车牌颜色识别：支持识别蓝色、黄色、黑色、白色、绿色、红色、黄绿双拼色以及渐变绿色等车牌颜色； 支持车道自动检测功能，可手动划定检测线，也可根据车道和停止线自动调整检测区域； | 台 | 4 |
| 2 | 节能补光灯 | 车内人脸专用爆闪补光 闪光能量：60J；色温：5600K。回电时间：＜500ms。峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：300万次。触发方式：电平，+5VDC。覆盖范围:3m～4m@10m处。 有效补光距离:10m～16m。电压:154VAC～265VAC； 频率:48Hz～52Hz。 功耗:平均＜16W（@1闪/s）。 功能特性：白光闪光灯,覆盖1车道,220VAC,3m～4m@10m处,同时支持电平量或开关量触发 | 台 | 4 |
| 3 | 多功能智能人像感知设备 | 传感器：400万像素CMOS传感器； 内置双镜头： 通道1靶面尺寸：1/1.8＂；通道2靶面尺寸：1/2.7＂ 通道1焦距范围：8-32mm；通道2焦距：4mm 最低彩色照度≤0.0002 lx，最低黑白照度≤0.0001 lx； 宽动态能力：120dB； 内置GPU芯片； 采用金属外壳。 内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 支持MD5、SHA256加密算法。 内置4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 | 台 | 2 |
| 4 | 千兆光口工业交换机 | 交换容量128Gbps，包转发率20Mpps；8*千兆电口+2*千兆光口； 端口隔离、端口聚合、流量控制、环路检测、电磁兼容性防护：支持高等级电磁兼容性防护，支持静电放电抗扰、支持辐射电磁场抗扰、支持电快速瞬变脉冲群抗扰、支持浪涌抗扰，支持 6KV 高压防雷； 供电方式：直流双路冗余供电，本次配置单路适配器； | 台 | 2 |
| 5 | 网络传输防雷器 | 功能：网络/电源； 传输速率：1000Mbps； SPD端口：两端口； SPD类别：组合型； 电源电涌保护特性： 额定电压：220V AC； lmax持续运行电压：275V AC； 保护水平：1150V AC； 额定负载电流：1A； 响应时间：≤25ns； 网络信号电涌保护特性： 持续运行电压：8V； 保护水平：150V; 响应时间：≤1ns； | 个 | 6 |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A 输入效率85.00% 负载调整率:±5% 纹波/噪声:150mVp-p 输出功率:24W Max | 个 | 6 |
| （三）C位置 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能智能人像感知设备 | 传感器：400万像素CMOS传感器； 内置双镜头： 通道1靶面尺寸：1/1.8＂；通道2靶面尺寸：1/2.7＂ 通道1焦距范围：8-32mm；通道2焦距：4mm 最低彩色照度0.0002 lx，最低黑白照度0.0001 lx； 宽动态能力：120dB； 内置GPU芯片； 采用金属外壳。 内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 支持MD5、SHA256加密算法。 内置4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 | 台 | 18 |
| 2 | 专业全景摄像机 | 传感器：400万像素CMOS传感器； 靶面尺寸：1/1.8＂； 焦距范围：焦距：全景2.8~12 mm；细节5.9~147.5 mm； 最低彩色照度0.0005 lx，最低黑白照度0.0001 lx； 宽动态：106dB； 光学变倍：全景4倍；细节25倍； 补光距离：全景：全彩30 m；细节：红外250 m 细节通道水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°； 摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头； 内置GPU芯片； 全景路视频图像分辨率不小于2560 × 1440，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440 | 台 | 18 |
| 3 | 千兆光口工业交换机 | 交换容量128Gbps，包转发率20Mpps；8*千兆电口+2*千兆光口； 端口隔离、端口聚合、流量控制、环路检测、电磁兼容性防护：支持高等级电磁兼容性防护，支持静电放电抗扰、支持辐射电磁场抗扰、支持电快速瞬变脉冲群抗扰、支持浪涌抗扰，支持 6KV 高压防雷； 供电方式：直流双路冗余供电，本次配置单路适配器； | 台 | 45 |
| 4 | 汇聚交换机 | 交换容量736Gbps，包转发率222Mpps 配件要求；配置双电源，双风扇 端口要求；实配100/1000Base-T以太网口24个，combo 1000Base-X光接口8个，1/10 GE 光接口4个，扩展插槽1个，支持未来扩展2端口40G接口或8端口万兆光接口；支持VxLAN 支持二层/三层VxLAN，；支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，无需软件授权。有线无线一体化，支持融合AC功能，支持无线控制器功能；安全插卡 支持FW安全插卡。 | 台 | 3 |
| 5 | 网络传输防雷器 | 功能：网络/电源； 传输速率：1000Mbps； SPD端口：两端口； SPD类别：组合型； 电源电涌保护特性： 额定电压：220V AC； lmax持续运行电压：275V AC； 保护水平：1150V AC； 额定负载电流：1A； 响应时间：≤25ns； 网络信号电涌保护特性： 持续运行电压：8V； 保护水平：150V; 响应时间：≤1ns； | 个 | 86 |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A 输入效率85.00% 负载调整率:±5% 纹波/噪声:150mVp-p 输出功率:24W Max | 个 | 86 |
| （四）D位置 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 低照度人像卡口 | 传感器：800万像素CMOS传感器； 靶面尺寸：1/1.8＂； 焦距范围：11-40mm； 最低彩色照度0.0002 lx，最低黑白照度0.0001 lx； 宽动态能力：120dB； 内置GPU芯片； 采用金属外壳 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式。 | 台 | 43 |
| 2 | 低照度星光球机 | 传感器：400万像素CMOS传感器； 靶面尺寸：1/1.8＂； 焦距范围：6~150 mm； 最低彩色照度0.0002 lx，最低黑白照度0.0001 lx； 宽动态：120dB； 光学变倍：25倍； 补光距离：红外200 m 内置GPU芯片 细节通道水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°； 摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出； 视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒; 设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍; | 台 | 17 |
| 3 | 智能AI双舱人像一体机 | 传感器：400万像素CMOS传感器； 内置2个CMOS图像传感器： 通道1靶面尺寸：1/1.8＂；通道2靶面尺寸：1/1.8＂ 通道1焦距范围：8-32mm；通道2焦距：8-32mm 最低彩色照度≤0.0002 lx，最低黑白照度≤0.0001 lx； 内置2颗GPU芯片，2个麦克风，1个扬声器。 设备双通道均具有2颗远光混合补光灯和2颗近光补光灯，开启补光灯后，可采集2路彩色视频图像。 可输出2个通道画面，通道1和通道2的码流分辨率均不小于2560*1440。 双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。 | 台 | 2 |
| 4 | 网络传输防雷器 | 功能：网络/电源； 传输速率：1000Mbps； SPD端口：两端口； SPD类别：组合型； 电源电涌保护特性： 额定电压：220V AC； lmax持续运行电压：275V AC； 保护水平：1150V AC； 额定负载电流：1A； 响应时间：≤25ns； 网络信号电涌保护特性： 持续运行电压：8V； 保护水平：150V; 响应时间：≤1ns； | 个 | 42 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A 输入效率85.00% 负载调整率:±5% 纹波/噪声:150mVp-p 输出功率:24W Max | 个 | 42 |
| （五）E位置 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能智能人像感知设备 | 传感器：400万像素CMOS传感器； 内置双镜头： 通道1靶面尺寸：1/1.8＂；通道2靶面尺寸：1/2.7＂ 通道1焦距范围：8-32mm；通道2焦距：4mm 最低彩色照度0.0002 lx，最低黑白照度0.0001 lx； 宽动态能力：120dB； 内置GPU芯片； 采用金属外壳。 内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 支持MD5、SHA256加密算法。 内置4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 | 台 | 4 |
| 2 | 专业全景摄像机 | 传感器：400万像素CMOS传感器； 靶面尺寸：1/1.8＂； 焦距范围：焦距：全景2.8~12 mm；细节5.9~147.5 mm； 最低彩色照度0.0005 lx，最低黑白照度0.0001 lx； 宽动态：106dB； 光学变倍：全景4倍；细节25倍； 补光距离：全景：全彩30 m；细节：红外250 m 细节通道水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°； 摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头； 内置GPU芯片； 全景路视频图像分辨率不小于2560 × 1440，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440 | 台 | 1 |
| 3 | 千兆光口工业交换机 | 交换容量128Gbps，包转发率20Mpps；8*千兆电口+2*千兆光口； 端口隔离、端口聚合、流量控制、环路检测、电磁兼容性防护：支持高等级电磁兼容性防护，支持静电放电抗扰、支持辐射电磁场抗扰、支持电快速瞬变脉冲群抗扰、支持浪涌抗扰，支持 6KV 高压防雷； 供电方式：直流双路冗余供电，本次配置单路适配器； | 台 | 10 |
| 4 | 网络传输防雷器 | 功能：网络/电源； 传输速率：1000Mbps； SPD端口：两端口； SPD类别：组合型； 电源电涌保护特性： 额定电压：220V AC； lmax持续运行电压：275V AC； 保护水平：1150V AC； 额定负载电流：1A； 响应时间：≤25ns； 网络信号电涌保护特性： 持续运行电压：8V； 保护水平：150V; 响应时间：≤1ns； | 个 | 8 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A 输入效率85.00% 负载调整率:±5% 纹波/噪声:150mVp-p 输出功率:24W Max | 个 | 8 |
| （六）E-1位置 |  |  |  |  |
| A前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能智能人像感知设备 | 传感器：400万像素CMOS传感器； 内置双镜头： 通道1靶面尺寸：1/1.8＂；通道2靶面尺寸：1/2.7＂ 通道1焦距范围：8-32mm；通道2焦距：4mm 最低彩色照度0.0002 lx，最低黑白照度0.0001 lx； 宽动态能力：120dB； 内置GPU芯片； 采用金属外壳。 内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 支持MD5、SHA256加密算法。 内置4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 | 台 | 15 |
| 2 | 千兆光口工业交换机 | 交换容量128Gbps，包转发率20Mpps；8*千兆电口+2*千兆光口； 端口隔离、端口聚合、流量控制、环路检测、电磁兼容性防护：支持高等级电磁兼容性防护，支持静电放电抗扰、支持辐射电磁场抗扰、支持电快速瞬变脉冲群抗扰、支持浪涌抗扰，支持 6KV 高压防雷； 供电方式：直流双路冗余供电，本次配置单路适配器； | 台 | 8 |
| 3 | 网络传输防雷器 | 功能：网络/电源； 传输速率：1000Mbps； SPD端口：两端口； SPD类别：组合型； 电源电涌保护特性： 额定电压：220V AC； lmax持续运行电压：275V AC； 保护水平：1150V AC； 额定负载电流：1A； 响应时间：≤25ns； 网络信号电涌保护特性： 持续运行电压：8V； 保护水平：150V; 响应时间：≤1ns； | 个 | 15 |
| 4 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A 输入效率85.00% 负载调整率:±5% 纹波/噪声:150mVp-p 输出功率:24W Max | 个 | 15 |
| （七）全镇某行业场所门口 |  |  |  |  |
| 1 | 高变焦800万室外微光结构化相机 | 内置GPU处理器 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万； 最大分辨率：3840×2160； 最低照度：0.0002Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（人脸检测距离）80m（视频监控距离）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：8-56mm； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情 | 台 | 30 |
| 2 | 中变焦400万室外低照度结构化相机 | 内置GPU处理器 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688 × 1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：120m（红外）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.5-12mm； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情 | 台 | 20 |
| 3 | 存储服务器 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 接入路数：64路； 硬盘接口：16个，SATA3.0，单盘最大16T； 网络带宽：400Mbps接入、400Mbps存储、400Mbps转发； 分辨率：24MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P； 解码能力：1路24MP/2路16MP/5路12MP (20fps)/6路12MP (15fps)/5路8MP (30fps)/10路8MP (15fps)/6路6MP(30fps)/8路5MP(30fps)/9路5MP (25fps)/10路4MP (30fps)/15路4MP (20fps)/16路3MP (25fps)/10路1080P (60fps)/20路1080P (30fps)/30路720P (30fps)； | 台 | 1 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 6TB SATA3.0接口 3.5英寸监控专用存储硬盘 | 块 | 16 |

## 9.某大型园区内部与周边人像抓拍系统

| 序号 | 维护部位、名称 | 品牌规格或维护要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能智能人像感知设备 | 海康威视 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大补光距离：120m 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.5-12mm； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光； | 台 | 118 |
| 2 | 抱杆设备箱 | 国产 壁装抱杆箱，含设备安装塑料底板、电源分配器及保护装置、抱箍等， | 套 | 70 |
| 3 | 摄像机电源 | 国产 摄像机配套供电适配器12-2A | 个 | 118 |

### 10.全镇道路监控：

### 道路治安监控维护A   2015-2017年竣工投入使用（已扣除拆迁与修路拆除数量）

| 序号 | 维护部位、名称 | 品牌规格或维护要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外网络高清球机 | 科达、大华 星光级1080P网络高清球型摄像机， | 台 | 220 |
| 2 | 抱杆设备箱 | 国产 壁装抱杆箱，含设备安装塑料底板、电源分配器及保护装置、抱箍等， | 套 | 220 |
| 3 | 球机安装杆件 | 国产 球机室外安装6米立杆、支架等组件，含杆件、预埋基础、防雷接地等 | 套 | 220 |
| 4 | 防雷器 | 国产 百兆网络信号、电源防雷 | 套 | 220 |
| 5 | 摄像机电源 | 国产 摄像机配套供电适配器 | 个 | 220 |
| 6 | 视频存储管理服务 | 满足前端摄像机视频录像30天存储功能，视频管理功能 | 项 | 1 |
| 7 | 视频数据联网共享 | 按照区域公安视频管理部门要求，实现数据的上传共享服务。对本项目视频监控设备及服务设备的故障检测及设备网络安全检测、管理服务，设备的一机一档管理服务，并形成报表记录并存档。 | 项 | 1 |

### 道路治安监控维护B  2016-2017年竣工投入使用（已扣除拆迁与修路拆除数量）

| 序号 | 维护部位、名称 | 品牌规格或维护要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清球机 | 科达IPC425 采用‌200万像素（1080P）‌CMOS传感器，支持‌H.265/H.264‌编码，最高可达‌60fps‌流畅输出；具备‌星光级超低照度‌（部分型号低至0.0001Lux）及‌超宽动态（UWDR）‌功能。 | 台 | 187 |
| 2 | 网络防雷器 | 雷迅 SV-2/220EP | 个 | 187 |
| 3 | 监控电源 | 配套球机AC24电源 | 个 | 187 |
| 4 | 室外防水箱 | 400mm(高)*300mm（长）*150mm(宽)（不锈钢） | 个 | 70 |
| 5 | 监控立杆 | 定制国产6-6.5M | 根 | 70 |

供应商可根据自身需求进行现场勘察，勘察联系人：褚伟杰，电话：65049010。

## （四）服务标准、服务要求

## （1）前端监控系统

| 设备名称 | 检查与保养事项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 摄象机、抓拍设备 | 工作电压及测量、光学清洁、信号传输电缆完好性及连接状态检查 | 清洁无灰尘、连接正常 |
| 补光灯、闪光灯 | 灯光亮度检查、时控光控开关检查 | 亮度合理、控制正常 |
| 配套设施 | 杆件、设备箱等外观是否洁净、设备环境温度、温度检查 | 清洁、环境达标 |
| 光终端、网络节点 | 光终端工作状态、信号传输状态、连接状态检查；大网故障、无光信号由运营商解决 | 传输正常、业务正常 |
| 取电管路 | 电源电压电流检查、管线管路、手井检查 | 电源电压稳定、管路无损坏 |

（2）中心端服务器、数字化运维服务要求、编解码设备、存储设备

| 服务名称 | 检查与服务要求 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 数值显示完好 |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查维护 | 无抖动，杂音 |
|  |  | 键盘、鼠标检查保养 | 完好，无抖动 |
|  |  | 内部各部件连接状况检查 | 完好无破损 |
|  |  | 内外部清洁保养 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 服务器与其他设备、网络等连接状况检查，接线及连接端子紧固 | 牢固，无破损 |
|  | 系统 | 系统安全性检查 | 数值显示正常 |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 工作正常 |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 排除隐患 |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 系统备份 | 数据正确 |
|  |  | 运行日志备份检查 | 数据正确 |
|  |  | CPU、内存使用情况、响应时间、并发用户数以及特定应用系统资源占用检查 | 完好 |
|  |  | 数据库碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  | 应用程序（数字化安防运维检测服务） | 应用程序各项功能 | 正常启动 |
|  |  | 应用程序数据库 | 备份及优化 |
|  |  | 查看应用程序运行故障记录 | 数值显示完好 |
|  |  | 应用程序运行日志备份和清理 | 运行正常 |
| 运维客户端服务能力：现有运维客户端所有权归原运维商所有，后续维护保养服务中，响应单位需自行提供运维客户端。实现服务内容中涉及流媒体的质量检测取样功能，巡检时效≤10分钟一次，检测能力：在线率检测、颜色异常检测、亮度异常检测、噪点异常检测、视角移位检测、异物遮挡检测、聚焦异常检测；显示界面可一图展示点位信息、视频接入数量、实时在线率、故障类型统计、故障时间超24小时统计。系统可导出整体运行报表、指定区域报表、指定位置报表、图像质量报表、运维情况表。 |  |  |  |
| 存储设备 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 无灰尘 |
|  | 电源风扇、通风过滤网检查维护 |  | 牢固，无破损 |
|  | 云存储使用状态检查 |  | 数值显示完好 |
|  | 存储事件、日志检查 |  | 无异常 |
|  | 云存储文件完整性检查 |  | 有无掉包 |
| 编解码设备 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 清洁无灰尘 |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查维护 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 显示器、键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 与网络连接状态检查 | 牢固，无破损 |
|  | 系统 | 系统安全性检查 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 系统备份 | 数值显示完好 |
|  | 监控软件 | 运行日志备份和清理 | 正常运行 |
|  |  | 配置参数检查 | 正常运行 |
|  |  | 画面维护检查 | 正常 |

（3）网络系统

| 服务名称 | 检查与服务要求 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 清洁无灰尘 |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查维护 | 正常清洁 |
|  |  | 键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |
|  | 系统OS软件 | 系统安全性检查 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 系统备份 | 数值显示完好 |
|  | 应用软件 | 检查网络状态 | 正常运行 |
| 交换机 | 硬件 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 运行灯状态检查 | 正常状态 |
|  |  | 电源风扇检查维护 | 正常 |
|  | 配置参数 | 系统参数检查备份 | 数值显示完好 |
|  |  | VLAN管理参数检查备份 | 数值显示完好 |
|  |  | 端口参数检查备份 | 数值显示完好 |
|  |  | 冗余配置管理参数检查备份 | 数值显示完好 |
| 光缆、双绞线 | 性能测试 |  | 正常通讯/测试报告 |

（4）显示系统

| 服务名称 | 检查与服务要求 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 显示单元 | 作为常规使用性维护，连接状态、工作状态、清洁保养、环境温湿度检测等检查； | 正常 |
| 图像处理器 | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |
| 显示管理软件 | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |

（5）综合管理平台（Infovision PVIA (DN)）

| 服务名称 | 检查与服务要求 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 应用管理服务 | 视频应用、电子地图、查询中心、布控中心、统计中心、人脸应用、车辆应用、探针应用、视频解析、案件研判、运维应用等 | 软件以及各组件运行正常（中心端故障除外） |
| 视频应用服务 | 流媒体服务、管理服务、接入服务、存储管理、大屏管理服务、视频联网服务、报警管理服务、卡口分析服务、人脸比对服务、对外接口服务 | 软件以及各组件运行正常（中心端故障除外） |
| 应用功能模块 | 视频应用、电子地图、查询中心、布控功能、统计功能、人脸应用、车辆应用、视频解析应用 | 软件以及各组件运行正常（中心端故障除外） |
| 配置管理模块 | 用户管理、日志管理、组织管理、卡口管理、人脸管理、结构化分析管理、报警管理、帮助中心等 | 软件以及各组件运行正常（中心端故障除外） |

（6）软件系统含第三方软件系统

| 服务名称 | 检查与服务要求 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 运行环境检查 | 通用类运行环境检查，如：tomcat、IIS等 | 运行正常无报错 |
| 缓存检查 | 定期缓存清理 | 数值显示完好 |
| 数据库备份 | 定期数据库备份、检查错误日志 | 每月一次 |
| 功能性检查 | 现有功能的完整性检查，发生短缺、报错等故障，第一时间上报原厂家解决 | 功能正常 |
| 功能性拓展 | 提供必要的生产环境、协助软件生产厂家做好系统升级等工作 | 配合协助 |
| 服务器日志检查 | 定期检查服务器运行日志，发现数据异常、受攻击等情况时，第一时间上报原厂家解决 | 检查协助 |

（五）服务考核表

| 考核项目 |  | 考核分 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理（共计25分） | 1.工作计划管理 | 5分 | 由维保维护单位按要求提交年度整体工作计划方案，结合方案完整性、合理性、可落地性、针对性综合评分： | 方案内容完整、规划清晰、贴合实际运维工作，得5分；内容基本完整、规划较合理，略有瑕疵，得3分；内容简略、规划笼统、可执行性差，得1分；未按时提交、拒不提交年度工作计划，得0分。 |
|  | 2.设备运行状况检查记录 | 10分 | 要求每月完成1次设备运行状况现场检查，规范填写检查记录表，并经使用单位现场签字确认： | 全月记录表齐全、填写规范、确认手续完整，得10分； 每缺失1张月度检查记录表，扣2分；本项分数扣完为止。 |
|  | 3.故障报修修复确认记录 | 10分 | 针对用户主动上报故障，完成维修后留存修复确认记录，以使用单位反馈评价为准 | 所有报修故障均及时修复、用户评价满意，得10分； 出现1起及以上用户反馈维修服务、修复效果不满意情况，每起扣2分；本项分数扣完为止。 |
| 二、质量管理（共计55分） | 1.硬件设备完好率 | 15分 | 考核周期内，公安监控硬件设备综合完好率标准为≥95%： | 设备完好率达标（95%及以上），得15分； 完好率每低于标准1个百分点，扣2分；本项分数扣完为止。 |
|  | 2.故障限时修复 | 10分 | 严格按照合同约定时限处置、修复各类设备及系统故障（不可抗力、甲方/上级指令等特殊原因除外） | 所有故障均在合同规定时限内完成修复，得10分； 无正当理由，每出现1起故障超时修复，扣2分；本项分数扣完为止。 |
|  | 3.监控图像及字符标准合规 | 10分 | 监控画面质量、画面字符叠加内容、格式严格遵照市局统一标准执行： | 全程合规，未收到上级部门通报，得10分； 每被上级部门通报1次图像、字符不合规问题，扣2分；本项分数扣完为止。 |
|  | 4.软件系统运行保障 | 10分 | 保障各类运维范围内软件系统稳定运行（因上级平台、网络、线路等外部原因引发故障除外） | 考核期内无软件系统重大故障，得10分； 每发生1起软件系统重大故障，扣2分；本项分数扣完为止。 |
|  | 5.网络用规范管理 | 10分 | 严格遵守公安网管理规定，严禁出现网络混接、一机两用等违规行为： | 无网络违规行为、未被上级部门通报，得10分； 每发生1起网络混接、一机两用行为，或因此被上级部门通报，单次扣10分；本项分数扣完为止。 |
| 三、人员管理（共计20分） | 1.人员仪容仪表与服务态度 | 10分 | 现场维保作业人员统一着装、仪容整洁，服务沟通态度文明友善： | 全员规范着装、服务态度良好，无违规情况，得10分； 每出现1人次着装不规范、言行态度恶劣、服务生硬等违规情况，扣2分；本项分数扣完为止。 |
|  | 2.保密纪律管理 | 10分 | 维保人员严格遵守公安保密规定，严禁泄露工作中接触、听闻、目睹的案件信息、涉密事件及其他无关涉密内容： | 考核期内无泄密、违规传播情况，得10分； 无意或故意向外透露涉密信息、案件、内部事件，每发现1起，扣2分； 因信息泄露造成不良社会影响、单位负面影响的，本项直接扣10分； 若泄密行为造成严重违法后果，除考核扣分外，依法追究当事人相关法律责任。 |
| 四、加分项（最高10分） | 1.平台零故障运行 | 5分 | 维保期间，系统相关平台、软件系统运行稳定零故障 | 整个维保考核周期内，所辖业务平台、配套软件系统全程稳定运行、零故障，一次性加5分；出现故障则本项不予加分。 所有加分项均需附书面说明，写明加分事由、任务详情、完成情况，无说明不予计分。 |
|  | 2.配合维稳处突工作 | 5分 | 维保单位及人员主动配合甲方开展维稳、应急处突等专项工作，按时保质完成任务，按任务等级计分 | 配合甲方完成维稳处突任务，按任务重要性单次加1-5分； 常规一般处突任务，圆满完成加1-2分； 重点、紧急维稳处突任务，高效圆满完成加3-5分； 本项累计加分上限5分，加分需书面注明事由。 所有加分项均需附书面说明，写明加分事由、任务详情、完成情况，无说明不予计分。 |

1）当考核结果≥90分时，甲方可按合同全额付款。

2）当考评结果＜90分，甲方按照考核分比例付款。（例：考核结果为85分，即应付款*0.85）

3）当考评结果＜60分，甲方有权拒绝支付所有款项。

四、综合说明及其它要求：

1.响应单位必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.响应单位须保障采购方在使用服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，响应单位须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购方因此而遭致损失的，成交方应赔偿该损失。

3.成交后，采购单位有权不定期对服务质量进行查看，如果发现成交单位存在违反本次采购要求的，采购单位有权终止合同，相关损失由成交单位承担。

4.报价应包括完成本项目服务内容所需的材料费（包括清单内所有设备材料以及与之运行所相关的一切配套设施）、调试费、包装费、运费、人工费、安装费、工具劳保费、通讯费、各种税费等一切费用，服务期限内甲方不再为本项目支出合同之外的任何费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，及合同实施过程中的不可预见的各项费用，由供应商自行承担。

5.出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购单位式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的响应单位或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.成交服务费

本项目代理服务费，由采购人支付。

服务费率：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%，预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%，本项目服务费37070元。

服务费账号：30530188000070877，账户名：苏州华厦招投标代理有限公司，开户行：江苏银行苏州科技城支行

7.本次磋商采取二次报价的方式，即提交磋商文件中的报价为首次报价，磋商过程中再作一次最终报价。

8.凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上的通知为准。

五、磋商响应文件的组成

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函；

3.2磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

3.4磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.5合格供应商的基本条件

3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等；

3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.6其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函；

4.2磋商报价分析表（格式如下）；

4.3偏离表；

4.4项目服务人员配置表；

5、综合评审响应文件

5.1 技术方案；

5.2 售后服务效率比较；

5.3 针对本项目的运维客户端功能性演示；

5.4 针对本项目配备人员比较；

5.5 响应单位综合能力比较；

5.6 类似项目业绩；

6、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

8、电子响应文件要求：

## （1）本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

## （2）电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。

（3）供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件上传苏釆云系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

（4）供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

（5）机器码检查中，不同响应单位使用同一台电脑编制响应文件的，响应文件将被认定为无效响应。

9、响应文件的制作要求：

（1）磋商响应文件有效期为自磋商之日起90日。

（2）服务方（磋商响应单位）提交的磋商响应文件以及供方（磋商响应单位）与采购代理机构就有关采购的所有来往函电均应使用中文书写，服务方（磋商响应单位）提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容均应附有中文的翻译本，在解释磋商响应文件时以中文翻译本为准。

六、综合说明：

（一）响应内容必须符合国家相关标准，必须满足本次磋商文件的要求，若造成的损失和后果由单位负全责。

（二）磋商小组

2.1磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.2磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

2.2.1确认或者制定磋商文件；

2.2.2从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；

2.2.3审查供应商的响应文件并作出评价；

2.2.4要求供应商解释或者澄清其响应文件；

2.2.5编写评分报告；

2.2.6告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2.3磋商小组成员应当履行下列义务：

2.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2.3.2按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

2.3.3参与评分报告的起草；

2.3.4配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

2.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

（三）评审内容的保密

3.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

3.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对磋商采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

3.3在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

（四）响应文件的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或代理人签字或者加盖电子公章。由代理人签字的，应当附法定代表人授权委托书。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

（五）信用记录查询

信用记录：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

5.1.查询截止时点：响应文件接收截止时间。

5.2.查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

5.3.查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

5.4.信用记录使用规则：评标委员会在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

三、合同主要条款

甲方（使用单位）：

联系人：

电话：

乙方（供应单位）：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括完成本项目服务内容所需的材料费（包括清单内所有设备材料以及与之运行所相关的一切配套设施）、调试费、包装费、运费、人工费、安装费、工具劳保费、通讯费、各种税费等一切费用，服务期限内甲方不再为本项目支出合同之外的任何费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，及合同实施过程中的不可预见的各项费用，由供应商自行承担。

四、付款方式

1.付款步骤：

（1）合同签订后支付合同价款的30%为预付款，每半年支付一次合同款项，需根据服务的质量、效率、专业性，定期量化考核及监理审核后支付，绩效考核分与服务费用相关联。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：      法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                签约日期：

合同签订地：苏州市吴中区甪直镇人民政府

四、竞争性磋商程序及磋商小组成员组成

（一）程序：

1.采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2.由磋商小组审查供应商提交的响应文件。

3.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖电子公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证。

5.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。磋商小组要求重新提交响应文件的并由其法定代表人或授权代表签字确认或者加盖电子公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证。

7.供应商根据磋商情况进行承诺说明并填写承诺函，磋商结束后，要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十分钟内提交最后报价，提交最后有效报价的供应商不得少于3家。

8.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，根据供应商的承诺、响应程度和供应商最后的报价，按照磋商文件规定的成交原则和评审办法进行综合评分。

9.磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知服务承接商。

10.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

11.发出成交通知书

采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时在项目交易系统中签发成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

（二）磋商小组成员组成：

1.磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.磋商小组成员：采购单位1名，专家2名。

五、评 分 标 准

一、竞争性磋商成交原则：

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.综合评分法指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选单位的评审方法。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价）。

4.中小企业折扣

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

5.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间（30分钟内）。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

二、评分标准：

本次磋商采购的评标方法采用综合评估方法，即在最大限度地满足磋商采购文件实质性要求前提下，按照磋商采购文件中规定的各项因素进行综合评审。总分为100分，评审因素及各比重如下：价格分为10分，技术部分、响应单位资质部分等为90分。

（一）价格分（10分）

第一步：响应报价低于或等于预算价格的，为有效响应报价。超出此范围的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效响应报价中选择报价最低的确定为基准报价。

第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得10分，其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

响应报价得分＝（基准报价/响应报价）×10％×100

## （二）技术方案（57分）

1.常见故障与处理流程方案（8分）

供应商提供符合现阶段道路监控的常见故障分析与处理流程图方案，方案包含但不限于：常见故障的快速定位、无图像处理流程、通讯故障排查流程、常见网络排查命令及使用方法、设备故障排查流程；质量管理体系完善、各控制要点明确的方案全面、合理、科学的得8分；方案比较全面、合理、科学得5分；方案简单、合理性欠缺的得3分；不提供不得分。

2. 提供网络通讯保障方案（8分）

供应商提供道路监控网络通讯保障方案，包含但不限于：专网通讯保障，维护架构清晰、技术先进、维护简易、通讯保障处置能力得到保障的得8分；可满足使用要求、网络维护技术传统、故障难查找、解决时间得不到保障得5分；通讯保障方案结构复杂、执行效率低下的得3分；未提供不得分。

3.针对本项目的理解（9分）

针对本项目的阐述，对服务目标和要求充分理解，提供服务的范围和规划。掌握、理解分析准确、专业性强、深入程度高、与用户需求贴合度高的得9分；理解分析较准确、专业性较强、深入程度较高，与用户需求贴合度较高的得6分；理解分析不够准确、专业性不强、深入程度不够、与用户需求贴合度不强的得3分；未提供方案的不得分。

4.监控应急保障方案（9分）

供应商提供完善的应急保障方案，包括但不限于：保障人员、保障团队、保障内容（系统保障、应急保障措施、应急保障维护流程图、应急电源配备），方案详细、合理、科学的得9分；方案较详细、较合理、较科学得6分；方案简单不详细、合理性欠缺的得3分；不提供不得分。

5.视频联网技术方案（8分）

供应商提供针对现有平台的联网方案，分别为视频设备接入与特征识别设备接入，方案包含但不限于：系统架构、安装场景、客观因素的影响、关键性作用、传输保障、安装规范、图像调节。描述准确、内容完整、与实际情况贴合度高的得8分；描述较准确、内容较完整、与实际情况贴合度较高的得5分；描述不准确、内容不完整、与实际情况贴合度不高的得3分；不提供不得分。

6.针对本项目的安全保密制度方案比较（9分）

供应商提供的针对本服务项目的安全保密方案，包含但不限于：项目安全的保密制度、培训机制、实操规则、安全档案管理方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性高的得9分；管理制度方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性较高的得6分；管理制度方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性不高的得3分；不提供不得分。

7.针对本项目的项目运行管理制度（6分）

## 供应商针对本项目提供项目运行管理制度，包括但不限于管理规范、档案管理制度、人员职责等，制度完善合理、专业性强、可操作性强、与用户需求贴合度高的得6分；制度较合理、专业性较强、可操作性较强、与用户需求贴合度较高的得3分；制度不够合理、专业性一般、可操作性一般、与用户需求贴合度一般的得1分；不提供不得分。

## （三）售后服务效率比较：（8分）

## 供应商针对本项目实际提供售后服务方案，具有完整的售后服务三方框架（以流程图形式展示售后服务运维中响应单位用户方、设备厂商、售后服务方的闭环故障处理服务流程。服务流程的展示包括但不限于用户的报修、综合调度中心的事故分析派发、故障的确认、一般事故、较大事故与重大事故的处理流程、售后服务负责人与设备厂商的对接工作界面、事故处理完毕后的归档及用户建议等）： 方案合理、实用性强、可操作性高、与用户需求贴合度高，优于采购需求的得8分；方案较合理、实用性较强、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得5分；方案不够合理、实用性一般、可操作性一般、与用户需求贴合度一般的得3分；未提供不得分。

（四）针对本项目的运维客户端功能展示（6分）

运维客户端功能如下：

1.实现服务内容中涉及流媒体的质量检测取样功能、检测能力的得2分，最高得2分。

2.实现在线率检测、颜色异常检测、亮度异常检测、噪点异常检测、清晰度检测、异物遮挡检测、视角移位检测的得2分，最高得2分。

3.显示界面可一图展示点位信息、视频接入数量、实时在线率、故障类型统计、故障时间超24小时统计的得2分，最高得2分。

提供与上述功能要求相符合的功能展示，展示方式不限于演示视频，PPT，功能截图（含技术说明）等，未提供或无法体现功能的不得分，展示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。注：如提供演示视频，1.演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。3.因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。

（五）针对本项目配备人员比较（9分）

1.项目经理（4分）

（1）具有信息系统项目管理师证书的得2分，最高2分；

（2）具有与本项目服务专业（电子信息、自动化、机电、通信工程技术等）中级技能证书的得1分，高级及以上技能证书的得2分，中级职称证书的得1分，高级及以上职称证书的得2分，最高2分。

2.项目组成员（除项目经理）（5分）

（1）具有IT运维工程师证书，数据库系统工程师证书，网络工程师证书的，每提供1份得1分，最高3分；

（2）具有与本项目服务专业（电子信息、自动化、机电、通信工程技术等）中级技能证书的得1分，高级及以上技能证书的得2分，中级职称证书的得1分，高级及以上职称证书的得2分，最高2分。

（注：响应文件中需提供以上1.-2.人员证书及响应单位为该员工缴纳的社保，同一人员同类别证书按最高级别计分，至少最近一个月的社保证明（集团或分支机构缴纳、异地社保均可，依法无需缴纳社保人员需提供证明），不提供相关证明不得分。）

（六）响应单位综合能力比较（6分）

## 1.供应商具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得2分，最高得6分。

注：响应文件中需提供以上相关证书复印件或网络查询截图，并加盖供应商公章；未按要求提供或未提供不得分。

## （七）类似项目业绩（4分）

2023年1月1日（以合同签订日期为准）响应单位具有类似服务项目业绩的，每提供一个得1分，最高得4分。（注：提供完整合同复印件并加盖供应商公章，不提供相关证明不得分。）

注：

1.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，仅以按上述要求实际提供相关证明的数量作为评标依据。

2.针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

六、附   件

（参考格式，磋商响应单位可根据下述格式自制表格进行响应）

1.磋商响应报价表

磋商响应报价表

项目名称：2026年度全镇监控安防设备维护保养服务

采购编号：JSZC-320506-DLHX-C2026-0007

| 序号 | 内容 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年度全镇监控安防设备维护保养服务 |  |  |
| 服务期限 | 一年（具体起始时间甲方书面通知为准） |  |  |

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

注：报价包括完成本项目服务内容所需的材料费（包括清单内所有设备材料以及与之运行所相关的一切配套设施）、调试费、包装费、运费、人工费、安装费、工具劳保费、通讯费、各种税费等一切费用，服务期限内甲方不再为本项目支出合同之外的任何费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，及合同实施过程中的不可预见的各项费用，由供应商自行承担。

2、磋商响应承诺书

磋商响应承诺书

苏州华厦招投标代理有限公司 ：

我们收到贵公司 JSZC-320506-DLHX-C2026-0007 号磋商邀请函，经仔细阅读和研究，我们决定参加该次磋商活动。

1、我们愿意按照磋商邀请函的一切要求，提供包括完成该项目的各项应有费用。

2、如果我们磋商商务被接受，我们将严格履行磋商邀请函中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们愿意提供邀请方在磋商邀请函中要求的所有资料。

4、我们认为你们有权决定成交人者，还认为你们有权接受或拒绝所有的磋商供应商。

5、我们愿意遵守磋商邀请函中所列的收费标准。

# 6、如果我们成交后未履行以上承诺，我公司愿意接受有关部门的处理：

A、取消成交资格

B、列入不诚信企业名录予以曝光

7、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                           联系人：

地址：                           邮政编码：

联系电话：                       传真：

磋商响应单位：盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

3、（磋商方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我                （姓名）系                 （磋商单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州华厦招投标代理有限公司组织实施的编号为JSZC-320506-DLHX-C2026-0007号的竞争性磋商活动。被授权人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

4、偏离表（技术、商务）

偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应单位：盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 注：

- 1.供应商可在本表中对照采购文件要求对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

- 2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的要求及规定。

- 3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

5、服务人员表

服务人员表

采购内容：2026年度全镇监控安防设备维护保养服务

采购编号：JSZC-320506-DLHX-C2026-0007

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按以上格式自制表格填写后响应。

磋商响应单位：盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

5、类似项目业绩清单表

类似项目业绩清单表

项目名称：2026年度全镇监控安防设备维护保养服务

采购编号：JSZC-320506-DLHX-C2026-0007

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

注：磋商响应单位应提供双方签订的合同复印件。

6、磋商响应单位情况表

磋商响应单位情况表

单位名称（盖章）：

| 1 | 企业法定代表人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 最近一年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

7、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的2026年度全镇监控安防设备维护保养服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情 况如下：

- （名称） ，属于 软件和信息技术服务业 ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （名称） ，属于 软件和信息技术服务业  ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- ......

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

8、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

9、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的采购活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位法定代表人：（签字或盖章）

磋商响应单位：（公章）

日期：      年	 月 	日

10、磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |

磋商响应单位：盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

注：1.本表中的报价为综合报价，包括完成本项目服务内容所需的材料费（包括清单内所有设备材料以及与之运行所相关的一切配套设施）、调试费、包装费、运费、人工费、安装费、工具劳保费、通讯费、各种税费等一切费用，服务期限内甲方不再为本项目支出合同之外的任何费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，及合同实施过程中的不可预见的各项费用，由供应商自行承担。

2.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况增加说明。

（全文完）