公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0218

采购项目名称：无锡职业技术大学智慧安防技术应用实训室货物采购

采   购   人：无锡职业技术大学

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

二〇二六年六月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评标标准	24

第四章 采购需求	29

第五章 合同格式	38

第六章 附  件	42

招标公告

项目概况：

无锡职业技术大学智慧安防技术应用实训室货物采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年7月17日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0218

1.2项目名称：无锡职业技术大学智慧安防技术应用实训室货物采购

1.3预算金额：140万元

1.4最高限价：140万元,投标报价超过最高限价的按无效投标处理。

1.5采购需求： 无锡职业技术大学智慧安防技术应用实训室货物采购。详见采购文件第四章采购需求。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起30天完成供货及安装。

1.7本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照扫描件并加盖供应商公章；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报表（资产负债表和利润表），或2024（或2025）年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖供应商公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证扫描件并加盖供应商公章；②提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件并加盖供应商公章），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件并加盖供应商公章；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书扫描件并加盖供应商公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3本项目的特定资格要求：（1）委托代理人应为供应商在职员工（提供委托代理人与供应商签订的劳动合同以及由供应商为其依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含开标当月）社保缴纳证明扫描件并加盖供应商公章。法定代表人亲自参加投标的除外）。

（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登录http://jszfcg.jsczt.cn/自行下载招标文件。

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1 2026-7-17 9:00分（北京时间）

4.2地点：“苏采云”系统（网址:http://jszfcg.jsczt.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。

6.2供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在法定期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.3采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。

6.4根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：工业。

6.5本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

6.6潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。

（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）

（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册

（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－-已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

单位名称：无锡职业技术大学

单位地址：无锡市高浪西路1600号

联系人：吴老师

联系电话：0510-81838723

7.2采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏省设备成套股份有限公司

单位地址：无锡市梁溪区汇太路33号积高科技园315室

联系人：陈育红、赵莹、华杨倩月、何悦

联系方式：huayqy@jcec.cn

7.3项目联系方式

项目联系人：陈育红、赵莹、华杨倩月、何悦

电话：15205185060、0510-82626996

供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评标标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.4强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.5本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.7供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评标时不予认可。

7.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）开标一览表（格式见第六章）；

（4）分项报价表（格式见第六章）；

（5）供应商资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商拟投入本项目的设备、人员配置表；

（8）评分标准中对应的其他所需承诺或证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自拟并自行添加）。

上述资格资信证明文件必须全部提供且全部满足招标文件的要求，相关证书须在有效期内，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的资格资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）技术方案或服务说明；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》《分项报价》中注明。

10.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

10.7本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

12、投标保证金（本项目不涉及）

13、投标有效期

13.1自开标之日起60天内投标有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署

14.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

15、投标费用

15.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2招标代理服务费：本次招标，中标人按照中标金额为基数，参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理招标收费基准费率70%计算，由中标人领取中标通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费。各供应商应将招标代理服务费自行考虑包含在投标报价中，本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

17、投标文件的解密：

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

18、投标文件的修改和撤回

18.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2投标截止时间之后，投标文件不得撤销；如果撤销的，投标保证金不予退还。

19、诚实信用

19.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

19.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3供应商不足3家的，不得开标。

20.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评标工作。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）供应商以明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

21.2.3.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.3.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担

21.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（通常为30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.3.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3评标方法和标准

21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An；

F1、F2……Fn分别为各项评标因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评标因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

21.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

21.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于21.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于21.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

21.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

21.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

22、确定中标人

22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

22.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

22.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

26.6采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对采购代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 28、政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、采购代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

28.1履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标人的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函，中标人以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。

28.2融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

28.3政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

28.4合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

29.其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
附1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月       日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                          。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

评标标准

本招标项目比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家中标候选人。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

一、评分项目及分值（总分100分）

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（30分） |  |  |
| 1 | 投标报价 | 各供应商的有效投标报价，在满足招标文件要求且经评审后的有效最低投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30。 | 30 |
| 二 | 商务部分（8分） |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 供应商自2023年1月1日以来具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。（提供完整的合同扫描件并加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准） | 2 |
| 2 | 供应商实力 | （1）供应商具有有效的CCRC信息安全服务资质-信息安全应急处理服务得0.5分； （2）供应商具有有效的CS信息系统建设和服务能力等级证书，且达到CS3级（良好级）及以上的得0.5分。 （提供证书扫描件并加盖供应商公章） | 1 |
| 3 | 团队成员 | （1）供应商拟派项目负责人（1名）： 具有有效的注册信息安全管理人员（CISO）、IT服务工程师证书、信息系统项目管理师（高级）证书的，每提供一个得1分，最高得3分。（提供证书扫描年以及供应商依法为其缴纳的近十二个月内任意一个月(不含开标当月)的社保缴费证明材料扫描件并加盖供应商公章） （2）供应商拟派项目组成员（不含项目负责人）（1名）： 具有有效的系统规划与管理师证书、注册信息安全工程师（CISE）证书的，每提供一个得1分，最高得2分。） （提供证书扫描年以及供应商依法为其缴纳的近十二个月内任意一个月(不含开标当月)的社保缴费证明材料扫描件并加盖供应商公章） | 5 |
| 三 | 技术部分（60分） |  |  |
| 1 | 技术参数 | 1、采购文件“第四章采购需求”应全部满足，否则按无效投标处理。 2、以下内容优于采购文件要求，每满足一项加1分，最多加10分。内容如下： （1）AI智能视觉实训套件(网络摄像机)：支持双路电动变倍聚焦及一键聚焦，自带一体式抱箍支架，支持双向抱箍安装；【需提供第三方检测中心出具的检验报告复印件并加盖供应商公章】 （2）AI智能视觉实训套件(边缘计算主机)：支持配置1～3个GPU，每个GPU支持3种引擎功能设置：视频压缩、智能分析、大模型引擎；智能分析引擎支持人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析、物品类分析、事件类分析和 AI 训练算法混合运行；大模型引擎可选择加载视觉大模型、多模态大模型、语言大模型；GPU 引擎状态界面可显示引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率；【需提供第三方检测中心出具的检验报告复印件并加盖供应商公章】 （3）AI智能视觉实训套件(边缘计算主机)：支持对动态视频进行不低于13倍的压缩，压缩前后视频文件帧率、分辨率、时长不变，压缩后图像峰值信噪比PSNR≥33.7dB；结构相似度 SSIM≥0.98；【需提供第三方检测中心出具的检验报告复印件并加盖供应商公章】 （4）AI智能视觉实训套件(边缘计算主机)：支持利用大模型对分析结果进行二次研判，支持去除误报和增补漏报两种模式；经过二次研判的结果均自动打标，包括正报、疑似误报、漏报三种状态，支持人工复核；【需提供第三方检测中心出具的检验报告复印件并加盖供应商公章】 （5）AI智能视觉实训套件(边缘计算主机)：支持按图索骥检测，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、邮件、本地报警输出、前端报警输出、门禁、音频以及日志记录；支持通过注册需要检测的物品到经验库， 实现算法自学习训练，进行物品检测及计数；最大支持配置8条规则；支持数据存储和按物品类型检索；【需提供第三方检测中心出具的检验报告复印件并加盖供应商公章】 （6）智慧物联门禁实训套件（智能触控门禁一体机）：设备支持通过U盘导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），设备支持通过WEB导出和导入人员信息，导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密；【需提供第三方检测中心出具的检验报告复印件并加盖供应商公章】 （7）智慧物联门禁实训套件（智能触控门禁一体机）：设备集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报；【需提供第三方检测中心出具的检验报告复印件并加盖供应商公章】 （8）智慧物联门禁实训套件（智能触控门禁一体机）：设备应具有以下硬件接口:RS-485接口1个、RS-232接口1个、韦根接口1个、USB接口1个、I0输入4个(包含2路报警输入、1路门磁、1路开门按钮输入)、I0输出1个、门锁控制接口1个、LAN接口1个、离墙防拆1个、音频输出接口1个、喇叭/扬声器1个、麦克输入1个、SIM卡槽1个、PSAM卡槽1个、SD卡槽1个、电源输出1个；【需提供第三方检测中心出具的检验报告复印件并加盖供应商公章】 （9）智慧物联可视对讲实训套件（数字单元门口机）：采用5英寸IPS触摸屏，金属机身，屏幕分辨率应为720×1280，屏幕流明度应达到300cd/㎡，设备应采用屏占比应不低于86%；【需提供第三方检测中心出具的检验报告复印件并加盖供应商公章】 （10）智慧物联可视对讲实训套件（数字单元门口机）：设备应支持DC 9V-24V电源宽压供电，外接负载时，支持12V电源供电；支持DC供电时应支持12V1.5A电源输出，POE供电时应支持12V500mA电源输出；【需提供第三方检测中心出具的检验报告复印件并加盖供应商公章】 注：评标委员会根据 “技术条款偏离表”进行评审，对采购需求中需提供佐证材料加以说明的条款，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。 | 10 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据供应商针对本项目提供的项目实施方案进行打分，包含项目进度计划、安装调试方案等内容： 方案内容详细，针对性强的得10分； 方案内容较详细，针对性较强的得7分； 方案内容一般，针对性一般的得4分； 未提供的不得分。 | 10 |
| 3 | 售后服务方案 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行打分，包含服务体系、服务内容、故障解决等内容： 方案内容详细，科学、合理性强的得10分； 方案内容一般，比较科学、合理的得7分； 方案内容简略，科学、合理性较差的得4分； 未提供的不得分。 | 10 |
| 4 | 应急服务方案 | 根据供应商针对本项目提供的应急服务方案进行打分，包含突发情况处理、备品备件调配、应急服务措施等内容： 方案内容详细，针对性强的得10分； 方案内容较详细，措施针对性较强的得7分； 方案内容一般，措施针对性一般的得4分； 未提供的不得分。 | 10 |
| 5 | 培训方案 | 根据供应商针对本项目提供的培训方案进行打分，包含培训内容、场地安排、课程安排等内容： 方案内容详细，培训方案内容科学、合理性强的得10分； 方案内容较详细，培训方案内容较科学、合理性较强的得7分； 方案内容简略，培训方案内容科学、合理性一般的得4分； 未提供的不得分。 | 10 |
| 四 | 视频演示（10分） |  |  |
| 1 | 系统演示 | 根据供应商提供的系统演示视频内容进行打分（提供逐项功能点演示视频，演示以录制视频形式提供，演示视频为无AI生成痕迹的真实文件，随投标文件一并上传至‘苏采云’系统；供应商需在投标文件中标注出演示视频中各得分点处的时间点，格式详见“第六章附件”中“附件十八”），每有一条满足的得1分，最高得10分。演示未提供真实的功能演示的或考察点不满足要求的不得分。 （1）综合布线虚拟仿真云实验资源包括：基础学习、工程识图、工程规范、材料认知； （2）综合布线虚拟仿真云实验资源包括：交互式学习、支持实操练习、支持在3D场景中完成步骤式操作； （3）室内场景布线学习操作步骤至少包含：注意事项、铺设桥架、开槽、敷设线管、铺设线缆、工作区端接、机房线缆标识、机房端接、网络通讯测试、配线架理线等； （4）室外场景布线学习操作步骤至少包含：注意事项、挖槽立杆、铺设线缆、光纤接线、线缆标识、网络通讯测试等，可查看当前所处的操作环节，并进行跳转、支持将工具栏内工具移动至场景中，完成交互、支持根据操作提示引导完成实训；支持转动视角； （5）虚拟仿真云实验资源视频监控系统安装调试学习，支持≥4种系统拓扑连接实验； （6）虚拟仿真云实验资源视频监控系统支持≥9种设备在3D场景中的交互式场景化安装实验； （7）虚拟仿真云实验资源视频监控系统支持设备调试视频学习和仿真操作、支持≥3种故障排查； （8）虚拟仿真云实验资源支持入侵报警系统安装调试学习，支持≥2种系统拓扑连接实验； （9）虚拟仿真云实验资源支持≥6种设备在3D场景中的交互式场景化安装实验； （10）虚拟仿真云实验资源支持设备调试视频学习和仿真操作、支持≥3种故障排查。 | 10 |
| 五 | 国家政策导向（2分） |  |  |
| 1 | 国家政策导向 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。（需提供认证证书扫描件并加盖供应商公章） 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。（需提供认证证书扫描件并加盖供应商公章） | 2 |

二、说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评标。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.本国产品的价格扣除

5.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

5.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采购需求

一、项目内容

本项目核心产品为：AI+安防实验箱

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安防系统建设与运维实训装置 | 10 | 套 | 1400000 |
| 2 | AI+安防实验箱 | 10 | 套 |  |

二、项目要求及技术参数

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 综合安防系统建设与运维实训装置 | 一、AIoT智慧物联实训教学装置基础套件 （一）实训操作台 1、实操台，长宽高≥1500*750*800mm，含≥1000mm高的实操架； 2、1个操作台配套2个实验凳； （二）实训网络接入终端 1、支持PoE； 2、接入电口:≥16个； （三）工具套装 1、网线钳1把； 2、剥线钳1把； 3、网线测线仪1个； 4、螺丝刀工具包1套； 5、弱电工具包1套； 6、专用网线1项； 7、专用电源线1项； 8、辅材1项； 二、AI智能视觉实训套件 （一）网络摄像机 1、采用≥2颗1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2、内置CPU、GPU、NPU芯片； 3、可输出2路通道分辨率不小于400万(2688×1520)@25fps； 4、内置≥8颗双光补光灯，双向红外监控距离≥60米，双向暖光监控距离≥30米； 5、补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 6、双通道智能可独立开启/关闭，双通道均支持电动变焦，双通道支持五种智能方案切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图、道路监控、精准检索； 7、双通道均支持水平、垂直方向进行角度调节，水平调整角度范围0°~90°，垂直调整角度范围0°~30°； 8、支持双通道摄像机互为180°夹角进行监控； 9、最大支持1TMicroSD卡； 10、支持DC12V供电方式；方便工程安装； 11、支持IP67防护等级； 12、含配套支架； 13、含配套电源； （二）AI双光防暴智能视觉实训教学终端 1、像素：≥400万； 2、补光灯：≥2颗（红外灯）；≥1颗（暖光灯）； 3、热度图：支持； 4、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品搬移。支持周界大模型模式，提升目标检测距离，降低目标误报率。支持自学习，通过自学习过滤误报； 5、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 6、车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 7、AI编码：H.264：支持；H.265：支持智能编码； 8、宽动态：≥120dB； 9、麦克风：支持，内置麦克风； 10、扬声器：支持，内置扬声器； 11、供电方式：DC12V；PoE； 12、防护等级：IP67； 13、含配套支架； 14、含配套电源； （三）AI远距离智能视觉实训教学终端 1、像素：≥400万； 2、镜头焦距：≥5mm～125mm； 3、光学变倍：≥23倍； 4、周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警；； 5、人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 6、防抖功能：电子防抖； 7、透雾功能：电子透雾； 8、音频输入：≥1路； 9、音频输出：≥1路； 10、语音对讲：支持； 11、报警输入：≥2路； 12、报警输出：≥1路； 13、含配套支架； （四）AI客流分析智能视觉实训教学终端 1、像素：≥200万； 2、通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 3、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 4、人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人数统计，支持排队管理功能，并可显示及输出日、周、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式。； 5、智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 6、内置麦克风：支持，内置麦克风； 7、RS-485接口：≥1个； 8、报警输入：≥1路； 9、报警输出：≥1路； 10、供电方式：DC12V/PoE； 11、含配套支架； 12、含配套电源； （五）网络存储实训教学终端 1、支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检； 2、支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 3、接入路数：≥8路； 4、报警输入：≥4路； 5、报警输出：≥2路； 6、硬盘接口：≥1个SATA； 7、网络接口：≥1个（10M/100M以太网口，RJ-45）； 8、PoE接口：≥8个10/100Mbps自适应网口 9、含存储硬盘； （六）边缘计算主机 1、设备内置高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS;支持≥48路H.264/H.265混合接入，网络带宽256Mbps接入、256Mbps存储、256Mbps转发 2、支持选配≥8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新; 3、后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持≥16路； 4、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动 5、≥2路HDMI输出，1路VGA输出，HDMI1可支持4K显示输出 6、设备具有2个RJ45网络接口、1个VGA接口、2个HDMI接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个SATA3.0接口、1路音频输入、1路音频输出、4路报警输入、2路报警输出，采用AC220V转DC12V电源适配器供电； 7、支持行为自定义，规则类型：行为识别，具体规则可通过自定义组合或配置导入方式生成； 8、支持视觉大模型，规则类型：打电话、玩手机、吸烟、睡觉、离岗、人数异常； 9、支持视觉大模型，规则类型：人员行为分析，规则类型：奔跑检测、剧烈运动检测（打架斗殴）、跌倒检测、尾随检测； 10、支持人脸检测、人脸比对、人脸以图搜图、路人库、人员频次高频报警、1V1图片比对等； 11、支持通用行为分析，规则类型：绊线入侵、区域入侵、人员聚集、停车检测、徘徊检测、滞留检测、攀爬检测； 12、支持视频结构化分析，目标类型：人、机动车、非机动车； 13、支持人数统计，规则：人数统计、区域内人数统计、排队管理、拥挤检测； 14、支持按图索骥，规则类型：物品检测，物品计数； 15、支持视频压缩能力； 16、支持大模型对分析结果进行二次研判； 17、含存储硬盘； （七）解码器 1、支持多路音视频解码实训，同时支持多种标准网络视频流解码，包括MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG,支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码；支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割； 2、单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 3、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 4、解码能力：最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码； 5、视频输出路数是4路HDMI 6、支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。4个HDMI输出口可支持同时输出分辨率为3840×2160，60Hz的视频图像。单个输出口最大支持36路1920×1080、30帧/秒的视频同时解码显示。H.264和H.265解码能力相同，解码能力支持：2路8192×4320@25fps，或6路4000×3000@25fps，或10路3840×2160@25fps，或18路2560×1920@25fps，或24路2560×1440@25fps，或28路2048×1536@25fps，或36路1920×1080@30fps，或80路1280×720@30fps，或144路704×576@30fps网络视频实时解码； 7、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入； 8、支持对接入的网络摄像机视频进行智能行为分析，当检测到以下行为事件发生时，会触发视频录像、抓拍图片，并在大屏上显示事件消息，包括区域入侵、绊线入侵； 9、设备的4个 HDMI 输出口可支持同时输出分辨率为 3840×2160，60Hz 的视频图像； 三、智慧物联门禁实训套件 （一）门禁控制器 1、支持≥10W个用户、≥10W个密码、≥10W张卡、≥1W枚指纹、≥50W条记录 2、支持分时段开门 3、支持RS485和韦根接入读卡器 4、支持蜂鸣声提示 5、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法超次报警 6、支持防反潜、多人开门、首卡开门、远程验证 7、支持开盖防拆 8、含配套电源； （二）智能触控门禁一体机 1、支持≥不低于5万个用户、≥5万张人脸、≥5万个密码、≥10万张IC卡、≥30万条记录； 2、支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式； 3、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持安全帽检测； 4、设备应采用7英寸IPS触摸显示屏,采用曲面屏设计，屏幕分辨率应为1024×600； 5、设备主控芯片、内存、EMMC均为国产硬件，采用国产化鸿蒙操作系统； 6、支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲； 7、支持在线升级，USB升级，支持USB数据导入导出数据； 8、支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱； 9、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）； 10、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名； 11、支持多人识别，不少于6人同时人脸识别；支持人脸美颜功能； 12、支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备； 13、支持文字转语音功能； 14、支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别； 15、人脸识别范围试验:设备人脸角度应能够在 0°～45°范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围应为0°～90°； 16、含配套支架和电源适配器 （三）门禁发卡器 1、支持Mifare卡（IC卡）刷卡 2、发卡成功或失败有LED指示灯和蜂鸣器提示 （四）IC卡 1、一个门禁控制器配套10张IC卡 （五）磁力锁 1、信号输出：COM/NO/NC； 2、门状态检测：≥1路，继电器； 3、安全类型：断电开门； 4、最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力； 5、含配套支架； 6、含配套电源； （六）出门按钮 1、NO/COM接点输出（常开型）； （七）电容指纹采集器 1、发卡类型:ID卡;IC卡(Mifare卡);身份证（序列号） 2、发卡成功提示:发卡器闪亮绿灯，发卡成功 3、指纹传感器类型:电容指纹传感器 （八）识别终端（IC+二维码） 1、蜂鸣器:支持 2、验证方式:刷卡;二维码 3、读卡类型:IC卡;CPU卡序列号;身份证序列号 4、二维码镜头分辨率:≥640x480 5、二维码补光灯:白灯LED 6、支持码制:QR code,PDF417,DATAatrix, UPC-A,PC-E,EAN-8,EAN-13,EAN-14,EAN-128,UCC128,ISBN/ISSN, CODE11,CODE32,CODE39,CODE39,FULL,ASCII,CODE93,CODE128,GS1 7、码类型:纸质码，电子码 8、RS-485接口:≥1个 9、韦根接口:≥1路输出 10、防拆报警:支持 11、防护等级:≥IP66 （九）识别终端（IC+指纹） 1、蜂鸣器:支持 2、验证方式:刷卡;指纹 3、读卡类型:IC卡;CPU卡序列号;身份证序列号 4、指纹传感器类型:电容指纹传感器 5、指纹容量:≥3000枚 6、RS-485接口:≥1个 7、防拆报警:支持 8、防护等级:≥IP66 四、智慧物联报警实训套件 （一）报警控制器 1、支持本地≥8路报警输入，可扩展到≥72路； 2、支持接入常开或常闭型探测器； 3、支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 4、支持本地≥4路报警输出，可扩展到≥84路； 5、支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 6、支持≥64个网络模块接入；支持≥64个无线设备接入; 7、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 8、支持报警输入输出接口电路保护功能; 9、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 10、支持≥2路RS-485接口，支持≥32路键盘接入，支持打印机接入; 11、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 12、支持CID（ContactIDprotocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）可选4G模块; 13、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 14、支持≥8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡、短信等多种布撤防方式; 15、支持多个接警中心和报警数据上传策略; 16、支持海量日志查询功能; 17、支持远程升级; 18、支持多种设备恢复方式; 19、支持双网口，≥2个有线中心，≥2个无线中心; （二）微波和被动红外复合入侵探测器 1、支持双鉴和三鉴 2、指示灯：≥3个LED指示灯，绿色：红外被触发，黄色：微波被触发，红色：报警 3、防拆报警输出：常闭 4、探测方式：红外+微波+智能复核算法 5、探测范围：≥12m/90° 6、双向数字温度补偿：支持，可确保高温环境下探测距离不衰减 7、AND/OR技术：支持 8、动态阈值技术：支持 9、继电器：常闭、常开可选 10、脉冲计数：支持，1P/2P可选 11、含电源 （三）紧急报警器 1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2、自带配套复位钥匙，通过钥匙复位 （四）报警扩展模块 1、≥8路报警输入； 2、≥2路报警输出； 3、≥4位拨码地址； 4、≥7种尾线电阻接入方式(NC,NO,EOL,2EOL,3EOL,灵敏式和脉冲式)； 5、支持≥3种尾线电阻阻值(2.7K，4.7K和6.8K)； 6、支持跳帽切换报警输出方式； 7、支持主机对扩展模块进行升级； 8、支持前出线，后出线和下出线多种走线方式，接线端子不外漏； （四）报警遥控器 1、支持与键盘无线通讯，实现对报警主机布撤防，在家模式以及紧急按钮功能。 （五）报警键盘 1、配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等≥5种指示灯 2、支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作 3、支持本地、遥控器等布撤防方式 4、支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能 （六）磁开关入侵探测器 1、磁感应原理 2、支持动作距离≥40mm 3、报警输出常闭 （七）温感探测器 1、支持温度异常报警；可监测的面积：≥20M²； 2、LED指示：支持； 3、手动测试：支持； 4、报警复位：断电复位； 5、报警输出：联网报警开关量输出，常开/常闭可选； （八）水浸探测器 1、水感探头；灵敏度≤500kΩ； 2、报警输出:继电器NC/NO 3、防拆:常闭 （九）玻璃破碎探测器 1、压电效应； 2、探测距离9m(可调节)； 3、开关量报警输出（常开/常闭可选）； 4、探测器防拆报警（常闭）； （十）声光报警器 1、声光报警一体式报警； 2、闪动次数/分钟：300±30次； 3、报警声压:≥105dB/M 4、含配套电源； （十一）无线紧急按钮 1、按键：1个按键 2、远程升级：支持web远程升级 3、信号强度：支持信号强度检测 4、LED指示灯：支持双色指示灯(绿色：正常，红色；异常) 5、通信机制：双向通信 （十二）无线红外探测器 1、传感器：双元低噪声PIR传感器， 2、远程升级：支持web远程升级 3、电池检测：支持电量显示，支持低电量检测 4、防拆：支持离墙和壳体防拆检测 5、信号强度：支持信号强度检测 6、探测方式：PIR 7、灵敏度：高中低三挡可调 8、探测距离：≥12m （十三）无线声光警号 1、指示灯：1个绿色报警指示灯 2、按键：1个电源拨动开关 3、远程升级：支持web远程升级 4、防拆：支持离墙和壳体防拆检测 5、信号强度：支持信号强度检测 6、声压：三挡可调MAX85dB@1m （十四）无线报警扩展模块 1、报警输入：≥2路本地报警输入，支持常开和常闭两种接入方式 2、报警输出：≥2路本地继电器输出 3、无线防区：单台支持≥16路无线防区 4、网络接口：10Mbps/100Mbps自适应以太网口，支持标准PoE供电 5、按键：≥2个按键：支持配置按键和恢复出厂按键 6、布撤防方式：支持主机web、有线键盘、遥控器 7、远程升级：支持 8、防拆：支持壳体防拆检测 9、信号强度：支持通过报警主机web检测无线信号强度 五、智慧物联可视对讲实训套件 （一）数字单元门口机 1、机械按键； 2、支持接收中心发布文字、图片信息； 3、5英寸显示屏，显示屏分辨率：720(H)×1280(V)； 4、电容触摸屏； 5、支持防拆报警； 6、报警输入：2路； 7、报警输出：1路； 8、RS-485接口：1路； 9、音频输入：1路； 10、音频输出：内置喇叭； 11、支持4万个用户、2万张人脸、2万张卡、20万条记录； 12、200万CMOS双目广角摄像头； 13、支持活体检测功能； 14、电源输出1路12V/1.5A； 15、含配套支架； 16、含配套电源； （二）室内机 1、信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息； 2、呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯； 3、免扰模式：可设置免打扰时段； 4、报警输入：≥8路（开关量）； 5、网络接口：≥1个RJ-45接口，10Mbps/100Mbps自适应； 6、含配套排线； 7、含配套支架； （三）管理机 1、屏幕类型：电容触摸屏； 2、显示屏：≥10.1英寸显示屏； 3、显示屏分辨率：≥1024(H)×600(V)； 4、音频输入：≥2路； 5、音频输出：内置喇叭;听筒扬声器； 6、状态指示灯：≥2个，红色-电源指示灯，绿色-信息指示灯； 7、通讯方式：全数字； 8、存储功能：支持MicroSD卡存储，支持≥512GB； 9、WEB配置：支持； 10、主动注册：支持； 11、RS-485接口：≥1个； 12、HDMI接口：≥1个； 13、USB接口：≥1个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口； 14、电源输出：≥1路12V/200mA； 15、网络接口：≥1个RJ-45100Mbps/1000Mbps自适应； （四）楼道交换机 1、级联能力:支持≥30级级联 2、电源开关按钮:≥1个 3、网络接口:≥8路RJ4510M/100Mbps以太网口 4、含配套电源； 5、含配套电源线； 六、AIoT智慧物联实训教学管理平台 （一）智能物联综合管理平台 支持系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理等业务系统； 1、系统管理 （1）基础资源管理 ①支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； ②提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； ③支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； ④支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； ⑤支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； ⑥支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； ⑦支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； ⑧支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； ⑨提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、Arcgis； ⑩支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； ⑾提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； ⑿提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； （2）平台运维 ①支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； ②支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； ③支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； ④支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； ⑤支持标准开放平台，提供restful等多维度接口实现第三方系统对接； ⑥提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； ⑦集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 2、基础功能 （1）视频管理 ①支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； ②支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； ③支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； ④录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； ⑤支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； （2）报警管理 ①支持报警主机接入及布撤防； ②提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； （3）停车管理 ①支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； ②支持在线支付和无人值守； ③支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； （4）门禁管理 ①支持门禁设备管理； ②支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； ③支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； ④支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； ⑤支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； （5）可视对讲 ①支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； ②支持卡片、人脸等授权及复核； ③支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； ④支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听； （6）设备运维 ①资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； ②报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； ③自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； ④可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； ⑤系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； （7）加密数据库 ①支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； ②支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； ③支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； ④提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； （8）系统硬件能力：不小于64G内存和8T硬盘容量； （9）平台已含视频监控授权、门禁设备授权、可视对讲设备授权、车辆道闸设备授权、设备运维授权； 2、综合安防图墙 （1）支持统计人员总数、设备总数、车辆总数、停车位总数；支持展示示意图，支持更换光栅图；支持统计报警类型数量TOP5； （2）支持统计设备总数、在离线数；支持按设备类型统计设备数量占比top5； （3）支持统计停车场的在用泊位和空余泊位；支持统计各个场区的总泊位和空余泊位；支持统计停车场应收、优惠、免费、实收的总金额；支持以折线图的形式按本日、近7日、近30日统计停车场实收金额；支持统计按停车场进场车辆和出场车辆数量； （4）支持统计进出总人次；支持分别统计内部、访客通行人次；支持统计在访人员；支持实时更新门禁通行记录、访客通行记录；支持实时更新人员识别、人体识别、车辆识别等记录； （5）支持统计报警总数量、已处理、未处理数量以及处理率；支持实时更新报警消息； （6）支持按本日、本周、本月统计报警数量态势； （7）支持从设备树选择四个监控点位查看实时监控；支持双击放大查看单路视频；支持切换码流播放； 3、综合安防工作台 （1）支持工作台，支持为不同的用户角色自定义工作台界面风格，可通过简单的拖、拉、拽，将微件拖动至工作台画布中，进行自由组合； （2）提供便捷的业务办理入口，可实时接收到"我参与"、"我发起"的流程任务通知，及时处理及审核； （3）系统可依据自身的定位，上报专属的业务统计微件至工作台微件库中，平台可依据权限控制，保证微件库的权限隔离，关联的业务系统包括但不限于：综合安防、门禁、考勤、访客、停车、消费、用电等；支持工作台微件管理，针对业务系统安装部署与否，可视化显示对应的微件，同时支持微件的模糊检索； （4）支持人员统计、设备统计、实时告警、报警统计、门禁授权统计、门禁进出统计、车辆泊位统计、车流量统计、停车营收统计、昨日考勤统计、上月出勤统计、访客信息统计、访客来访统计微件； 3、实训网络管理终端 （1）交换容量：≥336Gbps； （2）包转发率：≥96Mpps； （3）业务端口：≥24个10/100/1000BASE-T电口； （4）环网协议：STP、RSTP； （5）VLAN功能：支持； （6）链路聚合：支持静态链路聚合、LACP链路聚合； 4、机柜 （1）产品尺寸：宽×深×高≥600.0mm×1000.0mm×2000mm； （2）每个机柜含2个PDU； 七、人员布控管理实训平台 1、支持布控向导配置，可依据布控向导跳转至对应页面，快速进行人员布控业务操作； 2、支持人脸设备总数、在离线数、在离线率以及按照类型进行在离线数分类统计； 3、支持展示人脸库总数、人脸库下发异常信息； 4、支持5种人脸库类型：白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型； 5、支持人脸布控、撤控，可选择布控的设备通道与人脸库，布控可设置最小相似度阈值； 6、支持接收结构化相机抓拍上报的人体特征数据，字段包含：性别、是否戴口罩、是否有胡子、上衣颜色及类型、下衣颜色及类型、是否戴帽子、是否背包； 7、支持对人脸图片进行1:1或1：N检索，检索结果支持列表和卡片两种模式展示，同时可以对检索的结果按照时间的顺序在电子地图上形成轨迹； 8、支持查看人员报警信息，包括姓名、出生日期、性别、注册库、抓拍时间、抓拍通道； 9、支持按照人脸库、按时间(天、周、月)统计识别次数； 10、支持按条件进行过滤查询，可查看报警人员的注册图片和抓拍图片，支持报警记录导出； 八、配套培训、课程、教学资源、云实训服务 （一）视频物联现场培训服务 1、培训方式：现场培训； 2、培训时长：≥24课时； 3、培训内容：视频物联基础知识、前端系统、存储系统、传输系统、显示系统、控制系统、平台系统介绍及基础操作； （二）视频物联高级现场培训服务 1、培训方式：现场培训； 2、培训时长：≥16课时； 3、培训内容：AI人脸识别、人数统计、智能周界等系统介绍、安装调试，平台联调等； （三）智能楼宇高级现场培训服务 1、培训方式：现场培训； 2、培训时长：≥16课时； 3、培训内容：报警、门禁、对讲等系统介绍、安装调试，平台联调等； （四）智能网络高级现场培训服务 1、培训方式：现场培训 2、培训时长：≥24课时； 3、培训内容：网络基础、网络常用技术及转发原理、常见网络问题处理； （五）视频物联教学资源包 1、资料形式：教学大纲、培训课件、实验手册、认证考试大纲、模拟试题； 2、资料内容：视频物联基础知识、前端系统、存储系统、传输系统、显示系统、控制系统、平台系统介绍及基础操作； （六）视频物联高级教学资源包 1、资料形式：教学大纲、培训课件、实验手册、认证考试大纲、模拟试题； 2、资料内容：AI人脸识别、人数统计、智能周界等系统介绍、安装调试，平台联调等； （七）智能楼宇高级教学资源包 1、资料形式：教学大纲、培训课件、实验手册、认证考试大纲、模拟试题； 2、资料内容：报警、门禁、对讲等系统介绍、安装调试，平台联调等； （八）在线教学资源库服务 1、在线教学资源库使用方式：学校管理员可访问在线教学平台，自主分配学生账号，并按照对应课程授权量将学生账号与在线教学资源库进行绑定，学生可自主完成在线学习和考试。授权账号数不少于50个，有效期1年。 2、《AIoT智慧物联应用技术（初级）》教学资源包含：教学大纲、教学课件、教学视频、实验手册、模拟试题，具体内容如下： 第一章AIoT智慧物联技术概述 第二章AIoT智慧物联采集系统 第三章AIoT智慧物联系统配置工具 第四章AIoT智慧物联存储系统 第五章AIoT智慧物联显控系统 第六章AIoT智慧物联管理系统 3、《AIoT智慧物联应用技术—AI视频技术（中级）》教学资源包含：教学大纲、教学课件、教学视频、实验手册、模拟试题；具体内容如下： 第一章AI视频物联技术概述 第二章AI视频物联系统前端智能—人脸识别 第三章AI视频物联系统前端智能—视频结构化 第四章AI视频物联系统前端智能—智能周界 第五章AI视频物联系统边缘计算—NVR 第六章AI视频物联系统边缘计算—IVSS 第七章AI视频物联系统平台管理—中小型平台 第八章AI视频物联系统平台管理—中大型平台 4、《AIoT智慧物联应用技术—智能楼宇物联技术（中级）》教学资源包含：教学大纲、教学课件、教学视频、实验手册、模拟试题；具体如下： 第一章智慧可视对讲物联系统 第二章智慧门禁物联系统 第三章智慧报警物联系统 （九）虚拟仿真云实验资源服务 1、云实验使用方式： 学校管理员可访问在线教学平台，自主分配学生账号，并按照对应课程授权量将学生账号与在线教学资源库进行绑定，学生可自主完成在线学习和考试； 2、综合布线虚拟仿真云实验资源 （1）支持视频监控系统通过web端仿真虚拟技术还原办公楼室内室外场景，安防系统弱电布线的真实过程，利用3D仿真、动画等技术手段，构建思维训练体系，设置理论认知、室内场景布线、室外场景布线等相关知识点，以“教、训、操，考”为主线，培养学生的操作模式，使教学成本和风险降低、学生对布线流程的熟练度提升。教师根据评价系统反馈，分析学生掌握知识的程度，提高教学质量，具有配套的虚拟仿真实验手册； （2）支持基础学习，支持工程识图、工程规范、材料认知；支持交互式学习； （3）支持实操练习，支持在3D场景中完成步骤式操作； （4）支持考核模式，支持理论考核、室内场景布线虚拟仿真实训考核、室外场景布线虚拟仿真实训考核； 3、设备安装调试虚拟仿真云实验资源 （1）通过模拟真实的安防系统环境和操作过程，支持用户在无风险的环境中反复练习和实践，从而快速掌握安防系统的安装调试技能，具有配套的虚拟仿真实验手册； （2）支持视频监控系统安装调试学习； （3）支持入侵报警系统安装调试学习； （4）支持视频监控系统安装调试理论考核和虚拟仿真实训考核； （5）支持入侵报警系统安装调试理论考核和虚拟仿真实训考核； 4、工程设计虚拟仿真云实验资源 （1）安防工程设计项目包括视频监控系统和入侵报警系统两大部分，每个系统通过需求分析、现场勘查、设备选型、设备设置、设备测试、设备布线、设备选型清单等内容，学习安防设计中的要点，设计过程自由化程度高，用户可在场景中自由设计安装设备的位置和安装角度，并对安装的效果进行简单的调试，以查看设计的效果，选型清单及其报价根据用户的设计内容实时更新，通过建立三维模型和设备单件，模拟设计场景，支持用户沉浸式体验设计过程，具有配套的虚拟仿真实验手册； （2）支持视频监控系统设计学习，支持选择场景需求并生成设计要求，支持现场勘测、设备选型、设备测试、设备布线、设备选型清单等虚拟仿真操作，支持查看地图并显示区域设备，支持的设备类型≥7种； （3）入侵报警系统设计学习，支持选择场景需求并生成设计要求，支持现场勘测、设备选型、设备测试、设备布线、设备选型清单等虚拟仿真操作，支持查看地图并显示区域设备，支持的设备类型≥7种，支持视频监控系统设计虚拟仿真实训考核，支持入侵报警系统设计虚拟仿真实训考核。 |
| AI+安防实验箱 | 一、实验箱 材质：铝合金航空箱； 外箱尺寸：≥450*350*130mm； 内箱尺寸：≥435*335*110mm； PCB板支撑架：提供螺丝接口，用于固定支撑PCB板； PCB板：提供整张PCB板安装支撑，并利用螺丝进行固定；PCB板尺寸：≥33.5*43.5mm；层数：2层；厚度：1.6mm；板上提供音频采集电路；指示灯；板载电源供电电路；4路USB转接口；6路 GPIO接口；液晶安装口；音响安装口；摄像头安装接口； 接口：箱体左侧提供220V电源接口、220V电源按钮、网口； 二、控制系统 1、控制器 GPU频率：≥1020MHz； AI算力：≥67TOPS； CPU频率：≥1.7GHz 内存：≥8GB； 存储：≥256G; 摄像头接口：≥两路CSI; 视频输出：DP接口； 最大功率：≥25W； 键盘 尺寸：KJW205/7寸 接口：标准USB（线长50cm） 3、显示屏 尺寸：≥8寸； 分辨率：≥1280*800； 接口：HDMI； 触摸类型：电容； 三、视觉类模块 1、CSI摄像头 尺寸：≥25*24mm； 视场角度：≥79.3°； 光圈2.0； 焦距：2.85mm； 2、usb摄像头 像素：300w； 视场角：64°； 尺寸：30*25*14.8mm； 接口：USB； 四、声音类模块 1、麦克风模块 接口：usb； 麦克风：MEMS硅麦克风； 音频：sss1629； 功放：PAM8403； 支持音量调节； 2、扬声器 阻抗：8欧； 功率：5W； 外形尺寸：100*45*21mm； 五、执行类模块 1、开关/继电器/指示灯模块（GPIO） 尺寸：5.6*8.5； 接口：GPIO，支持jetson naro； 继电器：1路；支持python调用； 2、串口模块 尺寸：5.6*8.5；接口：GPIO；GPS模块， 支持jetson naro； 支持python调用； I2C模块 尺寸：5.6*8.5； 接口：GPIO，支持jetson naro；OLED模块，1路； 支持python调用； 六、大模型部署模块 支持用户能够快速在本地运行大模型，允许用户根据需要调整配置以适应不同规模的项目和硬件条件，提供简洁的API，开发者能够轻松创建、运行和管理大型语言模型实例，包含一系列预先训练好的大型语言模型，用户可以直接选用这些模型应用于自己的应用程序，无需从头训练或自行寻找模型源，支持从特定平台（如GGUF）导入已有的大型语言模型，兼容PyTorch或Safetensors深度学习框架，允许用户将基于这些框架训练的模型集成到模块中，提供针对macOS、Windows（预览版）、Linux以及Docker的安装指南，确保用户能在多种操作系统环境下顺利部署和使用；通过命令行启动服务，并提供环境变量配置，用户可以根据需要进行修改。 七、容器模块 用于开发、交付和运行应用程序。在Windows，macOS，Linux计算机上运行，并将某一应用程序及其依赖项打包至一个容器中，这些容器可以在任何支持容器的环境中运行。容器彼此隔离，但可以通过特定的通道相互传递信息。 八、大模型 基于Transformer架构的decoder模型，并且开放权重参数的模型均为dense模型。此外，使用RoPE（Rotation Position Encoding）和SwiGLU激活函数，注意力模块中QKV线性单元加入了bias，attention方式为GQA。 支持超过29种语言，包括中文、英文、法语、日语、韩语、泰语、阿拉伯语等，能够服务于更广泛用户群体。 九、知识库模块 支持自定义模型参数设置，包括大语言模型和语音合成模型的参数调整。可以根据具体需求选择不同的大模型，如阿里云百炼、Amazon Bedrock、腾讯混元、讯飞星火、百度千帆等，并进行详细的参数配置。 支持知识库文档自动生成关联问题的功能，能够帮助用户智能分析每个分段的内容，并自动生成问题关联至相关段落。 支持工作流模式中节点的多进多出和并行执行。使得单个节点可以在多个工作流支线中复用，有效精简复杂业务场景下工作流节点的数量，简化工作流程结构，降低AI助手执行的时间成本。 支持用户为语音输出功能设置声音和语速。用户可以根据个人偏好和实际业务需求，在基本信息节点的“语音播放”设置界面自定义设置小助手语音输出的声音和语速。 支持企业微信、钉钉、飞书的扫码登录，增强了系统的访问安全性。 十、声音分类模块 提供基于pytorch的声音分类模块，同时提供pytroch、torchvision对应的库，分类模块能够对标注的声音模块进行分类训练，生成声音分类模型，同时提供麦克风、声音文件等方式调用分类模块，识别不同声音。 声音分类模块 提供基于tensorflow的声音分类模块，同时提供tensorflow对应的库，分类模块能够对标注的声音模块进行分类训练，生成声音分类模型，同时提供麦克风、声音文件等方式调用分类模块，识别不同声音。 图像增强模块 提供图像增强模块，模块能够对标注好的图片进行任意组合、任意张数的图像增强，增强方式包括混合模式、马赛克方式、随机放大缩小方式；生成的图像数量可以任意设置。 十一、图像分类模块 提供基于tensorflow的RetinaNet 模块，同时提供基于cuda的tensorflow等库用于支撑RetinaNet模块运行，RetinaNet模块能够对标注的图像模块进行分类训练，生成图像分类模型，同时提供摄像头、图片、视频等方式调用分类模块，识别不同物体。 十二、图像分类模块 提供基于pytorch的RetinaNet 模块，同时提供基于cuda的pytorch、torchvision等库用于支撑RetinaNet模块运行，RetinaNet模块能够对标注的图 像模块进行分类训练，生成图像分类模型，同时提供摄像头、图片、视频等方式调用分类模块，识别不同物体。 十三、实验箱配套资源 1、配套手册； 2、配套软件； 3、配套实验及源代码； 4、配套视频。 |

三、其他要求

1、供货及安装周期：自合同签订之日起30天完成供货及安装。

2、质保期限：提供原厂免费质保期的期限为三年，从验收合格之日起计算。

3、在质保期内，供应商应负责对其提供的设备材料进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，由供应商派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由供应商承担。

4、质保期内，中标人安排专人负责免费维护，提供7*24小时技术服务支持，货物出现故障中标人应在30分钟内做出响应，1小时内派专业技术人员到现场进行维护，2小时内解决问题，故障不能按时排除应提供备用货物。

5、技术培训：针对项目全部设备提供不少于3天使用及维护培训。

6、货款支付：合同签订后，货到安装完毕验收合格后支付全部货款的90%；验收合格使用满一年无问题后一次性无息付清。

合同格式

甲方（买方）：无锡职业技术大学               合同编号：

乙方（卖方）：                               合同签约地：无锡

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方依据                （项目名称）                （项目编号）的采购结果，本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。

第一条  货物清单及合同价款

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额：大写人民币（大写） （小写）¥ 元 |  |  |  |  |  |  |

注：本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变。

第二条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如果甲方被追责的，全部费用由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的经济损失、甲方为解决纠纷产生的律师费等全部费用。

第三条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应在满足甲方采购文件的前提下、与乙方响应文件中明确的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、设备的质保期为甲乙双方验收确认合格后          个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。

第四条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。

3、商品包装、快递包装按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。（详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号））

第五条  交货

1、乙方应在本合同生效后                 天内向甲方交付货物。

交货地点（甲方指定）：                        。

甲方收货联系人：                       。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第六条 安装调试、培训和验收

1、全部货物抵达现场后乙方应及时派人安装调试，并对甲方人员进行相关培训。

2、甲方应当在乙方安装调试完成后组织验收，特殊情况，甲乙双方协商解决。

3、货物和系统调试验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方投标文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。

第七条  伴随服务／售后服务

乙方应按采购文件、投标文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的伴随服务／售后服务。

其他售后服务内容：

第八条   货款支付

合同签订后，货到安装完毕验收合格后支付全部货款的 90  %；验收合格使用满一年无问题后一次性无息付清。

第九条　违约责任

1、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价20%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的日万分之四的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。且甲方不承担任何责任。如甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

3、乙方所交付的货物品牌、规格型号、数量不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

如乙方交付的货物质量不符合约定的，甲方有权拒收或要求乙方立即整改至验收合格的标准，同时乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。

第十条  不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。

3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十一条 合同组成

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；采购文件（含采购文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件、单一来源谈判文件等）、投标文件、中标通知书；标准、规范及有关技术文件、技术要求；以及产品使用说明书、保修卡、合格证(随机送达)，以上均视为本合同的组成部分。

第十二条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。

2、本合同一式  8  份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，见证方 2 份具同等法律效力。

3、双方需补充的其他事项                                       。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

单位地址：                       单位地址：

授权代表：                       授权代表：

经办人：                         经办人：

电话：                           电话：

日期：   年     月    日          日期：   年     月    日

见证方（盖章）

日期：   年     月    日

附  件

（项目名称：   项目）

投标文件

项目编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为：详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法人授权书格式

# 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：:

附件三、开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                                货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。供应商的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

开标一览表附录

项目编号：

项目名称：

| 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 元人民币（小数点后保留2位小数） 大写： |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足采购文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；或提供供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。（如适用）

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安防系统建设与运维实训装置 | 10 | 套 |  |  |
| 2 | AI+安防实验箱 | 10 | 套 |  |  |
| 合计： |  | 元(小数点后保留两位) |  |  |  |

注：1、投标报价超过最高限价按无效投标处理。

2、本表合计金额与“开标一览表”总价、“开标一览表附录”投标总价金额保持一致。

供应商名称（加盖电子公章）：

附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 |  | 偏离 （正/负） |
| 除上述条款外均无偏离 |  |  |  |  |  |

说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 |  | 偏离 （正/负） |
| 除上述条款外均无偏离 |  |  |  |  |  |

说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

附件七、技术方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

人员配置表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 技术职称 | 相关工作年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

说明：

- 上表可自行延长。

- 请提供招标文件中要求所需提供的相关人员证明材料扫描件。

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同扫描件与相关证明。

附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型

企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：   年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：   年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

格式十二、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

格式十三、节能产品认证证书

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

格式十四、环境标志产品认证证书

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

格式十五、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十六、无重大违法记录承诺书格式

无重大违法记录承诺书

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（加盖电子公章）：

日 期：        年    月    
附件十七、资格资信证明文件

附件十八、演示视频得分点时间点对应表格式

演示视频得分点时间点对应表

| 序号 | 得分点内容 | 视频中对应时间点（格式：分:秒-分:秒） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

附件十九、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件二十、其他（供应商根据招标文件认为需要添加的资料）