政府采购招标

文 件

招标编号：JSZC-320585-SZTZ-G2026-0013

招标项目名称：2026年信号灯新建维护

采购类型：服务类

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

招标单位：太仓市公安局

招标代理单位：苏州泰至鑫项目管理有限公司

二〇二六年七月

目     录

前 附 表

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标书

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同格式

- 前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 太仓市公安局 |
| 2 | 招标编号 | JSZC-320585-SZTZ-G2026-0013 |
| 3 | 招标项目名称 | 2026年信号灯新建维护 |
| 4 | 标的所属行业 | （十六）其他未列明行业 |
| 5 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 6 | 招标代理机构 | 苏州泰至鑫项目管理有限公司 地址：太仓市娄东街道上海东路333号高展商务大厦10楼1002室 邮编：215400 联系人：顾孙英 联系电话： 13145086180 |
| 7 | 招标文件获取 | 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 地点：进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件，下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。 |
| 8 | 答疑方式 | 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问按相关流程提出。联系人:顾孙英，联系电话 13145086180 |
| 9 | 投标文件上传截止时间 | 加密的电子投标文件上传截止时间：2026年08月13日09点30分（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。 |
| 10 | 开标时间 地点 | 时间：2026年08月13日09点30分（北京时间） 地点：网上不见面开标大厅 |
| 11 | 中标单位数量 | 本项目确定1家中标单位。 |
| 12 | 代理服务费 | 本项目采购代理服务费由（R甲方/£中标、成交供应商）支付， 按照预算金额，100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，则按人民币3500元整计收。本项目代理服务费人民币25340.00元。 |
| 13 | 注意事项 | 法定代表人为同一人的不同单位，不得参加同一分包项目投标或未划分分包的同一投标项目投标，违反上述规定的投标作无效投标处理。 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； （五）不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的； （六）其它在招标文件中已明确为无效标的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 16 | 履约保证金 | 中标单位应于合同签订前向采购单位指定账户交纳中标合同金额5%的履约保证金。项目全部结束后予以无息退还。 |

- 第一章 招标公告

项目概况

2026年信号灯新建维护 JSZC-320585-SZTZ-G2026-0013 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台 获取招标文件，并于2026年08月13日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320585-SZTZ-G2026-0013

2、项目名称：2026年信号灯新建维护

3、预算金额：194.000000万元

4、最高限价：194.000000万元

5、采购需求：2026年交通信号灯建设维护，对信号灯（含倒计时）进行日常维护，对部分隐患路口增设信号灯控制，对不规范的路口线路进行改造，对部分影响市容的线缆改造入地，对老旧破损信号灯具进行更换等。具体内容详见第三部分项目需求。

6、合同履行期限：一年或项目累计结算金额达到预算金额止（以先到项为准）。

7、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

  - 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（必须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供参加本次政府采购活动前半年任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标单位具有公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包二级(含)以上资质。

  - 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件

方式：系统内获取

售价：0.00元

  - 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年08月13日09点30分 （北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

  - 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

  - 六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

（4）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、本次招标投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

8、代理服务费：本项目采购代理服务费由（R甲方/£中标、成交供应商）支付，

按照预算金额，100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，则按人民币3500元整计收。本项目代理服务费人民币25340.00元。

- 9、政府采购履约资金扶持政策

- 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：太仓市公安局

地址：太仓市上海东路58号

联系人：田鹤

联系电话： 0512-53528454

2、采购代理机构信息

名称：苏州泰至鑫项目管理有限公司

地址：太仓市娄东街道上海东路333号高展商务大厦10楼1002室

联系人：顾孙英

联系电话：13145086180

项目联系方式

3.项目联系方式

顾孙英 联系电话：13145086180

有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802，政府采购监督电话：0512-53512539，政府采购监督电话：0512-53512539

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州泰至鑫项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州泰至鑫项目管理有限公司。

2、词语释义

2.1招标单位：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标人或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：甲乙双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方：合同中明确规定的实际购买服务的法人或其他组织和自然人（招标单位）。

2.6乙方：合同中规定的向招标人提供服务的法人或其他组织和自然人（中标单位）。

2.7服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的项目。

2.8知识产权：投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的岗位设置及人员配备数量、管理机构的设置、服务管理实施方案、服务验收方案、工具及易耗品清单表、质量要求、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.16 现场勘察：

2.16.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.16.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

二、投标人

3.  合格投标人的一般条件及特定条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

3.3招标公告特定条件规定。

4. 投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。5.2 本次招标项目不收取标书费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

6. 联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人获得招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标代理公司提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其更正文件不是直接从招标代理机构或指定媒体获得的，招标代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8. 招标文件的澄清

8.1投标人在获取招标文件后，若有问题需要澄清，应在网上系统上向招标代理机构提出，招标代理机构将在系统上予以解答。

8.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由招标代理机构按照本须知第9条的规定发出。

9. 招标文件的修改

9.1在投标截止时间3日前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

9.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

9.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、苏州市公共资源交易平台）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

10.质疑

10.1 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。招标人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

10.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

10.3上述应知其权益受到损害之日是指：

10.3.1对招标文件提出质疑的，为获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起计算；

10.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

10.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

10.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.4.2 质疑项目的名称、编号；

10.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.4.4 事实依据；

10.4.5 必要的法律依据；

10.4.6 提出质疑的日期。

10.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

10.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

10.6.1对招标文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

10.6.2质疑供应商的营业执照或独立法人证书复印件复印件加盖单位公章；

10.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

10.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

10.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.9 接受质疑函联系方式见招标公告联系事项。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标人概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1报价部分：

13.1.1 开标一览表（系统内直接填写）；

13.2 资格性、符合性、技术、商务部分：

13.2.1资格证明文件部分：

13.2.1.1具有独立承担民事责任的能力：提供投标单位营业执照及法定代表人身份证扫描件或自然人的身份证明、授权委托书（如有授权）、被授权人身份证（如有授权）、关于资格文件的声明函、投标人基本情况表。（详见投标文件格式）

13.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明

13.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

13.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购活动前半年任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

13.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）；

13.2.1.6投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

13.2.2 符合性审查文件部分

13.2.2.1投标报价符合性审查

13.2.2.2技术要求偏离表（详见投标文件格式）；

13.2.2.3商务条款偏离表（详见投标文件格式）；

13.2.3技术及商务部分（投标人视各自的情况按评审要求自行编制）

13.2.3.1相关业绩一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

13.2.3.2相关证书一览表

13.2.3.3投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

13.2.3.4项目的技术及服务方案等；

13.2.3.5招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料

13.2.3.6其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

13.2.4 价格折扣文件

13.2.4.1 中小企业声明函（如有）

13.2.4.2残疾人福利性单位声明函（如有）；

13.2.4.3 属于监狱企业的证明文件（如有）；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

14、投标文件编制要求

14.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

15、投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标总报价应包括所有服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、系统软件、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工审图费、总包现场施工配合费等各项应有费用。本项目为交钥匙项目，中标人的投标报价包含了采购人现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格前的所有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。此外，工资标准不得低于本市最新公布的最低标准。

15.2投标人应对招标文件内全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16、投标保证金

16.1根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知（苏财购〔2020〕52号）》文件规定取消政府采购投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1自开标日起60天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的提交、撤回和修改

18、投标文件的上传、提交

18.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

19、投标截止时间

19.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

19.2招标代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，招标代理机构有权宣布本次招标失败。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

20.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1招标代理机构按本须知规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由招标代理机构主持，招标人、投标人代表及有关方面代表可参加。

21.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

21.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

21.4招标代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22、评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评委会）成员由招标人依法负责组建；

22.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；

22.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

22.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

22.2.3推荐中标候选人名单，或者受招标人/招标代理机构委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

22.2.4向招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.3评委会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合招标代理机构答复投标人提出的质疑；

22.3.6配合相关部门的投诉处理工作。

23、评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24、对投标文件初审

24.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，招标人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经招标人或者采购代理机确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.1.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

24.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

24.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

24.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

24.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。

24.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.6评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；；

24.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.7异常低价

24.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

24.7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

24.7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

24.7.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

24.7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为45分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

24.7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

24.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

24.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25、投标的澄清

25.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26、无效投标和废标

26.1无效投标的具体情形有：

26.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

26.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

26.1.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

26.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

26.2.4因重大变故，采购任务取消的。

26.3 废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素:价格、服务技术方案、公司评价、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评委会根据投标人资格性检查和符合性审查情况，对初审合格的投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》第五章的规定提交。招标代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向招标代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），招标代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和提供资源。

29.2在合同签订之前，招标人有权对中标人的履约能力进行最后审查，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，并在标书有效期内另行评定中标者或重新组织招标。

29.3政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30、中标通知书

30.1发出中标公告的同时招标代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3招标代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与招标人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

31.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金（如有）

32.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

32.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。

32.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，招标人在合同约定时间内退返中标供应商。

八、其他事项

33、代理服务费

33.1采购人按前附表中的约定支付代理服务费。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2招标代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行

第三章 项目需求

受太仓市公安局之委托，苏州泰至鑫项目管理有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的2026年信号灯新建维护进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。

一、项目概况

- 1、招标编号：JSZC-320585-SZTZ-G2026-0013

- 2、项目名称：2026年信号灯新建维护

- 3、合同履行期限：一年或项目累计结算金额达到预算金额止（以先到项为准）。

3、预算金额：194.000000万元

4、最高限价：194.000000万元

- 6、服务地点：采购方指定

- 二、采购需求：

（一）内容清单及单价限价：（提醒：投标报价需考虑购买保险费用）

| 序号 | 服务内容 | 规格 | 参数(mm) | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护统包 |  | 详见日常维护需要 | 项 | 1 | 45000 | 月度服务统包 |
| 2 | 智能联网型交通信号控制机 |  | 详见参数要求 | 台 | 1 | 40000 | 含配套机箱 |
| 3 | 智能联网型交通信号控制机基础 |  | 1200*600*200 | 套 | 1 | 800 | 含预埋件 |
| 4 | 普通单点非联网型交通信号控制机 |  | 详见参数要求 | 台 |  | 3000 | 含安装调试基础 |
| 5 | 机动车信号灯杆件 | 不等边八角 | 立杆7000，挑臂8000 | 套 | 1 | 16000 | 参考结构图 |
| 6 | 机动车信号灯杆件 | 等边八角 | 立杆7000，挑臂8000 | 套 | 1 | 14000 | 参考结构图 |
| 7 | 机动车信号灯杆件 | 四方管单立杆 | 高5500 | 套 | 1 | 5000 | 参考结构图 |
| 8 | 机动车信号灯杆件 | 单弯臂 | 立杆7500，挑臂4500 | 套 | 1 | 6000 | 参考结构图 |
| 9 | 机动车信号灯杆件 | 双弯臂 | 立杆7500，挑臂4500 | 套 | 1 | 8000 | 参考结构图 |
| 10 | 机动车信号灯杆件 | 龙门架 | 立杆8000，挑臂8000 | 套 | 1 | 17000 | 参考结构图 |
| 11 | 非机动车信号灯杆 |  | Φ114*4*3000热镀锌 | 套 | 1 | 1600 |  |
| 12 | 人行灯信号灯立杆 |  | Φ114*4*2500热镀锌 | 套 | 1 | 1400 |  |
| 13 | 机动车信号灯立杆基础（含予埋件） | 定制 | 1200*1000*2000，予埋件：M30*1000*6根 | 套 | 1 | 3000 |  |
| 14 | 机动车信号灯立杆基础（含予埋件） | 定制 | 1800*1200*2000，予埋件：M30*1000*6根 | 套 | 1 | 3600 |  |
| 15 | 人行灯立杆基础（含予埋件） | 定制 | 800*800*1000,予埋件：M20*600*4根 | 套 | 1 | 700 |  |
| 16 | 机动车信号灯 | 三联红黄绿满屏灯 | Φ300mmLED铝 | 组 | 1 | 2900 | 含支架等配件 |
| 17 | 机动车信号灯 | 三联红黄绿满屏灯 | Φ400mmLED铝 | 组 | 1 | 3000 | 含支架等配件 |
| 18 | 机动车信号灯 | 三联红黄绿箭头灯 | Φ300mmLED铝 | 组 | 1 | 2800 | 含支架等配件 |
| 19 | 机动车信号灯 | 三联红黄绿箭头灯 | Φ400mmLED铝 | 组 | 1 | 2900 | 含支架等配件 |
| 20 | 机动车信号灯 | 红色箭头灯、黄色箭头灯 | Φ300mmLED铝 | 组 | 1 | 2400 | 含支架等配件 |
| 21 | 机动车信号灯 | 红色箭头灯、黄色箭头灯 | Φ400mmLED铝 | 组 | 1 | 2500 | 含支架等配件 |
| 22 | 机动车信号灯灯盘 | 满屏、箭头灯 | Φ300mmLED铝 | 只 | 1 | 700 | 1个灯盘（大功率或普通LED,按路口需求） |
| 23 | 机动车信号灯灯盘 | 满屏、箭头灯 | Φ400mmLED铝 | 只 | 1 | 800 | 1个灯盘（大功率或普通LED,按路口需求） |
| 24 | 机动车信号灯复合灯盘（含倒计时） | 满屏、箭头灯 | Φ300mmLED铝 | 只 | 1 | 800 | 1个灯盘（大功率或普通LED,按路口需求） |
| 25 | 机动车信号灯复合灯盘（含倒计时） | 满屏、箭头灯 | Φ400mmLED铝 | 只 | 1 | 900 | 1个灯盘（大功率或普通LED,按路口需求） |
| 26 | 非机动车灯 |  | 三联LED Φ400mmLED铝 | 套 | 1 | 2600 | 东亭路式样 |
| 27 | 非机动车信号灯灯盘 | 满屏、箭头灯 | Φ300mm或400mmLED铝 | 只 | 1 | 800 | 1个灯盘 |
| 28 | 非机动车信号灯复合灯盘（含倒计时） | 满屏、箭头灯 | Φ300mm或400mmLED铝 | 只 | 1 | 900 | 1个灯盘 |
| 29 | 按钮式人行交通信号灯 |  | 包括杆件，热镀锌处理，高2500， LED | 套 | 1 | 6000 | 见项目需求 |
| 30 | 一体化二联人行信号灯 |  | 包括杆件，热镀锌处理，高2500， LED | 套 | 1 | 3900 | 新华府南路口式样 |
| 31 | 一体化二联人行信号灯 |  | 包括杆件，热镀锌处理，高2500， LED | 套 | 1 | 4100 | 数字倒计时 |
| 32 | 人行灯（含内嵌倒计时） |  | Φ300二联LED 铝 | 组 | 1 | 1500 |  |
| 33 | 人行灯灯盘 |  | LED 铝 | 只 |  | 800 | 1个灯盘（大功率或普通LED,按路口需求） |
| 34 | 人行灯灯盘复合灯（含内嵌倒计时） |  | LED 铝 | 只 |  | 900 | 1个灯盘（大功率或普通LED,按路口需求） |
| 35 | 太阳能黄闪灯 |  | Φ400铝 | 组 | 1 | 2200 | 含太阳能电池板 |
| 36 | 控制线1 |  | RVV 19*1.5平方 | 米 | 1 | 34 |  |
| 37 | 控制线2 |  | RVV 4*1.5平方 | 米 | 1 | 14 |  |
| 38 | 电缆1 |  | vv22 2*4平方 | 米 | 1 | 18 |  |
| 39 | 电缆2 |  | vv22 2*6平方 | 米 | 1 | 22 |  |
| 40 | 开挖坚土路面 |  | 管顶距路面400mm | 米 | 1 | 65 |  |
| 41 | 开挖柏油路面 |  | 管顶距路面400mm | 米 | 1 | 120 |  |
| 42 | 开挖水泥路面 |  | 管顶距路面400mm | 米 | 1 | 100 |  |
| 43 | 开挖道板路面 |  | 管顶距路面400mm | 米 | 1 | 90 |  |
| 44 | 开挖绿化路面 |  | 管顶距路面400mm | 米 | 1 | 11 |  |
| 45 | 顶管 | 按规定制作手井 | 不小于Φ60 双管 | 米 | 1 | 126 |  |
| 46 | 硬质塑料PE管 |  | 不小于Φ50 | 米 | 1 | 21 |  |
| 47 | 过路钢管 | DN50 | 不小于Φ60 镀锌钢管 | 米 | 1 | 70 |  |
| 48 | 不锈钢户外信号控制箱 | 304材质 | 650*500*1200，厚1.0 | 套 | 1 | 2500 |  |
| 49 | 控制箱基础及预埋件 |  | 650*600*600 | 套 | 1 | 800 |  |
| 50 | 施工手井 | 钢筋水泥 | 600*600*600 | 套 | 1 | 300 |  |
| 51 | 防雷接地 | 见要求 | 所有灯杆和机箱 | 套 | 1 | 1500 | 一个路口报 |
| 52 | 两相位移动信号灯 | 见要求 |  | 套 | 1 | 8000 |  |
| 53 | 四相位移动信号灯 | 见要求 |  | 套 | 1 | 10000 |  |
| 54 | 信号灯倒计时（适用Φ300的信号灯） | 见要求 |  | 套 | 1 | 2500 |  |
| 55 | 信号灯倒计时（适用Φ400的信号灯） | 见要求 |  | 套 | 1 | 2900 |  |
| 56 | 倒计时灯带 | 维修配件 |  | 根 | 1 | 150 |  |
| 57 | 倒计时控制板 | 维修配件 |  | 块 | 1 | 330 |  |
| 58 | 倒计时6路开关电源 | 维修配件 |  | 块 | 1 | 250 |  |
| 59 | 微波检测器 | 见要求 |  | 套 | 1 | 10800 |  |
| 60 | 视频车辆检测器 | 见要求 |  | 套 | 1 | 5500 |  |
| 61 | 人工 |  |  | 1人工日 | 1 | 260 |  |

注：（1）投标人按上述单价限价报整体优惠率，实际结算单价按照单价限价*（1-优惠率）后进行结算，实际工程量按照甲方要求并根据审计结果确定。本项目采购预算壹佰玖拾肆万元整，本项目合同履行期限为一年或累计结算金额达到壹佰玖拾肆万元整项目终止（以先到项为准）。

（2）上述杆件设备单价报定后，在以后的工程中若挑臂尺寸需求有所增加或者减少，挑臂每增加或减少1米，按照此次报价基础上进行增加4%或减少4%的方式进行价格确定，如不等边八角立杆7000mm、挑臂8000mm机动车信号灯杆报价为A元，则同规格立杆7000mm、挑臂7000mm的价格为A*（1-4%）。

（3）以上设备必需符合相关行业技术规范要求，杆件必需热镀锌处理。以下杆件结构图作为参考。投标方应按照国家、行业等标准进行设计，保证杆件以及基础安全，如有质量问题或者施工带来的安全问题责任，由投标人承担。

（二）服务范围

1、太仓市全市交通信号灯（含倒计时）系统,具体位置分布请见路口清单。

（1）以下路口信号机主要为：南昌金科JK-A、南昌金科JK-A、南京蓝泰LT98、扬州鑫通交通–IV、上海市计算技术研究所M-5A型、南京莱斯3000、成立吉S30、S20及S10、航天大为等型号。

（2）投标单位需承诺中标后三个月内完成对所有信号灯维护路口现场踏勘，并将信号机情况、灯组情况、倒计时情况、接电情况、是否飞线等信息制作基础信息台账，未按规定踏勘采购人有权中止项目并取消合同。

（3）路口清单：

| 序号 | 区域 | 路口名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城厢 | 204国道-339省道 |  |
| 2 | 城厢 | 204国道-弇山路 |  |
| 3 | 城厢 | 204国道-郑和路 |  |
| 4 | 城厢 | 204国道-县府街 |  |
| 5 | 城厢 | 204国道-上海路 |  |
| 6 | 城厢 | 人民路-大连路 |  |
| 7 | 城厢 | 人民路-广州路 |  |
| 8 | 城厢 | 人民路-青岛路 |  |
| 9 | 城厢 | 人民路-北京路 |  |
| 10 | 城厢 | 人民路-宁波路 |  |
| 11 | 城厢 | 人民路-南京路 |  |
| 12 | 城厢 | 人民路-兰州路 |  |
| 13 | 城厢 | 人民路-339省道 |  |
| 14 | 城厢 | 人民路-弇山路 |  |
| 15 | 城厢 | 人民路-郑和路 |  |
| 16 | 城厢 | 人民路-向阳路 |  |
| 17 | 城厢 | 人民路-县府路 |  |
| 18 | 城厢 | 人民路-新华路 |  |
| 19 | 城厢 | 人民路-华旭广场 |  |
| 20 | 城厢 | 人民路-上海路 |  |
| 21 | 城厢 | 人民路-南园路 |  |
| 22 | 城厢 | 人民路-朝阳路 |  |
| 23 | 城厢 | 毛太路-广州路 |  |
| 24 | 城厢 | 毛太路-青岛路 |  |
| 25 | 城厢 | 毛太路-北京路 |  |
| 26 | 城厢 | 毛太路-宁波路 |  |
| 27 | 城厢 | 毛太路-南京路 |  |
| 28 | 城厢 | 毛太路-苏州路 |  |
| 29 | 城厢 | 柳园路-弇山路 |  |
| 30 | 城厢 | 柳园路-洛阳路 |  |
| 31 | 城厢 | 长春路-弇山路 |  |
| 32 | 城厢 | 长春路-郑和路 |  |
| 33 | 城厢 | 长春路-县府街 |  |
| 34 | 城厢 | 长春路-新华路 |  |
| 35 | 城厢 | 长春路-上海路 |  |
| 36 | 城厢 | 长春路-南园路 |  |
| 37 | 城厢 | 古塘街-弇山路 |  |
| 38 | 城厢 | 古塘街-郑和路 |  |
| 39 | 城厢 | 北门街-郑和路 |  |
| 40 | 城厢 | 北门街-县府街 |  |
| 41 | 城厢 | 长埭路-上海路 |  |
| 42 | 城厢 | 武陵街-上海路 |  |
| 43 | 城厢 | 小北门街-向阳路 |  |
| 44 | 城厢 | 小北门街-县府街 |  |
| 45 | 城厢 | 府南街-新华路 |  |
| 46 | 城厢 | 府南街-上海路 |  |
| 47 | 城厢 | 柳州路-上海路 |  |
| 48 | 城厢 | 太平路-广州路 |  |
| 49 | 城厢 | 太平路-青岛路 |  |
| 50 | 城厢 | 太平路-北京路 |  |
| 51 | 城厢 | 太平路-宁波路 |  |
| 52 | 城厢 | 太平路-南京路 |  |
| 53 | 城厢 | 太平路-339省道 |  |
| 54 | 城厢 | 太平路-天津路 |  |
| 55 | 城厢 | 太平路-弇山路 |  |
| 56 | 城厢 | 太平路-洛阳路 |  |
| 57 | 城厢 | 太平路-郑和路 |  |
| 58 | 城厢 | 太平路-向阳路 |  |
| 59 | 城厢 | 太平路-县府路 |  |
| 60 | 城厢 | 太平路-新华路 |  |
| 61 | 城厢 | 太平路-惠阳路 |  |
| 62 | 城厢 | 太平路-上海路 |  |
| 63 | 城厢 | 太平路-南园路 |  |
| 64 | 城厢 | 太平路-朝阳路 |  |
| 65 | 城厢 | 太平路-滨河路 |  |
| 66 | 城厢 | 五洋路-弇山路 |  |
| 67 | 城厢 | 五洋路-东古路 |  |
| 68 | 城厢 | 五洋路-郑和路 |  |
| 69 | 城厢 | 五洋路-昆太路 |  |
| 70 | 城厢 | 通海路-顾港路 |  |
| 71 | 城厢 | 通海路-弇山路 |  |
| 72 | 城厢 | 通海路-东古路 |  |
| 73 | 城厢 | 方圆路-弇山路 |  |
| 74 | 城厢 | 方圆路-东古路 |  |
| 75 | 城厢 | 新港路-连新路 |  |
| 76 | 城厢 | 柴塘路-生态园路 |  |
| 77 | 城厢 | 新民路-生态园路 |  |
| 78 | 城厢 | 新民路-新港公路 |  |
| 79 | 城厢 | 新毛路-徐泾路 |  |
| 80 | 城厢 | 新毛路-毛家市路 |  |
| 81 | 城厢 | 新毛路-新港公路 |  |
| 82 | 城厢 | 新横路-徐泾路 |  |
| 83 | 城厢 | 新横路-毛家市路 |  |
| 84 | 城厢 | 新横路-新港公路 |  |
| 85 | 城厢 | 昆太路-古浦路 |  |
| 86 | 城厢 | 县府路-府南街 |  |
| 87 | 城厢 | 朝阳路-锦州路 |  |
| 88 | 城厢 | 锦州路-上海路 |  |
| 89 | 城厢 | 锦州路-滨河路 |  |
| 90 | 城厢 | 锦州路-岳阳路 |  |
| 91 | 城厢 | 古浦路-郑和路 |  |
| 92 | 城厢 | 昆太路-庙浜路 |  |
| 93 | 城厢 | 204国道西匝道-南园路 |  |
| 94 | 城厢 | 支一路-古塘街 |  |
| 95 | 城厢 | 支一路-长春路 |  |
| 96 | 城厢 | 新港路-东仓路 |  |
| 97 | 城厢 | 南园路-南门街 |  |
| 98 | 城厢 | 桃园路-弇山路 |  |
| 99 | 城厢 | 桃园路-洛阳路 |  |
| 100 | 城厢 | 桃园路-郑和路 |  |
| 101 | 城厢 | 柳州路-朝阳路 |  |
| 102 | 城厢 | 柳州路-岳阳路 |  |
| 103 | 城厢 | 柳州路-滨河路 |  |
| 104 | 城厢 | 人民路-威武路 |  |
| 105 | 城厢 | 连新路-威武路 |  |
| 106 | 城厢 | 东仓路-威武路 |  |
| 107 | 城厢 | 连新路-大连路 |  |
| 108 | 新区 | 东亭路-大连路 |  |
| 109 | 新区 | 东亭路-广州路 |  |
| 110 | 新区 | 东亭路-青岛路 |  |
| 111 | 新区 | 东亭路-北京路 |  |
| 112 | 新区 | 东亭路-宁波路 |  |
| 113 | 新区 | 东亭路-南京路 |  |
| 114 | 新区 | 东亭路-339省道 |  |
| 115 | 新区 | 东亭路-天津路 |  |
| 116 | 新区 | 东亭路-弇山路 |  |
| 117 | 新区 | 东亭路-洛阳路 |  |
| 118 | 新区 | 东亭路-郑和路 |  |
| 119 | 新区 | 东亭路-县府路 |  |
| 120 | 新区 | 东亭路-上海路 |  |
| 121 | 新区 | 东亭路-朝阳路 |  |
| 122 | 新区 | 东亭路-滨河路 |  |
| 123 | 新区 | 扬州路-县府街 |  |
| 124 | 新区 | 扬州路-上海路 |  |
| 125 | 新区 | 扬州路-朝阳路 |  |
| 126 | 新区 | 万和路-县府街 |  |
| 127 | 新区 | 万和路-上海路 |  |
| 128 | 新区 | 半泾路-大连路 |  |
| 129 | 新区 | 半泾路-广州路 |  |
| 130 | 新区 | 半泾路-青岛路 |  |
| 131 | 新区 | 半泾路-北京路 |  |
| 132 | 新区 | 半泾路-宁波路 |  |
| 133 | 新区 | 半泾路-南京路 |  |
| 134 | 新区 | 半泾路-郑和路 |  |
| 135 | 新区 | 半泾路-县府街 |  |
| 136 | 新区 | 半泾路-上海路 |  |
| 137 | 新区 | 半泾路-朝阳路 |  |
| 138 | 新区 | 娄江路-大连路 |  |
| 139 | 新区 | 娄江路-广州路 |  |
| 140 | 新区 | 娄江路-青岛路 |  |
| 141 | 新区 | 娄江路-北京路 |  |
| 142 | 新区 | 娄江路-宁波路 |  |
| 143 | 新区 | 娄江路-南京路 |  |
| 144 | 新区 | 娄江路-常州路 |  |
| 145 | 新区 | 娄江路-S339 |  |
| 146 | 新区 | 娄江路-天津路 |  |
| 147 | 新区 | 娄江路-弇山路 |  |
| 148 | 新区 | 娄江路-洛阳路 |  |
| 149 | 新区 | 娄江路-郑和路 |  |
| 150 | 新区 | 娄江路-县府街 |  |
| 151 | 新区 | 娄江路-上海路 |  |
| 152 | 新区 | 娄江路-朝阳路 |  |
| 153 | 新区 | 娄江路-滨河路 |  |
| 154 | 新区 | 常胜路-大连路 |  |
| 155 | 新区 | 常胜路-广州路 |  |
| 156 | 新区 | 常胜路-青岛路 |  |
| 157 | 新区 | 常胜路-北京路 |  |
| 158 | 新区 | 常胜路-宁波路 |  |
| 159 | 新区 | 常胜路-南京路 |  |
| 160 | 新区 | 常胜路-五洲路 |  |
| 161 | 新区 | 常胜路-S339 |  |
| 162 | 新区 | 常胜路-天津路 |  |
| 163 | 新区 | 常胜路-洛阳路 |  |
| 164 | 新区 | 常胜路-郑和路 |  |
| 165 | 新区 | 常胜路-上海路 |  |
| 166 | 新区 | 常胜路-朝阳路 |  |
| 167 | 新区 | 常胜路-滨河路 |  |
| 168 | 新区 | 四通路-南京路 |  |
| 169 | 新区 | 四通路-五洲路 |  |
| 170 | 新区 | 四通路-S339 |  |
| 171 | 新区 | 四通路-洛阳路 |  |
| 172 | 新区 | 四通路-太仓大道 |  |
| 173 | 新区 | 四通路-郑和路 |  |
| 174 | 新区 | 四通路-上海路 |  |
| 175 | 新区 | 四通路-朝阳路 |  |
| 176 | 新区 | 兴业路-新港路 |  |
| 177 | 新区 | 兴业路-大连路 |  |
| 178 | 新区 | 兴业路-广州路 |  |
| 179 | 新区 | 兴业路-青岛路 |  |
| 180 | 新区 | 兴业路-北京路 |  |
| 181 | 新区 | 兴业路-美固龙路 |  |
| 182 | 新区 | 兴业路-五洲路 |  |
| 183 | 新区 | 兴业路-S339 |  |
| 184 | 新区 | 兴业路-宣公路 |  |
| 185 | 新区 | 兴业路-禅寺路 |  |
| 186 | 新区 | 兴业路-郑和路 |  |
| 187 | 新区 | 兴业路-上海路 |  |
| 188 | 新区 | 兴业路-朝阳路 |  |
| 189 | 新区 | 发达路-广州路 |  |
| 190 | 新区 | 发达路-青岛路 |  |
| 191 | 新区 | 发达路-北京路 |  |
| 192 | 新区 | 发达路-金桥路 |  |
| 193 | 新区 | 发达路-五洲路 |  |
| 194 | 新区 | 发达路-S339 |  |
| 195 | 新区 | 发达路-宣公路 |  |
| 196 | 新区 | 发达路-无锡路 |  |
| 197 | 新区 | 发达路-太仓大道（禅寺路） |  |
| 198 | 新区 | 岳鹿线-新港公路 |  |
| 199 | 新区 | 岳鹿线-光耀路 |  |
| 200 | 新区 | 太沙线-新港公路 |  |
| 201 | 新区 | 岳鹿路-北京路 |  |
| 202 | 新区 | 北京路-德荣路 |  |
| 203 | 新区 | 北京路-德昌路 |  |
| 204 | 新区 | 北京路-德盛路 |  |
| 205 | 新区 | 上海路-G15高速 |  |
| 206 | 新区 | 发达-香花桥 |  |
| 207 | 新区 | 柴行街-半泾路 |  |
| 208 | 新区 | 东仓路-湖川塘路 |  |
| 209 | 新区 | 东仓路-大连路 |  |
| 210 | 新区 | 东仓路-广州路 |  |
| 211 | 新区 | 东仓路-青岛路 |  |
| 212 | 新区 | 东仓路-北京路 |  |
| 213 | 新区 | 东仓路-宁波路 |  |
| 214 | 新区 | 东仓路-南京路 |  |
| 215 | 新区 | 东仓路-郑州路 |  |
| 216 | 新区 | 东仓路-339省道 |  |
| 217 | 新区 | 东仓路-天津路 |  |
| 218 | 新区 | 东仓路-弇山路 |  |
| 219 | 新区 | 东仓路-洛阳路 |  |
| 220 | 新区 | 东仓路-庆阳路 |  |
| 221 | 新区 | 东仓路-郑和路 |  |
| 222 | 新区 | 东仓路-向阳路 |  |
| 223 | 新区 | 东仓路-县府路 |  |
| 224 | 新区 | 东仓路-惠阳路 |  |
| 225 | 新区 | 东仓路-上海路 |  |
| 226 | 新区 | 东仓路-朝阳路 |  |
| 227 | 新区 | 东仓路-岳阳路 |  |
| 228 | 新区 | 东仓路-滨河路 |  |
| 229 | 新区 | 太仓大道-博文路 |  |
| 230 | 新区 | 新港路-金仓湖互通 |  |
| 231 | 科教新城 | 204国道-良辅路 |  |
| 232 | 科教新城 | 204国道-健雄路 |  |
| 233 | 科教新城 | 204国道-新泾路 |  |
| 234 | 科教新城 | 204国道-正夫路 |  |
| 235 | 科教新城 | 人民路-海运堤路 |  |
| 236 | 科教新城 | 人民路-海仓路 |  |
| 237 | 科教新城 | 人民路-书院路 |  |
| 238 | 科教新城 | 人民路-十洲路 |  |
| 239 | 科教新城 | 人民路-文治路 |  |
| 240 | 科教新城 | 太平路-海运堤路 |  |
| 241 | 科教新城 | 太平路-海仓路 |  |
| 242 | 科教新城 | 太平路-梅村路 |  |
| 243 | 科教新城 | 太平路-十洲路 |  |
| 244 | 科教新城 | 东仓新路-海运堤路 |  |
| 245 | 科教新城 | 东仓新路-梅村路 |  |
| 246 | 科教新城 | 东仓新路-十洲路 |  |
| 247 | 科教新城 | 东仓新路-秋帆路 |  |
| 248 | 科教新城 | 东仓新路-桴亭路 |  |
| 249 | 科教新城 | 东仓新路-子冈路 |  |
| 250 | 科教新城 | 东仓新路-健雄路 |  |
| 251 | 科教新城 | 东仓新路-南张路 |  |
| 252 | 科教新城 | 东仓新路-荆石路 |  |
| 253 | 科教新城 | 东仓新路-正夫路 |  |
| 254 | 科教新城 | 海运堤路-南码头路 |  |
| 255 | 科教新城 | 海运堤路-常丰街 |  |
| 256 | 科教新城 | （老204）文华路-海仓路 |  |
| 257 | 科教新城 | （老204）文华路-南仓路 |  |
| 258 | 科教新城 | （老204）文华路-南漳泾路 |  |
| 259 | 科教新城 | （老204）文华路-良辅路 |  |
| 260 | 科教新城 | 文华路-野塘路 |  |
| 261 | 科教新城 | 文华路-子冈路 |  |
| 262 | 科教新城 | 十洲路-南码头 |  |
| 263 | 科教新城 | 书院路-良辅路 |  |
| 264 | 科教新城 | 书院路-野塘路 |  |
| 265 | 科教新城 | 书院路-鹊桥路 |  |
| 266 | 科教新城 | 鹊桥路-子冈路 |  |
| 267 | 科教新城 | 鹊桥路-健雄路 |  |
| 268 | 科教新城 | 江申大道-文治路 |  |
| 269 | 科教新城 | 江申大道-桴亭路 |  |
| 270 | 科教新城 | 江申大道-子冈路 |  |
| 271 | 科教新城 | 江申大道-健雄路 |  |
| 272 | 科教新城 | 江申大道-荆石路 |  |
| 273 | 科教新城 | 江申大道-复游城路 |  |
| 274 | 科教新城 | 江申大道-正夫路 |  |
| 275 | 科教新城 | 小普陀路-海运堤路 |  |
| 276 | 科教新城 | 小普陀路-梅村路 |  |
| 277 | 科教新城 | 小普陀路-十洲路 |  |
| 278 | 科教新城 | 小普陀路-文治路 |  |
| 279 | 科教新城 | 文昌路-海运堤路 |  |
| 280 | 科教新城 | 文昌路-梅村路 |  |
| 281 | 科教新城 | 文昌路-十洲路 |  |
| 282 | 科教新城 | 文昌路-文治路北 |  |
| 283 | 科教新城 | 文昌路-文治路南 |  |
| 284 | 科教新城 | 文昌路-桴亭路 |  |
| 285 | 科教新城 | 文昌路-子冈路 |  |
| 286 | 科教新城 | 文昌路-健雄路 |  |
| 287 | 科教新城 | 文昌路-南张路 |  |
| 288 | 科教新城 | 文昌路-荆石路 |  |
| 289 | 科教新城 | 文昌路-复游城路 |  |
| 290 | 科教新城 | 文渊路-梅村路 |  |
| 291 | 科教新城 | 文渊路-秋帆路 |  |
| 292 | 科教新城 | 文渊路-天如路 |  |
| 293 | 科教新城 | 文渊路-桴亭路 |  |
| 294 | 科教新城 | 太蓬路-永丰路 |  |
| 295 | 科教新城 | 粮油市场门口 |  |
| 296 | 科教新城 | 胜泾路+太蓬路 |  |
| 297 | 科教新城 | 胜泾路+陈门泾路 |  |
| 298 | 科教新城 | 胜泾路+良辅路 |  |
| 299 | 科教新城 | 文治路-良辅路 |  |
| 300 | 科教新城 | 良辅路+新农路 |  |
| 301 | 科教新城 | 良辅路+西新路 |  |
| 302 | 科教新城 | 良辅路+永丰路 |  |
| 303 | 科教新城 | 同心河路-新农路 |  |
| 304 | 科教新城 | 老浏河路+胜泾路 |  |
| 305 | 科教新城 | 胜泾路+北漳泾路 |  |
| 306 | 科教新城 | 新农路+北漳泾路 |  |
| 307 | 科教新城 | 胜泾路+南漳泾路 |  |
| 308 | 科教新城 | 新农路+南漳泾路 |  |
| 309 | 科教新城 | 永丰路+佳和路 |  |
| 310 | 科教新城 | 永丰路+新园路 |  |
| 311 | 科教新城 | 良辅路+盛园路 |  |
| 312 | 科教新城 | 胜泾路+杨泾路 |  |
| 313 | 科教新城 | 新农路+杨泾路 |  |
| 314 | 科教新城 | 新农路+陈门泾路 |  |
| 315 | 科教新城 | 永丰路+陈门泾路 |  |
| 316 | 科教新城 | 陈门泾路+沼泾路 |  |
| 317 | 科教新城 | 陈门泾路+独娄路 |  |
| 318 | 科教新城 | 新农路+永胜路 |  |
| 319 | 科教新城 | 胜泾路+永胜路 |  |
| 320 | 科教新城 | 西新路+佳和路（南丰线） |  |
| 321 | 科教新城 | 陈门泾路-盛园路 |  |
| 322 | 科教新城 | 陈门泾路-胜昔路 |  |
| 323 | 科教新城 | 新园路-南街路 |  |
| 324 | 科教新城 | 老204-海运堤路 |  |
| 325 | 科教新城 | 老204-同心河路 |  |
| 326 | 科教新城 | 同心河路-油车路 |  |
| 327 | 科教新城 | 东仓新路-天如路 |  |
| 328 | 科教新城 | 江申大道-南张路 |  |
| 329 | 科教新城 | 文昌路-天如路 |  |
| 330 | 科教新城 | 正夫路-人行信号灯（太仓南站） |  |
| 331 | 科教新城 | 正夫路-慎之街 |  |
| 332 | 科教新城 | 荆石路-南星路 |  |
| 333 | 科教新城 | 老204-同心河南侧 |  |
| 334 | 科教新城 | 荆石路-南渡路 |  |
| 335 | 科教新城 | 南张路-南渡路 |  |
| 336 | 科教新城 | 正夫路-慎之街北侧 |  |
| 337 | 科教新城 | 南张路-南星路 |  |
| 338 | 科教新城 | 新农路-老浏河路 |  |
| 339 | 科教新城 | 西新路-张泾路 |  |
| 340 | 科教新城 | 永丰路-张泾路 |  |
| 341 | 科教新城 | 张泾路-佳和路 |  |
| 342 | 科教新城 | 沼泾路-新园路 |  |
| 343 | 科教新城 | 利民路-新园路 |  |
| 344 | 科教新城 | 利民路-陈门泾路 |  |
| 345 | 科教新城 | 新园路-陈门泾路 |  |
| 346 | 科教新城 | 新民村路-城蓬线 |  |
| 347 | 科教新城 | 北横塘-城蓬 |  |
| 348 | 科教新城 | 良辅-张泾 |  |
| 349 | 科教新城 | 新园-独娄 |  |
| 350 | 科教新城 | 新园-新明 |  |
| 351 | 浏河 | S339-融沪大道 |  |
| 352 | 浏河 | S339-站东大道 |  |
| 353 | 浏河 | S339-新塘线 |  |
| 354 | 浏河 | S339-新浏 |  |
| 355 | 浏河 | S339-G346 |  |
| 356 | 浏河 | S339-吴泾路 |  |
| 357 | 浏河 | S339-闸北路 |  |
| 358 | 浏河 | 太浏快速路-新浏 |  |
| 359 | 浏河 | 太浏快速路-玲美路 |  |
| 360 | 浏河 | 太浏快速路-G346 |  |
| 361 | 浏河 | 郑和路-听海路 |  |
| 362 | 浏河 | 郑和路-闸北路 |  |
| 363 | 浏河 | 郑和路-东港路 |  |
| 364 | 浏河 | 上海-庆丰 |  |
| 365 | 浏河 | 郑和路-滨江大道 |  |
| 366 | 浏河 | 郑和路-沿江路 |  |
| 367 | 浏河 | G346-望海路 |  |
| 368 | 浏河 | G346-上海路 |  |
| 369 | 浏河 | G346-东元路 |  |
| 370 | 浏河 | G346-闸南路 |  |
| 371 | 浏河 | G346-滨江大道 |  |
| 372 | 浏河 | 上海路-新苑路 |  |
| 373 | 浏河 | 上海路-大同路 |  |
| 374 | 浏河 | 上海路-浏河公墓 |  |
| 375 | 浏河 | 郑和北路-上海路 |  |
| 376 | 浏河 | 上海路-听海路 |  |
| 377 | 浏河 | 上海路-闸北路 |  |
| 378 | 浏河 | 上海路-东港路 |  |
| 379 | 浏河 | 上海路-沿江路 |  |
| 380 | 浏河 | 上海路-银海路 |  |
| 381 | 浏河 | 郑和-银海 |  |
| 382 | 浏河 | 站前大道-站北路 |  |
| 383 | 浏河 | 站前大道-站南路 |  |
| 384 | 浏河 | 长宁-纬二 |  |
| 385 | 浏河 | 站厚路-站中路 |  |
| 386 | 浏河 | 上海-云景 |  |
| 387 | 浏河 | 站厚路-站南路 |  |
| 388 | 浏河 | 站东路-站中路 |  |
| 389 | 浏河 | 站东路-站南路 |  |
| 390 | 浏河 | G346嘉浏线 |  |
| 391 | 浏河 | G346-沪宜高速 |  |
| 392 | 浏河 | 融沪大道-新港路 |  |
| 393 | 浏河 | 新港路-丁泾路路口 |  |
| 394 | 浏河 | 新塘线-新谊路 |  |
| 395 | 浏河 | 闸南路-东元路 |  |
| 396 | 浏河 | 闸北路-东海路 |  |
| 397 | 浏河 | 闸北路-紫薇路 |  |
| 398 | 浏河 | 纬二线-东港路 |  |
| 399 | 浏河 | 北海路-听海路 |  |
| 400 | 浏河 | 听海路-紫薇路 |  |
| 401 | 浏河 | 听海路-望海路 |  |
| 402 | 浏河 | 东元路嘉浏路 |  |
| 403 | 浏河 | 滨江大道-上海路 |  |
| 404 | 浏河 | 新港路-新塘路 |  |
| 405 | 浏河 | 沪宜高速出口-临港路 |  |
| 406 | 浏河 | 郑和路-新苑路 |  |
| 407 | 浏河 | G346-北海路 |  |
| 408 | 浏河 | 上海路-广场南路 |  |
| 409 | 浏河 | 支三路-闸北路 |  |
| 410 | 浏河 | 郑和-银港 |  |
| 411 | 浏河 | 上海路-三里路 |  |
| 412 | 浏河 | 上海路-富塘路 |  |
| 413 | 沙溪 | 204国道-通港路 |  |
| 414 | 沙溪 | 204国道-新北路 |  |
| 415 | 沙溪 | 204国道-沙南公路 |  |
| 416 | 沙溪 | 白云路-印溪北路 |  |
| 417 | 沙溪 | 白云路-通港路 |  |
| 418 | 沙溪 | 白云路-新北路 |  |
| 419 | 沙溪 | 白云路-沙南路 |  |
| 420 | 沙溪 | 白云路-印溪南路 |  |
| 421 | 沙溪 | 印溪南路-南院路 |  |
| 422 | 沙溪 | 太沙线-仁溪路 |  |
| 423 | 沙溪 | 太沙线-德溪路 |  |
| 424 | 沙溪 | 太沙线-中荷新村 |  |
| 425 | 沙溪 | 太沙线-双浮公路 |  |
| 426 | 沙溪 | 通港路-印北中心路 |  |
| 427 | 沙溪 | 通港路-印溪东路 |  |
| 428 | 沙溪 | 印溪东路-新北街 |  |
| 429 | 沙溪 | 印溪东路-沙南路 |  |
| 430 | 沙溪 | 印溪南路-镇东路 |  |
| 431 | 沙溪 | 镇东路-仁溪路 |  |
| 432 | 沙溪 | 镇东路-德溪路 |  |
| 433 | 沙溪 | 镇东路-双浮公路 |  |
| 434 | 沙溪 | 姚泾南路-沙南路 |  |
| 435 | 沙溪 | 姚泾南路-印溪南路 |  |
| 436 | 沙溪 | 姚泾南路-仁溪路 |  |
| 437 | 沙溪 | 姚泾南路-德溪路 |  |
| 438 | 沙溪 | 南院路-沙南路 |  |
| 439 | 沙溪 | 虹桥路-直任路 |  |
| 440 | 沙溪 | 虹桥路-玉河路 |  |
| 441 | 沙溪 | 虹桥路-金叶路 |  |
| 442 | 沙溪 | 白云-老街 |  |
| 443 | 沙溪 | 长寿路-新北路 |  |
| 444 | 沙溪 | 岳鹿线-玄恭街 |  |
| 445 | 沙溪 | 岳鹿线-大木桥路 |  |
| 446 | 沙溪 | 岳鹿线-振辉路 |  |
| 447 | 沙溪 | 岳鹿线-陶湾路 |  |
| 448 | 沙溪 | 岳鹿线-通港东路 |  |
| 449 | 沙溪 | 岳鹿线-沙南线 |  |
| 450 | 沙溪 | 岳鹿线-双浮公路 |  |
| 451 | 沙溪 | 岳鹿线-茜直路 |  |
| 452 | 沙溪 | 岳鹿路-归米线 |  |
| 453 | 沙溪 | 镇北路-邢巷线 |  |
| 454 | 沙溪 | 通港东路-百花北路 |  |
| 455 | 沙溪 | 百花-沙北 |  |
| 456 | 沙溪 | 通港东路-昭溪路 |  |
| 457 | 沙溪 | 众新街线-台中路 |  |
| 458 | 沙溪 | 沙南线-沙直线 |  |
| 459 | 沙溪 | 洪泾东路-印溪北路 |  |
| 460 | 沙溪 | 通港路-太仓驰太电子新材料有限公司 |  |
| 461 | 沙溪 | 通港路-新开河 |  |
| 462 | 沙溪 | 通港路-米中心线 |  |
| 463 | 沙溪 | 通港路-泰西村 |  |
| 464 | 沙溪 | 通港路-洞星路 |  |
| 465 | 沙溪 | 通港路-洪泾中心路 |  |
| 466 | 沙溪 | 镇北路-岳王大桥 |  |
| 467 | 沙溪 | 双浮公路-沙徐线 |  |
| 468 | 沙溪 | 邢巷线-岳杨路 |  |
| 469 | 沙溪 | 邢巷线-公园街 |  |
| 470 | 沙溪 | 沙南公路-西环路 |  |
| 471 | 沙溪 | 新港路-众兴街 |  |
| 472 | 沙溪 | 新港路-岳杨路 |  |
| 473 | 沙溪 | 204-茜国路 |  |
| 474 | 沙溪 | 双浮路-柳双路 |  |
| 475 | 沙溪 | 印溪南路-西环路（北、东、西新濠，南侧交建） |  |
| 476 | 沙溪 | 印溪南路-沙徐线 |  |
| 477 | 沙溪 | 镇北路-公园路 |  |
| 478 | 沙溪 | 沙徐线-仁溪路 |  |
| 479 | 沙溪 | 沙徐线-德溪路 |  |
| 480 | 沙溪 | 凤凰中心路-虹桥路 |  |
| 481 | 沙溪 | 白云路-金溪路 |  |
| 482 | 沙溪 | 岳鹿路-粮食储备中心 |  |
| 483 | 沙溪 | 百花路-陶湾路 |  |
| 484 | 沙溪 | 百花路-大木桥路 |  |
| 485 | 沙溪 | 洪泾路-印北中心路 |  |
| 486 | 沙溪 | 临港路-台南路 |  |
| 487 | 沙溪 | 双浮路-三沙路 |  |
| 488 | 沙溪 | 双浮路-新松路 |  |
| 489 | 沙溪 | 昭溪路-七浦塘北侧 |  |
| 490 | 沙溪 | 印溪路-镇东路西侧 |  |
| 491 | 沙溪 | 双浮路-毛柴线 |  |
| 492 | 沙溪 | 太沙线-东林路 |  |
| 493 | 沙溪 | 德溪-瑞云 |  |
| 494 | 沙溪 | 仁溪-瑞云 |  |
| 495 | 港区 | 通港东路-陆璜公路（协星路） |  |
| 496 | 港区 | 新港公路-陆璜公路 |  |
| 497 | 港区 | 通港东路-芦沟路 |  |
| 498 | 港区 | 通港东路-北牌九路 |  |
| 499 | 港区 | 通港路-G346 |  |
| 500 | 港区 | 通港路-太仓三号物流园（太仓海之诺物流园） |  |
| 501 | 港区 | 通港路-申江路 |  |
| 502 | 港区 | 通港路-平江路 |  |
| 503 | 港区 | 通港路-长江大道 |  |
| 504 | 港区 | 通港路-龙江路 |  |
| 505 | 港区 | 通港路-滨江大道 |  |
| 506 | 港区 | 通港路-明达物流园（中集厂北门） |  |
| 507 | 港区 | 通港路-港外道路 |  |
| 508 | 港区 | 双浮公路-陆璜公路 |  |
| 509 | 港区 | 双浮公路-方红线 |  |
| 510 | 港区 | （南环）双浮公路-石池河桥 |  |
| 511 | 港区 | 双浮公路-红新路 |  |
| 512 | 港区 | 南环路-G346 |  |
| 513 | 港区 | 南环路-华正路 |  |
| 514 | 港区 | 南环路-沈家浜路 |  |
| 515 | 港区 | 南环路-荷池路 |  |
| 516 | 港区 | 通港东路-新华路 |  |
| 517 | 港区 | 南环路-平江路 |  |
| 518 | 港区 | 南环路-中兴南街 |  |
| 519 | 港区 | 南环路-和平路 |  |
| 520 | 港区 | 南环路-信江路（东环路） |  |
| 521 | 港区 | 南环路-龙江路 |  |
| 522 | 港区 | 南环路-滨江大道 |  |
| 523 | 港区 | 新港公路-南牌九路 |  |
| 524 | 港区 | 新港公路-西泾路 |  |
| 525 | 港区 | 新港公路-牌新路 |  |
| 526 | 港区 | 新港公路-G346 |  |
| 527 | 港区 | 新港公路-茜星路 |  |
| 528 | 港区 | 新港公路-龙江路 |  |
| 529 | 港区 | 新港-银港 |  |
| 530 | 港区 | 石化路-振兴路（滨州路） |  |
| 531 | 港区 | 石化路-滨海路 |  |
| 532 | 港区 | 石化路-滨江路 |  |
| 533 | 港区 | G346-太仓港北疏港高速 |  |
| 534 | 港区 | G346-吴淞浜路 |  |
| 535 | 港区 | G346-北环路 |  |
| 536 | 港区 | G346-西浮宅路 |  |
| 537 | 港区 | G346-七丫路 |  |
| 538 | 港区 | G346-华苏路 |  |
| 539 | 港区 | 滨江大道-华能线 |  |
| 540 | 港区 | 滨江大道-万众路 |  |
| 541 | 港区 | 滨江大道-苏州太仓港城区（中集门口） |  |
| 542 | 港区 | 滨江大道-S80 |  |
| 543 | 港区 | 滨江大道-银港路 |  |
| 544 | 港区 | 滨江大道-北环路 |  |
| 545 | 港区 | 滨江大道-兴港路（映雪路） |  |
| 546 | 港区 | 翠竹-陆璜 |  |
| 547 | 港区 | 滨江大道-碧云路 |  |
| 548 | 港区 | 滨江大道-浮宅路 |  |
| 549 | 港区 | 龙江路-银港路 |  |
| 550 | 港区 | 龙江路-陆公路 |  |
| 551 | 港区 | 龙江路-北环路 |  |
| 552 | 港区 | 龙江路-光华路 |  |
| 553 | 港区 | 龙江路-映雪路 |  |
| 554 | 港区 | 龙江路-秋水街 |  |
| 555 | 港区 | 龙江路-碧云路 |  |
| 556 | 港区 | 龙江路-浮宅路 |  |
| 557 | 港区 | 龙江路-乃德路 |  |
| 558 | 港区 | 龙江路-浏浮路 |  |
| 559 | 港区 | 龙江路-协鑫中路 |  |
| 560 | 港区 | 龙江路-华苏东路 |  |
| 561 | 港区 | 龙江路-东方东路 |  |
| 562 | 港区 | 龙江路-飞马路 |  |
| 563 | 港区 | 龙江路-虹桥路 |  |
| 564 | 港区 | 平江路-甘林路 |  |
| 565 | 港区 | 平江路-崖山路（时沪路） |  |
| 566 | 港区 | 平江路-永辂街 |  |
| 567 | 港区 | 平江路-万众路 |  |
| 568 | 港区 | 平江路-银港路 |  |
| 569 | 港区 | 平江路-陆公路 |  |
| 570 | 港区 | 平江路-北环路 |  |
| 571 | 港区 | 平江路-碧云路 |  |
| 572 | 港区 | 平江路-浮宅路 |  |
| 573 | 港区 | 平江路-中兴街 |  |
| 574 | 港区 | 平江路-杨帆路 |  |
| 575 | 港区 | 平江路-七丫路 |  |
| 576 | 港区 | 浮宅路-方红路（牌九路） |  |
| 577 | 港区 | 浮宅路-红新路 |  |
| 578 | 港区 | 浮宅路-华正路 |  |
| 579 | 港区 | 浮宅路-慧泉路 |  |
| 580 | 港区 | 安江路-银港路 |  |
| 581 | 港区 | 安江路-陆公路 |  |
| 582 | 港区 | 安江路-北环路 |  |
| 583 | 港区 | 安江路-光华路 |  |
| 584 | 港区 | 长江大道-银港路 |  |
| 585 | 港区 | 长江大道-陆公路 |  |
| 586 | 港区 | 长江大道-北环路 |  |
| 587 | 港区 | 长江大道-光华路 |  |
| 588 | 港区 | 长江大道-映雪路 |  |
| 589 | 港区 | 申江路-银港路 |  |
| 590 | 港区 | 申江路-北环路 |  |
| 591 | 港区 | 洋江路-银港路 |  |
| 592 | 港区 | 洋江路-北环路 |  |
| 593 | 港区 | 洋江路-兴港路 |  |
| 594 | 港区 | 洋江路-达港路 |  |
| 595 | 港区 | 洋江路-海港路（碧云路） |  |
| 596 | 港区 | 和平路-映雪路 |  |
| 597 | 港区 | 和平路-秋水街 |  |
| 598 | 港区 | 和平路-碧云路 |  |
| 599 | 港区 | 和平路-乃德路 |  |
| 600 | 港区 | 和平路-中兴街 |  |
| 601 | 港区 | 和平路-七丫路 |  |
| 602 | 港区 | 牌楼路-牌九路 |  |
| 603 | 港区 | 牌楼路-西泾路 |  |
| 604 | 港区 | 中兴街-Y433 |  |
| 605 | 港区 | 中兴街-庆丰路 |  |
| 606 | 港区 | 滨海路-协鑫中路 |  |
| 607 | 港区 | 滨海路-华苏中路 |  |
| 608 | 港区 | 滨海路-东方中路 |  |
| 609 | 港区 | 滨洋路-协鑫中路 |  |
| 610 | 港区 | 滨洋路-华苏中路 |  |
| 611 | 港区 | 滨洋路-东方中路 |  |
| 612 | 港区 | 新九路-芦沟路 |  |
| 613 | 港区 | 新九路-红星路 |  |
| 614 | 港区 | 银港路-望江路 |  |
| 615 | 港区 | 映雪路-瑞江路 |  |
| 616 | 港区 | 红新路-新浦路 |  |
| 617 | 港区 | 西泾路-景苑路 |  |
| 618 | 港区 | 信江路-乃德路 |  |
| 619 | 港区 | 七丫路-沈家浜路 |  |
| 620 | 港区 | 滨州路-东方东路 |  |
| 621 | 港区 | 飞马路-茜星路 |  |
| 622 | 港区 | 虹桥路-富民路 |  |
| 623 | 港区 | 红新路-大宅路 |  |
| 624 | 港区 | 通港路-河通线 |  |
| 625 | 港区 | 滨江大道-武港路 |  |
| 626 | 港区 | 滨江南路-华苏路 |  |
| 627 | 港区 | 滨江南路-东方路 |  |
| 628 | 港区 | 滨江南路-飞马路 |  |
| 629 | 港区 | 镇中路-庆丰路 |  |
| 630 | 港区 | 崖山路-时九线 |  |
| 631 | 港区 | 滨江-虹桥 |  |
| 632 | 港区 | 崖山路-时中路 |  |
| 633 | 港区 | （协星路）陆璜公路-黑猪农家乐 |  |
| 634 | 港区 | 陆璜公路-大众村路 |  |
| 635 | 港区 | 陆璜公路-邢巷线 |  |
| 636 | 港区 | 协鑫路-利洁时北侧 |  |
| 637 | 港区 | 协鑫路-利洁时南侧 |  |
| 638 | 港区 | 协星路-疏港高速路 |  |
| 639 | 港区 | 和平路-蔷薇路 |  |
| 640 | 港区 | 崇文路-尚德街 |  |
| 641 | 港区 | 华港-元江 |  |
| 642 | 港区 | 陆璜-岳太 |  |
| 643 | 港区 | 平江-浮璜 |  |
| 644 | 港区 | 新兴-浮宅 |  |
| 645 | 港区 | 新兴-新浦 |  |
| 646 | 港区 | 新兴-规划 |  |
| 647 | 陆渡 | 兴业路-金湾路 |  |
| 648 | 陆渡 | 兴业路-滨河新路 |  |
| 649 | 陆渡 | 岳鹿线-S339 |  |
| 650 | 陆渡 | 白云渡路-太仓大道 |  |
| 651 | 陆渡 | 白云渡路-江南路 |  |
| 652 | 陆渡 | 白云渡路-上海路 |  |
| 653 | 陆渡 | 白云渡路-金湾路 |  |
| 654 | 陆渡 | 白云渡路-中市路 |  |
| 655 | 陆渡 | S339-飞沪路 |  |
| 656 | 陆渡 | 太仓大道-十八港路 |  |
| 657 | 陆渡 | 江南路-十八港路 |  |
| 658 | 陆渡 | 江南路-红庙路 |  |
| 659 | 陆渡 | 江南路-通泰公司门口 |  |
| 660 | 陆渡 | 江南路-陆嘉北路 |  |
| 661 | 陆渡 | 江南路辅路-苏州象田光学科技有限公司 |  |
| 662 | 陆渡 | 江南路-夏家桥路 |  |
| 663 | 陆渡 | 金湾路-十八港路 |  |
| 664 | 陆渡 | 金湾路-富达路 |  |
| 665 | 陆渡 | 金湾路-万金南路 |  |
| 666 | 陆渡 | 中市路-兴业南路 |  |
| 667 | 陆渡 | 中市路-十八港路 |  |
| 668 | 陆渡 | 中市路-富达路 |  |
| 669 | 陆渡 | 中市路-景湖路 |  |
| 670 | 陆渡 | 中市路-万金南路 |  |
| 671 | 陆渡 | 中市路-花园街 |  |
| 672 | 陆渡 | 中市路-飞沪路 |  |
| 673 | 陆渡 | 中市路-东方路 |  |
| 674 | 陆渡 | 滨河新路-泉州路 |  |
| 675 | 陆渡 | 滨河新路-十八港路 |  |
| 676 | 陆渡 | 滨河新路-景湖路 |  |
| 677 | 陆渡 | 滨河新路-万金南路 |  |
| 678 | 陆渡 | 上海路-十八港路 |  |
| 679 | 陆渡 | 上海路-富达路 |  |
| 680 | 陆渡 | 上海路-万金南路 |  |
| 681 | 陆渡 | 上海路-花园街 |  |
| 682 | 陆渡 | 上海路-飞沪大道 |  |
| 683 | 陆渡 | 上海路-东方路 |  |
| 684 | 陆渡 | 上海路-东新路 |  |
| 685 | 陆渡 | 上海路-夏家桥路 |  |
| 686 | 陆渡 | 江南路-融沪大道 |  |
| 687 | 陆渡 | 上海路-融沪大道 |  |
| 688 | 陆渡 | 融沪大道-墨香街 |  |
| 689 | 陆渡 | 夏家桥路-崇恩路 |  |
| 690 | 陆渡 | 十八港路-枫泾路 |  |
| 691 | 陆渡 | 十八港路-西安路 |  |
| 692 | 陆渡 | 十八港路-株泾路 |  |
| 693 | 陆渡 | 白云渡辅路-滨河新路 |  |
| 694 | 陆渡 | 上海路-山河路 |  |
| 695 | 陆渡 | 三港路-新浏线 |  |
| 696 | 陆渡 | 三港路-杨园路 |  |
| 697 | 陆渡 | 三港街-上海路 |  |
| 698 | 陆渡 | 融沪大道-西安路 |  |
| 699 | 陆渡 | 中市路-永介路 |  |
| 700 | 陆渡 | 永介路-金湾路 |  |
| 701 | 陆渡 | 太仓大道-学致街 |  |
| 702 | 陆渡 | 太仓大道-飞沪路 |  |
| 703 | 陆渡 | 太仓大道-奥娄街 |  |
| 704 | 陆渡 | 太仓大道-娄海街 |  |
| 705 | 陆渡 | 太仓大道-临沪路 |  |
| 706 | 陆渡 | 太仓大道-娄旺街 |  |
| 707 | 陆渡 | 太仓大道-融沪大道 |  |
| 708 | 陆渡 | 太仓大道-乘风路 |  |
| 709 | 陆渡 | 太仓大道-通沪路 |  |
| 710 | 陆渡 | 十八港路-南亭路 |  |
| 711 | 陆渡 | 滨河新路-永介路 |  |
| 712 | 陆渡 | 中市路-黄家湾路 |  |
| 713 | 陆渡 | 金湾路-黄家湾路 |  |
| 714 | 陆渡 | 黄家湾路-横沥小区东 |  |
| 715 | 陆渡 | 横沥路-黄家湾路 |  |
| 716 | 陆渡 | 黄家湾路-南亭路 |  |
| 717 | 陆渡 | 太仓大道-万金北路 |  |
| 718 | 陆渡 | 太仓大道-学府路 |  |
| 719 | 陆渡 | 万金北路-科星路 |  |
| 720 | 陆渡 | 万金北路-科文路 |  |
| 721 | 陆渡 | 太仓大道-富达路 |  |
| 722 | 陆渡 | 金湾路-西花园街 |  |
| 723 | 陆渡 | 中市路-东新路 |  |
| 724 | 陆渡 | 横沥-十八港 |  |
| 725 | 双凤 | 204国道-双浮公路 |  |
| 726 | 双凤 | 204国道-飞凤路 |  |
| 727 | 双凤 | 204国道-凤北路 |  |
| 728 | 双凤 | 204国道-凤林路 |  |
| 729 | 双凤 | 204国道-凤南路 |  |
| 730 | 双凤 | 204国道-瓯江路 |  |
| 731 | 双凤 | 204国道-新港路 |  |
| 732 | 双凤 | 204国道-建湖路 |  |
| 733 | 双凤 | 204国道-建业路 |  |
| 734 | 双凤 | 204国道-广州路 |  |
| 735 | 双凤 | 204国道-北京路 |  |
| 736 | 双凤 | 双浮公路-中市北路 |  |
| 737 | 双凤 | 中市北路-凤东路 |  |
| 738 | 双凤 | 中市北路-凤南路 |  |
| 739 | 双凤 | 中市北路-凤杨路 |  |
| 740 | 双凤 | 栖凤路-双浮公路 |  |
| 741 | 双凤 | 栖凤路-凤北路 |  |
| 742 | 双凤 | 栖凤路-双周公路 |  |
| 743 | 双凤 | 通海路-苏州路 |  |
| 744 | 双凤 | 凤苑路-凤北路 |  |
| 745 | 双凤 | 凤苑路-双周公路 |  |
| 746 | 双凤 | 双湖路-凤杨路 |  |
| 747 | 双凤 | 双湖路-瓯江路 |  |
| 748 | 双凤 | 双湖路-维新路 |  |
| 749 | 双凤 | 双湖路-建湖路 |  |
| 750 | 双凤 | 湖滨路-建湖路 |  |
| 751 | 双凤 | 湖滨路-建业路 |  |
| 752 | 双凤 | 湖滨路-广州路 |  |
| 753 | 城厢 | 五洋路-东安路 |  |
| 754 | 双凤 | 南圩路-339 |  |
| 755 | 双凤 | 五洋路-苏州路 |  |
| 756 | 双凤 | 新闯公路-339 |  |
| 757 | 双凤 | 凤林路-中市路 |  |
| 758 | 双凤 | 中市路-凤北路 |  |
| 759 | 双凤 | 凤北路-凤雅路 |  |
| 760 | 双凤 | 建湖路-迎春路 |  |
| 761 | 双凤 | 建业路-迎春路 |  |
| 762 | 双凤 | 凤林路-建新路 |  |
| 763 | 双凤 | 徐月泾路-未知道路 |  |
| 764 | 双凤 | 建业路-迎新路 |  |
| 765 | 双凤 | 建湖路-川西路 |  |
| 766 | 双凤 | 建湖路-新立路 |  |
| 767 | 双凤 | 瓯江路-沿塘线南 |  |
| 768 | 双凤 | 中市路-缪泾路 |  |
| 769 | 双凤 | 双浮路-凤新路 |  |
| 770 | 双凤 | 湖滨-严泾 |  |
| 771 | 双凤 | 双湖-温州 |  |
| 772 | 双凤 | 双浮路-庆南路 |  |
| 773 | 双凤 | 川中-建湖 |  |
| 774 | 双凤 | 建湖-湖星 |  |
| 775 | 璜泾 | 岳鹿线-新文路 |  |
| 776 | 璜泾 | 岳鹿线-湘杨路 |  |
| 777 | 璜泾 | 岳鹿线-湘王路 |  |
| 778 | 璜泾 | G346-鹿北路 |  |
| 779 | 璜泾 | G346-雅飞线 |  |
| 780 | 璜泾 | G346-圣象 |  |
| 781 | 璜泾 | G346-南鹿线 |  |
| 782 | 璜泾 | G346-伍鹿路 |  |
| 783 | 璜泾 | G346-沙鹿路 |  |
| 784 | 璜泾 | G346-加弹南路（启程路） |  |
| 785 | 璜泾 | G346-园林路（346为东西向） |  |
| 786 | 璜泾 | G346-海璜线 |  |
| 787 | 璜泾 | G346-荡茜路 |  |
| 788 | 璜泾 | G346-荣文路 |  |
| 789 | 璜泾 | G346-环三路 |  |
| 790 | 璜泾 | 沙鹿路-南鹿线 |  |
| 791 | 璜泾 | 沙鹿路-Y911（可能是申久化纤） |  |
| 792 | 璜泾 | 沙鹿路-钱泾塘路 |  |
| 793 | 璜泾 | 沙鹿路-创新园路 |  |
| 794 | 璜泾 | 沙鹿路-崇文路 |  |
| 795 | 璜泾 | 沙鹿路-玄武路 |  |
| 796 | 璜泾 | 陆璜公路-园林南路 |  |
| 797 | 璜泾 | 陆璜公路-潘家桥（广新公交） |  |
| 798 | 璜泾 | 建王线-湘杨路 |  |
| 799 | 璜泾 | 永安线-勇和线 |  |
| 800 | 璜泾 | 湘杨路-鹿北路 |  |
| 801 | 璜泾 | 湘杨路-玄武路 |  |
| 802 | 璜泾 | 园林路-崇文路 |  |
| 803 | 璜泾 | 园林路-玄武路 |  |
| 804 | 璜泾 | 园林路-荣文路 |  |
| 805 | 璜泾 | 园林路-新镇路 |  |
| 806 | 璜泾 | 滨江路-万方路 |  |
| 807 | 璜泾 | 园林路-隆达路 |  |
| 808 | 璜泾 | 园林路-塔园路 |  |
| 809 | 璜泾 | 南鹿线-扬子江 |  |
| 810 | 璜泾 | 新文路-玄武路 |  |
| 811 | 璜泾 | 怀仁路-崇文路 |  |
| 812 | 璜泾 | 广乐路-荣文路 |  |
| 813 | 璜泾 | 怀仁路-荡茜路 |  |
| 814 | 璜泾 | 鹿北路-草王路 |  |
| 815 | 璜泾 | 沙鹿路-荣文路 |  |
| 816 | 璜泾 | 永乐花园内部红绿灯 |  |
| 817 | 璜泾 | 玄武路-夏家堰路 |  |
| 818 | 璜泾 | （协星路）岳鹿线-沙鹿路 |  |
| 819 | 璜泾 | 岳鹿线-夏家堰路 |  |
| 820 | 璜泾 | G346-时新路（荷花路） |  |
| 821 | 璜泾 | G346-时沪路 |  |
| 822 | 璜泾 | 林场线-蒋家浜线 |  |
| 823 | 璜泾 | 滨江大道-三高线 |  |
| 824 | 璜泾 | 明海线-沙鹿路 |  |

注：1、包括但不限于以上路口，实际存在因免费维护管理期限到期而有新增路口的情况，具体以最终实际维护路口为准。

2、太仓市移动式交通信号灯50套；

3、黄闪警示灯65套；

4、上海路-常胜路南进口1大、西进口2大，上海路-四通路西进口2大,上海路-兴业路西进口2大,人民路-弇山路西进口2大可变车道屏，微诱导屏11块，上海路（人民路-G15）沿线24块电子显示小屏。

5、维护内容含信号灯（含倒计时）系统的以下主要部件：

（1）杆件（含立杆、悬臂）

（2）基础（含预埋件）

（3）信号灯灯具

（4）信号灯线缆以及电源线缆

（5）倒计时灯带、线缆、内部配件、外壳

（6）交通信号控制机及机箱

（7）手井以及井盖

（8）路面开挖以及修复

（9）太阳能电池板以及电瓶

（10）顶管、预埋管以及施工

（11）日常调试、清洁

（三）服务要求

1、交通信号灯日常巡查要求

（1）巡查要求：每日巡查信号机在线情况、排查信号机脱机原因、检测信号灯设备是否正常工作,每半个月至少对维护服务的所有道路交通信号灯开展1次巡检，恶劣天气或特殊情况，中标维护方应及时增加巡检次数，确保设施正常运行。因巡检不到位、修复不及时等原因引发的事故均由中标维护方承担相应责任。

（2）巡查台账要求：建立巡检台账，台账应记录巡检时间、巡检人，发现问题、整改情况、整改时间等信息。

2、维护人员及设备配备

（1）维护方应为项目配备项目负责人1人，负责本项目的整体管理及项目质量控制、进度控制、成本控制和安全控制工作，应具备较强的机电类专业知识，熟悉本项目相关的法规、规范及标准。

（2）投标单位针对本项目提供的设备至少包括登高车1辆、巡逻车1辆，其他设备由投标人按需配置。

（3）技术负责人不少于1人，需具有操作一般信息系统的能力，具备一定的计算机理论知识和实际应用能力，并能够进行简单的程序设计和系统网络、安全维护工作，对数据库技术、网络技术、信息安全方面应有一定的了解。

（4）项目组成员：现场巡查、作业人员不少于2人（持特种作业操作证），其中“电工作业”不少于1人，“高处作业”不少于1人，随时待命，有相关工作经验，业务能力强，持证上岗。

（5）遇有紧急情况下应跟据交警大队要求，增加足够的维护车辆和维护人员，确保信号灯故障及时排除。

3、维护响应时间

维护方提供24小时全天候便捷的优质服务，保持固定维护负责人，保持通信畅通。维护方接到通知或者巡检中发现故障应在30分钟内响应，城区1小时内到达现场，其它区域2小时内到达现场（恶劣天气等特殊情况下主动与交警大队报备），到达现场后在2小时内解决故障。对于因停电、特殊情况下无法2小时内完成的修复的灯控路口，与交警大队报备，乙方应至少配备5台移动信号灯保障路口通行安全，并根据交警大队要求时间节点尽快解决故障问题（除灾害等维护方无法完成的情况外）。

4、维修更换设备后的保修

（1）维修配件不得低于原设备规格和质量标准；

（2）所用配件均需符合国家最新标准和行业要求；

（3）更换产品及配件的免费保修期自验收合格之日起的三年，杆件、基础等保修期为10年（人为损坏或者台风、地震、雷击等不可抗拒力损坏除外）；

（4）同一地点同一原因导致三次以上故障，供应商应当提出彻底解决问题的方案，保证此类原因导致的故障半年内不得再次发生。

5、维护验收

故障修复后应电话及时回复通知方，并通过交警大队维护平台上报维护记录，每月将维护记录清单书面上报交警大队。对于更换设备配件的地方维修好由交警部门组织验收，不符合要求的必须整改，由此造成的相关损失由维护单位承担。

维护单位应当对维修的情况进行记录以及建立信号灯维护档案，档案格式如下：

太仓市交警大队交通信号灯（含倒计时）系统维护记录表

| 序号 | 任务来源 | 任务时间 | 故障现象 | 故障原因 | 故障原因详细描述 | 解决方法 | 修复时间 | 更换设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

太仓市交警大队交通信号灯（含倒计时）系统档案表

| 序号 | 时 间 路口 | XX年XX月XX日 | XX年XX月XX日 | XX年XX月XX日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路口1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 路口2 |  | 故障描述 |  |  |  |  |
| 3 | 路口3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

6、交通信号灯（含倒计时）系统部分设备更换需求：

根据路口交通信号（含倒计时）系统的实际情况以及交警大队的要求对部分设备进行更换，更换主要部件为：交通信号控制机、杆件、顶管、机动车信号灯、非机动车信号灯、人行横道灯、黄闪灯、电源线、信号灯专用线缆、手井、基础以及预埋件、倒计时灯带线缆配件及外壳等。按中标单价结算。

（1）此部分费用主要维护内容：

部分路口信号灯（含倒计时）系统线缆、灯具和信号机、灯带等老化设备的更换；

由于道路开挖、施工等原因造成故障且无法获得赔偿的；

由于交通事故造成且逃逸无法获得理赔的；

雷击、台风、地震等不可抗拒因素损坏无法理赔的；

其他根据需要维护更换的内容。

（2）维护方案要求：

此部分维护前需要与交警大队进行沟通，由交警大队制定具体的维护方案，施工过程中维护方要严格按照交警大队要求执行，发现问题向大队汇报经过同意后更改维护方案；

施工前维护方根据交警大队方案与其投标报价进行工程的造价估算，施工后由交警大队对工程量以及产品进行初步核实，维护期结束后，所有工程验收通过并经审计后支付维护款。

（四）技术要求

1、智能联网型交通信号控制机。

信号机必须通过《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）标准进行的检测，中标方应免费提供信号机控制系统，系统应是强实时多任务操作系统，可实现多路口协调控制、自适应控制、远程手动控制等基本操作。满足“智能交通服务管理平台”的对接要求，实现无缝接入太仓市公安局交警大队交通信号控制平台“智能交通服务管理平台”，可以完全接受系统的各项功能控制。

系统软硬件要求至少免费保修期三年，费用已包含在预算中。（提供承诺书，格式自拟）

  - 1.1路口级控制系统（道路交通信号控制机）

道路交通信号控制机可以根据预先配置好的规则自主控制路口红绿灯，也可以与后台控制软件联动，实现干线协调信号控制、配时方案管理、远程人工干预等。也可关联车辆检测器通过通讯接口传输给区域控制机，对交通信息的采集与预处理（包括：车流量、占有率等重要参数）并，进行周期、绿信比、相位差的优化计算，实现各种单点控制功能，控制交通信号灯色等。

    - 1.1.1基本要求

- 道路交通信号机的相关控制功能要求符合国家标准GB25280-2016《道路交通信号控制机》C类A级的规范要求的要求；同时道路交通信号机软件需要符合GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》通讯协议的体系结构。

    - 1.1.2功能要求

- 具有多种特殊时段控制模式，支持48个时段配时设置（节假日、星期），支持不少于20种配时方案；

当发生绿冲突、信号灯灯不亮、红绿同时亮故障时，可进行自动降级处理；

- 支持可变车道控制，可按时段或流量信息切换可变车道的导向方向；

- 支持公交优先控制，可通过采集车辆发出的特定信号进行相位配时调整，实现车辆的优先控制；

- 具备协调过街控制功能：支持无电缆协调和线控协调方式下的过街控制；

- 具备无线手控功能，可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相；

- 支持笔记本电脑、手持终端现场设置控制参数；

- 具有掉电数据保护功能，工作参数和时钟可保持一个月不丢失；

记录异常状态下的事件日志及操作记录。

    - 1.1.3交通信号控制机

投标人所投交通信号控制机应为集中协调式信号控制机，相关控制功能要求符合国家标准GB25280-2016《道路交通信号控制机》C类A级的规范要求；

- 投标人所投交通信号控制机应具备区域联网控制，同时应能实现线控、感应、多时段、单点优化、单点无电缆线控、黄闪、全红、关灯、手控等单点控制功能；

- 交通信号控制具有手动控制面板，能够在前端实现手动、跳相、黄闪、全红、应急疏导等；

- 采用32位ARM处理器，主频≥200M，嵌入式LINUX操作系统；

- 采用32相位控制，标配60路灯控输出，可扩充到108路灯控输出；

- 接入不少于32路车流量检测设备，支持无线线圈、地磁、微波、视频、正向雷达等多种车流量检测方式；

- 至少控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可支持倒9秒显示；

- 具有“节假日”、“星期”和“普通”三种模式，最大可储存40个日计划调度表，40个日计划方案，可按月份、日期、星期确定执行日计划方案的日期；

- 具备绿冲突、灯不亮、红绿同时亮等信号灯故障检测功能，发生故障后自动降级处理；

- 具有掉电保护功能，工作参数和时钟至少可保持一个月不丢失；

- 支持笔记本电脑、手持终端现场设置控制参数；

- 符合国标及行业标准、兼容NTCIP协议；

- 记录异常状态下的事件日志及操作记录；

★投标人所投交通信号控制机支持双电源供电功能，采用双路电源供电，当任一路电源故障时，系统应能正常工作；

★投标人所投交通信号控制机支持可变车道控制功能，可按时段或流量信息切换可变车道的导向方向；★投标人所投交通信号控制机支持优先控制功能，可通过检测3路检测器的触发信号进行相位配饰调整，实现特殊车辆的绝对优先和相对优先控制；

★投标人所投交通信号控制机支持无线手控功能，可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相；

投标人所投交通信号控制机支持远程升级功能，可通过Web方式对信号机进性网络远程程序升级；

投标人所投交通信号控制机支持交通流采集功能，可采集时间间隔不大于0.25s的交通流数据；

- 支持GPS对时；

- 通讯接口：≥4个RS485，≥1个RS422，≥3个RS232，≥1个RJ45；

- 环境适应性:工作温度-40℃～+70℃；

★电源电压适应性：电源电压在AC86V-AC264V、频率在50Hz±2Hz范围变化时，信号机应能正常工作；

- 相对湿度5%RH～95% RH；

- 绝缘电阻≥500ＭΩ。

    - 1.1.4设备要求

- 可实现不少于32相位控制，不少于54路灯控输出，可接入不少于16路车流量检测器，支持4路行人按钮接入，接入车流检测器支持无线线圈、地磁、微波及视频等检测方式；可接入4路三色倒计时显示屏，并可扩充至16路；支持倒计时9秒显示；

- 可接入不少于4路行人按钮；不少于4路三色倒计时显示屏，并支持倒计时9秒显示；

- 通讯接口：≥1个RS232，≥1个RS485；

- 电源适应性: 电源电压在AC86V-AC264V、频率在50Hz±2Hz范围变化时，信号机应能正常工作；

- 相对湿度5%RH～95% RH；

- 绝缘电阻≥100ＭΩ。

  - 1.2区域级控制系统（交通信号控制服务系统）

作为交通信号控制系统的后台服务，负责控制区域内系统设备和系统软件的管理与监测，相位差和信号周期的宏观协调。区域控制机实时汇聚路口设备采集交通数据，优化控制被控区域内路口的交通信号，并可兼作交通工程师工作台，监视、控制和协调系统的运行，进行系统核心参数的配置。多路通讯处理器为区域控制计算机与路口控制信号机提供通信通道，高低速数据转换和缓冲整理。

    - 1.2.1基本功能

- 干线协调控制

信号机软件根据预先设置好的相序、配时、相位差等参数，自主进行协调平滑处理，使干线道路实现线控绿波带的效果。

- 定时控制

信号配时方案将使用近期实时自适应优化结果并具有较好交通效益的配时方案，该配时方案可通过人机会话进行配置和修改。

- 其他控制方式

系统或交通信号控制机除具有上述控制方式外还具有下列控制方式：

无电缆协调方式、感应方式、多时段定周期方式、黄闪方式及全红、关灯等工作方式。

根据需要可以通过人工干预控制的方式实现指定相位控制、警卫路线控制、模拟手动、手动功能。

- 优先控制

公交优先，系统具备根据公交车通行需求的信号，调整路口相位，实现公交优先控制。

特种车辆优先，系统具备路线编辑，根据特种车辆提供的同行需求信号，调整路口相位，实现特种车辆优先控制。

    - 1.2.2全息自适应控制

1）交通流数据采集

该功能的实现需要路口布设交通流检测设备，为了确保系统对路口红绿灯时间的优化效果，推荐使用视频交通流检测设备或微波交通流检测设备。

视频交通流检测设备建议安装在路口闯红灯电子警察灯杆上，反向拍摄采集入口渠化内交通流数据。

微波交通流检测设备建议安装在路口红绿灯杆的横臂上，检测其对应方向的的入口渠化内交通流数据。

检测数据应至少包含车流量、排队长度、车头时距、占有率、速度等多类数据；对路口的信号配时数据应与城市交通信号控制系统无缝对接进行实时采集。

系统动态展示当前路口的实时交通状态、相位放行信息（周期优化长度、相位均衡长度、相位优化长度、相位实际长度、单车道最大过车数、车道过车总数、单车道最大绿灯末车辆数、绿灯末加权车辆数、红灯末车辆数、统计时间内单车道最大小时流量）和交通流向信息（各流向单车道最大绿灯末车辆数、绿灯末加权车辆数、红灯末车辆数、统计时间内单车道最大小时流量、分布系数）的功能。

2）交通流数据分析

应接入实时交通基础信息数据与信号配时数据，同时读取交通信号数据库中的历史交通基础信息数据与信号配时数据综合分析，为实时数据分析和历史数据分析提供数据基础。

- 实时数据分析

应将交通基础信息数据与信号配时数据相结合，以信号周期为单位，对路口各车道、各通行方向的交通参数进行运算分析。

- 历史数据分析

应以信号周期为单位的交通流数据进行统计分析，通过充分的数据挖掘得到绿灯利用率等丰富的数据。

3）智能优化方案制定

在本相位红灯末段，依照从前端设备获取检测数据，基于海量的历史数据分析交叉口车辆通行规律，给出本相位绿灯放行时间；绿灯中段，通过排队长度、车辆行驶速度、占有率等数据再次优化绿信比；绿灯末段，根据各通行相位的实际交通需求均衡周期内的绿灯时间，给出后续相位优化的策略。

系统根据最大通行流量划分成多个流量区段，并能够按照协调方向配置每个流量区段的控制方式选择信息（单点优化控制、协调优化控制）、协调带宽以及各路口参数（配时方案、相位差）的功能。

如果交通流数据能够实现对路口渠化开始到停止线内所有的交通流数据，可实现对本周期内正在放行的相位（绿灯）时间实时优化，同时确保交叉口非机动车及行人有足够的通行时间行。

系统能够配置周期调整幅度、统计时间间隔、截止绿灯允许车辆数、总小时流量、车辆数加权系数、车辆数步进系数、方向分布切换系数，并能够按路口配置控制方式选择信息（单点优化控制、协调优化控制）、最大允许周期绿灯长度、各流向系数的功能。

4）闭环控制体系

应综合分析数据，历史分析结果应用于周期库迭代，实时分析结果应用于多参数的路口均衡控制。周期库迭代过程根据历史检测数据建立周期库迭代模型，并根据路口评价结果实时更新周期库；基于多参数的路口均衡控制过程在每个周期开始前从周期库选择合适的周期，采用实时检测数据均衡各相位交通需求。根据路口控制效果评价结果，实时调整周期库迭代模型，最后迭代模型又作用于路口均衡控制过程，形成反馈闭环，进而提高控制效果。

5）实时监视

应实时动态显示路口的交通状态以及单点智能控制针对这些实时路口状态进行的相关控制；需监控路口相序中的各相位的流量情况、原相位绿灯长度与实际执行的相位优化绿灯长度等信息；需监控路口各通行方向的绿灯末和红灯末的车辆数等信息。

6）故障应急

在发生检测器掉线、检测器数据异常或者信号机脱机等等故障情况时，应能采取对应的相关控制降级、弹窗预警、故障日志等应急措施。

    - 1.2.3数据监控与指令传输

- 交通信息与控制指令传输

在区域控制计算机和交通信号机通信正常的情况下，区域控制计算机与交通信号机之间可进行交通信息及控制指令的传输。

交通信号机可向区域控制计算机上传灯故障、检测器故障、绿冲突、通信超时等信息。

- 系统数据与控制接口

系统按照《公安交通集成指挥平台通信协议 第2部分：交通信号控制系统》提供行业的标准化的通讯接口，满足交通信号控制系统与公安交通集成指挥平台或相关的作战指挥平台及信号控制系统的业务交互，包括可以请求和订阅的实时状态，可以发送的查询、加载、控制命令，以及相关的通讯协议的交互。

- 系统崩溃的紧急预案

系统具有系统崩溃（区域控制计算机发生故障、通信断线等）的紧急预案，一旦出现崩溃系统为确保路口交通正常运行，系统崩溃紧急执行预案单点优化工作方式或单点无电缆工作方式。

- 设备自动检测功能

系统对交通信号控制机具有完备的自动检测功能，实时检测当前硬件工作状态、软件运行状态及通信状态，未联机的情况下可进行本地保存。

- 软件自检功能

交通信号参数检测和信号机硬件检测功能。

    - 1.2.4设备管理

- 系统监测功能

对系统设备和软件运行状况和故障进行全面监测和管理。以报表的形式清晰地反映系统操作员的操作记录，系统参数的修改记录，系统登录记录，系统故障及处理记录，系统运行方案的历史记录，交通阻塞报警及处理记录。

- 遥设信号机参数

区域机可以调看、修改和设置信号机配时方案、普通、特殊时段以及相位配置等参数。

- 系统对时功能

为了保证信号机在协调控制时保持时间基准绝对一致，可以定时或人工对所控制的信号机进行精确对时，使得整个系统的时间上绝对无误。

- 交通属性管理

系统可配置区域属性、子区属性、路口属性、车道属性、相位属性、相序属性、路网属性、路网定位灯交通信号相关属性参数。

1.3普通单点非联网型交通信号控制机

（1）信号机必须通过《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）标准进行的检测。基本功能要求：

- 保护功能。当外界电网波动引起电压、电流过大或信号输出严重短路故障，超出信号机承受能力时，本机自动断开强电，使本身得到保护，而控制线路继续工作，同时，面板上保护指示灯亮，通知用户查明故障原因。

- 运行模式。四种运行模式以上，平日、双休、假日、临时等，每种模式下可设置时段不少于十个，每个时段内最多可设置相位不少于八个。具有黄闪和信号灯全部关闭功能。

- 数据保存要求。信号机停电后继续自动走时，并可保持设定好的数据在十年以内的时间不丢失。

- 在信号灯转换时，可设置绿闪、红闪、红黄同亮三种转换模式。

- 面板模拟路口运行，车道及人行道显示，六位LED数码管构成友好人机对话界面。

- 具有故障检测功能，可以检测红绿灯故障、是否有绿冲突。系统降级功能，系统遇到故障自动降级为黄闪，如遇紧急情况，可以手动强制运行。

- 带有实时倒计时通讯接口，提高倒计时显示的准确性、及时性。

- 全金属外壳，防尘、防电磁干扰、耐用、可靠性好。

- 抗冲击、震动，可经受路面工作环境的冲击、震动。可经受各种交通工具正常运输时所产生的冲击及震动而不影响机器性能。

（2）电器要求：

- 电压范围：AC（170V～250）V/50Hz

- 整机功率（空载）：≤10W

- 信号输出：32路信号独立输出以上，单路带负载能力≤800W

- 绝缘强度：20M

- 工作环境温度：-25℃～+60℃

2、信号灯杆件要求

（1）信号灯杆杆体采用Q235优质碳素结构钢制造，材质必须符合GB700-2006标准要求；所有杆体截面均应满足设计要求。要防雨水、防潮湿、防强风、尘、防雷电、防腐蚀，安全可靠，寿命长。

（2）灯杆为热镀锌钢管，钢管壁厚度不少于8mm，悬臂厚度不少于5mm（带弧度）；

（3）各种杆的表面及组件的焊接口为满焊，杆体焊接必须符合国家行业标准，焊体表面无裂纹、气孔、夹渣，焊缝均匀丰满美观。

（4）安装各部件连接紧密，吊装时不得损坏杆表层。

（5）长臂杆的横杆与立杆连接螺栓必须使用符合国际标准，横杆末端承重不少于1OOKG。

3、信号灯具要求

3.1总体要求

（1）道路交通信号灯采用LED面发光、主流壳体材质为压铸铝合金。利用大功率LED发光管+菲涅尔透镜+配光罩等技术，无颗粒现象，出光面均匀、柔和，实现真正面发光大功率交通信号灯。

（2）采用大功率LED发光管，一个信号灯单元最多7颗发光管，所用PCB线路板面积小于100cm2。避免产生使用众多发光管而造成的亮度、色度、光衰等一致性控制困难的缺点

（3）相同规格的信号灯，无图案信号灯与有图案信号灯灯盘及电源单元互为通用，以便为信号灯维护提供便利。需恒流限压双重保护。

3.2产品样式及尺寸

产品样式示意图：（含灯具裙边，根据实际情况确定是否需要安装）

（一）机动车满屏信号灯（Φ400mm和Φ300mm）、方向指示信号灯（Φ400mm和Φ300mm） 、行人信号灯（Φ300mm）

1）机动车满屏信号灯符合 GB14887-2011《道路交通信号灯》 GB16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》 的各项规定。

2）机动车信号灯、方向指示信号灯每组由红、黄、绿三个几何位置分立单元组成，同一方向红、黄、绿三色方向指示信号灯应为三个几何位置分离单元。行人信号灯每组由红、绿两个几何位置分立单元组成，显示画面：红行人/绿行人；

3）灯体外壳采用铝镁合金材料压铸成型，经喷塑黑处理，外壳、前盖、遮沿、色片及密封圈表面平滑，无缺料、无开裂、无银丝、无明显变型和毛刺等缺陷。

4）信号灯发光单元在信号灯壳体上的安装孔直径、出光面直径应符合国标GB14887-2011要求。

5）采用双重密封，首先应将组成信号灯单元的电气部件通过托盘及色片密封成独立单元，再将其安装在信号灯盖板内部，壳体的轻微破损不影响信号灯的整体防护等级。

6）灯体材质应采用铝合金压铸灯箱，与信号灯杆连接固定的安装支架采用 热镀锌钢结构件，其灯壳颜色宜采用黑色。

7）发光单元采用无色有配光设计透光面，其中方向指示灯、行人信号灯等带图案信号灯其显示图案通过在满屏灯图案基础上遮蔽不需要发光的部分获得。

8）采用国际知名品牌LED发光管。

9）信号灯红、黄、绿单元各采用不少于7颗大功率LED发光管。

10）发光波长：红色620±5nm，黄色590±5nm，绿色505±nm。

11）单管中心光强（350mA）：红色大于等于19cd，黄色30cd，绿色27cd。

12）无图案信号灯单元基准轴发光强度不小于600CD，有图案信号灯单元中心亮度不小于500cd/m2。

13）可定制调光功能，信号灯投入使用 1年以后，信号灯发光单元基准轴上的发光强度（亮度）不低于规定值的80%。

14）信号灯电源：90～220VAC，50HZ。

15）额定功率：Φ400mm机动车信号灯单元小于20W，Φ300机动车信号灯单元小于15W。

16）功率因素：大于85%。

17）启动瞬间电流小于2A。

18）启动/关闭响应时间小于0.1S。

19）采用智能信号灯电源，具备脉冲屏蔽功能，当信号灯出现配合后程倒计时工作的脉冲时保持信号灯正常显示。

20）绝缘电阻：大于2MΩ。

21）工作温度：-40～80℃。

22）★防护等级：IP55。

23）★亮度配置功能：支持通过上位机进行信号灯的亮度设置，可分级100级。

24）★故障监测功能检查： 当信号灯出现常亮故障(常红、常绿、常黄)、红绿同亮、灭灯故障、电流低于预警阈值等故障信息，信号灯降级处理并上报故障信息，响应时间在1s内。

25）★失效检测功能检查：当发光单元上有失效发光二极管(LED)时，信号灯应能自动熄灭该发光单元上所有的发光二极管(LED)，并且在1s内上报故障信息。

26）★控制方式：信号灯支持直接点亮和通讯控制点亮两种方式，并且可自由切换控制方式。

27）★脉冲配置功能：支持通过上位机修改闪灭脉冲宽度

28）人行横道复合（带倒计时）信号灯要求

a、安装及外观

人行横道信号灯（RX300-3/12W）采用LED勾勒静态图案，发光单元透面光尺寸为Ф300，统一在人行横道信号灯红灯单元内安装内嵌式黄色两位“倒计时”装置；信号灯上联为红色站立人形图案与黄色88“倒计时”复合，下联为绿色行走人形图案(图案不动)。

人行横道信号灯外壳采用聚酸碳脂工程塑料，黑色亚光喷塑防护，遮光防护罩，光学性能符合GB14887-2011。

b、显示方式

绿灯闪烁时显示“倒计时”，红灯不显示“倒计时”；“倒计时”显示时间范围0-99，“倒计时”结束时显示数字为

4、按钮式信号灯功能要求

（1）有人需要通过路口时，行人按下灯杆上的按钮。则机动车绿灯闪烁，然后黄灯亮，接着机动车红灯亮，行人绿灯亮。行人通行时间(PGH)可设定。当行人通行时间结束，行人绿灯闪烁，然后行人红灯亮，机动车绿灯亮。

（2）当上一轮行人通行刚结束时，有一段按钮失效时间(nob)。若在此时间段内有人按下按钮，信号灯不变化。

（3）杆件式样与人民路华旭广场门前一致。

（4）行人通行时间(PGH)：5~50秒。

（5）按钮失效时间(nob)：30~300秒。

5、信号机机柜

采用优质不锈钢或钢板，并经过防尘、防锈及喷塑处理。具有防尘、防锈、防盗和易于维护的功能。信号机内部的印制电路板材料及部件进行防潮、防腐、防烟雾处理，机箱内部具有设备升级使用的专用空间。

6、移动信号灯

（1）两相位灯面为Φ200mm，四相位灯面为Φ300mm，单灯功率小于5W；

（2）灯色、光强：红黄绿，>200cd；

（3）移动车体功能：可锁定，脚撑展开最大距离大于0.9m，车体可手摇升降，最高高度不得小于 2.2m；

（4）蓄电池：免维护电池，不得低于12V100Ah ；

（5）交流充电功能：配交流充电器，与车体内蓄电池可靠连接，充电时间8-10h；

（6）无太阳连续工作时间(h)：> 300h

（7）工作环境温度：-40ºC ~ +70 ºC

（8）外壳防护等级：IP54

（9）控制方式：每个相位可设置最大时间为不得低于90秒，可手动控制；

（10）正常工作寿命和保修：正常工作寿命不小于5年，免费保修不小于3年；

其它要求：模块化结构，各个部件电器由防水快换接头连接，方便维护更换。蓄电池可以方便地装卸，整套设备二人可以搬运装车。对于不平整地面可以调节支撑。

（11）多时段控制功能。可根据交叉口的交通状况，将每天划分为多个不同的时段，每个时段配置不同的控制方案。信号机能够根据内置时钟选择各个时段的控制方案，实现交叉口的合理控制，以减少不必要的绿灯损失。

（12）具有遥控装置，可以实现路口遥控切换相位功能。

7、信号灯倒计时

倒计时设备功能及技术需求：

（1）产品标准：符合GAT508-2014和国际有关标准。外壳采用压铸铝材质，防尘、防水，使用寿命超过10年；显示双字，单个字显示尺寸：1)、适用Φ300的信号灯面罩尺寸:数字间距≥50毫米，字宽250~300毫米，字高450~550毫米，笔画宽度30~80毫米；2）、适用Φ400的信号灯面罩尺寸:数字间距≥150毫米，字宽400~450毫米，字高750~850毫米，笔画宽度50~100毫米。

（2）性能指标：

A、光源指标：采用四元素超高亮度发光二极管（LED），单点发光亮度：红色LED＞3500mcd，黄色LED＞3500mcd，绿色LED＞8000mcd，发光视角≥30度， LED灯珠使用寿命≥10万小时。倒计时器显示光强≥5000cd/㎡；波长：红625±5nm，波长：黄590±5nm，绿505±5nm；可视角度：≥30度；

B、外壳防护等级：≥IP55；工作温度：－40℃～+80℃；湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95%，绝缘电阻：≥500MΩ；抗风压：145km/h ；

C、电气指标：输入电压为AC220V±20%，频率50HZ±3HZ，采用信号取电（无需单独拉电源供电线）电源部分应设有防雷装置和电源滤波器件；能支持9路信号输入（3相位输入）；倒计时器带电部件和箱体之间的绝缘电阻不小于500MΩ，泄流电流不超过1.0MA，整机最大功耗小于25W；需具有独立时钟看门狗电路和硬件的抗干扰措施，倒计时器运行稳定可靠；

（3）工作方式要求：具有学习方式（跟随方式），通讯方式，触发方式，同时具有学习（跟随），通讯，触发三种兼容工作方式；显示：数码显示倒计时以标准7段码制模式、人行过街控制模式、中心联机模式、主从机控制模式等全部信号机可能使用的工作模式。计时精度：误差小于0.2秒。

（4）可维护性:产品需采用模块化设计；电路模块（电源、主控电路、驱动电路、防雷电路）采用插拨方式连接便于维护。

8、微波检测器

8.1产品要求

1)	检测覆盖区域内的交通目标全程跟踪检测，并实时显示目标坐标和仿真当前路况,可识别跟踪最大256个目标（车辆）；

2)	正向安装，安装维护时不需要破坏路面；检测双向8条车道，纵向检测距离250米，无差别支持各种弯曲、倾斜、分叉等异型车道；

3)	检测覆盖区域内的交通目标分类，可区分为大型汽车，中型汽车、小型汽车、非机动车、行人；

4)	检测覆盖区域内的车流量、单车车速、平均车速、车道时间和空间占有率、车辆排队长度、车辆排队数、车辆存在性、车头时距和车间时距等参数，支持分区域、多断面；

5)	检测覆盖区域内的各车道评价指标，包括最大排队长度、平均停车次数、平均延误时间、平均一次通过率、平均行程距离、平距行程时间、车间距方差等参数。

6)	检测覆盖区域内的异常交通事件检测及报警，包括拥堵、变道、违停、逆行、超速、占用应急车道、未保持安全车距、溢出等；

7)	支持每车道自定义多达16组虚拟线圈，线圈大小和位置软件可调，实时输出车辆存在信息，无缝升级替换现有线圈或地磁检测器；

8)	支持RS485/LAN/ Wi-Fi接口，支持TCP/IP协议，支持无线传输，支持输出电平或开关量信号；统计周期1~3600秒可调

9)	全天时全天候工作，不受光照、灰尘和风雨雾雪霾等自然条件影响。

8.2产品性能

- 车辆存在性检测精度：95%

- 速度测量精度：±2km/h

- 平均速度精度：≥95%

- 单车道流量精度：95%

- 车辆排队长度精度：±5米（>95%）

- 速度检测区间：0-250km/h

8.3产品技术指标

    - 安装方式：正装或斜侧装

    - 安装高度：3m～10m

    - 检测区域：沿车辆行驶方向最远距离：>250m

垂直于车辆行驶方向有效检测距离（检测车道）：双向8车道

可识别跟踪最大256个目标（车辆）

    - 中心频率：24.15GHz ±50MHz

    - 占用带宽：≤250MHz

    - 发射功率（EIRP）：≤20mW

    - 通信接口：RS485/LAN/Wi-Fi，波特率9600bps~256000bps可调

    - 支持TCP/IP协议，支持无线传输

    - 内置存储：支持断网续传，至少可存储180天基本数据

    - 温度范围：-40℃～85℃

    - 湿度范围：0-95%RH

    - 整机连续工作能力：>90000h

    - 供电方式：DC 12~24V

    - 实际功耗：≤24W

    - 机械性能：产品采用复合材料外壳，符合NEMA4X和IP67标准，

配有通用固定支架可在三个轴向角度可调

    - 尺寸：225mm(长)×88mm(宽)×180mm(高)

    - 重量：1.5kg

9、视频车辆检测器

9.1技术要求

- 摄像头组件和AI处理模块一体化设计，结构简单，性能稳定便于安装；

- 结合AI技术进行交通目标检测、识别，突破传统的视频车辆检测器范畴，有效提升目标检测精度和稳定性；

- 采用嵌入式处理器，体积小，功耗低，可靠性高；

- 可检测、跟踪和识别各型机动车、非机动车和行人等目标；

- 可检测车流量、车道占有率、平均车速、车头时距、车身间距，排队长度等交通统计信息；

- 可检测拥堵、逆行、行人闯入、违规停车等交通事件；

- 可输出叠加检测信息的RTSP视频流；

- 支持通信协议定制。

9.2设备功能

  - （1）车辆信息检测

具备交通目标运行轨迹跟踪和识别功能，车辆在运动状态下，对车辆的二维坐标位置、车辆速度、车辆航向角，车辆长度、车辆跟踪运动轨迹、车辆类型（含行人、非机动车）等信息进行检测输出。

不低于800万像素，视频检测车道数同向3-4车道，可通过软件在每个车道上设置4个检测断面（含正向车道和反向车道），可根据要求设置各监测断面的位置和大小，并能输出断面压占状态。

  - （2）交通参数统计

具备交通参数统计功能，可统计车流量、车道占有率、平均车速、平均车头时距、平均车头间距等交通参数，并输出。

可通过软件设置数据统计周期，设置周期范围为1-3600s。

  - （3）交通状态分析

支持排队长度检测功能。

支持对检测区域内区域状态进行分析，包括畅通、缓行以及拥堵，并输出状态。

可分析各车道的通行评价指标，包括最大排队长度、平均停车次数以及平均延误时间等信息。

  - （4）交通事件分析

具备交通交通事件分析功能，可分析拥堵、逆行、行人闯入、违规停车等，并可输出报警信息。

  - （5）视频输出

支持rtsp视频流输出，实时监控道路实况信息。

  - （6）系统扩展

支持系统进行多传感器级联目标融合。

支持与信号机对接，为信号机提供交通数据。

  - （7）网络授时

具备NTP网络授时功能，授时精度达到ms级。

  - 9.3设备性能参数

  - （1）传感器指标

- EFL：8mm/12mm；

- 分辨率：1920×1080（VT-200），3840×2160（VT-800）；

- 输出帧率：1920×1080@30fps，3840×2160@25fps；

- 视场范围：41.2°×23.62°（8mm镜头），26.2°×14.80°（12mm镜头）；

- 日夜切换：IR-Cut 自动切换，手动切换，定时切换；

- 图像参数设置：支持设置亮度、对比度、饱和度、锐度、色调等图像参数；

- 曝光参数设置：自动手动模式切换，手动模式支持曝光时间和增益模式设置；

- 日夜转换模式设置：日夜模式可切换自动、白天、夜晚、计划等状态，夜晚模式可设置补光灯模式；

- 背光设置：可进行高动态、强光补偿、强光抑制设置；

- 白平衡设置：切换手动自动两种模式，手动模式下课配置白平衡 RGB 增益强度；

- 图像增强设置：设置数字降噪、去雾、灰度范围、畸变矫正，灰度范围可配置为 0-255，16-235 两个状态，畸变矫正可配置 LDCH/FEC 两种状态；

- 视频设置：可切换 P/N 两种制式。

  - （2）交通检测指标

- 工作模式：正向；

- 探测距离：车辆 >200m；非机动车 >80m；行人 >80m;

- 目标跟踪：不少于256个目标批次处理；

- 统计输出：车流量、车道占有率、平均车速、排队长度、排队车辆数等；

- 事件输出：拥堵、逆行、行人闯入、违规停车等；

- 车流量检测精度：单车道流量≥95%；总流量≥98%（白天）

- 单车道流量≥90%；总流量≥95%（夜晚）；

- 平均车速检测精度：≥95%（白天）；≥90%（夜晚）；

- 输出事件精度：≥95%（白天）；≥90%（夜晚）；

- 车型识别率：≥95%（白天）；≥90%（夜晚）。

  - （3）视频输出指标

- RTSP输出： RTSP 码流输出；

- 访问控制：用户名、密码校验服务；

- 视频分辨率 ：主码流分辨率支持 1920*1080（200W）3840*2160（800W），子码流支持1280*720，第三码流支持 1920*1080；

- 编码格式：H.264，H.265，MJPEG-4；

- 视频码流率：256～16384kbps 可配置，默认 4096kbps；

- 码流输出形式：支持单码流输出和多码流输出，可配置；

- 单码流输出分辨率与摄像头模组输入分辨率一致；

- 多码流输出的主码流分辨率 1920*1080（200W）3840*2160（800W），子码流分 640*480/1280*720，第三码流 1920*1080/704*576/1280*720/640*480；

- OSD：支持视频叠加字符功能，叠加显示 NTP 时间信息、文字信息以及深度学习目标检测框，可通过 IE 浏览器或客户端软件设置至少 2 行字符叠加内容

  - （4）通信指标

- 通信接口：1路10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口，1路RS485异步串口；

- 网络协议：支持 TCP/IP/HTTP/RTP/RTSP/DHCP/DNS/NTP；

- 通信协议：内置默认通信协议，支持通信协议定制；

- NTP服务：支持手动/自动校时，NTP 校时，时区可设置；

- 远程升级：支持通过 Eth 升级系统软件。

  - （5）电气指标

- 工作电压：DC12~24V；

- 功耗：<3W。

  - （6）环境指标

- 工作温度：-30°C～+70°C；

- 存储温度：-40°C～+80°C；

- 防护等级：IP67；

- MTBF：≥90000h。

（五）设计施工要求：

甲方提出安装信号灯安装需求后，施工单位需要经过实地查看，对信号灯建设方案进行初步设计，提供有资质单位设计的建设方案，方案待甲方确认后方可施工。

施工过程中涉及到的开挖、设施占用、补偿、修复等工作手续、费用等由中标单位负责。施工垃圾应当按照规定进行收集，按照规定处理，禁止施工材料随意堆放、丢弃。

1、设计要求；

1.1灯杆、基础、法兰盘、地脚螺栓、螺母、垫片和加强筋等部件的尺寸、强度等性能指标应根据信号灯安装方式及悬臂长度确定，应由有相关资质单位进行设计。

1.2若采用悬臂、支撑臂、拉杆等结构形式，悬臂、支撑臂、拉杆的尺寸、强度等性能指标应由有相关资质单位进行设计。

2、信号灯施工

（1）密封件耐腐蚀，密封效果好,信号灯的附属金属结构件和标准紧固件，使用耐腐蚀金属材料，与悬臂灯杆连接的安装支架采用热镀锌结构耐腐蚀材料。

（2）地下电缆在拐弯处以及杆件、信号机基础边设置手井，手井盖有明显的信号灯标识，且行车道使用钢筋混凝土材质。井底应设有渗水孔，手井中管道口应高于井底20cm，电线在井中应作盘留。

（3）管道和基础的开挖应按照路口坡度和标高或按使用方的要求施工。回填必须至少恢复到原来地面标准并夯实。地埋管横过道路采用机械顶管时，埋Φ75mm厚壁管。管线铺设深度为0.7米。

（4）所有信号灯柱基础混凝土为25＃砼以上。其中水泥为425＃普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定。

（5）每一条灯杆都必须接地，其接地电阻＜10Ω。

（6）预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹必须包扎好，以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置预埋件，保证悬臂灯杆的方向与行车道垂直。

（7）信号灯基础的混凝土浇注面平整度＜5㎜/ m。预埋件法兰盘低于周围地面50～80㎜或高出周围地面100～300㎜，以防止积水。

（8）信号灯采用一灯一缆方式接线，地下铺设的电缆不得有接头，每根电缆线应留有3m－5m余量。地下电缆穿线管应当内套钢管或者波纹管，行车道用钢管，人行道以及绿化需要使用波纹管，穿线接头处应使用套管固定。

（9）按规定做好线缆的接头，使用防水胶布缠绕后套防水套管。灯杆的电缆线必须一线到底，中间不得存在接头。每根电缆线可留有2股至4股备用芯线。同一根电缆线两端应有相同标识。

（10）电缆沟的宽度≮500mm或以区市建设局的要求为准，深度以电缆穿线套管理置后其顶部距路面的距离≮450mm为准。

（11）机动车道的电缆沟修复应用25＃以上的混凝土修复，修复后的高度应高出0～5 mm，行人道和绿化带上的电缆沟，应按原地貌修复。使用硬质PE管做电缆管时，管的周围应有30～50 mm的混凝土的保护层。

（12）信号灯杆旁、信号灯控制机旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过60米时，或两端电缆管不在同一平面相距100㎜以上时，必须设置手井。

3、信号机施工：

3.1、安装前的准备：

（1）信号灯安装，保证引线正确无误；

（2）	若有配电箱，须先安装好配电箱，在各个接线端上必须安装5A/220V的保险丝以确保信号机不因外部短路而损坏内部的线路，而且配电箱要有漏电保安器以确保信号供电安全。

（3）在安装信号机位置，必须将信号机垫高至离地面不低于30厘米位置的基础或底座；

（4）准备好一些1.5mm2的多股电缆和不低于2.5mm2双芯电缆；

（5）确认接线端子牢靠、无松动，保险丝安装牢靠。

（6）按照路口交通状态设计好相位和时段。

3.2、信号机安装，信号机基础法兰盘尺寸图：

信号机基础法兰盘尺寸图

根据路口的情况，将信号机机柜门朝向适当的方向，机柜安放在基础法兰盘上或底座上，固定好。

3.3、信号机接地

信号机内设有专门的接地端子，通过信号机与信号机基础连接的固定螺栓接入大地（地线设置可参照国家有关安全标准施工），根据国家室外电气设备的安全要求信号机基础的接地电阻应小于10欧姆；信号机内防雷接地与保护接地应分别接入大地。

3.4、信号机与外界设备的联接关系

4、杆件安装

（1）灯杆与基础用法兰连接,灯杆及基础设计、施工均应满足设计要求。

（2）安装后立杆应保垂直,倾斜度不得超过±0.5 %。横杆垂直于路沿或按要求情况安装,横杆安装后应保持上仰2度。

（3）各种规格的灯杆抗风速不得小于30M/S。

（4）表面防腐采用热浸镀锌处理，镀锌层厚度≥86微米，使用寿命不低于15年。

（5）宜采用地锚混凝土式基础。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于60°的折弯或其它类似防拔结构，地脚螺栓应焊接在下法兰盘上。

（6）不等边八角信号灯杆件7000*8000结构示意图：

（7）等边八角信号灯杆件，7000*8000结构示意图：

（8）单弯信号灯杆件结构示意图：

（9）双弯信号灯杆件结构示意图：

（10）龙门架信号灯杆件结构示意图：

（11）四方管单立杆：

5、埋管铺设相关要求：

项目施工过程中涉及到对绿化、道板、沥青路面的开挖恢复等工作，要求中标按照规定进行申报审批，按照绿化、市政等部门要求施工以及修复。新开道路路面、绿化设置管线，沥青路面、人行道板埋管要求：镀锌钢管DN50，不小于Φ60，管道需要用C30混凝土包封；绿化带埋管要求：硬质塑料PE管（不小于Φ50），C30混凝土包封。所有管线埋入深度车行道不低于70cm，其他位置埋入深度不低于50cm，埋入后对绿化、路面进行原样恢复。

6、其他说明

6.1 投标人标书内附信号机、机动车信号灯杆件、机动车信号灯、普通两联人行灯、一体化人行灯图样。

6.2 竣工后施工方要提供详细准确的管线图，标明管线尺寸、长度、走向、定位以及手井的定位。

6.3 施工方应当注意施工安全，施工过程中发生的安全责任，由施工方承担。

6.4供应商在实际施工、维护工作中，配备车辆1辆，维护人员2人提供建设、售后工作。

6.5建设中应当保证一灯一线的链接方式，竣工时提供完整的施工建设资料，路口的施工、走线、接线等具体方案全部在资料里体现。

（六）售后服务

供应商针对本项目提供的设备及配件，产品免费质量保修期自验收合格之日起不少于三年，但其中杆件和基础的免费保修期为十年。合同价为完成本项目实施和售后服务免费保修期限内所收取的全部费用。其他见本项目维护服务要求。

（七）验收

按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

- 报价要求

- 1、按整体优惠率报价，结算时以最高单价限价*（1-优惠率），按实结算。总价包括所有服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、系统软件、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工审图费、总包现场施工配合费等各项应有费用。本项目为交钥匙项目，中标人的投标报价包含了采购人现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格前的所有费用。维护总包的价格为合同期内所有信号灯（含倒计时）系统的维护总承包费用；包含日常维护检修及基本辅材费、设备费、人工费、运杂费和税费等，其他涉及到更换灯具、电缆等材料的由甲方确定后按中标价另计。

（九）付款方式

合同签订后三个月内支付合同金额50%首付款，随后根据工程进度可适时支付不超过合同总额的80%，余下款项待到工程竣工，验收合格经审计等规定程序后两个月内一次性付清，具体时间以财政资金下达情况为准。

¨合同签订后一个月内支付合同金额10%预付款，合同签订后三个月内支付至合同金额的50%，随后根据工程进度可适时支付至不超过合同总额的80%，余下款项待到工程竣工，验收合格经审计等规定程序后两个月内一次性付清，具体时间以财政资金下达情况为准。

以上二种付款方式由双方签署合同前确认，乙方可自行勾选放弃预付款权益。甲方将根据实际情况，使用数字人民币、转账等形式支付，并优先使用数字人民币支付。

（十）其他说明

1、投标人所投服务内容应能够至少达到或优于以上服务要求，同时明确服务内容、人员配备及交通工具等设备的投入。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的服务与要求。如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、中标人项目合同期内必须购买所建设、所维护设施造成的意外险和施工造成的意外险，且累计赔偿限额不低于人民币750万元（每次事故赔偿限额不低于人民币500万元，每次意外人身伤亡赔偿限额不低于人民币250万元，每次意外每人赔偿限额不低于人民币100万元，每次意外财产损失赔偿限额不低于人民币250万元）。费用包含在合同价中。

4、投标人须承诺按照法律规定及合同约定组织完成本项目交通信号灯的新建及维护，确保质量和安全，不得进行转包及违法分包，否则甲方有权中止项目并取消合同。

第四章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

投   标   文   件

招标单位：

项目名称：

项目编号：

投 标 人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：  年  月  日

报价部分

格式1：开标一览表（系统内直接填写）

（1）开标一览表

项目编号：                                          项目名称：

| 投标优惠率 | % |
| --- | --- |

注：本项目结算单价=最高单价限价*（1-优惠率），按实结算。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年   月   日

格式2：投标报价明细表

（2）投标报价明细表

项目编号：                                               项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 规格 | 参数(mm) | 单位 | 最高限价（元） | 投标统一优惠率（%） | 优惠后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护统包 |  | 详见日常维护需要 | 项 |  |  |  |
| 2 | 智能联网型交通信号控制机 |  | 详见参数要求 | 台 |  |  |  |
| 3 | 智能联网型交通信号控制机基础 |  | 1200*600*200 | 套 |  |  |  |
| 4 | 普通单点非联网型交通信号控制机 |  | 详见参数要求 | 台 |  |  |  |
| 5 | ... | ... | ... | ... |  |  |  |
| 6 | ... | ... | ... | ... |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.优惠率应与开标一览表一致。

2.优惠后单价=最高限价*（1-投标优惠率）

3.本表上传至电子投标文件“报价符合性审查”页面

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

（3）拟投入本项目产品情况表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家/产地 | 技术参数或相关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；

2、如采购文件有要求，投标人拟投入产品须满足招标文件要求；

3、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供拟投入产品的相关证明材料。

4、本表上传至电子投标文件“报价符合性审查”页面

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

（4）投标报价合理性说明（如有）

1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为45分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

资格、技术、商务部分

- 关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州泰至鑫项目管理有限公司：

本公司（联合体）愿就由贵公司组织实施的项目名称为                编号为                  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- 投标单位营业执照或独立法人证书副本或三证合一营业执照扫描件；

- 投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

- 投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：

我单位                   在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- 投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

注：必须按投标人资格要求提供相关资料并加盖公章。

- 投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称（公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州泰至鑫项目管理有限公司组织实施的项目名称为                编号为                  号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附：法定代表人身份扫描件件。

法定代表人身份证扫描件

（正反面）

代理人身份证扫描件

（正反面）

附：代理人身份扫描件件

- 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加招标单位单位名称的项目名称采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 标的名称属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 标的名称属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（公章）：

法定代表人或被委托人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

备注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

2、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、若供应商提供的“中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

5、若供应商中标（成交），供应商提供的“中小企业声明函” 将在中标（成交）公告中公示。

6、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年     月     日

注：残疾人福利性单位需提供本声明函且提供相关证明资料才能在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 偏离表

（1）技术要求偏离表

投标人：                                           招标编号∶

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

（2）商务条款偏离表

投标人：                                            招标编号∶

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |  |
| (3) | 报价方式 |  |  |  |  |
| (4) | 付款方式 |  |  |  |  |
| （5） | 售后服务 |  |  |  | 承诺函可附后 |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

格式13：相关证书一览表

证书一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 证书名称 | 证书级别 | 包含项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：需按采购文件要求提供相关证明资料，且该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- 格式14：相关业绩一览表

企业类似业绩一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 签订日期 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：需要按招标文件要求提供相关证明资料，且该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- 格式15：投入本项目技术（服务）人员一览表

投入本项目技术（服务）人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

注：1、需按招标文件要求提供项目团队成员相关证明资料

2、该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式16：服务方案及其他招标文件要求自行编写格式

说明：

对本章所有的投标文件格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

第五章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

- 评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最高的投标人为中标候选人。综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

- 评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（按四舍五入规定保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

- 如出现综合总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标单位或者招标代理机构以抽签方式确定中标候选人。

- 政府采购政策

  - 协议供货目录

采购清单中的设备如属协议供货中规定的目录内产品将参照苏州市政府采购共享江苏省省级最新一期协议目录产品，同时还须满足协议供货承诺书中所作的承诺。响应单位所响应产品型号必须为协议供货目录中有的品牌型号，且单台设备报价不得高于最高限价，否则视为未实质性响应。响应单位可提供相关产品信息的截图资料以便评审，清单截图资料以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。

在最新一期协议供货目录发布时已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，可同时执行最新一期和其上期协议供货目录。

  - 节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

  - 小微企业的价格分评审

- 根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及苏州市财政局《关于进一步做好政府采购政策贯彻执行工作的通知》（苏财购〔2017〕10号）文的规定：

（1）本项目属于非专门面向中小微企业采购的项目，小微企业参与本项目的对其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（3）小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

（4）各投标单位若为中、小、微型企业，则必须提供《中小企业声明函》。（详见附件格式中小企业声明函）。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）提供其他企业制造的货物或服务，须同时提供其他企业的小微企业证明材料（材料同上条）

（6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

（7）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小、微企业的，联合体视同小、微企业。

（8）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（9）中标、成交供应商为小微企业单位的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

- 残疾人福利性单位政策：

（1）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业 和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》文件规定：（一）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

- 监狱企业发展政策：

（1）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业 和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》文件规定：（一）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

若投标单位提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

  - 信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，招标招标单位将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：投标文件递交截止时间后。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

二、评分标准：

（一）价格基准分：20分

第一步：投标报价在采购预算价格以下的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（基准价/投标报价）×20%×100

（二）技术要求响应(22分)

1、拟投入本项目新建及维护的产品重要功能及技术性能参数。标★的为重要技术参数，带★的内容每满足一项得2分（共11条，合计22分）。（按技术偏离表响应情况为准）

（三）实施方案 (36分)

1、日常巡查方案。方案内容至少包括：①巡查方案②巡查台帐。方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的有一项得4分，最高8分。

2、现场施工方案。方案内容至少包括：①信号灯施工方案②信号机施工方案③杆件安装方案④埋管铺设方案。方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的有一项得4分，最高16分。

3、现场维修维护。方案内容至少包括：①维护响应时间方案②维修更换设备保修方案③维护验收方案。方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的有一项得4分，最高12分。

（四）售后服务 (2分)

1、在太仓地区有固定办公场所或承诺中标后在太仓设置固定办公场所的得2分。

注：有固定办公场所的需提供有效的租房合同或房屋产权证明扫描件。如承诺中标后在太仓设置固定办公场所的投标单位需提供承诺书原件扫描件。

（五）履约能力(20分)

1、根据投标人自2022年1月1日（合同签署时间）以来完成类似业绩（交通信号灯新建或维护）进行打分，每有一个得2分，最高为8分。（需提供业绩合同、与项目对应的任意一期发票扫描件）

2、项目建设、维护所配备的专业技术力量（12分）

（1）拟投入现场设备（3分）

投标人自有或租用特种起重作业车的，有一辆得1.5分，最高1.5分；自有或租用防撞缓冲车的，有一辆得1.5分，最高1.5分。（自有车辆提供注册在投标单位车辆行驶证扫描件和车辆车头、侧面方向照片；租用车辆的提供租赁合同、租赁发票、租赁车辆行驶证扫描件和车辆车头、侧面方向照片），本项最高3分。

（2）拟投入现场运维服务的负责人（6分）

拟投入现场运维服务的负责人具有机电工程一级注册建造师证书的得3分，机电工程二级注册建造师证书的得2分；拟投入现场运维服务的负责人具有高级职称的得3分，具有中级职称的得2分；本项最高6分。

（3）拟投入现场技术负责人（3分）

拟投入现场技术负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得1分。

拟投入现场技术负责人具有网络安全能力认证证书的得1分。

- 拟投入现场技术负责人具有IT服务项目经理证书的得1分

以上(2)~(3)项需提供相应人员证书及响应单位为其缴纳的社保证明材料扫描件，否则不得分

注：1、报价要求、付款方式、合同履行期限如有负偏离的不得中标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关的电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有要求提供的扫描件字迹须清晰可见,扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

4、防止虚假应标，招标单位保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

5、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

第六章 合同格式

采 购 合 同 书

项目名称:

招标单位：

中标单位：

签订日期：

甲方：太仓市公安局

联系人：

电话：

乙方：

联系人：

电话：

根据政府采购编号（采购编号）号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的（项目名称）事宜，签订本合同书。。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的投入本项目运维的货物、设备，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、项目名称：

项目地点：太仓

项目主要内容：根据太仓市公安局交警大队需求，对信号灯（含倒计时）进行日常维护，对部分隐患路口增设信号灯控制，对不规范的路口线路进行改造，对部分影响市容的线缆改造入地，对老旧破损信号灯具进行更换等。

日常巡查要求：

（1）巡查要求：每日巡查信号机在线情况、排查信号机脱机原因、检测信号灯设备是否正常工作,每半个月至少对维护服务的所有道路交通信号灯开展1次巡检，恶劣天气或特殊情况，中标维护方应及时增加巡检次数，确保设施正常运行。因巡检不到位、修复不及时等原因引发的事故均由中标维护方承担相应责任。

（2）巡查台账要求：建立巡检台账，台账应记录巡检时间、巡检人，发现问题、整改情况、整改时间等信息。

三、服务内容、数量及价格：

本项目整体优惠率为      %，实际结算单价按照单价限价*（1-优惠率）后进行结算，实际工程量按照甲方要求并根据审计结果确定，最终结算总价不超过194万元，具体单价详见附件。

四、合同总价款：___________。

五、合同总价范围：

1．本次合同金额均已包括所有服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、系统软件、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工审图费、总包现场施工配合费等各项应有费用。本项目为交钥匙项目，合同价格包含了甲方现有场地条件下，进行设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格前的所有费用。乙方不再支付合同金额外的任何费用

2．甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按中标单价按实结算。

3. 项目合同期内乙方必须购买所建设、所维护设施造成的意外险和施工造成的意外险，且累计赔偿限额不低于人民币750万元（每次事故赔偿限额不低于人民币500万元，每次意外人身伤亡赔偿限额不低于人民币250万元，每次意外每人赔偿限额不低于人民币100万元，每次意外财产损失赔偿限额不低于人民币250万元）。费用包含在合同价中。

六、投入本项目运维的货物、设备内容：

1．符合本合同及招标文件规定的投入本项目运维的货物、设备或服务。

2．保证投入本项目运维的货物、设备使用及维修所需的全套技术资料和文件。

3．其他投入本项目运维的货物、设备等。

七、投入本项目运维的货物、设备地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、履约期限：一年，2026年    月    日起一年或至项目累计结算金额达到194万元止。

九、履约保证金：

中标通知书发出后，乙方应于合同签订前向甲方指定账户交纳中标合同金额5%的履约保证金。

十、付款方式

合同签订后三个月内支付合同金额50%首付款，随后根据工程进度可适时支付不超过合同总额的80%，余下款项待到工程竣工，验收合格经审计等规定程序后两个月内一次性付清，具体时间以财政资金下达情况为准。

¨合同签订后一个月内支付合同金额10%预付款，合同签订后三个月内支付至合同金额的50%，随后根据工程进度可适时支付至不超过合同总额的80%，余下款项待到工程竣工，验收合格经审计等规定程序后两个月内一次性付清，具体时间以财政资金下达情况为准。

以上二种付款方式由双方签署合同前确认，乙方可自行勾选放弃预付款权益。甲方将根据实际情况，使用数字人民币、转账等形式支付，并优先使用数字人民币支付。

本次合同中没有指明的，由供需双方协商签订。

十一、储放和保护

投入本项目运维的货物、设备由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十二、技术条款和承诺条款

乙方所供投入本项目运维的货物、设备须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十三、质量保证

投入本项目运维的货物、设备应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十四、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十五、保修期：产品免费质量保修期自验收合格之日起不少于三年，但其中杆件和基础的保修期为十年（人为损坏、地震等不可抗力损坏除外）。

十六、售后服务：售后服务见乙方投标文件中的承诺。

十七、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十八、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1．除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日0.1%计算。

2．延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3．乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4．乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

5.相关罚则

（1）乙方接到信号灯（含倒计时）维护任务城区1小时内到未到达现场，其它区域2小时内未到达现场，到达现场后未在2小时内解决故障也未采取相应的临时措施，且未向太仓市公安局交通警察大队汇报，导致隐患一直存在的（因客观原因造成的，并经太仓市公安局交通警察大队认可的除外）每次扣罚1000元，因维护不及时引发道路交通事故或其他人身及财产损失，由乙方承担全部责任。

（2）乙方接到信号灯（含倒计时）维护任务后，忘记维护或不去维护的（接到维护指令后24小时内未到现场开展有效工作的），每次扣罚5000元，因维护不及时引发道路交通事故或其他人身及财产损失，由乙方承担全部责任。

（3）乙方违反规定在早晚高峰期间进行施工作业（除抢修项目外），影响道路交通正常通行或造成交通拥堵的，每次扣罚200元。经交通执勤人员劝阻后，不服指挥继续施工作业的，每次扣罚500元；

（4）乙方不按实际维修情况，虚报、谎报维修清单及工程量的，经查实，每次扣罚10000元；

（5）乙方违反操作规程，导致人为增加实际工程量的，增加的工程量由维护服务商自行承担费用外每次扣罚1000元；

（6） 除上述情况外，乙方违反招标文件中的其他规定的，每发现一次，扣罚500元，不设上限；

（7）多次违反上述规定的，且乙方整改不力的，太仓市公安局交通警察大队有权要求维护服务终止合同。

以上扣罚费用在工程结算款中直接扣除。

十九、索赔：

如在投入本项目运维的货物、设备交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1．乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2．根据货物损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4．从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图纸。

二十一、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十二、特别条款

1．双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2．本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，备案机构和招标代理人各执壹份，各份具有同等法律效力。

二十三、其他

1．合同由中标方缴纳履约金，甲乙双方盖章签字，代理机构加盖备案章后生效。

2．本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

| 甲方： 法定代表人 或授权代表： | 乙方： 法定代表人 或授权代表： |
| --- | --- |
| 日期： | 日期： |

（全文完）