南通科技职业学院2026年学生公寓床铺采购及安装项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320600-DFHX-G2026-0008

南通科技职业学院

2026年6月

________________________________________________________________

地址：南通市青年中路136号

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

# 第一部分  投标邀请

受南通科技职业学院的委托，东方华星建设管理（江苏）有限公司就南通科技职业学院2026年学生公寓床铺采购及安装项目（项目编号：JSZC-320600-DFHX-G2026-0008）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通科技职业学院2026年学生公寓床铺采购及安装项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年7月6日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320600-DFHX-G2026-0008

项目名称：南通科技职业学院2026年学生公寓床铺采购及安装项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：246.7万元

最高限价：246.7万元，超过最高限价按无效投标处理。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（货物类项目投标供应商提供的货物应全部由符合政策要求的中小微企业制造），残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，投标供应商应按采购文件要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年7月6日14点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅。响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令。投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南通科技职业学院

地  址：南通市青年中路136号

联系人：徐老师

联系方式：13275298376

2.采购代理机构

名  称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地  址：南通市崇川区北大街万科壹中心2402室

联系人：徐毅惠、徐玲

联系方式：0513-89000706

- 项目经办人

- 联系人：徐玲

- 联系方式：18106295192

# 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，东方华星建设管理（江苏）有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费按江苏省政府采购协会苏政采协〔2024〕20号“关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知”规定的收费标准的50.00%计收（单项收费不足0.2万元的按0.2万元计，单项代理费超过2万元的按2万元计），由中标人支付，请投标人综合考虑在报价内，不单列。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期前十日按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间之前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1开标

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由代理机构组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2评标委员会

2.1开标后，代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1 项至第4 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满22.5分的。

6.1.16其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或代理机构以书面形式提交质疑函。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

项目属性：货物类项目

- 采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两连体三人位楼梯床 | 工业 | 114 |
| 2 | 两连体两人位爬梯公寓床 | 工业 | 433 |
| 3 | 单人位爬梯公寓床 | 工业 | 51 |
| 4 | 双门储物柜 | 工业 | 177 |
| 5 | 公寓椅 | 工业 | 1259 |

# 二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

本采购项目，满足使用的需求。采购范围包括本项目标的物的深化设计、制作、运输、安装、摆放就位、检测、售后服务等。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

2.1投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

2.2项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

2.3投标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

3.1投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。

3.2投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.3投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.4投标供应商可以先到现场踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由投标供应商自理。勘察联系人：徐老师，联系电话：13275298376。勘察地点：南通科技职业学院学生公寓。勘察时间：本公告发布之日起一周内。

3.5产品必须从厂家生产完毕后在现场安装，不得在施工现场制作。

3.6中标供应商提供的所有货物必须满足招标文件要求，须与分项报价明细表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则中标供应商承担违约责任。货物到货后，须报采购人后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由中标供应商自行承担。

3.7项目技术参数

如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两连体三人位楼梯床 | 4500mm（±5mm）×950mm（±5mm）×2250mm（±5mm）（不含蚊帐架高度） | 具体以各个宿舍现场尺寸为准。 | 114套 |
|  | 一、床架部分： （1）★立柱 | 采用85mm(±1mm)×50mm(±1mm)×1.2mm异型闭口钢管 | 钢管截面由不少于八个直面组成，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供立柱实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | - （2）★床厅 | 采用100mm(±1mm)×50mm(±1mm)×1.2mm厚异型闭口管材 | 钢管截面由不少于六个面组成，其中不少于五个面直面，下方一个面弧面组成。使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，钢管下口带圆弧，防止磕碰。床帮设有支撑床板承重面，承重面长不小于1890mm，宽不少于25mm。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供床厅实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸） |  |
|  | # （3）床卡式连接件 | 长卡件成型后外形规格：420mm(±2mm)×55mm(±2mm)×14mm(±2mm）。 短卡件成型后外形规格：65mm(±2mm)×25mm(±2mm)×115mm(±2mm) | - 长短卡件均采用不小于2.0mm厚优质钢板经冲压一次成型。长卡件连接扣点采用不小于6个位置连接，长卡件用于床厅护栏床梁和立柱连接。短卡件连接扣点采用不小于3个位置连接，短卡件用于其余床梁和立柱连接。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | （4）床板支撑 | 采用≥20mm×30mm，厚度≥1.0mm厚矩形管 | - 使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | - （5）床厅消音套 |  | - 采用PP一次注塑成型。具有减震静音、防退的功能，使其与床梁的连接更加稳固，保障使用安全。 |  |
|  | （6）床厅护栏 | 规格：1895mm（±2mm）×380mm（±2mm）×25mm（±2mm） | - 框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，经大型激光切割，焊接。钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入≥16mm厚E0级环保多层板。木板内安装ABS材质多功能储物盒，多功能储物盒规格：655(±3mm)×280mm(±3mm）。既能放置随身小物件，又可拉开面板当观察孔使用。 |  |
|  | - （7）▲床头护栏： | 规格：780mm（±2mm）×380mm（±2mm）×30mm（±2mm）。 | - 材质：护栏挡板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使上下护栏板无缝衔接，双色拼接设计。确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口。床梁护栏固定管采用20mm（±1mm）×40mm（±1mm）×1.2mm扁圆管。床头护栏靠床位处设置一体床褥安全高度警示线及高度。（须提供床头护栏实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | （8）床尾护栏： | 规格：280mm（±2mm）×380mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 外框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管弯制，竖管采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入一块≥16mm厚E0级环保多层板。 |  |
|  | （9）后护栏 | 规格：1895mm（±2mm）×125mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 外框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入≥16mm厚E0级环保多层板。 |  |
|  | - （10）▲楼梯： | 规格：885mm（±2mm）×500mm（±2mm）×1415mm（±2mm）。 | - 钢架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管组合焊接而成。钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。踏板采用优质≥25mmE0级厚环保密度板，由两块木板组成，成双拼色踏板，四周包边采用PP塑料包边一次注塑成型，无接头，脚踏处设置一体防滑条，靠前端圆角设计，可减少碰撞损伤。踏板规格：500mm（±2mm）×240mm（±2mm）×30mm（±2mm）。一组楼梯四步踏步设计，每块踏步底下设置两根踏板支撑钢管，钢架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管。每层踏步底下设置储物柜，楼梯柜及柜门采用优质≥16mm厚E0级环保多层板。每层踏板承重力约为3000N。（须提供踏板实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸） |  |
|  | （11）床板 | 约1940mm×890mm×15mm（具体以实际床铺需求尺寸为准） | - 采用优质原木杉木板，四面刨光，不变形，木材平均含水率8％-16%，均匀排布，拼板之间缝隙不能大于10mm，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合床的规格要求，床板安装后与床厅上沿平齐。床板底部设有4条方档加固木条。 |  |
|  | （12）床立柱下脚套 | 规格：90mm（±2mm）×55mm（±2mm）×35mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型，蚊帐套与立柱紧密贴合不易拔出。 |  |
|  | （13）床立柱蚊帐套 | 规格：60mm（±2mm）×95mm（±2mm）×100mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型，蚊帐套与立柱紧密贴合不易拔出。 |  |
|  | - （14）蚊帐架松紧件： | 规格：30mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 |  |
|  | （15）蚊帐架 | 使用φ20mm（±1mm）×1.0mm圆管钢管。 | - 表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，通过PP三通和四通蚊帐套连接。 |  |
|  | （16）床下置物架 | 规格：1960mm（±2mm）×300mm（±2mm） | - 外框架和立脚采用20mm（±1mm）×20mm（±1mm）×1.0mm厚方管焊接，中间连档采用φ16mm（±1mm）×1.0mm圆管，立脚着地面安装全新PP静音脚垫。可放鞋子、脸盆等物件。 |  |
|  | - 二、床下学习桌部分： - 产品外观规格、规格： - （桌柜尺寸示意图） | 规格：1970mm(±5mm）×600mm(±5mm）×1720mm(±5mm） | 具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求。 |  |
|  | （1）桌面 |  | 采用≥25mm厚优质 E0级环保多层板。桌面四周封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。桌面离地高度约760mm。 |  |
|  | - （2）桌架 |  | 立脚采用55mm（±1mm）×55mm（±1mm）×1.2mm扇形管，连接框架采用25mm（±1mm）×50mm（±1mm）×1.0mm矩形管。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。书桌边架和连接框架采用内六角螺丝和防松螺母相结合连接固定。 |  |
|  | - （3）抽屉及书架： |  | 采用≥16mm厚优质E0级环保多层板，板材封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，书架背板采用≥5mm厚优质 E0级环保多层板。做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。 |  |
| 2 | - 两连体两人位爬梯公寓床 一、床架部分 | 规格：3975mm（±5mm）×950mm（±5mm）×2250mm（±5mm）（不含蚊帐架） | 具体以各个宿舍现场尺寸为准。 | 433套 |
|  | - （1）★边立柱 | 采用85mm(±1mm)×50mm(±1mm)×1.2mm异型闭口钢管 | 钢管截面由不少于八个直面组成，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供边立柱实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | - （2）★中立柱 | 采用85mm(±1mm)×75mm(±1mm)×1.2mm异型闭口钢管 | 钢管截面由不少于十个直面组成，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供中立柱实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | - （3）床厅 | 采用规格100mm(±1mm)×50mm(±1mm)×1.2mm厚异型闭口管材 | 钢管截面由不少于六个面组成，其中不少于五个面直面，下方一个面弧面组成。使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，钢管下口带圆弧，防止磕碰。床帮设有支撑床板承重面，承重面长不小于1890mm，宽不少于25mm。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | # （4）床卡式连接件 | 长卡件成型后外形规格：420mm(±2mm)×55mm(±2mm)×15mm(±2mm）。 短卡件成型后外形规格：65mm(±2mm)×25mm(±2mm)×115mm(±2mm) | - 长短卡件均采用不小于2.0mm厚优质钢板经冲压一次成型。长卡件连接扣点采用不小于6个位置连接，长卡件用于床厅护栏床梁和立柱连接。短卡件连接扣点采用不小于3个位置连接，短卡件用于其余床梁和立柱连接。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | - （5）床板支撑 | 采用≥20mm×30mm，厚度≥1.0mm厚矩形管 | - 使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | - （6）床厅消音套 |  | - 采用PP一次注塑成型。具有减震静音、防退的功能，使其与床梁的连接更加稳固，保障使用安全。 |  |
|  | - （7）床厅护栏 | 规格：1400mm（±2mm）×400mm（±2mm）×25mm（±2mm） | - 框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，经大型激光切割，焊接。钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入≥16mm厚E0级环保多层板。木板内安装PP材质多功能储物盒，多功能储物盒规格：655(±3mm)×280mm(±3mm）。既能放置随身小物件，又可拉开面板当观察孔使用。 |  |
|  | - （8）▲床头护栏： | 规格：780mm（±2mm）×380mm（±2mm）×30mm（±2mm）。 | - 材质：护栏挡板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使上下护栏板无缝衔接，双色拼接设计。确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口。床梁护栏固定管采用20mm（±1mm）×40mm（±1mm）×1.2mm扁圆管。床头护栏靠床位处设置一体床褥安全高度警示线及高度。（须提供床头护栏实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸） |  |
|  | （9）床尾护栏： | 规格：280mm（±2mm）×380mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 外框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管弯制，竖管采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入一块≥16mm厚E0级环保多层板。 |  |
|  | （10）后护栏 | 规格：1895mm（±2mm）×125mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 外框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入≥16mm厚E0级环保多层板。 |  |
|  | - （11）▲爬梯 |  | 边管采用25mm（±1mm）×50mm（±1mm）×1.2mm矩形管。踏板规格为460mm（±2mm）×130mm（±2mm）×20mm（±2mm）。踏板采用≥1.2mm厚冷轧钢板一次冲压成型，四周需折边，表面需有防滑条纹或凹凸纹路，踏板上配有两条夜光条，反光条尺寸为295mm（±2mm）×10mm（±2mm），反光条采用倒扣式连接踏板。踏板支撑钢管采用20mm（±1mm）×20mm（±1mm）×1.0mm方管。钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供踏板实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸） |  |
|  | （12）床板 | 约1940mm×890mm×15mm（具体以实际床铺需求尺寸为准） | - 采用优质原木杉木板，四面刨光，不变形，木材平均含水率8-16%，均匀排布，拼板之间缝隙不能大于10mm，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合床的规格要求，床板安装后与床厅上沿平齐。床板底部设有4条方档加固木条。 |  |
|  | （13）床立柱下脚套 | 规格：90mm（±2mm）×55mm（±2mm）×35mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型，蚊帐套与立柱紧密贴合不易拔出。 |  |
|  | （14）床立柱蚊帐套 | 规格：60mm（±2mm）×95mm（±2mm）×100mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型，蚊帐套与立柱紧密贴合不易拔出。 |  |
|  | - （15）蚊帐架松紧件： | 规格：30mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 |  |
|  | （16）蚊帐架 |  | - 使用φ19mm（±1mm）×1.0mm圆管钢管。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，通过PP三通和四通蚊帐套连接。 |  |
|  | - 二、组合学习桌柜： 产品外观规格： | 规格：1970mm(±5mm）×600mm(±5mm）×1720mm(±5mm） | - （具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求）。 |  |
|  | （1）桌面 |  | 采用≥25mm厚优质 E0级环保多层板，桌面四周封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。桌面离地高度约760mm。 |  |
|  | （2）下柜门 | 规格：1200mm（±2mm）×500mm（±2mm）×20mm（±2mm） | - 门板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使左右木板无缝衔接，双色拼接设计，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板边部，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置一次模压注塑成型杯孔，加强安装螺丝握钉力，杜绝铰链易脱落的现象。 |  |
|  | （3）上柜门 | 规格：400mm（±2mm）×500mm（±2mm）×20mm（±2mm） | - 门板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使左右木板无缝衔接，双色拼接设计，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板边部，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置一次模压注塑成型杯孔，加强安装螺丝握钉力，杜绝铰链易脱落的现象。 |  |
|  | （4）柜体及书架 |  | 采用≥16mm厚优质E0级环保多层板，板材封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，书架背板采用≥5mm厚优质 E0级环保多层板。做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。 |  |
|  | - （5）抽屉拉手 | （底座）规格：25mm（±2mm）×160mm（±2mm）×20mm（±2mm）。（拉手盖）规格：20mm（±2mm）×155mm（±2mm）×20mm（±2mm）。 | - 材质：采用环保级ABS耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型，拉手盖与拉手底座连接由三颗螺丝安装固定，安装好后为双拼色拉手。 |  |
|  | - （6）▲铝制柜体脚垫 | 规格：115mm（±2mm）×115mm（±2mm）×115mm（±2mm） | 材质要求：采用铝压铸一次成型，与25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm方钢管相结合。 功能：底部设有调节螺丝（在遇地面不平时作为调节水平使用），脚垫两端有45mm（±2mm）长套入25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm方管与方管一并连接到柜体（须提供铝制柜体脚垫实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
| 3 | 单人位爬梯公寓床 | 2000mm（±5mm）×950mm（±5mm）×2250mm（±5mm）（不含蚊帐架） | 具体以各个宿舍现场尺寸为准。 | 51套 |
|  | - （1）★边立柱 | 采用85mm(±1mm)×50mm(±1mm)×1.2mm异型闭口钢管 | 钢管截面由不少于八个直面组成，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供边立柱实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | - （2）★床厅 | 采用规格100mm(±1mm)×50mm(±1mm)×1.2mm厚异型闭口管材 | 钢管截面由不少于六个面组成，其中不少于五个面直面，下方一个面弧面组成。使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，钢管下口带圆弧，防止磕碰。床帮设有支撑床板承重面，承重面长不小于1890mm，宽不少于25mm。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供床厅实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸） |  |
|  | # （3）床卡式连接件 | 长卡件成型后外形规格：420mm(±2mm)×55mm(±2mm)×15mm(±2mm）。 短卡件成型后外形规格：65mm(±2mm)×25mm(±2mm)×115mm(±2mm) | - 长短卡件均采用不小于2.0mm厚优质钢板经冲压一次成型。长卡件连接扣点采用不小于6个位置连接，长卡件用于床厅护栏床梁和立柱连接。短卡件连接扣点采用不小于3个位置连接，短卡件用于其余床梁和立柱连接。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | （4）床板支撑 | 采用≥20mm×30mm，厚度≥1.0mm厚矩形管 | - 使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | - （5）床厅消音套 |  | - 采用PP一次注塑成型。具有减震静音、防退的功能，使其与床梁的连接更加稳固，保障使用安全。 |  |
|  | （6）床厅护栏 | 规格：1400mm（±2mm）×400mm（±2mm）×25mm（±2mm） | - 框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，经大型激光切割，焊接。钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入≥16mm厚E0级环保多层板。木板内安装PP材质多功能储物盒，多功能储物盒规格：655(±3mm)×270mm(±3mm）。既能放置随身小物件，又可拉开面板当观察孔使用。 |  |
|  | - （7）▲床头护栏： | 规格：780mm（±2mm）×380mm（±2mm）×30mm（±2mm）。 | - 材质：护栏挡板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使上下护栏板无缝衔接，双色拼接设计。确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口。床梁护栏固定管采用20mm（±1mm）×40mm（±1mm）×1.2mm扁圆管。床头护栏靠床位处设置一体床褥安全高度警示线及高度（须提供床头护栏实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | （8）后护栏 | 规格：1895mm（±2mm）×125mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 外框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入≥16mm厚E0级环保多层板。 |  |
|  | - （9）▲爬梯 |  | 边管采用25mm（±1mm）×50mm（±1mm）×1.2mm矩形管。踏板规格为460mm（±2mm）×130mm（±2mm）×20mm（±2mm）。踏板采用≥1.2mm厚冷轧钢板一次冲压成型，四周需折边，表面需有防滑条纹或凹凸纹路，踏板上配有两条夜光条，反光条尺寸为295mm（±2mm）×10mm（±2mm），反光条采用倒扣式连接踏板。踏板支撑钢管采用20mm（±1mm）×20mm（±1mm）×1.0mm方管。钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理（须提供踏板实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | （10）床板 | 约1940mm×890mm×15mm（具体以实际床铺需求尺寸为准） | - 采用优质原木杉木板，四面刨光，不变形，木材平均含水率8-16%，均匀排布，拼板之间缝隙不能大于10mm，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合床的规格要求，床板安装后与床厅上沿平齐。床板底部设有4条方档加固木条。 |  |
|  | （11）床立柱下脚套 | 边立柱下脚套成型后外形规格尺寸为：90mm（±2mm）×55mm（±2mm）×35mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 |  |
|  | （12）床立柱蚊帐套 | 边立柱蚊帐套成型后外形规格尺寸为：60mm（±2mm）×95mm（±2mm）×100mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 |  |
|  | - （13）蚊帐架松紧件： | 成型后外形规格尺寸为：30mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 |  |
|  | （14）蚊帐架 | 使用φ20mm（±1mm）×1.0mm圆管钢管 | - 表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，通过PP三通和四通蚊帐套连接。 |  |
|  | - 二、组合学习桌柜： 产品外观规格： | 规格：1965mm(±5mm）×600mm(±5mm）×1720mm(±5mm） | - （具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求）。 |  |
|  | （1）桌面 |  | 采用≥25mm厚优质 E0级环保多层板，桌面四周封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。桌面离地高度约760mm。 |  |
|  | （2）下柜门 | 规格：1200mm（±2mm）×500mm（±2mm）×20mm（±2mm） | - 门板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使左右木板无缝衔接，双色拼接设计，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板边部，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置一次模压注塑成型杯孔，加强安装螺丝握钉力，杜绝铰链易脱落的现象。 |  |
|  | （3）上柜门 | 规格：400mm（±2mm）×500mm（±2mm）×20mm（±2mm） | - 门板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使左右木板无缝衔接，双色拼接设计，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板边部，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置一次模压注塑成型杯孔，加强安装螺丝握钉力，杜绝铰链易脱落的现象。 |  |
|  | （4）柜体及书架 |  | 采用≥16mm厚优质E0级环保多层板，板材封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，书架背板采用≥5mm厚优质 E0级环保多层板。做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。 |  |
|  | - （5）抽屉拉手 | （底座）规格：25mm（±2mm）×160mm（±2mm）×20mm（±2mm）。（拉手盖）规格：20mm（±2mm）×155mm（±2mm）×20mm（±2mm）。 | - 材质：采用环保级ABS耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型，拉手盖与拉手底座连接由三颗螺丝安装固定，安装好后为双拼色拉手。 |  |
|  | - （6）▲铝制柜体脚垫 | 规格：115mm（±2mm）×115mm（±2mm）×115mm（±2mm） | 材质要求：采用铝压铸一次成型，与25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm方钢管相结合。 功能：底部设有调节螺丝（在遇地面不平时作为调节水平使用），脚垫两端有45mm（±2mm）长套入25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm方管与方管一并连接到柜体（须提供铝制柜体脚垫实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
| 4 | - 双门储物柜 - 产品外观 - （双门储物柜尺寸示意图） | 规格：800mm(±5mm）×600mm(±5mm）×2300mm(±5mm）。 | （具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求） | 177 |
|  | （1）柜体及柜门 | 采用≥16mm厚优质 E0级环保多层板。背板采用≥5mm厚优质 E0级环保多层板 | 板材封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。 |  |
|  | - （2）柜门拉手 | 底座规格：40mm（±2mm）×190mm（±2mm）×40mm（±2mm） 拉手盖规格：20mm（±2mm）×130mm（±2mm）×35mm（±2mm）。 | 底座和拉手盖采用环保级ABS耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型，拉手底座带锁孔（拉手底座与锁孔一体成型），拉手盖与拉手底座连接牢固。 |  |
|  | （3）柜门锁片 | 底座：50mm（±2mm）×30mm（±2mm）×40mm（±2mm） 锁片规格：55mm（±2mm）×35mm（±2mm） | 底座和锁片均采用环保级ABS耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型，锁片与底座连接固定，安装过程中可以调整所需要角度。底座与锁片外露面圆角设计，在使用过程中防止刮伤。 |  |
|  | （4）▲铝制柜体脚垫 | 规格：115mm（±2mm）×115mm（±2mm）×115mm（±2mm） | 材质要求：采用铝压铸一次成型，与25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm方钢管相结合。 功能：底部设有调节螺丝（在遇地面不平时作为调节水平使用），脚垫两端有45mm（±2mm）长套入25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm方管与方管一并连接到柜体。钢管和铝制柜脚表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供铝制柜体脚垫实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸） |  |
| 5 | ★公寓椅 （公寓椅示意图） | 整体尺寸约为555mm（±5mm）×540mm（±5mm）×850mm（±5mm），坐高约460mm。 | 公寓椅整体采用全新PP一体注塑成型，坐板和靠背连接处采用双层注塑工艺，椅脚采用气辅工艺制作。靠背人体工学设计，更好地贴合背部。靠背处带有拉手孔，方便搬运。坐垫向后倾斜，带微圆弧内凹设计。前椅脚底部截面尺寸为30mm(±2mm)×55mm(±2mm），后椅脚底部截面尺寸为30mm(±2mm)×60mm(±2mm）。脚套应配合椅子立脚，不易拔出。前脚套尺寸为60mm(±2mm)×35mm(±2mm)×30mm(±2mm），后脚套尺寸为70mm(±2mm)×35mm(±2mm)×30mm(±2mm）。（须提供公寓椅实物坐板和靠背连接处双层注塑的实拍图或带尺寸标注的设计图纸） | 1259张 |

# 三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（一）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的清单及数量：

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两连体三人位楼梯床 | 工业 | 114 |
| 2 | 两连体两人位爬梯公寓床 | 工业 | 433 |
| 3 | 单人位爬梯公寓床 | 工业 | 51 |
| 4 | 双门储物柜 | 工业 | 177 |
| 5 | 公寓椅 | 工业 | 1259 |

- 2.交货期（服务时间）：合同签订之日起45天内安装到位，并通过采购人验收。

- 3.交货（服务）地点：南通科技职业学院指定地点。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.原材料环保要求

1.1投标供应商中标后，应提供家具材质清单、原材料产地证明，需就拟投入本项目生产的原材料和主要辅材进行送检，送检内容和受检机构须经采购方认可。

1.2原材料及辅材产品应符合国家规定的强制性环保指标。

1.3中标人必须保证采用环保材料，家具安装完毕后室内空气质量达到国家环保标准；本项目初验后15天内，采购人委托具有相应资质的第三方检测机构进行室内环境空气质量检测，检测项目中含“甲醛”“苯类”“TVOC”等项；抽取样品时和检测时均必须是供应商代表、检测机构专业人员、采购人代表三方同时在场的情况下进行，否则进行的检测视为无效；检测数据以具有相应资质的第三方检测机构出具的《环境检测报告》为准；如检测合格，检测费用由采购人承担；如检测不合格，则检测费用由供应商承担，同时供应商对相关的项目无条件进行整改，直至再次检测合格为止，由此造成一切损失均由供应商承担。不满足以上要求的检测报告或报告不全，项目不得竣工验收。

2.设计、制造相关问题

2.1采购货物数量、规格、材质及工艺要求，详见项目需求清单（附加）。

2.2招标文件所附的图样为产品示意图，材质及工艺要求中有关技术指标为本次采购的最低要求。

2.3投标供应商中标后，须说明家具在生产安装过程中，所采用的主要配件的名称及生产厂家，并提供相应的技术说明书。所有内部配件（螺丝等）必须进行防腐蚀处理。

2.4所供产品的颜色与款式等最终由采购方确定后才可确定或生产。

3.供货时需提交投标环节承诺提供的所有原材料（或配件）和成品检测检验报告等。否则，视为供应商虚假应标。

（三）采购标的的验收标准；

1.中标人应在不低于本招标文件所提供的技术指标前提下，优化设计方案（包括原料、配件、生产、安装、验收、售后服务等），但尺寸需满足现场需求。

2.中标人所供产品应按国家相关强制标准或行业标准进行设计和制造。产品及其原材料应符合国家规定的强制性环保要求，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、图片、文字资料和数据等。

3.中标供应商须保证本项目所需主要标的及核心产品是在中标供应商提交投标文件中指定的生产基地生产制造的。否则视为违约，终止合同，没收全额履约保证金。

4.原材料进场时、发货前中标供应商均应通知采购人进行验收，喷涂前提供本批次原材料（与商务技术标中的原材料检测响应情况一致）符合要求的完整的检测报告（含封底及封面），发货前提供本批次成品（与商务技术标中的成品检测响应情况一致）符合要求的完整的检测报告（含封底及封面），如未提供或提供不全、提供的材料不符合要求将不予验收，由此引起的一切后果由中标供应商承担。相关费用由中标供应商自理。

5.为保证采购人权益，在货物生产过程中采购人有权随时监督生产情况。监督过程中中标供应商需提供以下材料：①制造商必须提供产品相应生产证明（包括但不限于原材料采购证明，生产单、下料单等相关资料）。②所有家具成品必须附带原厂证明文件（包括但不限于发货单、保修卡等相关资料）。③若所供产品生产渠道不明确、检测不合格。采购人有权拒绝收货，并根据合同及相关政策法规进行处理。

6.中标供应商提供的货物必须达到或优于招标文件“采购清单”技术需求中各项指标参数。采购人在例行送检之外将随机抽检家具原材料、家具成品，检验机构为通过国家计量认证的第三方检测机构。对于产品的任何技术及质量不合格，中标供应商承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，同时采购人有权保留使用该产品直至供应商提供合格产品替换，并要求中标供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由中标供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。

7.中标供应商交付的货物质量不得低于投标响应文件中产品生产工艺方案要求，否则采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，同时采购人有权保留使用该产品直至供应商提供合格产品替换，并要求中标供应商支付因此造成的所有损失。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求；

1.中标供应商负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督；

2.中标供应商免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具。

（五）付款方式

合同签订后甲方支付乙方合同价的30%，乙方安排生产；在安装调试完毕并验收合格后60日内，甲方付清合同尾款。

（六）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

| 序号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 两连体三人位楼梯床、两连体两人位爬梯公寓床、单人位爬梯公寓床 |

- （七）本项目不接受进口产品投标。

# 四、采购需求中必须满足的实质性要求。

4.1技术部分实质性要求

- 1.采购需求中标注“★”号条款7项，为实质性要求条款，不满足或材料提供不全则视为无效投标。请投标人提供①实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸以及②完全响应的承诺函（承诺函加盖公章）。

- 2.投标人需提供成品检测报告承诺函并加盖公章（承诺函内容详见附件15）。

- 3.投标人需提供原材料（或配件）检测报告承诺函并加盖公章（承诺函内容详见附件16）。

4.2商务部分实质性要求

1.投标人需提供室内环境空气质量检测承诺函并加盖公章（承诺函内容详见附件17）。

2.投标人需提供知识产权承诺函并加盖公章（承诺函内容详见附件18）。

五、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

六、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后且经中标人申请，一次性退还履约保证金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

七、合同条款

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 学生公寓床采购合同

甲方（采购方）：南通科技职业学院         合同编号：

乙方（供货方）：                         签约地点：南通市

为了保障买卖双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经买卖双方按照双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：

1.合同货物明细

详细规格参数见招标文件采购需求

货物明细 附： 南通科技职业学院采购清单

合计（大写）： 合计金额：￥ 元整

注：包括产品的产品价、包装费、运输费、验收费、检测费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、安装、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

2.采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两连体三人位楼梯床 | 114 |  |  | 342个床位 |
| 2 | 两连体两人位爬梯公寓床 | 433 |  |  | 866个床位 |
| 3 | 单人位爬梯公寓床 | 51 |  |  | 51个床位 |
| 4 | 双门储物柜 | 177 |  |  |  |
| 5 | 公寓椅 | 1259 |  |  |  |
| 合同总金额 |  | 大写： |  | 小写： |  |

3.交货

3.1交货期：自合同签订并乙方收到甲方合同签订之日起45天内安装到位（到达甲方指定的收货地点）。

3.2交货地点：南通科技职业学院指定地点

3.3.合同货物的安装调试

3.3.1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

3.3.2.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施，如造成损害照价赔偿。

3.3.3.如因乙方货物质量或安装问题造成的安全责任由乙方承担。

3.4检验与验收

3.4.1.供货安装前，乙方提供本批次成品检测报告原件（含封底、封面）供甲方查验，检测报告封面需有CMA或CNAS标志，受检单位需为乙方或产品制造商。若无法提供或提供的材料不符合要求或被发现弄虚作假的，将相关情况通报财政监督部门予以严肃处理，由此引起的一切后果由乙方承担。

3.4.2货到后，由甲方对货物外观、数量、品牌、生产厂家等进行初步验收。甲方的初步验收合格不代表对货物内在质量的确认。

3.4.3本项目初验后15天内，甲方将委托具有国家资质的检测机构进行室内环境空气质量检测，检测项目中含“甲醛”“苯类”“TVOC”等项；抽取样品时和检测时均必须是乙方代表、检测中心专业人员、甲方代表三方同时在场的情况下进行，否则进行的检测视为无效；检测数据以具有国家资质的检测机构出具的《环境检测报告》为准；如检测合格，检测费用由甲方承担；如检测不合格，则检测费用由乙方承担，同时乙方对相关的项目无条件进行整改，直至再次检测合格，如再次检测仍无法合格，投标人需将所供家具全部撤场，采购人将扣除全部履约保证金，并追究投标人的违约责任，由此造成一切损失均由乙方承担。不满足以上要求的检测报告或报告不全，项目不得竣工验收。

3.4.4.若使用过程中发现货物不符合国家标准、行业标准、厂家标准、招标文件、本合同约定、双方签订的技术、质量协议以及乙方承诺的，乙方承担检验、退货、更换等费用。验收不合格的，甲方应向乙方发出整改通知；乙方不整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权解除本合同，由此导致的损失全部由乙方自行承担。（具体要求详见招标文件）

3.4.5乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。

4.付款方式

合同签订后甲方支付乙方合同价的30%，即￥       （ 圆整），乙方安排生产；在安装调试完毕并验收合格后60日内，甲方付清合同尾款，即￥        （ 圆整）。

5.合同组成

详细价格、技术说明、施工方案及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、协议等均为本合同不可分割之一部分。

6.质量保证及售后服务

6.1 货物自安装完毕验收合格之日算起， 乙方提供所供产品     年免费质保期（人为除外，人为原因损坏收取相应的成本费用）。货物（含零部件、配件等）必须全新，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题。

6.2质保期内除人为损坏，乙方对所供货物保修及技术支持要求48小时内解决，逾期未解决，甲方有权自行解决或委托第三方解决，所产生费用由乙方支付。

6.3质保期外，甲方如出现售后问题，乙方无理由拒绝提供售后服务并按同等市场价收取相关材料及维修费用。

7.不可抗力

7.1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情等或其他双方认定的不可抗力事件。

7.2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

8.索赔

8.1.验收整体不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

8.2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.违约责任与处罚

9.1.乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的3%的违约金，并赔偿损失，损失计算方式为合同总金额的30%。

9.2.甲乙双方协商解决的，按双方协商结果执行。

9.3乙方货物质量应与招标文件清单中货物要求的规格、尺寸、技术参数等一致，凡出现不一致的甲方拒绝接收。

10.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

11.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地人民法院管辖。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

12.履约保证金

12.1乙方需交纳项目成交价的10%为履约保证金，即人民币____元。

12.2乙方全部履约合同义务，经验收合格无质量、进度等问题，甲方在验收合格后30日内一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

12.3履约保证金不予退还或部分退还的情形：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

12.4以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。乙方可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

13.其他

13.1.在货款未完全付清前，未付清部分的货物所有权归乙方所有。

13.2.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方执一份，乙方执一份。合同自签署之日起生效。

13.3.本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

13.4本合同产品交付时乙方应提供产品检测报告。

13.5技术参数见附件1。

（以下无正文）

甲方：南通科技职业学院                  乙方：

法定代表人：                            法定代表人：

签约代表：                              签约代表：

地址：江苏省南通市                      地址：

电话：                                  电话：

签约日期：                              签约日期：年   月  日

账户名称：                              账户名称：

账号：                                  开户账号：

开户银行：

税 号：

附：合同部分附件1：技术参数（详见项目需求）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两连体三人位楼梯床 | 4500mm（±5mm）×950mm（±5mm）×2250mm（±5mm）（不含蚊帐架高度） | 具体以各个宿舍现场尺寸为准。 | 114套 |
|  | 一、床架部分： （1）★立柱 | 采用85mm(±1mm)×50mm(±1mm)×1.2mm异型闭口钢管 | 钢管截面由不少于八个直面组成，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供立柱实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | - （2）★床厅 | 采用100mm(±1mm)×50mm(±1mm)×1.2mm厚异型闭口管材 | 钢管截面由不少于六个面组成，其中不少于五个面直面，下方一个面弧面组成。使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，钢管下口带圆弧，防止磕碰。床帮设有支撑床板承重面，承重面长不小于1890mm，宽不少于25mm。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供床厅实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸） |  |
|  | # （3）床卡式连接件 | 长卡件成型后外形规格：420mm(±2mm)×55mm(±2mm)×14mm(±2mm）。 短卡件成型后外形规格：65mm(±2mm)×25mm(±2mm)×115mm(±2mm) | - 长短卡件均采用不小于2.0mm厚优质钢板经冲压一次成型。长卡件连接扣点采用不小于6个位置连接，长卡件用于床厅护栏床梁和立柱连接。短卡件连接扣点采用不小于3个位置连接，短卡件用于其余床梁和立柱连接。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | （4）床板支撑 | 采用≥20mm×30mm，厚度≥1.0mm厚矩形管 | - 使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | - （5）床厅消音套 |  | - 采用PP一次注塑成型。具有减震静音、防退的功能，使其与床梁的连接更加稳固，保障使用安全。 |  |
|  | （6）床厅护栏 | 规格：1895mm（±2mm）×380mm（±2mm）×25mm（±2mm） | - 框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，经大型激光切割，焊接。钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入≥16mm厚E0级环保多层板。木板内安装ABS材质多功能储物盒，多功能储物盒规格：655(±3mm)×280mm(±3mm）。既能放置随身小物件，又可拉开面板当观察孔使用。 |  |
|  | - （7）▲床头护栏： | 规格：780mm（±2mm）×380mm（±2mm）×30mm（±2mm）。 | - 材质：护栏挡板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使上下护栏板无缝衔接，双色拼接设计。确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口。床梁护栏固定管采用20mm（±1mm）×40mm（±1mm）×1.2mm扁圆管。床头护栏靠床位处设置一体床褥安全高度警示线及高度。（须提供床头护栏实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | （8）床尾护栏： | 规格：280mm（±2mm）×380mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 外框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管弯制，竖管采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入一块≥16mm厚E0级环保多层板。 |  |
|  | （9）后护栏 | 规格：1895mm（±2mm）×125mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 外框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入≥16mm厚E0级环保多层板。 |  |
|  | - （10）▲楼梯： | 规格：885mm（±2mm）×500mm（±2mm）×1415mm（±2mm）。 | - 钢架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管组合焊接而成。钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。踏板采用优质≥25mmE0级厚环保密度板，由两块木板组成，成双拼色踏板，四周包边采用PP塑料包边一次注塑成型，无接头，脚踏处设置一体防滑条，靠前端圆角设计，可减少碰撞损伤。踏板规格：500mm（±2mm）×240mm（±2mm）×30mm（±2mm）。一组楼梯四步踏步设计，每块踏步底下设置两根踏板支撑钢管，钢架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管。每层踏步底下设置储物柜，楼梯柜及柜门采用优质≥16mm厚E0级环保多层板。每层踏板承重力约为3000N。（须提供踏板实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸） |  |
|  | （11）床板 | 约1940mm×890mm×15mm（具体以实际床铺需求尺寸为准） | - 采用优质原木杉木板，四面刨光，不变形，木材平均含水率8％-16%，均匀排布，拼板之间缝隙不能大于10mm，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合床的规格要求，床板安装后与床厅上沿平齐。床板底部设有4条方档加固木条。 |  |
|  | （12）床立柱下脚套 | 规格：90mm（±2mm）×55mm（±2mm）×35mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型，蚊帐套与立柱紧密贴合不易拔出。 |  |
|  | （13）床立柱蚊帐套 | 规格：60mm（±2mm）×95mm（±2mm）×100mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型，蚊帐套与立柱紧密贴合不易拔出。 |  |
|  | - （14）蚊帐架松紧件： | 规格：30mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 |  |
|  | （15）蚊帐架 | 使用φ20mm（±1mm）×1.0mm圆管钢管。 | - 表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，通过PP三通和四通蚊帐套连接。 |  |
|  | （16）床下置物架 | 规格：1960mm（±2mm）×300mm（±2mm） | - 外框架和立脚采用20mm（±1mm）×20mm（±1mm）×1.0mm厚方管焊接，中间连档采用φ16mm（±1mm）×1.0mm圆管，立脚着地面安装全新PP静音脚垫。可放鞋子、脸盆等物件。 |  |
|  | - 二、床下学习桌部分： - 产品外观规格、规格： - （桌柜尺寸示意图） | 规格：1970mm(±5mm）×600mm(±5mm）×1720mm(±5mm） | 具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求。 |  |
|  | （1）桌面 |  | 采用≥25mm厚优质 E0级环保多层板。桌面四周封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。桌面离地高度约760mm。 |  |
|  | - （2）桌架 |  | 立脚采用55mm（±1mm）×55mm（±1mm）×1.2mm扇形管，连接框架采用25mm（±1mm）×50mm（±1mm）×1.0mm矩形管。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。书桌边架和连接框架采用内六角螺丝和防松螺母相结合连接固定。 |  |
|  | - （3）抽屉及书架： |  | 采用≥16mm厚优质E0级环保多层板，板材封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，书架背板采用≥5mm厚优质 E0级环保多层板。做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。 |  |
| 2 | - 两连体两人位爬梯公寓床 一、床架部分 | 规格：3975mm（±5mm）×950mm（±5mm）×2250mm（±5mm）（不含蚊帐架） | 具体以各个宿舍现场尺寸为准。 | 433套 |
|  | - （1）★边立柱 | 采用85mm(±1mm)×50mm(±1mm)×1.2mm异型闭口钢管 | 钢管截面由不少于八个直面组成，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供边立柱实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | - （2）★中立柱 | 采用85mm(±1mm)×75mm(±1mm)×1.2mm异型闭口钢管 | 钢管截面由不少于十个直面组成，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供中立柱实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | - （3）床厅 | 采用规格100mm(±1mm)×50mm(±1mm)×1.2mm厚异型闭口管材 | 钢管截面由不少于六个面组成，其中不少于五个面直面，下方一个面弧面组成。使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，钢管下口带圆弧，防止磕碰。床帮设有支撑床板承重面，承重面长不小于1890mm，宽不少于25mm。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | # （4）床卡式连接件 | 长卡件成型后外形规格：420mm(±2mm)×55mm(±2mm)×15mm(±2mm）。 短卡件成型后外形规格：65mm(±2mm)×25mm(±2mm)×115mm(±2mm) | - 长短卡件均采用不小于2.0mm厚优质钢板经冲压一次成型。长卡件连接扣点采用不小于6个位置连接，长卡件用于床厅护栏床梁和立柱连接。短卡件连接扣点采用不小于3个位置连接，短卡件用于其余床梁和立柱连接。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | - （5）床板支撑 | 采用≥20mm×30mm，厚度≥1.0mm厚矩形管 | - 使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | - （6）床厅消音套 |  | - 采用PP一次注塑成型。具有减震静音、防退的功能，使其与床梁的连接更加稳固，保障使用安全。 |  |
|  | - （7）床厅护栏 | 规格：1400mm（±2mm）×400mm（±2mm）×25mm（±2mm） | - 框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，经大型激光切割，焊接。钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入≥16mm厚E0级环保多层板。木板内安装PP材质多功能储物盒，多功能储物盒规格：655(±3mm)×280mm(±3mm）。既能放置随身小物件，又可拉开面板当观察孔使用。 |  |
|  | - （8）▲床头护栏： | 规格：780mm（±2mm）×380mm（±2mm）×30mm（±2mm）。 | - 材质：护栏挡板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使上下护栏板无缝衔接，双色拼接设计。确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口。床梁护栏固定管采用20mm（±1mm）×40mm（±1mm）×1.2mm扁圆管。床头护栏靠床位处设置一体床褥安全高度警示线及高度。（须提供床头护栏实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸） |  |
|  | （9）床尾护栏： | 规格：280mm（±2mm）×380mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 外框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管弯制，竖管采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入一块≥16mm厚E0级环保多层板。 |  |
|  | （10）后护栏 | 规格：1895mm（±2mm）×125mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 外框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入≥16mm厚E0级环保多层板。 |  |
|  | - （11）▲爬梯 |  | 边管采用25mm（±1mm）×50mm（±1mm）×1.2mm矩形管。踏板规格为460mm（±2mm）×130mm（±2mm）×20mm（±2mm）。踏板采用≥1.2mm厚冷轧钢板一次冲压成型，四周需折边，表面需有防滑条纹或凹凸纹路，踏板上配有两条夜光条，反光条尺寸为295mm（±2mm）×10mm（±2mm），反光条采用倒扣式连接踏板。踏板支撑钢管采用20mm（±1mm）×20mm（±1mm）×1.0mm方管。钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供踏板实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸） |  |
|  | （12）床板 | 约1940mm×890mm×15mm（具体以实际床铺需求尺寸为准） | - 采用优质原木杉木板，四面刨光，不变形，木材平均含水率8-16%，均匀排布，拼板之间缝隙不能大于10mm，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合床的规格要求，床板安装后与床厅上沿平齐。床板底部设有4条方档加固木条。 |  |
|  | （13）床立柱下脚套 | 规格：90mm（±2mm）×55mm（±2mm）×35mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型，蚊帐套与立柱紧密贴合不易拔出。 |  |
|  | （14）床立柱蚊帐套 | 规格：60mm（±2mm）×95mm（±2mm）×100mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型，蚊帐套与立柱紧密贴合不易拔出。 |  |
|  | - （15）蚊帐架松紧件： | 规格：30mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 |  |
|  | （16）蚊帐架 |  | - 使用φ19mm（±1mm）×1.0mm圆管钢管。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，通过PP三通和四通蚊帐套连接。 |  |
|  | - 二、组合学习桌柜： 产品外观规格： | 规格：1970mm(±5mm）×600mm(±5mm）×1720mm(±5mm） | - （具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求）。 |  |
|  | （1）桌面 |  | 采用≥25mm厚优质 E0级环保多层板，桌面四周封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。桌面离地高度约760mm。 |  |
|  | （2）下柜门 | 规格：1200mm（±2mm）×500mm（±2mm）×20mm（±2mm） | - 门板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使左右木板无缝衔接，双色拼接设计，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板边部，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置一次模压注塑成型杯孔，加强安装螺丝握钉力，杜绝铰链易脱落的现象。 |  |
|  | （3）上柜门 | 规格：400mm（±2mm）×500mm（±2mm）×20mm（±2mm） | - 门板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使左右木板无缝衔接，双色拼接设计，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板边部，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置一次模压注塑成型杯孔，加强安装螺丝握钉力，杜绝铰链易脱落的现象。 |  |
|  | （4）柜体及书架 |  | 采用≥16mm厚优质E0级环保多层板，板材封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，书架背板采用≥5mm厚优质 E0级环保多层板。做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。 |  |
|  | - （5）抽屉拉手 | （底座）规格：25mm（±2mm）×160mm（±2mm）×20mm（±2mm）。（拉手盖）规格：20mm（±2mm）×155mm（±2mm）×20mm（±2mm）。 | - 材质：采用环保级ABS耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型，拉手盖与拉手底座连接由三颗螺丝安装固定，安装好后为双拼色拉手。 |  |
|  | - （6）▲铝制柜体脚垫 | 规格：115mm（±2mm）×115mm（±2mm）×115mm（±2mm） | 材质要求：采用铝压铸一次成型，与25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm方钢管相结合。 功能：底部设有调节螺丝（在遇地面不平时作为调节水平使用），脚垫两端有45mm（±2mm）长套入25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm方管与方管一并连接到柜体（须提供铝制柜体脚垫实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
| 3 | 单人位爬梯公寓床 | 2000mm（±5mm）×950mm（±5mm）×2250mm（±5mm）（不含蚊帐架） | 具体以各个宿舍现场尺寸为准。 | 51套 |
|  | - （1）★边立柱 | 采用85mm(±1mm)×50mm(±1mm)×1.2mm异型闭口钢管 | 钢管截面由不少于八个直面组成，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供边立柱实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | - （2）★床厅 | 采用规格100mm(±1mm)×50mm(±1mm)×1.2mm厚异型闭口管材 | 钢管截面由不少于六个面组成，其中不少于五个面直面，下方一个面弧面组成。使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，钢管下口带圆弧，防止磕碰。床帮设有支撑床板承重面，承重面长不小于1890mm，宽不少于25mm。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供床厅实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸） |  |
|  | # （3）床卡式连接件 | 长卡件成型后外形规格：420mm(±2mm)×55mm(±2mm)×15mm(±2mm）。 短卡件成型后外形规格：65mm(±2mm)×25mm(±2mm)×115mm(±2mm) | - 长短卡件均采用不小于2.0mm厚优质钢板经冲压一次成型。长卡件连接扣点采用不小于6个位置连接，长卡件用于床厅护栏床梁和立柱连接。短卡件连接扣点采用不小于3个位置连接，短卡件用于其余床梁和立柱连接。表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | （4）床板支撑 | 采用≥20mm×30mm，厚度≥1.0mm厚矩形管 | - 使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |  |
|  | - （5）床厅消音套 |  | - 采用PP一次注塑成型。具有减震静音、防退的功能，使其与床梁的连接更加稳固，保障使用安全。 |  |
|  | （6）床厅护栏 | 规格：1400mm（±2mm）×400mm（±2mm）×25mm（±2mm） | - 框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，经大型激光切割，焊接。钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入≥16mm厚E0级环保多层板。木板内安装PP材质多功能储物盒，多功能储物盒规格：655(±3mm)×270mm(±3mm）。既能放置随身小物件，又可拉开面板当观察孔使用。 |  |
|  | - （7）▲床头护栏： | 规格：780mm（±2mm）×380mm（±2mm）×30mm（±2mm）。 | - 材质：护栏挡板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使上下护栏板无缝衔接，双色拼接设计。确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口。床梁护栏固定管采用20mm（±1mm）×40mm（±1mm）×1.2mm扁圆管。床头护栏靠床位处设置一体床褥安全高度警示线及高度（须提供床头护栏实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | （8）后护栏 | 规格：1895mm（±2mm）×125mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 外框架采用25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm厚方管，钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。框内镶入≥16mm厚E0级环保多层板。 |  |
|  | - （9）▲爬梯 |  | 边管采用25mm（±1mm）×50mm（±1mm）×1.2mm矩形管。踏板规格为460mm（±2mm）×130mm（±2mm）×20mm（±2mm）。踏板采用≥1.2mm厚冷轧钢板一次冲压成型，四周需折边，表面需有防滑条纹或凹凸纹路，踏板上配有两条夜光条，反光条尺寸为295mm（±2mm）×10mm（±2mm），反光条采用倒扣式连接踏板。踏板支撑钢管采用20mm（±1mm）×20mm（±1mm）×1.0mm方管。钢架表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理（须提供踏板实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
|  | （10）床板 | 约1940mm×890mm×15mm（具体以实际床铺需求尺寸为准） | - 采用优质原木杉木板，四面刨光，不变形，木材平均含水率8-16%，均匀排布，拼板之间缝隙不能大于10mm，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合床的规格要求，床板安装后与床厅上沿平齐。床板底部设有4条方档加固木条。 |  |
|  | （11）床立柱下脚套 | 边立柱下脚套成型后外形规格尺寸为：90mm（±2mm）×55mm（±2mm）×35mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 |  |
|  | （12）床立柱蚊帐套 | 边立柱蚊帐套成型后外形规格尺寸为：60mm（±2mm）×95mm（±2mm）×100mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 |  |
|  | - （13）蚊帐架松紧件： | 成型后外形规格尺寸为：30mm（±2mm）×25mm（±2mm）。 | - 采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 |  |
|  | （14）蚊帐架 | 使用φ20mm（±1mm）×1.0mm圆管钢管 | - 表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，通过PP三通和四通蚊帐套连接。 |  |
|  | - 二、组合学习桌柜： 产品外观规格： | 规格：1965mm(±5mm）×600mm(±5mm）×1720mm(±5mm） | - （具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求）。 |  |
|  | （1）桌面 |  | 采用≥25mm厚优质 E0级环保多层板，桌面四周封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。桌面离地高度约760mm。 |  |
|  | （2）下柜门 | 规格：1200mm（±2mm）×500mm（±2mm）×20mm（±2mm） | - 门板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使左右木板无缝衔接，双色拼接设计，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板边部，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置一次模压注塑成型杯孔，加强安装螺丝握钉力，杜绝铰链易脱落的现象。 |  |
|  | （3）上柜门 | 规格：400mm（±2mm）×500mm（±2mm）×20mm（±2mm） | - 门板基材采用≥18mm厚E0级环保密度板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，中间设置一体腰线，使左右木板无缝衔接，双色拼接设计，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板边部，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置一次模压注塑成型杯孔，加强安装螺丝握钉力，杜绝铰链易脱落的现象。 |  |
|  | （4）柜体及书架 |  | 采用≥16mm厚优质E0级环保多层板，板材封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，书架背板采用≥5mm厚优质 E0级环保多层板。做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。 |  |
|  | - （5）抽屉拉手 | （底座）规格：25mm（±2mm）×160mm（±2mm）×20mm（±2mm）。（拉手盖）规格：20mm（±2mm）×155mm（±2mm）×20mm（±2mm）。 | - 材质：采用环保级ABS耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型，拉手盖与拉手底座连接由三颗螺丝安装固定，安装好后为双拼色拉手。 |  |
|  | - （6）▲铝制柜体脚垫 | 规格：115mm（±2mm）×115mm（±2mm）×115mm（±2mm） | 材质要求：采用铝压铸一次成型，与25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm方钢管相结合。 功能：底部设有调节螺丝（在遇地面不平时作为调节水平使用），脚垫两端有45mm（±2mm）长套入25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm方管与方管一并连接到柜体（须提供铝制柜体脚垫实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸）。 |  |
| 4 | - 双门储物柜 - 产品外观 - （双门储物柜尺寸示意图） | 规格：800mm(±5mm）×600mm(±5mm）×2300mm(±5mm）。 | （具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求） | 177 |
|  | （1）柜体及柜门 | 采用≥16mm厚优质 E0级环保多层板。背板采用≥5mm厚优质 E0级环保多层板 | 板材封边采用与台面同色环保1.2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。 |  |
|  | - （2）柜门拉手 | 底座规格：40mm（±2mm）×190mm（±2mm）×40mm（±2mm） 拉手盖规格：20mm（±2mm）×130mm（±2mm）×35mm（±2mm）。 | 底座和拉手盖采用环保级ABS耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型，拉手底座带锁孔（拉手底座与锁孔一体成型），拉手盖与拉手底座连接牢固。 |  |
|  | （3）柜门锁片 | 底座：50mm（±2mm）×30mm（±2mm）×40mm（±2mm） 锁片规格：55mm（±2mm）×35mm（±2mm） | 底座和锁片均采用环保级ABS耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型，锁片与底座连接固定，安装过程中可以调整所需要角度。底座与锁片外露面圆角设计，在使用过程中防止刮伤。 |  |
|  | （4）▲铝制柜体脚垫 | 规格：115mm（±2mm）×115mm（±2mm）×115mm（±2mm） | 材质要求：采用铝压铸一次成型，与25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm方钢管相结合。 功能：底部设有调节螺丝（在遇地面不平时作为调节水平使用），脚垫两端有45mm（±2mm）长套入25mm（±1mm）×25mm（±1mm）×1.0mm方管与方管一并连接到柜体。钢管和铝制柜脚表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。（须提供铝制柜体脚垫实物尺寸实拍图或带尺寸标注的设计图纸） |  |
| 5 | ★公寓椅 （公寓椅示意图） | 整体尺寸约为555mm（±5mm）×540mm（±5mm）×850mm（±5mm），坐高约460mm。 | 公寓椅整体采用全新PP一体注塑成型，坐板和靠背连接处采用双层注塑工艺，椅脚采用气辅工艺制作。靠背人体工学设计，更好地贴合背部。靠背处带有拉手孔，方便搬运。坐垫向后倾斜，带微圆弧内凹设计。前椅脚底部截面尺寸为30mm(±2mm)×55mm(±2mm），后椅脚底部截面尺寸为30mm(±2mm)×60mm(±2mm）。脚套应配合椅子立脚，不易拔出。前脚套尺寸为60mm(±2mm)×35mm(±2mm)×30mm(±2mm），后脚套尺寸为70mm(±2mm)×35mm(±2mm)×30mm(±2mm）。（须提供公寓椅实物坐板和靠背连接处双层注塑的实拍图或带尺寸标注的设计图纸） | 1259张 |

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：45分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分 内容 | 评分标准 | 分值范围 | 主/客 观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 投标产品完全满足或优于招标文件采购需求中的技术参数及要求的得19分。 1.标注“▲”号条款9项，每满足一条得1分，合计9分； 2.未标注特殊符号条款50项，每满足一条得0.2分最高得10分。 注：1、以技术部分正负偏离表和采购需求中要求提供的相关材料作为评审依据：（1）标注“★”号条款投标文件中需提供对应实质性要求条款实物尺寸照片或带尺寸标注的设计图纸。（2）标注“▲”号条款：投标文件需提供对应条款要求的实物尺寸照片或带尺寸标注的设计图纸。（3）未标注特殊符号条款投标文件中需提供相关证明材料（如产品彩页或产品手册或产品说明书） 2.负偏离评审依据：①所提供证明材料不满足招标文件要求的，视为负偏离；②所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；③技术参数响应条款与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离。 | 19 | 客观分 |
| 2 | 供货安装方案 | 包括项目实施步骤、货物出库记录、运输计划、装卸货、临时放置计划。 （1）方案针对性强、步骤清晰、科学可行的，得3分； （2）方案针对性较强，步骤较清晰、较科学可行的，得1分； （3）方案不可行或方案内容不全的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3 | 质量保证措施 | 质量保证措施，包括项目规划、项目任务、质量服务保障措施、质量服务保障计划、资源保障措施、原材料保障措施、加工工艺的质量保障措施。 （1）方案针对性强、应对措施有力、科学可行的，得3分； （2）方案针对性较强、应对措施较有力、较科学可行的，得1分； （3）方案不可行或方案内容不全的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 4 | 工艺 流程 | 工艺流程，包括金属产品生产工艺流程、钢管折弯工艺、钢管喷涂前处理及防腐工艺、钢管表面处理、喷涂生产线工艺流程、PP塑料生产工艺等 （1）方案内容全面，能有效保障项目产品工艺的得3分； （2）方案内容比较全面，有较强的可行性，基本能保障项目产品工艺的得1分； （3）方案不可行或方案内容不全的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 5 | 质保 期限 | 承诺所有投标产品6年免费保修。高于保修要求的，每增加一年得1分，最高得4分。 注：提供质保承诺函，未提供不得分。 | 4 | 客观分 |
| 6 | 售后服务 | 评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1、服务内容；2、响应时间；3、技术人员保障；4、质保期满后的服务。 （1）方案四项内容齐全且针对性强、应对措施有力、科学可行的，得3分； （2）方案四项内容齐全，针对性较强、应对措施较有力、较科学可行的，得2分； （3）方案四项内容齐全，针对性不强、应对措施不力、可行性较差，得1分； （4）内容不齐全或方案完全不可行的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 7 | 家具产品环保卫士认证 | 投标人或产品制造商具有有效的家具产品环保卫士认证证书，且认证产品包含钢木床类（学生公寓床或公寓组合床）、钢塑椅类（公寓椅），得2分。缺项不得分。 注：投标文件中提供有效期内的证书扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 8 | 中国环保产品认证 | 投标人或产品制造商具有有效的中国环保产品认证证书的，得2分。 注：投标文件中提供有效期内的证书扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 9 | 家具中有害物质限量认证 | 投标人或产品制造商具有家具中有害物质限量认证证书（认证产品含床类或公寓组合床、桌台类或书柜(衣柜)、椅凳类或公寓椅），得2分。缺项不得分。 注：投标文件中提供有效期内的证书扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 10 | 业绩 | 投标文件中提供投标人2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来的同类业绩（含公寓床、柜、桌等）。1个业绩得2分。本项最高得4分。 注：提供中标通知书（或中标公告截图）、完整的合同扫描件（签字、盖章及签订日期齐全且清晰）、验收单、付款60%以上的发票。提供不全或合同内容缺项的不予认定。 | 4 | 客观分 |

备注：商务技术分不满22.5分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：55分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.采购本国产品的支持政策

2.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 投标文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.3 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.7 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

领取中标通知书时请中标供应商提供1正2副胶装的纸质版投标文件（从苏采云系统打印并盖骑缝章）至代理机构处。

# 第五部分  投标文件格式

一、基本目录

1.开标一览表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）。

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

3.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）。

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）。

5.投标函（格式见附件5）。

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）。

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明。

3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）。

4.中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件15、附件16、附件17、附件18）

四、价格扣除证明文件

1.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加      （项目名称），      （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：    年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称（盖公章）

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件

附件3

法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系    （授权单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）（身份证号    ，联系电话    ）为我方代理人，以我方名义全权处理与           （项目名称）（项目编号：          ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附：代理人（被授权人）身份证复印件

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源代理机构主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

## 附件5

## 投标函

致：    （采购人名称）

根据贵方项目编号为    的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

电  子  邮  箱：

投标人名称（盖公章）：

日          期：    年    月    日

附件6

商务部分正负偏离表

项目编号：

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。

2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年  月  日

附件7

技术部分正负偏离表

项目编号：

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。

2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年  月  日

附件8

项目编号：

分项报价明细表（货物类）

投标人名称（盖章）：                              年  月  日

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两连体三人位楼梯床 |  |  |  | 114 |  |  |  |
| 2 | 两连体两人位爬梯公寓床 |  |  |  | 433 |  |  |  |
| 3 | 单人位爬梯公寓床 |  |  |  | 51 |  |  |  |
| 4 | 双门储物柜 |  |  |  | 177 |  |  |  |
| 5 | 公寓椅 |  |  |  | 1259 |  |  |  |
| 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须按实填写项目采购清单中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

# 2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件9

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

# 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件11

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件12

# 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件15

成品检测报告承诺函

致南通科技职业学院：

我公司根据南通科技职业学院2026年学生公寓床铺采购及安装项目招标文件技术部分实质性要求，承诺如下：

本项目供货前，会按时提供本批次成品检测报告（含封底、封面），检测报告封面有CMA或者CNAS标志，检测内容及结果符合技术部分实质性要求，受检单位为投标人或产品制造商，受检机构需经采购方认可。如无法提供或提供的材料不符合要求或被发现弄虚作假的，采购人有权终止合同，并扣除全部履约保证金，由此产生的损失由我公司承担。

成品检测报告内容如下：

1.学生公寓床（含蚊帐架）：

检测内容达到外观-金属件外观要求喷涂层，涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。理化性能-木制件表面涂层/覆面材料耐冷热温差；金属件表面涂层理化性能冲击强度，冲击高度40cm，应无剥落、裂纹或皱纹。力学性能-床类铺面冲击，应符合要求。

理化性能-金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H；人造板理化性能-吸水厚度膨胀率≤8.0%；甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤0.50mg/(㎡·h）（72h）；

2.公寓椅：

检测内容含外观：塑料件外观；耐液体化学试剂性能。耐老化性，冲击强度，外观颜色变色评级；阻燃性能等检测项。

3.衣柜（储物柜）：

检测内容含人造板件外观，木工要求；软、硬质覆面：耐干热，耐湿热，耐划痕；力学性能：搁板弯曲试验；甲醛释放量（干燥器法）；硬质家具（燃烧性能等级B1级）。检测内容达到甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均应未检出；重金属元素含量：铅，镉，铬，汞 均应未检出。

承诺人（加盖CA电子公章）：

年   月   日

附件16

原材料（或配件）检测报告承诺函

致南通科技职业学院：

本公司根据南通科技职业学院2026年学生公寓床铺采购及安装项目招标文件技术部分实质性要求，就原材料（或配件）检测报告内容承诺如下：
   中标后10日内，提供本批次原材料（或配件）检测报告原件（含封底、封面）供采购人查验，检测报告封面需有CMA或CNAS标志，检测内容及结果符合技术部分实质性要求，受检单位为投标人或产品制造商，受检机构需经采购方认可。若无法提供或提供的材料不符合要求或被发现弄虚作假的，接受采购人拒签合同，并接受财政监督部门严肃处理。

原材料（或配件）检测报告内容如下：

1.所用热固性粉末涂料：耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性、耐人工气候老化性、有害物质限量等检测合格。

2.床厅护栏（铝制护栏）；抗盐雾 24h中性盐雾试验，等级应10级；可溶性元素4项均应未检出；中性盐雾≥120h，耐腐蚀等级10级；检测合格。

3.后护栏钢管：可溶性元素（铅、镉、铬、汞）均应未检出；金属件喷涂涂层：冲击强度、硬度≥4H，检测合格。

4.爬梯踏板：抗冲击（脚踏冲击试验）试件应无破损、无断裂；承重力，检测合格。

5.床板：木制件外观；木材含水率≤12%；甲醛释放量（干燥器法）；甲醛释放量（气候箱法）、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均应未检出，检测合格。

6.多层板：胶合强度；静曲强度；静曲强度；甲醛释放量（气候箱法）应未检出，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均应未检出。

7.封边条：耐人工气候老化、甲醛释放量、氯乙烯单体均应未检出；燃烧性能等级B1级。

8.拉手（ABS颗粒）：耐老化性，冲击强度；冲击强度≥20000J/m2；塑料件 硬度检测合格；重金属铅，镉，铬，汞均应未检出。

承诺人（加盖CA电子公章）：

年   月   日

附件17

室内环境空气质量检测承诺函

致南通科技职业学院：

本公司根据南通科技职业学院2026年学生公寓床铺采购及安装项目招标文件技术部分实质性要求，就室内环境空气质量检测承诺如下：

采用环保材料，家具安装完毕后室内空气质量达到国家环保标准；本项目初验后15天内，接受采购人委托的具有国家资质的检测机构进行室内环境空气质量检测，检测内容及结果符合技术部分实质性要求，检测数据以具有国家资质的检测机构出具的《环境检测报告》为准；如检测不合格，同意按技术部分实质性要求处理。

承诺人（加盖CA电子公章）：

年   月   日

附件18

知识产权承诺函

致南通科技职业学院：

本公司承诺，本公司产品涉及到知识产权责任，由本公司自行承担。

承诺人（加盖CA电子公章）：

年   月   日