招 标 文 件

项目名称：2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目

项目编号：JSZC-320900-JSCS-G2026-001

采购单位：盐城市公安局盐都分局

2026年6月

总 目 录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………7

合同条款……………………………………23

采购需求……………………………………45

评标方法与评标标准………………………76

投标文件格式………………………………83

第一章招标公告

项目概况

2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目JSZC-320900-JSCS-G2026-001招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年7月22日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目；

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1500.0000万元（包一850.0000万元、包二650.0000万元）

5.最高限价：1483.5620万元（包一838.0860万元、包二645.4760万元）

6.采购需求（简介）：2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目，具体采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中项目需求的相应要求为准。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：甲方确定开工后，工期（包一90日历天，包二60日历天）内必须完成供货并安装、调试并满足试运行要求，试运行及验收合格后交付甲方使用直至质保期满；

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商所投货物须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的小微企业；价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上施工资质。

3.2投标人须具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月22日9时00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通

知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市公安局盐都分局

地 址：盐城市盐都区新都路630号

联系人：徐警官

联系方式：15195140992

2.采购代理机构信息

名 称：江苏创盛项目管理有限公司

地 址：江苏省盐城市盐都区新都西路29号紫金大厦13楼

联系人：周工

联系方式：18914640777

3.项目联系方式

项目联系人：周工

电　　 话：18914640777

- 监督人员

联系人：苏警官

- 电　　 话：18862016007

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费。

4.3本次招标代理费用由中标单位支付，招标代理：按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协【2024】20号)规定标准的43.5%计取。投标人在投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，由中标供应商在领取中标通知书前直接将以上服务费向招标代理公司一次性以现金或转账方式付清。

- 招标文件的约束力

- 5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。二、招标文件

- 6、招标文件构成

- 6.1招标文件由以下部分组成：

- （1）招标公告

- （2）投标人须知

- （3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购中心将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 合同条款

# 包一合同条款：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 政府采购合同（合同编号）

项目名称：2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目（包一）

项目编号：

甲方：（买方）盐城市公安局盐都分局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目（包一）项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、货物内容

1.1产品/服务内容：2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目（包一），主要包含前端设备等相关设备及配件的供货、安装、调试、验收、技术培训、维保、售前、售后等相关伴随服务，具体要求详见招标文件第四章采购需求，采购人保留对采购规模及清单进行调整的权利。

1.2服务期限：

1.3补充条款：

## 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：         （￥      元）人民币。

2.2上述金额是乙方对本次采购项目各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成本次采购文件所确定的采购内容，包括（但不限于）：设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】、软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、招标代理服务费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。若出现侵权及赔偿责任等纠纷，均由乙方自行承担，与甲方无涉，由此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担包括间接损失在内的全部赔偿责任。

## 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。合同金额的5%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）减半收取履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

6.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方在验收合格后15日内退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格后15日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 八、质保期

8.1质保期  5  年。（自交货验收合格之日起计）

## 九、工期、交付方式及交付地点

9.1工期：甲方确定开工后，工期90日历天内必须完成供货并安装、调试并满足试运行要求。

9.2交付方式：送货到甲方指定地点并安装调试。

9.3交付地点：按甲方指定地点。

## 十、服务费支付及结算

10.1付款方式：签订采购合同后，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；供货并安装、调试、验收合格后支付至合同价的50%；第二年支付至审计价的80%；第三年支付至审计价的90%；验收合格满五年后按审定价结清。（以上付款均无银行利息，一律通过银行结转）。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3本项目决算审计核减报审价格5%（含）的，甲方承担审计费用；项目决算审计核减报审价格5%（不含）—10%（含）的，超出5%部分的审计服务费，由施工单位承担；项目审计核减超过报审价格10%（不含）的，所有审计服务费由施工单位承担。

## 十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在30分钟以内响应，120分钟内到达现场。维护经理自接到故障报修时间起，故障修复时限为24小时。24小时不能修复的障碍需提前向甲方监管部门说明情况，双方共同商定修复时限。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5免费保修期内因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

12.6乙方在供货前须提供技术参数中要求的检测报告原件（或未经修改的彩色照片影印件）技术资料等供甲方核验，若乙方在供货前不能提供下列资料或提供不全的，甲方有权根据设计及功能需求，指定生产厂家直接供货，设备费用按生产厂家供货价直接从乙方合同价款中扣除，并对乙方处以该项设备生产厂家供货价款的2倍金额的罚金。

## 十三、试运行和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的可不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5试运行

13.5.1 试运行周期：本项目整体系统调试完成、甲方初步确认合格后，进入正式试运行阶段，试运行周期为3-6个月，具体起始时间以双方签字确认的《试运行启动确认单》为准。试运行期间，非甲方人为因素导致系统故障、设备异常的，故障整改完成后，试运行周期顺延，确保足额完成试运行时长。

13.5.2 试运行标准：试运行期间整套智能安防系统需稳定、正常运行，所有前端设备点位在线率、运行合格率不低于98%，后台视频录像、数据存储有效率、完整率达到100%，无批量断录、漏录、设备离线、系统卡顿、功能失效等问题。

13.5.3 试运行值守与整改：试运行期间乙方须提供常态化技术保障服务，接到甲方设备故障、系统异常通知后，及时到场排查处置，保障系统正常运行。试运行期间出现的所有质量问题、功能缺陷、安装隐患，乙方须无条件免费整改、更换设备或优化系统，确保达到运行标准。

13.5.4 试运行合格判定：足额完成试运行周期，系统整体运行稳定，各项指标达标，无系统性故障，所有问题均完成闭环整改，资料台账齐全，经甲方核查确认后，判定试运行合格，正式启动项目最终竣工验收。

13.6验收

13.6.1验收标准要求：生产厂家的产品（参数）说明书、产品合格证书、质保书、检测合格报告及技术资料等；中华人民共和国国家标准；其他国家或地方最新规范标准；当地技术监督管理部门要求的规范；采购文件及合同的约定；投标文件的承诺。上述规范标准如在执行时发生矛盾的，按较高标准执行。

13.6.2项目验收流程：全部货物送达约定的安装地点安装并调试完成后，所有前端点位在线率和合格率达98%，后台录像存储有效率达100%。

13.6.3项目检测要求：甲方可聘请专业检测机构参与验收，并按照本合同13.6.1条中相关标准要求出具质量检测报告，检测费用由甲方承担，对货物质量、安装工艺等方面检测发现的问题，乙方应当自收到检测结果后15日内整改完毕提请复检，复检结果仍存在问题的，自第二次复检开始每复检一次扣除合同总价2%的费用并承担复检检测费用。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3如因乙方自身施工组织问题造成工期逾期的，将按每延误一天以合同总价的千分之二的违约金进行扣除，并直接从本项目的合同价款中直接扣除，逾期6个月（含6个月）以上，甲方有权解除合同，一切损失由乙方承担。（工期逾期处罚款项在审计时直接扣除）

15.4乙方所交的产品或服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5本项目设备在实施过程中如发现存在私自变更设备品牌、参数的，立即解除合同，已完工程量不予结算。

15.6因乙方投标时虚报设备技术参数、功能，导致甲方在实际运用中发现所供产品设备不符合本次招标要求，实际技术参数与招标文件的技术参数不一致、产生负偏离的,甲方退回所有设备，乙方必须无条件更换符合或优于招标文件技术参数要求的产品保证相关点位正常运行，甲方在乙方费用中扣除本设备投标总价的五倍费用。

15.7甲方检查发现乙方施工过程中光缆、电源线未按甲方规定要求布放的，甲方不予验收。

十六、项目负责人及项目组成员考勤要求

乙方投标文件中拟派的项目负责人未经甲方同意不得更换，且项目实施期间项目组成员要相对固定，累计出勤率不少于80%（在建工程项目的项目负责人应按要求在项目现场完成进场和出场两次考勤，且日在岗时间不低于8小时的视为当日有效出勤）。如发生未经甲方同意更换项目负责人情形，或项目负责人不符合要求甲方要求更换未更换的视为未履约，甲方有权按20000元扣除费用，如项目负责人当日未出勤的，甲方有权按1000元/日扣除费用。

- 十七、售后服务与技术支持

17.1乙方需为甲方现场免费培训技术人员，提供终身技术服务咨询。

17.2乙方派驻的人员需每天对建设项目前端及后台运行情况进行巡查并形成材料交由甲方，派驻人员工作时间参照使用单位民辅警管理，同步考勤考核。如有图像中断、图像效果不达标、数据存储问题等现象，立刻安排驻场售后人员维修。如甲方发现问题，需30分钟以内响应，120分钟内到达现场。维护经理自接到故障报修时间起，故障修复时限为24小时。24小时不能修复的障碍需提前向甲方监管部门说明情况，双方共同商定修复时限。甲方有重要活动，乙方必须按照甲方通知的时间派出原厂技术人员在现场进行全天候服务保障。质保期满后实行终身维修服务，甲方只承担维修的成本费。

17.3在保修期及保修范围内（合同规定的全部货物），乙方应对任何因设计、工艺、材料、产品质量和部件造成的货物或部件损坏，实行维修全免费上门服务。若乙方未按照约定提供售后服务，乙方需补偿甲方因此产生的费用。

17.4在质量保证期内，备品、备件从乙方补充，使用当地的备品、备件始终保持在规定的范围；

17.5在质量保证期内，乙方保证定期对设备进行回访维护，以保证全部货物达到设计寿命；

17.6乙方在收到甲方的报修通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有响应服务、排除故障的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担；

17.7在设备合理的使用期限内，乙方因任何原因而提供替换设备组件或升级设备组件进行的替换或升级，被替换或升级的设备功能性不得低于或少于原设备所应具备的功能性。

17.8乙方的免费服务包括对维修器件供应、软件升级更新、软件修改等，维护服务不收取任何费用。

十八、设备安装及培训

18.1设备安装

拟投入本项目的现场施工安装人员应具备相应资质、取得相关证书。本次施工安装的一切费用及安全责任均由乙方承担。

18.2设备安装进度报告

在合同签署后五天内，乙方必须将设备安装进度计划书送交甲方批准。乙方每隔一周，向甲方递交详细的设备安装进度实施报告，以满足甲方有效地审议工作进度。如安装进度延续或有可能延误，应分析原因提出改进意见和措施，以达到原计划进度要求。

18.3安全防护

在设备验收前的整个施工期间，乙方必须制定并实施必要的措施，保证工作现场施工安全。对不符合安全规程及本合同的安全隐患事故，甲方有权向乙方提出干涉。乙方应根据国家颁布的各种安全规程，结合自己的实际，制订适合本工程的安全防护规程。在工程开工前，乙方应对有关人员进行安全作业教育，并在施工中及时解决安全作业中存在的问题。如发生安全事件，乙方应积极处置、赔偿，未积极处置配置的，甲方有权直接向相关人员和单位支付合理费用，并从项目合同款中折抵。

18.4设备安装监督、检查、验收

乙方应选派有经验的工程技术人员对施工现场的各施工环节和完工工程质量进行监督检查。乙方的监督人员应及时向甲方报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。经甲方检查认为质量不合格时，乙方应按甲方要求进行整修和返工，由此引起的工程延误和费用由乙方自负。完成后，乙方应整理全部质检资料、试验资料、竣工图纸，作为整个工程竣工验收的一部分，报甲方验收。

十九、运维管理

19.1质保期内同一设备（本次采购的新设备）一年内发生2次故障而维修的，乙方须免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。

19.2设备发生故障，乙方未按期修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担，并在后续支付款项中扣除。

19.3乙方须积极开展巡查工作。如因城市更新或其他原因导致设备丢失的，由乙方承担损失。如因市政建设、应用场景变化等原因发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须立即按照甲方指定位置在30天内完成迁移，所有费用由乙方承担，逾期或未按要求调整的，甲方按照每个点位5000元扣除乙方费用。拒不完成的，甲方有权自行安排人员实施，所产生的费用由乙方全额承担。

19.4因乙方原因造成前端设备掉线（不可预测的自然灾害或未告知的市政施工造成中断及甲方造成的原因除外，但需在发生故障当日报备），甲方每日对前端在线率进行考核，月平均在线率不得低于98%，如低于98%（精确至0.1%），扣除月运维费用*3*（98%-月平均在线率），本项目约定每月运维费用考核基数为每月10万元。

19.5乙方未按本合同第十七条第2款规定派驻人员的（迟到、早退、缺勤等），每有1次，扣除月运维费用200元。乙方未在本合同第十七条第2款规定时间内反馈、解决问题的，每有1次（前端设备按照通道计算次数），扣除月运维费用200元。

19.6服务的实施交付过程中，甲方可安排监理、跟踪审计开展相关管理工作，确保服务货物及安装达到相关标准要求。未能依法依规及时提供相关管理工作材料的，自文件传到乙方之日起，超期反馈的，每超出1日历天，扣除合同金额1000元。

19.7在项目实施过程中，乙方应加强数据网络安全培训管理工作，严禁发生一机两用、两网互通、数据泄露等网络安全事故，每发生一起，被甲方发现但未造成后果的，扣除合同金额1万元；被市局、部厅发现但未造成后果的，分别扣除合同金额2万元、5万元；造成严重后果的（包括但不限于泄露终端数量≥2台、泄露数据超过100条、影响时长超过4小时等）每次扣除合同金额10万元。涉及违法犯罪的，甲方有权直接解除合同并依法追究其法律责任。

二十、本合同违约事项的认定及处罚决定，经甲方研究确认后执行。

二十一、不可抗力事件处理

21.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

21.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

21.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十二、安全问题

乙方必须考虑货物供应、运输、装卸过程中的安全问题。如因产品质量不合格、不坚固，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

二十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市盐都区。由此引发的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等实际发生的全部费用均由败诉方承担。

二十四、合同生效及其它

24.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

24.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，也可另行签订补充协议，效力与本合同一致。

24.3项目实施过程中一切地方矛盾由乙方自行解决。

24.4施工实施过程中一切安全责任问题由乙方自行负责。

24.5本项目实施过程中造成其他设备设施的损坏，乙方承担对其恢复原状、改造及处理其他善后事项。

24.6本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：                            签订日期：

# 包二合同条款：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 政府采购合同（合同编号）

项目名称：2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目（包二）

项目编号：

甲方：（买方）盐城市公安局盐都分局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目（包二）项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、货物内容

1.1产品/服务内容：2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目（包二），主要包含后端存储等相关设备及配件的供货、安装、调试、验收、技术培训、维保、售前、售后等相关伴随服务，具体要求详见招标文件第四章采购需求，采购人保留对采购规模及清单进行调整的权利。

1.2服务期限：

1.3补充条款：

## 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：         （￥      元）人民币。

2.2上述金额是乙方对本次采购项目各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成本次采购文件所确定的采购内容，包括（但不限于）：设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】、软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、招标代理服务费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。若出现侵权及赔偿责任等纠纷，均由乙方自行承担，与甲方无涉，由此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担包括间接损失在内的全部赔偿责任。

4.2定制软件研发成果，其知识产权全部归甲方所有。

## 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。合同金额的5%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）减半收取履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

6.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方在验收合格后15日内退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格后15日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 八、质保期

8.1质保期  5  年。（自交货验收合格之日起计）

## 九、工期、交付方式及交付地点

9.1工期：甲方确定开工后，工期60日历天内必须完成供货并安装、调试并满足试运行要求。

9.2交付方式：送货到甲方指定地点并安装调试。

9.3交付地点：按甲方指定地点。

## 十、服务费支付及结算

10.1付款方式：签订采购合同后，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；供货并安装、调试、验收合格后支付至合同价的50%；第二年支付至审计价的80%；第三年支付至审计价的90%；验收合格满五年后按审定价结清。（以上付款均无银行利息，一律通过银行结转）。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3本项目决算审计核减报审价格5%（含）的，甲方承担审计费用；项目决算审计核减报审价格5%（不含）—10%（含）的，超出5%部分的审计服务费，由施工单位承担；项目审计核减超过报审价格10%（不含）的，所有审计服务费由施工单位承担。

## 十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在30分钟以内响应，120分钟内到达现场。维护经理自接到故障报修时间起，故障修复时限为24小时。24小时不能修复的障碍需提前向甲方监管部门说明情况，双方共同商定修复时限。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5免费保修期内因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

12.6乙方在供货前须提供技术参数中要求的检测报告原件（或未经修改的彩色照片影印件）技术资料等供甲方核验，若乙方在供货前不能提供下列资料或提供不全的，甲方有权根据设计及功能需求，指定生产厂家直接供货，设备费用按生产厂家供货价直接从乙方合同价款中扣除，并对乙方处以该项设备生产厂家供货价款的2倍金额的罚金。

## 十三、试运行和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的可不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5试运行

13.5.1 试运行周期：本项目整体系统调试完成、甲方初步确认合格后，进入正式试运行阶段，试运行周期为3-6个月，具体起始时间以双方签字确认的《试运行启动确认单》为准。试运行期间，非甲方人为因素导致系统故障、设备异常的，故障整改完成后，试运行周期顺延，确保足额完成试运行时长。

13.5.2 试运行标准：试运行期间整套智能安防系统需稳定、正常运行，所有前端设备点位在线率、运行合格率不低于98%，后台视频录像、数据存储有效率、完整率达到100%，无批量断录、漏录、设备离线、系统卡顿、功能失效等问题；系统所有软件功能、智能算法、联动机制、数据统计等全部满足招标文件、投标文件及合同约定需求。

13.5.3 试运行值守与整改：试运行期间乙方须提供常态化技术保障服务，接到甲方设备故障、系统异常通知后，及时到场排查处置，保障系统正常运行。试运行期间出现的所有质量问题、功能缺陷、安装隐患，乙方须无条件免费整改、更换设备或优化系统，确保达到运行标准。

13.5.4 试运行合格判定：足额完成试运行周期，系统整体运行稳定，各项指标达标，无系统性故障，所有问题均完成闭环整改，资料台账齐全，经甲方核查确认后，判定试运行合格，正式启动项目最终竣工验收。

13.6验收

13.6.1验收标准要求：生产厂家的产品（参数）说明书、产品合格证书、质保书、检测合格报告及技术资料等；中华人民共和国国家标准；其他国家或地方最新规范标准；当地技术监督管理部门要求的规范；采购文件及合同的约定；投标文件的承诺。上述规范标准如在执行时发生矛盾的，按较高标准执行。

13.6.2项目验收流程：全部货物送达约定的安装地点安装并调试完成后，所有前端点位在线率和合格率达98%，后台录像存储有效率达100%，软件应用全部符合招标需求。

13.6.3项目检测要求：甲方可聘请专业检测机构参与验收，并按照本合同13.6.1条中相关标准要求出具质量检测报告，检测费用由甲方承担，对货物质量、安装工艺等方面检测发现的问题，乙方应当自收到检测结果后15日内整改完毕提请复检，复检结果仍存在问题的，自第二次复检开始每复检一次扣除合同总价2%的费用并承担复检检测费用。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3如因乙方自身施工组织问题造成工期逾期的，将按每延误一天以合同总价的千分之二的违约金进行扣除，并直接从本项目的合同价款中直接扣除，逾期6个月（含6个月）以上，甲方有权解除合同，一切损失由乙方承担。（工期逾期处罚款项在审计时直接扣除）

15.4乙方所交的产品或服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5本项目设备在实施过程中如发现存在私自变更设备品牌、参数的，立即解除合同，已完工程量不予结算。

15.6因乙方投标时虚报设备技术参数、功能，导致甲方在实际运用中发现所供产品设备不符合本次招标要求，实际技术参数与招标文件的技术参数不一致、产生负偏离的,甲方退回所有设备，乙方必须无条件更换符合或优于招标文件技术参数要求的产品保证相关点位正常运行，甲方在乙方费用中扣除本设备投标总价的五倍费用。

15.7甲方检查发现乙方施工过程中光缆、电源线未按甲方规定要求布放的，甲方不予验收。

十六、项目负责人及项目组成员考勤要求

16.1乙方投标文件中拟派的项目负责人未经甲方同意不得更换，且项目实施期间项目组成员要相对固定，累计出勤率不少于80%（在建工程项目的项目负责人应按要求在项目现场完成进场和出场两次考勤，且日在岗时间不低于8小时的视为当日有效出勤）。如发生未经甲方同意更换项目负责人情形，或项目负责人不符合要求甲方要求更换未更换的视为未履约，甲方有权按20000元扣除费用，如项目负责人当日未出勤的，甲方有权按1000元/日扣除费用。

16.2运维人员考核：在岗专职人员数量不足3人，每缺少1人当月扣6000元，缺2人，启动全额封顶扣减处置，本项不予验收。人员跨项目兼职查实，单人单次扣10000元，且须在24小时内更换合格人员；同一人员二次兼职追加扣款8000元。核心人员无甲方书面许可私自替换，单次扣8000元，替换人员资质、技术能力低于原岗人员，额外加扣3000元。无故缺勤、脱岗、未报备离岗，单日扣500元，月度累计无故缺勤≥5天额外加扣5000元；未履行请假手续视同无故缺勤。消极抵触甲方合理工作安排，首次书面警告不扣款，二次扣3000元，三次扣8000元。上述人员考核扣款判定依据以甲方考勤记录及工作联系单为准。

- 十七、售后服务与技术支持

17.1乙方需为甲方现场免费培训技术人员，提供终身技术服务咨询。

17.2乙方派驻的人员需每天对建设项目前端及后台运行情况进行巡查并形成材料交由甲方，派驻人员工作时间参照使用单位民辅警管理，同步考勤考核。如有图像中断、图像效果不达标、数据存储问题等现象，立刻安排驻场售后人员维修。如甲方发现问题，需30分钟以内响应，120分钟内到达现场。维护经理自接到故障报修时间起，故障修复时限为24小时。24小时不能修复的障碍需提前向甲方监管部门说明情况，双方共同商定修复时限。甲方有重要活动，乙方必须按照甲方通知的时间派出原厂技术人员在现场进行全天候服务保障。质保期满后实行终身维修服务，甲方只承担维修的成本费。

17.3在保修期及保修范围内（合同规定的全部货物），乙方应对任何因设计、工艺、材料、产品质量和部件造成的货物或部件损坏，实行维修全免费上门服务。若乙方未按照约定提供售后服务，乙方需补偿甲方因此产生的费用。

17.4在质量保证期内，备品、备件从乙方补充，使用当地的备品、备件始终保持在规定的范围；

17.5在质量保证期内，乙方保证定期对设备进行回访维护，以保证全部货物达到设计寿命；

17.6乙方在收到甲方的报修通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有响应服务、排除故障的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担；

17.7在设备合理的使用期限内，乙方因任何原因而提供替换设备组件或升级设备组件进行的替换或升级，被替换或升级的设备功能性不得低于或少于原设备所应具备的功能性。

17.8乙方的免费服务包括对维修器件供应、软件升级更新、软件修改等，维护服务不收取任何费用。

十八、设备安装及培训

18.1设备安装

拟投入本项目的现场施工安装人员应具备相应资质、取得相关证书。本次施工安装的一切费用及安全责任均由乙方承担。

18.2设备安装进度报告

在合同签署后五天内，乙方必须将设备安装进度计划书送交甲方批准。乙方每隔一周，向甲方递交详细的设备安装进度实施报告，以满足甲方有效地审议工作进度。如安装进度延续或有可能延误，应分析原因提出改进意见和措施，以达到原计划进度要求。

18.3安全防护

在设备验收前的整个施工期间，乙方必须制定并实施必要的措施，保证工作现场施工安全。对不符合安全规程及本合同的安全隐患事故，甲方有权向乙方提出干涉。乙方应根据国家颁布的各种安全规程，结合自己的实际，制订适合本工程的安全防护规程。在工程开工前，乙方应对有关人员进行安全作业教育，并在施工中及时解决安全作业中存在的问题。如发生安全事件，乙方应积极处置、赔偿，未积极处置配置的，甲方有权直接向相关人员和单位支付合理费用，并从项目合同款中折抵。

18.4设备安装监督、检查、验收

乙方应选派有经验的工程技术人员对施工现场的各施工环节和完工工程质量进行监督检查。乙方的监督人员应及时向甲方报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。经甲方检查认为质量不合格时，乙方应按甲方要求进行整修和返工，由此引起的工程延误和费用由乙方自负。完成后，乙方应整理全部质检资料、试验资料、竣工图纸，作为整个工程竣工验收的一部分，报甲方验收。

十九、运维管理

19.1质保期内同一设备（本次采购的新设备）一年内发生2次故障而维修的，乙方须免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。

19.2设备发生故障，乙方未按期修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担，并在后续支付款项中扣除。

19.3乙方须积极开展巡查工作。如因城市更新或其他原因导致设备丢失的，由乙方承担损失。如因市政建设、应用场景变化等原因发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须立即按照甲方指定位置在30天内完成迁移，所有费用由乙方承担，逾期或未按要求调整的，甲方按照每个点位5000元扣除乙方费用。拒不完成的，甲方有权自行安排人员实施，所产生的费用由乙方全额承担。

19.4因乙方原因造成前端设备掉线（不可预测的自然灾害或未告知的市政施工造成中断及甲方造成的原因除外，但需在发生故障当日报备），甲方每日对前端在线率进行考核，月平均在线率不得低于98%，如低于98%（精确至0.1%），扣除月运维费用*3*（98%-月平均在线率），本项目约定每月运维费用考核基数为每月10万元。

19.5乙方未按本合同第十七条第2款规定派驻人员的（迟到、早退、缺勤等），每有1次，扣除月运维费用200元。乙方未在本合同第十七条第2款规定时间内反馈、解决问题的，每有1次（前端设备按照通道计算次数），扣除月运维费用200元。

19.6服务的实施交付过程中，甲方可安排监理、跟踪审计开展相关管理工作，确保服务货物及安装达到相关标准要求。未能依法依规及时提供相关管理工作材料的，自文件传到乙方之日起，超期反馈的，每超出1日历天，扣除合同金额1000元。

19.7在项目实施过程中，乙方应加强数据网络安全培训管理工作，严禁发生一机两用、两网互通、数据泄露等网络安全事故，每发生一起，被甲方发现但未造成后果的，扣除合同金额1万元；被市局、部厅发现但未造成后果的，分别扣除合同金额2万元、5万元；造成严重后果的（包括但不限于泄露终端数量≥2台、泄露数据超过100条、影响时长超过4小时等）每次扣除合同金额10万元。涉及违法犯罪的，甲方有权直接解除合同并依法追究其法律责任。

二十、本合同违约事项的认定及处罚决定，经甲方研究确认后执行。

二十一、不可抗力事件处理

21.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

21.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

21.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十二、安全问题

乙方必须考虑货物供应、运输、装卸过程中的安全问题。如因产品质量不合格、不坚固，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

二十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市盐都区。由此引发的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等实际发生的全部费用均由败诉方承担。

二十四、合同生效及其它

24.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

24.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，也可另行签订补充协议，效力与本合同一致。

24.3项目实施过程中一切地方矛盾由乙方自行解决。

24.4施工实施过程中一切安全责任问题由乙方自行负责。

24.5本项目实施过程中造成其他设备设施的损坏，乙方承担对其恢复原状、改造及处理其他善后事项。

24.6本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：                            签订日期：

第四章 采购需求（包一）

一、项目概况

1、项目名称：2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目（包一）

2、预算金额：包一850.00万元

3、最高限价：包一838.0860万元

4、合同履行期限（工期）：合同签订后90日历天内必须完成供货并安装、调试、试运行及验收合格后交付甲方使用。

4、质保期：5年。

5、质量标准：符合国家合格标准，并通过采购人验收。

6、本项目为非单一产品采购项目，包一采购标的中的核心产品为双目双向结构化相机

7、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目（包一） | 工业 |

## 二、投标报价、现场踏勘等

1、采购人拒绝高于最高限价的投标报价。

2、本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】、软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、招标代理服务费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

3、因本项目报价须联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及采购人须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

4、工程量清单项目特征中如有未描述或者描述不清的，但根据实际情况、施工规范及通用做法须实施的工作内容，均由投标人综合考虑在投标报价中；投标人可以优化设计，优化设计的费用由投标人综合考虑在报价中，投标人优化设计时须征得采购人同意，除设计变更外，中标综合单价不再调整。

三、工期要求

1.接到招标人通知后，中标人应当在合同签订后90日历天内必须完成供货并安装、调试、试运行及验收合格后交付甲方使用。中标人必须严格按合同工期完成（因不可抗力和招标人原因引起并经招标人书面确认的工期延误除外）合同约定范围的所有工程。若中标人不能够按期完成合同约定范围的所有工程，招标人将追究承包人的违约责任，如中标人不能按期完成的，将按每延误一天以合同总价的千分之二的违约金进行扣除，并直接从本项目的合同价款中直接扣除。

2.在供货期间招标人对照经招标人批准后的项目进度计划（项目进度计划在中标后2日内提供）进行考核，并按每三天为一个考核周期，连续两个考核期没完成的，中标人必须提交切实可行的抢工措施，如果中标人在此后的连续七天内仍达不到招标人要求的工期进度，并已确实影响到整个工期目标的实现。招标人立即没收其全部履约保证金。情节严重的招标人有权单方面终止合同，中标人还须承担由此给招标人造成的实际损失。

3.本项目实施过程中，所有矛盾均由中标人自行解决，由此产生的相关费用自行承担。因此类问题延误工期的，按照工期违约进行处理。

四、项目组要求

1.项目负责人及项目组成员必须为本项目提供专职服务，不得在其他项目兼职(投标文件递交截止时间之前无在建项目，中标后不得参与其它项目的投标)。招标人将对项目负责人及项目组成员诚信进行考核。

2.项目实行施工通报制度，招标人根据需要向中标人总经理办公室通报工程施工质量、施工管理、施工进度、施工安全等情况，中标人需在接到招标人通报后一周内，以书面方式反馈招标人。

3.项目实施期间，中标人不得转包、分包，一经发现，招标人有权终止合同。

4.中标人不得擅自更换项目负责人及现场配备人员，否则招标人有权终止合同，因此给招标人造成损失的，招标人将依法追偿。如项目实施过程中，提供的人员不能胜任工作的，招标人将有权建议更换，直至更换至能胜任现场工作为止。

五、质量要求

1.中标人按照国家、省、市、区规定的标准和招标规定的标准执行。

2.本项目涉及的所有设备材料必须具有产品质量合格证，性能可靠，并严格按照设计文件、技术方案、招标要求及现行的相关规范标准或有关部门最新颁布的相应标准执行。本项目质量达合格等级并确保验收通过。如在验货或使用过程中发现中标人弄虚作假，则承担一切经济和法律责任。

3.中标人须保证所提供货物包括相关附件为相应货物厂家原装正品，符合国家有关规定；有义务保证招标人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标材料中明示的，中标人应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供；除招标人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用，报价风险由其自行承担。本项目软件及升级服务均由中标人免费提供。

4.合同质量按中标人投标时的承诺质量目标执行；如果达不到承诺质量目标，中标人必须无偿整改达到承诺质量目标，招标人还将对中标人按中标价1.0%进行扣除工程款，并从合同款中直接扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给招标人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

5.中标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向招标人提供未经使用的全新产品。

6.中标人提供的货物在运维期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费更换。

7.对于达不到技术要求的产品（或标的物），经双方协商并结合实际情况，应更换为符合技术要求的产品（或标的物），或更优质的替代产品，由此产生的全部费用均由中标人承担。

8.在运维期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、样品评测

本项目投标过程中要求投标人根据招标文件设备技术要求，提供所投核心产品设备样机（双目双向结构化相机）进行测试，样机提供一台，测试内容如下：

- 1.视频质量测试：评测视频清晰度，分辨率，观察人脸特征、车辆号牌及外部特征等，可放大3-5倍查看实际效果等进行辅助测试；视频质量评测，不存在明显跳帧，黑屏、白屏、画面缺失、偏色、逆光过爆、拖影等问题，视频质量测试正常的优先。

- 2.录像质量：评测视频录像的稳定性，是否存在录像丢失。录像质量测试稳定的优先。

- 3.抓拍数量：通过视频联网平台，分人脸、人体、机动车、非机动车、人车关联同拍测试期间内抓拍总量。拍数量多的优先。

- 4.抓拍质量：人像图片低质量评测（运维平台人像图片低质量测试），人像图片解析质量，低质量图片数最低者优先。

- 5.特殊场景抓拍压力测试：在人员通行集中区域或模拟人员集中快速通过，测试实际抓拍人数（以解析平台数据为准），提供解析平台可置信图片数，可置信图片最多者优先。

七、综合实力

- 本项目对供应商的综合管理能力提出了较高要求。供应商是否建立并有效运行规范的管理体系，直接影响项目实施的规范性、稳定性和可持续性。供应商具有有效且通过年检的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的优先。

八、服务方案要求

（一）项目施工方案

根据投标人对本项目的充分理解，提供本项目的实施方案，包括：实施整体方案、进度控制方案、质量保障方案、安全管理方案等。

- 1、项目实施整体方案：投标单位根据项目需求，结合本项目实际业务的应用，对本项目建设的设备系统的接入功能进行实施方案说明。方案中应对（1）项目整体目标及安排；（2）具体实施计划及设备安装的位置分析；（3）接入调试方案；（4）实施方案整体架构及功能实现进行逐一说明，且方案中须提供功能方案描述说明。

2、供货方案包括：（1）供货计划；（2）供货流程；（3）供货措施；（4）货物的验收等。

3、进度控制方案，包括：（1）进度计划总体说明，计划进度目标等；（2）项目总进度计划表（图）、实施日期及里程碑节点等；（3）现场进度控制制度及控制规范；（4）进度控制目标体系，明确项目进度控制人员及其职责分工。

4、质量保障方案：包括：（1）施工质量方案中需提供对此次安装步骤；（2）安装流程；（3）设备调试所涉及的系统说明；（4）实施重点难点及对施工中可能出现的质量问题是否有相应的应对方法等。

5、安全管理方案：包括（1）施工现场应急救援领导组；（2）领导组职责和成员分工；（3）安全生产事故应急救援程序以及流程图；（4）信号规定、安全生产应急事项等、安全人员名单及联系方式等信息。

（二）安装调试方案

投标人根据招标文件的要求提供具体详实的安装调试方案。包括但不限于：（1）安装调试计划（安装调试手册、安装调试进度安排）；（2）安装步骤、注意事项；（3）调试内容、保障措施；（4）影响关键工序、关键设备的分析及相应解决措施；（5）现场环境调查及现场勘查说明。

- （三）服务保障方案

服务保障方案：包括：（1）服务的响应时间以及响应及时性保障措施；（2）解决问题的能力；（3）紧急处理预案；（4）故障处理流程；（5）重点点位故障的特殊处理流程、作业注意点及售后服务的优惠措施等。

- 九、链路承诺

本项目涉及大量数据专线专用通信链路建设，通信链路建设工期直接影响项目总工期，投标人投标过程中应提前与运营商沟通约定链路建设工期，并且提供通信运营商或投标人承诺函，链路建设承诺时间短的优先。

十、维保服务要求

本项目中标人必须提供不少于5年免费维保服务，实行7*24小时响应。

十一、其他要求

1.由于公安工作的特殊性的要求，在重大保卫活动和节假日期间，中标人需根据招标人要求统一安排维护值班力量，加派维护人员实行全程跟踪管理，进行全面保障，随时解决可能出现的突发问题。

2.涉及到第三方破坏的，中标人自行追责解决问题，招标人予以协助，不再增加费用。

3.每年免费为采购人提供不少于50个点位的免费迁移服务，包含但不限于该点位所有设备、杆件、辅材、链路、接电、人工等，具体迁移点位由招标人决定，迁移过程中的所有费用由投标人承担，超出上述点位数部分的迁移产生的所有费用由招标人承担；

4、本项目不得使用老旧设备（生产日期2025年之前）。

十二、《维保服务要求及考核方式》

- （一）资料要求

根据竣工资料模板提供有效、准确的点位分布图（点位治理平台录入）、点位综合信息表、电力及网络开户信息表、视频、人像、信息一机一档表（纸质档和电子档各一份）。

按照上级部门相关设备配置要求，对视频监控图像进行五级信息标注，人像、车辆抓拍要求标注、配置，并录入指定视频监控平台、视图库平台、运维平台，完成上述工作后报项目验收。

维护单位应制定维护计划，落实维护各个环节，落实好维护范围内所有设备的维护、保养和运行维护工作，保证设备机械性能良好、电气特性符合标准要求、设备运行正常、稳定，数据及时准确，技术资料、原始记录齐全。

维护单位必须建立健全项目维护技术资料：

a、妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。

b、按规范采购一定数量的备件备品，对不能修复的设备进行更换，确保设备正常运行。建立项目定期维护记录表及维护日志，妥善保存启用、停用、大修、故障及重要测试数据。

c、在日常维护中要做好维护及巡检记录，统计记录一周交由采购方签字确认，并每季度向采购方递交记录情况表。各种记录在当月工作完成后要及时整理。每季度的作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

d、各种维护报表、值班记录，要妥善保存。维保单位提供服务项目组组成人员名单、常规服务、维护档案、服务建议等（相关内容自行拓展）。

e、运维记录内包含巡检日志、维修日志、维护计划等信息，维保单位须按照时间节点进行报送。

- （二）维保要求

1、设备维保

维保单位需根据项目情况采购不低于招标量的10%的备品备件，备品备件种类及数量见项目采购清单。维保单位须对不能修复的设备及时更换，确保设备正常运行（更换的备品备件必须是同品牌同型号的；如备品备件已更新换代的，必须选用比原型号性能指标高且功能更完善强大的产品，改型替代前须向采购方报备，采购方同意后方可更换。所有更换后的产品，运维期不少于5年）。

| 设备名称 | 清洁内容 | 清洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 监控系统 前端设备 | 摄像机护罩、镜头的清洁除尘及故障检查； 前端控制箱内的清洁除尘及故障检查； 光端机的保养、清洁及故障检查； 检测器的保养，清洁及故障检查。 | 1次/季度 |
| 监控系统 后端设备 | 后台存储设备的保养、清洁及故障检查； 矩阵及控制键盘的保养、清洁及故障检查； 显示设备的保养、清洁及故障检查； 机柜及机柜内其他设备的保养、清洁及故障检查。 | 1次/季度 |
| 机房设备 | 工控机的保养、清洁及故障检查； 控制柜的保养、清洁及故障检查； | 1次/季度 |
|  | 机架除尘、工控机、服务器、显示设备屏幕的保养、清洁及故障检查； 控制柜的保养、清洁及故障检查； 制冷设备的保养、清洁及故障检查； 动环系统设备的保养、清洁及故障检查； | 1次/季度 |

2、线路维保

运维期间内须每日巡查、上报。维保线路中所含的线路、点位及设备等的保管、损坏、更换均由维保单位负责，并承担由此产生的所有费用（除战争及重大自然灾害以外，不计任何原因，所有费用均由维保单位承担，采购人不再承担相关费用）。如因维保单位原因巡查不到位且未及时通报采购人的，出现线路故障或设备损坏，造成点位、设备或线路等被外力因素损坏所产生的一切后果及费用，均由维保单位承担并负责恢复至原状。光纤线路须在24小时内完成修复。电力故障须在24小时内完成修复。

- 组织配置

（1）人员配置

| 序号 | 人员 | 最低数量配备 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 具有工程类中级及以上职称 |  |
| 2 | 电工 | 1人（可兼职） | 有电工证 |  |
| 3 | 技术人员（不含驻场人员） | 1人 | 有安防设备维护经验，国家认证的相关证书 |  |
| 4 | 安全员 | 1人（可兼职） | 有安全员证 |  |
| 5 | 维护人员 | 2人（根据项目要求配置） | 具备计算机、网络基础知识与实操能力，其他与项目需求符合的技术 |  |

维护人员应相对固定，且24小时有人值守，认真填写值班日志，并做到维护人员在故障突发时随叫随到。

（2）设施配置

| 序号 | 设施 | 最低数量配备 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程维护车 | 1人(人员需有登高证) | 带自动升降设备，需安装定位系统（需提供行驶证原件复印件；此车辆作为维保单位在本项目中使用，如需更换，须取得采购方同意） | 具备登高车，运维期内维修、保养、保险均有维保单位承担 |
| 2 | 巡查车 | 1辆 | 5座新能源轿车或SUV，需安装定位系统，按照分局要求停放、巡检 | 运维期内维修、保养、保险（强制险和商业险）均有维保单位承担 |
| 3 | 工具 | 1套 | 含红光源、光功率计、OTDR、发电机、熔接机等与工程维护相关的工具 |  |
| 4 | 电脑 | 1项 | 笔记本与台式电脑，按照相关内部规定接入网络 |  |

4、其他要求

涉及第三方破坏的（如市政施工、绿化施工、交通事故等），线路、光缆必需24小时内恢复，涉及设备杆件的须在一周内恢复，乙方自行追偿，若遇到无法追偿的，费用由乙方自行承担，分局不再另行支付费用。

涉及利旧设施复用产生的故障，如网络、供电等整体中断问题，由原先建设单位主要负责，复用单位配合工作，不得发生推诿现象，否则按照责任平摊处理。

维保过程中，维保单位需保证所有维保设备正常工作（达到并确保采购人的工作需求）。运维期间，维保设备的保管、损坏、更换等均由维保单位负责并承担由此产生的所有费用（除战争及重大自然灾害以外，不计任何原因，所有费用均由维保单位承担，采购人不再承担任何费用）。

紧急保障应急方案：针对用户设备具体应用环境及需求，指定设备在遇到重大故障且可能影响使用时所要采取的应急处理方案，确保在设备发生故障时，能在最短时间内恢复正常。

特别说明（要求）：维保单位必须对采购人现有设备具有准确、及时的评估与安全防范措施。服务（维修、线路维保及设备维保）期内，维保单位必须严格遵守有关操作规定与安全规定等相关要求。必须完全确保采购人现有设备处于良好的工作状态，必须完全确保并防止采购人的现有设备、工作人员等相关当事方出现安全事故（含对第三方产生的损害）。服务（维修、线路维保及设备维保）期内，因采购人现有设备产生的任何问题或安全事故（除战争及重大自然灾害以外，不计任何原因）均由维保单位承担（采购人已完全委托给维保单位，与采购人无关）。

（三）考核方法

1、考核内容（分值满分100分）

| 类别 | 考核内容 |
| --- | --- |
| 基础运维 | 机房（机箱）有杂物，控制室、机房卫生不洁，设备上有积尘，发现一次扣1分 |
|  | 监控系统设备不洁（按设备数量计算），每台设备扣0.01分 |
|  | 每个季度需对设备进行系统的保养、深度清洁及全面的故障检查，季度末，出具详细的检查报告。未清洗的扣10分，大于50%未清洗的扣5分 |
|  | 监控画面有遮挡，影响使用的，发现一次，每点扣0.1分 |
|  | 人像、车辆抓拍模糊的，不能产生有效数据的，发现一次，每点扣0.1分 |
|  | 视频图像周平均在线率须达到95%以上，每低1%扣2分，每低2%扣4分，以此类推 |
|  | 监控离线未在规定时间内修复,每点每天扣0.1分 |
|  | 涉及第三方破坏的，线路、光缆必需24小时内恢复，涉及设备杆件的须在一周内恢复，未恢复的每点每天扣0.5分 |
|  | 交换类、传输类设备损坏的，须在2日内修复到位，未能恢复使用的每点每天扣0.5分 |
|  | 硬盘损坏的须在5日内更换到位，更换不及时发现一次扣0.5分；影响业务使用的，发现一次扣1分 |
|  | 服务器、存储硬件损坏的须在5日内完成维修，未能恢复使用的，发现一次扣1分；影响业务系统运行的，发现一次扣2分 |
|  | 因备品备件储备不足影响到系统运行的，每点每天扣1分 |
|  | 涉及设备软件功能不完善的，可通过升级满足要求的，经分局通知，3日内未升级的，每超一天，有一台扣0.5分 |
|  | 涉及设备安全漏洞的，经分局通知，3日内未按照要求整改的，每超一天，有一台扣0.5分 |
| 运维团队 | 运维人员配置未按照要求达标的，每人每天扣0.5分 |
|  | 运维设备配置未按照要求达标的，每样每天扣1分 |
|  | 工作不积极，工作不服从安排，不服从指挥调度，指令性工作不能完成,发生不文明行为,发现一次扣1分 |
|  | 养护团队不稳定；上岗前未进行相关培训；未持证上岗；维护工人技术水平考核不达标，每检查到一次扣1分 |
|  | 运维期间，每日须安排人员进行值班（节假日至少有1人在岗）对系统和设备进行巡检，并做好相关记录，每缺少一次，扣0.5分 |
|  | 设备故障维修、故障修复确认未记录的,台帐填写不规范，台帐报表报送不及时的，发现一次扣0.1分 |
|  | 故障发生后，30分钟内无响应；8：00～18：00时间内2小时未到达现场，其它时间3小时未到达现场；12小时未能排除故障的（市政拆迁等特殊原因除外）；故障超过24小时未处理且未上报故障原因的，发现一次扣2分 |
|  | 故障失察、漏查、推诿的，每次扣0.5分 |
|  | 巡检不到位，监控设施存有严重安全隐患未被发现的，发现一次扣1分 |
|  | 市政拆迁等外力因素对我方视频监控设施遭成威胁时，未制定相应措施，未安排人员“三盯”，未确定谈判人员，无积极索赔意识；未拉警示带和未设保护措施；造成资产丢失的，发现一次扣5分 |
| 支撑保障 | 涉及重大活动（如创文、马拉松、区级或以上部门组织的活动等）需要配合工作或整改相关设施、设备的（如杆件、设备箱、管线、井盖等）要全力配合整改，未达到要求的，每点每天扣1分 |
|  | 涉及上传市局及其他部门的监控点位，要确保每天有效传输视频图像及抓拍数据，未达到要求的，每点每天扣2分 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障支持力度不足，发现一次扣1分 |
|  | 因维保不力致案发周边监控录像无法调取，影响破案的，每起治安案件扣3分，刑事案件扣6分 |
| 安全考核 | 私自向电脑、服务器内拷贝无关文件，未经授权使用分局电脑查询，违章作业不听劝阻，发生不文明行为，发现一次扣2分 |
|  | 未经许可，下载公安内部资料、影像资料，发现一次扣5分 |
|  | 未按要求上报安全报表分析和安全检查情况汇报，发现一次扣1分 |
|  | 未按要求穿戴反光背心，安全帽，未在车流路段摆放安全桶，发现一次扣1分 |
|  | 使用登高车未采取安全措施，未配戴安全帽及安全锁，发现一次扣1分 |
|  | 无关人员擅自进入工作区域，发现一次扣1分 |
|  | 每发生一起安全事故，发现一次扣5分 |
|  | 巡查车辆、登高车停放在指定区域，离开维保区域需报备，发现一次扣1分 |
|  | 人为造成设备、服务器及电脑损坏的，感染病毒等，发现一次扣5分 |
|  | 未遵守分局相关安全规定的或发生网络安全事件的，发现一次扣10分 |

2.说明

各项数据以工作处理单或故障诊断系统数据为准。

当95分≤考评结果，实际付款金额=本年度应付金额*100%；

当90分≤考评结果＜95分，实际付款金额=本年度应付金额*95%；

当80分≤考评结果＜90分，实际付款金额=本年度应付金额*90%；

当70分≤考评结果＜80分，实际付款金额=本年度应付金额*80%；

当60分≤考评结果＜70分，实际付款金额=本年度应付金额*70%；

当考评结果＜60分，分局有权拒绝付款（视为未达到分局最基本的服务要求）。

注：（1）每季度分局组织相关人员不定期对维保单位进行考核，季末汇总，每年所有季度考核的平均分作为当年的考核结果；

（2）先维修，后运维，运维期从设备安装调试完成并经验收合格后开始计算；

（3）连续两个季度考核分值低于60分，分局有权扣除当年剩余费用。

（四）资产移交

项目所有设施、设备在运维期间均由维保单位负责保管（移交分局的设备除外）、维修。项目维保到期后，须确保资产的完好，经分局（或分局选择的第三方单位）确认、清点完毕后移交。若有损坏或遗失的，按合同价在尾款中进行扣除。

- 包一招标清单及技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、感知系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双目双向结构化 | ★1、设备内置GPU芯片，自带两个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，分辨率不低于2560×1440，内置补光灯； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 ▲2、设备内置算力不小于20TOPS； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 3、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；开启红外补光灯可识别距设备不小于100m处的人体轮廓； 4、通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，焦距不小于8mm~32mm； ▲5、通道1和通道2具备单独云台控制功能，通道1和通道2的云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 ▲6、设备支持人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果，支持人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 7、通道1和通道2均支持全结构化、人脸抓拍、道路监控、人脸比对、智能事件等多种智能模式，可按需切换； 8、全结构化模式下支持同时抓拍人体、人脸、非机动车及机动车； 9、设备支持对区域内移动目标进行检测，支持行人属性分析功能，可通过IE浏览器显示行人属性信息； 10、人脸抓拍功能，可同时对设定区域内的不低于30个行人进行人脸检测、跟踪、抓拍；支持人脸属性分析； 11、人脸比对模式，支持前端人脸比对，可支持不少于10个人脸库的管理，支持非授权名单比对成功报警输出，支持人脸快速比对； 12、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 13、设备支持支持GB/35114标准A级要求； 14、防护不低于IP67。 | 台 | 408 |  |
| 2 | 双目单结构化枪 | ★1、双通道均采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置CPU/GPU/NPU一体的芯片； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 2、设备内置算力不小于10TOPS； 3、最低照度：彩色：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx； ▲4、内置两个电动云台，通道1水平旋转范围:0°~355°;垂直旋转范围:-5°~30°；通道2垂直旋转范围:-5°~30°，可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 5、支持内置补光灯； 6、细节通道支持视频结构化，支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； ▲7、当检测区域出现非机动车逆行时，设备可进行检测并报警； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 8、设备可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于13像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框； 9、设备可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的人脸、人体、非机动车、机动车车牌、机动车； 10、设备支持支持GB/35114标准A级要求； 11、防护不低于IP67。 | 台 | 90 |  |
| 3 | 视频监控球机 | ★1、设备内置GPU芯片，支持输出图像分辨率不小于2560×1440，光学变倍不小于32倍，最大焦距不小于180mm； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 2、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 3、设备最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.0003Lux，黑白模式≤0.0001Lux； 4、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； ▲6、设备具有风控加热除雾功能,可自动去除内部水状和雾状附着物； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 7、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 8、设备具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； ▲9、设备web界面功能配置采用导航式操作,可选择全局方案和预置点方案,在方案配置中根据下一步提示配置不同的智能功能； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 10、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式； 11、设备支持支持GB/35114标准A级要求； 12、防护不低于IP66。 | 台 | 132 |  |
| 4 | 结构化枪球 | ★1、全景细节像素均不小于400万，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，内置不少于两颗GPU芯片； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 2、细节相机支持不小于32倍光学变倍，最大焦距不小于180mm； 3、两通道均支持最低照度彩色不小于0.0002Lux，黑白不小于0.0001Lux； 4、摄像机内置补光灯，设备支持混合补光，可单独开启红外灯和白光灯； ▲5、全景摄像机：水平旋转范围-5°~5°，垂直旋转范围支持5°~17°；细节摄像机：水平旋转范围0°~360°，垂直旋转范围支持-20°~+90°； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 6、设备支持混合目标检测，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示； 7、细节支持独立运行机动车、非机动车、人员全抓拍和属性提取； 8、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 9、设备支持支持GB/35114标准A级要求； 10、防护不低于IP67。 | 台 | 19 |  |
| 5 | 水域警戒相机 | ★1、设备内置一颗GPU芯片，具备不少于三个镜头，且具有三个靶面尺寸不小于1/2.7"英寸的CMOS图像传感器，具有三个独立的图像采集通道，通道1主码流不低于2688x1520、通道2和通道3主码流不低于1920x1080，内置不少于8颗红外补光灯； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 2、设备具有垂直方向调节功能：垂直方向支持±10°旋转，镜头和红外补光灯模块应同步垂直旋转； 3、设备智能分析目标支持人、车目标识别； 4、设备内置容量不小于8GB的eMMC芯片，用于存储算法及数据，内置算法芯片，可调用算法检测并分类目标； ▲5、设备当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员、机动车、狗进行目标检测，检测上报延时不大于1s； 注：提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 6、设备支持可检测距离设备80m处肩宽不超过20像素的行人，可检测距离设备100m处车头宽度不超过26像素的机动车； 7、设备具有不少于一颗红色报警灯、一颗蓝色报警灯，当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警及红蓝灯交替闪烁报警； 8、外壳防护等级不低于IP67。 | 台 | 11 |  |
| 6 | 摄像机安装支架 | 1.定制安装支架，满足杆件安装、壁装等安装方式； 2.根据摄像机安装方式配置。 | 个 | 660 |  |
| 二、感知配套基础设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.5m监控杆件 | 1、杆件采用优质Q235材料加工成型； 2、立杆八角型，5.0mm厚-高4.5米； 3、横杆八角型，2.0mm厚-长0.8-2.0米； 4、杆件整体热镀锌，喷塑，招标方指定颜色； 5、基础规格：长700*宽700*深1000,采用C30或以上商业混凝土浇筑，根据杆件配置，与路牙保持平行； 6、杆件设计使用年限不少于20年，抗风至少八级； 7、立杆配套施工必须严格遵循《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）进行实施； 8、包括但不限于标识标牌、杆件铭牌、接地、土方开挖、回填、垃圾外运、安全防护、路面(绿化)破坏及恢复等一切费用，详见图纸，满足设计及实际使用需求。 | 套 | 436 |  |
| 2 | 6.5m监控立杆 | 1、杆件采用优质Q235材料加工成型； 2、立杆八角型，5.0mm厚-高6.5米； 3、横杆八角型，4.0mm厚-长2.0-6.0米； 4、杆件整体热镀锌，喷塑，招标方指定颜色； 5、基础规格：长1200*宽1200*深1200,采用C30或以上商业混凝土浇筑，根据杆件配置，与路牙保持平行； 6、杆件设计使用年限不少于20年，抗风至少八级； 7、立杆配套施工必须严格遵循《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）进行实施； 8、包括但不限于标识标牌、杆件铭牌、接地、土方开挖、回填、垃圾外运、安全防护、路面(绿化)破坏及恢复等一切费用，详见图纸，满足设计及实际使用需求。 | 套 | 20 |  |
| 3 | 室外设备箱 | 箱体材料：采用Q235B优质冷轧钢板镀锌、喷塑，板材厚度≥1.2mm； 箱体尺寸：（约）宽度40cm×高度50cm×深度20cm； 箱体颜色：招标方指定颜色； 箱体标识：招标方指定标识； 顶部造型：尖顶机箱； 安装方式：立杆抱箍固定； 进线方式：套管下穿； 电气配置：内置1个32A漏保空开，在电源断开恢复时可自动复位,接线端子*5，三孔插座*5，两孔插座*5； 其他：内置托板1块、风扇、防尘网 | 套 | 505 |  |
| 4 | 工业交换机 | 5口工业级千兆以太网交换机。 | 台 | 180 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 千兆3公里，一光一电。 | 对 | 5 |  |
| 6 | 光纤终端盒 | 4口满配单模，包含尾纤。 | 个 | 10 |  |
| 7 | 点位 移装 | 1、拆除原有点位杆件、设备，移装至指定位置； 2、参照原点位基础规格制作移装位置杆件安装基础，含商混、开挖、地笼、底座法兰、锚板等； 2、含点位涉及的所有施工内容，包括但不限于HDPE32管材、手井、用电接入、缆线敷设及管道地埋开挖回填、顶管、垃圾外运、安全防护、路面(绿化)破坏及恢复等一切费用，详见图纸，实际配置满足设计及使用需求； 3、含设备箱电缆、摄像机电源线、网线等主材（国标YJV3*2.5mm²、国标RVV2*1.0mm²、CAT6），实际配置满足设计及使用需求； 4、含其他辅材，包括不限于扎带、水晶头、电工胶布、金属波纹软管等满足点位实施的辅材，实际配置满足设计及使用需求。 | 套 | 11 |  |
| 8 | 横臂 | 1、横杆八角型，4.0mm厚-长2.0-6.0米，根据点位情况定制长度，并配置立杆抱箍等安装配件。 | 套 | 32 |  |
| 9 | 点位 施工 | 1、含点位涉及的所有施工内容，包括但不限于HDPE32管材、手井、用电接入、缆线敷设及管道地埋开挖回填、顶管、垃圾外运、安全防护、路面(绿化)破坏及恢复等一切费用，详见图纸，实际配置满足设计及使用需求； 2、含设备箱电缆、摄像机电源线、网线、光缆等主材（国标YJV3*2.5mm²、国标RVV2*1.0mm²、CAT6、GYTA-4、跳线），实际配置满足设计及使用需求； 3、含其他辅材，包括不限于扎带、水晶头、电工胶布、金属波纹软管等满足点位实施的辅材，实际配置满足设计及使用需求。 | 项 | 668 |  |
| 10 | 用电 服务费 | 各前端自建点位挂表接电用电服务费，以分局名义开户，5年服务期。 | 点位 | 474 |  |
| 11 | 传输线路服务费 | 传输线路租赁费，以分局名义开户，5年服务期，不低于千兆带宽，保证前端所有设备数据安全回传，不得有卡顿、跳帧、延时等（前端提供4个千兆网口接入端口）。 | 点位 | 490 |  |

第四章 采购需求（包二）

一、项目概况

1、项目名称：2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目（包二）

2、预算金额：包二650.00万元

3、最高限价：包二645.4760万元

4、合同履行期限（工期）：合同签订后60日历天内必须完成供货并安装、调试、试运行及验收合格后交付甲方使用。

4、质保期：5年。

5、质量标准：符合国家合格标准，并通过采购人验收。

6、本项目为非单一产品采购项目，包二采购标的中的核心产品为云存储节点。

7、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年盐都区农村地区智慧安防村居建设项目（包二） | 工业 |

## 二、投标报价、现场踏勘等

1、采购人拒绝高于最高限价的投标报价。

2、本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】、软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、招标代理服务费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

3、因本项目报价须联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及采购人须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况，投标人的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

4、工程量清单项目特征中如有未描述或者描述不清的，但根据实际情况、施工规范及通用做法须实施的工作内容，均由投标人综合考虑在投标报价中；投标人可以优化设计，优化设计的费用由投标人综合考虑在报价中，投标人优化设计时须征得采购人同意，除设计变更外，中标综合单价不再调整。

5、包二项目清单第4条驻场研发运维服务，此项为不可竞争费用，计1260000.00元，投标人投标时须按此价格报价，否则按无效标处理。

三、工期要求

1.接到招标人通知后，中标人应当在合同签订后60日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。中标人必须严格按合同工期完成（因不可抗力和招标人原因引起并经招标人书面确认的工期延误除外）合同约定范围的所有工程。若中标人不能够按期完成合同约定范围的所有工程，招标人将追究承包人的违约责任，如中标人不能按期完成的，将按每延误一天以合同总价的千分之二的违约金进行扣除，并直接从本项目的合同价款中直接扣除。

2.在供货期间招标人对照经招标人批准后的项目进度计划（项目进度计划在中标后2日内提供）进行考核，并按每三天为一个考核周期，连续两个考核期没完成的，中标人必须提交切实可行的抢工措施，如果中标人在此后的连续七天内仍达不到招标人要求的工期进度，并已确实影响到整个工期目标的实现。招标人立即没收其全部履约保证金。情节严重的招标人有权单方面终止合同，中标人还须承担由此给招标人造成的实际损失。

3.本项目实施过程中，所有矛盾均由中标人自行解决，由此产生的相关费用自行承担。因此类问题延误工期的，按照工期违约进行处理。

四、项目组要求

1.项目负责人及项目组成员必须为本项目提供专职服务，不得在其他项目兼职(投标文件递交截止时间之前无在建项目，中标后不得参与其它项目的投标)。招标人将对项目负责人及项目组成员诚信进行考核。

2.项目实行施工通报制度，招标人根据需要向中标人总经理办公室通报工程施工质量、施工管理、施工进度、施工安全等情况，中标人需在接到招标人通报后一周内，以书面方式反馈招标人。

3.项目实施期间，中标人不得转包、分包，一经发现，招标人有权终止合同。

4.中标人不得擅自更换项目负责人及现场配备人员，否则招标人有权终止合同，因此给招标人造成损失的，招标人将依法追偿。如项目实施过程中，提供的人员不能胜任工作的，招标人将有权建议更换，直至更换至能胜任现场工作为止。

五、质量要求

1.中标人按照国家、省、市、区规定的标准和招标规定的标准执行。

2.本项目涉及的所有设备材料必须具有产品质量合格证，性能可靠，并严格按照设计文件、技术方案、招标要求及现行的相关规范标准或有关部门最新颁布的相应标准执行。本项目质量达合格等级并确保验收通过。如在验货或使用过程中发现中标人弄虚作假，则承担一切经济和法律责任。

3.中标人须保证所提供货物包括相关附件为相应货物厂家原装正品，符合国家有关规定；有义务保证招标人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标材料中明示的，中标人应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供；除招标人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用，报价风险由其自行承担。本项目软件及升级服务均由中标人免费提供。

4.合同质量按中标人投标时的承诺质量目标执行；如果达不到承诺质量目标，中标人必须无偿整改达到承诺质量目标，招标人还将对中标人按中标价1.0%进行扣除工程款，并从合同款中直接扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给招标人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

5.中标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向招标人提供未经使用的全新产品。

6.中标人提供的货物在运维期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费更换。

7.对于达不到技术要求的产品（或标的物），经双方协商并结合实际情况，应更换为符合技术要求的产品（或标的物），或更优质的替代产品，由此产生的全部费用均由中标人承担。

8.在运维期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、视频演示

本项目要求投标人需逐项对照演示功能采用原系统录屏方式录制演示视频，每个投标人视频演示介绍总时间不超过10分钟，通过演示视频展示投标人研发平台功能完整性、整体集成性、操作简便性、效果流畅性和页面设计美观性，具体演示内容如下：

1.勤务可视化平台演示：

（1）警力要素上图：演示辖区内所有关联警力、装备、视频、重要场所、勤务资源等各类要素进行上图展示，支持卫星地图和标准地图模式的切换，实现“一图观天下、一图调千军”，满足重大活动安保一图作战需求；

（2）工作区域划分：演示通过本地行政中心的三维地图，基于地图提供的集成接口，实现各勤务单位工作区域的线区域、圆区域、长方形区域、不规则多边形区域的划分；

（3）日常维护管理：演示每个工作区域的安全要求和防护等级以及日常执勤人员数据，实现工作区域数据信息的日常维护管理；

（4）巡防工作管理：演示地图快速标注执勤点、必巡点、巡逻频次，自动对应巡防方案和巡防工作单位；实现勤务单位、勤务小组、勤务类型、勤务级别、巡逻区域、勤务职责、勤务标准、开始、结束时间等内容的工作管理。

2.安保实战管理平台演示

（1）警力资源调阅：演示调用安保活动周边监控摄像头、执法记录仪视频、350M电台定位等各类一线警力资源；实现活动现场态势实时可视化展示，全域精准掌握在岗警力位置、布防分布。

（2）安保路线规划：演示针对安保任务规划通行、疏散、应急多条勤务路线，依托电子地图完成点位标注可视化展示；实现沿线视频监控、勤务路线、值守警力资源一体化联动绑定。

（3）编制安保预案：在地图上直接标注安保分区、封控圈、执勤点位、应急救援点、分流通道，绑定警力、装备、视频、350M电台；实现标绘布防、应急处置一体化图上作战指挥。

（4）街面警情分析：演示自动归集、研判辖区各类街面警情数据；自动生成警情质态分析报告、内部工作通报，同步触发各类重大风险警情分级预警。

（5）勤务指令推送：演示向各片区、各勤务组下发安保任务、现场处置指令，多渠道直达一线执勤终端；后台自动汇总、实时统计全体执勤人员到岗履职数据。

3.实战模型平台演示

（1）数据实战模型：演示平台累计建设的模型总量、总预警次数，并按人员类、警情类、案件类、车辆类等业务维度，分类展示对应领域的模型数量与预警总量。实现直观呈现平台的建设规模与基础成效。

（2）单模型业务能力：演示单个模型，实现模型的实战能力。

（3）平台个性化配置：演示日常高频使用、重点跟进的模型加入收藏；实现在「我的关注」标签页，快速调取已收藏的模型。

4.警务大模型基础能力（智能体）演示

（1）多模态警情智能解析：演示输入一段报警录音或模糊警情描述，实现大模型自动完成警情分类、要素提取（时间、地点、涉事人、事件类型）、风险分级，输出结构化警务标准格式，触发大模型自动解析，精准提取事发时间、地点、涉事主体、核心事件等全量要素；

（2）智能体编排工作台：演示依托算力平台，进入智能体编排工作台，通过拖拽组合界面预置的能力组件（如自然语言理解、图像识别、数据查询等），实现智能体的快速搭建；

（3）权限配置：演示不同角色（如民警、管理员）的操作权限差异，实现智能体的权限配置（如数据访问范围、API调用限制）；

（4）智能体发布：演示将智能体发布到能力市场，第三方开发者通过SDK调用已发布的智能体，快速集成到自有系统；实现警务大模型为可复用的智能体服务。

七、企业实力

- 本项目对供应商的综合管理能力提出了较高要求。供应商是否建立并有效运行规范的管理体系，直接影响项目实施的规范性、稳定性和可持续性。供应商具有有效且通过年检的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、人工智能管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的优先。

八、团队实力

本项目对供应商的团队实力提出了较高要求。项目团队的资质水平、专业配置及关键人员的从业经验，是确保运维服务质量的核心要素。项目经理具有信息系统项目管理师、数字经济（电子信息类）高级工程师职称证书、系统分析师、通信工程师、注册信息安全专业人员（CISP）证书、网络信息安全管理员证书的优先。

项目项目技术负责人（与项目经理非同一人）具有高级工程师、系统规划与管理师、信息与通信工程师、注册信息安全专业人员（CISP）证书的优先。

项目组成员（除项目经理、技术负责人外）具备网络工程师、系统集成项目管理工程师、通信工程师、信息安全保障人员认证证书（CISAW）的优先。

九、供应商业绩要求

本项目服务内容专业性强、运维要求高，对供应商的系统保障能力、运维服务能力提出了较高要求。所以供应商自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来，承接过类似项目业绩的优先。

- 技术方案要求

1.货物采购方案

（1）分批次供货计划，明确算力、存储、显示终端设备、机器人、工作站等到货时序；

（2）原厂正品保障、授权及5年质保、硬盘不返还承诺；

（3）设备出厂检测报告、资质文件随货交付管理；

（4）到货开箱检验、不合格设备退换货应急措施；

（5）精密设备仓储、防尘防潮成品保护措施。

2.安装施工方案

（1）机房算力/存储/UPS、显示终端设备、报告厅声学、350M通信分区域施工流程；

（2）机柜布线、设备吊装、吸音材料铺设、设备接线标准化工艺；

（3）原有设备拆除利旧、机房错峰施工、公安现场文明及成品保护措施；

（4）施工对接、现场协调管理机制。

3.资源安排、质量控制及工期保障方案

（1）人员配置：项目负责人、软硬件工程师、3名专职研发人员、现场施工班组、安全员及岗位职责、在岗保障；

（2）施工检测仪器、备用备件清单；

（3）60天总工期分段横道计划，明确设备到货、机房施工、软件部署、联调关键节点；

（4）设备进场、施工工序、软件研发三级质检流程；

（5）算力集群、显示设备终端、平台功能验收质量标准；

- 供货滞后、施工冲突、开发延期等抢工补救措施。

4.应急及安全保障方案

（1）突发应急：供货故障、机房断电、算力宕机、软件bug、安保活动设备抢修处置方案。

（2）机房带电、高空吊装、蓄电池施工安全操作规范；

（3）公安内外网隔离、一机两用管控、警情数据保密制度；

（4）施工现场防火、临时用电、特种作业安全管理。

5.系统调试及验收方案

（1）硬件单机、集群互联、大屏音频、通信设备分步调试步骤；

（2）算力、存储与公安现有视图库对接调试流程；

（3）软件平台、智能体、实战模型功能调试；

（4）到货、分项、6个月试运行、整体四级验收流程，不合格整改闭环要求。

6.运维及售后服务方案

（1）2年：3人驻场研发，12台专用工作站、年度平台/模型交付管控；

（2）2研发完成后3年软件运维：99.5%系统可用率、分级故障响应、定期模型优化；

（3）硬件全周期5年原厂质保、故障上门更换机制；

（4）月度巡检、重大活动现场保障、运维台账管理。

（5）各设备厂家7×24小时原厂技术支撑；

（6）硬件运维、平台管理员、民警实操分层培训计划；

（7）全套竣工图纸、软件文档、操作手册交付；

（8）质保期满成本维修、软件长期小幅免费升级承诺。

7.算力本地化部署方案

（1）国产算力机柜布局、200G高速互联、机房供电散热整体架构；

（2）服务器上架、集群搭建、国产软硬件适配实施步骤；

（3）算力负载均衡、高峰资源调度策略；

（4）分级权限、数据加密、内外网隔离安全部署；

（5）算力监控告警、与区级公安云存储/视图库对接方案。

- 十一、研发与驻场运维服务考核管理要求

- （一）考核说明

- 1、研发与驻场运维服务考核金额：1260000.00元。

- 2、服务周期：2年驻场研发服务，年度研发成果试运行验收合格后进入3年软件运维服务，合同1年一签，考核合格可续签1年。

- 3、KPI权重：人员履约20%、研发成果交付70%、成果运维5%、工作站资产5%。

（二）基础要求

- 1、服务模式：乙方派驻专职团队驻场研发，研发周期2年，研发验收通过后接续提供3年运维保障。

- 2、转运维硬性条件：全部研发成果满足招标文件技术要求、匹配甲方实际使用需求，完成试运行且出具甲方合格验收意见后方可进入运维服务期。

- 3、硬性约束条款

（1）配置专职人员3名，所有人员仅为本项目服务，禁止跨项目兼职；

（2）配置12套全新专属工作站，仅限本项目开发、调试、运维使用，服务到期全部移交甲方处置；

（3）年度交付清单：平台级应用≥2套、定制智能体≥10个、实战分析模型≥30个。

（三）驻场研发期KPI权重分值及对应金额表

| 考核维度 | 权重占比 | 对应金额 （元） | 核心考核内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员专职履约 | 20% | 252000.00 | 3人全员驻场、无兼职、人员稳定、出勤合规、配合度达标 |
| 研发成果交付 | 55% | 693000.00 | 平台软件、智能体、实战模型、全套技术文档、试运行验收进度与质量 |
| 成果运维 | 20% | 252000.00 | 运维服务（每年度10%） |
| 工作站资产配置 | 5% | 63000.00 | 12套为全新设备、硬件配置达标、台账完整、到期完整移交 |
| 合计 | 100% | 1260000.00 |  |

（四）考核结算通用规则

- 1、扣款封顶约束：累计扣款最高不超过该维度对应总金额，重大违约情形不受下限限制；

- 2、不合格情况：（直接判定当期考核不合格、不予验收、拒付款项）

（1）查实项目工作人员在其他项目兼职；

（2）工作站使用二手、翻新设备或混用其他项目设备，非全新专用机型；

（3）核心交付物完全未产出（平台、智能体、模型数量不达标）；

（4）拒不配合试运行、无故拖延验收；

（5）发生数据泄露、系统重大安全事故、涉密违规事件。

（五）优化版扣款细则

1.年度人员履约考核

| 违规情形 | 扣款标准 | 补充约束说明 |
| --- | --- | --- |
| 在岗专职人员数量不足3人 | 每缺少1人当月扣6000元 | 缺2人，启动全额封顶扣减处置，本项不予验收 |
| 人员跨项目兼职查实 | 单人单次扣10000元 | 24小时内更换合格人员；同一人员二次兼职追加扣8000元 |
| 核心人员无甲方书面许可私自替换 | 单次扣8000元 | 替换人员资质、技术能力低于原岗人员，额外加扣3000元 |
| 无故缺勤、脱岗、未报备离岗 | 单日扣500元 | 月度累计无故缺勤≥5天额外加扣5000元；未履行请假手续视同无故缺勤 |
| 消极抵触甲方合理工作安排 | 首次书面警告不扣款；二次扣3000元；三次扣8000元 | 判定依据以双方签字沟通记录、工作联系单为准 |

2.年度研发成果交付板块

- （1）平台级应用软件（最低交付2套）

单套平台大面积功能不匹配招标及业务需求、无法试运行，扣款50000元/套；

单套仅少量功能缺陷，7日内可整改修复，扣款8000元/套；整改超7天未修复，扣款25000元/套；

两套平台全部无法达标交付，启动全额封顶扣减处置，本项不予验收。

- （2）定制场景智能体（最低交付10个）

单个智能体无法部署运行、无业务适配能力，扣款20000元/个；

智能体运行卡顿、逻辑输出偏差，小幅调试可修复，扣款6000元/个。

总数不足10个或无法达标交付模型数达到4个，启动全额封顶扣减处置，本项不予验收。

- （3）实战模型（最低交付30个）

实战模型质量：模型运算失真、失效，每个扣2000元；

模型总数不足30个或无法达标交付模型数达到10个，启动全额封顶扣减处置，本项目不予验收。

- （4）交付文档与验收进度

需求说明书、详细设计、测试报告、部署手册、培训手册、验收资料六大类文档，每缺失一类扣2000元；文档粗制滥造无法使用视同缺失；

3.工作站资产板块

- （1）未采用全新专用工作站、使用二手/混用其他项目设备：全额扣除资产对应120000元，另支付违约金15000元；

- （2）设备数量不足12套：每少1套扣10000元；设备总数低于8套，全额扣除资产对应款项；

- （3）硬件配置达不到开发、运维标准：单次扣5000元，3日内完成硬件升级，逾期未整改扣款翻倍；

- （4）服务期内人为损坏、丢失设备：按采购原值全额赔偿；自然硬件损耗由乙方免费维保维修；

- （5）2年服务期满未完整移交12套工作站、无规范资产台账，每套扣6000元；补齐台账并实物移交完成后可退还50%对应扣款。

4.运维服务期专项扣款（验收合格后3年运维阶段）

- （1）系统全年综合可用率低于99.5%，每下降0.1%当月扣1500元；可用率低于98%判定运维重大瑕疵，强制全面整改；

- （2）系统大面积中断、模型瘫痪、智能体整体宕机，单次扣款4000元-20000元（按故障时长、影响业务范围分级）；

- （3）故障响应超时，未在约定时效对接处置单次扣1200元；修复超时每小时叠加扣800元；

- （4）月度巡检记录、数据备份日志、系统运行日志、运维月报任意一项缺失，单次扣1500元，连续两月缺失扣款翻倍；

- （5）已上线模型、智能体性能衰减，乙方拒绝调优修复，单个模型扣2000元，单个智能体扣5000元。

5.整改减免机制

- （1）乙方收到书面整改通知后24小时启动整改、7日内全部整改核验通过，可申请减免本次扣款金额的30%；

- （2）因甲方重大需求变更、甲方数据源中断、甲方场地/网络故障等甲方责任造成交付延期、功能瑕疵，不计乙方扣款，双方签署书面免责确认单留存归档。

6.项目负责人及3名专职服务人员岗位职责

（1）项目总体负责人

- 统筹项目全周期进度、质量、范围管控、风险识别处置，衔接研发、试运行、运维交接全流程；

- 对接甲方对接人，组织需求评审、变更确认、里程碑评审、验收材料编制提交；

- 严格管控团队人员在岗状态，保证3人全程专职无兼职、人员稳定；

- 牵头组织问题闭环、整改落实、考核对接、资产台账统筹管理。

（2）平台研发工程师（1人）

- 全权负责不少于2套平台级应用软件的需求拆解、代码开发、单元测试、联调适配；

- 完成平台业务流程、权限体系、接口交互、页面功能、数据存储逻辑开发实现；

- 全程配合系统试运行、缺陷迭代修复、验收测试、交付文档编制。

（3）智能体/模型算法工程师（2人）

- 负责2套定制场景智能体的框架搭建、逻辑开发、场景适配、部署上线；

- 完成30个及以上实战分析模型设计、样本训练、效果验证、部署调优，优先保障重点人员管控、流动人口分析两大核心模型精度；

- 研发期持续迭代优化模型准确率；运维期按需对衰减模型重新训练调参。

7.年度验收合格标准

- （1）交付≥2套平台级应用软件，全部功能满足招标文件技术条款与甲方实际业务使用需求；

- （2）交付≥10个定制场景智能体，部署上线、业务流程可正常闭环运行；

- （3）交付≥30个实战分析模型，重点人员管控、流动人口分析模型验证有效、输出结果满足实战要求；

- （4）系统完成3～6个月试运行周期，整体运行稳定、无持续性重大功能缺陷、数据计算准确；

- （5）3名专职人员全程履约在岗，无兼职、无大面积擅自离岗更换情况；

- （6）12套全新专用工作站全部配置到位，硬件满足开发运维需求，设备台账清晰完整；

- （7）全套纸质+电子交付文档齐全规范，甲方出具盖章版《竣工验收意见书》。

包二招标清单及技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、应用系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 算法应用处理终端 | 1、配置2颗CPU，核数≥10核，主频≥2.4GHz； 2、内存：配置内存≥128GDDR4； 3、硬盘：配置≥4块480GSSD硬盘； 4、阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10； 5、PCIE扩展：≥6个PCIE扩展插槽； 6、网口：板载2个千兆电口，2个万兆光口； 7、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口； 8、电源：550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 9、提供5年原厂质保服务，含5年硬盘不返还服务。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 算力服务 | ★租赁算力服务器总算力（FP16）不低于4PFLOPS，并配置满足使用需求的相应网络设备，部署于盐都公安机房使用。 注：提供承诺函加盖投标人公章或电子签章扫描上传至电子投标文件，未提供视为负偏离 ▲1、国产品牌，机架式服务器，单台设备配置≥4颗国产化ARM架构CPU处理器，单颗处理器物理核心数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU符合安全可靠测评要求。 注：投标时需提供能体现上述参数指标的彩页加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 ★2、单台：FP16算力≥2.24P，配置≥8块AI处理器，单AI处理器显存配置≥64GB HBM，单AI处理器FP16算力≥280TFLOPS，FP32算力≥75TFLOPS，AI处理器间互联带宽≥390GB/s。 注：投标时需提供能体现上述参数指标的彩页加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 3、内存配置≥512GB； 4、AI处理器间支持8卡fullmesh全互联； 5、服务器管理系统支持国产自研管理芯片，管理芯片厂家为国产厂家； 6、单台支持热插拔SATA/NVMe/SSD硬盘，硬盘配置：2块480G SSD企业级硬盘，2块3840G NVMe SSD企业级硬盘； 7、单台配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，缓存≥2G，配置掉电保护电容； 8、单台支持AI处理器直出200G ROCE网络接口保证节点间互联带宽； 9、服务器具备产品质量检测能力，包含CPU检测、内存检测、硬盘检测、网卡PCIe外设检测、电源功耗管理、BMC故障检测等； 10、单台配置≥8个200Gb光口（含200G光模块）；≥4个25Gb光口（含25G光模块）； 11、单台配置≥4块2600W交流电源模块，支持2+2冗余； 12、为保证处理器间的兼容性最佳（生态、性能、软件兼容性等）和国产自主可控，CPU、AI处理器使用同厂家国产自研芯片； ▲13、提供本地化部署服务、通用大模型适配服务、网络适配、运维服务、存储介质保留服务。 注：提供承诺函加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 | 年 | 2 |  |
| 3 | 云存储节点 | - 服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置不少于三块960GBSSD固态硬盘，内置≥2个千兆数据网口，≥2个万兆数据光口，≥1个千兆管理口配置，≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇，支持热插拔1+1AC220V； 2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗； ★3、具有不低于48块硬盘热插拔插槽，内置企业级硬盘总容量不低于800TB；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； - 注：提供承诺函加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离； - 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除； 5、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型； ▲6、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点，各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一； - 注：提供公安部检测报告扫描件加盖公章或电子签章，未提供视为负偏离； 7、集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划的范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上； 8、系统支持在创建资源池的时候，将周期性覆盖的资源池设置成单通道单周期的属性，开启此功能后,当该资源池容量不足时,将优先保障满足资源池内单通道的存储周期,其他通道数据会提前触发数据覆盖。通过云存储实时流录像计划管理页面，可以查看已经配置过单通道周期保障的点位的数据存储周期； 9、支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中； 10、系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克，当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复； 11、具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求，当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示； ▲12、支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096KB图片加速提取； - 注：提供公安部检测报告扫描件加盖公章或电子签章，未提供视为负偏离； ★13、投标人所投视频云存储服务器设备需与盐都区公安原云存储管理系统及公安视频图像信息应用平台无缝对接，对接过程中产生的额外费用由投标人自行承担。 - 注：提供承诺函加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离； - 14、提供5年原厂质保服务，含5年硬盘不返还服务； | 台 | 5 |  |
| 4 | 驻场研发运维服务 | - 驻场研发服务2年（研发成果满足招标文件及招标人使用需求，并通过试运行合格验收后，进入运维服务期，服务期3年），年度建设内容包括不限于：不少于2个的平台级应用软件、10个定制场景的智能体开发，重点人员管控、流动人口分析等不少于30个的实战分析模型； - 不少于3人为本项目提供专职驻场服务，不得在其他项目兼职。 3、需配置满足开发及运维使用需求的全新专用研发/运维工作站，要求不少于12套，满足设计及实际使用需求，服务期满后资产交由甲方处理。 注：本项为不可竞争费用，计1260000.00元，投标人投标时须按此价格报价，否则按无效标处理。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 救援机器人 | - 机器人规格： 1、机器人采用内置摄像头设计，可以实时回传图像至遥控器显示； 2、传感器设计：机器人具有正反面识别和入水开机2组传感器感知检测； 3、救援抓握把手：具有大于或等于4个可握持把手，以保障最多的救援能力； 4、抓握绳索：索孔位分布于机器人两侧，数量不低于6个，绳索直径≥8mm，破断拉力≥700kg； ▲5、拖曳能力：≥1000kg； - 注：提供第三方权威机构检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离； 6、有效浮力：将不小于32kg的重物放置在机器人主体上，机器人； 7、依然能在水中漂浮； 8、承载重量：≥300kg； 9、拉力：≥23kg(230N)； 10、防护等级：≥IP67； 11、最大抗风浪等级：空载下不低于5级风浪，载人时不低于4级风浪； 12、机器人具备失联返航和一键返航，触发返航功能后，机器人返航至入水点，返航精度不超过1m 13、低电量返航：机器人电量低至20%时，触发低电量返航功能，具备强制取消返航功能。 14、控制距离：≥1500m（水平高度不低于10米） 15、续航时间：≥90min 16、空载下航速需25km/h以上，载人速度需9km/h以上（承载80kg人体）； ▲17、入水自动扶正功能：机器人具备正面朝上姿态检测功能，并具备自动翻转功能，入水自动翻转扶正时间不超过1.7s； - 注：提供第三方检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 二、遥控器规格： 1、遥控器的防护等级：遥控器的防护等级不低于IP67。 2、遥控器显示屏规格：尺寸：≥35×17（mm），分辨率：≥160×80（ppi） 3、遥控器可调节机器人速度、推进器跑偏矫正、自扶正开关、屏幕亮度、机器人休眠设置等参数。 4、遥控器防沉性能：遥控器掉入水中不沉，处于漂浮状态。 5、遥控器显示：遥控器屏幕具备机器人信号强度、操作模式、自扶正是否开启、定位、机器人电量、功率、电池电压、电池温度、机器人航行速度显示（精确到0.1m/s）、遥控器电量、遥控操纵方向显示。 6、遥控器续航：≥10h 7、定速巡航：遥控器具备一键定速巡航功能，可随时按下按键，保持现有航速航行。 8、对码功能：遥控器具备与机器人快速对码功能，并操控对应机器人。 9、遥控器扩展图传屏幕：遥控器可外接图传屏幕，具备实时接收摄像头图传视频。 三、含照明灯、喊话器、充电支架，遥控器无线充电及设备航空箱。 | 套 | 4 |  |
| 四、指挥通信保障建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基站信道机 | - ★满足分局现有350M电台基站接入及使用需求。 - 注：提供承诺函加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离； 总体指标： （1）频率范围：330MHz～400MHz; （2）工作电压：13.6V±15%DC； （3）电流消耗：≤1.4（待机）≤12A（发射）； （4）最大功耗：135W； （5）信道间隔：12.5kHz； （6）占用带宽：≤8.5kHz@-3dB； （7）工作循环：100%； （8）工作温度：-30℃～+60℃； （9）储存温度：-40℃～+85℃。 发信机指标： （1）工作频段：360.8MHz～366.2MHz； （2）载波频率稳定度：≤±0.5ppm； （3）功率：5W～50W（连续可调）； （4）最大输出功率：47dBm±1.5； （5）发射电流：≤12A（50W）； （6）邻道功率：≥60dB@12.5kHz； （7）传导/辐射杂散：9kHz—1GHz：≤-36dBm（运行）/；≤-57dBm（待机） （8）互调衰减：≤-60dB； 收信机指标： （1）工作频段：350.8MHz～356.2MHz； （2）最大数字接收灵敏度：≤-118dBm@BER5%； （3）数字接收基本灵敏度：≤-85dBm@BER0%； （4）共信道抑制：-12dB～0dB； （5）邻道选择性：≥60dB@12.5kHz； （6）杂散响应抗干扰/互调杂散：≥70dB； （7）阻塞：≥84dB； （8）传导/辐射杂散：9KHz～1GHz:≤-57dBm； | 台 | 1 |  |
| 2 | 加密卡 | - SIM卡通信加密芯片，满足商用密码认证要求； ★2、根据实际终端机型配置，满足盐都分局现有移动警务系统兼容性要求。 - 注：提供承诺函加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 | 张 | 50 |  |
| 3 | 数据交换安全介质 | 16GB容量，满足公安网双向数据交换。 | 个 | 50 |  |
| 4 | 机房UPS主机 | 1、双变换高频纯在线主机三进三出，容量不低于40KVA； 2、输入电压支持380/400/415VAC，输入频率：50/60HZ，输入功率因数≥0.99； 3、输出电压支持380/400/415VAC；输出功率因数：不低于0.9； 4、外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数；在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从32/34/36/38/40节调整，无须整组更换； 5、输入电压为额定值，输出接额定阻性负载，系统效率：100%阻性负载≥95.4%，50%阻性负载≥95.6%，30%阻性负载≥95.4%； 6、输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10min； 7、输入电流谐波成份：100％额定非线性负载≤4.7%，50％额定非线性负载≤7.0%，30％额定非线性负载≤10.7%。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 蓄电池 | 1、采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥200Ah，含电池连接线； 2、低温敏感性：完全充电的蓄电池以10A电流放电至单体蓄电池电压为1.80V时终止； 3、气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为Uflo(V)浮充条件下Ge≤0.007mL，在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V)充电条件下Ge≤0.03mL； 4、阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021标准的要求。 | 只 | 96 |  |
| 6 | 电池柜 | 定制电池柜（架），每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关、蓄电池间的连接线缆、电池组到UPS主机的连接线缆、散力架底座，满足电池安装使用需求。 | 组 | 2 |  |
| 7 | 电力电缆 | ZCYJV-4*25+1*16国标电力电缆，含主辅材满足使用需求。 | 米 | 20 |  |
| 8 | 显示终端设备 | - 主体规格 倒装COB封装全彩色高清LED显示一体机，像素点间距≤1.25mm，像素点密度≥640000点/平方米； 发光像素RGB比例为1:1:1，不接受虚拟像素、像素引擎、动态像素，大屏幕显示尺寸长6.6米，高≥2.025米，显示面积≥13.365平方米； 1、像素组成：采用全倒装COB封装芯片，全彩1R1G1B全倒装显示； 2、支持电源、模块、系统完全前/后维护；箱体材质采用全压铸铝材质，箱体、后壳一次性整体压铸成型，符合GB/T15115-2009标准，抗拉强度不小于270mpa，屈服强度不小于150mpa，硬度不小于70HBS； 3、整屏失控率小于百万分之一，出厂时为0，连续失控点为0；对比度不小于15000：1；灰度等级不小于65536级；屏幕水平视角及垂直视角大于170度；刷新频率不小于3840Hz，换帧频率不小于60Hz； 4、屏幕亮度0~800cd/㎡无级可调，支持手动/自动/程控调节，扩展支持根据环境照度变化自动调节亮度；显示屏具备低亮高灰高刷特性，50%~100%亮度时为16bits灰度，20%亮度时为15bits灰度，且刷新率不低于3840Hz，在低亮度情况下仍然能保持高刷新率及灰度；显示屏具备1000~15000K可调色温范围，色域≥126%NTSC，提供大屏幕色域色温可视化调节系统； 5、产品采用自主研发的技术先进的防尘降噪散热设计，具备优良的防护特性，产品达到IP65防护等级，具备良好的降噪散热性能，使得显示屏平均无故障工作时间不小于10万小时、使用寿命不小于12万小时、可用度不小于0.9999999； 6、显示屏采用自主研发的平整度调节机构，使得相邻模组间、箱体间及整屏平整度≤0.1mm； 7、LED显示屏支持单点逐点亮度及色度校正，支持出厂校正及现场校正；模组、单元箱体及整屏亮度均匀性不小于99.5%、色度均匀性±0.0015Cx,Cy以内； ▲8、按照SJ/T11590-2016《LED显示屏图像质量主观评价方法》的要求，大屏静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、灰阶表现力1（亮度鉴别等级）、灰阶表现力2（伪轮廓现象）、回扫线或频闪现象、虚影现象、图像稳定性评价等级均为优； - 注：提供第三方权威机构检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 - ▲9、依据IEC/TR62778-2014标准，视网膜蓝光危害LB≤3W/(m²·sr)，在10000s内不造成对视网膜蓝光危害(LB)。进行光生物安全评估检测，光生物安全检测属无危害类:30000s曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，在1000s内不造成近紫外危害并在10s内不造成对视网膜热危害(LR)，在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。 - 注：提供第三方权威机构检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 - 二、视频传输（满足本项目使用需求） 支持1路DVI视频源输入，1路HDMI视频源输入，1路音频输入6路千兆网口输出，每个网口最大支持65万像素，1路DVI视频源输出，可用于级联或监视，1路HDMI视频源输出，可用于级联或监视，1路方口USB控制接口，2路UART网口控制接口，可用于设备级联，最大支持20台设备级联，支持逐点亮色度校正 三、安装支架 支持前维护（挂墙安装），根据现场情况利旧结构安装。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 控制系统设备 | - 视频处理 1、图像拼接控制器采用全硬件结构设计，无需Windows/Linux等操作系统，完全杜绝计算机病毒侵扰；各个图像处理板卡及功能模块均为插卡设计； 2、每张输入/输出板卡独立工作，任意板卡故障不影响其他板卡或模块正常工作，不会对系统整体功能造成影响； 3、支持8路HDMI输入、8路HDMI输出，支持扩展DP、SDI、DL DVI、HDMI、IP视频、DVI、VGA、YPbPr、S-Video、RGB、CVBS、HDBaseT等信号输出，支持自定义分辨率输出，可手动设置非标准输出分辨率； 4、单个信号开窗操作瞬时执行，单窗口开窗速度小于15ms，场景调取响应速度小于15ms，支持输入端到输出端延时小于30ms； ▲5、图像拼接控制器具有分布式通道管理功能，输出通道与显示单元可以任意连接，无需遵循既定连接次序，通过软件拖放信号至任意通道即可实现任意窗口、整屏拼接显示。 - 注：提供第三方权威机构检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 二、播控软件 1.支持信号输入源的管理功能，支持M×N拼接显示，所有信号窗口与应用窗口可以在全墙任意位置、任意大小、任意顺序进行缩放、拖动、叠加、漫游显示，在LED显示屏的任意位置、任意窗口大小开窗，支持任意信号窗口的置顶，屏上的窗口支持一键铺满单元格； 2.多个用户可以使用客户端或浏览器（包括IE等）同时登陆管理设备，扩展支持远程多鼠标控制功能，不同网络客户端可通过自己的鼠标登录处理器，实现对处理器桌面应用窗口的操作控制； 3.允许同一用户账号在多台工作站同时在线对大屏幕进行操作；允许多台控制终端同时对大屏幕进行操作，互不影响，每个用户可在本地工作站显示器运用大屏幕操作管理界面直接进行各个窗口的所有操作； 4.具备完整的二次开发API接口，提供对其他系统的控制接口，以支持实现与集中控制系统、中控系统等第三方系统或设备的集成与二次开发，满足用户特别控制需要及大屏幕应用的二次开发需要。 三、配电 1、功率15KW，所有硬件设备符合电子专业相关国家、国际标准； 输入接线方式：国家3相5线制，标准配置屏体到配电箱设备3米内电缆； 输入电压（V）：3相380V；输入频率（HZ）：50/60Hz； 2、含PLC智能模块配套PLC智能配电管理系统软件，远程电脑控制，实时状态显示，标配功能：1、本地手动逐级上电2、远程控制3、状态监测4、远程定时控制5、温度探测器。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 显示系统移装 | 1、原LED显示系统部分设备拆除移装； 2、根据现场情况和显示面积定制钢结构安装支架及包边； 3、显示系统配电箱1套及用电接入； 4、含配套扩声设备1套、后端控制设备1套，满足设计及实际使用需求。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 环保声学改造 | 一、建筑声学专项深化报告 1、根据报告厅、讯（询）问室主要使用需求，现场测试声音数据，确定各项建筑声学设计技术指标； 2、根据资料及文件(项目建筑图纸、装修修图、设备技术指标等)制作建筑模型； 3、声学模拟软件进行声学深化仿真模拟计算：包括不限于SPL声场不均匀度模拟、RT30混响时间、D50声场模拟、STI模拟等； 4、根据模拟情况，对室内精装需要修改的部分进行提资，确保厅堂满足使用要求； 5、出具专业声学模拟报告（要求为第三方专业检测机构报告），包括不限于室内混响时间、清晰度、明晰度等内容； 6、协助业主正确选择声学材料，审核声学供应商提供的专业产品的声学性能； 7、配合业主关于会场改造相关会议，协助参与设计和施工中的有关声学的工作。 二、会场建筑声学改造 1、防火等级：声学基材及框体结构为A级不燃； 2、有效规格：厚度≥30mm，单幅尺寸根据会场情况定制，总面积≥110㎡； 3、基材：定制声学材料，满足会场使用需求，零甲醛环保棉符合国际标准的E0环保； 4、边框：轻质高强度框体。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 调音台 | 1、显示屏：9”高清晰彩色TFT液晶显示屏，电容触摸屏,1024*600，支持多点触摸操作； 2、音频输入：共20路输入，其中12路Mic/Line，2组立体声输入、2组数字立体声输入（USB盘播放、USB声卡）； 3、音频输出：共14路输出，1组L/R立体声主输出（XLR平衡接口），6路BUS输出（XLR平衡接口），1组立体声监听输出（1/4”TRS立体声接口），2组立体声数字输出（USB盘录音、USB声卡）； 4、输入通道处理：所有输入通道具备独立的低切、PEQ、压缩器、噪声门、相位处理；所有麦克风输入通道具有可编程数字式增益控制及独立的幻象电源控制； 5、输出通道处理：所有BUS输出通道具有独立的分频器、PEQ、压缩器、延时器处理，并支持2个独立可插入式31段GEQ处理功能；立体声主输出通道具有独立的分频器、PEQ、压缩器、延时器处理，并具有独立的31段GEQ处理； 6、所有的输入通道或BUS输出通道都可以自由LINK为立体声状态； 7、所有通道标号可自定义名称及颜色，所有输入输出通道可支持任意的自定义复制； 8、所有输入、输出通道的均衡器、压缩器、噪声门具有独立的预设存储调用功能，并支持U盘导入及导出； 9、所有输入、输出通道具有独立的通道预设功能，支持通道预设的存储和调用，并支持U盘导入及导出； 10、内置U盘播放器，支持实时的立体声录音及播放功能； 11、内置USB声卡，支持与PC连接的实时录音及播放功能； 12、编组：8路独立的可编程DCA编组（带静音），3个Mute Groups静音编组； 13、效果：2个专业效果器，具有独立发送总线、多种效果类型可选； 14、支持立体声双模蓝牙V5.0输入、兼容蓝牙V4.2和V2.1+EDR，输入音量可以控制； 15、支持用户场景存储及调用功能，所有场景支持通过U盘导入和导出； 16、独立的管理员密码及可自定义的用户密码保护功能，可对系统实现分权限管理，管理员密码保护对本地操作及移动端访问同时有效； 17、内置基于HTML5技术的web服务器，自带Wi-Fi热点，跨平台支持IOS、Android、Windows等各种移动端的访问，支持多屏互动、全功能操作。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 反馈声抑制器 | 1、具有两个独立的音频处理通道，每通道24个独立的全自动式数字陷波滤波器； 2、频率响应：20Hz～20kHz，±0.3dB； 3、总谐波失真：0.005%； 4、动态范围：>105dB， 5、滤波器数量不小于：24x2； 6、输入阻抗：40KΩ； 7、输出阻抗：150Ω | 台 | 1 |  |
| 14 | 数字音频处理器 | 1、不少于18x16通道的全混音矩阵。 2、不少于8路平衡输入、8路平衡输出、32位DSP芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。 3、带有+48V幻象电源。 4、每个输入通道独享（含Close）共5级反馈抑制能力，针对单个音源抑制处理而不影响整个系统链路原始音色。 5、具备输入、输出两组独立的数字调音台DCA功能。 6、12个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用ID设置功能可以级联控制250台机器。 7、符合AoIP网络音频流传输框架，全面支持AES67跨协议、跨网段传输。 8、DSP具备信号发生器功能，可系统信号检测、校准工作，内置AEC远程声学回声消除模块，具备自动混音、自动增益控制、自动反馈抑制、噪声抑制等功能。 9、可扩展Dante网络音频传输卡，具备网络音频传输能力。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 音柱音箱 | 1、中音单元：不少于4个4〞中音单元，高音单元：不少于12个0.75〞高音单元； 2、一带三同轴结构，拥有更好的离轴响应； 3、中音单元采用复合碳纤维振膜，高音单元采用纳米碳纤维振膜； 4、15°固定垂直覆盖角，100°水平指向，准确指向，可减少声反射，实现语言清晰度得到优化的功能； 5、频率响应：不劣于80Hz-20kHz（±3dB）/60Hz-25kHz（-10dB）； 6、灵敏度：≥98dB； 7、标称阻抗：8 Ohm； 8、额定功率：≥200W（AES）； 9、标称覆盖角：≥100°（H）×15°（V）； 10、最大声压级：≥121dB SPL ，129dB SPL peak。 | 只 | 4 |  |
| 16 | 二通道功率放大器 | - 立体声功放≥:400W×2（8Ω），600W×2（4Ω），700W×2（2Ω），桥接模式：1000W（1x8Ω），1200W（1x4Ω）； - 2、总谐波失真：<0.5dB； 3、频率响应不劣于20Hz to 20kHz,+/-1dB； 4、输入阻抗：20K/10K； 5、输入灵敏度：32dB、1.0V、0.775V； 6、信噪比：>95dB（20Hz-20KHz）； 7、转换速率：>30V/us； 8、阻尼系数：>500； 9、输出级：Class D； 10、输出阻抗：≥2Ω； 11、带OLED显示屏，显示设备温度、音量大小及模式； 12、保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等； 13、采用智能温控调速散热系统，保证机器的高稳定性； 14、采用功率智能恒定技术，输出功率智能控制； 15、采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击； | 台 | 2 |  |
| 17 | 一拖四无线会议话筒 | 1、四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒； 2、内置20组预设频率模组，纯自动选讯接收方式； 3、红外数据自动同步功能：4个独立的红外对频按键，一键自动对频； 4、UHF530-670MHz频段载波； 5、带2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态； 6、话筒带发言计时功能； 7、方形麦克风，可调俯仰角度。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 数字会议主机 | 1、支持专用电缆手拉手连接或Cat5e线缆手拉手连接； 2、系统主机双CPU架构的核心处理IC，控制DSP和AD/DA转换IC提供两路音频线路输入输出和录音输入输出功能； 3、会议主机采用全数字音频传输技术（包括控制数据和音频数据），采用专用的高性能DSP进行处理，支持48kHz音频采样频率； 4、主机音频模式：普通模式、远程会议模式和外部处理模式可选； 5、内置自动通讯终止功能，防止系统中某段线缆被拔掉而导致整个系统崩溃； 6、具备≥2.8"LCD屏显示状态和配置信息，步进式旋钮可快速选择和设置LCD菜单； 7、具有警报接口，短接可实现警报功能； 8、系统主机具有软开关按键和机械开关按键，软开关按键关机需多重确认且可通过网络UDP的方式控制主机关机； 9、系统主机内置高通滤波器低切开关，方便在需要时切去声音中的低频成分； 10、系统主机支持双机热备份功能，系统主机与扩展主机之间支持“环形手拉手”功能，一台扩展主机的故障或更换不会影响到系统中其它扩展主机的工作，扩展主机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作。保证会议无间断顺利进行； 11、系统最大开启数量≥8支会议单元，支持≥5种发言模式； 12、系统主机可以独立调节话筒增益和均衡（≥5段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响； 13、系统支持Web页面控制以及后台控制电脑操作软件控制； 14、web控制功能，可通过任何内置网页浏览器的电脑、手机或平板电脑，访问主机IP地址以查看并控制主机，包括主机状态、设备参数、音频输出、单元设置、视频矩阵、预置位、话筒控制、资产管理、系统测试、主机语言翻译、分机升级等功能； 15、频率响应：低频≤20Hz，高频≥20KHz； 16、信噪比≥100dBA； 17、总谐波失真≤0.05%。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 方短杆会议主席单元 | 1、台面式安装方式，全金属方柱形话筒，具有发言功能； 2、主席单元具有优先权按键及会议控制功能； 3、内置高通滤波器（低切开关）； 4、具备抗手机干扰功能，自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 5、全金属方柱形，超心形单指向性，≥16mm驻极体电容式音头； 6、会议单元支持“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作； 7、系统具有自动修复功能，内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的麦克风、LED指示灯进行检测； 8、支持会议单元绑定功能，当两台会议单元进行绑定后，两台会议单元同步开关，系统自动识别切换会议单元的音频输出，避免因两台会议单元摆放太近产生声音干涉； 9、会议单元传声器具有下列控制方式：①可由代表通过各自会议单元上的按钮控制传声器开关；②代表按下会议单元上的“请求发言”按钮，主席或操作人员可决定是否开启传声器；③操作人员可集中控制传声器；④自动排队和按顺序接通的系统；⑤主席单元的传声器能优先工作；⑥代表可声音控制启动传声器； 10、频率响应：低频≤20Hz，高频≥20KHz； 11、灵敏度≥-37dBV/Pa； 12、声压级≥132dB@1kHz,THD≤0.5%。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 方短杆会议代表单元 | - 台面式安装方式，全金属方柱形话筒，具有发言功能； 2、内置高通滤波器（低切开关）； 3、具备抗手机干扰功能，自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 4、全金属方柱形，超心形单指向性，≥16mm驻极体电容式音头； 5、会议单元支持“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作； 6、系统具有自动修复功能，内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的麦克风、LED指示灯进行检测； 7、支持会议单元绑定功能，当两台会议单元进行绑定后，两台会议单元同步开关，系统自动识别切换会议单元的音频输出，避免因两台会议单元摆放太近产生声音干涉； ▲8、会议单元传声器具有下列控制方式：①可由代表通过各自会议单元上的按钮控制传声器开关；②代表按下会议单元上的“请求发言”按钮，主席或操作人员可决定是否开启传声器；③操作人员可集中控制传声器；④自动排队和按顺序接通的系统；⑤主席单元的传声器能优先工作；⑥代表可声音控制启动传声器； - 注：提供第三方权威机构检测报告扫描件加盖投标人公章或电子签章，未提供视为负偏离 9、频率响应：低频≤20Hz，高频≥20KHz； 10、灵敏度≥-37dBV/Pa； 11、声压级≥132dB@1kHz,THD≤0.5%。 | 台 | 21 |  |
| 21 | 延长线缆 | 1、用于系统主机与会议单元延长连接线，30米 | 个 | 1 |  |
| 22 | 电源时序器 | 1、通道数量：≥8路； 2、电源输入：≥32A空开保护； 3、电源输出：≥8路，每路≥13A，采用带安全防护门多功能插座，整机最大负载≥40A； 4、可设置长通通道，可设置回路间延时开/关时间； 5、交流电输入：180V~260V； 6、标准负载功率≥2200W/通道； 7、每步时间：≥1s； 8、RS232中RS485控制。 | 台 | 2 |  |
| 23 | 安装用辅材、线材、接插件 | 1、线材：国标纯铜，屏蔽抗干扰，满足系统传输要求； 2、接插件：接触可靠，镀金/镀镍，适配对应接口； 3、安装辅材：符合国标规格，满足安装固定需求。 | 项 | 1 |  |
| 24 | PDU | 符合国标6位10A 250VAC五孔插座的电源插排，电气性能符合CCC认证标准。 | 套 | 4 |  |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。本项目为2个包，兼投不兼中，开评标顺序为：包一、包二。若投标人在包一中中标，其投标报价仍参与包二评审，但最终不作为包二中标候选人推荐。

各包评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，各包选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标方法与评标标准（包一）

| 序号 | 评审 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 本项目采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分：30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（按四舍五入取至小数点后两位）。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30分 |
| 2 | 技术 参数 | 根据投标人提供货物的技术参数对招标文件的响应程度评定，全部满足或正偏离招标文件“主要设备技术参数要求”的得满分22分。 其中“★”为必须满足项，如任意项有负偏离，作为无效标处理。 其中负偏离扣分: 带“▲”的技术参数负偏离每项扣2分，共计18分，扣完为止； 其他参数（指招标文件“主要设备技术参数要求”中未标记★和▲的所有参数）负偏离每项扣0.1分，共计6分，扣完为止。 注：参数如要求提供检测报告与证明文件的，评标委员会必须根据投标单位提供的检测报告与证明文件进行核对打分（提供的材料需满足招标文件的参数要求），未提供相关证明材料或提供的材料不符合招标文件要求的视为负偏离。 | 24分 |
| 3 | 样品 评测 | 投标人根据招标文件设备技术要求，提供所投核心产品设备样机（双目双向结构化相机）进行测试，样机提供一台，测试内容如下： - 视频质量（本项最高得4分）。评测视频清晰度，分辨率，观察人脸特征、车辆号牌及外部特征等，可放大3-5倍查看实际效果等进行辅助测试；运维平台巡检视频质量是否正常，异常为存在明显黑屏、白屏、画面缺失、偏色等问题。演示时提供测试时间段白天和夜间有人员、车辆通行各4个时间点的运维平台巡检结果，由评审专家现场评审： - 运维平台巡检结果全部正常的得满分4分；运维平台巡检结果异常问题的有一项扣1分，扣完为止。 2、录像质量（本项最高得2分）。评测视频录像的稳定性，是否存在录像丢失。演示时提供平台测试相机录像监测数据录屏/截屏，由评审专家现场评审：相机视频录像连贯稳定得2分，录像偶有丢失近乎稳定得1分，录像不稳定、存在录像明显丢失现象不得分。 3、抓拍数量（本项最高得3分）。通过视频联网平台，分人脸、人体、机动车、非机动车、人车关联同拍计算测试期间内抓拍总量。演示时提供联网平台数据抓拍量截图，由评审专家现场评审：每项均以投标人抓拍数量图片最多者为参考标准，数量达95%（含）以上的得3分，数量达80%（含）-95%以上的得2分，低于80%不得分。 4、抓拍质量。（本项最高得3分）人像图片低质量评测（运维平台人像图片低质量测试），人像图片解析质量（以运维平台实际统计的量为准），由评审专家现场评审。人像图片低质量评测提供测试期间运维平台低质量图片数截图，以低质量图片数最低者为标准，数量在1.05（含）倍以下的得3分，数量在1.05-1.2（含）倍的得1.5分，数量高于1.2倍的不得分。 5、特殊场景抓拍压力测试（本项最高得3分）。在人员通行集中区域或模拟人员集中快速通过，测试实际抓拍人数（以解析平台数据为准）。提供解析平台可置信图片数。由评审专家现场评审：以可置信图片最多者为标准，数量达95%（含）以上的得3分，数量达90%（含）-95%以上的得2分，数量达80%（含）-90%以上的得1分，低于80%不得分。 测试说明： - 投标人在2026年7月8日9：00至2026年7月11日18：00期间，至江苏创盛项目管理有限公司提交样品（联系人：周工，电话18914640777）；2026年7月13日9：00至2026年7月14日16：00期间，由招标代理以抽签形式确定投标人安装与调试顺序，投标人分时间段在招标人指定位置完成测试设备的安装与调试，样品测试时间为2026年7月15日全天（0时至24时）。2026年7月17日15:00，招标代理在江苏创盛项目管理有限公司将测试结果进行拷贝并密封交于投标人，由评标委员会进行评审打分。 - 投标人需提供样品参加测试，如不参加测试本项不得分，参加测试的样品均封存，本项目合同签订后，退还未中标投标人样品。 2、同类相机安装于同一点位同一横杆，指向同一区域范围。横杆安装位置由招标代理随机抽签。 3、相机安装调试由投标人安装在招标人指定位置，安装调试时间应当在指定时间内完成。测试时间为24小时。 4、图片解析由分局图片解析平台数据为准。 5、对测试的数据可以提出复核，但不接受相机安装环境、网络稳定性、第三方平台软件公平性等因素提出复核和重新测试要求。 6、如果遇到招标人方面因技术或者其他原因无法完成某项测试的，该项测试所有投标人均得满分。 7、不同投标人提交的测试样品如为同一品牌、同一型号的，由招标代理随机抽签确定参与测试的样品，测试结果针对以上投标人均有效，得分相同。 8、演示图片、视频、截图、录屏等均由招标人在监督人员见证下在相关平台下载、截取或录制后存入2份空白U盘（投标人自行提供2份U盘，U盘容量不低于64G，支持USB3.0以上接口），由招标代理将两份U盘分别放入投标人事先盖好密封章（公章）的2份信封密封后，再由投标人的委托人（送样及拷贝人员需提供投标人的授权委托书原件，并与投标文件中的委托人一致）、招标代理在封口处签字，一份交由招标人保管（备用，在开标时招标人带至开标现场），一份由投标人保管。投标人保管的U盘的测试结果在投标截止时间前与投标文件一并上传。如遇造假质疑，与招标人保管U盘比对。 | 15分 |
| 4 | 综合 实力 | - 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，本项最高得5分。 注：认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询，网址http：//cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。投标时须提供网站截屏并加盖投标人公章及证书原件扫描件并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 | 5分 |
| 5 | 项目 施工 方案 | 根据投标人对本项目的充分理解，提供本项目的实施方案，包括：实施整体方案、进度控制方案、质量保障方案、安全管理方案等。 - 1、项目实施整体方案：投标单位根据项目需求，结合本项目实际业务的应用，对本项目建设的设备系统的接入功能进行实施方案说明。方案中应对（1）项目整体目标及安排；（2）具体实施计划及设备安装的位置分析；（3）实施方案整体架构及功能实现进行逐一说明，且方案中须提供功能方案描述说明。 2、供货方案，包括：（1）供货计划；（2）供货流程及供货措施；（3）货物的验收等。 3、进度控制方案，包括：（1）进度计划总体说明，计划进度目标、项目总进度计划表（图）、实施日期及里程碑节点等；（2）现场进度控制制度及控制规范；（3）进度控制目标体系，明确项目进度控制人员及其职责分工。 4、质量保障方案：包括：（1）施工质量方案中需提供对此次安装步骤、安装流程；（2）设备调试所涉及的系统说明；（3）实施重点难点及对施工中可能出现的质量问题是否有相应的应对方法等。 5、安全管理方案：包括（1）施工现场应急救援领导组、领导组职责和成员分工；（2）安全生产事故应急救援程序以及流程图；（3）信号规定、安全生产应急事项等、安全人员名单及联系方式等信息。 以上方案内容完整得15分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣1分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。 | 15分 |
| 6 | 安装调试方案 | 投标人根据招标文件的要求提供具体详实的安装调试方案。包括但不限于：（1）安装调试计划（安装调试手册、安装调试进度安排）、安装步骤、注意事项及调试内容、保障措施；（2）影响关键工序、关键设备的分析及相应解决措施；（3）现场环境调查及现场勘查说明。 以上方案内容完整得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣1分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。 | 3分 |
| 7 | 服务保障方案 | 服务保障方案：包括：（1）服务的响应时间以及响应及时性保障措施；（2）解决问题的能力；（3）紧急处理预案；（4）故障处理流程；（5）重点点位故障的特殊处理流程、作业注意点及售后服务的优惠措施等。 以上方案内容完整得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣1分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。 | 5分 |
| 8 | 链路 承诺 | 本项目涉及大量数据专线专用通信链路建设，投标人提供通信运营商或投标人承诺函，承诺合同签订后65天内完成链路建设的得3分，75天内完成的得2分，85天内完成的得1分，超过85天或未提供承诺函的不得分，以上承诺函加盖区级及以上通信运营商或投标人公章。 | 3分 |

评标方法与评标标准（包二）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 有效投标报价：是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的评标总价； 评标基准价=有效投标报价中的最低投标报价； 当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分； 其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）*30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 30分 |
| 2 | 技术 参数 | 根据投标人提供货物的技术参数对招标文件的响应程度评定，全部满足或正偏离招标文件“主要设备技术参数要求”的得满分20分。 其中“★”为必须满足项，如任意项有负偏离，作为无效标处理。 其中负偏离扣分: 带“▲”的技术参数负偏离每项扣2分，共计20分，扣完为止； 其他参数（指招标文件“主要设备技术参数要求”中未标记★和▲的所有参数）负偏离每项扣0.1分，共计4分，扣完为止。 注：参数如要求提供检测报告与证明文件的，评标委员会必须根据投标单位提供的检测报告与证明文件进行核对打分（提供的材料需满足招标文件的参数要求），未提供相关证明材料或提供的材料不符合招标文件要求的视为负偏离。 | 24分 |
| 3 | 视频演示 | 投标人需逐项对照演示功能展示投标人开发过的类似软件功能，采用录屏方式进行演示，每个投标人视频演示介绍总时间不超过10分钟，评委根据演示内容的功能完整性、整体集成性、操作简便性、效果流畅性和页面设计美观性等进行评分，演示总分16分，功能演示内容每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指功能完整性、整体集成性、操作简便性、效果流畅性和页面设计美观性不足等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，采用PPT讲解方式演示或不提供的不得分。 1、勤务可视化平台演示 （1）警力要素上图：演示辖区内所有关联警力、装备、视频、重要场所、勤务资源等各类要素进行上图展示，支持卫星地图和标准地图模式的切换，满足重大活动安保一图作战需求； （2）工作区域划分：演示通过本地行政中心的三维地图，基于地图提供的集成接口，实现各勤务单位工作区域的划分； （3）日常维护管理：演示每个工作区域的安全要求和防护等级以及日常执勤人员数据，实现工作区域数据信息的日常维护管理； （4）巡防工作管理：演示地图快速标注执勤点、必巡点、巡逻频次，自动对应巡防方案和巡防工作单位。 2、安保实战管理平台演示 （1）警力资源调阅：演示调用安保活动周边监控摄像头、执法记录仪视频、350M电台定位等各类一线警力资源，实现活动现场安保力量实时可视化展示，掌握在岗警力位置、布防分布。 （2）安保路线规划：演示针对安保任务规划通行、疏散、应急勤务路线，依托电子地图完成点位标注可视化展示。 （3）编制安保预案：在地图上直接标注安保分区、封控圈、执勤点位、应急救援点、分流通道，绑定警力、装备、视频、350M电台。 （4）街面警情分析：演示自动归集、研判辖区各类街面警情数据；自动生成警情质态分析报告、内部工作通报，同步触发各类重大风险警情分级预警。 （5）勤务指令推送：演示向各片区、各勤务组下发安保任务、现场处置指令，多渠道直达一线执勤终端；后台自动汇总、实时统计全体执勤人员到岗履职数据。 3、实战模型平台演示 （1）数据实战模型：演示平台累计建设的模型总量、总预警次数，并按人员类、警情类、案件类、车辆类等业务维度，分类展示对应领域的模型数量与预警总量。 （2）单模型业务能力：演示单个模型功能。 （3）平台个性化配置：演示日常高频使用、重点跟进的模型加入关注或收藏，实现在关注或收藏标签页中，快速调取已关注或收藏的模型。 4、警务大模型基础能力（智能体）演示 （1）多模态警情智能解析：演示输入一段报警录音或模糊警情描述，实现大模型自动完成警情分类、要素提取（时间、地点、涉事人、事件类型）、风险分级，输出结构化警务标准格式，触发大模型自动解析，精准提取事发时间、地点、涉事主体、核心事件等全量要素； （2）智能体编排工作台：演示依托算力平台，进入智能体编排工作台，通过拖拽组合界面预置的能力组件（如自然语言理解、图像识别、数据查询等），实现智能体的快速搭建； （3）权限配置：演示不同角色（如民警、管理员）的操作权限差异，实现智能体的权限配置（如数据访问范围、API调用限制）； （4）智能体发布：演示将智能体发布到能力市场，第三方开发者通过SDK调用已发布的智能体，快速集成到自有系统；实现警务大模型为可复用的智能体服务。 | 16分 |
| 4 | 企业 实力 | - 投标人具有有效期内的第三方机构颁发的，且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、人工智能管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书。每提供一项得1分，本项最高得6分。 - 注：认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询，网址http：//cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。投标时须提供网站截屏并加盖投标人公章及证书原件扫描件并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 | 6分 |
| 5 | 团队 实力 | 1、本项目项目经理同时具有数字经济（电子信息）工程专业高级工程师、信息系统项目管理师、信创集成项目管理师、系统分析师证书，每提供1种证书得0.5分，本项最高得2分，未提供不得分。 2、本项目项目技术负责人（与项目经理非同一人）同时具有高级工程师、系统规划与管理师、信息与通信工程师、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供1种证书得0.5分，本项最高得2分，未提供不得分。 3、驻场研发人员（除项目经理、技术负责人外）分别具备网络规划设计师、通信工程师、注册信息安全专业人员（CISP）、系统集成项目管理工程师证书的，每提供1种证书得0.5分，本项最高得2分，一人多证只计一次不重复得分，未提供不得分。 注：投标时须提供加盖公章的证书扫描件和本单位为其缴纳的近3个月（不含投标当月）任意一个月的社保证明扫描件，否则不得分。 | 6分 |
| 6 | 业绩 | 投标人2023年1月1日以来承接过类似项目业绩的，每提供一项得1分，最高得2分。（投标时需须同时提供中标通知书、验收报告扫描件、合同扫描件，缺一项不得分）。 | 2分 |
| 7 | 技术 方案 | 投标人根据第四章采购需求编制技术服务方案，至少要包括（1）货物采购方案；（2）安装施工方案；（3）资源安排、质量控制及工期保障方案；（4）应急及安全保障方案；（5）系统调试及验收方案；（6）运维及售后服务方案；（7）算力本地化部署方案。 以上方案内容完整得14分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣1分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。 | - 14分 |
| 8 | 节能 环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2分 |

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日 期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

十二、联合体协议

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有： 。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC- 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-*** 号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 号：

日 期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的 项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

十一、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- 2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写：（人民币：元）

日期：  年 月 日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：               公章：             日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。