2026年老旧小区综合整治工程（杰盛俊园）

预算编制说明

泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）区级政府投资项目集中建设中心：

- 我司接受贵单位的委托，负责2026年老旧小区综合整治工程（杰盛俊园）预算的编制工作。我们本着客观、公正、真实和合理的原则，根据建设单位提供的相关资料，按照国家现行的有关工程定额、政策规定，结合该工程的实际情况，实施了计算工程量、核定适用定额、确定工程类别等必要的工程造价咨询程序，现将本工程的预算编制情况报告如下：

一、项目概况

1、建设单位：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）区级政府投资项目集中建设中心

2、工程名称：2026年老旧小区综合整治工程（杰盛俊园）

3、项目概况：杰盛俊园小区污水南门接入济川路污水管网存在污水倒灌至小区情况，根据建设单位要求将杰盛俊园污水压力输送至济川路污水管网。

4、工程主要内容为：新建一体化泵站一座、DN300球墨铸铁管29m、dn250 PE排水管6m、消能井1座、φ1.25m检查井4座，相应路面恢复，花坛恢复，绿化种植等。

- 二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）及造价管理部门其他相关文件。

2、江苏省及泰州市建设行政主管部门颁发的有关工程建设其他费用计算文件；

3、委托单位提供的2026年老旧小区综合整治工程（杰盛俊园）设计说明及图纸等资料；

三、咨询结论

本项目预算价为：1265043.27元。

四、咨询说明

1、本工程无甲供材料、无专业工程暂估价。

2、本工程已计暂列金7万元。

3、本工程措施费费率按苏建价〔2026〕76号及《江苏省建设工程费用参考》中费率范围取中值计算；税金税率为9%。

4、材料价格参照《泰州工程造价管理》2026年第5期及市场询价。

5、预算中市政/安装工程人工费按普工 140 元/工日，一般技工 250 元/工日，高级技工 340 元/工日，机械人工费采用一般技工 250 元/工日；景观绿化工程人工费按128 元/工日，机械人工费按137 元/工日编制。

6、本工程砼均按商品砼考虑，砂浆均按预拌砂浆考虑。

7、其他详见招标文件及招标过程中的答疑。

8、设备推荐品牌：晟禾、扬州明朗、泰州金利来

9、本工程所有土方均利用开挖土方，无外进土方

- 江苏春为全过程工程咨询有限公司

- 2026年7月1日