淮安市涟水县政府采购项目

“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目名称：2025年涟水县区域性农业综合服务中心（农技）“四情”综合智能监测体系采购项目

项目编号：JSZC-320826-JHJZ-C2026-0001

采购单位：涟水县农业技术综合服务中心

代理单位：江苏嘉恒建筑工程管理股份有限公司

二〇二六年六月三十日

目　录

第一章   磋商文件	2

第一部分   磋商邀请	3

第二部分   供应商须知	7

第三部分  评标标准	30

第四部分  合同主要条款、通用条款及合同格式	34

合同格式	43

第五部分  项目采购需求	46

第二章   响 应 文 件 格 式	50

一、磋商函	52

二、报价一览表	54

三、分项报价表	55

四、技术规格响应偏离表	56

五、服务承诺	57

六、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件	58

七、最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件	59

八、磋商供应商认为有必要提供并说明的其他资料	59

九、示范格式	60

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章   磋商文件

第一部分   磋商邀请

- 项目概况 - 2025年涟水县区域性农业综合服务中心（农技）“四情”综合智能监测体系采购项目JSZC-320826-JHJZ-C2026-0001采购项目的潜在供应商应在http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取采购文件，并于2026-07-13 09:00（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320826-JHJZ-C2026-0001

项目名称：2025年涟水县区域性农业综合服务中心（农技）“四情”综合智能监测体系采购项目

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额：225万元（采购包1:90万元；采购包2:90万元；采购包3:45万元）

- 最高限价（如有）：采购总价220万元，其中采购包1:85万元；采购包2:90万元；采购包3:45万元。

- 采购需求：采购包1：2025年涟水县区域性农业综合服务中心（农技）“四情”综合智能监测体系采购项目（高沟镇和涟城街道），具体详见磋商文件。采购包2：2025年涟水县区域性农业综合服务中心（农技）“四情”综合智能监测体系采购项目（南集镇和红窑镇），具体详见磋商文件。采购包3：2025年涟水县区域性农业综合服务中心（农技）“四情”综合智能监测体系采购项目（唐集镇），具体详见磋商文件。

- 合同履行期限：成交供应商须在签订合同后15日内将产品全部按要求送至采购人指定地点并负责安装调试完成，成交供应商不得以路途远、批量小为由拒绝送货安装服务，具体供货安装调试时间以采购人通知为准。

- 本项目（是/否）接受联合体：否。

- 二、申请人的资格要求：

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.磋商供应商提供下列材料之一：（1）磋商供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）；（2）磋商供应商提供授权委托书（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）。

2.提供营业执照。（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》。（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式五）

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（　）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求磋商供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求磋商供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“供应商须知”第30.1项。

注：1.监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）《中小企业声明函》（格式详见第二章第九部分示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第二章第九部分示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖出具单位公章的电子件）。

- （三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

- 时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

- 地点：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login

方式：磋商供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

- 售价：0.00元

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2026-07-13  09:00（北京时间）

- 地点：本项目采用网上“不见面”开标方式，磋商供应商无需到达现场，仅需在响应文件提交截止时间前登录苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）递交响应文件。

- 五、开启

- 时间：2026-07-13  09:00（北京时间）

- 地点：淮安市公共资源交易中心涟水分中心三楼江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

- 2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果磋商供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

- 3.有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 单位名称：涟水县农业技术综合服务中心

- 单位地址：淮安市涟水县常青东路2号

- 联系人：王先生

联系电话：15189636566

- 2.采购代理机构信息

- 单位名称：江苏嘉恒建筑工程管理股份有限公司

- 单位地址：淮安市清江浦区水岸风情街2区3栋

- 联系人：陈先生

- 联系电话：15705230621

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：陈先生

- 电话：15705230621

第二部分   供应商须知

友情提醒：磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件无效。

一、总  则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资格要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的供应商均为合格的供应商。

3.法律适用

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定。

4.磋商费用

4.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目由采购人委托江苏嘉恒建筑工程管理股份有限公司代理，经双方约定由成交人支付本项目代理费用，采购包1代理费用为壹万叁仟元整，采购包2代理费用为壹万肆仟元整，采购包3代理费用为柒仟元整，各磋商供应商报价时予以考虑。成交供应商必须在成交通知书发出前向代理机构缴纳以上费用，此费用须包含在磋商供应商报价中，但无须单独列项计取。

4.3本项目成交人在成交公告发布后，须向代理机构提供与电子响应文件内容一致的纸质版响应文件贰份（正本壹份、副本壹份）。采用邮寄或书面方式递交至江苏嘉恒建筑工程管理股份有限公司（地址：淮安市清江浦区水岸风情街2区3栋，联系电话：15705230621）。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

第一章  磋商文件

第二章  响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的磋商供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子文件形式通知采购人或代理机构。采购人或代理机构对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面或电子文件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题，而导致采购人或代理机构无法通知的，其责任由磋商供应商自行承担。逾期递交对磋商文件要求进行澄清的，采购人或代理机构将不予受理。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商截止时间五日前，采购人或代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的更正将在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”进行公告。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的磋商供应商都具有约束力。

8.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商时间。

三、响应文件

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第二章“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

11.磋商报价

11.1本项目采用总承包方式，磋商供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.2磋商供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人或代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.4本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的90天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。磋商供应商可以拒绝接受采购人或代理机构的这种要求而放弃磋商。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在磋商供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件的上传

15.响应文件的上传

15.1磋商供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2磋商供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由磋商供应商自负。

15.3磋商供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4采购人或代理机构可以按第8条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及磋商供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1磋商供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，磋商供应商可在磋商时间前登录“苏采云政府采购一体化平台”撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3磋商供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4磋商供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、磋商、推荐成交候选人

18.磋商组织

18.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照18.3的要求组织本项目的“不见面交易”活动。磋商供应商仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。

18.2开标

18.2.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。磋商供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

18.2.2磋商供应商在磋商过程中涉及的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.2.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

18.3全流程不见面交易采购说明

18.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.3.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请磋商供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因磋商供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，磋商供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由磋商供应商自负。磋商供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.3.5“全流程不见面交易”活动当日，磋商供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。为保障磋商供应商权益以及避免围标串标的情况，磋商供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”，具体操作详见《操作手册》。

18.3.6电子响应文件开启时间前，各磋商供应商的受托人或法定代表人提前进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

18.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”内公布磋商供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，磋商供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，磋商供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（具体时长以系统规定为准）。因磋商供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家磋商供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

18.3.8活动全过程中，各磋商供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的受托人或法定代表人应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的受托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议磋商供应商配置相关软硬件设施，具体包括：

18.3.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

18.3.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率为1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备〔话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响〕等。

18.3.9.3为保证交互效果，要求磋商供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

18.3.10磋商供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：0517-83638013、0517-80996047。

18.4磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18.4.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

18.4.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.4.3磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

19.磋商程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1磋商小组依法对磋商供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对磋商供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）磋商供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、服务、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对磋商供应商具有约束力。如果磋商供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一磋商供应商以视频等方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

19.3.1在视频等方式单一磋商时，磋商小组首先会核实受托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符视同磋商供应商放弃磋商的权利。

19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购人、代理机构和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在磋商期间，为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求磋商供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实受托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符或者磋商供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同磋商供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。磋商供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

19.6.2接到磋商小组澄清要求的磋商供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加磋商；报价相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个参加磋商的供应商，其他响应文件无效。（本项目不涉及）

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品（如未载明则按所投产品类型分项报价从高到低累计占总报价50%的产品为核心产品）。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.8磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行最终报价，未在规定时间内完成最终报价的，视为磋商供应商自动放弃磋商资格。

19.9异常低价审查

磋商小组认为供应商的报价属于《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照财库〔2026〕2号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

19.9.1磋商过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价磋商审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查磋商供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查磋商供应商响应报价平均值×65%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价磋商供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价磋商供应商响应报价×65%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价〈采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为磋商供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

19.9.2磋商小组启动异常低价响应审查后，属于19.9.1条款第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关磋商供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

19.9.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

19.9.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随磋商供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

（1）磋商供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（2）磋商供应商未成功解密电子响应文件的。

（3）磋商供应商在报价时采用选择性报价的。

（4）磋商供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

（5）磋商供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）磋商供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个磋商供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的（本项目不涉及）。

（11）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章或电子签字的。

（12）经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的。

（13）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（14）评标小组认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照财库〔2026〕2号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应文件处理。

（15）其他法律法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

21.出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文件第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的磋商供应商或者报价未超过采购预算的磋商供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家磋商供应商进行磋商。

22.推荐成交候选供应商

22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2磋商小组按磋商文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

22.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人或代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

23.磋商过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何磋商供应商或与评审工作无关的人员。

23.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

23.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

24.确定成交供应商

24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2采购人或代理机构将在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布成交结果公告。

24.3成交供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人或代理机构将报财政部门取消其成交资格。

25.成交通知书

25.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或代理机构将通知成交人。成交供应商在接到采购人或代理机构通知后五个工作日内必须领取成交通知书。逾期未办理作自动放弃处理。

25.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，及时使用CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”完成政府采购合同签订工作。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

26.3如果成交供应商没有按照25条和26条的规定去做，采购人或代理机构可报财政部门取消其成交资格。在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，或重新开展采购活动。

27.货物、服务和工程的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、服务和工程进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金（本项目按下列第28.2—28.8条执行）

28.1本项目无需缴纳履约保证金。

28.2为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，在签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金。

28.3成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

28.4成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购单位缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

28.5成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购单位缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

28.6如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购单位有权从履约保证金中取得补偿。

28.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，采购单位应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

28.8履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1磋商供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构一次性提出质疑。非书面形式、分批次质疑、超出质疑期限以及匿名的质疑将不予受理。

29.2磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.3质疑必须由磋商供应商的法定代表人或授权代表〔响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由磋商供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）〕以送达或邮寄或电子件的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人或代理机构有权不予受理。

29.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节质疑。

29.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人或代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.6采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日内以书面或电子文件形式作出答复。

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，磋商供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）磋商供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，详见磋商文件第二章第九部分示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第二章第九部分示范格式。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在磋商响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

30.6对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的视同小微企业，不重复享受政策。

31.节能、环保政策

31.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

31.2节能产品（本项目不涉及）

本项目中   /    被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

31.3环保产品

本项目中   /    被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

31.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见磋商文件第一章第三部分评标标准）。

31.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

32.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

32.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2020〕7号文）执行。

32.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

32.4根据淮财购〔2025〕12号关于印发《淮安市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作实施方案》的通知，落实政府绿色建材相关政策，具体如下：政府采购工程项目使用的建材属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025版）》明确为“必选类”的，应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材；属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025版）》明确为“可选类”的，可结合实际情况，自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。探索实施通用类绿色建材批量集中采购，由政府集中采购机构或相关部门定期归集采购人的绿色建材采购计划，开展集中带量采购。积极推进绿色建材电子化采购交易，逐步将所有符合条件的绿色建材产品纳入电子平台交易，提高绿色建材采购效率和透明度。

33.采购本国产品的支持政策（本项目不涉及）

33.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

33.3供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

33.4供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

33.5评标过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

34.履约资金扶持政策

34.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

九、失信情形

35.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》有关规定。磋商供应商有下列情形之一的，属于失信行为，将其失信情形推送到公共信用信息系统。

35.1响应、开标、磋商、评审环节

35.1.1提供虚假证明材料谋取成交；

35.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

35.1.3与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通；

35.1.4向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

35.1.5在采购过程中与采购人进行协商磋商；

35.1.6向磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

35.1.7资格预审合格的磋商供应商在评审阶段资格发生变化时未通知采购人和采购代理机构；

35.1.8存在视为串通投标的情形。

35.2成交和合同签订、履约环节

35.2.1成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

35.2.2未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

35.2.3将政府采购合同转包，或者采用分包方式履行合同，将合同的主体和关键部分分包给其他供应商；

35.2.4擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

35.2.5提供假冒伪劣产品；

35.2.6拒绝履行合同义务。

35.3质疑投诉环节

35.3.1在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据；

35.3.2采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉；

35.3.3证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

35.4监督检查环节

35.4.1拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况。

35.5磋商供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该注册供应商诚信档案中：

35.5.1开标后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

35.5.2不遵守开标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

35.5.3已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

35.5.4未按合同规定履行合同义务的；

35.5.5不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

35.5.6在江苏省范围内一年内累计三次以上质疑，均查无实据的；

35.5.7捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报的；

35.5.8不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

35.5.9各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

36.有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其磋商文件无效：

36.1不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制（注：同一台电脑生成磋商响应文件或同一台电脑上传磋商响应文件等情况均视为磋商响应文件由同一单位或者个人编制）；

36.2不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

36.3不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

36.4不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

36.5不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装。

第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

注：1、评审得分相同的，按最终磋商报价由低到高顺序排列。评审得分和最终磋商报价也相同的，按方案部分得分由高到低顺序排列。评审得分、最终磋商报价和方案部分得分也相同的，由采购人通过随机抽取的方式确定。

2、本项目共分3个采购包，符合资格条件的供应商可同时参与3个采购包磋商，但一个供应商仅能中标（成交）一个采购包；本项目磋商顺序按采购包1、采购包2、采购包3依次进行，若供应商在前面采购包中被确定为成交供应商，其响应文件可参与后续采购包评审，但不得被推荐为后续采购包成交供应商。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准：（采购包1、包2、包3均适用）

（一）报价得分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30分

注：报价得分精确到小数点后两位。

（二）技术参数响应（13分）

- 磋商供应商所投产品的技术参数全部满足采购文件“第五章采购需求”中“技术参数”的，得13分，每有1项不满足（或负偏离）的扣1分，扣完为止。

（三）产品视频演示（巡田无人机）（8分）

- 供应商需提供软件系统操作演示视音频(如提供PPT等静态图片方式的演示则不得分)，演示时间原则上不超过15分钟。投标人应将演示视频上传在响应文件中，视频不宜过大，否则会造成无法上传，最终责任由供应商自负，未提供的不得分。

- 磋商小组按演示效果的先进性、科学性、关联性等进行评分，分项未演示或经三分之二磋商小组认定演示存在重大偏差的该分项不得分。

- 1、设备管理（2 分）

- 平台具备无人机和无人机巢可视化、信息维护、状态监控、多屏总览等管理能力；对设备管控、信息维护、界面展示的合理性、可行性、完整性进行评价。

- ①支持无人机与机巢部署分布可视化呈现及设备信息维护，实时监测设备运行状态与任务进度；多屏总览可集中展示全部无人机监控画面，支持在线设备统计、单画面放大跳转详情，功能完整、界面清晰、操作可行，完全满足管理需求，得 1-2 分。

- ②可标注无人机与机巢部署位置，支持设备信息查询与核心状态监测，具备基础管理能力，但功能完整性、界面布局仍有较大优化空间，得 0-1 分。

- ③其他情形不得分。

- 2、远程控制（2 分）

- 平台具备航线规划、任务执行、飞行操控与应急处置能力，实现飞行控制、数据采集的高效化、自动化、智能化；对控制功能、操作可行性、应急响应及界面展示进行评价。

- ①支持地图航线规划与任务下发，可一键起飞、可手动操控无人机与云台相机，具备远程关舱、紧急返航等应急处置，具备平台控制无人机悬停、移动、拍照等功能；平台同步直播巡飞视频与作业数据回传，功能完整、响应及时、流程顺畅，得1-2分。

- ②可进行简易航线规划与基础飞行控制，能实现部分数据回传与应急操作，满足基本使用需求，但智能化与流畅度有待优化，得 0-1分。

- ③其他情形不得分。

- 3、实时监控与数据回传（2分）

- 平台实现无人机巡飞画面直播、作业数据回传、轨迹与拍摄位置展示；对直播稳定性、回传实时性、展示效果及功能完整性进行评价。

- ①无人机巡飞画面实时直播，支持无人机监控与机舱外监控同步展示，5波段照片自动回传；可直观展示巡飞轨迹与照片拍摄位置，数据准确、展示清晰，完全满足监控需求，得 1-2分。

- ②可实现基础巡飞直播与部分数据回传，能简单展示轨迹信息，满足核心查看需求，但效果与完整性有待优化，得0-1分。

- ③其他情形不得分。

- 4、影像制图与 AI 算法分析服务模块（2 分）

- 平台支持多光谱图像拼接与作物 AI 分析，自动生成分析报告；对制图精度、算法覆盖、结果展示、场景适配及界面效果进行评价。

- ①一键发起可见光、多光谱图像拼接，输出NDVI 、GNDVI、NDRE、LCI、FVC、LAI等指数，算法可靠、精度达标、无明显失真；全面覆盖稻麦苗情、长势、倒伏、产量等 AI 分析，自动生成完整报告并支持下载，功能一体化、实用性强，得1-2分。

- ②可完成可见光图像拼接与部分 AI 分析，生成基础分析报告，满足核心需求，但精度、覆盖度仍有优化空间，得0-1分。

- ③其他情形不得分。

（四）商务部分（14分）

1、供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，满分3分，不提供不得分。（提供有效证书扫描件并加盖供应商电子签章）

2、供应商具有增值电信业务经营许可证的得3分，没有不得分。（提供有效证书扫描件并加盖供应商电子签章）

3、供应商拟派项目负责人（项目经理）具有一级建造师（机电工程专业）证书、高级工程师（电子工程类）证书、系统集成项目管理工程师证书，每提供一个得1分，满分2分，不提供不得分。（提供有效证书及供应商为其缴纳的近1个月社保证明扫描件并加盖供应商电子签章）

4、供应商拟派项目组人员中（不含项目负责人（项目经理））具有系统集成项目管理工程师证书或网络通信安全管理员证书或注册信息安全工程师证书或数字经济(电子信息)类工程师证书的，每有一人符合要求的得0.5分，本项最高得2分，没有不得分。（提供有效证书及供应商为其缴纳的近1个月社保证明扫描件并加盖供应商电子签章）

注：供应商提供的项目人员均须为供应商单位正式人员，须提供供应商为其缴纳的近一个月的养老保险证明，供应商如为磋商截止时间前一个月内新成立的公司，可以不提交养老保险缴费证明。

5、磋商供应商自2023年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来承接过类似智慧农业建设案例的，每提供一个成功案例得1分；本项最高得4分；不提供的不得分。（同时提供中标（成交）通知书、合同和验收报告证明扫描件，并加盖磋商供应商电子签章）

（五）方案部分（35分）

方案应具备下列要求，如无重大偏差，每项评分应不少于该项目分值的70%，不提供分项方案的或者经三分之二磋商小组认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。

1、项目设计方案（15分）

内容包括但不限于：设计方案的科学性、针对性、前瞻性，保障措施，对作物生长模型的理解（2分）、农技指导服务（2分）、农技服务流程（2分）、处方设计（2分）等，实施中难点的理解和实施重点的把握（3分），应急方案（2分），交货、安装、调试（2分）等情况。

2、项目实施方案（10分）

内容包括但不限于：项目的整体进度计划（2分）、项目组人员配置（2分）、项目过程管理（2分）、质量保证及安全保障（2分）、项目验收（2分）等内容。

3、项目培训及售后方案（10分）

内容包括但不限于：培训计划（1分）、培训内容（1分）、售后服务团队（1分）、服务流程及服务方式（2分）、服务承诺（1分）、网点分布（1分）、响应及解决时间（2分）、备品备件的准备（1分）等。

注：1.以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由磋商供应商自行负责。

2.综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

第四部分  合同主要条款、通用条款及合同格式

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款及通用条款，成交人必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

1.本次项目付款按下列条件进行：

成交供应商将设备送至指定安装地点，在卸货前要拍一张车辆载货的照片（附经纬度信息），卸货后拍照（附经纬度信息），安装过程进行视频拍摄，安装结束后需基地实施主体、区域分中心主任同时在收货单上签字。照片、视频、一份签字的收货单作为数量验收的凭据，缺一不可。设备安装结束平台正常运作后，由乙方提出履约验收申请，待履约验收通过后，成交供应商凭发票和履约验收意见到县农业技术综合服务中心办理支付手续，待项目通过县农业农村局组织专家验收后30个工作日通过财政专用帐户支付补贴款（不计利息）。

2.供货时间：成交供应商须在签订合同后15日内将产品全部按要求送至采购人指定地点并负责安装调试完成，成交供应商不得以路途远、批量小为由拒绝送货安装服务，具体供货安装调试时间以采购人通知为准。

3.供货地点: 送至采购人指定地点。

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“监管部门”系指涟水县财政局。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：（1）收货人（2）合同号（3）装运标志（4）收货人代号（5）目的地（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号（7）毛重／净重（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和监管部门可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金：本项目按下列第15.2-15.8条要求执行

15.1本项目无需缴纳履约保证金。

15.2为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，在签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金。

15.3成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.4成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购单位缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

15.5成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购单位缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

15.6如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购单位有权从履约保证金中取得补偿。

15.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，采购单位应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

15.8履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

16.仲裁

16.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和监管部门可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1除甲方和监管部门事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1甲方的磋商文件和乙方提交的响应文件、本次磋商的成交通知书和磋商过程中乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲乙双方签章后生效。

20.3本合同一式叁份，以中文书就，甲方、乙方双方各执壹份，监管部门壹份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经监管部门同意后，甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号       的            采购项目性竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同：

一、货物及数量

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同的总金额(大写、元)为___________人民币。

三、供货时间和地点

1.供货时间：成交供应商须在签订合同后15日内将产品全部按要求送至采购人指定地点并负责安装调试完成，成交供应商不得以路途远、批量小为由拒绝送货安装服务，具体供货安装调试时间以采购人通知为准。

2.供货地点: 送至采购人指定地点。

四、付款

合同签订后并将产品安装调试完毕且经验收合格并交付使用后一次性付清款项。（交付并正式使用之日视为质保期开始）。（付款前甲方有权组织抽查，如发现产品质量或售后服务有问题且未得到及时处理的，甲方有权拒绝付款）。

注:供应商须将设备送至指定安装地点，在卸货前要拍一张车辆载货的照片（附经纬度信息），卸货后拍照（附经纬度信息），安装过程进行视频拍摄，安装结束后需实施主体、区域分中心负责人同时在收货单上签字。照片、视频、一份签字的收货单作为数量验收的凭据，缺一不可。设备安装结束平台正常运作后，由乙方提出履约验收申请，待履约验收通过后，成交供应商凭发票和履约验收意见到县农业技术综合服务中心办理支付手续，待项目通过县农业农村局组织专家验收后30个工作日通过财政专用帐户支付。

五、验收

1.验收前，乙方须向验收小组提供所投设备产品的品牌和说明书，软件功能须提供相关截图，相关安装须提供承诺书等材料，如未提供或提供的为不具备研发和生产能力的品牌、贴牌和定制产品导致影响验收的，最终责任由乙方自行承担。

2.甲方依法组成验收小组对供应商履约进行验收。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金：本项目按下列第2-8条要求执行。

1.本项目无需缴纳履约保证金。

2.为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，在签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金。

3.成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

4.成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购单位缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

5.成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购单位缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

6.如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购单位有权从履约保证金中取得补偿。

7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，采购单位应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

8.履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙双方加盖CA电子公章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1.合同主要条款和通用条款；

2.磋商文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方（签CA电子公章）：            　　　　乙方（签CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：    　　法定代表人或授权委托人（签章）：

签定日期：                       　　　　签定日期：

第五部分  项目采购需求

一、采购标的规范：

供应商所投产品的技术标准按国家标准执行。无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

二、项目概况：

采购包1：在高沟、涟城2个镇区域性农业综合服务中心各建设1个固定高清鹰眼摄像设备、多光谱巡田无人机+机库、害虫性诱智能测报设备、小虫体智能虫情测报灯、农业病虫害AR 智能测报仪；

采购包2：在南集、红窑2个区域性农业综合服务中心各建设1个固定高清鹰眼摄像设备、多光谱巡田无人机+机库、害虫性诱智能测报设备、小虫体智能虫情测报灯、农业病虫害AR 智能测报仪、土壤墒情气象自动监测站;；

采购包3：在唐集区域性农业综合服务中心建设1个固定高清鹰眼摄像设备、多光谱巡田无人机+机库、害虫性诱智能测报设备、智能虫情测报设备、农业病虫害AR 智能测报仪、土壤墒情气象自动监测站。

- 技术参数

- 采购包1：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定高清鹰眼摄像头 | 1.像素 全景通道：≥1600万像素（分辨率≥4096×1800）；细节通道：≥400 万像素（分辨率≥2560×1440）；能清晰观测田内水分保持、植株长势、病虫危害、天气灾害等情况。 2.传感器类型：全景通道：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS；细节通道：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS； 3.功耗：最大功耗≤90W； 4.防护等级：≥IP66（防尘防水），支持防雷击（≥6kV）、防浪涌 5.工作环境：工作温度-40℃～70℃ 工作湿度≤95%； 6.智能事件：支持区域入侵、越界侦测、进入/离开区域、徘徊检测、停车检测、物品遗留/搬移； 7.网络接口：RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M 网络数据； 8.音频接口：≥1 路音频输入，≥1 路音频输出； 9.报警接口：≥3 路报警输入，≥2 路报警输出； 10.云台性能：水平 360°连续旋转；垂直-15°~90°（带自动翻转）；预置点≥300 个 视频存储要求：存储时间不少于 14 天； 11.数据传输要求 数据回传：支持图像远程传输；数据管理：支持云端或本地化数据管理功能；接入要求：支持接入苏农云平台；影像、图片等数据资料保存期限达到 1 周年以上; - 12.安装立杆:高度不低于15米; 13.供电：太阳能+蓄电池供电或市电供电；太阳能板:功率≥200W；工作温度-40℃～+85℃；蓄电池：电压12V、容量120Ah； 14.5年有线网络，不少于200M连接。 其他要求:配不锈钢材质防电机箱，外标防电标识，具备防尘、防水、防雷、防盗等功能。出现故障时能24小时之内维护。 | 2 | 套 |
| 2 | 多光谱巡田无人机+机库 | 1.巡田无人机基本要求 （1）资源管理：可管理无人机、机库基本信息（支持多无人机、机库配置和管理）、配置站点信息，绑定站点的无人机和机库，无人机状态实时查看、机库状态实时查看。 （2）飞行策略管理：通过在GIS地图上选点规划飞行路线；配置航线上无人机飞行速度、高度、偏航角、云台角度；航点参数配置：可以分别设置每个航点的速度、高度等参数，绑定无人机在航点上做出悬停、转向、拍照、录像等动作；支持KML导入文件； （3）飞行任务管理：管理定时任务，可为飞行策略定制单次/每天/每周/每月四种方式的时间计划；管理手动飞行任务；同时提供快速任务管理，仅需在地图上选点创建的快速飞行任务，航线航点参数均使用默认值；任务调度：系统后台根据配置的时间计划自动调飞无人机。 （4）飞行历史记录管理：查看无人机过去执行的任务情况：任务时间、飞行时长、飞行里程、站点日志等信息；在GIS地图上动态展示历史飞行轨迹；查看无人机执行任务中拍摄的照片和视频。 （5）操控页面：查看无人机第一视角和机库监控的实时直播视频；查看无人机实时的飞行参数、GIS地图上的飞行轨迹；可随时暂停执行中的任务进行手动操作，通过画面上的虚拟摇杆和动作按钮对飞机进行控制，包括水平移动、上升下降、旋转、指点飞行；可以切换镜头、云台角度；可以遥控无人机强制返航；可以远程控制机库作业；无人机和机库的动作日志查看、警报提醒。 （6）多光谱适配：多光谱数据回传；多光谱镜头切换控制； （7）支持与农事业务系统、数据可视化决策系统中的业务模块进行嵌合，无需跳转登录，实现业务端/决策端与无人机飞控平台的无感切换。 （8）5年有线网络，不少于200M连接。 2.巡田无人机参数要求 （1）飞行器集成：多光谱仪：4*500 万像素（绿/红/红边/近红外）；可见光镜头：≥2000 万像素；实现自动巡田，作物生长检测等应用； （2）飞行器：最大起飞重量：1050g。最大水平飞行速度：≥21m/s，最大上升和下降速度：≥6m/s， 最大抗风能力：12m/s；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km; 续航能力≥43分钟；续航里程：≥32km； （3）全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车； （4）GNSS:支持GPS+GLONASS+BEIDOU,支持单北斗模式； （5）工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C至40°C; （6）GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5m,水平≤0.5m; （7）视觉定位悬停精度：垂直≤0.1m,水平≤0.3m; （8）展开时间：从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s; （9）降落保护：在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息； （10）飞行器自检功能：具备飞行器自检功能；低电量自动返航：具备低电量自动返航功能；信号丢失自动返航： 具备信号丢失自动返航功能。 （11）.图传工作频段：支持2.4G、5.8G图传；4G增强图传：支持4G dongle。 （12）数据传输：全波段数据远程自主回传； （13）配件要求：电池、充电器、存储卡、RTK 模块等必要部件； 3.农业巡田无人机巢参数 （1）功能要求：支持无人机自动起降、自主充电、数据自动回传，支持 7×24 小时无人值守作业； （2）电源：220V 市电； （3）防护等级：IP56； （4）工作环境温度：-30°C 至 50°C； （5）重量：不大于 200kg； （6）尺寸：长宽高不超过 1200mm； （7）操控要求：机场控制与数据管理需支持接入苏农云平台； 4.巡田数据传输要求 （1）数据回传：支持可见光、多光谱（标定后）巡田图像远程传输； （2）数据处理：服务器端支持数据拼接形成正射影像数据结果； （3）数据管理：支持云端或本地化数据管理功能； （4）数据共享：支持线上/线下巡田影像数据共享。 5.无人机巡田算法要求 （1）影像拼接制图：可见光、NDVI正射影像制图； （2）算法包含：苗情、长势、倒伏、产量等四种专业算法模型； 6.其他要求 （1）需提供操作培训，涵盖无人机起降、航线规划、数据软件使用及故障排查等，出现故障时能24小时内进行维护。 (2)无人机巡田系统自动分析处理获取数据，生成包含田间长势、土壤墒情、存在问题及下一步田间管理措施建议等内容的监测分析报告。 （3）至少包含无人机机场保险*3年；至少包含无人机保险*3年；至少包含机场保养*3次；至少包含1块电池，1个带屏遥控器。 承诺三年后设备、软件、保险、保养运行正常和续保。 | 2 | 套 |
| 3 | 害虫性诱智能测报设备 | 1.基本功能 （1）基本功能：设备应能识别包括但不限于稻纵卷叶螟、玉米螟、二化螟、大螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、草地贪夜蛾、粘虫、棉铃虫等主要害虫。设备实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台，可查看时间段、每月、单日、每小时诱虫量数据，能按害虫类别，地理区域筛选统计累计总数、平均数的趋势图。 （2）害虫诱捕装置：诱捕器为PC材质，结构为反向三漏斗飞蛾类诱捕器。 增加反向三漏斗蛾子防逃逸结构，整体横切面为梨形，纵切面似椅子形设计，增加害虫诱捕量。 （3）供电系统：设备可采用太阳能板供电或市电供电。采用太阳能板供电的要求太阳能板单晶硅材质；功率：≥50W，可在-40°C-80°C气温下工作；蓄电池为锂电池，规格：12V,40Ah；连续阴雨天，设备正常运行不低于20天。 （4）主要组件：设备主立杆整体高度不低于 300CM，材质为喷塑铝管；配防电机箱，材质 304不锈钢材质，外标防电标识，具防尘、防水功能。 （4）5年有线网络，不少于200M连接。 2.数据分析功能 （1）手机APP。可通过APP查看实时数据、历史数据。具有设备定位及导航功能，诱芯到期提醒等功能。 （2）电脑端平台。电脑端数据分析平台具有数据统计、设备统计、设备分布、害虫预警设置、害虫趋势分析、多年同比分析等功能。 3.数据采集、存储与传输 （1）自动计数功能：上下集虫器各带一个三层4对红外计数装置，害虫经过红外感应器时，自动计数+1，间隔时间＜1S。自动计数进入集虫器的昆虫，计算总数后上传到服务器数据库。自动计数准确度不低于 95%。 （2）终端储存发送功能：实时记录和存储诱捕器监测数据，储存时间≥12 月。定时定向发送监测数据，同时具有自检、纠错功能。 （3）网关数据接收功能：1 小时/次接收终端数据，并通过无线网络发送到服务器。 （4）网关和终端配置：一个网关至少配置8个终端，方便后期设备升级。 4.其他要求 （1）设备可以展示虫情走势信息，展示监测害虫始见期、高峰期、终见期的时间及对应数量，预测次代幼虫发生动态，包括卵期、低龄幼虫期预测，并显示指导施药时间。 （2）设备具有设备定位及导航功能，诱芯到期更换短信和app通知提醒，设备异常提醒等功能，方便后期维护。 （3）可在四情监测管理系统中筛选站点查看对应的虫情监测数据，可根据病虫情设备采集的数据信息，对项目区域可能发生的病虫害情况进行提前预警，提示管理者进行防治处理。 (4)APP/云端数据同步延迟从设备完成一次计数到在手机APP或网页端数据显示更新。 ▲(5)预警信息推送可靠性当害虫数量达到预设阈值时，系统及时通过APP推送、短信（可选）等方式向管理员发送预警信息。 ▲(6)历史数据查询与导出支持按“时间段”筛选历史数据，并能以Excel格式完整导出所有记录。 ▲(7)用户权限管理软件平台应具备多级用户权限管理功能，不同角色对设备的查看和操作权限应清晰隔离。 ▲(8)软件平台兼容性设备生成的数据包格式应与通用物联网平台兼容，确保数据能被成功接收和解析。 ▲提供本项目公示日期之前提供产品官网截图证明（产品说明书或彩页）或具有检测资质机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告原件扫描件，未提供视为不满足。 | 2 | 套 |
| 4 | 小虫体智能虫情测报灯 | 1.设备基本功能 （1）基本功能：专用于监测稻飞虱等小虫体，可百叶过滤非靶标大虫体。采用光、电、数控技术，远程自动控制。有防雨百叶，下雨天可以正常工作。 （2）虫体处理：设备进虫口采用特殊装置构造，设有大小虫体隔离装置，将大小虫体进行隔离，具有防止外物杂物、雨水侵入，防止内部昆虫逃逸的特点，对稻飞虱等小虫体进行活体拍照，虫体完整率≥95%。具有避免虫体堆积和重复计数的功能。 （3）图像处理：内置不低于 2000W 高清工业摄像机，对稻飞虱进行活体拍照，针对飞虱类等20余种微小虫体进行自动识别计数。识别准确率≥94%。可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。 （4）5年有线网络，不少于200M连接。 2.系统及控制功能 （1）控制功能：可实现在PC端和手机APP端远程监控平台对虫情自动采集系统的控制，包括但不限于指令发布执行、系统参数设置和采集信息的查询分析等。设备也可以远程手动控制诱虫灯开启、相机拍照等功能。 （2）中控系统：具有彩色显示屏，全中文液晶显示，屏幕尺寸≥7寸，安卓系统智能控制具。有触摸屏或按键操作功能，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可。 （3）定位功能：内置 GPS 定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在 PC 云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。 （4）光控、时控、雨控功能：光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机）， 在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作。 (5)虫子收集储存技术：对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存袋内，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部； (6)电源：太阳能供电，直流12v；灯管启动时间：开机后小于5秒；绝缘电阻：大于2.5MΩ；连续阴雨天，设备正常运行不低于 7 天。 (7)虫害爆发分析模型：将捕获到的昆虫进行统计分析，绘制出虫害的发生趋势与发生轨迹，并确定其发生源头，以此为数据基础实现病虫害的预测预警； (8)具备标准化数据输出接口，支持与国家级、省级、市级、县级和当地相关信息调度管理平台实现无缝对接。 (9)作物产量评估模型：根据虫害、天气、土壤、作物、站点、农事等数据，实现作物整个生育期内各指标的模拟。 (10)无需安装 App，关注微信公众号，即可接收设备诱虫信息推送:包括灯下成虫首现信息和每日诱虫数据。根据账号权限，省市县数据三级贯通，按权限隔离。 (11)工作环境温度：0～70℃，湿度：≤95%。 3.其他功能 ▲(1)微小虫体识别准确率验证针对白背飞虱、灰飞虱、黑尾叶蝉等典型毫米级微小虫体，在标准测试环境下，AI自动识别的准确率≥94%。 ▲(2)标准化API接口提供符合RESTful规范的开放API接口文档，第三方国家级或省级调度平台可通过此接口实现数据的无缝对接和读取，对接成功率100%。 ▲提供本项目公示日期之前提供产品官网截图证明（产品说明书或彩页）或具有检测资质机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告原件扫描件，未提供视为不满足。 | 2 | 套 |
| 5 | 农业病虫害AR 智能测报仪 | 1.设备基本功能 （1）基本功能：应用于水稻、小麦等作物主要病虫害调查，如稻飞虱、赤霉病等，并可拓展其他作物主要病虫害调查场景。 （2）操作系统：Android 10 及以上系统，处理器/内存 8 核架构，主频 1.5GHz 以上;存储 32GB、3GB 内存以上。 （3）显示器 ：支持单目或双目显示功能，0.2 寸以上屏幕，峰值亮度3000nits 及以上，室外阳光下清晰可见。 （4）摄像头：拍照图像最大支持 3000 万像素及以上，支持长焦+广角，陀螺仪+环境光传感器,支持自动对焦功能。 （5）电池：可拆卸更换电池或可边充电边工作，使用续航时间3h及以上。 （6）外形及防水性：一体机形态，无需外接数据线，接口:支持 Tvpe-C;支持TF卡。可调节头围大小，瞳距不同皆可佩戴使用，整机为SUS 304不锈钢材质，耐酸碱，耐腐蚀，防护等级IP67，抗冲击等级IK08； （7）通用无线网络：支持 wifi2.4GHz、wifi5GHz、蓝牙 5.0。 （8）数据采集云存储：实时采集田间数据，每2小时上传一次，储存至少3年历史数据，用折线图、数据列表等不同形式展示；预测结果与国家标准对应，在小麦赤霉病、稻瘟病防治关键期前15天开始预报发病情况，超过防治指标自动报警。 （9）5年有线网络，不少于200M连接。 2.调查功能 （1）准确性要求：支持水稻稻飞虱盘拍场景的图像识别，可通过目标检测模型识别灰飞虱，白背飞虱，褐飞虱的长短翅成虫以及高低龄稻飞虱若虫，准确率不低于 90%。支持小 麦蚜虫图像识别，可通过目标检测模型识别蚜虫数量，准确率不低于 80%。支持小麦赤霉病图像识别，可通过实例分割模型识别病小穗占全部小穗的面积，对病害严重程度定量分级，准确率不低于 90%。 （2）语音功能：支持在设备显示屏实时显示图像识别的结果数据以及语音录入数据，支持在设备显示屏实时显示分析汇算后的结果数据。 （3）操作平台 ：支持多端数据(小程序、PC 端)查看全部调查信息。可查看、编辑数据:手机端通过采集时间、采集对象进行数据筛选和查看;PC 端均可通过采集时间、采集对象、采集用户、采集地点进行数据筛选、搜索和查看和数据导出。 3.其他要求 农业病虫害 AR 智能测报仪为便携式可移动设备，每次使用过后需要及时清理、充电，监测期间，每月对设备至少巡检一次。设备放置于室内专门区域妥善保管。 | 2 | 套 |
| 6 | 操作平台 | 1.基地新建设备操作平台。基地选取面积约为40m²。并在地块的四个角落，依次安装高空鹰眼视频监控设备、害虫性诱智能测报设备、智能虫情测报灯、土壤墒情气象自动监测站（甲方提供土壤墒情监测）等设备，设备需要采用含预埋件混凝土结构的基础安装，确保主体设备稳固（根据具体情况进行调整）。 2.仪器操作平台四周新建围栏不少于60m²，围栏采用塑钢栅栏，栏间距15cm左右，护栏高度≥1.2米，含附件基础桩浇筑。围栏含1套1米宽人行门，镀锌结构的塑钢。 | 2 | 项 |
| 7 | 配套服务 | 1.“四情”设备需对接省、市、县平台，质保期内每年4—10月每年巡检不低于2次。 2.结合展示基地作物提供作物长势监测服务，水稻9次/年、小麦8次/年，包括苗情、叶面积指数（LAI）、叶片氮含量、地上部生物量及各自的诊断评估结果。 3.智能设备网络可采用有线宽带（带宽不低于 200M）5年费用，确保设备打开顺畅。 4.所有智能化设备均需接入江苏省农业农村大数据云平台（“苏农云”），数据可自动实时上传。 | 2 | 项 |

- 采购包2：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定高清鹰眼摄像头 | 1.像素 全景通道：≥1600万像素（分辨率≥4096×1800）；细节通道：≥400 万像素（分辨率≥2560×1440）；能清晰观测田内水分保持、植株长势、病虫危害、天气灾害等情况。 2.传感器类型：全景通道：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS；细节通道：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS； 3.功耗：最大功耗≤90W； 4.防护等级：≥IP66（防尘防水），支持防雷击（≥6kV）、防浪涌 5.工作环境：工作温度-40℃～70℃ 工作湿度≤95%； 6.智能事件：支持区域入侵、越界侦测、进入/离开区域、徘徊检测、停车检测、物品遗留/搬移； 7.网络接口：RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M 网络数据； 8.音频接口：≥1 路音频输入，≥1 路音频输出； 9.报警接口：≥3 路报警输入，≥2 路报警输出； 10.云台性能：水平 360°连续旋转；垂直-15°~90°（带自动翻转）；预置点≥300 个 视频存储要求：存储时间不少于 14 天； 11.数据传输要求 数据回传：支持图像远程传输；数据管理：支持云端或本地化数据管理功能；接入要求：支持接入苏农云平台；影像、图片等数据资料保存期限达到 1 周年以上; - 12.安装立杆:高度不低于15米; 13.供电：太阳能+蓄电池供电或市电供电；太阳能板:功率≥200W；工作温度-40℃～+85℃；蓄电池：电压12V、容量120Ah； 14.5年有线网络，不少于200M连接。 其他要求:配不锈钢材质防电机箱，外标防电标识，具备防尘、防水、防雷、防盗等功能。出现故障时能24小时之内维护。 | 2 | 套 |
| 2 | 多光谱巡田无人机+机库 | 1.巡田无人机基本要求 （1）资源管理：可管理无人机、机库基本信息（支持多无人机、机库配置和管理）、配置站点信息，绑定站点的无人机和机库，无人机状态实时查看、机库状态实时查看。 （2）飞行策略管理：通过在GIS地图上选点规划飞行路线；配置航线上无人机飞行速度、高度、偏航角、云台角度；航点参数配置：可以分别设置每个航点的速度、高度等参数，绑定无人机在航点上做出悬停、转向、拍照、录像等动作；支持KML导入：可以导入通过DJI PILOT APP创建的KML文件； （3）飞行任务管理：管理定时任务，可为飞行策略定制单次/每天/每周/每月四种方式的时间计划；管理手动飞行任务；同时提供快速任务管理，仅需在地图上选点创建的快速飞行任务，航线航点参数均使用默认值；任务调度：系统后台根据配置的时间计划自动调飞无人机。 （4）飞行历史记录管理：查看无人机过去执行的任务情况：任务时间、飞行时长、飞行里程、站点日志等信息；在GIS地图上动态展示历史飞行轨迹；查看无人机执行任务中拍摄的照片和录制的无人机视频。 （5）操控页面：查看无人机第一视角和机库监控的实时直播视频；查看无人机实时的飞行参数、GIS地图上的飞行轨迹；可随时暂停执行中的任务进行手动操作，通过画面上的虚拟摇杆和动作按钮对飞机进行控制，包括水平移动、上升下降、旋转、指点飞行；暂停后可恢复飞行任务；可以切换镜头、调整镜头焦距、云台角度；可以遥控无人机强制返航；可以远程控制机库作业；多站点间切换；无人机和机库的动作日志查看、警报提醒。 （6）多光谱适配：多光谱数据回传；多光谱镜头切换控制； （7）支持与农事业务系统、数据可视化决策系统中的业务模块进行嵌合，无需跳转登录，实现业务端/决策端与无人机飞控平台的无感切换。 2.巡田无人机参数要求 （1）飞行器集成：多光谱仪：4*500 万像素（绿/红/红边/近红外）；可见光镜头：≥2000 万像素；实现自动巡田，作物生长检测等应用； （2）飞行器：最大起飞重量：1050g。最大水平飞行速度：≥21m/s，最大上升和下降速度：≥6m/s， 最大抗风能力：12m/s；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km; 续航能力≥43分钟；续航里程：≥32km； （3）全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车； （4）GNSS:支持GPS+GLONASS+BEIDOU,支持单北斗模式； （5）工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C至40°C; （6）GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5m,水平≤0.5m; （7）视觉定位悬停精度：垂直≤0.1m,水平≤0.3m; （8）展开时间：从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s; （9）降落保护：在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息； （10）飞行器自检功能：具备飞行器自检功能；低电量自动返航：具备低电量自动返航功能；信号丢失自动返航： 具备信号丢失自动返航功能。 （11）.图传工作频段：支持2.4G、5.8G图传；4G增强图传：支持4G dongle。 （12）数据传输：全波段数据远程自主回传； （13）配件要求：电池、充电器、存储卡、RTK 模块等必要部件； 3.农业巡田无人机巢参数 （1）功能要求：支持无人机自动起降、自主充电、数据自动回传，支持 7×24 小时无人值守作业； （2）电源：220V 市电； （3）防护等级：IP56； （4）工作环境温度：-30°C 至 50°C； （5）重量：不大于 200kg； （6）尺寸：长宽高不超过 1200mm； （7）操控要求：机场控制与数据管理需支持接入苏农云平台； （8）.RTK 基站卫星接收频率同时接收：GPS：L1 C/A、L2、L5BeiDou：B1l、B2l、B3l、B2a、B2b、B1CGLONASS：F1、F2Galileo：E1、E5a、E5b、E6QZSS：L1、L2、L5 ； （9）RTK 基站定位精准度水平：1 厘米 + 1 ppm（RMS）垂直：2 厘米 + 1 ppm（RMS）。 4.巡田数据传输要求 （1）数据回传：支持可见光、多光谱（标定后）巡田图像远程传输； （2）数据处理：服务器端支持数据拼接形成正射影像数据结果； （3）数据管理：支持云端或本地化数据管理功能； （4）数据共享：支持线上/线下巡田影像数据共享。 5.无人机巡田算法要求 （1）影像拼接制图：可见光、NDVI正射影像制图； （2）算法包含：苗情、长势、倒伏、产量等四种专业算法模型； 6.其他要求 （1）需提供操作培训，涵盖无人机起降、航线规划、数据软件使用及故障排查等，出现故障时能24小时内进行维护。 (2)无人机巡田系统自动分析处理获取数据，生成包含田间长势、土壤墒情、存在问题及下一步田间管理措施建议等内容的监测分析报告。 （3）至少包含无人机机场保险*3年；至少包含无人机保险*3年；至少包含机场保养*3次；至少包含1块电池，1个带屏遥控器。 承诺三年后设备、软件、保险、保养运行正常和续保。 | 2 | 套 |
| 3 | 害虫性诱智能测报设备 | 1.基本功能 （1）基本功能：设备应能识别包括但不限于稻纵卷叶螟、玉米螟、二化螟、大螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、草地贪夜蛾、粘虫、棉铃虫等主要害虫。设备实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台，可查看时间段、每月、单日、每小时诱虫量数据，能按害虫类别，地理区域筛选统计累计总数、平均数的趋势图。 （2）害虫诱捕装置：诱捕器为PC材质，结构为反向三漏斗飞蛾类诱捕器。 增加反向三漏斗蛾子防逃逸结构，整体横切面为梨形，纵切面似椅子形设计，增加害虫诱捕量。 （3）供电系统：设备可采用太阳能板供电或市电供电。采用太阳能板供电的要求太阳能板单晶硅材质；功率：≥50W，可在-40°C-80°C气温下工作；蓄电池为锂电池，规格：12V,40Ah；连续阴雨天，设备正常运行不低于20天。 （4）主要组件：设备主立杆整体高度不低于 300CM，材质为喷塑铝管；配防电机箱，材质 304不锈钢材质，外标防电标识，具防尘、防水功能。 （4）5年有线网络，不少于200M连接。 2.数据分析功能 （1）手机APP。可通过APP查看实时数据、历史数据。具有设备定位及导航功能，诱芯到期提醒等功能。 （2）电脑端平台。电脑端数据分析平台具有数据统计、设备统计、设备分布、害虫预警设置、害虫趋势分析、多年同比分析等功能。 3.数据采集、存储与传输 （1）自动计数功能：上下集虫器各带一个三层4对红外计数装置，害虫经过红外感应器时，自动计数+1，间隔时间＜1S。自动计数进入集虫器的昆虫，计算总数后上传到服务器数据库。自动计数准确度不低于 95%。 （2）终端储存发送功能：实时记录和存储诱捕器监测数据，储存时间≥12 月。定时定向发送监测数据，同时具有自检、纠错功能。 （3）网关数据接收功能：1 小时/次接收终端数据，并通过无线网络发送到服务器。 （4）网关和终端配置：一个网关至少配置8个终端，方便后期设备升级。 4.其他要求 （1）设备可以展示虫情走势信息，展示监测害虫始见期、高峰期、终见期的时间及对应数量，预测次代幼虫发生动态，包括卵期、低龄幼虫期预测，并显示指导施药时间。 （2）设备具有设备定位及导航功能，诱芯到期更换短信和app通知提醒，设备异常提醒等功能，方便后期维护。 （3）可在四情监测管理系统中筛选站点查看对应的虫情监测数据，可根据病虫情设备采集的数据信息，对项目区域可能发生的病虫害情况进行提前预警，提示管理者进行防治处理。 ▲(4)APP/云端数据同步延迟从设备完成一次计数到在手机APP或网页端数据显示更新。 ▲(5)预警信息推送可靠性当害虫数量达到预设阈值时，系统及时通过APP推送、短信（可选）等方式向管理员发送预警信息。 ▲(6)历史数据查询与导出支持按“时间段”筛选历史数据，并能以Excel格式完整导出所有记录。 ▲(7)用户权限管理软件平台应具备多级用户权限管理功能，不同角色对设备的查看和操作权限应清晰隔离。 ▲(8)软件平台兼容性设备生成的数据包格式应与通用物联网平台兼容，确保数据能被成功接收和解析。 ▲提供本项目公示日期之前提供产品官网截图证明（产品说明书或彩页）或具有检测资质机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告原件扫描件，未提供视为不满足。 | 2 | 套 |
| 4 | 小虫体智能虫情测报灯 | 1.设备基本功能 （1）基本功能：专用于监测稻飞虱等小虫体，可百叶过滤非靶标大虫体。采用光、电、数控技术，远程自动控制。有防雨百叶，下雨天可以正常工作。 （2）虫体处理：设备进虫口采用特殊装置构造，设有大小虫体隔离装置，将大小虫体进行隔离，具有防止外物杂物、雨水侵入，防止内部昆虫逃逸的特点，对稻飞虱等小虫体进行活体拍照，虫体完整率≥95%。具有避免虫体堆积和重复计数的功能。 （3）图像处理：内置不低于 2000W 高清工业摄像机，对稻飞虱进行活体拍照，针对飞虱类等20余种微小虫体进行自动识别计数。识别准确率≥94%。可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。 （4）5年有线网络，不少于200M连接。 2.系统及控制功能 （1）控制功能：可实现在PC端和手机APP端远程监控平台对虫情自动采集系统的控制，包括但不限于指令发布执行、系统参数设置和采集信息的查询分析等。设备也可以远程手动控制诱虫灯开启、相机拍照等功能。 （2）中控系统：具有彩色显示屏，全中文液晶显示，屏幕尺寸≥7寸，安卓系统智能控制具。有触摸屏或按键操作功能，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可。 （3）定位功能：内置 GPS 定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在 PC 云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。 （4）光控、时控、雨控功能：光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机）， 在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作。 (5)虫子收集储存技术：对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存袋内，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部； (6)电源：太阳能供电，直流12v；灯管启动时间：开机后小于5秒；绝缘电阻：大于2.5MΩ；连续阴雨天，设备正常运行不低于 7 天。 (7)虫害爆发分析模型：将捕获到的昆虫进行统计分析，绘制出虫害的发生趋势与发生轨迹，并确定其发生源头，以此为数据基础实现病虫害的预测预警； (8)具备标准化数据输出接口，支持与国家级、省级、市级、县级和当地相关信息调度管理平台实现无缝对接。 (9)作物产量评估模型：根据虫害、天气、土壤、作物、站点、农事等数据，实现作物整个生育期内各指标的模拟。 (10)无需安装 App，关注微信公众号，即可接收设备诱虫信息推送:包括灯下成虫首现信息和每日诱虫数据。根据账号权限，省市县数据三级贯通，按权限隔离。 (11)工作环境温度：0～70℃，湿度：≤95%。 3.其他功能 ▲(1)微小虫体识别准确率验证针对白背飞虱、灰飞虱、黑尾叶蝉等典型毫米级微小虫体，在标准测试环境下，AI自动识别的准确率≥94%。 ▲(2)标准化API接口提供符合RESTful规范的开放API接口文档，第三方国家级或省级调度平台可通过此接口实现数据的无缝对接和读取，对接成功率100%。 ▲提供本项目公示日期之前提供产品官网截图证明（产品说明书或彩页）或具有检测资质机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告原件扫描件，未提供视为不满足。 | 2 | 套 |
| 5 | 农业病虫害AR 智能测报仪 | 1.设备基本功能 （1）基本功能：应用于水稻、小麦等作物主要病虫害调查，如稻飞虱、赤霉病等，并可拓展其他作物主要病虫害调查场景。 （2）操作系统：Android 10 及以上系统，处理器/内存 8 核架构，主频 1.5GHz 以上;存储 32GB、3GB 内存以上。 （3）显示器 ：支持单目或双目显示功能，0.2 寸以上屏幕，峰值亮度3000nits 及以上，室外阳光下清晰可见。 （4）摄像头：拍照图像最大支持 3000 万像素及以上，支持长焦+广角，陀螺仪+环境光传感器,支持自动对焦功能。 （5）电池：可拆卸更换电池或可边充电边工作，使用续航时间3h及以上。 （6）外形及防水性：一体机形态，无需外接数据线，接口:支持 Tvpe-C;支持TF卡。可调节头围大小，瞳距不同皆可佩戴使用，整机为SUS 304不锈钢材质，耐酸碱，耐腐蚀，防护等级IP67，抗冲击等级IK08； （7）通用无线网络：支持 wifi2.4GHz、wifi5GHz、蓝牙 5.0。 （8）数据采集云存储：实时采集田间数据，每2小时上传一次，储存至少3年历史数据，用折线图、数据列表等不同形式展示；预测结果与国家标准对应，在小麦赤霉病、稻瘟病防治关键期前15天开始预报发病情况，超过防治指标自动报警。 2.调查功能 （1）准确性要求：支持水稻稻飞虱盘拍场景的图像识别，可通过目标检测模型识别灰飞虱，白背飞虱，褐飞虱的长短翅成虫以及高低龄稻飞虱若虫，准确率不低于 90%。支持小 麦蚜虫图像识别，可通过目标检测模型识别蚜虫数量，准确率不低于 80%。支持小麦赤霉病图像识别，可通过实例分割模型识别病小穗占全部小穗的面积，对病害严重程度定量分级，准确率不低于 90%。 （2）语音功能：支持在设备显示屏实时显示图像识别的结果数据以及语音录入数据，支持在设备显示屏实时显示分析汇算后的结果数据。 （3）操作平台 ：支持多端数据(小程序、PC 端)查看全部调查信息。可查看、编辑数据:手机端通过采集时间、采集对象进行数据筛选和查看;PC 端均可通过采集时间、采集对象、采集用户、采集地点进行数据筛选、搜索和查看和数据导出。 3.其他要求 农业病虫害 AR 智能测报仪为便携式可移动设备，每次使用过后需要及时清理、充电，监测期间，每月对设备至少巡检一次。设备放置于室内专门区域妥善保管。 | 2 | 套 |
| 6 | 土壤墒情气象自动监测站 | 1.构成：仪器设备主要包括管式土壤墒情自动监测仪、气象传感器、 主采集器、供电单元和外围设备等。 2、监测指标：监测指标包括但不限于土壤含水量（体积含水量，不少于4 层，Ocm～20cm 、20cm～40cm 、40cm～60cm 、60cm～100cm, 敏感元件的中心点安装位置需分别对应10cm、30cm、50cm 、80cm）、 土壤温度（层次要求同土壤含水量）、降雨量、空气温度、空气相对湿度、总辐射、风向、风速、大气压、土壤EC（电导率）等。设备能够通过对传感器监测数据的二次计算输出ETo（参考作物蒸发蒸腾量），加装图像传感器，监测作物长势长相。 3、技术参数及性能要求： （1）土壤含水量：0～60%VWC，≤0.1%，±2.5%VWC（室内）±5%VWC（室外）；土壤温度：-20℃～80℃，≤0.1℃，±0.5℃； （2）空气温度：测量范围-40℃～60℃，分辨率≤0.1℃测量精度，±0.2℃；空气相对湿度：5%～100%，≤1%，±3%（≤80%）、±5%（＞80%）； （3）总辐射：0W/㎡～1400W/㎡，≤5W/㎡，±5%（日累计）；风向：0°～360°，≤3°，±5°；风速：0m/s～60m/s，≤0.1m/s，±(0.5+0.03V)m/s；降雨量：0mm/min～4mm/min，≤0.1mm，翻斗式雨量传感器，测量精度±0.4mm（降雨量小于10mm）±4%（降雨量大于10mm），冲击势能式雨量传感器：±5%（日累计）；大气压：450hPa～100hPa，≤0.1hPa，±0.5hPa；图像传感器像素：≥200W。 注：VWC一土壤体积含水量；V-风速测量值；表中技术参数为最低要求，不得低于此标准。 （4）传感器采用低功耗设计，且内置一次性电池供电，可工作5年以上；系统支持4G/RJ45网络与服务器通讯，网络支持联通移动的2/3/4G，电信4G；数据可以上传到自己指定的电脑也可以上传到总服务器，可切换，无影响。 （5）设备可自动获取安装点的海拔数据及GPS坐标信息，可知道设备及数据采集点具体的地理位置，防盗防位移； （6）设备自带摄像头，200W像素，可视场角90°，支持定时拍照功能，可将现场图片上传到管理云平台方便观察植物实际生长情况，亦可在平台上设置拍照间隔和时间； （7）系统供电系统为市电供电或太阳能+充电电池结合模式，内置一次磷酸铁锂15Ah电池，拆卸更换方便，可独立工作15天以上。 （8）防护等级：IP68 （9）系统采用抗震级设计，可支持抵抗11级台风等级，长效续航：内置大容量锂电池，可独立工作15天以上。外接太阳能电池板，可实现连续工作。 （10）可在四情监测管理系统中筛选站点查看对应的土壤墒情、气象监测数据，可根据土壤墒情、气象设备采集的数据信息，对项目区域可能发生的异常情况进行提前预警给用户，提示管理者进行处理。 安装后提供土壤的田间持水量及土壤容重报告。 | 2 | 套 |
| 7 | 操作平台 | 1.基地新建设备操作平台。基地选取面积约为40m²。并在地块的四个角落，依次安装高空鹰眼视频监控设备、害虫性诱智能测报设备、智能虫情测报灯、土壤墒情气象自动监测站等设备，设备需要采用含预埋件混凝土结构的基础安装，确保主体设备稳固（根据具体情况进行调整）。 2.仪器操作平台四周新建围栏不少于60m²，围栏采用塑钢栅栏，栏间距15cm左右，护栏高度≥1.2米，含附件基础桩浇筑。围栏含1套1米宽人行门，镀锌结构的塑钢。 | 2 | 项 |
| 8 | 配套服务 | 1.“四情”设备需对接省、市、县平台，质保期内每年4—10月每年巡检不低于2次。 2.结合展示基地作物提供作物长势监测服务，水稻9次/年、小麦8次/年，包括苗情、叶面积指数（LAI）、叶片氮含量、地上部生物量及各自的诊断评估结果。 3.智能设备网络可采用有线宽带（带宽不低于 200M）5年费用，确保设备打开顺畅。 4.所有智能化设备均需接入江苏省农业农村大数据云平台（“苏农云”），数据可自动实时上传。 | 2 | 项 |

- 采购包3：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定高清鹰眼摄像头 | 1.像素 全景通道：≥1600万像素（分辨率≥4096×1800）；细节通道：≥400 万像素（分辨率≥2560×1440）；能清晰观测田内水分保持、植株长势、病虫危害、天气灾害等情况。 2.传感器类型：全景通道：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS；细节通道：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS； 3.功耗：最大功耗≤90W； 4.防护等级：≥IP66（防尘防水），支持防雷击（≥6kV）、防浪涌 5.工作环境：工作温度-40℃～70℃ 工作湿度≤95%； 6.智能事件：支持区域入侵、越界侦测、进入/离开区域、徘徊检测、停车检测、物品遗留/搬移； 7.网络接口：RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M 网络数据； 8.音频接口：≥1 路音频输入，≥1 路音频输出； 9.报警接口：≥3 路报警输入，≥2 路报警输出； 10.云台性能：水平 360°连续旋转；垂直-15°~90°（带自动翻转）；预置点≥300 个 视频存储要求：存储时间不少于 14 天； 11.数据传输要求 数据回传：支持图像远程传输；数据管理：支持云端或本地化数据管理功能；接入要求：支持接入苏农云平台；影像、图片等数据资料保存期限达到 1 周年以上; - 12.安装立杆:高度不低于15米; 13.供电：太阳能+蓄电池供电或市电供电；太阳能板:功率≥200W；工作温度-40℃～+85℃；蓄电池：电压12V、容量120Ah； 14.5年有线网络，不少于200M连接。 其他要求:配不锈钢材质防电机箱，外标防电标识，具备防尘、防水、防雷、防盗等功能。出现故障时能24小时之内维护。 | 1 | 套 |
| 2 | 多光谱巡田无人机+机库 | 1.巡田无人机基本要求 （1）资源管理：可管理无人机、机库基本信息（支持多无人机、机库配置和管理）、配置站点信息，绑定站点的无人机和机库，无人机状态实时查看、机库状态实时查看。 （2）飞行策略管理：通过在GIS地图上选点规划飞行路线；配置航线上无人机飞行速度、高度、偏航角、云台角度；航点参数配置：可以分别设置每个航点的速度、高度等参数，绑定无人机在航点上做出悬停、转向、拍照、录像等动作；支持KML导入文件； （3）飞行任务管理：管理定时任务，可为飞行策略定制单次/每天/每周/每月四种方式的时间计划；管理手动飞行任务；同时提供快速任务管理，仅需在地图上选点创建的快速飞行任务，航线航点参数均使用默认值；任务调度：系统后台根据配置的时间计划自动调飞无人机。 （4）飞行历史记录管理：查看无人机过去执行的任务情况：任务时间、飞行时长、飞行里程、站点日志等信息；在GIS地图上动态展示历史飞行轨迹；查看无人机执行任务中拍摄的照片和视频。 （5）操控页面：查看无人机第一视角和机库监控的实时直播视频；查看无人机实时的飞行参数、GIS地图上的飞行轨迹；可随时暂停执行中的任务进行手动操作，通过画面上的虚拟摇杆和动作按钮对飞机进行控制，包括水平移动、上升下降、旋转、指点飞行；可以切换镜头、云台角度；可以遥控无人机强制返航；可以远程控制机库作业；无人机和机库的动作日志查看、警报提醒。 （6）多光谱适配：多光谱数据回传；多光谱镜头切换控制； （7）支持与农事业务系统、数据可视化决策系统中的业务模块进行嵌合，无需跳转登录，实现业务端/决策端与无人机飞控平台的无感切换。 （8）5年有线网络，不少于200M连接。 2.巡田无人机参数要求 （1）飞行器集成：多光谱仪：4*500 万像素（绿/红/红边/近红外）；可见光镜头：≥2000 万像素；实现自动巡田，作物生长检测等应用； （2）飞行器：最大起飞重量：1050g。最大水平飞行速度：≥21m/s，最大上升和下降速度：≥6m/s， 最大抗风能力：12m/s；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km; 续航能力≥43分钟；续航里程：≥32km； （3）全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车； （4）GNSS:支持GPS+GLONASS+BEIDOU,支持单北斗模式； （5）工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C至40°C; （6）GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5m,水平≤0.5m; （7）视觉定位悬停精度：垂直≤0.1m,水平≤0.3m; （8）展开时间：从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s; （9）降落保护：在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息； （10）飞行器自检功能：具备飞行器自检功能；低电量自动返航：具备低电量自动返航功能；信号丢失自动返航： 具备信号丢失自动返航功能。 （11）.图传工作频段：支持2.4G、5.8G图传；4G增强图传：支持4G dongle。 （12）数据传输：全波段数据远程自主回传； （13）配件要求：电池、充电器、存储卡、RTK 模块等必要部件； 3.农业巡田无人机巢参数 （1）功能要求：支持无人机自动起降、自主充电、数据自动回传，支持 7×24 小时无人值守作业； （2）电源：220V 市电； （3）防护等级：IP56； （4）工作环境温度：-30°C 至 50°C； （5）重量：不大于200kg； （6）尺寸：长宽高不超过 1200mm； （7）操控要求：机场控制与数据管理需支持接入苏农云平台； 4.巡田数据传输要求 （1）数据回传：支持可见光、多光谱（标定后）巡田图像远程传输； （2）数据处理：服务器端支持数据拼接形成正射影像数据结果； （3）数据管理：支持云端或本地化数据管理功能； （4）数据共享：支持线上/线下巡田影像数据共享。 5.无人机巡田算法要求 （1）影像拼接制图：可见光、NDVI正射影像制图； （2）算法包含：苗情、长势、倒伏、产量等四种专业算法模型； 6.其他要求 （1）需提供操作培训，涵盖无人机起降、航线规划、数据软件使用及故障排查等，出现故障时能24小时内进行维护。 (2)无人机巡田系统自动分析处理获取数据，生成包含田间长势、土壤墒情、存在问题及下一步田间管理措施建议等内容的监测分析报告。 （3）至少包含无人机机场保险*3年；至少包含无人机保险*3年；至少包含机场保养*3次；至少包含1块电池，1个带屏遥控器。 承诺三年后设备、软件、保险、保养运行正常和续保。 | 1 | 套 |
| 3 | 害虫性诱智能测报设备 | 1.基本功能 （1）基本功能：设备应能识别包括但不限于稻纵卷叶螟、玉米螟、二化螟、大螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、草地贪夜蛾、粘虫、棉铃虫等主要害虫。设备实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台，可查看时间段、每月、单日、每小时诱虫量数据，能按害虫类别，地理区域筛选统计累计总数、平均数的趋势图。 （2）害虫诱捕装置：诱捕器为PC材质，结构为反向三漏斗飞蛾类诱捕器。 增加反向三漏斗蛾子防逃逸结构，整体横切面为梨形，纵切面似椅子形设计，增加害虫诱捕量。 （3）供电系统：设备可采用太阳能板供电或市电供电。采用太阳能板供电的要求太阳能板单晶硅材质；功率：≥50W，可在-40°C-80°C气温下工作；蓄电池为锂电池，规格：12V,40Ah；连续阴雨天，设备正常运行不低于20天。 （4）主要组件：设备主立杆整体高度不低于 300CM，材质为喷塑铝管；配防电机箱，材质 304不锈钢材质，外标防电标识，具防尘、防水功能。 （4）5年有线网络，不少于200M连接。 2.数据分析功能 （1）手机APP。可通过APP查看实时数据、历史数据。具有设备定位及导航功能，诱芯到期提醒等功能。 （2）电脑端平台。电脑端数据分析平台具有数据统计、设备统计、设备分布、害虫预警设置、害虫趋势分析、多年同比分析等功能。 3.数据采集、存储与传输 （1）自动计数功能：上下集虫器各带一个三层4对红外计数装置，害虫经过红外感应器时，自动计数+1，间隔时间＜1S。自动计数进入集虫器的昆虫，计算总数后上传到服务器数据库。自动计数准确度不低于 95%。 （2）终端储存发送功能：实时记录和存储诱捕器监测数据，储存时间≥12 月。定时定向发送监测数据，同时具有自检、纠错功能。 （3）网关数据接收功能：1 小时/次接收终端数据，并通过无线网络发送到服务器。 （4）网关和终端配置：一个网关至少配置8个终端，方便后期设备升级。 4.其他要求 （1）设备可以展示虫情走势信息，展示监测害虫始见期、高峰期、终见期的时间及对应数量，预测次代幼虫发生动态，包括卵期、低龄幼虫期预测，并显示指导施药时间。 （2）设备具有设备定位及导航功能，诱芯到期更换短信和app通知提醒，设备异常提醒等功能，方便后期维护。 （3）可在四情监测管理系统中筛选站点查看对应的虫情监测数据，可根据病虫情设备采集的数据信息，对项目区域可能发生的病虫害情况进行提前预警，提示管理者进行防治处理。 ▲(4)APP/云端数据同步延迟从设备完成一次计数到在手机APP或网页端数据显示更新。 ▲(5)预警信息推送可靠性当害虫数量达到预设阈值时，系统及时通过APP推送、短信（可选）等方式向管理员发送预警信息。 ▲(6)历史数据查询与导出支持按“时间段”筛选历史数据，并能以Excel格式完整导出所有记录。 ▲(7)用户权限管理软件平台应具备多级用户权限管理功能，不同角色对设备的查看和操作权限应清晰隔离。 ▲(8)软件平台兼容性设备生成的数据包格式应与通用物联网平台兼容，确保数据能被成功接收和解析。 ▲提供本项目公示日期之前提供产品官网截图证明（产品说明书或彩页）或具有检测资质机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告原件扫描件，未提供视为不满足。 | 1 | 套 |
| 4 | 智能虫情监测设备 | 1）符合国家标准，能自动拍照、上传害虫图片，可自动清理死虫体，支持电脑客户端、网页版、移动端数据共享，同时能够实现自动分析相关数据，历史数据可实时在线免费存储、查阅、下载表格及图片，方便使用人员进行数据的横向比较和纵向分析。同时，测报人员可以根据数据比较要求，自由在图片平台上切换虫体大小对比标尺网格，实现精准校准虫体大小； （2）整体结构采用304不锈钢材质或不锈钢喷塑，高度不低于300CM，配备防电机箱，外标防电标识，具有防尘、防水功能。撞击屏互成的夹角不低于120°，捕捉口外围设有滤网，防止非目标体大虫子进入机器内部，影响小虫子自动识别，设备配备防雨百叶和防雨棚，保证雨天正常工作； （3）虫体处理：远红外虫体处理，温仓温度85±5℃，虫体处理致死率不低于95%，虫体完整率≥98%，处理时间可调（15种处理时间调整）。同时设备自带传送带散虫平铺结构，传送带准确的将虫体运输到拍照区域内，保证虫体不堆叠，能确保让每一个虫子特征都可以被拍得清楚，为自动识别和人工矫正打好基础，分散率100%，无堆叠，测报灯可以引诱并识别常规大田害虫不限于草地贪夜蛾、草地螟、玉米螟、蝼蛄、金龟子、大螟、二化螟、白背飞虱、褐飞虱等，识别率≥85%； （4）可实现自动雨控及排水，能将雨水、虫分离；具备防雷击功能； （5）虫情图像拍照要求：内置高清工业摄像机，且摄像头像素不低于1200万，可通过照片自动识别虫子数量来自动调节拍照时间间隔，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调节拍照间隔时间；平台端对上传的昆虫图片进行自动识别及计数并且具备两种以上不同识别数据库模型并能一键切换，每天虫害的统计数据、目标虫害发生情况以短信预警方式发送给用户。 （6）控制功能：全中文液晶显示，7寸电容触摸屏。可编程控制系统，可分时段设置和控制，远程自动拍照，GPRS制式录入，内置4000万像素高清工业相机。GPS/北斗定位等功能； （7）中控系统：采用四核或以上微型电脑中控，灯管开关、转仓、工作模式、拍照间隔、联网信息、远程启动/重启、设备位置报警、电量提醒、流量提醒等设备的运行状态可以通过中控远程监控，可进行人工分析虫情数量及类型，可以按照时间段进行统计虫情数量及趋势分析等； （8）其他：市电供电或太阳能供电，蓄电池为锂电池，规格：12V,40Ah。连续阴雨天，设备正常运行不低于20天。诱虫光源主波长365nm 20W黑光灯管；灯管启动时间不超过5秒，绝缘电阻不低于2.5MΩ，设备自带不小于7寸触摸显示屏。晚上自动开灯，白天自动关灯（待机）。在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。 （9）设备工作环境：可在-40到70℃，湿度0—95％的环境中正常工作； （10）采集数据实现自动远程传输，并可按要求接入国家级、省级、市级、县级和当地相关农作物有害生物监控信息系统。 （11）实时监测是否堵虫，当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管，并通过软件平台推送堵虫告警。带自动清虫功能，当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管，执行自动清虫，通过程序控制自动运行，清理堵虫故障，减少人工上门清理频率，降低设备故障率，检测到无堵虫时恢复正常工作模式并后台推送堵虫恢复告警。 （12）语音播报功能：具有语音播报功能，可以实时播报每一步的进程； （13）断电及故障预警：内置备用电源，设备断电后向平台端自动发送设备异常数据，实现断电及故障自动预警。 （14）可在四情监测管理系统中筛选站点查看对应的虫情监测数据，可根据病虫情设备采集的数据信息，对项目区域可能发生的病虫害情况进行提前预警，提示管理者进行防治处理。设备实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台及江苏省智慧农事服务中心平台”。 | 1 | 套 |
| 5 | 农业病虫害AR 智能测报仪 | 1.设备基本功能 （1）基本功能：应用于水稻、小麦等作物主要病虫害调查，如稻飞虱、赤霉病等，并可拓展其他作物主要病虫害调查场景。 （2）操作系统：Android 10 及以上系统，处理器/内存 8 核架构，主频 1.5GHz 以上;存储 32GB、3GB 内存以上。 （3）显示器 ：支持单目或双目显示功能，0.2 寸以上屏幕，峰值亮度3000nits 及以上，室外阳光下清晰可见。 （4）摄像头：拍照图像最大支持 3000 万像素及以上，支持长焦+广角，陀螺仪+环境光传感器,支持自动对焦功能。 （5）电池：可拆卸更换电池或可边充电边工作，使用续航时间3h及以上。 （6）外形及防水性：一体机形态，无需外接数据线，接口:支持 Tvpe-C;支持TF卡。可调节头围大小，瞳距不同皆可佩戴使用，整机为SUS 304不锈钢材质，耐酸碱，耐腐蚀，防护等级IP67，抗冲击等级IK08； （7）通用无线网络：支持 wifi2.4GHz、wifi5GHz、蓝牙 5.0。 （8）数据采集云存储：实时采集田间数据，每2小时上传一次，储存至少3年历史数据，用折线图、数据列表等不同形式展示；预测结果与国家标准对应，在小麦赤霉病、稻瘟病防治关键期前15天开始预报发病情况，超过防治指标自动报警。 2.调查功能 （1）准确性要求：支持水稻稻飞虱盘拍场景的图像识别，可通过目标检测模型识别灰飞虱，白背飞虱，褐飞虱的长短翅成虫以及高低龄稻飞虱若虫，准确率不低于 90%。支持小 麦蚜虫图像识别，可通过目标检测模型识别蚜虫数量，准确率不低于 80%。支持小麦赤霉病图像识别，可通过实例分割模型识别病小穗占全部小穗的面积，对病害严重程度定量分级，准确率不低于 90%。 （2）语音功能：支持在设备显示屏实时显示图像识别的结果数据以及语音录入数据，支持在设备显示屏实时显示分析汇算后的结果数据。 （3）操作平台 ：支持多端数据(小程序、PC 端)查看全部调查信息。可查看、编辑数据:手机端通过采集时间、采集对象进行数据筛选和查看;PC 端均可通过采集时间、采集对象、采集用户、采集地点进行数据筛选、搜索和查看和数据导出。 3.其他要求 农业病虫害 AR 智能测报仪为便携式可移动设备，每次使用过后需要及时清理、充电，监测期间，每月对设备至少巡检一次。设备放置于室内专门区域妥善保管。 | 1 | 套 |
| 6 | 土壤墒情气象自动监测站 | 1.构成：仪器设备主要包括管式土壤墒情自动监测仪、气象传感器、 主采集器、供电单元和外围设备等。 2、监测指标：监测指标包括但不限于土壤含水量（体积含水量，不少于4 层，Ocm～20cm 、20cm～40cm 、40cm～60cm 、60cm～100cm, 敏感元件的中心点安装位置需分别对应10cm、30cm、50cm 、80cm）、 土壤温度（层次要求同土壤含水量）、降雨量、空气温度、空气相对湿度、总辐射、风向、风速、大气压、土壤EC（电导率）等。设备能够通过对传感器监测数据的二次计算输出ETo（参考作物蒸发蒸腾量），加装图像传感器，监测作物长势长相。 3、技术参数及性能要求： （1）土壤含水量：0～60%VWC，≤0.1%，±2.5%VWC（室内）±5%VWC（室外）；土壤温度：-20℃～80℃，≤0.1℃，±0.5℃； （2）空气温度：测量范围-40℃～60℃，分辨率≤0.1℃测量精度，±0.2℃；空气相对湿度：5%～100%，≤1%，±3%（≤80%）、±5%（＞80%）； （3）总辐射：0W/㎡～1400W/㎡，≤5W/㎡，±5%（日累计）；风向：0°～360°，≤3°，±5°；风速：0m/s～60m/s，≤0.1m/s，±(0.5+0.03V)m/s；降雨量：0mm/min～4mm/min，≤0.1mm，翻斗式雨量传感器，测量精度±0.4mm（降雨量小于10mm）±4%（降雨量大于10mm），冲击势能式雨量传感器：±5%（日累计）；大气压：450hPa～100hPa，≤0.1hPa，±0.5hPa；图像传感器像素：≥200W。 注：VWC一土壤体积含水量；V-风速测量值；表中技术参数为最低要求，不得低于此标准。 （4）传感器采用低功耗设计，且内置一次性电池供电，可工作5年以上；系统支持4G/RJ45网络与服务器通讯，网络支持联通移动的2/3/4G，电信4G；数据可以上传到自己指定的电脑也可以上传到总服务器，可切换，无影响。 （5）设备可自动获取安装点的海拔数据及GPS坐标信息，可知道设备及数据采集点具体的地理位置，防盗防位移； （6）设备自带摄像头，200W像素，可视场角90°，支持定时拍照功能，可将现场图片上传到管理云平台方便观察植物实际生长情况，亦可在平台上设置拍照间隔和时间； （7）系统供电系统为市电供电或太阳能+充电电池结合模式，内置一次磷酸铁锂15Ah电池，拆卸更换方便，可独立工作15天以上。 （8）防护等级：IP68 （9）系统采用抗震级设计，可支持抵抗11级台风等级，长效续航：内置大容量锂电池，可独立工作15天以上。外接太阳能电池板，可实现连续工作。 （10）可在四情监测管理系统中筛选站点查看对应的土壤墒情、气象监测数据，可根据土壤墒情、气象设备采集的数据信息，对项目区域可能发生的异常情况进行提前预警给用户，提示管理者进行处理。 安装后提供土壤的田间持水量及土壤容重报告。 | 1 | 套 |
| 7 | 操作平台 | 1.基地新建设备操作平台。基地选取面积约为40m²。并在地块的四个角落，依次安装高空鹰眼视频监控设备、害虫性诱智能测报设备、智能虫情测报灯、土壤墒情气象自动监测站等设备，设备需要采用含预埋件混凝土结构的基础安装，确保主体设备稳固（根据具体情况进行调整）。 2.仪器操作平台四周新建围栏不少于60m²，围栏采用塑钢栅栏，栏间距15cm左右，护栏高度≥1.2米，含附件基础桩浇筑。围栏含1套1米宽人行门，镀锌结构的塑钢。 | 1 | 项 |
| 8 | 配套服务 | 1.“四情”设备需对接省、市、县平台，质保期内每年4—10月每年巡检不低于2次。 2.结合展示基地作物提供作物长势监测服务，水稻9次/年、小麦8次/年，包括苗情、叶面积指数（LAI）、叶片氮含量、地上部生物量及各自的诊断评估结果。 3.智能设备网络可采用有线宽带（带宽不低于 200M）5年费用，确保设备打开顺畅。 4.所有智能化设备均需接入江苏省农业农村大数据云平台（“苏农云”），数据可自动实时上传。 | 1 | 项 |

注：1、本项目采购清单中技术要求中所有技术参数均为基本技术参数要求，如不满足或负偏离的，将按照标准进行扣分。

- 如技术参数表中参数设定为固定值，均指该参数的最低要求，响应供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。

- 3、本项目核心产品为害虫性诱智能测报设备，多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

四、运输、安装、调试要求

（一）运输

1、供应商所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由供应商负责。

2、供应商负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（二）安装调试

1、供应商根据采购人需求对产品安装、调试，安装调试等所有所需费用由供应商承担。

2、供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

3、安装所需工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、本项目产品类别较多，供应商应对其所投产品的品牌、型号等信息认真核实，确保满足采购需求，履约验收时将核对实际供货产品铭牌标识。响应产品与实际供货产品不一致的，将无法通过验收，由此导致的包括终止合同等一切后果将由响应供应商承担。

（三）质量保证及售后服务：

1、供应商必须保证提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。供应商所投产品必须符合相关环保标准，如因产品质量环保问题等导致产品使用者造成安全事故，所有责任及相关赔偿全部由供应商承担。

2、供应商对所投产品提供不少于5年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算，第1年维护经费含在合同总价中，第2年至第5年每年将另行安排资金保证四情监测点正常运行。

3、货物交付并经采购人验收合格之日起计，在规定的质量保证期内，成交供应商应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，成交供应商应免费负责更换有缺陷的产品。对由于直接责任造成的损失采购人保留索赔的权利。

4、质保期内硬件设备免费上门保修、更换零配件（非人为损坏的且不包括耗材），提供7*24小时技术支持服务；如在使用过程中发生质量问题，在接到通知后在48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

（四）付款方式：

成交供应商将设备送至指定安装地点，在卸货前要拍一张车辆载货的照片（附经纬度信息），卸货后拍照（附经纬度信息），安装过程进行视频拍摄，安装结束后需基地实施主体、区域分中心主任同时在收货单上签字。照片、视频、一份签字的收货单作为数量验收的凭据，缺一不可。设备安装结束平台正常运作后，由乙方提出履约验收申请，待履约验收通过后，成交供应商凭发票和履约验收意见到县农业技术综合服务中心办理支付手续，待项目通过县农业农村局组织专家验收后30个工作日通过财政专用帐户支付补贴款。

五、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

六、执行标准： 通过国家相关产品质量认证。本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

第二章   响 应 文 件 格 式

项目名称：

项目编号：

磋商供应商：

年    月    日

尊敬的磋商供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商响应文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子磋商响应文件中只需加盖电子签章或电子签字。

一、磋商函

致                  （采购人）：

关于              项目（项目编号：        ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权           （姓名和职务）代表           （磋商供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.我公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动；我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6.按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币、元）　　　　　　（RMB¥　　　　　元）的磋商报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

7.我方同意按照磋商文件中第一章第二部分第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

8.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9.一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

磋商供应商名称：  （电子签章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人：（电子签章或电子签字）

职务：

日期：       年     月     日

二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价总价 | 小写：¥ 元 大写（人民币、元）： |

磋商供应商：     （加盖电子签章）

法定代表人：  （电子签章或电子签字）

注：

（1）磋商报价为磋商文件中供应商须知第11条所述内容。

（2）报价一览表格式不得自行改动。

（3）报价一览表在磋商文件中必须具备。

三、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币、大写、元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商：   （加盖电子签章）

法定代表人：   （电子签章或电子签字）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照供应商须知第11条的要求报价。

四、技术规格响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中 主要技术条款描述 | 所报产品规格、型号 及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商：   （加盖电子签章）

法定代表人签字：    （电子签章或电子签字）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）磋商供应商必须仔细阅读本磋商文件第一章第五部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况填入上表。

五、服务承诺

（格式由磋商供应商自定，并加盖磋商供应商电子签章。）

六、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

1.磋商供应商提供下列材料之一：

（1）磋商供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）；

（2）磋商供应商提供授权委托书（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）。

2.提供营业执照。（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》。（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式五）

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）《中小企业声明函》（详见第二章第九部分示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章第九部分示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖出具单位公章的电子件）。

5.本项目的特定资格要求：无。

注：（1）上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

（2）上述是磋商小组对磋商供应商资质审查时，磋商供应商必须提供的资格证明文件，如磋商供应商未能提供上述资格证明文件以及磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

（3）磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

七、最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件

磋商供应商根据评审项逐一提供相关评审证明材料。（证明材料如在相关评审项中已提供，此处无须再重复提供）

八、磋商供应商认为有必要提供并说明的其他资料

（格式由磋商供应商自定、加盖磋商供应商电子签章。）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖电子签章）

年     月     日

注：磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致                （采购人）：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加         （采购人）组织的（项目编号：        ）                  项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：       （电子签章）

年       月     日

注：磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

中小企业声明函（货物）

致   　　　　　（采购人）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致      　　　　　 （采购人）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商：      （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：       年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2.公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3.不组织、不参与任何形式的围标串标。

4.不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5.如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好地保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不从轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

磋商供应商：       （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

年   月   日