|  |  | 镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮工程 |  |  |  |  | 工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  | 镇江市云台居住房产管理处 |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  | 1 |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
|  | 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |  |  |
|  | 编 制 时 间： |  | 2026年04月18日 |  | 复 核 时 间： | 2026年04月18日 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 0101 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003002 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类 2、挖土深度：1.5M内 3、弃土运距：就近堆放 |  | m3 | 200 |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 |  | 回填方 | 1、密实度要求：0.95 2、填方材料品种：夯填 3、填方粒径要求：沟槽素土回填 4、填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | 010103002002 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：垃圾堆放点一般在巷道内，需要及时清理，巷道内卡车不好通行，只有板车、三轮车好通行。工作内容包括：装、卸、运输至弃土场等全部费用。 |  | m3 | 960 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0116 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011601001001 |  | 砖砌体拆除 | 1、拆除混合砂浆实砌墙、柱 |  | m3 | 160 |  |  |  |  |
| 5 | 011601001003 |  | 砖砌体拆除 | 1、挖砌墙体 |  | m2 | 200 |  |  |  |  |
| 6 | 011612002001 |  | 预制水池拆除 | 1、拆除预制水池(含水池脚) |  | 只 | 180 |  |  |  |  |
| 7 | 011602001001 |  | 混凝土构件拆除 | 1、双扇木门混凝土框拆除 |  | 樘 | 40 |  |  |  |  |
| 8 | 011602001002 |  | 混凝土构件拆除 | 1、单扇木门混凝土框 |  | 樘 | 160 |  |  |  |  |
| 9 | 011603001001 |  | 木构件拆除 | 1、拆除椽子 |  | m2 | 1500 |  |  |  |  |
| 10 | 011603001002 |  | 木构件拆除 | 1、拆除过门板 2、洞口宽1.2m以内 |  | 樘 | 300 |  |  |  |  |
| 11 | 011604001001 |  | 平面抹灰层拆除 | 1、拆除简易水泥地坪 |  | m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 12 | 011604001002 |  | 平面抹灰层拆除 | 1、人工拆除混凝土地坪 2、 厚度10cm内 |  | m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 13 | 011604002001 |  | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除墙、柱梁面 纸筋灰底、面 |  | m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 14 | 011604002002 |  | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除墙、柱梁面 混合砂浆底、面 |  | m2 | 3000 |  |  |  |  |
| 15 | 011606003001 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除板条抹灰天棚 |  | m2 | 800 |  |  |  |  |
| 16 | 011606003002 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除芦席抹灰天棚 |  | m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 011606003003 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除木板、纤维板、胶合板天棚 |  | m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 18 | 011606002001 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除木龙骨、木板、纤维板、板条抹灰间壁 |  | m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 19 | 011606001001 |  | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除 企、错口木楼板 |  | m2 | 1200 |  |  |  |  |
| 20 | 010806001001 |  | 木质窗 | 1、木窗框、木窗扇 1-2拆除 |  | 樘 | 300 |  |  |  |  |
| 21 | 011607001001 |  | 刚性层拆除 | 1、拆除平瓦屋面 |  | m2 | 1220 |  |  |  |  |
| 22 | 011607001002 |  | 刚性层拆除 | 1、拆除小瓦屋面 |  | m2 | 1430 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0104 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010401001001 |  | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2、砂浆强度等级：M5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 60 |  |  |  |  |
| 24 | 010401003001 |  | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2、砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑 3、砖墙厚度：新砌370mm |  | m3 | 60 |  |  |  |  |
| 25 | 010401003002 |  | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2、砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑 3、砖墙厚度：新砌240mm |  | m3 | 60 |  |  |  |  |
| 26 | 010401003003 |  | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2、砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑 3、砖墙厚度：新砌120mm |  | m3 | 60 |  |  |  |  |
| 27 | 010401012001 |  | 零星砌砖 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2、砂浆强度等级：M5水泥砂浆砌筑 3、砖砌台阶 |  | m2 | 60 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 28 | 010401011001 |  | 砖检查井 | 1、矩形检查井：长×宽×高(mm) 半砖 460×460×1000 2、1：2水泥砂浆粉内壁 3、100mm厚C20砼盖板 4、M5水泥砂浆砖砌筑方井 5、120mm厚C10砼井底 6、挖土、回填、运土 |  | 座 | 40 |  |  |  |  |
| 29 | 010401011002 |  | 砖检查井 | 1、矩形检查井：长×宽×高(mm) 半砖350*230*800 2、1：2水泥砂浆粉内壁 3、预制混凝土井、圈盖 4、M5水泥砂浆砖砌筑方井 5、挖土、回填、运土 |  | 座 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 010514002001 |  | 其他构件 | 1、预制混凝土灶台板1000*500*30 |  | 块 | 50 |  |  |  |  |
| 31 | 010514002002 |  | 其他构件 | 1、新做预制砼过门板，含安装 2、240墙厚 |  | 块 | 150 |  |  |  |  |
| 32 | 010514002003 |  | 其他构件 | 1、新做预制砼过门板，含安装 2、370墙厚 |  | 块 | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0107 木结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010702003001 |  | 木檩 | 1、拆换 木桁条 2、梢径10~12mm |  | 根 | 200 |  |  |  |  |
| 34 | 010703001001 |  | 屋面木基层 | 1、平瓦屋面木基层 2、纤维板、SBS卷材、挂瓦条 半圆椽子 3、其中SBS卷材，厚度2mm |  | m2 | 1200 |  |  |  |  |
| 35 | 010703001002 |  | 屋面木基层 | 1、原有椽子上钉纤维板、SBS卷材、挂瓦条 2、SBS卷材，厚度2mm |  | m2 | 1200 |  |  |  |  |
| 36 | 010703001003 |  | 屋面木基层 | 1、椽子整理加钉 |  | m2 | 1200 |  |  |  |  |
| 37 | 010703001004 |  | 屋面木基层 | 1、龙梢 翻做 |  | m2 | 400 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 38 | 010703001005 |  | 屋面木基层 | 1、修换眠沿 2、拆飞椽、锯椽头，包括垫平椽头，制作、安装眠沿 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 39 | 010703001006 |  | 屋面木基层 | 1、天沟底板 对沿 2、制作、安装天沟底板。 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 40 | 010703001007 |  | 屋面木基层 | 1、封沿板、搏风板 不带落水线 2、制作、安装。 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 41 | 010702004001 |  | 木楼梯 | 1、1、新做楼梯、制安楼梯踏步板、踢脚板、楼梯平台楞木及楼板伸入墙身部分刷防腐油。 2、新做楼梯平面包括制安平台楞木及平台板 |  | m2 | 190 |  |  |  |  |
| 42 | 010702005001 |  | 其他木构件 | 1、拆换楼梯部件 踏步板 |  | 块 | 50 |  |  |  |  |
| 43 | 010702005002 |  | 其他木构件 | 1、拆换楼梯部件 踢脚板 |  | 块 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0108 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 010801001001 |  | 木质门 | 1、单扇无腰头三冒头镶板门制安 2、含门框制作安装、门扇制作安装 |  | m2 | 200 |  |  |  |  |
| 45 | 010801001002 |  | 木质门 | 1、双扇无腰头三冒头镶板门制安 2、含门框制作安装、门扇制作安装 |  | m2 | 80 |  |  |  |  |
| 46 | 010801001003 |  | 木质门 | 1、各种门 大修 |  | 扇 | 100 |  |  |  |  |
| 47 | 010807001001 |  | 金属窗 | 1、铝合金单玻玻璃窗 2、80系 壁厚1.4mm含配件安装及5mm玻璃 |  | m2 | 260 |  |  |  |  |
| 48 | 010807005001 |  | 金属格栅窗 | 1、不锈钢防盗窗 2、方管壁厚0.4mm 圆管壁厚0.3mm |  | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 49 | 010806001002 |  | 木质窗 | 1、普通窗 大修 |  | 扇 | 100 |  |  |  |  |
| 50 | 010801006001 |  | 门锁安装 | 1、装弹子门锁 |  | 把 | 180 |  |  |  |  |
| 51 | 010801006002 |  | 门五金安装 | 1、普通不装锁门 无腰单扇木门 木框门五金安装 2、折页、插销、铁搭扣 |  | 套 | 150 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 52 | 010801006003 |  | 门五金安装 | 1、普通不装锁门 无腰双扇木门 木框五金安装 2、折页、铁插销、铁搭扣、拉手 |  | 套 | 100 |  |  |  |  |
| 53 | 010806001003 |  | 新开天窗 | 1、平瓦屋面 新开天窗 2、拆开屋面，安玻璃，粉做瓦头，粉泛水 |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0109 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 010901001001 |  | 瓦屋面 | 1、新铺 平瓦屋面 |  | m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 55 | 010901001002 |  | 瓦屋面 | 1、小瓦屋面整修 |  | m2 | 600 |  |  |  |  |
| 56 | 010901001003 |  | 瓦屋面 | 1、新做 蚰脊 |  | m | 500 |  |  |  |  |
| 57 | 010901001004 |  | 瓦屋面 | 1、蝴蝶瓦屋面边楞翻做 蓑衣楞 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 58 | 010901001005 |  | 瓦屋面 | 1、平瓦屋面 新开老虎窗 2、玻璃窗另计 |  | 个 | 42 |  |  |  |  |
| 59 | 010902007001 |  | 屋面天沟、檐沟 | 1、新装 白铁斜沟 2、镀锌铁皮宽度450mm，厚0.4mm |  | m | 400 |  |  |  |  |
| 60 | 010902007002 |  | 屋面天沟、檐沟 | 1、拆换 白铁天沟 2、镀锌铁皮宽度1000mm，厚0.4mm |  | m | 200 |  |  |  |  |
| 61 | 010902007003 |  | 屋面天沟、檐沟 | 1、新装 白铁泛水 2、镀锌铁皮宽度300mm，厚0.4mm |  | m | 200 |  |  |  |  |
| 62 | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 | 1、3mm单层 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 |  | m2 | 600 |  |  |  |  |
| 63 | 010902004001 |  | 屋面排水管 | 1、制作、安装白铁倒水斗 2、镀锌铁皮厚0.4mm |  | 只 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 011101006002 |  | 平面砂浆找平层 | 1、碎石 干铺 |  | m3 | 100 |  |  |  |  |
| 65 | 011101003001 |  | 细石混凝土楼地面 | 1、C20细石混凝土地面 厚40mm |  | m2 | 1200 |  |  |  |  |
| 66 | 011101001001 |  | 水泥砂浆楼地面 | 1、20mm厚1：2水泥砂浆楼地面 |  | m2 | 1200 |  |  |  |  |
| 67 | 011104002001 |  | 竹、木（复合）地板 | 1、拆换木楼、地楞 |  | 根 | 400 |  |  |  |  |
| 68 | 011104002002 |  | 竹、木（复合）地板 | 1、拆铺木楼板 企口板 |  | m2 | 400 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 69 | 011104002003 |  | 竹、木（复合）地板 | 1、铺设木楼、地板 铺在大木楞上 企口 2、910×91×25mm厚杉木企口地板 |  | m2 | 900 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 011210001001 |  | 木隔断 | 1、隔墙30*40 木龙骨 |  | m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 71 | 011207001001 |  | 墙面装饰板 | 1、9.5mm纸面石膏板隔墙面层 |  | m2 | 1200 |  |  |  |  |
| 72 | 011207001002 |  | 墙面装饰板 | 1、玻镁板隔墙面层 2、规格：1220×2440×厚6mm |  | m2 | 700 |  |  |  |  |
| 73 | 011207001003 |  | 墙面装饰板 | 1、PVC集成墙板，含收边（内墙） |  | m2 | 400 |  |  |  |  |
| 74 | 011207001004 |  | 墙面装饰板 | 1、保温装饰一体板墙面，含收边（外墙） 2、外墙 表层镀铝锌钢板，芯材高密度聚氨酯，底层防水铝箔布 |  | m2 | 400 |  |  |  |  |
| 75 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1、外墙抹灰 2、8mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 3、12mm厚1：3水泥砂浆打底 |  | m2 | 2284 |  |  |  |  |
| 76 | 011201001002 |  | 墙面一般抹灰 | 1、内墙抹灰 2、8mm厚1：1：4混合砂浆抹面 3、12mm厚1：1：6混合砂浆打底 |  | m2 | 2200 |  |  |  |  |
| 77 | 011203001001 |  | 零星项目一般抹灰 | 1、零星项目抹灰 2、10mm厚1：2水泥砂浆抹面 3、12mm厚1：2.5水泥砂浆打底 |  | m2 | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0113 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 | 1、胶合板天棚面层 新做 不带压条 |  | m2 | 600 |  |  |  |  |
| 79 | 011302001002 |  | 吊顶天棚 | 1、10mm厚塑料扣板天棚面层 2、塑料扣板龙骨 |  | m2 | 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 80 | 011401001001 |  | 木门油漆 | 1、 单层木门油漆 2、清扫、磨砂纸、刮腻子、刷底漆一遍、刷调和漆二遍 |  | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 81 | 011404007001 |  | 其他木材面 | 1、 其他木材面油漆 2、清扫、磨砂纸、刮腻子、刷底漆一遍、刷调和漆二遍 |  | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 82 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 1、801胶白水泥腻子二遍 2、刷乳胶漆二遍。 3、部位：抹灰面 |  | m2 | 4000 |  |  |  |  |
| 83 | 011406001002 |  | 抹灰面油漆 | 1、清扫表面，铲除油污。 2、填补裂缝，批腻子并磨平,刷106涂料二遍。 3、部位：纤维板天棚 |  | m2 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0115 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 010607003001 |  | 成品雨蓬 | 1、门、窗遮阳(雨水搭) 新做 |  | 只 | 170 |  |  |  |  |
| 85 | 011503002001 |  | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1、普通木栏杆带木扶手 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 86 | 011505002001 |  | 晒衣杆 | 1、毛竹晾杆 |  | 根 | 140 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 |  | 外脚手架 | 1、砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内 |  | m2 | 400 |  |  |  |  |
| 2 | 011701003001 |  | 抹灰脚手架 | 1、抹灰脚手架 高超过3.6m在 5m以内 |  | m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | 011701003002 |  | 抹灰脚手架 | 1、抹灰脚手架 高3.6m以内 |  | m2 | 2001.7 |  |  |  |  |
| 4 | 011701003003 |  | 抹灰脚手架 | 1、抹灰脚手架 高超过3.6m在 12m以内 |  | m2 | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮土建工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 011707001001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮土建工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |  |
| 9 | 011707009001 |  | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707010001 |  | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707011001 |  | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707012002 |  | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 |  | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011707015001 |  | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011707016001 |  | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星点工 |  | 工日 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |  |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 3.800 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.670 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |  | 9.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 0116 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001001 |  | 护套线拆除 | 1、塑料护套线拆除 二芯 导线 |  | m | 3000 |  |  |  |  |
| 2 | 011613001001 |  | 灯具拆除 | 1、拆除软线吊灯 |  | 套 | 500 |  |  |  |  |
| 3 | 030404034002 |  | 照明开关 | 1、拆除明开关 |  | 个 | 300 |  |  |  |  |
| 4 | 030404035001 |  | 插座 | 1、拆除明插座 |  | 个 | 400 |  |  |  |  |
| 5 | 030411001002 |  | 配管 | 1、金属软管拆除 公称直径（mm） 20 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 6 | 03B001 |  | 表板拆除 | 1、表板拆除 |  | 块 | 50 |  |  |  |  |
| 7 | 03B002 |  | 配电板拆除 | 1、配电板拆除 |  | 块 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0304 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001001 |  | 配管 | 1、电气配管：UPVC15 2、配置形式：明配管 |  | m | 2000 |  |  |  |  |
| 9 | 030411001003 |  | 配管 | 1、电气配管：UPVC20 2、配置形式：明配管 |  | m | 500 |  |  |  |  |
| 10 | 030411001004 |  | 配管 | 1、电气配管：UPVC25 2、配置形式：明配管 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 11 | 030411004001 |  | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-1.5mm2 |  | m | 3070 |  |  |  |  |
| 12 | 030411004002 |  | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-2.5mm2 |  | m | 3000 |  |  |  |  |
| 13 | 030411004003 |  | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-4mm2 |  | m | 1000 |  |  |  |  |
| 14 | 030411004004 |  | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-6mm2 |  | m | 800 |  |  |  |  |
| 15 | 040804001001 |  | 配管 | 1、金属软管DN15 2、 每根管长500mm以内 |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 16 | 030404017019 |  | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱 AL 2、8回路 |  | 台 | 50 |  |  |  |  |
| 17 | 030404017020 |  | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱 AL 2、P2-30(10位） |  | 台 | 50 |  |  |  |  |
| 18 | 03B003 |  | 电表 | 1、电子电表（含安装） |  | 块 | 50 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 19 | 030404019001 |  | 控制开关 | 1、名称：自动空气开关安装 DZ装置式 2、型号、规格：20A |  | 个 | 300 |  |  |  |  |
| 20 | 030404019002 |  | 控制开关 | 1、名称：2P漏电保护开关安装 2、型号、规格：40A |  | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 21 | 030412001001 |  | 普通灯具 | 1、名称：座灯头(节能灯) 2、型号、规格： 15W 3、安装形式：明装 |  | 套 | 300 |  |  |  |  |
| 22 | 030412005001 |  | 荧光灯 | 1、名称：成套型 荧光灯 2、型号、规格：单管 40W 3、安装形式：吸顶式 |  | 套 | 400 |  |  |  |  |
| 23 | 030404034003 |  | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：明装 |  | 个 | 400 |  |  |  |  |
| 24 | 030404035002 |  | 插座 | 1、名称：单相二三极安全插座 2、安装方式：暗装 |  | 个 | 400 |  |  |  |  |
| 25 | 030404036001 |  | 其他电器 | 1、名称：接线盒 2、安装方式：明装 |  | 个 | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0310 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1、名称：UPVC雨水管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：De75 4、连接形式：粘接 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 27 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1、名称：UPVC雨水管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：De100 4、连接形式：粘接 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 28 | 031001006003 |  | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：De50 4、连接形式：粘接 |  | m | 320 |  |  |  |  |
| 29 | 031001006004 |  | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：De75 4、连接形式：粘接 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 30 | 031001006005 |  | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：De110 4、连接形式：粘接 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 31 | 031001006006 |  | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：De160 4、连接形式：粘接 |  | m | 200 |  |  |  |  |
| 32 | 031001006007 |  | 塑料管 | 1、名称：PPR给水管 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：D20*2.3 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 400 |  |  |  |  |
| 33 | 031001002001 |  | 钢管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN15 5、连接形式：螺纹连接 |  | m | 500 |  |  |  |  |
| 34 | 031003001001 |  | 螺纹阀门 | 1、拆装螺纹阀门 2、材质、规格：15mm |  | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 35 | 031003001002 |  | 螺纹阀门 | 1、三角阀 2、材质、规格：15mm |  | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 36 | 031004004002 |  | 洗涤盆 | 1、洗涤盆（不锈钢水槽） 2、材质、规格：不锈钢 65cm*45cm,壁厚0.8mm |  | 组 | 50 |  |  |  |  |
| 37 | 031004004003 |  | 洗涤盆 | 1、洗涤盆（高用不锈钢水槽带支架） 2、材质、规格：不锈钢一体水池，600*600，壁厚0.8mm |  | 组 | 50 |  |  |  |  |
| 38 | 031004014001 |  | 给、排水附（配）件 | 1、新装 尼龙下水栓 2、材质、规格：Dg40 |  | 付 | 100 |  |  |  |  |
| 39 | 031004014002 |  | 给、排水附（配）件 | 1、拆换 面盆水嘴 2、材质、规格：不锈钢15mm |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 40 | 031208002001 |  | 管道绝热 | 1、管道保温 |  | m | 200 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 031302001001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 |  | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 |  | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302008001 |  | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302009001 |  | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |  |
| 9 | 031302010001 |  | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302011001 |  | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302012001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707012001 |  | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302013001 |  | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031302015001 |  | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031302016001 |  | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：镇江市云台居住房产管理处2026年市直管公房修缮安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |  |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 3.800 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.670 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |  | 9.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |