无锡市新吴区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320214-SZZH-G2026-0008

采购项目名称：外下甸老旧厂区公益性基础设施提升改造-科运路（运粮专线至高浪嘉园北匝道）检测服务

采   购   人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

采购代理机构：江苏正华新工程咨询有限公司

二〇二六年七月

目     录

一、投标邀请函

二、投标人须知

三、合同文本

四、采购需求

五、评标办法与评标标准

六、投标文件内容与格式

# 一、投标邀请函

受无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处的委托，江苏正华新工程咨询有限公司就外下甸老旧厂区公益性基础设施提升改造-科运路（运粮专线至高浪嘉园北匝道）检测服务（JSZC-320214-SZZH-G2026-0008）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

外下甸老旧厂区公益性基础设施提升改造-科运路（运粮专线至高浪嘉园北匝道）检测服务的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年07月31日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320214-SZZH-G2026-0008

2.项目名称：外下甸老旧厂区公益性基础设施提升改造-科运路（运粮专线至高浪嘉园北匝道）检测服务

3.项目预算金额：113.6924万元

4.项目最高限价：113.6924万元，超过最高限价的按无效标处理。

5.采购需求：详见招标文件第四章采购需求

6.合同履行期限：详见招标文件第四章采购需求

7.采购方式：公开招标

8.本项目接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人必须具备（①或②或③）资质：①建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》，核定项目至少包括：见证取样检测、备案类（市政工程检测）、备案类（市政工程-桥梁结构检测）、地基基础工程（附表中批准的检测项目须至少包含声波透射法、单桩承载力静载检测）；或②建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》综合类资质；或③建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》专项资质（建筑材料及构配件、市政工程材料、道路工程、地基基础、桥梁及地下工程）；

3.2投标人拟派项目负责人必须具备省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证书或具备有效的建设工程质量检测人员检测技术培训合格证书；

3.3被授权委托人和项目负责人须为投标人在职员工，需提供与投标人签订的劳动合同和由法定的社保机构出具的投标人为其缴纳的近一年内任意一个月份（不含投标截止日当月）的社保缴费证明[社保缴费证明必须带有社保部门章或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证；法定代表人亲自参与投标或法定代表人为项目负责人的则不需提供法定代表人的劳动合同及社保证明；新成立单位社保缴费期限不足的无需提供社保证明，投标人如是自然人情形的，则不需提供劳动合同]。

3.4本项目接受联合体投标：1）联合体的牵头人应具备建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》的核定项目至少包括备案类(市政工程检测)或建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》综合类资质或建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》专项资质（市政工程材料）。项目负责人为联合体牵头人的在职员工，由联合体牵头单位拟派；2）须提供联合体各方共同签署的《联合体协议》，明确各方的权利与义务，并载明联合体各成员单位的具体工作分工。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年07月31日14点00分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

各参加政府采购活动的供应商认为自己的权益受到损害的，可在法定期限内以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名称：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

地址：无锡市新吴区机场路55号

联系人：朱品华

联系电话：0510-81010785

2.采购代理机构信息

名称：江苏正华新工程咨询有限公司

地址：无锡市高浪东路508号华发传感大厦A栋708室

联系人：朱婷婷

联系电话：13861606247

八、其他

- （一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏正华新工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）其他事项

1）本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

3）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

4）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

（六）根据无锡市财政局政府采购管理处要求，为进一步强化网站规范管理，提高网站信息发布质量，自2025年6月20日起，除采购需求意见公示外，无锡市各类政府采购公告、公示信息不再通过无锡政府采购网发布，各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。具体内容详见无锡政府采购网《关于优化无锡政府采购网相关功能页面的通知》。

# 二、投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏正华新工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按提供格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按提供格式提供，不得更改。

9.6投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所需提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的提供格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购代理机构在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

25.7异常低价投标（响应）审查

25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.23投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正的，其投标无效（按规定作出澄清、说明和补正且经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）。

26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正的，其投标无效（按规定作出澄清、说明和补正且经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）。

26.1.25投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.26其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件质疑。供应商对采购文件书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《政府采购供应商质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 八、招标代理费

- 32.本项目采购代理服务费由中标供应商支付。

- 33.本项目采购代理服务费以中标价为计算基数，按差额定率累进法计取，代理费费率：100万以内费率为1.05%，100万—500万费率为0.56%。

# 三、合同文本

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲方（采购人）：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

乙方（中标供应商）：

- 一、采购项目编号：

- 二、采购项目名称：外下甸老旧厂区公益性基础设施提升改造-科运路（运粮专线至高浪嘉园北匝道）检测服务

- 三、项目概况：项目位于无锡市新吴区外下甸城市更新片区，北起运粮专线，南至高浪嘉园北匝道。项目全长1.079km，道路宽度20m；按城市次干路建设，设计车速40km/h；同时黄山路匝道西起黄山路地面段，东至科运路，全长约211m，道路宽度16m，按城市支路建设，设计车速30km/h。项目建设内容主要包括道路、桥梁、管线、交通、绿化景观、照明及沿线设备设施迁改施工等。

- 四、中标（成交）金额：                    （大写）；                 （小写）；

五、项目服务期限：总服务期限为380日历天。材料检测：根据现场服务进度全过程完成各道工序材料试验、现场检测工作，并在5日历天内提供检测报告（有龄期要求的另计）；桩基检测：20日历天内完成并提供检测报告。签订合同后开始服务日期以甲方通知日期为准，乙方的具体服务期还需满足现场实际进度要求。

六、逾期违约：乙方未在规定时间内提供检测成果文件，每逾期一日扣除500元/天的逾期违约金，最高扣除至合同价的10%。

七、项目地点：无锡市新吴区外下甸城市更新片区，北起运粮专线，南至高浪嘉园北匝道。

八、项目服务范围：检测服务清单范围内的材料检测、桩基检测及相关配套服务。如实际现场施工图与检测服务清单不一致的，以实际现场施工图为准。

九、服务质量标准：合格，满足甲方需求，成果达到国家现行技术规范及验收规定要求。检测的方法和工作量符合国家、行业及地方相关规范要求，如果国家、行业及地方的相关标准、规范有不一致之处，以最高要求为准。检测过程中，如国家、行业或地方出台新的检测要求，以最新要求为准。乙方必须严格按照有关现行规范或规程进行安装及检测工作。

十、服务验收标准：符合国家、行业及地方工程类相关规范的要求（如现行有最新标准，应以最新标准为准）并同时满足设计要求。

十一、服务质量违约：①因乙方原因，乙方提供的服务质量未通过甲方验收且拒不整改或整改后仍不合格，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还已收取的服务费用并承担合同价10%的质量违约金，若对甲方造成其他经济损失的，乙方需全额赔偿。②其余违约责任详见合同条款。

十二、结算及付款方式：甲方按中标检测全费用综合单价及乙方实际完成检测的工作量支付费用，费用支付比例为每季度完成工作量的60%，项目竣工验收后支付不超过总工作量的60%且不超过合同价的60%；完成本项目结算审计后，甲方支付至审计价格的97%，余款在审计结束一年后付清。付款前，乙方应出具符合甲方财务要求的发票（如假，后果由乙方负责），否则甲方有权迟延付款且不承担任何违约责任，并且乙方应当继续履行本项目的服务内容。若最终审计价格少于甲方已付款项金额的，乙方应在3日内退还甲方已付款项金额中超出最终审计费用的金额。如项目分期实施且分期完成相关批复、竣工验收、备案等手续的，服务费用的支付将按分期实施工程的占比执行，根据对应支付节点分期支付，结算款除外。

十三、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，乙方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十四、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款两部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

十五、甲乙双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（甲方不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与乙方订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，甲乙双方自行拟定补充条款。

- 十六、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十条规定，甲乙双方不得擅自变更或终止合同。

十七、合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份。

十八、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏正华新工程咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：                （盖章）  乙方（中标供应商）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                         法定（授权）代表人：

年     月     日                   年      月       日

见证方：江苏正华新工程咨询有限公司（盖章）  乙方户名：

见证人：                                      乙方开户银行：

年      月       日                   乙方账号：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟定合同。

合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据江苏正华新工程咨询有限公司编号                        采购文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就 外下甸老旧厂区公益性基础设施提升改造-科运路（运粮专线至高浪嘉园北匝道）检测服务 及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：甲方向乙方购买外下甸老旧厂区公益性基础设施提升改造-科运路（运粮专线至高浪嘉园北匝道）检测服务，具体详见附件《采购需求》。

（二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

- 2.履约保证金的缴纳和退付：

- 本项目是/否向甲方缴纳履约保证金：否。

履约保证金缴纳金额：  /   元。

履约保证金的缴纳时间：   /    ，缴纳形式：  /    。

履约保证金的退付时间：    /   ，退付办法：  /    。

履约保证金不予退还的情形：            /         。

逾期退还履约保证金的违约责任：        /         。

3.本项目为全费用综合单价合同，全费用综合单价包含完成检测服务清单内各分项检测工作的室外作业、室内作业、技术作业等所需的人工费、材料费、机械费、资料费、编制报告文件费用以及后续配合服务、管理、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。服务期内的市场价格等因素的波动风险也包含在全费用综合单价内。全费用综合单价作为固定单价，除因合同约定的其他情形外，不予调整。

（三）知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.乙方应严格按照采购文件的有关规定和乙方中标文件提供合格的服务。

2.如果任何被检验的服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期服务的，乙方还应承担逾期服务的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的服务质量保证义务或其他义务。

3.服务验收标准：按行业通行标准、采购文件要求和乙方中标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

4.经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方的违约责任。

5.甲方不得擅自变更采购文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）服务条件：

1.服务期限：总服务期限为380日历天。材料检测：根据现场服务进度全过程完成各道工序材料试验、现场检测工作，并在5日历天内提供检测报告（有龄期要求的另计）；桩基检测：20日历天内完成并提供检测报告。签订合同后开始服务日期以甲方通知日期为准，乙方的具体服务期还需满足现场实际进度要求。

2.乙方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知甲方。

（六）服务要求：

1.乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规、规章和采购文件要求和乙方中标文件中的承诺执行。

2.甲方应向乙方现场的技术人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

3.甲方如要求乙方提供采购文件及乙方中标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七）双方权利与义务

1.甲方的权利

（1）对乙方提供的服务及成果文件有按照有关法律法规及行业标准，进行监督、检查、验收，并实施奖罚的权利。

（2）对乙方违反合同规定，有单方终止合同以及要求索赔的权利。

（3）对乙方违约所造成的社会影响，有实施处罚的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方为乙方的服务提供协助。

（2）甲方协助乙方协调涉及有关部门之间的相关问题。

3.乙方的权利

（1）对甲方违约所造成的经济损失，有要求赔偿的权利。

（2）出现纠纷的，有提起诉讼的权利。

4.乙方的义务

（1）乙方应自觉接受甲方的质量检查、考核、验收。

（2）乙方应严格按照甲方要求的时间和质量标准完成任务。

（3）乙方对甲方提出存在的问题，应及时整改直至甲方满意。

（4）乙方应无条件服从各项重大活动和上级检查等活动，做好准备工作。

（5）本合同签订后，乙方不得将合同项下的工作转包和擅自分包。

（八）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如因乙方自身原因逾期服务且未经甲方同意延长服务时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照500元/天的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权依照法律程序解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

3.乙方如无不可抗力，又未履行采购文件、中标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

4.由于乙方提供的服务质量、程序存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的10%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

5.在履行合同的过程中，如发现乙方相关人员有行贿、受贿等违法行为，一经查实，甲方有权单方解除咨询合同；

6.乙方涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；擅自变更、转让、租借承接的工程造价咨询业务；一经查实，甲方有权依法解除咨询合同；

7.在履行合同的过程中，因乙方原因造成违约或疏忽，延误检测实施进度或检测工作出现错误并造成重大影响的，将从其检测费中扣除违约金额，或采取法律手段解决索赔事宜；

8.对提供不实或内容虚假的检测结果以及自行对外提供检测报告的，由乙方自行承担责任，情节严重的，依法提请有关部门追究事务所和相关责任人的法律责任。

9.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

10.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

（九）合同生效及其他：

1.合同经甲乙双方代表签字并盖章，且在江苏正华新工程咨询有限公司见证后即生效。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下（2）方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

合同附件：廉政协议书、采购需求、报价明细。

甲方（采购人）：（签章）                  乙方（中标供应商）：（签章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

地址：                                    地址：

年    月    日                           年      月       日

# 四、采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：其他未列明行业（根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。

第一部分项目商务与技术要求

一、项目概况

（一）项目概述：项目位于无锡市新吴区外下甸城市更新片区，北起运粮专线，南至高浪嘉园北匝道。项目全长1.079km，道路宽度20m；按城市次干路建设，设计车速40km/h；同时黄山路匝道西起黄山路地面段，东至科运路，全长约211m，道路宽度16m，按城市支路建设，设计车速30km/h。项目建设内容主要包括道路、桥梁、管线、交通、绿化景观、照明及沿线设备设施迁改施工等。

（二）采购内容：检测服务清单范围内的材料检测、桩基检测及相关配套服务。如实际现场施工图与检测服务清单不一致的，以实际现场施工图为准。

- （三）预算费用：113.6924万元。

- （四）最高限价：113.6924万元。

- （五）项目地点：无锡市新吴区外下甸城市更新片区，北起运粮专线，南至高浪嘉园北匝道。

- （六）服务期限：总服务期限为380日历天。材料检测：根据现场服务进度全过程完成各道工序材料试验、现场检测工作，并在5日历天内提供检测报告（有龄期要求的另计）；桩基检测：20日历天内完成并提供检测报告。签订合同后开始服务日期以采购人通知日期为准，中标供应商的具体服务期还需满足现场实际进度要求。

（七）逾期违约：中标供应商未在规定时间内提供检测成果文件，每逾期一日扣除500元/天的逾期违约金，最高扣除至合同价的10%。

- （八）服务质量标准：合格，满足采购人需求，成果达到国家现行技术规范及验收规定要求。检测的方法和工作量符合国家、行业及地方相关规范要求，如果国家、行业及地方的相关标准、规范有不一致之处，以最高要求为准。检测过程中，如国家、行业或地方出台新的检测要求，以最新要求为准。中标供应商必须严格按照有关现行规范或规程进行安装及检测工作。

（九）服务验收标准：符合国家、行业及地方工程类相关规范的要求（如现行有最新标准，应以最新标准为准）并同时满足设计要求。

- （十）服务质量违约：①因中标供应商原因，中标供应商提供的服务质量未通过采购人验收且拒不整改或整改后仍不合格，采购人有权单方面解除合同，中标供应商应退还已收取的服务费用并承担合同价10%的质量违约金，若对采购人造成其他经济损失的，中标供应商需全额赔偿。②其余违约责任详见合同条款。

（十一）结算及付款方式：采购人按中标检测全费用综合单价及中标供应商实际完成检测的工作量支付费用，费用支付比例为每季度完成工作量的60%，项目竣工验收后支付不超过总工作量的60%且不超过合同价的60%；完成本项目结算审计后，采购人支付至审计价格的97%，余款在审计结束一年后付清。付款前，中标供应商应出具符合采购人财务要求的发票（如假，后果由中标供应商负责），否则采购人有权迟延付款且不承担任何违约责任，并且中标供应商应当继续履行本项目的服务内容。若最终审计价格少于采购人已付款项金额的，中标供应商应在3日内退还采购人已付款项金额中超出最终审计费用的金额。如项目分期实施且分期完成相关批复、竣工验收、备案等手续的，服务费用的支付将按分期实施工程的占比执行，根据对应支付节点分期支付，结算款除外。

二、项目服务具体内容

（一）检测服务技术要求

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 1.GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》

- 2.GB/T 28900-2022《钢筋混凝土用钢材试验方法》

- 3.GB 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》

- 4.GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》

- 5.GB/T 50784- 2013《混凝土结构现场检测技术标准》

- 6.JGJ/T152-2019《混凝土中钢筋检测技术标准》

- 7.JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》

- 8.GB/T 50081-2019 《混凝土物理力学性能试验方法标准》

- 9.GB/T 50082-2024《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》

- 10.GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》

- 11.GB/T 28635-2012《混凝土路面砖》

- 12.（JC/T 899-2016）《混凝土路缘石》

- 13.（GB/T 23858-2009）《检查井盖》

- 14.（JT/T 1432.1-2022）《公路工程土工合成材料第1部分：土工格栅》

- 15.（JTG/T D32-2012）《公路土工合成材料应用技术规范》

- 16.（JTG 3450-2019）《公路路基路面现场测试规程》

- 17.（JTG/T 3610-2019）《公路路基施工技术规范》

- 18.（JTG/T F20-2015）《公路路面基层施工技术细则》

- 19.（JTG F40-2004）《公路沥青路面施工技术规范》

- 20.（CJJ 1-2008）《城镇道路工程施工与质量验收规范》

- 21.《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测指引》

- 22.其他国家、江苏省、无锡市相关规范、规程、技术标准等。

- 23.本工程项目的设计图纸及相关管理、办法、执行文件等；

- 注：（1）项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

- （2）采购人未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

- （3）上述检测标准或工艺要求若与现行规范条文或地方强制性做法或实际现场施工图有冲突时，中标供应商应及时提出，以便采购人能及时沟通确认执行标准，避免相关验收无法顺利进行，同时也避免不必要的返工。

（二）检测服务清单

- （1）道路工程

| 序号 | 项目名称 | 样品名称/部位 |  | 试验项目 | 计费数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基标准试验 | 标准试验 | 素土 | 标准击实 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含水量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 承载比（CBR）试验 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 颗粒分析 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量试验 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 易溶盐含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 膨胀量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 液塑限联合测定 | 1 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  | 标准试验、（6%灰土） | 标准击实 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准曲线 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 石灰 | 石 灰 | 有效CaO+MgO含量 | 10 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含水量 | 10 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 10 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 未消化残渣含量 | 10 | 样 | 见证取样 |
|  | 一般路基处理 | 灰土 | 现场检测（6%灰土路基） | 压实度灌砂法 | 285 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 弯沉 | 272 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 半成品检测（6%灰土） | 灰剂量 | 95 | 项 | 见证取样 |
|  | 暗塘处理 | 灰土 | 现场检测（6%灰土路基） | 压实度灌砂法 | 30 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 半成品检测（6%灰土） | 灰剂量 | 10 | 项 | 见证取样 |
|  | 路面 | 土工合成材料 | 土工格栅 | 纵向断裂强力 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 横向向断裂强力 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 横向断裂伸长率 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 纵向断裂伸长率 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 玻纤格栅 | 纵向断裂强力 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 横向向断裂强力 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 横向断裂伸长率 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 纵向断裂伸长率 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 标准试验 | 标准试验（3.5%水泥稳定碎石、5.0%水泥稳定碎石） | 标准击实 | 2 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 标准曲线 | 2 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 混合料级配 | 2 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 无侧限抗压强度 | 26 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 粗集料(1#、2#、3#) | 含泥量 | 15 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 15 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 15 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 压碎值 | 15 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 15 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 15 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 15 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 硫化物和硫酸盐含量 | 15 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 15 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 松散堆积密度 | 15 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分(干筛法) | 15 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 15 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 细集料 | 级配 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含泥量 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 砂当量 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 塑性指数 | 5 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 颗粒分析 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 安定性 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 5 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 半成品混合料检测 | 半成品混合料检测（5%水泥稳定碎石） | 无侧限抗压强度 | 390 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 级配 | 30 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 水泥剂量 | 30 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 现场检测 | 现场检测（5%水泥稳定碎石） | 压实度 | 55 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 弯沉 | 272 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 厚度（1层） | 6 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 厚度（2层） | 25 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 半成品混合料检测 | 半成品检测（3.5%水泥稳定碎石） | 无侧限抗压强度 | 208 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 级配 | 16 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 水泥剂量 | 16 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 现场检测 | 现场检测（3.5%水泥稳定碎石） | 压实度 | 30 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 弯沉 | 272 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 厚度（1层） | 30 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 沥青混凝土（AC-13C改） | 配合比验证 | 密度 | 6 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 6 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 12 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 最大理论密度 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 3 | 块 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 沥青混凝土（AC-16C） | 配合比验证 | 密度 | 6 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 6 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 12 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 最大理论密度 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 3 | 块 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 沥青混凝土（AC-20C） | 配合比验证 | 密度 | 6 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 6 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 12 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 最大理论密度 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 3 | 块 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 沥青混凝土（AC-25C） | 配合比验证 | 密度 | 6 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 6 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 12 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 最大理论密度 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 3 | 块 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 沥青混凝土（GRAC-20） | 配合比验证 | 密度 | 6 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 6 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 12 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 最大理论密度 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 3 | 块 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 沥青混凝土（SMA-13） | 配合比验证 | 密度 | 6 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 6 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 12 | 个 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 最大理论密度 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 3 | 块 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 标准试验原材料检测 | 道路石油沥青 | 针入度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 延度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 软化点 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 蜡含量 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 闪点 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 溶解度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 密度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 运动粘度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 沥青薄膜加热试验（含质量损失） | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 沥青低温延度试验 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 燃点 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 脆点 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 粗集料（石灰岩/玄武岩1#2#3#4#） | 级配筛分 | 32 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 对沥青的粘附性 | 32 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 洛杉矶磨耗损失 | 32 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 坚固性 | 32 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 软石含量 | 32 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 针片状颗粒含量 | 32 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 高温压碎值 | 32 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 压碎值 | 32 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 表观相对密度 | 32 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 吸水率 | 32 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 粗集料堆积密度试验 | 32 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 粗集料含泥量试验（<0.075颗粒含量） | 32 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 细集料（石灰岩/玄武岩） | 级配筛分 | 8 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 含泥量 | 8 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 砂当量 | 8 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 表观相对密度 | 8 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 亚甲蓝值 | 8 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 棱角性 | 8 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 坚固性 | 8 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 矿粉 | 表观密度 | 4 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 含水量 | 4 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 级配筛分 | 4 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 亲水系数 | 4 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 塑性指数 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 加热安定性 | 4 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | SBS改性沥青 | 旋转薄膜加热（质量损失） | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 残留延度(5℃) | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 135℃布氏旋转粘度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 弹性恢复 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 离析、软化点差 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 密度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 溶解度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 闪点 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 软化点 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 延度(5cm/min,5℃) | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 针入度(25℃,100g,5s) | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 残留针入度比 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 针入度指数PI | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 木质纤维素 | 灰分含量 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 纤维长度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 吸油率 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 含水率 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | PH值 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 封层 | SBS改性乳化沥青 | 针入度 | 2 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 延度 | 2 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 软化点 | 2 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 闪点 | 2 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 与矿料粘附性 | 2 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 改性沥青旋转薄膜加热试验（含质量损失） | 2 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 改性沥青低温延度试验 | 2 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 粘层、透层 | SBS改性乳化沥青 | 粒子电荷 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 筛上残留物（1.18mm 筛） | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 标准黏度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 恩格拉黏度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 蒸发残留物含量 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 蒸发残留物针入度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 蒸发残留物延度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 软化点 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 闪点 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 与粗集料粘附性 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 与粗细集料搅拌试验 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 蒸发残留物溶解度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 水泥搅拌试验的筛上剩余 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 储存稳定性（1d) | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 储存稳定性（5d) | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 破乳速度 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 改性沥青旋转薄膜加热试验（含质量损失） | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 改性沥青低温延度试验 | 4 | 项 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 沥青混凝土 | 混合料 | 密度 | 120 | 个 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 20 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 20 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 20 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 120 | 个 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 240 | 个 | / |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 60 | 块 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 20 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 现场检测 | 厚度、压实度 | 18 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 弯沉 | 272 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 摩擦系数 | 11 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 构造深度 | 11 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 平整度 | 28 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 宽度 | 9 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 横坡度 | 36 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 渗水系数 | 11 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  | 级配碎石 | 级配碎石 | 配合比 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准击实 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | CBR | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  | 粗集料 | 含泥量 | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 软石含量 | 3 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  | 细集料 | 含泥量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 轻物质 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 云母含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 现场检测 | 压实度（灌砂） | 11 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 路面用钢筋混凝土 | 水泥 | 胶砂强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 安定性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 碎石 | 含泥量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 黄砂 | 含泥量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 轻物质 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 云母含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 粉煤灰 | 含水量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 需水量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 游离氧化钙 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 28d活性指数 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | SiO2、Al2O3 和 Fe2O3总含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 外加剂 | 减水率比 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泌水率比 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | PH值 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 抗压强度比 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含固量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 总碱量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 硫酸钠含水量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 1h 经时变化量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间差 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 收缩率比 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含气量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 拌合用水 | PH值 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 不溶物 | 1 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 可溶物 | 1 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  |  | CL- | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | S04² | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  | 路面水泥混凝土 | 抗压配合比验证 | 2 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 抗折配合比验证 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 8 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 弯拉强度 | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 11 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 人行道透水混凝土 | 粗集料 | 含泥量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 软石含量 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  | 细集料 | 含泥量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 轻物质 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 云母含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 安定性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 无机透水增强剂 | PH值 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含固量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含水量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 透水混凝土 | 抗压配合比验证 | 2 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 抗折配合比验证 | 2 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 3 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 弯拉强度 | 3 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 透水系数 | 4 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 现场检测 | 摩擦系数 | 2 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 厚度 | 2 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 混凝土防撞护栏 | 混凝土 | 标养抗压强度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 现场检测 | 回弹强度 | 40 | 测区 | 专项检测 |
|  |  |  |  | 碳化深度 | 12 | 测区 | 专项检测 |
|  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 200 | 点 | 专项检测 |
|  |  | 花岗岩平侧石 | A型侧石 | 抗压强度 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 抗折强度 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 吸水率 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | I型平石 | 抗压强度 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 抗折强度 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 吸水率 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | II型平石 | 抗压强度 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 抗折强度 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 吸水率 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 透水砖 |  | 抗压强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 管材PVC管 |  | 环刚度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 土工布 | 透水土工布 | 垂直渗透性能 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有效孔径 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 单位面积质量测定值 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 拉伸强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 伸长率 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | CBR顶破强力试验 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 厚度 | 1 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  | 防渗土工布 | 垂直渗透性能 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 单位面积质量测定值 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 拉伸强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 伸长率 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | CBR顶破强力试验 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 厚度 | 1 | 样 | 见证取样 |

- （2）桥梁工程

| 序号 | 项目名称 | 样品名称/部位 |  | 试验项目 | 计费数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准试验 | 标准试验 （现浇混凝土） | C20、C30、C30水下、C40、C50（现浇砼、预制箱梁、空心板梁）、C50P6、C50钢纤维 | 抗压配合比验证 | 8 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 抗渗配合比验证 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 9 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 安定性 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 碎石 | 含泥量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 黄砂 | 含泥量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 轻物质 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 云母含量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 粉煤灰 | 含水量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 需水量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 游离氧化钙 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 28d活性指数 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | SiO2、Al2O3 和 Fe2O3总含量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 外加剂 | 减水率比 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泌水率比 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | PH值 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 抗压强度比 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含固量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 总碱量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 硫酸钠含水量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 1h 经时变化量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间差 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 收缩率比 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含气量 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 拌合用水 | PH值 | 6 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 不溶物 | 6 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 可溶物 | 6 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  |  | CL- | 6 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 6 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | S04² | 6 | 项 | 见证取样 |
| 2 | 混凝土结构 | 桥梁钻孔灌注桩 | 声波透射法 | 桩身完整性 | 780 | 米 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 桩基承载力 | 静载试验（单桩） | 2405.6 | 吨 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 静载试验（单桩） | 1526.8 | 吨 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 措施费 | 2 | 次 | 市场价 |
|  |  |  | 混凝土 | 标养抗压强度 | 63 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 63 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 上跨黄山路桥 | 混凝土 | 标养抗压强度 | 22 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 同条件养护试块抗压强度 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 22 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 弹性模量 | 7 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 现场检测 | 回弹强度 | 40 | 测区 | 专项检测 |
|  |  |  |  | 碳化深度 | 12 | 测区 | 专项检测 |
|  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 200 | 点 | 专项检测 |
|  |  | 潘甲里浜桥 | 混凝土 | 标养抗压强度 | 33 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 同条件养护试块抗压强度 | 8 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 33 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 弹性模量 | 10 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 驳岸地基承载力 | 轻型动力触探 | 48 | m | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 现场检测 | 回弹强度 | 70 | 测区 | 专项检测 |
|  |  |  |  | 碳化深度 | 21 | 测区 | 专项检测 |
|  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 350 | 点 | 专项检测 |
| 3 | 钢筋 | HPB300 |  | 拉伸 | 12 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 弯曲性能 | 12 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 重量偏差 | 6 | 组 | 见证取样 |
|  |  | HRB400 |  | 拉伸 | 40 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 弯曲性能 | 40 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 重量偏差 | 20 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 反向弯曲 | 20 | 根 | 见证取样 |
|  |  | 钢筋焊接 |  | 抗拉强度 | 12 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 工艺检测 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 机械连接 |  | 抗拉强度 | 6 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 工艺检测（残余变形） | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 声测管 |  | 尺寸（外径、壁厚） | 200 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 抗拉强度 | 200 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 伸长率 | 200 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 压扁试验 | 500 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 钢筋网片 |  | 冷弯 | 3 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 抗拉 | 3 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 抗剪力 | 3 | 项 | 见证取样 |
|  |  | 预应力钢束 φs15.2 |  | 弹性模量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 最大力 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.2％屈服力Fp0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大力总伸长率 |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 应力松弛试验 | 2 | 根 | 见证取样 |
| 4 | 支座 | 橡胶支座 |  | 抗压弹性模量 | 2 | 个 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 2 | 个 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 抗剪弹性模量 | 2 | 个 | 见证取样 |
| 5 | 金属波纹管 | 金属波纹管 |  | 局部横向荷载 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 均布荷载 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 抗渗漏性能 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 厚度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 波纹高度 | 1 | 组 | 见证取样 |
| 6 | 预应力锚具、 夹具 | 锚环 |  | 硬度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 夹片 |  | 硬度 | 1 | 组 | 见证取样 |
| 7 | 桥面铺装 | 防水涂料 | PB(Ⅰ) | 固体含量 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表干 时间 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 实干时间 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 耐热性 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 不透水 性 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 低温柔性 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 拉 伸强度 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 断裂延 伸率 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 涂料与水泥混凝土粘结强度 | 1 | 项 | 见证取样 |
| 8 | 桥台基坑回填 | 灰土 | 现场检测（6%灰土路基） | 压实度灌砂法 | 210 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 半成品检测（6%灰土） | 灰剂量 | 70 | 项 | 见证取样 |

- （3）雨水、电力管道工程

| 序号 | 项目名称 | 样品名称/部位 |  | 试验项目 | 计费数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基承载力 | 标准试验 | 地基承载力 | 轻型动力触探 | 48 | m | 备案类（主控项目） |
| 2 | 标准试验 | 水泥混凝土配合比 | 普通混凝土配合比 | 配合比验证 | 5 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 5 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 抗渗混凝土配合比 | 配合比验证 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 安定性 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 碎石 | 含泥量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 软石含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 黄砂 | 含泥量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 轻物质 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 云母含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 粉煤灰 | 含水量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 需水量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 游离氧化钙 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 28d活性指数 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | SiO2、Al2O3 和 Fe2O3总含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 外加剂 | 减水率比 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泌水率比 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | PH值 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 抗压强度比 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含固量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 总碱量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 硫酸钠含水量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 1h 经时变化量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间差 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 收缩率比 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含气量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 拌合用水 | PH值 | 2 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 不溶物 | 2 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 可溶物 | 2 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  |  | CL- | 2 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 2 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | S04² | 2 | 项 | 见证取样 |
| 3 | 雨水工程 | 钢筋混凝土管铺设 | 回填方 | 压实度环刀法 | 1350 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 灰剂量 | 311 | 点 | 见证取样 |
|  |  |  | d600Ⅱ、d800Ⅱ级钢筋混凝土管 | 外压荷载 | 2 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 外观、尺寸 | 2 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  | 混凝土试块 | 抗压强度 | 11 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 11 | 组 | / |
|  |  | 雨水连接管铺设 | PE实壁管 | 环刚度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 纵向回缩率 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 外观尺寸 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 落锤冲击性能 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 球墨铸铁井盖 | D400球墨铸铁井盖 | 承载力 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 残留变形 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | D400球墨铸铁排水沟盖板 | 承载力 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 残留变形 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 1 | 组 | / |
|  |  | 混凝土预制检查井 | 混凝土预制检查井 | 回弹强度 | 140 | 测区 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碳化深度 | 42 | 点 | 见证取样 |
|  |  | 单篦雨水口 | M10水泥砂浆 | 配合比验证 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 砂 | 含泥量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 轻物质 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 云母含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 安定性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 砂浆试块 | 抗压强度 | 9 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 9 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | D400铸铁篦子 | 承载力 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 残留变形 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 雨水管 |  | cctv管道视频检测 | 1136 | m | 备案类（主控项目） |
| 4 | 电力工程 | 电力排管 | CPVC电力管 | 环刚度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 维卡软化温度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 基础、垫层 | 抗压强度 | 12 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 12 | 组 | / |
|  |  |  | HRB400钢筋 | 拉伸 | 8 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 弯曲性能 | 8 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 重量偏差 | 4 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 电力包管 | 抗压强度 | 9 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 9 | 组 | / |
|  |  |  | C30防水砼P6 | 抗渗试块 | 18 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 18 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 18 | 组 | / |
|  |  |  |  | 回弹强度 | 60 | 测区 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碳化深度 | 18 | 点 | 见证取样 |
|  |  |  | 回填方 | 压实度环刀法 | 540 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 灰剂量 | 108 | 点 | 见证取样 |

- （4）泵站工程

| 序号 | 项目名称 | 样品名称/部位 |  | 试验项目 | 计费数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水泵站 | 管道铺设 | d1000III级钢筋混凝土管 | 外压荷载 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 外观、尺寸 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  | PE实壁管雨水管 | 环刚度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 纵向回缩率 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 外观尺寸 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 落锤冲击性能 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 球墨铸铁污水管 | 拉伸强度 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 布氏硬度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  | 混凝土 | 抗压强度 | 4 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 4 | 组 | / |
|  |  | 回填方 |  | 压实度灌砂法 | 3 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 沥青混凝土（AC-13） | 混合料 | 密度 | 12 | 个 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 12 | 个 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 24 | 个 | / |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 6 | 块 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 现场检测 | 厚度、压实度 | 1 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 弯沉 | 6 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 摩擦系数 | 1 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 构造深度 | 1 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 平整度 | 6 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 渗水系数 | 1 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  | 水泥土搅拌桩 | 水泥 | 胶砂强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 安定性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 素土 | 含水量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 承载比（CBR）试验 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 颗粒分析 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量试验 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 易溶盐含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 膨胀量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 液塑限联合测定 | 1 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  | 水泥土配合比 | 水泥土配合比验证 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 基桩完整性（钻芯法） | 无侧限抗压强度 | 3 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 桩长 | 51 | 米 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 钢筋混凝土 | HPB300 | 拉伸 | 4 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 弯曲性能 | 4 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 重量偏差 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | HRB400 | 拉伸 | 14 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 弯曲性能 | 14 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 重量偏差 | 7 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 反向弯曲 | 7 | 根 | 见证取样 |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 安定性 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 碎石 | 含泥量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 软石含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 黄砂 | 含泥量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 轻物质 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 云母含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 粉煤灰 | 含水量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 需水量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 游离氧化钙 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 28d活性指数 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | SiO2、Al2O3 和 Fe2O3总含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 外加剂 | 减水率比 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泌水率比 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | PH值 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 抗压强度比 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含固量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 总碱量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 硫酸钠含水量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 1h 经时变化量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间差 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 收缩率比 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含气量 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 拌合用水 | PH值 | 2 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 不溶物 | 2 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 可溶物 | 2 | 样 | 见证取样 |
|  |  |  |  | CL- | 2 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 2 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  |  | S04² | 2 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  | 混凝土 | 标养抗压强度 | 10 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 10 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 现场检测 | 回弹强度 | 40 | 测区 | 专项检测 |
|  |  |  |  | 碳化深度 | 12 | 测区 | 专项检测 |
|  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 200 | 点 | 专项检测 |
|  |  | 砌体结构 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 干密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 砖 | 抗压强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 砂浆 | 抗压强度 | 4 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 门窗 | 铝合金建筑型材 （普通） | 膜厚 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 壁厚 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 拉伸强度、断裂伸长率 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 铝合金建筑型材 （隔热） | 纵向剪切 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 防水 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 可溶物含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 不透水性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 耐热性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 低温柔性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 拉力 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 延伸率 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 高聚物改性沥青防水涂料 | 固体含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表干时间 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 实干时间 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 拉伸强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 不透水性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  | 盘扣脚手架 |  | 单侧抗剪强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 双侧抗剪强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 连接盘抗弯强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 连接盘抗拉强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 可调撑抗压强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 可调底座抗压强度 | 1 | 组 | 见证取样 |

- （5）交通工程

| 序号 | 项目名称 | 样品名称/部位 |  | 试验项目 | 计费数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通安全设施 | 交通安全设施 | 标志 | 净空距离 | 7 | 处 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 竖直度 | 7 | 处 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 反光标志逆反射系数 | 42 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 标线 | 标线线段长度 | 27 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 标线宽度 | 72 | 点 | 备案类（一般项目） |
|  |  |  |  | 标线厚度 | 144 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 反光标线逆反射系数 | 216 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 杆件基础 | 抗压强度（含养护费） | 2 | 组 | 见证取样 |

- （6）景观工程

| 序号 | 项目名称 | 样品名称/部位 |  | 试验项目 | 计费数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般路基处理 | 路基 | 现场检测（路基） | 压实度灌砂法 | 3 | 点 | 备案类（主控项目） |
|  |  | 人行道透水混凝土 | 粗集料 | 含泥量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 软石含量 | 1 | 项 | 见证取样 |
|  |  |  | 细集料 | 含泥量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 轻物质 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 云母含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 安定性 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 烧失量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 无机透水增强剂 | PH值 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含固量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 含水量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  | 透水混凝土 | 抗压配合比验证 | 2 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 抗折配合比验证 | 2 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 2 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 标准养护 | 4 | 组 | 见证取样 |
|  |  |  |  | 弯拉强度 | 2 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  |  | 透水系数 | 2 | 组 | 备案类（主控项目） |
|  |  |  | 现场检测 | 厚度 | 1 | 点 | 备案类（主控项目） |

注：以上清单中的计费数量为采购人预估数量，实际数量以服务期间实际发生的数量计算。

（三）服务的其他相关附属工作：

1.中标供应商应及时完成采购人认为需要检测的检测工作；

2.中标供应商应完成采购人要求的其他配合服务工作；

3.中标供应商应配合采购人及相关部门进行服务质量、安全巡查考核等工作。

三、作业人员配备要求：

（一）中标供应商为本项目配备的人员应符合国家、行业及地方的相关要求，服务人员应为中标的投标文件中承诺的相关人员。

（二）管理要求：服务期内中标供应商应按照采购人的要求对服务人员进行管理，接受采购人的监督，未经采购人同意，中标供应商不能随意变更服务人员。履约前，采购人会对中标供应商提供的服务人员进行审核，如不符合采购人的要求，采购人有权要求中标供应商替换合格的服务人员，中标供应商须无条件配合。履约过程中，采购人会对服务人员的工作情况进行监督，如因工作需要或对相关人员服务工作质量不满意，采购人有权随时要求中标供应商增减或变更服务人员，中标供应商须无条件配合。中标供应商拒不换人的，采购人有权单方面解除合同并追究中标供应商的相应法律责任与经济责任。

（三）服务期间中标供应商拟更换服务人员的应提前一个星期告知采购人，未经采购人许可，不得随意更换人员。

四、其他说明

（一）投标人的报价应是投标人在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成采购文件所列采购需求的全部费用。

（二）投标人的全费用综合单价的投标报价应符合国家、省、市的相关规定，包括完成检测服务清单内各分项检测工作的室外作业、室内作业、技术作业等所需的人工费、材料费、机械费、资料费、编制报告文件费用以及后续配合服务、管理、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。服务期内的市场价格等因素的波动风险也包含在投标报价内。投标人应按照要求报价，若发生漏、缺、少项，视作投标人合理让利于采购人，损失自负。一旦投标结束，全费用综合单价将作为固定单价，除因合同约定的其他情形外，不予调整。

（三）中标供应商接受采购人对检测服务的监督，采购人发现不足之处及时通知中标供应商进行整改，采购人有权根据中标供应商的违约情况从当期服务费应付款中扣除相应违约情况的违约金。

（四）中标供应商应制定安全防范预案（水、火灾、电、各类设备、重大疫情、异常天气、刑事案件等其他突发性事件）。因中标供应商服务质量不到位而发生重大安全事故的（经权威部门认定），一票否决，当期服务费用不予结算，涉及相关刑事及经济责任另行处理。

（五）本项目服务人员的就餐、交通费用由中标供应商自行解决。

（六）中标供应商应按照相关规定，为所有为本项目服务的员工购买雇主责任险及员工意外险，若中标供应商未办理，采购人将提请相关部门严肃处理，中标供应商将承担一切社会经济责任，给采购人造成经济损失的，中标供应商应全额赔偿。

（七）本项目服务期间中标供应商所使用的装备、设备、材料、机械、车辆、工器具、劳保用品、易耗材料均由中标供应商提供，费用由中标供应商承担。

（八）采购人提供的物品，中标单位要单独建立账册，专物专用，如服务单位发生变动，要列入移交。

（九）遇有重大活动，中标供应商应在管理服务区域内按照采购人要求做好消防安全检查、安全保障等工作。

（十）中标供应商要严格履行中标投标文件的承诺和合同的约定，如发现服务质量达不到规定要求或中标供应商服务水平下降等现象或中标供应商服务过程中发生重大质量或安全事故的，采购人有权单方面终止合同并要求进行财务审计，责任由中标供应商承担。

（十一）采购人不提供本项目开办费、前期费用。

（十二）服务人员在服务期间因正常服务或采购人委托的正常工作任务造成的任何人员伤亡事故，责任均由中标供应商负责，采购人不承担任何责任。

（十三）中标供应商应遵守国家各项法律法规，按照采购人相关管理规定开展工作，自觉接受采购人的监督和检查。

第二部分有关说明

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能被拒绝。

- 2.投标人应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。

- 3.中标供应商应保证采购人在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 4.中标供应商不得转包中标的服务项目，未经采购人书面同意不得将中标的服务项目分包，一旦发现，采购人有权单方面解除合同，并且中标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。

  - 5.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 6.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 7.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 8.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。

  - 7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照《中华人民共和国政府采购法》确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 9.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 10.根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

# 五、评标办法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准（如投标人为联合体参与投标的，联合体成员任意一方具备相应的得分条件则可得分。）

（一）评分项目及分值（总分100分，计分均保留2位小数）

1.价格                     30分

2.供应商综合情况           20分

3.技术方案                 50分

（二）各项目评分标准

1.价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分应统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.供应商综合情况（20分）

（1）投标供应商综合实力（4分）

①投标人2023年1月1日以来完成过市政道路检测项目的，有1个得1分，最多4分。须提供中标通知书（直接发包项目可不提供中标通知书，但需提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、合同及交竣工验收证明，时间以合同签订时间为准，交竣工验收证明至少有建设单位、设计单位、施工单位、监理单位四方主体盖章）。以上材料缺一不可，提供材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致，能证明为同一工程，且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致，则须提供相关人员变更证明资料。）

（2）投标供应商拟派本项目的人员配备（8分）

- ①项目负责人：投标供应商拟派项目负责人具有高级工程师（含）以上职称的得1分；

- ②技术负责人：投标供应商拟派技术负责人具备高级及以上职称的得0.5分；该人员具有国家一级注册结构工程师证书得0.5分、该人员具有国家注册岩土工程师证书的得0.5分，具备省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证书（或建设工程质量检测人员检测技术培训合格证书）得0.5分，本项最高得2分。

- ③地基基础专项工程师：投标供应商拟派地基基础专项工程师具有高级工程师（含）以上职称的得0.5分；该人员具有注册土木工程师（岩土）执业资格的得0.5分；该人员具有省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证书（或建设工程质量检测人员检测技术培训合格证书）的得0.5分；本项最高得1.5分。

④结构工程师：投标供应商拟派结构工程师具有高级工程师（含）以上职称的得0.5分，该人员具有一级结构工程师执业资格得0.5分；该人员具备省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证书（或建设工程质量检测人员检测技术培训合格证书）得0.5分；本项最高得1.5分。

- ⑤安全工程师：投标供应商拟派安全工程师具有国家注册安全工程师证书的，有1个得1分，本项最高得2分。

- 注：①上述所有人员岗位不可兼任；②投标文件中提供《项目人员配置清单》（提供格式）、有效的相关证书扫描件、配备人员的由法定的社保机构出具的投标供应商为上述人员缴纳的近一年内任意一个月份（不含投标截止日当月）的社保缴费证明[社保缴费证明必须带有社保部门章或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证；法定代表人作为项目组人员的则不需提供法定代表人的社保证明；新成立单位社保缴费期限不足的无需提供社保证明]扫描件加盖投标供应商公章，不提供或提供不全不得分。

- （3）投标供应商拟投入本项目的检测设备（8分）

- 投标供应商为本项目配备全自动车载落锤式弯沉仪、全自动激光称重标距仪、管道机器人、标线逆反射测量仪、车载式路面激光平整度仪、路面砖透水系数试验装置、超声波成孔成槽质量检测仪、排水管内水压试验设备。以上设备有1项得1分，最多得8分。投标文件中提供设备设备检定（或校准）证书、设备图片以及购买发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）扫描件加盖投标供应商公章上传至投标文件中；如设备为租赁的，投标文件中提供设备图片、租赁协议及租赁发票扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，租赁有效期应当涵盖本项目服务期；不提供或提供不齐全不得分。

- 3.技术方案（50分）（提供扫描件加盖投标供应商公章上传至投标文件中）

- （1）对本项目检测服务工作的需求分析以及制定的工作目标（5分）

- 包括①针对本项目需求的了解与分析；②针对本项目制定的检测服务工作目标。

- 投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述；阐述内容满足采购需求，内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得4分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，2条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分；无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项不得分。

- （2）针对本项目检测服务工作制定的保证措施（6分）

- 包括①质量保证措施；②服务进度保证措施；③安全服务保证措施。

- 投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述；阐述内容满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得6分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得5分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得4分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，3条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分；无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项不得分。

- （3）对本项目检测工作服务的重点难点分析及解决方案（5分）

- 包括①针对本项目进行的重点难点分析；②针对本项目重点难点分析提出的解决方案。

- 投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述；阐述内容满足采购需求，内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得4分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，2条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分；无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项不得分。

- （4）本项目检测服务工作依据及执行的有关技术规范（5分）

- 包括①分析本项目检测工作的依据；②对本项目执行的有关技术规范进行阐述。

- 投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述；阐述内容满足采购需求，内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得4分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，2条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分；无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项不得分。

- （5）针对本项目制定的检测服务工作程序及应急预案和措施（5分）

- 包括①检测服务工作程序；②应急预案和措施。

- 投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述；阐述内容满足采购需求，内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得4分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，2条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分；无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项不得分。

（6）本项目检测工作的内容及针对本项目制定的检测工作方法、检测工作频率（6分）

包括①检测工作内容；②检测工作方法；③检测工作频率。

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述；阐述内容满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得6分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得5分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得4分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，3条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分；无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项不得分。

（7）本项目检测手段试验资料及分析报告的形成（5分）

包括①检测手段试验资料分析；②分析报告的形成。

- 投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述；阐述内容满足采购需求，内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得4分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，2条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分；无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项不得分。

（8）本项目最终报告格式及内容（5分）

包括①最终的报告格式；②最终报告的报告内容。

投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述；阐述内容满足采购需求，内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得4分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，2条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得2分；无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项不得分。

（9）本项目拟投入检测的主要设备与性能评价（4分）

包括①拟投入检测的主要设备；②拟投入检测设备的性能评价

- 投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述；阐述内容满足采购需求，内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得4分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得3分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得2分；有阐述内容，2条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分；无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项不得分。

（10）针对本项目制定的后续服务的计划与安排以及合理化建议（4分）

包括①后续服务的计划与安排；②对本项目的合理化建议

- 投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述；阐述内容满足采购需求，内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得4分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得3分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得2分；有阐述内容，2条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分；无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项不得分。

- 注：①技术方案页数（不含目录）不得多于200页（不含200页），否则为无效投标文件。

- ②评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

- ③评标方法与评标标准的解释权属采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# 六、投标文件内容与格式

第一部分投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（提供格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标截止日当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标截止日当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标截止日当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（提供格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- （1）上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

- 按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- （2）上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- （4）上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（提供格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（提供格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中提供格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（提供格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（提供格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- （1）上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有提供格式的，必须按提供格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- （2）上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- （3）如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标人：

日期：

二、授权委托书（提供格式）：

授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320214-SZZH-G2026-0008项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                          被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证原件扫描件附后；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证原件扫描件附后。

说明：

- （1）若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- （2）当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- （3）供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- （4）被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（提供格式）：

资格声明函

江苏正华新工程咨询有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320214-SZZH-G2026-0008进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，根据财政部关于 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

四、中小企业声明函（提供格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（提供格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

六、投标函（提供格式）：

投标函

致江苏正华新工程咨询有限公司：

我方收到贵方JSZC-320214-SZZH-G2026-0008招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供江苏正华新工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（提供格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320214-SZZH-G2026-0008在此承诺：

- 1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的服务符合招标文件要求。

2.本公司（单位、联合体）保证中标并合同签订生效后，将按招标文件要求及所投的投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位。

3.

4.

5.

6.

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标一览表（提供格式）：

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中提供的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（提供格式）：

分项报价表

项目编号：

| 序号 | 试验单位工程 | 检测费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验检测费用（道路工程） |  | 详细明细见表（1） |
| 2 | 试验检测费用（桥梁工程） |  | 详细明细见表（2） |
| 3 | 试验检测费用（雨水、电力管线工程） |  | 详细明细见表（3） |
| 4 | 试验检测费用（泵站工程） |  | 详细明细见表（4） |
| 5 | 试验检测费用（交通工程） |  | 详细明细见表（5） |
| 6 | 试验检测费用（景观工程） |  | 详细明细见表（6） |
| 7 | 试验检测费总计 |  |  |

- 投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，为无效投标文件。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏正华新工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

- 表（1）试验检测费用（道路工程）分项明细

| 序号 | 项目名称 | 样品名称/部位 |  | 试验项目 | 计费数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基标准试验 | 标准试验 | 素土 | 标准击实 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含水量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 承载比（CBR）试验 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒分析 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 易溶盐含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 膨胀量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 液塑限联合测定 | 1 | 样 |  |  |
|  |  |  | 标准试验、（6%灰土） | 标准击实 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准曲线 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 石灰 | 石 灰 | 有效CaO+MgO含量 | 10 | 样 |  |  |
|  |  |  |  | 含水量 | 10 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 10 | 样 |  |  |
|  |  |  |  | 未消化残渣含量 | 10 | 样 |  |  |
|  | 一般路基处理 | 灰土 | 现场检测（6%灰土路基） | 压实度灌砂法 | 285 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 弯沉 | 272 | 点 |  |  |
|  |  |  | 半成品检测（6%灰土） | 灰剂量 | 95 | 项 |  |  |
|  | 暗塘处理 | 灰土 | 现场检测（6%灰土路基） | 压实度灌砂法 | 30 | 点 |  |  |
|  |  |  | 半成品检测（6%灰土） | 灰剂量 | 10 | 项 |  |  |
|  | 路面 | 土工合成材料 | 土工格栅 | 纵向断裂强力 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 横向向断裂强力 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 横向断裂伸长率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 纵向断裂伸长率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 玻纤格栅 | 纵向断裂强力 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 横向向断裂强力 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 横向断裂伸长率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 纵向断裂伸长率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 标准试验 | 标准试验（3.5%水泥稳定碎石、5.0%水泥稳定碎石） | 标准击实 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准曲线 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 混合料级配 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 无侧限抗压强度 | 26 | 个 |  |  |
|  |  |  | 粗集料(1#、2#、3#) | 含泥量 | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 压碎值 | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物和硫酸盐含量 | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 松散堆积密度 | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分(干筛法) | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  | 细集料 | 级配 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含泥量 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 砂当量 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 塑性指数 | 5 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒分析 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 安定性 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 5 | 组 |  |  |
|  |  | 半成品混合料检测 | 半成品混合料检测（5%水泥稳定碎石） | 无侧限抗压强度 | 390 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 级配 | 30 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥剂量 | 30 | 项 |  |  |
|  |  | 现场检测 | 现场检测（5%水泥稳定碎石） | 压实度 | 55 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 弯沉 | 272 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 厚度（1层） | 6 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 厚度（2层） | 25 | 点 |  |  |
|  |  | 半成品混合料检测 | 半成品检测（3.5%水泥稳定碎石） | 无侧限抗压强度 | 208 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 级配 | 16 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥剂量 | 16 | 项 |  |  |
|  |  | 现场检测 | 现场检测（3.5%水泥稳定碎石） | 压实度 | 30 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 弯沉 | 272 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 厚度（1层） | 30 | 点 |  |  |
|  |  | 沥青混凝土（AC-13C改） | 配合比验证 | 密度 | 6 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 6 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 12 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 最大理论密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 3 | 块 |  |  |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 沥青混凝土（AC-16C） | 配合比验证 | 密度 | 6 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 6 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 12 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 最大理论密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 3 | 块 |  |  |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 沥青混凝土（AC-20C） | 配合比验证 | 密度 | 6 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 6 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 12 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 最大理论密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 3 | 块 |  |  |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 沥青混凝土（AC-25C） | 配合比验证 | 密度 | 6 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 6 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 12 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 最大理论密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 3 | 块 |  |  |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 沥青混凝土（GRAC-20） | 配合比验证 | 密度 | 6 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 6 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 12 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 最大理论密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 3 | 块 |  |  |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 沥青混凝土（SMA-13） | 配合比验证 | 密度 | 6 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 6 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 12 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 最大理论密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 3 | 块 |  |  |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 标准试验原材料检测 | 道路石油沥青 | 针入度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 延度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 软化点 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 蜡含量 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 闪点 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 溶解度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 运动粘度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 沥青薄膜加热试验（含质量损失） | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 沥青低温延度试验 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 燃点 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 脆点 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  | 粗集料（石灰岩/玄武岩1#2#3#4#） | 级配筛分 | 32 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 对沥青的粘附性 | 32 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 洛杉矶磨耗损失 | 32 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 32 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 软石含量 | 32 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 针片状颗粒含量 | 32 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 高温压碎值 | 32 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 压碎值 | 32 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观相对密度 | 32 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率 | 32 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 粗集料堆积密度试验 | 32 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 粗集料含泥量试验（<0.075颗粒含量） | 32 | 组 |  |  |
|  |  |  | 细集料（石灰岩/玄武岩） | 级配筛分 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含泥量 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 砂当量 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观相对密度 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 亚甲蓝值 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 棱角性 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  | 矿粉 | 表观密度 | 4 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含水量 | 4 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 级配筛分 | 4 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 亲水系数 | 4 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 塑性指数 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 加热安定性 | 4 | 组 |  |  |
|  |  |  | SBS改性沥青 | 旋转薄膜加热（质量损失） | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 残留延度(5℃) | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 135℃布氏旋转粘度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 弹性恢复 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 离析、软化点差 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 溶解度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 闪点 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 软化点 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 延度(5cm/min,5℃) | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 针入度(25℃,100g,5s) | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 残留针入度比 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 针入度指数PI | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  | 木质纤维素 | 灰分含量 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 纤维长度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 吸油率 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 含水率 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | PH值 | 4 | 项 |  |  |
|  |  | 封层 | SBS改性乳化沥青 | 针入度 | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 延度 | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 软化点 | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 闪点 | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 与矿料粘附性 | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 改性沥青旋转薄膜加热试验（含质量损失） | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 改性沥青低温延度试验 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 粘层、透层 | SBS改性乳化沥青 | 粒子电荷 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 筛上残留物（1.18mm 筛） | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 标准黏度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 恩格拉黏度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 蒸发残留物含量 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 蒸发残留物针入度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 蒸发残留物延度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 软化点 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 闪点 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 与粗集料粘附性 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 与粗细集料搅拌试验 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 蒸发残留物溶解度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥搅拌试验的筛上剩余 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 储存稳定性（1d) | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 储存稳定性（5d) | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 破乳速度 | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 改性沥青旋转薄膜加热试验（含质量损失） | 4 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 改性沥青低温延度试验 | 4 | 项 |  |  |
|  |  | 沥青混凝土 | 混合料 | 密度 | 120 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 20 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 20 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 20 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 120 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 240 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 60 | 块 |  |  |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 20 | 组 |  |  |
|  |  |  | 现场检测 | 厚度、压实度 | 18 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 弯沉 | 272 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 摩擦系数 | 11 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 构造深度 | 11 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 平整度 | 28 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 宽度 | 9 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 横坡度 | 36 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 渗水系数 | 11 | 点 |  |  |
|  |  | 级配碎石 | 级配碎石 | 配合比 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准击实 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | CBR | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 粗集料 | 含泥量 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 软石含量 | 3 | 项 |  |  |
|  |  |  | 细集料 | 含泥量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 轻物质 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 云母含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 现场检测 | 压实度（灌砂） | 11 | 点 |  |  |
|  |  | 路面用钢筋混凝土 | 水泥 | 胶砂强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 安定性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 碎石 | 含泥量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 黄砂 | 含泥量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 轻物质 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 云母含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 粉煤灰 | 含水量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 需水量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 游离氧化钙 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 28d活性指数 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | SiO2、Al2O3 和 Fe2O3总含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 外加剂 | 减水率比 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泌水率比 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | PH值 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度比 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含固量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 总碱量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸钠含水量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 1h 经时变化量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间差 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 收缩率比 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含气量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 拌合用水 | PH值 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 不溶物 | 1 | 样 |  |  |
|  |  |  |  | 可溶物 | 1 | 样 |  |  |
|  |  |  |  | CL- | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | S04² | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 路面水泥混凝土 | 抗压配合比验证 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗折配合比验证 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 弯拉强度 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 11 | 组 |  |  |
|  |  | 人行道透水混凝土 | 粗集料 | 含泥量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 软石含量 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 细集料 | 含泥量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 轻物质 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 云母含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 安定性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 无机透水增强剂 | PH值 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含固量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含水量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 透水混凝土 | 抗压配合比验证 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗折配合比验证 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 弯拉强度 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 透水系数 | 4 | 组 |  |  |
|  |  |  | 现场检测 | 摩擦系数 | 2 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 厚度 | 2 | 点 |  |  |
|  |  | 混凝土防撞护栏 | 混凝土 | 标养抗压强度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  | 现场检测 | 回弹强度 | 40 | 测区 |  |  |
|  |  |  |  | 碳化深度 | 12 | 测区 |  |  |
|  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 200 | 点 |  |  |
|  |  | 花岗岩平侧石 | A型侧石 | 抗压强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗折强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | I型平石 | 抗压强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗折强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | II型平石 | 抗压强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗折强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 透水砖 |  | 抗压强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 管材PVC管 |  | 环刚度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 土工布 | 透水土工布 | 垂直渗透性能 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有效孔径 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 单位面积质量测定值 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 伸长率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | CBR顶破强力试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 厚度 | 1 | 样 |  |  |
|  |  |  | 防渗土工布 | 垂直渗透性能 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 单位面积质量测定值 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 伸长率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | CBR顶破强力试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 厚度 | 1 | 样 |  |  |
| 试验检测费用累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 表（2）试验检测费用（桥梁工程）分项明细

| 序号 | 项目名称 | 样品名称/部位 |  | 试验项目 | 计费数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准试验 | 标准试验 （现浇混凝土） | C20、C30、C30水下、C40、C50（现浇砼、预制箱梁、空心板梁）、C50P6、C50钢纤维 | 抗压配合比验证 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗渗配合比验证 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 9 | 组 |  |  |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 安定性 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  | 碎石 | 含泥量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  | 黄砂 | 含泥量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 轻物质 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 云母含量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  | 粉煤灰 | 含水量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 需水量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 游离氧化钙 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 28d活性指数 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | SiO2、Al2O3 和 Fe2O3总含量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  | 外加剂 | 减水率比 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泌水率比 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | PH值 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度比 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含固量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 总碱量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸钠含水量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 1h 经时变化量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间差 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 收缩率比 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含气量 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  | 拌合用水 | PH值 | 6 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 不溶物 | 6 | 样 |  |  |
|  |  |  |  | 可溶物 | 6 | 样 |  |  |
|  |  |  |  | CL- | 6 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 6 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | S04² | 6 | 项 |  |  |
| 2 | 混凝土结构 | 桥梁钻孔灌注桩 | 声波透射法 | 桩身完整性 | 780 | 米 |  |  |
|  |  |  | 桩基承载力 | 静载试验（单桩） | 2405.6 | 吨 |  |  |
|  |  |  |  | 静载试验（单桩） | 1526.8 | 吨 |  |  |
|  |  |  |  | 措施费 | 2 | 次 |  |  |
|  |  |  | 混凝土 | 标养抗压强度 | 63 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 63 | 组 |  |  |
|  |  | 上跨黄山路桥 | 混凝土 | 标养抗压强度 | 22 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 同条件养护试块抗压强度 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 22 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 弹性模量 | 7 | 组 |  |  |
|  |  |  | 现场检测 | 回弹强度 | 40 | 测区 |  |  |
|  |  |  |  | 碳化深度 | 12 | 测区 |  |  |
|  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 200 | 点 |  |  |
|  |  | 潘甲里浜桥 | 混凝土 | 标养抗压强度 | 33 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 同条件养护试块抗压强度 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 33 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 弹性模量 | 10 | 组 |  |  |
|  |  |  | 驳岸地基承载力 | 轻型动力触探 | 48 | m |  |  |
|  |  |  | 现场检测 | 回弹强度 | 70 | 测区 |  |  |
|  |  |  |  | 碳化深度 | 21 | 测区 |  |  |
|  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 350 | 点 |  |  |
| 3 | 钢筋 | HPB300 |  | 拉伸 | 12 | 根 |  |  |
|  |  |  |  | 弯曲性能 | 12 | 根 |  |  |
|  |  |  |  | 重量偏差 | 6 | 组 |  |  |
|  |  | HRB400 |  | 拉伸 | 40 | 根 |  |  |
|  |  |  |  | 弯曲性能 | 40 | 根 |  |  |
|  |  |  |  | 重量偏差 | 20 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 反向弯曲 | 20 | 根 |  |  |
|  |  | 钢筋焊接 |  | 抗拉强度 | 12 | 根 |  |  |
|  |  |  |  | 工艺检测 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 机械连接 |  | 抗拉强度 | 6 | 根 |  |  |
|  |  |  |  | 工艺检测（残余变形） | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 声测管 |  | 尺寸（外径、壁厚） | 200 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗拉强度 | 200 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 伸长率 | 200 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 压扁试验 | 500 | 组 |  |  |
|  |  | 钢筋网片 |  | 冷弯 | 3 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 抗拉 | 3 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 抗剪力 | 3 | 项 |  |  |
|  |  | 预应力钢束 φs15.2 |  | 弹性模量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 最大力 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.2％屈服力Fp0.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大力总伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应力松弛试验 | 2 | 根 |  |  |
| 4 | 支座 | 橡胶支座 |  | 抗压弹性模量 | 2 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 2 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 抗剪弹性模量 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 金属波纹管 | 金属波纹管 |  | 局部横向荷载 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 均布荷载 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗渗漏性能 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 厚度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 波纹高度 | 1 | 组 |  |  |
| 6 | 预应力锚具、 夹具 | 锚环 |  | 硬度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 夹片 |  | 硬度 | 1 | 组 |  |  |
| 7 | 桥面铺装 | 防水涂料 | PB(Ⅰ) | 固体含量 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 表干 时间 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 实干时间 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 耐热性 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 不透水 性 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 低温柔性 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 拉 伸强度 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 断裂延 伸率 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 涂料与水泥混凝土粘结强度 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 桥台基坑回填 | 灰土 | 现场检测（6%灰土路基） | 压实度灌砂法 | 210 | 点 |  |  |
|  |  |  | 半成品检测（6%灰土） | 灰剂量 | 70 | 项 |  |  |
| 试验检测费用累计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 表（3）试验检测费用（雨水、电力管道工程）分项明细

| 序号 | 项目名称 | 样品名称/部位 |  | 试验项目 | 计费数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基承载力 | 标准试验 | 地基承载力 | 轻型动力触探 | 48 | m |  |  |
| 2 | 标准试验 | 水泥混凝土配合比 | 普通混凝土配合比 | 配合比验证 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  | 抗渗混凝土配合比 | 配合比验证 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 安定性 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 碎石 | 含泥量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 软石含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 黄砂 | 含泥量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 轻物质 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 云母含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 粉煤灰 | 含水量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 需水量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 游离氧化钙 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 28d活性指数 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | SiO2、Al2O3 和 Fe2O3总含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 外加剂 | 减水率比 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泌水率比 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | PH值 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度比 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含固量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 总碱量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸钠含水量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 1h 经时变化量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间差 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 收缩率比 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含气量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 拌合用水 | PH值 | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 不溶物 | 2 | 样 |  |  |
|  |  |  |  | 可溶物 | 2 | 样 |  |  |
|  |  |  |  | CL- | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | S04² | 2 | 项 |  |  |
| 3 | 雨水工程 | 钢筋混凝土管铺设 | 回填方 | 压实度环刀法 | 1350 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 灰剂量 | 311 | 点 |  |  |
|  |  |  | d600Ⅱ、d800Ⅱ级钢筋混凝土管 | 外压荷载 | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 外观、尺寸 | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  | 混凝土试块 | 抗压强度 | 11 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 11 | 组 |  |  |
|  |  | 雨水连接管铺设 | PE实壁管 | 环刚度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 纵向回缩率 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 外观尺寸 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 落锤冲击性能 | 2 | 组 |  |  |
|  |  | 球墨铸铁井盖 | D400球墨铸铁井盖 | 承载力 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 残留变形 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | D400球墨铸铁排水沟盖板 | 承载力 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 残留变形 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 混凝土预制检查井 | 混凝土预制检查井 | 回弹强度 | 140 | 测区 |  |  |
|  |  |  |  | 碳化深度 | 42 | 点 |  |  |
|  |  | 单篦雨水口 | M10水泥砂浆 | 配合比验证 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 砂 | 含泥量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 轻物质 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 云母含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 安定性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 砂浆试块 | 抗压强度 | 9 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 9 | 组 |  |  |
|  |  |  | D400铸铁篦子 | 承载力 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 残留变形 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 雨水管 |  | cctv管道视频检测 | 1136 | m |  |  |
| 4 | 电力工程 | 电力排管 | CPVC电力管 | 环刚度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 维卡软化温度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 基础、垫层 | 抗压强度 | 12 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 12 | 组 |  |  |
|  |  |  | HRB400钢筋 | 拉伸 | 8 | 根 |  |  |
|  |  |  |  | 弯曲性能 | 8 | 根 |  |  |
|  |  |  |  | 重量偏差 | 4 | 组 |  |  |
|  |  |  | 电力包管 | 抗压强度 | 9 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 9 | 组 |  |  |
|  |  |  | C30防水砼P6 | 抗渗试块 | 18 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 18 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 18 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 回弹强度 | 60 | 测区 |  |  |
|  |  |  |  | 碳化深度 | 18 | 点 |  |  |
|  |  |  | 回填方 | 压实度环刀法 | 540 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 灰剂量 | 108 | 点 |  |  |
| 试验检测费用累计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 表（4）试验检测费用（泵站工程）分项明细

| 序号 | 项目名称 | 样品名称/部位 |  | 试验项目 | 计费数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水泵站 | 管道铺设 | d1000III级钢筋混凝土管 | 外压荷载 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 外观、尺寸 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | PE实壁管雨水管 | 环刚度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 纵向回缩率 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 外观尺寸 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 落锤冲击性能 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 球墨铸铁污水管 | 拉伸强度 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 布氏硬度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 混凝土 | 抗压强度 | 4 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 4 | 组 |  |  |
|  |  | 回填方 |  | 压实度灌砂法 | 3 | 点 |  |  |
|  |  | 沥青混凝土（AC-13） | 混合料 | 密度 | 12 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 浸水马歇尔试验 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 沥青含量（油石比） | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验 | 12 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度试验制件费 | 24 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 车辙试验 | 6 | 块 |  |  |
|  |  |  |  | 冻融劈裂试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 现场检测 | 厚度、压实度 | 1 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 弯沉 | 6 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 摩擦系数 | 1 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 构造深度 | 1 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 平整度 | 6 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 渗水系数 | 1 | 点 |  |  |
|  |  | 水泥土搅拌桩 | 水泥 | 胶砂强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 安定性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 素土 | 含水量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 承载比（CBR）试验 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒分析 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 易溶盐含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 膨胀量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 液塑限联合测定 | 1 | 样 |  |  |
|  |  |  | 水泥土配合比 | 水泥土配合比验证 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 基桩完整性（钻芯法） | 无侧限抗压强度 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 桩长 | 51 | 米 |  |  |
|  |  | 钢筋混凝土 | HPB300 | 拉伸 | 4 | 根 |  |  |
|  |  |  |  | 弯曲性能 | 4 | 根 |  |  |
|  |  |  |  | 重量偏差 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | HRB400 | 拉伸 | 14 | 根 |  |  |
|  |  |  |  | 弯曲性能 | 14 | 根 |  |  |
|  |  |  |  | 重量偏差 | 7 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 反向弯曲 | 7 | 根 |  |  |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 安定性 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 碎石 | 含泥量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 软石含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 黄砂 | 含泥量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 轻物质 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 云母含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 粉煤灰 | 含水量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 需水量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 游离氧化钙 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 28d活性指数 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | SiO2、Al2O3 和 Fe2O3总含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 外加剂 | 减水率比 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泌水率比 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | PH值 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度比 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含固量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 总碱量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸钠含水量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 1h 经时变化量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间差 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 收缩率比 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含气量 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 拌合用水 | PH值 | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 不溶物 | 2 | 样 |  |  |
|  |  |  |  | 可溶物 | 2 | 样 |  |  |
|  |  |  |  | CL- | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  |  | S04² | 2 | 项 |  |  |
|  |  |  | 混凝土 | 标养抗压强度 | 10 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 10 | 组 |  |  |
|  |  |  | 现场检测 | 回弹强度 | 40 | 测区 |  |  |
|  |  |  |  | 碳化深度 | 12 | 测区 |  |  |
|  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 200 | 点 |  |  |
|  |  | 砌体结构 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 干密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 砖 | 抗压强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 砂浆 | 抗压强度 | 4 | 组 |  |  |
|  |  | 门窗 | 铝合金建筑型材 （普通） | 膜厚 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 壁厚 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度、断裂伸长率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 铝合金建筑型材 （隔热） | 纵向剪切 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 防水 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 可溶物含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 不透水性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 耐热性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 低温柔性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 拉力 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 延伸率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 高聚物改性沥青防水涂料 | 固体含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表干时间 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 实干时间 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 不透水性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 盘扣脚手架 |  | 单侧抗剪强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 双侧抗剪强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 连接盘抗弯强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 连接盘抗拉强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 可调撑抗压强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 可调底座抗压强度 | 1 | 组 |  |  |
| 试验检测费用累计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 表（5）试验检测费用（交通工程）分项明细

| 序号 | 项目名称 | 样品名称/部位 |  | 试验项目 | 计费数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通安全设施 | 交通安全设施 | 标志 | 净空距离 | 7 | 处 |  |  |
|  |  |  |  | 竖直度 | 7 | 处 |  |  |
|  |  |  |  | 反光标志逆反射系数 | 42 | 点 |  |  |
|  |  |  | 标线 | 标线线段长度 | 27 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 标线宽度 | 72 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 标线厚度 | 144 | 点 |  |  |
|  |  |  |  | 反光标线逆反射系数 | 216 | 点 |  |  |
|  |  |  | 杆件基础 | 抗压强度（含养护费） | 2 | 组 |  |  |
| 试验检测费用累计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 表（6）试验检测费用（景观工程 ）分项明细

| 序号 | 项目名称 | 样品名称/部位 |  | 试验项目 | 计费数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般路基处理 | 路基 | 现场检测（路基） | 压实度灌砂法 | 3 | 点 |  |  |
|  |  | 人行道透水混凝土 | 粗集料 | 含泥量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 针片状含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 压碎指标 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 紧密堆积密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率及表面含水率 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 软石含量 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 细集料 | 含泥量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 泥块含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 表观密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 筛分（干筛法） | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱活性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 轻物质 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 云母含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 坚固性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 水泥 | 胶砂强度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准稠度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 安定性 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 烧失量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 无机透水增强剂 | PH值 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含固量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 含水量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 碱含量 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 透水混凝土 | 抗压配合比验证 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗折配合比验证 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准养护 | 4 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 弯拉强度 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 透水系数 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 现场检测 | 厚度 | 1 | 点 |  |  |
| 试验检测费用累计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

十、投标偏离表（提供格式）：

投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（提供格式）

项目人员配置清单

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

投标人名称（盖章）

注：1.本表对应采购需求中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

- 2.上表人员须按招标文件要求提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标截止日当月）经社保部门确认的社保缴纳名单、相关证书的扫描件作为填列证明材料。若上表中所填报人员属于“按国家规定可不缴纳社保的人员”的，则该类人员须提供相关证明材料。

- 3.上表内容须按采购需求及评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

- 4.证明材料均请附在本表之后。