招　标　文　件

项目名称：南京铁道职业技术学院教室改造项目

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0319

江苏省政府采购中心

2026年8月

# 总  目  录

# 第一章 投标邀请……………………………………3

# 第二章 投标人须知…………………………………6

# 第三章 合同文本……………………………………19

# 第四章 采购需求……………………………………38

# 第五章 评标方法与评标标准………………………65

# 第六章 投标文件格式………………………………70

# 第一章  投标邀请

受南京铁道职业技术学院的委托，江苏省政府采购中心就南京铁道职业技术学院教室改造项目（JSZC-320000-SCZX-G2026-0319）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京铁道职业技术学院教室改造项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月27日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0319

2.项目名称：南京铁道职业技术学院教室改造项目

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 126.4 |

4.最高限价

| 采购包号 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 126.4 |

5.采购需求（简介）：南京铁道职业技术学院为应对新增学生带来的教室资源缺口，拟改造12间教室，主要建设内容包括多媒体显示系统、全数字化音频扩声系统、智能中控系统等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起，30个日历日内供货到位。

# 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员 数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年8月27日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

# 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

现场勘察：请各潜在投标人于2026年8月15日上午9点前到南京铁道职业技术学院报到，上午9:00-11:00由采购人统一安排勘察项目现场。请供应商携带本人身份证、法人授权委托书准时参加。请对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

集中地点：南京市浦口区珍珠南路65号。

勘察现场联系人：蒋老师

联系电话：15005184424。

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　南京铁道职业技术学院

地 址：　南京市浦口区珍珠南路65号

联系人：  张老师

联系方式：   025-68204948

2.江苏省政府采购中心信息

# 地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼

# 联系人：  陈瑜、严晓薇

联系方式：025-83668552、83668537

# 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

# 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件的递交

17.电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

21.开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 26.无效投标条款和废标条款

#### 26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 六、定标

#### 27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

30.签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）:          （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）:         （供应商）

乙方2（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 1.项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：    国别：   品牌：   规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

（2）¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：   （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 4.合同验收

- （1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收    ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是      ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 6.合同生效

本合同自                             生效。

- 7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ；（2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购 包号 | 序号 | 标的名称 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 联排课桌椅 | 工业 |
|  | 2 | 高清激光投影机 | 工业 |
|  | 3 | 教室终端 | 工业 |
|  | 4 | 65寸辅助显示 | 工业 |
|  | 5 | 功放主机 | 工业 |
|  | 6 | 多媒体智能终端 | 工业 |
|  | 7 | 画框幕 | 工业 |
|  | 8 | 150寸推拉黑板 | 工业 |
|  | 9 | 讲台 | 工业 |
|  | 10 | 98寸智慧黑板 | 工业 |
|  | 11 | 椅子 | 工业 |
|  | 12 | 梯形桌 | 工业 |
|  | 13 | 音箱 | 工业 |
|  | 14 | 课桌 | 工业 |
|  | 15 | 86寸触摸一体机 | 工业 |
|  | 16 | 智能话筒管家 | 工业 |
|  | 17 | 阵列麦克风 | 工业 |
|  | 18 | 智能交互书写终端 | 工业 |
|  | 19 | 无线教学话筒 | 工业 |
|  | 20 | 辅助显示 | 工业 |
|  | 21 | 电子升降讲台 | 工业 |
|  | 22 | 台式计算机 | 工业 |
|  | 23 | 网络中控及控制面板 | 工业 |
|  | 24 | 高清录播主机 | 工业 |
|  | 25 | 台式计算机 | 工业 |
|  | 26 | 多媒体讲台 | 工业 |
|  | 27 | 学生高清摄像机 | 工业 |
|  | 28 | 教师高清摄像机 | 工业 |
|  | 29 | 网络摄像机 | 工业 |
|  | 30 | 16路网络视频录像机 | 工业 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

（一）采购数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联排课桌椅 | 位 | 1000 |
| 2 | 高清激光投影机 | 台 | 10 |
| 3 | 教室终端 | 套 | 10 |
| 4 | 65寸辅助显示 | 台 | 22 |
| 5 | 功放主机 | 台 | 12 |
| 6 | 多媒体智能终端 | 套 | 11 |
| 7 | 画框幕 | 块 | 10 |
| 8 | 150寸推拉黑板 | 套 | 10 |
| 9 | 讲台 | 个 | 10 |
| 10 | 98寸智慧黑板 | 台 | 1 |
| 11 | 椅子 | 把 | 110 |
| 12 | 梯形桌 | 张 | 50 |
| 13 | 音箱 | 对 | 24 |
| 14 | 课桌 | 张 | 60 |
| 15 | 86寸触摸一体机 | 台 | 2 |
| 16 | 智能话筒管家 | 个 | 12 |
| 17 | 阵列麦克风 | 只 | 12 |
| 18 | 智能交互书写终端 | 台 | 1 |
| 19 | 无线教学话筒 | 个 | 12 |
| 20 | 辅助显示 | 台 | 2 |
| 21 | 电子升降讲台 | 套 | 1 |
| 22 | 台式计算机 | 台 | 1 |
| 23 | 网络中控及控制面板 | 套 | 1 |
| 24 | 高清录播主机 | 台 | 1 |
| 25 | 台式计算机 | 台 | 1 |
| 26 | 多媒体讲台 | 套 | 1 |
| 27 | 学生高清摄像机 | 台 | 1 |
| 28 | 教师高清摄像机 | 台 | 1 |
| 29 | 网络摄像机 | 套 | 4 |
| 30 | 16路网络视频录像机 | 台 | 1 |

（二）技术参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联排课桌椅 | 1、支撑要求采用不低于35×80mm×1.5mm承重椭圆管设计，顶部加盖胶塞； 2、靠背要求采用铁框架设计，内嵌≥10mm多层板，弧形设计更贴合靠背； 3、座支撑要求采用≥5mm钢板焊接，加铝合金圈设计，重力回位结构，座板厚≥16mm； 4、地脚板要求由≥2mm冷轧钢板冲压成型，悬空固定不会因为接地而生锈； 5、书写面板要求采用高压三胺板，桌面面不小于540mm*350mm，厚度≥25mm，表面贴防火板，近人体端圆弧设计，久靠无压痛感； 6、中抽板为钢网镂空设计可置物，不留垃圾，深度≥200mm。 |
| 2 | 高清激光投影机 | 1、激光光源，≥20000小时光源寿命 2、3LCD投影技术 3、液晶面板尺寸 ≥0.67英寸含微透镜 4、▲亮度≥6500流明（符合ISO21118标准）， 分辨率≥1920*1200，对比度≥5000000:1（符合ISO21118标准） 5、投射比：≥1.35-2.20； 6、▲大范围镜头位移：垂直≥±50%，水平≥±20% 7、镜头光学变焦比：≥1.6倍 8、整机功耗≤400W 9、接口：HDMI≥2、HDBaseT≥1、RS-232C≥1，RJ45≥1，USB Type A≥2，USB Type B≥1，内置无线网卡，HDMI OUT≥1 10、支持快速四角调节，梯形、弧形等几何校正功能支持网络监控 11、专业防尘过滤网：≥20000小时 (标准模式)；≥30000小时（扩展模式） 标▲参数，投标人提供产品官网截图或说明书复印件或产品彩页复印件等相应支撑证明材料。 |
| 3 | 教室终端 | 1、CPU：≥8核、≥16线程、主频≥2.0GHz、睿频频率≥4.0GHz、缓存≥16MB 2、内存：≥16GB DDR4内存，内存频率≥3200MT/s； 3、硬盘：≥256GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持拓展≥1个 M.2固态硬盘，支持拓展≥2个机械硬盘， 4、显卡：≥4G显存独立显卡； 5、显示器：≥21.5寸，分辨率≥1920*1080，屏占比≥90%，可视角度≥178°； 6、前置面板接口：USB接口≥7个（至少包括USB-C 接口≥1个，其中包括USB-C在内的USB 3.2 Gen1速率接口≥3个；≥2个麦克风接口，其中至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口并支持支持自动切换OMTP和CTIA标准，1个3.5mm三段式麦克风接口； 7、关机状态下，支持≥1个前置USB端口对外供电； 8、后置面板接口：≥4个USB-A接口（至少包括USB 3.2 Gen1接口≥2个），后置USB接口支持键盘开机；≥1个HDMI 1.4b、≥1个DP 1.4、≥1个VGA接口；≥3个后置音频接口；1个RJ45接口； 9、机箱体积：≥17L，机箱配备非后加或非原配件顶置提手,电源功率≥500W，电源转换效率≥92%； 10、采用电源与主板直插式设计，电源与主板不通过软质线材连接，电源本体直接连接主板供电； 11、安全管控：BIOS支持单独管控关闭USB接口。支持Smart USB管控，开启后，存储类USB设备无法使用，非存储类USB设备正常使用。 |
| 4 | 65寸辅助显示 | 屏幕尺寸（对角线）≥65英寸，显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥4000：1，刷新率≥60Hz，可视角度≥178°，分辨率不低于3840×2160，屏幕显示灰度等级≥1024灰阶。 |
| 5 | 功放主机 | 1、音频处理器和数字功率放大器一体式设计,纯嵌入式设计，带≤4个安装孔可壁挂安装。 2、采用数字信号处理器，要求主频≥700MHz，最大主频800MHz。 3、主机软件输入1参数均衡模块支持麦克风≥60段频谱实时显示分析功能。 4、主机软件可消除输入通道白噪声≥15dB。 5、主机具有≥2路麦克风输入、≥2路线路输入、≥2路输出。 6、主机软件具有≥4路输入≥4路输出音频矩阵管理功能，每路输入通道带支持扩展器、自动增益、参数均衡模块，每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器模块。 7、主机具有自动温控功能，当机箱内温度超过47±3℃自动启动风扇。 8、▲主机前面板带≥4个按键：静音、音量调节、开关机或休眠等。（投标人提供原厂产品实物图片或产品技术规格说明截图或产品官网截图等相应支撑证明材料） 9、采用数字功放芯片组，解析力高，发热量低。具有延时保护、短路过流保护、过热保护功能。 10、具有空间去混响算法功能，在有混响的教室扩声清晰洪亮，无金属尾音，回声和混响时间≤1秒，不丢字、不卡字，在混响环境中扩声不会放大混响，且具有抑制和消除混响的功能。 11、具有音乐播放去回声算法:在扩声中消除音乐播放源，确保语音扩声不发生干扰。支持单声道和立体声AEC。 12、自动增益功能：在2-8米范围内扩声增益差＜3dB。 13、内置自适应反馈抑制和自适应回声消除算法。 14、信噪比（A计权）：≥93dB。 15、最大不失真输出功率：≥2*45W。 16、增益限制的有效频率范围：20Hz-20kHz（±3dB）。 17、总谐波失真：≤0.5%（1kHz）。 18、增益差：≤0.2dB。 |
| 6 | 多媒体智能终端 | 1、控制主机、控制面板要求分体设计，支持液晶交互控制面板，具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用。 2、需支持管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统。 3、▲≥4✕6 路 HDMI 矩阵，≥4路HDMI输入，≥6路HDMI输出；≥1路音频输入，≥2路3.5mm立体声音频输出。（投标人提供原厂产品实物图片或产品技术规格说明截图或产品官网截图等相应支撑证明材料） 4、▲≥8路RS232通讯接口；≥1路RS485接口；≥4路DI接口；≥2路DO接口；≥6路LAN网络接口。（投标人提供原厂产品实物图片或产品技术规格说明截图或产品官网截图等相应支撑证明材料） 5、≥3路220V可控电源插座；≥2路220V幕布控制端口，可同步和异步单独控制；≥4路单刀双掷开关控制端口,无源干接点输出。 6、支持长线驱动HDMI高清信号传输，支持1080P、4K，全高清20米长线驱动输出。 7、需要具备IC卡权限管理，支持IC卡读卡器接入，支持刷卡启动系统，IC权限验证支持脱网工作模式；需支持IC卡数据本地存储，可以保存不少于3万张IC卡数据、不少于4万条刷卡记录，IC卡的权限由管理平台统一授权。 8、需要支持EDID读取、设置，可以根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等）设置EDID，要求支持4K、1080P、720P、1024*768等多种分辨率。 9、主机标准≤2U机箱，方便固定安装在设备机架。 10、需免费无缝接入学校现有WISE I-CONTROL集控管理平台和智慧教学管理平台（平台提供无条件配合），实现课表联动、统一管控、统一状态监测、统一数据采集分析呈现，可依学院、楼宇、楼层进行分类，可实现对所有设备的在线状态查看与远程管理。教室远程管理:可按学院、楼宇、楼层、实验室进行分层级管理，以每个实教室为详情展示单元，显示每个教室设备的数量与在线状态，并可在线查看监控设备画面。并承诺在项目质保承诺期限免费更新数据和免费升级。 学校现有集控管理平台介绍： (1)基于TCP/IP网络的多媒体教室网络化远程管理系统，基于SQL Server 数据库。 (2)C/S架构，组建方式灵活，具备多校区、多客户端（PC/移动客户端）、多用户权限管理（管理员、操作员、查询用户）；总控主界面可以设置常用固定键码快捷键显示，操作执行命令和教室面板同步；常用设备开关状态过滤功能。 (3)教室数量和距离不受限制，可跨网段控制；在网络故障情况下，教室端的设备可以独立正常使用。 (4)可以远程控制教室中控系统开关、投影机开关，幕布的升降，并且可以对其他设备进行操作，包括线路音量以及讲台的电控锁等；可以远程对多媒体系统进行锁定和解锁。 (5)可以对各多媒体教室设备单独或批量教室设备进行管理和控制。 (6)可以对各多媒体教室进行分组设置，分组内教室可以设定按指定日期、时间开启中控系统，可以设置教室自动执行分组键码动作（如上下课、开关投影机、电源管理等）。 (7)可远程查看多媒体教室系统设备运行状态；中控在线、断网状态显示；可显示教室内各个设备的运行状态； (8)可对投影机内部信息自动采集，可以查看投影机开机时间、灯泡使用时间、工作状态、故障状态等信息；可查询系统操作日志等。 (9)具备课表排课管理功能，可以手动添加课表，也可以导入教务课表，可以设置按课表时间自动开启指定教室，完成无人值守的全自动管理。 (10)具备防盗报警功能，教室内中控VGA、数字I/O断线时，管理平台具备报警信息提示，可显示时间及教室号。 (11)可以通过网络远程接管各教室的教学计算机，可以监视计算机显示桌面、控制教室端计算机，实现远程协助。 (12)具备IC卡管理功能，可实现对教室内IC卡控制器远程管理，实现IC卡授权、发卡、刷卡记录查询、数据管理等；IC卡发卡可以添加教师编号、名称、院系、职称等信息；可以按教室和教师信息查询授权进度状态和刷卡记录查询。 (13)具备手机客户端远程控制功能，可以在3G\4G\5G网络、校园无线WIFI网络运行；手机客户端可以监视教室多媒体系统运行状态，实时获取教学系统异常报警信息，并可对教室设备进行系统加锁解锁、上下课等控制；可与IP电话联动，当总控室固定IP电话占线或无人接听时，自动转接到手机客户端，即使手机在锁屏或在其他软件界面状态中，只要有IP电话呼叫，也可以自动切换到来电教室界面。 （14）已对接学校教务系统、一卡通系统和智慧教学管理平台。 11、液晶终端≤4.0寸IPS屏幕，分辨率≥480×480，≥20000h背光寿命，LED 背光，亮度≥250nit，支持 ≥100 级亮度调节。 |
| 7 | 画框幕 | 尺寸：150寸，比例：16：10，高清漫反射投影幕布，反射增益≥1.0，可视角≥150°，防水，防刮，无光斑。 |
| 8 | 150寸推拉黑板 | 1、尺寸：5400mm×2100mm。 2、结构：左侧由两块同等大小的书写板组成，右侧可装150吋幕布，黑板上下推拉升降结构，附带隐蔽式轨道，内板上安有防撞胶垫，每块板不少于2个，连接穿插件为ABS一次成型，油丝绳传动降低噪音，轴承轮消声走行，升降平稳，走行无噪音。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次。 3、板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效地缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。为确保师生健康，板面应无铅镉汞等重金属物质。 4、内芯：采用吸音、防潮、阻燃的聚苯乙烯板。硬度高，消音环保，能极大地缓冲粉笔与板面的摩擦，具有防潮、吸音、挺度好、平压强度好的作用。 5、背板：采用镀锌钢板，机械化流水线一次成型。 6、覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象。 7、边框：采用铝合金型材，电泳香槟色；外立框规格≥85*65mm，外横框规格≥85*45mm，内框规格≥25*25mm，壁厚≥1mm，黑板边框下沿带有通长拉手槽，方便老师在任意位置推拉。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于4000g。 8、包角：采用ABS塑料注塑成型，包角采用双壁成腔流线型设计，一体化模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》 |
| 9 | 讲台 | 1、规格：L*W*H（mm）：1200*780*1020（允许正负5mm偏离）； 2、材料：桌面采用≥9mm高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水； 3、主体采用≥1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 4、上层两侧采用橡木扶手，正面采用L型高档橡木装饰板，学生端活动维修门，无锁联动，下层后门打开后，上层维修门方可打开，上翻开启并可拆卸，方便LOGO丝印和设备安装；L型板两侧为长条出音孔，预留音箱架安装位； 5、翻转显示器安装位，可安装21.5寸到23.8寸的显示器，显示器翻转到最大尺寸。不锈钢可调阻尼转轴，显示器可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣。上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键盘、鼠标安装位，键盘抽屉下方为储物抽屉。键盘抽屉和储物抽屉采用三节静音钢珠导轨，材料厚度1.2mm； 6、显示器右侧安装笔记本模块，供输入接口：USB3.0接口x2、五孔方形插座 x1、HDMI线x1、网线x1。预留1个过线孔，方便鼠标和键盘引线到桌面。讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定； 7、下层前门采用对开门设计，右侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱，预留主机限位孔及限位卡槽；左侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间不小于12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门设计，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；前后门和左右两侧均开有散热孔。 |
| 10 | 98寸智慧黑板 | 1、智慧黑板整体尺寸：长≥4450mm 、宽≥1350mm 、厚≤120mm。液晶显示屏98吋，显示比例：16:9，分辨率不小于3840X2160，4K UHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡； 2、采用电容触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持≥40点触控； 3、整机采用三拼接平面一体化设计，无外露连接线，外观简洁，整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，主屏采用3.2mm防眩钢化玻璃； 4、前置端口采用前出式设计：≥3路双通道 PC/Android 共享 USB 接口 、≥1 路Touch-USB、≥1 路 HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口，方便用户拓展使用； 5、前置接口保护：前置接口具备翻转保护盖，有效防止灰尘等杂物对接口的侵蚀； 6、前置不少于八个物理按键包含：开关机、信号源、菜单、音量+、音量-、节能、主页、电脑，并具有隐藏式电脑一键还原按钮； 7、内置高性能安卓不低于14.0系统平台，RAM≥4GB，ROM≥32GB，并支持蓝牙≥5.0技术； 8、支持同时四画面无线传屏，并支持反向控制，双向控制，支持扫码传屏，支持手机、PAD和电脑多终端平台使用； 9、后置接口（不包含OPS）：≥HDMI×1、≥USB×2、≥Touch USB×1、≥COAX×1、≥TF CARD×1、≥EARPHONE×1、≥RJ45×1、≥R232×1、≥VGA×1、≥PC audio×1； 10、智能护眼：设备具有全通道减滤蓝光护眼功能，具有检测到用户触摸屏幕时，自动调节屏幕亮度以减小对眼镜的刺激，并具有纸质护眼功能，全通道实现多种不同类型纸质护眼效果。 |
| 11 | 椅子 | 1、要求材料采用PP加纤处理，符合国家环保标准； 2、胶背厚≥7mm，加厚座板，实心圆柱脚≥3-3.5cm,一体注塑成型； 3、承重≥120KG，拉力≥108KG； 4、座高≥45cm，座深≥40cm，座宽≥42cm，总高≥81cm。 |
| 12 | 梯形桌 | 规格尺寸 对角φ1500-1800mm*750mm 材质说明 1、桌架：采用圆管≥1.2mm壁厚优质冷轧钢管； 2、横梁：采用圆管≥1.2mm壁厚优质冷轧钢管； 3、站脚：采用优质铝合金压铸成型； 4、脚轮：采用50mm.PVC活动万向轮； 5、台面：采用≥16mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，颜色可选配。 |
| 13 | 音箱 | 1、要求采用高清全频扬声器点声源波束技术； 2、要求采用木质MDF中纤板强化箱体，白色磨砂PVC皮，网罩材料：木质蒙灰色纤维麻纱； 3、驱动单元：1*≥6.5寸全音域扬声器； 4、阻抗：4Ω； 5、额定功率：≥40W； 6、灵敏度（1W/1m）：≥86dB； 7、指定频带内声压级（峰值）：≥116dB； 8、频率响应：等于或优于50Hz~20kHz； 9、扩散角度：垂直：≥80°，水平：≥80°。 |
| 14 | 课桌 | 规格尺寸：800*550*750mm 材质说明 1、桌架：采用锥形管≥1.2mm壁厚优质冷轧钢管，一体成型，上粗下细； 2、横梁：采用≥25*50mm 矩形管≥1.0mm壁厚优质冷轧钢管； 3、脚垫：采用PP加耐磨纤维塑料一体成型； 4、台面：采用不低于16mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求。 |
| 15 | 86寸触摸一体机 | 1、主屏显示尺寸：86英寸；背光：DLED背光；显示比例：16:9；水平/垂直可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶：≥256级；液晶屏达到A级标准。 2、整机采用全贴合工艺，采用红外触控技术，在Windows系统和Android系统下支持＞50点触控；整机内置安卓操作系统：安卓版本Android 14.0或以上，RAM≥4G，ROM≥32G。 3、整机内置2.2声道音响，发声单元≥4个，内置音腔体积≥2L，总额定功率≥72W；整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥91dB，10米处声压级≥85dB，响度差距≤6dB。 4、整机支持扩音功能，无需外接音响，连接无线麦克风可通过大屏扩音，延时≤30ms。 5、整机前置按键≤1个，按键可实现开关机、调取中控菜单、锁定和解锁屏幕等功能。常用教学功能均可通过手势操作调取。 6、前置接口：为方便教师使用，具备至少1路HDMI输入接口，3路USB3.0接口，1路Type-C接口，USB 接口、HDMI接口和Type-C接口支持在Windows、Android 和信创系统下被读取，即插即用。 7、侧置接口：为方便教师使用，具备至少1路Touch USB，1路USB3.0，2路HDMI输入（其中1路HDMI支持ARC），1路耳机输出，1路RJ45以太网口，1路串口（RS232）。USB 接口支持在Windows、Android 和信创系统下被读取，即插即用。 |
| 16 | 智能话筒管家 | 1、天线系统前置在充电座，完美解决天线外露及固定、无线信号屏蔽、天线使用距离、接收机布置受限等传统无线话筒的问题； 2、具备锁扣式智能保管功能，支持物联网智能接入控制； 3、支持多频段无线信号接收处理； 4、话筒解锁即可实现对频、通信等预处理工作，无需额外对频动作，拿起话筒无需任何操作和等待即可使用； 5、具备使用语音提示，包含开机提示音，话筒落锁解锁提示音； 6、集成多方位红外发射功能； 7、分离式接口盒设计，桌面部分没有任何外露接插头，防止误插拔和接插头意外脱落。 |
| 17 | 阵列麦克风 | 1、阵列麦克风，采用≥6咪线性阵列，高声源定位和波束成形，语音更清晰； 2、可≥10米远距离宽范围拾音； 3、48V幻象电源供电； 4、抗手机、电磁、高频干扰； 5、频率响应：20-20KHZ（±3dB）； 6、敏感度：等于或优于-38dB±3dB； 7、最大声压级：≥138dB SPL； 8、信噪比：≥82dB。 |
| 18 | 智能交互书写终端 | 1、▲智能书写终端采用主屏、辅屏与读卡器一体化设计，主屏与辅屏要求左右分布模式，集成书写显示屏、交互控制面板、读卡器、人脸识别、一键呼叫功能；全贴合工艺，表面采用蚀刻AG防炫光玻璃。（投标人提供原厂产品实物图片或产品技术规格说明截图或产品官网截图等相应支撑证明材料） 2、▲主屏显示尺寸（对角线）≥23英寸；分辨率≥1920×1080；显示比例16：9；对比度≥1000：1；亮度≥250cd/平米；触摸采用电容、电磁触控技术，支持手指及电磁笔双重触控方式；手写分辨率不低于5080LPI，压感级别不低于8192级；辅屏显示尺寸（对角线）≥10英寸，分辨率≥800×1280；屏幕比例10：16；对比度≥1000：1；亮度≥250cd/平米；内置Android操作系统；（投标人提供原厂产品实物图片或产品技术规格说明截图或产品官网截图等相应支撑证明材料） 3、智能书写终端整机具备信号显示、书写白板、主屏辅屏互动、物联管控、一键呼叫等功能，满足老师教学时显示画面同步、快捷操作、板书书写、批注及多媒体设备智能控制； 4、≥1路HDMI、≥1路VGA；≥2路USB扩展接口，可接U盘及设备充电；1路USB触控线接口； 5、包含一支无源书写笔，采用电磁压感技术，响应快，笔触细腻，书写流畅； 6、▲支持书写屏与交互控制面板大小屏交互，在交互控制面板上，可以对电脑上打开的程序进行预览，预览内容包括但不限于WPS、office、浏览器、视频播放器等各类应用软件；（投标人提供原厂产品实物图片或产品技术规格说明截图或产品官网截图等相应支撑证明材料） 7、具备批注功能，多种笔形选择在教学时，可以通过批注功能将当前教学的重点内容进行批注；批注有多种笔型和颜色供选择； 8、具备板书功能、老师在画板上可以自由进行涂画和书写，支持画笔颜色、笔粗细、板书背景颜色设置，支持擦除、清空、页面选择、保存板书等操作；支持双指上下拖动板书页面移动； 9、辅屏控制面板可根据用户需求自编程设计，可自定义背景图片、功能按键图标、锁屏壁纸等，适配个性化场景需求；支持与多媒体智能终端联动控制（如上下课指令、设备开关、信号切换、录播控制等）；需支持通过浏览器或专用软件自定义配置，支持网络远程配置，支持IP地址、MAC地址扫描，支持IP地址设置，支持固件升级；需支持配置程序云端备份； 10、支持与录播系统融合，在辅屏控制面板上提供对录播系统的控制功能，如开始、暂停、结束、切换视角等；支持在辅屏控制面板上实时拉流预览录制画面或摄像头视频，实时显示视频流状态；可以对录播系统进行画中画、三画面等导播操作切换； 11、▲具备IP语音对讲功能，支持SIP协议，支持分机号码配置，需支持接入学校现有IP语音服务器，实现各教室与控制室IP语音通话功能；（需提供无缝对接学校原有IP对讲系统承诺书） 12、支持动态二维码显示，和老师统一身份数据对接后，二维码可用于手机扫码身份权限验证，实现扫码上课； 13、需内置读卡器，支持刷IC卡方式身份权限验证，解锁系统； 14、内置摄像头，摄像头≧200万像素；可扩展用于人脸识别，与学校人脸数据库对接后，支持人脸识别验证老师权限开启系统； 15、支持密码验证解锁功能，输入正确密码后面板解锁，开启系统； 16、支持嵌入操作说明，支持嵌入图片和视频两种格式操作说明，触发操作说明按键后可打开电子文档、播放视频。 |
| 19 | 无线教学话筒 | 1、2.4G传输，红外对频，不串频、不干扰。第一次对频成功后开机即可使用，无需再次对频； 2、传输距离：≥25m； 3、麦克风内置PPT翻页模块与激光笔模块； 4、可通过麦克风上的OLED显示屏调节高音、低音、自动增益等功能，快速定制专属音质； 5、带磁控锁充电底座； 6、将笔形麦克风放入充电底座即可自动感应上锁； 7、放入充电底座30分钟后自动关机，加快充电速度； 8、无线麦接收模块内嵌于智能音频主机内。 |
| 20 | 辅助显示 | 屏幕尺寸（对角线）≥75英寸，显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥4000：1，刷新率60Hz，可视角度≥178°，分辨率3840×2160，屏幕显示灰度等级≥1024灰阶。 |
| 21 | 电子升降讲台 | 1、规格：≥1300*700*770-1220㎜（长*宽*高-升降行程） 2、主体材料厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板，经规范工艺加工而成。柜体边缘及拐角均采用大圆弧平滑过渡设计，美观大方并有效防止碰撞。柜体底部预留出线孔，方便设备连接，两侧做设备散热孔，下柜体双排标准机架，机箱可容纳不少于12U设备安装空间，同时能安放可调式活动层板，增大空间利用率，且设备机箱和电脑主机位均采用全封闭式结构。 3、桌面采用E1级免漆板，厚度≥25㎜，桌面板所有棱边都采用弧形倒角设计，美观大方，保护师生安全，桌面上方采用三面实木围挡，环保水性漆，可有效防止桌面物品滑落，桌面前部具备完整平面的前挡板设计，可自由粘贴或丝网印刷学校的校徽LOGO。 4、讲桌采用两节双电机升降脚架，电动升降脚架安装采用内嵌式安装方式，桌面离地总高度可调：770mm-1220mm,满足大部分用户的最适使用高度，集成≥4种高度预设模式，用户可以随时添加需要的高度。 |
| 22 | 台式计算机 | - CPU：≥16核、≥24线程、主频≥2.2GHz、睿频频率≥5.2GHz、缓存≥30MB； - 内存≥16G DDR4、内存频率≥3200MT/s； - 硬盘≥512G M.2； - 独立显卡不低于8G配置； - 前置面板接口：USB接口≥7个（至少包括USB-C 接口≥1个，其中包括USB-C在内的USB 3.2 Gen1速率接口≥3个）； - ≥2个麦克风接口； - 关机状态下，支持≥1个前置USB端口对外供电； - 后置面板接口：≥4个USB-A接口，后置USB接口支持键盘开机； - ≥1个HDMI 1.4b、≥1个DP 1.4、≥1个VGA接口；≥3个后置音频接口；1个RJ45接口； - 内置拓展接口：1个PCIE x16 5.0 16 Lanes、1个PCIE x4 4.0 4 Lanes、1个PCIE x1 4.0 Lanes； - 电源：电源功率≥500W，电源转换效率≥92% 须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件。 |
| 23 | 网络中控及控制面板 | 一、网络中控： 1、终端机柜式和无风扇设计，≤2U。集成强电控制、音频矩阵、视频矩阵、USB、串口通信、交换机、DC供电功能。 2、▲具备物联接口，千兆交换机≥6口，其中≥4路POE，≥5路VLAN。数字功放≥2路，3.5音频输入≥1路，3.5mm音频输出≥2路，幻象供电麦克风输入≥1路。HDMI全交叉视频矩阵≥4*4，≥4路输入和≥4路输出，支持分辨率预置和音频传输选择。RS232接口≥6路，RS485接口≥2路，USB接口≥2路（可接USB转串口分配器并在平台端显示资源接口）。IO输入≥1路。IO干接点输出≥1路，支持常闭或者常开接入。DC12V/5V输出≥1路。（投标人提供原厂产品实物图片或产品技术规格说明截图或产品官网截图等相应支撑证明材料） 3、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、组播、单播等任意网络结构，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。 4、采用国产CPU，LINUX操作系统，处理器主频≥1.5GHz。实现网络融合功能，IP广播、物联网关、中控等功能运行于同一系统，使用同一IP地址。 5、可接入无线/有线物联网关，控制无线协议物联模块。支持物联灯光模块、风扇模块、窗帘模块、红外模块、插座模块、门禁模块、幕布模块的接入。支持≥50路物联接入，可独立或批量控制。 6、支持远程对设备及物联设备的手动、定时集控管理（设备的开关机、电源输出的开关等）。通过平台软件或者搜索软件进行配置，局域网内可远程和批量配置。 7、软件采用可编程设计，支持端口自定义属性，将端口关联控制，实现联动管理。支持软件可编程功能，预置多套风格模板，无需关机即可切换。 8、内置强电智能管理，≥3路独立可编程电源输出，采用国标电源插口，每路负载电流≥10A。支持自定义设置电源输出方式，可与投影仪、幕布、显示器、大屏、屏蔽仪、电脑、录播等设备自定义选择。 9、支持模型配置功能，支持设备模型自定义关联添加或删除，终端同步更新，支持多设备关联控制，设备管理数量≥60个。支持自定义场景配置，每台终端可定义≥10个教学场景，不同教学场景可联动不同的教学设备及物联设备。 二、中控面板： 1、终端一体化设计，采用国产CPU，无风扇设计。 2、▲设备面板与中控功能融合一体化设计，支持壁挂、嵌入、桌面安装。触摸屏尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1920×1200。≥2路千兆网口，1路支持POE。3.5mm音频输入≥1路，3.5mm音频输出≥1路。RS232接口≥3路，RS485接口≥1路，TYPE-C≥1路（可接USB转串口分配器并在平台端显示资源接口），DC 12V/5V供电输出，12V/5V采用同一端口。（投标人提供原厂产品实物图片或产品技术规格说明截图或产品官网截图等相应支撑证明材料） 3、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、组播、单播等任意网络结构，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。 4、采用工业级国产CPU，LINUX操作系统，处理器≥四核64位，主频≥1.7G。内存LPDDR4≥1.8GB，存储EMMC≥30GB。 5、提供键盘功能，可通过面板修改设备IP地址、服务器IP地址。具备IP语音电话功能，支持一键呼叫，可接通主控室IP语音电话对讲，实现快速即时远程运维请求。支持故障报修功能，可选择故障内容，一键报修。支持在线更换开机、待机图片，支持在线批量更换UI。 |
| 24 | 高清录播主机 | 一、整体设计 1、录播主机整体采用嵌入式设计，非PC与服务器工作站等架构以保障系统运行稳定、安全。为方便设备部署考虑，为避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，录播主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏； 2、录播主机功能高度集成化需同时具备录制、导播、直播、互动多功能功于一体； 3、优质性能：录播主机CPU核心数≥8，同时内置GPU与NPU协处理器。 4、嵌入式架构的录播主机应具有环保特性，整机正常工作状态下功耗不超过50W； 5、工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)； 6、主机支持≥4路D-Video输入、≥2路HDMI 输入；≥2路HDMI 输出，且输入输出分辨率均支持1080P@30fps； 7、主机支持≥2路3.5mm线性音频模拟信号输入接口；≥2路3.5mm线性音频输出接口；≥6路数字音频Digital Mic输入接口； 8、主机支持≥2路Console控制接口（RJ45），支持RS232串行通信协议进行外接控制；≥2路USB 接口，可用于连接U盘等外设； 9、视频一线通：支持连接摄像机与主机之间通过一根双绞线进行供电、控制、视频信号同传； 10、音频一线通：支持通过RJ45接口同时实现数字音频信号的采集以及数字麦克风的供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输； 11.主机兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps画面录制，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能； 12.主机具备标准RJ45网络接口，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈； 13.存储容量：主机储存容量1TB，用于录制视频文件的本地存储； 14、▲AI边缘计算：要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、语音、板书等相关数据进行分析；（投标人提供原厂产品实物图片或产品技术规格说明截图或产品官网截图等相应支撑证明材料） 15、▲可纳入智慧教学管理平台统一管理。（提供可纳入承诺书） 二、功能设计 16、系统架构：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP； 17、▲学生AI分析：要求主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括但不限于课堂表情分析、课堂动作分析等数据；（投标人提供原厂产品实物图片或产品技术规格说明截图或产品官网截图等相应支撑证明材料） 18、教师AI分析：要求主机具备教师AI分析能力，可提供教师视频分析数据包括但不限于教师教学行为分析、活动轨迹、教师巡视等数据； 19、画面同步：要求录播主机配套摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持≤100ms的同步效果； 20、休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒； 21、权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改。 |
| 25 | 台式计算机 | - CPU：≥10核、≥16线程、主频≥2.4GHz、睿频频率≥4.8GHz、缓存≥20MB； - 内存≥16G DDR4、内存频率≥3200MT/s； - 硬盘≥256G固态硬盘； - 独立显卡不低于6G； - 显示器≥23.8寸； - 前置面板接口：USB接口≥7个（至少包括USB-C 接口≥1个，其中包括USB-C在内的USB 3.2 Gen1速率接口≥3个）； - ≥2个麦克风接口； - 关机状态下，支持≥1个前置USB端口对外供电； - 后置面板接口：≥4个USB-A接口，后置USB接口支持键盘开机； - ≥1个HDMI 1.4b、≥1个DP 1.4、≥1个VGA接口；≥3个后置音频接口；1个RJ45接口； - 内置拓展接口：1个PCIE x16 5.0 16 Lanes、1个PCIE x4 4.0 4 Lanes、1个PCIE x1 4.0 Lanes； - 电源：电源功率≥500W，电源转换效率≥92% 须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件。 |
| 26 | 多媒体讲台 | 1、讲桌台面≥高800mm，长≥1400mm，宽≥800mm ,桌面浅色耐磨防水； 2、钢木结合材料一体成型；全封闭式结构； 3、讲桌前围挡或桌面开孔安装定制中控触控面板； 4、讲桌前围挡上提供三芯、两芯电源插座各1个，标准USB插口2个，HDMI输入口1个； 5、讲桌内设至少12U的置物空间，设备安装位置合理，带隔板，满足设备安装需求； 6、主体为冷轧钢板，厚度大于等于1.2mm，其他部分不低于1.0mm；材料要求安全环保。 |
| 27 | 学生高清摄像机 | 1、传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸。有效像素不低于1100万。 2、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法。 3、最大水平视场角不小于80°，最大垂直视场角不小于50°。 4、网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应。 5、视频接口：D-Video数字视频接口（RJ45）≥1。 6、编码技术：视频H.264/H.265。 7、支持DC12V电源适配器供电与RJ45双绞线供电。 |
| 28 | 教师高清摄像机 | 1、传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸。有效像素不低于1100万。 2、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法。 3、最大水平视场角不小于45°，最大垂直视场角不小于25°。 4、网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应。 5、视频接口：D-Video数字视频接口（RJ45）≥1。 6、编码技术：视频H.264/H.265。 7、支持DC12V电源适配器供电与RJ45双绞线供电。 8、支持单镜头双画面输出功能，可同时生成全景和特写视频流，并支持录播主机选择录制。 |
| 29 | 网络摄像机 | 1、传感器靶面:≥1/3.0，像素:≥400万，分辨率:≥2560*1440； 2、水平中心分辨力检验：不小于1400TVL； 3、最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux； 4、照度适应范围≥135dB； 5、摄像机可对距离摄像机≤15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放； 6、支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域； 7、设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机150m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； 8、宽动态自动切换功能检验：在WEB客户端下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 9、支持移动侦测功能，可自定义设置侦测区域的数量、大小及位 置，满足实际监控需求即可。 |
| 30 | 16路网络视频录像机 | 1、1盘位网络视频录像机，支持16路接入能力； 2、支持2个RJ4510M/100M自适应以太网电口； 3、支持1入1出音频接口；1个USB2.0和1个USB3.0接口； 4、支持多画面分割预览，至少支持1、4、9、16路画面同时显示，并 支持走廊模式； 5、回放时支持双进度条显示，一个进度条显示所有回放的录像进度，一个进度条显示当前回放的通道录像； 6、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速正放录像；1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速倒放录像； 7、支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电断网前一秒的录像。 |

四、商务要求

（一）项目实施要求

1.供应商应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达采购人指定地点（实施地点：南京市浦口区珍珠南路65号，天佑楼8间为C302、C303、C304、C305、C306、B304、B305、B204；炎培楼2间为A404、A402；工程中心1间为B411；信息中心1间为A506，共12间）。

2.用户手册、随配附件以及清单一并附于设备内。

3.供应商在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到采购方48小时前通知采购人，以准备接货。

4.设备在交付采购人前发生的风险均由中标供应商负责。

5.设备在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人设备已送达。

6.供应商应在签订合同后30个日历日内完成所有设备的安装调试工作，并完成验收及培训等相关服务工作。

7.以上清单为依照本次系统建设要求设置，含12间改造教室的所有老设备拆除摆放到用户指定位置并配合用户做登记，新设备及软件、系统进行安装调试并对甲方要求的部分区域进行改造（例如地台更新或更换、窗帘更换、墙壁粉刷、吊顶出新等），所有涉及到的教室所需要用到的各类型线进行标记、捆扎满足所有现场应用要求，要求安装规范整洁并跟原有系统进行无缝对接。包含为完成本项目功能使用的各种设施设备，线材（包含20米HDMI线10根，10米HDMI线3根，1米HDMI线60根，2米HDMI线12根，6类非屏蔽网线1200米，RVV3*0.75电源线600米等）、投影机吊架、辅助显示吊架、音箱壁挂架、摄像机支架、线槽线管等等配件辅材。如供应商认为完成本次招标功能所有要求需要增加数量或必要设备及主、辅材可在投标时添加扩展，费用包含在投标总价中，否则视为以上清单完全满足供应商对本次招标响应要求，如实施过程中因缺少关键设备、主、辅材或第三方软件、授权、中间件及关键因素导致无法完成本项目要求及功能的也由投标供应商出资解决，非建设单位需求原因实施过程不再增加费用（如因需要满足国家强制标准规范要求增加的费用也包含在本次投标范围内，请供应商充分考虑报价）。

（二）售后服务要求

1.供应商应向采购人提供完善周到的售后技术服务，提供售后服务的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、日常巡检、重大活动保障等服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系并提供专业的售后服务实施及维护人员，保证设备的正常运行措施，质保期内质量保证提供免费技术支持、保修、系统升级和维护，不得另行收取其他费用，且保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商到采购人使用现场维修，产生的一切费用均由供应商承担。

2.供应商质保期内需提供7×24小时服务。对于设备在使用过程中出现的问题，须在30分钟内响应。如遇与所供设备有关的问题无法远程解决的，一般性故障解决问题时间不超过2小时，重大故障3小时内给出解决方案并提供临时应急处置措施，重大故障解决问题时间不超过48小时。因供应商工作延误，造成采购人损失的，供应商应负赔偿责任，具体赔偿方案在签订合同时订立。

3.质保期满后，中标人应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格、供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务（如果有）。

服务原则：

及时性：投标人应采取适当的手段确保提供的服务能够满足服务时间指标要求，包括技术人员服务时间、技术支持和应急服务的及时到场，对服务需求及时响应、信息资料及时更新、故障问题及时处理、相关报告及时汇总与提交。为保障服务的及时性，可提供驻场服务的优先；

规范性：投标人应遵守服务管理流程，并严格执行操作规范，保证服务过程的规范运作。包括制定完善的现场技术服务制度与服务流程。

安全性：投标人应采取适当的安全手段或措施，有效管理与控制系统运维以及功能发布等工作的各个环节，确保维护行为本身和设备运行的安全性，包括保证服务流程的周密安全、服务人员遵守运维制度等，确保运维工作的安全可靠性。

可用性：投标人应采取适当措施，按照各项规章制度，保证生产实时监管系统的可用性。在此基础上，根据相关实际情况，提出合理的、可行的调整优化方案，实现该系统的不断优化完善。

（三）验收标准

1.采购人以招标文件、中标人的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的系统验收方案。

2.采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

（四）质保期及履约保证金

1.质保期

自项目验收合格之日起36个月且提供至少一人的三年驻场服务，相关费用含在本次报价中。

2.履约保证金

签订合同后，供应方支付合同总价的5%至甲方账户。甲方于验收合格后6个月内将履约保证金无息返还乙方。

（五）付款方式

1.预付款：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方应于合同生效后 7个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

2.尾款支付：产品交付后，经甲方最终验收合格，甲方在收到乙方开具的等额、合法、有效的增值税发票之日起7个工作日内，向乙方支付合同总金额的剩余70% 款项。

五、其他要求

（一）项目属性：货物类项目。

（二）核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 多媒体智能终端 |

（三）进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（四）演示要求

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容如下：

（1）多媒体智能终端HDMI信号4进6出矩阵切换，HDMI输出信号支持EDID读取、设置，可以根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等），设置不少于3种不同分辨率显示设备的EDID，要求支持4K、1080P、720P、1024*768等多种分辨率。

（2）多媒体智能终端具备交互提醒下课功能，到下课时间可通过计算机弹出对话框提示，询问老师是否继续使用多媒体，如果没有回复，系统在倒计时结束后，自动关闭系统；如继续使用，根据提示操作取消关机；可自定义倒计时时长。

（3）此次采购的多媒体智能终端可兼容学校现有多媒体中控控制管理平台，实现中控设备状态实时反馈，实现统一上/下课；同时支持单独设备开关，如单独控制投影机/大屏开关。

（五）履约能力要求

1.供应商应具有智慧教室建设经验。

（六）项目方案

1.实施方案：投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、现场文明施工等，并结合本项目特点，提供具体详实的重点难点分析以及相应的解决方案。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；

2.技术方案：投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的技术方案，包括系统架构设计方案、深化设计方案等。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保满足本项目的实际需求。

3.质量保障方案：投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目质量保障方案，建立质量管理标准架构体系。方案要体现项目的全过程产品质量管控，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料，确保本项目供货产品质量达到投标人的各项响应承诺要求。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

（一）投标报价（35分）

1.1价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分35分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×35分。分值保留小数点后2位。

（二）技术参数响应情况（38分）

2.1根据投标文件的技术参数响应情况进行评分：全部响应即满足招标文件的“技术参数要求”的得38分；其中标注▲项有负偏离的每项减1分，其他有负偏离的每项减0.1分。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）。

（三）项目方案（12分）

3.1实施方案（4分）。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“实施方案”要求的响应情况进行评审:(1)投标文件未符合“实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。(2)投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。(3)经评委认定，投标文件对“实施方案”中“进度安排”、“人员配置”、“重难点解决方案”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(投标文件对“实施方案”中除“进度安排”、“人员配置”、“重难点解决方案”外其他要求响应内容符合招标文件要求)，本项得4分。

3.2技术方案（4分）。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“技术方案”要求的响应情况进行评审:(1)投标文件未符合“技术方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。(2)投标文件符合“技术方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。(3)经评委认定，投标文件对“技术方案”中“系统架构设计方案”要求的响应内容全部优于招标文件要求的(投标文件对“技术方案”中除“系统架构设计方案”外其他要求响应内容符合招标文件要求)，本项得4分。

3.3质量保障方案（4分）。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“质量保障方案”要求的响应情况进行评审:(1)投标文件未符合“质量保障方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。(2)投标文件符合“质量保障方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。(3)经评委认定，投标文件对“质量保障方案”中“到场安装调试”要求的响应内容全部优于招标文件要求的(投标文件对“质量保障方案”中除“到场安装调试”外其他要求响应内容符合招标文件要求)，本项得4分。

（四）供应商服务（6分）

4.1驻场服务（3分）。在提供驻场服务3年的基础上，每增加驻场一年得1分，最高3分。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）

4.2质保（3分）。在质保3年基础上，每增加一年得1分，最高3分。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）

（五）业绩（4分）

5.1投标人提供2022年1月1日起（以合同签订时间为准）以来具有智慧教室建设业绩的（必须含有录播系统和触控一体机），每有一个业绩得1分，最多得4分。（提供合同复印件，若合同不能反映相关内容的，需提供采购人盖章的其他证明材料，否则不予得分。）

（六）演示（3分）

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。视频时长总计不超过15分钟。使用真实系统或系统原型演示的最高可得满分，使用ppt、动画、Word等其他形式进行模拟演示的，需乘以系数0.5后为演示的最终得分，不满足演示要求、演示不完整或未演示不得分。

6.1多媒体智能终端HDMI信号4进6出矩阵切换，HDMI输出信号支持EDID读取、设置，可以根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等），设置不少于3种不同分辨率显示设备的EDID，要求支持4K、1080P、720P、1024*768等多种分辨率。

6.2多媒体智能终端具备交互提醒下课功能，到下课时间可通过计算机弹出对话框提示，询问老师是否继续使用多媒体，如果没有回复，系统在倒计时结束后，自动关闭系统；如继续使用，根据提示操作取消关机；可自定义倒计时时长。

6.3此次采购的多媒体智能终端可兼容学校现有多媒体中控控制管理平台，实现中控设备状态实时反馈，实现统一上/下课；同时支持单独设备开关，如单独控制投影机/大屏开关。

（以上每条演示完整且满足要求的得1分，不满足要求、演示不完整或未演示的不得分）

（七）节能环保（2分）

7.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

7.2 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX

采购包号：XX

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                   法人授权书

本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

附件8                    投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日    期：___年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：XX）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（采购单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：XX）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，      XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的XX%。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　  日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。