招　标　文　件

| 项目名称： | 连云港市中级人民法院科技法庭升级改造项目（非专门面向中小企业） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-JZCG-G2026-0073 |

连云港市公共资源交易中心

2026年8月

目  录

第一章  投标邀请.....................................................................1

第二章  投标人须知.................................................................5

第三章  合同文本...................................................................24

第四章  采购需求...................................................................24

第五章  评标方法与评标标准...............................................75

第六章  投标文件格式...........................................................81

第一章  投标邀请

受连云港市大数据管理中心的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市中级人民法院科技法庭升级改造项目（非专门面向中小企业）（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0073）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市中级人民法院科技法庭升级改造项目（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年8月31日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0073

项目名称：连云港市中级人民法院科技法庭升级改造项目（非专门面向中小企业）

采购方式：公开招标

预算金额：人民币163万元。

最高限价：155万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

采购需求：升级改造院现有七间科技法庭软硬件（第三法庭、第十二法庭、第十七法庭、第二十一法庭、第二十五法庭、第二十九法庭、第三十一法庭），将现有科技法庭系统升级为云法庭系统，纳入本院现有云庭审平台统一管理，并同步升级改造签名捺印、电子证据展示、集中控制、线路整改等软硬件，实现与最高人民法院“一张网”办公办案系统的对接。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成项目，并通过验收、交付使用。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2026年8月17日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年8月31日10:30:00（北京时间）

开标时间：2026年8月31日10:30:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市大数据管理中心

地    址：连云港市海州区凌州东路9号政务服务中心4楼

联系方式：0518-85825190

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：李俊怡   0518-85868290

3.项目联系方式

项目联系人：程科长

电      话：0518-85295188

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。

本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。招标文件中要求提供证明材料扫描件的，如提供复印件，电子件等予以认可。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

37.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 采购本国产品的支持政策

38.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

38.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

38.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

38.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

38.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

39.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应当由投标文件中的项目经理负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，收到发票后，支付款总额在50万以内的，应当自收到发票后15个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，支付款总额在50万以上的，应当自收到发票后15个工作日内将付款申请提交市财政审核，在财政审核通过后完成合同款支付。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合招标文件、合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.系统对接要求

19.1合同签订7日内，中标厂商需在江苏省连云港市中级人民法院法庭内按照招标文件要求完成核心设备与甲方现有系统对接。7日内未完成系统对接，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

20.网络数据安全与保密要求

20.1供应商及其团队成员在工作中需要严格遵守法院网络安全有关要求，网线连接由采购人实施，严禁供应商及其团队人员未经允许私自连接网线。供应商及其团队成员在服务期内导致网络数据安全事件或泄密事件的，发生一起对供应商处以5万元罚金，并终止服务合同。

21.反商业贿赂

21.1以下行为属于商业贿赂行为:（1）收受业务相关单位及人员提供的财物，包括但不限于现金、银行卡、有价证券如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券。（2）收受业务相关单位及人员提供的包括但不限于赠送或借用录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物。（3）收受业务相关单位及人员提供的的包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等形式的消费。（4）收受业务相关单位及人员提供的包括但不限于以朋友名义提供各种回扣、好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等其他任何形式商业贿赂。

21.2乙方在服务期间，应严格遵守甲方相关管理制度和国家相关法律法规，不得出现上述规定的商业贿赂行为。

21.3如发现乙方有上述行为，甲方可视情节严重，对乙方给予书面警告、承担违约金、解除合同等，以上惩戒措施可同时适用。

22.解决争议的方法

22.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向连云港仲裁委员会申请仲裁。

23.政府采购政策

23.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

23.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

23.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

24.法律适用

24.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

24.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

25. 通知

25.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

25.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

25.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

25.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

26.合同未尽事项

26.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

26.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
| 第二节 第7.2款 | 指定现场 |  |
|  | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见 货物（标的）采购清单 。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业涉及工业、软件和信息技术服务业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

3.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策

3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。

3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.本项目核心产品为：  3号法庭书记员应用支撑硬件 。

一、项目概况

1.1项目现状

目前，连云港市中级人民法院已初步建成覆盖全院的云庭审平台支撑体系，核心系统运行稳定，且已完成与全国法院“一张网”系统的对接，为后续法庭的改造建设奠定了一定基础。具体现状如下：

（1）系统名称：云庭审平台

（2）建设时间：2024年完成改造

（3）对接情况：2025年10月全省法院上线全国法院“一张网”系统后，该系统已完成与“一张网”的对接，实现数据互通与业务协同。

核心功能现状：现有平台已具备完整的庭审能力，包括：实时音视频开庭、多方参会、画面切换、主讲控制、静音/禁言；人脸身份核验、短信/小程序快速登录、远程签名、电子签章；庭审笔录实时生成、在线编辑、双方确认签字、全程录音录像自动存档；证据材料在线展示、上传、质证、屏幕共享；与全国法院“一张网”系统数据互通，案件信息自动同步。

（4）技术与部署现状

网络：运行于法院内网 + 互联网边界安全隔离环境，具备防火墙、安全网关、访问控制等安全防护措施。

终端：支持科技法庭硬终端、PC 客户端、手机 App / 小程序多端接入。

协议：采用司法级音视频传输协议，支持高清视频、低延迟、弱网抗丢包能力。

存储：庭审音视频、笔录、电子文件集中存储、分级备份、全程留痕、不可篡改。

（5）平台技术协议与标准

信令协议：SIP 2.0（法院定制扩展）、HTTPS/JSON。

媒体协议：H.264/H.265、AAC、RTMP/RTMPS、SRTP。

对接认证：法院统一身份认证、设备序列号绑定、终端白名单、接口密钥（AppKey+Secret）。

安全规范：符合最高法在线诉讼规则、等保三级、法院内外网隔离规范、数据不出省、全程留痕可追溯。

（6）当前运行状态

平台长期稳定运行、日常开庭量充足，技术保障机制健全。已实现全流程线上办案、阳光司法、全程可追溯，符合最高法在线诉讼规则要求。存在扩展对接需求：需新增云庭审终端、庭审应用系统与现有平台对接，以进一步提升接入能力、覆盖范围与智能化水平。

（7）对接背景

为进一步提升智慧庭审服务能力，满足更多法庭、更多终端、更多应用系统的接入需求，需在现有云庭审平台基础上，新增云庭审终端及庭审应用系统，并完成与中院现有云庭审平台的接入测试与联调，确保新建终端、新建系统与现有平台无缝兼容、数据互通、业务一致。

1.2项目实施内容

为了切实推进审判体系和审判能力的现代化，满足法院庭审工作的需求，连云港市中级人民法院计划对7个科技法庭的软硬件进行升级改造（其中改建一个互联网法庭和六个审判法庭）。依托云计算、大数据和人工智能等前沿信息技术，建成具备集中部署提供音视频开庭录音录像服务、互联网庭审服务和智慧庭审应用服务的信息化平台，实现本地庭审、远程庭审、互联网庭审无缝衔接，进一步提高庭审效率和司法审判体验，打造具备连云港市中级人民法院特色的智慧庭审模式。升级改造的新设备须支持与旧设备混合组网运行，不得因升级淘汰任何尚可使用的既有设备，确保改造期间原庭审系统独立正常运行。

法庭升级改造中需新增或升级相关系统，须确保与连云港市中级人民法院现有云庭审平台实现互联互通，新增或升级相关系统需对接全国法院“一张网”系统，避免形成信息孤岛；依托云计算、专网云网融合、视频交互、电子卷宗互通技术打造的全流程智慧审判系统，打通法院内网、外网、移动终端数据壁垒，实现庭审庭前智能筹备、庭中智能辅助、庭后智能归档闭环管理，支持线上远程庭审、线上线下混合庭审、本地法庭庭审多模式运行，适配刑事、民事、行政全品类案件审理，全面提升审判数字化、智能化、规范化水平。

一、庭前智能筹备功能

庭前环节聚焦线上前置筹备、智能核验、材料梳理、环境预演，依托云网数据互通能力，自动对接审判业务系统、电子卷宗系统，替代传统人工线下筹备，大幅压缩庭前准备时长，扫清远程庭审各类前置障碍，保障庭审准时、顺利开启。

（一）案件数据自动同步与庭前建档

系统自动拉取立案信息、案件当事人信息、案由、审理程序、排期开庭信息，一键生成云庭审专属案件档案。同步关联全量电子卷宗，支持法官、书记员在线预览、查阅、下载卷宗材料，系统智能解析卷宗内容、归类整理证据、诉状、答辩状等材料，自动生成基础庭审提纲与审理要点，辅助审判人员快速掌握案情核心。同时支持手动补充、修改案件信息，确保线上庭审案件数据与法院业务系统完全一致。

（二）远程当事人通知与线上核验

支持批量、精准推送线上开庭通知，通过短信、微信、移动端APP多渠道告知当事人开庭时间、庭审链接、操作流程、庭审纪律。具备线上身份智能核验功能，通过人脸识别、证件比对、活体检测技术，远程核验法官、书记员、当事人、代理人、证人出庭身份，杜绝冒名出庭问题，全程留存核验记录，保障线上庭审主体合法合规。

（三）线上证据开示与材料预处理

搭建云端证据共享空间，支持各方当事人线上上传、补充、查看证据材料，实现证据线上开示、透明公示。系统对电子证据进行智能识别、格式标准化处理，支持证据在线标注、批注、异议留言，提前固定无异议证据、梳理证据争议点、归纳案件争议焦点，同步生成庭前会议笔录。无异议证据可一键标记，庭审中无需重复质证，有效精简庭审流程。

（四）庭前事务线上处置与案件分流

线上受理并处置管辖异议、回避申请、延期开庭申请等程序性事项，全程线上留痕、线上审批、结果实时推送。支持线上庭前调解、和解洽谈，针对简易案件、争议较小案件，可在线完成诉前调解、纠纷化解，实现无需开庭结案；针对复杂案件，自动标记重点审理事项，精细化筹备庭审流程，完成案件智能分流。

二、庭中智能审理功能

庭中环节为庭审核心执行阶段，依托云网实时传输、智能化辅助、多方音视频交互能力，实现庭审可视化、笔录智能化、质证线上化、管控规范化，适配纯线上、线上线下混合、本地庭审多种场景，保障庭审高效、有序、公正开展。

（一）多方云端音视频交互庭审

支持多路高清视频并发接入，满足法官、书记员、原被告、代理人、证人、鉴定人多方远程同时在线开庭，适配PC端、移动端、法庭终端多设备接入。依托云网一体化链路，保障音视频低延迟、高清稳定传输，支持画面切换、分屏展示、单路放大、焦点置顶等操作。配备完善庭审管控功能，支持全员禁言、单人禁言、举手发言、权限管控、异常离场提醒，杜绝庭审秩序混乱，同时支持网络异常时文字消息替补沟通，保障庭审不中断。

（二）线上电子举证质证与材料共享

搭建云端在线举证质证体系，支持图片、文档、视频、音频等各类电子证据线上投屏展示、放大查看、滚动浏览。各方可在线对证据发表质证意见、标注异议内容、实时批注留言，系统自动关联质证内容与对应证据，全程留痕存档。支持庭审中临时补充证据、在线核验证据效力，同时适配证人远程出庭、证据匿名展示、证人隐私保护功能，满足各类复杂质证场景需求。

（三）庭审全程录播与智能管控

系统自动开启庭审全程录音录像，同步录制音视频、笔录、操作轨迹、证据展示全过程，云端实时存储、加密备份，杜绝录像丢失、篡改问题。支持庭审直播、点播回看功能，符合公开审理要求的案件可一键开启公开直播。具备智能纪律监督能力，自动识别庭审违规发言、长时间静默、异常离场等行为并弹窗提醒，法官可实时管控庭审节奏，规范线上庭审秩序。

（四）庭审辅助与文书智能生成

庭审过程中，系统可实时调取电子卷宗、审理要点、裁判规范，辅助法官精准把控审理重点、规范庭审流程。针对简易程序、小额诉讼案件，可依据庭审笔录、案件事实，智能辅助生成庭审小结、裁判文书初稿，大幅缩短文书制作周期。同时支持庭审计时、流程节点提醒、审理进度展示，保障庭审流程标准化推进。

三、庭后智能归档与闭环管理功能

庭后环节聚焦笔录确认、数据归档、文书完善、数据复盘，实现庭审数据全程闭环留存、智能归档、双向回传，打通庭审与审判结案、卷宗归档、数据统计全链路，实现庭审全流程数字化落地。

（一）线上笔录核对与电子签章

庭审结束后，系统自动整理完整庭审笔录，支持各方当事人、诉讼参与人在线实时查阅、核对笔录内容，可在线提出异议、申请补正。核对无误后，支持远程电子签名、电子捺印、法官书记员线上签章，替代传统线下手写签字，全程线上留痕、合法有效，解决异地签字、反复跑腿问题，提升笔录定稿效率。

（二）庭审数据云端归档与同步回传

自动归集庭审音视频录像、庭审笔录、举证质证材料、庭前会议记录、操作日志、核验记录等全量庭审数据，按照法院档案标准智能分类、结构化归档，形成完整线上庭审档案。系统与法院审判业务系统、电子卷宗系统双向互通，一键同步归档数据，自动归入对应案件电子卷宗，实现卷宗随案同步更新，无需人工整理录入。所有归档数据加密存储、权限分级管理，保障司法数据安全。

（三）文书完善与结案辅助

依托庭审全程数据，辅助法官完善裁判文书、审理报告、结案材料，自动关联庭审争议焦点、质证意见、审理过程，为文书撰写提供完整数据支撑。支持文书在线编辑、校对、批注、版本留存，简易案件可完成智能文书生成与优化，助力快速结案，提升审判结案效率。

（四）庭审回看追溯与异常处置

支持法官、管理人员权限内回看庭审录像、查阅完整庭审轨迹，可精准定位庭审节点、质证过程、发言内容，满足案件复盘、二审复核、监督检查等追溯需求。系统自动记录庭审全程异常情况，包括网络波动、设备故障、人员离场、违规操作等，生成庭审异常日志，便于事后核查与问题整改，保障庭审公正性与可追溯性。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号法庭改造情况 |  |  |  |  |
| 一、法庭前端设备及系统 |  |  |  |  |
| 庭审视频采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云法庭终端 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 4K高清云台摄像机 | 5 | 台 | 工业 |
| 庭审发言扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 庭审话筒 | 8 | 只 | 工业 |
| 2 | 落地式话筒 | 4 | 只 | 工业 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 专业音箱 | 4 | 只 | 工业 |
| 5 | 专业音箱功放 | 2 | 台 | 工业 |
| 6 | 备用全向麦克风 | 1 | 只 | 工业 |
| 7 | 智能电源控制器 | 2 | 台 | 工业 |
| 庭审应用终端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 书记员应用支撑硬件（核心产品） | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 审判席硬件终端 | 3 | 台 | 工业 |
| 3 | 公诉、辩护席显示器 | 4 | 台 | 工业 |
| 4 | 庭审打印机 | 1 | 台 | 工业 |
| 无纸化庭审应用系统 |  |  |  |  |
| 1 | 庭审应用系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 证据采集系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 互联网庭审应用系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 庭审签名捺印系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电子随心签系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 电子签字捺印终端 | 1 | 套 | 工业 |
| 法庭外信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 庭审公告系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 庭审公告主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 12、17、21、25、29号法庭改造情况 |  |  |  |  |
| 一、法庭前端设备及系统 |  |  |  |  |
| 庭审视频采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云法庭终端 | 5 | 套 | 工业 |
| 庭审应用终端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 书记员应用支撑硬件 | 5 | 台 | 工业 |
| 2 | 审判席硬件终端 | 15 | 台 | 工业 |
| 3 | 当事人显示器 | 10 | 台 | 工业 |
| 4 | 智能电源控制器 | 5 | 台 | 工业 |
| 无纸化庭审应用系统 |  |  |  |  |
| 1 | 庭审应用系统 | 5 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 证据采集系统 | 5 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 互联网庭审应用系统 | 5 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 庭审签名捺印系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电子随心签系统 | 5 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 电子签字捺印终端 | 5 | 套 | 工业 |
| 法庭外信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 庭审公告系统 | 5 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 庭审公告主机 | 5 | 台 | 工业 |
| 31号法庭改造情况 |  |  |  |  |
| 一、法庭前端设备及系统 |  |  |  |  |
| 庭审视频采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云法庭终端 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 4K高清云台摄像机 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 互联网音视频交互网关 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 互联网庭审云视频接入服务 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 庭审发言扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 庭审话筒 | 4 | 台 | 工业 |
| 2 | 庭审音响 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 备用全向麦克风 | 1 | 只 | 工业 |
| 庭审应用终端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 书记员应用支撑硬件 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 审判席硬件终端 | 3 | 台 | 工业 |
| 3 | 智能电源控制器 | 1 | 台 | 工业 |
| 无纸化庭审应用系统 |  |  |  |  |
| 1 | 庭审应用系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 互联网庭审应用系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 庭审签名捺印系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电子随心签系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 法庭内信息显示终端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 大屏显示设备 | 3 | 台 | 工业 |
| 法庭外信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 庭审公告系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 庭审公告主机 | 1 | 台 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 3号法庭改造 |  |  |
| 一、法庭前端设备及系统 |  |  |
| 庭审视频采集系统 |  |  |
| 1 | 云法庭终端 | 1.标准19英寸机箱，不大于1U一体化结构设计； 2.支持7x24小时运行； 3.不少于6路HDMI视频输入接口，支持4K分辨率，支持音频同步输入； 4.不少于2路HDMI视频输出接口，支持4K分辨率，支持音频同步输出； 5.不少于12路MIC/LINE话筒音频输入，带48V幻象供电； 6.不少于4路立体声证据音频输入； 7.不少于4路平衡线路音频输出； 8.不少于2通道100W音频功放输出，连接庭审扩声音箱； 9.不少于5路千兆RJ45网口，支持交换机功能； 10.不少于2路USB接口，可外挂U盘、光驱等外围存储设备； 11.支持RS485/RS232可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备； 12.支持WEB网页对主机进行远程控制、管理、升级； 13.内置视频矩阵功能，支持全局可视化通道链路显示，视频输出分辨率支持3840*2160、1920*1080、1280*720、1024*768、1280*800、1280*1024； 14.支持合成画面，可选2、3、4、6、8、9、13、16等不少于32种画面分割模式，满足不同场景应用，合成分辨率支持3840*2160、1920*1080、1280*720、1024*768、1600*900、1280*1024； ▲15.支持可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 16.内置回声消除算法，避免远程庭审时出现回声，保证通话语音清晰度； 17.内置反馈消除算法，避免发言过程中出现啸叫； 18.内置噪声消除算法，有效去除环境干扰噪声，保证庭审录音清晰度； 19.支持所有话筒独立音频PCM编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写； ▲20.支持不少于8路1080P或2路4K分辨率视频编码能力，支持H.265/H.264编解码； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 21.支持AAC、G711、PCM音频编解码协议； ▲22.支持标准H.323视频通话协议，与第三方设备互联互通，不低于5方远程开庭； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 23.支持RTSP、RTMP标准流媒体音视频传输协议； 24.内置法庭纪律播报功能，分担书记员庭前准备工作，默认可选男声版本或女声版本； 25.内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理； ▲26.内置至少2T储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像。 （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 27.支持接入现有云庭审平台，可在现有云庭审平台录入云终端信息，完成设备绑定注册等。 |
| 2 | 4K高清云台摄像机 | 不低于850万像素，高品质CMOS图像传感器，最高分辨率不低于4K（3840×2160），输出帧率满足60帧/秒；多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN同时支持音频和视频输出；静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，且噪声小。 |
| 庭审发言扩声系统 |  |  |
| 1 | 庭审话筒 | 1.支持+48V幻象供电； 2.支持电子式音频开关线路； 3.拾⾳咪芯：电容式； 4.指向特性：超⼼形； 5.频率响应 ： 50Hz-18kHz； 6.灵敏度：－32dB (1dB=1V/Pa at 1KHz) ； 7.输出阻抗：200Ω； 8.最⼤声压级：≥128dB； 9.动态范围:109dB； 10.信噪比：73dB； 11.支持通电自启； |
| 2 | 落地式话筒 | 1.支持超长直杆组合立式落地支架； 2.支持中频平直，高频稍有提升； 3.支持咪芯模组20mm以上镀金电容式收音头； 4.支持心型指向，同时话筒本体具备可快速拆卸更换指向性咪芯模组的结构设计； 5.兼容可以在讲演录音和会议模式间进行灵活切换； 6.立杆高度不低于40CM~155CM之间可调； 7.频率响应不低于40Hz-18kHz； 8.灵敏度不低于-38dB±3dB（1dB=1V/Pa 1kHz）； 9.等效噪声级不大于20dBa； 10.输出阻抗不低于200欧姆； 11.信噪比不低于75dB； 12.最大声压级不低于128dB（T.H.D≤1% at 1kHz）。 |
| 3 | 数字音频处理器 | ▲1.支持网络通讯模式声像联动，数字音视频处理软件中体现声像联动功能； （投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） 2.支持网络集中管理，设备状态巡检； 3.支持远程控制通道开关和音量大小； 4.支持对话筒及话筒线路物理性掉线检测，话筒关机状态下支持对话筒及附属线路是否正常的检测； 5.支持话筒是否有声音检测； 6.支持与第三方设备一对一对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方语音设备，独立调整，相互间不产生影响，确保第三方语音转写设备，从处理器输出端获取到的第一手原始音频信号，不受处理器本机软硬件宕机，以及软件层面误操作而影响； 7.数字音频处理器核心处理平台提供半开放式架构，开放式用户管理界面，提供24BIT/48kHz高清音频采样处理； 8.数字音频处理器采用插拔式连接器作为输入输出通道连接使用。所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电; 9.具有至少4编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理； 10.具备远程运维功能，会议运维人员可以远程通过网页访问实时获取现场声音信号，用于远程监听及效果调整； 11.器具备手动音量调整旋钮，用户可以在紧急情况下通过手动旋转前置面板音量旋钮完成所有独立通道的应急音量调整； 12.支持面板按键应用场景固化锁定； 13.支持1组远程通讯线路音频输入及输出； 14.支持自动 EQ均衡匹配功能，自动进行环境声学优化； 15.支持全双工回声消除、降嗓、声反馈、音频路由分配、音频延时处理、矩阵混音器、自动增益控制； 16.≥15 路输入，≥21路输出； 17.频率响应:20-20,000Hz,±0.2dB； 18.采样率/量化位数:48K/24bit； 19.AFC传声增益提a升:6dB~12dB； 20.AEC总回声抵消:>65dB，150ms； 21.ANC 嗓声消除:0~15dB； 22.具备 EQ 自动均衡调整功能； 23.支持 IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、NTP、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议； ▲24.为保障系统自主可控性，设备需配套回声消除系统、反馈消除系统、数字音频降噪处理软件。（投标文件中提供上述相关软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章。软著名称不完全一致，但功能相近的，由评标委员会统一认定。投标人可提供说明，便于评审） |
| 4 | 专业音箱 | 1.支持柱面波扩散技术,避免声音过快的衰减； 2.支持单声源的声学耦合,120度的水平扩散角度； 3.支持单元组件：LF:4.5"×2/ HF:3"×1； 4.频率响应(±3dB)不低于100Hz—20kHz； 5.灵敏度(1m/1W)不低于90dB； 6.功率（连续/峰值）不低于50W/100W； 7.指向性（水平）：120 °； 8.功率（连续/峰值）不低于:90W/160W，标称阻抗：4Ω。 |
| 5 | 专业音箱功放 | 1.符合安规、电磁兼容标准； 2.符合高能效比，节能减排； 3.支持立体声、并接、桥接三种工作模式； 4.1V/0.7V两档增益可选择工作模式； 5.支持级联工作模式； 6.支持削波限幅器； 7.支持功率控制压限器； 8.支持功放输出直流保护； 9.支持短路保护机制，提供不间断声音输出； 10.支持温度功率控制、过温保护； 11.支持电源欠压保护； 12.输出功率：4×150W/8Ω，2/4×200W/4Ω./：2×300W/16Ω（桥接），2×400W/8Ω（桥接）； 13.支持平衡接口和非平衡接口。 |
| 6 | 备用全向麦克风 | 1.拾音距离不低于70平方米 2.音频传输距离不低于3000米 3.灵敏度不低于-34dB 4.频率响应不低于20Hz～20KHz 5.指向特性 全指向性 |
| 7 | 智能电源控制器 | ▲1.支持网络集中管理，设备状态巡检； （投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） ▲2.支持批量控制设备开关； （投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） ▲3.支持预约设备开关； （投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） 4.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭； 5.整机容量不低于50A； 6.采用不低于24平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量； 7.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能； 8.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用； 9.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制； 10.支持外部开关和中控继电器外部开关控制和级联控制。 |
| 庭审应用终端设备 |  |  |
| 1 | 书记员应用支撑硬件 | 1.摄像头：单目摄像头，分辨率：≥1920*1080，自动对焦：支持，可视 角度：大于等于65°。 2.UVC协议：支持。 3.指纹仪：半导体电容传感器，指纹有效图像;指纹采集器窗口面积：不低于32*20mm；；分辨率：不低于500 DPI；采集速度：≥ 6帧/秒 。 4.高拍仪：扫描时间：≤ 1秒，像素：≥500万像素，图片模式：支持黑白 、彩色、灰度、反色模式，图像色彩：24位，输出格式：PDF，Word、 TXT，OCR文字识别：支持，实物扫描：支持，图片处理：支持，补光灯 ：智能触控LED补光灯； 身份证读卡器：蜂鸣器：支持，通讯方式：支持USB、RS232C两种通信 方式，最大感应距离50mm，感应区面积：70*70mm，卡片与感应区 平面最大张角：70度，读取距离：≥ 5cm，读卡时间：≤ 1秒，具有掉 电、过流、过压、短路保护功能； 5.触摸屏：IPS触控显示屏，尺寸：不低于27英寸，屏幕比例：不低于16:9，面板类型： 3H硬化图层防炫光，响应时间：≤7ms，分辨率：≥1920x1080，可视角度：≥178°，屏幕亮度：不低于250cd/m²，LED背光：是，支持手与笔同时动作，精准度 < 0.4mm，触控：支持五点触控； 6.主机：处理器：不低于兆芯或飞腾D2000，内存：不低于16G，独立显卡，硬盘：SSD固态硬盘 不低于512G 。 |
| 2 | 审判席硬件终端 | 1.一体显示屏：29寸高亮真彩液晶宽屏，屏幕比例21：9，屏分辨率：2560×1080dpi，屏幕对比度1000：1，可视角度89/89/89/89 (Typ.)，显示区域672.768(H)×283.824(V) mm，信号系统LVDS (4 ch, 8-bit)，刷新频率60Hz，亮度300 cd/m²。 2.一体触摸屏：29寸G+G电容屏，支持10点触控，感应力度<=10g，触摸反应时间<=5ms，动态对比度：100000：1，单点触摸寿命超过500万次，手写流畅度高；触摸屏表面镀光滑膜，便于触摸笔书写，笔写顺畅无断点；触摸屏防水、防电磁干扰、定位精度高。 3.外观设计：整屏尺寸<=700*300*24mm（长宽厚），边缘弧形倒角平整，可折叠式设计，屏体和底座采用高强度支撑阻尼，底座70KG公斤力支撑屏体，屏体悬空任意角度可固定。 4.材质：产品全身为铝合金（固定屏体外壳为铝合金一体成型，无任何钣金拼缝），屏体外部无任何可见内部功能模块的连接线及螺丝螺帽等，支持钢琴烤漆，颜色可供选择。 5.工艺处理：铝合金表面采用细磨砂处理，终端先用机械抛光，再进行电抛光，可达到既光又亮，高钝度的铝合金通过二次抛光可以非常光亮，在此基础上再进行阳极氧化处理，光亮可保持持久不变；铝合金背板及主机及支撑杆都经过二次氧化，确保铝合金着色均匀、耐磨性强、抗腐蚀性强等。 6.系统配置：CPU为兆芯或飞腾D2000等，不低于16G内存，不低于512G SSD固态硬盘，独立显卡，接口含VGA/HDMI、DC、USB*4、板载COM接口，集成Realtec HD数字音频解码器，支持Line-In，Line-out，MIC-in接口，主机与屏体一体化结构（主机与屏体无任何连接线）。 7、结合智慧庭审应用软件能满足法官左看右写、电子卷宗与庭审笔录同屏显示、电子质证等功能； |
| 3 | 公诉、辩护席显示器 | 面板尺寸：29英寸，屏幕比例：21:9，分辨率：2560*1080，对比度：1000:1 |
| 4 | 庭审打印机 | 1.平板式扫描复印、自动双面打印； 2.所投庭审打印机具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。所投产品型号须与第六章 投标分项报价表一致） |
| 无纸化庭审应用系统 |  |  |
| 1 | 庭审应用系统 | 1.具备功能：为法官、书记员、当事人提供应用服务，包含排期管理、音视频连接与控制、庭审录音录像、笔录制作、笔录同步、笔录校对、语音播报、共享屏幕、刻录打印、本地示证等功能 ，支持无书记员庭审模式，支持远程庭审、互联网庭审 2.支持对庭审中法官、书记员、当事人的各项应用功能提供信创环境的适配服务。 3.支持自动生成笔录模板，支持添加各类案件审理所需的笔录模板。 ▲4.支持庭审系统软硬件的自动检测； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 5.支持多案同时审理，支持多案连续审理，支持案件合并审理。 ▲6.支持实时对庭审音视频进行光盘刻录，支持庭审结束后对庭审音视频进行光盘刻录； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 7.支持法官、书记员、当事人应用系统间的数据交互。 ▲8.智慧庭审应用系统在庭审阶段具备卷宗阅览功能，需能够在庭审中调阅案件相关电子卷宗、查阅卷宗、对卷宗进行搜索、批注、查阅历史批注等； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） ▲9.智慧庭审应用系统在庭审阶段具备笔录批注功能，支持图片化的批注、在法官端将笔录批注推送给书记员、在书记员客户端查看法官批注内容； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 10.智慧庭审系统在庭后阶段支持笔录校对功能，支持笔录正文、庭审录像和语音识别记录三者联动，辅助进行笔录内容校对确认。 ▲11.智慧庭审系统需具备与安全平台的兼容性测试，且能够防止 CSRF/XSS 攻击漏洞，防止木马后门攻击检查、防止 SQL 注入攻击漏洞。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 12.支持电子签名系统：针对笔录等文书文件提供电子签名服务， 支持本地签名板签名和互联网端签名，支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式，支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作，支持签名文件导出。 13.庭审应用系统满足与现有云庭审平台互联互通，满足接口调用等。 |
| 2 | 证据采集系统 | 1.将当事人当庭提交的证据材料通过同屏共享方式功能发送到各终端处用于查看，并可随着审判长的庭审节奏下，完成诉讼双方的举证和质证。 |
| 3 | 互联网庭审应用系统 | 1.含系统所需的数据交互、音视频交互等配套设备，采购人不再提供，且需满足最高、省高、本院等网络安全建设标准；（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效） 2.应具备支持多种平台安装部署方式，如PC客户端、手机端应用等； 3.支持对当事人身份的核验，当事人应可通过多种方式登录系统； 4.系统应可展示用户所有案件的相关信息，并支持对某一案件信息详情的查看； 5.支持当事人实时查看各方音视频画面，并保证信息传递质量； 6.在庭审过程中，支持当事人对笔录的实时查看； 7在书记员控制下，可完成对完整笔录的查看及电子签名工作，并实现对笔录文件进行回传； 8.客户端有多个摄像头，系统应支持自动选择适当的设备； 9.为保证当事人案件信息的完整性，系统应支持对证据文件的共享及对当事人屏幕的共享。 ▲10.支持对方远程参与视频庭审，不少于8路画面。 （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） ▲11.能够屏蔽用户的误操作，用户有误操作时，系统不失效，不丢失数据；能够判断数据的有效性，屏蔽非法数据，给出提示信息；能够依据用户角色访问相关的信息和数据；能够保证数据在传输过程中加密。 （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） ▲12.能够防止SQL注入漏洞攻击，能够防止CSRF漏洞攻击，能够防止XSS漏洞攻击，能够防止木马后门攻击，能够防止命令行漏洞攻击。 （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 庭审签名捺印系统 |  |  |
| 1 | 电子随心签系统 | 1.针对笔录等文书文件提供电子签名服务； 2.支持本地签名板签名和互联网端签名； 3.支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式； 4.支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作； 5.支持签名文件导出； ▲6.为保障系统自主可控性，提供软件著作权登记证书；（投标文件提供证书扫描件并加盖投标人公章） |
| 2 | 电子签字捺印终端 | 1.跟中控系统兼容（满足对接开发）； 2.RK3288四核Cortex-A17/2G运行内存/16G存储/10.1电容电磁双控屏/公安部指纹/1/3" CMOS，1920*1080@30fps，200W高清图像传感器鱼眼摄像头，带镜头畸变矫正芯片； 3.可自动采集当事人签署过程，证实本人自愿签署该文件，作为辅助凭证。 |
| 法庭外信息发布系统 |  |  |
| 1 | 庭审公告系统 | 1.应用在法庭门口，显示本法庭当天的排期信息。 2.法庭正在开庭，则显示正在开庭的排期信息以及直播画面、下一排期的案号。 3.法庭没有开庭，显示距离现在最近的排期信息、以及下一排期的案号。 4.能和书记员庭审应用系统配合使用，不同模板都有语音播报的功能。 5.每个庭审公示系统可以独立开关语音播报，语音播报的次数可以独立配置。 |
| 2 | 庭审公告主机 | 不低于32寸公告显示机，安卓系统，用于安装庭审公告系统，可设置自启动专用软件，使其开机即能运行指定软件，含安装支架。 |
| 12、17、21、25、29号法庭改造 |  |  |
| 一、法庭前端设备及系统 |  |  |
| 庭审视频采集系统 |  |  |
| 1 | 云法庭终端 | 1.标准19英寸机箱，不大于1U电信级架构设计； 2.采用ARM架构芯片；（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效） 3.采用嵌入式操作系统，免受病毒、黑客的入侵和攻击； 4.支持7×24小时运行； ▲5.离线状态下，主机仍可开庭运行，进行脱机庭审录音录像、法庭控制操作； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 6.≥2路HDMI视频输入接口，支持4K、1920×1080、1280×720、1024×768，支持音频同步输入； 7.≥2路HDMI视频输出接口，支持4K分辨率，支持音频同步输出； 8.≥12路MIC/LINE话筒音频输入，带48V幻象供电；≥4路立体声证据音频输入；≥4路平衡线路音频输出；≥2通道100W音频功放输出，连接庭审扩声音箱； 9.≥支持5路千兆RJ45网口，用于网络编码摄像机接入，支持POE供电； 10.≥2路USB接口、1路TYPE-C接口，可外挂U盘、光驱等外围存储设备； 11.≥1路RS485/422、1路RS232可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备； 12.支持可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制； 13.内置自动混音、反馈抑制、噪声消除，回声消除、分组混音多种音频处理功能设置；内置≥20×24音频混音矩阵，支持语音激励功能； ▲14.支持所有话筒独立音频PCM编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 15.支持不少于8路1080P或2路4K分辨率视频编码能力，支持H.265/H.264编解码； ▲16.支持≥16路音频编码，支持AAC、G711、PCM音频编解码协议； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 17.支持标准H.323视频通话协议，与第三方设备互联互通； ▲18.支持RTSP、RTMP、HTTPS流媒体音视频传输协议； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） ▲19.内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 20.内置≥2T储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式MP4。 21.支持接入现有云庭审平台，可在现有云庭审平台录入云终端信息，完成设备绑定注册等。 |
| 庭审应用终端设备 |  |  |
| 1 | 书记员应用支撑硬件 | 1.摄像头：单目摄像头，分辨率：≥1920*1080，自动对焦：支持，可视 角度：大于等于65°。 2.UVC协议：支持。 3.指纹仪：半导体电容传感器，指纹有效图像;指纹采集器窗口面积：不低于32*20mm；；分辨率：不低于500 DPI；采集速度：≥ 6帧/秒 。 4.高拍仪：扫描时间：≤ 1秒，像素：≥500万像素，图片模式：支持黑白 、彩色、灰度、反色模式，图像色彩：24位，输出格式：PDF，Word、 TXT，OCR文字识别：支持，实物扫描：支持，图片处理：支持，补光灯 ：智能触控LED补光灯； 身份证读卡器：蜂鸣器：支持，通讯方式：支持USB、RS232C两种通信 方式，最大感应距离50mm，感应区面积：70*70mm，卡片与感应区 平面最大张角：70度，读取距离：≥ 5cm，读卡时间：≤ 1秒，具有掉 电、过流、过压、短路保护功能； 5.触摸屏：IPS触控显示屏，尺寸：不低于27英寸，屏幕比例：不低于16:9，面板类型： 3H硬化图层防炫光，响应时间：≤7ms，分辨率：≥1920x1080，可视角度：≥178°，屏幕亮度：不低于250cd/m²，LED背光：是，支持手与笔同时动作，精准度 < 0.4mm，触控：支持五点触控； 6.主机：处理器：不低于兆芯或飞腾D2000，内存：不低于16G，独立显卡，硬盘：SSD固态硬盘不低于512G 。 |
| 2 | 审判席硬件终端 | 1.一体显示屏：≥29寸高亮真彩液晶宽屏，屏幕比例21：9，屏分辨率：2560×1080dpi，屏幕对比度1000：1，可视角度89/89/89/89 (Typ.)，显示区域672.768(H)×283.824(V) mm，信号系统LVDS (4 ch, 8-bit)，刷新频率60Hz，亮度300 cd/m²。 2.一体触摸屏：29寸G+G电容屏，支持10点触控，感应力度<=10g，触摸反应时间<=5ms，动态对比度：100000：1，单点触摸寿命超过500万次，手写流畅度高；触摸屏表面镀光滑膜，便于触摸笔书写，笔写顺畅无断点；触摸屏防水、防电磁干扰、定位精度高。 3.外观设计：整屏尺寸<=700*300*24mm（长宽厚），边缘弧形倒角平整，可折叠式设计，屏体和底座采用高强度支撑阻尼，底座70KG公斤力支撑屏体，屏体悬空任意角度可固定。 4.材质：产品全身为铝合金（固定屏体外壳为铝合金一体成型，无任何钣金拼缝），屏体外部无任何可见内部功能模块的连接线及螺丝螺帽等，支持钢琴烤漆，颜色可供选择。 5.工艺处理：铝合金表面采用细磨砂处理，终端先用机械抛光，再进行电抛光，可达到既光又亮，高钝度的铝合金通过二次抛光可以非常光亮，在此基础上再进行阳极氧化处理，光亮可保持持久不变；铝合金背板及主机及支撑杆都经过二次氧化，确保铝合金着色均匀、耐磨性强、抗腐蚀性强等。 6.系统配置：UOS 操作系统或麒麟系统，CPU为兆芯或飞腾D2000，不低于16G内存，不低于512G SSD固态硬盘，独立显卡，接口含VGA/HDMI、DC、USB*4、板载COM接口，集成Realtec HD数字音频解码器，支持Line-In，Line-out，MIC-in接口，主机与屏体一体化结构（主机与屏体无任何连接线）。 7.结合智慧庭审应用软件能满足法官左看右写、电子卷宗与庭审笔录同屏显示、电子质证等功能。 |
| 3 | 当事人显示器 | 面板尺寸：不低于29英寸，屏幕比例：不低于21:9，分辨率：不低于2560*1080，对比度：不低于1000:1。 |
| 4 | 智能电源控制器 | 1.支持网络集中管理，设备状态巡检； 2.支持批量控制设备开关； 3 支持预约设备开关； 4.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭； 5.整机容量不低于50A； 6.采用符合CCC要求不低于24平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量； 7.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能； 8.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用； 9.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制； 10.支持外部开关和中控继电器外部开关控制和级联控制。 |
| 无纸化庭审应用系统 |  |  |
| 1 | 庭审应用系统 | 1.具备功能：为法官、书记员、当事人提供应用服务，包含排期管理、音视频连接与控制、庭审录音录像、笔录制作、笔录同步、笔录校对、语音播报、共享屏幕、刻录打印、本地示证等功能 ，支持无书记员庭审模式，支持远程庭审、互联网庭审 2.支持对庭审中法官、书记员、当事人的各项应用功能提供信创环境的适配服务。 3.支持自动生成笔录模板，支持添加各类案件审理所需的笔录模板。 4.支持庭审系统软硬件的自动检测； 5.支持多案同时审理，支持多案连续审理，支持案件合并审理。 6.支持实时对庭审音视频进行光盘刻录，支持庭审结束后对庭审音视频进行光盘刻录； 7.支持法官、书记员、当事人应用系统间的数据交互。 8.智慧庭审应用系统在庭审阶段具备卷宗阅览功能，需能够在庭审中调阅案件相关电子卷宗、查阅卷宗、对卷宗进行搜索、批注、查阅历史批注等。 9.智慧庭审应用系统在庭审阶段具备笔录批注功能，支持图片化的批注、在法官端将笔录批注推送给书记员、在书记员客户端查看法官批注内容。 10.智慧庭审系统在庭后阶段支持笔录校对功能，支持笔录正文、庭审录像和语音识别记录三者联动，辅助进行笔录内容校对确认。 11.智慧庭审系统需具备与安全平台的兼容性测试，且能够防止 CSRF/XSS 攻击漏洞，防止木马后门攻击检查、防止 SQL 注入攻击漏洞。 12.支持电子签名系统：针对笔录等文书文件提供电子签名服务， 支持本地签名板签名和互联网端签名，支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式，支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作，支持签名文件导出。 13.庭审应用系统满足与现有云庭审平台互联互通，满足接口调用等。 |
| 2 | 证据采集系统 | 1.将当事人当庭提交的证据材料通过同屏共享方式功能发送到各终端处用于查看，并可随着审判长的庭审节奏下，完成诉讼双方的举证和质证。 |
| 3 | 互联网庭审应用系统 | 1.含系统所需的数据交互、音视频交互等配套设备，满足最高、省高、本院等网络安全建设标准； 2.应具备支持多种平台安装部署方式，如PC客户端、手机端应用等； 3.支持对当事人身份的核验，当事人应可通过多种方式登录系统； 4.系统应可展示用户所有案件的相关信息，并支持对某一案件信息详情的查看； 5.支持当事人实时查看各方音视频画面，并保证信息传递质量； 6.在庭审过程中，支持当事人对笔录的实时查看； 7.在书记员控制下，可完成对完整笔录的查看及电子签名工作，并实现对笔录文件进行回传； 8.客户端有多个摄像头，系统应支持自动选择适当的设备； 9.为保证当事人案件信息的完整性，系统应支持对证据文件的共享及对当事人屏幕的共享。 10.支持对方远程参与视频庭审，不少于8路画面。 11.能够屏蔽用户的误操作，用户有误操作时，系统不失效，不丢失数据；能够判断数据的有效性，屏蔽非法数据，给出提示信息；能够依据用户角色访问相关的信息和数据；能够保证数据在传输过程中加密。 12.能够防止SQL注入漏洞攻击，能够防止CSRF漏洞攻击，能够防止XSS漏洞攻击，能够防止木马后门攻击，能够防止命令行漏洞攻击。 |
| 庭审签名捺印系统 |  |  |
| 1 | 电子随心签系统 | 1.针对笔录等文书文件提供电子签名服务。 2.支持本地签名板签名和互联网端签名。 3.支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式。 4.支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作。 5.支持签名文件导出。 |
| 2 | 电子签字捺印终端 | 1.跟中控系统兼容（满足定制开发） 2.RK3288四核Cortex-A17/2G运行内存/16G存储/10.1电容电磁双控屏/公安部指纹/1/3" CMOS，1920*1080@30fps，200W高清图像传感器鱼眼摄像头，带镜头畸变矫正芯片。 3.可自动采集当事人签署过程，证实本人自愿签署该文件，作为辅助凭证。 |
| 法庭外信息发布系统 |  |  |
| 1 | 庭审公告系统 | 1.应用在法庭门口，显示本法庭当天的排期信息。 2.法庭正在开庭，则显示正在开庭的排期信息以及直播画面、下一排期的案号。 3.法庭没有开庭，显示距离现在最近的排期信息、以及下一排期的案号。 4.能和书记员庭审应用系统配合使用，不同模板都有语音播报的功能。 5.每个庭审公示系统可以独立开关语音播报，语音播报的次数可以独立配置。 |
| 2 | 庭审公告主机 | 不低于32寸公告显示机，安卓系统，用于安装庭审公告系统，可设置自启动专用软件，使其开机即能运行指定软件，含安装支架。 |
| 31号法庭改造 |  |  |
| 一、法庭前端设备及系统 |  |  |
| 庭审视频采集系统 |  |  |
| 1 | 云法庭终端 | 1.标准19英寸机箱，不大于1U电信级架构设计； 2.采用ARM架构芯片； 3.采用嵌入式操作系统，免受病毒、黑客的入侵和攻击； 4.支持7×24小时运行； 5.离线状态下，主机仍可开庭运行，进行脱机庭审录音录像、法庭控制操作； 6.≥2路HDMI视频输入接口，支持4K、1920×1080、1280×720、1024×768，支持音频同步输入； 7.≥2路HDMI视频输出接口，支持4K分辨率，支持音频同步输出； 8.≥12路MIC/LINE话筒音频输入，带48V幻象供电；≥4路立体声证据音频输入；≥4路平衡线路音频输出；≥2通道100W音频功放输出，连接庭审扩声音箱； 9.≥支持5路千兆RJ45网口，用于网络编码摄像机接入，支持POE供电； 10.≥2路USB接口、1路TYPE-C接口，可外挂U盘、光驱等外围存储设备； 11.≥1路RS485/422、1路RS232可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备； 12.支持可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制； 13.内置自动混音、反馈抑制、噪声消除，回声消除、分组混音多种音频处理功能设置；内置≥20×24音频混音矩阵，支持语音激励功能； 14.支持所有话筒独立音频PCM编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写； 15.支持不少于8路1080P或2路4K分辨率视频编码能力，支持H.265/H.264编解码； 16.支持≥16路音频编码，支持AAC、G711、PCM音频编解码协议； 17.支持标准H.323视频通话协议，与第三方设备互联互通； 18.支持RTSP、RTMP、HTTPS流媒体音视频传输协议； 19.内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理； 20.内置≥2T储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式MP4。 21.支持接入现有云庭审平台，可在现有云庭审平台录入云终端信息，完成设备绑定注册等。 |
| 2 | 4K高清云台摄像机 | 不低于850万像素，高品质CMOS图像传感器，最高分辨率不低于4K（3840×2160），输出帧率满足60帧/秒；多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN同时支持音频和视频输出；静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，且噪声小。 |
| 3 | 互联网音视频交互网关 | 1.支持1路HDMI视频输入接口，分辨率支持1920*1080； 2.支持2路HDMI视频输出接口，支持音频同步输出，分辨率支持1920*1080； 3.支持1路3.5MM接口立体声音频输入、1路3.5MM接口立体声音频输出； ▲4.支持同时接入不低于16个当事人，同时显示不低于9个当事人画面；支持通过语音激励切换当事人画面； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 5.支持接入多种音视频协议，包括RTSP/RTMP/WebRTC/H.323/SIP。 6.支持线上人员发言音量提示。 ▲7.支持画面角色字幕叠加。 （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） ▲8.支持GUI图形化配置操作界面。 （投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 4 | 互联网庭审云视频接入服务 | 庭审云消费时长不小于为1050小时，自账户开通知之日起3年内有效； |
| 庭审发言扩声系统 |  |  |
| 1 | 庭审话筒 | 1.话筒可自定义电源开关，可设置常开模式。 2.高灵敏度电容式拾音头模组。 3.宽广的频率响应高品质拾音效果。 4.超心形指向特性设计。 5.射频屏蔽抗干扰能力。 6.适合+48V幻象供电。 7.拾⾳咪芯：电容式。 8.指向特性：超⼼形。 9.频率响应：50Hz-18kHz。 10.灵敏度：－32dB (1dB=1V/Pa at 1KHz)。 11.输出阻抗：200Ω。 12.最大声压级：≥128dB。 13.动态范围:109dB。 14.信噪比：73dB。 15.幻像供电：48V 4MA。 16.尺寸：200x124x130MM。 |
| 2 | 庭审音响 | 1.额定功率：80W 。 2.阻抗：8Ω 。 3.灵敏度：89dB。 4.频响：50Hz～20KHz。 |
| 3 | 备用全向麦克风 | 1.拾音距离不低于70平方米。 2.音频传输距离不低于3000米。 3.灵敏度不低于-34dB。 4.频率响应不低于20Hz～20KHz。 5.指向特性 全指向性。 |
| 庭审应用终端设备 |  |  |
| 1 | 书记员应用支撑硬件 | 1.摄像头：单目摄像头，分辨率：≥1920*1080，自动对焦：支持，可视 角度：大于等于65°。 2.UVC协议：支持。 3.指纹仪：半导体电容传感器，指纹有效图像;指纹采集器窗口面积：不低于32*20mm；；分辨率：不低于500 DPI；采集速度：≥ 6帧/秒 。 4.高拍仪：扫描时间：≤ 1秒，像素：≥500万像素，图片模式：支持黑白 、彩色、灰度、反色模式，图像色彩：24位，输出格式：PDF，Word、 TXT，OCR文字识别：支持，实物扫描：支持，图片处理：支持，补光灯 ：智能触控LED补光灯； 身份证读卡器：蜂鸣器：支持，通讯方式：支持USB、RS232C两种通信 方式，最大感应距离50mm，感应区面积：70*70mm，卡片与感应区 平面最大张角：70度，读取距离：≥ 5cm，读卡时间：≤ 1秒，具有掉 电、过流、过压、短路保护功能； 5.触摸屏：IPS触控显示屏，尺寸：不低于27英寸，屏幕比例：不低于16:9，面板类型： 3H硬化图层防炫光，响应时间：≤7ms，分辨率：≥1920x1080，可视角度：≥178°，屏幕亮度：不低于250cd/m²，LED背光：是，支持手与笔同时动作，精准度 < 0.4mm，触控：支持五点触控； 6.主机：处理器：不低于兆芯或飞腾D2000，内存：不低于16G，独立显卡，硬盘：SSD固态硬盘不低于512G 。 |
| 2 | 审判席硬件终端 | 1.一体显示屏：29寸高亮真彩液晶宽屏，屏幕比例21：9，屏分辨率：2560×1080dpi，屏幕对比度1000：1，可视角度89/89/89/89 (Typ.)，显示区域672.768(H)×283.824(V) mm，信号系统LVDS (4 ch, 8-bit)，刷新频率60Hz，亮度300 cd/m²。 2.一体触摸屏：29寸G+G电容屏，支持10点触控，感应力度<=10g，触摸反应时间<=5ms，动态对比度：100000：1，单点触摸寿命超过500万次，手写流畅度高；触摸屏表面镀光滑膜，便于触摸笔书写，笔写顺畅无断点；触摸屏防水、防电磁干扰、定位精度高。 3.外观设计：整屏尺寸<=700*300*24mm（长宽厚），边缘弧形倒角平整，可折叠式设计，屏体和底座采用高强度支撑阻尼，底座70KG公斤力支撑屏体，屏体悬空任意角度可固定。 4.材质：产品全身为铝合金（固定屏体外壳为铝合金一体成型，无任何钣金拼缝），屏体外部无任何可见内部功能模块的连接线及螺丝螺帽等，支持钢琴烤漆，颜色可供选择。 5.工艺处理：铝合金表面采用细磨砂处理，终端先用机械抛光，再进行电抛光，可达到既光又亮，高钝度的铝合金通过二次抛光可以非常光亮，在此基础上再进行阳极氧化处理，光亮可保持持久不变；铝合金背板及主机及支撑杆都经过二次氧化，确保铝合金着色均匀、耐磨性强、抗腐蚀性强等。 6.系统配置：UOS 操作系统或麒麟系统，CPU为兆芯或飞腾D2000，不低于16G内存，不低于512G SSD固态硬盘，独立显卡，接口含VGA/HDMI、DC、USB*4、板载COM接口，集成Realtec HD数字音频解码器，支持Line-In，Line-out，MIC-in接口，主机与屏体一体化结构（主机与屏体无任何连接线）。 7.结合智慧庭审应用软件能满足法官左看右写、电子卷宗与庭审笔录同屏显示、电子质证等功能。 |
| 3 | 智能电源控制器 | 1.支持网络集中管理，设备状态巡检； 2.支持批量控制设备开关； 3.支持预约设备开关； 4.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭； 5.整机容量不低于50A； 6.采用不低于24平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量； 7.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能； 8.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用； 9.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制； 10.支持外部开关和中控继电器外部开关控制和级联控制。 |
| 无纸化庭审应用系统 |  |  |
| 1 | 庭审应用系统 | 1.具备功能：为法官、书记员、当事人提供应用服务，包含排期管理、音视频连接与控制、庭审录音录像、笔录制作、笔录同步、笔录校对、语音播报、共享屏幕、刻录打印、本地示证等功能 ，支持无书记员庭审模式，支持远程庭审、互联网庭审 2.支持对庭审中法官、书记员、当事人的各项应用功能提供信创环境的适配服务。 3.支持自动生成笔录模板，支持添加各类案件审理所需的笔录模板。 4.支持庭审系统软硬件的自动检测； 5.支持多案同时审理，支持多案连续审理，支持案件合并审理。 6.支持实时对庭审音视频进行光盘刻录，支持庭审结束后对庭审音视频进行光盘刻录； 7.支持法官、书记员、当事人应用系统间的数据交互。 8.智慧庭审应用系统在庭审阶段具备卷宗阅览功能，需能够在庭审中调阅案件相关电子卷宗、查阅卷宗、对卷宗进行搜索、批注、查阅历史批注等。 9.智慧庭审应用系统在庭审阶段具备笔录批注功能，支持图片化的批注、在法官端将笔录批注推送给书记员、在书记员客户端查看法官批注内容。 10.智慧庭审系统在庭后阶段支持笔录校对功能，支持笔录正文、庭审录像和语音识别记录三者联动，辅助进行笔录内容校对确认。 11.智慧庭审系统需具备与安全平台的兼容性测试，且能够防止 CSRF/XSS 攻击漏洞，防止木马后门攻击检查、防止 SQL 注入攻击漏洞。 12.支持电子签名系统：针对笔录等文书文件提供电子签名服务， 支持本地签名板签名和互联网端签名，支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式，支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作，支持签名文件导出。 13.庭审应用系统满足与现有云庭审平台互联互通，满足接口调用等。 |
| 2 | 互联网庭审应用系统 | 1.含系统所需的数据交互、音视频交互等配套设备，满足最高、省高、本院等网络安全建设标准； 2.应具备支持多种平台安装部署方式，如PC客户端、手机端应用等； 3.支持对当事人身份的核验，当事人应可通过多种方式登录系统； 4.系统应可展示用户所有案件的相关信息，并支持对某一案件信息详情的查看； 5.支持当事人实时查看各方音视频画面，并保证信息传递质量； 6.在庭审过程中，支持当事人对笔录的实时查看； 7.在书记员控制下，可完成对完整笔录的查看及电子签名工作，并实现对笔录文件进行回传； 8.客户端有多个摄像头，系统应支持自动选择适当的设备； 9.为保证当事人案件信息的完整性，系统应支持对证据文件的共享及对当事人屏幕的共享。 10.支持对方远程参与视频庭审，不少于8路画面。 11.能够屏蔽用户的误操作，用户有误操作时，系统不失效，不丢失数据；能够判断数据的有效性，屏蔽非法数据，给出提示信息；能够依据用户角色访问相关的信息和数据；能够保证数据在传输过程中加密。 12.能够防止SQL注入漏洞攻击，能够防止CSRF漏洞攻击，能够防止XSS漏洞攻击，能够防止木马后门攻击，能够防止命令行漏洞攻击。 |
| 庭审签名捺印系统 |  |  |
| 1 | 电子随心签系统 | 1.针对笔录等文书文件提供电子签名服务 2.支持本地签名板签名和互联网端签名 3.支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式 4.支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作 5.支持签名文件导出 |
| 法庭内信息显示终端设备 |  |  |
| 1 | 大屏显示设备 | 屏幕尺寸≥65英寸，具备HDMI接口，具备通电即切换到HDMI信号源的功能。（含支架） |
| 法庭外信息发布系统 |  |  |
| 1 | 庭审公告系统 | 1.应用在法庭门口，显示本法庭当天的排期信息。 2.法庭正在开庭，则显示正在开庭的排期信息以及直播画面、下一排期的案号。 3.法庭没有开庭，显示距离现在最近的排期信息、以及下一排期的案号。 4.能和书记员庭审应用系统配合使用，不同模板都有语音播报的功能。 5.每个庭审公示系统可以独立开关语音播报，语音播报的次数可以独立配置。 |
| 2 | 庭审公告主机 | ≥32寸公告显示机，安卓系统，用于安装庭审公告系统，可设置自启动专用软件，使其开机即能运行指定软件，含安装支架。 |

注：上述所有技术参数及功能指标中所要求的检测报告检测项与技术参数及功能指标中所列要求表述不完全一致，功能相近的，由评标委员会统一认定。

四、辅材、配件

项目实施所需的辅材及配件包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。至少包含如些内容：

1.超六类网线：约1800米，摄像机、信息发布屏、签名捺印、中控、各席位等信息点位网络线缆。

2.话筒线约1000米，各席位及备用拾音器话筒线。

3.音箱线约200米，法庭音箱线缆。

4.高清线约25根，显示屏、各席位、证人席等光纤HDMI线缆。

5.电源线约100米，电视、信息发布屏电源线缆RVV3芯*1.5平方。

因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。

★投标人承诺会充分考虑项目实施所需的辅材及配件费用，充分考虑功能需求提供项目实施服务，全过程中不再产生任何额外费用。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

五、供货要求

1.交货方式：现场交付。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.提供的软硬件设备技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。所提供的技术资料（包含货物及软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。

4.货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

5.本项目采购货物中如涉及到低挥发性原辅材料的，优先提供符合国家推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品。

六、合同履行期限：

自合同签订之日起60日历天内完成项目，并通过验收、交付使用。

七、安装调试要求

严格依照法院信息化建设规范实施，场地需做好防潮防尘、隔音降噪处理，预留标准强弱电接口与千兆网络点位，供电稳定接地可靠。硬件方面，高清庭审摄像机按庭审席位定点安装，角度无遮挡；阵列麦克风、音箱合理布设，保障全场收音清晰无杂音。庭审大屏、触控终端嵌入式规整安装，中控主机、录播设备统一上架机柜，布线整齐隐蔽，强弱线缆分离铺设。

软件需完成音视频采集、庭审三同步、互联网庭审等系统部署调试，对接法院内网平台，实现数据互通。系统需完成音视频同步校准、回声抑制、权限分级设置，做好数据加密存储。安装完成后开展全流程联调测试，保障线上线下庭审顺畅，设备运行稳定，所有功能符合庭审业务规范，预留扩容升级空间，同步完成操作调试与基础运维验收。

八、国家或行业相关规范标准

1.《FYB/T 54001—2017科技法庭信息化建设指南》

2.《FYB_T _52003_2016科技法庭应用技术要求》

3.《FYB/T52038-2020智能庭审应用技术要求》

4.《FYB/T53001-2020安全隔离与信息交换平台建设要求》

5.《FYB_T54001-2021科技法庭信息化建设规范》

上述所列标准，在项目履约期间，如有最新标准，按照最新规范标准执行。

九、人员配备要求

1.为本项目配备项目经理1名、团队成员（不含项目经理）至少3名。

2.岗位职责：

项目经理职责：全面负责本项目的进度、成本、资源与对外协调，确保项目实施能够按约完成。有信息化、网络调试及运行等相关经验，及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。

项目团队成员职责：

1.项目团队成员依据实施方案对项目进行整体实施，包含设备部署、网络搭建优化；软件及数据库部署调优与数据保障；落实网络安全策略配置及合规管理，协同保障系统稳定安全运行。

2.在项目经理领导下，全面负责技术方案、施工质量与标准落实，确保系统稳定可靠。

十、系统集成及整体对接建设要求

1.集成要求

应充分理解采购人的需求，保证本项目中所列出的产品能够集成和实际运行。

2.整体对接建设要求

本次采购所有云庭审终端、庭审应用系统，必须完全兼容本院现有云庭审平台整体架构、通信协议、接入规范与安全策略，不得擅自修改、调整现有平台配置、数据库结构、存储规则及安全运行策略。

所有新建设备及应用系统接入后，需与现有平台实现业务流程一致、功能操作一致、数据格式一致、管理权限一致，确保干警使用习惯无变化、日常庭审业务无缝衔接。

中标方自行承担供货产品与本院现有平台的对接工作，甲方不承担任何居中协调工作，不支付任何费用。

项目实施、联调测试、正式接入全过程，严禁干扰、中断本院现有云庭审平台正常开庭及各类线上办案业务开展。

自中标通知书发出之日起30 个日历日内，中标供应商须完成专属测试环境搭建，完成所有设备、应用系统与现有云庭审平台全项接入测试，提交完整合格测试资料，完成对接预验收。

3.详细对接接入方式

3.1网络对接方式

测试阶段：中标供应商在法院指定内网独立网段搭建专属测试环境，完成服务器、终端设备组网配置，开通平台所需通信端口，实现测试环境与本院现有云庭审平台内网链路正常互通。

正式上线阶段：所有云庭审终端、庭审应用系统统一通过法院内网接入本院现有云庭审市级节点，依托法院现有安全隔离体系完成跨网业务交互，终端及业务系统禁止直接公网访问省级平台。

3.2业务接口对接方式

由采购人提供现有平台标准对接文档、测试账号及对接权限，中标供应商须完整适配对接以下核心业务接口，实现全业务打通：

终端设备注册认证接口：完成设备入网登记、状态上报、在线管理、白名单绑定对接；

庭审房间管理接口：实现庭审房间创建、查询、状态变更、房间解散等数据联动同步；

音视频媒体流对接接口：完成高清视频、双向音频推流、拉流、码率自适应、画面合成适配；

庭审流程控制接口：适配开庭、休庭、闭庭、静音、禁言、画面切换等全流程控制指令交互；

庭审笔录数据对接接口：实现笔录实时录入、内容同步、在线编辑、签署确认数据互通；

庭审录像归档接口：匹配现有平台录制规则、存储路径、文件格式，实现录像自动上传归档与回放调取；

案件基础信息同步接口：实现庭审案件基础信息与法院办案系统双向同步调取。

3.3终端设备接入要求

所有云庭审终端必须适配现有平台准入机制，支持平台统一设备管理，接入后可在现有平台设备管理模块正常显示在线状态、设备信息，支持平台远程管理管控。

终端音视频采集、编码、回声消除、智能降噪等硬件参数，须匹配本院现有云庭审平台统一技术参数标准，保障庭审音视频效果统一。

终端支持现有平台下发各类远程操控指令，可正常响应远程重启、云台控制、音量调节、画面切换等远程运维操作。

十一、投标人承诺要求

1.所投产品及配套应用系统完全适配连云港市中级人民法院现有云庭审平台所有技术规范、接入标准，无需对现有在用平台进行任何改造升级。

2.严格遵守项目时限要求，确保在中标通知书发出 30 日内完成测试环境搭建及全部 15 项接入测试工作，按时提交全套测试成果资料。

3.对接调试期间采取隔离测试方式，杜绝影响法院日常庭审办案工作正常开展，若因对接调试造成业务中断，自愿承担相应责任。

4.项目对接联调期间，须安排专职技术人员全程驻场配合，无偿提供技术对接、问题排查、接口适配、故障整改等全部技术支撑服务，直至接入验收全部通过。

5.项目正式投入使用后，免费提供平台对接适配优化、使用指导、故障排查等售后服务，保障终端及应用系统长期稳定与现有云庭审平台正常联动运行。

6.全国法院一张网对接要求:自中标通知书发出之日起30日内，中标人需搭建测试环境并完成与“一张网”的对接测试（根据省平台统一要求：法庭从一张网获取部门、人员、案件、排期等信息；法庭庭审过程中生成的笔录、签名笔录、直播地址、点播地址、法庭展示新证据材料回传给一张网等），根据测试结果签订项目合同。

7.云庭审终端和庭审应用系统对接要求:自中标通知书发出之日起30日内，中标人需搭建测试环境并完成云庭审终端和庭审应用系统与法院现有云庭审平台的接入测试（测试内容详见附件：云庭审终端和庭审应用系统对接测试表），根据测试结果签订项目合同。

（上述1-7项投标文件中提供加盖投标人公章的供承诺函，格式自拟，否则投标无效）

十二、接入测试内容及验收要求

1.测试要求

中标供应商须在规定时限内完成以下15项全流程接入测试，逐项填写测试记录表，形成完整测试报告提交采购人审核验收，具体测试项目如下：

- 测试环境搭建及内网网络互通测试

- 云庭审终端设备注册入网及身份认证测试

- 终端音视频采集编码上传对接测试

- 终端接收平台视频流解码显示测试

- 庭审应用系统服务连通及基础接口调用测试

- 庭审房间创建、信息同步联动测试

- 多角色庭审席位接入及权限匹配测试

- 全庭审业务流程状态双向同步测试

- 庭审笔录实时同步编辑及签署对接测试

10.庭审音视频录制、上传、归档及回放测试

11.现有平台对终端远程控制指令执行测试

12.网络带宽波动场景下庭审业务适配测试

13.网络异常断开后设备自动重连恢复业务测试

14.多台终端同时并发接入平台稳定性测试

15.全流程线上庭审业务闭环综合验收测试

具体详见附件：云庭审终端和庭审应用系统对接测试表。

2.验收要求

（一）货物部分

1.对采购服务（标的）产品进行批次验收。服务和调试验收的标准按行业通行标准、出厂标准和投标文件作为验收依据。中标人在交付现场按照要求调试完毕并正常运行，功能满足采购清单及技术参数、技术满足质量要求及安全要求，即验收合格。

2.交付的服务应当完全符合采购文件和合同所规定的服务、数量和规格要求。服务验收包括：设备型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好等方面。提供的服务不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收服务内容，由此引起的风险，由中标人承担。

3.中标人应将所提供服务的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件工具等交付给采购人；中标人不能完整交付服务及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

4.验收时中标人提交有关技术文件、成果资料、培训文档等所有资料。

（二）服务、软件部分

1.功能完整性验收

验收内容：确保软件所有模块按照招标文件要求完整实现，功能逻辑正确，符合预期效果。

验收方法：逐项核对招标文件中的功能点，通过用户操作和演示验证功能的正确性和完整性。

验收标准：所有功能点必须被准确实现，无明显功能遗漏或错误。

2.性能表现验收

验收内容：评估软件的响应时间、处理速度、资源占用等性能指标。

验收方法：通过性能测试工具或自定义脚本，模拟实际应用场景下的负载情况，测量软件在关键性能指标上的表现。

验收标准：软件应满足预定的性能目标，如响应时间不超过设定阈值，资源占用合理等。

3.安全性评估验收

验收内容：检查软件的安全机制，包括访问控制、数据加密、安全漏洞等。

验收方法：通过安全测试工具和专业人员的审查，验证软件在安全方面的表现和漏洞防范能力。

验收标准：软件应按照招标文件要求具备必要的安全措施，能够有效防止常见安全威胁，确保数据安全和用户隐私。

4.可靠性测试验收

验收内容：评估软件的稳定性和可靠性，包括异常处理、容错能力、崩溃恢复等。

验收方法：通过压力测试、稳定性测试等方法，模拟各种异常和错误情况，观察软件的反应和处理能力。

验收标准：软件应按照招标文件要求具备良好的容错机制和稳定性，能够在异常情况下正确恢复，保障系统连续运行。

5.易用性体验验收

验收内容：评估软件的用户界面、操作流程和交互体验。

验收方法：通过用户反馈和用户体验测试，收集用户对软件易用性的评价和意见。

验收标准：软件应按照招标文件要求具备良好的用户界面设计和简洁的操作流程，方便用户快速上手和使用。

6.兼容性评估验收

验收内容：验证软件在不同操作系统、浏览器、硬件环境等条件下的兼容性和适应性。

验收方法：在多种平台上运行软件，检查是否存在兼容性问题或异常情况。

验收标准：软件应按照招标文件要求能够在预定范围内保持高度的兼容性，确保在不同环境下稳定运行。

7.文档完整性验收

验收内容：检查项目相关文档的完整性和准确性，包括需求文档、设计文档、测试报告等。

验收方法：逐一审核文档内容，核对文档与实际情况的一致性。

验收标准：所有项目相关文档应完整、准确、可读性强，方便后续维护和升级工作。

十三、培训要求

1.应负责对采购人单位相关使用人员进行全面的技术培训，主要内容侧重于系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等，保证使用人员能独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作，以便所使用的软件产品能够正常、安全地运行。

2.培训对象为系统管理员和系统使用人员，中标人需提供培训教材，并提供理论与实操相结合的多样化培训方式。采购人负责对培训质量的监控，并有权对培训内容提出改正意见。

十四、售后服务及维护要求

质保期：叁年。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

2.维护服务响应时间：提供上门服务，在1小时内响应，12小时内解决使用单位提出的维修要求。若超过15个工作日无法解决，由中标人提供性能不低于故障产品的备用产品供采购人使用直至设备维修完成。

3.负责提供技术咨询和软件升级服务。

十五、商品包装及快递包装要求

在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：

（一）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（二）快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十六、付款方式与履约保证金

1.付款方式

系统对接完成后一个月内支付至合同价款的30%，全部设备进场后一个月内支付至合同价款的60%，初验合格后一个月内支付至合同价款的90%，项目完成验收后一个月内支付至合同价款的100%。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十七、投标报价要求

1.投标报价须包含但不限于全部服务的软硬件设备、测试、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、售后服务、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用。本项目报价不得超过预算价。应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

2.投标人应在对本标书中所列出的技术要求全面分析和理解的基础上，标明本招标文件已列出的服务和货物类产品以及集成实施过程中其他未在招标货物需求一览表中列明但项目集成必须的相关服务、配件和材料。投标报价应覆盖此全部内容，如有遗漏，在项目实施过程中中标人应免费提供相应的服务、配件以及相关耗材。

3.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

附件：云庭审终端和庭审应用系统对接测试表

| 序号 | 测试项目 | 测试内容及操作步骤 | 预期测试结果 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试环境搭建测试 | 完成独立测试服务器部署、网络调试、IP 规划、端口放行，打通终端、应用系统与法院现有云庭审平台内网链路 | 测试环境部署完毕，网络互通正常，所有设备与平台可互相访问，具备联调条件 |  |  |
| 2 | 终端设备注册接入测试 | 在现有云庭审平台录入云庭审终端信息，完成终端序列号、设备编码绑定注册 | 终端成功注册上线，平台正常识别终端设备，设备状态显示在线正常 |  |  |
| 3 | 终端音视频采集对接测试 | 开启庭审终端摄像头、麦克风，向现有云庭审平台推送音视频信号 | 画面清晰无卡顿，音频收音正常，音视频数据可正常上传至现有平台 |  |  |
| 4 | 终端视频解码拉流测试 | 通过云庭审终端拉取现有云庭审平台庭审直播画面 | 终端可流畅接收平台下发视频流，无花屏、延迟、断流现象 |  |  |
| 5 | 庭审应用系统服务对接测试 | 配置庭审应用系统对接地址、接口密钥、通信协议，完成服务连通调试 | 应用系统与现有云庭审平台通信握手成功，接口调用通畅无异常 |  |  |
| 6 | 庭审房间创建联动测试 | 在庭审应用系统发起新建庭审，同步至现有云庭审平台 | 平台可同步生成对应庭审，庭审信息一致、状态同步无误 |  |  |
| 7 | 庭审人员席位接入测试 | 通过终端及应用系统添加法官、书记员、当事人等席位，接入现有庭审法庭 | 各席位正常参与庭审，席位权限、身份标识与现有平台规则保持一致 |  |  |
| 8 | 庭审流程状态同步测试 | 依次执行开庭、休庭、闭庭操作，核对两端状态同步情况 | 庭审流程状态实时双向同步，操作指令生效一致，无状态错乱 |  |  |
| 9 | 庭审笔录同步对接测试 | 在应用系统录入庭审笔录内容，同步推送至现有云庭审平台 | 笔录内容完整同步，格式不乱，支持两端同步查看与编辑 |  |  |
| 10 | 庭审录像存储对接测试 | 开启庭审录制功能，核验录像文件上传、存储路径及调取权限 | 庭审音视频录像正常归档至现有平台，可正常回放、下载、查阅 |  |  |
| 11 | 终端控制指令互通测试 | 由现有云庭审平台下发静音、禁言、画面切换等控制指令 | 云庭审终端精准接收并执行远端控制指令，响应及时有效 |  |  |
| 12 | 网络弱网适配对接测试 | 模拟内网带宽波动、网络延迟场景，测试终端与平台对接稳定性 | 弱网环境下庭审业务不中断，自动适配码率，保障基础庭审正常进行 |  |  |
| 13 | 异常掉线重连测试 | 人为断开终端及应用系统网络，恢复后自动重试连接现有平台 | 断网后自动重试重连，重连成功后自动恢复庭审会话，无数据丢失 |  |  |
| 14 | 多终端并发接入测试 | 多台云庭审终端同时接入现有云庭审平台开展庭审业务 | 多终端并发接入稳定，资源分配正常，无抢占冲突、业务拥堵 |  |  |
| 15 | 整体业务闭环验收测试 | 全流程走完预约开庭、线上庭审、笔录签署、庭审归档整套业务 | 终端 + 庭审应用系统完全适配现有云庭审平台，全业务流程无缝对接，满足正式上线对接标准 |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务分（40分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 （27分） | 技术参数响应评审基准分27分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣1分，非“▲”项的参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。如内容表述不完全一致但功能一样由评标委员会现场认定。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审） |
| 履约能力 （3分） | 1.投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。 2.投标人具有信息系统运维安全管理认证证书的得1分。 3.投标人具有信息技术服务认证证书的得1分。 （投标文件中同时提供：（1）有效证书；（2）全国认证认可信息公共服务平台（官方查询网址：https://cx.cnca.cn）查询截图，证书状态为有效。上述证明材料缺项或未提供均不得分） |
| 业绩 （3分） | 自2023年1月（含）以来，投标人具有类似项目业绩（合同内容须涉及本次采购标的清单中的货物）的，每提供一个项目得1分，最高得3分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。合同中设备名称不一致的，由评标委员会现场统一认定） |
| 人员要求 （7分） | 1.拟派项目经理具备数字经济（网络安全）相关高级工程师证书、数字经济（电子信息）相关工程师证书的，每提供一个证书得2分，最高得4分。 2.拟派团队成员（不含项目经理）中具有数字经济（电子信息）相关工程师证书、数据库系统工程师证书、软考网络工程师证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 （上述1-2项投标文件中同时提供相关证书及2025年6月1日以来任意一个月由投标人为其人员缴纳的社保证明材料，并加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分。项目组团队成员（不含项目经理）中同一人具有多个证书的不重复计分。相关证书由评标委员会统一认定后给予得分） |

3.技术分（30分）（本部分采用暗标方式进行评审）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目理解 （5分） | 投标人结合项目需求提供项目理解方案，方案内容包含但不限于对项目需求理解、建设目标、项目实施过程中的重点、难点分析及合理建议等。 方案内容详细，重难点把握到位，分析透彻，有合理的建议且切实可行的得5分； 内容较详细合理，重难点把握较到位，分析较透彻，有合理的建议且较切实可行的得4分； 内容简单，重难点把握分析合理性一般，有相关建议但切实可行性一般的得3分； 内容简单粗糙，重难点把握分析合理性不强，无相关建议的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 架构设计 （5分） | 投标人结合项目需求提供架构设计方案，包括但不限于项目背景、架构设计（项目整体软硬件设备部署及调试等）、现状分析、架构可行性等内容。 设计思路贴合或优于项目需求，全面完善，科学合理，可实施性强的得5分； 设计思路较贴合项目需求，较全面完善，较科学合理，可实施性较强的得4分； 设计思路与项目需求存在偏差，科学合理性一般，可实施性一般的得3分； 设计思路内容简单粗糙，合理性不强，与项目需求偏差较大的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目整体设计规划（5分） | 投标人结合项目需求提供项目整体设计规划（结合庭审环境），包括但不限于庭前智能筹备、庭中智能审理、庭后智能归档与闭环管理等功项目整体的设计规划。 方案内容完整，实施流程清晰，贴合或优于项目需求，可实施性强的得5分； 方案内容较完整，实施流程较清晰，较贴合项目需求，可实施性较强的得4分； 方案内容简单，实施流程不够清晰，与项目需求存在一定偏差，可实施性一般的得3分； 方案内容简单粗糙草、合理性不强，与项目需求存在较大偏差，可实施性不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案 （5分） | 投标人结合项目需求提供项目实施方案，内容包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等。 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，优于或贴合项目需求的得5分； 方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，较能够满足本项目需求的得4分； 方案基本包含上述部内容，阐述不详细，安装及进度计划内容简单，有对应措施，预案可操作性一般，基本够满足本项目需求的得3分； 上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后及维护服务方案(5分) | 投标人结合项目需求提供售后及维护服务方案，内容包括但不限于供货流程、售后服务、维护服务、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等。 售后服务及维护服务阐述详细，供货流程清晰，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善的得5分； 售后服务及维护服务阐述较详细，供货流程较清晰，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善的得4分； 售后服务及维护服务阐述不够详细，供货流程清晰性一般，响应时间及故障处理符合要求，人员配备合理性一般，支撑保障措施完善性一般的得3分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，基本符合项目需求，可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人结合项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象、培训目标等。 技术培训方案内容详实，课程设置合理、可操作性强，培训方式多样化的得5分； 技术培训方案内容较详实，课程设置较合理，可操作性较强，培训方式固定的得4分； 技术培训方案内容较单一，课程设置及培训方式合理性一般，可操作性一般的得3分； 技术培训方案内容简单粗糙，课程设置及培训方式单一，可操作不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

注;

1.本项目评标标准中的技术分（30分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项（30分）不得分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                     。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                        。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人, 联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-__________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 是否符合本国产品标准 | 规格型号 | 制造商 |  | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 十四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

## 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：          项目编号：         分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。