目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标人须知……………………………………………5

一、投标人须知前附表………………………………………5

二、总则………………………………………………………6

三、招标文件…………………………………………………6

四、投标文件…………………………………………………7

五、开标及资格审查…………………………………………12

六、评标………………………………………………………13

七、定标………………………………………………………17

第三章   招标内容及要求……………………………………23

第四章   评标办法及评分标准………………………………41

第五章   合同主要条款………………………………………44

第六章   投标文件及格式……………………………………49

- 招标公告

项目概况 建湖县公安局2026年交安智能电子管控设备项目JSZC-320925-CTGL-G2026-0003招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026-07-31 15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-CTGL-G2026-0003

项目名称：建湖县公安局2026年交安智能电子管控设备项目

预算金额：300.00万元

最高限价（如有）：本项目最高限价为300.00万元，投标单位报价高于最高限价的作无效标处理。

采购需求：建湖县公安局2026年交安智能电子管控设备采购，具体内容详见招标文件要求。

合同履行期限：合同签订并接到采购人供货通知后45日历天内到货并安装调试完毕。

质保期：三年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

本项目（是/否）进口产品投标：不接受进口产品。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.政府采购鼓励采购节能环保产品；

5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理；

6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

（三）本项目特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-07-31 15:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3. 投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：建湖县公安局

地址：建湖县公安路1号

联系电话：15862028248

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏辰通项目管理有限公司

单位地址：建湖县秀夫南路1699-9号

联系人：王明权

联系电话：15751125691

3.项目联系方式

项目联系人：王明权

电话：15751125691

第二章  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县公安局2026年交安智能电子管控设备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 详见招标公告 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 于先生 | 电 话 | 15862028248 |
| 代理机构联系人 | 王先生 | 电 话 | 13401754148 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，于项目安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 供货期 | 详见招标公告 |  |  |
| 质保期 | 详见招标公告 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 60 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2026年07月31日15时00分 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间:2026年07月31日15时00分 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至江苏辰通项目管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 采购预算 | 本项目最高限价为300.00万元，投标单位报价高于最高限价的作无效标处理。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县公安局/江苏辰通项目管理有限公司 联系电话：15862028248/13401754148 通讯地址：建湖县公安路1号/建湖县双湖壹品东门 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 |  |  |
| 财政监督电话 | 名称：建湖县财政局 地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2026年07月30日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2最高限价：本项目最高限价为300.00万元，投标单位报价高于最高限价的作无效标处理。

8.3 投标报价

8.3.1投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），费用按中标价的0.52%收取；此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-5必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）

（1）有效的营业执照（副本）原件扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）无重大违法记录声明函原件扫描件；

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②售后服务承诺函；

③公共资源交易投标信用承诺书；

④建湖县政府采购事前信用承诺书；

⑤实施方案及培训、售后服务方案。

（3）技术响应：

《技术响应表》

9.4企业报价折扣证明

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（4）政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，投标人需提供相关产品的证明材料；

（5）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

（6）若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行；

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（15）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

16.7异常低价审查
16.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

16.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

17.3异常低价审查，根据（财库〔2026〕2号）文件要求

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（本项目要求供应商提供相关解释及证明材料的时间为30分钟，如超过30分钟则视为放弃解释说明）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证。

19.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品“立杆”且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20.确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21.中标通知书和签订合同

  - 21.1评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.5中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。
    26.其他

26.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

36.3实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（4）进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

第三章  招标内容及要求

一、项目概况

1.项目属性: 货物类项目

2.项目名称：建湖县公安局建湖县公安局2026年交安智能电子管控设备项目

3.最高限价：本项目最高限价为300.00万元，投标单位报价高于最高限价的作无效标处理。

4.采购需求：建湖县公安局智能制造设备采购，具体内容详见招标文件要求

5.供货期：合同签订并接到采购人供货通知后45日历天内到货并安装调试完毕。

6.质保期：三年

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

8.本项目（是/否）进口产品投标：不接受进口产品

二、采购内容及招标技术参数及要求

| 序号 | 项目 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 交通信号灯路口增设卡口型电子警察系统 |  |  |  |
| 1 | 1200万像素高清电警抓拍单元 | - 采用全局曝光 CMOS 传感器 2.设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 3.接口检查：具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口、7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、1个 SYNC 信号灯电源同步输入口。 4.信号灯故障检测功能检查：支持通过视频检测信号灯故障状态功能，故障状态包括灯组内三个颜色都不亮，灯组内红灯和绿灯同时亮，灯组内红灯或绿灯一直亮或一直不亮，倒计数数字灯不亮。输出故障信息同步上传。 5.★车型识别功能检查：支持车型识别，可识别车型种类≥49种。（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 6.支持识别以下15种普通车型：大货车、中货车、小货车、大客车、中客车、轿车、面包车、suv、mpv、公交车、皮卡车、微型车、摩托车、二轮车、三轮车； 支持识别以下20种特殊车型：普通罐车、油罐车、渣土车、集装箱卡车、微卡/栏板车、混凝土搅拌车、出租车、警车、校车、救护车、洒水车、危险品运输车、消防车、拖拉机、吊车/工程车、平板拖车、粉粒物料运输车、吸污车、农用车、环卫车。 7.支持识别以下44种车型：轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车。 8.★车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 9.支持识别车身副颜色。（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 10.违法行为检测功能试验：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行、外地车未办理进京证的违法行为检测及抓拍功能； 11.在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>99%；夜间违法行为捕获率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%。 12.闯红灯事件检测试验 ：在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。 13.车辆识别性能试验 ：在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车牌号识别准确率≥99%，晚上车牌号识别准确率≥99%； 白天车身颜色识别准确率≥98%，晚上车身颜色识别准确率≥98%； 白天车辆类型识别准确率≥99%，晚上车辆类型识别准确率≥99%。 14.★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 15.支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 16.★目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 （投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 17.目标检测功能试验：具有机动车、行人、骑行者检测功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天目标检测捕获率>99%；晚上目标检测捕获率>99%；白天目标检测准确率>99%；晚上目标检测准确率>99%。 18.监控摄像机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。5级评分应不低于3.5分。 19.失步时间：≤1s 20.支持配置行人在检测区域内停留时间，若配置5秒则当人体目标在区域内停留5秒以上可检出并提示。 抓拍的车牌图片支持配置放大倍数（1倍/2倍/3倍）。 支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。 21.★支持对改装的牛眼灯进行检测。（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 22.闯禁令支持根据车牌类型区分抓拍计划，包括蓝牌、新能源和货车三种，支持设置蓝牌和新能源车牌在22点～7点进行抓拍，黄牌货车24小时全天进行抓拍。 23.支持车辆右转弯压实线检测并抓拍。 24.支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h～65km/h范围内）； 支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出。（在雷达未标定情况下） 25.支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶;变道违章检测类型包括:实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道) 26.支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配 27.支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示 28.支持对两轮/三轮车分类识别;可识别外卖箱(外卖品牌)的标识。 29.冒红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间 30.支持渣土车/大货车喷涂车牌识别 31.支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率。 | 台 | 20 |
| 2 | 智能鹰眼全结构化球机 | 1.细节通道视频图像分辨率不小于2688×1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688×1520 2.摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像 3.内置2颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸,细节视频图像内置1个镜头,内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 4.细节视频图像内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm 5.全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°。全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调 最低照度：全景通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx 水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90° 6.可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 7.设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项 8.声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100）。可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警 9.★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 10.★设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 11.支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签。支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作 12.★smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 13.★可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 14.可识别距设备200m处的人体轮廓 15.支持2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、16.1路音频输出 17.外壳防护等级不低于IP67 18.支持在-40°C~70 °C范围内功能应正常 | 台 | 10 |
| 3 | 高清牌照识别 | 车辆牌照上传对接，无缝推送数据至县市级交警平台 | 套 | 20 |
| 4 | 成像控制 | 与抓拍机配套 | 套 | 20 |
| 5 | 牌照补光灯 | 1.光源类型：原装大功率LED，单车道环境补光 2.LED灯珠数量：不少于16颗 3.发光角度：大于等于10° 4.最佳补光距离：16米-25米 5.触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 6.响应时间：小于20us 7.日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启 8.触发信号电平：4V-6V 9.防护等级：IP66 | 只 | 20 |
| 6 | 环境补光灯 | 1光源类型：原装大功率LED，三车道车牌补光灯 2.LED灯珠数量：不少于16颗 3.发光角度：大于等于40° 4.最佳补光距离：16米-25米 5.触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 6.响应时间：小于20us 7.★频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节。（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 8.日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配) 9.触发信号电平：4V-6V 10.★支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态。（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 11.防护等级：IP66 | 只 | 40 |
| 7 | 前段存储设备 | 1.具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。 具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。 2.支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。 3.设备具备权限管理、数据加密、运行日志功能 设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。 4.支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。 5.摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等 支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。 6.支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。 7.外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警。 8.支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值； 9.支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 10.可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。 11.支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。 | 台 | 5 |
| 8 | 8口工业级交换机 | 千兆8口，用于立杆抱箱至落地箱之间的网络传输 | 台 | 15 |
| 9 | 汇聚落地箱 | 户外铁制镀锌喷塑：约600*600*1200cm，内含托架3层，安装柱，防雷，漏电保护，空开，插线板等 | 个 | 5 |
| 10 | 工业交换机 | 千兆不低于16口，带2组光口 | 台 | 5 |
| 11 | 光电收发器 | 百兆单模双纤40公里（国标） | 对 | 15 |
| 12 | 光电收发器 | 千兆单模单纤60公里（国标） | 对 | 5 |
| 13 | 900万环保车辆人脸卡口 | 1.传感器类型：1” Global shutter CMOS 2.图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 3.视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 4.视频分辨率：4096(H) × 2160(V) 5.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 6.帧率：25fps 7.多码流：支持3码流： 8.主码流：4096×2160（默认）； 9.子码流：1920×1080（默认）； 10.三码流：1920×1080（默认） 11.抓拍图片格式：JPEG 12.抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V) 13.存储功能：TF, USB 14.支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等 15.镜头规格：50mm 16.光圈类型：手动光圈 17.通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 18.触发输入：1个触发/报警输入 19.触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制 20.同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 21.违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为 22.机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 23.车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 24.车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 25.车辆品牌，子品牌识别 26.非机动车：车型识别、特征识别 27.行人：人体识别、特征识别 28.整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12） 29.★图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 30.★司乘人员抓拍性能：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息（在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数）。（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） | 台 | 20 |
| 14 | 多合一环保补光灯 | 1.应采用铝合金灯体，面罩耐高温材料，透光效果好 具备不少于24颗原装高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高； 2.应具备LED格栅，有效减少周边光污染； 3.气体光源回电时间应≤67ms，支持超速连拍； 4.支持气体补光控制具有峰值抑制功能； 5.支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪； 6.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 7.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 | 只 | 40 |
| 15 | 电警立杆 | 八棱热镀锌喷塑杆件：立杆高度6.5米、臂长10米、立杆壁厚δ8、横臂δ6、底部法兰对角φ430*8*M27，镀锌量不少于550g/m2，锌层厚度不少于85um | 根 | 20 |
| 16 | 立杆基础 | 基础尺寸≥1.5米×1.5米×1.5米，地笼规格不低于8-M24-1200MM，（含开挖、地笼、商混C25、回填等） | 座 | 20 |
| 17 | 智能抱箱 | 1、箱体尺寸：500*400*210，冷轨钢镀锌。设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途。内部包含电源防雷及智能控制单元、、电源集成（AC220V、DC12V、DC5V）、空开、温控风扇，LED照明灯，LED运行指示灯，蜂鸣器，门磁开关，防雷接地端子，接地铜柱，含储物仓 2、智能控制功能：支持非法取电告警功能，当电流超过预设值时，发出告警提示。 3、监测告警功能：支持在不使用外部蓄电池情况下,通过客户端实时监测设备AC220V输入供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告。 4、接入设备管理：单路智能监控箱支持16路摄像机检测及异常处理;单路智能监控箱支持16路常亮灯、频闪灯、环保卡口灯接入与管理。支持补光灯白天灯亮告警、夜晚灯熄告警。 5、设备信息查看功能：可在客户端上查看设备ID、点位名称、点位编码、IP地址、所属区域、所属项目、经度、纬度、运维单位等信息。 6、智能控制：支持控制多种电压智能输出(AC220V、DC12V、AC24V、DC5V)等，单路智能监控箱支持6路AC220V、6路DC12V、1路DC5V可控输. 7、端口自定义功能：支持输出端口自定义，支持配置不同控制策略。 8、设备状态展示功能：支持以列表形式展示智能监控箱监控总数、在线数、离线数、在线率、完好率，以图表形式展示最近一次巡检情况 TOP10(在线数、离线数、在线率)。 9、为确保产品运行的兼容性，可靠性，稳定性、方便后续前端设备维护智能频闪灯以及智能设备箱产品须统一品牌。 10、支持道路预警设备接入及管理，包括道路预警设备实时动环信息，信息屏文本编辑及发布，限速值远程配置等。 11、采用 IP 共享技术，可通过 CAN 自组网，实现抱杆箱之间数据互通。 | 套 | 20 |
| 18 | 接地设备 | 5*5镀锌角铁，长2米 | 根 | 40 |
| 19 | 电源电缆 | 国标RVV2*4，注：如遇原路口主电源线线径过小需更换，保证新安装的电子警察设备正常工作 | 米 | 500 |
| 20 | 电源线 | 国标RVV2*1.0 | 米 | 2400 |
| 21 | 网线 | 室外防水4对非屏蔽双绞线（国标） | 米 | 2400 |
| 22 | 馈线 | 国标RVVSP6*1.0 | 米 | 300 |
| 23 | 光纤 | 四芯（国标） | 米 | 800 |
| 24 | 弱电井 | 50*50(含井圈、砌井、辅材等） | 个 | 20 |
| 25 | 顶管 | 双管￠50 | 米 | 1300 |
| 26 | 埋管 | 开挖深度30公分，含开挖及回填、警示桩等 | 米 | 600 |
| 27 | 辅材 | 含固定信号灯抱箍、立杆固定高强螺栓、螺帽、接地及防雷设备等安装调试必备辅材 | 批 | 1 |
| 28 | 安装及调试 | 5个路口每个路口按1项计算。杆件吊装、杆件地笼运输、前端设备安装及通电调试、线路维修、管道疏通等费用，在施工现场摆放施工警示牌及路障、路锥，并安排专人在路口疏导交通。确保系统正常运行，达到合格标准，违法数据必须无缝接入建湖县公安局交通管理大队现有的交通综合管控平台。 | 套 | 5 |
| B | 重点区域增设道路视频监控设备 |  |  |  |
| 1 | 枪球一体机 | - 传感器类型：【全景】1/1.8＂ 逐行扫描CMOS,【细节】1/2.8" 逐行扫描CMOS 2.最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； 3.【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 4.光学变倍：23倍 5.焦距：【全景】4mm；【细节】4.8 mm~110 mm 6.视场角：【全景】 7.水平视场角：88.7° 8.垂直视场角：44.7° 9.对角视场角：107.5° 10.【细节】 水平视场角：55~2.7°（广角-望远） 垂直视场角：33~1.5°（广角-望远） 对角视场角：61.5~3.1°（广角-望远） 补光灯类型：【全景】：白光 【细节】：红外，白光 补光灯距离：【全景】：白光30m 【细节】：红外100m，白光60m 红外波长范围：850 nm 水平范围：【细节】360° 垂直范围：-10°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-240°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-200°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 【细节】 50 Hz：25 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：主码流：H.264/H.265+/H.265/H.264+ 子码流：H.264/H.265/MJPEG 第三码流：H.264/H.265/MJPEG 宽动态：支持真宽动态 网络接口：RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 内置麦克风：支持双mic 音频：1路音频输入1路音频输出 报警：2路报警输入，1路报警输出 电流及功耗：DC36 V ±25%，最大功耗：24W（其中除雾加热3.5W，补光灯7W） 尺寸：241.8 ×216.4 × 333.6 mm 重量：4 KG 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% ,(无凝结) 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 | 台 | 10 |
| 2 | 球机立杆 | 等径杆，高度6.5米，横臂5米 | 根 | 10 |
| 3 | 立杆基础 | 基础尺寸≥1.5米×1.5米×1.5米，地笼规格不低于8-M24-1200MM，（含开挖、地笼、商混C25、回填等） | 座 | 10 |
| 4 | 基础接地材料 | 5*5镀锌角铁，长2米 | 根 | 10 |
| 5 | 智能抱箱 | 1、箱体尺寸：500*400*210，冷轨钢镀锌。设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途。内部包含电源防雷及智能控制单元、、电源集成（AC220V、DC12V、DC5V）、空开、温控风扇，LED照明灯，LED运行指示灯，蜂鸣器，门磁开关，防雷接地端子，接地铜柱，含储物仓 2、智能控制功能：支持非法取电告警功能，当电流超过预设值时，发出告警提示。 3、监测告警功能：支持在不使用外部蓄电池情况下,通过客户端实时监测设备AC220V输入供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告。 4、接入设备管理：单路智能监控箱支持16路摄像机检测及异常处理;单路智能监控箱支持16路常亮灯、频闪灯、环保卡口灯接入与管理。支持补光灯白天灯亮告警、夜晚灯熄告警。 5、设备信息查看功能：可在客户端上查看设备ID、点位名称、点位编码、IP地址、所属区域、所属项目、经度、纬度、运维单位等信息。 6、智能控制：支持控制多种电压智能输出(AC220V、DC12V、AC24V、DC5V)等，单路智能监控箱支持6路AC220V、6路DC12V、1路DC5V可控输. 7、端口自定义功能：支持输出端口自定义，支持配置不同控制策略。 8、设备状态展示功能：支持以列表形式展示智能监控箱监控总数、在线数、离线数、在线率、完好率，以图表形式展示最近一次巡检情况 TOP10(在线数、离线数、在线率)。 9、为确保产品运行的兼容性，可靠性，稳定性、方便后续前端设备维护智能频闪灯以及智能设备箱产品须统一品牌。 10、支持道路预警设备接入及管理，包括道路预警设备实时动环信息，信息屏文本编辑及发布，限速值远程配置等。 11、采用 IP 共享技术，可通过 CAN 自组网，实现抱杆箱之间数据互通。 | 套 | 10 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.0（国标） | 米 | 1500 |
| 7 | 电源线 | RVV2*2.5，（国标，中标方负责将附近220V电源接至立杆抱箱内） | 米 | 600 |
| 8 | 网线 | 室外防水4对非屏蔽双绞线（国标） | 米 | 1500 |
| 9 | 弱电井 | 50*50(含井圈、砌井、辅材等） | 个 | 10 |
| 10 | 顶管 | PE50 | 米 | 300 |
| 11 | 埋管 | 开挖深度30公分，含开挖及回填、警示桩等 | 米 | 600 |
| 12 | 辅材 | 含固定信号灯抱箍、立杆固定高强螺栓、螺帽、接地及防雷设备等安装调试必备辅材 | 批 | 1 |
| 13 | 安装及调试 | 10个点位每个点位按1项计算。杆件吊装、杆件地笼运输、前端设备安装及通电调试、线路维修、管道疏通等费用，在施工现场摆放施工警示牌及路障、路锥，并安排专人在路口疏导交通。确保系统正常运行，达到合格标准，视频取证数据必须无缝接入建湖县公安局交通管理大队现有的交通综合管控平台。 | 项 | 10 |
| C | 更换老旧测速点设备 |  |  |  |
| 1 | 平板微波雷达 | 1.窄波测速雷达 2.单车道测速雷达，频率24G 3.测速距离：单车道18～28m(可调整) 4.测速范围：10km/h～250km/h 5.WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 6.工作电压：9-12V DC 7.工作功耗：≤2W 8.选择行驶方向: 反向、同向、双方向。 | 台 | 12 |
| 2 | 900万环保车辆人脸卡口 | 1.传感器类型：1” Global shutter CMOS 2.图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 3.视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 4.视频分辨率：4096(H) × 2160(V) 5.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 6.帧率：25fps 7.多码流：支持3码流： 8.主码流：4096×2160（默认）； 9.子码流：1920×1080（默认）； 10.三码流：1920×1080（默认） 11.抓拍图片格式：JPEG 12.抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V) 13.存储功能：TF, USB 14.支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等 15.镜头规格：50mm 16.光圈类型：手动光圈 17.通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 18.触发输入：1个触发/报警输入 19.触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制 20.同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 21.违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为 22.机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 23.车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 24.车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 25.车辆品牌，子品牌识别 26.非机动车：车型识别、特征识别 27.行人：人体识别、特征识别 28.整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12） 29.★图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 30.★司乘人员抓拍性能：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息（在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数）。（投标时须提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） | 台 | 6 |
| 3 | 终端服务器 | 1.★具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。 具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。 2.支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。 3.设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能 设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。 4.支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。 5.摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等 支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。 6.支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。 7.外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警。 8.支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值； 9.支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 10可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。 支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。 | 台 | 1 |
| 4 | 光纤收发器 | 百兆单模双纤40公里（国标） | 对 | 3 |
| 5 | 多合一环保补光灯 | 1.应采用铝合金灯体，面罩耐高温材料，透光效果好 具备不少于24颗原装高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高； 2.应具备LED格栅，有效减少周边光污染； 3.气体光源回电时间应≤67ms，支持超速连拍； 4.支持气体补光控制具有峰值抑制功能； 5.支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪； 6.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 7.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 | 只 | 12 |
| 6 | 智能抱箱 | 1、箱体尺寸：500*400*210，冷轨钢镀锌。设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途。内部包含电源防雷及智能控制单元、、电源集成（AC220V、DC12V、DC5V）、空开、温控风扇，LED照明灯，LED运行指示灯，蜂鸣器，门磁开关，防雷接地端子，接地铜柱，含储物仓 2、智能控制功能：支持非法取电告警功能，当电流超过预设值时，发出告警提示。 3、监测告警功能：支持在不使用外部蓄电池情况下,通过客户端实时监测设备AC220V输入供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告。 4、接入设备管理：单路智能监控箱支持16路摄像机检测及异常处理;单路智能监控箱支持16路常亮灯、频闪灯、环保卡口灯接入与管理。支持补光灯白天灯亮告警、夜晚灯熄告警。 5、设备信息查看功能：可在客户端上查看设备ID、点位名称、点位编码、IP地址、所属区域、所属项目、经度、纬度、运维单位等信息。 6、智能控制：支持控制多种电压智能输出(AC220V、DC12V、AC24V、DC5V)等，单路智能监控箱支持6路AC220V、6路DC12V、1路DC5V可控输. 7、端口自定义功能：支持输出端口自定义，支持配置不同控制策略。 8、设备状态展示功能：支持以列表形式展示智能监控箱监控总数、在线数、离线数、在线率、完好率，以图表形式展示最近一次巡检情况 TOP10(在线数、离线数、在线率)。 9、为确保产品运行的兼容性，可靠性，稳定性、方便后续前端设备维护智能频闪灯以及智能设备箱产品须统一品牌。 10、支持道路预警设备接入及管理，包括道路预警设备实时动环信息，信息屏文本编辑及发布，限速值远程配置等。 11、采用 IP 共享技术，可通过 CAN 自组网，实现抱杆箱之间数据互通。 | 套 | 3 |
| 7 | 测速立杆 | T型八棱热镀锌喷塑杆件：立杆高度6.5米，双向横臂各8米，立杆壁厚φ8，横臂壁厚φ6. | 根 | 3 |
| 8 | 立杆基础 | 基础尺寸≥1.5米×1.5米×1.5米，地笼规格不低于8-M24-1200MM，（含开挖、地笼、商混C30、回填等） | 座 | 3 |
| 9 | 基础接地材料 | 5*5镀锌角铁，长2米 | 根 | 6 |
| 10 | 电源线 | RVV2*2.5，（国标，中标方负责将附近220V电源接至立杆抱箱内） | 米 | 800 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1（国标） | 米 | 600 |
| 12 | 网线 | 室外防水4对非屏蔽双绞线（国标） | 米 | 600 |
| 13 | 弱电井 | 50*50cm(含井圈、砌井、辅材等） | 座 | 8 |
| 14 | 顶管 | PE50 | 米 | 300 |
| 15 | 埋管 | 开挖深度30公分，含开挖及回填、警示桩等 | 米 | 200 |
| 16 | 辅材 | 安装所需的各项辅材 | 批 | 1 |
| 17 | 安装及调试 | 3个点位每个点位按1项计算。杆件吊装、杆件地笼运输、前端设备安装及通电调试、线路维修、管道疏通等费用，在施工现场摆放施工警示牌及路障、路锥，并安排专人在路口疏导交通。确保系统正常运行，达到合格标准，测速及过车数据必须无缝接入建湖县公安局交通管理大队现有的交通综合管控平台。 | 项 | 3 |
| D | 国省道增设防疲劳及哨兵系统设备 |  |  |  |
| 1 | 双光束激光灯 | 1、激光颜色：绿色 2、激光头功率：双绿1W*2 3、激光束波长：绿色520nm 4、光斑模式：光斑粗细可以调节 5、额定工作电压：DC12V/24V 6、最大工作电流：12V≤1.8A / 24V≤1A 7、同步功能：同步功能（多个灯并联工作时，在同一模式下能够同步工作） 8、夜间可视距离：晴朗天气≥1.5km,雨雾天气≥3km, 9、外壳材质：全铝外壳、PC端盖、不锈钢支架 10、控制方式：云平台/APP 11、云平台控制模块要求：4G、北斗定位、接入云平台,可以设定工作模式系统自动开启，也可以手动开启关闭，闪光工作模式不低于三种，设备故障离线可以自动上报平台； 12、激光发射装置外壳防护等级： IP66 13、电源线规格：国标RVV三芯0.5平方毫米，防水航空插 14、使用温度范围 ：－20℃—60℃ 15、冷却方式：风扇散热 16、安装方式 ：固定式/抱箍 | 台 | 16 |
| 2 | 激光控制箱 | - 外形尺寸（长*宽*高）：≥260*175*280mm 2、机柜材质：定制型钣金机柜（喷塑白色） 3、壳体防护等级：≥IP44 4、配置要求：防浪涌自动电路保护、大功率电源、激光灯智能远程主控电路、抱箍紧固件 5、控制功能要求：4G、北斗定位、接入云平台,可以设定工作模式系统自动开启，也可以手动开启关闭，闪光工作模式不低于三种。 | 台 | 4 |
| 3 | 测速反馈信息屏 | 1、外观尺寸：高*宽*深： 约1500mm *720mm*110mm 2、速度显示屏： LED屏尺寸： 约640mm*480mm 3、信息提示屏 ：LED屏尺寸： 约640mm*640mm 4、雷 达： 内置K波段平板窄波束24.125GHZ射频雷达，角度范围:水平30度、俯仰16度 5、触发模式 ：雷达 6、测速范围： 1-240 公里/小时 7、测速距离： ≥200米 8、测速精度： ±1公里/小时 9、显示特效： 支持翻页、上移、下移、左移、连续上移、连续下移、连续左移、闪烁等特效 10、摄 像 机 ：1/2.8”Progressive Scan CMOS传感器，主码流：2592*1944、2560*1440、2048*1536 1920*1080，25帧/秒；次码流：1280*720、704*576，352*288，25帧/秒；最低照度：彩色0.01Lux@F1.2, 黑白0.005Lux@F1.2；支持图像对比度、亮度、饱和度、锐度和画面镜像、翻转、透雾、强光抑制、背光补偿、降噪等级、数字宽动态等调节；支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议; 11、动环监控 支持 管理平台 支持 12、防护等级 IP55 13、网络接口 4个百兆以太网电口,1个百兆SFP光口 14、电 源 AC220V输入，可选配太阳能供电 15、功 耗 整本工作功耗约70W，省电模式功耗约25W 16、工作温度 0℃~+70℃, 相对湿度：≤95% 17、储存温度 -25℃~+80℃, 相对湿度：≤95% | 块 | 4 |
| 4 | 枪球一体机 | 1.传感器类型：【全景】1/1.8＂ 逐行扫描CMOS,【细节】1/2.8" 逐行扫描CMOS 2.最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； 3.【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 4.光学变倍：23倍 5.焦距：【全景】4mm；【细节】4.8 mm~110 mm 6.视场角：【全景】 7.水平视场角：88.7° 8.垂直视场角：44.7° 9.对角视场角：107.5° 10.【细节】 水平视场角：55~2.7°（广角-望远） 垂直视场角：33~1.5°（广角-望远） 对角视场角：61.5~3.1°（广角-望远） 补光灯类型：【全景】：白光 【细节】：红外，白光 补光灯距离：【全景】：白光30m 【细节】：红外100m，白光60m 红外波长范围：850 nm 水平范围：【细节】360° 垂直范围：-10°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-240°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-200°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 【细节】 50 Hz：25 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：主码流：H.264/H.265+/H.265/H.264+ 子码流：H.264/H.265/MJPEG 第三码流：H.264/H.265/MJPEG 宽动态：支持真宽动态 网络接口：RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 内置麦克风：支持双mic 音频：1路音频输入1路音频输出 报警：2路报警输入，1路报警输出 电流及功耗：DC36 V ±25%，最大功耗：24W（其中除雾加热3.5W，补光灯7W） 尺寸：241.8 ×216.4 × 333.6 mm 重量：4 KG 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% ,(无凝结) 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 | 台 | 7 |
| 5 | 工作站 | 一、核心处理器 缓存：三级缓存 ≥36MB，二级缓存 ≥40MB。 最大睿频：≥5.7GHz，满足高负载场景性能需求。 AI 算力‌：内置 NPU 单元，AI 算力 ≥13 TOPS，适合 AI 应用场景。 二、独立显卡 支持多显示器：外接接口≥3 。 显存容量≥32GB， 显存位宽：≥512bit ，显存速率≥1792Gbps， AI 算力‌：≥ 2375 TOPS 三、内存配置 容量：≥64GB，支持采用双通道，支持内存扩展。 四、存储设备 主硬盘：≥2TB NVMe PCIe 4.0×4 M.2 SSD。 五、显示设备 尺寸：≥32 英寸；3台/套。 六、工作站外设（☆注：3套工作站只需配备1台） 打印机：彩色激光双面打印扫描，支持A3、A4纸张，配备TPM2.0、WPA3TM、TLS1.3等最新安全功能。 | 套 | 3 |
| 6 | 雷视道路安全预警一体机 | 太阳能LED道路安全预警一体机，采用高精度毫米波雷达 & 200万低照度摄像机，支持车辆检测； 配合太阳能供电系统，适用于无市电的场景； 有目标经过时红蓝爆闪灯可闪烁警示； P10模组LED屏红绿双色用于警示信息发布，支持预警文字显示，支持平台下发预警信息； 支持超速预警、来车预警、自定义播报； 内置大功率音柱，支持音量调节，可分时段控制； 支持多设备联动预警，采用lora射频通信； 支持视频监控功能，可实时预览，覆盖场景可视化； 网络视频输入： SDK，ISAPI 性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 调制波形：FMCW 水平角：-35°~+35° 俯仰角：-10°~ +10° 作用距离：100m 角分辨率：10° 速度分辨率：1km/h 串口：1个RS-485接口 显示屏：支持 图片格式：JPEG 图片分辨率：1920×1080 外壳材质：SGCC钣金+喷塑 网络接口：1 个RJ45 100M以太网口 最小照度：彩色0.01Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.001Lux@(F1.2,AGC ON) 快门：1/25秒至1/100,000秒 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 视频分辨率：1920×1080 帧率：25fps(1920×1080) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 LED可视角度：水平：140° 垂直：100° LED显示尺寸：320mm*1280mm 物理点间距：10mm 尺寸：2418mm x 140mm x 400mm 工作温度：温度-30℃~70℃ 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 电源：DC24V 功耗：峰值功耗 69W 平均功耗 40W 防护等级：IP54 焦距：6mm 分辨率：1920×1080 白平衡：自动白平衡 宽动态：支持 | 台 | 7 |
| 7 | LED多功能多文字显示屏 | 包含：显示屏、抱箍（适用杆件直径160mm） 产品尺寸：720mm×2320mm×150mm 材质：铝板折边、表面喷塑哑光处理 像素：64×224 像素组成：1R1G 点间距：10mm 水平可视角度：110°±10° 垂直可视角度：60°±10° 最佳观看距离:10-100m 平均无故障时间：≥10000小时 使用寿命：100000小时 显示内容设定：远程设定或内置存储 显示文字内容：可显示红、黄、绿三种颜色的任意文字 控制方式：10/100M以太网、自动定时控制； 使用环境：户外，-20℃ ~ +85℃，湿度≤93% 输入电压：AC 220V 额定功率：≤56W 重量：约60KG 安装模式：横杆/立杆 | 套 | 7 |
| 8 | 道路安全一体机 | 外观检查：设备表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属部件不应有锈蚀；文字标志应清晰、完整。设备表面应有产品标识，标识应采用通用符号或中文进行标注，标识应不易被擦除，且不应出现卷边。 结构检查：摄像机的零部件应装配牢固，连接可靠。 主输出接口检查：备的基本接口为10/100M或10/100/1000M以太网接口，应符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接；可选用射频无线接口或光纤接口连接。 辅助数据传输接口检查：辅助数据传输接口应采用RS-232或RS-485或USB或以太网接口或I/O接口中的一种或多种接口，实现单向或双向辅助数据或报警数据传输。 图像质量检查：网络摄像机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。5级评分应不低于3.5分。 实时叠加显示功能检查：支持在视频画面上实时叠加显示检测目标信息，包括目标ID、目标类型、目标置信度、目标滞留时间、目标长度、宽度、高度。 目标的历史行驶轨迹叠加功能检查：支持检测目标的历史行驶轨迹可在视频上叠加，支持叠加的目标轨迹数不低于50条，同时支持在设备WEB界面查看目标行驶轨迹。 实时状态监测功能检查：支持雷达、视频、主控等核心模块的实时状态监测，检测到异常时记录日志信息，并且存储到设备EMMC中，支持记录日志条数不低于一万条。 摄像机镜头异常检测功能检查：支持摄像机镜头异常检测，可检测镜头起雾或脏污、场景变更、镜头遮挡、画面模糊并能够实时给出报警信息。 结构检查：设备结构上内置不可拆卸高精度检测仪，检测仪最小刻度可达0.1°，俯仰角及水平角检测误差不大于0.1°。 视频测速功能功能检查：设备具备视频测速功能，视频测速与雷达测速的误差不大于2km/h。 车型分类检测功能检查：设备支持包括运矿车、铲车、皮卡车、挖掘车、钻眼台车、三轮车等车辆目标类型检测，车型分类检测准确率不低于90%；同时支持分车型的车流量统计，车流量统计的车型检测准确率不低于95%。 自定义区域车辆数检测功能检查：支持自定义区域车辆数检测，支持绘制任意区域检测当前区域的车辆数据并支持区域叠加和展示。支持绘制区域的车辆轨迹输出功能。 线圈压占图和记录功能检查：支持线圈压占图检测和记录功能，支持选择任意线圈开始统计和绘制图像，并能把线圈压占状态数据导出excel(时间精确到0.1s)。 国标920协议交互检查：支持设置国标920协议（GAT 920-2010 道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议）。 雷达流量检测模式切换功能检查：支持切换纯雷达流量检测模式，在视频异常遮挡的情况下，输出车流量，排队，区域车辆数。 虚拟线圈检测实时过车功能检测：支持分车道、分车型实时展示通过靠近图像下边缘的虚拟线圈检测的车辆信息，包括车头间距、时距、车型、瞬时速度、车辆方向、转向信息、排队长度、拥堵情况等信息，支持选择单线圈协议、双线圈协议或多线圈协议，多线圈协议中支持路口模式，可展示转向流量。 车流量统计功能检查：支持统计固定行车方向（来向/去向）单独车道车流量；支持统计单个车道，同时有来向、有去向车辆的车流量；支持统计一段时间内的车辆信息包括断面流量、空间占有率、时间占有率、平均速度、平均时距、平均间距、平均延误、到达流量、排队长度、平均停车次数。 雷达与视频测速校验异常报警功能检查：支持针对同一目标当雷达测速值和视频测速值相差大于10km/h时，输出目标测速值异常报警信息。 车道线和停止线自动识别功能检查：支持基于视频的车道线和停止线自动识别功能，可识别直线/曲线车道线、虚实线、停止线等道路标线。 雷达车道线自动配置功能检查：支持视频上生成车道线后配置给雷达，实现雷达车道线自动配置并显示。 雷视融合自动标定功能检查：支持雷视融合自动标定功能，通过智能视频分析设备与毫米波雷达的协同工作，自动完成坐标标定，建立映射关系。 | 台 | 7 |
| 9 | 智能运维配套 | 1.支持国产操作系统部署，包括但不限于银河麒麟、统信UOS、深度Deepin、红旗Linux等服务器系统，实现全域设备集中统一管控； 2.统计设备的运行情况：设备总数、正常设备、告警设备、离线设备，设备统计数据支持查看详情列表；展示设备列表，包含设备名称、区域、状态等信息； 3.支持定位操作，通过电子地图进行联动定位，跳转到设备的安装位置； 4.展示系统中接入设备出现断电、断电信息，支持查看设备断电、断网时间、运维信息等； 5.支持以列表形式展示电子哨兵、测速反馈屏、情报板、IP音柱、无人机场、智能机柜、智能抱杆箱、摄像机、补光灯等设备，实时统计各类型设备总数、在线数、离线数、在线率、完好率，以图表形式展示最近一次巡检情况TOP10(在线数、离线数、在线率)。 6.支持原生鸿蒙APP移动端管控，支持联动无人机机场设备，拓展空天地一体化预警能力 ； 7.支持对设备的软件版本进行批量升级操作；支持告警记录进行统计列表展示，支持相关的数据查询和数据导出； 8.支持道路预警设备接入及管理，包括道路预警设备实时动环信息，信息屏文本编辑及发布，预警设备音量、语速调节、LED屏亮度调节、限速值远程配置等 9.支持自动派单、手动派单，支持对不同告警类型、不同点位进行短信派单； 10.支持管理设备，包括新增、编辑、查看、删除、导出等功能；支持对设备温湿度、电压、倾斜、震动等告警阀值进行批量配置； | 套 | 1 |
| 10 | 工业级交换机 | 8P/1000Mbps/switch8口全千兆智能交换机 | 台 | 7 |
| 11 | 立杆（核心产品） | 八棱热镀锌喷塑杆件：立杆高度6.5米、臂长10米、立杆壁厚δ8、横臂δ6、底部法兰对角φ430*8*M27，镀锌量不少于550g/m2，锌层厚度不少于85um | 根 | 7 |
| 12 | 立杆基础 | 基础尺寸≥1.5米×1.5米×1.5米，地笼规格不低于8-M24-1200MM，（含开挖、地笼、商混C30、回填等） | 座 | 7 |
| 13 | 雷视道路安全预警一体机基础 | 基础尺寸≥1.2米×1.2米×1.2米，地笼规格不低于4-M24-1000MM，（含开挖、地笼、商混C30、回填等） | 座 | 7 |
| 14 | 基础接地材料 | 5*5镀锌角铁，长2米 | 根 | 14 |
| 15 | 一体机防护栏 | 长70CM宽70CM高度50CM、材料同城市护栏。底座设计固定安装支架 | 座 | 7 |
| 16 | 激光灯控制线 | RVV3*1.0 | 米 | 500 |
| 17 | 激光灯电源线 | RVV2*2.5（中标方负责将附近220V电源接至激光控制箱内） | 米 | 600 |
| 18 | 电源线 | RVV2*1 | 米 | 2000 |
| 19 | 网线 | 室外防水4对非屏蔽双绞线 | 米 | 2000 |
| 20 | 顶管 | PE50 | 米 | 1300 |
| 21 | 埋管 | 开挖深度30公分，含开挖及回填、警示桩等 | 米 | 1387 |
| 22 | 弱电井 | 50*50(含井圈、砌井、辅材等） | 座 | 30 |
| 23 | 辅材 | 安装所需的各种辅材 | 批 | 1 |
| 25 | 调试费 | 杆件吊装、杆件地笼运输、前端设备安装及通电调试、线路维修、管道疏通等费用，在施工现场摆放施工警示牌及路障、路锥，并安排专人在路口疏导交通。确保系统正常运行，达到合格标准，数据必须无缝接入建湖县公安局交通管理大队现有的交通综合管控平台。 | 项 | 9 |

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清单中所有产品 | 工业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

1、对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2、供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

5、采购本国产品的支持政策

5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七部分 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、残疾人福利单位价格扣除：

1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）。

3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

四、监狱和戒毒企业价格扣除：

1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

五、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

七、执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行 。

八、执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

九、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （30分） | 报价分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：小微企业优惠政策详见本文第四部分第二项“小微企业优惠情况”。 |
| 2 | 技术部分（52分） | 技术参数响应 （52分） | 根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分52分。技术参数中加“★”部分重要指标，全部满足招标要求的得32分，出现负偏离有一项扣2分；技术参数中除加“★”以外的其它条款为一般技术指标，全部满足招标要求的得20分，出现负偏离有一项扣0.24分，扣完为止。 注：①“★”部分重要指标要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②“★”部分重要指标以每一条为一项；其他技术参数中每一子目为一项。 |
| 3 | 商务部分（6分） | 产品企业综合实力 （1分） | 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。（投标时提供证书扫描件和官网查询截图加盖投标人公章，提供不全不得分）。认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn” |
|  |  | 类似 业绩 （5分） | 投标人自2021年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今承担过的类似项目业绩情况进行评定，每有1个得2.5分，最高得5分。 注：需在投标文件中提供业绩合同、验收单复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。 |
| 4 | 实施方案（10分） | 实施方案（10分） | 1、评标委员会根据各投标人项目实施方案中产品供货方案进行评定，提供有针对性的、科学有效的产品供货方案，至少包含：①供货周期及进度计划；②进度保证措施；③安装调试方案。投标人应在投标文件“实施方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 2、评标委员会根据各投标人项目实施方案中售后服务方案进行评定，提供有针对性的、完整合理的售后服务方案至少包含：①人员配置情况；②对故障的接受工作制度和机制；③售后服务的响应时间；④排除故障时间。投标人应在投标文件“实施方案”中设置专节来对上述4项内容作出响应性说明，每项为1分共4分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 3、评标委员会根据各投标人项目实施方案中人员培训方案进行评定，提供有针对性的、科学合理的产品人员培训方案，至少包含：①日常保养和定期保养培训；②业务技术功能培训；③常见故障处理培训。投标人应在投标文件“实施方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 |
|  | 节能 环保 （2分） | 节能 环保 （2分） | ①投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 ②投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

注：上述评分标准中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章    合同主要条款

采购人（全称）：      建湖县公安局      （以下简称甲方）

中标人（全称）：                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县公安局2026年交安智能电子管控设备项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.合同中合同总价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）开标一览表；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）中标或成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

三、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

四、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

五、产品的运输方式、费用负担及保险

1.乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

六、交付与验收

1.供货期：合同签订并接到采购人供货通知后45日历天内到货并安装调试完毕；

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.甲方根据合同规定的内容和国家标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后由甲方出具验收合格证明加盖单位公章，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

6.采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

七、售后服务

1.乙方承诺所投产品免费质保期为     年，免费质保期间出现的问题，在2小时内响应，12个小时内到达现场，48小时内修复。如需要更换设备或送修，必须在7个工作日内完成，并提供备品。

2. 乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用；

八、结算方式及期限

1.结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票办理货款结算手续。

2.结算方式：当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3.结付方式及期限：

项目付款分期进行，该项目以审计结果作为结算依据。

（1）根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

（2）货到指定地点安装结束、经相关部门验收合格后，支付至合同价款的50%，变更减少的按实际完成工程量付款，增加工程量变更、签证部分在审计结论出具之前暂不付款（一年内项目必须审计结束）；经验收合格满一年后付至审定总价的80%；验收合格满两年后付至审定总价的90%；余款质保期满后无质量问题一次性结清。（本项目采取履行进度结算，付款期限自甲乙双方确认结算金额之日起30日内支付相应进度款项，支付货款时须提供正式发票）

九、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十、安全问题

乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十一、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十二、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十三、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十四、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：    年     月    日至     年     月    日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏辰通项目管理有限公司贰份。

5、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

# 6、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 投标文件及格式

（一）开标一览表

项目编号：JSZC-320925-CTGL-G2026-0003

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县公安局2026年交安智能电子管控设备项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

投标人公章：

（电子签章）

（二）投标函

采购人：建湖县公安局

1.根据建湖县公安局2026年交安智能电子管控设备项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价人民币即（大写）          元，（小写）￥            元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.供货期：合同签订并接到采购人供货通知后45日历天内到货并安装调试完毕；

3.我方承诺所投产品质保期为        年。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关权威部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

4.我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。

5.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

6.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

7.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

8.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

9.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县公安局

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县公安局2026年交安智能电子管控设备项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（九）中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县公安局的建湖县公安局2026年交安智能电子管控设备项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

单位名称（盖章）：

日 期：________年____月 ___日

（十一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

（十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（十三）清单报价表

建湖县公安局：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品及服务，并保证所供产品为原厂合格产品，提供服务为优质服务。                        单位： 人民币元

| 序号 | 项目 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 交通信号灯路口增设卡口型电子警察系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1200万像素高清电警抓拍单元 | 详见招标文件要求 | 台 | 20 |  |  |
| 2 | 智能鹰眼全结构化球机 |  | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 高清牌照识别 |  | 套 | 20 |  |  |
| 4 | 成像控制 |  | 套 | 20 |  |  |
| 5 | 牌照补光灯 |  | 只 | 20 |  |  |
| 6 | 环境补光灯 |  | 只 | 40 |  |  |
| 7 | 前段存储设备 |  | 台 | 5 |  |  |
| 8 | 8口工业级交换机 |  | 台 | 15 |  |  |
| 9 | 汇聚落地箱 |  | 个 | 5 |  |  |
| 10 | 工业交换机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 11 | 光电收发器 |  | 对 | 15 |  |  |
| 12 | 光电收发器 |  | 对 | 5 |  |  |
| 13 | 900万环保车辆人脸卡口 |  | 台 | 20 |  |  |
| 14 | 多合一环保补光灯 |  | 只 | 40 |  |  |
| 15 | 电警立杆 |  | 根 | 20 |  |  |
| 16 | 立杆基础 |  | 座 | 20 |  |  |
| 17 | 智能抱箱 |  | 套 | 20 |  |  |
| 18 | 接地设备 |  | 根 | 40 |  |  |
| 19 | 电源电缆 |  | 米 | 500 |  |  |
| 20 | 电源线 |  | 米 | 2400 |  |  |
| 21 | 网线 |  | 米 | 2400 |  |  |
| 22 | 馈线 |  | 米 | 300 |  |  |
| 23 | 光纤 |  | 米 | 800 |  |  |
| 24 | 弱电井 |  | 个 | 20 |  |  |
| 25 | 顶管 |  | 米 | 1300 |  |  |
| 26 | 埋管 |  | 米 | 600 |  |  |
| 27 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 28 | 安装及调试 |  | 套 | 5 |  |  |
| B | 重点区域增设道路视频监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪球一体机 | 详见招标文件要求 | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 球机立杆 |  | 根 | 10 |  |  |
| 3 | 立杆基础 |  | 座 | 10 |  |  |
| 4 | 基础接地材料 |  | 根 | 10 |  |  |
| 5 | 智能抱箱 |  | 套 | 10 |  |  |
| 6 | 电源线 |  | 米 | 1500 |  |  |
| 7 | 电源线 |  | 米 | 600 |  |  |
| 8 | 网线 |  | 米 | 1500 |  |  |
| 9 | 弱电井 |  | 个 | 10 |  |  |
| 10 | 顶管 |  | 米 | 300 |  |  |
| 11 | 埋管 |  | 米 | 600 |  |  |
| 12 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 安装及调试 |  | 项 | 10 |  |  |
| C | 更换老旧测速点设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板微波雷达 | 详见招标文件要求 | 台 | 12 |  |  |
| 2 | 900万环保车辆人脸卡口 |  | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 终端服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 光纤收发器 |  | 对 | 3 |  |  |
| 5 | 多合一环保补光灯 |  | 只 | 12 |  |  |
| 6 | 智能抱箱 |  | 套 | 3 |  |  |
| 7 | 测速立杆 |  | 根 | 3 |  |  |
| 8 | 立杆基础 |  | 座 | 3 |  |  |
| 9 | 基础接地材料 |  | 根 | 6 |  |  |
| 10 | 电源线 |  | 米 | 800 |  |  |
| 11 | 电源线 |  | 米 | 600 |  |  |
| 12 | 网线 |  | 米 | 600 |  |  |
| 13 | 弱电井 |  | 座 | 8 |  |  |
| 14 | 顶管 |  | 米 | 300 |  |  |
| 15 | 埋管 |  | 米 | 200 |  |  |
| 16 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 17 | 安装及调试 |  | 项 | 3 |  |  |
| D | 国省道增设防疲劳及哨兵系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双光束激光灯 | 详见招标文件要求 | 台 | 16 |  |  |
| 2 | 激光控制箱 |  | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 测速反馈信息屏 |  | 块 | 4 |  |  |
| 4 | 枪球一体机 |  | 台 | 7 |  |  |
| 5 | 工作站 |  | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 雷视道路安全预警一体机 |  | 台 | 7 |  |  |
| 7 | LED多功能多文字显示屏 |  | 套 | 7 |  |  |
| 8 | 道路安全一体机 |  | 台 | 7 |  |  |
| 9 | 智能运维配套 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 工业级交换机 |  | 台 | 7 |  |  |
| 11 | 立杆（核心产品） |  | 根 | 7 |  |  |
| 12 | 立杆基础 |  | 座 | 7 |  |  |
| 13 | 雷视道路安全预警一体机基础 |  | 座 | 7 |  |  |
| 14 | 基础接地材料 |  | 根 | 14 |  |  |
| 15 | 一体机防护栏 |  | 座 | 7 |  |  |
| 16 | 激光灯控制线 |  | 米 | 500 |  |  |
| 17 | 激光灯电源线 |  | 米 | 600 |  |  |
| 18 | 电源线 |  | 米 | 2000 |  |  |
| 19 | 网线 |  | 米 | 2000 |  |  |
| 20 | 顶管 |  | 米 | 1300 |  |  |
| 21 | 埋管 |  | 米 | 1387 |  |  |
| 22 | 弱电井 |  | 座 | 30 |  |  |
| 23 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 25 | 调试费 |  | 项 | 9 |  |  |
| 投标报价（合计）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.本项目最高限价为300.00万元，投标单位报价高于最高限价的作无效标处理；

3.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签 字或盖章）

________年     月    日

（十四）售后服务承诺函

| 售 后 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

（十五）技术响应表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制，并且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求“第三章 二、技术要求及相关说明”在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照设备的性能指标填写投标产品技术参数，所有技术参数必须在此表逐条对应列出体现，不接受其他形式包含笼统概括的投标产品技术响应说明；未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目技术部分中技术响应的约定作相应处理，需要提供相关佐证材料的以提供招标文件要求的相关佐证材料扫描件为准。

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年     月     日

（十六）实施方案及培训、售后服务方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)