招 标 文 件

（电子标）

项目名称：无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0020

采 购 人：宜兴市市域社会治理现代化指挥中心

集采机构：宜兴市公共资源交易中心

2026年7月

目     录

第一章 投标邀请函	- 1 -

第二章 投标人须知	- 3 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 16 -

第四章 评标方法和标准	- 48 -

第五章 政府采购合同（格式）	- 56 -

第六章 投标文件内容与格式	- 66 -

# 第一章 投标邀请函

受宜兴市市域社会治理现代化指挥中心委托，宜兴市公共资源交易中心就无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目（JSZC-320282-JZCG-G2026-0020）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参与投标。

| 序号 | 事项 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 信息 | 1.项目名称：无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目 2.项目编号: JSZC-320282-JZCG-G2026-0020 3.采购方式：公开招标 4.评标方法：综合评分法 5.预算金额：6300万元(采购包1：5100万；采购包2：1200万) 6.最高限价：同预算金额 7.项目类型：服务类 8.本项目不接受联合体，不接受分包。 9.集中考察或答疑：无 |  |
| 2 | 资格 条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1中小企业政策：本项目非专门面向中小企业采购； 2.2通用资格要求：在“信用中国”网站、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求：无。 |  |
| 3 | 招标 文件 | 1.获取时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。 2.获取地点：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 3.售价：本项目招标文件免费。 |  |
| 4 | 投标 截止 时间 | - 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）及开标时间：详见本项目招标公告。（采购人可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。） 2.开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。 3.确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |
| 5 | 投标 保证金 | 1.本项目免收投标保证金。 |  |
| 6 | 限制 要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。 2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（投标人），不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 7 | 不见面开标 | 1.本项目采用远程不见面交易模式，登录“苏采云”不见面交易系统，通过相应硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标唱标、异议及回复等交互环节。交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人自行承担。 2.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与采购人、集中采购机构及评标委员会的相关询问。 |  |
| 8 | 联系 方式 | 采购人 | 单位名称：宜兴市市域社会治理现代化指挥中心 单位地址：宜兴经开区百合大道清华科技园A4号宜兴市城市运行管理中心 联系人：徐先生 联系电话：13771363868 |
|  |  | 集中采购 机构 | 单位名称：宜兴市公共资源交易中心（宜兴市政府采购中心） 单位地址：宜兴市陶都路125号 联系人：许女士 联系电话：0510-87951735 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 投标人 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。 |
|  |  | 财政监管 部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

2、定义

2.1 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以以分支机构直接参加政府采购活动。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 本招标文件中的招标与采购、投标人与供应商、优惠政策与扶持政策，分别为同一概念或意思。

2.4本招标文件中所称的“以上”、“以来”、“以下”、“不少于”、“不超过”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“高于”、“少于”、“超过”，不包括本数。

3、政府采购政策

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.2 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.3 强制采购节能产品、信息安全产品。强制采购节能产品是指列入《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；强制采购信息安全产品是指列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。本项目中如有涉及到强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标无效。

优先采购节能产品、环境标志产品。采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注）范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3.4 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.5 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.6 政府采购支持中小企业发展。

3.6.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

3.6.2在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据采购项目类型，服务类项目，只对提供服务的投标人是否为中小企业进行认定，不再对其中涉及的货物的制造商作出要求。

3.6.3 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

3.6.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。中小企业声明包括《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件：

①对提供《中小企业声明函》的投标人，应按照《中小企业声明函》格式准确完整填写相关内容，并明确企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

②对提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人，应符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，其视同小型、微型企业。

③对提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的投标人，应符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，其视同为小型、微型企业。

若投标人同时为小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业，只享受一次针对小微企业的价格优惠。

3.6.5中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.2 本次招标，宜兴市公共资源交易中心对所有投标人不收取服务费用。

5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 招标文件包括招标公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者集中采购机构联系解决。

6.2 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与本招标文件格式、说明不一致的，以本招标文件格式、说明为准。

6.3 相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

6.4 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

7、招标文件的澄清、修改

7.1 采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告；不足15日的，将顺延投标截止时间和开标时间。

7.2 该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件

8、投标文件的组成

8.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，包含资格证明文件及符合性证明文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。

8.2 投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见“第六章 投标文件内容与格式”。

9、投标报价

9.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

9.2 投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

9.3 每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

10、投标文件的制作

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。证明文件必须清晰完整、真实有效，否则由投标人自行承担无效投标的风险。

10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

10.3 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

10.4 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、电子投标文件

11.1 供应商“账号注册”及CA办理

11.1.1 请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

①访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章，办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

③CA驱动下载：在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

11.1.2 完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

11.1.3 供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

11.1.4 如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：宜兴市公共资源交易中心网——下载中心——江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册。（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）

投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。

11.2 完成项目参与，上传投标文件

11.2.1 供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在招标文件规定的截止时间前，通过“苏采云”系统完成提交，时间以电子交易平台时间为准。对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

11.2.2 电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。

11.2.3 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，集中采购机构不承担责任。

12、投标文件的拒收

12.1 拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

13、投标文件的真实性

13.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

13.2 如采购人、集中采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含投标截止当日）。在特殊情况下，采购人、集中采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

15、投标文件的退还

15.1 投标截止时间后，采购人和集中采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

16、投标文件的撤回和修改

16.1 电子投标文件的撤回：投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.2 电子投标文件的修改：投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，采购人、集中采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

17、无效投标的确认

17.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件规定签署或盖章的；

- 不具备招标文件中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的项目（或采购包）预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。投标人不能应评标委员会要求在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料），或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

- 属于招标文件“不得参加本次采购活动”的投标人的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求和条件，未通过符合性审查的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包（如有）

18、联合体

18.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

18.2 投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，投标文件其他地方需要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

18.3 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收非法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均将被认定为无效投标。

19、中标后分包

19.1 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2 开标仪式由采购人或者集中采购机构组织，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。开标过程如果有特殊情况需进行记录，由相关工作人员和采购人代表签字确认后随采购文件一并存档。

20.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。因投标人自身原因，导致投标文件未能在规定时间内完成解密的，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件的，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

21、资格审查

21.1 依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

21.2 采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内），以确定投标供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责，其成员由评审专家和采购人代表组成。

22.2 符合性审查：评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

22.3 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

22.3 澄清有关问题。

22.3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、集中采购机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3集中采购机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、定标

24.1 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

24.2 评标结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

24.3 中标结果确认后，集中采购机构将向中标供应商发出电子中标通知书，请中标供应商登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标供应商自行承担。

24.4 集中采购机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24.5 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或集中采购机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消；

- 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

27.4 签订合同前，采购人有权要求中标供应商提交履约保证金，履约保证金的数额不超过政府采购合同总金额的10%。采购人应当允许供应商自主选择以电子履约保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

27.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.6 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

28、“政采贷”、履约保函

28.1 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.2 履约保函，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保，具体操作可登录江苏政府采购网保险保函模块进行办理。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

八、投标行为及投标产品

29、投标行为及投标产品：

29.1 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

29.2 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

29.3 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

29.4 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

29.5 若本次采购包含软件开发，涉及源程序、源代码（包括今后升级后的源程序、源代码），数据库结构图、表间关系、开发文档、安装程序（制成光盘）的，中标供应商须按规定提供，软件版权归采购人所有。

29.6 若本次采购包含软件开发，需要与采购人要求的其他系统进行对接的，在采购人负责沟通协调，保证相关端口免费开放的前提下，中标供应商完成相关对接工作。同时，须充分考虑采购人今后的系统扩容升级要求，免费开放相应的端口。

九、验收

30、验收

30.1采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

32、质疑

32.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（供应商）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。

32.2 质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算，本次采购招标人应当收到采购文件期限和招标文件公告届满期限均为采购公告发布之日起五个工作日；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

32.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

33、投诉

33.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明

一、服务要求

本项目系无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目，按照江苏省政务“一朵云”建设方案的总体要求，通过购买服务的方式继续运维无锡骨干节点宜兴存量资源。本次采购的云服务包含信创和非信创两部分，非信创云服务目录价格用于存量资源费用结算，信创云服务目录价格用于信创资源结算。本项目分为两个采购包，分别报价、分标成交。

分包情况

采购包1：无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目技术要求和有关说明

供应商需针对宜兴市市域社会治理现代化指挥中心所涉及的无锡市政务云骨干节点宜兴存量资源，提供专业、规范且全面的运维服务。服务标准与技术要求须严格遵循本文件规定，不得出现负偏离情况。

（一）项目概述

自2015年本市落实国务院《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》要求，并签订政务云服务采购协议以来，政务云已成为本市各部门信息化建设的重要支撑。本次项目聚焦于无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分的运维工作，依据《江苏省政务“一朵云”无锡骨干节点建设方案》的总体要求，针对存量资源的日常运行、维护保障、故障处置等核心工作提供专业化服务。通过标准化的存量运维管理，保障宜兴市电子政务相关系统依托存量云资源稳定、安全、高效地运行，持续发挥政务云存量资源在电子政务建设中的支撑作用，进一步优化政务信息化服务效能，降低运维成本，提升资源利用效率。

按照江苏省政务“一朵云”及无锡市政务云骨干节点建设要求，本项目旨在做好未来三年无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分的运维工作。中标人须提供专业、安全、高效的云计算服务运维保障，做好省“一朵云”统一纳管工作的技术支撑，确保运维期间各存量政务应用系统稳定运行，逐步向无锡市政务云骨干节点平稳迁移。本项目投标人一旦中标，须自合同生效之日起30日内提供符合国家信息安全等级保护三级认证要求的实体数据中心，含双回路供电、双UPS系统、精密空调系统等。须配置独立的政务网区域、DMZ区域、私有云区域和测试区域，建设规模不低于1000核物理CPU、8TB内存、500TB存储容量。如确需迁移，建设规模须满足存量系统的资源使用要求，须自合同生效之日起30日内完成所有迁移工作，并确保现有系统不间断运行，确保现有数据安全，系统迁移费用由中标供应商承担。以上建设所需的一切费用由中标供应商自行承担。中标方未按约定时限及标准完成系统迁移工作的，甲方有权单方解除本协议。

开展本存量运维项目，可依托专业的运维服务实现三大核心价值：其一，保障存量资源持续稳定运行，组建专业的运维团队，应对存量资源运行中的各类突发问题；其二，提升存量资源利用效率，通过常态化的监控与优化，避免资源闲置或低效运行，以适配政务信息化业务的动态需求；其三，强化存量资源安全防护，通过标准化的安全运维流程，防范各类网络安全、数据安全风险，保障政务数据和业务系统的安全。

1、项目技术要求

（1）运维服务整体标准

- 针对无锡市政务云骨干节点宜兴存量云资源开展全流程运维服务，涵盖存量软硬件设施的日常巡检、故障处理、系统优化、数据保障等工作，持续优化存量云资源的运行状态，保障存量资源稳定运行。

- 运维服务能力须具备弹性适配性，能够契合未来三年宜兴市电子政务和智慧城市建设对存量云资源的运行需求，确保存量资源在该周期内始终符合业务系统的运行标准。

- 每月服务可用性：≥99.9%，不可抗力因素以及存量资源必要的平台升级、割接等计划性操作所引发的服务中断除外。

- 服务及时性：构建完善的存量运维售后服务保障体系，开通专属服务热线受理故障申告，15分钟内完成响应，针对平台侧故障通过远程或现场方式迅速处置；若故障由用户方原因导致，需全程配合完成故障处理。

- 每月数据持久性：99.9%。针对存量云资源的存储系统，做好日常冗余检查与维护，确保存量数据的可用性达到99.9%。

- 通知服务：针对存量资源开展可能影响政务云业务运行的运维操作时，需按照相关协议，通过书面、微信、电子邮件或电话方式提前3天告知用户方。

- 业务受理：针对存量资源的申请、变更需求，在市主管部门发布“政务云申请/变更表”后，供应商需在2个工作日内根据要求完成存量云资源的开通、变更等配套运维操作。

（2）保密运维要求

供应商在开展存量资源运维服务过程中，对于所涉及的所有客户资料，包括存量硬件配置、应用系统信息、业务数据、客户信息和设备运行信息等，均负有保密义务，具体要求如下：

- 严格遵守国家相关法律法规，执行《中华人民共和国计算机信息网络安全保密规定》，将保密要求融入存量运维全流程。

- 针对存量资源中的机密数据，做好加密存储的日常维护，保障数据在存量云服务环境中保存的保密性。

- 严禁泄露、外借和转移存量资源中的专业数据信息，杜绝任何形式的信息外泄行为。

- 根据数据保密规定和业务用途，做好存量资源访问权限的日常管理，明确使用人员的存取权限、存取方式和审批手续，定期开展权限核查与优化。

- 制定存量云业务数据更改审批制度，未经客户方同意不得随意更改存量资源中的业务数据。

- 如需对存量资源中的政务云客户云主机进行运维操作，必须事先获得客户方正式授权，授权方式包含书面正式通知、邮件通知、微信通知等，操作过程需留存完整记录。

（3）存量机房运维要求

针对无锡市政务云骨干节点宜兴存量资源所在机房，需按照以下标准开展常态化运维，以保障机房环境、设施符合存量资源运行要求，具体运维标准如下：

| 项目 | 运维标准 |
| --- | --- |
| 周围环境 | 定期巡检，确保机房远离腐蚀性气体、粉尘、强振动源和强噪声源，远离强电磁辐射源 |
| 抗震 | 保障机房抗震等级维持7度标准，定期检查机房结构抗震性能 |
| 结构安全等级 | 确保机房结构安全等级不低于二级，做好结构安全日常巡检 |
| 层高 | 维持机房层高≥2.6m，保障机房空间满足存量设备运行需求 |
| 货梯 | 设在三楼以上的机房，确保货梯正常运行，定期维保 |
| 紧急通道 | 保障安全撤离通道畅通，符合国家消防安全规定，定期检查疏散通道、安全出口的疏散灯光指示牌，确保正常使用 |
| 市电接入 | 保障双路供电系统稳定运行，做好供电线路、设备的日常巡检和故障处置 |
| UPS | 定期对UPS设备进行检测、维保和充放电测试 |
| 电池后备时间 | 确保电池后备时间≥0.5H，定期检测电池性能，及时更换老化电池 |
| 机房温度 | 将机房温度稳定控制在18～25℃，实时监控温度变化，及时处置空调故障 |
| 机房湿度 | 将机房湿度稳定控制在40%～70%，实时监控湿度变化，做好除湿、增湿等设备运维 |
| 备用空调 | 维持N+1配置标准，定期对空调设备进行巡检、维保，确保备用空调随时可用 |
| 气体消防 | 保障气体消防系统正常运行，定期检查消防设备状态、气瓶压力，做好年检 |
| 门禁 | 保障门禁系统正常运行，定期巡检设备，及时处置故障 |
| 门禁记录 | 按要求留存门禁记录不少于6个月，做好记录的存储和备份 |
| 重要区域7*24小时视频监控 | 确保监控系统全天候正常运行，实时监控重要区域状态 |
| 监控记录保存 | 保障监控记录保存≥2月，做好存储设备的日常维护 |
| 安保服务 | 监督7*24小时安保巡逻工作，确保巡逻频次、范围符合要求，留存巡逻记录 |
| 动环监控 | 确保动环监控系统正常运行，实时采集、反馈机房环境和设备运行数据，及时通过短信预警异常 |
| 技术支持人员 | 保障机房配备专职技术支持人员，专人负责存量设备技术运维 |
| 机房值守人员 | 维持7*24小时机房值守制度，确保值守人员在岗履职 |
| 故障次数 | 保障机房存量设备近3年（未满3年则自运行以来）无全部服务器阻断30分钟以上故障；50％以上服务器阻断30分钟以上故障不超过1次，若出现故障按要求整改并备案 |
| 故障恢复时间 | 机房设备出现故障后，处置回复时间≤30分钟，及时排查并解决问题 |
| 客户进出机房管理 | 严格执行机房进出管理制度，对客户参观、施工进出进行分类管理，施工时安排随工人员，留存完整的历史记录，做好记录的归档管理 |

（4）存量计算资源池运维要求

针对存量计算资源池的硬件设备及运行状态进行专业化运维，以保障计算资源稳定支撑业务运行，具体要求如下：

- 存量计算资源包括信创和非信创两部分，须保障所有物理服务器、虚拟机的稳定运行，总体计算规模不低于1000核物理CPU、8TB内存。

- 保障存量计算资源池专享独立的存量计算服务器实现物理独立，做好服务器硬件的日常巡检工作，确保物理使用的隔离性。

- 常态化监测单台物理服务器的CPU状态，确保物理CPU数量不少于2，性能满足业务运行需求。

- 做好CPU性能的监控与优化工作，确保CPU主频不低于2.6GHz，及时处理CPU性能异常问题。

- 监控物理服务器内存的运行状态，确保存量单台服务器内存不少于256G（目前最高规格虚拟机内存），保障内存资源充足。

- 检查服务器系统硬盘状态，确保硬盘数量不少于2，RAID1/5等阵列技术正常运行，及时更换故障硬盘。

- 做好服务器电源模块、网络模块等关键部件的日常巡检工作，确保热备冗余配置正常，备用部件随时可投入使用。

- 常态化监控存量物理服务器和存量云主机的资源使用率，及时预警并处理异常，确保资源合理分配。

（5）存量存储资源池运维要求

针对存量存储资源池开展全维度运维，以保障存储资源稳定、安全，满足数据存储和业务访问需求，具体要求如下：

- 存量存储资源总容量不低于500TB，须采用FCSAN或分布式高性能块存储，支持SATA、SAS、SSD分类存储。

- 保障存量FCSAN或分布式高性能块存储资源池正常运行，定期检测存储设备性能，及时优化存储架构。

- 存量存储系统关键部件（电源、控制器等）冗余热备，保证高可用性。

- 维护平台级备份能力，确保在存量运维期间能够正常提供操作系统、数据库（SQLServer、Oracle）、文件系统等备份服务，虚拟机快照、克隆等功能可正常使用。

- 保障用户存量存储资源池独立运行，做好与其他云平台用户存储资源的强逻辑隔离维护工作，定期核查隔离效果，确保数据存储安全。

- 做好存储系统电源模块、控制器等关键部件的巡检和维保工作，确保热备冗余配置正常，及时处理部件故障。

- 维持基于SATA、SAS、SSD的分类存量存储资源池正常运行，根据业务需求做好存储资源的动态调配和优化。

（6）存量网络资源池运维要求

针对存量网络资源池的设备、链路、配置开展常态化运维，以保障网络通畅、稳定，适配电子政务业务需求，具体要求如下：

- 保障存量政务云平台与电子政务外网的专线接入正常，维持与其他网络的逻辑隔离状态，按照电子政务外网统一规划，做好网络配置的日常核查和维护。

- 确保存量政务云平台与电子政务外网对接带宽不少于2G，物理链路不少于2条，常态化检测链路状态和带宽使用情况，及时处理链路故障。

- 维护网络交换机、路由器等设备的稳定运行，关键模块（电源、引擎等）冗余配置，备品备件充足。

- 保障硬件级四层、七层负载均衡服务正常运行，确保负载均衡能力不少于2G，做好负载均衡设备的巡检和性能优化。

- 做好网络交换机电源模块、引擎模块等关键部件的巡检工作，确保冗余配置正常，配备充足的备品备件，及时更换故障部件。

（7）存量安全设备运维要求

针对存量业务的各类安全设备、防护系统开展专业化运维，筑牢存量云资源安全防线，具体要求如下：

- 维护底层虚拟化安全体系，确保虚拟化防病毒、虚拟化防火墙正常运行，及时更新病毒库和防护规则。

- 保障Web防火墙（WAF）服务、入侵防御系统（IPS）、动态应用防护系统、互联网云防御服务正常运行，定期检测防护效果，及时调整防护策略。

- 确保平台独立硬件防火墙正常运行，做好防火墙配置、规则的日常核查和优化，满足存量政务云平台基本安全防护需求。

- 针对涉及个人信息或敏感信息的存量业务系统，保障数据防泄密、防爬取、防工具扫描系统正常运行，定期开展安全检测，及时封堵安全漏洞。

（8）存量DMZ缓冲区运维要求

针对存量DMZ缓冲区的网络划分、物理隔离、数据摆渡等环节开展运维，保障不同区域业务统的运行安全，具体要求如下：

- 维持存量云中心业务系统的内网、DMZ区域划分标准，确保仅接受政府单位访问的系统部署在政务外网，接受全社会访问的业务系统部署在DMZ区域，并做好区域物理隔离的日常核查工作。

- 保障物理隔离网闸正常运行，做好网闸的日常巡检与维保，确保区域间需要互通的系统数据能够安全、稳定地进行摆渡，及时处置网闸运行故障。

（9）存量云平台软件运维要求

针对存量云平台软件开展功能维护与性能优化，确保软件系统正常运行，以适配存量资源的管理和使用需求，具体要求如下：

- 保障存量政务云平台IaaS层服务正常运行，做好基础设施资源（计算、存储、网络带宽等）虚拟化和池化管理的日常维护，确保资源动态分配、再分配和回收功能可用。

- 维护云计算平台资源分配功能，确保能够根据服务需求正常分配计算、存储和网络等资源，虚拟机自动迁移和手动迁移功能正常可用。

- 保障虚拟机批量部署功能正常，能够根据用户要求执行虚拟机启动、停止、重新启动、状态查询、创建模板、基于模板创建虚拟机等操作，及时处置功能异常。

- 维护平台对物理设备的监控功能，确保系统运行资源使用率、系统可用性等监控数据实时、准确，及时预警设备运行异常。

- 做好各租户云服务产品配置模板的维护，确保模板信息准确，能够满足租户对存量云服务产品的选择需求。

- 保障存量云业务审批流程顺畅，确保用户申请－主管单位审批－平台开通资源－通知反馈的全流程正常运行。

- 确保能够按照现有规则以月、年为周期对存量资源进行计费统计，计费数据准确无误。

（10）存量数据备份运维要求

针对存量数据备份设施、系统开展专业化运维，保障存量数据备份、恢复功能正常，提升存量数据的可靠性和安全性，具体要求如下：

- 保障存量备份一体机正常运行，做好设备的日常巡检、维保和性能优化，确保存量部分政务系统云备份平台稳定运行。

- 定期验证存量系统备份数据的可恢复性，开展恢复演练，确保数据在灾难情况下可及时恢复。

- 做好存量云备份平台的数据隐私保护，定期核查数据备份流程，避免因运维操作导致数据泄露。

- 若有外部数据中心资源，做好存量备份设备的运行状态监控，确保备份设备迁移后能够正常发挥数据容灾备份中心的作用。

（11）存量运维服务人员与能力要求

- 组建固定的存量云计算平台运维团队，团队成员不少于5人，专人专职负责宜兴存量资源的全流程运维工作。

- 运维团队成员须具备网络、服务器、存储、虚拟化等软硬件领域专业知识，并全部具备3年以上运维经验，能够独立处置存量资源运行中的各类技术问题。

- 保障云计算数据中心环境及安防设施实时监控系统正常运行，严格执行24小时值守制度，确保值守人员及时发现并处置存量资源运行异常。

- 提供7×24小时全方位运维支持，通过电话、远程、现场等多种方式，为客户解决存量资源支撑的系统运行中的软硬件问题。

- 配置完善的云服务运维管理工具，做好工具的日常维护和功能优化，实现对存量云计算数据中心机房环境、服务器、虚拟机、存储、网络、安全等设备资源使用情况与运行状态进行实时监控管理。

- 系统可用性专项要求：

- 确保存量资源所支撑的各个应用系统可用性不低于99.9%。

- 系统可用性计算公式为：系统可用性=（365×24×60×60秒－单个应用失效时间之和（秒））/（365×24×60×60秒）。全年单个政务应用因存量资源运维问题导致的失效时间之和不得超过262.8分钟。

- 应用失效时间的界定：因供应商所提供的机房、网络、安全、虚拟机、物理机、存储、运维等服务出现问题，致使存量资源支撑的应用系统失效的时间。

- 经用户方认定，由非供应商原因引发的系统失效时间，不计入上述统计范围。

（12）运维服务处罚事项

针对存量运维服务过程中未达成上述要求的情况，按以下标准执行处罚，相应金额从运维服务费用中扣除：

- 收到市主管部门发布的“存量政务云资源申请/变更表”后，若未在2个工作日内完成存量云资源开通/变更配套运维操作，每延迟一周，按该申请单确定的云服务总价的1%进行扣款。

- 全年单个政务应用因运维问题导致的失效时间之和超过262.8分钟的，超出部分按每分钟50元人民币的标准扣款。

- 因供应商运维不当导致发生安全责任事故的，根据安全事故的类型和影响程度，扣除0.1万元-3万元运维服务款。

- 因供应商运维疏漏导致发生数据外泄等系统保密事件的，每发生一次扣减运维服务费3万元，并按国家相关规定追究其他相应责任。

- 若非不可抗力原因，造成所有服务同时中断15天以上的，甲方有权单方面解除协议。

（二）存量运维服务流程

供应商针对无锡市政务云骨干节点宜兴存量资源，为云用户提供标准化、全流程的运维服务。服务流程分为服务申请配套运维、系统上线配套运维、日常服务运维、服务终止配套运维四个阶段，各阶段运维要求如下：

- 服务申请配套运维：云用户开展存量资源需求调研时，供应商需予以配合协助；调研完成后，云用户填写申请报告并报主管部门审批，审批通过后，供应商应及时完成存量云资源的配置、调试等运维操作，并将配置结果反馈至主管部门及最终用户。

- 系统上线配套运维：针对需依托存量资源新建或迁移的应用系统，供应商协同相关方协助云用户制定新建或迁移方案；应用系统测试通过后，供应商做好存量云资源的开通、调试、优化等运维工作，以保障系统顺利上线运行。

- 日常服务运维：供应商需制定针对性的政务云存量资源运维方案，提交至主管部门审核认可，并按要求提供政务云审计数据接口；按照审核通过的运维方案，开展存量资源的日常运行维护、系统实时监控和故障快速处置等工作；定期向用户方提交存量资源运行报告，主动征询用户意见，根据反馈持续优化运维服务质量。

- 服务终止配套运维：云用户提交存量资源系统终止使用申请并报主管部门审批通过后，供应商按要求完成存量云资源的回收、清理、备案等配套运维操作，正式停止相关运维服务，做好资源终止后的资料归档工作。

（三）云服务类型要求

投标人提供的X86云计算服务需符合的类型和配置要求如下：

| 序号 | 资源类型 | 型号 | 要求 | 计费方式 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性云主机服务 | 虚拟主机A0 | 2核（≥2.6GHz），4GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 5400 |
|  |  | 虚拟主机A | 4核（≥2.6GHz），8GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 7452 |
|  |  | 虚拟主机B | 4核（≥2.6GHz），16GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 11960 |
|  |  | 虚拟主机C | 8核（≥2.6GHz），16GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 13800 |
|  |  | 虚拟主机D | 8核（≥2.6GHz），24GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 21620 |
|  |  | 虚拟主机E | 4核（≥2.6GHz），32GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 17232 |
|  |  | 虚拟主机F | 8核（≥2.6GHz），32GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 22474 |
|  |  | 虚拟主机G | 8核（≥2.6GHz），64GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 33762 |
|  |  | 虚拟主机H | 16核（≥2.6GHz），32GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 25632 |
|  |  | 虚拟主机I | 16核（≥2.6GHz），64GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 43894 |
|  |  | 虚拟主机J | 16核（≥2.6GHz），128GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 66822 |
|  |  | 虚拟主机K | 32核（≥2.6GHz），64GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 49566 |
|  |  | 虚拟主机L | 32核（≥2.6GHz），128GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 69813 |
|  |  | 虚拟主机M | 32核（≥2.6GHz），256GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 119853 |
|  |  | 虚拟主机N | 64核（≥2.6GHz），128GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 115209 |
|  |  | 虚拟主机O | 64核（≥2.6GHz），256GB内存，160GB硬盘（最大IOPS5000） | 年 | 144888 |
|  |  | 物理服务器A | CPU≥32、内存≥64G，硬盘容量≥300GB | 年 | 18032 |
|  |  | 物理服务器B | CPU≥48、内存≥128G，硬盘容量≥300GB | 年 | 40480 |
|  |  | 物理服务器C | CPU≥64、内存≥256G，硬盘容量≥3000GB | 年 | 180000 |
| 2 | 存储资源服务 | 磁盘阵列存储 | 磁盘阵列存储 | TB·年 | 6000 |
|  |  | 对象存储 | 对象存储 | TB·年 | 1553 |
|  |  | 监控存储 | 监控存储（配企业级硬盘） | TB·年 | 1200 |
|  |  | 云硬盘A | 分布式存储 | TB·年 | 3040 |
|  |  | 云硬盘B | 高IO云硬盘（单盘最大IOPS：4000） | TB·年 | 5990 |
|  |  | 云硬盘C | 超高IO云硬盘（单盘最大IOPS：5000） | TB·年 | 16120 |
|  |  | 弹性文件存储 | 同时支持NFS和CIFS协议（单盘最大IOPS：5000） | TB·年 | 6000 |
| 3 | 机房资源服务 | 42U标准机柜 | 42U标准机柜（800*1000），双PDU供电，3.5Kva供电，可以达到7Kva | 年 | 47500 |
|  |  | 2U机柜 | 2U机柜 | 年 | 5520 |
| 4 | 基础网络和安全 | 光纤链路 | 13条裸光纤以及2条vpn专线，互联网总带宽达到不低于3.5G；政务网带宽不低于4G | 月 | 79500 |
|  |  | 防火墙 | 电信级防火墙设备 |  |  |
|  |  | IPS入侵检测系统 | 业界综合防护技术最领先的入侵防御/检测系统 |  |  |
|  |  | 数据脱敏 | 单次不超过1TB |  |  |
|  |  | 交换机 | 系统所需要的交换机设备 |  |  |
| 5 | 云平台安全增值服务 | 网页防篡改服务 | 网页防篡改服务 | 套 | 5700 |
|  |  | 常规安全漏洞扫描 | 常规安全漏洞扫描 | 次 | 300 |
| 6 | 安全组件 | 云数据库审计 | 云安全管理平台组件：提供虚拟化数据库审计能力，包含vmware和kvm虚拟化环境等主流虚拟化架构平台的审计，支持： -审计引擎及管理后台软件、策略管理、告警管理、权限管理、系统日志、系统配置。 -支持主流数据库类型：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL | 套·年 | 23000 |
|  |  | 日志安全审计服务 | 云安全管理平台组件：按租户隔离的云数据库审计平台，提供日志管理平台，对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示，200GB日志存储空间。 | 套·年 | 18400 |
|  |  | 云web应用防火墙 | 提供10个子域名1年云防护服务（不足10按10个计算），包含以下内容： 1.Web攻击防护服务：含跨站攻击、伪造请求攻击、SQL注入、上传漏洞攻击、后门植入等Web漏洞攻击防护； 2.DDoS攻击防护服务（DDoS带宽为8G）； 3.CC攻击防护服务（CC攻击频率为10000Q/S）； 4.防护套餐全年包含免费6TB业务流量；网站缓存、数据分析和报表等功能； 5.一年售后服务：包括7x24小时电话支持服务、产品咨询以及问题远程支持。 | 套·年 | 20000 |
|  |  | 云堡垒机 | 提供虚拟化运维安全管理与审计系统（堡垒机）安全能力，支持SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP等协议，支持访问控制策略按部门分权，不同部门的配置管理员只能针对自己部门及自己直属子部门设备进行访问权限设置，最多可管理5个节点 | 个·年 | 1800 |
|  |  | 零信任 | 对业务提供安全访问和防护，集业务的集中身份鉴别，业务系统防入侵，业务访问安全加固，业务访问权限控制，业务访问行为审计，业务系统数据防泄露等功能，符合密评相关要求。 | 个·年 | 220 |
|  |  | 主机安全 | 提供主机防病毒、虚拟IPS、防暴力破解等功能 | 个·年 | 2100 |
|  |  | 安全中心（高级版） | 在标准版基础上额外提供态势大屏、大数据AI威胁检测、Web漏洞扫描。一套安全中心默认部署一个堡垒机实例。 | 实例·年 | 5250 |
| 7 | 云备份服务 | 云备份服务 | 本地备份（云备份一体机）/客户端 | TB·年 | 4890 |
| 8 | 网络服务 | 服务器负载均衡 | 每实例 | 实例·年 | 950 |
| 9 | 维护服务 | Windows | 服务部署，病毒查杀，补丁更新，日志分析，定期巡检，运行建议，环境备份，故障处理 | 年 | 2850 |
|  |  | Linux | 服务部署，病毒查杀，补丁更新，日志分析，定期巡检，运行建议，环境备份，故障处理 | 年 | 4750 |
|  |  | mysql | 安装部署，容灾/备份/恢复服务，漏洞检查，补丁更新，性能优化，日志分析，故障处理，定期巡检 | 年 | 12350 |
|  |  | SQLserver | 安装部署，容灾/备份/恢复服务，漏洞检查，补丁更新，性能优化，日志分析，故障处理，定期巡检 | 年 | 12350 |
|  |  | oracle | 安装部署，容灾/备份/恢复服务，漏洞检查，补丁更新，性能优化，日志分析，故障处理，定期巡检 | 年 | 17100 |
| 10 | 运维应用支撑 | 基础版 | 对业务系统的业务可用性监测，提供监测、预警、响应、处置一体化服务，业务系统数量不超过10个 | 租户·年 | 80000 |
|  |  | 标准版 | 对业务系统的业务可用性监测，提供监测、预警、响应、处置一体化服务，业务系统数量不超过11—20个 | 租户·年 | 100000 |
|  |  | 增值版 | 对业务系统的业务可用性监测，提供监测、预警、响应、处置一体化服务，业务系统数量不超过21—50个 | 租户·年 | 120000 |
| 11 | 云盘 | 企业级云盘 | 政企云盘产品 | 100GB·年 | 950 |
| 12 | CentOS替代 | 中标麒麟 | 麒麟国产化操作系统 | 年 | 6000 |
|  |  | 统信 | 统信UOS | 年 | 6000 |
| 13 | 云容器服务 | 云容器引擎CCE | 云原生基础设施容器引擎--100vCPU | 套·年 | 345000 |
| 14 | 云数据库服务 | 文档数据库服务 | 非关系型文档数据库服务DDS副本集4C16G，三节点部署，兼容MongoDB社区版：3.4/4.0，支持主备切换，规格变更和扩容 | 套·天 | 112 |
|  |  |  | 非关系型文档数据库服务DDS副本集8C32G，三节点部署，兼容MongoDB社区版：3.4/4.0，支持主备切换，规格变更和扩容 | 套·天 | 223 |
|  |  | Postgre数据库服务 | PostgreSQL关系型数据库服务4C8GB主备实例 | 套·天 | 41 |
|  |  |  | PostgreSQL关系型数据库服务4C8GB主实例 | 套·天 | 20 |
|  |  |  | PostgreSQL关系型数据库服务2C4GB主实例 | 套·天 | 10 |
|  |  |  | PostgreSQL关系型数据库服务2C4GB主备实例 | 套·天 | 20 |
|  |  |  | PostgreSQL关系型数据库服务8C32GB主备实例 | 套·天 | 141 |
|  |  |  | Postgre关系型数据库服务16C64G主备双实例 | 套·天 | 280 |
|  |  | MySQL数据库服务 | MySQL关系型数据库服务4C8G主备双实例 | 套·天 | 41 |
|  |  |  | MySQL关系型数据库服务4C8G主实例 | 套·天 | 20 |
|  |  |  | MySQL关系型数据库服务2C4G主实例 | 套·天 | 10 |
|  |  |  | MySQL关系型数据库服务2C4G主备实例 | 套·天 | 20 |
|  |  |  | MySQL关系型数据库服务8C32G主备双实例 | 套·天 | 141 |
|  |  |  | MySQL关系型数据库服务16C64G主备双实例 | 套·天 | 280 |
|  |  | Redis数据库服务 | Redis¦主备版 | 套·天 | 6 |
|  |  |  | Redis¦集群版 | 套·天 | 8 |
| 15 | 视频云服务 | 视频接入服务（100~500路）－每路 | 含视频管理：支持实时视频、摄像接入、云台控制、录像回放、支持视频联网；报警管理；电子地图；数据安全；大屏展示；EI及运维服务。 | 路·天 | 1.4 |
|  |  | 视频接入服务（501~1000路）－每路 | 含视频管理：支持实时视频、摄像接入、云台控制、录像回放、支持视频联网；报警管理；电子地图；数据安全；大屏展示；EI及运维服务。 | 路·天 | 0.9 |
|  |  | 视频接入服务（1001~2000路）－每路 | 含视频管理：支持实时视频、摄像接入、云台控制、录像回放、支持视频联网；报警管理；电子地图；数据安全；大屏展示；EI及运维服务。 | 路·天 | 0.6 |
|  |  | 视频接入服务（2001~5000路）－每路 | 含视频管理：支持实时视频、摄像接入、云台控制、录像回放、支持视频联网；报警管理；电子地图；数据安全；大屏展示；EI及运维服务。 | 路·天 | 0.4 |
|  |  | 视频接入服务（5001~10000路）－每路 | 含视频管理：支持实时视频、摄像接入、云台控制、录像回放、支持视频联网；报警管理；电子地图；数据安全；大屏展示；EI及运维服务。 | 路·天 | 0.3 |
|  |  | 视频接入服务（10001~20000路）－每路 | 含视频管理：支持实时视频、摄像接入、云台控制、录像回放、支持视频联网；报警管理；电子地图；数据安全；大屏展示；EI及运维服务。 | 路·天 | 0.2 |
|  |  | 视频接入服务（20001路以上）－每路 | 含视频管理：支持实时视频、摄像接入、云台控制、录像回放、支持视频联网；报警管理；电子地图；数据安全；大屏展示；EI及运维服务。 | 路·天 | 0.1 |
| 16 | 数据存储分析平台 | 大数据分析服务 | 大数据基础分析平台－计算节点（16U128G,2*1.6TB数据盘） | 套·天 | 321 |
|  |  | 数据仓库服务 | 数据仓库服务－计算密集型（16C128G1.49T有效容量） | 套·天 | 423 |
|  |  | MapReduce服务 | MRS管控节点（32U256G,4*1.6TB数据盘） | 套·天 | 904 |
|  |  | MapReduce服务 | MRS计算节点（32U256G,4*1.6TB数据盘） | 套·天 | 904 |
|  |  | 数据仓库服务DWS | DWS计算密集型（32C256G2.98T有效容量）(SSD) | 套·天 | 885 |
| 17 | 服务器地图数字服务 | 厘米级高精定位与空间计算 | 构建数字孪生底座，支持实景AR指挥、人员车辆精准追踪、三维态势可视化，实现快速布控、轨迹研判与应急调度 | 套·天 | 660 |
| 18 | 公安网专项保障服务 | 高可靠的系统安全运行保障服务 | 高性能系统平台，原生适配五网隔离架构，支撑公安多域安全运行；高等级自建机房环境，满足公安数据本地化合规要求；7×24小时驻场运维体系，适配公安全天候实战化保障 | 套·天 | 850 |

投标人提供的信创云计算服务需符合的类型和配置要求如下：

| 序号 | 服务类别 | 服务项 | 详细需求 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算资源服务 | 云主机CPU核 | 为虚拟主机增配CPU，单个CPU核，主频不小于2.0GHz，每次最小增加单位为2核，最高上限为64核，需与云主机内存，存储资源服务搭配使用 | 2个·月 | 129.6 |
|  |  | 云主机内存 | 为虚拟主机增配内存，2GB内存，规格不低于DDR42133MHz，每次最小增加单位为2GB，最高上限为128GB，需与云主机CPU核，存储资源服务搭配使用 | 2GB·月 | 43.2 |
|  |  | 裸金属服务器A | CPU：ARM2*32核(CPU主频不小于2.0GHz)，内存：128GB，硬盘：2*480GBSSD，网卡：2*1GE+6*10GE（含光模块），电源：1+1冗余双电源 | 台·月 | 3009 |
|  |  | 裸金属服务器B | CPU：C862*32核(CPU主频不小于2.0GHz)，内存：128GB，硬盘：2*480GBSSD，网卡：2*1GE+6*10GE（含光模块），电源：1+1冗余双电源 | 台·月 | 3572 |
|  |  | 物理服务器内存 | 为物理服务器增配内存，规格不低于DDR42133MHz，以GB为单位进行计费，每次最小增加单位为16GB | GB·月 | 10 |
|  |  | 物理硬盘A | SATAHDD硬盘，转数≥7200 | TB·月 | 50 |
|  |  | 物理硬盘B | SASHDD硬盘，转数≥10000 | TB·月 | 67 |
|  |  | 物理硬盘C | NVMESSD硬盘，读写速度≥1600MB/s | TB·月 | 167 |
| 2 | 存储资源服务 | 块存储服务（HDD） | 为云服务器提供块级别存储空间，一块云硬盘只能挂载到单台云服务器上，物理存储设备为HDD机械硬盘，适用于一般I/O负载的业务场景，额外提供30%快照存储容量空间。 | TB·月 | 138 |
|  |  | 块存储服务（SSD） | 为云服务器提供块级别存储空间，一块云硬盘只能挂载到单台云服务器上，物理存储设备为SSD固态硬盘，适用于高I/O负载的业务场景，额外提供30%快照存储容量空间。 | TB·月 | 445 |
|  |  | 文件存储服务（HDD） | 提供标准型的文件存储服务，物理存储设备为HDD机械硬盘，适用于一般I/O负载的业务场景。 | TB·月 | 192 |
|  |  | 文件存储服务（SSD） | 提供高速型的文件存储服务，物理存储设备为SSD机械硬盘，适用于高I/O负载的业务场景。 | TB·月 | 465 |
|  |  | 对象存储服务 | 提供标准型对象存储服务，具备海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。 | TB·月 | 173 |
|  |  | 冷存储 | 基于分布式技术实现蓝光归档存储，使用RESTfulAPI可以在任意位置存储和访问。为租户提供低成本、高可靠、长周期、大容量的冷数据存储服务，适用于海量、访问低频次的非结构化数据的长期存储和管理。对于写入蓝光存储的在线数据如需取回，支持在60分钟内的首字节读取取回响应时间。若光盘已离线归档，则支持在48小时内将数据解冻后读取并批量取回。 | TB·月 | 72 |
| 3 | 网络服务 | 应用负载均衡 | 提供应用负载均衡服务，每200Mbps增加一套 | 套·月 | 612 |
| 4 | 云平台安全服务 | 漏洞扫描 | 针对传统的操作系统、网络设备、防火墙、远程服务等系统层漏洞进行扫描发现。同时对测试系统补丁更新情况，网络设备漏洞情况，远程服务端口开放等情况进行综合评估，在黑客发现系统漏洞前提供给客户安全隐患评估报告，提前预防黑客攻击事件的发生。 | 次 | 25 |
|  |  | 安全问题应急响应 | 针对业务系统出现的安全问题提供应急处理服务，对发现的安全问题进行定位，对造成问题的漏洞给出解决建议，配合研发团队完成漏洞修复并进行验证，2小时以内响应，出具安全应急响应报告 | 次 | 1800 |
| 5 | 租户安全服务 | 态势感知 | 收集云内数据，实时监控资源的安全态势，识别潜在的风险，清晰、直观地获取应用安全威胁、感知风险、控制影响，为应用安全保驾护航，出现异常告警时，向租户提供相关告警信息及报告。按照租户需要监控主机数计费。 | 个·月 | 25 |
|  |  | 云防火墙 | 可有效满足虚拟化云环境在云边界的安全域隔离、访问控制、威胁防护、失陷检测、IPS功能和安全管理等需求，同时通过可视化风险报表和自助化安全运维服务，帮助用户有效缓解安全风险，网络吞吐：1000Mbps，最大并发连接数：500000，最大新建连接数：15000 | 实例·月 | 674 |
|  |  | 主机安全 | 提供虚拟化主机安全；轻代理主机防病毒、主机防火墙、主机入侵防御、虚拟化加固、webshell检测、防暴力破解、安全基线、网卡流量统计8个功能；包含系统升级、病毒库升级、规则库升级。包含5个主机授权。 | 实例·月 | 278 |
|  |  | 云数据库审计 | 提供虚拟化数据库审计能力，对来自应用系统客户端和DBA对数据库的访问行为进行全面审计，审计系统能详细记录查询、删除、增加、修改等行为及操作结果，对危险操作实时预警、及时阻止，达到保护数据库的效果。支持Oracle、SQLServer等常见数据库，支持多种审计策略，最多支持5个数据库实例 | 实例·月 | 555 |
|  |  | 云web应用防火墙 | 提供网站安全防护能力，支持基于源IP的负载均衡、支持对DoS攻击的攻击防护、支持对SQL注入的攻击防护、支持对信息泄露的攻击防护、支持对安全绕过的攻击防护等，网络吞吐：400Mbps，最多支持5个域名 | 实例·月 | 1060 |
|  |  | 云堡垒机 | 提供虚拟化运维安全管理与审计系统（堡垒机）安全能力，支持SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP等协议，支持访问控制策略按部门分权，不同部门的配置管理员只能针对自己部门及自己直属子部门设备进行访问权限设置，最多可管理5个节点 | 实例·月 | 273 |
|  |  | 日志审计 | 提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示，最大支持5个节点、100GB日志存储空间。 | 实例·月 | 164 |
|  |  | 网页防篡改 | 采用系统底层文件过滤驱动技术，拦截与分析文件增、删、改操作，实现对网页文件的完整性检查和保护；支持国产操作系统 | 实例·月 | 579 |
|  |  | 容器安全 | 针对服务目录的容器服务提供扫描镜像中的漏洞与配置信息，同时提供容器进程白名单、文件只读保护和容器逃逸检测功能，有效防止容器运行时安全风险事件的发生。按照容器宿主机个数收费。 | 主机数·月 | 222 |
|  |  | 安全运维服务（云防火墙） | 在用户授权下协助用户完成云防火墙策略配置，备份，问题排查，按月输出运维报告。 | 实例·月 | 202 |
|  |  | 安全运维服务（云数据库审计） | 在用户授权下协助用户完成云数据库审计配置，备份，定期对云数据库审计数据进行分析，按月输出运维报告。 | 实例·月 | 167 |
|  |  | 安全运维服务（云web防火墙） | 在用户授权下协助用户完成云web防火墙策略配置，备份，问题排查，按月输出运维报告 | 实例·月 | 319 |
| 6 | 密码服务 | 密钥管理服务 | 密钥管理系统服务为云上应用提供集中的密钥全生命周期管理服务，支持对称密钥管理、非对称密钥管理、证书管理等功能 | 实例·月 | 1693 |
|  |  | 云密码机服务 | 虚拟服务器密码机服务为应用系统提供国密加解密、国密杂凑算法等密码支持。云上应用系统通过调用虚拟服务器密码机提供的接口，对数据进行加解密、杂凑，确保应用数据的机密性、完整性。单个虚拟服务器密码机的计算能力如下： SM1加解密运算性能：≥100Mbps SM3杂凑算法运算性能：≥100Mbps SM4加解密运算性能：≥200Mbps 按虚拟机服务器密码机实例数量计费。 | 实例·月 | 2259 |
|  |  | 签名验签服务 | 虚拟签名验签服务为应用系统提供国密签名、验签支持，用于保障应用系统接收、发送数据的不可否认性。应用系统将身份认证信息与需要签名/验签服务的数据原文发送到签名验签服务器，签名验签服务器完成签名/验签运算后将结果返回给业务服务器。单个虚拟签名验签服务的计算能力如下： SM2签名性能：≥2000次/秒 SM2验签性能：≥1000次/秒 按虚拟签名验签服务器实例数量计费。 | 实例·月 | 2441 |
|  |  | 协同签名服务 | 虚拟协同签名系统提供移动办公安全解决方案，通过密钥分割技术，使用软件代替传统USB-Key等安全设备，实现协同签名与数据加解密能力，保障移动端密钥安全。应用程序集成协同签名系统的SDK，实现SM2算法协同签名服务，保证互联网端密钥安全。实现移动端的双向身份鉴别与加密传输。单实例提供不低于100个客户端授权。按实例计费。 | 实例·月 | 2790 |
|  |  | 数据库透明加密服务 | 为应用提供数据库透明加密服务，适用于各类无密码应用改造条件或改造难度较大的业务，支持达梦、人大金仓等数据库，透明加密后数据库性能损耗≤20%。按实例计费，每个实例支持1个数据库实例。 | 实例·月 | 1771 |
|  |  | 时间戳服务 | 虚拟时间戳服务为应用系统提供国密时间戳支持，用于保障应用系统生成数据时间不可抵赖。虚拟时间戳服务授时精度≤10μs（基于GPS/北斗授时）。应用系统将时间戳签发请求原文发送到时间戳服务器，时间戳服务器完成运算后将时间戳返回给应用系统。单个虚拟时间戳服务器的计算能力如下： 时间戳SM2签发速度：≥600次/秒 时间戳SM2验证速度：≥600次/秒 按虚拟时间戳服务器实例数量计费 | 实例·月 | 1521 |
|  |  | 国密SSLVPN服务 | 提供基于SSL的安全通道防护，实现终端用户的远程安全接入，对网络数据的加密和隧道传输对应用进行强有力的安全防护。支持通过管理中心对多台网关进行集中管理和日志集中审计。实现对用户访问应用系统的身份识别，对应用数据的机密性、完整性保护，以及基于角色的访问控制，按照用户数计费 | 用户·月 | 135 |
|  |  | 文件加密服务 | 为应用系统提供文件加密服务，适用于各类无密码应用改造条件或改造难度较大的业务，支持文件夹透明加密，保证数据机密性与完整性。按实例计费，每个实例支持1台服务器。 | 实例·月 | 1181 |
|  |  | 密码应用测评支持服务 | 配合租户及密码测评机构完成密码应用测评及整改等工作，以GM/T0054-2018标准为测评依据。按人·天计费，根据具体工作量评估人·天数。 | 人·天 | 767 |
|  |  | 智能密码钥匙租赁服务 | 智能密码钥匙又称USB-Key，用于配发给授权访问用户、运维人员，用于存储个人证书、公私钥，实现登录用户的身份鉴别。按租用数量计费。 | 个·月 | 4 |
| 7 | 机房资源服务 | 机柜 | 42U标准机柜，最大支持5kW功率，满足设备托管需求。 | 个·月 | 3750 |
|  |  | 机位 | 1U标准机柜空间，机柜最大支持5kW功率，满足设备托管需求。 | U·月 | 180 |
| 8 | 数据库服务 | 国产化数据库 | 为租户提供符合国家测评中心安全可靠测评结果的数据库软件，包含首次安装及基础售后服务 | 套·月 | 2399 |
|  |  | 集中式云数据库 | 提供集中式云数据库服务，支持复杂查询、事务处理，具高可用性与可扩展性，保障数据一致性 标准实例为8vCPU+32G，1主2备，3套资源提供1套服务，每vCPU按照3vCPU计费。 硬盘需另行选购存储服务 | vCPU·月 | 217 |
|  |  | 分布式云数据库 | 提供分布式云数据库服务，支持将数据分片存储于多节点，支持事务处理、复杂查询、弹性扩展、高可用及安全保障等功能。 标准实例为8vCPU+32G，支持自定义分片数，每个vCPU按照分片数个vCPU授权 含交付实施、五年维保、技术支持 硬盘需另行选购块存储服务 | vCPU·月 | 217 |
|  |  | 数据库支撑服务 | 提供数据库维护服务，包括补丁升级、数据库备份完整性检查等 | 次 | 1840 |
| 9 | 中间件服务 | web应用服务器 | 为租户提供国产web中间件 | 套·月 | 830 |
|  |  | 消息队列中间件软件 | 支持Kafka、RocketMQ协议，使用统一的消息接入机制，为租户提供跨网络访问的安全、标准化消息通道，按照vCPU计费，最小规格实例4vCPU，内存16GB，硬盘需另外选购存储服务 | vCPU·月 | 822 |
|  |  | 分布式缓存中间件软件 | 兼容Redis内存数据库引擎，提供即开即用、安全可靠、弹性扩容、便捷管理的在线分布式缓存能力，满足用户高并发及数据快速访问的业务诉求。提供主备双副本，按照实例内存大小计费，最小实例内存为4GB。 | GB·月 | 55 |
| 10 | 操作系统 | 国产操作系统 | 操作系统服务器版，提供符合国家测评中心安全可靠测评结果的国产操作系统服务器版的租用、安装、技术支持等服务。 | 套·月 | 166 |
| 11 | 云原生 | 容器引擎集群服务 | 提供以容器为核心、可扩展的容器管理服务。为容器化的应用系统提供高效部署、资源调度、服务发现以及动态伸缩等完整编排调度及管理功能，按照开通集群的vCPU个数计费 | vCPU·月 | 133 |
|  |  | 应用管理运维平台 | 提供应用发布、监控及运维等一站式解决方案。支持微服务应用、Web应用以及通用应用的托管与治理。根据托管服务器的vCPU数计费。 | vCPU·月 | 42 |
|  |  | 微服务引擎 | 提供注册发现、服务治理、分布式任务管理、api网关、配置管理等组件 | 套·月 | 2063 |
| 12 | 备份容灾服务 | 本地备份存储 | 提供本地备份存储空间 | TB·月 | 173 |
|  |  | 同城备份存储 | 提供同城备份存储空间 | TB·月 | 253 |
|  |  | 备份软件 | 提供备份软件 | TB·月 | 98 |
|  |  | 主机容灾服务 | 基于主机的连续复制，为用户的业务系统提供实时容灾复制、高可用切换，不包含底层IaaS资源费用，按照主机的台数计费 | 台·月 | 1121 |
| 13 | 运维保障服务 | 重点保障－安全值守服务 | 在日常值守的基础上增加每天10次人工巡检查看网站访问情况、应急处置、安全事件验证、分析、事件报告等内容。24小时系统截图、安全事件分析报告、值班报告等。提供工作日5*8小时服务，如遇特殊日期（周末、法定节假日）按照双倍或三倍计费。 | 人·天 | 920 |
|  |  | 重点保障－安全专家服务 | 提供与安全相关的人工服务，安全隐患分析、安全培训、应急处置服务、木马病毒分析、日志隐患分析等服务。分析报告、人工协助解决隐患、解决方案等；提供工作日5*8小时服务，如遇特殊日期（周末、法定节假日）按照双倍或三倍计费。 | 人·天 | 920 |
| 14 | 大数据服务 | Hive组件服务 | 提供Hive组件服务，按照提供组件的vCPU总数计费。 | vCPU·月 | 120 |
|  |  | Spark组件服务 | 提供Spark组件服务，按照提供组件的vCPU总数计费。 | vCPU·月 | 120 |
|  |  | Hbase组件服务 | 提供Hbase组件服务，按照提供组件的vCPU总数计费。 | vCPU·月 | 120 |
|  |  | Flink组件服务 | 提供Flink组件服务，按照提供组件的vCPU总数计费。 | vCPU·月 | 116 |
|  |  | Redis组件服务 | 提供Redis组件服务，按照提供组件的vCPU总数计费。 | vCPU·月 | 116 |
|  |  | Kafka组件服务 | 提供kafka组件服务，按照提供组件的vCPU总数计费。 | vCPU·月 | 128 |
|  |  | ElasticSearch组件服务 | 提供ElasticSearch组件服务，按照提供组件的vCPU总数计费。 | vCPU·月 | 96 |
|  |  | DWS数仓服务 | 提供DWS数仓服务，按照提供组件的vCPU总数计费。 | vCPU·月 | 194 |
|  |  | 大数据存储服务 | 提供大数据存储服务，供大数据组件使用，按照使用存储空间计费。 | TB·月 | 325 |

（四）报价要求及收费标准

本次投标报价须为折扣报价，投标人针对本项目云服务目录及限价报出整体折扣率b%（投标人须依据企业自身能力申报服务费折扣率b%，b值应为固定整数，取值范围为0<b≤100。

如投标人报价为b折，即在《开标一览表》中填列b%，则投标人各单项报价=目录单项限价×b%），不得针对单项服务报价。根据折扣报价计算的云计算服务价格包含服务费、税费等其他所有费用。

中标人的投标报价为本项目合同执行期间提供云服务的最高限价。

项目服务费依据该项目实际发生的分项服务内容所对应的服务费累计计算。各分项服务费的计算方式为：分项服务最高价格上限乘以b%，按价格表中年、月、天计费方式算出每日服务费用，最后乘以实际服务使用天数。所有费用均为含税金额。

注：

1.分项服务最高价格上限参照服务目录所列对应服务类别的年度最高限价，以365天为全年基准计费天数，按实际服务使用天数折算单日费用后计算分项服务费。

2.本项目服务费按单日折算计费方式核算，具体流程为：以对应服务类别的最高价格上限乘以投标固定折扣率，折算为年度含税总价；将该总价平摊至每日单价；再乘以实际服务使用天数，得出单项服务费。各分项服务费累加之和，即为该项目总服务费。

3.示例1：若1台虚拟主机A的年度最高限价为7452元，实际使用天数为100天，则该台虚拟主机A当年服务费计算公式为：7452 × b% ÷ 365 × 100。

示例2：若基础网络和安全的月度最高限价为79500元，实际使用天数为100天，则该项服务当年服务费计算公式为：79500 × b% × 12 ÷ 365 × 100。

示例3：若漏洞扫描年度最高限价300元/次，则根据次数n计算该项服务费：300 × b% × 次数n。

（五）项目组人员要求

依据本项目建设需求，投标人应提交项目建设运维人员配置清单，具体要求如下：（1）项目组负责人1名；（2）技术负责人1名；（3）实施负责人1名；（4）管理及运维人员不少于2名。投标文件中须提供由投标人（或其下属分支机构）为项目组人员缴纳的、投标截止时间前六个月内任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章。

本项目配置核心专职人员3名，分别为项目负责人、技术负责人及实施负责人，三人通过分工协作完成全流程运维保障工作，各岗位职责说明如下：

项目负责人：全面统筹运维保障项目管理工作，负责与甲方单位的沟通对接，协调运维需求、管控项目进度、处理问题、推动运维方案落地、调度人员、编制台账及运维报告，保障整体服务质量，并负责重大运维事件的沟通协调。

技术负责人：承担存量运维底层平台的技术支撑工作，统筹云资源、服务器、存储、网络、安全设备等技术运维事务，负责排查处置云平台疑难故障、制定运维技术规范、优化云资源架构、组织技术巡检与应急技术处置，把控运维技术风险。

实施负责人：负责日常运维实操工作的具体执行，包括云资源开通、配置调整、日常巡检、系统备份、故障现场处置、业务系统保障、运维工单执行、日志记录及设备日常维护等一线实施操作，确保各项运维任务落实到位。

采购包2：无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目（同城异地备份服务）项目技术要求和有关说明

（一）服务要求

1、项目要求

本次项目采购包2为：无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分（同城异地备份服务），是为了深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》和国家网络等级保护制度，为持续健全全市政务信息化系统的容灾备份体系，保障政务数据安全，为持续保障市公安大数据备份节点平稳运行，切实强化宜兴市存量部分运维的网络安全工作，保障云上存量政务应用、公共数据的安全管理。需能提供专业、安全、高效的备份服务。当意外或故障发生时，同城异地备份可以保障核心系统和数据资源能通过备份系统迅速恢复对外应用服务，实现业务连续性，确保数据资源完好无损，保证平台健壮、可靠地运行。

本项目投标人一旦中标，须自合同生效之日起30日内提供符合国家信息安全等级保护三级认证要求和实体数据中心，含双回路供电、双UPS系统、精密空调系统等。须配置独立的政务网区域、DMZ区域、私有云区域和测试区域，建设规模不低于400核物理CPU、2TB内存、150TB存储容量。如确需迁移，建设规模须满足存量系统的资源使用要求，须自合同生效之日起30日内完成所有迁移工作，并确保现有系统不间断运行，确保现有数据安全，系统迁移费用由中标供应商承担。以上建设所需的一切费用由中标供应商自行承担。

2、项目内容

宜兴市同城异地备份服务平台采用政府按需采购服务，企业投资、建设、运营云计算中心模式，利用虚拟化、分布式等云计算技术，为政府各部门提供数据、系统等业务的备份容灾服务。

3、总体要求

完成宜兴市同城异地备份服务平台的系统设计、软硬件集成、系统实施以及运行维护等工作，为宜兴存量部分运维项目提供专业、安全、高效的同城异地备份服务。

要求云计算服务能力可弹性扩展，可满足未来三年宜兴市存量部分运维的需要。确保在此期间，宜兴市存量部分运维项目能够按照要求稳定运行。

宜兴市同城异地备份服务平台须具备对现有存量部分运维的各类业务系统和数据进行备份的能力。

中标单位须免费为云服务使用单位提供系统迁移及配置备份服务。

整体项目建设原则如下：

- 可恢复性

备份的目的就是为了恢复，如果备份成功率不可预知或不能保证在合理的时间范围内恢复系统数据，备份系统就没有价值。如果备份系统发生硬件或软件故障，有流程但没有经过演练甚至没有相应的故障恢复流程，系统很可能得不到迅速的恢复，降低应用系统的可用性。

- 系统整体的均衡

应该对备份系统各部分都进行性能估算，使备份系统不产生明显的瓶颈。所有备份恢复负载应均衡到不同的网卡、交换机、磁带驱动器等。追求局部性能而忽视整体的均衡实际上达不到高性能。

- 安全性

对于备份网络的组网设计，安全性是非常重要的，如防止发生网络风暴、黑客入侵和病毒入侵等，在设计备份网络的时候要充分考虑到各种安全隐患，通过实施网络隔离、分层防护等手段，保证业务系统的网络安全。

- 易管理性

备份系统是IT系统中极为重要的一部分，应尽量采取集中统一的管理方式，实现性能监控、配置动态变更等功能。

- 可扩展性，动态扩展能力

备份系统可以方便地扩充、升级，可以满足现在乃至未来较长一段时间内的增长需求，保护用户现有的投资，结构上能方便地过渡到LAN-Free/ServerFree的备份方案。

4、初始规模及运维要求

本项目中标人在合同签订生效后三个月内，为本项目建设或租用的同城异地备份服务平台资源池的规模须不低于：400核物理CPU、2TB内存、150T存储容量。单颗CPU主频不低于2.6GHz，支持内存热备与镜像功能。网卡配置不低于4个千兆电口加2个万兆光口，支持RDMA、链路聚合及虚拟化卸载。服务器配备双冗余1500W热插拔电源，支持1+1冗余。

备份存储规模150T，采用分布式融合存储架构。通过三副本或EC纠删码冗余保障数据可靠性99.9%。存储采用SSD性能层+SAS容量层架构，支持重删压缩、数据加密、自动分层、策略备份与快速恢复，全量备份窗口≤4小时，数据恢复RTO≤2小时、RPO≤15分钟。

备份网络采用万兆骨干、千兆接入架构，划分虚拟化、大数据集群、管理、业务等专属子网，通过VXLAN实现大二层互通与无中断迁移，形成同城双活、异地多活的高可靠备份体系。

同城异地备份中心应保障备份文件验证功能、可开启一个虚拟化验证主机，保障备份数据去重与合并功能、提供WindowsSever、windows和linux备份代理程序，保障无系统X86/虚拟机/云主机裸机、WindowsSever、linux、windows还原代理、可实现单/批量文件恢复和下载、保障异构主机间的全量和快速灾难恢复功能，备份数据可挂载恢复到云主机。

5、技术要求

宜兴市同城异地备份服务项目内容包括但不限于以下服务内容：

5.1云备份容灾服务

提供X86/虚拟机整机、业务系统、数据备份服务（文件、数据库、操作系统），需支持Oracle、SQLServer等常用数据库系统、支持windows2016、centos7及国产操作系统等主流操作系统。

提供备份文件验证功能、可开启一个虚拟化验证主机，提供备份数据去重与合并功能、提供WindowsSever、windows和linux备份代理程序，提供无系统X86/虚拟机/云主机裸机、WindowsSever、linux、windows还原代理、可实现单/批量文件恢复和下载、提供异构主机间的全量和快速灾难恢复功能，备份数据可挂载恢复到云主机。

5.2服务器地图数字服务

为公安提供公安信息化核心业务网业务保障服务及核心数据组件服务。构建公安时空信息云底座，提供高精度电子地图、二维/三维数据、路径规划、轨迹碰撞等“时空技战法”服务，支撑全警实战。统一服务接口实现多网部署，覆盖指挥大屏、移动警务等多终端，为应急处突、重大安保、网格化管理提供精准的空间决策支持。

5.3公安网专项保障服务

服务商自带备件、工具及技术资源，在公安网运维中提供终端准入、漏洞主动发现、综合安全审计等深度防护。依托CMDB资产库与分级应急机制，实现安全事件快速闭环；同时常驻备件库，关键备件4小时送达，紧急情况下启动厂商应急通道，确保公安信息网7×24小时安全稳定运行。

- 运维服务

包括运维标准规范、运维管理系统、运维技术团队、运维保障、资源变更、业务系统测试支持、定时巡检、应急管理、现场值守等服务。

- 机房资源服务

投标人或其总公司必须拥有自建或者租赁机房（需提供相应证明材料并加盖公章）。机房处于宜兴市行政区域范围内，且已具备双线路不同管网和路由的政务外网接入能力。机房基础环境符合国家机房相关标准，提供完备的空调、供配电、防雷接地、消防等基础环境设施服务，提供42U标准机柜，满足设备托管要求。机房至少要接入双路市电，机柜配置双PDU并分别接入一路市电，机房配备UPS等应急设施。

6、总体架构要求

同城异地备份服务平台需要基于业内领先的多云架构，具备相应的云管能力，通过云管系统实现对本云计算资源的统一管理，同时具备可无缝接入统一纳管平台的能力。

备份云平台需通过至少两条冗余的裸光纤接入无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目服务平台，云计算服务需包含云主机备份服务，备份策略至少应满足每天一次增量备份，备份还原点不少于15个。

同城异地备份服务平台需在云平台网络边界部署IPS、WAF、防火墙等安全设备提供边界防护，云平台须满足信息系统安全等级保护2.0标准三级的要求。

同城异地备份服务平台需要分为安全出口区、核心交换区、计算资源区、存储区、运维管理区。

安全出口区需求：分别需要提供互联网、电子政务外网出口南北向流量安全管控，根据不同网络出口的要求设置不同的安全设备与安全策略，提高业务网络的安全性以及业务连续性。

核心交换区需求：核心交换区需要负责汇聚整个数据中心高性能数据转发。核心交换区是一个高速的二层交换骨干。设计时通过设备冗余、路由冗余、链路冗余等技术，充分保障网络系统稳定性。

核心交换机：配置两台核心交换机做虚拟化，提供高可靠的数据转发服务，并旁挂负载均衡，完成整个数据中心流量的链路负载。

运维管理区需求：运维管理区需要提供整个云政务的管理运维、保障服务，设置SDN控制器、云计算管理平台、综合运维平台、虚拟化管理平台、日志审计、堡垒机、漏洞扫描。

宜兴市同城异地备份服务平台网络须通过冗余裸光纤接入宜兴市电子政务外网网络核心及宜兴存量部分资源池，经由宜兴市电子政务外网实现与各委办局、互联网、各专网连通，为宜兴市各委办局提供云备份服务。宜兴市同城异地备份中心内部网络须满足电子政务发展需要，所有网络设备均需实现冗余配置，并配备相应的电信级安全设备，保障数据中心的安全。

7、基础设施服务（同城异地备份）要求

7.1云备份容灾服务要求

宜兴市同城异地备份服务平台需为宜兴市存量部分运维项目提供云备份容灾服务，提供的云备份容灾服务主要包括：基础备份服务和业务数据备份服务。各业务部门的重要数据需各业务部门自行备份。宜兴市同城异地备份服务平台提供的备份服务需满足的要求如下：

- 业务数据备份服务要求

- 提供业务数据备份服务：为防止数据库误操作、关键文件误删除等操作导致业务系统崩溃，需提供业务数据备份服务；

- 支持虚拟机备份服务：对虚拟机的镜像进行备份，支持用户自定义备份频率及数量，恢复时间视虚拟机镜像的大小而定；

- 支持操作系统备份：对服务器的操作系统进行完整备份，支持用户自定义备份频率及副本数量，恢复时间视操作系统的大小而定；

- 支持文件备份：对常见文件系统中的某个文件进行备份，支持用户自定义备份频率及副本数量，恢复时间视文件的大小而定；

- 支持Oracle、SQLServer、MySQL等常见数据库备份，支持用户自定义备份频率及副本数。

- 业务系统灾备服务要求

- 整机全场景灾备保护：

具备对业务系统进行整机全场景的保护的能力。保护内容为整个生产环境，包括OS、应用系统、配置文件、中间件等所有数据，保证数据一致性和完整性。

- 分钟级快速重建，保障业务连续性：

业务系统突发任何软件故障、硬件故障、逻辑错误、病毒攻击等导致业务系统中断，可以再做15分钟的快速重建，保障业务的连续性；

在进行业务系统重建时，无需人工重建操作系统、业务软件、数据库，建立数据库连接关系等复杂耗时的操作，通过简单的几个步骤完成业务系统的快速恢复，有效应对业务系统突发故障时的业务中断问题。

- 微秒级CDP持续数据保护，保障数据完整性：

对业务系统增量数据做持续的CDP数据保护，可保证任意时间点的数据不会丢，保证了数据的完整性。

- 异构环境兼容性保护和跨平台重建恢复：

实现任意品牌技术的虚拟化平台和物理主机平台上的业务系统的数据保护；

实现在任意品牌技术的虚拟化平台和物理主机异构平台之间的快速重建和迁移。打通虚拟化环境与物理主机平台间的业务屏蔽性。

- 分钟级灾难演练：

分钟级别的将重要的业务系统快速重建到虚拟化平台或者是物理主机上，进行灾难演练，无需进行调整拓扑，设计演练方案、演练模拟等耗时耗力等复杂过程。快速、方便地检验系统的可靠性，满足等保2.0的新要求。

- 任意时间点文件验证：

可对保护的业务系统数据实现任意时间点的验证，直接找到任意时间点的数据，直观看到保护的数据状态，可以查找到不同时间点不同状态的数据，并可以将数据拷贝出来直接使用。对于文件出现的误删、误改、误操作等一系列逻辑错误都可以及时有效地应对。

- 任意时间点系统验证：

可对保护的业务系统通过自启动虚拟化平台的方式进行系统验证，管理员可像真实生产环境一样登录查看数据和各应用的可用性，确保系统的可靠性。

7.2安全服务要求

宜兴市同城异地备份中心必须纳入宜兴市市域社会治理现代化指挥中心统一云管理，并为宜兴市存量运维项目提供安全服务。宜兴市同城异地备份服务平台须在云平台网络边界部署IPS、WAF、防火墙等安全设备提供边界防护。宜兴市同城异地备份服务平台提供的安全服务只是安全防护手段，系统安全责任不因使用云服务而转移，仍由云服务使用单位负责。

根据2019年7月国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部颁布的《云计算服务安全评估办法》，为进一步提升党政机关使用云计算服务的安全可控水平，投标人为本项目提供的云计算服务须接受网信办条线部门管理，并通过中央网信办党政部门云计算服务网络安全管理审查（安全能力级别：增强，机房位置在江苏无锡）。

中标供应商在为宜兴市政府单位提供各类云服务之前，宜兴市同城异地备份中心须通过国家信息安全等级保护三级认证测评并取得测评报告。

7.3运维服务要求

宜兴市同城异地备份服务平台需提供完善的技术服务及运维保障服务，包括标准规范、运维管理、运维技术团队、运维保障、资源变更、业务系统测试、定时巡检、应急管理、值守服务等服务。运维服务要求如下：

- 标准规范

针对备份服务平台的维护管理、运维操作、应急管理以及云服务的申请、交付、保障、监督等流程制定相关规范和标准，并根据实际运行需求进行持续更新和优化。

- 运维管理

供应商根据备份服务的特点，建立完备运维管理体系，标准规范的运维管理制度，明确项目组织管理措施和手段。具备对日常运维管理事务的支撑，包括事件管理、问题管理、变更管理、资产管理等服务管理机制，并根据管理需求的变化进行必要的更新，确保项目实施和运维服务的有效性和服务团队的稳定性。

- 运维技术团队

供应商应提供不少于5人的专业的运行维护和技术支持本地团队，配置云计算、网络、存储、安全、备份等方面的专业运维工程师和架构设计师，对人员的录用、离岗、考核、培训进行统一管理，对各专业岗位进行定员定岗，具备高效维护和持续优化的技术能力。

- 运维保障

针对机房基础设施、基础IT设备、运维支撑平台等进行日常维护、故障处理以及性能优化，协助用户处理业务系统运行过程中遇到的各种故障与问题。

- 资源变更

根据用户需求对CPU核数、内存空间、硬盘等计算资源进行变更。

- 业务系统测试

支持用户进行业务系统的功能及性能测试，根据用户需求部署相应的测试环境。

- 定时巡检

供应商应制定规范的服务巡检制度，定期对机房基础设施、基础IT设备、运维支撑平台、关键业务系统进行定时巡检，及时发现系统故障及安全隐患。

- 应急管理

制定完善的应急管理制度以及针对各种突发情况的应急预案。

- 值守服务

提供7×24小时现场值守服务，及时发现并解决故障或隐患，保证同城异地备份服务平台的故障及紧急情况能快速发现和解决，随时接收并响应用户的报障及服务要求。

7.4机房资源服务要求

宜兴市同城异地备份中心机房位于宜兴市行政区域范围内，为保障已上云备份的各类应用系统有一个相对稳定、连续的运行环境，避免由于云计算基础环境的改变，从而导致应用中断、服务停止的风险，机房由投标人（或其总公司）自建或者租赁，已具备政务外网接入条件。

机房基础环境要求符合国家标准GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定。

- 基本要求

- 机房面积不小于400平方米（不包含办公用房）；

- 操作监控区应与其他区之间隔音，操作监控区安装适合人体的普通空调，其他区有机房专用恒温、恒湿空调负责调节，机房信号电缆和电源电缆分层布放，布局美观；

- 操作监控区安装网管监控设备、开发用机或其他业务操作用机，在操作监控区使用切换器的集中控制功能对工作站和服务器等进行集中管理；

- 机房云资源服务准备时间不大于5个工作日。

- 机柜

机房具备不低于100个42U、4kW的标准机柜，具备按需扩展能力。

- 机房装修

- 机房室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾探测器应满足国家相关标准要求；

- 机房围护结构和材料应满足保温、隔热、防火等要求，墙面应洁白干净。地面和四壁装饰，采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨。

- 机房供配电

- 机房所用的交流电源由机房大楼配电房独立回路进行供电，避免受大楼大功率用电设备的影响，保证机房用电设备的稳定运行；

- 机房需单独设置市电配电箱、UPS/DPS输出配电柜，动力（空调、风机、照明等）用电需与设备用电分开；

- 机房提供正常照明和应急照明；

- 提供市电保障，每路容量不小于600KVA，配电系统稳定可靠；

- 备用电源系统

提供冗余电源，备用电源支撑不低于0.5小时；

- 机房空调

- 机房温湿度满足国家机房标准；

- 机房内设置漏水告警装置；

- 使用机房恒温、恒湿专用精密空调，配备N+1冗余，保证机房恒温、恒湿，无局部过热。

- 机房消防

- 机房应符合现行有关国家消防标准的规定；

- 机房需设置专业气体自动灭火系统，并应按现行有关规范的要求执行；

- 消防器材放置位置醒目；

- 机房应设火灾自动报警系统，并应符合现行国家标准的规定；

- 报警系统和自动灭火系统应与空调、通风系统联动；

- 机房内空调设备应受机房内电源切断开关的控制，机房内的电源切断开关应靠近工作人员的操作位置或主要出入口；

- 消防系统符合国家现行标准并通过国家消防管理部门验收。

- 机房防雷接地

- 防雷设施满足国家相关规范要求，总配电柜、UPS/DPS配电柜、重要设备输入回路前端安装电源避雷器；

- 数据信号传输设备采用信号避雷器；

- 整个机房内作地线排网，设备就近接入；机房内金属墙板、金属顶板、地板支架、金属线槽以及各种电子设备的金属外壳、机架等均需实现接地，保证机房内电力设备、IT设备等免受静电或雷击破坏。

- 防静电

- 机房采用防静电设施，采用活动地板的，活动地板应由阻燃性材料制成，并能够抗静电；

- 采用保护接地的措施防止静电的发生。

- 安全

- 需设置门禁系统等安全措施，防止任何无关人员进入；

- 需有防鼠、防虫措施。所有机房进出口桥架、管道出口都要采取密封措施；

- 数据链路

宜兴市同城异地备份中心需铺设两根裸光纤分别连接至市政务外网机房与存量信息系统存放机房相连接。

（二）报价要求及收费标准

本次投标报价须为折扣报价，投标人针对本项目云服务目录及限价报出整体折扣率b%（投标人须依据企业自身能力申报服务费折扣率b%，b值应为固定整数，取值范围为0<b≤100。

如投标人报价为b折，即在《开标一览表》中填列b%，则投标人各单项报价=目录单项限价×b%），不得针对单项服务报价。根据折扣报价计算的云计算服务价格包含服务费、税费等其他所有费用。

中标人的投标报价为本项目合同执行期间提供云服务的最高限价。

项目服务费依据该项目实际发生的分项服务内容所对应的服务费累计计算。各分项服务费的计算方式为：分项服务最高价格上限乘以b%，按价格表中年、月、天计费方式算出每日服务费用，最后乘以实际服务使用天数。所有费用均为含税金额。

注：

1.分项服务最高价格上限参照服务目录所列对应服务类别的年度最高限价，以365天为全年基准计费天数，按实际服务使用天数折算单日费用后计算分项服务费。

2.本项目服务费按单日折算计费方式核算，具体流程为：以对应服务类别的最高价格上限乘以投标固定折扣率，折算为年度含税总价；将该总价平摊至每日单价；再乘以实际服务使用天数，得出单项服务费。各分项服务费累加之和，即为该项目总服务费。

3.示例1：若1台虚拟主机A的年度最高限价为7452元，实际使用天数为100天，则该台虚拟主机A当年服务费计算公式为：7452 × b% ÷ 365 × 100。

示例2：若基础网络和安全的月度最高限价为79500元，实际使用天数为100天，则该项服务当年服务费计算公式为：79500 × b% × 12 ÷ 365 × 100。

示例3：若漏洞扫描年度最高限价300元/次，则根据次数n计算该项服务费：300 × b% × 次数n。

（三）云服务目录

依据无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维的实际需求，宜兴市同城异地备份服务的服务目录及投标限价，参照采购包1内的服务目录。

（四）项目组人员要求

依据本项目建设需求，投标人应提交项目建设运维人员配置清单，具体要求如下：（1）项目组负责人1名；（2）技术负责人1名；（3）实施负责人1名；（4）管理及运维人员不少于2名。投标文件中须提供由投标人（或其下属分支机构）为项目组人员缴纳的、投标截止时间前六个月内任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章。

本项目配置核心专职人员3名，分别为项目负责人、技术负责人及实施负责人，三人通过分工协作完成全流程运维保障工作，各岗位职责说明如下：

项目负责人负责运维保障项目的整体管理工作，包括对接甲方单位，统筹运维需求对接、进度管控、问题协调、运维方案实施、人员调度、台账及运维报告编制，把控整体服务质量，处理重大运维事件的沟通对接事宜。

技术负责人负责存量运维（同城异地备份）底层平台的技术支撑工作，统筹云资源、服务器、存储、网络、安全设备等技术运维事务，排查处置云平台疑难故障，制定运维技术规范，优化云资源架构，组织技术巡检与应急技术处置，把控运维技术风险。

实施负责人负责落实日常运维实操工作，具体开展备份开通、配置调整、日常巡检、系统备份、故障现场处置、业务系统保障、运维工单执行、日志记录、设备日常维护等一线实施操作，确保各项运维任务落地执行。

二、商务要求

1、服务期限：采购三年运维服务，采一定二，合同一年一签。

2、服务地点：宜兴市市域社会治理现代化指挥中心。

3、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容于 合同签订后30个工作日内组织验收，具体验收办法详见《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）。供应商需对无锡市政务云骨干节点宜兴存量资源，提供专业、规范且全面的运维服务，同时提供同城异地备份服务，确保数据资源完好无损。

4、付款步骤：甲方于每年6月和11月核对资源使用情况，根据实际使用的云服务产品类型、数量和使用时间按中标单价结算半年度费用。

三、实质性要求

本章内容均为实质性要求（基准要求），采购人不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人应对此基准要求作出实质性响应。投标人可高于此基准要求进行投标，偏离情况在项目技术要求偏离表中列明。

# 第四章 评标方法和标准

本采购项目分为2个采购包，评审时按照先“采购包1”后“采购包2”的顺序依次进行。投标人可根据自身情况，选择任意一个或多个采购包进行投标，分别报价，分别中标。

- 评标方法

1、投标人通过资格审查和符合性审查的，方可进入比较与评价程序。比较与评价采用综合评分法。

2、评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，由采购人代表抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

3、落实政府采购政策的价格调整。详见“第二章 投标人须知”中“3.6 政府采购支持中小企业发展”。

3.1 本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 \ %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

- 评分标准

采购包1：

一、采用综合评分法（总分100分），其中：

| 技术商务部分 | 85分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 15分 |

二、评审内容和标准：

| 评审内容 | 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 1 | 存量运维需求理解与分析 | 10 | 从投标人对本存量运维项目现状的理解、认识以及总体思路，目标定位和需求的理解和把握；能从业务和技术的角度出发，对本项目的总体难点、要点的分析和把握进行评审。 内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，符合采购需求，得10分；内容基本完整、表述基本清晰，方法基本可行，基本符合采购需求，得7分；内容不完整、表述不清晰或可行性不足，得4分；其他情况不得分。 |
|  | 2 | 存量机房基础设施运维方案 | 10 | 对投标人所提供的存量机房基础设施运维方案（涵盖但不限于机房电力保障、UPS系统保障、消防保障、温湿度保障等）开展评审工作。 方案具备科学性与合理性，内容具体详尽，且具有较强的可操作性，符合采购需求，得10分；方案的科学合理性处于一般水平，不够具体详尽，可操作性一般，基本符合采购需求，得7分；方案的科学合理性较差，内容不具体详尽，可操作性不佳，得4分；其他情况不得分。 |
|  | 3 | 基础设施即服务（IaaS）保障方案 | 10 | 对投标人所提供的承载存量信息系统的基础设施即服务（IaaS）响应方案（涵盖业务分区要求、业务管理功能要求、服务要求（包含存量计算资源服务、存储资源服务、网络资源服务、虚拟数据中心、硬件托管服务）、组网要求的响应）开展评审。 方案具备科学性与合理性，内容具体详尽，具有较强的可操作性，契合采购需求的，得10分；方案的科学合理性处于一般水平，不够具体详尽，可操作性一般，基本符合采购需求的，得7分；方案的科学合理性较差，内容不具体详尽，可操作性欠佳，得4分； 其他情况不得分。 |
|  | 4 | 信息安全要求响应方案 | 8 | 对投标人所提供的信息安全响应方案（涵盖但不限于对网络安全等级保护定级要求、网络安全等级保护基本要求、云平台安全技术要求、云租户安全技术要求的响应）开展评审工作。 方案具备科学性与合理性，内容具体详尽，且具有较强的可操作性，符合采购需求，得8分；方案的科学合理性一般，内容不够具体详尽，可操作性一般，基本符合采购需求的，得5分；方案的科学合理性较差，内容不具体详尽，可操作性欠佳，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 5 | 项目组织保障方案 | 8 | 对投标人所提供的项目组织保障方案（涵盖但不限于运维管理范围的界定、运维职责、管理运行机制、运维团队、应急响应机制等要求的响应情况）展开评审。 方案具备科学性与合理性，内容具体详尽，可操作性较强，契合采购需求的，得8分； 方案的科学合理性处于一般水平，不够具体详尽，可操作性一般，基本符合采购需求的，得5分；方案科学合理性欠佳，内容不具体详尽，可操作性较差，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 6 | 容灾备份运维方案 | 8 | 对投标人所制定的备份系统运维方案（包含但不限于包含备份验证、恢复演练、租户接口维护等）进行评审，具体评审标准如下。 方案科学合理、具体详尽且具备较强可操作性，符合采购需求，得8分；方案科学合理性一般，不够具体详尽，可操作性一般，基本符合采购需求，得5分；方案科学合理性较差，缺乏具体详尽内容，可操作性差，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 7 | 项目管理方案 | 8 | 对投标人所提供的项目管理方案（涵盖但不限于组织机构与人员管理要求、人员培训计划要求的响应）予以评审。 方案具备科学性与合理性，内容具体详尽，可操作性较强，契合采购需求的，得8分； 方案的科学合理性处于一般水平，不够具体详尽，可操作性一般，基本符合采购需求的，得5分；方案的科学合理性欠佳，内容不具体详尽，可操作性差，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 8 | 运维项目验收方案 | 8 | 对投标人所提供的项目验收方案（涵盖但不限于运维服务验收标准、服务考核评分标准内容、服务标准考核细则以及对验收流程的响应）展开评审。 方案具备科学合理性，具体且详尽，具有较强的可操作性，契合采购需求的，得8分； 方案的科学合理性一般，不够具体详尽，可操作性一般，基本符合采购需求的，得5分；方案科学合理性欠佳，不具体详尽，可操作性差，得3分；其他情况不得分。 |
| 商务部分 | 1 | 企业业绩 | 1 | 投标人自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过类似云服务项目的，有1个得0.5分，最多得1分。 【投标时须提供相应有效完整合同原件扫描件，未提供的不得分。】 |
|  | 2 | 企业实力 | 6 | 1.投标人具有有效期内信息安全管理体系认证证书的，得2分； 2.投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书的，得2分； 3.投标人具有有效期内的业务连续性管理体系认证证书的，得2分。 【投标时须提供相应有效证书原件扫描件，未提供的不得分。】 |
|  | 3 | 技术实力 | 8 | 1.拟配备项目负责人1名： 具有信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理证（ITSS），有1个证书得1分，本项最高得2分。 2.拟配备技术负责人1人： 具有国家重要信息系统保护人员证书、CISP注册信息安全专业人员证书，有1个证书得1分，本项最高得2分。 3.拟配备实施负责人1人： 具有数据中心（机房）运维管理工程师（高级），有1个证书得1分，本项最高得1分。 4.拟配备项目组成员（不含项目负责人、技术负责人、实施负责人）： 具有信息系统项目管理师、ITSS服务工程师、数据中心（机房）规划设计工程师（中级及以上），每提供一类证书得1分，一人不能重复得分，本项最多得3分。 【投标时须提供人员有效证书原件扫描件和投标人为其缴纳的开标前6个月中的任意1个月（不含开标当月）的社保证明原件扫描件，未提供的不得分】 |
| 价格部分 | 1 | 投标报价 | 15 | 价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15 注：因算术修正和落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2：

一、采用综合评分法（总分100分），其中：

| 技术商务部分 | 85分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 15分 |

二、评审内容和标准：

| 评审内容 | 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 1 | 云备份平台技术方案 | 10 | 云备份服务商应基于自建或租赁的云备份平台，在保证网络、安全、存储等系统各自独立性的前提下实现深度融合，保证整体技术架构的灵活性、先进性、合理性、高安全性和可扩展性。 在方案中体现全面且架构合理、数据备份功能完善、可扩展性强的，得10分；在方案中体现基本合理、功能较完善的，得7分； 在方案中体现不够全面的，得4分；其余情况不得分。 |
|  | 2 | 云备份机房管理方案 | 10 | 云备份服务商应基于自建或租赁的云备份机房，针对供电保障、备用电源、机房台账管理等内容进行承诺和描述。 在方案中体现管理合理、功能完善的，得10分；在方案中体现基本合理、功能较完善的，得7分；在方案中体现不够全面的，得4分；其余情况不得分。 |
|  | 3 | 运维服务方案 | 10 | 云备份服务商运维服务方案：云备份服务商应提供7×24小时响应服务、承诺运维需求平均响应时间小于等于30分钟。 在方案中体现全面且运维保障可靠的，得10分；方案体现基本全面且运维保障较好的，得7分；在方案中体现不够全面的，得4分；其余情况不得分。 |
|  | 4 | 应急服务方案 | 10 | 云备份服务商针对应急响应的技术支持、维修方案及预案等服务内容进行相关描述。 在方案中体现内容针对性、可行性强的，得10分；方案内容较科学合理、可行性较好的，得7分；方案可行性一般的，得4分； 其余情况不得分。 |
|  | 5 | 公安网专项保障服务 | 10 | 云备份服务商基于自身资源，针对公安网专项保障服务进行相关描述。在方案中体现资产运维赋能、智能监控与告警治理能力。 功能完善，针对性强的，得10分；方案功能较为合理、针对性一般的，得7分；方案不够全面的，得4分；其余情况不得分。 |
|  | 6 | 服务考核与质量保证 | 10 | 云备份服务商应提供基于备份云平台的内部规范、规定，其内容应包含但不限于运维人员培训、人员值班管理等。 在方案中体现全面且规范合理、突发应对得当的，得10分；在方案中体现规范合理且基本全面的，得7分；在方案中体现不够全面的，得4分；其余情况不得分。 |
|  | 7 | 信息安全与保密要求 | 10 | 根据投标人提供的安全保障与保密管理方案，就方案中针对本项目视频与数据保密方案、日志与审计方案、安全保障制度方案等内容，进行评审： 方案描写细致全面，科学合理，切合本项目实际，针对性及可行性强的，得10分；方案描写较完整，科学性、合理性良好，符合本项目实际，针对性及可行性较好的，得7分；方案描写粗糙，科学性、合理性和可行性一般的，得3分；其余情况不得分。 |
| 商务部分 | 1 | 企业业绩 | 1 | 投标人自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过类似云服务项目的，有1个得0.5分，最多得1分。 【投标时须提供相应有效完整合同原件扫描件，未提供的不得分。】 |
|  | 2 | 企业实力 | 6 | 1.投标人具有有效期内信息安全管理体系认证证书的，得2分； 2.投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书的，得2分； 3.投标人具有有效期内的业务连续性管理体系认证证书的，得2分。 【投标时须提供相应有效证书原件扫描件，未提供的不得分。】 |
|  | 3 | 技术实力 | 8 | 1.拟配备项目负责人1名： 具有信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理证（ITSS），有1个证书得1分，本项最高得2分。 2.拟配备技术负责人1人： 具有国家重要信息系统保护人员证书、CISP注册信息安全专业人员证书，有1个证书得1分，本项最高得2分。 3.拟配备实施负责人1人： 具有数据中心（机房）运维管理工程师（高级），有1个证书得1分，本项最高得1分。 4.拟配备项目组成员（不含项目负责人、技术负责人、实施负责人）： 具有信息系统项目管理师、数据中心（机房）规划设计工程师（中级及以上）、ITSS服务工程师，每提供一类证书得1分，一人不能重复得分，本项最多得3分。 【投标时须提供人员有效证书原件扫描件和投标人为其缴纳的开标前6个月中的任意1个月（不含开标当月）的社保证明原件扫描件，未提供的不得分】 |
| 价格部分 | 1 | 投标报价 | 15 | 价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15 注：因算术修正和落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

备注：

1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第3项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 宜兴市市域社会治理现代化指挥中心 以（采购方式） 对 无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目 进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市市域社会治理现代化指挥中心确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市市域社会治理现代化指挥中心 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第      种方式解决：

（1）将争议提交         仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向         人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式叁份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                     统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金（若有）

2.17.1 签订合同前，中标供应商须交纳中标合同总金额    %的履约保证金。

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.17.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

# 第六章 投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目 | 评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格声明函 | 提供《关于资格的声明函》（给定格式）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 被授权代表身份证明 | 提供《法定代表人授权委托书》（给定格式；投标人法定代表人亲自参加或投标人是自然人的，可不提供）。 |  |
| 3 | 具有独立承担民事责任能力 | 提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证明（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）。 |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告。 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收的良好记录 | 提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 7 | 无不良信用 记录 | 未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）。 | 详见第一章《投标邀请函》 |
| 8 | 中小企业声明 | 提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（给定格式；非专门面向中小企业采购项目无需提供）。 |  |
| 9 | 特定资格要求 | 无。 |  |
| 10 | 联合体 | 《联合体协议书》（给定格式；如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，否则无需提供）。 |  |
| 11 | 分包 | 《分包情况说明》（给定格式；如采购人接受分包且投标人有分包意向的须提供，否则无需提供）。 |  |

- 说明：上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。其中第5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明；如因新成立确无法提供的，可以不提供。如采购的项目中有多个采购包，投标人应当按照所参与的采购包提交相应的投标文件资料，不同采购包的投标文件资料不混用且不作为评标依据。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请函》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的，必须按要求提供证明材料，否则投标文件无效。

- 上述资格证明文件第10项，如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第1、2项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第3、4、5、6、8（如有要求）、9（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 上述资格证明文件第11项，如采购人接受分包且投标人有分包意向时，上述资格证明文件中：第1、2、9项由投标人提供；第3、4、5、6、8（如有要求）项，各方均须提供。

- 符合性证明文件及评审因素

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 符合性证明文件（报价符合性） |
| 2 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件（商务符合性） |
| 3 | 承诺书（给定格式） |  |
| 4 | 项目技术要求偏离表（给定格式） | 符合性证明文件（技术符合性） |
| 5 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～4项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第5项，本招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第5项，本项目如有涉及强制采购节能产品、信息安全产品的，须按要求提供相关证明材料，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～4项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第5项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）评审因素

1、《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件

三、企业报价折扣证明

| 序号 | 评审项目 | 评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购支持中小企业发展 | 本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。 | 符合条件的投标人，应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（给定格式：详见“第六章 投标文件内容与格式”第五部分），否则不享受报价扣除优惠。 |

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投标文件

项目名称：无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0020

投 标 人：

日    期：

二、开标一览表：

开标一览表

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0020

| 项目名称 | 项目内容 | 服务费折扣（小写） |
| --- | --- | --- |
| 无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目 | 详见投标文件 | % |
| 服务费折扣（大写）： |  |  |

投标人（电子签章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

本次投标报价须为折扣报价，投标人针对本项目云服务目录及限价报出整体折扣率b%（投标人须依据企业自身能力申报服务费折扣率b%，b值应为固定整数，取值范围为0<b≤100。

如投标人报价为b折，即在《开标一览表》中填列b%，则投标人各单项报价=目录单项限价×b%），不得针对单项服务报价。根据折扣报价计算的云计算服务价格包含服务费、税费等其他所有费用。

中标人的投标报价为本项目合同执行期间提供云服务的最高限价。

项目服务费依据该项目实际发生的分项服务内容所对应的服务费累计计算。各分项服务费的计算方式为：分项服务最高价格上限乘以b%，按价格表中年、月、天计费方式算出每日服务费用，最后乘以实际服务使用天数。所有费用均为含税金额。

注：

1.分项服务最高价格上限参照服务目录所列对应服务类别的年度最高限价，以365天为全年基准计费天数，按实际服务使用天数折算单日费用后计算分项服务费。

2.本项目服务费按单日折算计费方式核算，具体流程为：以对应服务类别的最高价格上限乘以投标固定折扣率，折算为年度含税总价；将该总价平摊至每日单价；再乘以实际服务使用天数，得出单项服务费。各分项服务费累加之和，即为该项目总服务费。

3.示例1：若1台虚拟主机A的年度最高限价为7452元，实际使用天数为100天，则该台虚拟主机A当年服务费计算公式为：7452 × b% ÷ 365 × 100。

示例2：若基础网络和安全的月度最高限价为79500元，实际使用天数为100天，则该项服务当年服务费计算公式为：79500 × b% × 12 ÷ 365 × 100。

示例3：若漏洞扫描年度最高限价300元/次，则根据次数n计算该项服务费：300 × b% × 次数n。

三、关于资格的声明函（给定格式）：

关于资格的声明函

宜兴市市域社会治理现代化指挥中心：

我公司（单位、联合体）参加贵单位本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0020）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收非法失信主体；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位、联合体）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

四、法定代表人授权委托书（给定格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴市市域社会治理现代化指挥中心、宜兴市公共资源交易中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0020）的投标，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

投标人（电子签章）：

五、中小企业声明函（给定格式）：

1、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宜兴市市域社会治理现代化指挥中心的无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 承接商 （企业名称） | 从业 人员（人） | 营业 收入 （万元） | 资产 总额 （万元） | 企业类型（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目 | 软件和信息技术服务 |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

注：

（1）本项目所属行业为软件和信息技术服务，投标人应完整准确填写上表相关内容，其中“企业类型”一栏，根据自身实际情况，从中型企业、 小型企业、微型企业中选择其一进行填报，具体要求详见“第二章 投标人须知”中“3.6 政府采购支持中小企业发展”。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 宜兴市市域社会治理现代化指挥中心 的 无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目 采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

注：

中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

六、联合体协议书（给定格式）：

联合体协议书

（所有成员单位名称）                自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0020）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（联合体主体单位名称）              为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义参加投标。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- 其他：

6、本协议书自签署之日起生效，至本次招投标有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：

成员单位（盖章）：

注：如采购人接受联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。

七、分包情况说明（给定格式）：

分包情况说明

我公司根据本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0020）招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作                                    进行分包，分包承担人为                                    ，拟分包合同金额             元，占投标报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。

投标人（电子签章）：

注：如采购人接受分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。

八、投标函（给定格式）：

投标函

致宜兴市市域社会治理现代化指挥中心、宜兴市公共资源交易中心：

我方收到你们本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0020）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标文件要求，填写了服务的偏离情况，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方参与投标即表示认可并遵守本招标文件的所有规定，不再对招标文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含投标当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按采购人的要求交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者集中采购机构恶意串通，决不向采购人、集中采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（电子签章）：

九、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320282-JZCG-G2026-0020在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人（电子签章）：

十、项目技术要求偏离表（给定格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0020

| 序号 | 标的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应对照招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）“正偏离”指投标人提供的服务（货物）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指投标人提供的服务（货物）响应情况劣于招标文件要求。

十一、项目人员配置清单（参考格式）:

项目人员配置清单

项目名称：无锡市政务云骨干节点宜兴存量部分运维项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0020

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格不够可自行延长。

2.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（电子签章）：