# 竞争性磋商文件

项目名称：2026年泰州市普通国省道路网监测设施建设项目

项目编号：JSZC-321200-JSKR-C2026-0001

# 采购人：泰州市公路事业发展中心

# 采购代理：江苏锴瑞工程咨询有限公司

2026年7月

目录

第一章  竞争性磋商采购公告	3

第二章  参加磋商的供应商须知	6

第三章  合同条款及格式	15

第四章  项目需求	62

第五章  评审方法和评审标准	70

第六章  响应文件的组成和格式	75

第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况：

2026年泰州市普通国省道路网监测设施建设项目JSZC-321200-JSKR-C2026-0001采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年8月6日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本概况

1.项目编号：JSZC-321200-JSKR-C2026-0001

2.项目名称：2026年泰州市普通国省道路网监测设施建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：274.1万元（包1：142.33万元；包2：131.77万元）

5.最高限价：274.0808万元（包1：142.3131万元；包2：131.7677万元）

6.采购需求：根据《省交通运输厅公路事业发展中心关于印发2026年普通国省道路网监测设施建设点位的通知》（苏交公路网〔2026〕91号），结合泰州市实际路网管理需要，新建多功能交通调查站1处、升级改造多功能交通调查站2处、升级一类交通调查站1处；新建视频监控点16处、升级改造视频监控点48处等，建设内容含配套土建工程、供电与防雷接地系统、通信系统、交通信息采集系统以及设备安装调试、各类平台对接等。

本采购项目共设两个分包。包1：市区、泰兴、靖江升级改造多功能交调站点 2 处，升级改造一类交调站点 1 处；改造视频监控点 42 处；拆除视频监控点 18 处，拆除情报板 2 处以及市中心路网机房、大厅设备升级等，合同估算价约 142万元。

包2：兴化、姜堰新建多功能交调站点 1 处；新建视频监控点 16 处，改造视频监控点 6 处；拆除视频监控点 8 处，拆除情报板 2 处以及兴化分中心路网机房设备升级等，合同估算价约 132 万元。

7.合同履行期限：60日历天(具体以开工时间为准，含试运行期15天)，施工缺陷责任期：2年，设备质保期遵从国家有关规定。

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小微企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等证明文件的供应商，对小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须在中华人民共和国境内注册，具有有效的企业法人营业执照；

（2）供应商须具有行政主管部门核发的有效的公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

（3）供应商须具有有效的安全生产许可证；

（4）拟投入的项目负责人具有建设行政主管部门颁发的有效的机电工程专业二级及以上建造师资质；且具备交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或具备建设主管部门核发的有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。（提供证书原件扫描件和近三个月内任意一个月的养老保险缴费证明材料）

项目经理无在岗项目，要求：

①在项目投标截止时间之前，供应商拟投入的项目经理已在其他项目中作为项目经理或项目总工任职，包括在已发出中标通知书或者签订合约的其他项目中作为项目经理或项目总工的，应当视为有在岗项目；

②未在其他项目上作为项目经理或项目总工任职，或虽在其他项目上作为项目经理或项目总工任职、但在响应文件中提供了拟投入本项目中的项目经理在中标后可以从其他项目撤离的书面承诺，视为无在岗项目；

③供应商拟投入的项目经理在其他项目上作为项目经理或项目总工任职，虽然项目尚未交工但符合下列情形之一、并在投标文件中提供一旦中标可以从其他项目上撤离的书面承诺，视为无在岗项目：

- 工程已经完工，经项目质量监督机构核验合格，项目经理或项目总工基本完成职责，非投标人原因尚未进行交工验收的；

b.工程中标后半年内非中标人原因无法开工或停工半年以上无法复工等情况。

提供项目经理有关是否在岗情况的承诺函，格式自拟。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网。

方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、响应文件的递交

截止时间：2026-08-06  09：00分（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、开启

截止时间：2026-08-06  09：00分（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加磋商，否则有关响应文件均被否决。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的供应商，不得参加该采购项目。

4、本项目采购公告发布平台：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）。

5、本项目不收取磋商保证金。

6、供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：泰州市公路事业发展中心

地  址：泰州市高港区鼓楼南路303号

联系人：孙先生

电  话：0523-86868336

- 2、采购代理信息

- 名  称：江苏锴瑞工程咨询有限公司

地  址：泰州市海陵区凤凰东路92-6号1501室

联系人：于建霞

电  话：0523-86871289

电子邮件：36954886@qq.com

- 3、项目联系方式

项目联系人：于建霞

电  话：0523-86871289

# 第二章  参加磋商的供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费以《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协﹝2022﹞002）规定标准（即50万元（含）以下1万元，50万元-400万元（含）综合费率为1.5%）的50%计算（50万元以内的项目代理费按0.5万元/项目计算），由采购人支付。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

5.1如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

5.2如果出现响应文件迟到或提交前遗失、失密等情况，采购人概不负责。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括清单中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商所使用的币种应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

6.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

6.5响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.6供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人证明书及法人身份证扫描件或法定代表人授权委托书及被委托人的身份证扫描件；

（3）★磋商报价表；

（4）★供应商资格资信证明文件（按照第五章评审方法和评审标准中的资格性审查要求提供相关证明材料）

（5）★商务条款偏离表；

（6）类似项目一览表；

（7）拟投入本项目人员一览表；

（8）合同草案条款；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的清单符合磋商文件要求，以及对服务方案的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的服务如与竞争性磋商采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★技术条款偏离表；

（2）项目实施方案；

（3）★服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4响应文件的价格部分

7.4.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，竞争性磋商采购文件没有特别说明的，每一项服务仅接受一个投标报价。

7.4.2供应商的投标报价是竞争性磋商采购文件所确定的采购范围内的全部服务发生的价格体现。

7.4.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

7.4.4本项目采用固定单价，结算时投标单价不变，工作量按实调整。供应商应充分考虑市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，如果有漏项，在投标答疑中提出，否则视同让利。

7.4.5经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件中报价且磋商时未要求提交最终报价清单的，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.4.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

7.4.7供应商应在《磋商报价表》、《分项报价表》/《工程量清单》标明提供服务的单价、总价以及分项报价。

7.4.8关于报价的其他说明详见采购文件第四章。

7.5响应文件的其他部分。供应商根据采购文件编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章，竞争性磋商采购文件要求盖章处均可以电子签章代替。

8.2.1供应商应当按照《操作手册》规定，按照竞争性磋商采购公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

8.2.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章 第11.7条规定做无效响应处理。

8.2.3代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

8.3有下列情形之一的响应文件将被拒收：

提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

四、磋商

9、联合体

本项目不接受联合体。

10、磋商组织

10.1在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11、磋商程序

11.1磋商小组评审供应商所递交的响应文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应告知有关供应商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

11.2磋商小组通过苏采云系统与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过苏采云系统通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

11.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

11.7响应文件的审查

11.7.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

11.7.1.1资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）复核供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，复查结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

11.7.1.2符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

11.7.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

11.7.3在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

11.7.4出现下列情形之一的响应文件按照未实质性响应磋商文件处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定的资格条件的；

（5）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变采购人提供的清单序号、设备配置、清单子目数量、计算方式、单位及清单报价漏项、缺失等）；

（7）响应文件未按磋商文件要求加盖电子公章；

（8）投标报价超出采购项目预算或者最高限价或采购人提供的预算价清单单价的；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（12）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（13）响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（14）供应商的报价出现以下情形的，磋商小组应当启动异常低价审查程序，通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标价格作出解释；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理：

①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值*50%；

②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价*50%；

③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价〈采购项目最高限价*45%（属于此条情形，供应商已在比选响应文件时提供证明材料的，无需再提供）；

④磋商小组基于专业判断，认定供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（15）含有采购人不能接受的附加条件的；

（16）存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（17）不同供应商从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载采购文件、上传响应文件的（即IP地址一致的）；

（18）未实质性响应磋商文件的；

（19）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

11.8出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算或最高限价的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

11.9磋商有效期为90天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

12、评定成交方法和标准

12.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。评分统计方法采用百分制，将全部评委评分直接进行算术平均。

12.2综合评审的主要因素是：详见磋商文件第五章。

12.3评定方法，详见磋商文件第五章。

13、确定成交供应商

13.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较，根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

13.2成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到采购人处领取《成交通知书》。

13.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14、编写评审报告

磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

15、签订合同

15.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动。

15.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。单价以本次成交所报单价计算。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

16、询问

16.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17、质疑

17.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

17.2质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托的具体权限和事项。

17.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

17.4代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

18、投诉

18.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

19、诚实信用

19.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

19.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

19.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  合同条款及格式

说明：

在本章节中，招标文件对应竞争性磋商文件；业主、招标人、发包人对应采购人；投标人对应供应商；承包人对应成交供应商；补遗书对应答疑文件。

第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）（以下简称《机电工程标准文件》）的“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

A 公路工程专用合同条款

“A．公路工程专用合同条款”的内容详见《机电工程标准文件》“公路工程专用合同条款”。

# B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：泰州市公路事业发展中心 地址：泰州市高港区鼓楼南路303号 邮政编码：225300 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：待定 地址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示，均需经发包人事先批准。 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否。 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：否。 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否。 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：否。 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订本合同后7天内。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后7天内。 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：2000元/天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10％签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金：/元/天 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：/％签约合同价 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / ％给予奖励 |
| 14 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 15 | 17.2.1 | 开工预付款金额：合同签订后支付合同价的30% |
| 16 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：详见合同协议书 |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 18 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：不适用 |
| 19 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：/ |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金金额：工程审定结算价的3%。 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数：4份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：否 |
| 26 | 19.7 | 保修期：自实际交工期起计算2年 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：在工程量清单中单独列支，由承包人以承包人与业主联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑。承包人应在签订合同协议书后28天内完成投保并将保单副本原件上报发包人，发包人根据承包人提供的保险单按实支付，超出投标报价的部分由承包人自行承担。 |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：在工程量清单中单独列支，由承包人以承包人与业主联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑。承包人应在签订合同协议书后28天内完成投保并将保单副本原件上报发包人，发包人根据承包人提供的保险单按实支付，超出投标报价的部分由承包人自行承担。 |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 诉讼机构：招标人所在地人民法院 |

项目专用合同条款

项目专用合同条款是对合同通用条款有关条款的补充、修改或具体化。应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同专用条款为准。

项目专用合同条款是对合同通用条款有关条款的补充、修改或具体化。应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同专用条款为准。

4承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10（1）款约定为：

承包人临时用地、场站建设、承包人驻地建设、工地试验室建设等必须满足本工程建设管理要求。

4.1.8为他人提供方便

本款细化为：

（1）承包人应无偿提供由其建设和维护的临时道路等给发包人、监理人员或发包人许可的其他承包人使用，为其他承包人提供现场通道、施工场地和空间，并提供稳定的电源、水源接口等必要的施工条件和服务。

（2）几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。

4.1.10 其他义务

4.1.10（1）款约定为：

（1）临时占地的费用含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列

4.1.10（4）款约定为：

（4）承包人应履行的其他义务：

a、承包人应仔细研究施工方案和技术要求，了解施工地点的水文、地质、气象情况，制定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)，并报监理人批准后严格执行，以保证合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

考虑到减少项目施工对地方的协干扰和影响，发包人要求承包人应在施工前期完成标段施工范围内的改路、改河、改渠（沟）工程，承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工期要求。

b、承包人应按照图纸、招标文件和技术规范的要求，编制施工组织设计，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺。

考虑到工程建设的实际情况，发包人可能提出一些高于招标文件要求的技术指标，承包人必须按新的技术指标执行。在工程质量要求未发生改变的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺指标提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入工程量清单各细目所报单价或总额价中。

c、承包人应接受质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。

d、承包人必须建立针对本合同工程的施工质量保证体系，做到“横向到边，纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。

e、根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。

f、承包人应对本合同段的雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责。在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，承包人与委托单位之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。

g、承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包人因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计列。

h、承包人应按发包人要求及时将废弃材料等施工垃圾清理外运（抛弃点自行考虑并承担相关费用）、处理，承包人垃圾处理必须满足环保、国土等相关部门的规定。上述费用均含在相关的单价或总额价内，发包人不再单独计列。

i、对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在投标报价内。

j、承包人为满足本项目施工需要而开展的科研和试验课题研究，应将其详细成果资料报发包人备案。

k、施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

l、结合本项目的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。

m、承包人应对施工现场充分调查，在施工期内对施工范围内的管道、光纤、电缆、排水等设施采取合理、有效的临时保护措施。承包人实施期间必须服从有关管理单位的协调和要求，做好与相关部门的协调工作。承包人由上述情况而发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计价。

n、承包人必须充分调查本工程现场情况，制定较翔实的实施计划和绕行方案，确保施工安全，保障交通畅通，所需费用由承包人承担。

o、承包人应精心组织施工，充分考虑各项保证措施。若未达到质量目标的要求，应无条件采取措施补救，直至工程质量满足要求。

4.2 履约保证金

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

本款补充：

承包人在收到中标通知书后14天之内并在签订合同协议书之前，应按采购文件中规定的金额向发包人提交履约担保，同时通知监理人。

本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，承包人可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款补充：

承包人应按投标文件所承诺的项目经理、项目总工、总工程师、各专业工程师及时到岗到位，承包人如要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员。无论任何原因，未经监理工程师和发包人批准，承包人不得擅自更换投标时所承诺项目管理人员。即使取得发包人的批准，承包人应按以下规定向发包人交纳违约金：

更换项目经理每人次 5 万元人民币，更换项目总工每人次 5 万元人民币，更换其他人员每人次 2 万元人民币。

若擅自更换，除限期整改外，按照上述标准两倍向发包人交纳违约金。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：图纸中已明确指出的不利的地下和水文条件。

5.材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

通用合同条款第5.1.2项补充：

中标人在签订合同前应取得拟用于本标段主要设备制造商出具的《同意供货承诺书》，格式见附录，并提供设备厂家出具的5年原厂质保承诺书。不能按此要求提供齐全、有效的《同意供货承诺书》及原厂质保承诺书的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

本项目发包人不提供任何材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

第6.3款细化为：

为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件承诺的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22.1款视为承包人违约。

尽管承包人已按承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工机械、设备和仪器不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。承包人在接到监理人指令后应立即执行，否则将按第22.1款视为承包人违约。

承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关手续，接受监督与管理，完成相关手续后方可投入使用。

7.交通运输

补充第7.2.3款为：

除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用的按需要由承包人自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

第7.5细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措施：

(a) 施工期间，承包人必须在与交通和公安部门协商下，采取足够的引导交通措施；

(b) 承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

8.2 施工测量

补充8.2.3、8.2.4款：

8.2.3 承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。

8.2.4 承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48小时前通知监理人进行复测。

8.3 基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则应承担相应责任。

9.2 承包人的施工安全责任

第9.2.5项约定为：

根据《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2025〕1号）的规定本项目承包人“安全生产费用”按投标控制价上限的一定比例计取，并列在固化工程量清单表中。具体详见固化清单。

9.3 治安保卫

补充9.3.4项：

在符合合同要求的范围内，进行工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：

(1)公众的便利；

(2)公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使用和占用；

(3)河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；

(4)空中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。

如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起的必然影响除外。

公路工程专用合同条款第9.4.7项第（2）目补充以下内容：

施工单位是工程扬尘污染防治主体责任单位，应严格执行项目所在地扬尘污染防治相关文件规定，具体规定包括但不限于下列文件：

1、《中华人民共和国环境保护法》

2、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）

3、江苏省交通工程建设局工程建设项目施工现场环境保护监督管理办法（试行）（苏交建质〔2015〕10号文）

4、江苏省交通运输厅工程质量监督局《关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知》（交质公〔2016〕35号）

5、江苏省交通运输厅《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》（苏交建〔2018〕17号）

6、市交通运输局关于开展全市公路工程“净尘”专项行动的通知（泰交传〔2022〕142号）

7、关于印发江苏省公路水运工程工地扬尘污染防治行动方案的函（苏交执法质函〔2019〕61号）

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后28天之内按发包人和监理人的要求将其编制的施工方案报送监理人审批。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1款（6）项约定：

(6)由承包人承担的其他暂停施工：/。

14.试验和检验

补充第14.5款：

当承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验的结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。

补充第14.7款：在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。

15.变更

项目变更按照《泰州市公路事业发展中心项目变更实施细则》的规定执行。

16.1 价格调整

不调整。

17.3 工程进度付款

本条修改为：

工程款支付方式：合同签订后付合同价的30%，验收合格后付至审定价的97%，余款在缺陷责任期满并由维护单位接收后付清。（无息）

17.3.5 农民工工资

承包人要认真贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、苏人社规〔2022〕3号《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》、苏人社规〔2022〕4号《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》、苏交规〔2021〕2号《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠农民工工资的要求。

合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果由承包人自行承担。

17.4 质量保证金

本款约定为：

17.4.1 质量保证金扣留总额为项目专用合同条款数据表规定的限额。

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后，在支付最后一笔工程款时将剩余保证金一并返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

18.7 竣工验收

补充18.7.3款：

为完成合同工程而由承包人实施的临时工程，工程竣工之后经监理人批准不须拆除的，其所有权归属发包人。

20.6.4 保险金不足的补偿

本款细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：

1、在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么原因（属于发包人的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按“19 缺陷责任和保修责任”规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

2、由于发包人风险所造成的损失或损害：

a、由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

b、由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承担。

c、由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

d、由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本款(a)或(c)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。

3、属于发包人的风险包括：

a、地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾害除外；

b、雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；

c、飞机坠毁，飞机部件或飞行物体坠落；

d、战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱，但纯系承包人由本合同工程施工引起的骚乱除外；

e、核反应、辐射或放射性污染；

f、除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损失或损害；

g、属于本工程设计引起的损失或损害(由承包人负责的设计除外)；

上述a～c项风险应按照第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。

4、但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回偿额，应由承包人全部负责：

a、承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；

b、承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

公路工程专用合同条款 21.1.1（6）目约定为：

21.1.1 (6)不可抗力的其他情形： / 。

22.1  承包人违约

22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人扣以违约金，具体约定如下：

如果发生22.1.1款承包人违约的情况，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

(1)发包人可按签约时签约合同价的1%～10%的金额扣缴承包人违约金，该违约金或通知履约保函开具银行支付或在期中支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按照合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若承包人未经批准擅自撤离工地，发包人除扣除承包人的全部履约担保（含现金担保）和剩余工程款项之外，并不承担承包人与其它承包人、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用。

(2)发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，报发包人批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；

(3)发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第22.1.4和22.1.5款的规定办理。

此外，当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金：

(1)人员变更违约金标准：施工单位不得擅自更换投标文件确定的关键岗位人员，确需更换的，必须严格按照人员变更程序办理手续，更换人员的资格等级不得低于更换前的标准，并符合招标文件要求。同时根据4.7款交纳一定数额的违约金。

缺岗违约金标准：施工单位主要管理人员每月在岗不少于25天，缺岗1天扣1000元/人。

(2)承包人在监理人规定的截止日前，投标函附表所列的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到1天，发包人将按照该设备的台班费的三倍扣除违约金，直到设备进场为止。

(3)在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，发包人将按该设备的重置价值从工程中期支付款中扣除违约金。

(4)在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，可按2000元/天标准扣除承包人的违约金。

(5)在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，则按5000元/次标准扣除承包人的违约金。

(6)承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，发包人将按每次1万元的标准扣除承包人的违约金。

(7)承包人应无条件接受上级交通主管部门、质量监督部门、发包人监理单位的质量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较大质量问题，发包人将按每次5万元的标准扣除承包人的违约金。

(8)承包人在施工期间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或污染，经监理人认可后，每次按照1万元/次的标准扣除承包人的违约金。

补充25款为：

25.履约考核

在工程实施期间，发包人将按照本项目建设工程相关履约考核办法的规定及《泰州市公路事业发展中心履约考核实施细则》对承包人进行履约考核。

缺陷责任期内，承包人要保证数据采集正常传输，数据质量符合交通运输部和省厅公路事业发展中心相关规范和要求。做好系统软、硬件检测、维护更新、故障排除、系统升级等。保证路网监测设施除有线网络传输之外的故障维护工作。保证路网监测设施设备、杆件及其附属设施安全运行，做好防雷接地、防漏电等，严禁发生安全事故。

（1）承包人每日对路网监测系统至少巡查1次，对发现的异常状态，及时主动进行处置处理。发包人发现故障后，承包人应在1小时内响应，24小时排除故障。上网数据缺失、异常不超过24小时。

（2）每月向发包人提交上月故障及排除情况汇总表，采用纸质文件（附电子档）当面、书面报发包人。汇总表包括故障站点、时间、原因、详细处置过程、恢复时间、累计故障时间等详细信息。

（3）每季度末对路网监测设备运行情况进行1次定期巡检和保养。巡检内容包括站点名称、巡检时间、发现问题、车辆检测器数据精度、详细处置过程、保养情况等信息。

（4）视频设备每月在线率在95%以上，交调设备每月在线率在100%，智能机箱每月在线率在95%以上。

（5）保证设备、杆件、机箱及摄像机安装位置、角度正确，安装牢固、端正，监控画面不抖动；各部件表面光泽一致、无划伤、无刻痕、无剥落、无锈蚀，机箱、杆件、法兰及地脚螺栓防腐措施得当，裸露金属基体无锈蚀；金属机箱与安全保护地连接可靠,接地极引出线无锈蚀；基础混凝土表面保持平整，无损边、无掉角；机箱内电力线、信号线、元器件等布线平直、整齐、固定可靠，标识正确、清楚，插头牢固，无明显灰尘、蜘蛛网等；机箱外部完整，门锁开闭灵活。

（6）按照省、市公路部门规范及要求，及时更新完善基础数据信息。

（7）如路网监测设施核心设备、杆件等正常损坏无法修复或存在安全隐患的，承包人负责免费为发包人更换，发包人不再另行支付费用。其他原因造成损坏无法修复或存在安全隐患的，承包人负责追偿。

更换的设备原厂不再生产或不再销售的，承包人应提供原厂家的升级产品，相关费用包含在合同总价中，发包人不再另付费用。

（8）严格落实省中心、市中心的数据核查整改要求。

发包人根据承包人履约情况进行考核，并每年从履约保证金内扣减相应费用。

（1）如缺陷责任期内承包人不能按照维护要求（1）履约的，发包人可以按单个站点故障或数据缺失每增加1天，即多扣除费用300元。

（2）如缺陷责任期内承包人不能按照维护要求（2）、（3）履约的，发包人可以按出现一次即扣除维护费用4000元。

（3）如视频监控设备每月在线率低于95%，每月每站点扣300元。如交调设备（一类交调）每月数据完整率和及时率在90%以下，每月每站点扣300元。

（4）如缺陷责任期内省中心进行设备运行质量检查，各项指标必须达到相关要求。若交调设备（一类交调）的车型、流量、车速精度指标出现“中级”的，1个“中级”一次扣除维护费用 800 元；若交调设备（一类交调）的车型、流量、车速精度指标出现“差级”的，1个“差级”一次扣除维护费用 1500元。若出现其他问题被省中心通报整改的，每站点每个问题扣 300 元。

（5）如缺陷责任期内 承包人不能按照维护要求（5）、（6）履约的，发包人可以按每组织发现一处即扣除费用 200 元。

（6）严重违约情形若维护期内省中心进行设备运行质量检查，交调设备（一类交调）的车型、流量、车速精度指标出现“差级”占精度指标总数的20%及以上。

附件：

泰州市公路事业发展中心

履约考核实施细则

第一章 总则

- 为增强项目承担单位的合同意识，维护规范有序、诚实信用的建设养护市场秩序，规范和统一履约考核行为，依据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》《江苏省交通运输行业信用管理办法》《江苏省公路养护作业单位信用管理办法（试行）》制定本细则。

- 本细则适用于泰州市公路事业发展中心(以下简称“中心”)的勘察、设计、施工、监理、养护等项目。

- 履约考核工作依据中心与承担单位签订的合同（协议）和中心有关管理规定开展。

- 履约考核工作遵循公正、客观、公开的原则。

第二章 考核组织与程序

- 履约考核小组成员由项目管理办公室、项目实施部门的代表组成，考核小组人数一般为 3至 7 人（单数）,组长由项目管理办公室主任或项目实施部门负责人担任。

- 履约考核评审采用会议形式进行，会议由履约考核小组组长召集并主持召开。会议议程主要包括熟悉评审规则、考核小组成员介绍考核对象自己分管方面的履约情况、组员独立评审、汇总评审结果、评定履约考核等级等议程。

- 履约考核的起始时间为合同规定履约实际开始时间（如施工合同为开工日期），履约考核的终止时间为合同规定的终止时间（或合同双方同意的其他时间），具体履约考核时间由履约考核小组酌情确定，缺陷责任期原则上每半年考核一次。

- 履约考核评审结果确认后，于 5 个工作日内书面告知被考核对象，有必要时告知上级主管单位。

- 被考核对象对履约考核评审结果有异议，可在接到履约考核评审结果 3 个工作日内向项目实施部门提出申诉，在复查有关疑问后，将复查结果书面通知考核对象，此结果为最终结果。

- 履约考核评审结果由项目管理办公室汇总。

第三章 考核内容和方法

- 勘察、设计、监理项目履约考核参照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，养护项目履约考核参照《江苏省公路养护作业单位信用管理办法（试行）》，具体见附表，重点考核以下事项：

- 招标过程中是否存在围标、串标等行为；

- 中标人是否存在违规分包、转包等行为；

- 施工现场项目班子与投标文件是否一致，到位率是否符合规定；

- 项目变更是否规范。

- 履约考核周期：

- 监理、施工项目跨度超过一个季度的，履约考核原则上每季度一次，不足一个季度的，履约考核在项目完成后1个月内进行。

- 养护项目履约考核原则上每年一次。

- 设计、咨询项目原则上考核两次，第一次履约考核在设计审查完成后 1 个月内进行，第二次考核在项目竣工验收后1 个月内进行；项目时长不足一个季度的考核一次。

- 遇有需动态考核的情况，按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》《江苏省公路养护作业单位信用管理办法（试行）》的规定及时考核、及时上报。

- 履约考核统计数据一般应为考核周期内完成的实际工作内容，除准备阶段外，未发生实际工作的，不进行履约考核。

- 凡被考核对象履约时间超出合同规定期限（含发包人同意延长期限）的，根据实际情况由履约考核小组确定是否继续进行履约考核。

- 根据被考核对象得分，评定结果分为优、良、中、差四个等级。

考核小组应按以下规定评定被考核对象的履约考核等级：

（1）95 分≤履约考核综合分数≤100 分的，履约考核评定等级为“优”。

（2）85 分≤履约考核综合分数＜95 分的，履约考核评定等级为“良”。

（3）75 分≤履约考核综合分数＜85 分的，履约考核评定等级为“中”。

（4）履约考核综合分数＜75 分的，履约考核评定等级为“差”。

- 进行季度履约考核的被考核对象有以下情况之一的，调整其当季履约考核评审等级：

（1）发生质量事故，季度履约考核必须评定为“中”等以下（含中）。发生一般安全责任事故，其履约考核最高为“中”；发生重大以上安全责任事故且被省级部门通报者，季度履约考核必须评定为“差”。

（2）违反《廉洁合同》约定，发生廉洁合同规定的“一票否决”行为的，履约考核不得评定为“中”以上，被纪检监察和检察机关通报的，履约考核必须评定为“差”。

（3）被考核对象累计被中心约谈两次的，第二次约谈当季履约考核评审等级不得高于“中”。

- 日常养护按照《江苏省普通国省道日常养护信用管理办法（试行）》进行评价信息的归集、审核、评分，汇总后上报江苏省交通运输厅公路事业发展中心。

第四章 考核结果应用

- 履约考核结果经项目管理办公室汇总后，上报至泰州市交通运输局，作为交通运输主管部门评价从业单位信用情况的依据。

- 建立履约考核通报机制。每季度履约考核完成后，由项目管理办公室在中心党总支会议（主任办公会）对表现优秀或履约较差的单位进行通报，会后根据通报情况，及时采取管控措施，约谈较差单位。

- 最近一期履约考核评审结果为“中”的被考核对象，在其后半年内或下一批招标中（以时间长者为准），不得参加中心项目的投标；同一合同履约考核评审结果连续两次为“中”或同一期履约考核有两个合同段评审结果为“中”的被考核对象，在其后的一年内或下两批招标中（以时间长者为准，但不超过两年），不得参加中心项目的投标。

- 最近一期履约考核评审结果为“差”的被考核对象，在其后两年内，不得参加中心招标项目的投标。

第 五 章  附  则

- 本细则未尽事宜，依照国家、部省及有关行政主管部门的法律、法规执行。

- 本细则自印发之日起试行。

施工项目履约考核评分表

项目名称：                                                  施工单位：

| 评定内容 |  | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 条文说明 | 轻微过失项目 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标行为 （满分100，扣完为止。行为代码GSSG1） |  | GSSG1-1 | 资预材料或投标文件弄虚作假，骗取中标的 | 40分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG1-2 | 资格预审材料或投标文件有虚假，未中标的 | 30分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG1-3 | 虚假投诉举报 | 20分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG1-4 | 中标后无正当理由放弃中标 | 20分/次 | 因评标时间过长,材料价格上涨过快造成成本价发生较大变化的除外 |  |  |
|  |  | GSSG1-5 | 对同一合同段递交多份资格预审申请文件或投标文件 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG1-6 | 非招标人或招标文件原因放弃投标，未提前书面告知招标人 | 6分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG1-7 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知 | 1分/次 |  | ● |  |
|  |  | GSSG1-8 | 不及时反馈评标澄清 | 1分/次 |  | ● |  |
|  |  | GSSG1-9 | 无正当理由拖延合同签订时间 | 2分/次 | 因合同谈判原因的除外 | ● |  |
|  |  | GSSG1-10 | 提供虚假投标担保 | 10分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG1-11 | 提供虚假履约担保 | 10分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG1-12 | 资格预审申请文件或投标文件中隐瞒诉讼信息 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG1-13 | 资格预审申请文件或投标文件中隐瞒关联关系 | 10分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG1-14 | 资格预审申请文件或投标文件中隐瞒在建项目 | 5分/次 |  |  |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GSSG2) | 其他失信行为（行为代码GSSG2-1） | GSSG2-1-1 | 造成生态环境破坏或乱占土地，造成较大影响 | 20分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-1-2 | 发生较大安全生产责任事故 | 20分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-1-3 | 将承包工程违法分包 | 30分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-1-4 | 承包人疏于管理，分包工程再次分包 | 20分/次 | 不含劳务分包 |  |  |
|  |  | GSSG2-1-5 | 违反工程建设强制性标准 | 30分/次 |  |  |  |
|  | 人员、设备到位（满分10，扣完为止。行为代码GSSG2-2） | GSSG2-2-1 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场 | 2分/延迟十日 |  | ● |  |
|  |  | GSSG2-2-2 | 项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换 | 4分/人次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-2-3 | 项目经理在施工期间经批准不低于原资格更换 | 1分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |  |  |
|  |  | GSSG2-2-4 | 技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换 | 3分/人次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-2-5 | 技术负责人在施工期间经批准不低于原人员资格更换 | 1分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |  |  |
|  |  | GSSG2-2-6 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换 | 0.5分/人次 | 项目法人要求更换的除外 | ● |  |
|  |  | GSSG2-2-7 | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位 | 0.2分/人次 |  | ● |  |
|  |  | GSSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 0.5—1分/台套 |  | ● |  |
|  |  | GSSG2-2-9 | 有关人员未按要求持证上岗 | 1分/人次 | 按照有关管理文件、招标文件要求检查 | ● |  |
|  |  | GSSG2-2-10 | 未按规定签订劳务用工合同 | 2分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-2-11 | 未按时足额支付农民工工资、工资保证金，未建立农民工实名制管理，设立农民工工资专用账户 | 2分/次 |  | ● |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GSSG2) | 质量管理、进度管理（满分50，扣完为止。行为代码GSSG2-3） | GSSG2-3-1 | 拒绝或阻碍依法进行建设监督检查工作 | 8分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-2 | 未对职工进行专项教育和培训 | 0.5分/人次 |  | ● |  |
|  |  | GSSG2-3-3 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 3分 |  | ● |  |
|  |  | GSSG2-3-4 | 特殊季节施工预防措施不健全 | 2分/次 | 对季节性施工有特殊预防要求的，如雨季、冬季施工，应有相应预防措施 | ● |  |
|  |  | GSSG2-3-5 | 未建立工程质量责任登记制度 | 8分 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-6 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 10分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-7 | 不按设计图纸施工 | 8分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-9 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程 | 3分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-10 | 未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装 | 3分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-11 | 监理下达停工指令拒不执行 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-12 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-13 | 施工过程中偷工减料 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-14 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响 | 3分/次 | 如砂石材料堆放未分界、场地未硬化、未采取防雨防潮措施等 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-15 | 工程检查中抽测实体质量不合格 | 6分/次 | 指交通主管部门组织的督查或项目法人组织的正式检查 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 如水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混凝土保护层不够等 |  |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GSSG2) | 质量管理、进度管理（满分50，扣完为止。行为代码GSSG2-3） | GSSG2-3-17 | 因施工原因发生一般质量责任事故 | 15分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-18 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的 | 5分/次 | 被项目法人或交通主管部门发现有质量问题并要求整改，整改不合格的 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-19 | 施工现场管理混乱 | 2分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-20-1 | 内业资料不规范 | 1分 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-21-1 | 工地试验室设备未及时按要求检定 | 0.5分/台（套） |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-21-2 | 工地试验室相关台帐记录不齐全 | 2分 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-21-3 | 工地试验室设备种类、数量不满足项目需要 | 3分 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-22 | 试验检测数据或内业资料虚假 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-23 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期 | 1分/延迟十日 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-24 | 未达到合同约定的质量标准 | 10分 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-25 | 不配合业主进行交工验收 | 3分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-3-26 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务 | 10分 |  |  |  |
|  | 财务管理（满分10，扣完为止。行为代码GSSG2-4） | GSSG2-4-1 | 财务管理制度不健全 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-4-2 | 财务管理混乱，管理台帐不完备 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-4-3 | 工程变更弄虚作假 | 6分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-4-4 | 虚假计量 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-4-5 | 流动资金不能满足工程建设 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-4-6 | 挪用工程款，造成管理混乱、进度滞后等不良影响 | 10分/次 |  |  |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GSSG2) | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GSSG2-5） | GSSG2-5-1 | 因施工企业原因未签订安全生产合同 | 3分 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-2-1 | 操作规程不齐全完善 | 1分 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-2-2 | 未建立安全生产规章制度、操作规程，安全生产规章制度和安全生产保证体系不完善 | 1-3分 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-3 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作 | 3分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-4 | 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项 | 2分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 2分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-6 | 施工现场未建立项目责任制公示牌 | 0.5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-7 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 1分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-8 | 特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-9 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 6分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-10 | 储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理 | 4分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-11 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案 | 4分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-12 | 进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理 | 3分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-13 | 两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | 3分/次 |  |  |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GSSG2) | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GSSG2-5） | GSSG2-5-14 | 储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口 | 3分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-15 | 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程 | 2分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-16 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-17 | 主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿 | 15分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-18 | 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用 | 2分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-19 | 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底 | 2分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-20 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 | 1分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-21 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 3分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-22 | 对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果 | 2分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-23 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施 | 2分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-24 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用 | 2分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-25 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 10分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-26 | 未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产 | 15分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-27 | 使用伪造的安全生产许可证 | 15分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-28 | 多次整改仍然存在安全问题；对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显 | 10分/次 | 被项目法人或交通主管部门发现有安全生产问题并要求整改，整改不合格的 |  |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GSSG2) | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GSSG2-5） | GSSG2-5-29 | 在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区，未报经主管机关核准公告；施工单位擅自扩大安全作业区范围 | 4分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-30 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 |  | ● |  |
|  |  | GSSG2-5-31 | 未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练 | 2分 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-32 | 发生一般安全生产责任事故 | 16分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-5-33 | 未办理施工现场人员人身意外伤害保险 | 5分/次 |  |  |  |
|  | 社会责任（满分10，扣完为止。行为代码GSSG2-6） | GSSG2-6-1 | 在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或者采石 | 8分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-6-2 | 施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放 | 2分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-6-3 | 施工中破坏生态环境 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-6-4 | 施工过程中造成水土流失，不进行治理 | 4分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-6-5 | 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差 | 3分/次 |  | ● |  |
|  |  | GSSG2-6-6 | 建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务 | 10分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-6-7 | 乱占土地、草场 | 3分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-6-8 | 临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-6-9 | 未按要求签订廉政合同 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GSSG2-6-10 | 违反廉政合同 | 5分/人次 |  |  |  |
|  | GSSG2-7-1-1 |  | 施工过程中因施工作业引起扬尘被投诉举报、通报处理的 | 业主通报10分/次 行政主管部门通报15分/次 |  |  |  |
|  | GSSG2-7-1-2 |  | 施工过程中造成周边道路损坏影响百姓出行被交通运输主管部门处理的 | 5分/次 |  |  |  |
| 处罚信息（行为代码GSSG3） |  | 处罚信息 （行为代码GSSG3-1-1） | 有下列行为之一的： （1）拒绝参与交通运输主管部门组织的应急抢险任务。 （2）被县（市、区）、设区市交通运输主管部门或所属有关执法机构通报批评。 （3）被设区市交通运输主管部门或所属有关执法机构通报批评。 | 2分/次(在企业总分中扣除) |  |  |  |
|  |  | 处罚信息 （行为代码GSSG3-1-2） | 有下列行为之一的： （1）省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的。 （2）被省级交通运输主管部门及其执法、管理机构通报批评的。 （3）信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级。 （4）恶意拖欠工程款、材料款被司法机关强制执行，或因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响。 | 5分/次(在企业总分中扣除) |  |  |  |
| 失信行为信息 |  | 一般失信行为（行为代码GSSG4-1） | 有下列失信行为之一的： （1）在填报信用信息基本情况和投标活动中提供虚假资料，影响招标正常工作的。 （2）在建项目履约考核有两个合同项目评为中或者一个合同项目评为差的。 （3）合同项目不能按投标文件中承诺的进度计划和质量目标完成，被招标人或者有关主管部门通报批评的。 （4）合同履行过程中发生违反国家有关规定的或者发生超出招标文件规定范围未经招标人批准的分包行为。 （5）在建项目发生一般质量责任事故两次以上的。 （6）发生违反廉政合同的行为，按《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》应当降低信用等级至B级的。 （7）有违法、违规行为，经市级以上交通行政主管部门认定的、被市级以上交通主管部门或所属执法机构通报批评的。 （8）被国务院交通运输主管部门通报批评。 （9）法律法规规定的其他一般失信行为。 | 不得高于B级(企业评分应当低于85分) |  |  |  |
|  |  | 较重失信行为（行为代码GSSG4-2） | 有下列失信行为之一的： （1）在投标活动中有弄虚作假或者其它性质较为严重的违规行为，经有关行政主管部门认定的。 （2）被确定中标后，未经招标人同意放弃中标的。 （3）在建项目履约考核有三个合同项目（次）评为中或者两个不同合同项目评为差的或者一个合同项目（次）评为中且另一个合同项目（次）评为差的。 （4）将合同的全部或者部分权利和义务转包给其他主体享有和承担的。 （5）项目试验检测资料弄虚作假或者计量资料严重不实的。 （6）在建项目发生较大质量责任事故的。 （7）有违法、违规行为，经市级以上交通行政主管部门认定的、被市级以上交通主管部门或所属执法机构通报批评未按要求进行整改的。 （8）在项目实施过程中存在拖欠分包人项目款和农民工工资查证属实的。 （9）在项目实施过程中有造成生态环境破坏和违法占用土地行为的。 （10）在项目变更设计中弄虚作假的。 （11）在项目实施过程中存在不按规定签订劳动合同被投诉且查证属实的。 （12）发生违反廉政合同的行为，按《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》应当降低信用等级至B级的。 （13）缺乏事实依据、捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意投诉的。 （14）其他有较大影响的失信行为。 | 不得高于C级(企业评分应当低于75分) |  |  |  |
|  |  | 严重失信行为（行为代码GSSG4-3） | 有下列失信行为之一的： （1）超越资质等级承揽工程。 （2）出借资质，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程。 （3）借用他人资质证书承揽工程。 （4）与招标人或与其他投标人串通投标。 （5）投标中有行贿行为。 （6）因违反法律、法规、规章被禁止投标后，在禁止期内仍参与投标。 （7）将中标合同转让。 （8）将合同段全部工作内容肢解后分别分包。 （9）发生重大质量或重大及以上安全生产责任事故。 （10）经执法机构鉴定合同段工程质量不合格,或施工管理综合评价为差。 （11）被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪。 （12）有严重违法行为，经省级以上交通行政主管部门及其执法机构认定的。 （13）被省级以上有关主管部门认定为严重失信行为实施联合惩戒的。 | 直接定为D级 |  |  |  |
| 安全生产更严措施规定 |  | 行为代码GSSG5-1 | 发生一般安全责任事故的 | 履约考核结果评定不得高于“中”，信用评价不得高于A |  |  |  |
|  |  | 行为代码GSSG5-2 | 发生较大安全责任事故的 | 履约考核结果评定为“差”，信用评价不得高于B |  |  |  |
|  |  | 行为代码GSSG5-3 | 发生重大及特别重大安全责任事故的 | 履约考核结果评定为“差”，信用评价不得高于C |  |  |  |
| 评定内容 |  | 行为代码 | 表彰奖励类荣誉信息（良好行为） | 行为等级和加分标准 | 条文说明 | 备注 | 加分情况 |
| 荣誉信息（行为代码GSSG6，累计最高为1.5分） |  | GSSG6-1 | 所承担的公路水运工程项目获得国家级奖项 | 加1分 | 于获奖当年加分一次，获多个奖项只计一项 |  |  |
|  |  | GSSG6-2 | 所承担的公路水运工程项目获得省级奖项 | 加0.5分 | 于获奖当年加分一次，获多个奖项只计一项，且与GSSG4-1-1不得同时加分 |  |  |
|  |  | GSSG6-3 | 在我省信息系统中备案的在建项目履约过程中因表现良好、安全生产无事故或管理规范等原因受到部、省级部门通报表扬 | 加1分 | 于受表扬当年加分一次，获多个表扬只计一项 |  |  |
|  |  | GSSG6-4 | 在我省信息系统中备案的在建项目履约过程中因表现良好、安全生产无事故或管理规范等原因受到省、市交通主管部门通报表扬 | 加0.5分 | 于受表扬当年加分一次，获多个表扬只计一项，且与GSSG4-2-1不得同时加分 |  |  |
|  |  | GSSG6-5 | 在抢险救灾、应急保障、国防战备等任务中受到省部级以 上行政机关表彰的 | 加1分 | 于受表扬当年加分一次，获多个表扬只计一项，且与GSSG4-2-1、GSSG4-2-2不得同时加分 |  |  |
|  |  | GSSG6-6 | 所承担的公路水运工程项目获得部级品质工程示范项目认定的 | 加1分 | 于认定当年加分一次，获多个奖项只计一项 |  |  |
|  |  | GSSG6-7 | 所承担的公路水运工程项目获得省级品质工程示范项目认定的 | 加0.5分 | 于认定当年加分一次，获多个奖项只计一项，且与GSSG4-4-1不得同时加分 |  |  |
| 加分情况统计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、履约行为检查一般每季度开展一次，一种行为在同次检查中原则上不重复扣分。检查结果以正式书面文件为准。

2、本标准中轻微过失行为指未对招投标活动产生严重危害、未对项目工程产生永久性缺陷、未造成工程实施失控、未产生不良影响的失信行为。可被认定为轻微过失的失信行为详见上表备注栏标注“●”。

3、评价周期内在建项目履约考核有中或差的将按本标准扣除企业总得分。本标准中其它行为（行为代码GSSG4）为加分项目，加分后总分高于100的按100计，具体计算方法见江苏省公路水运施工企业信用行为评价计算方法。

4、加分项限本省交通项目。

履约考核小组（签字）：	                                   考核时间：

附件：

泰州市公路事业发展中心

项目变更实施细则

第一章	总	则

- 为明确泰州市公路事业发展中心（以下简称“中心”）工作职责和工作程序，规范项目变更行为，严格控制项目造价，根据《江苏省公路水运建设工程项目变更管理办法》《泰州市市级政府投资项目工程变更管理办法》《公路养护工程管理办法》等有关规定，制定本细则。

- 本细则所称项目变更，是指项目实施过程中，因建设规模、设计标准、施工工艺、施工条件等发生变化、造成的设计方案调整、工程量清单增项、投资增加等。

（一）设计方案调整：因实际情况与原设计不一致，必须由设计单位出具变更设计图的（施工工艺调整、不需变更设计的不算）。

（二）工程量清单增项：原工程量清单中没有的项目，必须进行单价审核的。

（三）投资增加：因实际工程量变化引起的投资额增加。

- 本细则适用于由中心各部门（含分中心）实施的项目。

第二章 项目变更的原则和条件

- 项目变更必须遵守国家制定的技术标准和设计规范，省交通运输厅、省交通运输厅公路事业发展中心、泰州市人民政府、泰州市交通运输局的有关规定和办法。

- 项目在实施过程中，应当控制和减少变更，确需变更的，应当遵循科学、合理、经济的原则。

抢修抢险应急工程及不可抗力等原因造成变更的，项目实施部门应当在应急处理后及时补办批准手续。

- 严格执行项目变更程序，先批准、后实施，先立项、后支付。未经批准的项目变更一律不得实施、支付。经批准的项目变更原则上不得再次变更。任何项目变更申请及批准均以书面为准。

- 项目变更文件原则上应由原设计单位编制，特殊情况经中心党总支会议（主任办公会）同意也可委托其它有相应资质的专业设计单位进行编制。

- 项目变更根据项目性质和变更额度，依照《江苏省公路水运建设工程项目变更管理办法》《公路养护工程管理办法》《江苏省公路养护工程管理办法》《泰州市市级政府投资项目工程变更管理办法》分别由对应部门批准。

第二章 项目变更管理的机构及职责分工

- 中心审批的项目变更管理遵循分级负责、分工协作、互相监督的原则，实行中心、总监理工程师办公室（以下简称总监办）二级管理。

- 项目管理办公室、项目实施部门是中心管理项目变更的职能部门和机构。

- 项目管理办公室负责统一制定或修订中心项目变更管理有关规定、办法；负责对项目变更进行监督、检查、管理，组织项目变更会审工作；负责管理项目第三方跟踪审计单位，加强跟踪审计单位对项目变更的复核审查。

- 项目实施部门负责按程序办理项目变更。

- 总监办负责督促承包人规范申报项目变更工作，负责对承包人申报的项目变更提出初审意见，负责督促承包人组织实施项目变更工程。

第三章 项目变更程序

- 项目变更程序为：申请→实施。

- 变更申请

（一）变更申请流程：

（1）承包人以《承包人申报表》（见附件）申请变更；

（2）总监办初审后报项目实施部门；

（3）项目实施部门征求设计单位、跟踪审计单位意见，准备立项申报材料，报项目管理办公室；

（4）项目管理办公室初审同意后，由项目实施部门报分管领导；

（5）分管领导同意后，报中心党总支按照议事规则集体讨论。

（6）项目实施部门根据中心党总支会议（主任办公会）决定，办结变更申请。

（二）中心收到变更申请资料后，应根据需要组织专家咨询、论证。

（三）变更申请材料应包括设计单位编制的变更说明、变更设计图纸及原设计图纸、变更工程量、变更费用测算、原合同价、变更后合同价等内容。

- 承包人在收到变更通知后组织实施。

- 变更引起的单个工程量清单子目费用增加在2万元以下（不含2万元）时，无需中心党总支会议（主任办公会）讨论。

第四章 项目变更编报要求

- 同类型变更尽量归并办理。

- 为便于统计与档案管理，所有项目变更文件由项目实施部门统一编号，编号形式为：标段号- BG-编号。

- 项目变更应重视时效性，及时办理和完善变更手续。

第五章 项目变更的审计与监督

- 项目变更接受纪检、监察等部门的监督、检查，项目变更内容及费用接受政府审计。

- 项目管理办公室根据需要，可对变更组织会审，对不合理的内容拥有否决权，变更审查文件作为支付依据。对变更重点审查以下内容：

（1）变更依据是否成立。

（2）变更技术方案是否合理。

（3）变更程序是否规范。

（4）变更手续是否齐全。

（5）变更数量和金额是否准确。

（6）变更执行情况。

- 中心委托有资质的跟踪审计单位，对项目变更进行全过程复核审查。 跟踪审计单位应按照相关要求对项目变更进行全过程审计监督，加强对变更合理性、数量、单价、费用的审查，对未经批准而实施的项目变更，不得出具审计意见。

第六章  附则

- 本细则未尽事宜，依照国家、部省及有关行政主管部门的法律、法规执行。

- 本细则自发布之日起施行。

项目名称

承包单位                                  　　　　　  　合同号

监理单位                                  　　          编　号

承 包 人 申 报 表（通用）

A—27

致（总监理工程师） 先生/女士； 事由： 附件： 承包人： 年 月 日

监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日

项目实施部门意见： 经办人： 部门负责人： 年 月 日

项目管理办公室意见： 年 月 日

分管领导意见： 年 月 日

中心意见： 年 月 日

第三节 合同附件格式

附件1：合同协议书

2026年泰州市普通国省道路网监测设施建设项目合同

（项目编号：LW2026001）

甲方(招标人)： 泰州市公路事业发展中心

乙方(中标人)：

签订地点：江苏省泰州市

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及竞争性磋商文件(文件编号：                    ) ，按照平等、自愿的原则，协商签订此合同。

一、说明

受甲方委托，江苏锴瑞工程咨询有限公司于2026年  月  日组织了2026年泰州市普通国省道路网监测设施建设项目的竞争性磋商，经磋商小组认真严格的评审，确定由乙方承包本项目。

二、项目基本情况

1.项目名称：2026年泰州市普通国省道路网监测设施建设项目

2.项目地点：江苏省泰州市

3.工作内容：工程建设及缺陷责任期阶段项目清单中设备的采购、运输、安装、测试、试运行和运维服务（含网络费，不含电费）。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）其他合同文件。

（5）响应文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、项目负责人

姓名                  身份证号

五、合同服务期

60日历天(具体以开工时间为准，含试运行期15天)，施工缺陷责任期：2年，设备质保期遵从国家有关规定。

六、费用及结算方式

1.合同类型： 单价合同

2.合同签订金额：  大写     （￥：小写）

3.付款方式：合同签订后付合同价的30%，验收合格后付至审定价的97%，余款在缺陷责任期满并由维护单位接收后付清。（无息）

4.缺陷责任期：2年，自本项目验收合格之日起算。

5.质保金：工程审定结算价的3%

七、乙方需要提交的竣工资料套数：四套。

八、履约保证金

履约保证金为成交价的5%，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。

九、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效，至双方按照合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、违约责任

1.由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担法律责任和经济责任。

2.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。

3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿（包括诉讼费、律师费、评估费、鉴定费等合理支出）；因乙方原因（包括服务质量问题）导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

十一、争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

1.未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2.合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方协商，订立补充协议，补充协议条款与本合同条款有冲突的，以补充协议条款为准，补充协议与本合同有同等法律效力。

3.本合同一式四份，自签订之日起生效。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：	                                   乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	   日		               年 	  月 	  日

附件2：廉政合同

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2026年泰州市普通国省道路网监测设施建设项目的甲方 泰州市公路事业发展中心与乙方 （全称）特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行2026年泰州市普通国省道路网监测设施建设项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 甲方的义务

（一）甲方作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的项目。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照2026年泰州市普通国省道路网监测设施建设项目规程办事，不得损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目缺陷责任期结束后止。

第七条 本合同作为2026年泰州市普通国省道路网监测设施建设项目合同的附件，与2026年泰州市普通国省道路网监测设施建设项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同一式四份，双方各执两份。

| 甲方签章： （盖单位章） 单位地址： | 乙方签章： （盖单位章） 单位地址： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其委托代理人： （签名） | 法定代表人 或其委托代理人： （签名） |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件3：安全生产合同

安全生产合同

为在2026年泰州市普通国省道路网监测设施建设项目    （项目名称、标段号）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人 泰州市公路事业发展中心（以下简称“甲方”）与中标人	      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何

违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满后失效。

5.	本合同一式四份，合同双方各两份。

甲方：	                                   乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	日		               年 	  月 	  日

第四章  项目需求

一、项目概况

根据《省交通运输厅公路事业发展中心关于印发2026年普通国省道路网监测设施建设点位的通知》（苏交公路网〔2026〕91号），结合泰州市实际路网管理需要，新建多功能交通调查站1处、升级改造多功能交通调查站2处、升级一类交通调查站1处；新建视频监控点16处、升级改造视频监控点48处等，建设内容含配套土建工程、供电与防雷接地系统、通信系统、交通信息采集系统以及设备安装调试、各类平台对接等。

本采购项目共设两个分包。包1：市区、泰兴、靖江升级改造多功能交调站点 2 处，升级改造一类交调站点 1 处；改造视频监控点 42 处；拆除视频监控点 18 处，拆除情报板 2 处以及市中心路网机房、大厅设备升级等，合同估算价约 142 万元。

包2：兴化、姜堰新建多功能交调站点 1 处；新建视频监控点 16 处，改造视频监控点 6 处；拆除视频监控点 8 处，拆除情报板 2 处以及兴化分中心路网机房设备升级等，合同估算价约 132 万元。

合同履行期限：60日历天(具体以开工时间为准，含试运行期15天)，施工缺陷责任期：2年，设备质保期遵从国家有关规定。

二、采购内容

工程建设及缺陷责任期阶段项目清单中设备的采购、运输、安装、测试、试运行和运维服务（含网络费，不含电费），详见工程量清单及项目施工图。

- ★三、主要设备技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双激光交调设备 | - 每套设备采用两个激光传感器 - 车型分类精度：大于等于90%； - 流量检测方式：分车道和方向；流量采集精度大于95%； - 车速检测精度：大于等于92%； - 数据存储时间：本地数据存储大于1年； - 采集周期：以分钟为单位可调； - 故障检测功能：具备实时检测和上报能力； - 工作环境温度：-55°～+70°； - 工作环境湿度：0%～98%； - 检测范围：2-8车道（按照公路实际车道数布设）； - 车辆分型：车辆分类分型按交通运输部《公路交通情况调查技术规范》中的标准执行，即支持分7 类车型； - 不依靠外界光源，不受外界光线影响，夜间检测效果良好； - 具备自动加热功能，在雾、雨、雪条件下性能稳定； - 能够分车道以及分方向进行统计； - 系统升级方便，可根据用户自定义多种车型； - 具备来电自动恢复以及数据断点续传能力； - 具备车辆并线自动检测功能，并进行提示； - 通信规程：应符合交通运输部固定式交通设备与数据服务中心通信协议，符合GB/T 3453的规定； - 设备软件：免费在业主指定的服务器（带专网IP地址）上安装交调数据实时接收软件，满足数据传输要求，数据格式符合交通运输部交调统计报表制度格式要求； - 身份识别功能：每台设备具备一个唯一的、可读取的、固化于设备硬件只读存储器中的设备身份识别码； - 多功能交通调查站数据传输协议除符合JT/T 1008.2的规定之外，还可以选择HTTPS协议，采用JSON格式数据作为传输的载体。基于HTTPS方式进行数据请求，编码格式统一为UTF-8编码，请求和响应数据格式为JSON； - 支持远程配置与远程升级，升级时无需更换设备硬件； - 数据格式：采用交通运输部交调数据标准格式； - ▲防护等级：IP65。 - 视频检测单元： - 传感器：不小于400万像素 CMOS； - 最低照度：0.001Lux/F1.2； - 最大分辨率不低于2688×1520； - 视频编码：H.265；H.264；MJPEG； - ▲防护等级不低于IP66。 |
| 2 | 车牌识别设备 | - 交调智能边缘计算终端： - 安装环境：户外； - 自检功能：传感器异常检测、板卡故障自检； - 通讯协议：《固定式调查设备远程控制协议》通讯接口：RS232/RS485一组，100/1000M自适应网口一组； - 支持车牌识别功能，并通过交调服务器把车牌数据上传到平台； - 具备车辆分型及交通量统计功能，满足交通运输部7种车辆分型的要求； - 具备视频存储及预览、回放功能，支持图片接收存储、查询； - 车牌识别摄像机： - 包含900万高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等； - 卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； - 内置摄像机采用高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096×2160，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点； - 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活； - 支持非机动车和行人的抓拍和特征检测； - 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入； - 支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台； - ▲可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传； - 支持车牌识别功能，支持实现车牌数据终端服务器单独将车牌数据上传至交调平台，支持实现通过前端服务器将车牌数据与交调数据融合上传至交调平台，交调平台需满足业主需求； - 外壳防护等级应不低于IP66； - 环保补光灯： - 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》补光新标准要求； - 铝合金灯体，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好； - 带LED格栅，有效减少周边光污染； - 补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源； - 色温白光＜4000K，红外光； - 覆盖范围单车道； - 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显 明，有效减少光污； - 支持记录闪光灯闪光次数； - ▲防护等级IP65； |
| 3 | 视频监控 | 双目摄像机： - 双目摄像机由枪机、球机组成； - 枪机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；球机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； - 摄像机内置镜头，球机镜头支持不小于40倍光学变倍，最大焦距不小于220mm； - 支持最低照度可满足彩色0.0002lx，黑白0.0001lx； - 像素≥400 万；视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒； - 在球机进行水平连续旋转时，枪机可保持水平位置不动； - 枪、球摄像头均支持事件检测功能，可准确检测交通事故、抛洒物、拥堵、施工等事件； - 支持雨刷功能； - 支持防抖； - 支持大灯抑制功能（宽动态：不低于60dB） - 支持GB35114安全加密； - 防护等级：IP67； - TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； |
| 4 | 智能机箱 | - ▲机箱采用优质Q235A镀锌钢材焊接，厚度1.5mm，焊接质量应符合GB/12469的要求； - 机箱内外喷户外防粘贴耐候涂料，涂料颜色：交通白（国标色彩号RAL9016），丝印根据客户要求； - 机箱采用法兰连接，视频机箱尺寸不小于 700*500*255mm，路侧L杆交调机箱尺寸不小于 800*550*255mm，龙门架交调机箱尺寸不小于 1000*520*280mm，门板采用注胶密封工艺； - 机箱应包含16A 空气开关 1 个，电源防雷器 1 个，插座4个，16A 自动重合闸 1 个，智能锁1个，摄像头1个，5口千兆交换机1个，导轨电源及相关辅材； - 机箱应具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护，线路发生瞬间漏电或瞬间冲击危险时，自动重合闸漏电保护器立即断开；故障过后，线路如是安全，自动重合闸漏电保护器会自动重新合闸通电。 - 机箱智能锁可实现扫描二维码、远程、应急机械钥匙等方式开锁； - 机箱可通过内嵌式摄像头，像素不低于240*340，对开箱人员进行抓拍或录像。 - 数据采集及远程控制 - （1）供电监测：摄像机、交换机等设备供电监测； - （2）网络监测：主网状态监测、设备网络状态监测； - （3）环境监测：温湿度和柜门状态等监测； - ▲（4）远程控制：4路插座通断控制、支路供电控制跳闸自动合闸、远程重启设备和远程开门； - 机箱支持4G/5G数据传输功能。 - 机箱支持GPS或北斗定位功能。 |

★四、工期要求

- 60日历天(具体以开工时间为准，含试运行期15天)，施工缺陷责任期：2年，设备质保期遵从国家有关规定。

★五、人员要求

本项目除项目负责人外，还要求至少配备1名专职安全员。

拟投入本项目的专职安全员具备交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C 类证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C 类证）或具备建设主管部门核发的有效的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C 证）。

★六、质量要求及安全目标

质量标准：合格。

安全目标：落实安全生产主体责任，确保本工程无安全生产责任事故发生、人员零伤亡。

★七、工程款支付方式

合同签订后付合同价的30%，验收合格后付至审定价的97%，余款在缺陷责任期满并由维护单位接收后付清。（无息）

★八、合同形式

固定单价合同。

九、报价说明

（1）供应商的投标价，应是完成本章第一、二条范围内全部工程的投标价，并以供应商在工程量清单报价表中提出的单价或总额价为根据。供应商所报的单价或总价应包括承担本项目对应包全部工程的实施、完成和缺陷修复（包括深化设计（如有）、设备采购、运输、现场交验、安装、调试、现场管理、试运行、技术培训、验收、缺陷责任期服务等）所需的所有材料费、设备费、劳务费、管理费、维护费、利润和所有税费以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。供应商在编制投标价时需充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险等一切因素，并计入投标价中。

①供应商应在工程量清单中写明合同设备的单价和总价。

②为完成本项目工程所必需的设施及附件，即使工程量清单中没有列出具体项目和数量，供应商也应将该费用合理地计入相关项目单价中。

③设备费及系统调试费，包括设备的购置费、运费、安装所需所有劳动力、施工机械、临时工程、材料、消耗品(含电、油)、利润、税金等所有购置安装调试必需的各种性质的物品和事务。

④除工程量清单单独计列的项目外，其他相关的措施费、其他费、规费、税金等一切费用均归入工程量清单相应项目的综合单价中，不单独列支。

⑤对于工程量清单中未单独列出，但确为工程所需的辅材等，应视为供应商为完成本工程所必须提供的，其费用应已包含在合同清单中，一律不予追加费用。

⑥供应商应在响应文件中载明各类主要设备、材料，在合同执行过程中不得自行调整。

⑦供应商在投标时应充分考虑设备升级换代的因素，避免选择可能被停产设备。在合同执行过程中，如确实发生设备停产，应出具设备厂家或授权代理商的证明文件，替换设备应采用同一厂家的升级产品，关键指标必须不低于停产产品，替换设备的选型必须得到监理人的书面批准。替换后设备的单价不作调整。

⑧工程维护和照管期间如设备及附属设施发生损毁及其他需要维修或更换的情况，承包人应及时予以处理，其费用包含在投标报价中。

（2）中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应缴纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。

（3）按照江苏省及泰州市关于全面推进建筑业参加工伤保险等有关工伤保险规定，承包人应当以工程项目为单元在本项目所在地优先参加工伤保险。工伤保险的登记、办理以及保险计缴比例必须符合省及泰州市关于全面推进建筑业参加工伤保险的规定，以上费用含在相关的单价或总额价内，采购人不再单独计列。

（4）承包人在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122号）、关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知（苏交质公﹝2016﹞35号）、省交通运输厅关于印发“江苏省绿色公路建设的实施意见”的通知（苏交公〔2017〕5号）、泰州市交通运输局关于开展全市公路工程“净尘”专项行动的通知泰交传〔2022〕142号等相关规定，按照采购文件及采购人要求，在合同实施过程中制定扬尘污染防治实施方案并切实有效的开展相关工作。扬尘污染防治增加费不单独列支，所需费用含入施工环保费中，施工环保费总价包干。

（5）承包人须负责施工区域的保洁工作，所发生费用在投标报价中综合考虑。

（6）承包人在施工过程中应在服从全局、保障施工期的基础上，遵循采购人、交警、路政、城管等行政部门提出的相关要求，制定详细可行的交通组织方案及临时安全设施设置方案，并经采购人同意且通过交警、路政、城管等行政部门的行政审批。承包人的投标报价中应充分考虑相关行政部门可能收取的各项费用、可能发生的全部现场工程措施费用、临时安全设施设置费用、方案审查费、协调工作费用和规费等，上述费用均含在相关的单价或总额价内。

作为一个有丰富施工经验的承包人，应充分考虑施工过程中相关施工干扰影响致使人工、机械效率降低而增加的费用，包含在相关项目的报价中，采购人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，交通未按规定运行而给其它部门或个人造成的一切损失，或造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

（7）若承包人在工程实施过程中的质量或进度严重不符合采购人要求，并经两次书面警告无效后，则采购人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人负责。同时采购人将委托第三方咨询机构对已完成工程量进行审核，按合同约定进行结算并全部或部分扣除承包人履约保证金，承包人必须无条件立即退场。

（8）本项目竣工验收合格后，承包人提交纸质交工资料的同时，必须提交全部相应资料的电子档案（含所有资料的扫描件），由此产生的费用在工程量清单100章竣工文件费中计列，由供应商自行报价，总量控制，计量支付。在本项目交、竣工验收过程中，与本项目有关的交工会议相关费用等由中标人承担，包含在投标报价中，不单独计列。

(9)工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的报价基础，不能作为最终结算与支付的依据。支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

（10）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，采购人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目或单价、总额价中。承包人应按照监理人指令完成工程量中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

（11）工程量清单子目与图纸设计内容不一致，按清单实施，不作为变更内容。项目在施工过程中，由于承包人重型车辆的碾压，造成的损坏由承包人负责恢复原状，费用由承包人承担。

（12）本项目主要仪器设备和材料应符合江苏省交通运输厅公路事业发展中心有关协议要求。本项目对于软硬件的采购安装还要充分考虑与现有设备及系统的匹配性、兼容性以及后期维护的便利性，供应商应自行调查，相关费用包含在投标单价或总价中。供应商所提供的产品无法满足采购文件中的技术要求的，供应商须无条件更换符合要求的产品，并承担由此产生的一切后果。本项目须按照交通运输部、交通运输厅及省公路中心要求接入各相应的系统平台。

（13）承包人开发应用在本工程上的一切软件，其产权归采购人所有。承包人应在交工时向采购人提交所有使用和维护资料，包括未经编译的源程序或源程序代码。上述资料作为交、竣工验收的必需条件。

（14）本工程电力接入、管线铺设、杆件基础建设等施工、协调工作均由承包人自行负责。

（15）各类设备的技术参数必须符合设计文件要求，且保证设备的稳定性、可扩展性和兼容性。

（16）缺陷责任期内，承包人应负责承担设备运行、设备维护及因工程质量缺陷所产生的一切费用。设备的质保期应遵从国家有关规定。

（17）承包人应按规定投保安全生产责任险。

其他未尽事宜，详见本项目工程量清单及合同条款及格式。

十、本项目属性为工程，所属行业为建筑业。

★十一、供应商应承诺中标后向采购人提供本机电工程与其他机电工程并网所需系统接口等，并负责在并网时及时进行安装调试工作。供应商在投标时应充分考虑设备升级换代的因素，避免选择可能被停产设备。在合同执行过程中，如确实发生设备停产，应出具设备厂家或授权代理商的证明文件，替换设备原则上应采用同一厂家的升级产品，关键指标必须高于停产产品。替换后设备的单价将根据市场价格水平进行调整，但以不突破原合同中的单价为原则。

第五章  评审方法和评审标准

本次采购采用百分制综合评分法，即在磋商供应商最大限度地满足磋商文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各磋商供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按从高到低顺序排列，确定3家成交候选单位。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

对于本文件要求供应商在磋商期间提供的相关证明材料，成交后供应商应提供相应原件供采购人核查。因磋商供应商自身原因，在磋商期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供磋商小组查询，由此导致不利于响应文件的磋商后果由磋商供应商承担。

- 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查：

  - 磋商小组将根据《资格性审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性审查要求》见下表：

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件并加盖公章，自然人的身份证明）； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度经审计的财务报告或财务报表，或响应文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，成立不满一年的无需提供）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单的供应商，其响应无效。 | 供应商提供查询截图，由采购人或采购代理评审时进行复核。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商采购公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | / | / |
| 2-2 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | / | / |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《竞争性磋商采购公告》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 否 | / |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商采购公告》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

《符合性审查要求》见下表：

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件上传 | 按照磋商文件要求上传电子响应文件； |
| 2 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 3 | 实质性要求和条件 | 符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括不得改变采购人提供的清单序号、设备配置、清单子目数量、计算方式、单位及清单报价漏项、缺失等）； |
| 4 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章； |
| 5 | 响应报价 | 投标报价不得超出采购项目预算和最高限价和采购人提供的预算价清单单价； 响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格一致； 响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础一致； 响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量一致； |
| 6 | 关联关系 | 不同供应商的法定代表人或委托代理人不得有夫妻、直系血亲关系；不同供应商的负责人不得为同一人或者存在控股、管理关系；（提供承诺书） |
| 7 | 附加条件 | 不得含有采购人不能接受的附加条件 |
| 8 | 实质性格式 | 第六章标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购的产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； 不同供应商不存在IP地址一致的情形。 |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 二、评审标准

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （50分） | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价/报价)×50（小数点保留两位） | 50 |
| 2 | 施工方案（30分） | 对项目的需求理解与分析 1、能全面理解并准确分析该项目的需求及目的，对本项目的关键点、重点、难点分析清晰准确，并给出合理化建议的得6分； 2、能理解并准确分析该项目的需求及目的，对本项目的关键点、重点、难点分析准确，并给出一定的建议的得4分； 3、能基本理解分析该项目的需求及目的，对本项目的关键点、重点、难点进行模糊简单分析，得2分； 4、未提供相关内容不得分。 | 6 |
|  |  | 施工计划和关键节点的控制措施 1、关键思路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行得6分； 2、关键思路基本清晰、准确、完整，计划编制基本合理可行，关键节点的控制措施基本合理、可行得4分； 3、关键思路模糊，缺乏有效的计划编制和关键节点控制措施的得2分； 4、未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 质量控制措施 1、质量保证体系及措施符合要求，各项措施方法可靠、详尽得6分； 2、针对项目实际情况提出具体、可行的措施，满足质量要求得4分； 3、质量控制措施基本满足质量要求得2分； 4、措施不可行或未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 安全、环保措施 1、安全、环保措施科学、合理、可行，得6分； 2、安全、环保措施一般、可行，得4分； 3、安全、环保措施不完整，得2分； 4、未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 应急保障及缺陷责任期保修方案 针对各类突发情况，制定应急预案；针对缺陷责任期制定保修方案： 1、方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分； 2、方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分； 3、方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分； 4、方案内容单一，对项目实施要求响应差得1分； 5、未提供相关内容不得分。 | 6 |
| 3 | 技术参数（12分） | 对供应商拟采用的主要设备的性能指标以及可靠性和先进性进行评审。 有一项指标优于采购文件主要设备技术指标要求中加▲的技术指标要求的得2分，最多得12分。 | 12 |
| 4 | 供应商业绩（6分） | 2023年1月1日以来，供应商承担过含视频的类似业绩得2分； 2023年1月1日以来，供应商承担过含交通量调查站的类似业绩得2分； 2023年1月1日以来，供应商承担过含车牌识别的类似业绩得2分； 本项最多得6分，同一合同只能得分一次。 备注：提供合同和验收证明原件扫描件，时间以项目交工验收时间为准，否则不得分。 | 6 |
| 5 | 项目组其他成员（2分） | 除项目负责人外，拟投入本项目的其他成员具有机电工程相关专业中级及以上技术职称的，每有一人得1分，最多得2分。 备注：提供相关人员近三个月内任意一个月的养老保险缴费证明材料（养老保险缴费证明材料为社保中心出具的加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）、证书原件扫描件，否则不得分。 | 2 |

注：1、供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其成交资格。

- 2、在本项评分标准中材料提供扫描件的，供应商须保证扫描件与原件一致。成交后，采购单位有权对原件进行进一步核实。

- 3、项目采用百分制，评审保留至小数点后两位。

- 4、根据苏财购〔2026〕36号《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》规定：

- （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

- 4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 5、本采购项目共设两个分包。同一供应商最多只能中标一个分包，并按包1、包2的顺序推荐成交候选人；若包1的成交候选人同时投报了包2，则其不再参与包2的评审。

- 6、本项目不专门面向中小微企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等证明文件的供应商，对小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 7、本项目属性为工程，所属行业为建筑业。

第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：

日      期：

响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 一、竞争性磋商申请及声明

- 二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

- 三、磋商报价表

- 四、分项报价一览表

- 五、资格证明文件

- 六、供应商资格声明函

- 七、技术条款偏离表

- 八、商务条款偏离表

- 九、类似项目一览表

- 十、拟投入本项目人员一览表

- 十一、项目实施方案

- 十二、服务承诺

- 十三、磋商需要的其他证明文件及材料

附件一 中小企业声明函格式

附件二 残疾人福利性单位声明函格式

附件三 监狱和戒毒企业证明材料

目录一、竞争性磋商申请及声明格式（实质性格式）

竞争性磋商申请及声明

致：泰州市公路事业发展中心

根据贵方（项目名称）(项目编号)磋商邀请，正式授权下述签字人    (姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的响应报价为           （大写）元人民币，项目负责人为        。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于        的时间内完成本项目规定的施工内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者招标代理恶意串通、决不向采购人、招标代理工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：年月日

目录二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为完成         （项目名称），签署上述项目的响应文件、进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：(盖章)

日期：       年      月     日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权委托书

泰州市公路事业发展中心：

本授权委托书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），              （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于             年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：             年    月    日

附：委托代理人身份证扫描件

备注：无授权委托人的无需提供此授权委托书。

目录三、磋商报价表格式（实质性格式）

磋商报价表

本次为首次报价                                   货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

分项报价一览表

此处附已填入单价的工程量清单并盖电子章。

目录五、资格资信证明文件（实质性格式）

目录六：供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：泰州市公路事业发展中心

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

4、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

十一、我单位完全响应采购文件规定的响应文件有效期。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：     年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

目录七、技术条款偏离表格式（实质性格式）

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 磋商文件要求 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称（盖章）：

说明：1. 如响应人提交的响应文件技术条款及服务条款与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术规格偏离表》，完全满足磋商文件要求的响应人需在【磋商响应】列应答“完全满足磋商文件的全部要求”，【偏离】列应答“无偏离”；

- 2.如果行数不够请自行增加。

目录八、商务条款偏离表格式（实质性格式）

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 磋商文件要求 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称（盖章）：

说明：

- 1.如响应人提交的响应文件商务条款与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足磋商文件要求的响应人需在【磋商响应】列应答“完全满足磋商文件的全部要求”，【偏离】列应答“无偏离”。

- 2.如果行数不够请自行增加。

目录九、类似项目一览表

类似项目一览表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应按磋商文件要求提供证明材料，否则将不作为评标的依据。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

目录十、拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 性别 | 执业或职业资格证明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 |  |

注：供应商应按磋商文件要求提供证明材料，否则将不作为评标的依据。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

目录十一、项目实施方案（根据评审方法编制，格式自拟）

目录十二：服务承诺（如有，格式自拟）

目录十三：磋商需要的其他证明文件及材料（如有）

磋商需要的其他证明文件及材料

如采购文件要求提供的承诺函等。

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司       （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         （联合体）参加                   （单位名称）的            （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.             （标的名称） ，属于 建筑业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为            （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为         万元1，属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.            （标的名称） ，属于             （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为            （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为         万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果；

- 附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

提供证明材料