姑苏环卫作业服装制作标准

- 道路保洁人员制服

- 春秋套装

（1）配色为荧光绿相拼墨绿；拼色立体裁剪，袖口裤脚采用收口设计便于作业防水，上装前后及长裤两侧缝制可视T/C反光条作为户外警示保护，设置袖（裤）袋及肩拌，上装前后印制文字。

（2）长袖茄克/秋装长裤(春秋套装)

材质要求：

1）颜色:(荧光绿相拼墨绿)

2）面料:（80/20）涤棉交织布,表面特氟龙防水防油污4级以上,荧光黄色通过EN471标准，环保、撕拉强度、耐磨损强度符合国家纺织类标准，色牢度4级，成品克重250G/M2(±5g/㎡)

3）反光带:5CM银灰色高可视T/C反光条，初始亮度500CPL，水洗性能100次以上，环保符合国家标准，不含对人体有害的物质，并能通过欧盟EN471认证。

工艺要求:

1）缝线配色，强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服,线头必须清理干净,缝纫针距：11针—13针／3 cm,明线不少于12针／3 cm

2）缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致(距离反光布边缘不得小于lOmm)，无跳针现象，结合牢固、松紧适度

3）反光条切线0.1-0.2CM,反光条拼接处必须平齐

色号:

2、夏装套装

（1）配色为荧光绿相拼墨绿；拼色立体裁剪，袖口裤脚采用收口设计便于作业防水，上装前后及长裤两侧缝制可视T/C反光条作为户外警示保护，设置袖（裤）袋及肩拌，上装前后印制文字。

（2）长袖衬衫/长裤(夏季套装)

材质要求：

1）面料颜色: (荧光绿相拼墨绿)

2）反光带:5CM银灰色高可视T/C反光条，

初始亮度500CPL，水洗性能100次以上，环保符合国家标准

3）面料规格:

工艺要求:

1）缝线配色强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服,线头必

须清理干净,缝纫针距：11针—13针／3 cm,明线不少于12针／3 cm

2）缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致(距离反光布边缘不得

小于lOmm)，无跳针现象，结合牢固、松紧适度

3）反光条切线0.1-0.2CM,反光条拼接处必须平齐

夏装长袖（夏装）

133x72平纹，C∨C墨绿色士林，荧光黄色通过EN471标准

夏装长裤（夏装）

材质要求：

面料规格:32*32 130*70精梳纱，成分CVC60/40，1/2细斜纹布，

成品克重达到150G/M2，环保符合国家

纺织类标准；

色号:

成分：织唛而成

- 冬季马甲（绵马甲）

冬装棉马甲

1）颜色(荧光绿相拼墨绿)

2）面料:100%涤纶150D加密涤纶棉航布，TPU贴膜，克重185g/㎡；防泼水透气透湿3000，水压10000。

3）里料:210T黑色桃皮绒，色牢度4级，不含偶氮，环保符合国家纺织类标准。

4）填充物：高效暖绒，厚度：2CM，克重：200克/平方米，保暖值（CLO值）：3.3，环保符合国家标准。

5）反光带:5CM银灰色高可视化纤亮银反光条，初始亮度500CPL，水洗性能100次以上，环保符合国家标准；不含对人体有害的物质，并能通过欧盟EN471认证。

6）门襟5#树脂导轨头拉链,拉链长度误差必须小于2MM，拉链强度，环保，色牢度符合国家标准。

色号:

其他季节马甲可参考

4、帽子（夏帽、冬帽）

夏季帽

1）面料: 80/20涤棉交织布，侧边网眼布，成品克重240G/M2(±5g/㎡)，表面防泼水3级

2）内衬:涤纶网眼布，成品克重150G/M2

3）反光带: 2CM银灰色高可视T/C反光条,反光度500CPL，水洗性能100次以上，环保符合国家标准；不含对人体有害的物质，并能通过欧盟EN471认证。

6）后面魔术贴调节，魔术贴表面车反光带

冬帽

1）面料: 300D低弹牛津布，PU涂层,水压10000ML,透湿5000G/M2/24HR,成品克重180G/M2(±5g/㎡)

2）内衬: 内衬高效暖绒+桃皮绒

3）反光带: 2CM银灰色高可视T/C反光条,反光度500CPL，水洗性能100次以上，环保符合国家标准；不含对人体有害的物质，并能通过欧盟EN471认证。

4）反光油墨印花，

5）头围尺寸: 57CM. 58CM . 59CM. 60CM

6）后面有松紧调节，耳沿可折翻

色号:

- 雨衣套装：

反光防风雨衣/雨裤

材质要求：

1）颜色:(荧光绿相拼墨绿)

2）总体要求:考虑环卫工人反光以及防风防雨等功能

3）100%涤纶150D加密涤纶提花布，TPU贴膜，克重185g/㎡；防泼水透气透湿3000，水压10000。

4）里料:100%涤纶网眼环保染色，色牢度4级，不含偶氮，环保符合国家纺织类标准；

5）反光带:5CM银灰色高可视T/C反光条，初始亮度500CPL，水洗性能100次以上，环保符合国家标准；不含对人体有害的物质，并能通过欧盟EN471认证。

6）门襟8#树脂拉链,长度误差必须小于2MM,金属纽扣拉力强度不得小与5KG，拉链和纽扣的强度、色牢度、环保都必须符合国家标准。

工艺要求:

1）缝线配色，强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服,线头必须清理干净,缝纫针距：11针—13针／3 cm,明线不少于12针／3 cm

2）缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致(距离反光布边缘不得小于lOmm)，无跳针现象，结合牢固、松紧适度

3）缝线部位必需热封,且防水压强度必须同面料防水强度热封必须到位，热封带的防水，环保必须符合国家标准

4）反光条切线0.1-0.2CM,反光条拼接处必须平齐

5）相拼色处左右平齐对称，雨衣门禁拉链处需考虑防风防雨工艺处理

6）成衣尺寸允许公差:±0.5CM

7）成衣必须保持清洁干净,平服、无烫光、左右对称

色号: