招　标　文　件

项目名称：基于评级的基础设施提升和保障服务项目-机房容灾备份及网络安全加固项目

项目编号：JSZC-320111-NJYY-G2026-0001

（非专门面向中小企业）

南京永埜工程咨询有限责任公司

2026年8月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	24

第五章  评标方法与评标标准	38

第六章  投标文件格式	41

# 第一章  投标邀请

受南京市浦口区中医院（以下简称“采购单位”）委托，南京永埜工程咨询有限责任公司（以下简称“代理机构”）就基于评级的基础设施提升和保障服务项目-机房容灾备份及网络安全加固项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-NJYY-G2026-0001

2.项目名称：基于评级的基础设施提升和保障服务项目-机房容灾备份及网络安全加固项目

3.预算金额：183万元

4.最高限价：183万元。

5.采购需求（简介）：为提升医院核心业务系统（HIS、EMR、LIS、PACS以及各临床业务系统）的数据安全保障能力和网络防护水平，满足国家卫健委互联互通四级甲等测评及电子病历五级测评等相关评级要求，同时为满足网络安全方面的各项要求，浦口区中医院拟采购机房容灾备份及网络安全加固项目，主要建设内容包括：容灾备份系统软硬件一套，网络安全加固涉及的基础设施及各网络安全相关软硬件一套，以及系统集成及电子病历五级评级相关的容灾备份及网络安全保障服务1项。各分项均含三年软硬件质保及网络安全设备特征库升级服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：交货期为合同签订后三个月内，硬件质保期为验收合格后3年，软件质保为3年。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.地点：在“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”免费下载。

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月28日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

4.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市浦口区中医院

地  址：南京市浦口区江浦街道公园北路18号

联系人：汪科长

2.采购代理机构信息

名称：南京永埜工程咨询有限责任公司

地址：南京市浦口区浦滨路150号中科创新广场23栋1601室

联系人：王工

联系方式：18061655525

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理服务费及专家评审费：本项目专家评审费按《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》收取，由采购人支付；招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格〔2002〕1980号）标准收取，招标代理费由中标供应商领取《中标通知书》前支付给代理机构，供应商在投标时应充分考虑以上费用，无论供应商是否将该费用包含在报价中，均视为已包含在投标价格中。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构《质疑函》收件人：南京永埜工程咨询有限责任公司，地址：南京市浦口区浦滨路150号中科创新广场23栋1601室，联系电话：025-58221946。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：基于评级的基础设施提升和保障服务项目-机房容灾备份及网络安全加固项目

项目编号：JSZC-320111-NJYY-G2026-0001

甲方（买方）：南京市浦口区中医院

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据 基于评级的基础设施提升和保障服务项目-机房容灾备份及网络安全加固项目_公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：基于评级的基础设施提升和保障服务项目-机房容灾备份及网络安全加固项目

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：交货期为合同签订后60日内，硬件质保期为验收合格后3年，软件质保为3年。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%款项。

8.1.2 全部设备安装调试完成投入正常使用，并终验收合格后，甲方支付合同总价款的60%款项。

8.1.3自终验合格之日起，无质量、服务等问题，质保期满1年甲方支付合同总价款的5%款项。

8.1.4自终验合格之日起，无质量、服务等问题，质保期满3年甲方支付合同总价款的5%款项。

8.1.5 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票，且预算资金到位后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起 3 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 0.1% 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 0.1% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目名称

基于评级的基础设施提升和保障服务项目-机房容灾备份及网络安全加固项目

（二）项目建设目标

保障核心系统及数据更加安全可靠，提高数据中心运行效率和应用系统业务连续性接管能力是目前亟须解决的问题。应对数据中心面临的风险，基础设施提升和运维保障建设从数据业务连续性复制、数据恢复等方面，以满足医院评级要求，提升基础设施稳定性和安全性，保证数据及业务的安全可靠运行。

▲为保障本项目对现有核心业务系统评级支撑的要求，供应商须具有医院电子病历5级评级的建设经验和医院核心业务系统快速切换的保障能力，提供证明材料。

★为保障本项目所涉及的数据库和前台程序能完整快速的进行容灾备份，需协调软件服务商技术支持人员提供现场技术保障（费用由供应商自行承担），供应商承诺中标后3个工作日内提供软件服务商出具的现场技术支持承诺函（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

三、项目清单

| 序号 | 名称 | 规格描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备份系统 | 数据保护和管理解决方案，支持数据库备份、虚拟机备份和虚拟机CDP保护 | 1 | 套 |
| 2 | 堡垒机 | 含不少于100个访问授权 | 1 | 套 |
| 3 | 网络准入控制系统 | 内外网合计并发用户数不少于1500个（每套并发用户数不少于750个） | 2 | 套 |
| 4 | 防火墙 | 用于业务外网区域移动出口的边界保护 | 1 | 套 |
| 5 | 桌面杀毒 | 办公外网不少于300个点，服务器不少于200个点 | 1 | 套 |
| 6 | DNS安全监测系统 | 用于外网的DNS安全监测 | 1 | 套 |
| 7 | 电池更换 | 老机房UPS电池（384块12V 100AH）更换和管理模块维修 | 1 | 批 |
| 8 | 集成及评级保障服务 | 系统集成及评级相关的保障服务 | 1 | 项 |
| 9 | 机房统一监控与预警系统 | 机房统一监控与预警系统 | 1 | 套 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术部分要求

- 1、备份系统

| 指标 | 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性参数 | 支撑平台 | 配置2颗16核以上高性能处理器，内存≥128GB，两块≥480GB SSD固态硬盘，≥7块14TB机械硬盘，独立阵列卡，支持Raid0、1、5、6等，≥2GB Raid卡缓存，配置2个千兆网口、2个万兆网口，冗余高性能电源。 |
|  | 软件授权 | ≥80T全功能定时和实时（CDP）可任意分配，软件底层操作系统须满足国产化正版要求，提供不限数量虚拟机、物理机器、数据库、文件、NAS、S3云归档、对象存储、压缩重删、永久增量、可视化大屏展示、虚拟机LAN- free、虚拟机即时挂载恢复、WORM不可变存储等功能模块、虚拟机无代理异构恢复授权（不少于10台）。 |
| 非实质性参数 | 软件功能 | 部署专业备份系统，实现HIS、EMR、LIS、PACS等核心业务系统数据库及虚拟机应用级备份，采用CDP（持续数据保护）技术，将RTO、RPO严格控制在15分钟以内。 |
|  |  | 支持主流的数据库备份恢复，包括：OracleRAC、SQL Server、MySQL、MairaDB、PostgreSQL等主流数据库的应用级备份，备份任务全流程图形化向导指引。 |
|  |  | ▲国内外主流虚拟化平台的免代理备份及恢复，支持Vmware vSphere、Nutanix AHV、H3C CAS、Zstack、Sangfor、SmartX、Lenovo AIO、Proxmox等主流虚拟化平台的备份恢复，无需提前创建恢复虚拟机。（提供上述虚拟化无代理功能截图） |
|  |  | ▲支持无代理异构跨平台恢复，提供国外虚拟化Vmware、Nutanix AHV、Proxmox等恢复至国内虚拟化深信服、SmartX、H3C、Zstack等。（提供3种不同平台无代理异构恢复功能截图证明） |
|  |  | 支持对物理主机、虚拟机、云主机提供CDP持续数据保护，实时备份磁盘任意时刻的状态，备份时间粒度最小可达秒级实现RPO趋近于0。 |
|  |  | ▲支持Oracle归档日志触发备份能力，针对Oracle数据库归档日志数据，提供条件触发的日志备份机制，解决人为无法准确定义日志备份周期问题。触发条件支持界面自定义配置，可配置的选项包括归档日志备份次数、归档日志备份天数、归档日志备份后的保留策略等。（提供归档日志备份次数、归档日志备份天数、归档日志备份后的保留策略产品功能截图证明） |
|  |  | 创建恢复任务时支持查看备份数据的状态，包括但不限于数据完整性、备份点验证状态、数据健康度、安全状态等，以便进行准确、安全的恢复数据，避免无效恢复。 |
|  |  | ▲支持多台主机批量并发验证/演练，无需编排或工作流即可定期验证最新时间点，全程无需人工干预；支持自动开展网络连通性、主机心跳、系统开机截图、数据校验、病毒扫描等操作；验证演练完成自动生成演练报告。（提供网络连通性、主机心跳、系统开机截图、数据校验、病毒扫描相关产品功能及演练报告截图或第三方CNAS报告作为证明材料） |
|  |  | 支持预设系统安全加固策略模板，涵盖防火墙配置、SSH访问控制、远程服务管控、端口权限限制等核心维度，可一键部署应用，满足安全加固、勒索病毒防护等多场景合规要求。 |
|  | 集成要求 | ▲为保证项目实施过程的安全性和准确性，避免业务迁移过程中存在未知的数据安全风险，提供医院现有使用的HIS厂商工程师现场技术支持服务。（提供现场技术支持工程师名单及近六个月中任意一个月社保证明） |
|  |  | ▲为了确保移动影像数据备份准确性，提供医院现有使用的移动影像业务系统厂商工程师现场影像数据验证服务。（提供现场技术支持工程师名单及近六个月中任意一个月社保证明） |
|  | 质保服务 | 提供3年原厂5*8小时远程支持服务，服务期内免费的软件升级服务。 |
|  |  | ▲提供原厂三名及以上工信部认证中级或以上灾备相关工程师认证。（提供证书复印件及原厂为其缴纳的近六个月中任意一个月社保证明） |

- 二、堡垒机

| 指标 | 功能指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性参数 | 规格参数 | 内存大小≥8G，硬盘容量≥1.92T，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP（满配光模块）。 |
|  | 性能参数 | 运维授权数≥100，图形运维最大并发数≥200，字符运维最大并发数≥200。 |
| 非实质性参数 | 授权管理 | 支持按授权名称、用户名称、用户账号、资源名称、资源地址、资源账号查询已授权信息。 |
|  |  | 可设置单人审批和双人审批，双人审批可设置串行审批和并行审批。 |
|  |  | 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。（提供截图证明） |
|  |  | 支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批。（提供截图证明） |
|  | 动作流 | ▲支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆。（提供功能截图证明） |
|  | 用户管理 | 支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期。 |
|  |  | 用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证。（提供功能截图证明） |
|  |  | 支持Windows AD域账号与堡垒主机账号周期或手动同步。 |
|  |  | 支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令，口令强度必须符合密码策略要求。 |
|  | 资源管理 | 支持unix资源、windows资源、网络设备资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源。 |
|  | 访问控制 | 支持命令黑命单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等。 |
|  |  | 支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行。 |
|  | 运维方式 | 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、RDP等客户端工具实现运维，不改变运维人员操作习惯。 |
|  | 支持HA | 需支持 HA，配置信息实时同步，配置过程在 web 界面完成。 |
|  | 访问控制 | 支持命令黑命单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等。 |
|  | 质保要求 | 产品提供质保3年（含特征库升级）。 |

- 三、网络准入控制系统

| 指标 | 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性参数 | 基本参数 | 2U,8个千兆电口，4个千兆光口,冗余电源,2个扩展槽位,≥750个用户数，提供三年质保服务。 |
| 非实质性参数 | 系统架构 | 采用专用硬件架构与专用安全操作系统。 |
|  | 部署模式 | 系统部署简单，支持旁路或串联部署，支持命令行与B/S模式管理，提供系统首页图形化展示功能，可展示设备面板状态、CPU状态、内存状态、硬盘状态、在线用户、报警统计等信息。 |
|  | 可靠性 | 设备提供硬件BYPASS功能，支持双操作系统冷备、双机热备，在单机模式下，提供独立系统逃生工具。 |
|  | 准入模式 | 支持802.1X、Portal、透明网关、策略路由等多种准入模式选择，单设备情况下可进行混合准入模式应用。（提供功能截图证明） |
|  | 认证方式 | 提供客户端认证及手机短信认证方式，客户端认证可与第三方AD域、LDAP服务器进行用户信息同步；手机短信认证可与短信服务器联动，在终端入网认证时下发验证码。（提供功能截图证明） |
|  | 访客管理 | 支持访客入网管理，访客接入由受访人员（固定用户）协助其进行注册、账户创建等操作，并提供临时入网终端有效期管理，可设置在网时限。 |
|  | IP冲突管理 | 当入网终端与已在线终端出现IP冲突时可选择：不处理或强制下线已在线的终端。 |
|  | 外设管理 | 支持终端接口外设监控，可对终端所有接口外设实施启停用控制，对USB设备添加USB硬件ID和设备信息，可设置例外项。 |
|  | 违规外联 | 支持终端非法外联监控，可判断通过http、telnet、ping三种方式检测主机违规外联行为，给予违规处理方式（不处理、重启、断网、提示），并信息提示。 |
|  | 资产管理 | ▲支持资产管理功能，可管理不同类型入网资产；提供交换机网络设备管理功能，可查看交换机设备接口状态、主机连接等详细信息。对入网资产可发现、可审批入网。（提供功能截图证明） |
|  | 系统诊断 | 诊断分析，可通过系统调试信息及抓包分析功能定位问题。 |
|  | 质保要求 | 产品提供质保3年（含特征库升级）。 |

- 四、防火墙

| 指标 | 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性参数 | 硬件要求 | 网络层吞吐量≥20G，IPS吞吐量≥1.5G，并发连接数≥300万，HTTP新建连接数≥9万，接口不少于8个千兆电口、2个万兆光口。 |
| 非实质性参数 | 云威胁情报 | 产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。 |
|  | 链路检测 | 产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 |
|  | 智能选路 | 产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换选路模式支持智能负载选路、按指定顺序选路、优先使用质量最优的线路、按剩余带宽比例负载。 |
|  | 路由功能 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |
|  | 应用识别 | ▲产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告） |
|  | 访问控制 | 产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 |
|  | 会话控制 | 产品支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发和新建连接数的合理限制。 |
|  | DDoS防护 | 产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 |
|  | 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。（提供产品功能截图证明并提供具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告） |
|  | 质保要求 | 产品提供质保3年（含特征库升级）。 |

- 五、桌面杀毒

| 指标 | 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性参数 | 性能指标 | 提供≥300点PC版授权，≥200点服务器版授权，包含3年软件升级。 |
| 非实质性参数 | 基本要求 | 客户端至少支持Windows、Linux、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度、UOS等国内外主流操作系统。 |
|  | 安装部署 | 客户端安装支持本地安装、离线安装、命令行安装。 |
|  |  | 支持在线升级、离线升级，平台立即、定时推送升级。 |
|  |  | 支持配置终端IP、操作系统、端口信息等信息，实现Linux系统一键安装。 |
|  | 终端管理 | 管理中心支持实时显示客户端的状态及终端基本信息，并支持终端信息导出。 |
|  | 补丁管理 | 支持终端维度的漏洞情况统计，可根据部门、责任人、计算机名、IP、MAC进行查询并导出。 |
|  |  | 可以展示全网补丁情况，包括补丁编号、补丁类型、操作系统、下载状态等，支持补丁忽略功能。 |
|  | 终端发现 | ▲支持通过PING、ARP、NMAP方式扫描，发现尚未纳入管控的终端，支持展示终端的终端在线、离线、安装情况。（提供产品截图证明） |
|  | 终端防御 | 支持对终端内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力，同时支持错峰扫描 |
|  |  | 支持基于虚拟沙盒的高效的本地反病毒引擎，实现极高的本地查杀能力 |
|  |  | 支持对压缩文件内的恶意文件扫描，包括但不限于对Arj、bzip2、Lzh、Tar、Zip等压缩文件格式类型查杀防护 |
|  |  | ▲支持对webshell后门进行扫描检测,webshell后门规则数量大于100000。（提供产品截图证明） |
|  |  | 支持病毒自动隔离备份功能，客户端能自动将病毒文件隔离到本地隔离区，同时支持恢复隔离文件 |
|  |  | 支持开启勒索诱捕功能，设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截 |
|  |  | 主动对U盘中的文件进行扫描，对U盘传播类恶意软件常见恶意修改操作进行修复 |
|  | 系统加固 | ▲支持系统加固，从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。（提供产品截图证明） |
|  | 合规管控 | 支持从终端、资产两个维度统计终端软件安装情况，可自定义查询并导出软件资产 |
|  |  | 支持远程控制，通过管理中心实现对客户端的远程运维，可设置例外终端。 |
|  |  | 支持动态认证，配置动态认证策略可以在用户本地以及远程登录系统时进行口令认证。（提供产品截图证明） |
|  |  | 支持文档检测功能，针对txt，doc，docx，xls，xlsx，ppt，pptx，rtf，pdf等格式文档的名称、内容进行包含关键字检查，对含有指定关键字的文档进行禁止发送、禁止拷贝等管控，消息提醒的同时将文档违规信息上报管理平台。（提供产品截图证明） |
|  |  | 支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以自定义USB存储设备使用权限以及禁用无标签USB存储，并按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录。 |
|  |  | 产品提供质保3年（含特征库升级）。 |

- 六、DNS安全监测系统

| 指标 | 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | 服务要求 | 提供三年维保服务，提供不少于200个终端点数的三年订阅服务授权。 |
| 非实质性要求 | 代理转发器接入 | 支持内网资产识别；支持本地DNS缓存加速；支持DoH 加密解析，企业资产上网将会受到加密保护，防止第三方偷窥和篡改；支持串联和旁路模式接入流量；支持通过 syslog接收DNS日志；支持采集 DHCP 日志。 |
|  | 漫游终端接入 | 支持漫游终端在企业环境内使用企业内安全DNS服务，离开企业环境后仍然使用 DoH 加密解析。 |
|  | 网络分组管理 | 每个网络分组提供出口 IP、代理转发器、漫游终端三种接入方式；提供专属 DoH 域名接入；支持根据网络分组配置告警拦截策略。 |
|  | 内网域名管理 | 支持配置多组内网DNS服务器，同时配置内网的泛域名列表。 |
|  | 传输加密 | 支持客户本地通过DoH/DoT加密协议进行域名解析，对出公网的域名解析进行加密保护，有效防止了第三方对DNS解析的偷窥和篡改，保护了企业的用户隐私。 |
|  | 威胁情报 | 威胁情报数量不少于1500万条，APT情报不少于4万条。 |
|  | 威胁检测 | 根据管理员定义的拦截策略，对DNS流量进行实时的威胁检测和展示。 |
|  | 威胁告警 | 支持1年范围内告警日志检索；支持以威胁事件、恶意域名、风险分组、失陷资产的视角对告警数据进行分组展示。 |
|  | 告警通知 | 支持按照威胁类型、威胁等级配置告警通知策略。 |
|  | 资产定位 | 支持识别定位内网终端资产IP地址；支持查询选定时间范围内，TOP活跃资产的列表，列表包括资产 IP、资产分组、DNS 请求数、最近请求时间、威胁等级和分类；支持TOP活跃资产列表导出。 |
|  | 资产分组 | 支持按照IP或者IP段划分虚拟资产组。 |
|  | 资产告警屏蔽 | 支持定义企业需要屏蔽告警的资产白名单列表，支持IP及IP段的配置；设置的IP名单的资产不产生告警通知，但不影响策略的拦截效果。 |
|  | 威胁域名拦截 | 支持配置威胁域名拦截策略、内容分类拦截策略；支持自定义拦截时返回的 IP 地址，默认情况下提供拦截页面，并且支持用户自定义拦截页面的文案或者跳转的URL。 |
|  | 自定义黑名单 | 支持配置自定义黑名单，系统对添加到黑名单的域名系统进行拦截；支持自定义策略生效范围；支持自定义拦截时返回的 IP 地址，默认情况下提供拦截页面，并且支持用户自定义拦截页面的文案或者跳转的URL。 |
|  | 自定义白名单 | 支持配置自定义白名单，系统对添加到白名单的域名不进行告警和拦截；支持自定义策略生效范围。 |
|  | 综合分析报告 | 支持单次生成或定期生成报告；支持自定义生成报告的时间范围；支持按资产分组选择生成报告的数据范围；主要侧重于企业内部上网的综合分析，便于日常汇报使用。 |
|  | 账号管理 | 支持管理员直接添加账号或者通过手机号邀请人员加入企业；账号角色分为系统管理员、操作员和分析师。 |
|  | 操作日志 | 记录了系统中用户关键操作的日志详情，包括操作时间、用户名、角色、操作IP、操作模块和操作描述，支持列表展示和导出。 |
|  | 安全设置 | 支持设置访问系统控制台的IP白名单列表，只有访问IP在白名单的用户能够访问系统控制台。 |
|  | API接口 | 提供API接口对接第三方平台，包括：威胁告警日志查询接口；自定义黑白名单管控接口，支持添加或删除自定义域名。 |

- 七、电池更换

| 指标 | 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性参数 | 规格参数 | 数量：384块； 规格：阀控式铅酸蓄电池 电压12V，额定容量≥100Ah，采用阀控式密封结构。 |
| 非实质性参数 | 使用寿命 | 25℃环境下浮充设计寿命≥10 年。 |
|  | 工作环境 | -15℃~50℃可正常工作，需提供温度 - 容量曲线图、温度 - 寿命曲线图。 |
|  | 外观要求 | 标志清晰，无变形、漏液、裂纹及污迹；正负极端子标识明确，便于连接。 |
|  | 安全性能 | 蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾逸出，蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。 |
|  | 安全阀开阀压力 | 安全阀开阀压力应满足范围:10~35kPa，闭阀压力应满足范围：10 ~ 35kPa。 |
|  | 电化学性能 | 密封反应效率≥95%。 |
|  | 容量保存率 | 静置 28 天后≥96%。 |
|  | 端电压均衡性 | 开路状态最高与最低值≤100mV，浮充 24h 后端电压差≤480mV，放电时端电压差≤300mV。 |
|  | 连接条电压降 | 5.5I10 放电条件下≤10mV。 |
|  | 配置要求 | 含电池开关、线缆等辅材，满足现场安装需求。 |
|  | 质保要求 | 产品提供质保3年。 |
|  | 管理模块维修 | 维修损坏的管理模块1个。 |

- 八、集成及评级保障服务

| 指标 | 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | 评级服务 | 提供对评级标准进行解读服务，提供评级前-中-后的材料准备及归纳总结。 |
|  |  | 依据评级标准，对现有资源进行梳理，提供差异化分析报告,并依据差异化分析，进行配置优化、策略调整与技术升级等，达到评级要求。 |
| 非实质性要求 | 集成服务 | 主机设备的上架、通电、测试、操作系统等安装及实施服务。 |
|  |  | 网络安全备份等设备的上架、通电、测试等安装及实施服务。 |
|  |  | 提供集成安装,产品培训服务，每季度巡检服务。 |
|  |  | 提供虚拟化无代理定时备份策略配置。 |
|  |  | 提供数据库滚动定时备份策略配置。 |
|  |  | 提供整机实时备份策略配置。 |
|  |  | 提供副本归档策略配置。 |
|  |  | 提供核心业务数据库初始化备份及容灾测试服务。 |
|  |  | 提供核心业务数据库初始化备份及容灾演练服务。 |
|  |  | 提供可视化备份及容灾、数据恢复策略配置服务。（提供证明材料） |
|  |  | ▲提供医院现有使用集成平台系统厂家现场保障及容灾测试技术服务,保障集成平台业务系统稳定运行，提供集成平台容灾测试技术方案。 |
|  |  | ▲提供电子病历业务系统演练服务，灾备演练时为保障电子病历业务系统稳定运行，需提供电子病历系统业务厂商工程师现场保障服务，提供现场保障人员清单及近六个月中任意一个月社保证明。 |
|  | 评级保障服务 | 提供网络线路标识整理、机房环境整顿、出入机房登记闭环等工作，确保符合评级要求。 |
|  |  | ▲梳理备份策略，进行恢复演练并留档，确保符合评级要求。（提供能力证明材料） |
|  |  | 根据评级标准，针对高可用性、容灾与持续数据保护等核心技术要求，提供解决方案。 |
|  |  | 参与现场迎评工作，整理迎评脚本，针对专家问题进行解答。 |

- 九、机房统一监控与预警系统

| 指标 | 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 全栈数据采集与监控能力 | 提供多协议监控包含原生支持 Agent（主动/被动模式）、SNMP（含 SNMP GetBulk 批量采集）、IPMI、JMX、HTTP/HTTPS、SSH、Telnet 等，提供数据中心机房物理机、虚拟机、存储、容器、中间件、云基础设施,网络设备、安全设备等全方位监控及数据采集服务。（提供截图） |
|  | 智能告警与自动化运维 | 提供复杂的逻辑表达式、预测性函数（如预测磁盘何时写满）以及时间同步检测，精准定义异常状态告警触发器，支持多种方式的告警信息推送。支持告警升级机制（未处理自动通知更高级别人员），并可联动远程命令或脚本实现故障自愈（如自动重启服务、清理临时文件）。 |
|  | 大屏展示 | 提供监控大屏展示自定义，支持实时刷新，包含系统概览、资产分布、实时告警信息、流量监控、报表统计、WEB监控等功能。 |

（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商提供设备安装日程计划。

②供应商应当在合同规定时间内将设备安装调试完毕，并交付采购人正常使用，安装地点由采购人指定。

★（2）质量要求

所供货物必须为全新产品，须有中标人代表、使用部门指定负责人及设备科人员到现场共同开箱验收。中标人应保证货物是全新、未使用过的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

（3）验收要求

中标供应商需要根据本项目建设需求和设计方案，提供详细的系统验收手册和验收流程、验收通过标准，经采购人认可后，由双方共同组织人员进行系统验收。主要是针对业务设备功能、操作规范、安全体系等内容进行验收，要求必须充分完全的实现项目的建设要求，并在具体功能实现上完全符合设计要求、操作规范符合用户的操作习惯、设备安全符合国家标准，能够充分保证数据安全、网络安全和应用安全。

★（4）质保（维保）及售后要求

①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

（1）全部设备到货验收合格后，甲方支付合同总价款的30%款项。

（2）全部设备安装调试完成投入正常使用，并终验收合格后，甲方支付合同总价款的60%款项。

（3）自终验合格之日起，无质量、服务等问题，质保期满1年甲方支付合同总价款的5%款项。

（4）自终验合格之日起，无质量、服务等问题，质保期满3年甲方支付合同总价款的5%款项。

（5）满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票，且预算资金到位后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分34分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣2分；其他参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响项目履约的经半数以上评委认定，本项得0分。 注：★和▲参数须在投标文件中提供证明文件，且须在技术响应偏差表详尽真实的提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 | 34 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目总体实施方案（包括但不限于项目详细实施计划、人员组织保障、测试方案、协调配合措施等内容）综合评分： 1、方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得7分； 2、方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得4分； 3、方案不完整、不科学合理、不具可操作性的，得1分； 4、未提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.2 | 进度保障和质量保障方案 | 评委根据投标人提供的本项目进度保障和质量保障方案进行综合评分： 1、方案全面，实施进度控制、质量管理、验收方案科学合理得7分； 2、方案较全面，实施进度控制、质量管理、验收方案较科学合理，得4分； 3、方案包含基本内容，实施进度控制、质量管理、验收方案基本满足需求，得1分； 4、方案缺漏严重，实施进度控制、质量管理、验收方案不能满足要求或未提供实施方案的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话等内容）综合评分： 1、投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得5分； 2、投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话的，得3分； 3、投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、人员能力不足的，得1分 4、未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人自2023年7月1日（含）以来具有承接类似支撑电子病历评级项目案例的，每提供一个案例得2分，最高得4分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同、测评通过的证明材料（如证书复印件、或铜牌照片、或网站截图）、用户单位联系人及联系方式，合同须能反映项目名称、主要标的物，合同页须清晰可见相应内容） | 4 | 客观分 |
| 5.商务 |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标人能力 | 1、投标人具有信息安全管理体系认证证书，且认证范围包含信息系统集成、医疗卫生行业软件系统的设计开发和运维服务相关的信息安全管理活动的，有得3分； 2、投标人具有中国信息安全测评中心颁布的信息安全服务资质证书(安全开发类一级)、信息安全服务资质证书(安全工程类一级)，每提供一个得2分，最多4分。 3、投标人具有“CDP数据备份、数据监管分析、云安全、医院评审”软件著作权证书，每个得 0.5 分，最多2分。 (提供上述证书复印件加盖公章) | 9 | 客观分 |
| 5.2 | 项目团队能力 | 投标人拟组织实施本项目团队成员具有大专及以上学历，并同时具有以下证书： 1、项目经理需同时具有有效期内的项目管理专业人士资格证书和注册和信息安全专业人员证书的得2分； 2、项目组成员（除项目经理外）具有有效期内的信息安全专业人员证书和市级电子信息工程中级专业技术资格评审委员会评审的工程师（计算机应用技术专业）资格证书的，每有一个得1分，最高得2分。 需提供拟派项目团队成员身份证、资质证书复印件及投标人为其缴纳的2026年2月以来任意一个月养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章并加盖投标人公章） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京永埜工程咨询有限责任公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

投标函

致：南京永埜工程咨询有限责任公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

- 六、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。