招 标 文 件

项目名称：新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320902-YDYC-G2026-0001

采购单位：盐城市亭湖区人民政府新洋街道办事处

二〇二六年六月

总  目  录

- 招标公告……………………………………1

- 第二章 投标人须知…………………………………5

第三章 合同文本……………………………………21

第四章 采购需求……………………………………33

第五章 评标方法与评标标准………………………53

第六章 投标文件格式………………………………57

第一章 招标公告

项目概况

新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年08月14日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320902-YDYC-G2026-0001

2.项目名称：新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：242万元（采购包一：121万元；采购包二：121万元）。

5.最高限价：241.5万元（采购包一：120.93万元；采购包二：120.57万元）投标报价高于最高限价的，视为无效标书。

6.采购需求：新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目（一标段）兴城路以东范围（不含兴城路），道路、游园等绿化面积384751.59平方米，其它地块绿化面积（重要道路的两侧或节点处部分地块）92233.68平方米，另外对1241株行道树（道路两侧人行道）重点养护。新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目（二标段）兴城路以西范围（含兴城路），道路、游园等绿化面积413420.94平方米，其它地块绿化面积（重要道路的两侧或节点处部分地块）49512.9平方米，另外对949株行道树（道路两侧人行道）重点养护。具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对采购需求（不限于采购范围）进行适当调整的权利。

注：本项目兼投不兼中，如一个投标人同时参加二个标段投标的，并在前一个标段作为第一中标候选人时，该投标人其他标段的投标文件参与之后项目的评审，但不作为中标候选人推荐。开标、定标顺序为：一标段—二标段。

7.养护期：一年(开始时间以签订合同日期为准)。

8.质量要求：合格，苗木成活率100%。

9.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时须提供中小企业声明函）；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人必须是在中国境内注册，且有能力按照招标文件规定的要求完成本次招标项目的独立法人企业。

3.2项目负责人资格和要求：项目负责人必须是本单位正式职工，具有园林绿化中级及以上职称或所学专业为园林绿化类相关专业（园林绿化类是指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业，所学专业以学历证书为准）大专及以上学历，并提供从投标截止之日当月向前1个月已在本单位缴纳养老保险证明原件扫描件。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年08月14日09时00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理），联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市亭湖区人民政府新洋街道办事处

地址：盐城市开放大道155号

联系人：顾主任

联系方式：0515-88551725

2.采购代理机构信息

名 称：盐城信德项目管理有限公司

地址：盐城市亭湖区范公中路89号嘉元广场东区北栋13层

联系方式：杨先生

联系方式：13961934566

3.项目联系方式

项目联系人：杨先生

电　　 话：13961934566

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人及采购代理机构不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、法人授权书、投标函、开标一览表、报价清单、服务方案、服务承诺等、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书、根据招标文件“第四章 采购需求”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料、根据招标文件“第五章评标方法与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料等部分、投标人认为有必要提供的其他材料等。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、投标报价

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表，每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，招标文件中另有规定的按规定执行。

13.2有关费用处理的约定

13.2.1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成招标文件及招标工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，招标人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

13.2.2各投标人投标报价须包括花草苗木养护成活的所有费用（包括但不限于花草苗木的养护、成活、肥料费、管理费、招标代理费、劳务配合、水、电、利润、规费、措施费、税金、成品保护、各种管线、建筑物、构筑物的加固围护、矛盾协调、赶工措施费以及政策性文件规定等所需的全部费用。购买种植土以及种植土壤的消毒等投标人综合考虑在投标报价中，结算不再调整。

13.2.3本项目设定投标报价的最高限价，请各投标人在最高限价241.5万元（采购包一：120.93万元；采购包二：120.57万元）（养护期为一年）以下进行投标报价，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

13.2.4如采购人发现中标人按投标承诺配备了相应人员，但却不能完成相应招标工作内容或服务质量达不到要求的，采购人可责令中标人无偿更换或增加相应派遣人员，直至满足相应质量要求，其产生的费用由中标人自行承担，采购人不另行支付。

注：投标报价中应包含本招标文件第四章《采购需求》中相关内容的费用。

13.4投标报价方式：本项目合同采用“固定单价”合同。

固定单价报价。本工程实行《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标，建设工程合同采用“单价合同”，以体现风险共担的原则。由采购人提供招标工程量清单，投标人以招标工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。采购人要求投标人承担本采购文件合同专用条款中约定的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用，在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围内，工程价款不作调整。

除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

13.5现场踏勘要求：投标人均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.6其它费用处理：

- 本次招标代理服务费收费标准按苏招协〔2022〕2号文规定计取由中标人承担，投标人在报价时包含在投标报价中报价，中标后由中标单位在领取中标通知书前直接向代理机构一次性付清。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）

- 2、零星补植：养护期内根据甲方要求对绿化缺损部分零星补植，补植行道树（胸径12cm-15cm）不超过15株，补植绿篱不超过100㎡,补植草坪不超过500㎡。以上补植苗木需冠形优美，按照二级养护标准进行养护，养护期内确保苗木成活率100%，具体实施方案由甲方确定，苗木补植发生的所有费用（包含草坪补前发生的场地平整所需机械费用）由乙方承担，甲方不另行支付任何费用，产权归属甲方。

13.7其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.8投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.9项目单价按招标文件要求填报。

13.10技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.10.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.10.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人、采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人、采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人、采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32 政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款、延迟预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320902-YDYC-G2026-0001

甲方：（买方）盐城市亭湖区人民政府新洋街道办事处

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1项目名称：新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目。

1.2质量要求：合格，苗木成活率100%。

1.3采购需求：新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目（一标段）兴城路以东范围（不含兴城路），道路、游园等绿化面积384751.59平方米，其它地块绿化面积（重要道路的两侧或节点处部分地块）92233.68平方米，另外对1241株行道树（道路两侧人行道）重点养护。

新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目（二标段）兴城路以西范围（含兴城路），道路、游园等绿化面积413420.94平方米，其它地块绿化面积（重要道路的两侧或节点处部分地块）49512.9平方米，另外对949株行道树（道路两侧人行道）重点养护。

1.4养护期：一年(开始时间以签订合同日期为准)。

1.5项目地点：新洋街道境内。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______（¥       元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：履约保证金金额合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1甲方依法组织履约验收工作。

9.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、甲方代表：

10.1甲方指派       为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

十一、乙方代表：

11.1乙方指派      为绿化管护工作的项目负责人；

11.2负责管护的有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议；

11.3合同期内项目负责人不得更换。如遇特殊情况不得不更换时，应至少提前5天以书面形式通知甲方并说明原因，在征得甲方同意方可更换。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务；

11.4养护期间项目负责人必须常驻工地进行管理，否则，甲方有权中止承包合同，并扣除其履约保证金，以补偿甲方的损失，同时由甲方另行选择养护单位；

11.5甲方有权要求更换其认为不称职的项目负责人。

十二、结算方式：

12.1工程竣工结算价=分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用+规费+税金。若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按甲方确认的工程量进行结算。最终以审计部门审查确认后的工程竣工结算价为准。

12.2安全文明施工措施费在竣工结算时仅计取基本费。

12.3人工工资不因政策性文件而调整。

12.4单价措施费由乙方包干使用，总价措施费按中标的费率计取。

12.5本工程施工过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由乙方自行负责。

12.6工程所发生施工、生活、消防用水、用电由乙方自行解决并承担相关费用。

12.7合同期内由于市政规划调整，或甲方保障活动、平台整改要求、上级部门交办等情况导致养护面积增减，结算时按中标全费用综合单价并结合养护时间计算，另因甲方要求对非养护范围内绿化进行一次性养护，结算价格按其它地块中标全费用综合单价1/4的计算。

12.8乙方结算报审时，如核减率在5%以内，则由甲方支付审核费用；如核减率在5%-10%，则其超出5%部分的审核费由乙方支付;如核减率超出10%，则本工程的审核费全部由乙方支付。

- 12.9零星补植：养护期内根据甲方要求对绿化缺损部分零星补植，补植行道树（胸径12cm-15cm）不超过15株，补植绿篱不超过100㎡,补植草坪不超过500㎡。以上补植苗木需冠形优美，按照二级养护标准进行养护，养护期内确保苗木成活率100%，具体实施方案由甲方确定，苗木补植发生的所有费用（包含草坪补前发生的场地平整所需机械费用）由乙方承担，甲方不另行支付任何费用，产权归属甲方。

十三、考核办法

13.1甲方根据相关管护标准对乙方绿化养护工作进行考核。每月进行明查和不定期暗查，对乙方的养护工作按考核标准表进行考核打分及相关扣款条款相结合，如遇相关条款相冲突，按处罚标准高的条款执行。

十四、付款方式

14.1合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，预付合同总金额的30%；在签订合同时，乙方书面表示无需预付款、延迟预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用该条款；

14.2剩余款项支付方式：养护6个月后付至合同金额的40%；一年养护期满且完成政府审计、存在问题整改完毕等，甲方向乙方支付剩余价款。

14.3本项目养护采用月考核，月考核达到90分（含）以上不扣款，低于90分，按得分/100作为月养护费的打折系数，考核70分（不含）以下为不合格。

若乙方累计三次考核（每月考核一次）不合格,或养护任务经通知后拒不落实或整改的累计2次以上，甲方有权终止合同，由此造成的一切损失，均由乙方承担，且已发生的工程费用不予结算。

14.4关于付款周期的约定：

（1）根据乙方养护工作量清单和养护考核结果，养护6个月后支付合同养护经费的40%（含预付款、如有考核扣款须扣除，下同）；

（2）在养护期满、审计结束、存在问题整改完毕、养护移交资料核实无误后，付至审计养护经费的100%。

14.5每次付款时，必须凭甲方签署的养护考核得分表及相关部门共同签署的养护工作量清单，支付本期养护经费。

注：上述款项均不计任何银行利息和财务费用。每次甲方付款前，乙方应提供相应金额的有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

乙方提供的银行账户必须与公章一致，具体如下：

开 户 行：

开户名称：

帐号：

联系人：

联系电话：

十五、甲方的权利和义务

15.1负责乙方的日常养护作业的管理和检查（定期检查和抽查相结合），每月对养护工作进行考核打分，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评；

15.2甲方根据每月考核情况，按本合同付款时间，支付相应养护经费；

15.3甲方可以有偿调用乙方的养护工作人员，乙方应服从并安排好本责任区的工作；

15.4若乙方违反本合同及招标文件等有关规定，甲方有权终止承包合同，并没收其履约保证金；

15.5甲方对乙方因养护管理不当，受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，视情况扣除一定的养护经费，其中上级领导点名批评每次扣3000-5000元，受到区领导批评情节严重的扣5000-10000元；媒体曝光后经查实的，每次扣3000-5000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元；被市级平台通知交办的每次扣5000元；被区级平台通知交办的每次扣3000元。

15.6甲方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

十六、乙方的权利和义务

16.1根据甲方养护工作计划及要求，乙方承担相应绿化日常养护工作；

16.2乙方根据需要组织养护人员养护，报甲方备案，并保证及时发放工作人员的工资；

16.3做好详细的养护台账，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报；

16.4乙方必须服从甲方安排，做好突击性、临时性工作；

16.5建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包养护绿地的绿化受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理；

（1）巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地执法部门；

（2）巡视中发现绿地内有违章搭建及其它破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告所在地的执法部门，协助做好相关工作，并将处理结果报告甲方；

（3）汛期和台风季节要加强人员值班，提前做好应急预案，随时处理各种情况；

（4）及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理；

（5）加强法定节假日的日常养护维修工作；

（6）养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识,加强对园林机械作业车辆进行安全检查、定期对养护作业人员进行安全培训；

（7）乙方应做好养护作业管理区内的安全措施，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，遇到突发事件（如强对流天气后行道树倒伏）、在道路上养护作业、登高养护作业等情况须采取必要的安全防护措施（如放置夜间警示灯、醒目警示牌、配戴安全帽、系安全带等安全警示设备），消除事故隐患）；

（8）由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担；

（9）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由乙方（事故责任方）承担发生的费用，与甲方无涉；

（10）对乙方承包范围内的养护工作，乙方不能及时完成，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用，从乙方当其养护经费中扣除；

（11）乙方保证必要的通讯工具，保证通讯畅通，确保甲方能随时联系到相关负责人；

（12）乙方保证在管辖范围内水域无人游泳或嬉水，造成一切安全责任事故由乙方负责；

（13）绿化养护人员由乙方自行雇佣、管理，乙方现场管理人员、现场养护人员必须统一工作制服（带醒目警示标记、费用自理），应具备安全生产之设施，文明施工、安全施工，乙方养护人员在工作中及上下班途中如发生安全责任事故，甲方不承担任何责任，一切安全责任和费用由乙方自行承担，与甲方无关。如发生养护人员或第三方人身安全等事故及财产损失后，乙方不积极处理，给甲方带来不良后果的，甲方有权提前解除合同，未结算的养护费用不予结算。

16.6在服务期内乙方应无偿服从甲方的安排，做好以下的服务工作：

（1）因不可抗力造成的抢修保养工作；

（2）防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

（3）养护相关的社会职能工作；

（4）上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

（5）确保节假日的养护维修工作。

16.7乙方在养护过程中必须加强日常巡查，发现草坪等绿化区域着火及时无偿扑灭防止火势漫延，并无偿对着火地块进行打扫清理。

16.8根据甲方需要不定期对新洋境内的绿化（不限养护范围内）进行品种、数量及规格的核实、统计。

十七、其它：

17.1养护期间所有安全、消防、环保、文明施工等预防保护措施均由乙方负责；

17.2在工程养护期间所做的一切试验、检测费用均由乙方承担；

17.3乙方应当主动查找并消除养护绿地内的安全隐患，避免因养护不当引起的安全事故的发生。如因乙方操作不当及养护不到位（如蛀干性害虫未及时防治、树木修剪不到位、倾斜不及时扶正等引起枝条砸落或树木倒伏）造成行人受伤及其他财产损失，由乙方承担全部责任；

17.4人员配备：乙方应根据标段绿化养护面积、植物长势及季节养护需求匹配人员数量，确保养护质量、作业效率及应急保障满足采购人要求。养护人员配备标准应符合行业规范及本项目养护需求，人员数量与养护面积相匹配，满足日常养护、突击任务、节假日保障及应急处置需要。若因人员配备不足导致养护不到位、整改不及时，采购人有权要求整改，并按合同约定进行考核扣款。

17.5机械：乙方须具备养护及施工必备作业工具。

17.6绿地正常维护管理：乙方负责绿地的日常管理，根据植物的生长状况和需要，及时进行锄草、松耕、浇水、施肥、修剪、病虫害防治等各项工作，保证绿地的生长状况良好，绿化成活率和保存率，充分保证建成绿地的景观效果。乙方对养护范围内的绿化苗木具有保护职责，发现占绿毁绿行为需立即制止并及时上报主管部门，同时拍照留证，做好相关档案记录。凡未上报的占绿毁绿事件，被损坏苗木由乙方自行恢复，甲方不支付相关费用；新洋境内非养护范围内的占绿毁绿行为需配合甲方制止。不定期按甲方要求安排水车对指定道路绿化进行冲洗，不定期按甲方要求用鼓风机对指定绿化分隔带进行落叶吹扫。绿化用水由乙方自行解决，水质必须符合绿化用水的相关规范规定的技标要求，不得使用自来水。

17.7遇重大活动，乙方必须无条件服从甲方的组织指挥，无条件增加养护人员，必须保证各项突击任务的顺利完成，保证各自管理范围内的绿地的景观效果，同时期间落实专人不间断巡查，及时清理绿地内飘散杂物等。因乙方疏于管理，造成绿地景观较差，影响亭湖区形象，对活动造成影响的，甲方将根据情节一次处以1万元以上的经济处罚，在结算时予以扣罚；

17.8甲方负责对乙方绿化养护工作进行考核，考核由甲方组织，随时可能进行，每一付款周期内有数次考核的，采用算术平均值作为乙方付款周期内考核得分。对乙方维护管理工作不力的予以相应的经济处罚。因乙方绿地养护不到位，严重影响绿地景观效果，甲方除责令乙方立即负责整改到位，还将处以每次2000元以上的经济处罚。对乙方养护不及时到位，经常受到领导批评的，甲方除处以上述相关处罚外，有权终止合同，影响恶劣的将取消其今后在我区的绿化等工程的投标资格；

17.9乙方投标报价应包含地方矛盾引起的一切不利于养护的因素，包括清除现场已有蔬菜和农作物而引起的矛盾协调费等。

17.10如遇各类创建、政治保障时须保持人手充足并服从甲方管理人员的管理。

17.11乙方在养护期内须执行甲方对养护的指令，浇水、施肥、修剪等单项养护工作要在甲方规定的时间内按规定的质量标准完成，若不能在规定时间完成或完成不到位的，或在日常养护工作中养护不力的，甲方可组织替代养护，其替代养护所发生的工程量可按实际费用的3倍在中标价中予以扣款，其工程量凭替代养护的企业报验单和甲方的管理人员现场会签确定。

17.12养护工作中除草、修剪等产生的垃圾由养护单位当日无偿自行清运出新洋街道，并不得影响城市管理和绿化管理的相关规定。养护工作应文明养护，且注意保护现场成品、管线、相关设施、其他养护单位的苗木等。在清理养护工作中产生的垃圾时应注意不得堵塞道路排水井，由此产生的积水事故养护单位需承担相关责任及疏通恢复等费用。

17.13因乙方操作不当或管理失误而引起的苗木死亡，乙方必须无条件按甲方要求恢复，否则甲方可自行恢复，恢复费用按实际恢复费用的3倍对养护单位予以扣款。

17.14养护清单中没有的而实际为完成养护工作必须实施的抽水、便道、模板、支撑、围护等各种措施(含用水、用电)由乙方结合施工现场自行考虑在报价中。

17.15全面贯彻落实《保障农民工工资条例》等国家和省、市有关农民工工资支付相关规定，不得拖欠农民工工资，否则引起的一切责任和风险由乙方承担。

17.16乙方需在盐城市亭湖区设立固定的办公场所（含办事处）或承诺中标后设立固定的办公场所，按投标文件成立相应的工程管理项目部，并按投标所承诺的人员、机具、车辆等配备齐全。

17.17特别说明：

合同期内，若甲方发现乙方无相应养护能力和实力或没有按照投标文件承诺的人员、机械设备和养护方案实施，无法满足养护要求的，甲方有权立即终止合同，由此造成的一切损失，均由乙方承担；

十八、违约责任

18.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5% 的违约金。

18.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之一每日向乙方支付违约金。

18.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

18.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十九、不可抗力事件处理

19.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

19.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

19.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十、解决争议的方法

20.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

二十一、合同生效及其他

21.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

21.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

21.3本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方：   （公章）           乙方： （公章）

地址：               地址：

法定代表人或授权代表（签名）：    法定代表人或授权代表（签名）：

联系电话：                        联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

- 服务内容及要求：

- 1.1新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目，本次招标共为2个标段，包括所有绿化的正常管护，保证绿化景观效果。包括不限于修剪、剥芽、病虫害防治、施肥、灌溉、树穴切边、除草、保洁、清枯枝及死枝、枯死树处理、加土扶正、冬季树干涂白、排涝抗旱;新种、补植、扶正抹芽、突击整治、枯死苗木补植、排水沟:(大、小)开挖、(大、小)疏通、杂物、杂草(包括现有杂物、杂草的清理)、环境清理等，甲方保留对采购需求进行适当调整的权利。

1.2、养护机械工具配置：根据本项目绿化养护需求，投标人具备满足养护作业所需的机械设备，投标人须具有养护机械工具：机械高枝油锯4台及以上、绿篱机6台及以上、割灌机8台及以上、草坪机6台及以上、雾炮机1台及以上，打药机1台(射程≥28米)及以上、保洁车3台及以上，投标时须提供养护机械工具的购买发票原件或租赁设备证明材料，能够满足本项目养护需求。

| 新洋街道2026－2027年度绿化养护 服务项目（一标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路、游园等绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 范围 |  | 养护面积 （㎡） | 重点养护 |  | 主要绿化类型 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 大乔木 | 数量（株） |  |  |
| 1 | 开放大道 | 侧分带（新洋港大道-三灶河） |  | 7516.75 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 | 养护范围不包含：侧分带花灌木及人行道行道树（榉树） |
|  |  | 道路两侧零散绿化 |  | 16308.49 |  |  |  |  |
|  |  | 高架下方绿化（新龙路南） |  | 1780.48 |  |  |  | 重叠养护 |
|  |  | 盐湾村部绿化及 西北侧游园 |  | 1581.50 |  |  |  | 开放大道和新富路交汇处东南角 |
|  |  | 立讯大厦沿开放大道外围绿化 |  | 1739.69 |  |  |  | 开放大道东侧、新洋路南侧。 |
|  |  | 申鑫名城东南角广场 |  | 2605.13 |  |  |  |  |
|  |  | 白马游园（开放大道和新业路交汇处） |  | 4367.21 |  |  |  |  |
|  |  | 汇源项目西侧绿带 |  | 15490.99 |  |  |  |  |
|  |  | 高速北出口游园（开放大道西、三灶河北） |  | 11997.71 |  |  |  |  |
| 2 | 奥华游园 | 奥华家居广场南侧 |  | 3992.44 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 奥华家居广场北侧 |  | 5279.09 |  |  |  |  |
|  |  | 北环路和开放大道交汇处东南角 |  | 1718.54 |  |  |  |  |
| 3 | 爱琴海购物广场片区 | 爱琴海商业街区南侧绿化（开放大道东、纬一路北） |  | 17305.85 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 纬一路 （开放大道－范公路） |  | 442.58 | 行道树：娜塔栎 | 135 |  |  |
|  |  | 纬一路南侧绿带 |  | 5179.30 |  |  |  | 纬一路南、童家沟北、开放大道东、经一路西、 |
|  |  |  |  | 7379.96 |  |  |  | 纬一路南、童家沟北、经一路东、范公路西、 |
|  |  | 经一路（新圩路－纬一路） |  | 218.89 | 行道树：美国红枫 | 63 |  |  |
|  |  | 新圩路 （开放大道－范公路） |  | 14814.14 | 行道树：娜塔栎 | 135 |  |  |
|  |  | 民灶沟 （范公路－开放大道） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 北环路 | 中分带（荣城路-人民路) |  | 22475.46 |  |  | 草花(境)、草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 侧分带（荣城路-人民路) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人行道（开放大道-人民路） |  |  | 行道树：香樟、栾树 | 362 | 乔木、麦冬 |  |
|  |  | 南侧游园（开放大道-荣城路） |  | 19088.80 |  |  | 草花(境)、草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 北侧带状游园 | 开放大道-荣城路 | 43390.21 |  |  |  |  |
|  |  |  | 荣城路-绿城路 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 城郊河-兴城路 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 兴城路-人民路 |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐湾河南侧绿地（北环路北侧、高架匝道西侧） |  | 5329.23 |  |  |  |  |
|  |  | 新洋实验学校北侧围墙边 |  | 3371.31 |  |  | 乔木、灌木（球） |  |
| 5 | 荣城路 | 新洋路-新洋港大道 |  | 11401.72 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 荣城路游园（北环路－新圩路） |  | 12449.42 |  |  |  |  |
| 6 | 富城路（盐湾） | 新富路南 |  | 1776.51 | 行道树：女贞 | 39 | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 7 | 绿城路 | 侧分带（新洋港大道－北环路） |  | 2888.95 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 人行道（新洋港大道－热水河） |  |  | 行道树：法桐、女贞 | 49 |  |  |
| 8 | 新洋路（开放大道－东伏河） | 侧分带（开放大道－范公路） |  | 1854.87 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 人行道 |  |  | 行道树：女贞 | 64 |  |  |
|  |  | 五金机电城北侧绿化带 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 新圩路 | 兴城路-开放大道 |  | 182.81 | 行道树：香樟 | 180 | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 10 | 街道大院 | 北环路北、开放大道西 |  | 2158.34 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 11 | 都市工业园 | 兴城路－绿城路 |  | 25996.43 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 12 | 新盐路 | 荣城路－开放大道 |  | 2744.10 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 13 | 小洋湾游园 | 新洋路北、金城路西 |  | 6059.71 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 14 | 金城路 | 新洋路-新丰河北 |  | 2045.86 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 15 | 新华路 | 绿城路－范公路 |  | 5079.43 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 新华路东游园 |  | 9717.09 |  |  |  |  |
| 16 | 新北路 | 兴城路－开放大道 |  | 5980.42 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 17 | 新业路（349 省道） | 开放大道－通榆河大桥 |  | 3273.87 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 18 | 新龙路 | 人民路－开放大道 |  | 8787.09 | 行道树：香樟 | 214 | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 开放大道－水城路 |  | 9740.12 |  |  |  | 千禾厂区内 |
| 19 | 鹤城路 | 新风路－新业路 |  | 9852.00 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 20 | 新桥路 | 鹤城路-兴城路 |  | 6500.04 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 21 | 新园路 | 兴城路－绿城路 |  | 5377.18 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 龙桥村部内绿化 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 新风路 | 人民路－开放大道 |  | 12065.50 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 | 养护范围不包含：部分乔木及花灌木 |
| 23 | 港城路 | 远达物流园南侧大草坪 |  | 7311.67 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 | 养护范围不包含：部分乔木及花灌木 |
|  |  | 东风物流园南侧大草坪 |  | 5848.98 |  |  |  |  |
|  |  | 远达和东风物流园南侧围墙边绿化 |  | 1324.04 |  |  |  |  |
| 24 | 水城路 | 水城路侧分带 （港城路－三灶河） |  | 4299.21 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 水城路西侧围墙边绿化带 |  | 5680.70 |  |  |  |  |
| 25 | 公路港南北道路 | 新业路以南、远航家居东侧 |  | 981.78 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 | 养护范围不包含：花灌木（紫薇） |
| 合 计 |  |  |  | 384751.59 |  | 1241 |  |  |
| 其 它 地 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 位置 |  | 绿化面积 （㎡） |  |  | 主要绿化类型 | 备注 |
| 1 | 开放大道两侧 | 开放大道和新业路交汇处东北角树林 |  | 8174.24 |  |  | 树林 | 疾控中心北侧，349省道北侧50米范围、开放大道东侧20米范围 |
| 2 | 新业路两侧 | 远航家居北侧 |  | 24841.35 |  |  | 播撒草种地块 | 养护范围不包含：大乔木 |
| 3 | 水城路东侧 | 东侧小树林 |  | 34436.96 |  |  | 草坪、小树林 |  |
| 4 | 范公路西侧 | 西辅道路边 |  | 6148.00 |  |  | 草坪、小树林 |  |
| 5 | 中坝河两侧 | 开放大道以西 |  | 4119.70 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 6 | 新洋路两侧 | 名豪汽配大门口；范公路东侧 |  | 2030.71 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 7 | 北环路北侧 | 城北小区南侧 |  | 4842.04 |  |  | 乔木 |  |
| 8 | 德惠尚书房东侧 | 德惠尚书房东侧 |  | 7640.68 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 面积合计 |  |  |  | 92233.68 |  |  |  |  |

| 新洋街道2026－2027年度绿化养护 服务项目（二标段） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路、游园等绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 范围 | 养护面积 （㎡） | 重点养护 |  | 主要绿化类型 | 备注 |
|  |  |  |  | 大乔木 | 数量（株） |  |  |
| 1 | 人民路 （北环路－高速北出口） | 北闸村部北侧绿化 | 1278.06 |  |  | 草坪、灌木（球） | 人民路东侧路边 |
|  |  | 新洋实验高中南侧 道路绿化 | 282.87 |  |  |  |  |
|  |  | 人民路两侧绿廊 (北环路－新业路) | 76873.00 |  |  |  |  |
|  |  | 人民路两侧绿廊 (新业路－高速北出口) | 73201.70 |  |  |  | 养护范围不包含：老钢铁厂家属区东侧部分乔木、花灌木 |
| 2 | 兴城路（北环路－新风路） | 侧分带（北环路－新风路） | 27092.06 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 西侧游园（新盐路－新龙路） | 66607.01 |  |  |  |  |
| 3 | 锦城路 | 锦城路西侧游园 | 11589.85 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 | 苏庄河东侧、锦城路西侧、新洋西路北侧 |
|  |  | 锦城路东侧科创园围墙边绿化（丰产河－新洋西路） | 5570.36 |  |  |  |  |
| 4 | 新景路 | 侧分带（北环路－204国道） | 8766.06 |  |  | 灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 人行道（北环路－204国道） |  | 行道树：栾树 | 379 | 乔木、麦冬 |  |
|  |  | 新景路南侧绿地 | 35404 |  |  | 草坪、马鞭草、灌木（球）、乔木、花灌木 |  |
| 5 | 新洋西路 | 侧分带 | 4150.48 |  |  | 灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 人行道（喜城路－204国道） |  | 行道树：银杏 | 131 | 乔木 |  |
| 6 | 庆城路 | 零散绿地 | 404.86 |  |  | 草坪 |  |
|  |  | 人行道（新洋西路－丰产河） |  | 行道树：女贞 | 217 | 乔木 |  |
|  | 喜城路 | 新景路与喜城路交叉口及百禾小镇西大门 | 2348.50 |  |  | 草坪、灌木球 |  |
| 7 |  | 三英村部东侧 | 875.24 |  |  | 草坪、灌木球 | 养护范围不包含：西侧（新盐路－新纳路）乔木、花灌木 |
|  |  | 桃李路与喜城路交叉口西南角 | 603.08 |  |  | 草坪 |  |
|  |  | 学校东大门 | 3787.31 |  |  | 草坪 |  |
|  |  | 新洋西路与喜城路交叉口西南侧草草坪 | 4750.77 |  |  | 草坪 | 养护范围不包含：乔木、花灌木 |
|  |  | 新洋西路-新纳路 | 3317.98 |  |  | 草坪 |  |
| 8 | 新纳路 | 道路两侧绿地（庆城路－锦城路） | 892.75 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 人行道（庆城路－锦城路） |  | 行道树：女贞 | 64 | 乔木 |  |
| 9 | 新百路 | 道路两侧绿地（喜城路－庆城路） | 9261.56 |  |  | 草坪 | 养护范围不包含：乔木、花灌木 |
|  |  | 人行道（庆城路－锦城路） |  | 行道树：女贞 | 73 | 乔木 |  |
| 10 | 新川路 | 道路两侧绿地（喜城路－庆城路） | 5100.50 |  |  | 草坪 | 养护范围不包含：乔木、花灌木 |
|  |  | 道路两侧绿地（庆城路－新204国道） |  |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
|  |  | 人行道（庆城路－锦城路） |  | 行道树：女贞 | 85 | 乔木 |  |
| 11 | 庆城路西侧 游园 | 新洋西路－新川路 | 34539.59 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 | 新洋西路北侧、庆城路西侧、东升河东侧、丰产河南侧 |
|  |  | 新川路－新百路 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新百路－新纳路 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新纳路－丰产河 |  |  |  |  |  |
| 12 | 北环路 | 新景路北环路交叉口 南侧大草坪 | 13986.97 |  |  | 草坪 | 养护范围不含：花灌木（乌桕） |
|  |  | 新景路北环路交叉口 北侧大草坪 | 22736.38 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 413420.94 |  | 949 |  |  |
| 其 它 地 块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 位置 | 绿化面积 （㎡） |  |  | 主要绿化类型 | 备注 |
| 1 | 喜城路两侧 | 喜城路东侧、西民灶沟南侧 | 9193.28 |  |  | 三叶草等撒播草种地块 |  |
|  |  | 喜城路东侧、西民灶沟北侧 | 12146.76 |  |  |  |  |
|  |  | 喜城路西侧围墙边地块 | 5107.48 |  |  |  |  |
| 2 | 新洋西路南侧 | 新洋西路南侧、中心河北侧、喜城路西侧、庆城路东侧 | 2500.21 |  |  |  | 新洋西路南侧路牙向南10米范围 |
| 3 | 新纳路两侧 | 道路两侧绿地（喜城路－庆城路） | 1511.2 |  |  |  | 养护范围不包含路南侧：乔木、花灌木（香樟除外） |
| 4 | 联东U谷项目 南侧绿地 | 苏庄河西侧 | 5641.87 |  |  |  |  |
| 5 | 美丽乡村绿化 | 三英村 | 940.63 |  |  | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| 6 | 美丽乡村绿化 | 袁河村 | 2940.47 |  |  |  |  |

| 7 | 阳光嘉园东侧 | 阳光嘉园东侧 | 3464.64 | 草坪、灌木（球）、乔木 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 金麟府东侧 | 金麟府东侧 | 6066.36 |  |  |
| 面积合计 |  |  | 49512.9 |  |  |

二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新洋街道2026－2027年度绿化养护 服务项目 | 其他未列明行业 |

养护管理质量和标准

一、养护管理质量标准

1.树木养护管理：生长势好，无病虫害，枝干健壮，树冠完整美观，分枝点、主、侧枝分布均匀适宜。

2、绿篱、球状植物管理：绿篱、球状植物生长势好，无病虫害，修剪完整美观，整齐一致，达到三面整齐平整，不脱脚、不缺损。

3.草坪养护管理：覆盖率达到95%以上，杂草率控制在5%以内，生长茂盛，颜色正常，平整美观，每年修剪六次以上，生长季节每25天修剪一次。

二、具体养护管理措施

1.浇水：浇水要及时,本着“保证植物正常生长、尽量节水”的原则浇足浇透(浇水深度一般掌握在乔木50厘米以上，灌木30-40厘米，草皮15厘米以上)、不跑水、不漏水。浇水后要及时扶直、填缝或封坑，一般情况下水渗下后24小时内完成。

2.排水：大雨或其他原因造成的积水8小时后仍不能渗下要及时排除。

3.中耕除草：雨后或浇水过后2～3天及时锄草，下锄深度3-5厘米。为保持绿地清洁，花灌木、观赏树的生长，减少病虫的传播及潜伏场所，保持土壤肥力，要及时除草。本着“除早、除小、除了”的原则，结合中耕保证植物的正常生长。

4.整形修剪：花灌木类按技术要求修剪及时、合理、株形美观、无枯死枝、病虫枝、萌蘖枝、重叠枝、徒长枝、交叉枝、骈生枝等，剪下的枝叶及时清除(一般剪后4小时之内清理干净)；绿篱类要适时修剪，修剪高度一致，篱面及四壁平整，棱角分明，剪后及时清除剪下的枝叶(每个街区或每块绿地剪完4小时内清除)。

5.病虫害防治：坚持“综合防治、防重于治”的原则，保护植物材料不受或少受病虫的危害。搞好病虫测报和除治工作。注意观察枝叶有无异常，发现病虫害及时治理。

6.施肥：施肥时期与植物生长时期紧密配合，根据具体情况（如土壤性质情况，不同季节）来确定肥料种类，施肥均匀合理，施肥量适当，入冬前施基肥一次，全年不少于3次。

7.防寒：在冬季降温以前，根据各种植物材料的耐寒能力的强弱，采取适当的方法预防冻害的发生。如灌冻水与春灌；包裹、树干涂白树干；搭风障；清积雪等保护措施。

8.保洁：管理人员及时清除绿地内垃圾弃物等，保证绿地美观整洁。另外，发现园林设施或植物材料丢失、损坏、倒伏等现象能处理的及时(24小时内)处理。

三、操作标准要求

1、草坪养护

草坪养护的标准是草种生长良好、草坪整齐雅观、四季常绿、杂草率控制在5%以内。

（1）长势  生长势优良，生长量达到该草种该规格的平均年生长量，叶色青绿。

（2）修剪  考虑季节特点和草种的生长发育特性，保持草坪高度一致，边缘整齐，做到适时修剪。生长季节每25天左右修剪一次。

（3）灌溉、施肥  根据草坪植物的生长需要进行淋水和施肥。在每年秋、冬季雨水缺少的季节，加强淋水，每天的淋水量不低于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-5%，砂壤土为6-10%，壤土为12-20%，粘土为20-21%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4-5.5%，砂壤土为8.5-11.5%，壤土为17-22%，粘土为21-22%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为2.8-4.5%，砂壤土为5.7-8.5%，壤土为10-15%，粘土为18-20%。结合淋水适当追肥，以保证草坪植物在秋、冬季保持青绿。肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。

（4）除杂草  经常除杂草，使纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达95%以上。

（5）补植  对人为破坏或其它原因引起死亡的草坪应及时统计汇总并组织补植，使草坪保持完整，补植要补回与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养 。

(6)病虫害防治  及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心养护，使植物增强抗病虫害能力，经常检查，早发现早处理。采取“预防为主，综合防治”的方针防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治、物理防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，药物、用量及对环境的影响，要符合环境的要求和标准。

2、灌木养护

灌木养护的标准是生长良好，枝繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感，季节性花卉开花正常。

（1）生长势  生长势优良，生长量达到该种类该规格的平均生长量；萌蘖及枝叶生长正常，叶色鲜艳，无枯枝残叶，植株基本整齐。花坛轮廓清晰，无残缺。

（2）修剪  考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花；花灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪，以免把花芽剪除；花谢后要及时剪掉残花老枝。绿篱和花坛整形要符合造景要求。绿篱及平台绿篱修剪要轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直。每年整形修剪不少于4次。不同种类绿篱之间剪留10-15cm的沟槽。及时清除修剪后残留在绿篱表面的枝叶。

（3）灌溉、施肥  根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要求不低于该种类该规格的蒸腾量，一般在每年春、秋季重点施肥2-3次。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施可先挖穴或开沟，施肥后要填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。

（4）除杂草  经常对绿地、绿化隔离带、行道树池进行松土和杂草清除，清除杂草松土时要注意保护根系，不能伤害根系及造成根系祼露，更不能造成黄土祼露。

（5）补植、改植  发现有死苗须及时清理，并统计汇总后组织补植，补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施。对已呈老化或明显与周围环境不协调的灌木应尽快改种。

（6）病虫害防治  及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心养护，使植物增强抗病虫害能力，经常检查，早发现早处理。采取化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，喷药时间安排在周一至周五进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。

3、乔木养护  乔木养护的标准是生长良好，枝叶健壮，树形美观。干直冠美，行道树下缘线整齐且高度一致，景观效果良好。

（1）生长势  生长势强，生长量达到该树种该规格平均年生长量；枝叶健壮，无枯枝残叶。

（2）修剪  考虑树种的生长特点和萌芽期、花期等因素，除棕榈科植物外，其它乔木一般在叶芽和花芽分化前进行修剪，避免把叶芽和花芽剪掉，使开花乔木花繁叶茂；乔木整形效果要与周围环境协调，以增强园林美化效果，主侧枝分布要匀称和数量适宜，内膛不空又通风透光；树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的，要及时修剪，修剪时按操作规程进行，尽量减少伤口，对大于2cm的伤口要涂伤口保护剂，剪口要平，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝及干枯枝叶要及时剪除。

（3）灌溉、施肥  根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水，并在每年的春、秋季重点施肥2-3次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植3年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30cm×30cm×40cm，挖沟的规格为30cm×40cm。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投影线（行道树除外），每株树挖对称的两个穴。

（4）补植、改植  发现死树，及时清理，在两周内补植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证优良的景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施。对已呈老化或明显与周围环境景观不协调的树木应及时与业主协调，尽快改植。

（5）病虫害防治  及时做好病虫害的防治工作，以防为主精心养护，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早治理。采取化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响乔木生长，尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，并符合环保的要求和标准。

（6）防台风及意外  做好防台风工作。台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风吹袭过后要迅速清理倒树断枝，疏通道路。及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。

4、环境卫生

（1）保洁

绿化养护产生的垃圾及时清理堆放到指定区域，保持绿地清洁，无粪便暴露，无老鼠洞等，发现老鼠洞要随时堵塞。清除养护垃圾后要注意保洁。

（2）杂物整理

养护人员要每天对绿地、绿化隔离带、行道树池内的垃圾、白点、抛弃物进行及时拾捡，达到绿地、绿化隔离带、行道树池内无积存垃圾、无漂浮白点、无抛弃物。

(3)水体整治

养护单位应确保养护绿地内及养护路段水体的环境卫生整洁，无废弃物和垃圾,无水草和白色垃圾等，安排专人定人定岗定时从事卫生保洁工作。

5、绿地保护

绿地维护的标准是绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，花草树木不受破坏。保护绿地红线和红线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止。

6、其他说明

为结合操作标准及常规养护要求，至少须具备以下养护机械配置组合，如：机械高枝油锯主要用途：用于本项目修剪树木高处粗枝等，绿篱机主要用途：用于本项目清理杂草、小灌木及复杂地形植被等，割灌机主要用途：用于本项目清理杂草、小灌木及复杂地形植被等，草坪机主要用途：用于本项目标准化修剪草坪，保持草面平整等，雾炮机主要用途：用于本项目降尘，喷射水雾吸附颗粒物等，打药机主要用途：用于本项目大范围喷洒农药、叶面肥或杀菌剂，保洁车主要用途：用于本项目垃圾清扫：收集落叶、碎草等园林垃圾等，才可较高、较优越养护工作的修剪、清理、消杀、保洁等服务工作。

绿化养护要求

1、日常养护内容有：卫生保洁；除杂草；绿地平整；绿带清洗；做养护穴；养护沟；树木扶正、萌蘖枝修剪；死树杂树清理（不含乔木）、垃圾清运；绿篱横纹局部修剪；花灌木、绿篱横纹局部治虫；抗台防汛；园林绿化及设施的看护；行政审批项目看护和跟踪等；

2、单项养护内容有：修剪、割草、抗旱、病虫害防治、施肥、死树（乔木）清理和养护绿地数目年死亡率和补植等；

3、移植及补植：招标范围内发生的重大活动时道路开口处发生的苗木的移植及补植等；

4、养护人员及办公场所配备。养护单位建议按照人均养护面积1-1.5万平方米绿地的标准配备养护人员(按道路、公园、游园绿化面积计算），绿化生长旺盛期根据现场养护需要增加人员。维护工作无法及时到位的，甲方可考虑另行安排维护人员，发生一切费用由甲方在乙方的维护费用中予以扣减，确保绿地的养护及时到位；养护单位必须配备专门的项目班组及一名专职项目负责人。

5、树木年保存率：养护绿地树木年成活率100%。养护绿地树木年保存率低于100%的，除按甲方要求补植外，同时每少一个百分点，可扣罚养护费3000-5000元；

6、对绿地内的一般违规行为的发现与制止。养护单位必须及时发现和制止绿地内的一般违规行为（如在绿地内或树木晒衣被、挂拖把、乱刻乱画、人为践踏、倾倒垃圾和建筑渣土等）。违反本条规定的，发现一次每次扣罚养护费500元；

7、严禁发生五大重点问题。养护单位养护责任范围内严禁发生绿地大面积（大于50平方米，下同）被破坏占用、绿地有大面积杂草及垃圾、苗木出现大面积病虫害、苗木大面积倾斜或倒伏、苗木大面积死亡等问题。一旦发生上述问题，必须在第一时间内向甲方汇报。发现一处，每次可扣罚养护费2000-5000元。未能第一时间内发现并立即向甲方汇报的，还可扣罚养护费1000-2000元；

8、修剪：乔、花灌木修剪全年不少于2次，球类的修剪全年不少于4次，绿篱横纹的修剪全年不少于4次；

9、割草：草坪割草必须平整，冷季型全年割草不少于6次，暖季型全年割草不少于6次，每次割草后草坪高度一般宜为6-8cm；

原来内容删除改成绿色段文字内容

10、树木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。乔木和灌木采用穴施和沟施方法施基肥（每年不少于一次）和无机肥，乔木每年施肥3次，灌木每年施肥3次，绿篱每年施肥3次。穴施部位距离树干50cm以上，沟施部位距离绿篱15cm。施基肥应与落叶后至发芽前进行，每株施1-2公斤，深度不得小于40cm。施追肥（无机肥）应与萌芽后至秋季前进行，每株施0.25-0.50公斤，深度不得少于10cm。绿篱横纹和地被植物按每亩35公斤施复合肥，每年施肥3次。基肥要充分腐熟，无机肥要粉碎，施肥要及时灌水。养护期间所需的人工、材料（包括农药、肥料以及铺装维修等所有材料）及养护设备与措施等均由中标人自行组织。

11、病虫害防治:施工单位要明确专人负责病虫害防治工作，发生局部虫害的，应当在8小时之内进行防治；发生大面积虫害的，必须在4小时之内进行防治,早春或晚秋对乔木进行缠绕防虫胶带（树杆1-1.2米处），并在失效时及时拆除；

12、抗旱浇水：在发生干旱性天气期间，养护单位须保证行道树、绿地苗木和地被植物等每15天浇一遍透水；

13、养护穴、养护沟：1）养护穴、养护沟要求整齐规范，经常松土平整。2）养护穴要做到穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内土碎无杂物，养护沟要做到沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内土碎无杂物。3）草坪、地被内胸径30cm以下乔木统一按直径150cm做养护穴，胸径30cm以上乔木统一按直径180cm做养护穴，花灌木做直径100cm的养护穴，球类做与球径一样大的养护穴，绿篱和花卉与草坪分界处做可30cm宽的养护沟，多株花灌木或球类高密度栽植处可在外围做养护沟。

14、苗木补植：苗木补植按照招标规格要求，不得使用劣质苗，所补植苗木成活率100%。对补植死亡苗及时更换，确保苗木保有率达100%。

违反以上条款的，每次可扣罚养护费2000-3000元，限期整改。整改不到位的加倍扣罚，同时甲方有权组织队伍进行替代作业。实行替代作业的，费用一般按现场实际发生二倍计算，此项费用从被替代的养护单位的养护费中扣处；

15、配合开展园林绿化行政审批工作，对经行政审批临时占用的绿地，应进行跟踪管理，发现超期、超范围占用的情况，必须立即电话报告。违反本条规定，无行政审批手续，擅自同意有关单位移植、砍伐树木，占用绿地的，发现一次可扣罚养护费2000-5000元，同时，责令赔偿原有损失。并视情节轻重，移交相应执法部门查处。发现不执行行政审批有关规定的情况而不报告的，发现一次可扣除养护费1000-2000元；

16、建立完善的养护台帐资料。

（1）养护方案包括养护项目的任务和目标、人员配备及分工、养护措施、管理制度、安全制度等；

（2）养护工作计划包括年度计划、月度计划、修剪计划、灌溉施肥计划、养护穴和养护沟计划、病虫害防治计划、暴风大雨等灾害性天气应急计划、职工培训计划、重大活动保障计划、临时布置任务应急计划等；

（3）养护技术资料包括养护日记，病虫害防治、施肥、排涝、抗旱、修剪、死树清理等重要养护措施的工作记录，死亡树木的鉴定记录等；

（4）其它台账资料根据甲方指定要求建立。

资料缺项的，缺一项每次可扣罚养护费100-500元；发现台账造假的，每发现一次，可扣罚养护费1000元。

17、移交资料。养护单位进场后，必须在15天内完成移交工作，30天内完成移交台账的编制。

18、养护标准执行《盐城市亭湖区区园林绿地养护管理质量和标准》。

19、养护过程中所有补植的苗木,其品种、规格必须与原苗木一致，不得影响绿地原有景观效果。且应符合下列规定：

（1）符合国家现行的设计规范、质量检验评定标准、施工技术规范；

（2）符合国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范；

（3）在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，乙方应遵照执行。

考核标准表

| 分类 | 条目 | 考核内容及要求 | 标准得分 | 标 准 扣 分 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 工 作 45 分 | 1 | 服从临时工作安排，按要求完成突击性工作任务，较好完成绿化养护工作。 | 10 | 不服从扣5分，消极应付扣2分，人员未按要求到位有一个扣1分，养护质量不高受到领导批评的扣3分。 |  |
|  | 2 | 修剪规范整齐，定枝、整枝合理均匀，花灌木修剪及时、准确。绿篱不脱脚、不缺损，三面整齐平整，球类修剪整齐美观。 | 5 | 不及时修剪扣5分，不按要求修剪乱修剪扣5分，修剪不合理视情扣1-2分。 |  |
|  | 3 | 绿地草坪、植物按要求施肥（含基肥、追肥、叶面肥草坪施肥等），规范操作。冬季树干涂白按规定要求进行。 | 5 | 不按规定视情况扣4分；偷工减料或不按规定要求操作，发现一次扣2分；树干涂白不按要求进行扣2分，违反一项扣2-3分。 |  |
|  | 4 | 发现虫害及时报告并按要求防治，无明显危害状。 | 5 | 发现虫害不报告扣2分，不及时防治有明显危害状扣2分，大面积危害扣4分。 |  |
|  | 5 | 做好树木生长期内的剥芽、去蘖、疏枝等工作 | 4 | 未做好树木的剥芽、去蘖、疏枝等工作发现一处扣2分。此项扣分无上限。 |  |
|  | 6 | 结合冬季修剪，消灭越冬的虫茧，虫蛹，越冬害虫及有关病原体及时清理。发现死树及时报告、清理、登记。树上无枯死枝。 | 4 | 不实施有一项扣1分，发现死树不报告、不处理、不登记有一项扣1分。发现有枯死枝扣1分。 |  |
|  | 7 | 使用农药必须按操作规程和有关规定进行，不产生药害。 | 3 | 产生药害扣2分，其他酌情扣分。 |  |
|  | 8 | 树木生长势好，无死枝、无大量落叶，保存率在98%以上，枝条健壮。 | 3 | 按生长势酌情扣分。 |  |
|  | 9 | 成片草坪地被长势茂盛，平整且色泽正常，覆盖率在98%以上。 | 3 | 按生长势酌情扣分。 |  |
|  | 10 | 按照技术操作规程作业，有安全措施，无较大生产安全事故发生。 | 3 | 不按操作规程作业，发现一次扣2分，无安全措施发现一项扣1分，发生人身伤亡事故全年不得分。 |  |
| 日常工作42分 | 11 | 绿地、广场、道路、假山无垃圾、杂物、杂草，无卫生死角。 | 5 | 发现一处垃圾、杂物、杂草扣0.5分，发现一处卫生死角扣2分，垃圾、杂物、杂草普遍较多扣5分，公园内小型维修有一次未及时按甲方要求修理扣壹万元。 |  |
|  | 12 | 标志牌、指示牌、坐椅、灯箱、庭园灯、栏杆、垃圾箱及园林建筑小品等设施保持完好，清洁卫生，水池定期清理换水，水体无漂浮物，喷泉定期开放。 | 4 | 铁制品、木制品每年油漆一次，亮灯率达98%，有一项内容达不到要求扣0.5-1分，情况严重扣4分， |  |
|  | 13 | 树木、草坪修剪后枝叶、垃圾及时清运不过夜，不得乱丢乱抛。 | 4 | 发现一处扣3分，乱丢乱抛扣2分，情况严重扣4分。修剪后的枝叶、垃圾堵塞道路排水井发现一次扣4分。 |  |
|  | 14 | 及时中耕除草，树穴整修，绿篱切边两侧30厘米范围内无杂草或草坪。 | 4 | 有一项内容达不到要求扣2分，情况普遍严重扣4分。 |  |
|  | 15 | 绿地内要求不积水，有坑坑洼洼现象必须及时填平。高温季节及时抗旱浇水或叶面喷水，做好台风季节的防护工作。冬季做好防冻扫雪等工作。 | 3 | 有一项内容达不到要求扣2分，情况普通严重扣3分。 |  |
|  | 16 | 树木、草坪、地被无火烧现象。树体歪斜及时扶正或固定。 | 4 | 发现一处扣2分，树木歪斜不扶正或加固，发现一棵扣2分，绿化着火后扑救、清理不及时或不到位扣2分。 |  |
|  | 17 | 作业人员必须坚持在岗作业，并有足够人员。相关人员必须随时保持通讯畅通。 | 3 | 人员不够数扣2分，现场养护人员每少一人一次扣贰佰元。通讯不畅有一次扣1分。此项扣分和扣款无上限。 |  |
|  | 18 | 乙方现场管理人员、现场养护人员必须统一工作制服（带醒目警示标记） | 2 | 没有按规定穿工作服，发现一人扣1分，此项扣分无上限。 |  |
|  | 19 | 发现有破坏绿地现象及时阻止并报告。 | 3 | 不及时阻止并报告扣2分。 |  |
|  | 20 | 及时支付养护人员工资。 | 2 | 发现有拖欠工资情况扣2分。 |  |
|  | 21 | 中标单位设有完善的技术、考核人员等组织网络，分工明确，中标人应参与实际养护操作，不得有分包或转包现象。 | 3 | 有一项达不到扣3分，并要求整改，二个月未到位的终止合同，团队组合的解散团队，其人员组合到其他团队。 |  |
|  | 22 | 养护工作有台帐，记录齐全，内容真实。 | 2 | 没有台帐扣2分，记录不全扣1分，内容不真实扣1分。 |  |
|  | 23 | 积极参加局、所组织的各类政治活动、会议、业务培训，并经培训合格。 | 3 | 无故缺席扣3分，迟到早退视情节扣1-2分，请假扣2分，请人代理扣1分，培训不合格扣2分。 |  |
| 综合评分13分 | 24 | 上级领导发现存在问题。 | 4 | 指出一次视情节扣2-4分。 |  |
|  | 25 | 相关部门、社区、市民反映存在问题 | 2 | 反映情况属实，有一项扣2分。 |  |
|  | 26 | 发现问题经指出，必须及时整改。 | 7 | 存在问题经指出不及时整改，有一项视具体情况扣1-7分。此项扣分无上限。 |  |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

1、本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

2、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

注：本项目兼投不兼中，如一个投标人同时参加二个标段投标的，并在前一个标段作为第一中标候选人时，该投标人其他标段的投标文件参与之后项目的评审，但不作为中标候选人推荐。开标、定标顺序为：一标段—二标段。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标方法与评标标准

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。本项目评分总分值为100分。

（1）有效投标报价：

①投标报价符合招标文件、招标答疑的要求。

②投标人的投标报价不高于最高限价。

注：有效投标报价的投标文件进行评审。

- 评标标准

| 评分项 | 分值设定 | 评分标准及细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 (20分） | 报价分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 | 20 |
|  | 体系认证证书 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理安全体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有1项得1分，本项最高得3分。 注：投标时须提供证书彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page完整页面查询彩色截图，未提供或提供不全不得分。 | 3 |
|  | 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似绿化养护业绩，每提供一个得2分，本项最高得4分。 【投标时提供中标通知书、合同原件彩色扫描件等投标时加盖电子签章上传至投标文件中，不提供或提供不全者不得分，类似业绩的有效期以合同签订时间为准】。 注：上述类似业绩是指与本项目采购需求服务内容相关的业绩，合同中必须体现甲乙双方单位名称及项目内容，针对同一个项目续签的合同，仅视为一个业绩，不重复计算。 | 4 |
| 企业综合实力 （28分） | 人员配备 | 项目组成员综合素质：6分 项目负责人外，项目组具有如下人员进行加分： 1、具有园林中级及以上职称每提供一人得2分，本项最高得2分。（注：本项同一人员有多个证书的按最高级计分；职称证书不体现专业的，需提供毕业证书，以毕业证书所学专业为准。） 2、具有高级绿化工的，每提供一人得1分，本项最高得2分。 3、每配备1名高空作业人员（特种作业操作证）得2分，本项最高得2分。 注:此项最高得6分，上述所有人员必须是投标人的正式职工(须提供相关人员证书原件扫描件、从投标截止之日当月向前1个月已在本单位缴纳养老保险证明原件扫描件。对于同一人有多类证书仅计一次分，不重复计分）。 | 6 |
|  | 绿化车辆配置 | 1、投标人具有1辆1.5T(核定载质量)及以上卡车的得基本分2分，每增加1辆1.5T及以上卡车加1分，本项最高得3分。 2、投标人具有1辆高空作业车得基本分2分，每增加1辆高空作业车加1分，本项最高得3分。 3、投标人具有1辆巡逻车(小型轿车或小型普通客车或面包车)的得基本分1分，每增加1辆巡逻车(小型轿车或小型普通客车或面包车)的加1分，本项最高得2分。 4、投标人具有1辆7T(核定载质量)及以上洒水车配置的得基本分2分，每增加1辆7T(核定载质量)及以上洒水车配置的加1分，本项最高得3分。 注：此项最高得11分，投入的车辆是投标人自购车辆或租赁车辆，投标时须提供相应车辆证明材料扫描件，提供不全或未提供的不得分。（证明材料要求：车辆（显示出车牌号码）、购买发票（租赁合同）原件彩色扫描件）。 | 11 |
|  | 服务承诺（格式自拟） | 1、投标人承诺项目负责人全程常驻施工现场负责管理得2分，未提供承诺不得分。 2、投标人承诺服务期内承担一切自有人员及安全事故责任的得2分，未提供承诺不得分。 | 4 |
| 服务方案、服务承诺（52分） | 绿化养护方案 | 投标人需根据采购人提供的项目服务需求，编制本项目绿化养护方案。方案内容应涵盖但不限于以下方面：养护人员的安排及调度、任务的具体划分、养护过程中的操作流程、设备设施的管理（包括设施设备的停放场地、内部管控制度、运行管理制度、维修保养计划及保管方式）等。 优于项目需求得11分，满足项目需求得8分，不满足或不提供得0分。 | 11 |
|  | 重点、难点分析及解决措施方案 | 评标委员会根据投标人编制本项目的重点、难点分析及解决措施方案，包括但不限于①针对状态不佳绿植的养护更换、垃圾运输、农药喷洒等方面②突击任务处理（如台风天气，雪天，冰冻导致树枝断裂等）。 优于项目需求得11分，满足项目需求得8分，不满足或不提供得0分。 | 11 |
|  | 养护质量保障措施 | 评委将根据供应商提交的养护质量保障措施进行全面评审，评审内容涉及但不限于质量标准的明确性和具体性、特色措施等方面。 优于项目需求得10分，满足项目需求得7分，不满足或不提供得0分。 | 10 |
|  | 养护实施计划 | 投标人应根据本项目具体实际情况，编制详尽的养护实施计划。该计划内容应涵盖但不限于以下方面：依据不同位置、绿化种植品种、各季节变化以及不同天气条件等因素，制定相应的实施计划安排。 优于项目需求得10分，满足项目需求得7分，不满足或不提供得0分。 | 10 |
|  | 安全文明作业方案 | 投标人根据采购人提供的项目服务内容编制本项目安全文明作业方案，方案内容包括但不限于：安全生产责任制度、安全生产培训计划、作业人员安全防护措施等。 优于项目需求得10分，满足项目需求得7分，不满足或不提供得0分。 | 10 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、报价清单

十五、服务方案、服务承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、根据招标文件“第四章 采购需求”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

十八、根据招标文件“第五章 评标方法与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

十九、投标人认为有必要提供的其他材料等

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：     。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市亭湖区人民政府新洋街道办事处

根据贵方的JSZC-    号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市亭湖区人民政府新洋街道办事处组织的，采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日      期：

十一、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币： 元）

是否提供《中小企业声明函》：□是 □否

我方承诺：如果我方中标，将派出 （姓名）作为本项目的项目负责人。

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与报价清单不符时时，以开标一览表为准；

日期：     年   月   日

十四、报价清单

| 新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目工程量清单报价表 （一标段） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 项目特征 | 工程量（㎡） | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 道路及游园绿化 | 1、品种:草坪、灌木（球）、乔木 2、养护等级：二级养护 3、养护期：一年 4、投标人综合考虑其养护、修剪等费用报价 | 384751.59 |  |  |  |
| 其他地块绿化 | 1、品种:撒播草种地块、草坪、灌木（球）、乔木 2、养护等级：三级养护 3、养护期：一年 4、投标人综合考虑其养护、修剪等费用报价 | 92233.68 |  |  |  |
| 大乔木绿化重点养护 | 1、绿化品种:大乔木，人行道行道树 2、养护等级：二级养护 3、养护期：一年 4、投标人综合考虑其养护、修剪等费用报价 | 1241株 |  |  |  |
| 合 计（元）： |  |  |  |  |  |

注：1、本工程计价方式“全费用综合单价”，各投标人根据现场实际情况、自身实力、综合市场行情进行报价。此报价应含材料、人工、机械、临时设施费、抢工费、利润、税金、招标代理费等一切费用在内，市场风险等包干系数投标人自己考虑在综合报价内。招标人一律不另行支付其他费用。投标人应充分考虑施工期间材料实际市场价格和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价。

2、各投标人根据自身情况根据现场实际情况和工程量清单报价 。

投标人名称：（盖章）

委托人（或法定代表人）：（签字）

| 新洋街道2026-2027年度绿化养护服务项目工程量清单报价表 （二标段） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 项目特征 | 工程量（㎡） | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 道路及游园绿化 | 1、品种:草坪、灌木（球）、乔木 2、养护等级：二级养护 3、养护期：一年 4、投标人综合考虑其养护、修剪等费用报价 | 413420.94 |  |  |  |
| 其他地块绿化 | 1、品种:撒播草种地块、草坪、灌木（球）、乔木 2、养护等级：三级养护 3、养护期：一年 4、投标人综合考虑其养护、修剪等费用报价 | 49512.90 |  |  |  |
| 大乔木绿化重点养护 | 1、绿化品种:大乔木，人行道行道树 2、养护等级：二级养护 3、养护期：一年 4、投标人综合考虑其养护、修剪等费用报价 | 949株 |  |  |  |
| 合 计（元）： |  |  |  |  |  |

注：1、本工程计价方式“全费用综合单价”，各投标人根据现场实际情况、自身实力、综合市场行情进行报价。此报价应含材料、人工、机械、临时设施费、抢工费、利润、税金、招标代理费等一切费用在内，市场风险等包干系数投标人自己考虑在综合报价内。招标人一律不另行支付其他费用。投标人应充分考虑施工期间材料实际市场价格和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价。

2、各投标人根据自身情况根据现场实际情况和工程量清单报价 。

投标人名称：（盖章）

委托人（或法定代表人）：（签字）

- 服务方案、服务承诺等

- （格式自拟）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

十七、根据招标文件“第四章 采购需求”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

十八、根据招标文件“第五章 评标方法与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

十九、投标人认为有必要提供的其他材料等

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。