招 标 文 件

项目名称：2026年农村公路大桥特大桥及三类桥梁检测项目(含涉水桩基)

项目编号：JSZC-320612-JTZX-G2026-0013

采购人：南通市通州区交通运输局

采购代理机构：江苏交通工程投资咨询有限公司

2026年8月3日
招标文件备案表

编制人： 日 期：2026年 月 日

采购人(盖章) 法定代表人或授权代理人(签字或盖章) 日 期：2026年 月 日

代理机构(盖章) 法定代表人或授权代理人(签字或盖章) 日 期：2026年 月 日

第一章  招标公告

受南通市通州区交通运输局委托，江苏交通工程投资咨询有限公司就2026年农村公路大桥特大桥及三类桥梁检测项目(含涉水桩基)（项目编号：JSZC-320612-JTZX-G2026-0013）进行公开采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2026年农村公路大桥特大桥及三类桥梁检测项目(含涉水桩基)的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年8月26日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-JTZX-G2026-0013

2.项目名称：2026年农村公路大桥特大桥及三类桥梁检测项目(含涉水桩基)。

3.预算金额：人民币100万元/2年(采购包1:30万元;采购包2:70万元）。

4.最高限价：采购包1: 30万元;采购包2: 70万元。

5.采购需求：

一包：对金余大桥等72座大桥、特大桥及三类桥梁（约10075米）进行定期检查，履约期2年。

二包：对九洋河桥等39座桥梁,约250根水下桩基进行检测，履约期1年。

具体详见采购文件第四章 项目需求部分及附件清单。

6.质量要求：符合国家及行业标准、规范，检测结果准确无误并对检测结果承担责任。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.是否专门面向中小企业采购：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，本项目非专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：

供应商须具有交通运输主管部门颁发的有效的公路工程试验检测综合甲级资质或公路工程桥梁隧道工程专项资质并同时具备国家质量技术监督部门颁发的省级计量认证（CMA）合格证书。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1.时间：自采购公告发布之日起5个工作日。

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持江苏政府采购专用CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的数字证书CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年8月26日9时30分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收投标保证金，采购文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.项目投标活动模式：不见面远程模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购商文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目采购经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

4.根据《中华人民共和国政府采购实施条例》释义对银行、保险、石油、石化、电力、电信等有行业特殊情况的，应依法保障上述特殊行业法人依法设立并领取营业执照的分支机构参与招标投标活动的合法权益，故本项目前述特殊行业可以分支机构的身份参加，除此以外的其他行业不得以分支机构身份参加，采购文件涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”，其财务报告、人员、公司资质等材料可用上级公司或总公司的材料。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.供应商在制作及上传响应文件时，特别要注意IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码，如果不同供应商的响应文件及制作过程出现了评标委员会认为的不应当雷同的情况，后果由供应商自负。

注：每位投标单位可两个包同时投标，但只能按开评标顺序中标其中一个包。

七、本次采购联系方式

1.采购人信息

名　称：南通市通州区交通运输局

地  址：南通市通州区银河路70号

联系人：吉先生

电  话：0513-86514529

2.采购代理机构信息

名　称: 江苏交通工程投资咨询有限公司

地 址：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦1407室

联系人：黄立浩、张立新（项目负责人）

电  话：19951565585（黄立浩）

电子邮箱：jsjzszfgs@126.com

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次采取公开采购方式，本采购文件仅适用于公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、响应费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，本采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束并且视为自采购公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否收到了损害。

5.2本项目采购代理服务费用由供应商承担，该费用不单独计列，计入供应商投标报价中。供应商在收到成交通知书后7日内，须按其成交金额，按苏招协〔2022〕002号文（关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知）（http://www.jstba.org.cn/content.html?id=367&typeid=18）相应综合费率计取后乘以55%计算。代理服务费在领取成交通知书时付清，金额为：包1采购代理服务费：5500元；包2采购代理服务费：7150元。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 在响应截止时间前，采购代理机构可以对采购文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 采购文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、商务技术标文件、报价标文件等部分，具体内容详见第六章。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、响应报价

12.1投标价。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

17、电子响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、投标截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

20.2 响应文件的修改

20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未成交的供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．响应文件的澄清

24.1评标期间，评委会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.1.2 供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12 未按照响应文件格式及要求填写的。

26.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定成交单位

27.1成交候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的成交候选人确定成交人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、成交通知书

29.l 成交结果确定后，采购代理机构将向成交人发出成交通知书。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l成交人应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 采购文件、成交人的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33、履约验收

33.1.履约验收的基本要求：中标供应商应按照合同约定的时间、质量、数量等要求完成本项目。本项目将严格按照项目需求中的质量和技术要求和标准进行履约验收。

33.2.履约验收的实施主体：由采购人作为实施主体，负责组织开展本项目的履约验收工作。也可根据实际需要委托具有相关专业资质和能力的第三方机构协助开展验收工作。

33.3.履约验收的时间方式：政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在30 个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（见附件）

33.4.履约验收的内容：涵盖实施项目的完整性，包含项目需求中的质量和技术要求和施工图、工程量清单中的施工标准。

33.5.履约验收的标准：按国家工程竣工验收有关规定的验收要求。

33.6采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成验收证明。

第三章  合同条款及格式

2026年农村公路大桥特大桥及三类桥梁检测项目(含涉水桩基)委托协议

项目名称：2026年农村公路大桥特大桥及三类桥梁检测项目(含涉水桩基)

项目编号：JSZC-320612-JTZX-G2026-0013

委托日期：

南通市通州区交通运输局

第一节通用合同条款

（说明：本通用条款请参阅《江苏省公路水运工程试验检测标准招标文件》第40页至第50页，凡对通用条款的说明、补充、修改内容，均已在后节“合同专用条款”中提出。）

第二节专用合同条款

专用合同条款

说明：

1．专用合同条款是对通用合同条款有关条款的补充、修改或具体化，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果专用合同条款与通用合同条款之间有不符之处，以专用合同条款为准。

2．招标人认为需要进一步具体化的条款，或根据本地区特点或惯例需增列或删除的条款，也在本篇列出。

3．专用合同条款的编号应与通用条款一致。

专用合同条款数据表

说明：本数据表是合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称：2026年农村公路大桥特大桥及三类桥梁检测项目(含涉水桩基) |
| 2 | 1.1.4 | 委托人：南通市通州区交通运输局 地址：通州区银河路70号 邮编：226300 |
| 3 | 2.1.2 | 服务范围： |
| 4 | 4.4 | 赔偿的限额 试验检测人的累计赔偿限额为检测服务费总价的 20 % |
| 5 | 5.2 | 检测服务的时间和期限：2026年月-2027年月 |
| 6 | 6.2.8 | 合同款支付方式：2026年12月31日前支付合同价70%;剩余款项在2027年12月31日前支付。 |
| 7 | 8 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁机构：南通市仲裁委员会 |

第三节合同附件格式

合同协议书

本协议书由   （委托人全称）(以下简称“委托人”)为一方，与     （试验检测人全称）(以下简称“试验检测人”)为另一方共同订立。

鉴于委托人已委托试验检测人为   （工程名称）标段提供检测服务，并已接受了试验检测人就此提出的响应文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、本协议书中的词句和用语与通用合同条款中规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

1合同协议书及附件；

2成交通知书；

3投标函及投标函附录；

4专用合同条款；

5通用合同条款；

6技术标准和要求；

7标价的工程量清单；

8在本专用合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

如果检测合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

项目负责人为  ，主要人员名单详见附件。

四、本合同计划服务期：2026年 月-2027年  月。

五、委托人委托试验检测人进行技术服务的内容如下：

1技术服务的目标：

受甲方委托，按规范完成工程的质量检测，出具真实、科学、准确、公正的检测报告，为甲方工程监管提供科学依据和技术咨询。

2技术服务的内容和方式：

① 受甲方委托的工程实体质量检测和材料试验检测；

② 工程质量安全监督检查；

③ 试验、检查资料的整理，档案管理。

六、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务报酬：

人民币(大写)    元整(￥   )。

实际工作量根据甲方出具的试验检测委托任务书及现场检测试验工程量，并以出具的主要试验检测报告为准。

2．具体支付方式和时间如下：

①2026年12月31日前支付合同价70%;剩余款项在2027年12月31日前支付；

②支付时试验检测人必须提供正式税务发票，否则甲方有权拒付。

七、委托人在此同意按照本检测合同规定的期限和方式，向试验检测人支付根据检测合同规定应支付的费用和提供检测工作条件。

八、试验检测人基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本检测合同的规定履行检测服务。

九、本协议书经双方签字盖章后，自    年  月 日生效，至双方按照检测合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本协议书正本一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

委托人: （全称） （盖章）           试验检测人: （全称） （盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其授权的代理人：（签字）         或其授权的代理人：（签字）

日期：  年   月  日             日期：  年  月  日

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若于意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （工程名称） 的委托人 （全称）（以下称委托人）与试验检测人 （全称） （以下称试验检测人），特订立如下合同。

第一条 双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行      （项目名称）检测的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 委托人的义务

（一）委托人作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的委托人责任。

（二）委托人及其工作人员不得索要或接受试验检测人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在试验检测人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

（三）委托人工作人员不得参加试验检测人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受试验检测人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）委托人及其工作人员不得要求或者接受试验检测人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的检测分包项目。

第三条 试验检测人的义务

（一）试验检测人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）试验检测人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）试验检测人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）试验检测人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）试验检测人及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由试验检测人或个人支付的费用。

（六）试验检测人及其工作人员必须严格按照检测规程办事，不得损害委托人利益。

第四条 违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给试验检测人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）试验检测人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建设主管部门给予试验检测人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请试验检测人或试验检测人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目检测报告验收后止。

第七条 本合同作为工程检测合同的附件，与工程检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

委托人单位：      （盖章）            试验检测人： （盖章）

法定代表人                           法定代表人

或其授权的代理人： （签字）         或其授权的代理人： （签字）

地址：_________________        地址：______________

电话：_________________        电话：______________

日期:   年   月   日       日期:    年   月  日

安全生产合同

为在    （项目名称）  标段合同的实施过程中创造安全、高效的检测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目委托人         （委托人名称，以下简称“委托人”）与试验检测人            （试验检测人名称，以下简称“试验检测人”）特此签订安全生产合同：

1、委托人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格贯彻执行国家、省有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向试验检测人传达，并对落实情况进行监督检查。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对试验检测人施工现场进行安全生产检查，监督试验检测人及时处理发现的各种安全隐患。

2、试验检测人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）试验检测人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）试验检测人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、机动车船艇驾驶、潜水特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有检测人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；试验检测人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。检测负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标记牌。

（10）试验检测人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因委托人或试验检测人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

委托人：     （盖单位章）                    试验检测人：  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字） 法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年   月  日                           年  月   日

第四章  项目需求

一、采购内容

2026年农村公路大桥特大桥及三类桥梁检测项目(含涉水桩基)

二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

三、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等要求

（1）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

（2）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

（3）《公路桥梁承载能力评定检测评定规程》(JTG/T J21-2011)；

（4）《中国公路桥梁管理系统CBS300数据采集指南》；

（5）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

（6）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

（7）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）；

（8）《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）；

（9）《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）；

（10）《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016）；

（11）《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》（DB32/T2172-2012）。

四、相关要求

外观检查的内容

本项目的桥梁定期检查按《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）定期检查的相关要求和本规范要求达到的指标和标准，完成下列主要工作：

（1）现场校核桥梁基本数据，（桥梁基本状况卡片）；

（2）当场填写“桥梁定期检查数据表”，记录各部件缺损状况并做出技术状况评分；

（3）判断缺损原因，估定维修范围及方式，提出有关维修整治方案的建议；

（4）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查（专门检查）的要求；

（5）对损坏严重、危及安全运行的危险桥梁，提出处治建议；

（6）根据桥梁的技术状况，确定下次检查时间。

定期检查的主要内容有：

（1）桥面系坑槽、开裂、车辙、松散、积水等现象；

（2）护栏松动、破损、露筋、锈蚀和变形等；

（3）伸缩缝破损、结构脱落、淤塞、填料凹凸等；

（4）泄水管损坏、淤积、堵塞；

（5）梁体砼开裂、空洞、剥落、露筋、渗水等绞缝开裂、脱落、渗水等；

（6）支座不正常位移、缺损、卡死、松动、开裂等；

（7）桥墩、桥台的盖梁、墩身、台身开裂、破损、外鼓、风化、剥落、空洞、露筋、变形、倾斜、沉降、冲刷、冲撞破坏等情况；

（8）桥头搭板沉降、断裂、脱空等；

（9）翼墙、耳墙开裂、倾斜、变形等；

（10）锥坡、护坡破损、沉降、开裂、冲刷、滑移等。

定期检查的方法：

定期检查以目测观察结合仪器观测进行，必须接近各部件详细检查其缺损情况。在桥梁定期检查工作中，对发现的病害除记录病害类型、部位外，还要对其进行量测、检测、拍照，并详细记录。定期检查以目视观察为主，辅以必要的测量仪器和设备。

五、服务标准、期限、效率等要求

1、桥梁各构件检测要点

桥面系检查的主要内容如下：

（1）桥面铺装层：纵、横坡是否顺适，有无严重的裂缝（龟裂、纵横裂缝）、坑槽、波浪、桥头跳车、防水层漏水。

（2）伸缩缝：是否有异常变形、破损、脱落、漏水，是否造成明显的跳车。

（3）人行道构件、栏杆、护栏有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀。

（4）桥面排水：是否顺畅，泄水管是否完好、畅通，桥头排水沟功能是否完好。

（5）锥坡有无冲蚀、塌陷。

（6）桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、老化、失效，是否需要更换；桥上避雷装置是否完善，避雷系统性能是否良好；桥上航空灯、航道灯是否完好，能否保证正常照明，结构物内供养护检修的照明系统是否完好；桥上的路用通信、供电线路及设备是否完好。

钢筋混凝土和预应力混凝土板梁桥主要内容如下：

（1）梁端头、底面是否损坏，箱形梁内是否有积水，通风是否良好。

（2）混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋、钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象，混凝土表面有无严重碳化。

（3）预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。

（4）梁（板）式结构的跨中、支点及变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，刚构的固结处和桁架节点部位，混凝土是否开裂、缺损和出现钢筋锈蚀。

（5）装配式梁桥应注意检查联结部位的缺损状况：

①组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水；

②横向联结构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂，边梁有无横移或向外倾斜。

拱桥的主要内容如下：

（1）主拱圈的拱板或拱肋是否开裂。钢筋混凝土拱有无露筋、钢筋锈蚀。圬工拱桥砌块有无压碎、局部掉块，砌缝有无脱离或脱落、渗水，表面有无苔藓、草木滋生，拱铰工作是否正常。空腹拱的小拱有无较大变形、开裂、错位，立墙或立柱有无倾斜、开裂。

（2）拱上立柱（或立墙）上下端、盖梁和横系梁的混凝土有无开裂、剥落、露筋和锈蚀。中、下承式拱桥的吊杆上下锚固区的混凝土有无开裂、渗水，吊杆锚头附近有无锈蚀现象，外罩是否有裂纹，锚头夹片、楔块是否发生滑移，吊杆钢索有无断丝。采用型钢或钢管混凝土芯的劲性骨架拱桥，混凝土是否沿骨架出现纵向或横向裂缝。

（3）拱的侧墙与主拱圈间有无脱落，侧墙有无鼓突变形、开裂，实腹拱拱上填料有无沉陷。肋拱桥的肋间横向联结是否开裂、表面剥落、钢筋外露、锈蚀等。

（4）双曲拱桥拱肋间横向联结拉杆是否松动或断裂，拱波与拱肋结合处是否开裂、脱开，拱波之间砂浆有无松散脱落，拱波顶是否开裂、渗水等。

（5）薄壳拱桥壳体纵、横向及斜向是否出现裂缝及系杆是否开裂。

（6）系杆拱的系杆是否开裂、无混凝土包裹的系杆是否锈蚀。

表4.1 恒载裂缝最大限值

| 结构类别 | 裂缝部位 |  |  | 允许最大裂缝宽度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土构件精轧螺纹钢筋的预应力混凝土构件 | A类(一般环境) |  |  | 0.20 |
|  | B类(严寒、海滨环境) |  |  | 0.20 |
|  | C类(海水环境) |  |  | 0.15 |
|  | D类(侵蚀环境) |  |  | 0.15 |
| 采用钢丝和钢铰线的预应力混凝土构件 | A类和B类(一般环境) |  |  | 0.10 |
|  | C类和D类(一般环境) |  |  | 不允许 |
| 混凝土拱 | 拱圈横向 |  |  | 0.30(裂缝高小于截面高一半) |
|  | 拱圈纵向(竖缝) |  |  | 0.50(裂缝长小于跨径1/8) |
|  | 拱波和拱肋结合处 |  |  | 0.20 |
| 墩台 | 墩台帽 |  |  | 0.30 |
|  | 墩台身 | 经常受侵蚀环境水影响 | 有筋 无筋 | 0.20 0.30(不允许贯通墩台身截面一半) |
|  |  | 常年有水，但无侵蚀影响 | 有筋 无筋 | 0.25 0.35(不允许贯通墩台身截面一半) |
|  |  | 干沟或季节性有水河流 |  | 0.40(不允许贯通墩台身截面一半) |
|  | 有冻结作用部份 |  |  | 0.20 |

表4.2 不同类型桥梁主梁的重点检查部位

| 桥式 | 观察检测的重点部件及部位 |
| --- | --- |
| 预应力混凝土空心板梁连续梁桥 | ①1/2~3/4跨位置截面底腹板出现横竖向裂缝； ②底板有无纵向裂缝； ③板梁间勾缝位置是否出现渗水析白现象。 |
| 普通混凝土T梁桥 | ①1/2~3/4跨位置截面梁底腹板是否出现U形裂缝； ②T梁间横向联系有无破损、断裂、渗水； ③梁体混凝土表面是否出现露筋、锈蚀胀裂现象； ④预制式T梁桥的横隔梁联接是否出现错位、开裂、断裂等现象；⑤注意观察当桥面有重车通过时是否出现较大梁体震动现象。 |
| 工形组合梁桥 | ①1/2~3/4跨位置截面梁底腹板是否出现竖向裂缝； ②支座位置梁体是否出现剪切裂缝，并向腹板位置延伸； ③位于梁体端部腹板位置是否出现锚固区域应力集中裂缝； ④湿接缝和横梁有无明显受力裂缝，是否出现错位、开裂、断裂等现象。 |
| 等截面预制箱梁 | ①位于梁体端部腹板位置是否出现锚固区域应力集中裂缝； ②支座位置梁体是否出现剪切裂缝，并向腹板位置延伸； ③横隔梁联接是否出现错位、开裂、断裂，梁间湿接缝有无明显受力裂缝，是否出现错位、开裂、断裂等现象。 |
| 等截面普通混凝土现浇箱梁 | ①主梁底、腹、翼板是否出现横、纵、竖向裂缝； ②特别对于大体积浇筑的箱梁底板是否出现大面积混凝土表面收缩裂缝； ③对于此结构常采用下部独柱结构，常出现柱身竖、环向裂缝。 |
| 等截面预应力混凝土现浇箱梁 | ①注意观测预应力锚固区域的是否出现裂缝，如梁体下锚固点区域出现的纵向裂缝； ②对于正负弯矩区域混凝土有无出现受力裂缝的观测； ③主次支座组件是否完好、清洁，有无断裂、错位、脱空，其中活动支座是否灵活，实际位移量是否正常，固定支座的锚销是否完好，支承垫石是否有裂缝，位置是否准确，受力是否均匀。 |
| 变截面预应力混凝土现浇箱梁 | ①箱梁底板是否出现纵向裂缝； ②对于正负弯矩区域混凝土有无出现受力斜裂缝的观测； ③合拢段混凝土截面有无出现贯通的U裂缝； ④箱梁齿板区域有无应力集中造成开裂现象。 |

钢桥的主要内容如下：

（1）构件（特别是受压构件）是否扭曲变形、局部损伤。

（2）铆钉和螺栓有无松动、脱落或断裂，节点是否滑动、错裂。

（3）焊缝边缘（热影响区）有无裂纹或脱开。

（4）油漆层有无裂纹、起皮、脱落，构件有无锈蚀。

（5）钢箱梁封闭环境中的湿度是否符合要求，除湿设施是否工作正常。

通道、跨线桥与高架桥的主要检查内容如下:

通道、跨线桥与高架桥的结构检查同其他一般公路桥梁。通道还应检查通道内有无积水、机械排水的泵站是否完好，排水系统是否畅通。跨线桥、高架桥还应检查防抛网、隔音墙是否完好。通道、跨线桥与高架桥下的道面是否完好，有无非法占用情况等。

支座的主要检查内容如下:

（1）支座组件是否完好、清洁，有无断裂、错位、脱空。

（2）活动支座是否灵活，实际位移量是否正常，固定支座【6】的锚具是否完好。

（3）支承垫石是否有裂缝。

（4）简易支座的油毡是否老化、破裂或失效。

（5）橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。

（6）四氟板支座是否脏污、老化，四氟乙烯板是否完好，橡胶块是否滑出钢板。

（7）盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好。

（8）组合式钢支座是否干涩、锈蚀，固定支座的锚栓是否紧固，销板或销钉是否完好。

（9）摆柱支座各组件相对位置是否准确，受力是否均匀。

（10）辊轴支座的辊轴是否出现不允许的爬动、歪斜。

（11）摆轴支座是否倾斜。

（12）钢筋混凝土摆柱支座的柱体有无混凝土脱皮、开裂、露筋，钢筋及钢板有无锈蚀。

墩台与基础检查的主要内容如下:

（1）墩台及基础有否滑动、倾斜、下沉或冻拔。

（2）台背填土有无沉降裂缝或挤压隆起。

（3）混凝土墩台及帽梁有无冻胀、风化、开裂、剥落、露筋等。

（4）石砌墩台有无砌块断裂、通缝脱开、变形，砌体泄水孔是否堵塞，防水层是否破坏。

（5）墩台顶面是否清洁，伸缩缝处是否漏水。

（6）基础下是否发生不许可的冲刷或淘空现象，扩大基础的地基有无侵蚀。桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化处有无冲刷磨损、颈缩、露筋，有无环状冻裂，是否受到污水，咸水或生物的腐蚀。必要时对大桥、特大桥的深水基础应派潜水员潜水检查。

不同类型的墩台的观测重点部位示于表5.3。

表5.3 墩台观察检测的重点部位

| 墩台类型 | 观测的重点部位 |
| --- | --- |
| 轻型桥台 | ①支座底板；②支撑梁；③耳墙 |
| 扶壁式桥台 | ①支座底板；②台身；③底板 |
| 重力式桥台 | ①支座底板；②台身；③前墙 |
| 重型桥墩 | ①支座底板；②墩身；③水位变化部位 |
| 柱式墩 | ①支座底板；②帽梁；③横系梁及其与桩的连接处 |

调治构造物与其它检查的主要内容如下:

调治构造物是否完好，功能是否适用，桥位段河床是否有明显的冲淤或漂浮物堵塞现象。

桥梁检查中发现的各种缺损均应在现场用油漆等将其范围及日期标记清楚。发现三类以上桥梁及有严重缺损和难以判明损坏原因和程度的桥梁，应作影像记录，并附病害状况说明。

桥梁技术状况评价方法

《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)

根据《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)(以下简称“养护规范”)的规定，对所检查桥梁的构件技术状况和桥梁总体技术状况等的评定，具体的评定方法如下：

桥梁各部件技术状况的评定方法

（1）根据缺损程度(大小、多少或轻重)、缺损时结构使用功能的影响程度(无、小、大)和缺损发展变化状况(趋向稳定、发展较慢、发展较快)以累加评分方法对各部件缺损状况作出等级评定。

（2）重要构件以其中缺损最严重的构件评分，其它部件根据多数构件缺损状况评分。

根据“养护规范”的要求和办法，桥梁各部件技术状况的评定方法如表5.4所列。

表4.4 桥梁部件缺损状况评定方法

| 缺损状况及标度 |  |  | 组合评定标度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺损程度及标度 |  | 程度 | 小--→ 大 少--→ 多 轻度--→ 严重 |
|  |  | 标度 | 0 1 2 |
| 缺损对结构使用功能的影响程度 | 无、不重要 小、次要 大、重要 | 0 +1 +2 | 0 1 2 1 2 3 2 3 4 |
| 以上两项评定组合标度 |  |  | 0 1 2 3 4 |
| 缺损发展变化状况的修正 | 趋向稳定 发展缓慢 发展较快 | -1 0 +1 | 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 |
| 最终评定结果 |  |  | 0 1 2 3 4 5 |
| 桥梁技术状况及分类 |  |  | 完 良 较 较 差 危 好 好 好 差 的 险 |
|  |  |  | 一 二 三 四 五 类 类 类 类 类 |
| 注：“0”表示完好状态，或表示没有设置的构造部件。当缺损程度为“0”时，不再进行叠加。 “5”表示危险状态，或表示原未设置，而调查表明需要补设的部件。 |  |  |  |

桥梁总体技术状况等级评定方法

按上表对桥梁的各部件进行标度评定后，再根据《公路桥涵养护技术规范》中采用考虑各部件权重的综合评定方法并辅以按部件评定的方法对桥梁的总体技术状况进行等级评定（见表5.5）。

桥梁定期检查结果选定原则

（1）根据缺损程度（大小、多少或轻重）、缺损时结构使用功能的影响程度（无、小、大）和发展变化状况（趋向稳定、发展较慢、发展较快）以累加评分方法对各部件缺损状况做出等级评定。

（2）按照重要构件（如墩台与基础、上部承重构件、支座）以其中缺损最严重的构件评分。

（3）本次定期检查的桥梁评定结果的选取是按照以上两种结果相比较，选取较重的评定作为该桥最终评定结果。

表4.5桥梁各部件权重及综合评定

| 序号 | 部件名称 | 权重Wi | 桥梁技术状况评定办办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翼墙、耳墙 | 1 | （1）综合评定采用下列算式： Dr=100-RiWi/5 式中Ri——按桥梁部件缺损状况评定方法对各部件的评定标度（0~5） Wi——各部件权重，∑Wi=100； Dr——全桥结构技术状况评分（0~100）;评分高表示结构状况好，缺损少。 （2）评定分类采用下列界限 Dr≥88 一类 88> Dr≥60 二类 60> Dr≥40 三类 40> Dr 四、五类 Dr≥60桥梁，并不排除其中有评定标度Ri≥3的部件，仍有维修的需要 |
| 2 | 锥坡、护坡 | 1 |  |
| 3 | 桥台及基础 | 23 |  |
| 4 | 桥墩及基础 | 24 |  |
| 5 | 地基冲刷 | 8 |  |
| 6 | 支座 | 3 |  |
| 7 | 上部主要承重构件 | 20 |  |
| 8 | 上部一般承重构件 | 5 |  |
| 9 | 桥面铺装 | 1 |  |
| 10 | 桥头跳车 | 3 |  |
| 11 | 伸缩缝 | 3 |  |
| 12 | 人行道 | 1 |  |
| 13 | 栏杆、护栏 | 1 |  |
| 14 | 照明、标志 | 1 |  |
| 15 | 排水设施 | 1 |  |
| 16 | 调治构造物 | 3 |  |
| 17 | 其它 | 1 |  |

《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）

根据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）对桥梁评定采用分层综合评定与5类桥梁单项控制指标相结合的方法，先对桥梁各构件进行评定，然后对各部件进行评定，再对桥面系、上部结构和下部结构分别进行评定，最后进行桥梁总体技术状况的评定。

桥梁技术状况等级分类

桥梁部件分为主要部件和次要部件。

（1）各结构类型桥梁主要部件见表5.6。

表4.6 各结构类型桥梁主要部件

| 序号 | 结构类型 | 主要部件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梁式桥 | 上部承重构件、桥墩、桥台、基础、支座 |
| 2 | 板拱桥（圬工、混凝土）肋拱桥、箱形拱桥、双曲拱桥 | 主拱圈、拱上结构、桥面板、桥墩、桥台、基础 |
| 3 | 刚架拱桥、桁架拱桥 | 刚架（桁架）拱片、横向联结系、桥面板、桥墩、桥台、基础 |
| 4 | 钢-混凝土组合拱桥 | 拱肋、横向联结系、立柱、吊杆、系杆、行车道板（梁）、支座 |
| 5 | 悬索桥 | 主缆、吊索、加劲梁、索塔、锚锭、桥墩、桥台、基础、支座 |
| 6 | 斜拉桥 | 斜拉索 (索体、锚具）、主梁、索塔、桥墩、桥台、基础、支座 |

（2）桥梁总体技术状况评定等级分为1类、2类、3类、4类、5类，见表5.7。

表4.7 桥梁总体技术状况评定等级

| 技术状况评定等级 | 桥梁技术状况描述 |
| --- | --- |
| 1类 | 全新状态，功能完好 |
| 2类 | 有轻微缺损，对桥梁使用功能无影响 |
| 3类 | 有中等缺损，尚能维持正常使用功能 |
| 4类 | 主要构件有大的缺损，严重影响桥梁使用功能；或影响承载能力，不能保证正常使用 |
| 5类 | 主要构件存在严重缺损，不能正常使用，危及桥梁安全，桥梁处于危险状态 |

（3）桥梁主要部件技术状况评定标度分为1类、2类、3类、4类、5类，见表5.8.

表4.8 桥梁主要部件技术状况评定标度

| 技术状况评定等级 | 桥梁技术状况描述 |
| --- | --- |
| 1类 | 全新状态，功能完好 |
| 2类 | 功能良好，材料有局部轻度缺损或污染 |
| 3类 | 材料有中等缺损；或出现轻度功能性病害，但发展缓慢，尚能维持正常使用功能 |
| 4类 | 材料有严重缺损，或出现中等功能性病害，且发展较快；结构变形小于或等于规范值，功能明显降低 |
| 5类 | 材料严重缺损，出现严重的功能性病害，且有继续扩展现象；关键部位的部分材料强度达到极限，变形大于规范值，结构的强度、刚度、稳定性不能达到安全通行要求 |

（4）桥梁次要部件技术状况评定标度分为1类、2类、3类、4类，见表5.9。

表4.9 桥梁次要部件技术状况评定标度

| 技术状况评定等级 | 桥梁技术状况描述 |
| --- | --- |
| 1类 | 全新状态，功能完好；或功能良好，材料有轻度缺损、污染等 |
| 2类 | 有中等缺损或污染 |
| 3类 | 材料有严重缺损，出现功能降低，进一步恶化将不利于主要部件，影响正常交通 |
| 4类 | 材料有严重缺损，失去应有功能，严重影响正常交通；或原无设置，而调查需要补设 |

2、系杆拱桥检查的内容

对结构进行全面细致的检查；拉索无损检测、荷载试验检测和桥梁承载能力评估等；根据公路桥梁技术状况评定相关标准对桥梁进行技术状况评定。

吊杆索力检测

频率法索力检测，最终归结为对索自振频率的测试。

静载试验测试

（1）拱肋控制截面在试验荷载下的挠度与应力；

（2）主拱肋拱脚附近截面在试验荷载下的应力；

（3）横梁控制截面在试验荷载下的应力；

（4）系梁控制截面在试验荷载下的应力和挠度；

（5）跨中吊杆在活载下索力增量。

六、服务地点：详见桥梁清单。

七、验收标准：符合国家及行业标准、规范，检测结果准确无误并对检测结果承担责任。

八、服务期：

合同服务期：2026年 月-2027年 月（检测工作 个月内完成），具体以合同签订为准。

九、付款步骤：

2026年12月31日前支付合同价70%;剩余款项在2027年12月31日前支付。

注：以上每次付款前，成交人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

十二、投标报价要求：

1、本项目采用固定总价报价形式。

2、本项目报价服务费用包括服务期限内完成该项目工作所需的所有费用，包括专业检测人员、交通工具、检测办公室及测量仪器、试验器具、加载设备、租桥检车费用、支架工作棚、电源、照明；与公安、海事等部门申报、聘请协助管理等一切费用、税费等，及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。服务期限内合同价款不因市场因素或政策调整而变动。

3、供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、社保调整、公积金调整、物价调整、税费调整等。

十三、桥梁清单详见附件

第五章  评标方法与评标标准

（综合评分法）

- 评标程序及评标标准

（一）采购人代表对供应商资格进行审查。

资格性审查必要合格条件标准如下：

供应商资格性不合格的，其响应文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其响应文件继续评审。

评标委员会审查、评价供应商响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

（二）详细评审标准

经资格审查合格的响应文件，评标委员会根据采购文件确定的评标标准和方法，对其商务技术标及价格标部分作进一步评审。

2.1商务技术标评审标准（90分）

| 评分因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投入本项目实施的人员配置 | 8分 | 项目负责人 拟投入的项目负责人具有有效的《公路水运工程试验检测师证书》（桥梁隧道工程专业）或《公路工程试验检测工程师证书》（桥梁专业）的得4分，具有高级工程师职称的加2分，具有研究员级高级工程师或正高级工程师职称的加4分。投标时提供人员证书复印件，放入响应文件中，不提供或提供不全者不得分。 注：需提供加盖供应商公章的相关证书扫描件及供应商近三个月内任意一个月为拟派项目负责人缴纳的社保证明材料，否则不得分。提供合同复印件，合同中应能体现技术负责人职务，如无法体现，则需出具业主盖章的证明，否则业绩不予认定。 |
|  | 12分 | 技术负责人 拟投入的技术负责人具有有效的《公路水运工程试验检测师证书》（桥梁隧道工程专业）或《公路工程试验检测工程师证书》（桥梁专业）的得4分，具有高级工程师职称的得2分，具有研究员级高级工程师或正高级工程师职称的加4分，具有一级注册结构工程师职称的加4分。 投标时提供人员证书复印件，放入响应文件中，不提供或提供不全者不得分。 注：需提供加盖供应商公章的相关证书扫描件及供应商近三个月内任意一个月为拟派技术负责人缴纳的社保证明材料，否则不得分。提供合同复印件，合同中应能体现技术负责人职务，如无法体现，则需出具业主盖章的证明，否则业绩不予认定。 |
|  | 9分 | 其他检测人员 1.拟投入本项目的现场检测人员（项目负责人和技术负责人除外）具有工程师职称及以上职称，且同时具有有效的《公路水运工程试验检测师证书》（桥梁隧道工程专业）或《公路工程试验检测工程师证书》（桥梁专业）证书，有1人得1分，最多得5分。 2.现场登高检测人员（除项目负责人外）应具有公路水运工程的桥梁专业或公路水运工程桥梁隧道工程专业试验检测工程师证书，同时具有由省级应急管理部门颁发的高处作业证书，每提供一人得2分，最多加4分（注：具有省级应急管理厅颁发的高处作业证书人员，须提供相关网站人员信息核验截图（特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台((http://cx.mem.gov.cn/），并加盖公章，否则不得分。） 注：以上人员不得重复；需提供加盖供应商公章的执业资格证书、注册证书 （注册单位应为投标单位）以及供应商近三个月内任意一个月为拟派项目组其他人员缴纳的社保证明材料。未按要求完整提供佐证材料的不得分。 |
| 投入本项目实施的设备配置 | 6分 | 采购包1： 1、拟投入的设备至少包括裂缝观测仪、无人机等，每提供1项得1分，最高2分。 2、投标人自有1辆桥梁检测车的得2分，自有2辆的得4分；投标人每租赁1辆桥梁检测车得1分，最高2分；本项最多得4分。 注:桥检车需提供加盖投标人公章的发票或租赁合同扫描件，包括但不限于检测设备行驶本（或授权使用证明）、检定/校准证书等复印件。 采购包2： 投标人自有裂缝观测仪、水下观测系统、水下相机等设备，每具有1项得2分，最多得6分；投标人租赁设备的每具有1项得1分，最高3分；本项最多得6分。 |
| 企业技术能力 | 6分 | 1.投标人同时具有ISO 9001质量管理体系认证证书（检测技术类）、ISO 14001环境管理体系认证证书（检测技术类）、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书（检测技术类）的得3分。 2.投标人具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书的，得3分。 注：投标时提供证书扫描件，放入投标文件中，不提供或提供不全者本项不得分。 |
| 企业业绩 | 9分 | 采购包1：2021年1月1日以来承担过桥梁定期检查项目的有一个得1分，最多得9分。 采购包2： ①2021年1月1日以来承担过桥梁定期检查项目的有一个得1分，最多得4分； ②2021年1月1日以来承担过桥梁涉水桩基检测项目的有一个得1分，最多得5分。本项最多得9分。 （投标时提供检测项目中标通知书或合同扫描件，日期以签订合同日期为准；放入投标文件中，不提供或提供不全者本项不得分）。 |
| 技术方案 | 40分 | 总体检测方案:评委根据投标人提供的总体检测方案进行综合评分（8分）: 方案内容全面、完整，符合规范要求，得8分； 方案内容较全面、完整，基本符合规范要求，得6分； 方案内容较片面，针对性一般，得4分； 方案内容片面，针对性有欠缺，得2分； 无此项内容的不得分。 |
|  |  | 检测工作程序、检测内容和方法:评委根据投标人提供的检测工作程序、检测内容和方法进行综合评分（12分）: 检测内容全面，工作程序符合规范要求，检测方法合理可行，满足本项目需求，得12分； 检测内容较全面，工作程序基本符合规范要求，检测方法较合理，基本满足本项目需求，得9分； 检测内容较片面，工作程序及检测方法的合理性、针对性一般，得6分； 检测内容片面，工作程序及检测方法的合理性、针对性有欠缺，得3分； 无此项内容的不得分。 |
|  |  | 检测工作质量与服务保证措施:评委根据投标人提供的检测工作质量与服务保证措施进行综合评分（8分）。 检测工作质量与服务保证措施内容全面、合理、具有针对性，得8分； 检测工作质量与服务保证措施内容较全面、基本合理、具有一定针对性，得6分； 检测工作质量与服务保证措施内容较片面，合理性和针对性一般，得4分； 检测工作质量与服务保证措施内容片面，合理性和针对性欠缺，得2分； 无此项内容的不得分。 |
|  |  | 安全保证措施:评委根据投标人提供的检测工作安全保证措施进行综合评分（6分）。 安全生产目标明确，安全管理方案全面准确，安全防范措施合理、可行，得6分； 安全生产目标基本明确，安全管理方案较全面，安全防范措施基本合理、可行，得4分； 安全生产目标不太明确，安全管理方案较片面，安全防范措施合理性、可行性一般，得2分； 安全生产目标不明确，安全管理方案和安全防范措施不合理，得1分； 无此项内容的不得分。 |
|  |  | 后续跟踪服务方案:评委根据投标人提供的后续跟踪服务方案(服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等)进行综合评分（6分）。 后续跟踪服务方案内容明确、合理、可行，得6分； 后续跟踪服务方案较明确，基本合理、可行，得4分； 后续跟踪服务方案合理性、可行性一般，得2分； 后续跟踪服务方案不明确，不合理，得1分； 无此项内容的不得分。 |
| 注明：商务技术标评审标准中要求的证书或证明材料请提供清晰的复印件并加盖公章，未按以上要求提供材料或缺项漏项或证明材料不清晰的，由此引起的后果由供应商自负。 |  |  |

2.2价格标评审标准（10分）

（1）有效报价是指经评审满足采购文件编制规定并符合采购文件技术要求的且报价低于招标人设定的招标控制价的（投标报价大于或等于招标控制价或经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于成本价的为无效报价）；

（2）计算投标报价得分

满足采购文件要求的有效投标报价中投标价格最低的投标报价为评标基准价。

①供应商的投标报价与评标基准价相等的得10分。

②各供应商的投标报价得分=评标基准价/各供应商的投标报价*10分，得分保留小数点后两位。评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变(评标过程中的计算错误可作调整)。

（3）评审过程异常低价的审查

3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2启动异常低价投标（响应）审查

评审小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

本投标项目执行扶持中小企业、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，则现场抽签决定。

（三）公告成交结果

自确定成交人之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（四）发放成交通知书

公告成交结果的同时，招标人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，招标人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。成交人领取成交通知书时须提供叁份纸质版响应文件至代理机构处。

第六章   响应文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

4.法人授权书（如有）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7.供应商须具有交通运输主管部门颁发的有效的公路工程试验检测综合甲级资质或公路工程桥梁隧道工程专项资质并同时具备国家质量技术监督部门颁发的省级计量认证（CMA）合格证书；

8.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料。

符合性条件材料

9.投标分项报价表；

10.技术要求响应及偏离表；

11.商务要求响应及偏离表。

商务技术文件材料

12.投标人根据招标文件评分项，提交的材料。

报价折扣证明材料

13.中小企业声明函；

14.残疾人福利性单位声明函。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

格式附件如下：

## 开标一览表

（与上“开标一览表”二选一）

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   标段：

投标总价

小写： （元）

日期：       年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加            （项目名称），          （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：  年  月  日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：附法定代表人与被授权人身份证扫描件

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                   。

供应商名称（加盖CA电子签章）：

日期：  年  月  日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子签章）：

日期：  年  月  日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

## 项目组拟配备人员一览表

单位名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 获得认证资格证书 | 资格证书的专业类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

2、本表附①注册证书②供应商为其缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中任意一个月社保缴费证明。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

投标分项报价表

| 序号 | 检测项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

备注：

报价包含劳务、交通、食宿、利润、保险、报告、规费、税金、检测费、咨询费、配合费、招标代理费、交通安全措施费等完成该项目要求的所有费用。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。