|  |  | 连镇铁路马家山段沿线住宅隔声窗安装项目 |  |  |  |  | 工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  | 镇江市润州区宝塔路街道办事处 |  | 造价咨询人： | 镇江和众中恒工程管理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  | （单位公章） |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  | - |  | 法定代表人 或其授权人： | 茅爱君 |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
|  | 专业咨询员： |  | 陈熙 |  | 项目负责人： | 茅爱君 |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |  |  |
|  | 编 制 时 间： |  | 2026年07月30日 |  | 复 核 时 间： | 2026年07月30日 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011610002001 |  | 原窗户拆除 | 1、民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）等片区的原窗拆除，指定位置存放，统一集中运输弃置。 2、工程量暂估，按实结算 |  | m2 | 130 |  |  |  |  |
| 2 | 011610002002 |  | 原防盗窗拆除 | 民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）等片区的原防盗窗拆除，指定位置存放，隔声窗安装后恢复原状。 2、工程量暂估，按实结算 |  | 樘 | 42 |  |  |  |  |
| 3 | 010516002001 |  | 预埋铁件 | 1、原窗拆除后，在洞口顶部设置角钢过梁，角钢采用Q235B镀锌角钢，尺寸：L76*6 |  | t | 0.563 |  |  |  |  |
| 4 | 010807001002 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：70系列铝合金平开窗，依据现场洞口尺寸；含五金配件； 2、框、扇材质：铝合金材质；型材符合《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精级，表面氟碳喷涂。 3、玻璃品种、厚度：6+9A+6+12A+6mm中空玻璃； 4、所有窗户均加装附框，窗户及附框由门窗厂家二次深化设计；附框安装针对不同墙体类型，按照图纸预先对墙体进行加固处理。 |  | m2 | 130 |  |  |  |  |
| 5 | 010807004001 |  | 金属纱窗 | 金属纱窗 |  | m2 | 65 |  |  |  |  |
| 6 | 010807005001 |  | 金属格栅窗 | 防盗窗保护性拆除后，恢复原状。 |  | 樘 | 42 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 7 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰（墙面层铲除部位恢复） | 1、原基层墙体 2、面层清理，20厚1：3水泥防水砂浆找平 3、5mm厚抗裂砂浆，中掺纤维网格布一层 |  | m2 | 63 |  |  |  |  |
| 8 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 1、窗户安装后内外墙面涂料恢复。 2、工程量暂估，按实结算 |  | m2 | 63 |  |  |  |  |
| 9 | 040103002002 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：现场拆除门窗及废弃料 2、运距：运距投标单位自报（含装、卸、弃置） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 轮胎式起重机25t以内 ，吊装费 |  | 天 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 011707001001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707009001 |  | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707010001 |  | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707011001 |  | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 12 | 011707012001 |  | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707091001 |  | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011707015001 |  | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 22497.83 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 22497.83 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 22497.83 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 22497.83 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 确定 |  | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 项目价值 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 项目价值 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.800 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.670 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东岳巷片区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011610002001 |  | 原窗户拆除 | 1、东岳巷片区的原窗拆除，指定位置存放，统一集中运输弃置。 2、工程量暂估，按实结算 |  | m2 | 1308 |  |  |  |  |
| 2 | 011610002002 |  | 原防盗窗拆除 | 东岳巷片区的原防盗窗拆除，指定位置存放，隔声窗安装后恢复原状。 2、工程量暂估，按实结算 |  | 樘 | 218 |  |  |  |  |
| 3 | 010516002001 |  | 预埋铁件 | 1、原窗拆除后，在洞口顶部设置角钢过梁，角钢采用Q235B镀锌角钢，尺寸：L76*6 |  | t | 5.847 |  |  |  |  |
| 4 | 010807001002 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：70系列铝合金平开窗，依据现场洞口尺寸；含五金配件； 2、框、扇材质：铝合金材质；型材符合《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精级，表面氟碳喷涂。 3、玻璃品种、厚度：6+9A+6+12A+6mm中空玻璃； 4、所有窗户均加装附框，窗户及附框由门窗厂家二次深化设计；附框安装针对不同墙体类型，按照图纸预先对墙体进行加固处理。 |  | m2 | 1308 |  |  |  |  |
| 5 | 010807004001 |  | 金属纱窗 | 金属纱窗 |  | m2 | 654 |  |  |  |  |
| 6 | 010807005001 |  | 金属格栅窗 | 防盗窗保护性拆除后，恢复原状。 |  | 樘 | 218 |  |  |  |  |
| 7 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰（墙面层铲除部位恢复、附框处抹灰找平） | 1、原基层墙体 2、面层清理，20厚1：3水泥防水砂浆找平 3、5mm厚抗裂砂浆，中掺纤维网格布一层 |  | m2 | 436 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东岳巷片区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 1、窗户安装后内外墙面涂料恢复。 2、工程量暂估，按实结算 |  | m2 | 436 |  |  |  |  |
| 9 | 040103002002 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：现场拆除门窗及废弃料 2、运距：运距投标单位自报（含装、卸、弃置） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 轮胎式起重机25t以内 ，吊装费 |  | 天 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东岳巷片区 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 011707001001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东岳巷片区 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707009001 |  | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707010001 |  | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707011001 |  | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 |  | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707091001 |  | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东岳巷片区 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 14 | 011707015001 |  | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东岳巷片区 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 209284.43 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 209284.43 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东岳巷片区 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 209284.43 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 209284.43 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东岳巷片区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 确定 |  | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东岳巷片区 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 项目价值 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 项目价值 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东岳巷片区 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.800 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.670 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三官塘片区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011610002001 |  | 原窗户拆除 | 1、三官塘片区的原窗拆除，指定位置存放，统一集中运输弃置。 2、工程量暂估，按实结算 |  | m2 | 72 |  |  |  |  |
| 2 | 011610002002 |  | 原防盗窗拆除 | 三官塘片区的原防盗窗拆除，指定位置存放，隔声窗安装后恢复原状。 2、工程量暂估，按实结算 |  | 樘 | 24 |  |  |  |  |
| 3 | 010516002001 |  | 预埋铁件 | 1、原窗拆除后，在洞口顶部设置角钢过梁，角钢采用Q235B镀锌角钢，尺寸：L76*6 |  | t | 0.322 |  |  |  |  |
| 4 | 010807001002 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：70系列铝合金平开窗，依据现场洞口尺寸；含五金配件； 2、框、扇材质：铝合金材质；型材符合《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精级，表面氟碳喷涂。 3、玻璃品种、厚度：6+9A+6+12A+6mm中空玻璃； 4、所有窗户均加装附框，窗户及附框由门窗厂家二次深化设计；附框安装针对不同墙体类型，按照图纸预先对墙体进行加固处理。 |  | m2 | 72 |  |  |  |  |
| 5 | 010807004001 |  | 金属纱窗 | 金属纱窗 |  | m2 | 36 |  |  |  |  |
| 6 | 010807005001 |  | 金属格栅窗 | 防盗窗保护性拆除后，恢复原状。 |  | 樘 | 36 |  |  |  |  |
| 7 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰（墙面层铲除部位恢复、附框处抹灰找平） | 1、原基层墙体 2、面层清理，20厚1：3水泥防水砂浆找平 3、5mm厚抗裂砂浆，中掺纤维网格布一层 |  | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：三官塘片区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 1、窗户安装后内外墙面涂料恢复。 2、工程量暂估，按实结算 |  | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 040103002002 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：现场拆除门窗及废弃料 2、运距：运距投标单位自报（含装、卸、弃置） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 轮胎式起重机25t以内 ，吊装费 |  | 天 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三官塘片区 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 011707001001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：三官塘片区 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707009001 |  | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707010001 |  | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707011001 |  | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 |  | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707091001 |  | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：三官塘片区 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 14 | 011707015001 |  | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三官塘片区 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 12246.76 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 12246.76 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三官塘片区 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 12246.76 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 12246.76 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三官塘片区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 确定 |  | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三官塘片区 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 项目价值 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 项目价值 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三官塘片区 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.800 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.670 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：凤鸣新村片区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011610002001 |  | 原窗户拆除 | 1、凤鸣新村片区的原窗拆除，指定位置存放，统一集中运输弃置。 2、工程量暂估，按实结算 |  | m2 | 174 |  |  |  |  |
| 2 | 011610002002 |  | 原防盗窗拆除 | 凤鸣新村片区的原防盗窗拆除，指定位置存放，隔声窗安装后恢复原状。 2、工程量暂估，按实结算 |  | 樘 | 58 |  |  |  |  |
| 3 | 010516002001 |  | 预埋铁件 | 1、原窗拆除后，在洞口顶部设置角钢过梁，角钢采用Q235B镀锌角钢，尺寸：L76*6 |  | t | 0.778 |  |  |  |  |
| 4 | 010807001002 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：70系列铝合金平开窗，依据现场洞口尺寸；含五金配件； 2、框、扇材质：铝合金材质；型材符合《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精级，表面氟碳喷涂。 3、玻璃品种、厚度：6+9A+6+12A+6mm中空玻璃； 4、所有窗户均加装附框，窗户及附框由门窗厂家二次深化设计；附框安装针对不同墙体类型，按照图纸预先对墙体进行加固处理。 |  | m2 | 174 |  |  |  |  |
| 5 | 010807004001 |  | 金属纱窗 | 金属纱窗 |  | m2 | 87 |  |  |  |  |
| 6 | 010807005001 |  | 金属格栅窗 | 防盗窗保护性拆除后，恢复原状。 |  | 樘 | 58 |  |  |  |  |
| 7 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰（墙面层铲除部位恢复、附框处抹灰找平） | 1、原基层墙体 2、面层清理，20厚1：3水泥防水砂浆找平 3、5mm厚抗裂砂浆，中掺纤维网格布一层 |  | m2 | 58 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤鸣新村片区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 1、窗户安装后内外墙面涂料恢复。 2、工程量暂估，按实结算 |  | m2 | 58 |  |  |  |  |
| 9 | 040103002002 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：现场拆除门窗及废弃料 2、运距：运距投标单位自报（含装、卸、弃置） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 轮胎式起重机25t以内 ，吊装费 |  | 天 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：凤鸣新村片区 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 011707001001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤鸣新村片区 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707009001 |  | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707010001 |  | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707011001 |  | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 |  | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707091001 |  | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤鸣新村片区 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 14 | 011707015001 |  | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：凤鸣新村片区 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 30027.41 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 30027.41 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：凤鸣新村片区 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 30027.41 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 30027.41 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：凤鸣新村片区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 确定 |  | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：凤鸣新村片区 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 项目价值 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 项目价值 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：凤鸣新村片区 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.800 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.670 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |