淮安市涟水县政府采购项目

“苏采云全流程不见面交易”

竞争性谈判文件

项目名称:涟水县新一代电子政务外网安全设备采购及安装项目

项目编号:JSZC-320826-LSHY-T2026-0042

采购单位：涟水县数据局

代理机构：涟水县红缘招标咨询有限公司

二〇二六年八月十一日

目   录

第一章   谈判文件	3

第一部分   谈判邀请	3

第二部分  供应商须知	7

第三部分  成交标准	24

第四部分  合同主要条款、通用条款及合同格式	25

第五部分   项目采购需求	36

第二章   响 应 文 件 格 式	41

一、谈判函	43

二、报价一览表	45

三、报价明细表	46

四、技术规格响应偏离表	47

五、服务承诺	48

六、资质审查时谈判供应商必须提交的资格证明文件	49

七、最终价格评审时谈判供应商需提供的证明文件	50

八、谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料	50

九、示范格式	51

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性谈判。为了保证谈判顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读谈判文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章   谈判文件

第一部分   谈判邀请

- 项目概况 - 涟水县新一代电子政务外网安全设备采购及安装项目JSZC-320826-LSHY-T2026-0042采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网、淮安市政府采购网获取采购文件，并于2026-08-18 9:00 （北京时间）前提交响应文件。

受涟水县数据局的委托，涟水县红缘招标咨询有限公司就涟水县新一代电子政务外网安全设备采购及安装项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性谈判。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320826-LSHY-T2026-0042

项目名称：涟水县新一代电子政务外网安全设备采购及安装项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：380万元人民币；

最高限价（如有）：380万元人民币；

采购需求：涟水县新一代电子政务外网安全设备采购及安装项目，详见谈判文件。

合同履行期限：合同签订后60日内安装调整完成。

- 本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.谈判供应商提供下列材料之一：

（1）谈判供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式一要求）和法定代表人身份证（扫描件并加盖谈判供应商电子签章，必须提供）；

（2）谈判供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式二要求）和受托人身份证（扫描件并加盖谈判供应商电子签章，必须提供）。

2.提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件并加盖谈判供应商电子签章，必须提供）

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》。（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式五要求）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“供应商须知”第27.1项。

注:1.监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目专门面向书面推荐的供应商，无书面推荐表的供应商参与本项目，作无效标处理。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动;

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目的采购活动;

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。

- 地点：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login

方式：供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

- 售价：0.00元

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2026-08-18 9:00（北京时间）

- 地点：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login

- 五、开启

- 时间：2026-08-18 9:00（北京时间）

- 地点：涟水县政务中心东三楼全流程不见面开标二室

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）。

- 2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://czj.huaian.gov.cn/zxdt/tzgg/content/17828352/1784714049223dHSrLBz4.html。

- 领取CA和办理公章〔请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）〕、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。有关本次谈判活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3.采购人参照中华人民共和国财政部令第74号第十二条之规定，现邀请书面推荐供应商参加竞争性谈判采购。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：　涟水县数据局

地    址： 淮安市涟水县政务服务中心东二楼266室

联系方式：  周先生           电话：0517-82380671

2.采购代理机构信息

名    称：　涟水县红缘招标咨询有限公司

地　　址：　淮安市公共资源交易中心涟水分中心319室

联系方式：　0517-82810669

3.项目联系方式

项目联系人：赵女士

电　　 话： 0517-82810669

九、全流程不见面交易采购注意事项

1.本项目采用“全流程电子化”模式。通过“苏采云”系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第一章“供应商须知”第18条。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://czj.huaian.gov.cn/zxdt/tzgg/content/17828352/1784714049223dHSrLBz4.html。

领取CA和办理公章〔请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）〕、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

第二部分  供应商须知

友情提醒:谈判供应商应认真阅读谈判文件中全部内容。如果谈判供应商未按照谈判文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者谈判供应商未对谈判文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。

一、总  则

1.适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所述项目的采购。

2.合格的谈判供应商

2.1谈判供应商必须符合第一部分谈判邀请中谈判供应商资质要求；

2.2凡有能力按照谈判文件规定的要求交付货物、工程和服务的谈判供应商均为合格的谈判供应商。

3.谈判费用

3.1谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次采购项目由采购人委托涟水县红缘招标咨询有限公司代理，经双方约定由成交人支付本项目代理费用，收费按20000元进行收取，谈判供应商报价时予以考虑。成交人必须在成交通知书发出前向代理机构缴纳以上费用，此费用须包含在谈判供应商报价中，但无须单独列项计取。

3.3代理费支付相关信息

收款人全称：涟水县红缘招标咨询有限公司；帐号：3208260321010000167259；开户行：江苏涟水农村商业银行股份有限公司营业部。

4.法律适用

4.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定。

5.谈判文件的约束力

5.1谈判供应商一旦参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有要求和规定。

二、谈判文件

6.谈判文件构成包括：

第一章  谈判文件

第二章  响应文件格式

7.谈判文件的澄清

7.1任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应在谈判时间三日前以书面形式通知采购人或代理机构（在递送书面文件的同时请谈判供应商将电子文档发送至采购人或代理机构邮箱）。采购人或代理机构对谈判时间前三日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于谈判供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的，其责任由谈判供应商自行承担（逾期递交对谈判文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

8.谈判文件的更正或补充

8.1在谈判截止时间三日前，采购人或代理机构可主动或在解答谈判供应商提出的澄清问题时对谈判文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对谈判文件的更正将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网进行公告。更正公告将作为谈判文件的组成部分，对所有参加本次谈判的谈判供应商都具有约束力。

8.3为使谈判供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和谈判日期。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及计量单位

9.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购人或代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除谈判文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1谈判供应商编写的响应文件应按谈判文件第二章“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子响应文件编制必须按“苏采云”交易系统要求制作，具体操作详见《操作手册》。

11.谈判报价

11.1本项目采用总承包方式，谈判供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人或代理机构不接受备选的谈判方案或有选择的报价。

11.4本次谈判项目报价均须以人民币为货币单位。

12.谈判保证金

本项目无需缴纳谈判保证金。

13.谈判有效期

13.1谈判有效期为从谈判之日起计算的60天，谈判有效期短于此规定的将被视为非响应谈判而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原谈判有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。谈判供应商可以拒绝接受采购人或代理机构的这种要求而放弃谈判。同意延长的谈判供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件的上传

15. 响应文件的上传

15.1电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在谈判响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判邀请中规定的截止时间。

15.4采购人或代理机构可以按第8条规定，通过修改谈判文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供一份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在谈判文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在谈判时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在谈判时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至谈判有效期满前撤回电子响应文件。

五、谈判、推荐成交候选人

18. 谈判组织

18.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云”系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照第18.5条的要求组织本项目的采购活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标大厅观看项目的活动组织。

18.2开标程序

18.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加谈判活动。

18.2供应商在谈判过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3报价一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以报价一览表内容为准。

18.4响应文件提交截止时间结束后参加征集的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

18.5全流程电子化交易采购说明

18.5.1由于“苏采云”系统自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.5.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.5.3本项目的下载谈判文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.5.4本项目响应文件的编制使用“苏采云”政府采购客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照谈判文件的规定进行。如未按谈判文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云”政府采购客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.5.5“全流程电子化交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录系统。具体操作详见《操作手册》。

18.5.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

18.5.7电子响应文件开启后，代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后20分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云”系统发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

18.5.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.5.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

18.5.9.1软件设施:谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云”政府采购客户端所要求的驱动。

18.5.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）等。

18.5.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

18.5.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0517-83638013。

19.谈判程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1谈判小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

19.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对谈判供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定谈判供应商是否具备谈判资格。

19.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”、网站“中国政府采购网”（列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。

19.2响应文件符合性审查

19.2.1谈判小组交将依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与谈判文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与谈判文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经谈判小组三分之二以上（含）成员同意。谈判小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

19.2.4谈判小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的谈判报价，调整后的价格应对谈判供应商具有约束力。如果谈判供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3谈判小组通过开标大厅与单一供应商以视频方式分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判可以是多轮次进行。

19.3.1在视频单一谈判时，谈判小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃谈判的权利。

19.3.2谈判小组发起谈判邀请后供应商未及时响应，谈判小组继续和下一家供应商进行谈判，未及时响应谈判邀请的供应商在谈判小组与其他所有供应商单一谈判结束前可以主动发起谈判申请，谈判小组在收到谈判申请后将和供应商进行单一谈判，未及时响应谈判邀请的供应商未能在谈判小组与其他所有供应商单一谈判结束前发起谈判申请的将视同供应商放弃谈判的权利。

19.4谈判过程中，谈判小组根据谈判文件和谈判情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以电子文件形式通知所有参加谈判的供应商，所有参加谈判的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人、代理机构和谈判小组人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在谈判期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权通过开标大厅进行视频交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频交流时，谈判小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在谈判小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过开标大厅向谈判小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。

19.6.2接到谈判小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.7谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商凭CA锁登录政府采购管理交易系统（苏采云）在规定的时间内进行最终报价（最终报价将作为评审的依据）。

19.7.1谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商凭CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行最终报价，未在规定时间内完成最终报价的，视为供应商自动放弃谈判资格。

19.8异常低价审查

19.8.1谈判过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价谈判审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查谈判供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查谈判供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价谈判供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价谈判供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）谈判小组基于专业判断，认为谈判供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

19.8.2谈判小组启动异常低价响应审查后，属于19.8.1条款第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关谈判供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

19.8.3谈判小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

19.8.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随谈判供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

19.9.出现下列情形之一的，在符合性审查时按照无效响应文件处理:

（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商在报价时采用选择性报价的。

（4）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

（5）供应商的报价超过了采购预算。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（本谈判文件中打★项为实质性要求和条件）。

（8）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（本项目不涉及）

（11）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

（12）经谈判，供应商仍不承诺满足谈判文件要求的。

（13）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（14）供应商所报产品未完全满足谈判文件第五部分中所有参数要求的。

（15）供应商参加谈判时，未按照谈判文件第五部分中的要求提供相关证明材料的。

（16）谈判小组认为成交供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（17）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

19.10出现下列情形之一的，终止竞争性谈判活动:

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价超过采购预算的；

（4）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部第74号令第二十七条第二款规定的情形除外。

20.推荐成交候选供应商

20.1谈判小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

20.2谈判小组按谈判文件第三章中公布的成交标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

21.谈判过程保密

21.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、谈判、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与谈判工作无关的人员。

21.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则将被取消成交资格。

21.3 谈判小组名单在谈判前确定，并在成交结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

22.确定成交供应商

22.1采购人将从谈判小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

22.2采购人或代理机构将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网发布成交结果公告。

22.4成交供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人或代理机构将取消其成交资格。

23.成交通知书

23.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

23.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，采购合同经政府采购监管部门见证后方可生效。谈判文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

24.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经政府采购监管部门见证的，将按相关规定进行处理。

25.货物和服务的减少

25.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照谈判采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

26.质疑处理

26.1 谈判供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构一次性提出质疑。非书面形式、分批次质疑、超出质疑期限以及匿名的质疑将不予受理。

26.2 谈判供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该谈判供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

26.3 质疑必须由谈判供应商的法定代表人或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由谈判供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或代理机构有权不予受理。

26.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

26.5 质疑函应当包括以下主要内容，并附上相关证明材料。否则，采购人或代理机构不予受理。

（1）质疑谈判供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

26.6采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

26.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

八、政府采购政策功能落实

27.政策功能落实

27.1小微型企业价格扣除

27.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

27.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

27.2联合体及分包

27.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

27.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

27.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

27.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

27.3小微型企业

（1）谈判供应商须按照谈判文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见谈判文件第二章 “九、示范格式”。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

27.4残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照谈判文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见谈判文件第二章 “九、示范格式”。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

27.5监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（谈判响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

27.6对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的视同小微企业。不重复享受政策。

九、失信情形

28. 根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》有关规定。供应商有下列情形之一的，属于失信行为，将其失信情形推送到公共信用信息系统。

28.1投标、响应、开标、谈判、谈判和评标、评审环节：

28.1.1提供虚假证明材料谋取中标、成交；

28.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

28. 1.3与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通；

28. 1.4向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

28. 1.5在采购过程中与采购人进行协商谈判；

28. 1.6向评标委员会、竞争性谈判小组、谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.1.7资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化时未通知采购人和采购代理机构；

28.1.8存在视为串通投标的情形。

28.2中标、成交和合同签订、履约环节

28.2.1中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.2.2未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

28.2.3将政府采购合同转包，或者采用分包方式履行合同，将合同的主体和关键部分分包给其他供应商；

28.2.4擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

28.2.5提供假冒伪劣产品；

28.2.6拒绝履行合同义务。

28.3质疑投诉环节

28.3.1在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据；

28.3.2采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

28.3.3证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28.4监督检查环节

28.4.1拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况。

28.5供应商由下列情形之一的，按失信行为记入该注册供应商诚信档案中：

28.5.1开标后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

28.5.2不遵守开标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

28.5.3已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

28.5.4未按合同规定履行合同义务的；

28.5.5不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

28.5.6在江苏省范围内一年内累计三次以上质疑，均查无实据的；

28.5.7捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报的；

28.5.8不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

28.5.9各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

29.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其谈判文件无效：

（一）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制（注：同一台电脑生成谈判响应文件或同一台电脑上传谈判响应文件等情况均视为谈判响应文件由同一单位或者个人编制）；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的谈判响应文件相互混装；

30.采购单位及中标供应商必须落实国家、省出台的助力企业的有关政策要求：

30.1采购单位及中标供应商须在中标、成交通知书发出之日起15日内与供应商签订采购合同问题；

30.2采购单位须自采购合同签订之日起1.5个工作日内，将采购合同在指定媒体上公告；

30.3采购单位须在采购合同约定的时间内组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书；

30.4采购单位须在货物和服务项目采购合同中设定预付款，并及时支付预付款；

30.5采购单位须对满足合同约定支付条件的项目，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

31. 节能、环保政策

31.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

31.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购制采购）。

31.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

31.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三部分 评标标准）。

31.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

32.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

32.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

32.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

33. 履约资金扶持政策

33.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

34.采购本国产品的支持政策

34.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

34.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第二章 响应文件格式”的“三、报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见“第二章 响应文件格式”的“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三部分  成交标准

一、谈判小组在推荐成交候选供应商时将考虑以下因素:

（1）谈判报价；

（2）货物的质量、性能、技术参数响应；

（3）供应商承诺的售后服务等。

二、成交标准

（1）在满足采购基本要求的前提下，所投产品是经国家认定的节能、环保的分别给予谈判总报价2%、2%价格扣除（特别说明: 须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，以提供的证书复印件为准。未能提供证书复印件的不给予价格扣除）。

（2）在满足谈判文件要求的条件下，谈判小组将按上述第一条所列各项因素对供应商及其所报货物进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务相等且报价最低（凡属于谈判文件第二章第八项第27条规定的范围内，以扣除后价格的进行评审）的原则来确定,并推荐出3名成交候选人。

第四部分  合同主要条款、通用条款及合同格式

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款及通用条款，谈判供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

1、本次项目付款按下列条件进行：

竣工验收合格后，支付合同金额的80%；竣工验收合格一年后，支付合同金额的10%；剩余款项作为质保服务金，质保期满后一次性付清。

2、供货时间: 合同签订后60日内安装调整完成。

3、供货地点: 涟水县数据局。

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“监管部门”系指涟水县数据局。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与谈判文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记： （l）收货人 （2）合同号 （3）装运标志 （4）收货人代号 （5）目的地 （6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号 （7）毛重／净重 （8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按谈判文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和监管部门可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金（本项目按下列第 15.1条执行）

15.1本项目无需缴纳履约保证金。

15.2为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金。

15.3成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.4成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

15.5成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

15.6如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

15.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

15.8履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和监管部门可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1甲方的谈判文件、乙方提交的响应文件、本次谈判的成交通知书和谈判过程中乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲乙方双方签字盖章，经监管部门见证后生效。

20.3本合同一式叁份，以中文书就，监管部门、甲方各执壹份，乙方执壹份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经见监管部门同意，甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login

合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号      的            采购项目竞争性谈判采购结果及谈判文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币。

三、供货时间和地点

1、供货时间:合同签订后60日内安装调整完成。

2、供货地点: 涟水县数据局。

四、付款

竣工验收合格后，支付合同金额的80%；竣工验收合格一年后，支付合同金额的10%；剩余款项作为质保服务金，质保期满后一次性付清。

五、验收

1、甲方依法组成验收小组对供应商履约进行验收。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金（本项目按下列第1条执行）

1、本项目无需缴纳履约保证金。

2、为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金。

3、成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

4、成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

5、成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

6、如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

8、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1、申请仲裁。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方双方授权代表签字盖章。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同主要条款和通用条款；

2、谈判文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

第五部分   项目采购需求

- 一、项目概况

- （一）项目背景

- 当前涟水县电子政务外网已实现全县党政机关、企事业单位及镇（街道）、村（社区）全覆盖，承载各类政务业务系统运行，接入终端约4500台。随着政务外网承载的业务范围、数据体量、接入终端规模持续增长，网络安全风险与管控难度同步提升。经安全差距评估，现有安全防护体系存在多方面突出短板。根据《江苏省电子政务外网建设指南》及省、市数字政府建设工作部署，全面提升涟水县电子政务外网安全防护能力，保障全县电子政务外网系统稳定运行与数据安全，启动本项目建设。

- （二）项目建设目标

- 1. 核心设备高可用目标。完成零信任体系双机集群部署，消除单点故障风险，实现核心节点故障秒级切换、业务无中断；完成核心安全设备更新换代，实现病毒库、特征库、漏洞库常态化在线更新，彻底消除设备过保带来的安全风险。

- 2. 等级保护合规目标。全面落实网络安全等级保护三级标准要求，补齐边界防护、日志审计、终端管理、入侵防范、安全审计等控制点短板，实现全流程安全合规。

- 3.全域监测运营目标。建成统一态势感知与安全监测平台，整合流量分析、日志审计、威胁情报能力，实现全域安全态势可视化、威胁主动发现、事件快速处置，构建覆盖监测、预警、处置、溯源全流程的安全运营闭环。

- 4.省市对接贯通目标。严格遵循省、市电子政务外网安全技术规范，完成与省级统一安全监测平台、市级安全管理平台的数据对接报送，实现安全事件、资产信息、漏洞信息、告警信息等数据标准化上报，满足省市两级安全合规要求。

- 5.终端安全一体化目标。实现全县约4500台终端安全管控全覆盖，推动终端杀毒、准入控制、零信任访问深度联动与单点登录，构建终端全生命周期安全管控体系，全面提升终端整体防护水平。

- 6.信创适配支撑目标。安全设备与系统全面适配国产化芯片、操作系统及终端设备，满足政务信创替代工作要求，保障信创环境下政务业务安全稳定运行。

- 7.安全管理提效目标。完善安全运维流程与应急响应机制，提升安全运维效率与风险处置能力，为全县数字政府建设、政务服务高效运转提供坚实的网络安全保障。

- 二、项目采购设备要求

- 本项项目采购设备要求为本次采购硬件设备和软件平台的核心技术要求，供应商须在技术规格响应偏离表中逐项逐条响应。所有标注★的条款为关键实质性指标，为实质性响应项，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

- 所投产品须符合《江苏省电子政务外网建设指南》、网络安全等级保护三级、国产化信创适配及国家网络安全相关标准规范。供应商须在合同签订后15个工作日内出具所投设备及软件升级服务的原厂质保承诺函，若厂商停止产品技术支持，须提前1个月书面告知采购人，并免费提供同档次替代产品或升级方案。

- （一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 零信任控制中心 | - 1台 |
| - 2 | - 零信任代理网关 | - 1台 |
| - 3 | - 上网行为管理 | - 2台 |
| - 4 | - 违规外联检测 | - 1台 |
| - 5 | - 互联网边界防火墙 | - 2台 |
| - 6 | - 负载均衡 | - 2台 |
| - 7 | - 态势感知系统 | - 1套 |
| - 8 | - 探针 | - 1台 |
| - 9 | - 引流交换机 | - 1台 |
| - 10 | - 终端桌面杀毒系统 | - 1套 |
| - 11 | - 终端桌面准入系统 | - 1套 |
| - 12 | - 日志审计 | - 1台 |

- （二）参数要求

| - 序号 | - 设备名称 | - 参数要求 | - 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 零信任控制中心 | - 1.★标准机架式设备， 要求使用国产芯片及国产操作系统，最大并发用户数≥2500，规格：1U，内存≥16G，硬盘≥128G SSD，单电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口。 - 2.★为了提高系统可靠性，保障单台设备故障时系统仍可正常运行，本次采购零信任控制中心与采购人现有设备需支持双机主备部署。当主设备发生故障时，支持业务切换到备设备，实现设备高可用。支持主流操作系统和国产化操作系统。（提供承诺函原件扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 3.支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起对应的CS程序进行访问，包括但不限于浏览器、远程桌面或其他指定程序。 - 4.★支持以私有DNS发布单位资源，无需额外购买DNS服务即可使用域名访问内网资源，支持管理员自主配置是否允许从具体网络区域（局域网/互联网）接入时使用此私有DNS解析地址。（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 5.为增强单位网络安全意识，产品需支持基于系统内置弱密码字典和自定义弱密码字典的检查功能，弱密码检测支持至少包括SSH、RDP、MySQL、Tomcat、Redis等应用类型，可按照空密码、自定义弱密码、密码长度小于8、字符种类小于3等常见弱密码类型进行分类查看。 - 6. ★为了保障单位员工认证安全与便捷性的平衡，支持在满足条件的情况下为用户配置免除二次认证，可配置的条件包括但不限于：授信终端环境、自定义网络环境等。（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 7.为降低业务访问时延，提升访问体验，应支持将短隧道资源新建连接耗时优化至 0RTT，大幅降低业务访问的网络时延，实现同等网络环境下访问速度达到直连访问。 - 8.支持提供开放的API，管理员可以在控制台创建API KEY，供第三方安全设备或单位自有安全分析平台对接，便于形成统一的安全体系。 - 9.支持防机器人输入，提供强安全性的点击图像校验码机制，图形校验码支持中文和英文。 - 10.★为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞。（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 11.支持配置单位的CDN作为零信任客户端下载地址，以降低设备本身的非业务访问带宽压力，当客户端通过CDN加速等代理方式接入访问业务系统时，支持获取CDN加速前的访问IP，并在日志中记录此IP为客户端IP。 - 12.为了方便快速运维排障，支持管理员在控制台远程获取在线终端的日志，若终端不在线时支持加入排队列表，排队列表中的终端上线后自动收集日志。 - 13.具有完整的补丁管理子系统，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分发表等功能。 - 14.支持对用户PC终端的出站、入站网络规则划分虚拟网络域进行管控，以实现用户登录零信任客户端后，在特定的网络域下只能主动访问网络域对应的IP地址、IP地址范围、IP地址网段、域名，且只能被限定的IP地址、IP地址范围、IP地址网段访问。 - 15.支持配置终端用户通过悬浮球的方式快速切换虚拟网络域，支持终端用户通过工作台面板、任务栏菜单等方式切换虚拟网络域。 | - 1台 |
| - 2 | - 零信任代理网关 | - 1.标准机架式设备， 要求使用国产芯片及国产操作系统，最大理论加密流量≥300M，最大理论建议并发用户数≥3000，加密最大流量≥200M，理论并发隧道数≥2000，规格：1U，内存≥16G，硬盘≥128G SSD，单电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口。提供三年硬件质保及软件升级服务。 - 2.★为了提高系统可靠性，保障单台设备故障时系统仍可正常运行，本次采购零信任代理网关与采购人现有设备需支持双机主备部署。当主设备发生故障时，支持业务切换到备设备，实现设备高可用。（提供承诺函原件扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 3.为了满足灵活部署的要求，代理网关应支持IPV4/IPV6双栈网络IP配置，可自主选择配置LAN口或WAN口。为了保护设备的安全，可支持默认限制所有IP通过WAN口访问系统，支持通过配置IP白名单的方式来放通WAN口接入的特殊需求。 - 4.★为方便管理员统筹查看管理零信任系统的整体运行状态，支持对设备自身的安全状态和策略配置进行巡检，对设备的整体状态进行打分，统计所有检查的正常项、异常项和告警项，并输出巡检报告。（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 5.支持与第三方设备进行标准IPSECVPN协议组网对接，可查看隧道实时监控状态，通过监控状态直观查看对接IPSECVPN设备隧道状态、对端公网IP、内网IP、发送流速、接收流速、最近接入时间等。 - 6.★支持管理员首次登录修改密码、支持配置密码有效期；支持管理员自定义弱密码库。 - 7.支持认证配置检查，包括但不限于：（1）支持控制台超时时间配置检查；（2）支持管理员登录防爆破、管理员首次登录强制修改密码等管理员安全性登录配置检查。 - 8.★支持提供SNMP服务来对接运维监控设备，可在控制台下载MIB库，支持独立配置SNMP外发服务器地址。（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 9.API防护检查支持API接口爆破检查、API接口越权调用、API接口扫描、API Web Shell攻击等功能。 - 10.支持查看当前设备运行状态，包括但不限于设备硬件状态、实时网络吞吐、历史网络吞吐峰值等信息，便于管理员掌握设备整体运行情况。 - 11.支持设备稳定性检查，包括但不限于：（1）应支持系统黑匣子及核心进程的状态检测。（2）应支持CPU负载、内存负载、磁盘空间、网卡健康、硬盘健康、网卡错误日志、BIOS固件等硬件相关状态的检测。（3）应支持软件版本及补丁修复状态等检测。 | - 1台 |
| - 3 | - 上网行为管理 | - 1.★标准2U机架式设备，采用兆芯+麒麟架构，网络层吞吐量（大包）≥10Gb，应用层吞吐量≥1.5Gb，带宽性能≥1Gb，支持用户数≥6000，包转发率≥132Kpps，每秒新建连接数≥14000，最大并发连接数≥600000，内存≥8G，硬盘≥960G SSD，冗余电源，配置接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP。支持联动本项目所投日志审计。 - 2.★提供设备原厂三年硬件质保、规则库更新与软件升级服务。 - 3.支持细致的管理员权限划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限。 - 4.支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名； - 5.支持SSL中间人解密与客户端解密能力，确保数据传输的透明性与安全性； - 6.★支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 7.支持Windows终端调用管理员上传脚本/程序以满足个性化检查要求，可设置周期性运行或者运行一次，可设置以当前用户或SYSTEM用户权限执行，执行结果检查是否生效； - 8.支持设置终端访问地址白名单或黑名单，写入终端防火墙ACL策略，管控规则可离线生效； - 9.设备内置应用识别规则库，支持超过9000种应用规则数、支持超过6000种的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签； - 10.★支持通过钉钉、企业微信、口袋助理等第三方协同办公软件进行授权认证；（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 11.支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户、行为风险分析包括：泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态； - 12.支持联动本项目所投终端桌面杀毒系统，与采购人现有零信任系统能够实现单点登录，支持全县电子政务外网终端管理使用。 | - 2台 |
| - 4 | - 违规外联检测 | - 1.使用高性能规格的机架式硬件设备，全内置封闭式结构，专用安全加固Linux操作系统； - 2.★处理器≥4核，内存≥16GB（最大支持16GB*2），硬盘≥128GB硬盘，网络接口≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，其他接口≥1个VGA接口，≥2个USB接口； - 3.★最大镜像流量：20Gbps，最大扫描速率：20Mb/s； - 4.支持不安装客户端的情况下，通过镜像流量分析和主动扫描，自动发现管理域内同时连接内网和其他网络（如：互联网）的设备。支持发现识别NAT子网内设备发起的外联行为，并可统计分析出NAT子网内可外联设备的数量。支持监测发现基于IPv6地址的外联行为。支持在外联服务器上取证，取证信息包含：外联设备内网IP、外联出口IP、发现次数、首次发现时间和最后更新时间等信息。支持数据在外联告警系统与内网管理系统间的导出和导入； - 5.在不安装客户端的情况下，自动发现管理域内设备在内部网络和外部网络交替混用的行为，上报内网IP、外联时间； - 6.在不安装客户端的情况下，自动发现管理域内接入的与内网只在数据链路层联通的而网络层不联通的可外联的设备； - 7.支持自动发现管理域内将内网应用系统或网站页面保存后，拷贝至其他网络（如：互联网）计算机打开的疑似信息外泄行为。支持在外联服务器上取证，取证信息包含：设备内网IP、外泄时外网IP、首次发现时间、最后更新时间和外泄网址等信息。支持数据在外联告警系统与内网管理系统间的导出和导入； - 8.支持自动发现网络管理域内的NAT设备和通过该设备私自搭建的局域网，同时上报其边界点设备IP地址、运行状态、首次发现时间、最后更新时间等信息，并能发现NAT子网中设备的IP地址等信息； - 9.在支持不依赖于客户端技术的情况下，支持自动发现管理域内的移动设备接入行为，上报设备的IP、操作系统、厂商类型等信息； - 10.支持审计记录网络边界和违规行为的网络流量，统计范围包括：NAT边界、内外网互联、非授权外联、移动设备接入和网页外泄。审计信息包括：协议类型、源地址、目标地址、目标端口、上行流量、下行流量、总流量等； - 11.支持外联事件的核查取证，提供交换机ARP缓存表和PORT-MAC表的历史记录以供查询定位设备所在物理位置； - 12.在不安装客户端的情况下，监测发现系统所在内部网络存在以IPv4或IPv6地址为出口的外联行为，上报设备内网IP、公网IP、外联时间。 | - 1台 |
| - 5 | - 互联网边界防火墙 | - 1.★标准机架式设备， 兆芯+麒麟架构，网络层吞吐量≥30Gbps并发连接数≥900万，HTTP新建连接数≥18万，内存≥16G，硬盘容量≥128G SSD，冗余电源，本次配置≥6千兆电口+4万兆光口SFP+。支持联动本项目所投日志审计； - 2.★提供设备原厂三年硬件质保、规则库更新与软件升级服务； - 3.所投设备应支持联动本项目上网行为管理、桌面终端杀毒等产品，支持联动采购人现有零信任系统； - 4.产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制； - 5.产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上； - 6.★产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略；（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 7.产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为； - 8.当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网； - 9.★产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 10.产品支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号。 | - 2台 |
| - 6 | - 负载均衡 | - 1.★标准2U机架式设备，采用兆芯+麒麟架构，4层吞吐量≥20Gbps，四层并发连接数≥2000W，4层新建连接数 CPS≥30W，7层新建请求数 RPS≥50W，内存≥16G，硬盘≥480G SSD，冗余电源，配置接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。支持联动本项目所投日志审计。 - 2.★提供设备原厂三年硬件质保、规则库更新与软件升级服务。 - 3.★支持多种链路检测方法，能够通过PING、TCP、HTTP等方式监控链路的连通性，当某一条链路故障时，可将访问流量切换到其他链路，保障用户业务的持久通畅。（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 4.单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和应用负载均衡的功能。 - 5.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单一运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率 - 6.支持基于URL的链路调度功能，内置不少于10万条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看。 - 7.★支持智能DNS解析功能，实现外网用户访问内网业务系统的最优路径选择；（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 8.支持基于HTTP请求和应答的改写，请求支持改写URI、插入头部、删除头部、改写头部和内容改写等方法；应答支持插入头部、插入头部、改写头部、内容改写和返回自定义内容等方法； - 9.支持通过健康检查来获取后端服务器状态，同时将服务可用性、设备CPU、新建并发吞吐等数据上报； - 10.支持E-mail、SNMP Trap两种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息。 - 11.支持链路负载投屏展示，能够分别基于链路监测、应用选路进行投屏展示分析。 | - 2台 |
| - 7 | - 态势感知系统 | - 1.★平台可集成态势感知、流量检测组件、日志审计组件等功能组件，集中部署在同一台服务器中，各个组件可独立运行，拥有单独的管理界面。 - 2.工作台支持自定义个性化配置，支持自定义画布页面设置，可选组件包括“CVE漏洞利用、SOAR、WEB安全、内网病毒、原始告警、告警监控、安全事件、安全日志、安全设备、工单、平台概览、快速搜索、持续攻击、资产管理、风险资产”等，可选组件不少于65个。每个组件均支持点击“收藏组件”按钮进行自定义收藏 - 3.★支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测、重保方案等多个维度进行可视化展示，提供不少于9块大屏展示界面，包括外部攻击态势、横向威胁感知、外连威胁态势、资产失陷态势、数据中心态势、网络星空态势、资产态势感知、平台运行状态监测和攻击者威胁溯源态势，并可根据“组织架构”筛选大屏展示数据范围，支持自定义大屏轮播时间和大屏轮播顺序； - 4.告警监控支持查看告警的基本信息、受害者、攻击者、处置响应、举证全文信息，其中受害者和攻击者支持查看响应ATT&CK矩阵视图，ATT&CK矩阵视图展示支持中文或英文的语言切换，布局支持侧面或下拉两种方式、并支持选择全部技术或子技术的展示等；处置响应支持处置响应闭环出来，可看到处置响应、处置动作及处置记录全过程记录，支持倍速回溯ATT&CK攻击入侵技术 - 5.★按照江苏省/淮安市标准实现与省级统一安全监测平台和安全管理平台的数据报送对接，包括但不限于安全事件、资产信息、漏洞信息、告警信息等数据上报。 | - 1套 |
| - 8 | - 探针 | - 1.★软硬一体化2U标准机架式设备，电源规格=1+1冗余电源 800W，输入额定电压范围：交流（AC 100-240V）；直流（DC180-300V）； - 2.数据采集和处理性能≥8000EPS，威胁检测模式支持5G流量接入； - 3.★CPU ≥24核 ，内存≥256GB，配置企业级存储磁盘总容量≥48TB； - 4.网口配置：千兆电口*4，万兆光口*2，管理口*1。 - 5.支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测； - 6.支持COAP、MQTT等物联网协议解析和审计；支持GOOSE、MODBUS等工控协议解析和审计；支持GTP、PFCP、NGAP等5G协议解析和审计； - 7.支持非标端口下的常规协议自动识别、解析和威胁检测功能，包括HTTP、FTP、IMAP、SMTP、POP3、SSL、SMB、RDP等； - 8.★与态势感知系统为同一品牌或经兼容性验证的配套产品，确保数据格式和接口兼容。 | - 1台 |
| - 9 | - 引流交换机 | - 1.★设备规格：机箱高度1U，具备冗余电源，支持热插拔，配置RJ45串口≥1个，RJ45管理口≥2个，单台实际配置不低于8个100GE（支持向下兼容40GE接口）光口和不低于48个25GE（支持向下兼容10GE和GE接口）业务接口。 - 2.性能要求：配置流量吞吐不低于2000Gbps，高级功能100Gbps，所有端口支持100%线速转发无丢包。 - 3.符合国产化要求。通用CPU芯片从飞腾、鲲鹏、海光、龙芯、兆芯等国产化芯片中选择；交换芯片从盛科、云合等国产化芯片中选择；操作系统具有自主知识产权； - 4.支持对输入端口或端口组基于OSI L2-L4层信息进行报文过滤，过滤条件包括：源MAC、目的MAC、源IP、目的IP、协议号、源端口、目的端口、VLAN ID，可对上述条件任意组合。 - 5.支持VLAN、ERSPAN、GRE、MPLS、MPLS+VLAN、VXLAN、IP Tunnel 等标签的剥离； - 6.支持数据报文切片，支持自定义切片长度，支持自定义需要进行报文切片的业务接口，支持数据报文编辑，可编辑内容包括但不限于报文的源/目的MAC地址、源/目的IP地址，支持对数据报文进行内容掩码脱敏，支持基于协议与应用的过滤策略，内置应用库的识别数量不少于9000条；支持报文去重，自定义报文去重参数，包括但不限于：五元组、tcpflag、ip_id、payload、checksum；支持配置报文去重窗口时间（时间范围可定义50μs-20s）。 - 7.支持报文截短功能，截短长度支持自定义； - 8.工具口支持微突发流量检测和整形。支持超端口线速速率后设备会产生微突发告警；基于工具口进行流量整形输出，缓存上限不低于100W个包。 - 9.支持命令行管理和配置，支持关闭Telnet，启用SSH对设备进行命令行管理配置； - 10.支持对业务端口的输入或输出报文进行抓包并存储，可存储为多个pcap文件，支持自定义pcap文件大小、存储文件数量。 - 11.支持AAA认证登录，认证协议支持radius、tacacs+等； - 12.支持集中管理平台，实现全网的设备集中监控、告警管理及推送、配置管理及下发等功能； | - 1台 |
| - 10 | - 终端桌面杀毒系统 | - 1.★提供1个平台授权、不少于4500个PC端的安全防护授权和桌面管理授权。要求杀毒软件客户端集成到采购人单位现有零信任客户端上，避免二次安装和终端资源的额外开销，所需定制开发成本由投标人自行承担。（提供承诺书原件扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 2.★提供软件三年规则库更新与软件升级服务。 - 3.★支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵。（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 4.支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴。 - 5.支持基于单个终端视角的运行状态的监控，包括但不限于进程、服务、网络连接、计划任务和开放共享信息。 - 6.对终端上安装的所有软件按照软件类型进行分类，比如QQ、微信自动归类为聊天软件，Office、Windows自动归类为办公软件。 - 7.支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录。 - 8.支持对终端账户信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计弱密码账号。 - 9.支持图形化显示业务系统、服务器及流量详情。 - 10.流量线详情支持展示该流量线对应的控制策略；图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等。 - 11.基于linux开发的嵌入式专用系统，支持软硬件一体或虚拟化部署。 - 12.支持以卡片方式展示终端IP、mac地址、操作系统、使用人等信息，支持以卡片形式对终端进行远程控制、IP地址更改、打印队列清理、计算机名更改等操作；同时支持重启、关机、卸载客户端等批量操作。 - 13.采用SSVC＋决策树的优先级排序模型，结合漏洞影响和外部情报，科学给出评级决策结果，对发现的漏洞进行优先级排序，包含响应、关注、观察3种结果，辅助用户快速聚焦应该优先关注的漏洞威胁。 - 14.支持配置不同的权限角色，支持超级管理员、普通管理员（管理）、审计管理员（查看）三种权限，并配置可管辖的终端范围，支持管理员账号限制IP登录；支持管理员账号采用双因素认证。 | - 1套 |
| - 11 | - 终端桌面准入系统 | - 1.★包含不少于4500点授权；含终端准入控制模块，支持内部人员、访客、外协人员或自定义人员认证；支持基于MVG、802.1x、DHCP、PBR、镜像、ARP、强制VLAN、透明桥接等技术的网络准入控制； - 2.终端准入控制系统需采用国产化操作系统，2U机架结构，CPU≥8核，硬盘≥4T，单电源，网络接口≥6个千兆电口，≥2个万兆光口。 - 3.系统需支持海光芯片+统信OS、飞腾+麒麟OS等国产化平台下部署；系统需支持国产化数据库适配，包括但不限于电科金仓、PolarDB等国产化数据库。 - 4.★为方便使用平板、智能手机进行准入设备基本操作，需支持移动终端专用管理APP，实现设备快速定位、设备审核、实时报警监控、小助手确认码生成、准入控制器管理、平台基本信息、关机与重启等操作。（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 5.★为了降低管理员学习成本和信息获取难度，提高管理员的运维效率，需支持在首页一键全局搜索，包括但不限于用户、设备、功能菜单、IP地址、MAC地址等，并支持功能菜单收藏功能，把常用功能菜单收藏并统一展示；（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 6.我单位目前已经完成了部分国产化电脑替代，目前有Windows、统信（银河麒麟）等PC终端，以及智能手机、PAD等移动终端，为满足多类终端的准入控制需求，同时减少成本投入，需要一个管理平台可以同时对Windows电脑、国产化电脑、安卓手机进行安全检查： - 7.★为避免无线路由器等NAT环境下终端管控失效，需支持NAT环境下终端的精准管控，实现NAT环境下每台终端都需要经过入网管控；（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 8.为便于管理员进行故障排查和定位，需支持记录终端7天内的准入状态快照，快照内容包括但不限于终端上线时间、阻断或放通、IP地址、接入位置、认证时间、认证账户、安检规范及结果、可访问域、下线时间等终端准入状态信息。同时支持在同一界面上集成基于web的ping、路由追踪、抓包、网络测试、获取终端日志等常规运维工具； - 9.为适应我单位复杂的网络环境，需要支持多种准入技术：支持包含但不限于透明网桥、VLAN隔离、802.1x、策略路由、镜像流量、ARP、portal准入等准入技术； - 10.★支持多厂商交换机的虚拟网关的VLAN隔离技术，实现无客户端下端口级准入控制；（提供产品功能证明截图扫描件并加盖谈判供应商电子签章） - 11.为方便员工手机可以快速接入网络，需支持手机扫码入网：用户在PC上通过客户端认证入网后，打开客户端的授权入网页面二维码，手机扫描二维码即可完成认证接入网络手机按压指纹入网：支持使用移动设备的生物指纹功能完成准入入网身份认证；支持准入APP自动跳转至企业微信，实现企业微信一键授权自动认证； - 12.无需额外部署产品，即可支持对Linux类型的终端、银河麒麟、统信等国产操作系统终端进行安全基线的检查，让终端在接入网络前保证其安全性和合规性要求。 | - 1套 |
| - 12 | - 日志审计 | - 1.★日志处理性能≥3000条/秒（EPS）。系统采用国产飞腾 CPU，银河麒麟操作系统，标准2U机箱，提供≥6 千兆自适应电口，≥4 千兆光口，≥2个扩展插槽。系统采用冗余电源高可用设计，内置256GB mSATA卡，提供可插拔4TB SATA硬盘存储海量日志。包含≥100个日志源接入授权。 - 2.能够对企业和组织的IT资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。 - 3.支持通过Syslog、Syslog-NG、SNMP Trap、Netflow V5、JDBC、Agent代理、WMI、(S)FTP、NetBIOS、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成各种日志的收集功能，支持多行日志采集合并为一行； - 4.平台接收到包含源/目标IP地址的原始日志，解析后会根据IP地址自动补全相关地址的资产、国家、区域和城市等信息。 - 5.能够将资产按照多种维度进行分组、分域管理，如地理位置、组织结构、业务系统等，提供便捷的添加、修改、删除、查询与统计功能，支持资产组可以在页面不同的分组中移动。 - 6.支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，设置单IP及IP段行政区及经纬度，支持地图显示 - 7.支持对日志进行归一化处理并保留原始日志，方便用户对关键日志快速定位和事后取证 - 8.系统具备全文检索的大数据处理能力，能够对事件进行非格式化的文本式处理，可将原始信息进行自动索引，快速搜索分析各类安全事件。系统提供即席查询功能，支持归一化字段及关键字搜索，从海量事件原始信息中获取与关键字匹配或部分匹配的所有事件。系统支持基于正则表达式的检索功能，用户可在搜索栏内输入正则表达式，系统可搜索出原始信息中与正则表达式相匹配的所有事件； - 9.系统提供基于机器学习的通用行为分析引擎，可对用户和实体行为进行分析，发现异常行为 - 10.日志解析字段内置200+个字段，属性字段可扩展，用户可根据审计需要自行创建字段，字段类型包括IP、字符串、整型等6种，可选择映射函数8种可选项等。内置及新增的所有字段均可参与查询、关联分析和报表统计。 - 11.设备存储容量需满足全量日志不少于 180 天（6 个月）留存，态势感知、防火墙、上网行为管理等设备本地日志留存不低于30天，政务应用相关日志不少于1年，匹配等保三级及省政务外网建设指南的审计合规要求。 | - 1台 |

- 三、服务要求

- ★本项服务要求为实质性响应项，不满足按照无效响应文件处理。供应商须在技术规格响应偏离表中逐项响应，偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。服务要求具体如下;

- （一）实施部署服务

- 1. 实施准备要求。供应商须在中标公示结束后15个工作日内提交本项目整体实施方案和完整实施进度计划，经采购人审核确认后方可实施，总实施周期不超过60天，未经书面同意不得变更方案及计划内容。本项目须配备现场项目经理1名，具备CISP及以上资质、3年以上政务外网安全项目管理经验，施工期间全程驻场，如需更换提前15个工作日书面申请，替换人员资质不低于原配置。

- 2. 安装调试要求。供应商须负责全部设备到货验收、上架安装、线缆连接、配置调试与功能验证，每周五提交项目进度周报。所有设备均须按等保三级要求完成安全基线配置，所有设备配置变更须提前3个工作日提交书面申请，经审批后方可执行。

- 3. 割接与业务连续性保障。供应商须在网络设备替换及网络割接前5个工作日内提交专项方案；割接操作安排在非工作时段进行，申请审批。割接前完成全量配置备份与回退演练，割接失败须在30分钟内完成回退，回退成功率≥100%。部署期间业务中断累计不得超过2小时，单次业务中断不得超过30分钟。割接完成后72 时为重点保障期，须安排工程师现场值守，业务全量验证通过后方可结束割接。

- （二）集成对接服务

- 1. 现有设备集成。供应商须在项目实施阶段做好重点设备集成：零信任控制中心、代理网关分别与现有设备组建双机集群，开展不少于3次故障切换验证，切换时长≤30秒且业务无中断。完成全县约4500台终端的客户端部署，针对信创终端及特殊终端制定专项方案，安排技术人员现场保障，确保不影响正常办公。互联网边界防火墙与上网行为管理、零信任体系、终端杀毒系统实现安全策略联动；上网行为管理与终端杀毒、零信任体系实现单点登录及用户身份统一联动；终端杀毒与终端准入系统深度联动，客户端无感安装；终端杀毒须与现有零信任客户端融合部署；负载均衡及所有安全设备须与日志审计系统完成日志对接；态势感知系统须全量汇聚各安全设备的网络安全数据，支撑统一监测分析。

- 2. 省市平台对接。供应商须严格按照江苏省、淮安市相关技术规范，完成安全事件、资产信息、漏洞信息、告警信息等规范要求的各类数据报送对接至省市平台，并出具《省市平台对接验收报告》。供应商负责全流程对接联调，质保期内省市对接标准、接口规范调整的，供应商须在15个工作日内免费完成适配升级。

- 3. 一屏统揽对接。供应商须实现终端杀毒、终端准入系统、态势感知系统等界面可视化展示，支持全网安全态势、威胁告警、资产风险可视化呈现，支持投屏与远程访问，适配国产化浏览器与信创终端，符合政务可视化规范，满足指挥调度、汇报展示、日常运维三类场景需求。

- （三）培训服务

- 1. 运维管理人员培训。供应商须提供不少于2次集中培训和不少于5个工作日现场跟班实操培训；培训讲师须持有对应设备原厂工程师认证并具备CISP及以上资质。提供纸质+电子版运维手册，包含常见故障处理指南与应急处置流程；培训后组织实操考核，不合格人员免费补训至合格，确保运维人员可独立完成日常运维与常见故障处置。

- 2. 终端用户培训。供应商须面向全县终端用户开展终端杀毒、准入系统使用培训，采用线上视频+电子操作指南的形式，内容覆盖客户端安装、日常操作、常见问题处理。

- （四）质保期服务

- 1.质保期限与服务范围。全部设备及软件质保期自终验合格之日起不少于3年；质保期内特征库、病毒库、漏洞库、威胁情报库常态化更新，所有软件版本（含重大版本）免费升级；每月开展1次巡检并提交巡检报告。

- 2.技术响应与备件保障。供应商须提供7×24小时技术支持热线，故障报修15分钟内电话响应：一般故障2小时内出具解决方案；严重故障2小时内工程师到场处置；紧急安全事件第一时间出具解决方案、1小时内工程师到场。事件处置完毕后5个工作日内提交分析报告。硬件故障免费维修更换，须采用原厂全新备件，禁用返修、二手件；核心部件4小时内完成更换，无法现场修复的24小时内提供同型号及以上性能备机，备件质保期顺延。

- 3.重保与应急演练。供应商须每年免费提供不少于2次、每次不少于7天的重保驻场服务，重保前3天进驻、结束后2天撤离，全程7×24小时在岗值守；重保前完成全面安全加固，重保后提交总结报告。每年协助开展不少于1次综合应急演练、1次专项攻防演练，在演练结束后5个工作日内提交报告并协助修订应急预案。

- 4.等保测评配合。供应商须在质保期内配合采购人完成年度等保三级测评，提供技术支持与文档资料，配合现场检查、访谈、测试等工作；测评发现的设备相关不符合项，须在测评报告出具后15个工作日内免费整改。

- （五）文档交付

- 合同签订及项目各阶段须同步交付以下文档，所有文档均提供纸质版（一式三份）和电子版（PDF +可编辑格式），电子与纸质内容保持一致：

- 1.项目总实施方案：中标公示结束后15个工作日内提交本项目整体实施方案和完整实施进度计划，包括但不限于部署架构图、设备上架规划、网络割接方案、数据迁移方案、回退方案、实施进度计划、人员配置表、风险管控方案等。

- 2.项目周报：含本周完成工作量、下周工作计划、进度偏差分析、现存风险问题及需协调事项。

- 3.割接专项文档：含割接申请、操作手册、时间窗口、影响范围、应急预案与回退步骤；割接完成后提交割接总结与业务验证报告。

- 4.专项测试验证报告：《零信任双机集群故障切换测试报告》《多设备安全联动功能验证报告》《信创终端适配验证报告》《省市平台数据对接联调确认报告》以及终端部署台账（按单位、区域分类统计，含部署单位名称、终端总数、已安装数量、安装完成率、未安装原因说明）。

- 5.运维管理文档：全套系统运维手册（含各系统操作指南、配置参数说明、常见故障处理指南、应急处置流程）、专项应急预案、网络拓扑图、设备资产台账。

- 6.配置备份文档：所有设备全量配置备份文件、系统管理员账号权限清单

- 7.培训全套资料：管理人员培训教材、运维人员培训教材、终端用户操作指南、培训签到表、实操考核试卷与成绩统计。

- 8.其他文档：月度巡检报告、重保工作总结报告和演练总结与改进报告。

- （六）验收要求

- 1.初验：设备安装、功能验证、终端部署完成后，由采购人组织初验；

- 2.试运行：初验通过后进入1个月试运行期，验证系统稳定性与对接有效性；

- 3.终验：试运行达标后组织专家验收小组开展终验，合格后正式进入质保期。

- （七）保密与知识产权要求

- 1.保密管理。供应商须与采购人签订保密协议，所有进场人员均须签署保密承诺书，对政务数据、网络拓扑、安全策略等敏感信息承担保密责任。严禁私自拷贝、存储、传播敏感信息；项目结束后销毁全部留存数据，保密义务不因项目终止而解除。

- 2.知识产权。本项目所有定制化开发成果（客户端集成、接口开发、定制报表等）知识产权全部归采购人所有。供应商保证产品与服务不侵犯第三方知识产权，产生侵权纠纷由其承担全部责任。

- （八）人员安全管理要求

- 所有进场实施、运维人员须通过背景审查，无违法犯罪及网络安全不良记录，进场前提交身份材料备案。现场人员须遵守采购人机房及网络安全管理规定，佩戴工作证件，严禁私自操作非项目设备、私自接入网络。人员违反管理规定的，采购人有权要求更换；造成损失的，由供应商承担相应赔偿责任。

- （九）违约处罚

- 1.实施方案交付逾期。供应商中标后未在15个工作日内提交合格的实施方案，每逾期1日历日，扣除合同金额0.1‰的违约金；逾期超过10日历日仍未提交或方案连续3次未通过审核的，采购人有权单方解除合同。

- 2.技术响应时效不达标。单次故障报修未在15分钟内电话响应，或未按约定时限出具解决方案、工程师到场的，每次扣除质保服务金500元；年度响应时效达标率低于95%的，每低1个百分点，扣除质保服务金的1%。

- 3.设备可用率不达标。年度设备可用率低于99.9%的，每低0.1个百分点，扣除对应年度质保服务费用的2%，或顺延质保期1个月，处置方式由采购人选择；单台核心设备故障导致业务中断超过4小时的，除按业务中断条款处罚外，对应设备质保期顺延1个月。

- 4.省市平台对接不达标。月度数据上报成功率低于99%、告警上报时延超5分钟占比超标的，每低1个百分点扣除当月服务费用的2%；因供应商对接质量问题导致省、市通报的，每通报1次扣除合同金额的1%；省市对接标准调整后，未在15个工作日内完成免费适配升级的，每逾期1日历日扣除质保服务金1000元。

- 5.巡检与报告提交违约。未按月度、季度、年度要求提交巡检报告、服务质量报告的，每逾期1日历日扣除质保服务金500元；报告内容缺失、弄虚作假的，每次扣除质保服务金2000元。

- 6.进场人员管理违规。进场人员未备案、未通过背景审查即进场的，每人次扣除质保服务金2000元；现场人员违反采购人机房、网络安全管理规定，私自操作非项目设备、私自接入网络的，每次扣除质保服务金5000元；造成损失的，由供应商全额承担。

- 7.保密违约。供应商或其人员泄露政务数据、网络拓扑、安全策略等敏感信息，或私自拷贝、留存项目涉密、敏感数据的，扣除全部质量保证金，并承担由此造成的全部损失与相应法律责任。

- 8.知识产权违约。供应商提供的产品、服务侵犯第三方知识产权的，由供应商承担全部法律与经济责任，并处合同金额5%的违约金；造成采购人损失的，另行全额赔偿。

- 9.严重违约与合同解除。出现以下任一情形的，视为供应商严重违约，采购人有权单方解除合同，扣除合同金额10%的违约金，并保留追究进一步损失的权利：累计违约金扣罚金额达到合同总金额10%及以上，且经书面催告后仍无明显整改的；因供应商责任发生重大网络安全事件、数据泄露事件，造成恶劣影响或重大损失的；提供虚假资质、虚假证明材料，或在项目实施、运维中弄虚作假的；无正当理由拒不履行合同义务，经书面催告后仍不履行的。

- 四、成交人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。成交人在服务期内要加强绿色低碳管理、环保节约、提高资源利用率。

- 五、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

- 六、执行标准：本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）标准的要求。

第二章   响 应 文 件 格 式

项目名称:

项目编号:

谈判供应商：

二0二六年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

响应文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。

一、谈判函

致                  （政府采购人）：

关于          采购项目（项目编号：      ）谈判文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目谈判。同时，正式授权           （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动； 我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、按照谈判文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB¥      元）的谈判报价并按谈判文件的规定要求提供货物和服务。

7、如果我们成交，我们将按谈判文件规定的时间提供货物和服务。

8、我方同意按照谈判文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从谈判之日起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方成交，我方将按照谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按谈判文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人:（电子签章或电子签字）

职务:

日期:       年     月     日

二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判报价 总价 | （小写）¥ 元 （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

谈判供应商：     （加盖电子签章）

法定代表人签字：   （电子签章或电子签字）

注:

（1）谈判报价为谈判文件中供应商须知第11条所述内容。

（2）报价一览表格式不得自行改动。

（3）报价一览表在谈判文件中必须具备。

（4）报价一览表不得手写填报，一律机打填报，涂改无效。

注：谈判供应商准备的所有报价一览表必须一致，否则作无效标处理。

三、报价明细表

（根据谈判文件第一章第五部分要求的内容逐条填写）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（人民币大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商：   （加盖电子签章）

法定代表人签字：   （电子签章或电子签字）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照供应商须知第11条的要求报价。

（5）本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（6）供应商需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

四、技术规格响应偏离表

（根据谈判文件第一章第五部分要求的内容逐条填写）

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商：   （加盖电子签章）

法定代表人签字：    （电子签章或电子签字）

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）谈判供应商必须仔细阅读本谈判文件第一章第五部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

五、服务承诺

（针对采购需求逐条响应、加盖谈判供应商电子签章。）

六、资质审查时谈判供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖供应商电子签章）；

（2）供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖供应商电子签章）。

2、供应商提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件加盖供应商电子签章，必须提供）

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供。

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商还须具备的特定条件：

1.本项目专门面向书面推荐的供应商，无书面推荐表的供应商参与本项目，作无效标处理。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注:（1）上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

（2）上述是谈判小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合谈判文件要求的将取消其继续参加谈判的资格。

（3）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，代理机构及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，监管部门将对其进行严肃处理。

七、最终价格评审时谈判供应商需提供的证明文件

1、谈判供应商提供所报产品具有的节能产品证书（扫描件并加盖谈判供应商电子签章，如果有的话）。

2、谈判供应商提供所报产品具有的环保产品证书（扫描件并加盖谈判供应商电子签章，如果有的话）。

八、谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由谈判供应商自定、加盖谈判供应商电子签章。）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （谈判供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

谈判供应商： （加盖电子签章）

年     月     日

注:谈判供应商法定代表人参加谈判的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加谈判的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致                （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加         （政府采购人）组织的（项目编号:      ）                  采购项目的政府采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署谈判函和响应文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

年       月     日

注:谈判供应商委托受托人参加谈判的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加谈判的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

中小企业声明函（货物）

致（采购人）   :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及江苏省政府采购管理的有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

年   月   日

示范格式六

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：   年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。