江苏省第二中医院

洗涤租赁服务和床单元租赁洗涤服务项目

项目编号：JSZC-320000-JSHY-G2026-0215

代理机构识别号：1009-2641HOLLYF11

招标文件

| 采购人： | 江苏省第二中医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日期： | 2026年9月 |

目录

第一部分招标公告	3

第二部分投标人须知	6

第三部分评标方法和标准	23

第四部分采购需求	31

第五部分合同格式及条款	40

第六部分投标文件格式	44

第七部分特别提醒	70

# 第一部分 招标公告

项目概况 江苏省第二中医院洗涤租赁服务和床单元租赁洗涤服务项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网苏采云系统”获取招标文件，并于2026年10月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSHY-G2026-0215

项目名称：江苏省第二中医院洗涤租赁服务和床单元租赁洗涤服务项目

预算金额：300万元/2年（150万元/年）

最高限价（如有）：284万元/2年（142万/年）

采购需求：医院所需洗涤和租赁洗涤服务，包括治疗床被服租赁洗涤、医护值班床被服洗涤、医护工作服洗涤服务以及招标人自备品被服洗涤服务等。具体需求见招标文件。

合同履行期限：2年（2026年12月1日至2028年11月30日）。合同一年一签，一年服务期满经管理部门和临床使用科室综合考评合格后，采购人有权决定是否续签下一年服务合同，总服务期不超2年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

### （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

### （二）落实政府采购政策满足的资格要求：

### 本项目属于服务类采购。本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### （三）本项目的特定资格要求：

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

1.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

1.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

2.投标人须符合国家及地方环境保护相关规定，须提供有效的在全国排污许可证管理信息平台排污登记后的回执或具有有效的排污许可证明。

## 三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“江苏政府采购网苏采云系统”

3、方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间及开标时间：2026年10月14日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见苏采云系统。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

## 名称：江苏省第二中医院

## 地址：南京市建邺区南湖路23号

## 联系电话：025-83291402

## 2.采购代理机构信息

## 名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

## 地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼

## 联系方式：025-52278371

## 传  真：025-52278761

## 3.项目联系方式

## 项目联系人：宋瞰尘、戴婷

## 电话：025-52278371

# 第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 本项目中标服务费参照发改价格[2011]534号文的60％收取，应在领取中标通知书前缴纳。 收款信息： 户名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账户：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不适用。 |
| 8 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。 |

## 一、总则

### 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

### 2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

### 3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

### 4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

### 5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8、招标文件的修改

8.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

8.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、招标范围、采购需求、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）；

11.1.5参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

11.1.7拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

11.1.7.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.1.7.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

11.1.7.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

11.1.8投标人须符合国家及地方环境保护相关规定，须提供有效的在全国排污许可证管理信息平台排污登记后的回执或具有有效的排污许可证明。

11.2投标函；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表；

11.3.2明细报价表。

11.4技术文件

11.4.1技术响应偏差表。

11.4.2其他技术文件（根据评分点自行提供）

11.5商务文件

11.5.1商务响应偏差表；

11.5.2投标人承担类似项目业绩一览表

11.5.3其他商务文件（根据评分点自行提供）。

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价包含但不限于洗涤、消毒、烘干、运输、人工、设备维护、税费等及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、中标服务费

15.1详见投标人须知前附表

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

## 四、投标文件的提交

### 17.1、投标文件的提交

17.1.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的（以文字表明的实质性要求和标注“★”的内容均为实质性要求）。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

18.1.12投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；

18.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.14投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.15投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.16其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.17其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

## 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述服务质量、采购需求、数量和服务期等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

29.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

29.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

29.10落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.11支持乡村产业振兴管理：落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求。

29.12涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

29.13采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

29.14创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

29.15网络产品、市场准入类产品采购

29.15.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

29.15.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

29.16落实《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

29.17根据财库〔2026〕2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

29.18未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

29.19在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

## 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金

见前附表。

## 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

## 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 十、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分 评标方法和标准

## 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 符合联合体规定 | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求（如有） | 符合招标文件规定 |

## 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 【需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）】 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

## 三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，服务方案得分高优先；评分、报价、方案得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （20分） | 价格评审采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算。报价得分=(基准价／投标报价)×20。 | 20 |
| 2.1 | 服务方案 （49分） | 2.1洗涤运行情况（5分） 根据采购人实际情况制定详细的洗涤流程、运行服务方案： 1、方案完善、科学可行、针对性强，重点、难点分析准确，应对措施有力得5分； 2、方案具有一定的可行性，但相对完善性较差、针对性较弱的得2分； 3、方案欠缺、重点、难点把控不准的得1分； 4、未提供服务方案的不得分。 | 5 |
| 2.2 |  | 2.2洗涤设施投入情况（10分） 根据招标文件要求，提供投入本项目详细的工具、洗涤耗材、设备配置情况（包括但不仅限于洗涤设备、烘干设备、熨烫设备、折叠设备等），提供详细设备数量，型号、购置发票证明（或在有效期内的租赁合同）、较清晰的现场图片。评审专家根据供应商所投入的设备种类、设备质量、设备先进性、硬件服务能力的了解，对供应商投入设备情况进行综合评审。 1、设备配置科学、种类齐全，性能先进、具备良好的硬件服务能力及洗涤保障能力得4分；设备配置较科学、种类较齐全，性能较先进、洗涤保障能力基本满足采取需求的得3分；设备配置合理性较差、硬件服务能力一般、洗涤保障一般得2分；设备配置不科学科学、种类不齐全，硬件服务能力差、洗涤保障较差的得1分；未提供的不得分。 2、供应商具有单独的传染洗涤区域，并配有隔离式洗脱设备得 1分。 3、供应商具有手术类敷料、病人类床品、新生儿类床品、医护工作服用不同隧道式洗衣机的每提供一种得 1分，此项最高2分。 4、供应商具有隔离式连续烘干机的每提供一台得 1分，此项最高2分； 5、供应商具有高速熨平机得 1分，无高速熨平机不得分。 | 10 |
| 2.3 |  | 2.3项目人员投入情况（3分） 评委根据供应商提供针对医院特殊洗涤要求提供的岗位设置、人员配置方案、人员培训方案，根据方案的全面性、合理性、质控标准、岗位的特征性及可操作性等进行评分： 1、人员配置全面合理，科学可行，人员培训方案、岗位设置完全满足项目需求得3分； 2、岗位设置、人员配置、人员培训方案具备可行性，但合理性较欠缺得2分； 3、人员配置、岗位设置、人员培训方案欠缺，不能满足需求的得1分； 4、或未提供的不得分。 | 3 |
| 2.4 |  | 2.4针对本项目的特点、重点和难点的服务质量管理措施（4分） 1、深刻理解项目特点，有针对性服务质量管理措施，能够提高满意度，质量改进措施有效的，得4分； 2、理解项目特点，有一定针对性服务质量管理措施，满意度提升稍高，质量改进措施有一定效果的，得2分； 3、对项目特点理解一般，服务质量管理措施一般，客户满意度一般，质量改进措施效果一般的，得1分； 4、未提供措施的，不得分。 | 4 |
| 2.5 |  | 2.5洗涤质量控制（5分） 因为医院洗涤服务存在行业特殊性，评委根据供应商提供洗涤服务中现场（包括但不仅限于洗涤生产、缝补、运输、医院转交接现场等）质量安全保障及控制的相关措施及方案。 1、方案完善、科学可行、针对性强，重点、难点分析准确，应对措施有力得5分； 2、措施及方案具有一定的可行性，但相对合理性较差，措施应对方案相对较差的得2分； 3、方案欠缺、重点、难点把控不准的的得1分； 4、未提供服务方案的不得分。 | 5 |
| 2.6 |  | 2.6保障卫生安全、感控管理措施。包括控制交叉感染、预防医源性感染；避免带入传染（个人卫生）等方面的措施。（8分） 1、交叉感染控制措施非常有效，医源性感染预防全面，个人卫生与传染预防措施得当，有定期检查与记录，应急预案完善；感控措施及方案完善、科学可行、针对性强，重点难点分析准确，应对措施有力，得8分； 2、交叉感染控制措施有效，医源性感染预防较为全面，个人卫生与传染预防措施基本得当，有检查与记录，应急预案较为完善；感控措施及方案具有一定的可行性，措施应对方案较为完善，得5分； 3、交叉感染控制措施一般，医源性感染预防措施不全面，个人卫生与传染预防措施存在不足，检查与记录规范不全面，应急预案不全面；感控措施及方案欠缺、重点、难点把控不全面、服务方案不完善，得2分； 4、未提供措施的，不得分。 | 8 |
| 2.7 |  | 2.7服务承诺（6分） 1）洗涤质量承诺（2分）。洗涤成品洁净标准满足采购人要求得1分；洗涤成品洁净标准满足采购人要求得0.5分；洗涤剂选用、环境卫生要求满足采购人要求得0.5分。 2）缝补服务质量承诺（2分）。及时对采购人破损布草、掉扣工作服、床单元等进行缝补，得1分；缝补后保持原样基本不变，能够正常使用，得1分。 3）院感消毒质量承诺（2分）。洗涤成品消毒标准符合采购人院感要求，消毒达标得1分；所有供应品种采用专车分区（清洁、污染）进行运送，得1分。 1）至3）项承诺书格式自拟，承诺内容包含但可以不限于以上服务内容并加盖公章，未提供或提供不符合要求均不得分。 | 6 |
| 2.8 |  | 2.8突发事件应急预案（4分） 供应商自行列举本项目可能触及的各类突发事件应急预案（如疫情、公共安全事件、恶劣极端天气等突发事件）。评委根据投标文件的应急预案的科学合理性等打分。 1、应急预案科学合理可行，措施有力的得4分； 2、应急预案具备一定的可行性，但相对合理性较差，措施应对方案相对较差的得2分； 3、未提供应急预案方案的不得分。 | 4 |
| 2.9 |  | 2.9应急响应时间承诺（4分） 1）遇到突发事件时，供应商承诺服务人员在接到通知60分钟内完成应急处理的，得1分；承诺服务人员在接到通知30分钟内完成应急处理的，得1.5分；承诺10分钟以内完成应急处理的，得2分。提供承诺书加盖公章，格式自拟，未提供或提供不符合要求均不得分。 2）遇到突发事件时，常规被服用品在3小时内配送到位，得0.5分；常规被服用品在2小时内配送到位，得1分；常规被服用品在1小时内配送到位，得2分。提供承诺书加盖公章，格式自拟，提供相关证明材料（包括工厂房产证明或租赁合同）扫描件并加盖公章，未提供或提供不符合要求均不得分。 | 4 |
| 3 | 业绩 （9分） | 供应商提供近3年（2023年9月1日至今）有同类项目业绩的，每有一个得3分，最高得9分。(以合同签订时间为准，需提供合同扫描件，原件备查。所有供应商业绩一经发现虚假材料的，追究法律责任。） | 9 |
| 4 | 检测报告 （10分） | 提供洗涤后布草2023年9月以来第三方检测报告，每提供一份得2分，最多得10分。检测标准为中华人民共和国卫生行业标准，委托送检单位必须是投标人单位，否则不得分。 | 10 |
| 5 | 技术响应 （12分） | 完全响应《第四部分 采购需求》的得12分，每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

（1）小微企业的价格扣除

（1.1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

（1.2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（2）监狱和戒毒企业的价格扣除

（2.1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2.2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2.3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）残疾人福利性单位的价格扣除

（3.1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3.2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3.3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（4）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）所有认证、证明和业绩均以复印件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外），原件标后备查。

3、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 第四部分 采购需求

一、项目内容

- 医院所需洗涤和租赁洗涤服务，包括治疗床被服租赁洗涤、医护值班床被服洗涤、医护工作服洗涤服务以及招标人自备品被服洗涤服务等。

- 项目预算

采购总预算：300万元/2年。（最高限价142万/年）

- 服务期限：

本项目服务期：2年（2026年12月1日至2028年11月30日）。合同一年一签，一年服务期满经管理部门和临床使用科室综合考评合格后，采购人有权决定是否续签下一年服务合同，总服务期不超2年。

- 洗涤服务清单

| 序号 | 品名 | 2025年总数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床单 | 18432 |
| 2 | 被套 | 14441 |
| 3 | 枕套 | 15155 |
| 4 | 病员衣 | 9646 |
| 5 | 病员裤 | 861 |
| 6 | 丝绵被 | 39 |
| 7 | 枕芯 | 15 |
| 8 | 窗帘 | 531 |
| 9 | 工作服（长） | 26209 |
| 10 | 工作服（短） | 2689 |
| 11 | 工作裤 | 9674 |
| 12 | 大浴巾 | 727 |
| 13 | 沙发套 | 39 |
| 14 | 隔离衣 | 0 |
| 15 | 洗手衣 | 2017 |
| 16 | 洗手裤 | 2063 |
| 17 | 大包布 | 0 |
| 18 | 中包布 | 0 |
| 19 | 小包布 | 0 |
| 20 | 小洞巾 | 0 |
| 21 | 治疗巾 | 225 |
| 22 | 剖腹单 | 0 |
| 23 | 白色包布 | 1 |
| 24 | 大中单 | 0 |
| 25 | 小中单 | 0 |
| 26 | 脚套 | 0 |
| 27 | 大洞巾 | 0 |
| 28 | 夹被 | 0 |
| 29 | 上衣 | 0 |
| 30 | 裤子 | 0 |
| 31 | 毛巾被 | 0 |
| 32 | 床罩 | 1 |
| 33 | 羽绒服 | 1 |
| 34 | 毛衣 | 1 |
| 35 | 工作服压标 | 859 |

- 租赁被服配比要求

1.总床位数为：616张，其中，普通床位450张，气垫床床位164张，VIP床位2张。

备注：招标货物清单的数量为招标暂定数量，结算时以江苏省第二中医院实际使用数量为准（结算时需各护士长签字确认实际使用数量）。

2.病房治疗床被服标准配置要求

2.1单类产品：床单，被套，枕套，病员衣裤。配比按照1:3.5倍比例。

报价按照技术要求(1)《治疗床被服单类产品技术要求》；

2.2絮类产品：垫被、绗缝床护垫、冬盖被、夏盖被、枕芯。配比按1:1.5倍配比。

报价按照技术要求(2)《治疗床絮类产品技术要求》；

2.3报价要求：

- 按照2年使用期限计算；

- （2）单类产品洗涤周期按照每两天洗涤一次，絮类产品按照每月洗涤一次计算；

- （3）按照每日每张床位报价(含洗涤费和租赁费)；

2.4在使用过程中正常的折旧、补充、更新、缝补、备用数量、库存等全部由中标方负责；

四、技术要求(1)《治疗床被服单类产品技术要求》

| 品名 | 材料规格 | 纱支密度 | 新品尺寸 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床单 | T/C30/70,T为1.33dtex 38mm荧光增白纤维， C为精梳一级棉花 | 34s*34s/130*80 1.6cm双面缎条 | 按医院要求 | 颜色为浅蓝色，染色工艺为士林分散两浴法，耐氯漂消毒，皂洗牢度4.5级以上 |
| 被套 | T/C30/70,T为1.33dtex 38mm荧光增白纤维， C为精梳一级棉花 | 34s*34s/130*80 1.6cm双面缎条 | 按医院要求 | 颜色为浅蓝色，染色工艺为士林分散两浴法，耐氯漂消毒，皂洗牢度4.5级以上 |
| 枕套 | T/C30/70,T为1.33dtex 38mm荧光增白纤维， C为精梳一级棉花 | 34s*34s/130*80 1.6cm双面缎条 | 45*75+20cm | 颜色为浅蓝色，染色工艺为士林分散两浴法，耐氯漂消毒，皂洗牢度4.5级以上 |
| 病员服 | T/C 65/35 ,T为1.33dtex 38mm荧光增白纤维， C为精梳一级棉花 | 21X21 82X60三套色色织格子布 | S\M\L\XL | 色纱染色工艺为士林分散两浴法，耐氯漂消毒，皂洗牢度4.5级以上，高温松紧带 |

五、技术要求(2)《治疗床/值班床絮类产品技术要求》

| 品名 | 尺寸 | 填充物重量 | 面料 | 填充物规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大化单孔中空 | 中化单孔中空 | 1d超细旦 | 低熔点定型 |
| 冬被 | 152X205CM | 2.6kg | TTC 75DXTC6535 158X88 白色 |  | 7d 64mm 三维 有硅 80% |  | 7d 64mm 二维 有硅 20% |
| 夏被 | 152X205CM | 1.60kg | TTC 75DXTC6535 158X88 白色 |  | 7d 64mm 三维 有硅 80% |  | 7d 64mm 二维 有硅 20% |
| 枕芯 | 43X68CM | 1.2kg | TTC 75DXTC6535 158X88 白色 | 6.69d 64mm 三维 有硅 100% |  |  |  |
| 垫被 | 85X195CM | 1.5kg | T/C65/35 45X45/110X76白色 |  | 7d 64mm 二维 有硅 50% | 6D 64mm 40% | 7d 64mm 二维 有硅 10% |
| 绗缝垫 | 85X200CM | 400g/m2 | T/C65/35 45X45/110X76白色 |  | 7d 64mm 二维 有硅 50% | 6D 64mm 40% | 7d 64mm 二维 有硅 10% |

- 技术要求(3) 《值班床被服单类产品技术要求》

| 品名 | 材料规格 | 纱支密度 | 新品尺寸 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床单 | 全棉精梳40*40/133*100 | 平纹组织 | 170*290cm | 颜色为淡鹅黄色，染色工艺为士林染色，耐氯漂消毒，皂洗牢度4.5级以上 |
| 被套 | 全棉精梳40*40/133*100 | 平纹组织 | 170*240cm | 颜色为淡鹅黄色，染色工艺为士林染色，耐氯漂消毒，皂洗牢度4.5级以上 |
| 枕套 | 全棉精梳40*40/133*100 | 平纹组织 | 50*75+20cm | 颜色为淡鹅黄色，染色工艺为士林染色，耐氯漂消毒，皂洗牢度4.5级以上 |

- 技术要求(4) 《医用被服洗涤消毒标准要求》

- 7.1投标方洗涤后的被服必须达到下表的质量指标。

- 7.2检测标准按照按照DB32江苏省强制性地方标准《公共用纺织品安全技术规范》。

- 技术要求(5) 《床单元被服内在质量技术要求》

- 8.1投标方提供的床单元用品织物规格必须达到下表的规格要求。

- 8.2投标方必须提供的床单元用品的内在质量必须达到下表的内在质量指标要求。必须提供样品和具备资质的第三方检测机构出具最新检测报告或检测标准按照按照《中华人民共和国国家标准《GB/T28459-2012 公共用纺织品》。

| 序号 | 考核项目 |  |  | 单位 | 新品要求 | 水洗90次后要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断裂强力≥ |  | 经向 | Ｎ | 530 | 350 |  |
|  |  |  | 纬向 |  | 420 | 370 |  |
| 2 | 撕破强力≥ |  | 经向 | Ｎ | 12 | 6 |  |
|  |  |  | 纬向 |  | 12 | 6 |  |
| 3 | 色牢度 | 耐皂洗 | 变色 | 级 | 4 | --- | 深色产品降半级要求；以颜色深度大于或等于GB/T4841.3为深色。 |
|  | ≥ |  | 沾色 |  | 4 | --- |  |
|  |  | 耐摩擦 | 干摩 |  | 4 | --- |  |
|  |  |  | 湿摩 |  | 3.5 | --- |  |
|  |  | 耐氯漂 | 变色 |  | 4 | --- |  |
| 4 | 水洗尺寸变化率≥ | 床单、 | 经向 | ％ | -8 | --- |  |
|  |  | 被套、 |  |  |  |  |  |
|  |  | 枕套 | 纬向 |  | -2 | --- |  |
|  |  | 服装 | 经向 |  | -5 | --- |  |
|  |  |  | 纬向 |  | -2 | --- |  |
| 5 | 纬斜≤ |  |  | ％ | 3 | --- |  |
| 注1：色牢度要求包括辅料，如刺绣、缝线、水洗标、印字等。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术要求(6)《被服外观质量技术要求》

| 序号 | 考核项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸偏差率 ≥ | -1.00% |
| 2 | 色花、色差 ≥ | 4-5级 |
| 3 | 破损、针眼、色、污渍 | 不允许 |
|  | 线状疵点 | 长度≤3cm的允许1处/件 |
|  | 条块状疵点 | 长度≤3cm的允许1处/件 |
| 4 | 缝针质量 | 无跳、浮、漏、偏针，脱线。 |
| 5 | 缝纫质量 | 针迹均匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛；接针套正，5cm以上重叠；起止回针≥3道，长度≥2cm；针密度≥11针/3cm。 |
| 注1：线状疵点：沿经向或纬向延伸的，宽度不超过0.2cm的所有各类疵点。 |  |  |
| 注2：条块状疵点：沿经向或纬向延伸的，宽度超过0.2cm的疵点，不包括色、污渍。 |  |  |
| 注3：破损：相邻的纱、线断2根及以上的破洞，破边,0.3cm及以上的跳花。 |  |  |

- 其他服务要求：

- 10.1.投标方须常驻≧3名工作人员（含1名驻场主管）在采购人指定地点，并安排所有驻点人员每年进行一次健康体检。

- 10.2投标方须在采购人指定地点投放工作服压标设备，每两周提供一次工作服压标服务。

- 报价要求

- 11.1报价范围：包含但不限于洗涤、消毒、烘干、运输、人工、设备维护、税费等全部费用，需分项列出单价及总价。

- 11.2报价方式：报价共3部分：a.自备品洗涤报价（见下表，数量为零的也需报价但小计为零）、b.床单元租赁报价：      元/天/床（基数616张，包含洗涤和租赁）、c.总报价（计算方式见以下公式）.总金额：(自备品洗涤总金额+床单元租赁单价*616*365)*2（合同期内单价不随市场价格波动调整）。

- a.自备品洗涤报价：（此数量为1年洗涤的预估数量，招标报价按下列预估数量计算）

| 序号 | 品名 | 2025年总数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单 | 18432 |  |  |
| 2 | 被套 | 14441 |  |  |
| 3 | 枕套 | 15155 |  |  |
| 4 | 病员衣 | 9646 |  |  |
| 5 | 病员裤 | 861 |  |  |
| 6 | 丝绵被 | 39 |  |  |
| 7 | 枕芯 | 15 |  |  |
| 8 | 窗帘 | 531 |  |  |
| 9 | 工作服（长） | 26209 |  |  |
| 10 | 工作服（短） | 2689 |  |  |
| 11 | 工作裤 | 9674 |  |  |
| 12 | 大浴巾 | 727 |  |  |
| 13 | 沙发套 | 39 |  |  |
| 14 | 隔离衣 | 0 |  |  |
| 15 | 洗手衣 | 2017 |  |  |
| 16 | 洗手裤 | 2063 |  |  |
| 17 | 大包布 | 0 |  |  |
| 18 | 中包布 | 0 |  |  |
| 19 | 小包布 | 0 |  |  |
| 20 | 小洞巾 | 0 |  |  |
| 21 | 治疗巾 | 225 |  |  |
| 22 | 剖腹单 | 0 |  |  |
| 23 | 白色包布 | 1 |  |  |
| 24 | 大中单 | 0 |  |  |
| 25 | 小中单 | 0 |  |  |
| 26 | 脚套 | 0 |  |  |
| 27 | 大洞巾 | 0 |  |  |
| 28 | 夹被 | 0 |  |  |
| 29 | 上衣 | 0 |  |  |
| 30 | 裤子 | 0 |  |  |
| 31 | 毛巾被 | 0 |  |  |
| 32 | 床罩 | 1 |  |  |
| 33 | 羽绒服 | 1 |  |  |
| 34 | 毛衣 | 1 |  |  |
| 35 | 工作服压标 | 859 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- b.床单元租赁报价：      元/天/床

- c.总金额：(自备品洗涤总金额+床单元租赁单价*616*365)*2

| 1.自备品洗涤报价 | 元 |
| --- | --- |
| 2.床单元租赁报价 | 元/天/床 |
| 总金额合计 | 元 |

- 11.3付款方式：每月按实结算（结算时租赁需各护士长签字确认实际使用数量，洗涤、压标需按签字单汇总确认实际数量）

- 考核细则

- 12.1中标人应严格执行招标人各类被服洗涤过程的消毒、隔离制度，防止交叉污染，若属于中标人洗涤程序不当或不按质量交货而导致发生交叉感染及医疗纠纷, 中标人应赔偿全部经济损失，并承担相应法律责任。

- 12.2中标人发生以下特殊情况：

①每年连续两个自然月或累计三个月服务质量综合考评在 80 分以下；

②发生严重的安全事故；

③有证据表明可能发生服务保障危机，中标人将不能够为招标人提供服务。

④中标人或中标人工作人员冒用招标人名义，造成招标人名誉和财产受损；

⑤中标人或中标人工作人员未能积极配合招标人或招标人管理部门的工作，影响或妨碍招标人正常医疗和办公秩序。

⑥中标人在提供服务过程中，违反法律、法规或未按要求提供服务及其他违反合同约定行为的。

⑦中标人在服务期间不能满足医院感染管理要求，因布类物品洗涤质量不合格而导致交叉感染。

以上任意一项特殊情况发生时，招标人扣除中标人当月服务费用的5%，并有权解除合同，因中标人原因导致合同解除时，中标人的所提供的全部布类物品资产价值归属招标人所有。

12.3医院制定洗涤服务月考核表，每月对公司洗涤服务情况进行考核。考核内容详见洗涤公司服务考核表。考核标准：80分以下每少一分扣除当月服务费500元，依分累加，按考核结果支付服务费。

| 公司服务管理 | 总分 | 检 查 标 准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100分 |  |  |
|  | 10 | 1、在岗人员统一着装，挂牌服务，熟悉各个岗位流程位置；按时收发被服。不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 2、有完善的规章制度及各类人员的岗位职责。遵守医院、公司各项规章制度；规范服务，不在病房大声说话，不在院区内抽烟。不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 3、按合同要求配置人员，配置缺少，不符合要求扣4分。 |  |
| 洗涤服务质量 | 75 | 1、洗涤清洁度符合规定要求，未洗干净5件以上扣2分；10件以上扣4分；20件以上扣10分。共30分，扣完为止。 |  |
|  |  | 2、未按甲方要求提供钉纽扣、上松紧带或拉链等缝补、未按要求进行规范折叠、工作服熨烫。违反此项规定的，每次扣2分，共10分，扣完为止。 |  |
|  |  | 3、布草丢失超过3天无处理结果、人为造成损坏以致报废。每次扣5分，共10分扣完为止，并按合同规定重新订做或扣款赔偿。 |  |
|  |  | 4、临床使用病区和科室对洗涤质量投诉经查实每次扣2分，共20分，扣完为止。 |  |
|  |  | 5、按医院需求制作相关统计报表，每月及时提供数据统计报表（电子版）。违反此项规定的，每次扣2.5分，共5分，扣完为止。 |  |
| 环境卫生、运送车辆消毒维护 | 10 | 1、严格按规定、频次执行对运输车辆进行清洗消毒工作，不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 2、严格按照规定执行污物区域和洁净区域的划分和物品摆放，污物车和清洁车的区域摆放；办公区货架按规定摆放，无污渍、积灰，不符合要求扣5分。 |  |
| 满意度调查 | 5 | 满意度调查80%以下-1分，60-70%-2分，60%-5分 |  |
| 扣分说明：80分以下每扣一分扣除当月服务费500元，依次累加 |  |  | 得分： |

- 注意事项

- 13.1中标人提前2周进入现场踏勘，熟悉医院布草收集点、特殊科室要求、熟悉医院环境、模拟进场流程；

- 13.2中标人按要求提供租赁样品，经医院检验合格后方可正式服务；

- 13.3中标人在配备专职服务人员1天内完成与第三方洗涤公司的交接，不得影响采购人正常工作秩序。

- 第五部分 合同格式及条款

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额：

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同款项支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排

每月按实结算（结算时租赁需各护士长签字确认实际使用数量，洗涤、压标需按签字单汇总确认实际数量）

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

13.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第六部分 投标文件格式

投标文件格式使用注意事项：

- 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

- 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

- 招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。

## 封面

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

## 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 二、投标人资质（按资格要求提供）

## 三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

## 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人名称）：

我单位具备履行编号为号项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年月日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

## 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）：

我单位在参加编号为号项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

（说明：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）

单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年月日

## 七、承诺函

## （采购人名称）：

## 根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

## 1.本单位与其他参与本项目采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系。

## 2.除本项目为单一来源采购项目的情况外，本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，且不会在本项目中参与上述服务之外的其他采购活动。

## 本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标无效等。

供应商名称：（盖CA电子公章）

日期：年月日

八、投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购人名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：（盖CA电子公章）

日期：年月日

## 九、对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购人名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：（盖CA电子公章）

日期：年月日

## 十、投标函

：

经研究，我们决定参加项目编号为           ,项目名称为                   ，包号（如有）为        的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我司承诺若获得中标资格，我司保证在领取中标通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。

十一、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十二、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十三、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

## 十一、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人：（签字或盖法定代表人章）

年月日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位（投标人代表）为我的合法代理人，以（投标单位名称）的名义参加（采购人名称）的（项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人：（签字或盖法定代表人章）

投标人代表（签字）：

日期：年月日

# 注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；

2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

- 开标一览表

项目编号：

项目名称：

分包号：

投标报价：

小写： 元

日期：     年   月   日

注：供应商投标报价为：[自备品洗涤总金额（参照2025年度数量）+床单元租赁单价*616*365]*2

单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

- 明细报价表

项目编号：

项目名称：

分包号：

- 报价共3部分：1.自备品洗涤报价（见下表，数量为零的也需报价但小计为零）、2.床单元租赁报价：      元/天/床（基数616张，包含洗涤和租赁）、3.总报价（计算方式见以下公式）

- 1.自备品洗涤报价：（此数量为1年洗涤的预估数量，招标报价按下列预估数量计算）

| 序号 | 品名 | 2025年总数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单 | 18432 |  |  |
| 2 | 被套 | 14441 |  |  |
| 3 | 枕套 | 15155 |  |  |
| 4 | 病员衣 | 9646 |  |  |
| 5 | 病员裤 | 861 |  |  |
| 6 | 丝绵被 | 39 |  |  |
| 7 | 枕芯 | 15 |  |  |
| 8 | 窗帘 | 531 |  |  |
| 9 | 工作服（长） | 26209 |  |  |
| 10 | 工作服（短） | 2689 |  |  |
| 11 | 工作裤 | 9674 |  |  |
| 12 | 大浴巾 | 727 |  |  |
| 13 | 沙发套 | 39 |  |  |
| 14 | 隔离衣 | 0 |  |  |
| 15 | 洗手衣 | 2017 |  |  |
| 16 | 洗手裤 | 2063 |  |  |
| 17 | 大包布 | 0 |  |  |
| 18 | 中包布 | 0 |  |  |
| 19 | 小包布 | 0 |  |  |
| 20 | 小洞巾 | 0 |  |  |
| 21 | 治疗巾 | 225 |  |  |
| 22 | 剖腹单 | 0 |  |  |
| 23 | 白色包布 | 1 |  |  |
| 24 | 大中单 | 0 |  |  |
| 25 | 小中单 | 0 |  |  |
| 26 | 脚套 | 0 |  |  |
| 27 | 大洞巾 | 0 |  |  |
| 28 | 夹被 | 0 |  |  |
| 29 | 上衣 | 0 |  |  |
| 30 | 裤子 | 0 |  |  |
| 31 | 毛巾被 | 0 |  |  |
| 32 | 床罩 | 1 |  |  |
| 33 | 羽绒服 | 1 |  |  |
| 34 | 毛衣 | 1 |  |  |
| 35 | 工作服压标 | 859 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 2.床单元租赁报价：      元/天/床

- 3.总金额：（自备品洗涤总金额+床单元租赁单价*616*365）*2

| 1.自备品洗涤报价 | 元 |
| --- | --- |
| 2.床单元租赁报价 | 元/天/床 |
| 总金额合计 | 元 |

单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

## 十四、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 十五、响应偏差表

（一）技术响应偏差表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

注：1.投标人须对照招标文件第四部分“采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

（二）投标商务偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

注：

1、投标人须对照招标文件第五部分合同格式及条款中所列商务要求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

## 十六、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

## 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十八、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。

# 第七部分：特别提醒

# （有关围标串标情形的判定）

各投标人：

评标委员会将对投标人提交的投标/响应文件进行评审，在评审过程中如发现投标人存在以下情形：

1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；

3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.不同投标人的投标文件相互混装；

11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。