苏州市相城区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320507-JSWZ-G2026-0026

采购项目：相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装

采购类别：货物类

标的所属行业：工业

采购人：苏州市相城区区级机关事务管理中心

采购代理机构：江苏沃咨咨询管理有限公司

二〇二六年九月

目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同主要条款

第六章 评分办法及标准

前 附 表

下述关于要采购的相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装的具体资料是对招标文件投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购编号 | JSZC-320507-JSWZ-G2026-0026 |
|  | 采购项目名称 | 相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装 |
|  | 采购人 | 名称：苏州市相城区区级机关事务管理中心 地址：相城区行政中心2号楼 联系人：钱晨海 电话：0512-65121452 |
|  | 采购代理机构 | 名称：江苏沃咨咨询管理有限公司 地址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层2203室 联系人：吴海东、姚明非 联系电话：0512-65168321 |
|  | 投标有效期 | 90天（日历日） |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 依法获取采购文件截止时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
|  | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 |
|  | 开标时间、地点 | 开标时间：2026年9月22日9:30（北京时间） 地点：“苏采云”系统 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |
|  | 中标服务费 | 领取中标通知时中标单位向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额的100万元（含）以下部分费率为1.5%； 预算金额的100万以上－500万元（含）部分费率为1.1%。 服务费缴纳账户： 账 户 名：江苏沃咨咨询管理有限公司沃科分公司 开户银行：招商银行股份有限公司苏州姑苏支行 账 号：512915696410000 |
|  | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
|  | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （2）不具备采购文件中规定的资格要求的； （3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （4）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 第一章 招标公告

项目概况 相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年9月22日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-JSWZ-G2026-0026

项目名称：相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装

采购方式：公开招标

预算金额：人民币壹佰陆拾叁万元整（¥1630000.00）

最高限价：人民币壹佰肆拾贰万伍仟陆佰壹拾元整（¥1425610.00）

采购需求：相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装，具体内容详见第四章招标书。

合同履行期限：合同签订后30日内交付并安装设备、调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）其他资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.本项目不接受联合体投标；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、报名及采购文件的获取

1.报名截止时间：自公告发布之日起5个工作日。

2.报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.CA办理：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年9月22日9:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.截止时间：2026年9月22日9:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面公开招标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2.政府采购监督电话：0512-67591006、0512-67591005。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市相城区区级机关事务管理中心

地址：相城区行政中心2号楼

联系人：钱晨海

电话：0512-65121452

2.采购代理机构信息

名称：江苏沃咨咨询管理有限公司

地址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层2203室

联系人：吴海东、姚明非

联系电话：0512-65168321

3.项目联系方式

项目联系人：吴海东、姚明非

电话：0512-65168321

- 第二章 投标人须知

- 一、说明和释义

- 1.说明

  - 1.1本招标文件仅适用于江苏沃咨咨询管理有限公司组织的招标活动。

  - 1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 1.3本招标文件的解释权属于江苏沃咨咨询管理有限公司。

- 2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13进口产品：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

- 二、投标人

- 3.合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

- 4.合格投标人的特定条件

按招标公告规定。

- 5.投标人必须依法获取电子招标文件，否则不能参加本次招标活动。

- 6.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表，须提供《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

- 7.投标费用

投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

- 8.联合投标

  - 按招标公告规定。

- 三、招标文件的说明

- 9.招标文件

  - 9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人依法获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

  - 9.2招标文件及其更正文件不是直接依法获取的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 10.现场考察

  - 10.1投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。如因未考察而造成的一切损失由投标人自行承担。

  - 10.2投标人可向招标采购单位索要有关现场的资料和数据，但招标采购单位对所提供的资料和数据不承担任何责任。投标人因提供的资料和数据而做出的推论、理解和结论招标采购单位概不负责。

  - 10.3投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

  - 10.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 11.招标文件的澄清和修改

  - 11.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

  - 11.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第11.7条的规定发出。

  - 11.3迟于投标截止时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

  - 11.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

  - 11.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

  - 11.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

  - 11.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

  - 11.8招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

- 12.质疑

  - 12.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复；

  - 12.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

  - 12.3上述应知其权益受到损害之日是指：

12.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

12.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

12.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 12.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

12.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.4.2质疑项目的名称、编号；

12.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.4.4事实依据；

12.4.5必要的法律依据；

12.4.6提出质疑的日期。

  - 12.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

  - 12.6提交质疑函同时应当附如下证明材料：

12.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“投标供应商确认函”；

12.6.2质疑供应商的营业执照复印件并加盖单位公章；

12.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件并加盖单位公章；

12.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件并加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

  - 12.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

  - 12.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出；

  - 12.9供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

接受质疑函方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

联系单位：江苏沃咨咨询管理有限公司

通讯地址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层2203室

联系人：吴海东、姚明非；联系方式：15306207870；邮编：215000

- 四、投标文件说明

- 13.提示与要求

  - 13.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

  - 13.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

- 14.投标文件计量单位和使用文字

  - 14.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 14.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

- 15.知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 16.投标文件的组成和顺序

  - 16.1封面

  - 16.2开标一览表（统一格式）

  - 16.3投标报价分析表

  - 16.4资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

（2）投标单位情况表（格式见第三章）；

（3）合格供应商的资格条件；

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；

②良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告或最近一期（参加本次采购活动前一年内任意一期）财务报表（至少包括资产负债表、利润表）或提供银行出具的资信证明（加盖公章））；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（提供参加本次采购活动前一年内任意一期依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)，依法免税或不需要缴纳的，应提供相关证明资料(加盖公章)）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

⑥投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

⑦中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明；

⑧关于符合本国产品标准的声明函。

（4）其它有关资格证明的文件（如有）。

  - 16.5符合性审查响应文件

（1）商务条款偏离表（详见附件格式）；

（2）技术要求偏离表（详见附件格式）；

（3）其他投标材料（详见附件格式）。

  - 16.6综合评审响应文件

（1）技术服务方案；

（2）企业综合能力；

（3）其他评分标准及采购需求中涉及的内容。

  - 16.7企业报价折扣证明

本项目已专门面向中小企业采购，无价格分折扣，供应商须提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

16.8对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

16.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

  - 16.10投标文件由16.1至16.9款规定的内容共同组成。

注：

（1）以上16.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上16.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

- 17.对本次投标的详细说明的编制

- 电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

- 18.投标报价（编制）要求的说明

- 18.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于完成本次项目全部工作内容所必须的货物、辅助材料、人工、仓储、发货、运输、安装、调试、验收、培训、质保、保险、专利、风险、利润、税金、中标服务费及其他伴随服务等一切必需费用。本项目为交钥匙项目，包括但不限于上述内容，各投标人应充分考虑前述因素以及项目实施期间各类材料市场价格变化，政策性调整的风险，慎重报价。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 18.2投标人应按《投标报价分析表》中的全部类目计算单价和总价《投标报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

- 18.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

- 18.4一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

- 18.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 18.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

- 19.投标保证金

- 无

- 20.投标文件的有效期

- 20.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

- 20.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 21.投标文件的制作和签署

21.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

21.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

- 五、投标文件的提交、修改和撤回

- 22.投标文件的上传、提交

  - 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

- 23.投标截止时间

  - 23.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

  - 23.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 23.3在投标截止时间招标采购单位收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

- 24.投标文件的修改和撤回

  - 24.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 24.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 六、开标和评标

- 25.开标

  - 25.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

  - 25.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

  - 25.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

  - 25.4招标采购单位在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，并将作唱标记录。

  - 25.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 26.评标委员会

  - 26.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

  - 26.2评标委员会独立履行下列职责：

26.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

26.2.2可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

26.2.3评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；

26.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 26.3评标委员会成员应当履行下列义务：

26.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

26.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

26.3.4参与评标报告的起草；

26.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

26.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

- 27.评标内容的保密

  - 27.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

  - 27.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

  - 27.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 28.对投标文件初审

  - 28.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

28.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

28.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）和《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

28.1.2.1查询时间：评标开始前

28.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

28.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

28.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

28.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 28.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

28.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

  - 28.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

  - 28.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

  - 28.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

  - 28.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

28.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知28.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 28.7根据（苏财购〔2025〕62号）关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知。

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 28.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 28.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

  - 28.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 29.投标的澄清

  - 在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

- 30.无效投标和废标

  - 30.1无效投标的具体情形有：

30.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

30.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

30.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

30.1.4机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

30.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

30.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 30.2在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.2.4因重大变故，采购任务取消的。

  - 30.3废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 31.投标文件的评价和比较

  - 31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 31.2评价和比较采用的办法见前附表，具体内容详见招标文件第六章。

  - 31.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 七、签订合同

- 32.中标单位的确认

  - 32.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按分数高低确定第一、二、三中标候选人，由采购人确定一名中标单位。若中标单位无法签订合同或放弃中标，则可从其他中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。

  - 32.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。

  - 32.3各投标人如对公示结果有异议，应在发布中标公告后7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。招标采购单位将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作答复。如投标人在中标公告期满后7个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

- 33.合同授予标准

  - 33.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

  - 33.2在合同签订之前，如发现中标供应商提供的材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，不予退还其投标保证金，并依据本办法的规定从其他中标单位或中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。

  - 33.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 34.中标通知书

  - 34.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

  - 34.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

  - 34.3中标通知书将成为合同的组成部分。

  - 34.4招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 35.履约保证金

  - 履约保证金按投标须知前附表规定执行。

- 36.合同的签订

  - 36.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

  - 36.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

  - 36.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金，同时由中标单位承担相应的法律责任。

  - 36.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 36.5政府采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 八、其他事项

- 37.招标代理服务费

  - 37.1中标供应商须按前附表的规定支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

  - 37.2中标供应商如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

- 38.监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 39.未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、投标函

投标函

江苏沃咨咨询管理有限公司：

我方全面研究了 JSZC-320507-JSWZ-G2026-0026  号招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起 90 天。

5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的相关资料。

6.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

电子邮箱：

日    期：

附件2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 江苏沃咨咨询管理有限公司  组织实施的编号为  JSZC-320507-JSWZ-G2026-0026   号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

采购编号：JSZC-320507-JSWZ-G2026-0026

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装 |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元整（￥： ） |  |  |  |

填写说明：开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表

采购编号：JSZC-320507-JSWZ-G2026-0026

项目名称：相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、型号、规格 | 生产厂家 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小微型、监狱、残疾人企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价分析表合计价格须与开标一览表一致，否则以开标一览表金额为准。

2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件5、偏离表

技术要求偏离表

项目名称：相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装

采购编号：JSZC-320507-JSWZ-G2026-0026

| 序号 | 标的物内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称：            （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

商务条款偏离表

项目名称：相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装

招标编号：JSZC-320507-JSWZ-G2026-0026

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期限 |  |  |  |
| 2 | 合同中的付款步骤 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

投标人名称：            （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，此表描述若与投标文件中其他相关说明不一致时，以偏离表内容为准。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况自行添加。

3.商务条款不允许出现负偏离，否则为无效标。

附件6、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏沃咨咨询管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320507-JSWZ-G2026-0026号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此产生的一切后果。

投标人名称：            （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- （2）投标单位情况表

投标单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （3）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：1.投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况，若无控股及管理情况，请填写“无”，并加盖公章，该情况表为资格审查条件，未提交视为资格审查不合格。

2.投标人对上述情况表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：            （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件7、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司                           参加苏州市相城区区级机关事务管理中心的相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装招投标活动，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为___万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为___万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件8、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件9、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：江苏沃咨咨询管理有限公司 ：

我单位      （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件10、拟投入人员情况表

拟投入人员情况表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任岗位 | 年龄 | 性别 | 学历 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |  | … |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件11、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件12、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

- 第四章 招标书

江苏沃咨咨询管理有限公司受苏州市相城区区级机关事务管理中心的委托，就相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装进行公开招标采购。

一、项目基本信息：

1.采购编号：JSZC-320507-JSWZ-G2026-0026

2.项目名称：相城区机关食堂修缮和智能化改造项目设备采购及安装

3.预算金额：人民币壹佰陆拾叁万元整（¥1630000.00）

4.最高限价：人民币壹佰肆拾贰万伍仟陆佰壹拾元整（¥1425610.00）

5.合同履行期限：合同签订后30日内交付并安装设备、调试完毕。

6.项目交货地点：苏州市相城区甲方指定地点。

二、采购内容及要求：

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智慧餐饮云平台 | 1 | 套 | 前后台最新管理软件，用于管理、设定及查询等，可部署在本地服务器或云盘（诸如阿里云等），系统各个组成终端可与服务器连通即可。 |  |
|  | ※无感出品备餐台热五斗 | 10 | 台 | 共涉及5条餐线（其中一楼3条、2楼2条），每条餐线配置2台设备。 1.由备餐台、出品终端和营养价签组成，除了具有传统的备餐、保温、出品功能外，还具有出品菜品的信息写入功能。 2.整板工艺，无拼缝无焊痕，外观整体光亮； ▲3.面板采用≥1.5mm，其他采用≥1.2mm的SUS304不锈钢油墨板制造； 4.柜体内带餐具存放空间，并带紫外线杀菌； 5.柜体内走线有走线槽隔离，美观安全； ▲6.总控、照明、灯热、排水有单独的控制开关； 7.智能备餐台贴有不锈钢铭牌，并标注了品名、产地、制造商等信息； 8.具有双区域照明系统，售菜区明亮菜品色泽； 9.顶层保温，采用石英管加热； 10.双区玻璃保护罩，挡唾沫飞溅，符合卫生要求； 11.自动上水，电动下水，带水位控制，缺水可自动补水，自动恒温； 12.增加溢流口，溢流安全保护； 13.独立空开，方便检修； 14.水电分离，安全可靠； 15.营养价签内嵌式设计，并由茶色玻璃覆盖，不通电时不可见，整体美观，协调统一； 16.营养价签显示内容包括：菜品名称、价格、菜品营养成分以及菜品营养标签； 17.营养价签为不低于5寸屏，亮度为400nit，分辨率为480*854； 18.营养价签显示字号能达到52号字 19.出品终端嵌入在备餐台内，表面平整不凸起； 20.出品成功具有声光提醒，灯光提醒区域面积不小于150cm2； 21.出品终端带2.4寸液晶显示屏； 22.出品终端可对智能餐具进行菜品信息写入操作； 23.出品终端餐具识别时间＜0.1秒 24.出品终端菜品信息写入时间＜0.1秒 25.出品终端识别距离不低于6cm； 26.出品终端通过IP65防水防尘测试； 27.尺寸：1800*800*1500mm； 29.功率和电压：4.5kW/220V。 |  |
|  | 出品控制台 | 2 | 台 | 餐厅每层安装一台，用于排菜 1.可安装在智能备餐台上； 2.控制每条餐线的售卖菜品，用于智能备餐台上的出品终端、营养价签的数据下发与管理； 3.管理常用排菜模板数据，支持按餐别排菜； 4.管理最近3天的排菜数据，支持按日期和餐别排菜； 5.排菜或切换菜品时，支持模糊搜索，快速完成排菜。 6.铝镁合金面板材料，全平面IP65防护； 7.多点电容触控屏，屏幕≥17吋； ▲8.内存≥4GB，存储≥120GB； 9.CPU主频≥1.60GHz，双核。 |  |
|  | 多媒体结算台 | 6 | 台 | 共涉及6条餐线（其中本部食堂5条、二部食堂1条），每条餐线配置2台设备。 1.内置结算软件，具有收银、餐盘管理和营业统计等功能； 2.支持自动核算、自助支付、隔单设置、批量改写定义价格、未支付报警提示、交易记录查询、余额查询等功能； ▲3.整机采用钢化玻璃面板，金属拉丝边框，静电喷塑，防潮湿，耐油污，所有功能模块全部采用pc/abs塑胶材料，热变形温度高达120℃以上，阻燃特性符合ul94-v0标准； 4.一体式设计，整体集成了读写天线、工控主机、读卡设备和扫码设备； 5.CPU主频不低于1.99GHz； 6.客显屏亮度不低于350cd/㎡，屏幕不低于12吋； 7.主屏亮度不低于350cd/㎡，屏幕不低于15吋电容触摸屏； 8.硬盘存储为不低于256G，SSD固态硬盘； 9.内存存储不低于8G； 10.为保证餐具读写的稳定性，结算区须采用双天线设计； 11.群识性能不低于18个； 12.结算识别距离＜10cm 13.卡支付扣费速度＜0.5S； 14.支持用卡、二维码、人脸的方式进行支付； 15.语音播报、显示界面支持中英双语； 16.规格尺寸：长*宽：1500mm*700mm，高度可调节，调节范围为780-900mm。 |  |
|  | 自动贩卖机 | 3 | 台 | 1.就餐者可以用就餐卡、支付宝或微信的形式自助购买商品； 2.视觉识别，自助取物，避免商品包装损伤，尤其是液体商品、玻璃包装产品； 3.可售商品尺寸（W*H*D）：最大：220mm*245mm*130mm；最小：30mm*40mm*20mm； 4.制冷温度4℃-25℃ 5.工作温度：-10℃-+40℃ 6.工作电压：AC220V±10%50Hz 7.机柜尺寸：800*1800*888mm（W*H*D） |  |
|  | 人脸支付终端 | 9 | 台 | 用户智能结算台和自动贩卖机使用 1.基于视频流的动态人脸检测，跟踪识别算法； 2.宽动态双摄活体防伪，带夜间红外、RGB双补光； 3.屏幕尺寸8英寸，全视角170°IPS液晶屏，分辨率1280*800； 4.CPU：4核，1.8GHz； 5.存储容量：内存2G，储存8G； 6.摄像头分辨率：200W 7.识别速度＜1秒； 8.工作温度-10℃-60℃； 9.工作湿度10%～90%； 10.设备尺寸：23*12.5*2.3cm； 为保证人脸识别效果，该终端为外置式安装。 |  |
|  | 智能餐具（带芯片碗、碟、盘、托盘等） | 12000 | 个 | 1.与智能托盘机、智能计量选餐台配套使用； 2.读写次数：≥100万次 3.读写频率：13.56MHz 4.材质：密胺，HFRFID芯片植入 5.成分：A5密胺粉 ▲6.符合标准：GB4806.7-2016食品安全国家标准以及QB1999-1994(2009）质量标准，提供专业机构出具的检测报告。 |  |
|  | 信息发布机 | 8 | 台 | 43寸信息发布机 1.基于B/S架构，可实现Web登录管理； 2.用于展示单位食堂文化以及售卖菜品，可用动态H5、图文、视频的形式展示播放； 3.能够对所有餐牌进行统一管理，包括远程开关机、运行情况查看，设备在播内容实时截图查看，设备安全运维监控等； 4.支持Html5的格式播放内容，支持视频、图文、文字等元素混排； 5.能够以Html5页面的形式制作内容，便于管理人员快速制作和修改内容，选定模板后只需修改模板中的元素，即可完成内容制作； 6.支持指定餐牌进行联屏组，播放整幅内容，实现拼接屏效果； 7.提供上百种显示内容模板，用户可自动编辑定义播放专辑，多个专辑可轮播显示，专辑形式内容多样，显示内容更丰富； 8.播放内容可进行自定义，可根据早中晚餐售卖的菜品不同，设置时段播放内容的自动切换。 |  |
|  | 信息发布系统 | 1 | 套 | 数据发布软件 含大数据BI看板软件定制 |  |
|  | 收银机 | 3 | 套 | 双屏高清显示，支持刷卡、人脸、二维码消费，支持人脸消费后触屏确认，防止误刷误扣 采用触摸按键输出， 可实现金额消费、固定消费、卡内时段消费、以及图文显示菜品消费；可做微信订餐取餐机使用。 双目活体人脸识别，使人脸识别更加精准，防止误刷 标配20000个脸库，可扩展到80000人脸库 工作环境：-10℃ ～ 50℃ 相对湿度为10% ～90% CPU：四核 主频2.0GHz FLASH存储器容量：2G SDRAM存储器容量：32G 显示屏：双15.6寸屏，操作屏带触摸输入 通讯方式：标配TCP/IP、Wi-Fi，选配4G 电源：12V/3A 卡操作距离：<5CM 工作频率：13.56MHz 人脸识别消费时间：<1.0S 卡读写时间：<0.5S |  |
|  | 进销存管理系统 | 1 | 套 | 1.基础信息模块：添加商品信息，按商品信息种类进行分类，便于查找商品； 2.采购进货模块：添加采购订单，采购入库单； 3.销售管理模块：添加客户销售订单，支持打印两联三联多联纸，可重新设计销售单据打印格式，POS前台销售，支持餐卡消费，支付宝微信消费，支持小票打印机，条码扫描枪、客显屏等； 4.统计查询模块：直观的报表统计查询采购与销售明细信息及汇总信息；随时查询当月当年或者任何时间段的经营数据，让管理更轻松； 5.财务管理模块：简洁实用的财务管理功能，管理超市账户，查看经营情况； 6.系统设置模块：添加本超市相关资料，可以根据需要设置自动备份，避免电脑出现问题造成的数据丢失问题。 |  |
|  | 不锈钢准备台 | 1 | 项 | 304不锈钢托盘导轨， 立面石材装饰，不锈钢壁龛 石材80平方含安装敷设 不锈钢壁龛，500*400*1100mm 玫瑰金拉丝工艺 含灯带 不锈钢台面27000*500mm翻边 |  |
|  | 窗口改造 | 1 | 项 | 304不锈钢包边、钢化玻璃吊装、信息发布机框架 快装龙骨预制1.8*0.5*3米 15组 钢化玻璃吊装 10*1.8米 15组，不锈钢包边，信息发布机框架 8组，木饰面包边 |  |
|  | 自动回收餐线 | 1 | 项 | 自动回收线食堂餐具收集输送机板式输送带 食堂一楼 7米 含小件回收柜 食堂二楼 6米 含小件回收柜 |  |
|  | 不锈钢备餐、收残台 | 14 | 套 | 304不锈钢定制，1mm壁厚，按需配套配件 如推车、厨余桶、层板支架等 备餐台7台、收残台7台 1200*600*800mm |  |
|  | 不锈钢涡流气泡除残池 | 1 | 台 | 304不锈钢定制不锈钢涡流气泡除残池 1200*800*800mm |  |
|  | 智能物料验收单元（后台识别） | 1 | 台 | 具备视觉识别采集功能，可通过本地学习生成商品特征库 可自动识别物资，并跳转至称重界面，减少商品翻找时间 人脸认证登录，可拍摄录入3个人的人脸，确保收货责任人明确 支持扫订单码、货物码，实现快速出入库 一键拍照，验收留痕，辅助验收人员判别食材质量 可拍摄物资检验检疫报告，并在交互一体机上进行呈现 收货时，操作人员可在系统中登记收货物资的生产日期，以便进行有效期管理。 |  |
|  | 物料验收管理系统 | 1 | 套 | 出入库统计：查看出库物资排行、今日出入库情况、本月出入库情况、一周出入库统计以及库存物资的库存量、保质期以及到期预警明细； 查阅耗用：可按出库时间列表形式呈现物料耗用明细； 查阅库存：可列表形式呈现物料库存数量、金额等明细信息，以及物料库存累计的数量和金额； 效期预警：可列表形式呈现预警物料明细，包括生产日期、预警数量以及预警物料的累计数量和金额； 查阅入库：可按入库时间，以列表形式呈现物料入库明细； 查阅订单：可按采购单号查询，并列表形式呈现订单明细； 异常消耗：可呈现各类物资类别的人均标准量、累计标准量、累计耗用量、差值、达标率、达标情况的信息，对不正常情况将进行显著标示； 数量预警：可列表形式呈现预警明细，对物料“不足”或“过多”的状态进行明显标示。 |  |

注：

1.带“※”的为核心产品，核心产品为：1.无感出品备餐台热五斗。

2.以上参数须提供相关证明材料，如检测报告、厂家彩页、厂家加盖公章的参数表等，未提供相应证明材料或材料无法佐证的，视为负偏离。

3.序号7：智能餐具（带芯片碗、碟、盘、托盘等）具体配置由甲方确定。

（二）质量要求：

1.中标单位所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须在原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购人有权拒绝验收。

2.中标单位应保证所提供货物涉及的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担，如造成采购人承担经济责任的，采购人可向中标单位追偿。中标单位应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

（三）实施要求：

1.中标单位在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间如由中标单位原因造成的安全事故，均应由中标单位负责，按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

2.中标单位在项目范围内应做到文明施工，以保障人身财产安全，具体如下：

（1）现场材料堆放、安装机具摆放有序、整齐；

（2）项目现场做到工完场清，建筑垃圾集中堆放并及时清运（每天清运当日产生的建筑垃圾）；

（3）危险区域有醒目的安全警示牌，夜间作业要设警示灯。

3.必须保证项目负责人全程在项目现场。如果遇到特殊情况需要更换项目负责人，必须得到招标单位同意。需在项目完工后派出专业的售后维护人员对项目进行现场维护管理并对招标单位的技术人员进行培训和指导。在项目实施过程中以及一切由中标单位实施的工作问题导致的安全责任均由中标单位承担。

（三）验收要求：

1.中标单位保证产品质量符合国家有关标准和验收要求，如不符合标准和要求，采购人有权提出返工修正，如造成采购人损失，中标单位应予赔偿。

2.根据采购人检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知中标单位并提出索赔。

3.在交货时必须原包装现场拆封验收，由采购人以及中标单位共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备品备件、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为采购人验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.验收期限在安装调试结束后15个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

5.验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过错的一方支付。

（四）售后服务要求：

1.所有货物质保期（包含所有配件）≥1年，质保期自设备经验收合格之日起计算。保修期内如产品有任何质量问题应及时维修。

2.设备出现故障时，中标单位在接到采购人通知后30分钟内响应（免费上门服务），2小时内到达现场；12小时内解决问题。若不能立即修复的将在24小时内提供相同规格的产品或部件作代用品供采购人免费使用。中标单位应主动免费的协助采购人做好设备的保养。

3.在质保期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，供方需长期提供优惠价格的主要零配件（提供主要零配件清单及供应价格）。

4.现场培训：项目安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。

（1）基本使操作人员达到能独立进行设备的操作使用；

（2）能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训费用已包含在设备总价款内。

（五）其他要求：

1.投标人标的物交付时需接入“相政通”app，提供用户自助查询、预定、人脸绑定等功能。投标文件中需提供承诺函。

2.投标人标的物交付时需接入“相城区公务餐系统”，实现跨食堂消费。投标文件中需提供承诺函。

三、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.本次招标报价范围包括所有货物及其辅材、配件外，还应包括上述货物、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、维修及保养、培训一条龙服务、现场安装（包括安装过程中损坏的修补）、调试达到正常可使用状态、培训、中标服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

四、政策要求

（一）节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

（二）中小企业相关政策

1.本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标无效。

1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

1.4中标供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标结果同时公告，接受社会监督。

1.5专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（三）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）和《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：投标文件递交截止时间后。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信

用记录逐项甄别确认。

（四）响应单位需执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号发文。

五、凡涉及采购公告的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网等发布的补充通知为准。

- 第五章 合同主要条款

政府采购合同

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

- 1.依据                    ，签订本合同书。签订地点：苏州市相城区

- 2.合同标的物和合同价格

合同价格（大写）人民币       元整；（￥       ）

合同标的物清单详见附件

  - 2.1本合同价格包括所有货物及其辅材、配件外，还应包括上述货物、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、维修及保养、培训一条龙服务、现场安装（包括安装过程中损坏的修补）、调试达到正常可使用状态、培训、中标服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。

  - 2.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如在买卖过程中货物税率发生变化的，则货物的相应税款应根据调整后的税率而作相应的调整，原货物的不含税价不变。

- 3.标的物交付

  - 3.1交货日期：合同签订后     日内交付并安装设备、调试完毕。

  - 3.2交付地点：甲方指定地点。

  - 3.3标的物的所有权自标的物交付时转移。

  - 3.4包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。包装、运输费用均已包含在合同价格中，均由乙方承担。

- 4.技术规范

  - 4.1所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

- 5.质量要求

  - 5.1所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须在原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购人有权拒绝验收。

  - 5.2乙方应保证所提供货物涉及的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担，如造成甲方承担经济责任的，甲方可向乙方追偿。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

- 6.验收

  - 6.1乙方保证产品质量符合国家有关标准和验收要求，如不符合标准和要求，甲方有权提出返工修正，如造成甲方损失，乙方应予赔偿。

  - 6.2根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

  - 6.3在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备品备件、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

  - 6.4验收期限在安装调试结束后15个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

  - 6.5验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过错的一方支付。

- 7.合同价格支付

支付步骤：本项目预付款为合同金额的30%，合同约定货物到场经验收合格后付至合同价的50%；安装调试完工、验收合格并完成移交手续后付至合同价的80%；余款待项目审计结束且质保期满后1年内付清（以上均不计息）

  - 7.1支付方式：转账。

  - 7.2审计内容针对数量进行审计，若产生费用由乙方自行承担。

  - 7.3付款之前，乙方需向甲方开具相应的增值税专用发票，否则甲方可暂停付款且不作为违约情形，也无需承担相应的付款违约责任。如乙方因故不能向甲方开具增值税专用发票的，则向甲方承担不能开票部分数额40%的违约金。

- 8.对标的物货物提出异议的时间和办法

  - 8.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

  - 8.2如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定，但确有质量问题的除外。

  - 8.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 9.售后服务

  - 9.1所有货物质保期（包含所有配件）    年，质保期自设备经验收合格之日起计算。保修期内如产品有任何质量问题应及时维修。

  - 9.2设备出现故障时，乙方在接到甲方通知后30分钟内响应（免费上门服务），2小时内到达现场；12小时内解决问题。若不能立即修复的将在24小时内提供相同规格的产品或部件作代用品供甲方免费使用。乙方应主动免费的协助甲方做好设备的保养。

  - 9.3在质保期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，乙方需长期提供优惠价格的主要零配件（提供主要零配件清单及供应价格）。

  - 9.4现场培训：项目安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训。

- 10.违约责任

  - 10.1甲方违约责任及违约金支付：

- （1）在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- （2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

- （3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

  - 10.2乙方违约责任及违约金支付：

- （1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- （2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

10.3如甲方（买方）未能依约按期支付货款的，经乙方（卖方）催讨后、甲方仍无故不能按期支付的，则乙方可按照合同约定向人民法院或仲裁机关提起诉讼或仲裁，如乙方同时提出诉讼保全的，保全金额不得超过到期应付款及按照合同约定的逾期付款利息，如乙方提起的诉讼（或仲裁）将未到期货款金额一并申请保全的，则乙方应对超额保全部分【乙方申请保全金额－到期应付金额及按约定承担的相应逾期付款利息】按照年化利率12%的标准向甲方承担违约金，在到期应付货款中直接扣除，甲方也可在涉讼、涉裁案件中提起反诉，乙方对此不持异议。

- 11.不可抗力

  - 11.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 11.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 12.索赔

  - 12.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

  - 12.2在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- （1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

- （2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

- （3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

  - 12.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

  - 12.4甲方提出索赔的书面材料应报采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报采购管理部门审核。

- 13.合同修改

  - 13.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过中标货物金额的10%。

- 14.转让及分包

  - 14.1采购合同的部分和全部都不得转让。

  - 14.2经甲方和同级采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

  - 14.3乙方在本合同项下对甲方的债权不得转让。

- 15.合同的解除

  - 15.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- （1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- （2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 15.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 16.争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式  二   解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

- 17.合同生效及其他

  - 17.1本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（合同章）后生效，采购监督管理部门备案。

  - 17.2下列文件为本合同不可分割部分：

- （1）中标通知书；

- （2）乙方中标的投标书；

- （3）招标文件；

- （4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

  - 17.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交采购监督管理部门备存。

  - 17.4甲方指定材料收货人仅有权代表甲方对材料的数量、规格、品名验收，无权对材料买卖的其他事宜包括但不限于价格、质量、付款、对账、违约承担、补充条款的签订等方面的确认和修改；甲方指定的结算人，仅有权代表甲方根据本合同的约定与乙方进行买卖材料事宜的结算，但无权对材料买卖的其他事宜包括但不限于价格、质量、付款、对账、违约承担、补充条款的签订等方面的确认和修改，如发现对账行为中未能执行本合同约定条款的，则应当予以修正，除非乙方予以追认。修改本合同的任何条款必须通过双方协商一致，作为甲方的认同，以加盖公司公章的行为才认为有效，任何经办人员的签字行为均不代表甲方的行为，乙方不得以此来要求甲方以此类条款来履行相关义务。

17.5若乙方负责对货物进行施工（安装）的，则施工（安装）费用已包括在合同价内，且乙方应确保施工安全，若发生事故或造成他人损害事故的，一切责任均由乙方自负。如甲方不具备施工条件或资质的，则应分包给有专业资质条件的单位施工，否则甲方承担一切责任。

- 18.未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

- 19.附则

本合同一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 签订日期： |

- 第六章 评标办法及标准

一、评标方法

1.本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。评审得分加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分。

4.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

7.采购本国产品的支持政策

7.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件4投标报价分析表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评分标准

（一）价格分（30分）

投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

（二）投标产品技术质量（20分）

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，符合招标要求得20分；项目需求中标注“▲”的为重要指标，如有负偏离，每项扣1分；其余为一般指标，如有负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。【注：以上参数须提供相关证明材料，如检测报告、厂家彩页、厂家加盖公章的参数表等，未提供相应证明材料或材料无法佐证的，视为负偏离】

（三）实施方案比较（42分）

1.对进度计划及工期保障措施进行综合评分（7分）

投标人提供的进度计划工期短，内容详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确的得7分；进度计划工期较短，内容较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确的得4分；方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要的得1分；未提供不得分。

2.对质量保证措施进行综合评分（7分）

投标人提供的质量保证措施全面完善、科学合理、操作性强、考虑周全的得7分；项目实施的质量保证措施、比较合理、操作性较强、考虑较周全的得4分；方案简单，操作性不强的得1分，未提供不得分。

3.对安装调试方案进行综合评分（7分）

针对本项目安装调试方案应包括但不限于安装调试进度计划、环境保障要求、设备拆箱要求及标准、设备安装步骤及检验标准、软件安装及使用、调试参数及验收标准和常见问题解决方案等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得7分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得4分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供不得分。

4.对技术培训方案进行综合评分（7分）

技术培训方案内容应包括但不限于培训计划、培训人员数量、培训组织时间及地点、设备及软件的安装及操作、设备维护及故障排除等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得7分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得4分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供不得分。

5.对售后服务方案进行综合评分（7分）

投标人提供的项目交付后的售后服务保障措施完善合理，售后服务承诺（包括响应时间、解决问题时间等）方案详尽完整、可行性强、科学合理的得7分；售后服务保障措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得4分；应急措施不够完整、科学、合理、可操作性存在不合理，内容描述特少的得1分；未提供不得分。

6.项目团队配置（7分）

根据投标人拟投入本项目人员的职称、文化程度、从业年限、担任岗位、相关服务经验、相关业务培训情况进行评定。人员配备结构全面合理、相关经验丰富、业务能力强，能够很好的把控并良好完成整个项目的得7分；人员配备结构合理、相关经验丰富、业务能力较强，能够胜任本次规划项目的得4分；团队人员配置结构一般的计1分；未作说明的不得分。

（四）投标人综合实力比较（8分）

1.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、IS027001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每具备一项得1分，最高得5分。

（上述认证证书须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查并在投标文件中提供查询页面完整截图及证书扫描件，如有缺失或不符均不得分。）

2.投标人自2023年9月1日（以合同签订时间为准）起至今，独立承担过的类似项目业绩，每提供一份得1分，最高为3分。（投标文件中提供相关合同及履约验收证明的扫描件，如有缺失或不符均不得分。）