2026年度中国渔政32541船维护保养项目

# 政府采购招标文件

招标文件编号：JSZC-320600-ZRJS-G2026-0025

# 南通市农业综合行政执法支队

2026年8月

目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标须知	7

第三部分  项目需求	23

第四部分  开标和评标	51

第五部分  质疑与投诉	59

第六部分  投标文件组成	63

# 第一部分  投标邀请

受[南通市农业综合行政执法支队]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[2026年度中国渔政32541船维护保养项目](项目编号:JSZC-320600-ZRJS-G2026-0025)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(2026年度中国渔政32541船维护保养项目）招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2026年9月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2026-0025

2.项目名称：2026年度中国渔政32541船维护保养项目

3.预算金额：136万元

4.最高限价：135.934491万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

5.采购需求：中国渔政32541船年度维护保养（含康明斯发动机年度保养及备件采购），具体详见项目清单，船舶修理及发动机保养结束后负责相关报检工作，并确保船舶顺利通过检验。详见招标文件，请仔细研究。

6.合同履行期限：30个日历晴天，具体开始时间以招标人开工指令为准。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），残疾人福利性单位、监狱和戒毒管理部门所属企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则资格审查不通过）；

3.本项目的特定资格要求：投标人具备干坞或浮坞垂直升降船排，坞长65米以上的修理设施。提供产权证或有效租赁合同或建筑规划许可证或专业的测绘报告等相关证明材料。

## 4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

### 3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

### 3.3“CA数字证书”的获取：

响应投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jsczt.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止及开标时间：2026年9月9日9点30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

### 2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示：无

4.对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通市农业综合行政执法支队

地址：南通市姚港路52号复客科技园32号楼

联系人：胡先生

联系方式：13815213838

2.代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室

项目负责人：肖俊菁 0513-55887688  18106299008

附件:

1.公开招标文件

2.采购人信用承诺书

3.项目清单

# 第二部分  投标须知

一、总则

### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费（含造价咨询费、评委费等）均由采购人承担。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

二、招标文件

### 1.招标文件构成

#### 1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

#### 2.2采购人视情组织答疑会。

### 3.招标文件的修改

#### 3.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

### 3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的递交

### 1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

### 2.提交投标文件截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

### 4.投标文件的拒收

4.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

### 5.投标文件的撤回和修改

#### 5.1投标文件的撤回

##### 5.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 5.2投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

### 1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

1.2因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 2.评标委员会

2.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

#### 3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

### 5.对投标文件的审查

#### 5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

5.1.2采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

5.1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.4符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2异常低价审查

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序（本条所指报价均为投标人原始总报价，不包含中小企业、本国产品价格扣除后的评审价）：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.3在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.5评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

### 6.投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

### 7.无效投标条款和废标条款

7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.4未通过符合性检查的。

7.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

7.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 。

##### 7.1.8 启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

##### 7.1.9投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.10投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.11不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。

7.1.12投标报价暂列金和招标项目清单中暂列金（5万元）不一致的；

7.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

#### 7.2废标条款：

7.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

##### 7.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

#### 7.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

#### 1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

#### 2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

##### 2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

#### 2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 3.中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

七、授予合同

### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

### 3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

## 八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。

- 一、项目属性：服务类项目。

- 二、所属行业：其他未列明行业。

- 三、项目概况

1.本项目招标范围为中国渔政32541船年度维护保养（含康明斯发动机年度保养及备件采购），具体详见项目清单。在船舶修理及发动机保养结束后，中标人负责相关报检工作，并确保船舶顺利通过检验。

2.船舶信息

| 中国渔政32541 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总长： | 49.5 | 船长： | 47.094 |
| 型宽： | 7.6 | 型深： | 4.3 |
| 吃水： | 2.32 | 总 吨 位： | 357 |
| 主机总功率： | 1398KW X 2 | 辅机总功率： | 122KW X 2 |
| 船体材质： | 主船体钢质、 上层建筑铝合金 | 服役日期： | 2012年10月 |
| 本次检验类别： | 期间检验 | 下次期间 检验时间： |  |
| 上次抽出尾轴： | 2021.3 | 上次进坞： | 2025.8 |

四、项目清单

详见附件

五、船舶修理原则和要求

- 1.按图修复原则

船舶修理应当严格按照原设计图样及规格要求实施修复，修复完成后的设备、构件、设施，其规格、性能、功能、质量、强度、外观应当与原设计保持一致或达到等效标准。若需改进或变更，须经采购人及船舶检验机构书面同意。材料代用时，须经船舶检验机构认可。生活及工作设施设备，应当符合招标文件建议的品牌要求，选用其他非建议品牌须提供同档次或更优的证明材料。

2.原厂配件优先原则

设备尤其是重要设备（如柴油机等机电设备）更换配件时，项目所用发动机零配件均须采用原厂（原机）原装配件；配件供货时中标人需同步提供可溯源的原厂采购订单，经监理及驻厂监修组共同核验确认后，零配件方可进场使用。因原厂倒闭、停产等特殊原因确需采用非原厂配件的，配件质量须符合国家及行业商务技术文件准，经监理及驻厂监修组书面同意，并提供产品证书；船检规范有要求的，应提供认可证书，且须事先征得监理及驻厂监修组书面同意。

3.隐蔽工程与变更管理原则

上坞或拆检后发现的隐蔽工程及不可预见项目，由施工单位提出书面申请，经监理及驻厂监修组共同确认后，填写《不可预见项目审核表》，附现场影像资料报送采购人履行逐级审批程序，获批后方可实施。未经审批擅自施工的，采购人有权不予认可。项目增减原则上不予变更，确需变更的，须履行变更审批手续，经监理及驻厂监修组现场确认后，报采购人审核同意后实施。

4.材料与备件管理原则

所有进场材料（设施、设备、零配件等）须具备合格证明，船用产品应提供产品证书。材料进场或使用前须由中标人提出申请，收集整理相关合格证明（含产品证书、质量证书、合格证、认可证书、销售证明等），形成《材料进场/使用签证单》，经监理及驻厂监修组现场签证确认后，方可入库及使用。备品备件由船厂采购完成后，在监理单位见证下，由船长、轮机长现场逐项核对签字确认后领取，并收集相关合格证明并移交。因供货周期等特殊原因未能按期交付的，由船厂出具书面说明，明确延期时限，经采购人同意后可分批交付。换下的材料船厂应集中保管，经采购人组织核验后处置。

发动机专用备件单独分区存放，建立独立台账，登记型号、序列号、采购单号、进场日期、使用舱位；换下的旧发动机零部件分类封存、标注设备编号，维修竣工后统一移交采购人核验处置，不得私自丢弃、变卖。

5.过程管控与核验原则

5.1开工前，船厂应制定经监理单位同意的安全方案与措施，配备专职安全员，确保施工全过程符合环保、消防及安全管理的各项要求，并承担全部安全责任。

5.2船厂须按投标承诺配备项目负责人、安全员、技术员等关键岗位人员，由监理及驻厂监修组分工序核验。

5.3修理质量须符合国家船舶修理商务技术文件和船舶检验规范，通过船检机构检验并取得相应安全证书。修理节点、增补工程、关键工序及隐蔽工程须经监理及驻厂监修组共同核验后方可进入下一道工序，形成《节点验收单》。

5.4发动机维修全过程管控要求：

- （1）专业技术：本项目发动机维保作业，须由发动机原厂或原厂授权经销商（授权市场包含船机市场，授权产品、机型覆盖本船康明斯KTA50-M2、6CT8.3-D(M)机型）提供全程专业技术支持；施工期间现场须常驻不少于1名持有上述对应机型原厂技能认证资格证书的专职技术人员，无资质人员不得操作任何发动机拆解、保养、调试工序；技师不得擅自离岗，如需更换必须提前7个工作日书面报备采购人并完成新人资质复核；

（2）原厂（原机）配件：项目所用发动机零配件均须采用原厂（原机）原装配件；配件供货时中标人需同步提供可溯源的原厂采购订单，经监理及驻厂监修组共同核验确认后，零配件方可进场使用。

- （3）分阶段节点报验：发动机维修拆解、零部件清洗更换、装配、油路/水路调试、负荷试车五大节点，每完成一道工序必须提交《发动机维修节点验收单》，附拆解照片、间隙测量数据、装配参数记录，经监理、驻厂监修组签字确认方可进入下一道工序；未报验擅自进入下一工序，全部拆除返工，工期不予顺延，产生费用由中标人承担。

- （4）维修数据留存：全程记录气缸压力、喷油压力、水温油压、增压器间隙、轴系跳动等关键实测数据，所有测量仪器需在校验有效期内，校验证书随竣工资料一并提交。

6.验收要求与竣工资料

6.1验收申请条件

单船所有维修任务清单、物料清单、备品备件到位后，由船厂向采购人提交出厂验收申请。

6.2验收合格条件

以下三项全部满足后，方可组织项目验收：

（1）施工质量经监理单位、驻厂监修组、船舶检验机构等各方认可，形成《材料进场/使用签证单》《节点验收单》《项目完工清单》《完工项目报验单》；

（2）通过船舶检验机构检验并取得相应安全证书；

（3）竣工资料经监理及驻厂监修组审核确认，按CB/T4391-2013要求整理归档，达到移交标准。

6.3竣工资料要求

竣工资料由船厂在施工过程中实时收集整理，经监理及驻厂监修组审核确认后，交监理单位统一保管，验收前移交采购人。资料应包含以下内容：

（1）基本文件类

项目完工清单、完工报验单、备品备件签收记录、主要修理内容概述。

（2）质量证明类

包括但不限于：《材料进场/使用签证单》《合格证明》《节点验收单》，主要设备检修测量数据及试验报告等修理过程记录资料。

（3）不可预见或变更类

增减或不可预见项目审批文件，包括但不限于：《不可预见项目审核表》《材料进场/使用签证单》《合格证明》《节点验收单》。

6.4发动机专项竣工验收要求

（1）静态验收（装配完成后试车前）

①发动机整机装配完整，管路、线束、密封件安装规范，无渗漏油、漏水、漏气；②全部原厂配件单证、序列号台账、进场核验单齐全；③康明斯原厂技师出具内部装配自检报告，关键配合间隙符合原厂维修手册公差标准；④机油、滤芯、冷却液、密封胶等耗材均为康明斯指定配套原厂耗材。

（2）动态试车验收（分空载、负荷双阶段）

1）空载试车：连续运行不少于2小时，监测油压、水温、排气温度稳定在原厂标准区间，无异响、抖动、漏油漏水；2）负荷试车：配合船舶系泊试验，主机、辅机分别带额定负荷持续运行不少于4小时，每30分钟记录一组运行参数；3）试车过程出现异常震动、异响、压力温度超标、渗漏等故障，立即停机拆解检修，重新试车，不计入正常工期。

（3）船检专项核验

发动机全部维保内容必须通过船舶检验机构专项检验，取得船检签署的动力设备检验记录，船检提出的整改项须在7日内闭环复验通过。

（4）发动机竣工专项资料（单独成册）

1）康明斯技师资质证书、原厂经销授权文件扫描件；2）全部发动机配件原厂采购订单、出库凭证、序列号清单、进场核验签证单；3）发动机拆解、装配各节点验收单、全过程影像记录；4）各工序实测间隙、压力、温度等检修数据记录表；5）空载+负荷试车全程运行参数记录表；6）船检动力设备检验合格文件；7）发动机原厂质保承诺文件、备件质保卡。

7.保修责任原则

（1）保修期自采购人最终验收及船舶检验机构检验均合格之日起计算（以两者中较晚的日期为准）。通导设备、运动件、固定件及船体结构保修期均不低于12个月。

（2）保修响应要求：接到书面保修通知后2个工作日内派员到场保修；发生紧急事故须立即到场抢修。保修期内因质量问题产生的费用由施工单位承担。拒不整改或整改后仍不合格的，采购人有权解除合同并对合格部分折价结算。

8.南通市农业综合行政执法支队执法船发动机明细表

| 船名 | 发动机信息 |  | 数量 | 制造（商）或工厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | 品牌及型号 |  |  |
| 中国渔政32541 | 主机 | 康明斯KTA50-M2 | 2 | 康明斯英国有限公司 |
|  | 辅机 | 康明斯6CT8.3-D(M) | 2 | 康明斯英国有限公司 |

注：康明斯发动机的维修保养在本次维护保养项目招标清单范围内，请各投标人知悉且现场必须予以执行。

- 六、投标报价

1.本项目采用固定单价报价方式。投标价格包含完成本项目的人工费、材料费（包括零配件及物料费）、工器具使用费、机械费、场地费、维修费、维护保养费、技术配合费、检测费、验收费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即完成本招标项目服务的所有费用及包含响应招标文件招标要求的所有费用。投标人报价时应充分考虑维修期间各类材料的市场风险。结算时单价不调整，数量按实际完成的确定。

2.本项目不可预见部分设暂列金5万元（详见附件：项目清单），投标人报价时不得调整，否则按无效标处理。

3.因设计变更和采购人要求变动的按照以下的计价办法结算：A、变更（或新增项目）引起新的服务清单项目，其相应单价由中标人按投标报价时的标准计算。由中标人提出新增项目的综合单价，经采购人、监理方及审计确认后作为结算单价。

4.项目清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在服务清单中其他子目的单价或价格之中。

5.投标人应充分考虑实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠维修所发生的费用，采购人不再承担此类费用。

6.若结算时发现中标人投标时有明显的不平衡报价，采购人可自行按有利于采购人利益的原则进行调整并直接予以扣除，无须中标人确认。

7.本项目维修维护和零部件更换等项目，原则采用与原装原配一致的品牌和型号，如涉及如下增配换新项目建议品牌，各投标人需在该项建议品牌中选择其中一个品牌和型号，也可使用其他非建议品牌，如使用其他非建议品牌，投标人需提供与建议品牌同档次或优于建议品牌的相关证明材料。

建议品牌表

| 名称 | 建议品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 会议室电视机 | 海信、SONY、创维、康佳 | 换新 |
| 空调 | 海尔、格力、奥克斯、美的 | 换新 |
| 热水器 | 阿里斯顿、惠而浦、能率、美的、帅康 | 换新 |
| 彩色打印机复印一体机 | 惠普、佳能、理光、联想 | 增配 |
| 笔记本电脑 | 联想、戴尔、华为、华硕 | 增配 |
| 驾驶台顶部两侧LED大屏 | 海康威视、强力巨彩、科讯维、大华丰视、海佳彩亮 | 换新 |
| 会议室商用净水机 | 美的、海尔、AO史密斯、飞利浦 | 增配 |
| 新装全船数字监控 | 海康威视、华为、萤石 | 换新 |
| 天花板 | 吉祥、泛铝、西蒙铝业 | 换新 |
| 洗衣机 | 海尔、美的、小天鹅、志高 | 换新 |
| 床上家纺用品 | 水星、博洋、紫罗兰、梦洁 | 换新 |

注：采用非建议品牌时，投标时需提供：

（1）应同时提交拟投品牌的设备在品牌、技术指标等方面不低于采购人建议品牌的相关证明材料（如提供拟投产品详细技术参数说明文件复印件、与任意一个建议品牌产品详细技术参数的对比清单、各类认证证明文件复印件等证明材料，以上材料需盖产品生产厂家或政府产品技术质量监督部门公章）。

（2）当三分之二评委认定所选品牌性能及主要技术参数低于建议品牌的，作无效响应处理。

- 七、付款方式

（1）签订维护保养合同，并在收到采购人的驻厂人员签字确认的开工报告后支付合同价的30%；（2）合同范围内所有内容全部完成，取得船舶检验合格证书、采购人验收合格，并由其委托的第三方造价咨询机构完成审计后，支付至审定价的90%。（3）待质保期满且无质量问题后一次性无息付清剩余的款项。每次支付进度款前中标人不先行提供相应金额税务发票的，采购人有权不予支付款项。

八、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入各采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标人全部履约合同义务，经采购单位验收合格后一次性无息退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/)。

九、采购需求中必须满足的实质性要求

下述四条为本项目实质性要求，投标人投标时须单独出具对应承诺书（格式见附件），未按要求提供承诺书的，其投标按无效标处理：

1.招标文件第三章全部项目需求内容为本招标文件有效组成文件，中标后一并纳入采购合同；第三章“船舶修理原则和要求”第1至7款相关管理规定，中标后作为合同专用条款补充条款，与合同专用条款具备同等法律效力。

2.本项目发动机维保作业，须由发动机原厂或原厂授权经销商（授权市场包含船机市场，授权产品、机型覆盖本船康明斯KTA50-M2、6CT8.3-D(M)机型）提供全程专业技术支持；施工期间现场须常驻不少于1名持有上述对应机型原厂技能认证资格证书的专职技术人员。中标人应在签订采购合同前，向采购人提交以下全套资料核验，核验合格后方可签署合同：①与发动机原厂或授权经销商签订的技术合作协议；②原厂出具资质证明或经销商在有效期内的原厂授权书；3.现场维保技术人员身份证、近期社保缴纳证明、原厂技能认证资格证书（如证书有效期的，须在有效期内）。中标人无法按期、完整提交上述资料且核验不通过的，采购人有权拒绝签订项目合同。

3.项目所用发动机零配件均须采用原厂（原机）原装配件；配件供货时中标人需同步提供可溯源的原厂采购订单，经监理及驻厂监修组共同核验确认后，零配件方可进场使用。

4.本项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑维修期间各类零备件及材料的市场风险，结算时综合单价不调整，结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成采购人要求的合同以外的零星工作或发生非中标人责任事件的工程量按现场签证确定。提供承诺函（格式见附件）

十三、合同文本

2026年度中国渔政32541船维护保养项目服务合同

第一条 合同主体与订立依据

甲方（采购人）：南通市农业综合行政执法支队

地址：南通市姚港路52号复客科技园32号楼

法定代表人：__________

联系人：

乙方（中标人/服务提供方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系人：__________    联系电话：__________

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年度中国渔政32541船维护保养服务事项协商一致，订立本合同。

第二条 服务项目概况

2.1 项目名称：2026年度中国渔政32541船维护保养项目。

2.2 项目属性：服务类项目。

2.3 资金来源：财政拨款。

2.4 船舶基本信息：

船名：中国渔政32541；总长：49.5米；船长：47.094米；型宽：7.6米；型深：4.3米；吃水：2.32米；总吨位：357；主机总功率：1398KW×2；辅机总功率：122KW×2；船体材质：主船体钢质、上层建筑铝合金；服役日期：2012年10月；本次检验类别：期间检验。

2.5 发动机信息：主机为康明斯KTA50-M2，共2台，制造商康明斯英国有限公司；辅机为康明斯6CT8.3-D(M)，共2台，制造商康明斯英国有限公司。

第三条 服务范围与内容

3.1 乙方应按照招标文件、投标文件及本合同约定，为中国渔政32541船提供年度维护保养服务，具体服务范围详见《项目清单》《物料清单》及《生产专项费用及服务费用清单》（作为本合同附件）。

3.2 服务内容包括但不限于：

（1）甲板工程：救生设备、消防设备、通信导航设备、舱面设备的维护、维修、更新及检测；

（2）船体工程：船体结构、舵系、尾轴、防污漆、水线以下工程的维护保养；

（3）电气工程：全船电气设备、线路、照明、监控系统的维护保养；

（4）轮机工程：主机、辅机、空压机、各类泵阀、管路系统的维护保养；

（5）康明斯发动机年度保养及备件采购：主机及辅机的拆解、检测、更换原厂配件、装配、调试及负荷试车；

（6）物料、备件采购与供应：按物料清单采购并供应甲板物料、机舱物料、发动机备件；

（7）生产专项及配套服务：码头费、进出坞作业、驻坞、岸电供应、脚手架搭拆、消防安保、垃圾处理等；

（8）报检服务：船舶修理及发动机保养结束后，乙方负责相关报检工作，并确保船舶顺利通过船舶检验机构检验。

3.3 乙方渔政船修理的船台（或船坞）设施情况：具备干坞或浮坞垂直升降船排，坞长65米以上的修理设施。

3.4 乙方的柴油机维修技术合作单位为：__________，发动机专业技术维修人员：__________（须持有康明斯对应机型原厂技能认证资格证书）。

3.5 乙方的通导设备维修保养单位为：__________（须持有相应维修资质）。

第四条 服务期限与进度

4.1 服务期限：30个日历晴天，具体开工时间以甲方开工指令为准。

4.2 备品备件上船时间：乙方应在船舶竣工验收出厂前完成全部备品备件供货上船。

4.3 乙方应在本合同签订并生效后7日内，向甲方及监理单位提交服务实施方案和进度计划，经监理单位确认后执行。

4.4 乙方应每周五前向甲方和监理单位提供进度周报、材料使用计划、材料采购计划等。

4.5 因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，乙方应及时办理延期申请手续，经甲方书面确认后工期相应顺延。非乙方原因可能出现的特殊情况，双方协商确定。

第五条 服务标准与质量要求

5.1 按图修复原则：船舶修理应当严格按照原设计图样及规格要求实施修复，修复完成后的设备、构件、设施，其规格、性能、功能、质量、强度、外观应当与原设计保持一致或达到等效标准。若需改进或变更，须经甲方及船舶检验机构书面同意。材料代用时，须经船舶检验机构认可。

5.2 原厂配件优先原则：设备尤其是重要设备（如柴油机等机电设备）更换配件时，项目所用发动机零配件均须采用原厂（原机）原装配件；配件供货时乙方需同步提供可溯源的原厂采购订单，经监理及驻厂监修组共同核验确认后，零配件方可进场使用。因原厂倒闭、停产等特殊原因确需采用非原厂配件的，配件质量须符合国家及行业标准，经监理及驻厂监修组书面同意，并提供产品证书；船检规范有要求的，应提供认可证书。

5.3 隐蔽工程与变更管理原则：上坞或拆检后发现的隐蔽工程及不可预见项目，由乙方提出书面申请，经监理及驻厂监修组共同确认后，填写《不可预见项目审核表》，附现场影像资料报送甲方履行逐级审批程序，获批后方可实施。未经审批擅自施工的，甲方有权不予认可。

5.4 材料与备件管理原则：所有进场材料（设施、设备、零配件等）须具备合格证明，船用产品应提供产品证书。材料进场或使用前须由乙方提出申请，收集整理相关合格证明，形成《材料进场/领用签证单》，经监理及驻厂监修组现场签证确认后，方可入库及使用。发动机专用备件单独分区存放，建立独立台账。换下的旧发动机零部件分类封存、标注设备编号，维修竣工后统一移交甲方核验处置，不得私自丢弃、变卖。

5.5 过程管控与核验原则：

（1）开工前，乙方应制定经监理单位同意的安全方案与措施，配备专职安全员，确保服务全过程符合环保、消防及安全管理的各项要求，并承担全部安全责任；

（2）乙方须按投标承诺配备项目负责人、安全员、技术员等关键岗位人员，由监理及驻厂监修组分工序核验；

（3）修理质量须符合国家船舶修理标准和船舶检验规范，通过船检机构检验并取得相应安全证书。修理节点、增补工程、关键工序及隐蔽工程须经监理及驻厂监修组共同核验后方可进入下一道工序，形成《节点验收单》。

5.6 发动机维修全过程管控要求：

（1）专业技术：本项目发动机维保作业，须由发动机原厂或原厂授权经销商（授权市场包含船机市场，授权产品、机型覆盖本船康明斯KTA50-M2、6CT8.3-D(M)机型）提供全程专业技术支持；施工期间现场须常驻不少于1名持有上述对应机型原厂技能认证资格证书的专职技术人员，无资质人员不得操作任何发动机拆解、保养、调试工序；技师不得擅自离岗，如需更换必须提前7个工作日书面报备甲方并完成新人资质复核；

（2）分阶段节点报验：发动机维修拆解、零部件清洗更换、装配、油路/水路调试、负荷试车五大节点，每完成一道工序必须提交《发动机维修节点验收单》，附拆解照片、间隙测量数据、装配参数记录，经监理、驻厂监修组签字确认方可进入下一道工序；未报验擅自进入下一工序，全部拆除返工，工期不予顺延，产生费用由乙方承担；

（3）维修数据留存：全程记录气缸压力、喷油压力、水温油压、增压器间隙、轴系跳动等关键实测数据，所有测量仪器需在校验有效期内，校验证书随竣工资料一并提交。

5.7 建议品牌要求：本项目维修维护和零部件更换等项目，原则采用与原装原配一致的品牌和型号。涉及增配换新项目建议品牌的，乙方需在建议品牌中选择，也可使用其他非建议品牌，但须提供与建议品牌同档次或优于建议品牌的相关证明材料，经三分之二评委认定不低于建议品牌方可使用。

第六条 双方权利与义务

6.1 甲方权利与义务：

（1）及时将待修船舶开赴乙方船厂；

（2）及时将修理完工船舶驶离乙方船厂；

（3）委托驻厂代表，负责船舶修理的质量、隐蔽工程的确认以及加减账项目的确认工作；

（4）按合同约定支付服务费用；

（5）对乙方服务质量、进度、安全进行监督检查，对不符合要求的事项有权要求整改。

6.2 乙方权利与义务：

（1）按合同约定及服务实施方案提供维护保养服务，确保服务质量和进度；

（2）配备项目负责人、安全员、技术员等关键岗位人员，项目经理须为乙方在册员工（提供社保缴纳证明），未经甲方书面同意不得更换，项目经理每月驻场时间不少于20个工作日；

（3）承担施工安全保卫工作，提供和维修施工使用的安全照明、围栏设施，负责安全保卫，禁止外单位人员上船，负责施工人员的治安教育和管理，由此发生的事故或纠纷由乙方负责；

（4）为甲方驻场监修人员提供食宿及工作便利（具体事项由双方协商确定）；

（5）根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用；

（6）已完成工程成品在正式移交甲方前，由乙方负责保护，其费用由乙方承担；

（7）做好现场安全文明工作，交付前清理现场，垃圾外运，承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款；

（8）负责相关报检工作，并承担相关费用，保证船舶通过检验并取得船舶检验合格证书；

（9）不得转包或违法分包本合同项下服务。

第七条 安全施工与环保

7.1 乙方应严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由乙方承担。

7.2 乙方对施工现场的安全生产负总责。乙方在维修工地现场必须配备专职安全员，安全员必须持证上岗。

7.3 服务实施前，乙方应根据法律法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

7.4 乙方使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经验船工程师签字确认后方可使用。

7.5 特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

7.6 乙方应当遵守有关环境保护法律法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

7.7 乙方应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

7.8 乙方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。

第八条 合同价款与结算

8.1 本合同价款采用固定单价方式确定。合同总价（大写）：__________（小写：__________元）。

8.2 投标价格包含完成本项目的人工费、材料费（包括零配件及物料费）、工器具使用费、机械费、场地费、维修费、维护保养费、技术配合费、检测费、检验检测费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，亦即涵盖本招标项目服务的全部费用。乙方报价时应充分考虑维修期间各类材料的市场风险。结算时单价不调整，数量按实际完成的确定。

8.3 暂列金：本合同暂列金为人民币50000元，仅用于以下情形：（1）隐蔽工程上坞或拆检后发现原项目清单未涵盖但必须修复的项目；（2）不可预见项目（如施工中发现原设备损坏程度超出预期需追加维修）。使用暂列金须同时满足以下程序：乙方提出书面申请→监理单位及驻厂监修组共同现场确认→填写《不可预见项目审核表》并附现场影像资料→报甲方履行逐级审批程序→完工《节点验收单》。未经审批擅自使用暂列金的，甲方有权不予认可。暂列金结算时按实际发生并经审计确认的金额支付，未使用部分从合同价款中扣除。

8.4 因设计变更和甲方要求变动的计价办法：变更（或新增项目）引起新的服务清单项目，其相应单价由乙方按投标报价时的标准计算，由乙方提出新增项目的综合单价，经甲方、监理方及审计确认后作为结算单价。

8.5 项目清单中乙方没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在服务清单中其他子目的单价或价格之中。

8.6 若结算时发现乙方投标时有明显的不平衡报价，甲方可自行按有利于甲方利益的原则进行调整并直接予以扣除，无须乙方确认。

8.7 工程结算以甲方委托的第三方造价咨询机构出具的最终审计结果为准。

第九条 付款方式

9.1 付款节点：

（1）第一期：签订维护保养服务合同，并在收到甲方驻厂人员签字确认的开工报告后，支付合同价的30%；

（2）第二期：合同范围内所有内容全部完成，取得船舶检验合格证书、甲方验收合格，并由甲方委托的第三方造价咨询机构完成审计后，支付至审定价的90%；

（3）第三期：待质保期满且无质量问题后，一次性无息付清剩余款项。

9.2 每次支付进度款前，乙方不先行提供相应金额合法有效税务发票的，甲方有权不予支付款项。

9.3 甲方在满足付款前提后30个工作日内完成付款。

9.4 甲方支付给乙方的服务进度款，乙方只能用于支付与本项目相关的劳务、设备、材料、机械等费用。

第十条 履约保证金

10.1 本项目履约保证金为项目中标价的10%，乙方须在中标通知书发出之日起至合同签订前，以数字人民币、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式汇入甲方账户。乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未协商，则视为自动放弃中标资格。

10.2 乙方全部履行合同义务，经甲方验收合格后，一次性无息退还履约保证金。甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

10.3 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任；

（2）乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

10.4 以履约保函（保险）形式缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》相关规定执行。

第十一条 验收与竣工资料

11.1 验收申请条件：单船所有维修任务清单、物料清单、备品备件到位后，由乙方向甲方提交出厂验收申请。

11.2 验收合格条件（以下三项全部满足后方可组织项目验收）：

（1）施工质量经监理单位、驻厂监修组、船舶检验机构等各方认可，形成《材料进场/领用签证单》《项目完工清单》《完工项目报验单》《节点验收单》；

（2）通过船舶检验机构检验并取得相应安全证书；

（3）竣工资料经监理及驻厂监修组审核确认，按CB/T4391-2013要求整理归档，达到移交标准。

11.3 甲方应在乙方提交完整验收材料后10个工作日内组织验收。最终验收以甲方书面确认通过为准，使用、付款、未回复或试运行均不构成验收通过。

11.4 一次验收不通过的，甲方有权要求乙方限期整改，整改费用由乙方承担。乙方应在收到整改通知后7个工作日内完成整改并重新报检。同一问题经两次整改仍不合格的，甲方有权按每项不合格项目5000元的标准处以罚款，并继续要求乙方整改。若乙方拒不整改或经三次整改后报检仍不通过的，甲方有权单方解除合同，并且已验收合格的工程量仅按50%结算价款。

11.5 竣工资料要求：竣工资料由乙方在施工过程中实时收集整理，经监理及驻厂监修组审核确认后，交监理单位统一保管，验收前移交甲方。资料应包含：

（1）基本文件类：项目完工清单、完工报验单、备品备件签收记录、主要修理内容概述；

（2）质量证明类：《材料进场/领用签证单》《合格证明》，主要设备检修测量数据及试验报告等修理过程记录资料，以及《节点验收单》；

（3）不可预见或变更类：增减或不可预见项目审批文件，包括《不可预见项目审核表》《材料进场/领用签证单》《合格证明》，以及《节点验收单》。

11.6 发动机专项竣工验收要求：

（1）静态验收：发动机整机装配完整，管路、线束、密封件安装规范，无渗漏油、漏水、漏气；全部原厂配件单证、序列号台账、进场核验单齐全；康明斯原厂技师出具内部装配自检报告，关键配合间隙符合原厂维修手册公差标准；机油、滤芯、冷却液、密封胶等耗材均为康明斯指定配套原厂耗材；

（2）动态试车验收：空载试车连续运行不少于2小时，监测油压、水温、排气温度稳定在原厂标准区间，无异响、抖动、漏油漏水；负荷试车配合船舶系泊试验，主机、辅机分别带额定负荷持续运行不少于4小时，每30分钟记录一组运行参数；

（3）船检专项核验：发动机全部维保内容必须通过船舶检验机构专项检验，取得船检签署的动力设备检验记录，船检提出的整改项须在7日内闭环复验通过；

（4）发动机竣工专项资料（单独成册）：康明斯技师资质证书、原厂经销授权文件扫描件；全部发动机配件原厂采购订单、出库凭证、序列号清单、进场核验签证单；发动机拆解、装配各节点验收单、全过程影像记录；各工序实测间隙、压力、温度等检修数据记录表；空载+负荷试车全程运行参数记录表；船检动力设备检验合格文件；发动机原厂质保承诺文件、备件质保卡。

11.7 乙方应在本项目竣工验收后30日内向甲方提交肆套符合要求的完整的竣工资料（包括结算资料等）。

第十二条 质量保修

12.1保修期自甲方最终验收及船舶检验机构检验均合格之日起计算（以两者中较晚的日期为准）。通导设备、运动件、固定件及船体结构保修期（按乙方实际承诺时间执行）均为      个月。与产品证书或行业规范维保时间不一致的，以时间长的为保修期标准。

12.2 保修响应要求：接到书面保修通知后2个工作日内派员到场保修；发生紧急事故须立即到场抢修。保修期内因质量问题产生的费用由乙方承担。拒不整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同并对合格部分折价结算。

12.3 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

12.4 发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

12.5 质量保修完成后，由甲方组织验收。

12.6 保修费用由乙方承担。

第十三条 违约责任

13.1 乙方逾期完工的违约责任：

（1）若乙方未按期开工，则按延期每天2000元处罚；每延期一天，按2000元/天处罚；若超过七天，则甲方有权单方解除合同，由此导致的全部损失由乙方承担；

（2）若乙方未经甲方书面同意延误天数小于5天，则按延误每天2000元处罚；

（3）若乙方未经甲方书面同意延误天数等于或大于5天，则罚没全额工期履约保证金，并且按延误每天5000元加罚。每延期一天，按5000元/天加罚。若超过七天，则甲方有权单方解除合同，由此导致的全部损失由乙方承担，并且已验收合格的工程量仅按50%结算价款。

13.2 乙方质量不合格的违约责任：本项目质量等级要求达到合格，必须保证船舶通过船舶年度检验，并取得船舶检验合格证书。乙方完工后3天内必须提交竣工验收报告，竣工验收时质量等级达不到合格的，除责令返工达到合格外，另处罚款5000元。逾期不整改的，则甲方有权单方解除合同，并且已验收合格的工程量仅按50%结算价款。

13.3 发动机维修验收违约处理：

（1）乙方未执行发动机拆解、装配、试车节点报验，擅自进入下一道工序的，每次罚款5000元，且必须全部拆除重新报验，工期不予顺延；

（2）发动机空载/负荷试车未达到原厂参数标准、存在渗漏异响等故障，7日内未整改复验合格的，每日处罚3000元；超过7日，甲方可委托第三方船厂维修，全部费用由乙方承担；

（3）竣工交付时发动机专项验收资料缺失、配件无原厂溯源单据、无法提供船检动力设备合格记录，视为未完成竣工，不予启动尾款审计支付，直至资料、验收手续全部补齐；

（4）质保期内因维修工艺、非原厂配件引发发动机故障，乙方逾期未到场抢修整改的，甲方可委托第三方维修，产生所有费用从质保尾款、履约保证金中双倍扣除。

13.4 项目经理不到位或未经批准擅自更换的，甲方有权按每次2000元的标准处以罚款。

13.5 乙方违反廉政规定的，按20000元/次计违约金。

13.6 乙方逾期履行其他合同义务的，按逾期部分对应价款的0.05%/日支付违约金，不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。

13.7 甲方逾期付款的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

13.8 违约方就普通直接损失的累计责任不超过合同含税总价；但数据、保密、知识产权、无权处分、欺诈、故意或重大过失以及依法不得限制的责任，不适用该上限。

13.9 在服务实施过程中，监理工程师在征得甲方书面同意后，有权针对服务的质量、进度、安全等存在问题，根据情节轻重，给予乙方每次2000元以内的罚款；乙方在接到甲方和监理工程师发出的罚款通知书后三天内，必须将罚款交至甲方财务处，否则甲方将按罚款金额的10倍加重处罚，并在服务费用支付时扣除。

第十四条 变更与暂停

14.1 任何变更、豁免、价款调整、工期顺延或权利放弃均须经双方书面确认。

14.2 甲方有权根据实际需要对服务内容进行变更，乙方应予以配合。变更引起的费用和工期调整按本合同第八条约定执行。

14.3 乙方不得拒绝完成甲方在施工地点范围内变更或要求增加的服务内容。

14.4 因乙方原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由乙方负责。

第十五条 分包与转包

15.1 本项目甲方同意乙方分包的服务：无。

15.2 在履行合同过程中，乙方不得转包和违法分包，一经发现，取消承包资格，罚没全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由乙方负责。

15.3 通导设备维修保养可由乙方委托持有相应维修资质的专业单位实施，但乙方应对该专业单位的工作成果向甲方承担连带责任。

第十六条 知识产权与保密

16.1 乙方保证其提供的服务成果、材料、设备不侵犯任何第三方的知识产权。如发生侵权纠纷，由乙方承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的损失。

16.2 双方对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术资料、船舶信息等负有保密义务，未经对方书面同意不得向第三方披露。保密义务在合同终止后继续有效。

16.3 本项目产生的竣工资料、维修记录、检测报告等成果文件归甲方所有。

第十七条 不可抗力

17.1 因不可抗力致使本合同不能履行或不能完全履行的，遭受不可抗力的一方应在事件发生后及时通知对方，并在合理期限内提供证明。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定部分履行、延期履行或解除合同。

17.2 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

第十八条 合同的解除与终止

18.1 出现下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：

（1）乙方逾期开工或逾期完工超过7天的；

（2）乙方服务质量经三次整改仍不合格的；

（3）乙方转包或违法分包的；

（4）乙方被吊销资质证书或丧失履约能力的；

（5）乙方严重违反合同约定，经甲方催告后仍不改正的。

18.2 合同解除后，双方应进行结算。因乙方违约导致合同解除的，已验收合格的工程量仅按50%结算价款，甲方有权扣除履约保证金并要求乙方赔偿损失。

18.3 本合同自双方全部合同义务及质保义务履行完毕后终止。

第十九条 争议解决

19.1 本合同适用中华人民共和国法律。

19.2 双方在履行合同过程中产生争议时，首先由双方当事人协商调解；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二十条 其他约定

20.1 本项目实行监理制度。乙方必须服从甲方和监理工程师的管理监督。

20.2 本项目严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由乙方负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由乙方无条件退货，造成的损失由乙方负责。

20.3 乙方相关资质证书原件须交甲方保存至项目竣工结束。

20.4 下列项目费用已包括在本合同价中，结算时不作调整：

（1）因施工场地局限而发生的一切费用；

（2）乙方应独立、有效地做好该工程周边的有关群众及其他工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻止施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理纠纷等费用和损失；

（3）本工程水源、电源已接至总接入点，再接至各施工场地所需费用；

（4）施工排水等接至市政总管所需费用；

（5）赶工费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费与试验费；

（6）本工程的工程排污费。

20.5 本项目结算的最终审计单位由甲方决定。

20.6 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

20.7 甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

20.8 乙方如需获得合同信用融资支持（政采贷），甲方应依法按时在苏采云系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选融资贷款选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利。

第二十一条 合同文件组成与解释顺序

21.1 组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及附件；

（4）投标文件及其附件；

（5）本合同专用条款（即本合同正文条款）；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）服务清单及项目清单；

（8）服务报价单或预算书；

（9）廉政协议；

（10）质量保修书。

21.2 双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

21.3 合同文件的解释顺序按上述排列顺序执行，排列在前的文件具有优先解释权。

第二十二条 合同生效与份数

22.1 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

22.2 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

22.3 合同订立地点：南通。

22.4 合同订立时间：__________年__________月__________日。

附件清单

附件一：项目清单（详见附件）

附件二：廉政协议

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为搞好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全、有效使用以及投资效益，经南通市农业综合行政执法支队（以下称甲方）与__________（以下称乙方）协商，特订立如下廉政协议。

第一条 甲乙双方的权利和义务：（1）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定；（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事；（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体的利益；（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并查处违法违纪行为；（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；（6）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方义务：（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用；（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或高档办公用品等；（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；（4）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料（设备）供应、工程分包、劳务等经济活动；（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务：（1）乙方不得以任何理由向甲方人员行贿、馈赠礼金、有价证券和贵重物品；（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任：（1）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿；（2）乙方及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权建议乙方主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的行业建设市场的处罚。

第五条 本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

第六条 本协议作为本合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经合同双方签署后生效。

第七条 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

附件三：质量保修书

甲方（全称）：南通市农业综合行政执法支队

乙方（全称）：__________

甲方、乙方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经协商一致，对2026年度中国渔政32541船维护保养项目签订质量保修书。

1. 质量保修范围和内容：乙方在保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。具体保修的内容按招标文件项目需求及相关规定执行。

2. 保修期：通导设备、运动件、固定件及船体结构保修期均不低于12个月。与产品证书或行业规范维保时间不一致的，以时间长的为保修期标准。保修期自甲方最终验收及船舶检验机构检验均合格之日起计算（以两者中较晚的日期为准）。

3. 质量保修责任：（1）属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理；（2）发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；（3）质量保修完成后，由甲方组织验收。

4. 保修费用：保修费用由乙方承担。

5. 其他：本质量保修书由合同双方在竣工验收前共同签署，作为合同附件，保修书自双方签署之日起生效。

签署页

甲方（采购人）：南通市农业综合行政执法支队：________________

签署日期：______年____月____日

乙方（中标人/服务提供方）：__________：________________

签署日期：______年____月____日

# 第四部分  开标和评标

## 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

## 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

### （一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

### （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

### （三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点 名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客 观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术人员配备 | 评审投标人项目维修团队专业覆盖与人员资质保障能力，围绕船舶维修五大核心专业维度进行打分，满分15分：需覆盖专业：船舶工程技术（或船舶与海洋工程）、轮机工程（或轮机工程技术）、船舶电子电气工程（或船舶电气工程技术）、数控技术（或机械制造及自动化）、产品质量监督检验（或船舶检验）。投标人为本项目配备适配上述专业的技术人员，每个专业维度配套人员同时提供身份证复印件、近三个月内任意一月社保缴纳证明（或有效劳动合同）、对应专业执业/职称证书复印件（全部加盖投标人公章），对应专业维度得3分；本项最高合计15分。同一人员持有多个专业证书，仅认定匹配一个专业维度，不重复得分；未提供完整有效证明材料的专业维度不予计分。 | 15 | 0 | 客观分 |
| 2 | 修理方案与施工组织设计 | 1.总体施工组织设计：针对本项目特点提供总体施工组织设计，包含①进度计划：提供计划表，明确关键工作及总工期；②组织机构：提供组织机构图，列明项目经理及技术负责人姓名与职责；③设备配置：提供拟投入的施工设备清单（含名称、型号及数量）等3个方面进行评价，每提供一个方面内容得1分，最多得3分。上述3个方面内容中，每方面内容每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 3 |  | 2.专项修理方法及综合管控措施：针对本项目特点提供专项修理方案，包含①修理工艺方案：列明关键工艺步骤、技术参数、验收标准，同时配套提供按图修复管理制度、修理图样清单、材料代用审批流程及《材料代用申请单》样表；②成本管控方案：明确材料损耗控制、预算偏差管控量化指标；③全周期工期保障方案：明确关键工序工期节点、工期延误应对预案、突发故障应急处置流程3个方面，每完整提供一个方面内容得2分，最多得6分。上述3个方面内容中，每方面内容每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 4 | 质量管理体系与保障措施 | 1.通用质量保障方案：针对本项目提供质量保障方案，包含①项目质量控制目标；②质量保证体系；③工序质量可追溯记录管理要求；④修理程序闭环管理流程。同时配套提供材料进场验收制度、合格证明归集管理流程及《材料进场/使用签证单》样表4个方面，每完整提供一个方面内容得1.5分，最多得6分。上述4个方面内容中，每方面内容每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 5 |  | 2.隐蔽工程、变更及竣工资料管理：投标人具备完整的隐蔽工程及不可预见项目管控体系，包含①三方联合现场核验流程说明；②标准化《隐蔽工程验收记录》样表；③分级审批《不可预见项目审核表》；④竣工资料按CB/T4391-2013组卷归档方案、《节点验收单》标准化样表。这4个方面，每完整提供一个方面内容得1.5分，最多得6分。上述4个方面内容中，每方面内容每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 6 | 备品备件供货承诺 | 投标人承诺在船舶竣工验收出厂前完成全部备品备件供货上船的，得2分；承诺在竣工验收后一个月内完成供货的，得1分；承诺在竣工验收后一个月以上完成供货或未作承诺的，不得分。须提供承诺书（格式自拟），不提供或不符合要求的不得分。注：验收后采购人将核查实际供货时间，如存在虚假承诺的，列入采购人不良行为记录名单。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 7 | 同类项目业绩 | 1.公务执法船修理业绩：自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，投标人完成的总长35米及以上、总吨300吨及以上的公务执法船（包括渔政、海监、海警、海事等）修理业绩，每提供一艘有效业绩得3分，本项最高6分。须提供业绩合同复印件及船舶检验证书、船舶所有权登记证书或经船检机构盖章确认的船舶技术参数证明等能证明总长和总吨的有效材料复印件。同一合同中有多艘满足条件船舶的，按船舶数量计算。 | 6 | 0 | 客观分 |
| 8 |  | 2.重大分项工程修理业绩：自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，投标人具有同类型公务执法船尾轴抽检、水封或轴承更换等重大分项工程修理经验的，每提供一艘有效业绩得1.5分，本项最高3分。须提供合同复印件及业主方签字的工程完工单（若合同或完工单无法证明具体修理内容的，须另附业主方出具的书面证明）。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 9 | 进出坞作业方案 | 投标人提供进出坞作业方案，包含①船舶进出坞作业方案：针对本船型，提供详细的进出坞方案，明确拖轮配置、带缆布置、潮汐与水文计算依据及操作时序，②极端工况生产保障预案：针对大风、洪水、低水位等极端情况，提供详细的船舶系泊加固、应急撤离及生产调度预案，③维修场地分区与调度方案：提供维修期间场地功能分区图及多区域并行作业时的工位、设备调度方案。每提供一个方面内容得2分，最多得6分。上述3个方面内容中，每方面内容每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 10 | 关键设备维修保障能力 | 1.船厂维修能力：针对本船康明斯KTA50-M2主机、6CT8.3-D(M）辅机制定专项维修方案，包含以下3个方面：①分机型列出维修工序清单（主机、辅机分别列明拆解、检测、修复、组装、调试等工序步骤）；②提供原厂零件备件溯源管理流程；③明确工序报验节点（须对应具体工序名称）及《报验单》样表。每提供一个方面内容得2分，最多得6分。上述3个方面内容中，每方面内容每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 11 |  | 2.通导设备维修保障能力：投标人须承诺本项目的通导设备维修保养由持有相应维修资质的专业单位实施，并针对本项目提供具体的维修保养方案(包含①通导设备清单及维修保养周期计划（列明设备名称、型号、保养频次与内容）②故障处理流程（须包含响应、排查、修复等步骤及处理时限）等两个方面)进行评价，每提供一个方面内容得2分，最多得4分。上述两个方面内容中，每方面内容每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。 - 注：本项须同时提供：①与通导设备维修单位的合作协议（或合作证明）复印件；②通导设备维修合作单位持有的有效维修资质证明文件复印件。不提供本项不得分。 | 4 | 0 | 主观分 |
| 12 | 施工安全管理方案 | 针对本项目提供施工安全文明管理方案，包含①完善安全管理制度；②施工现场安全防护设施配置方案；③火灾、高空、水上作业突发事件应急预案及文明施工管控措施3个方面，每完整提供一个方面内容得1分，最多得3分。上述3个方面内容中，每方面内容每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 13 | 质量保修承诺 | 在满足招标文件规定最低保修期限（12个月）基础上，投标人书面承诺延长各分项设备、船体保修期。未满足最低保修期限本项不得分；全部项目累计延长保修总月数≥3个月得4分；1个月≤延长总月数＜3个月得3分；0＜延长总月数＜1个月得2分；未承诺延长保修期不得分。须提供保修承诺函（格式自拟），不提供不得分。 | 4 | 0 | 客观分 |

注：1.上述序号2、3、4、5、9、10、11、12项评审标准，方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。

2.上述投标文件中，证书或证明或报告必须提供复印件（加盖投标人公章），如发现弄虚作假的，将按照本招标文件相关条款规定予以处理。

### （四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

（五）政府采购政策功能落实

1.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，对本国产品给予20%价格扣除的评审优惠政策适用于货物类采购项目。本项目为船舶维修工程类采购项目，不属于货物采购范畴，因此不执行该项价格优惠政策。

### （六）中标人的确定

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

### （七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

### （八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### （九）其他

当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的（存在招标文件规定的被采购人拒签合同的情形等），采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

# 第五部分 质疑与投诉

## 一、质疑事项

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受投标人对招标文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

### 2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4.对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

5.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 6.以下情形的质疑不予受理

6.1内容不符合上述规定的质疑。

6.2 超出采购法定期限的质疑。

6.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。一、质疑的提出

8.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行网上报名的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

9.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

10.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

## 二、《质疑函》的受理和回复

1.质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

①质疑成立的处理。采购人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

### ②质疑不成立的处理。

#### 1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在采购人官网媒体予以披露。

##### （7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

三、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

四、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，采购人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

五、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在采购人官网等相关媒体予以披露。

六、质疑人对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

# 第六部分  投标文件组成

## 一、基本目录

1.开标一览表（苏采云系统固定格式）；

2.分项报价表（格式见附件1）；

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件2，本项目不适用）；

4.技术要求响应及偏离表格式见附件3）；

5.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）；

6.投标人信用承诺书（格式见附件5）；

## 二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件6）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件7）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件8）；

4.提供修理设施的相关证明材料：

具备干坞或浮坞垂直升降船排、坞长65米以上的修理设施。提供产权证或有效租赁合同或建筑规划许可证或专业的测绘报告等相关证明材料。

5.其他需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

5.1中小企业声明函（格式见附件9）；

5.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

5.3监狱和戒毒管理部门所属企业证明材料（格式见附件11）；

注：上述“资格审查内容”中1-5条投标人必须逐条响应，否则作无效响应处理。

## 三、符合性审查内容

1.实质性条款响应承诺函（格式详见附件12）；

2.品牌确认表（格式详见附件13）。

## 四、商务技术文件

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

附件1

投标分项报价表

备注：

1.投标人须按采购人提供的项目清单（详见附件）逐项报价并汇总，“投标总报价”应包括完成本项目的人工费、材料费（包括零配件及物料费）、工器具使用费、机械费、场地费、维修费、维护保养费、技术配合费、检测费、验收费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即完成本招标项目服务的所有费用及包含响应招标文件招标要求的所有费用。投标人报价时应充分考虑维修期间各类材料的市场风险。结算时单价不调整，数量按实际完成的确定。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件2

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.成本比例计算仅包含硬件设备采购成本，系统集成、施工辅材、人工服务不计入产品成本核算基数。

7.本项目为服务类项目，投标时无需提供本表。

附件3

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。也可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的技术部分的条款内容。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。也可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务部分的条款内容。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称(加盖CA电子签章)：

法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：  年  月   日

#### 附件6

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

### 6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年月日

#### 附件7

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件

附件8

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人姓名):------

代理人联系方式：

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件

附件9

中小企业声明函（服务类项目）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 2026年度中国渔政32541船维护保养项目 ，属于 其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.投标人自行勾选供应商的企业规模类型。

4.其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件10

## 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人名称）单位的招标文件编号为JSZC-320000-****的项目采购活动，服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供全部服务的，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11

监狱和戒毒管理部门所属企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

附件12

实质性条款响应承诺函

致：南通市农业综合行政执法支队

我方作为2026年度中国渔政32541船维护保养项目投标人，已完整研读本项目全部招标文件，清晰知晓以下四条内容为本项目不可偏离实质性要求，自愿作出不可撤销承诺，全部条款无条件响应、无任何负偏离，若违反任一承诺，自愿接受招标文件及合同约定全部违约处罚，投标/中标资格作废，承担全部经济与法律责任：

一、关于招标文件第三章项目需求纳入合同的承诺

我方完全认可招标文件第三章全部项目需求为本招标文件有效组成文件；若我方中标，第三章全文自动纳入本项目采购合同。其中第三章“船舶修理原则和要求”第1至7款管理规定，直接作为合同专用条款补充条款，与合同专用条款具备同等法律效力，我方将严格遵照全部条款履约，不提出任何异议、变更、偏离诉求。

二、关于发动机维保技术主体、持证技师及签约前资料核验承诺

1.本项目康明斯KTA50-M2主机、6CT8.3-D(M）辅机全部维保作业，技术支持由发动机原厂或原厂授权经销商提供；经销商授权文件必须明确授权市场包含船机市场，授权机型完整覆盖本船两款发动机。

2.发动机维修全过程施工现场，常驻不少于1名持有上述两款机型原厂技能认证资格证书的专职技术人员在岗开展发动机拆解、保养、调试等全部相关作业。

3.若我方中标，将在签订正式采购合同前，主动向采购人提交以下全套完整资料供采购人核验：①我方与发动机原厂/授权经销商签署的正式技术合作协议；②原厂出具资质证明文件，或经销商有效期内原厂授权书（授权范围满足本条第1点要求）；③现场维保专职技师身份证复印件、近期社保缴纳证明、原厂技能认证资格证书（如证书有效期的，须在有效期内）。

4.我方保证上述全部资料真实有效、手续齐全；若无法按期完整提交资料，或资料核验未通过，采购人有权直接拒绝与我方签订本项目维修合同，我方无任何异议，自行承担全部损失。

三、关于发动机原厂零配件采购、进场核验承诺

1.本项目维修使用的全部发动机零配件均为康明斯原厂（原机）原装正品，绝不使用副厂件、翻新件、替代件、改装件。

2.所有发动机零配件进场供货时，我方同步提供完整、可溯源的原厂采购订单、原厂出库凭证等溯源资料；全部零配件必须经监理单位、采购人驻厂监修组共同现场核验、签字确认后，方可入库、投入维修施工。

3.若出现零配件非原厂、无法提供有效原厂溯源单据、未经双方核验擅自使用配件任一情形，我方无条件全部更换不合格配件，同时自愿接受招标文件、合同载明全部违约处罚，承担返工、停工、船舶延期检验产生的一切费用与损失。

四、本项目采用固定单价报价方式，我方投标报价已充分综合考量维修周期内所有零备件、主材、辅材、人工、机械、管理、安全、检测、报检、船检、税费、市场价格波动等全部市场风险，项目结算时综合单价不作任何调整；结算工程量严格按照发承包双方合同约定可计量范围及现场实际完成工程量据实核算；针对发包人提出的合同范围以外零星维修工作、非承包人责任事由产生的新增维修工程量，全部以双方现场签证文件作为唯一结算依据，无签证手续的新增工程量我方自愿放弃结算权利，不向采购人主张任何费用。

五、违约总承诺

我方充分知晓上述四条为招标文件法定实质性条款，本承诺函为投标文件必备有效组成文件。若中标后未履行以上任意一项承诺，即构成严重违约，采购人有权同时采取以下处置措施：

1.全额扣除履约保证金；

2.单方面解除船舶维修合同；

3.已完工合格工程量仅按50%结算价款；

4.追偿工期延误、复检、设备重置、监理、第三方维修等全部经济损失；

5.将我方不良行为记入采购人供应商黑名单。

特此承诺！

投标人（加盖单位公章）：

法定代表人/授权委托人（签字或盖章）：

日期：______年____月____日

附件13

品牌确认表

| 名称 | 建议品牌 | 投标品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议室电视机 | 海信、SONY、创维、康佳 |  |  |
| 空调 | 海尔、格力、奥克斯、美的 |  |  |
| 热水器 | 阿里斯顿、惠而浦、能率、美的、帅康 |  |  |
| 彩色打印机复印一体机 | 惠普、佳能、理光、联想 |  |  |
| 笔记本电脑 | 联想、戴尔、华为、华硕 |  |  |
| 驾驶台顶部两侧LED大屏 | 海康威视、强力巨彩、科讯维、大华丰视、海佳彩亮 |  |  |
| 会议室商用净水机 | 美的、海尔、AO史密斯、飞利浦 |  |  |
| 新装全船数字监控 | 海康威视、华为、萤石 |  |  |
| 天花板 | 吉祥、泛铝、西蒙铝业 |  |  |
| 洗衣机 | 海尔、美的、小天鹅、志高 |  |  |
| 床上家纺用品 | 水星、博洋、紫罗兰、梦洁 |  |  |

注：如采用非“建议品牌”的，则须按照招标文件要求提供相应的证明材料。否则视为无效投标。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

附件14

质疑函范本

## 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

### 1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购供应商友情提醒

供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

一、如何参与政府采购项目？

答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

招标文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，招标文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载招标文件无法参与后续项目投标。

（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

二、如何正确填写《中小企业声明函》？

答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

答：供应商需严格按照招标文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

四、报价时有哪些注意事项？

答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。