南京邮电大学集成电路科学与工程学院（产教融合学院）晶圆激光开槽机采购

招标文件

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0497

[NYCG2026-H053（0675-266JOC004609）]

采购人：南京邮电大学

招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2026年08月26日

第一章 投标邀请书（招标公告）

项目概况

南京邮电大学集成电路科学与工程学院（产教融合学院）晶圆激光开槽机采购的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2026年09月17日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0497[NYCG2026-H053（0675-266JOC004609）]

2.项目名称：南京邮电大学集成电路科学与工程学院（产教融合学院）晶圆激光开槽机采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：558万元

5.最高限价：558万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

6.采购需求：南京邮电大学集成电路科学与工程学院（产教融合学院）晶圆激光开槽机采购，具体详见招标文件第四章。

7.合同履行期限：合同签订之日起5个月内完成供货及安装调试。

8.本项目是否接受进口产品投标：不接受

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务报告复印件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内任意一个月的财务报表复印件加盖公章，或银行出具的投标截止时间前6个月内资信证书复印件加盖公章，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，成立不满一年不需提供）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月（2026年2月-2026年7月中）至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有)。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日。

地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

方式：在苏采云电子交易平台首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

文件接收截止时间、开标时间：2026年09月17日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采购标的所属行业为:根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300 号)及《国家统计局关于印发(统计上大中小微型企业划分办法(2017))的通知》(国统字(2017)213 号)等文件规定，本项目所属行业为：工业。

2.本次招标不收取投标保证金。

3.落实政府采购政策需满足：

（1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（5）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

4.相同品牌产品投标要求

（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

5.本次采购公告在“江苏政府采购网”上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

6.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

6.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

6.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

6.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

6.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京邮电大学

地 址：南京市亚东新城区文苑路9号

联系人：彭老师

联系电话：025-85866541

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地 址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795941

3.项目联系方式

项目联系人：孙夏卉 任艳秋陶冉周兵

电 话：025-84795991、025-84795941

邮 箱：sxh@jocite.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号及名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.招标项目概况 | 采购人：南京邮电大学 招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 项目名称：南京邮电大学集成电路科学与工程学院（产教融合学院）晶圆激光开槽机采购 项目概况：具体详见采购清单及招标文件第四章 资金来源：财政资金 交货地点：南京邮电大学用户指定地点，并免费提供安装调试服务 交货期：合同签订之日起5个月内完成供货及安装调试。 |
| 2.招标文件组成 | （1）第一章：投标邀请书（招标公告） （2）第二章：投标人须知 （3）第三章：评标标准 （4）第四章：招标项目的采购清单及技术要求 （5）第五章：合同主要条款及格式 （6）第六章：投标文件格式及附件 |
| 3.投标人资格条件 | （一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关证明文件: （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务报告复印件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内任意一个月的财务报表复印件加盖公章，或银行出具的投标截止时间前6个月内资信证书复印件加盖公章，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，成立不满一年不需提供）； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月（2026年2月-2026年7月中）至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； （6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有)。 （二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 （三）拒绝下述供应商参加本次采购活动： （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 4.招标文件澄清和修改 | 1.代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在“江苏省政府采购网”发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。 2.为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的投标人。 |
| 5.联合体投标 | R本项目不接受联合体投标 □本项目接受联合体投标 应提交联合体协议书、联合体各方资格条件证明文件、其他____________ |
| 6.踏勘现场 | □采购人组织踏勘现场 时间： 地点： R采购人不组织踏勘现场。投标人可自行踏勘，一切费用及后果由投标人自行承担。 |
| 7.最高限价 | □无最高限价 R有最高限价，为558万元 |
| 8.投标保证金 | 无 |
| 9.投标有效期 | 投标截止时间后90日 |
| 10.投标文件接收截止时间及地点 | 截止时间（同开标时间）：详见招标公告 接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 11.投标文件 形式 | “苏采云”政府采购交易系统。本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。 |
| 12.评标委员会 | 评标委员会由5人或5人以上单数组成 |
| 13.评标方法 | R综合评分法 □经评审的最低投标价法 □其他_____________ |
| 14.中标人 | 中标人为: 1人。 |
| 15.报价须知 | 投标报价应包含为完成本项目所发生的全部费用。 |
| 16.相同品牌产品 投标要求 | （1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照报价最低的确定1个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人； （2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。 |
| 17.其他说明 | / |

一、总则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.供应商定义

2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3.货物和服务、用户或使用单位定义

3.1“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3.2“用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

4.政策功能

4.1促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

4.3残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.4节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

4.5乡村产业振兴支持政策

根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

4.6提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.7采购本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定对采购本国产品给予政策支持。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

二、招标文件构成

5.招标文件组成

5.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.招标文件的澄清、补充或修改

6.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在“江苏政府采购网”发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间。

6.3投标人应在投标截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3投标人应用人民币报价。

7.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

7.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

7.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.7投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8.3投标人如同时参与多个分包（标段）招标，则应按分包（标段）分别制作投标文件。

8.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9.投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）第一章投标邀请书中3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章投标邀请书中3.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《分项报价表》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明和服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11.投标文件的价格部分

11.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，应包括招标范围内所有硬件、软件、装置、器材与材料（含辅材、配件）费；项目所需的各种运输费（含至指定地点的机械、搬运费等）、装卸、工料保管费；未移交前的成品保护费；管理（含各类保险、税、临时设施，抢工）费；安装、调试及试运行、人员培训费，技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等，直至交付使用所需要的各种费用，还包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物和服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

11.5本项目预算详见招标公告，投标人的投标报价不得超过最高限价。超过最高限价的投标文件，按无效投标处理。

12.投标文件的其他部分

12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13.投标保证金（不做要求）

14.投标有效期

14.1自开标之日起90天内投标有效。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15.投标文件签署

15.1投标文件的正本和副本均由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。

16.投标费用

16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2中标人在领取中标通知书时向招标代理公司一次性交纳招标代理服务费,代理服务费参照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）所列招标代理服务费收费标准下浮45%执行（不足肆仟元按肆仟元收取）。相关费用由供应商自行考虑到投标报价中。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封和递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照无效投标处理。

17.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.有下列情形的投标文件将拒收：

18.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.3投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.4投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.5在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20.诚实信用

20.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

20.2投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

五、开标、评标与定标

21.开标

21.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.4投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.评标

22.1评标组织

22.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2评标程序

22.2.1投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

22.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

22.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

★如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.6有下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价；

（6）未通过符合性审查；

（7）不符合招标文件中实质性要求和条件；

（8）服务承诺、服务期限和付款条件未响应招标要求的；

（9）如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；

（10）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他要求。

无效投标的判定，必须经评标委员会半数以上成员通过。

22.2.7实质性要求是指本招标文件中用“必须”或“应（应当）”等其他文字说明以及加注“*”或“★”号部分的要求。

22.2.8有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。

22.2.9在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.5款执行。

22.2.10澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.4比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1相同品牌产品

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定1个投标人获得中标推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术得分最高的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品，核心产品见《第四章·项目需求》。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

22.3.2采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

22.3.3综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等；

22.3.4评分标准详见第三章

23.确定中标供应商

23.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

23.2中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公告，公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.4中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.6代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.7所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。

24.编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25.评标过程的保密性

25.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26.签订合同

26.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、质疑和投诉

27.质疑

27.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

27.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

27.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

28.1质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

第三章 评标标准

以下内容是对本招标文件“第二章投标人须知”第22.3.3条有关内容的具体化和补充。

采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术方案优劣顺序排列，评标总得分最高的投标人作为第一中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

| 评分因素 | 评审标准分值 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(最低报价/该投标单位的投标报价)*30。 |
| 技术响应 （43分） | 根据对招标文件第四章“二、技术规格与性能指标”响应情况进行评分，全部满足得43分，招标文件中标注“★”为实质性指标(11项），不满足为无效投标。 标▲号技术指标（共22项）为重要技术条款，每有一项负偏离扣1.5分；其他未标记的指标项（共50项）为一般技术条款，一般技术条款共10分，每有一项负偏离扣0.2分，偏离超过10项则一般技术条款为0分。 注： - 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号； - 对标注“★”和“▲”项的技术要求，除另有说明的根据其要求需提供对应佐证材料外，必须在投标文件中提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件或可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章，投标人自行承诺的证明材料不认可），未提供佐证资料的，评标时不予认可：加“★”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求，按无效标处理；“▲”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求的，按负偏离扣分处理。 （3）一般技术条款以技术规格偏离表应答为准。 所有证明材料应在技术规格偏离表中注明证明材料页码。 |
| 业绩 （6分） | 投标人自2023年8月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似晶圆激光开槽机的相关业绩，每提供一个业绩得1分，最多得6分。（提供合同复印件及对应的验收合格证明材料并加盖投标人公章，合同需包括合同名称、项目内容、盖章、日期等关键内容，上述证明材料缺一不可。） |
| 安装调试及验收方案 （6分） | 针对本项目提供安装调试及验收方案，内容包括但不限于：安装实施方案及调试实施方案、计划进度以及验收保证措施等： 方案内容完整、详细，进度控制合理，验收方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得6分； 方案内容完整，进度控制较合理，验收方案合理，可行性较强且满足项目实际需求，得4分； 方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，验收方案基本合理，基本满足项目实际需求，得2分； 方案内容有缺失，进度控制不明确，验收方案需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得1分； 未提供不得分。 |
| 售后服务 （6分） | 根据提供的售后服务方案（内容包括但不限于产品质量维护措施、技术人员配置、故障解决方案及响应时间、专业技术人员及服务保障等）进行评审： 产品质量维护措施完善，专业技术人员充足、承诺解决问题周期短、维修便利的得6分； 产品质量维护措施完善，专业技术人员较充足、承诺解决问题周期较短、维修较便利的得4分； 产品质量维护措施较完善，专业技术人员充足性一般、承诺解决问题周期较短、维修便利性一般的得2分； 产品质量维护措施简单，需进一步修改完善方可满足项目要求得1分； 未提供不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 根据提供的免费培训方案（包括但不限于培训计划、频次安排和内容安排等） 进行综合评审： 方案详细、培训时间长、培训内容丰富的，得 6 分； 方案较为详细、培训时间较长、培训内容较为丰富的，得 4 分； 具备基本方案、培训时间和内容一般的，得 2 分； 方案简单、培训时间和内容仅基本满足项目需求的，得 1 分； 不满足培训要求或未提供方案介绍的不得分。 |
| 应急处理措施 （3分） | 根据提供的应急处理措施（包括但不限于防护措施、射线泄漏应急处理方案等） 进行综合评审： 方案措施详细、应急处理内容针对性强的，得 3 分； 具备基本方案措施、应急处理内容针对性一般的，得 1 分； 不满足要求或未提供方案措施介绍的不得分。 |

所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

说明：

一、启动异常低价审查的情形和具体要求：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序:

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

3.响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、价格标部分优惠政策如下：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予参选价的5.00%、5.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.小微企业的价格扣除

2.1对小微企业生产的产品给予投标价的10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4.00%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章 招标项目的采购清单及技术要求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晶圆激光开槽机 | 1 | 套 | 本项目为单一产品，不设置核心产品 |

二、技术规格与性能指标

1. 设备精度

★1.1 加工晶圆尺寸/厚度：8 & 12 inch / min 60μm (Frame level)

★1.2 X轴最大切割速度：1000mm/s， Y轴最大速度：600mm/s， Z轴加工范围：0-20mm，Step：0.0001mm，θ轴加工范围：≥270°

★1.3 切割盘平整度：≤8μm，X轴直线度：≤2μm@310mm，Y轴定位精度：≤1.5μm，Z轴重复定位精度：≤1.5μm

2. 工艺指标

★2.1 开槽宽度范围：20-100μm，开槽深度：≥10μm

★2.2 热影响：≤3μm，Debris：≤3μm，底部TTV：≤3μm，外观：无Peeling（@12 inch L-k 层 ，loss depth @≥3μm，Width @≥40μm）

★2.3 清洗良率：≥95%（提供现场测试数据），涂覆均匀性：＜5%（@Thickness ≤10μm）

3.设备稳定性

3.1 设备稼动率：≥90%，平均辅助间隔时长：≥2H，平均故障修复时长：≤4H，平均故障间隔时长：≥168H，每小时产能（12inch Si wafer，8*8mm die size，400mm/s 1pass+200mm/s 2pass）：≥6。

4设备硬件配置

4.1 加工单元

★4.1.1 激光器：皮秒激光器，波长355nm，频率400KHz~4000KHz，脉宽~10ps，出光口最大功率≥25W，M2≤1.3，光斑圆度90%，激光出口光斑直径5±1mm（通过光斑分析仪提供测试数据），聚焦光斑细线7±1μm（通过PI wafer 提供测试数据）。

▲4.1.2光路系统:细线聚焦镜+宽线聚焦镜，保障镜片使用寿命及切割工艺效果

▲4.1.3 强排：提高切割区域抽尘能力

4.1.4 切割区域FFU：保证切割区域的洁净度

▲4.1.5 电动Mask：用户可直接在软件界面选取要加工的宽度，切割宽度范围20μm-100μm

4.1.6 光路正压系统：可避免空气中的微小粉尘进入光路系统，确保光路镜片的洁净度和透过率

▲ 4.1.7 多光点Splits:将一个光斑分成多个光斑进行切割，可实现6光点细线和宽线

切割模式

▲4.1.8 高倍相机组件：15X (0.32μm/Pixel)，CMOS高倍相机识别区域 0.6mm*0.4mm

▲4.1.9 低倍相机组件：0.8X (7.06μm/Pixel)，CMOS低倍相机识别区域8.5mm*6.8mm

▲4.1.10 激光全切:设备支持晶圆划片槽内激光全切加工工艺

▲4.1.11 光斑异常检测:设备具备激光光斑异常点检功能，可提前识别衔射光、光斑形貌异常

4.1.12 涂覆喷嘴湿润功能：在非涂覆作业时，此功能可保证涂覆喷嘴处的保护液避免有凝固堵塞的风险

4.1.13 漏水检测功能：针对通水的地方（激光、清洗、涂覆、水管）增加，保证漏水第一时间发现并处理

4.1.14 机台基座：大理石基座、铸铁或气浮平台。

▲4.1.15 CCTV监控系统：监控传送流程

▲4.1.16 Frame防反：检测钢圈放置正反，若放反则会进行报警

▲4.1.17 双屏操作系统：配备两个触摸操作屏

★4.1.18 涂覆哨兵：检测涂覆均匀性，重复检测精度0.1μm

4.2 上下料单元

4.2.1 8&12inch平台：兼容8寸和12寸frame级晶圆加工

4.2.2 晶圆突出检测组件：晶圆突出时，载台上下运动可能会导致晶圆损坏，设备会在软件界面发布提示信息，指示灯会闪烁并报警

4.2.3 防斜插检测组件：晶圆斜放后，为了防止倾斜晶圆进料导致晶圆损伤，设备会在软件界面发布提示信息，指示灯会闪烁并报警

4.2.4 Barcode手持扫码枪：全自动作业前，作业员手动扫描料盒条码后设备自动选择相应切割程序

4.2.5 料盒放置检测组件：全自动加工前，进行料盒是否放置正确的检测，防止料盒未放正确，晶圆进料导致的碰撞风险

4.2.6 料盒尺寸检测组件：全自动加工前，对放置料盒尺寸进行检测，并与目前选择的加工尺寸进行匹配确认，防止料盒尺寸放置错误导致晶圆搬运安全风险

4.2.7 Wafer状态检测：作业前，对晶圆数量和放置料层进行扫描并软件界面显示料片状态

▲4.2.8 固定扫码枪：用于扫描贴于每片晶圆frame或膜上的条码，和客户端终端做相应联动通信。全自动完成扫描不需要人为操作干预

▲4.2.9 OHT/AGV小车：搭配OHT天车系统/AGV小车系统进行自动化智能生产

4.2.10 RFID功能：RFID读取功能

4.3 安全防护单元

4.3.1 安全门：设备门上有Interlock门锁装置

4.3.2 UPS：不间断电源

▲4.3.3 夹爪手臂扭力保护：当发生异常卡料时，电机感应到力矩异常增大时会报警暂停，确保加工产品的安全

4.3.4 离子风棒/风扇：进料口、清洗区、涂覆区、加工区上料位、加工区下料位配置离子风棒/离子风扇

4.3.5 断电真空保持：设备异常断电时，可确保传送手臂上的产品不会突然掉落造成产品损坏

5. 设备软件配置

5.1 全自动单元

5.1.1 转角退料角度选择：全自动生产中，切割完成后的料片可选择退回料盒的角度(0°/90°/180°)，方便用户快速辨别已加工和待加工的晶圆

5.1.2 首片检料功能：全自动生产中，首片料片进入料检抽屉等待料检

5.1.3 料检抽检功能：全自动生产中，可按设置的检测频率，把切割后的料片自动传送至料检抽屉进行检测

5.1.4 同报警超过3次卡控功能：全自动生产中，一张晶圆相同报警超过3次后弹窗提示风险

5.1.5 切痕/切割道补偿数值卡控功能：全自动生产中，可以卡控切痕/切割道补偿值，防止补偿失误导致切至芯片有效区域

5.1.6 切痕补偿后下刀自动暂停功能：全自动生产中，切痕补偿后，第二刀自动暂停，防止操作员不进行复查，补偿错误，导致大规模切坏料片

5.1.7 首刀检测功能：首片开始切割第一刀前会暂停下来让操作人员再次确认步进和切割位置是否正确

★5.1.8 Hasen Cut：实现多步距，多芯片同一晶圆上布局时，进行断线切割，只切割需要切割的芯片（提供测试数据）

★5.1.9 MPW Cut：实现多步距，多芯片同一晶圆布局的切割工艺（提供测试数据）

▲5.1.10 切痕检测功能：全自动生产中，可对切痕进行自动识别以及自动补偿，可识别hairline偏移、切割位置偏移、chipping面积识别等

5.1.11 边缘识别功能：可确定产品的中心位置及大小，避免激光切割到产品背膜

5.1.12 涂覆暂停检测：涂覆完成后，晶圆停留至涂覆盘并弹框提示，人为可以介入判断涂覆效果

▲5.1.13 台盘夹爪清洗功能：可选择全自动开始前或全自动结束后，设备会自动执行清洗盘和涂覆盘的表面清洗动作，同时单独对夹爪进行清洗

5.1.14 激光功率检测：在全自动生产前，进行出光口和加工口功率测量并和程序设置的能量进行比对，确保实际功率和程序设置功率一致

▲5.1.15 记忆功能（Auto recovery）：在全自动生产中，出现软件异常或重启软件，再次进入软件后，可以继续上次全自动切割流程

▲5.1.16 偏切功能：设置偏切距离进行偏移切割

5.1.17 漏涂覆检测：在全自动生产中，出现未配置涂覆参数，会提示未涂覆禁止切割

▲5.1.18 平边功能：兼容带平边的晶圆切割

5.1.19 全自动过程中模板示教功能：全自动模板识别失败后可在不退片（暂停）的情况下进行模板示教，保存到程式里

5.1.20 切割程序选定功能：只允许通过扫码枪选定切割程式，操作员无法手动自己选择

★5.1.21 SECS GEM联网通信功能：CIM联网

5.1.22 激光能量转换率卡控功能：在全自动生产中，功率检测会对转化率进行卡控

5.1.23 料盒上料顺序可选功能：拉料过程中，可选择从上往下拉料也可选择从下往上拉料

▲5.1.24 金属残留检测：切痕检测时，确认金属是否存在残留

5.2 手动单元

5.2.1 手动上料功能：手动将晶圆送至切割区

5.2.2 手动涂覆功能：手动将晶圆涂覆完成并退出

5.2.3 手动清洗功能：手动将晶圆清洗完成并退出

5.2.4 手动退料功能：手动将晶圆退出

5.2.5 手动拉直功能：手动将晶圆拉直

5.2.6 手动对位功能：手动操作将晶圆进行全自动对位拉直

5.2.7 半自动切割：手动对位完成后，可以手动选择需要切割面和切割刀数

5.2.8 纯手动切割：拉直后指定切割道进行手动切割

▲5.2.9 手动残片切割功能：针对不规则晶圆（分片、破片等），可以进行手动切割

5.2.10 分光功率检测功能：可确保双细线和双宽线两束光的功率误差控制在0.05w以内

5.3 监控单元

5.3.1 涂覆液流量监测：当涂覆流量异常时，软件界面会报警提示，确保产品的加工品质

5.3.2 涂覆液剩余量监测：软件可设定剩余报警数值，当剩余量低于设定值后，软件界面提示更换

5.3.3 清洗水流量监测：当清洗水流量异常时，软件界面会报警提示，确保产品的加工品质

5.3.4 气体压力监测：当二流体气体压力异常时，软件界面会报警提示，确保产品的加工品质

5.3.5 相似Target点卡控：teach时针对相似目标点可在9宫格查重时卡控出并提示建议更换目标点

5.3.6 台盘真空监测功能：加工过程中会对3个工位的台盘进行实时真空监测，若低于设定值，软件会报警提示，确保加工产品的安全

5.4 其他

5.4.1 MTBA计算分析功能：提供可选时段的MTBA分析，方便客户进行产品加工效率的计算和管理

5.4.2 3级软件操作管控：不同的用户管理（操作员、工程师、管理员）对应不同的软件权限

▲5.4.3 整机符合SEMI标准，通过SEMI S2和F47认证

说明：

（1）采购人需求中打“★”号条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。采购人需求中打“▲”号条款为重点评审响应条款，投标人如有任何一条负偏离则影响评分。

加“★”项实质性参数及“▲”重要参数，除另有说明的根据其要求需提供对应佐证材料外，须在投标文件中提供技术要求佐证材料：提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件或可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章，投标人自行承诺的证明材料不认可）；一般技术条款以技术规格偏离表应答为准。

加“★”、“▲”未提供佐证资料的，评标时不予认可：加“★”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求，按无效标处理；“▲”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求的，按负偏离扣分处理。

投标文件（含澄清、补正）中，对采购文件明确要求的★号实质性参数、商务条件等，不得进行任何实质性偏离。供应商不得在投标文件中作出虚假响应。若在评审、合同签订或履约验收中发现供应商提供的产品/服务与投标文件响应内容存在实质性不符（包括但不限于：产品技术参数与投标文件不一致、关键人员与投标承诺不符等情况），采购人有权拒绝签订合同、终止合同并追究其违约责任。

（2）凡属于政府强制采购节能产品，请投标人承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）

（3）凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC认证）。

四、商务条款

1.付款方式：

在合同签订后30日内，招标人向中标供应商支付80%的货款，中标供应商开具一年期等额保函，尾款待设备到货验收合格后30日内一次性支付。

若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照合同条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

2.质保期：

★质保期18个月，自验收合格次日起算。质保期内关于设备品质的问题所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由供应商承担。（提供承诺书并加盖投标人公章）

3.培训要求：

设备到货后厂家派出工程师上门进行培训。

4.交货期：

合同签订之日起5个月内完成供货及安装调试。

交货方式：供应商在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

交货地点：南京邮电大学指定地点。

5.工艺要求及工艺验收标准

设备验收：所有技术指标及设备参数均须在收货交付环节进行逐一核验。对于具备现场实测条件的指标，必须进行现场验收以验证其符合性；对于受环境或条件限制无法在现场直接验收的指标，供应商须出具由机构（第三方计量单位）或原厂盖章确认的相关验收报告及测试数据证明。

6. 应急处理

需提供应急处理措施，包括但不限于防护措施、射线泄漏应急处理方案等。

7. 附件

7.1 耗材清单

★7.1.1 额外配套1套激光器（指标同4.1.1条款参数，包含UPS，冷水机）（提供附件清单并加盖投标人公章）

★7.2 额外提供1次免费激光器返原厂维修服务(包含冷却液2x5L、窗口镜更换一次、干燥剂与压力平衡组件更换一次、种子源模块更换一次)（提供承诺书并加盖投标人公章）

第五章 合同主要条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

项目名称：

招标采购文件编号：

甲方合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：      年    月    日

合同编号：

南京邮电大学采购合同（国内货物类）

甲方：南京邮电大学签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目采购结果,依据《中华人民共和国民法典》合同编及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 不含税金额 (元) | 增值税税额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及质保期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、合同定价方式及付款方式

1.合同定价方式：

¨固定总价¨固定单价¨固定费率¨其他

2.付款方式（可多选）：

¨预付款： 合同签订后_______个工作日内支付合同金额的_______ % （有预付款的勾选并填写本项）；

¨进度款： ________________________________________________________支付合同金额的_______ % （分期支付进度款的勾选并填写本项，应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与履约情况挂钩）；

¨验收合格后  日内支付合同总价的__ ____%（有验收的项目应当勾选本项，支付条件应与验收合格挂钩）；

þ其他： _在合同签订后30日内，甲方向乙方支付80%的货款，乙方开具一年期等额保函，尾款待设备到货验收合格后30日内一次性支付。__

付款金额均不计利息。

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。在质量保证期内所发现的缺陷，乙方应在约定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1.乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后___10___日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，以及其技术性能是否符合本合同、采购文件及响应文件所述标准。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，逾期未到场且未书面提出合理异议的，视为认可甲方的单方验收结果。

八、工程部分（两万元及以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

1.本合同及其变更、补充协议

2.中标（成交）通知书

3.投标（响应）文件

4.采购文件

5.有关技术文件，图纸

6.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的10%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金。若该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日   5‰   向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件、响应文件标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方不能更换货物的，甲方可单方面解除合同。乙方承担由此给甲方造成的损失

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

依据《政府采购法》第五十条，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。特殊情况确需变更且符合规定情形的，应由甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供      增值税专用发票     ，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式       份，甲方    三份、乙方       份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方乙方

单位名称：南京邮电大学单位名称：

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

联系电话：联系电话：

开户银行：开户银行：

户名： 南京邮电大学户名：

账号：

行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号　025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：年月日联系电话：

第六章投标文件格式及附件

（项目名称）

投标响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京邮电大学

根据贵方                                       （项目名称）            （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                       (姓名和职务)代表投标人          （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我们的投标总报价为（大写）      元人民币。所投产品品牌为        。

3.本项目交货期时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。

项目负责人：                                    。

4.我们的报价产品中（有或无）进口产品。

5.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

8.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成。

9.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                                  （盖章）

日期：            年         月        日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京邮电大学

本授权书声明：注册于               （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                      （项目名称、包号），                   （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字：

日期：年月日

法定代表及授权委托人的身份证的复印件:

附件三、投标报价汇总表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标总价： | 小写： 大写： 人民币 |
| --- | --- |
| 所投产品品牌： |  |
| 是否为进口产品 | 是 否 |
| 规格型号： |  |
| 交货期： |  |
| 投标人提供的货物是否均为小微企业制造的货物 | 是 否 |
| 质保期： | 自验收合格之日起 年 |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

说明：

（1）投标报价应包含为完成本项目所发生的全部费用。

（2）投标人不得实质性改动报价一览表格式及内容。

如有需要可提供下表

货物分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

易损件、备品备件分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 折扣率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

附件四、资格证明文件

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务报告复印件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内任意一个月的财务报表复印件加盖公章，或银行出具的投标截止时间前6个月内资信证书复印件加盖公章，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，，成立不满一年不需提供）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月（2026年2月-2026年7月中）至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有)。

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3、拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

以上材料复印件加盖公章。

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：

我单位                             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件六、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京邮电大学

我单位  （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件七：采购实施方案

项目实施方案

（格式自拟）

投标人（盖章）：

授权代表签字：

日期：年月日

附件八、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺

我公司就南京邮电大学集成电路科学与工程学院（产教融合学院）晶圆激光开槽机采购质量保证及服务承诺如下：

（投标人自拟）

投标人（盖章）：

授权代表签字：

日期：年月日

附件九、商务条款偏离表

商务条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人应在上表中明确投标文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为投标人对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人名称：（盖章）

附件十、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目号 | 招标项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人应在上表中明确投标文件技术部分与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为投标人对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人名称：（盖章）

附件十一、企业声明函格式（如不属于则不需提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

政府采购节能产品政策

1.根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3.投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号在“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”网页截图，且以提供的证书复印件为准，如未提供，将不做价格扣除。

4.投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5.节能产品报价表

供应商名称（盖单位章）：	项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）:

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十二、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十三、承诺书参考格式

南京邮电大学：

我单位（供应商名称）承诺：

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十四、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（如有）