太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0063

项目名称：新建欧亚马地块幼儿园、九年一贯制学

校（横沥佳苑南侧）智能化项目

采购单位：江苏省太仓高新技术产业

开发区管理委员会

采购项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2026年8月

目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分  招标公告

项目概况 新建欧亚马地块幼儿园、九年一贯制学校（横沥佳苑南侧）智能化项目JSZC-320585-JZCG-G2026-0063招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2026-9-17 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0063

项目名称：新建欧亚马地块幼儿园、九年一贯制学校（横沥佳苑南侧）智能化项目

预算金额：1265 万元；

最高限价（如有）：无；

采购方式：公开招标

采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 行业属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：设备材料清单 |  |  |  |  |  |
| 一、安防系统 |  |  |  |  |  |
| （一）安防（监控、电子围栏报警、巡更）系统 |  |  |  |  |  |
| A.监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清筒形摄像机（核心产品） | 详见第三部分项目需求 | 台 | 231 | 工业 |
| 2 | 高清网络彩色半球摄像机 | 详见第三部分项目需求 | 台 | 368 | 工业 |
| 3 | 高清网络电梯半球摄像机 | 详见第三部分项目需求 | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 电梯专用无线网桥（带楼显） | 详见第三部分项目需求 | 台 | 2 | 工业 |
| ...... |  |  |  |  |  |

具体内容详见第三部分项目需求.

合同履行期限：自签订合同后配合项目现场装修进度，120天内完成安装调试，具体时间以采购单位要求为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明，包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-9-17  09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
    11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会

地址：太仓市上海东路88号

联系方式：沈熙峰

电话：0512-53595073

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市陆渡街道万金北路88号3栋

联系人：周萌

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：周萌

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包

6.3本项目不接受分包。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（如有）

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15关于符合本国产品标准的声明函（如有）

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.4项目的技术及服务方案；

15.2.2.5项目实施方案和进度方案

15.2.2.6质量保证措施和承诺；

15.2.2.7售后服务内容；

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.9类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：

26.7.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.7.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.7.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.7.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
    26.9 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.10 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.11 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

33.4中标供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的至少二级能效指标节能产品，或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（1）在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（2）在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（7）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

39.采购本国产品的支持政策

39.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

39.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

39.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

39.4 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

39.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

39.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

39.7 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

九、其他事项

40. 监督和公证

40.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

40.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。

41.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分 项目需求

一、项目背景

（一）项目概况

本次采购内容为新建欧亚马地块幼儿园、九年一贯制学校（横沥佳苑南侧）智能化项目的供货、安装及调试，项目位于江苏省苏州市太仓市富达路西、横沥路南；项目设备主要由以下部分组成：

1、技防系统

（1）安防（监控、电子围栏报警、巡更）系统

（2）出入口管理系统

（3）机房工程

2、智能化系统

（1）综合布线系统

（2）计算机网络系统

（3）校园背景音乐系统

（4）音视频会议系统

（5）LED信息发布系统

（6）录播教室系统

（7）校园时钟系统

（二）界面范围说明

1、技防系统

（1）安防（监控、报警、巡更）系统主要包括监控摄像机、录像机及管理平台、监控系统交换机、室内报警设备、张力围栏、巡更设备等。

（2）出入口管理系统设备主要包括访客机、人行闸机、车辆闸机、车牌识别设备、车辆抓拍设备、人像抓拍设备、读卡器、磁力锁、门禁控制器、液压升降柱等。

（3）机房工程设备主要包括精密空调、配电柜/箱等。

2、智能化系统

（1）综合布线系统主要包括6类非屏蔽双绞线、光缆主干、网络机柜等。

（2）计算机网络系统设备主要包括核心交换机、接入交换机、网关、全光网设备、上网行为管理、无线网络设备等。

（3）校园广播系统设备主要包括IP网络有源音箱等。

（4）音视频会议系统设备主要包括音箱、功放、报告厅舞台灯光等。

（5）LED信息发布系统主要包括室外P2.5全彩屏、室内P2.5全彩屏等。

（6）录播教室系统主要包括录播教室系统设备、材料等。

（7）校园时钟系统主要包括教室的网络时钟和时钟控制器（含软件）。

二、项目需求

（一）采购项目标的物清单：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 行业属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：设备材料清单 |  |  |  |  |  |
| 一、安防系统 |  |  |  |  |  |
| （一）安防（监控、电子围栏报警、巡更）系统 |  |  |  |  |  |
| A.监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清筒形摄像机（核心产品） | 1．传感器类型：1/3英寸CMOS； 2．像素：400万； 3．最大分辨率：2560×1440； 4．最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5．最大补光距离：50m（红外）； 6．补光灯：2颗（红外灯）； 7．镜头类型：定焦； 8．镜头焦距：3.6mm； 9．镜头光圈：F2.0； 10．设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作 11．智能行为分析功能检验: 12．当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示; 13．a)绊线入侵; 14．b)区域入侵; 15．样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作; 16．可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测; 17．支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则; 18．支持灵敏度设置0~10; 19．当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测 20．视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 21．周界防范：绊线入侵；区域入侵； 22．智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 23．宽动态：支持； 24．报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）； 25．接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 26．预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 27．供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 28．防护等级：IP67。 | 台 | 231 | 工业 |
| 2 | 高清网络彩色半球摄像机 | 1．传感器类型：1/3英寸CMOS； 2．像素：400万； 3．最大分辨率：2560×1440； 4．最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5．最大补光距离：50m（红外）； 6．补光灯：2颗（红外灯）； 7．镜头类型：定焦； 8．镜头焦距：2.8mm； 9．镜头光圈：F2.0； 10．视场角：水平：89°；垂直：48°；对角：105°； 11．周界防范：绊线入侵；区域入侵； 12．智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 13．宽动态：支持； 14．设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作； 15．当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测； 16.内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 17.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 18.接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；CGI；GB/T28181； 19.预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 20．供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 21．防护等级：IP67。 | 台 | 368 | 工业 |
| 3 | 高清网络电梯半球摄像机 | 1．支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警； 2．内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警； 3．采用星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器； 4．最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps； 5．支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6．内置高效红外补光灯，最大红外监控距离10米； 7．支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 8．支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 9．支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 10．支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），485，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器； 11．支持DC12V供电方式，12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，用于楼显传感器供电； 12．出厂自带楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数（传感器通过光电感应原理实现楼层计数，仅适用每层有遮光板的电梯结构）； 13．支持电瓶车禁止入梯楼层可设； 14．可通过IE浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼； 15．当设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层。 | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 电梯专用无线网桥（带楼显） | 1.电梯监控专用，200W相机不卡顿 2.可在各种场景灵活使用，支持多种安装方式 3.极简WEB：操作简易，零配置 4.性能稳定：7*24小时全天候稳定工作 | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 室外低照度摄像机 | 1．传感器类型：1/3英寸CMOS； 2．像素：400万； 3．最大分辨率：2560×1440； 4．最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5．最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 6．补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 7．镜头类型：定焦； 8．镜头焦距：6mm； 9．镜头光圈：F2.0； 10．视场角：水平：47°；垂直：26°；对角：54°； 11．周界防范：绊线入侵；区域入侵； 12．智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 13．宽动态：支持； 14．智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警 15．内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 16．报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）；音频异常； 17．接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；CGI；GB/T28181； 18．预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 19．供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 20．防护等级：IP67。 | 台 | 161 | 工业 |
| 6 | 带拾音器筒形摄像机 | 1．传感器类型：1/3英寸CMOS； 2．像素：400万； 3．最大分辨率：2560×1440； 4．最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5．最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 6．补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 7．镜头类型：定焦； 8．镜头焦距：6mm； 9．镜头光圈：F2.0； 10．视场角：水平：47°；垂直：26°；对角：54°； 11．周界防范：绊线入侵；区域入侵； 12．智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 13．宽动态：支持； 14．智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警； 15．智能行为分析功能检验: 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示; 1)绊线入侵; 2)区域入侵; 3)样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作; 4)可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测; 5)支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则; 6)支持灵敏度设置0~10; 16．当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测 17．内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 18．报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）；音频异常； 19．接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；CGI；GB/T28181； 20．预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 21．供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 22．防护等级：IP67。 | 台 | 7 | 工业 |
| 7 | 全景摄像机度摄像机 | - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS（×2）； 2．像素：400万； 3．最大分辨率：3840×1080； 4．最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5．最大补光距离：30m； 6．补光灯：4颗（暖光灯）； 7．镜头类型：定焦； 8．镜头焦距：2.8mm； 9．镜头光圈：F1.0； 10．视场角：水平：190°；垂直：55°； 11．热度图：支持； 12．深度智能：支持； 13．周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 14．物品监控：物品遗留；物品拿取； 15．人数统计：支持人数统计，区域内人数统计；排队管理； 16．智能检索：配合SmartNVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 17．视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 18．智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 19．AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 20．视频帧率：50Hz主码流（3840×1080@25fps），辅码流（960×268@25fps），第三码流（1920×540@25fps）60Hz主码流（3840×1080@30fps），辅码流（960×268@30fps），第三码流（1920×540@30fps）； 21．宽动态：120dB； 22．默认分辨率下默认码流：1536kbps（3840×1080）； 23．音频接口：支持； 24．内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 25．内置扬声器：支持； 26．报警：支持； 27．网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 28．接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileG&ProfileT）；GB/T28181-2022（双国标）；RTMP； 29．智能分时复用功能检验:支持智能分时复用功能,可支持设置10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时间设置自动切换； 30．主码流视频分辨率和帧率最大为:50Hz:3840×1080.25fps60Hz:3840×1080、30fps第二码流视频分辨率和帧率最大为:50Hz:960×270、25fps60Hz:960×270、30fps第三码流视频分辨率和帧率最大为:50Hz:1920×540、25fps60Hz:1920×540、3Ofps 31．最大MicroSD卡：256GB； 32．低照等级：超星光； 33．RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 34．音频输入：1路（RCA头）； 35．音频输出：1路（RCA头）； 36．报警输入：2路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）； 37．报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 38．模拟输出接口：1路（CVBS输出BNC接口）； 39．电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 40．供电方式：DC12V/PoE； 41．防护等级：IP67。 | 台 | 19 | 工业 |
| 8 | 人脸抓拍摄像机 | 1．传感器类型：通道1（细节）：1/1.8英寸CMOS；通道2（全景）：1/1.8英寸CMOS； 2．像素：通道1（细节）：400万；通道2（全景）：400万； 3．最大分辨率：通道1（细节）：2688×1520；通道2（全景）：2688×1520； 4．最低照度：通道1（细节）：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；通道2（全景）：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5．最大补光距离：80m（红外）；60m（暖光）；16m（人脸检测距离）； 6．补光灯：6颗（柔光双色灯）； 7．镜头类型：通道1（细节）：机芯镜头；通道2（全景）：定焦镜头； 8．镜头焦距：通道1（细节）：8mm～32mm；通道2（全景）：3.6mm； 9．镜头光圈：通道1（细节）：F1.6；通道2（全景）：F1.0； 10．视场角：通道1（细节）：水平：42°～16.4°；垂直：23°～9°；对角：47°～17°；通道2（全景）：水平：93°；垂直：49°；对角：110°； 11．通用行为分析：通道1（细节）：物品遗留；物品搬移；通道2（全景）：不支持； 12．热度图：支持； 13．智能说明：通道1（细节）：支持通用行为分析、人脸检测、人数统计、道路监控、热度图；通道2（全景）：不支持； 14．支持场景大模型算法,开启环境自适应功能后,可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置,包括宽动态、曝光、增益等参数； 15．具有状态指示灯,可通过指示灯显示工作状态； 16．全景镜头支持在垂直方向进行调节,调节范围为-10°~10°； 17．镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈8°夹角,可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向,降低鬼影对视频画面的影响； 18．周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 19．人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 20．人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 21．道路监控：支持非机动车逆行检测，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持机动车占非机动车道检测，支持上传机动车全景图、车身图、车牌；支持卡口，支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持交通拥堵，支持车辆拥堵阈值可设，支持拥堵时间可设；支持绘制车道，支持车道方向可设；支持绘制4个车道；支持非机动车车牌识别； 22．AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码； 23．宽动态：120dB； 24．走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 25．自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 26．重瞳：支持； 27．音频接口：支持； 28．内置麦克风：支持，内置双麦克风； 29．内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 30．报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；人数统计；安全异常； 31．接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 32．预览最大用户数：20个（总带宽：80M）； 33．除雾功能：支持； 34．RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 35．音频输入：2路（RCA头）； 36．音频输出：1路（RCA头）； 37．报警输入：3路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）； 38．报警输出：2路（干接点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 39．模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 40．电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 41．供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3at）； 42．防护等级：IP67； 43．防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。； 44．外观：枪型； 45．深度智能：支持； 46．智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 47．视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 48．视频帧率：50Hz：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）60Hz：主码流（2688×1520@30fps），辅码流（704×480@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）； 49．默认分辨率下默认码流：5120kbps（2688×1520）； 50．报警：支持； 51．网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 52．低照等级：超星光。 | 台 | 6 | 工业 |
| 9 | 鹰眼摄像机 | 1．内置2颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2．全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类； 3．细节支持周界防范、视频结构化、人脸检测； 4．采用4个高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 5．最大单路可输出800万(4096×1800)@25fps； 6．支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 7．支持PCM/G.711A/G.711Mu/G.726/AAC/G.723/G.722.1/G.729/MPEG2-Layer2音频压缩标准； 8．球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米； 9．支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； 10．支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 11．支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512GMicroSD卡； 12．DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 13．支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警； 14．扬声器声级检验:样机正前方1m处,内置扬声器播放最大声级不小于80dB(A)； 15. 麦克风拾音距离检验:回放时,应能听清距样机5m处声级不小于70dB(A)的声音； 16．支持IP67防护等级； 17．支持双MIC； 18．内置扬声器； 19．支持GPS/北斗经纬度定位； 20．支持枪球联动。 | 台 | 3 | 工业 |
| 10 | 治安球机 | 1．传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 2．像素：全景：400万；细节：200万； 3．最大分辨率：全景：2560×1440；细节：1920×1080； 4．最低照度：全景： 彩色：0.005ux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 5．最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； 6．补光类型：红外+白光； 7．镜头焦距：全景：4mm；细节：5mm～115mm； 8．镜头光圈：全景F1.6细节F1.6-F3.5； 9．视场角：全景：水平：76° 垂直：41.5° 对角：88°细节：水平：57.7°~4° 垂直：32.7°~2.3°对角线：65.2°~4.5°； 10．光学变倍：细节：23倍； 11．定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 12．可视域功能：支持； 13．智能分类：易智能； 14．周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 15．人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 16．智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态：目前全景细节不支持同开检测，可定制。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）； 17．光警戒：支持白光；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低； 18．透雾功能：电子透雾； 19．全景摄像机具有具备4个暖光灯，细节摄像机具备4个红外灯、2个白光灯，有光警戒报警功能； 20．当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标；当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测； 21．网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 22．音频输入：1路； 23．音频输出：1路； 24．语音对讲：支持； 25．报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)； 26．报警输出：1路； 27．供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）； 28．防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准； 29．接口类型：RJ45接口。 | 台 | 3 | 工业 |
| 11 | 行为分析摄像机 | 1．传感器类型：通道1（细节）：1/1.8英寸CMOS；通道2（全景）：1/1.8英寸CMOS； 2．像素：通道1（细节）：400万；通道2（全景）：400万； 3．最大分辨率：通道1（细节）：2688×1520；通道2（全景）：2688×1520； 4．最低照度：通道1（细节）：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；通道2（全景）：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5．最大补光距离：80m（红外）；60m（暖光）；16m（人脸检测距离）； 6．补光灯：6颗（柔光双色灯）； 7．镜头类型：通道1（细节）：机芯镜头；通道2（全景）：定焦镜头； 8．镜头焦距：通道1（细节）：8mm～32mm；通道2（全景）：3.6mm； 9．镜头光圈：通道1（细节）：F1.6；通道2（全景）：F1.0； 10．视场角：通道1（细节）：水平：42°～16.4°；垂直：23°～9°；对角：47°～17°；通道2（全景）：水平：93°；垂直：49°；对角：110°； 11．通用行为分析：通道1（细节）：物品遗留；物品搬移；通道2（全景）：不支持； 12．热度图：支持； 13．智能说明：通道1（细节）：支持通用行为分析、人脸检测、人数统计、道路监控、热度图；通道2（全景）：不支持； 14．支持场景大模型算法,开启环境自适应功能后,可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置,包括宽动态、曝光、增益等参数； 15．具有状态指示灯,可通过指示灯显示工作状态； 16．全景镜头支持在垂直方向进行调节,调节范围为-10°~10°； 17．镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈8°夹角,可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向,降低鬼影对视频画面的影响； 18．周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 19．人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 20．人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 21．道路监控：支持非机动车逆行检测，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持机动车占非机动车道检测，支持上传机动车全景图、车身图、车牌；支持卡口，支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持交通拥堵，支持车辆拥堵阈值可设，支持拥堵时间可设；支持绘制车道，支持车道方向可设；支持绘制4个车道；支持非机动车车牌识别； 22．AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码； 23．宽动态：120dB； 24．走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 25．自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 26．重瞳：支持； 27．音频接口：支持； 28．内置麦克风：支持，内置双麦克风； 29．内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 30．报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；人数统计；安全异常； 31．接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 32．预览最大用户数：20个（总带宽：80M）； 33．最大Micro SD卡：512GB； 34．除雾功能：支持； 35．RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 36．音频输入：2路（RCA头）； 37．音频输出：1路（RCA头）； 38．报警输入：3路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）； 39．报警输出：2路（干接点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 40．模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 41．电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 42．供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3at）； 43．防护等级：IP67； 44．防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域； 45．深度智能：支持； 46．智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 47．视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 48．视频帧率：50Hz：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）60Hz：主码流（2688×1520@30fps），辅码流（704×480@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）； 49．默认分辨率下默认码流：5120kbps（2688×1520）； 50．报警：支持； 51．网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 52．低照等级：超星光。 53．可通过IE浏览器开启／关闭车辆完整性抓拍，开启该功能后，样机只抓拍设置区域内完整通过的车辆； 54．样机可对设置区域内的人脸、人体、非机动车、机动车目标检测、跟踪、抓拍、存储，可在监视图像和抓拍图片上叠加目标提示框。 | 台 | 14 | 工业 |
| 12 | 车辆抓拍摄像机 | 采用行业专用GS-CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，高帧率，全天候呈现逼真场景图像； 采用高性能AI处理器，实时提取机动车、人脸结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据； 采用一体化结构设计，IP66防护等级，适用于各种恶劣环境； 采用不需要900万像素图像传感器 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、报警输入输出接口； 支持国密35114-A级认证，加强公安网络视频信息数据安全； 具有防雷和防浪涌功能； 车队模式设置检查：支持开启车队模式，设置连续过车最长报警输出时间，道闸不落闸。 防砸雷达设备状态获取功能检查：支持接入防砸雷达，可实时展示接入设备的工作状态、运行次数。 智能事件检测功能检查智能事件检测功能检查：支持22种车牌识别，包括普通蓝牌、单层黄牌、双层黄牌、教练车牌、应急车牌、小型新能源牌、大型新能源牌、警用车牌、单层军牌、双层军牌、单层武警车牌、双层武警车牌、使馆车牌、领馆车牌、港澳进出大陆车牌、普通民航车牌(单层)、农用车牌、三地车牌、挂车号牌、"厂"字车牌、"电"字车牌、非机动车车牌； ▲车辆图像捕获时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响，空拍和重拍的图像记录应小于3%。（应满足依据GA/T497-2016道路车辆智能监测记录系统通用技术条件，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； ▲当车辆图像为前部特征图像时，记录的驾驶人面部图像不小于50X50个像素点（应满足依据GA/T497-2016道路车辆智能监测记录系统通用技术条件，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； ▲日间车辆号牌号码识别准确率应不小于95%;夜间车辆号牌号码识别准确率应不小于90%（应满足依据GA/T497-2016道路车辆智能监测记录系统通用技术条件，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 | 台 | 3 | 工业 |
| 13 | 宽动态摄像机（地下室出入口） | 1．传感器类型：1/3英寸CMOS； 2．像素：400万； 3．最大分辨率：2560×1440； 4．最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5．最大补光距离：50m（红外）； 6．补光灯：2颗（红外灯）； 7．镜头类型：定焦； 8．镜头焦距：3.6mm； 9．镜头光圈：F2.0； 10．设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作； 11．当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测 12．视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 13．周界防范：绊线入侵；区域入侵； 14．智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 15．宽动态：支持； 16．报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）； 17．接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；CGI；GB/T28181； 18．预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 19．供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 20．防护等级：IP67。 | 台 | 8 | 工业 |
| 14 | 二合一避雷器 | 二合一避雷器 | 台 | 218 | 工业 |
| 15 | 电源（3C认证) | 12V12.5A | 个 | 65 | 工业 |
| 16 | 24口POE交换机(安防） | 1.≥24个10/100/1000M电口+1个千兆SFP光口；POE供电；交流供电；非管理型；交换容量≥52Gbps，包转发率≥39Mpps； 2.端口配置功能检查:支持通过APP、管理平台对接入交换机的端口进行速率、流控使能配置。 | 台 | 50 | 工业 |
| 17 | 24口工业交换机(安防） | 1.室外工业级，24个10/100/1000M电口+1个千兆SFP光口，宽温（-40℃-85℃）；二层管理型；交换容量336Gbps；包转发率56Mpps； 2.电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级：IK06。 | 台 | 28 | 工业 |
| 18 | 单模千兆光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 只 | 274 | 工业 |
| 19 | 24口交换机(安防） | 1.≥24个10/100/1000M电口+1个千兆SFP光口；POE供电；交流供电；非管理型；交换容量≥52Gbps，包转发率≥39Mpps。 2.端口配置功能检查:支持通过APP、管理平台对接入交换机的端口进行速率、流控使能配置。 | 台 | 16 | 工业 |
| 20 | 核心交换机（安防） | 1．4U一体化主机套装，已标配：2×电源、1×风扇盘（包含2个风扇）； 2．主机提供3个业务插槽（1槽位任意业务板卡即可激活主控，无需额外配置主控板卡），单板支持热插拔； 3．设备提供1个Default恢复出厂按键、1个Console管理口； 4．交换容量：38.4Tbps、包转发率：7200Mpps； 5．支持802.1D(STP)、802.1W(RSTP)、802.1S(MSTP)，支持BPDU保护、根保护、环路保护； 6．支持GVRP；支持1:1和N:1 VLAN Mapping；支持基本QinQ和灵活QinQ功能；支持Private VLAN； 7．支持静态、动态链路聚合； 8．支持IGMP v1/v2/v3；支持IGMP Snooping；支持IGMP Fast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制；支持组播流量跨VLAN复制；支持PIM-SM、PIM-DM；支持VRRP； 9．支持ARP、RARP、免费ARP；支持Dynamic ARP Inspection；支持ARP anti-attack；支持ARP源抑制； 10．支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制；支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能；支持端口隔离支持端口安全、IP+MAC+端口绑定；支持DHCP Snooping、DHCP Option 82；支持IEEE 802.1x认证；支持Radius认证；支持uRPF；支持命令行分级保护； 11．支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类；支持CAR流量限制支持802.1P/DSCP优先级重新标记；支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式；支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制；支持流量监管与流量整形；支持Ingress和Egress ACL；支持匹配L2、L3、L4和IP五元组进行复制、转发、丢弃； 12．支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet；支持IPv6邻居发现；支持Path MTU发现；支持MLD 、MLD Snooping；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持手工隧道、ISATAP隧道、6to4隧道； 13．支持Console、Telnet、SSH；支持SNMP v1/v2/v3；支持TFTP方式的文件上传、下载管理、支持RMON、支持sFLOW、Netflow流量统计分析； 14．工作温度：0℃～+40℃； 15．支持ERPS环网保护协议，环网切换时间≤50ms；支持GVRP功能。 | 台 | 2 | 工业 |
| 21 | 电源模块（安防） | 电源模块 | 台 | 4 | 工业 |
| 22 | 24口电板卡（安防） | 24口电板卡 | 台 | 1 | 工业 |
| 23 | 24口光板卡（安防） | 24口光板卡 | 块 | 1 | 工业 |
| 24 | 48口电板卡（安防） | 48口电板卡 | 台 | 1 | 工业 |
| 25 | 48口光板卡（安防） | 48口光板卡 | 块 | 2 | 工业 |
| 26 | 6路高清解码器 | 1．支持6路HDMI信号输出； 2．输出接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率输出； 3．支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素； 4．具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口； 5．整机解码支持2路32MP@25fps（仅H.265支持）；7路12MP@25fps；10路8MP@25fps；14路6MP@25fps；18路5MP@25fps；21路4MP@25fps；28路3MP@25fps；43路1080p@25fps；108路D1@25fps； 6．支持MPEG2；MPEG4；H.264；H.265；SVAC；MJPEG标准网络视频流解码； 7．支持QCIF；CIF；2CIF；HD1；D1；960H；720p；1080p；3MP；4MP；5MP；6MP；8MP；12MP；32MP视频解码； 8．支持音频压缩格式：PCM；G711；AAC； 9．支持每屏1；4；6；8；9；16；25；36分割，支持M×N自由分割； 10．支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗； 11．支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示； 12．支持预案轮巡； 13．支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步； 14．支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置； 15．支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入，支持海康私有；大华私有协议接入； 16．具有智能防火功能，当火情传感器检测到当前环境存在火情时，可自动控制显示器关闭； 17．具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏； 18．应能设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔； 19．支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差应≤10ns； 20.▲应能通过网络对软件进行在线升级。在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况时，应能恢复到升级前的状态（应满足依据GA/T1216-2015安全防范监控网络视音频编解码设备，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章) 21.▲应能在监控界面上按照设置的位置用一个或多个任意大小的色块或图形来遮挡相应区域的视频图像（应满足依据GA/T1216-2015安全防范监控网络视音频编解码设备，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； 22.▲宜具有同时输出双(多)路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码式或压缩码率等参数上有所不同，并可独立设置的码流的功能（应满足依据GA/T1216-2015安全防范监控网络视音频编解码设备，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； 23.▲应能通过辅助数据传输接口对云台、镜头发出水平、垂直、变焦等控制命令（应满足依据GA/T1216-2015安全防范监控网络视音频编解码设备，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； 24.▲如果具有内置存储介质，应能将视音频信息存储在内置存储介质中。存储介质容量应大于或等于32GB。应具有视音频信息存储的自动覆盖功能（应满足依据GA/T1216-2015安全防范监控网络视音频编解码设备，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 | 台 | 1 | 工业 |
| 27 | 9路高清解码器 | 1.支持9路HDMI信号输出； 2．输出接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率输出； 3．支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素； 4．具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口； 5．整机解码支持2路32MP@25fps（仅H.265支持）；7路12MP@25fps；10路8MP@25fps；14路6MP@25fps；18路5MP@25fps；21路4MP@25fps；28路3MP@25fps；43路1080p@25fps；108路D1@25fps； 6．支持MPEG2；MPEG4；H.264；H.265；SVAC；MJPEG标准网络视频流解码； 7．具有智能防火功能，当火情传感器检测到当前环境存在火情时，可自动控制显示器关闭； 8．具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏。应能设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔；9．支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差应≤10ns。 | 台 | 1 | 工业 |
| 28 | 43寸拼接显示屏（强制节能、3C认证）（含拼接处理器、软件、支架） | 1．色彩一致性高、亮度一致性高； 2．支持安防、汇报、广告三种场景模式切换； 3．支持16块屏同源信号自拼接； 4．物理分辨率高达1920 x 1080； 5．全高清显示，画面细腻，色彩丰富； 6．高清晰度、高亮度、高色域； 7．视角可达178°，趋近于水平。 | 台 | 15 | 工业 |
| 29 | 64路硬盘录像机 | 1．主处理器：工业级微控制器； 2．操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3．后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 4．前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 5．周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线； 6．周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 7．人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 8．人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1.前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2.后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 9．人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 10．接入路数：64路； 11．分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 12．解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；9路8MP@25fps；12路6MP@25fps；14路5MP@25fps；18路4MP@25fps；36路1080p@25fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps； 13．RAID：RAID0/1/5/6/10； 14．报警输入：16路； 15．报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1Actrl输出； 16．硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T； 17．RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 18．网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）； 19．具有录像目标检索功能，录像目标检索支持单帧进退模式调整日标画面，可通过鼠标滚轮调整录像抓拍画面帧序列;在事件中心、切片回放、回放界面具有目标检索快速入口； 20．样机可对登入IP进行安全性检测，检测到上一次登录的IP地址与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息(IP和时间)并有日志记录； 21．温度45±2°C、持续时间2h、处于非工作状态，试验后样机应能正常工作。 | 台 | 26 | 工业 |
| 30 | 32路硬盘录像机 | 1．支持全新UI4.0界面风格； 2．支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 3．支持WEB、本地GUI界面操作； 4．支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264/MJPEG码流； 5．支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 6．支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD； 7．支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 8．可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 9．支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议； 10．支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入； 11．支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 12．支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 13．支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 14．支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式； 15．支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 16．支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 17．支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 18．支持预览图像与回放图像的电子放大； 19．采用 协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作； 20．支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 21．支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 22．支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 23．支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储； 24．支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式； 25．支持 云联功能，支持云联APP远程监控，预览，回放。 | 台 | 1 | 工业 |
| 31 | 16路硬盘录像机 | 1．支持全新UI4.0界面风格； 2．支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 3．支持WEB、本地GUI界面操作； 4．支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264/MJPEG码流； 5．支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 6．支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD； 7．支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 8．可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 9．支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议； 10．支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入； 11．支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 12．支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 13．支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 14．支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式； 15．支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 16．支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 17．支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 18．支持预览图像与回放图像的电子放大； 19．采用 协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作； 20．支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 21．支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 22．支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 23．支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储； 24．支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式； 25．支持 云联功能，支持云联APP远程监控，预览，回放。 | 台 | 4 | 工业 |
| 32 | 操作键盘 | 1．10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800； 2．支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割； 3．支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上； 4．16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）"； 5．支持最大2万路设备控制； 6．支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘； 7．USB2.0和USB3.0各2个； 8．4路报警输入，高低电平可调； 9．4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控"； 10.能够在键盘触摸屏上实时预览接入的视频图像;； 11.支持接入DVR、NVR、网络摄像机、球机设备； 12.▲产品应能在直流电压标称值变化士5%的条件下正常工作（应满足依据GB/T14081-2010信息处理用键盘通用规范，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； 13.▲按键的抖动时间应不大于15ms（应满足依据GB/T14081-2010信息处理用键盘通用规范，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； 14.▲键帽上的字符经受擦拭250次，字形应完整、无变色现象（应满足依据GB/T14081-2010信息处理用键盘通用规范，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； 15.▲键盘与主机的连线方式可采用有线连接或(和)无线连接（应满足依据GB/T14081-2010信息处理用键盘通用规范，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 | 台 | 2 | 工业 |
| 33 | 人脸识别NVR | - 主处理器：64位高性能多核处理器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - GPU：设备内置1颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）； - 后智能分析：1.支持最大选配8类算法；2.后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；3.支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； - 人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能； - 人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能； - 结构化（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能； - 通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能； - 人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测； - 接入路数：64路； - 网络带宽：384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发； - 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p； - 解码能力：1路32MP;1路24MP;2路16MP;5路8MP@30fps;6路6MP@30fps;8路5MP@30fps;10路4MP@30fps;20路1080p@30fps;45路720p@30fps； - 音频输入：1路； - 音频输出：1路； - 报警输入：16路； - 报警输出：8路； - 硬盘接口：9个；SATA；单盘最大24TB，接第9块硬盘需要拓展支架； - 电源接口：单电源； - 外观形态：2U机架； 21．可接入普通相机，配置应用视觉大模型，可对各类设备运行状态进行检测；可自定义创建算法，最多可创建64个算法，可对算法进行管理，并可按通道快速应用部署；可对指定设备进行跟踪并识别运行状态，运行状态包括运动报警、静止报警、运动到静止报警、静止到运动报警，当触发事件报警，可在界面实时弹出报警窗口、报警面板滚动展示报警信息、报警中心实时展示报警信息并可查看详情，可按事件类型和状态报警类型进行查看报警记录，可联动录像、抓图、蜂鸣、邮件、报警上传、本地报警输出、远程报警输出、远程语音、远程警戒灯、门禁、音频、预置点（云台）以及日志记录； 22．具有独处行为、 拌线入侵、 区域入侵、 打架斗殴、 跌倒行为检测， 并可抓拍关联人脸、 识别异常行为和识别人员身份信息， 当触发事件报警时，可在预览界面实时弹出报警窗口、 报警面板滚动展示报警信息、 报警中心实时展示报警信息并可查看详情；可按事件类型查看报警记录， 报警记录展示异常行为报警信息、 抓拍人脸图、 身份比对人脸图， 可联动录像、抓图、 蜂鸣、 邮件、 报警上传、 本地报警输出、 远程报警输出、 远程语音、 远程警戒灯、 门禁、 音频、 预置点（云台）以及日志记录； 23．具有文本布控功能， 可使用文本描述目标关键特征，快速开启布防任务；可对大模型功能进行管理， 基于大模型能力扩展新算法， 通过输入自然语言生成新算法并进行部署和应用；可将小模型关联文本算法实现大小模型协同编排报警；具有零样本创建算法功能， 可在1min内完成零样本自定义算法创建， 并完成算法冷启动； - 供电方式：100-240VAC，50-60Hz； - 工作温度：0℃～+55℃； - 储存温度：-20℃～+70℃； - 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； - 储存湿度：5%～95%RH（无凝结）。 | 台 | 2 | 工业 |
| 34 | 行为分析管理终端 | - 后智能分析：1.支持最大选配8类算法； - 后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析； - 支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； - 高空抛物：配套高空抛物摄像机，支持高空抛物轨迹显示； - 人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能； - 人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能； - 结构化（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能； - 通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能； - 人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测； - 接入路数：64路； - 网络带宽：384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发； - 主处理器：64位高性能多核处理器； - GPU：设备内置1颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）； - 音频输入：1路； - 音频输出：1路； - 报警输入：16路； - 报警输出：8路； - 硬盘接口：9个；SATA；单盘最大24TB，接第9块硬盘需要拓展支架； - 供电方式：100-240VAC，50-60Hz； - 工作温度：0℃～+55℃； - 储存温度：-20℃～+70℃。 | 台 | 3 | 工业 |
| 35 | NTP时钟校时器 | 1.每一路时间信号都可以独立设置输出信号格式； 2.GPS/BD信号； 3.通道数：48通道； 4.捕获时间：热启动时间＜1min、冷启动时间＜25min； 5.授时能力：1200次/秒； 6.守时精度：≤100us（24 小时）； 7.授时精度：≤1ms； 8.网络接口：RJ45以太网接口，管理口是百兆接口，NTPINP、NTP1、NTP2是千兆接口； 9.AC：90～240V，55Hz±8Hz。 | 台 | 2 | 工业 |
| 36 | 车辆管理终端 | - 支持过车信息实时发布和滚动发布，支持发布车牌、速度、违法信息、抓拍地址、抓拍时间等过车信息和自定义信息，支持卡口和多种违法类型内容发布，及字体颜色单独设置，支持立即显示、上下左右移动、闪烁等多种显示风格设置，支持按速度区间区别显示所发布信息颜色，支持内容语音播报及分时间段屏幕亮度设置，支持卡口及多种违法类型语音播报内容独立设置，支持语音、语速、语调、音量设置； 2．支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成； - 断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能； - 支持一对多、多对一、多对多通道区间测速，支持多区间独立配置，支持区分大小车以及高低限速值，支持异常测速值过滤，支持根据不同超速比设置对应的违法名称和违法代码； 5．支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置； 6．支持对设备主从属性设置，1个主设备最多可添加4个从设备；主设备可对从设备进行视频预览、图片查询、统计结果展示、录像回放等操作； 7．支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图或柱状图展示，支持日报表和周报表； 8.支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持csv或excel格式导出查询结果； 9.支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置1-100秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式，可分卡口和违法自定义设置； 10.支持接入视图库GA/T1400、GB/T 28181-2022； 11.支持上传状态可视化，可展示对接2个平台的图片上传结果，及上传成功或失败的时间节点记录； 12.支持3个FTP同时传输，原始图片、合成图片、车身图片、车牌图片、关联录像、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传类型可选，FTP连接模式长连接或短连接可选； 13.支持集成我司协议的第三方相机接入，可进行视频预览、存储，图片接收、合成、存储及转发； 14.支持跨网段远程升级、配置前端摄像机； 15.支持按时间、通道查询车流量功能，支持CSV格式导出查询结果； 26.支持GPS/北斗功能； 17.支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖； 18.支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯； 19.支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片； 20.支持关联合成卡口重用，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多违法抓拍图片进行合成； 21.支持在关联合成方案配置中开启模糊匹配后，只对黄牌车抓拍图进行匹配合成。 22.标配1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5" 4T硬盘（空盘位不包含硬盘安装配件，配件见标准配置清单）； 23.支持手动上传图片至平台和FTP服务器，可自定义设置通道、时间、图片类型； 24.内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps； | 台 | 1 | 工业 |
| 37 | 8T企业级硬盘 | 1.硬盘接口：SATA； 2.转速：5400RPM； 3.缓存：256MB | 块 | 395 | 工业 |
| 38 | 综合管理平台控制器 | 1、处理器：1颗国产化ARM架构CPU，24核 主频2.5GHz； 2、内存：配置128G内存（4根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽； 3、硬盘：2块4T及以上 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5英寸/2.5英寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘； 4、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 5、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余 6、RAID卡：SAS3908 4G缓存，支持RAID 0,1,10,5,6,50,60。 | 台 | 2 | 工业 |
| 39 | 管理平台软件 | 一、系统管理 1、基础资源管理 （1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持主流地图供应品牌厂家； （10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等；2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏；二、软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、车辆卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）支持布控报警及相关记录信息查询； 4、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 5、门禁管理 （1）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （2）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （3）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （4）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 6、可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听； 7、设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 8、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 三、性能规格 1、支持管理视频通道点位不少于100万路； 2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 3、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个； 4、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个； 四、系统兼容与开放 1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，； 2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统； 4、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现。 软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统； | 项 | 2 | 工业 |
| 40 | 监控模块 | 定制监控兼容综合管理平台控制器模组 | 项 | 2 | 工业 |
| 41 | 门禁模块 | 定制门禁兼容综合管理平台控制器模组 | 项 | 2 | 工业 |
| 42 | 道闸模块 | 定制道闸兼容综合管理平台控制器模组 | 项 | 2 | 工业 |
| 43 | 监控授权 | 一、功能参数： 1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能； 4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能； 5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡； 6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置； 7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析； 8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发； 二、性能参数： 1、设备接入能力： （1）大华设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道； （2）主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道； （3）GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （4）ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （5）解码器：单节点最大支持接入解码设备200个； 2、分布式最大数量：50个。 | 项 | 832 | 工业 |
| 44 | 门禁授权 | 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持人员权限execl导出； 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示。 | 项 | 71 | 工业 |
| 45 | 道闸授权 | 一、功能参数： 1、支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计； 2、支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计； 3、收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式； 4、支持无人值守，支持月卡/储值充值缴费； 5、支持潮汐车道，同车道，不同时段，车道方向可自动切换。 二、性能参数 出入口车道接入数： 单台支持100进100出； 集群支持500进500出。 | 项 | 7 | 工业 |
| 46 | 人闸授权 | 1、设备管理，支持人闸设备的管理维护,支持人闸的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持人闸通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持人闸状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持人闸通道按组进行管理； 4、人闸授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持人员权限execl导出； 6、人闸授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、人闸复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、人闸管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及人闸的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持人闸设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示。 | 项 | 11 | 工业 |
| 47 | 86寸教育平板（3C认证） | 1、高精度红外触控，零贴合工艺； 2、支持 4K 超高清显示； 3、支持双系统切换； 4、支持 Office等多种办公软件和音视频文件播放； 5、支持有线和无线网络双系统上网； 6、内置1300万高清摄像头； 7、内置麦克风，支持远场拾音； 8、内置2.0声道音响，2个中高音喇叭； 9、前置八大功能按键，便捷操作； 10、前置TYPE-C接口，支持音视频和触控信号传输； | 台 | 3 | 工业 |
| 48 | 校园智慧管理终端（OPS) | 1．内存：8GB； 2．硬盘：256GB； 3．无线：1 × 2230 PCIE/USB2.0，WIFI/BT Module； 4．按键：前置，1×电源开关按键，1×还原按键（凹入式插孔）； 5．电源接口：1 × 2.5mm×5.2mm DC IN接口； 6．网络接口：1×RJ45（10/100/1000Mbps）； 7．USB接口：4×USB3.0 Type-A，2×USB2.0 Type-A； 8．TYPE-C接口：1×USB3.0 Type-C； 9．DP接口：1×DP1.2 out，Max.4K/60Hz； 10．HDMI接口：1×HDMI 1.4 out，Max.4K/30Hz； 11．音频接口：1×3.5mm Line out，1×3.5mm Mic in； 12．扩展接口：1×80pin JAE接口； 13．工作电压：DC12V-19V； 14．待机功耗：0.8W | 台 | 3 | 工业 |
| B.安防电子围栏报警 |  |  |  |  |  |
| 49 | 张力围栏控制器(双防区） | 1．5．0寸以上液晶触控屏； 2．可显示围栏线制、拉力值、报警阈值、报警状态（拉紧、松弛、断线报警）等信息； 3．拉紧、松弛、断线报警可精确定位到某根线； 4．可定时控制报警阈值和布/撤防； 5．支持防拆、故障报警； 6．防区可设置24小时禁止撤防模式； 7．支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源； 8．可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作12小时以上； 9．支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、报警阈值调节等功能； 10．支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 11．支持用户登陆操作设置密码。 12．可链接手机APP软件，通过手机APP进行智能查看和管理。 | 台 | 11 | 工业 |
| 50 | 张力围栏控制器(单防区） | 1．5．0寸以上液晶触控屏； 2．可显示围栏线制、拉力值、报警阈值、报警状态（拉紧、松弛、断线报警）等信息； 3．拉紧、松弛、断线报警可精确定位到某根线； 4．可定时控制报警阈值和布/撤防； 5．支持防拆、故障报警； 6．防区可设置24小时禁止撤防模式； 7．支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源； 8．可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作12小时以上； 9．支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、报警阈值调节等功能； 10．支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 11．支持用户登陆操作设置密码。 12．可链接手机APP软件，通过手机APP进行智能查看和管理。 | 台 | 8 | 工业 |
| 51 | 电源（3C认证) | AC220V输入AC24V输出，2A | 个 | 19 | 工业 |
| 52 | 六道双防区控制杆 | 1．▲直接外露的部件外壳应不低于IP55等级要求;非直接外露的部件外壳应不低于IP41等级要求（应满足依据GA/T1032-2013张力式电子围栏通用技术要求，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； 2．材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质； 3．张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N； 4．内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线； 5．支持攀爬报警功能（选配）高1200mm。 | 根 | 11 | 工业 |
| 53 | 六道单防区控制杆 | 1．防水等级：IP66； 2．材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质； 3．张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N； 4．内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线。 | 根 | 8 | 工业 |
| 54 | 壁挂红外幕帘探测器 | 1．产品内置双元热释红外传感器，有效提高报警准确率； 2．探测器探测距离6m，探测角度15°； 3．报警输出常开/常闭信号，适应不同项目需求； 4．探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠； 5．支持双向数字温度补偿技术，确保高温环境下探测距离不衰减； 6．支持数字抗白光技术，专用滤光镜片，抗白光等级6500Lux； 7．抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境； 8．支持报警延时功能，可设置5S报警延时，满足不同项目需求； 9．支持3.6m以下的安装高度，适应不同项目需求； 10．产品自带86盒安装支架，可根据现场情况选择壁挂或吸顶的安装方式。 | 只 | 20 | 工业 |
| 55 | 防盗报警控制器 | 自带8个防区接口，自带1个控制键盘，485双总线可接518防区，可链接16个键盘，存储999条记录。 | 台 | 2 | 工业 |
| 56 | 报警主机 | 1．支持本地32路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 2．支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 3．支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 4．支持报警输入输出接口电路保护功能; 5．支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 6．支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 7．支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 8．支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 9．可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 10．支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 11．支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 12．支持多个接警中心和报警数据上传策略; 13．支持海量日志查询功能; 14．支持远程升级; 15．支持多种设备恢复方式; 16．支持双网口，2个有线中心。 | 台 | 2 | 工业 |
| 57 | 单防区模块 | 1．8位拨码开关、可设255防区地址； 2．支持1路防区输入扩展； 3．支持最大传输距离2400m； 4．支持总线供电； 5．遵循MBus通讯协议。 | 个 | 117 | 工业 |
| 58 | 报警软件 | 1．首页界面可同时显示多张电子地图，地图画面数量可切换成一、四、六、八、十六，最多可同时显示十六张电子地图； 2．防区报警时，弹框提示报警内容，报警提示框内应显示当前报警防区的地图和报警点的位置，如防区绑定网络摄像机，则报警提示框内应显示当前报警防区的视频画面； 3．可实时显示每个防区的工作状态如：报警、布/撤防、在线/离线等； 4．可定时设置前端防区的报警阈值和布/撤防； 5．周界地图防区，用户可自由绘制，可绘制圆点与直线，报警时可直观呈现出报警防区范围； 6．支持LED电子地图联动与视频联动； 7．支持查看网络摄像机图像； 8．每个防区可同时绑定4个网络摄像机，当防区报警时主界面可同时弹出对应防区的4路图像，同时也可多个防区绑定1个网络摄像机； 9．具备报警视频录像本地化存储，提供报警视频录像远程回放； 10．可通过报警记录点击查看报警视频录像； 11．报警记录的视频录像存储时长可设置； 12．可自定义报警记录、报警视频录像与系统日志的保存期限，自动清除超期记录、与视频录像； 13．系统可分为二级权限管理，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活； 14．提供短信服务功能，可实现短信报警，用户可自定义接警手机。 | 套 | 2 | 工业 |
| 59 | 警示灯（室内） | 额定电压：DC 12V 额定电流：300mA 闪动频次：150次/分 | 个 | 2 | 工业 |
| 60 | 32路继电器 | LED电子模拟墙显示、标准配置32防区、可扩展至255个防区 | 台 | 2 | 工业 |
| 61 | 电子地图 | 1平方米 | 块 | 2 | 工业 |
| 62 | 32路继电器 | 视频联动 | 台 | 3 | 工业 |
| 63 | 紧急按钮 | 1．支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警； 2．支持凸出墙体表面安装，螺丝固定； 3．支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作； 4．设备无需供电； 5．自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位； | 只 | 38 | 工业 |
| 64 | 声光报警器 | 同时发出警号和闪光 | 只 | 12 | 工业 |
| 65 | 声光报警器电源（3C认证) | 12V2A | 只 | 12 | 工业 |
| 66 | 单兵设备 | 1．处理器：8核 2.4GHz； 2．显示屏：6.3英寸,分辨率1080*2340，支持120HZ高刷； 3．内部存储：8+256GB； 4．外部存储：最大支持256GB TF卡； 5．后摄像头：4800W+500W； 6．前摄像头：800W； 7．电池容量：5500mAh； 8．网络：5G全网通； 9．麦克风：数字MIC，智能降噪； 10．电声：前置双喇叭； 11．WIFI：2.4G&5G,WIFI6； 12．蓝牙：5.1； 13．NFC：支持； 14．定位：GPS+北斗+格洛纳斯； 15．外部接口：TYPE-C； 16．SIM卡类型：双SIM卡+TF（双卡槽，其中一个支持SIM卡与TF卡混插）； 17．指纹识别：带指纹识别； 18．传感器：光距感应,加速度，地磁 ，陀螺仪； 19．充电指示灯：支持； 20．系统：安卓11； 21．存储温度：零下30~+70摄氏度； 22．工作温度：零下20~+55摄氏度； 23．防护等级：IP68，跌落1.5米大理石板； 24．温湿度要求：相对湿度5%~95%； 25．充电器：标配，15W快充； 26．数据线：标配，Tpye-C数据线。 | 个 | 6 | 工业 |
| 67 | 无声式一键报警按钮 | 1．紧急求助功能； 2．支持PSTN电话链路对讲功能； 3．采用200万像素低照度CMOS摄像头、星光级图像传感器； 4．采用高灵敏度麦克风，拾音距离可达10米，语音清晰，内置3W扬声器； 5．支持语音播报、分组广播功能； 6．支持明装安装； 7．支持双网卡； 8．整机支持IP66，室外产品。 | 台 | 3 | 工业 |
| 68 | 接警机 | 1．主处理器：高性能嵌入式处理器； 2．操作系统：Android 11.0； 3．按键类型：机械按键； 4．接入标准：ONVIF；CGI；SDK；SIP； 5．网络协议：IPv4；RTSP；UDP；FTP；RTP；TCP； 6．屏幕类型：电容触摸屏； 7．显示屏：10.1英寸显示屏； 8．显示屏分辨率：1024×600； 9．音频输入：2路； 10．音频输出：内置喇叭;听筒扬声器； 11．状态指示灯：2个，红色-电源指示灯，绿色-信息指示灯； 12．通讯方式：全数字； 13．存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大512GB； 14．WEB配置：支持； 15．主动注册：支持； 16．外壳材料：PC+ABS； 17．RS-485接口：1个； 18．HDMI接口：1个； 19．USB接口：1个USB2.0接口1个USB3.0接口； 20．电源输出：1路12V/200mA； 21．网络接口：1个RJ-45 100Mbps/1000Mbps自适应； 22．供电方式：DC12V 4A； 23．安装方式：桌面安装； 24．功耗：≤5W(待机)，≤10W(工作)。 | 台 | 3 | 工业 |
| 69 | 室外报警立柱 | - 集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265；视频视场角120*102*54；分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS 2．红外补光；支持昼夜切换； 3．音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC；支持1路音频输入,可外接拾音器;本机最大拾音距离5米; 4．音频输出1路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率30W;支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放； 5．2个功能指示灯（呼叫指示灯、通话指示灯灯），一个紧急求助呼叫按键； 6．支持2路报警输入，支持4路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽； 7．支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防； 8．支持远程升级，支持FTP服务器；支持2路门磁防拆； 9．支持64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索； 10．供电AC110~240V；空载功耗：7W，满载功耗：45.6W；工作温度-30℃~65℃；工作湿度93%&40℃； 11．外壳镀锌板，公安蓝，防护等级IPX5； 12．1.10M/100M有线网口（RJ45）：2个； 13．2.喇叭（30W）接口：2个； 14．3.PSTN电话网络：1个； 15．应能录制通话开始前5s的视频图像； 16.▲对讲终端之间音频的发送和接收通信各自独立，语音可以在两个方向同时传输的对讲模式（应满足依据GB/T31070.3-2021楼寓对讲系统 第3部分:特定应用技术要求，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 17.▲对讲终端应能呼叫系统中的其他对讲终端。呼叫过程中，呼叫方应有听觉和/或视觉的提示;被呼叫终端在收到呼叫信号后，应能发出听觉和/或视觉的提示（应满足依据GB/T31070.3-2021楼寓对讲系统 第3部分:特定应用技术要求，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 18.▲系统宜具有远程维护和升级功能，在鉴别合法管理员权限后应能通过MU 和/或联接的网络对系统中的SIU设备进行检测、调试或升级（应满足依据GB/T31070.3-2021楼寓对讲系统 第3部分:特定应用技术要求，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 | 台 | 7 | 工业 |
| C.电子巡更 |  |  |  |  |  |
| 70 | 巡更点 | 直径22MM，感应距离3-5厘米 | 个 | 60 | 工业 |
| 71 | 巡更棒 | 1．记录存储容量 30719 条记录； 2．功耗 探测电流 60uA； 3．电池寿命 一节CR123A电池可连续使用二年左右（每日读卡200次）； 4．读卡距离 3～6cm； 5．通讯格式 无线感应通讯； 6．工作温度 -40℃～70℃； 7．工作湿度 0～95℅。 | 套 | 3 | 工业 |
| 72 | 通讯座 | 设备类型 无线通讯座 配置 4个LED指示灯，助于识别数据传输状态 同一通讯坐型号可配用于多类巡更巡检产品 提供无线传输方式，让巡更巡检器设计达到完全无接口，防止破坏 巡更巡检器连接：RFID 无线传输 计算机连接：USB | 个 | 2 | 工业 |
| 73 | 电子巡更配套软件 | 产品可靠性高、实用性强。特别进行电磁学设计使功耗革命性的降低，使非接触式巡更机走向实用。防水、抗摔设计使故障率降低。 | 个 | 2 | 工业 |
| 74 | 人员卡 | 人员卡,作为巡逻人员身份识别使用 | 套 | 8 | 工业 |
| (二）出入口管理系统 |  |  |  |  |  |
| A.访客系统 |  |  |  |  |  |
| 75 | 访客管理一体机 | 1．采用金属材质成型； 2．主屏：采用15.6英寸触摸显示屏，分辨率1920(H)*1080(V)；辅屏：采用11.6英寸显示屏，分辨率1366(H)*768(V)； 3．采用200万高清单目摄像头；摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记； 4．支持发卡功能； 5．支持脱机运行，事件记录存储功能； 6．支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式； 7．支持图片、视频广告播放功能； 8．支持语音提示功能； 9．支持访客信息打印功能； 10．支持双网口网络通信； 11．支持2路USB2.0、2路RJ45。 | 台 | 3 | 工业 |
| B.人行出入口管理 |  |  |  |  |  |
| 76 | 人脸识别终端（含支架、遮阳罩） | 1．显示屏：7英寸显示屏； 2．屏幕类型：电容触摸屏； 3．显示屏分辨率：600(H)×1024(V)； 4．摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； 5．光照补偿：自动红外补光； 6．验证方式：刷卡；密码；人脸识别； 7．读卡类型：IC卡；CPU卡（需另购PSAM卡）；身份证（序列号）；CPU卡序列号； 8．黑白名单设定：支持； 9．广告播放：支持图文、视频广告播放； 10．外接读卡器：支持1路485读卡器； 11．实时监控：支持； 12．抓拍功能：支持； 13．WEB配置：支持； 14．主动注册：支持； 15．IC卡加密：支持； 16．人脸识别速度：0.1s； 17．人脸容量：50000； 18．用户容量：50000； 19．卡片容量：100000； 20．密码容量：50000； 21．存储记录数量：300000； 22．RS-485接口：1个； 23．RS-232接口：1个； 24．韦根接口：1路，输入输出可配； 25．USB接口：1个USB2.0接口； 26．网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口； 27．报警输入：2路（开关量）； 28．报警输出：1路； 29．报警联动：支持； 30．开门按钮：支持； 31．门状态检测：支持； 32．门锁控制：支持； 33．音频接口：支持； 34．电源输出接口：支持，12V 1A； 35．音频输出接口：支持； 36．供电方式：DC 12V 2A； 37．功耗：≤24W； 38．工作温度：-30℃～+60℃； 39．工作湿度：0%～90%RH（无凝结）； 40．设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化操作系统； 41．设备应支持通过U盘导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息）。； 42．设备应支持通过WEB导出和导入人员信息，导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密； 43．人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms； 44．设备应支持最多6人同时进行人脸识别； 45．屏幕可视角度不小于 170°。 | 台 | 16 | 工业 |
| 77 | 单机芯道闸 | 1．机身厚度：1.2mm； 2．通道宽度：亚克力：600mm～1200mm；不锈钢：600mm～1500mm（1200mm以上，摆臂会超出箱体外）； 3．状态指示灯：蓝色常亮-工作状态；红色频闪-异常状态；绿色频闪-授权状态；绿色常亮-常开状态； 4．MCBF：300万次； 5．读卡距离：0cm～5cm； 6．开关门速度：≥0.8s； 7．工作温度：-25℃～+70℃； 8．工作湿度：10%～95%（无凝露）； 9．闸机应标配交换机板支持门禁设备接入，无需单独配置交换机； 10．设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能。 | 台 | 6 | 工业 |
| 78 | 双机芯道闸 | 1．产品类型：摆闸； 2．机身厚度：1.2mm； 3．通道宽度：亚克力：600mm～1200mm；不锈钢：600mm～1500mm（1200mm以上，摆臂会超出箱体外）； 4．激光雷达数量：6个； 5．状态指示灯：蓝色常亮-工作状态；红色频闪-异常状态；绿色频闪-授权状态；绿色常亮-常开状态； 6．语音提示：支持； 7．MCBF：300万次； 8．读卡距离：0cm～5cm； 9．开关门速度：≥0.8s； 10．工作温度：-25℃～+70℃； 11．工作湿度：10%～95%（无凝露）； 12．闸机应标配交换机板支持门禁设备接入，无需单独配置交换机； 13．设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能。 | 台 | 5 | 工业 |
| C.门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| 79 | 单门门禁控制器 | - 主处理器：高性能嵌入式处理器； 2．网络协议：IPv4；UDP；P2P；IPv6；TCP； 3．OSDP协议：支持； 4．接入标准：CGI； 5．是否支持SDK：支持； 6．产品款式：铁箱门禁控制器； 7．蜂鸣器：支持； 8．外壳材料：SGCC镀锌； 9．远程验证：支持； 10．用户容量：100000； 11．指纹容量：10000； 12．卡片容量：100000； 13．存储记录数量：500000； 14．RS-485接口：3个（2个读卡器接口，1个扩展接口）； 15．韦根接口：2路输入； 16．网络接口：1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应； 17．报警输入：7路（其中1路为消防接口，另外6路中前2路支持多态报警，含正常/报警/短路/断路四态;另可外接报警模块扩展8路）； 18．报警输出：4路（外接报警模块可扩展8路）； 19．门状态检测：1路； 20．供电方式：开关电源（AC转DC，AC100V-240V1.4A;DC12V6A） 21．供电方式检查 1)支持控制器给门禁一体机或读卡器和双门磁力锁供电； 2)控制器输出额定电压12V，6.5A； 3)内置电源接口，不外漏，只有用专用钥匙开盖才能操作； 22．样品应具有以下硬件接口： 1)LAN*1（10M/100M自适应）； 2)RS485通讯*1； 3)读卡器接口*4（其中2个RS485接口，2个韦根接口：同时支持韦根26、32、34、66，RS485与韦根接口可通过拨码切换）； 4)读卡器电源输出*2； 5)开门按钮输入*1； 6)门磁输入*1； 7)门锁输出*1； 8)门锁电源输出*1； 9)报警输入*7（支持三态报警，支持防短路、防断路、报警，支持联动报警输出；含1路消防接口)； 10)报警输出*4（支持扩展到12路）； 11)蓄电池接口*1（具备充放电功能）； 12)连接端子与控制主板、电源采用封装方式隔离。 23.▲能够限制经正常操作已通过某出入口(或进入/离开某受控区)的目标，未经正常通行轨迹而再次操作又通过该出人口(或进人/离开某受控区)的功能（应满足依据GB/T 37078-2018出入口控制系统技术要求，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章) 24.▲在指定识读装置上对凭证识读时，会在监控台触发警示和/或记录和/或显示的功能（应满足依据GB/T 37078-2018出入口控制系统技术要求，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 25.▲同时或在预设时间内对两个或两个以上目标进行识别后才能完成对某一出入口实施控制的一种组合识别方式（应满足依据GB/T 37078-2018出入口控制系统技术要求，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 | 台 | 3 | 工业 |
| 80 | 双门门禁控制器 | 1．主处理器：高性能嵌入式处理器； 2．网络协议：IPv4；UDP；P2P；IPv6；TCP； 3．OSDP协议：支持； 4．接入标准：CGI； 5．是否支持SDK：支持； 6．产品款式：铁箱门禁控制器； 7．蜂鸣器：支持； 8．外壳材料：SGCC镀锌； 9．远程验证：支持； 10．用户容量：100000； 11．指纹容量：10000； 12．卡片容量：100000； 13．存储记录数量：500000； 14．RS-485接口：5个（4个读卡器接口，1个扩展接口）； 15．韦根接口：4路输入； 16．网络接口：1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应； 17．报警输入：7路（其中1路为消防接口，另外6路中前2路支持多态报警，含正常/报警/短路/断路四态;另可外接报警模块扩展8路）； 18．报警输出：4路（外接报警模块可扩展8路）； 19．门状态检测：2路； 20．供电方式：开关电源（AC转DC，AC 100V-240V 1.4A;DC 12V 6A） 21．供电方式检查 1)支持控制器给 门禁一体机或读卡器和双门磁力锁供电； 2)控制器输出额定电压 12V，6.5A 3)内置电源接口，不外漏，只有用专用钥匙开盖才能操作； 4)设备应具有以下硬件接口： 5)LAN * 1（10M/100M 自适应） 6)RS485 通讯 * 1 7)读卡器接口 * 8（其中 4 个 RS485 接口，4 个韦根接口：同时支持韦根 26、32、34、66，RS485与韦根接口可通过拨码切换） 8)读卡器电源输出 * 4 9)开门按钮输入* 2 10)门磁输入 * 2 11)门锁输出 * 2 12)门锁电源输出 * 2 13)报警输入 * 7（支持三态报警，支持防短路、防断路、报警，支持联动报警输出；含 1 路消防接口) 14)报警输出 * 4（支持扩展到 12 路） 15)蓄电池接口 *1（具备充放电功能） 22．连接端子与控制主板、电源采用封装方式隔离。 | 台 | 3 | 工业 |
| 81 | 四门门禁控制器 | 1．主处理器：高性能嵌入式处理器； 2．网络协议：IPv4；UDP；P2P；IPv6；TCP； 3．OSDP协议：支持； 4．接入标准：CGI； 5．是否支持SDK：支持； 6．产品款式：铁箱门禁控制器； 7．蜂鸣器：支持； 8．外壳材料：SGCC镀锌； 9．远程验证：支持； 10．用户容量：100000； 11．指纹容量：10000； 12．卡片容量：100000； 13．存储记录数量：500000； 14．RS-485接口：5个（4个读卡器接口，1个扩展接口）； 15．韦根接口：4路输入； 16．网络接口：1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应； 17．报警输入：5路（其中1路为消防接口，另外4路中前2路支持多态报警，含正常/报警/短路/断路四态；另可外接报警模块扩展8路）； 18．报警输出：4路（外接报警模块可扩展8路）； 19．门状态检测：4路； 20．供电方式：开关电源（AC转DC，AC 100V-240V 4A；DC 12V 12.5A）； 21．供电方式检查 a.支持控制器给 8 个门禁一体机或读卡器和 4 把双门磁力锁供电 b.控制器输出额定电压 12V，12.5A c.内置电源接口，不外漏，只有用专用钥匙开盖才能操作 22．设备应具有以下硬件接口： a.LAN * 1（10M/100M 自适应）； b.RS485 通讯 * 1； c.读卡器接口 * 16（其中 8 个 RS485 接口，8 个韦根接口：同时支持韦根 26、32、34、66，RS485与韦根接口可通过拨码切换）； d.读卡器电源输出 * 8； e.开门按钮输入* 4； f.门磁输入 * 4； g.门锁输出 * 4； h.门锁电源输出 * 4； i报警输入 * 5（支持三态报警，支持防短路、防断路、报警，支持联动报警输出；含 1 路消防接口)； j.10.报警输出 * 4（支持扩展到 12 路）； k.蓄电池接口 *1（具备充放电功能）； l.连接端子与控制主板、电源采用封装方式隔离。 | 台 | 15 | 工业 |
| 82 | 读卡器 | 1.采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景； 2.非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 3.支持刷卡开门模式； 4.支持RS485和韦根通信协议； 5.支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能； 6.支持防拆报警； 7.内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行； 8.所有连接端口均具备过流和过压保护。 | 个 | 67 | 工业 |
| 83 | 开门按钮 | 1．‌标准86型‌：尺寸为 ‌86mm × 86mm × 25mm‌ 或 ‌86×86×32mm‌，适配标准86底盒安装 ； 2．‌材质类型：‌‌塑料； 3．‌工作电压‌：常见为 ‌DC 12V‌ ‌‌，部分支持 ‌220VDC‌ ； 4．‌最大电流‌：通常 ‌3A@24VDC 或 36VDC‌ ‌‌，少数达 ‌10A‌ ； 5．‌接点类型‌：常开（NO）、常闭（NC）、公共端（COM）三端子设计，支持灵活接线 ；‌触发方式‌：‌机械按压； 6．‌防水等级‌：部分工业级产品达 ‌IP54‌ ‌‌ 或 ‌IP65‌ ； 7．‌工作温度‌：普遍为 ‌-20℃ ~ +55℃‌ ； 8．‌使用寿命‌：机械寿命普遍 ‌50万~100万次‌ ‌‌。 | 个 | 72 | 工业 |
| 84 | 单门磁力锁 | 1．外壳采用铝合金材质，表面氧化工艺，适用于室内场景； 2．内置反向电流保护装置； 3．防残磁设计，防磨损材料制造； 4．支持LED灯展示当前开关状态； 5．五线，支持门磁信号反馈功能； 6．完全电磁吸力，不存在机械故障； 7．经过4万次通电老化测试，寿命超长； 8．断电情况下自动开门。 | 个 | 29 | 工业 |
| 85 | 双门磁力锁 | 1．外壳采用铝合金材质，表面氧化工艺，适用于室内场景； 2．内置反向电流保护装置； 3．防残磁设计，防磨损材料制造； 4．支持LED灯展示当前开关状态； 5．五线，支持门磁信号反馈功能； 6．完全电磁吸力，不存在机械故障； 7．经过4万次通电老化测试，寿命超长； 8．断电情况下自动开门。 | 个 | 43 | 工业 |
| 86 | 人脸识别一体机 | - 主处理器：高性能嵌入式处理器； 2．显示屏：7英寸显示屏； 3．屏幕类型：电容触摸屏； 4．广告播放：支持图文、视频广告播放； 5．摄像头：2MPCMOS高清双摄像头； 6．外壳材料：钢化玻璃/PC+ABS； 7．远程验证：支持； 8．黑白名单设定：支持； 9．实时监控：支持； 10．多重认证：支持； 11．WEB配置：支持； 12．主动注册：支持； 13．人脸识别准确率：99.9%； 14．人脸识别速度：0.2s； 15．用户容量：20000； 16．人脸容量：20000； 17．卡片容量：50000； 18．密码容量：20000； 19．存储记录数量：300000； 20．RS-485接口：1个； 21．RS-232接口：1个； 22．韦根接口：1路输入/输出； 23．USB接口：1个USB2.0接口； 24．网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 25．报警输入：2路（开关量）； 26．报警输出：1路（继电器）； 27．报警联动：支持； 28．开门按钮：1路； 29．门状态检测：1路； 30．门锁控制：1路； 31．防反潜：支持； 32．防拆报警：支持； 33．胁迫报警：支持； 34．门超时报警：支持； 35．非法闯入报警：支持； 36．非法卡超次报警：支持； 37．供电方式：DC12V2A； 38．工作温度：-20℃～+55℃； 39．安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装； 40．读卡类型：IC卡； 41．设备应支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置； 42．设备应支持通过U盘导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息）； - 设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC； 44.▲应至少具有人脸确认(1:1比对)、人脸辨认(1:N比对)两种识别模式的其中一种。当同时具有两种识别模式时，应能设置或自动切换（应满足依据GA/T 1093-2023安全防范人脸识别应用出入口控制人脸识别技术要求，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； 45.▲具有人脸识别管理平台的识别系统，应能将人脸识别记录上传管理平台并具有断点续传功能（应满足依据GA/T 1093-2023安全防范人脸识别应用出入口控制人脸识别技术要求，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； 46.▲进行与人脸数据和人脸关联数据的相关操作(如编辑信息、导出数据、告警处理等)时，均应生成操作日志。操作日志应包含操作人员、操作时间、操作地址、操作行为等信息。操作日志应不能更改或删除（应满足依据GA/T 1093-2023安全防范人脸识别应用出入口控制人脸识别技术要求，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 | 个 | 5 | 工业 |
| 87 | 一体机电源（3C认证) | 12V2A | 个 | 5 | 工业 |
| 88 | 网络控制主机 | 1.支持LED指示灯； 2.支持通过TCP/IP通信； 3.支持2路继电器输出； 4.支持3路RS-485输出； 5.支持最大可接入4个联动模块(主机最大支持给2个联动模块供电)，最大可控制120层楼层按钮（协议限制）。 | 个 | 2 | 工业 |
| 89 | 电梯层控器 | 1．工作电压：DC5V-5V； 2．功率：＜6W； 3．工作温度：-35℃-60℃，工作湿度RH30%~95%不结露； 4．485通讯距离：＜5m； 5．通信方式：上行RS485接口*2个，继电器输出*36个，光耦输出*1个； 6．通过干节点的开关达到楼层控制器目的，可实现手动和自动点亮楼层； 7．支持看门狗检测功能。 | 个 | 2 | 工业 |
| 90 | 读卡器 | 1．读卡器和主控器配套使用； 2．天线总成通过射频通讯方式与主控器连接； 3．通过刷卡给主控器信号后，开放权限楼层； 4．此款适用于电梯后加装，适合各种操纵盘环境，安装简单。 | 个 | 2 | 工业 |
| 91 | 梯控管理模块 | 1．设备管理，支持电梯设备新增、删除； 2．楼层分组，支持选择电梯后自定义对楼层进行分组以及楼层分组名称命名； 3．梯控计划，支持添加、删除、修改在线梯控计划； 梯控计划支持按一天 4个时段单独配置，支持梯控计划复制功能；支持选择楼梯通道及梯控计划进行高峰配置； 4．梯控授权，支持配置在线梯控授权和离线梯控授权，在线梯控授权支持按部门授权、按人员授权管理，支持离线梯控写卡授权； 5．记录查询，支持展示在线梯控的刷卡、刷脸记录，支持数据导出；支持记录保存时长配置； 6．人脸授权任务查询100W条任务展示时间：2分钟内； 7．单平台设备1万人（1W卡、1W人脸）快速下发授权性能：25分钟以内。 | 套 | 2 | 工业 |
| 92 | 人脸采集器 | 1．1/2.8英寸 CMOS传感器，最大支持1080P30fps视频输出，对角视场角127.6°； 2．支持1080P高清，最大可提供1080@30fps图像编码输出，同时向下兼容720p等分辨率； 3．对角线视场角最大可达127.6°； 4．全功能USB 2.0接口，供电、视频、音频于一体； 5．内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离高达3米； 6．星光级超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达50dB以上； 7．标配立式支架，安装简便。 | 台 | 2 | 工业 |
| 93 | IC卡 | IC卡 | 张 | 400 | 工业 |
| 94 | 发卡器 | 1．采用PC+ABS材质，适用于室内； 2．支持Mifare卡（IC卡）刷卡； 3．支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动； 4．发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示。 | 台 | 2 | 工业 |
| D.车辆管理系统（出入口4进3出） |  |  |  |  |  |
| 95 | 自动快速栅栏档车器 | 1．杆件类型：栅栏杆； 2．支持杆长：4米； 3．起杆速度：2.5s； 4．电机类型：直流无刷； 5．防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 6．断电抬杆：支持； 7．遇阻反弹：支持； 8．485获取道闸状态与日志功能检查：可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志； 9．延迟落闸速度设置功能检查：可以通过主板上功能按键设置延迟落杆时的速度。 | 台 | 7 | 工业 |
| 96 | 车牌识别一体机 | 1．采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法； 2．内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗； 3．采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，加载新一代图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量； 4．支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上； 5．支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控； 6．集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节； 7．支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容； 8．采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用； 9．集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工； 10．LED屏显示雷达调试信息功能检查：雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置； 11．二维码功能检查：支持二维码显示信息功能； 12．LED屏点间距检查：≤4mm。 | 台 | 7 | 工业 |
| 97 | 防砸车检雷达 | 1．支持全系（直杆、曲臂、栅栏、广告）道闸应用场景； 2．支持串口和手机WIFI调试和设置； 3．支持虚警点检测及剔除； 4．支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录； 5．支持在线升级程序。 | 台 | 7 | 工业 |
| 98 | 控制终端 | 1.产品处理器标配4G内存、M.2接口256G固态硬盘，可用存储容量230G； 2.预留DDR内存卡槽、2.5寸硬盘SATA接口可扩展； 3.内置SmartParking加密狗，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； 4.支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 5.单台最大支持4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联； 6.支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行，支持接入云平台实现电子支付； 7.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键； 8.采用无风扇、低功耗设计。 | 台 | 3 | 工业 |
| E.防撞柱系统 |  |  |  |  |  |
| 99 | 防撞柱 | 全自动液压一体升降柱，采用独立一体式液压驱动，通过控制柜控制柱体的自由升降，实现对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序及主要设施和场所的安全。 1. 电动液压一体式驱动； 2. 专业防护，结构坚固防撞； 3. 配备环绕式LED警示灯和5cm宽钻石纹反光带； 4. 具有升降提醒功能：升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到顶灯常亮； 5. 支持断电情况下，通过控制柜蓄电池供电操作应急按钮控制柱体紧急下降； 6. 220VAC/50HZ供电，仅在升降过程接通，安全方便； 7. 3S快速升降； 8. 支持IP68防护等级。 | 个 | 28 | 工业 |
| 100 | 控制盒 | 全自动液压一体升降柱配套网络控制柜，可通过手动按钮或遥控器或网络平台来控制升降柱的升降，实现对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序及主要设施和场所的安全。 1. 通过手控盒或遥控器或软件管理平台对控制柜接入的升降柱进行批量控制； 2. 升降柱升降过程通电运行时间1~10S可调； 3. 内置存贮装置，升降柱运行日志自动存储，操作记录可追溯查询；支持日志U盘或网络导出查询； 4. 内置蓄电池，支持断电情况下操作应急按钮控制升降柱下降； 5. 预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶功能； 6. LED环绕警示灯设置短路保护功能； 7. 可连接网络通过软件管理平台进行升降管理、日志查询等功能； 8. 220VAC供电，3S快速升降，仅在升降过程通电，安全节能。 | 台 | 7 | 工业 |
| 101 | 遥控器 | 配套 | 个 | 3 | 工业 |
| 102 | 排水泵 | 液位控制，自动启停等 | 台 | 3 | 工业 |
| （三）机房工程 |  |  |  |  |  |
| 103 | UPS配电箱 | 机房一级UPS配电箱，定制落地箱。开关数量暂订：输入开关：≥63A/3P*1；输出开关：≥32A/2P*1，≥25A/2P*1，≥16A/2P，≥10A/1P*2，详见电气系统图。 | 台 | 1 | 工业 |
| 104 | UPS配电箱 | 机房一级UPS配电箱，定制落地箱。开关数量暂订：输入开关：≥32A/3P*1；输出开关：≥25A/2P*1，≥16A/2P*6，≥10A/1P*2，详见电气系统图。 | 台 | 1 | 工业 |
| 105 | 室内二级配电箱 | 弱电间二级配电分箱，PZ30型明装挂墙箱，箱体底部距地面1.5m挂墙安装。开关数量暂订：输入开关：16/2P*1；输出开关：10A/1P*6，详见电气系统图。 | 台 | 1 | 工业 |
| 106 | 地下车库二级配电箱 | 弱电间二级配电分箱，PZ30型明装挂墙箱，箱体底部距地面1.5m挂墙安装。开关数量暂订：输入开关：16/2P*1；输出开关：10A/1P*6，详见电气系统图。 | 台 | 1 | 工业 |
| 107 | 室外二级配电箱 | 门禁电源总箱，箱体尺寸，PZ30型明装挂墙箱，箱体底部距地面1.5m挂墙安装。开关数量暂订：输入开关：16A/2P*1；输出开关：10A/1P*3，详见电气系统图。 | 台 | 2 | 工业 |
| 108 | 门禁二级配电箱 | 弱电间二级配电分箱，PZ30型明装挂墙箱，箱体底部距地面1.5m挂墙安装。开关数量暂订：输入开关：16/2P*1；输出开关：10A/1P*5，详见电气系统图。 | 台 | 2 | 工业 |
| 109 | 承重架 | 不锈钢定制。 | 个 | 4 | 工业 |
| 110 | 接地专用紫铜排 | 30*3 | 米 | 10 | 工业 |
| 111 | 铜鼻子、螺栓 | 国标标准件 | 套 | 20 | 工业 |
| 112 | 机房精密空调（满足强制节能要求） | 1.机房空调主要技术参数要求，制冷量≥12kW，显冷量≥10.8kW，风量≥3500m³/h，能效比≥4.6，采用R410A制冷剂； 2.要求具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能； 3.机房空调应用在有稳定热负荷的密闭场所、单冷； 4.变频型制冷应用最低环温为-20°C，氟泵型最低为-35℃； 5.标配G4过滤器，减少尘埃颗粒的污染； 6.蒸发器采用“V/A”型，高效换热； 7.精确监控滤网和风机状态、确保机组健康运行； 8.模块化拼接，拆装方便； 9.PTC加热器，发热电阻小，换热效率高，安全可靠； 10.全新旋转电控盒，正面设计，维护便利； 11.高效EC风机，下沉式设计； 12.简捷维护 ·故障自诊断和切换 ·冷媒检测及预判 ·核心部件低颗粒度，模块化快速更换检修 ·全正面维护无忧。 | 台 | 2 | 工业 |
| 113 | 机房精密空调（满足强制节能要求） | 1.机房空调主要技术参数要求，制冷量≥20kW，显冷量≥18kW，风量≥5000m³/h；能效比≥4.9，采用R410A制冷剂； 2.要求具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能； 3.机房空调应用在有稳定热负荷的密闭场所、单冷； 4.变频型制冷应用最低环温为-20°C，氟泵型最低为-35°； 5.标配G4过滤器，减少尘埃颗粒的污染； 6.蒸发器采用“V/A”型，高效换热； 7.精确监控滤网和风机状态、确保机组健康运行； 8.模块化拼接，拆装方便； 9.PTC加热器，发热电阻小，换热效率高，安全可靠； 10.全新旋转电控盒，正面设计，维护便利； 11.高效EC风机，下沉式设计； 12.简捷维护 ·故障自诊断和切换 ·冷媒检测及预判 ·核心部件低颗粒度，模块化快速更换检修 ·全正面维护无忧。 | 台 | 2 | 工业 |
| 二、智能化系统 |  |  |  |  |  |
| （一）综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 114 | 单口面板 | 1．面板类型：86*86mm型； 2．面板端口数：单口； 3．面板主体塑料材质：采用ABS塑胶材质，耐冲压，阻燃； 4．防尘门：优质ABS工程塑料； 5．Z字形弹簧材质：钢丝； 6．连接方式：直接卡接信息模块； 7．边框拆卸：侧面拆卸边框； 8．安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装； 9．匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容； 10．使用温度： -20～70℃； 11．湿度：85%（温度85℃±3℃）。 | 只 | 832 | 工业 |
| 115 | 双孔面板 | 1．面板类型：86*86mm型； 2．面板端口数：双口； 3．面板主体塑料材质：采用ABS塑胶材质，耐冲压，阻燃； 4．防尘门：优质ABS工程塑料； 5．Z字形弹簧材质：钢丝； 6．连接方式：直接卡接信息模块； 7．边框拆卸：侧面拆卸边框； 8．安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装； 9．匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容； 10．使用温度： -20～70℃； 11．湿度：85%（温度85℃±3℃）。 | 只 | 83 | 工业 |
| 116 | RJ45模块 | 1．接线方式：180度卡接，使用110工具端接； 2．提供T568A&T568B打线标示系统； 3．壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），阻燃符合UL-94V0，抗冲击； 4．IDC端子材质：磷青铜镀镍； 5．金针材质：磷青铜镀金50μm； 6．IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 7．频率范围 0～250MHz； 8．额定电流 1.5A； 9．接触电阻 ≤2.5mΩ； 10．绝缘电阻 ≥500 MΩ； 11．插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N； 12．RJ45拔插次数：≥1000次； 13．IDC端子端接次数：≥250次； 14．抗电强度 750VAC ，60HZ 1 分钟，无击穿无飞弧； 15．使用温度： -20～70℃； 16．湿度：85%（温度85℃±3℃）。 | 只 | 998 | 工业 |
| 117 | 24口配线架含理线架 | 1．配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑； 2．配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料； 3．IDC打线端子：磷青铜镀镍； 4．镀金层厚度：50µm； 5．配线架模块类型：6口一体式模块*4组； 6．RJ45端口：可连接1-24根跳线； 7．接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm； 8．安装性：19英寸标准机架式设备； 9．安装高度：1U； 10．配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板； 11．安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内； 12．维护方式：从背部进行维护； 13．频率范围：0～250MHz； 14．工作电压：125V； 15．耐压：750V； 16．插入损耗：0.4dB@100MHz； 17．绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ； 18．插入力：≤20N； 19．拔出力：≥20N； 20．RJ45卡接次数：≥750次； 21．接线端子卡接次数：≥250次； 22．使用温度： -20～70℃； 23．湿度：85%（温度85℃±3℃。 | 架 | 55 | 工业 |
| 118 | 110配线架机理线架 | 1．跳线架整体材质：优质PC工程塑料； 2．IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍； 3．镀金层厚度：50µm； 4．可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号）； 5．插入力：≥20N； 6．导线端接次数：≥250次； 7．带有拆卸方便的标签管理系统，满足TIA/EIA-606标准； 8．适合线径：适用于22-26AWG线芯的卡接； 9．连接方式：4对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线）； 10．安装方式：具有墙装型和机架型两种； 11．使用温度：-20～70℃； 12．湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 架 | 6 | 工业 |
| （二）计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 119 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps； 2.提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4个100/1000BASE-X SFP端口（其中包含4个10/100/1000BASE-T combo电口）； 3.支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 6.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7.支持CPU保护功能； 8.支持攻击溯源Attack source tracing； 9.支持内置智能图形化管理功能。 | 台 | 6 | 工业 |
| 120 | 24口交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，静音无风扇； 2.提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1000 BASE-X SFP端口； 3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6.支持CPU保护功能； 7.支持攻击溯源Attack source tracing； 8.支持内置智能图形化管理功能。 | 台 | 15 | 工业 |
| 121 | 48口交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps，静音无风扇； 2、提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1000 BASE-X SFP端口； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能。 | 台 | 24 | 工业 |
| 122 | 吸顶ap | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.975Gbps； 3、≥1个2.5G/1G光口，1个10/100/1000M电口 4、内置智能天线系统； 5、内置BLE5.1； 6、支持面板、壁挂和吸顶等多种安装方式。 | 台 | 85 | 工业 |
| 123 | POE供电模块（门卫AP供电） | AP配套 | 台 | 1 | 工业 |
| 124 | AC管理器 | 1、集中转发性能≥10Gbps； 2、技术标准（ax/ac/n）：11ax/ac/n； 3、内置双电源； 4、接口数量≥10个千兆电接口，2个万兆光接口； 5、支持常规AP最大数量≥144； 6、支持基于终端画像和终端业务的漫游调度； 7、支持独立射频扫描漫游增强和WIPS增强； 8、配置16个AP管理授权。 | 台 | 1 | 工业 |
| 125 | AC管理器 | 1、集中转发性能≥40Gbps； 2、技术标准（ax/ac/n）：11ax/ac/n； 3、内置双电源； 4、接口数量≥16个千兆电接口，10个千兆光接口，2个万兆光接口； 5、支持常规AP最大数量≥1536； 6、支持基于终端画像和终端业务的漫游调度； 7、支持独立射频扫描漫游增强和WIPS增强； 8、配置128个AP管理授权 | 台 | 1 | 工业 |
| 126 | 核心交换机 | 1、交换容量≥51.2Tbps；包转发率≥38400Mpps。 2、主控引擎≥2；整机业务板槽位≥3； 3、支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能； 4、支持虚拟化技术，支持多台虚拟化为一台； 5、支持VxLAN 网关，支持EVPN VxLAN； 6、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等增强三层路由协议； 7、支持MAC/802.1X等多种认证方式； 8、支持TAP能力，可支持TAP同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持TAP基于端口的M:N模型功能，支持TAP基于报文头部修改功能； 9、▲通过抗大流量攻击能力测试、通过畸形包处理能力测试、通过Ping Flood攻击处理能力测试、通过Smurf攻击处理能力测试（应满足根据YD/T 1630-2007具有路由功能的以太网交换机设备安全测试方法，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）； 10、端口支持自动恢复功能，对于PFC死锁检测、CRC错报检测、端口翻转测试、光功率异常等端口down后，端口支持自动恢复，能够设置自动恢复为UP的延时时间； 11、支持网络安全协防功能，支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全系统进行诱捕； 12、支持跨板转发时延功能，跨板转发不丢包。 | 台 | 1 | 工业 |
| 127 | 电源模块 | 300W交流电源模块 | 台 | 2 | 工业 |
| 128 | 24口电板卡 | 24端口千兆以太网电接口+4端口万兆以太网光接口。 | 台 | 1 | 工业 |
| 129 | 24口光板卡 | 24端口千兆以太网光接口+8端口千兆以太网电接口模块。 | 块 | 1 | 工业 |
| 130 | 应用交付网关 | 1.采用非X86多核架构，支持双交流电源，1U的独立盒式设备，专业负载均衡，同时具备链路负载和服务器负载功能，非防火墙增加功能授权； 2.网络吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥7万； 3.千兆电接口≥14个，千兆光接口≥12个，万兆光接口≥4个，支持扩展槽位≥4个； 支持端口聚合，支持RIP、OSPF、BGP等路由协议； 4.支持轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接、随机、源地址HASH、目的地址HASH、源地址端口HASH、动态就近性、带宽算法、最大带宽算法、本地优先级、基于ISP选路等链路调度算法； 5.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避6）免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 | 台 | 2 | 工业 |
| 131 | 防火墙 | 1.采用非X86多核架构，支持以路由模式、透明模式、混合模式进行部署； 2.防火墙吞吐量≥10G，并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥5万，应用层吞吐≥3.5G； 3.千兆电接口≥16个，千兆光电复用接口≥4个，千兆光口≥6个，万兆接口≥2个，接口扩展槽位≥2个； 4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 5.支持安全区域划分，配置访问控制列表，支持一体化安全策略，支持在安全策略中调用IPS、防病毒、文件过滤、URL过滤等增值业务功能； 6.支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，并给出总体安全评分； 7.支持根据流量自动学习生成安全策略，支持安全策略风险调优功能； 8.支持MPLS隧道流量控制功能，支持WAF功能； 9.支持至少100层病毒压缩文件检测功能； 10.▲识别并防御数据库漏洞攻击、识别并防御异常SQL语句攻击、识别并防御数据库撞库攻击、数据库拖库攻击（应满足根据GB/T 20281-2020信息安全技术防火墙安全技术要求和测试评价方法，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）。 | 台 | 2 | 工业 |
| 132 | 上网行为管理 | 1.机架式独立硬件设备，非X86架构多核架构设计，功能采用模块化结构设计； 2.网络吞吐量≥40Gbps，应用层吞吐量≥15Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥20万，冗余电源； 3.千兆电接口≥12个（支持3对Bypass接口），千兆光接口≥12个，万兆光接口≥4个，； 4.支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备； 5.支持首页大屏展示网络状态、包括在线用户、审计日志类别及数量、流量分析、违规用户信息等； 6.支持MySQL、PostgreSQL、Oracle、Informix、SQL Server、Sybase、Db2等常用数据库操作和表名的审计； 7.支持打印机、投影仪、电视、摄像头、Windows、Linux等终端识别及操作；支持针对https流量在认证时弹Portal页面； 8.支持翻墙软件的识别与阻断功能，支持基于时间戳、UA识别、应用特征、微信长连接等共享接入管理功能； 9.▲支持负载均衡功能，能将网络访问均衡到多台服务器上（应满足根GB/T20281-2020信息安全技术防火墙安全技术要求和测试评价方法，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）； 10.配置三年特征库升级服务。 | 台 | 2 | 工业 |
| 133 | 网管软件 | 1）支持单台服务器融合部署，统一UI体验，支持在单台服务器上，同时融合部署控制、分析、准入、DHCP、网络管理等软件产品的能力，实现统一门户，统一UI体验； 2）支持PON融合方案，支持光电融合部署在一台物理设备上，支持PON网络n+ONU零配置自动化上线，支持业务随行，以及ONU故障诊断等智能运维能力； 3）支持MACSEC的安全配置，支持通过拓扑呈现MACSEC的链路加解密情况； 4）支持交换机、无线设备、PON、安全设备、BRAS设备一网统管运维； 5）支持IPv6单栈场景自动化，支持IPv6单栈场景，网络基于IPv6地址实现自动化上线，业务自动部署，策略一键下发，支持业务随行； 6）支持M-LAG组网自动化，支持核心/汇聚设备M-LAG组网方案，支持M-LAG组网模型下开启认证功能，实现自动配置部署，保证网络高可靠； 7）支持对无线AP节能控制，自主开启节能模式；支持AP实时和历史功耗统计分析，支持任意时刻的功耗对比，及AP功耗详情分析； 8）支持业务随行（组间和组内）访问控制功能； 9）支持网络接入侧IP地址冲突问题根因分析功能和链路闪断问题根因分析； 10）本次配置25个有线设备管理授权，20个无线设备管理授权，100个终端并发智能接入管理授权； | 套 | 2 | 工业 |
| 134 | 网络管理终端 | 不低于2颗2.6GHz 8核CPU，128GB内存，2*480GB SSD,2*2.4TB HDD, 带4GB缓存RAID卡，4个千兆电接口，冗余风扇电源。 | 台 | 2 | 工业 |
| 135 | 4口光网络单元（ONU） | 1、≥1个10G PON对称接口，4*GE 2、工作温度：-10°~55° 3、采用无风扇静音设计 4、金属外壳 5、支持10G EPON/XGS-PON自适应 | 台 | 97 | 工业 |
| 136 | 分光器 | 1、支持灵活放置于楼道信息箱，或通过扎带绑定在机柜上； 2、支持1:8分光比； 3、适配器类型：SC/UPC。 | 台 | 14 | 工业 |
| 137 | 光纤线路终端（OLT） | 配套核心使用。 | 台 | 1 | 工业 |
| 138 | 万兆光模块 | SFP+ XGSPON OLT光模块 | 个 | 14 | 工业 |
| 139 | 核心交换机 | 1、交换容量≥204.8Tbps；包转发率≥128000Mpps； 2、主控板交换容量≥9.6Tbit/s；OLT每业务槽位最大带宽≥480Gbit/s； 3、主控引擎≥2；整机业务槽位≥10； 4、支持XGSPON 端口数≥240，10GE/GE上联端口数≥480； 5、支持VxLAN 网关，支持EVPN VxLAN； 6、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等增强三层路由协议； 7、支持内置DHCP服务器，可为终端动态分配IP地址，支持的地址池规格≥17000； 8、支持TAP能力，可支持TAP同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持TAP基于端口的M:N模型功能，支持TAP基于报文头部修改功能； 9、支持软件安全可信计算，支持系统通过对代码的数字签名来标识软件来源，通过签名机制来防止软件被篡改，提高系统软件的安全可信； 10、端口支持自动恢复功能，对于PFC死锁检测、CRC错报检测、端口翻转测试、光功率异常等端口down后，端口支持自动恢复，能够设置自动恢复为UP的延时时间； 11、支持网络安全协防功能，支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全系统进行诱捕； 12、支持跨板转发时延功能，跨板转发不丢包； 13、配置主控引擎≥2个，配置10G PON光接口≥24个。 | 台 | 1 | 工业 |
| 140 | 电源模块 | 1400W交流电源模块。 | 台 | 2 | 工业 |
| 141 | 48口电板卡 | 48端口千兆以太网电接口模块。 | 台 | 1 | 工业 |
| 142 | 48口光板卡 | 48端口千兆以太网光接口模块。 | 台 | 2 | 工业 |
| 143 | 网闸 | 1.2U机架式设备，单电源，硬盘≥64GB SSD； 2.网络吞吐量≥450Mbps，整体时延<1ms，最大受控协议通道数≥2000个，并发连接数≥10W，文件同步任务数≥60； 3.内网≥6个千兆电接口（其中含MAN口1个），≥2个千兆以太光口，≥1个串口，≥2个USB口；外网≥6个千兆电接口（其中含HA口一个），≥2千兆以太光口，≥1个串口，≥2个USB口； 4.支持安全上网功能，提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等； 5.支持安全邮件功能，提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议； 6.支持文件传输功能，提供安全的文件传输功能，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协议； 7.支持文件同步功能，可通过samba、nfs、sftp方式提供安全的文件同步功能； 8.支持对视频流量进行签名验签，对信令内容进行检查； 9.支持通道批量配置，简化运维； | 台 | 1 | 工业 |
| 144 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤光纤收发器 光电转换器 电信级SC接口自适应3KM。 | 对 | 25 | 工业 |
| （三）校园背景音乐系统 |  |  |  |  |  |
| 145 | 数字IP网络广播播放器 | 1.▲不少于5个COM接口；不少于4路MIC输入口；不少于 8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口（提供设备实物接口图并加盖投标单位公章）； 2.▲6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音；（提供设备实物图并加盖投标单位公章）； 3.▲线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，具有9个音量调节旋钮，9组（18个）高低音调节旋钮（提供设备实物图并加盖投标单位公章）； 4.带2组线路输出接口； 5.面板带1个可以编程的紧急按键； 6.内置监听功能，监听音量可以单独调整； 7.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行； 8.硬盘容量：256G固态硬盘。 | 台 | 2 | 工业 |
| 146 | 网络广播主控软件 | 1.网络广播系统控制的核心软件； 2.无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联； 3.注册方式以USB加密狗硬件注册方式； 4.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定； 5.自动音乐播放；自动预开电源，播放结束自动关闭； 6.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播； 7.网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话； 8.支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息； 9.具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度； 10.▲支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障；（提供“考试模式”软件截图并加盖投标单位公章） 11.▲具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据。（提供体现终端设备检测到的低音、中音、高音百分比以及警示图标显示故障终端的软件功能截图并加盖投标单位公章） | 套 | 2 | 工业 |
| 147 | 网络广播分控软件 | 1、网上任意的台式电脑或笔记本电脑，运行本远程客户端分控软件； 2、分控点通过系统服务器的登录与权限验证，就可以对广播系统进行控制； 3、通过远程客户端，用户可以通过客户端电脑的声卡进行实时采播，采播的内容可以是实时讲话或者现场声音的混音； 4、远程客户端还可以进行本地文件播放，并可以远程编排定时播放任务，上传至服务器后等待服务器自动播放； 5、系统管理员还可以通过远程客户端进行整个广播系统的管理和监控，并可以实时调整广播信息d点的音量大小，可实现实时广播（寻呼）、编排、节目采编等功能。 | 套 | 2 | 工业 |
| 148 | 网络寻呼基站 | 1.≥7寸高清IPS液晶屏，工业级设计，精致美观； 2.可对全区，分区，指定终端发起广播寻呼喊话，分区数量不限； 3.支持麦克风，外接输入音源自由切换； 4.支持本地U盘和服务器媒体库点播，指定终端或分区播放； 5.支持在播放界面显示文件名称，播放区域范围，播放总时长，当前文件时长，用户体验更友好 6.支持外部音源采播，直接采集外部音频广播； 7.支持寻呼和网络文件广播混音输入，双路并行至终端或分区播放，混音音量比例可调； 8.支持同时创建30路实时广播，同时开启6路平行广播，无需登录客户端，具备强大的播控能力； 9.可对分组或终端进行环境音实况监听，支持分组循环监听，灵活设置监听时间； 10.可进行远程升级和本地USB升级； 11.支持本地静态IP和DHCP双配置，跨网段，跨路由，灵活方便； 12.具有无操作进入屏保与休眠，屏保状态具有播控浮窗功能； 13.支持多种界面主题风格自由切换。 14、电源供电：DC15V/3A（电源适配器） 15、网络传输速率：10M/100M 16、喇叭额定输出功率：3W/8Ω 17、广播延时：端到端≤40ms 18、工作温度:-10℃～50℃ 19、工作湿度:10～90% RH(不凝结) | 台 | 2 | 工业 |
| 149 | 调音台 | - 至少4路MIC/LINE，2组立体声输入，2路效果返回输入（2路 6.35接口），1路USB、蓝牙输入； 2、至少2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路效果输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出； 3、内置效果器，内置多媒体播放器 （配遥控器），支持牙接收功能，支持USB播放，可直接播放WAV、MP3双格式音乐，PC声卡； 4、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 5、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz； 6、信噪比≥98dB； 7、串音≥60dB； 8、话筒增益：≥50dB； 9、线路增益：≥50dB； 10、最大输出电平：≥18dBu。 11、▲设备通电情况下能在低温条件下放置足够长时间并且能够达到温度稳定的工作状态。（应满足依据GB/T2423.1-2008，电工电子产品环境试验第2部分：试验方法：试验A低温；采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 | 台 | 3 | 工业 |
| 150 | 调音台 | 1.≥12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组辅助返回输入；1路SD卡、蓝牙输入，≥12路话筒输入独立48V幻象供电开关； 2.≥2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出； 3.带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 4.内置100种模式的数字效果器； 5.配置2×10点LED电平指示； 6.频率响应：20Hz～20kHz（+1dB） ； 7.总谐波失真(1kHz)：≤1%； 8.线路输入增益：≥55dB； 9.话筒输入增益：≥68dB； 10.最大输入输出电平：≥14dB ； 11.信噪比（A计权）：≥85dB。 | 台 | 2 | 工业 |
| 151 | 一拖二无线麦克风（手持） | 1.采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量； 2.采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 3.支持天线环路输出，支持AC电源环路输出； 4.载波频段: UHF530-690、000MHZ； 5.频率响应 : 不低于60Hz-15500Hz； 6.指向性频响曲线：不低于300-2000Hz； 7.最大声压级：不低于109dB，失真：<0、5%； 8.发射器最大输出功率：30mW允差±2mW； 9.天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出； 10.发射器拾音头：动圈式； 11.发射器供电方式：两节AA电池； 12.电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）； 13.内含一个主机+2个手持话筒； 14.▲单只传声器的自由场灵敏度级与额定自由场灵敏度级相比的允差为±3dB;(应满足依据GB/T14198-2012传声器通用规范，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； | 套 | 6 | 工业 |
| 152 | 无线信号分路器 | - 天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线； 2.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程； 3.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装； 4.载波范围为500MHZ─850MHZ； 5、输入截断点： +15dBm； 6、输出/输入增益： +1.0dB±1dB； 7、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz ； 8、输出/入阻抗： 50Ω； 9、天线输出接头： TNC插座； 10、电源输入： 12V-15V/5A DC； 11、电源输出： 12V/1.2A DC (Each one)； 11、▲设备能在其电磁环境中正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰能力。（应满足依据GB/T17626.2-2018电磁兼容试验和测量技术经典放电抗扰度试验，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)； | 套 | 3 | 工业 |
| 153 | 无线信号放大器 | 1.采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失； 2. 适应频率范围： 500MHz ─ 850MHz，天线阻抗：50Ω，驻波比：≤2.5：1，天线增益：3-5dB，增益范围：-9~+18。 3.▲设备能在其电磁环境中正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰能力。（应满足依据GB/T17626.2-2018电磁兼容试验和测量技术经典放电抗扰度试验，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 | 只 | 6 | 工业 |
| 154 | 天线延长线 | 50Ω同轴天线延长线20米。 | 条 | 6 | 工业 |
| 155 | 网络音频采集器 | 1.将音频输入接口输入的音频编码为采样率48K的高品质音频流，并通过IP广播系统将音频流传送到指定的IP广播终端进行播放。实现的方式有三种:1、在音频采集器上手动播放；2）可以在服务器上编辑任务，定时采集指定的音源，放给指定的区域；3、在服务器上手动播音，采集音源，播放给指定的区域； 2.带音乐播放模块，支持USB接口播放、SD卡接口播放、支持蓝牙连接播放、内置FM收音模块。支持MP3\WAV\WMA格式的音乐播放。带5个工业金属控制按键，支持播放\暂停、上一曲\下一曲、循环、音源模式切换等功能操作。面板带双液晶显示屏，显示一目了然，支持红外遥控功能（遥控器选配），操作方便快捷； 3.▲面板带双液晶显示屏，面板带≥12个可定义的快捷键，（提供设备面板实物图并加盖投标单位公章）可将采集的信号快速的放给指定的区域或全区。 4.面板带5段LED信号输出幅度实时指示灯，动态显示信号输出强度； 5.带四组立体声线路输入，每一路的音量单独可调；带两组扩展线路输出，可连接有源监听音箱和外扩功放。四组线路输入可任意选择进行音采集，也可以选择音乐播放模块的信号、话筒信号与线路输入进行混音； 6.带6路受控电源接口，1-4路分别与四组立体声线路输入对应；5-6路为任务扩展电源接口。有采集任务时，可外接其他扩展设备； 7.2路φ6.35话筒接口。每路均带48V幻像电源开关，每路的高低音调节、音量调节单独可控；其中话筒2带默音调节功能；话筒1输入在话筒插入或话筒上电时直接激活IP网络广播系统，实现全区讲话或语音广播，做到“想讲就讲”； 8.支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度； 9.2组信号输出，可连接有源监听音箱和外扩功放； 10.输入灵敏度 ：线路 -10dB； 话筒 -35dB； 11.输出灵敏度： 0dB±1dB； 12.输入阻抗： ＞10KΩ； 13.频率响应： 20Hz~20KHz（﹢1dB~﹣3dB） ； 14.总谐波失真： ≤0.5%； 15.音调： 100Hz ±10dB； 10KHz ±10dB； 16.电源电压范围：220V±10% 50Hz； 17.消耗功率： 30W（除外控电源外）； 18.网络接口： 标准RJ45； 19.信噪比：>70dB； 20.采样率：8K～48KHz； 21.音频格式：MP3； 22.传输速率：10/100Mbps； 23.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)； 24.受控电源接口≥6路。其中4路能分别与四组立体声线路输入对应；2路能在有采集任务是受控打开，外接其他扩展设备。 | 台 | 2 | 工业 |
| 156 | 合并式定压功率放大器 | 1.D类数字功率放大器； 2.具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调； 3.≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3组(6路)线路输入，≥1路录音输出，≥1路消防信号输入，≥3路话筒音量、线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，≥3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，≥1路话筒具有默音可调功能； 4.≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口； 5.采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式； 6.≥6分区输出：可通过按键控制各分区通断，也可通过网络广播模块（需选配）远程控制各分区通断； 7.≥1路RS485接口：实现RS485远程监控功能。通过广播管理系统主机能监测功放的输出电流，电压，输出模式，功放温度，网络状态，功放保护状态； 8.插卡式设计可选配插卡式网络模块或物联网模块让功放成IP网络功放或物联网功放，即插即用。 9.网络音频信号优先或混音可选； 10.输出功率：500W； 11.线路输入灵敏度：300mV±30mV； 12.话筒输入灵敏度：15mV±3mV； 13.话筒音调：低音100Hz、高音10KHz ≥8dB； 14.频率响应：120Hz~20KHz （+0.5dB~-3dB）； 15.信噪比：线路 ≥82dB（A计权），话筒：≥72dB（A计权）； 16.失真度：≤1%（@1KHz，额定输出功率）； 17.功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5； 18.电源：220V±10%/50Hz。 | 台 | 1 | 工业 |
| 157 | IP解码功放 | 1.D类数字功率放大器； 2.具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调； 3.≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3组(6路)线路输入，≥1路录音输出，≥1路消防信号输入。≥3路话筒音量、线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，≥3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，≥1路话筒具有默音可调功能； 4.≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口； 5.采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式； 6. ≥1路RS485接口：实现RS485远程监控功能。通过广播管理系统主机能监测功放的输出电流，电压，输出模式，功放温度，网络状态，功放保护状态； 7.插卡式设计可选配插卡式网络模块或物联网模块让功放成IP网络功放或物联网功放，即插即用； 8.网络音频信号优先或混音可选； 9.输出功率：200W； 10.线路输入灵敏度：300mV±30mV； 11.话筒输入灵敏度：15mV±3mV； 12.话筒音调：低音100Hz、高音10KHz ≥8dB； 13.频率响应：120Hz~20KHz （+0.5dB~-3dB）； 14.信噪比：线路 ≥82dB（A计权），话筒：≥72dB（A计权）； 15.失真度：≤1%（@1KHz，额定输出功率）； 16.功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5； 17.电源：220V±10%/50Hz； 18.▲设备通电情况下能在高温条件下放置足够长时间并且能够达到稳定的工作状态。（应满足依据GB/T2423.2-2008，电工电子产品环境试验第2部分：试验方法实验B：高温；采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 | 台 | 3 | 工业 |
| 158 | IP解码功放 | 1.D类数字功率放大器； 2.具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调。 3.≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3组(6路)线路输入，≥1路录音输出，≥1路消防信号输入，≥3路话筒音量、线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，≥3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，≥1路话筒具有默音可调功能； 4.≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口； 5.采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式； 6.≥6分区输出：可通过按键控制各分区通断，也可通过网络广播模块（需选配）远程控制各分区通断； 7.≥1路RS485接口：实现RS485远程监控功能。通过广播管理系统主机能监测功放的输出电流，电压，输出模式，功放温度，网络状态，功放保护状态； 8.插卡式设计可选配插卡式网络模块或物联网模块让功放成IP网络功放或物联网功放，即插即用。 9.网络音频信号优先或混音可选； 10.输出功率：300W； 11.线路输入灵敏度：300mV±30mV； 12.话筒输入灵敏度：15mV±3mV； 13.话筒音调：低音100Hz、高音10KHz ≥8dB； 14.频率响应：120Hz~20KHz （+0.5dB~-3dB）； 15.信噪比：线路 ≥82dB（A计权），话筒：≥72dB（A计权）； 16.失真度：≤1%（@1KHz，额定输出功率）； 17.功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5； 18.电源：220V±10%/50HzD类数字功率放大器； 19. 具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮； 20.具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能； 21.内置网络模块，实现网络解码功能； 22.优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出； 23.具有1路录音输出； 24.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态； 25.额定输出电压：100V； 26.具有总音量调整旋钮； 27.定压输出功率：350W； 28.额定电源电压：AC 220V/50Hz（±10%）。 | 台 | 4 | 工业 |
| 159 | 网络音频解码器 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址； 2.带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能； 3.带有24V信号和短路信号报警输入接口； 4.一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出； 5.带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出； 6.带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。 7.支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源； 8.带短路输出，可实现外部设备联动控制； 9.可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行； 10.信噪比：＞80dB； 11.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)； 12.网络输入接口：RJ45×1； 13.音频输出口：RCA×2； 14.本地音频输入口：RCA×2； 15.外接功放输出电源插座：（10A）×1； 16.本地扩声话筒输入口：TRS×1； 17.报警输入接口：短路、24V； 18.短路输出接口：1个。 | 台 | 3 | 工业 |
| 160 | 定压功率放大器 | 1.D类数字功率放大器； 2.≥1路TRS6.35接口,≥1路XLR输入接口,≥2路凤凰音频输入接口,≥1组（2路）莲花输入接口，≥1路莲花输出接口，≥1路紧急信号输入接口； 3.≥1路短路控制接口，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口； 4.采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（4Ω）输出三种输出方式； 5.≥1路RS485接口：实现RS485远程监控功能。通过广播管理系统主机能监测功放的输出电流，电压，输出模式，功放温度，网络状态，功放保护状态； 6.可选配网络广播模块； 7.网络音频信号优先或混音可选； 8.输出功率：1800W； 9.输入灵敏度：775mv； 10.线路输出：775mv； 11.频率响应：120Hz-20KHz（定压 100V） 20Hz-20KHz（+0.5dB~-3dB）（定阻）； 12.信噪比：≥100dBA (A 计权)； 13.总谐波失真：≤1%(1kHz，额定输出功率)； 14.过载源电动势：≥14dB； 15.功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5； 16.电源：220V±10%/50Hz。 | 台 | 1 | 工业 |
| 161 | 电源时序器 | 1.标准2U高度机柜式设计； 2.16路电源输出，时序开关控制，顺序开启，反序关闭； 3.时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动，使用更加灵活； 4.可按键单独开启和关闭每一路电源输出；一个RS232串口和两个RS422数据接口，提供电源裸线端子接入市电。根据任务需求自动打开和关闭，实现无人化自动值守； 5.时序间隔时间：1秒； 6.单路最大电源电流：10A；16路电源总电流：40A； 7.硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×2； 8.适用电压：220V±10%。 | 台 | 5 | 工业 |
| 162 | 数字调谐器 | 1.FM自动搜索功能； 2.高对比度128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能； 3.高灵敏度的收音系统； 4.最多可存储80个电台； 5.频率范围：FM：87.5~108MHZ； 6.电源 AC220V～240V/50Hz； 7.电源功耗 10～15W。 | 台 | 2 | 工业 |
| 163 | 播音话筒 | 1.双咪芯矩阵拾音技术，实现超心型指向性，更好地抑制啸叫； 2.麦克风拾音距离30—50cm，适合远距离拾音要求； 3.全金属结构及专利级抗RF辐射电路，彻底解决会议中手机信号干扰 ； 4.特别设计的无冲击声静音开关，方便会场使用; 5.双软管鹅颈式话筒杆，可将拾音头灵活调到任意方向，以达到最佳拾音效果； 6.螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠，无机械噪音； 7.换能方式: 电容式； 8.指 向 性: 超心型； 9.频率响应: 40Hz—16KHz； 10.灵 敏 度: -29dB±3dB； 11.输出阻抗:≤100Ω； 12.电源: 幻像48V。 | 只 | 4 | 工业 |
| 164 | 网络音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体。 2. 双色灯光指示输出接口，可实现声光同步输出，同步报警,； 3.内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高； 4.带本地线路输入一路，音量可调；话筒输入一路，音量、高低音可调； 5.带信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行（选配）； 6.预留2.4G天线接口，可选配2.4G接收模块，可实现本地语音扩声； 7.带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能； 8.带音频应急保障功能，和1 0 0 V定压保障功能一起组成网络信号的双重保障功能； 9.灵敏度：9 0 d B±3 d B； 10.网络接入口：R J 4 5×1； 11.内置数字功放：≥2×1 5 W / 8Ω 12.单元规格：4 .5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1。 | 只 | 114 | 工业 |
| 165 | 吸顶音箱 | 1.塑料盆架，弹簧压片系统，吸顶式安装； 2.灵敏度：90±3dB； 3.额定功率：≥6W； 4.输入电压：100V； 5.频率范围：不低于120Hz-15KHz。 | 只 | 108 | 工业 |
| 166 | 室外防雨音柱 | 1.外壳采用铝合金材料； 2.专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计； 3.选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮； 4.配有安装支架，安装便捷； 5.扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证； 6.额定功率：80W； 7.输入电压：100V； 8.灵敏度：90±3dB； 9.频率响应：110Hz-18KHz（±15%）； 10.喇叭单元：LF:5.25"×4；HF:3"×1。 | 只 | 14 | 工业 |
| 167 | 音柱 | 1.外观美观，产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用； 2.安装方便灵活。 3.喇叭单元采用两分频设计； 4.输入电压：100V； 5.额定功率：60W； 6.频率响应：130Hz-18KHz (±10%）； 7.灵敏度：89dB ±3 dB； 8.最大声压级：107dB±1dB； 9.喇叭单元：LF：5"×4；HF：1"吋高音。 | 只 | 6 | 工业 |
| 168 | 室内音柱 | 1.室内音柱箱体采用优质中纤板，白色，配金属网罩，外形小巧美观； 2.扬声器采用 3吋优质全频扬声器，具有高灵敏度，高清晰度，功率大，语音清晰、声压级高的特点； 3.广泛用于学校、工厂、车站、宾馆、机场、商场等播音场所； 4.额定功率：20W； 5.输入电压：100V； 6.频率范围：140Hz-20KHz（±10%）； 7.灵敏度：88dB±3dB； 8.喇叭单元：3"×2。 | 只 | 6 | 工业 |
| (四)音视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 169 | 线阵列音箱 | - 两分频线阵音箱； 2.不小于2×8"低频驱动单元，不小于2×1.4"高驱动单元； 3.额定功率（RMS）不小于350W/8Ω； 4.特性灵敏度不小于100dB； 5.最大声压级不小于131dB； 6.额定频率范围（-10dB）60Hz-20KHz； 7.覆盖角度（H×V）：100°×10°； 8.高音采用波阵面修正技术的平面波或线阵号筒/号角技术。 | 只 | 8 | 工业 |
| 170 | 线阵列低音音箱 | 1.线阵低音音箱 不小于1×18"低频驱动单元； 2.额定功率（RMS）不小于800W/8Ω； 3.特性灵敏度不小于100dB； 4.最大声压级不小于135dB； 5.额定频率范围（-10dB）：35-500Hz。 | 只 | 2 | 工业 |
| 171 | 专业主音箱 | 1.不小于1×12"低频驱动单元； 2.不小于1×1.75"高频驱动单元； 3.额定功率不小于300W/8Ω； 4.特性灵敏度不小于97dB； 5.最大声压级不小于128dB； 6.额定频率范围（-10dB）：50～20000Hz； 7.覆盖角度（H×V）：90°×60°。 | 只 | 2 | 工业 |
| 172 | 超低音箱 | 1.额定功率： 500W/2000W （Peak）； 2.额定阻抗： 8Ω； 3.特性灵敏度：98dB/W/m； 4.输出声压级：125dB（Continues）131dB（Peak）； 5.额定频率范围： 40~500Hz； 6.扬声器单元：15英寸×1； 7.推荐分频点：（Hz） ≤120（外置）； 8.输入接口：2×Speakon NL4MP； 9.支撑座 ：φ36mm标准支撑座； | 只 | 2 | 工业 |
| 173 | 台唇音箱 | 1.不小于1×10"低频驱动单元； 2.不小于1×1.35"高频驱动单元； 3.额定功率不小于200W/8Ω； 4.特性灵敏度不小于96dB； 5.最大声压级不小于125dB； 6.额定频率范围（-10dB）：55～20000Hz； 7.覆盖角度（H×V）：90°×60。 | 只 | 4 | 工业 |
| 174 | 专业补声音箱 | 1.不小于1×10"低频驱动单元； 2.不小于1×1.35"高频驱动单元； 3.额定功率不小于200W/8Ω； 4.特性灵敏度不小于96dB； 5.最大声压级不小于125dB； 6.额定频率范围（-10dB）：55～20000Hz； 7.覆盖角度（H×V）：90°×60°。 | 只 | 10 | 工业 |
| 175 | 多用途专业音箱 | 1.额定/峰值功率：； 250W /1000 W ； 2.额定阻抗：8 Ω； 3.特性灵敏度：96dB/W/m； 4.输出声压级：120 dB/W/m(Continues)；126 dB/W/m(Peak)； 5.额定频率范围:；55 ~ 20000Hz 6.扬声器单元： LF:1*12 英寸 ； HF:1* 1.34 英寸； 7.箱体材料： 15mm中密度纤维板； 8.输入接口：NL4MP×1 ； 9.吊挂点： 多点M8 螺丝吊装孔位； 10.支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座。 | 只 | 4 | 工业 |
| 176 | 返送监听音箱 | 1.不小于1×10"低频驱动单元； 2.不小于1×1.35"高频驱动单元； 3.额定功率不小于250W/8Ω； 4.特性灵敏度不小于97dB； 5.最大声压级不小于127dB； 6.额定频率范围（-10dB）：55～20000Hz； 7.覆盖角度（H×V）：90°×60°。 | 只 | 4 | 工业 |
| 177 | 功率放大器 | 1.额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，桥接：1×1350W/8Ω； 2.频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 3.输入灵敏度：0dBu（775mV）； 4.输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5.总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6.信噪比(A计权)：≥100dB； 7.串音衰减(1kHz)：≥70dB； 8.增益差：≤1dB； 9.阻尼系数：≥250； 10.最大功率消耗：1600W； 11.电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz。 | 台 | 9 | 工业 |
| 178 | 超低音箱功放 | 1.输出功率：2x700W/8Ω 2x1050W/4Ω；桥接：2100W/8Ω； 2.频率响应：20Hz~20kHz（±1dB）； 3.总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 4.输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV)； 5.输入阻抗(典型值)：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ； 6.信噪比(A计权)：≥100dB； 7.串音衰减(1kHz)：≥70dB； 8.增益差：≤1dB； 9.阻尼系数：≥250； 10.最大功率消耗：2500W； 11.电源适应范围：AC110-242V 50/60Hz； 12.灵敏度选择：0dB/2dB/4dB； 13.工作模式选择：立体声/并接/桥接。 | 台 | 5 | 工业 |
| 179 | 补声音箱功放 | 1.额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，桥接：1×900W/8Ω； 2.频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 3.输入灵敏度：0dBu（775mV）； 4.输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5.总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6.信噪比(A计权)：≥100dB； 7.串音衰减(1kHz)：≥70dB； 8.增益差：≤1dB； 9.阻尼系数：≥250; 10.最大功率消耗：1200W； 11.电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz | 台 | 3 | 工业 |
| 180 | 一拖二无线话筒（手持） | 1、载波频段: UHF530-690.000MHZ； 2、频率响应 : 不低于60Hz-15500kHz； 3、指向性频响曲线：不低于300-2000Hz； 4、最大声压级：不低于109dB，失真：<0.5%； 5、电源供应：100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出级联； 6、发射器最大功率：不低于31mW。 | 套 | 3 | 工业 |
| 181 | 一拖二无线麦克风（1头戴1领夹） | 1.载波频段: UHF530-690.000MHZ； 2.频率响应 : 不低于60Hz-15500kHz； 3.指向性频响曲线：不低于300-2000Hz； 4.最大声压级：不低于109dB，失真：<0.5%； 5.电源供应：100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出级联； 6.发射器最大功率：不低于31mW。 | 套 | 2 | 工业 |
| 182 | 一拖二无线麦克风（2头戴） | 1.载波频段: UHF530-690.000MHZ； 2.频率响应 : 不低于60Hz-15500kHz； 3.指向性频响曲线：不低于300-2000Hz； 4.最大声压级：不低于109dB，失真：<0.5%； 5.电源供应：100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出级联； 6、发射器最大功率：不低于31mW。 | 套 | 1 | 工业 |
| 183 | 无线传声器（2手持） | 1.连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等； 2.▲可通过PC、平板客户端无线传声器管理系统对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测；(提供软件功能截图、并加盖投标单位公章）； 3.▲无线传声器管理系统软件适配主流操作系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行；(提供软件功能截图、并加盖投标单位公章）； 4.使用EIA标准金属机箱，天线分集式接收线路、稳定的PLL相位锁定振荡电路，配合“杂音检测”静音控制功能，能有效地阻隔工作环境中的嘈杂射频干扰，理想使用距离可达80米以上； 5.频率调节采用群组预设结合用户自定义调节的方式：1-4组各预设16个互不干扰频率，5-8组各预设24个互不干扰频率，用户可在群组内自由选择；第U组为用户自定义组，多达2000个频率可供用户调节； 6.4.6寸LCD显示器实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱同步显示当前通道RF、AF强度，直观明了； 7.接收机具有一键自动搜频（scan）功能，自动搜索及锁定在实际工作环境中不受干扰的频道上； 8.各通道可单独或混合平衡输出支持MIC/LINE两段输出增益可调，确保麦克风最佳的灵敏度及动态范围，避免产生饱和失真； 9.各通道支持独立的SQ(降噪)调节，用于提升系统接收距离或避免噪声干扰； 10.接收机内置开关电源，在电压巨幅变动下确保系统稳定运行；并支持电源环出功能，多台叠机只需一根电源线，可极大地减少机箱布线和电源插座的需求； 11.接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量；并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现多台（多至8台）叠机使用。 | 套 | 1 | 工业 |
| 184 | 一拖四无线麦克风 | 1.采用UHF四通道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2.接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，多个通道频道号、频率、电量、音量、音频电平一目了然； 3.接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭； 4.接收机内置4种EQ模式——直通、低切、高切及用户模式，其中用户模式可灵活调节13段 EQ增益，适配更多场合使用； 5.接收机采用真分集接收技术，CPU自动选讯，保证接收稳定，有效预防断频； 6.使用无声轻触电源开关，有效避免开关噪声； 7.采用动态随机ID设计，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射器； 8.接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率； 9.使用无线对频方式，无需发射器对准接收机红外发射口也能进行对频； 10.发射器带2.8寸LCD彩色显示屏，外形简洁稳重，抗静电设计； 11.发射器显示屏带发言计时功能，方便发言人员了解发言时间； 12.超心形高保真驻极体电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰； 13.发言按键带透光发言指示，发言时常亮，关闭时熄灭； 14.发射器采用3节AA电池供电，可连续发言8小时以上，待机12小时以上； 15.内含1个主机+4个会议鹅颈发射器。 | 套 | 1 | 工业 |
| 185 | 线阵低音箱功放 | 1.输出功率：2x1200W/8Ω 2x1800W/4Ω；桥接：3600W/8Ω； 2.频率响应：20Hz~20kHz +1，-3dB； 3.总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 4.输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV)； 5.输入阻抗(典型值)：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ； 6.信噪比(A计权)：≥100dB； 7.串音衰减(1kHz)：≥70dB； 8.增益差：≤1dB； 9.阻尼系数：≥250； 10.最大功率消耗：4400W； 11.电源适应范围：交流~110-242V /50-60Hz； 12.灵敏度选择：0dB/2dB/4dB； 13.工作模式选择：立体声/并接/桥接。 | 台 | 1 | 工业 |
| 186 | 音箱处理器 | 1.总谐波失真（1kHz）：≤0.1%； 2.信噪比（A计权）：≥105dB； 3.频率响应：20Hz～20kHz （±0.5dB）； 4.最大输入电平：≥16dBu； 5.最大输出电平：≥16dBu； 6.最大增益：≥20dB； 7.底噪：≤-85dBu； 8.采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器，采样率 96kHz； 9.输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB； 10.每个输入通道至少有9段参量均衡（PEQ），每个输出通道至少有15段参量均衡（PEQ），每段均有有参量，低架和高架等多种EQ类型选择； 11.输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择； 12.每个输入/输出通道可设置最长延时达；1200.00ms； 13.输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB； 14.直观友好的用户界面，USB，RS485等多种方式与上位机连接。 | 台 | 2 | 工业 |
| 187 | 网络电源时序器 | 1.LED数码管显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态； 2.8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒； 3.采用新国标电源插座，安全有保障； 4.配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 5. 支持物联网连接，可实现远程控制；支持PC和Android端控制； 6.内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰。 | 台 | 3 | 工业 |
| 188 | 电源时序器 | 1.电源电压显示：LED数码管实时显示，显示精度士2%，能实时显输入电源电压，显示误差满足精度范围； 2.可控制交流电源输出路数：14路独立220V/20A交流电源时序控制输出能时序总控制和单路控制输出； 3.时序延迟时间：≥0.5s； 4.直流输出路数：6路12V(±1V)/1.2A直流输出； 5.控制功能：RS232串口控制、凤凰控制口，实现单机控制、多机联机控制、远程控制； 6.保护功能：前面板配有80A空气开关，具有过流漏电保护功能； 7.按键和指示灯：每路交流输出电源带独文控制按键和LED指示灯； 8.接口功能：前面板带有USB接口，USB口有5V直流电源输出； 9.电源电压适应范围：AC 220V士10%50Hz/60Hz； 10.安全测试-抗电强度：对电源L-机壳之间进行测试试验条件：1500VAC，(1min）应无弧或击穿。对电源L-输入口之间、电源L-输出口之间进行测试。试验条件:3000VAC，（1min)应无飞弧或击穿； 11.接地电阻：外壳(远端）对电线插头接地端接地电阻应≤0.1Ω(25A60s)。 | 台 | 2 | 工业 |
| 189 | 数字音频矩阵 | 1. ≥8路模拟信号输入,≥8路模拟信号输出,支持手机、平板电脑端上位机软件与物联网平台任意切换； 2.以太网接口支持连接局域网进行本地调试挖制;支持连接外网,对接物联网平台,进行远程设备监测与控制； 3.输入通道:ANS噪声抑制、AFC反馈抑制、AEC回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡,输出通道:延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡； 4.处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 5.采样率:48 kHz，± 100 ppm； 6.THD+N:0.002% @+4dBu； 7.≥8*AUDIO IN,≥8*AUDIO OUT,≥1*RS232,≥1*RS485,≥4*GPIO,≥1*以太网接口,≥1*USB ； 8.回声消除AEC：尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：≥60dB； 9.反馈抑制AFC：采用陷波式算法，传声增益提升幅度：≥10dB； 10.噪声抑制（ANS）：信噪比提升≥18dB； 11.≥8段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 12.▲物联网功能：支持物联网平台实时查看设备在线状态（支持物联网平台查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态）支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、调整每路音频增益控制音量大小；(提供软件功能截图、并加盖投标单位公章）。 | 台 | 2 | 工业 |
| 190 | 反馈抑制器 | 1.最大输入电平≥18dBu； 2.频率响应：80Hz～15kHz ±2dB； 3.总谐波失真（1kHz）：≤0.0008%； 4.信噪比（A计权）：≥109dB； 5.串音：≥102dB； 6.过载源电动势≥6.4V； 7.陷波器数量不少于双通道18段； 8.不少于12段参量均衡，内置高低通滤波器； 9.监测速度：高/中/低可选； 10.输出电平：高/中/低可选； 11. 配备4个场景保存调用功能； 12.前面板2英寸液晶显示屏； 13.支持密码锁功能； 14.中英文语言选择功能； 15.支持PC软件全功能控制。 | 台 | 2 | 工业 |
| 191 | 8路调音台 | 1.8路输入(4路MIC/LINE+2路立体声)； 2.1组立体声输出，2路编组输出，1路效果输出，2路辅助输出，1组录音输出； 3.支持蓝牙接收功能，支持MP3，WAV双解码播放功能，支持USB播放，多媒体播放器配备遥控器； 4.内置效果器； 5.支持48V幻象电源； 6.耳机监听功能。1、8路输入(4路MIC/LINE+2路立体声)； 8.1组立体声输出，2路编组输出，1路效果输出，2路辅助输出，1组录音输出； 9.支持蓝牙接收功能，支持MP3，WAV双解码播放功能，支持USB播放，多媒体播放器配备遥控器； 10.内置效果器； 11.支持48V幻象电源； 12.耳机监听功能。 技术指标: 1.频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； 2.总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz； 3.信噪比：≥98dB； 4.最大输出电平：≥18dBu； 5.增益：MIC: ≥50dB;LINE:≥50dB； 6.串音：≥50dB@1kHz。 | 台 | 1 | 工业 |
| 192 | 12路调音台 | 1.≥12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组辅助返回输入；1路SD卡、蓝牙输入，≥12路话筒输入独立48V幻象供电开关； 2.≥2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出； 3.带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 4.内置100种模式的数字效果器； 5.配置2×10点LED电平指示； 6.频率响应：20Hz～20kHz（+1dB） ； 7.总谐波失真(1kHz)：≤1%； 8.线路输入增益：≥55dB； 9.话筒输入增益：≥68dB； 10.最大输入输出电平：≥14dB ； 11.信噪比（A计权）：≥85dB。 | 台 | 1 | 工业 |
| 193 | 数字调音台 | 1.不少于12路MIC/LINE（COMBO XLR接口）2组RCA线路输入； 2.不少于2路主输出、6路编组输出、1组立体声辅助输出、1路立体声耳机输出； 3.7英寸触摸屏，1024×600分辨率，中英文界切换无需重启； 4.内置USB录音、放音功能，USB播放器可以识别中文歌曲名； 5.内置12个通道独立的反馈抑制器，集成音箱管理器； 6.支持RS232、TCP/IP协议，便于第三方中控控制 7.9个100mm电动推子； 8.可通过网络或U盘升级软件； 9.输入通道具有4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相； 10.输出通道具有8段参量均衡、高低通、压缩、反相、延时器； 11.支持100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份； 12.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声； 13.通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据； 14.支持2个DCA分组支持通道名称自定义； 15.支持PC端，Android端及IOS端控制； 16.支持AMM自动混音； 17.频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-3dB）； 18.总谐波失真：≤0.01%@0dBu，20Hz～20kHz； 19.信噪比（A计权）：≥105dB； 20.串音：≤-100dB（1kHz）； 21.增益：≥76dB； 22.最大输入、输出电平：≥18dBu； 23.底噪≤-90dBu。 | 台 | 1 | 工业 |
| 194 | HDMI矩阵 | 1.高清HDMI矩阵，标准机架设计，高度为1U； 2.支持8路HDMI输入，8路HDMI输出，输入输出均支持HDMI1.4a协议，分辨率可达4K@30HZ、1080@120HZ； 3.每路输入接口均支持HDCP解析、支持EDID透传和学习； 4.采用水晶可视化按键，两键式操作，让信号切换更加简单有效，操作人员零基础就可以轻松掌握所有操作； 5.支持可视化按键、RS-232、TCP/IP以及遥控多种控制方式； 6. 前面板LCD显示屏能够实时显示矩阵信号切换状态及系统配置； 7.采用ESD静电防护设计，能承受人体放电模式: ± 8kV (气隙放电)，± 4kV (接触放电)，有效地避免了静电对设备的干扰及损害； 8.采用航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航。 | 台 | 1 | 工业 |
| 195 | 高清混插矩阵 | 1.插卡式箱体结构，输入/输出卡支持：Video、VGA、DVI、HDMI、SDI、光纤等视频接口； 2.支持16进16出视频管控，每块接入板卡为4路接口，可按需求配置不同格式的输入输出板卡； 3.支持无缝视频切换,切换过程无黑屏信号； 4.分辨率支持1920*1200@60Hz,并向下兼容； 5.DVI、VGA、SDI、色差、Video 等输入接口支持模拟音频输入混合；HDMI输入支持模拟音频 /数字音频选择混合； 6.具备支持切换状态和记忆功能；具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能； 7.具有单路指示灯设计，指示灯具备低亮、闪烁、高亮状态指示；通过指示灯状态即可判定单路输入或者输出视频信号状态； 8.具有发光按键设计，按键带有发光指示功能，切换信息能直接通过按键背光获得； 9.支持协议3D、HDMI 1.4（部分）、HDCP及 DVI 1.0 协议； 10.具RJ45网口≥1路，RS-232通讯接口≥1路； 11.支持中控控制、PC端软件控制、面板按键控制； 12.电源：AC 220V-230V 。 | 台 | 1 | 工业 |
| 196 | HDMI输入板块 | 1.支持4路HDMI信号输入接口； 2.支持800*600~1920*1200@60信号； 3.支持4路HDMI信号内嵌音频（立体声），4路模拟音频输入，混合方式可选； 4.具有4路信号指示灯； 5.具有12位音频凤凰插接口； 6.卡片式结构，即插即用。 | 张 | 3 | 工业 |
| 197 | HDMI输出板卡 | 1.支持4路HDMI信号输出（带音频），4 路立体声分离输出；可强制为DVI输出模式； 2.具有4路信号指示灯； 3.具有音频12位凤凰插接口； 4.支持1920*1200@60Hz等多种分辨率； 5.卡片式结构，即插即用。 | 张 | 3 | 工业 |
| 198 | 会议系统主机 | 1.主控机采用全金属结构设计，庄重大方；列席单元采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，美观得体； 2.会议主机支持无线传输与有线传输2种方式，无线会议单元与有线会议单元可以共用一个系统； 3.会议主机具有LCD显示屏，分级菜单显示，且有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等显示功能； 4.会议系统具有轮替模式、限制模式、主席专有多种会议发言模式； 5.会议主机可外接视像跟踪模块，实现会议单元的视像跟踪功能； 6.单台会议主机可挂载≦255席表决单元或≦1000席发言单元同时进行会议； 7.会议主机可外接8芯转换盒，实现有线列席单元供电及音频通讯8芯电缆方式传送； 8.会议主机支持无线方式单元采用FM调频方式实现声音信号传输，音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，高保真，信噪比高，无声音延时； 9.会议主机具有4路ANT信号接口、RS232接口、无线单元音频输出接口、有线单元音频输出接口、系统移频功能开关，音频混合输出接口、音频混合平衡输出接口、DSP音效调节控制接口； 10.会议主机支持在有线无线单元混合使用情况下，将有线单元与无线单元音频信号分开输出； 11.会议主机具有至少3路网络接口，用于信号传输、系统控制等功能； 12.电源输入： DC12V-15V，1A-2A；消耗功率： < 7W。 | 台 | 1 | 工业 |
| 199 | 会议主席单元 | 1.新颖的结构设计，驻极体超心形指向性话筒，方管电容话筒； 2.主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒； 3.单元具有抗手机、电磁、高频干扰能力； 4.LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 5.会议单元具有独立电源开关键，智能电路管理电池电量、具有实时电量显示； 6.具有话筒开关按键，按下开关键咪管指示灯环亮，话筒为开启状态； 7.单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能； 8.单元采用3节5号普通干电池供电方式，超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间； 9.音频通信方式：超高频无线电波； 10.咪管长度：240mm。 | 只 | 1 | 工业 |
| 200 | 会议代表单元 | 1.新颖的结构设计，驻极体超心形指向性话筒，方管电容话筒； 2.单元具有抗手机、电磁、高频干扰能力； 3.LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 4.会议单元具有独立电源开关键，智能电路管理电池电量、具有实时电量显示； 5.具有话筒开关按键，按下开关键咪管指示灯环亮，话筒为开启状态； 6.单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能； 7.单元采用3节5号普通干电池供电方式，超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间； 8.音频通信方式：超高频无线电波； 9.咪管长度：240mm。 | 只 | 7 | 工业 |
| 201 | 报告席麦克风 | 1.全金属结构，抗干扰; 2.双软管鹅颈式话筒杆，管体长度≥400mm； 3.换能方式：电容式； 4.咪芯规格：≥Φ9.7mm； 5.咪芯数量：≥2颗、阵列式拾音； 6.频率响应：40Hz-16KHz； 7.灵敏度：-29dB±3dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）； 8.指向性： 心形； 9.最大声压级：≥114dB ； 10.输出阻抗：≤100Ω； 11.供电：48V平衡幻象； 12.指示灯：红色LED； 13.消耗电流：≤10mA； 14.具有按键开关； 15.输出接口：XLR公三针。 | 只 | 1 | 工业 |
| 202 | 无线信号分路器 | 1.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线； 2.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程； 3.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装； 4.载波范围为500MHZ─850MHZ； 5.输入截断点：+15dBm； 6.输出/输入增益：+1.0dB±1dB； 7.输出端隔离度：>18dB 在500MHz ─ 850MHz； 8.输出/入阻抗：50Ω； 9.天线输出接头：TNC插座； 10.电源输入：12V-15V/5A DC； 11.电源输出：12V/1.2A DC (Each one)； | 套 | 1 | 工业 |
| 203 | 无线信号放大器 | 1.采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失； 2）适应频率范围： 500MHz ─ 850MHz，天线阻抗：50Ω，驻波比：≤2.5：1，天线增益：3-5dB，增益范围：-9~+18。 | 只 | 2 | 工业 |
| 204 | 调光台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出； 2. 最大控制96台电脑灯或96路调光； 3. 增加网络协议，远程控制控台场景输出； 4. 使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库； 5. 支持通道数为40主通道+40微调通道的灯库； 6. 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面，面板中英文可选； 7. 内置图形效果器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果； 8. 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景； 9.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个； 10. 可储存60个素材（如颜色，位置，棱镜，图案）； 11. 支独享素材； 12. 可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步； 13. 可同时输出和运行10个重演场景； 14. 场景的时间控制支持淡入、淡出、LTP滑步； 15. 支持展开修改多步场景中某一步的时间或者增加减少步数； 16. 带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 17. 支持重新配接地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能； 18. 支持自动计算灯具地址码进行配接； 19. 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持； 20. U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享； 21. 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能； 22. 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷； 23. 支持立即黑场； 24. 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配）。 | 台 | 1 | 工业 |
| 205 | LED面光灯 | - 功 率：180W； 2.光 源：54颗*3W LED灯珠； 3.色 温：3200K±5%-5600K±5%可调； 4.显色指数：Ra≥90； 5.透镜角度：25°（45°/60°可选）； 6.通 道：7CH； 7.控制模式：DMX512控制操作、主从机模式、单机模式； 8.调 光：0—100%线性调光； 9.显 示：LED数码管按键拨码； 10.频 闪：电子频闪1-25次/秒； 11.防护等级：IP20。 12.▲特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具。目的在于规定使用电光源、电源电压不超过1000V,在室外和室内使用的舞台灯光、电视、电影及摄影场灯具(包括聚光和泛光投射)的要求。（应满足依据GB/T7000.1-2023、GB/T7000.217-2023灯具第1部分：一般要求与试验；灯具第2-17部分，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章)。 | 台 | 7 | 工业 |
| 206 | LED聚光灯 | 1.灯 珠：1色COB 200W LED； 2.寿 命：约50000小时； 3.颜 色：冷白或暖白； 4.显指：>95； 5.透镜角度：15-50°； 6.调 光：16BT线性调光0～100%； 7.频 闪：0～25/秒； 8.额定电压：AC100/240V, 50/60Hz； 9.额定功率：260W； 10.最佳投射距离：4-30米； 11.环境温度：-25℃～40℃； 12、散热系统: 静音风扇散热结合铜制热管散热系统； 13.温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度； 14.防护等级：IP20； 15.操作模式：DMX模式，主从模式； 16.DMX通道：2通道； | 台 | 20 | 工业 |
| 207 | 200W顶光灯 | - 额定功率:200W； 2.光 源：252颗0.5W正白LED灯珠+14颗10W RGBW全彩LED灯珠； 3.颜 色： RGBW无限混色、可调速彩虹效果和正白效果； 4.投光角度：全彩25°（可选8/15/45/60°）和正白120°； 5.显 指(Ra)：Ra≥95±1； 6.调 光：0~100% 线性调光，4种调光曲线，调光频率500hz-25000hz； 7.色 温：3000K-6000K可调； - 8.通 道：10CH； 9.工作环境：-15℃-40℃； 10.工作声音：≤25分贝 ； 11.防护等级：IP20； 12.散热方式：静音风机； 13.其他功能：支持双向RDM功能，可远程拨码，温度实时显示功能。 | 台 | 18 | 工业 |
| 208 | 150W顶光灯 | 1.光 源：96颗 0.5w LED灯珠； 2.显色指数：Ra≥96； 3.色 温：3200K/5600K可选； 4.功 率：150W； 5.DMX 通道：2CH； 6.控制协议：国际标准DMX512信号、自走、主从； 7.照射角度：120°； 8.防护等级：IP20。 | 台 | 8 | 工业 |
| 209 | 180W顶光灯 | 1.功 率：180W； 2.光 源：54颗*3W LED灯珠； 3.光学：具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能，可根据不同场景更换其他规格透镜； 4.通道：7CH； 5.全彩混色：具有RGBW混色功能，3000-7500K色温调节功能，连续的红绿蓝和白色的颜色转换，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能； 6.调 光：0—100%线性调光； 7.同步模式：具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能； 8.散 热：通过优质压铸铝散热片对流冷却,智能静音风机辅助散热； 9.智能控制：具备DMX512接口，支持DMX控制通道数量为4/7通道。支持RDM协议，具有程序在线更新功能； 10.显示：采用中文液晶显示，方便用户快捷操作。 | 台 | 60 | 工业 |
| 210 | 摇头灯 | 1.功 率：320W； 2.光 源：250W灯泡； 3.色 温：8000K ； 4.颜 色：14色片+白光，任意半色效果，带双向旋转的彩虹效果； 5.图 案：13个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能； 6.棱 镜：旋转十二面棱镜，棱镜角度27度，棱镜可单独控制旋转，棱镜可双向旋转； 7.效 果：雾化片，外加一个七彩片； 8.光束角度：1.8°； 9.调 焦：0-100％线性聚焦； 10.频 闪：双片式机械频闪（1-15次／秒）； 11.扫描角度：水平：540°，垂直：270°；16bit/8bit控制，双传感器定位，带自动纠错功能； 12.控制方式：国际标准DMX512信号、声控； 13.通道数量：16通道； 14.其他功能：电子点泡、远程控制开关灯泡。 | 台 | 12 | 工业 |
| 211 | 灯光信号放大器 | 1.电 源：AC100V-240V,50/60Hz； 2.输入/输出：1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，8路独立放大驱动输出； 3.功 能：输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离； 4.产品特点：保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性； 5.显 示：独立的LED信号指示。 | 台 | 2 | 工业 |
| 212 | 灯光控台 | 1、电源：AC100V-240V ,50/60Hz； 2、DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，光电隔离信号输出； 3、最大控制12台，32通道的电脑灯； 4、内置图形轨迹发生器，有27个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹 控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数均可独立设置； 5、48个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存100步， 32个宏快速调用多个场景的组合； 6、带背光的LCD显示屏，中英文显示； 7、关机数据保持； 8、U盘备份和升级，U盘读取：支持FAT32格式； 9、DMX512 通道数：256； 10、电脑灯的配接数量：12； 11、每台电脑灯最多可控制通道：32； 12、可保存的场景数量：80； 13、可同时运行的场景数量：16； 14、多步场景的总步数：100； 15、推杆启动场景并进行调光：支持； 16、图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, Color图形； 17、可同时运行图形数量：10； 18、立即黑场：支持； 19、转盘调整XY数值：支持； 20、转盘调整多步场景速度：支持； 21、场景调光：支持。 | 台 | 1 | 工业 |
| 213 | 12路直通柜 | 1、输入：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2、输出：AC220V,12路×4KW，可用于任何负载； 3、保护：过载与短路双重保护高分断空气开关。 | 台 | 2 | 工业 |
| 214 | 薄雾机（水性） | 1、功 率：1500W； 2、输 出 量：10000立方尺/分钟； 3、预热时间：8Min； 4、油桶容积：2.3L； 5、控制方式：支持遥控，支持512，液晶屏控制； 6、DMX 通道：2通道； 7、内置控制器：LCD定时控制器。 | 台 | 2 | 工业 |
| 215 | 专业薄雾油 | 1、规格：4桶/箱，4.5L/桶； 2、配用机型：加热式薄雾机。 | 箱 | 2 | 工业 |
| (五)LED信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 216 | 西南门室外P2.5LED | 1)像素间距：2.5mm； 2)像素组成：1R1G1B； 3)LED类型：SMD1515； 4)模组分辨率(W×H)：128*64； 5)模组尺寸(长×宽×厚)：320×160； 6)像素点密度（点/㎡）：160000； 7)显示单元亮度≥5500nit，亮度调试0-100%无极可调； 8)调节精度0.01mm； 9)投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥10000∶1； 10)画面刷新率≥3840 Hz； 11)亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 12)灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 13)屏体色温800-11000K可调； 14)屏体峰值功耗≤710W/㎡，平均功耗≤350W/㎡； 15)屏体失控点/失控率<1/10000,无连续失控点； 16)箱体通过抗拉力测试，数值≥6000N，箱体通过抗压力测试，数值≥60000N； 17)LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 18)灯芯的波长误差值在士lnm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内。 | 平方米 | 3.21 | 工业 |
| 217 | 南门室外P2.5LED | 1)像素间距：2.5mm； 2)像素组成：1R1G1B； 3)LED类型：SMD1515； 4)模组分辨率(W×H)：128*64； 5)模组尺寸(长×宽×厚)：320×160； 6)像素点密度（点/㎡）：160000； 7)显示单元亮度≥5500nit，亮度调试0-100%无极可调； 8)调节精度0.01mm； 9)投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥10000∶1； 10)画面刷新率≥3840 Hz； 11)亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 12)灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 13)屏体色温800-11000K可调； 14)屏体峰值功耗≤710W/㎡，平均功耗≤350W/㎡； 15)屏体失控点/失控率<1/10000,无连续失控点； 16)箱体通过抗拉力测试，数值≥6000N，箱体通过抗压力测试，数值≥60000N； 17)LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 18)灯芯的波长误差值在士lnm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内。 | 平方米 | 3.8 | 工业 |
| 218 | 北门室外P2.5LED | 1)像素间距：2.5mm； 2)像素组成：1R1G1B； 3)LED类型：SMD1515； 4)模组分辨率(W×H)：128*64； 5)模组尺寸(长×宽×厚)：320×160； 6)像素点密度（点/㎡）：160000； 7)显示单元亮度≥5500nit，亮度调试0-100%无极可调； 8)调节精度0.01mm； 9)投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥10000∶1； 10)画面刷新率≥3840 Hz； 11)亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 12)灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 13)屏体色温800-11000K可调； 14)屏体峰值功耗≤710W/㎡，平均功耗≤350W/㎡； 15)屏体失控点/失控率<1/10000,无连续失控点； 16)箱体通过抗拉力测试，数值≥6000N，箱体通过抗压力测试，数值≥60000N； 17)LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 18)灯芯的波长误差值在士lnm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内。 | 平方米 | 3.8 | 工业 |
| 219 | 多功能厅室内P2.5LED | 1)像素间距：2.5mm； 2)像素组成：1R1G1B； 3)LED类型：SMD2121； 4)像素点密度（点/㎡）：160000； 5)模组分辨率(W×H)：128*64； 6)模组尺寸(长×宽×厚)：320×160； 7)显示单元亮度≥800nit，亮度调试0-100%无极可调； 8)调节精度0.01mm； 9)投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥10000∶1； 10)画面刷新率≥3840 Hz； 11)亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 12)灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 13)显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡灰度等级为16bit，刷新率不低于3200hz，亮度调节至300cd/㎡灰度等级为15bit，刷新率不低于3100hz，亮度调节至200cd/㎡灰度等级为14bit，刷新率不低于3000hz，亮度调节至100cd/㎡灰度等级为14bit以上，刷新率不低于2800hz； 14)屏体色温800-11000K可调； 15)屏体峰值功耗≤505W/㎡，平均功耗≤180W/㎡； 16)屏体失控点/失控率<1/20000,无连续失控点； 17)箱体通过抗拉力测试，数值≥6000N，箱体通过抗压力测试，数值≥60000N； 18)LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 19)屏体防护等级符合IP63； 20)平均无故障时间≥100000小时； 21)LED屏幕要求支持N+1、N+2电源冗余备份，在某一电源出现故障后，冗余电源可自动切换，使屏体可以维续正党工作。 | 平方米 | 9.32 | 工业 |
| 220 | 报告厅P2.5LED | 1)像素间距：2.5mm； 2)像素组成：1R1G1B； 3)LED类型：SMD2121； 4)像素点密度（点/㎡）：160000； 5)模组分辨率(W×H)：128*64； 6)模组尺寸(长×宽×厚)：320×160； 7)显示单元亮度≥800nit，亮度调试0-100%无极可调； 8)调节精度0.01mm； 9)投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥10000∶1； 10)画面刷新率≥3840 Hz； 11)亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 12)灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 13)显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡灰度等级为16bit，刷新率不低于3200hz，亮度调节至300cd/㎡灰度等级为15bit，刷新率不低于3100hz，亮度调节至200cd/㎡灰度等级为14bit，刷新率不低于3000hz，亮度调节至100cd/㎡灰度等级为14bit以上，刷新率不低于2800hz； 14)屏体色温800-11000K可调； 15)屏体峰值功耗≤505W/㎡，平均功耗≤180W/㎡； 16)屏体失控点/失控率<1/20000,无连续失控点； 17)箱体通过抗拉力测试，数值≥6000N，箱体通过抗压力测试，数值≥60000N； 18)LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 19)屏体防护等级符合IP63； 20)平均无故障时间≥100000小时； 21)LED屏幕要求支持N+1、N+2电源冗余备份，在某一电源出现故障后，冗余电源可自动切换，使屏体可以维续正党工作。 | 平方米 | 42.8 | 工业 |
| 221 | 餐厅P2.5LED | 1)像素间距：2.5mm； 2)像素组成：1R1G1B； 3)LED类型：SMD2121； 4)像素点密度（点/㎡）：160000； 5)模组分辨率(W×H)：128*64； 6)模组尺寸(长×宽×厚)：320×160； 7)显示单元亮度≥800nit，亮度调试0-100%无极可调； 8)调节精度0.01mm； 9)投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥10000∶1； 10)画面刷新率≥3840 Hz； 11)亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 12)灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 13)显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡灰度等级为16bit，刷新率不低于3200hz，亮度调节至300cd/㎡灰度等级为15bit，刷新率不低于3100hz，亮度调节至200cd/㎡灰度等级为14bit，刷新率不低于3000hz，亮度调节至100cd/㎡灰度等级为14bit以上，刷新率不低于2800hz； 14)屏体色温800-11000K可调； 15)屏体峰值功耗≤505W/㎡，平均功耗≤180W/㎡； 16)屏体失控点/失控率<1/20000,无连续失控点； 17)箱体通过抗拉力测试，数值≥6000N，箱体通过抗压力测试，数值≥60000N； 18)LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 19)屏体防护等级符合IP63； 20)平均无故障时间≥100000小时； 21)LED屏幕要求支持N+1、N+2电源冗余备份，在某一电源出现故障后，冗余电源可自动切换，使屏体可以维续正党工作。 | 平方米 | 1.56 | 工业 |
| 222 | 视频处理器（室外） | 1.采用1U机箱，支持安装到标准机架上； 2.支持6 个千兆网口输出，单机带载不低于390万像素，支持输出信号的极限分辨率为宽度 16384 像素，高度 16384 像； 3.支持2 路视频源同时输入，包含 1 路 HDMI 输入，1 路 HDMI 或 DP 二选一输入，最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，极限宽度：8192，极限高度：8192； 4.支持同时处理视频图层数量：2个,1 个 4K@60图层和 1个 2K@60 图层。支持字幕图层数量≥1个。支持底图图层数量≥1 个； 5.设备前面板应标配 1 块 2 英寸 320×240 分辨率的液晶屏，可用于监看设备工作状态与系统参数，搭配前面板的旋钮与按键，可快捷完成参数设置、画面控制等操作； 6.产品支持接入第三方接收卡，支持接入多功能卡（RS232 口或输出网口接入），用于连接配电箱下发屏幕亮屏/黑屏指令； 7.支持设备备份、输入源备份、网口备份功能，单台设备故障、单设备输入源异常、单网线异常时不影响图像画面。 | 个 | 3 | 工业 |
| 223 | 接收卡 | 1．单卡最大带载 512×512 像素，最多支持24 组 RGB 并行数据。采用 12 个； 2．标准的 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3．支持自主知识产权的逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正； 4．快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙； 5．配合支持 3D 功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 6．带载：− 256×256（PWM IC），− 256×208（通用 IC）； 7．RGB 独立 Gamma 调节，配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红 Gamma” 、“绿 Gamma” 、 “蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实； 8．Mapping 功能在 原厂调试软件上启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取l 接收卡的位置和走线方式； 9．接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面； 10．温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压； 11．液晶模块，支持原厂的通用 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 12．误码率监测，配合对应版本的调试软件 ，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 13．固件程序回读，在敌营版本软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地； 14．配置参数回读，在 调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地； 15．环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； 16．配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数； 17．双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 个 | 171 | 工业 |
| 224 | 智能配电柜（强制性认证产品符合性自我声明） | 配套，三相工业限流保护。 | 个 | 5 | 工业 |
| 225 | 视频处理器（室外） | 1.采用1U机箱，支持安装到标准机架上； 2.支持8 个千兆网口输出，单机带载不低于520万像素，支持输出信号的极限分辨率为宽度 16384 像素，高度 16384 像； 3.支持2 路视频源同时输入，包含 1 路 HDMI 输入，1 路 HDMI 或 DP 二选一输入，最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，极限宽度：8192，极限高度：8192； 4.支持同时处理视频图层数量：2个,1 个 4K@60 图层和 1个 2K@60 图层。支持字幕图层数量≥1个。支持底图图层数量≥1 个； 5.设备前面板应标配 1 块 2 英寸 320×240 分辨率的液晶屏，可用于监看设备工作状态与系统参数，搭配前面板的旋钮与按键，可快捷完成参数设置、画面控制等操作； 6.产品支持接入第三方接收卡，支持接入多功能卡（RS232 口或输出网口接入），用于连接配电箱下发屏幕亮屏/黑屏指令； 7.支持设备备份、输入源备份、网口备份功能，单台设备故障、单设备输入源异常、单网线异常时不影响图像画面； 8.设备支持监控硬件信息，包括发送盒状态、接收卡温度、接收卡电压和接收卡误码率等； 9.产品支持 PC 客户端、本地按键、PAD 进行设备控制。支持通过本地按键和液晶屏可完成，窗口大小及位置配置、预案保存和切换、输入源切换、窗口层级调节； 10.产品支持多台设备同步显示； 11.产品具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入5 个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。 | 个 | 3 | 工业 |
| 226 | 智能配电柜（强制性认证产品符合性自我声明） | 配套，一键远程控制，三相工业限流保护 ，分步式上下电。 | 个 | 1 | 工业 |
| (六)录播教室系统 |  |  |  |  |  |
| 227 | 录播主机 | 1.设备采用一体化嵌入式硬件设计，集成度极高，设备高度为1U； 2.视频输入接口：6路HD SDI视频输入接口、2路HDMI视频（1080P）输入接口、1路VGA视频输入接口、2路S端子支持CVBS、S-video、YPbPr输入； 3.视频输出接口：2路HDMI视频输出接口、1路VGA视频输出接口、1路YPbPr视频输出接口； 4.视频编码格式：H.264 HP；音频编码格式：AAC；最高分辨率支持1080p60； 5.编码码流：设备支持高低码流可调； 6.支持1路千兆网接口，支持双网段设置； 7.音频输入输出：2路Line in接口， 2路Line out；本地导播实时显示音量输出大小音频柱； 8.通讯端口支持4路RS232；1路USB3.0，3路USB2.0接口，支持外接5G wifi即插即用，通过无线网络进行流媒体实时直播； 9.12V用电，保证用电安全； 10.自主研发嵌入式设备，无需安装任何插件，开机即登录系统导播平台，实现实时导播,支持本地导播与远程导播两种导播方式； 11.课件支持主讲人、课程信息设置，课件内支持添加字幕、当前时间、台标、片头片尾添加，片头片尾支持上传自定义任意图片或文字； 12.主机支持精品课、微课、互动课三种模式。 微课模式只需一块背景布即可自动抠像，便于老师录制虚拟微课。支持蓝、绿、任意纯色抠像布设置色号抠像、支持前景视频、背景视频、背景图片三种方式任意组合；支持8个背景图片上传；背景视频支持鼠标随意拖动位置，视频大小支持修改； 13.最多支持同时10路视频输入，支持至少一路模拟信号输入;支持2路通道上传mp4视频；支持电影模式和资源模式录制； 14.资源模式下最多可同时录制5路视频，具备存储空间预警功能。支持断电保护，录制过程中突然断电自动保存视频； 15.支持画中画等8种以上分屏格式，含淡入淡出等超过15种以上切换特效； 16.支持手动导播和半自动、自动导播三种方式。自动导播方式，可与图像智能跟踪系统组合，实现全自动跟踪录播；无跟踪系统的情况，支持老师电脑信号接入自动切换； 17.支持TCP/UDP各类云台控制协议，集云台切换于一体的实用控制系统。支持点击定位跟踪功能，每个云台摄像机可设置8个预置位，方便在导播的时镜头进行快速的切换，避免垃圾镜头的产生； 18.内置1Ｔ硬盘（最高支持4T）。支持录制的视频同时录制在硬盘或U盘中，支持U盘直接下载视频,支持将U盘中视频上传至主机自定义通道； 19.支持至少5条字幕内容预设或临时输入。支持对文字大小、位置、颜色进行配置调整、位置任意拖动；支持字幕背景图片上传，加强字幕美观可读； 20.支持10路资源通道同时直播；支持导播通道三路不同码流直播；本机直播并发超100路；资源平台或学校自有平台均可调用直播链接，进行大规模直播讲堂。视频直播码流：25Kbps～6Mbps 可调；支持TS/RTSP/RTMP不同协议直播； 21.远程导播平台内嵌主机，无需其它服务器支撑。可通过IE直接访问； 22.远程导播平台支持页面观看直播、录播课件点播，下载； 23.远程录播中的微课系统支持对生成的微课资源按照年级、学科进行分类，同时支持条件检索； 24.可自定义开关机时间，进行自我恢复，可远程唤醒。可设置定时录制功能，一次性完成两周内的课程安排； 25.支持对接MCU，通过SIP或H.323协议进行大规模外网互动，支持局域网无需MCU点对点对呼。最多支持4间教室同时呈现在一个互动画面； 26.支持单个教室同时输出两路视频进行互动，分享任意教室VGA视频； 27.支持对接变送器，在主机本地界面实时显示温度、湿度、CO2浓度、PM2.5浓度、PM10浓度。支持手动设置CO2浓度、PM2.5浓度、PM10浓度报警值，环境超过报警值自动红字报警； 28.支持读取指定地区当天/次日天气预报、气象预警信息；支持设置考试倒计时、考试提醒；支持发布学校紧急通知；所有内容可配置以浮窗方法实时显示在主屏； 29.远程导播平台支持新增多个用户，管理员针对不同角色可以自定义权限范围。系统管理员支持自定义不同角色可访问的模块； 30.远程导播平台支持远程系统升级，支持一键格式化硬盘； 31.支持对接第三方平台、FTP服务器进行视频上传，支持全自动、自定义时间、手动三种不同上传方式 ，实时显示服务器连接状态。 | 台 | 2 | 工业 |
| 228 | 导播键盘 | 1、支持控制录播主机开始录制、停止录制、暂停录制； 2、支持录播主机自动，半自动，手动三种录制模式切换； 3、可支持手动控制录播主机五路视频画面导播切换； 4、配备摇杆支持手动控制云台跟踪摄像机及设定调用8个预置位等； 5、通信（供电）接口：USB； 6、具备明显的功能灯光提示，所有按键支持红蓝双色背光显示，以提当前导播状态； 7、支持visca，pelco-d，pelco-p等多种控制协议。 | 台 | 2 | 工业 |
| 229 | 老师跟踪系统 | 1. 无需跟踪主机，智能前置化，跟踪算法内嵌至前端摄像机； 2. 接口：1*LAN, 1*DC 12V, 1*SDI, 2*COM, 1*AUDI0 IN； 3. 教师区可设置多个屏蔽区域,屏 蔽区域形状可自定义调整,不受教学多媒体设备 (投影、电子白板、一体机)、 光线、背景、窗帘、温度、湿度等因素干扰。 4. 以500万像素高清摄像机图像为分析依据，针对老师区域的细节、纹理、形状及环境均可以做到精准分析捕捉，指定区域内最多可高达10个目标的识别。 5. 采全景切换模式下,无需云台摄像机参与,可预设教师中景,当 教师移动时,系统立即切换教师中景画面,避免出现镜头晃动等效果。 6. 系统具备 自适应跟踪算法,可根据目标运动规律自动调整摄像机跟踪速度,避免以固定速度跟踪不同目标造成的画面丢失、跟踪延迟等问题； 7. 跟踪抗干扰能力强，在自然光、弱光、光影环境较恶劣的场景，教室存在常用干扰物如：电视、镜子、窗帘、反光衣等均体现超强抗干扰能力。可基于以上环境或物体进行现场抗干扰演示。 | 套 | 2 | 工业 |
| 230 | 学生跟踪系统 | 1、无需跟踪主机，智能前置化，跟踪算法内嵌至前端摄像机； 2. 接口：1*LAN, 1*DC 12V, 1*SDI, 2*COM, 1*AUDI0 IN； 3、设备使用12V电源供电，保证教室用电安全； 4、全景切换模式下,无需云台摄像机参与,可预设学生全景,当 学生站立时,系统立即切换教师中景画面,避免出现镜头晃动等效果； 5、采系统具各自适应跟踪算法,可根据目标运动规律自动调整摄像机跟踪速度,避 免以固定速度跟踪不同目标造成的画面丢失、跟踪延迟等问题； 6、学生区可设置多个屏蔽区域,屏 蔽区域形状可自定义调整,不受学生小幅度动作 (举手等)、 灯光、窗户、温度、湿度等因素干扰； 7、状态保持机制,通过设置现有状态保护时长,避免动作过快而导致全景与特写频繁切换,减少垃圾镜头。 | 套 | 2 | 工业 |
| 231 | 板书跟踪系统 | 1、精确定位黑板区域，可自行设置黑板区域及屏蔽区域，有效屏蔽干扰； 2、 安装位置至于黑板对角线上方一端，可有效因为学生嬉戏导致误差情况等 。 | 套 | 2 | 工业 |
| 232 | 老师、学生、板书特写摄像机 | 1、采用 1/2.8 英寸350万像素高品质图像传感器，有效像素207万，可实现最大1920x1080 60fps全高分辨率高帧率的优质图像； 2、采用20倍光学变焦镜头+16倍数码变倍，58.7度无畸变水平视角； 3、支持USB3.0+HDMI+IP+3G-SDI四接口同时输出，支持最高60帧的1080p全高清画面输出； 4、超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达50dB以上； 5、使用RS232和RS485串口，可对多台摄像机进行控制； 6、除了能够接收自己的专用遥控器信号外，还能够接收用户红外遥控器信号，并通过VISCA IN端口发送到视频会议终端； 7、多种安装方式，可桌面、吸顶、壁挂安装； 8、支持背光补偿、图像冻结； 9、接口：1*HDMI、1*3G-SDI、1*RJ45、1*RS232IN/OUT、1*RS485、1*USB3.0、1*Line In； 10、支持VISCA、PELCO P/D、Onvif多种控制协议，支持自动识别协议； 11、不同接口支持YUY2、H265、MJPG、H264多种视频压缩格式； 12、支持ONVIF、SRT、RTSP、RTMP、RTMPS等网络协议。 | 台 | 6 | 工业 |
| 233 | 老师、学生全景摄像机 | 1、采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高品质 HD CMOS传感器，可实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像； 2、摄像头借助芯片的Al算力，搭载先进的Al算法实现单目人形跟踪，可实现教育、会议和直播等场景的自动跟踪； 3、1080P下输出帧率可达60fps； 4、支持 AAC 音频编码，音质更佳，带宽占用更小； 5、支持本地存储功能，无需 NVR 即可实现 U 盘本地直接录制； 6、超高信噪比的 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度下的图像噪声 , 同时应用 2D 和 3D 降噪算法 , 大幅降低了图像噪声，即便是低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达 55dB 以上； 7、支持HDMI和3G-SDI高清输出接口，HDMI、3G-SDI、USB3.0、LAN可同时输出4路高清； 8、采用72.5°高品质超广角镜头，12X 光学变焦 +16X 数字变焦； 9、支持POE供电； 10、摄像机可设置不少于255个预置位，预置位精度≤0.1°； 11、多种控制方式，可使用RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制； 12、支持水平、垂直翻转功能，适应吊装需求。 | 台 | 4 | 工业 |
| 234 | 功率放大器 | 1、带两路有线话筒输入接口，两路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，三组线路输出接口，两组功率输出接口； 2、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V幻像电源； 3、本机带有蓝牙和USB播放功能，方便不同音乐节目的播放； 4、带有一键静音和RS232接口，可实现远程控制； 5、功放输出通道中L通道可独立调节输出大小。 技术参数： 1、带U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换； 2、带2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输入（凤凰接口）； 3、带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）； 4、带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口； 5、话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能； 6、额定功率(RMS)：2×200W 8Ω,2×300W 4Ω； 7、总谐波失真：≤1%； 8、线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 9、输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，200±20mV无线话筒； 10、信噪比：≥82dB； 11、线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB； 12、整机高度：1U； 13、最大功率消耗：950W； 14、额定电源电压：～220V/50Hz，电压适应范围：～180V-242V。 | 台 | 2 | 工业 |
| 235 | 数字音频处理器 | 1．采用B/S软件平台 ，任意PC、移动设备通过浏览器进行远程访问登陆 ，操作音频处理器的参数、获取操作手册等资源； 2．8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关； 3．8路平衡式线路输出； 4．提供24bit/48kHz的高品质音质； 5．优化的前级增益，具0dB,10dB,20dB,30dB,40dB多级调节，适用MIC和LINE电平； 6．USB2.0音频接口 ，支持接U盘录制和播放； 7．反馈消除（AFC）自适应型 ，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制 ，抑制系统啸叫，等级1-6级可控； 8．反馈消除（AFC）陷波型：抑制点数： 16点 ，具有手动 ，动态 ，固定三种处理方式 ，多种模式可选； 9．自动增益控制AGC，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量； 10．智能闪避器DUCKER，可通过话筒轻松压制背景音乐信号，更突显人声； 11．增益分享型自动混音AM，轻松管理多支麦克组合输出，门限自动混音模块围绕自适应阈值算法构建，易于设置，不需要设置固定阈值； 12．自适应回声消除AEC，快速消除视频会议中产生的回声； 13．多种参量均衡类型可选 ，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、 LP、 HP,可灵活应用于更多的场合； 14．自带中文操作WEB，直观、图形化软件控制界面; 15．灵活多样的控制方式，实时监听功能：通过管理软件实时监听每通道的声音； 16．以太网口轻松连接电脑及其他网络设备； 17．开放的第三方控制协议 ，通过UDP或RS-232管理、控制音频处理器； 18．存储：预设50组； 19．输入通道功能：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡具有PEQ、High-Shelf、Low- Shelf、 LP、 HP等类型可选； 20．输出通道功能：10段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 21．自适应回声消除（AEC）：回声消除尾长：256ms;内置ANC噪声消除量：18dB ，MAX； 22．采样频率：48kHz； 23．输入到输出动态范围： >106dB ，A计权（20Hz-20kHz@0dB增益）； 24．幻像供电 ：DC 48±6V,10mA； 25．输入共模抑制： ≥60d Bu@+20dBu,60Hz； 26．通道隔离度： ≤ -105dB@+20d Bu，1KHz； 27．频率响应 ：20Hz～20kHz ( ±0.5dB)； 28．本底噪(A-计权):-90d Bu； 29．总谐波失真(THD+N)： ≤0.005%@1kHz， +4d Bu； 30．最大输入增益：40dB； 31．输入阻抗 ：2KΩ balance； 32．输出阻抗 ：200Ω balance； 33．最大输出电平：20d Bu； 34．工作电压： 110~220VAC±10% ，50~60Hz； 35．功率 ：35W。 | 台 | 2 | 工业 |
| 236 | 一拖二无线麦克风(一手持一头戴) | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业 质量； 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用； 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便； 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联； 8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； 9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出； 技术参数： 1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）； 2、单机频带宽度 :50 MHz ； 3、单机频道数量：2000个； 4、频率间隔：25KHz； 5、音频灵敏度: -48±3dB； 6、综合S/N比 : >100dB(A)； 7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB ； 8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz； 9、频率响应 : 65Hz-15kHz； 10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出； 11、发射器拾音头：动圈式； 12、发射器供电方式：两节AA电池； 13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）。 | 套 | 2 | 工业 |
| 237 | 电源时序器 | 1.电源电压显示：LED数码管实时显示，显示精度士2%，能实时显输入电源电压，显示误差满足精度范围； 2.可控制交流电源输出路数：14路独立220V/20A交流电源时序控制输出能时序总控制和单路控制输出； 3.时序延迟时间：≥0.5s； 4.直流输出路数：6路12V(±1V)/1.2A直流输出； 5.控制功能：RS232串口控制、凤凰控制口，实现单机控制、多机联机控制、远程控制； 6.保护功能：前面板配有80A空气开关，具有过流漏电保护功能； 7.按键和指示灯：每路交流输出电源带独文控制按键和LED指示灯； 8.接口功能：前面板带有USB接口，USB口有5V直流电源输出； 9.电源电压适应范围：AC 220V士10%50Hz/60Hz； 10.安全测试-抗电强度：对电源L-机壳之间进行测试试验条件：1500VAC，(1min）应无弧或击穿。对电源L-输入口之间、电源L-输出口之间进行测试。试验条件:3000VAC，（1min)应无飞弧或击穿； 11.接地电阻：外壳(远端）对电线插头接地端接地电阻应≤0.1Ω(25A60s)。 | 台 | 2 | 工业 |
| 238 | 枪式吊装话筒 | 1.传感器类型：电容式； 2.指向性：心型； 3.频响：50Hz~16kHz； 4.灵敏度：-47dB±3dB(0dB=1V/Pa@1kHz)； 5.输出阻抗：2.2kΩ（@ 1kHz）； 6.最大声压级：≥135dB； 7.信噪比：≥75dB； 8.输出连接器/线缆：标准XLR-3公型/双绞屏蔽MIC电缆； 9.尺寸：Φ20×142mm； 10.颜色：亚光黑色； 11.供电方式：48V幻象电源； 12.安装方式：吊杆安装 | 支 | 2 | 工业 |
| 239 | 语音音箱 | 1、额定/峰值功率：80W /320 W； 2、额定阻抗：8 Ω； 3、特性灵敏度：91dB/W/m； 4、输出声压级：110 dB/W/m(Continues) 116 dB/W/m(Peak) 6、额定频率范围:65 ~ 20000Hz； 7、覆盖角度H×V：120º×120º； 8、扬声器单元： LF: 6.5 英寸 HF: 1英寸丝膜高音； 9、箱体材料：12mm中密度纤维板； 10、输入接口：压缩式接插座 ； 11、吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位，配有专用挂件。 | 对 | 2 | 工业 |
| 240 | 控制面板 | 1、采用7英寸触摸式控制面板，采用6位真彩色RGB显示(64K色)，一键式控制，与录播配套使用； 2、连接方式：RS232； 3、支持录播系统的录制、停止；支持自动模式、手动模式切换； 4、支持摄像机手动控制及预置位设置； 5、支持分屏切换录制，支持5种分屏切换； 6、支持手动通道切换，支持PGM通道及6个单通道录制功能。 7、电源：DC12V。 | 台 | 2 | 工业 |
| 241 | 观摩显示器（3C认证和强制节能）(含挂架） | 1.‌分辨率‌：‌4K（3840×2160）； 2.‌刷新率：‌120Hz； 3.‌亮度：不小于‌1000 尼特； 4.‌色域：‌DCI-P3 90% ； 5.‌内存：运行内存‌4GB 。 | 台 | 2 | 工业 |
| （七）校园时钟系统 |  |  |  |  |  |
| 242 | 校园时钟 | 1、采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管。 2、接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议； 3、具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns； 4、应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步； 5、网络时钟应支持主动上报功能，具备时间不同步报警功能、具备网络离线报警功能、具备断电报警功能； 6、断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间； 7、为保证长期运行的稳定性，网络时钟的数码管驱动电流应采用恒流源驱动； 8、具备对网络时钟屏幕远程开启和关闭，络时钟秒位远程开启和关闭； 9、具备设备开机自动进行全部数码管检测； 10、网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装； 11、具备网络时钟可靠性指标：平均无故障时间(MTBF)≥30000h。 | 台 | 97 | 工业 |
| 243 | 时钟控制器（含软件） | 1.为保证对网络时钟的精细化管理，平台应可以统一显示时钟的实际时间； 2.平台应可以通过大屏展示可视化数据（包括考点总数、时钟总数、异常情况报警）； 3.平台应支持多机构管理及考点级时钟场所定位管理； 4.具有可以观察到卫星信号的卫星编号、信噪比； 5.平台应可以通过IP对上下级平台进行级联，下级平台主动上报本级平台时钟状态（数量、正常/异常），上级平台可以对所有下级平台时钟状态进行统计与查看； 6.上级平台（省、市、县区）应可以实时查看下级各考点网络时钟的数量、在线情况、离线情况、异常情况统计和授时方式统计； 7.应支持对所辖系统内时钟设备软件进行集中升级； 8.平台应具备用户管理功能，包括日志查询、数据还原与备份、恢复权限划分。 | 台 | 1 | 工业 |
| 第二部分：技术服务清单 |  |  |  |  |  |
| 244 | 系统集成 | 安防系统：专网链路架设，按使用需求提供技术支持，交换机、安防设备功能设置、复核设计方案的合理性、依照现场环境提供现实可靠的布点调整方案，提供运维服务，培训，7*24小时在线服务等。 | 项 | 1 | / |
| 245 |  | 出入口控制管理：按使用需求提供技术支持，功能设置、复核设计方案的合理性、依照现场环境提供现实可靠的点位规划，提供运维服务，培训，7*24小时在线服务等。 | 项 | 1 | / |
| 246 |  | 机房工程：按使用需求提供技术支持，功能设置、复核设计方案的合理性、依照现场环境提供现实可靠的调整点位规划意见，机房环境测评，等电位测试，提供运维服务，培训，7*24小时在线服务等。 | 项 | 1 | / |
| 247 |  | 综合布线：按使用需求提供技术支持，功能设置、复核设计方案的合理性、依照现场环境提供现实可靠的调整点位规划意见，线缆的测试，使用性能测评等，提供运维服务，培训，7*24小时在线服务等。 | 项 | 1 | / |
| 248 |  | 计算机网络：按使用需求提供技术支持，功能设置、复核设计方案的合理性、依照现场环境提供现实可靠的调整规划意见，提供运维服务，培训，7*24小时在线服务等。 | 项 | 1 | / |
| 249 |  | 背景音乐：按使用需求提供技术支持，功能设置、复核设计方案的合理性、提供优化方案、依照现场环境提供现实可靠的调整点位规划意见，提供运维服务，培训，7*24小时在线服务等。 | 项 | 1 | / |
| 250 |  | 音视频会议：按使用需求提供技术支持，功能设置、复核设计方案的合理性、提供优化方案、依照现场环境提供现实可靠的调整点位规划意见，提供运维服务，培训，7*24小时在线服务等。 | 项 | 1 | / |
| 251 |  | 信息发布：按使用需求提供技术支持，功能设置、复核设计方案的合理性、依照现场环境提供现实可靠的调整安装规划意见，提供运维服务，培训，7*24小时在线服务等。 | 项 | 1 | / |
| 252 |  | 录播教室：按使用需求提供技术支持，功能设置、复核设计方案的合理性、提供优化方案、依照现场环境提供现实可靠的调整点位规划意见，甲供智慧黑板安装提供运维服务，培训，7*24小时在线服务等。 | 项 | 1 | / |
| 253 |  | 校园时钟：按使用需求提供技术支持，功能设置、复核设计方案的合理性、提供优化方案、依照现场环境提供现实可靠的调整点位规划意见，提供运维服务，培训，7*24小时在线服务等。 | 项 | 1 | / |
| 第三部分：云存储租赁清单 |  |  |  |  |  |
| 254 | 一类监控设备云存储 | 9台一类监控设备，每台接入公安网一类监控设备存储租赁费 | 项 | 1 | / |

（二）采购项目辅材清单

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | L型普通支架 | 枪机专用支架。 | 只 | 203 |
| 256 | 围墙摄像机支架 | 枪机专用支架。 | 只 | 39 |
| 257 | 人卡立杆 | 万向节支架。 | 只 | 6 |
| 258 | 摄像机立杆 | 3.5米，烤漆，白色。 | 根 | 65 |
| 259 | 摄像机立杆 | 6米，烤漆，白色。 | 根 | 3 |
| 260 | 吊装支架 | 枪机专用支架。 | 只 | 184 |
| 261 | 车卡立杆 | 万向节支架。 | 只 | 3 |
| 262 | 操作台 | 三联操作台。 | 台 | 2 |
| 263 | 防水箱 | 张力主机配套，不锈钢，自带防拆。 | 个 | 19 |
| 264 | 中间支撑杆 | 1．材质：杆体工字型铝合金材质，实心结构； 2．底座铝合金材质； 3．为防止固定件损坏造成张力线脱落，张力线应在杆体内穿入，不应安装外部固定件； 4．所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；不低于950mm。 | 根 | 245 |
| 265 | 终端受力杆 | 材质：铝合金+抗氧化处理，底座为铝合金材质，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢不低于950mm。 | 根 | 27 |
| 266 | 转向承力杆 | 材质：铝合金+抗氧化处理，底座为铝合金材质，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；不低于950mm。 | 根 | 16 |
| 267 | 转向滑轮 | 铝合金 | 个 | 88 |
| 268 | 张力收紧器 | 铝合金 | 个 | 174 |
| 269 | 张力弹簧 | 不锈钢 | 个 | 174 |
| 270 | 终端杆绝缘子 | 复合材料（椭圆形） | 个 | 174 |
| 271 | 多股张力线 | 不锈钢（500米一卷） | 米 | 6600 |
| 272 | 束线器（铝套） | 铝合金 | 个 | 1100 |
| 273 | 警示牌 | 张力200×100双面 夜光 | 块 | 102 |
| 274 | 警示灯（室外） | DC12V | 个 | 19 |
| 275 | 支架 | 钢板烤漆 | 个 | 19 |
| 276 | 接地桩 | 2米镀锌角铁 | 根 | 19 |
| 277 | 铜接线端子 | 材料：铜 | 个 | 29 |
| 278 | 避雷接地线 | 6平方的铜导线 | 米 | 254 |
| 279 | 红外对射 | 30米红外 | 对 | 19 |
| 280 | 支架 | 红外对射不锈钢（直型或L型支架） | 对 | 19 |
| 281 | 转换器 | 报警主机链接电脑 | 个 | 2 |
| 282 | 安全岛 | 水泥黄沙浇筑 | 套 | 7 |
| 283 | 防撞柱基础 | 砼浇筑 | 个 | 7 |
| 284 | 电池连接线 | 配套 | 套 | 2 |
| 285 | 汇流箱 | 配套 | 台 | 1 |
| 286 | 承重架 | 配套 | 个 | 5 |
| 287 | 钢结构 | 配套定制 | 平方米 | 3.21 |
| 288 | 钢结构 | 配套定制 | 平方米 | 3.8 |
| 289 | 钢结构 | 配套定制 | 平方米 | 3.8 |
| 290 | 钢结构 | 配套定制 | 平方米 | 9.32 |
| 291 | 钢结构 | 配套定制 | 平方米 | 42.8 |
| 292 | 钢结构 | 配套定制 | 平方米 | 1.56 |
| 293 | 辅线材 | LED屏幕内部数据线、直流电源线接插件及屏体信号线等 | 套 | 6 |
| 294 | 天线延长线 | 50Ω同轴天线延长线20米 | 条 | 6 |
| 295 | 立杆 | 2.5-3米，烤漆，白色 | 根 | 16 |
| 296 | 音箱壁架 | 配套壁架 | 只 | 16 |
| 297 | 视频线 | HDMI线10米*1、20米*3、50米*2、60米*1、70米*1、卡奴公对母跳线*48 | 根 | 56 |
| 298 | 灯杆 | 固定灯光 | 道 | 8 |
| 299 | 地插（3C认证） | 音频，网络，视频，强电等模块 | 组 | 7 |
| 300 | 配套吊架 | 线阵低音配套吊架 | 付 | 2 |
| 301 | 线阵连接架 | 线阵配套连接架 | 付 | 2 |
| 302 | 桌插 | 音频，网络，视频等模块 | 组 | 6 |
| 303 | 塑料管 | 轻型 DN50 | 米 | 1735 |
| 304 | 塑料管 | 轻型 DN32 | 米 | 124 |
| 305 | 塑料管 | 轻型 DN25 | 米 | 2195.4 |
| 306 | 钢管 | DN50 | 米 | 1812.7 |
| 307 | 钢管 | DN32 | 米 | 162 |
| 308 | 钢管 | DN25 | 米 | 175 |
| 309 | 弱电管道 | JDG25 | 米 | 451.4 |
| 310 | 弱电管道 | DN20镀锌锁紧式JDG线管 | 米 | 13528 |
| 311 | PVC20 | 外径‌：20mm‌壁厚‌：1.25mm（允许差+0.3mm）‌ ‌原料‌：聚氯乙烯（PVC）‌ | 米 | 33203.81 |
| 312 | 200*100桥架 | 200*100铝合金桥架 | 米 | 2977.5 |
| 313 | 300*100桥架 | 300*100铝合金桥架 | 米 | 966.1 |
| 314 | 抗震支架 | 桥架抗震支架（综合） | 个 | 552 |
| 315 | 铁构件 | 桥架安装支架、固定件螺栓等 | kg | 3290.16 |
| 316 | 室外手井（含井盖） | 600mm*600mm手孔井 | 个 | 60 |
| 317 | 挖填方回填 | 挖填方 | m³ | 363.88 |
| 318 | 6口光纤熔接盒 | 6口光纤熔接盒 | 个 | 20 |
| 319 | 24口光纤配线架 | 1.光纤配线架材质：表明磨砂亚光磨面处理； 2.全封闭式结构； 3.喷塑后铝板厚度：1.2±0.2m； 4.安装高度：1U； 5.19英寸标准机架式安装； 6.配线架部分采用铝板材质，轻量化设计； 7.配线架支持前后调节深度安装； 8.配线架内部附带魔术扎带； 9.光纤配线架内部挑孔设计，用于扎线、捆绑 附件自带自带粘贴固定线束装置，可安装内部用于理线； 10.最大支持24 芯SC/FC/ST 单芯适配器安装或48 11.芯DLC 双芯适配器安装； 12.安装FC/ST可单独选配安装板，自带SC/LC安装 板也可固定卡接； 13.配线架背部、左右各有独立进线孔，前部、左右均可出线； 14.使用温度：-20～70℃； 15.湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 | 台 | 25 |
| 320 | 光纤熔接 | 藤仓热熔 | 链路 | 2012 |
| 321 | LC双联光纤适配器 | 1.连接器类型：LC-LC 2.耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 3.插入损耗：≤0.3dB/每接口 4.连续插拔附加损耗 ＜0.02 Db 5.互换性：≤0.1dB 6.回波损耗 ＞50 dB 7.拔插次数：≥1500次 8.工作温度：-20～+60℃ 9.储存温度：-20～+60℃ | 根 | 2012 |
| 322 | LC/PC单芯单模光纤尾纤（1米） | 1．连接器插针类型：陶瓷氧化锆； 2．插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0； 3．插针端面：UPC端面； 4．连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口； 5．最大插入损耗：≤0.35dB/每接口； 6．重复性：≤0.1dB； 7．互换性：≤0.20dB； 8．回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB，APC ≥ 60dB；； 9．拔插次数：≥1000次； 10．线缆外径：2.0mm（单芯）； 11．护套材质：PVC； 12．护套颜色可选：单模OS2黄色； 13．工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能； 14．使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径； 15．工作温度：-40～+80℃； 16．储存温度：-20～+85℃； 17．储存温度：-20～+85℃。 | 根 | 2012 |
| 323 | 安防室外防水控制箱（带空开、拖线板） | 铁质，烤漆500×600×400（mm）（以实际为准） | 台 | 11 |
| 324 | 网络机柜42U（服务器机柜） | 铁质网格门600mm*1000mm*2055mm | 台 | 12 |
| 325 | PDU插座（3C认证） | 10A 8位三插国标接口 | 台 | 22 |
| 326 | 网络机柜9U | 铁质玻璃门壁挂 | 台 | 5 |
| 327 | 网络机柜42U | 铁质玻璃门600*600*2000，2米带轮. | 台 | 15 |
| 328 | LC/PC-LC/PC双芯单模光纤跳线 | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB； 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2*2.0mm（双芯） 护套材质：PVC 护套颜色可选：单模OS2黄色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃ | 根 | 488 |
| 329 | ONU箱 | 含4口熔接盘、空开、排插等 | 台 | 97 |
| 330 | ODF光纤配线架 | ≥30*4芯 | 台 | 4 |
| 331 | HDMI高清线 | 10米 | 根 | 15 |
| 332 | 网络跳线 | 1．水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）； 2．跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 3．跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股）； 4．跳线线缆护套材质：PVC； 5．跳线线缆外径：6.1±0.3mm； 6．跳线线缆阻抗类型：100±15Ω； 7．连接方式：RJ45端插接RJ45配线架； 8．跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径)； 9．适用系统：千兆六类非屏蔽系统； 10．跳线长度：2米； 11．使用温度：-20～70℃。 | 根 | 934 |
| 333 | RJ45转RJ11跳线 | 1．水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）； 2．水晶头刺片采用三叉刺片； 3．跳线接头类型：1对110端子-RJ45端子； 4．跳线线缆类型：24AWG对绞芯线（多股）； 5．跳线线缆护套材质：PVC； 6．跳线线缆外径：3.0mm； 7．跳线线缆阻抗类型：100±15Ω； 8．连接方式：RJ45端插接RJ45配线架，110端插接110跳线架； 9．跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径)； 10．适用信号：两芯模拟电话信号； 11．使用温度：-20～70℃； 12．湿度：85%（温度85℃±3℃）。 | 根 | 76 |
| 334 | 25对大对数 | 1．护套材质：PVC； 2．护套颜色：灰色； 3．电缆外径：12.2±0.2mm； 4．护套厚度：1±0.05mm； 5．导体直径：0.5±0.01mm； 6．导体绝缘外径：0.895±0.005mm； 7．绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃）； 8．芯数：25对； 9．单根导体最大电阻≤9.5Ω/100m； 10．特性阻抗 100±15Ω； 11．绝缘电阻 ≧5000MΩ/km； 12．线对直流电阻不平衡 ≤2.5%； 13．工作电容 ≤5.6nF/100m； 14．敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径； 15．敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N； 16．使用拉力：建议使用时长期拉力<20N； 17．使用温度 -20℃～+70℃。 | 米 | 1000 |
| 335 | 24芯室外单模光缆 | GYTA-24B1.3 | 米 | 2400 |
| 336 | 6芯室外单模光缆 | 6芯室外单模光缆 | 米 | 9579.64 |
| 337 | 四芯光缆 | 室外4芯单模光缆 | 米 | 10000 |
| 338 | 皮线光缆 | 电信级皮线光纤蝶形室内单模双芯光纤入户线 2芯2钢丝光缆 | 米 | 3000 |
| 339 | 六类4对非屏蔽网线 | 1．护套材质：PVC； 2．护套颜色：灰色； 3．电缆外径：6.2±0.3mm； 4．护套厚度：0.55±0.05mm； 5．导体材质：无氧圆铜； 6．导体直径：23AWG； 7．导体绝缘外径：1.04±0.05mm； 8．绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃）； 9．带撕裂绳； 10．芯数：4对8芯； 11．单根导体最大电阻≤7.6Ω/100m； 12．特性阻抗 100±15Ω； 13．绝缘电阻 ≧5000MΩ/km； 14．线对直流电阻不平衡 ≤2.5%； 15．工作电容 ≤5.6nF/100m； 16．敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径； 17．敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N； 18．使用拉力：建议使用时长期拉力<20N； 19．使用温度 -20℃～+70℃； | 米 | 169472.72 |
| 340 | 电源线（生产许可） | WDZB1-RYY2*1.0 | 米 | 39168.18 |
| 341 | 信号线（生产许可） | WDZB1-RYY2*1.5 | 米 | 2570.7 |
| 342 | 信号线（生产许可） | WDZB1-RYY4*0.5 | 米 | 1266.6 |
| 343 | 信号线（生产许可） | WDZB1-RYY2*0.5 | 米 | 2138.7 |
| 344 | 防撞柱控制线（生产许可） | WDZB1-RYY6*1.5 | 米 | 450 |
| 345 | 防撞柱电源线（生产许可） | WDZB1-RYY3*2.5 | 米 | 450 |
| 346 | 防撞柱控制线（生产许可） | WDZB1-RYY2*1.5 | 米 | 450 |
| 347 | 读卡器信号线（生产许可） | WDZB1-RYY6*0.5 | 米 | 4218.1 |
| 348 | 门锁信号线（生产许可） | WDZB1-RYY4*0.5 | 米 | 4236 |
| 349 | 出门按钮信号线（生产许可） | WDZB1-RYY2*0.5 | 米 | 4374.6 |
| 350 | 门禁电源线（生产许可） | WDZB1-RYY2*1.5 | 米 | 2712.4 |
| 351 | 通道闸机电源线（生产许可） | WDZB1-RYY3*2.5 | 米 | 600 |
| 352 | 电缆（生产许可） | WDZB1-YJY5*10 | 米 | 15 |
| 353 | 电缆（生产许可） | WDZB1-YJY3*4 | 米 | 400 |
| 354 | 电缆（生产许可） | WDZB1-YJY3*2.5 | 米 | 7225 |
| 355 | 电缆（生产许可） | WDZB1-YJY5*16 | 米 | 15 |
| 356 | 电缆（生产许可） | WDZB1-YJY3*6 | 米 | 300 |
| 357 | 信号线（生产许可） | WDZB1-RYYP4*1.5 | 米 | 400 |
| 358 | 电源线（3C认证、生产许可） | RVV3*2.5 | 米 | 765.6 |
| 359 | 信号线（生产许可） | （2×0.25mm²）编织 | 米 | 1270.36 |
| 360 | 音箱线（3C认证、生产许可） | RVV2*1.5 | 米 | 3500 |
| 361 | 音箱线（3C认证、生产许可） | RVV2*2.5 | 米 | 1780.18 |
| 362 | 音箱线（生产许可） | 金银线2*300支 | 米 | 165.6 |
| 363 | 音箱线（生产许可） | 金银线2*150支 | 米 | 200 |
| 364 | 音箱线（生产许可） | EVJV2*2.5 | 米 | 604.76 |
| 365 | 电源线（3C认证、生产许可） | RVV3*6 | 米 | 20 |
| 366 | 电源线（3C认证、生产许可） | RVV5*6 | 米 | 20 |
| 367 | 电源线（3C认证、生产许可） | RVV3*1.5 | 米 | 400 |
| 368 | 视频线 | HDMI视频线 | 米 | 160 |
| 369 | 视频线 | SDI视频线 | 米 | 600 |

- 核心产品要求：

室内高清筒形摄像机（序号1）为本项目核心产品。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

（四）强制节能产品要求：

43寸拼接显示屏（序号28）、机房精密空调（序号112、113）、观摩显示器（序号241）为强制节能产品，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的至少二级能效指标的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。

（五）3C认证产品要求：

43寸拼接显示屏（序号28）、86寸教育平板（序号47）、电源（序号15）、电源（序号51）、声光报警器电源（序号65）、一体机电源（序号87）、地插（序号299）、观摩显示器（序号241）、智能配电柜（序号224）、智能配电柜（序号226）、PDU插座（序号325）、电源线（序号358）、音箱线（序号360、361）、电源线（序号365-367）为3C认证产品，投标人需提供上述产品的有效期内的3C认证证书（其中序号224、226需提供强制性认证产品符合性自我声明），否则视为未实质响应。

（六）工业产品生产许可要求：

电源线（序号340）、信号线（序号341-343）、防撞柱控制线（序号344、346）、防撞柱电源线（序号345）、读卡器信号线（序号347）、门锁信号线（序号348）、出门按钮信号线（序号349）、门禁电源线（序号350）、通道闸机电源线缆（序号351）、电缆（序号352-356）、信号线（序号357、359）、电源线（序号358）、音箱线（序号360、361、362、363、364）、电源线（序号365-367）为工业产品生产许可产品，投标人需提供上述产品的有效期内的工业产品生产许可认证证书，否则视为未实质响应。

三、一般技术服务要求

1、为保证项目质量，提供服务设备的稳定运行，投标单位选用产品应至少能满足具备较高的设备成熟度和行业认可程度，且不得低于技术要求，否则直接影响其评标结果。评标小组针对投标单位提供的服务产品情况有权认定其是否实质性响应招标文件要求。

2、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；投标单位明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

四、商务要求：

（一）项目工期：自签订合同后配合项目现场装修进度，120天内完成安装调试，具体时间以采购单位要求为准。

（二）服务地点：太仓市横沥路南，黄家湾路东，发达路西。

（三）项目具体实施要求：

1、总体技术方案

①项目需求理解：针对项目与招标内容提供明确的需求理解。 ②设计方案：提供系统整体设计方案，包括设计思路、架构等。③方案重点等内容：对项目方案理解充分，明确整个方案的重点难点。

2、项目实施方案及进度保障措施

①实施步骤及进度安排：需要提供详细的实施步骤包括进度安排、施工准备、施工工序等。②安全文明措施：为保证项目实施安全，提供安全管理目标、制度、措施和文明施工组织方案。 ③维护安装调试内容：提供到货进场、施工安装、系统调试等方案。

3、质量保证措施及承诺

①对质量的控制及评定：针对项目实施质量提供施工质量评定目标、施工质量保证体系。②质量保证措施：提供施工管理、人力管理、组织管理等质量保证措施。③质量保证的承诺内容：针对项目实施提供质量保证承诺，包括所提供服务货物、服务期、售后服务等承诺。

4、售后服务方案

①快速响应机制：项目实施完成后进入售后服务阶段，为保证售后服务及时响应，提供投标人快速响应机制。②系统保障方案：为保证系统持续运行正常，提供系统保障方案包括熟悉现场、隐患排查、实施保障等方案。 ③质保期内的服务方案：提供详细的技术服务、售后服务、售后服务机构等方案。④服务应急措施等内容：需明确服务应急措施，包括应急人员、网络应急保障、应急保障等。

（四）项目质量保证及措施：

1、安全施工措施及管理：中标单位须严格遵守施工现场安全规范，制定详细的安全施工方案，确保在施工过程中有效控制噪声、粉尘及其他施工干扰。所有施工人员须持证上岗，并在现场配备安全防护用品；施工区域须设置安全隔离和警示标志，防止无关人员进入施工区域；施工期间应保持现场整洁，及时清理废弃物，避免影响项目进度和安全。

2、质量控制计划：中标单位须制定针对本项目的全过程质量控制计划，从设备采购、运输、进场、安装到调试验收各环节实施严格管控。进场设备须进行逐批验收，确保符合国家标准和招标技术要求。安装施工过程中设置质量检查点，发现问题立即整改并复检，确保每个环节的施工质量均符合规范。

（五）售后服务要求

1、快速响应机制：本项目质保贰年。在质量保证期内，投标单位应无偿提供系统质保服务。在质保期内要求投标单位提供7×24 小时不间断的技术支持响应，在采购方提出服务要求后，投标方应提供30分钟以内响应，2小时到达现场，8小时以内完成招标人提出的免费维修要求；若8小时不能解决的，提供临时应急方案。修理、更换或退货，费用由投标人负责。质保期间设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标单位负责。

2、系统保障方案：在质保期内，中标单位须定期对系统进行巡检和维护，包含设备运行状态检测、软件更新、性能优化、系统日志分析等，并向采购人提供巡检报告和优化建议；对发现的潜在隐患须提前进行预防性处理，避免影响系统正常使用。

3、质保期内服务方案：中标单位须为本项目提供不少于2年的质保服务，质保范围包括所有硬件设备及配套软件系统，质保期内免费提供维修、更换配件（非人为损坏或不可抗力因素导致的损坏除外），并确保维修用配件与原设备性能一致或优于原配置。

4、服务应急措施：在重大应急事件或其他特殊时期，中标单位须优先派遣技术人员到场，提供现场技术支持。

5、客户培训方案：中标单位须在项目验收前为采购人提供系统培训，培训内容包括系统操作、日常维护、常见故障排查及应急处理方法。培训方式应结合现场实操、培训手册及视频资料，确保采购人相关人员能独立完成日常管理和操作。

6、本项目质保贰年。在质量保证期内，中标单位应无偿提供系统质保服务。在质保期内要求中标单位提供7×24 小时不间断的技术支持响应，在采购方提出服务要求后，中标方应提供30分钟以内响应，2小时到达现场，8小时以内完成招标人提出的免费维修要求；若8小时不能解决的，提供临时应急方案。修理、更换或退货，费用由中标人负责。质保期间设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标单位负责

7、保期内每季度提供一次巡检服务。

8、中标单位应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

(六）项目人员配备及岗位职责：

项目团队成员应配置合理且具备一定技术能力，根据项目需求，熟悉了解项目内容并具备智能化集成项目管理实施等方面能力。

1、人员岗位要求

| 序号 | 岗位 | 人数下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；要求具备项目管理、信息安全、电子信息、机电工程等方面的技术专业，具有相关机电、智能化系统工程项目管理经验，有丰富的技术管理工作实践经验，确保项目顺利进行和如期完成，保证施工质量。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 | 具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，精通信息集成系统和网络、信息安全系统方面的专业知识，掌握项目现状和现代管理的发展趋势，同时具有解决项目实施过程或综合管理中本专业领域重要技术问题的能力，具有广泛的实践经验及解决各类项目问题的能力。 |
| 3 | 项目团队人员 | 2 | 项目团队人员应具备智能化、系统架构、通信、互联网、信息安全等集成项目的综合能力和专业知识。满足智能化集成项目中涉及的系统管理、施工管理、用户服务的需求。确保项目团队具有配套的实施资质与相关操作技能，具备符合项目的安全施工要求及运维服务要求。 |

项目中标后合同签订前，中标人向采购人提供所有人员的社保证明等证明材料，供采购人核实。

（七）应急保障

应急保障方案：中标单位须制定质量应急预案，当施工中出现重大质量问题或设备故障时，应在1小时内到达现场，立即采取临时处置措施，并在4小时内制定并执行完整的整改方案。针对不可预见的质量风险（如自然灾害、供应链中断等），应提前制定备用方案和应急资源调配计划，确保项目质量不受影响。

（八）验收标准及要求：

1、验收时间：交货并完成安装调试后30个工作日内。

2、验收内容：项目全部完成后，采购人组织验收人员或邀请第三方专业机构对项目进行验收，根据采购文件内容对所提供货物数量、质量及项目实施要求进行验收。每个设备必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证。如果验收不符合招标文件要求，采购人有权要求成交单位无条件退货，由此造成的一切损失由中标单位自行承担。

3、验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足招标文件产品规格、具体配置、技术要求及乙方承诺的其他指标。

4、中标后至合同履行结束期间，采购人有权要求中标人提供本次采购所涉及的货物关于技术参数的证明材料（包括但不限于厂家白皮书、具有CMA认证的检测（检验）资质机构出具的检测报告）。中标人无法提供证明材料或证明材料中技术参数不满足招标文件要求和投标承诺的，采购人有权拒收该产品，并要求中标人提供满足招标文件要求和投标承诺的产品；若中标人仍不能提供，则采购人有权无责解除合同，并且保留追求中标人违约责任的权利。

5、具体履约验收按照附件1：货物类项目履约验收方案验收

（九）包装方式及运输：

投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装及运输。

（十）付款方式：

本项目预付款为合同金额30%，项目结束且验收合格后支付合同金额80%，审计完成支付至审定价的90%，两年质保期满后付清尾款。

五、报价要求：

1、投标总价以人民币报价，投标总报价一次报定。投标总报价包括全部货物和服务、备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、装卸、保险、培训、售后服务与维保及相关劳务支出等所发生的全部费用以及企业管理费、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

3、本项目为总价包干，包括投标人完成本项目直至验收合格的所有事项，投标人应根据现场实际情况在投标文件中列出本项目拟提供的布线、安装材料、附件、配管等的各类费用，一旦中标总价不予调整，请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

附件1：货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3最终验收

5.3.1验收准备

5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

5.3.2验收小组

5.3.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.3参与验收人员

5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

5.3.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.3.4验收内容

5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5验收记录

5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 |  | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单（参考样本） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2026-0063号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位新建欧亚马地块幼儿园、九年一贯制学校（横沥佳苑南侧）智能化项目 招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0063 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：                     地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2026-0063号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0063

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 新建欧亚马地块幼儿园、九年一贯制学校（横沥佳苑南侧）智能化项目 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期： 年 月 日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

2、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，若涉及服务内容的，根据服务分

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） ，若投标人的投标（响应）报价满足以下任一条件：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
    4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，供应商需在平台限定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：    年   月   日

8、投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

9、技术（服务）要求偏离表

9.1、重要要求参数响应偏离表

重要要求参数响应偏离表（标记▲响应）

| 序号 | 标的名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注(证明材料位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

3.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

9.2、一般性要求参数响应偏离表

一般性要求参数响应偏离表（非标记▲响应）

| 序号 | 标的名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

10、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月 日

11、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

12、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

13、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

14、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

15、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

16、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

17、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称），编号  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目已标注为工业属性的所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则不得享受相关中小企业价格扶持政策。

2、投标人提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业价格扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

18、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

19、监狱企业证明文件（如有）


                    监狱企业证明文件

   属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

20、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为 （厂 名） 2，厂址为（生产厂址） 。   / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。 / 的 /  4在中国境内生产。  / 的  / 5在中国境内完成。

2. （产品名称2）1，生产厂为 （厂 名） 2，厂址为（生产厂址） 。   / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。 / 的 /  4在中国境内生产。  / 的  / 5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　 年  月 　日

本项目符合本国产品标准需声明的产品为采购项目标的物及辅材清单中序号1-243，255-369项，供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

注：

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第五部分  评标方法与评标标准

评标方法

一、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

八、采购本国产品的支持政策

1、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5、评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评分标准

一、价格分（35分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足采购文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

报价得分=(评标基准价/投标报价)×35%×100

- 硬件设备技术参数（40分）

评委根据招标文件第三部分-项目需求-（一）采购项目标的物清单，对投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、配置、主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等进行综合评比：

标“▲”号项为重要技术指标，共40项。标号项技术参数完全满足或高于招标文件要求的，每有一项得1分，最高40分。“▲”号项参数需根据需求提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告或其他招标文件要求的证明材料并加盖投标单位公章，否则视为未响应，不得分。

注：①带号的技术指标参数，应在《重要要求参数响应偏离表》“证明材料位置”一栏填写带“▲”号技术参数证明材料在投标文件中的位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判。带号的技术参数投标人虽然在《重要要求参数响应偏离表》里列明无偏离，但未能按招标文件要求提供相应证明材料的仍视为未响应。

②非带“▲”号的一般性指标技术参数由投标供应商自行在《一般性要求参数响应偏离表》中予以响应是否偏离，无需提供佐证材料。

③若须提供检测报告的必须是国家认可的法定质监检测机构出具；按照需求中检测方式及要求提供检测报告；投标文件中提供检测报告的复印件，检测报告复印件必须提供对应参数完整的检测报告内容及封面，必须复印完整，局部复印视为无效。文件中要求的截图证明必须清晰可辨截图内容无法辨识的视为无效，所需证明材料必须加盖投标单位公章，未加盖投标单位公章的视为无效，所提供的证明资料必须真实有效，若提供虚假资料，一经查实采购方有权取消其中标资格。

三、服务方案（11分）

1、总体技术方案（3分）

根据投标人针对本项目需求提供的项目整体技术设计方案进行评分，方案内容包括①项目需求理解； ②设计方案； ③方案重点等。

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分3分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

2、项目实施方案及进度保障措施（3分）

根据投标人针对本项目需求提供的实施方案及进度保障措施内容进行评分，方案内容包括①实施步骤及进度安排； ②安全文明措施； ③维护安装调试内容等。

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分3分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

3、质量保证措施及承诺（3分）

根据投标人针对本项目的质量保证内容进行评分，内容包括①对质量的控制及评定； ②质量保证措施；③质量保证的承诺等。

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分3分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

4、售后服务方案（2分）

根据投标人针对本项目的售后服务进行评分，内容包括①快速响应机制； ②系统保障方案； ③质保期内的服务方案；④服务应急措施等。

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得0.5分，满分2分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

四、项目团队（11分）

（一）项目经理资质（1人）（4分）：

1、具有电子信息工程专业高级工程师证书（人力资源和社会保障厅颁发），得1分；

2、具有信息安全工程师证书（工业和信息化部教育与考试中心颁发），得1分；

3、具有系统集成项目管理工程师证书（人力资源和社会保障厅颁发），得1分；

4、具有信息系统项目管理师证书（人力资源和社会保障部颁发），得1分。

（二）技术负责人（1人）（3分）

1、具有互联网技术工程师证书（人力资源和社会保障部颁发），得1分；

2、具有系统集成项目管理工程师证书（人力资源和社会保障厅颁发），得1分；

3、具有网络规划设计师证书（人力资源和社会保障部颁发），得1分；

（三）拟投入项目组成员（除项目经理、技术负责人外）（4分）

1、具有系统架构设计师证书（人力资源和社会保障部颁发），得2分；

2、具有智能化系统工程师（高级）证书（工业和信息化部教育与考试中心颁发），得2分；

以上人员须提供人员证书复印件加盖公章。项目组成员不得与项目经理、技术负责人为同一人，且同一人不重复计算得分。

五、类似业绩（3分）

投标人提供2023年1月1日起至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。（投标文件中须提供完整的合同复印件并加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分）

注：1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有复印件字迹须复印清晰可见,复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分 合同格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

  - 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：合同签订后支付合同金额30%，项目结束且验收合格后支付至合同金额80%，审计完成支付至审定价的90%，两年质保期满后付清尾款。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明

（5）履约验收的内容：项目完成后，甲方对供货品进行验收检测，所有设备及配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。检测结果作为验收的依据，如发现货物有短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，由乙方立即无条件为需方调换或补齐，同时由乙方承担因此而产生的一切后果

（6）履约验收标准：乙方应保证向采购单位提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，乙方负责“三包”，费用由乙方负责。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

  - 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金（本项目无需缴纳）

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

  - 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

附件：

政府采购履约验收书参考样本(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |
|  | 合格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 | 采购人意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

（全文完）