包5低频超声设备　装备采购技术参数汇总

# 一、装备清单汇总

| 序号 | 装备名称 | 申购数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 检定/校准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声导波检测设备（低频） | 1 | 985,000.00 | 985,000.00 | 校准 |
| 合计 |  | 1 |  | 985,000.00 |  |

# 二、装备采购技术参数明细

## 1. 超声导波检测设备（低频）

| 装备名称 | 超声导波检测设备（低频） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 985,000.00 |
| 预算总价（元） | 985,000.00 |
| 功能要求 | ★1.在每次导波检测中可以设置多组不同的采集频率； ▲2.可以显示所有采集的数据组，选择对应的数据组及频率以用作数据分析及距离、增益校正，设定反射比例； ★3.可以发现缺陷，复查校正发现的缺陷，并生成检测结果报告； ★4.可识别内外壁腐蚀、均匀壁厚减薄、局部腐蚀坑等典型缺陷； 5.导波激励与接收、信号调理、数据自动采集、数据显示、分析和存储； 6.可灵活设置激励脉冲峰值电压、脉冲重复频率、激励周期数、脉冲包络类型、增益； 7.支持收发一体、收发分离两种工作模式，适配不同探头类型与检测； 8.实现信号解读、缺陷评定与结果标准化输出。 |
| 技术参数 | 1.探头覆盖范围50～1016mm，频率范围覆盖20～200kHz； 2.频率分辨率不小于1kHz，支持定频与扫频两种模式； ▲3.理想情况下，地上直管段单向有效检测距离≥50m； ★4.现场可靠检测灵敏度不低于3%横截面损失； 5.常温探头：-20℃ ~ 60℃； ▲6.理想工况下，轴向缺陷位置精度在±10cm以内。 |
| 验收标准 | 设备及配件是否完好、齐全；功能、检测频率、探头覆盖范围、检测灵敏度是否符合要求。 GB/T 31211.1-2024《无损检测超声导波检测第 1 部分：总则》 GB/T 31211.2-2024《无损检测超声导波检测第 2 部分：磁致伸缩法》 GB/T 43480-2023《无损检测相控阵超声柱面成像导波检测》 |
| 配置清单 | 1.便携超声导波主机；2.分析电脑及软件；3探头传感器；4.耦合剂； 5.测试专用线；6.数据传输线；7.铁钴合金带6盒；8.磁化器；9.卡具； 10.充电器；11.配件箱。 |
| 出厂资料 | 1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.校准证书。 |
| 质保期 | 质保2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无 |