南通市海门区政府采购

招标文件

项目名称：南通市海门区四甲镇人民政府采购12吨泡沫消防车项目

项目编号： JSZC-320614-NTCJ-G2026-0017

采购单位：南通市海门区四甲镇人民政府

代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

二○二六年八月

江苏政府采购（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  评标方法与评标标准

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件格式

# 第一部分  投标邀请

项目概况

南通市海门区四甲镇人民政府采购12吨泡沫消防车项目JSZC-320614-NTCJ-G2026-0017招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年09月11日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-NTCJ-G2026-0017

项目名称：南通市海门区四甲镇人民政府采购12吨泡沫消防车项目

采购方式：公开招标

预算金额：120万元

最高限价：120万元 ，投标报价超过最高限价的为无效投标

采购需求：详见招标文件，请仔细研究

合同履行期限：详见项目需求

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件；

4.供应商信用承诺书；

5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应按照招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：无 。

- 获取招标文件

- 时间：2026年08月24日至2026年08月28日23时59 分。

地点：江苏政府采购网。

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年09月11日09点00分（北京时间）

地 点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目类型：货物。

3.本项目所属行业：工业。

4.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

5.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

6.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

7.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它   部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0513-59001950

### 8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市海门区四甲镇人民政府

地址：南通市海门区四甲镇人民路438号

联系人及联系方式：史先生 13773615070

2.采购代理机构信息

名称：南通城建工程项目管理有限公司

地址：南通市海门区苏城大厦7楼

联系方式：姜先生 13912437865

3.技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806；0513-59001950；

第二部分  投标须知

（一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人及采购代理机构不收取标书工本费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）合同签订与验收付款

（6）质疑提出和处理

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构及采购人已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

（三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、符合性证明文件、商务技术标文件、价格标文件等。供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）投标文件的递交

#### 1.电子投标文件的递交

1.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

#### 4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

#### 1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后未在系统规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

#### 2.评标委员会

2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8异常低价审查

5.8.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

5.8.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

5.8.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

5.8.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

5.8.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.9 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会按照本招标文件规定启动异常低价审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章。

6.1.13不同投标人MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。

6.1.14投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件。投标文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标供应商如需获得履约保证金支持，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，在江苏政府采购网首页“保险保函”专栏，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约(保函)保险操作手册。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

3.3根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标（成交）供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

3.3.1确定融资意向。中标(成交) 供应商取得中标 (成交 ) 通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

3.3.2签订采购合同。中标(成交 ) 供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”

3.3.3提交融资申请。中标(成交) 供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

3.3.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标(成交)供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

第三部分  项目需求

第一章 采购项目内容与技术要求

- 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12吨泡沫型消防车 | 工业 |

### 二、采购内容、技术参数要求及要求：

1、采购内容：南通市海门区四甲镇人民政府采购12吨泡沫消防车项目

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12吨泡沫型消防车 | 辆 | 1 |

2、技术参数及要求

| (一) 整车 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲外形尺寸：长×宽×高：≤10000mm×2550mm×3700mm |  |  |  |  |
| 2 | 满载总质量：≤29000kg |  |  |  |  |
| 3 | 整备质量：≤16000kg |  |  |  |  |
| 4 | 灭火剂容量：≥12000kg |  |  |  |  |
| 5 | 乘员人数（含驾驶员）：≥6人 |  |  |  |  |
| (二) 底盘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 驱动：6×4 |  |  |  |  |
| 2 | 发动机：直列六缸、增压中冷、高压共轨、电控 |  |  |  |  |
| 3 | ★额定功率：≥340kW |  |  |  |  |
| 4 | 最大扭矩：≥2100N·m |  |  |  |  |
| 5 | ★排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准 |  |  |  |  |
| 6 | ▲轴距：≤4650mm+1450mm |  |  |  |  |
| 7 | 刹车形式：双回路气压制动，前盘后鼓 |  |  |  |  |
| 8 | 最小转弯直径：≤20m |  |  |  |  |
| 9 | ▲变速箱：手动变速箱 |  |  |  |  |
| 10 | - 带胎压监测装置、ABS、EBS、ESP，并安装北斗定位终端及车载台 |  |  |  |  |
| (三) 驾驶室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构：原装双排驾驶室 |  |  |  |  |
| 2 | 座椅设置：前排1+1布置形式，即1个可调式驾驶员座椅，1个副驾座椅，后排4座，加装四具空呼器架，所有座椅配备安全带 |  |  |  |  |
| 3 | 乘员室座椅储物箱：乘员室座椅下方设置储物箱，可用于存放说明书和底盘工具等 |  |  |  |  |
| 4 | 上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门状态等 |  |  |  |  |
| 5 | 仪表盘：底盘各类仪表按照要求配置，包括里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、冷却液温度表、电瓶电压、气压表、方向指示灯、刹车系统警告等 |  |  |  |  |
| (四) 上装 |  |  |  |  |  |
| 器材箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质：高强度铝合金板材及型材，板厚≥4mm |  |  |  |  |
| 2 | ▲结构：器材箱为全铝合金板式装配结构（投标文件中以实物照片佐证），全程无焊接工艺，通过激光切割折弯成型的铝合金板材连接而成，既能减轻上装重量，同时避免因焊接应力而造成的变形。车辆采用外露罐结构，车身两侧各设置≥2扇卷帘门、≥2个器材箱、≥2个翻踏板，车身后部设置1个上翻门 |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱门：器材箱门采用轻型优质铝合金卷帘门，可在任意高度悬停，轻便可靠 |  |  |  |  |
| 4 | 泵房：泵房设置在车尾，配有主控液晶显示屏便于操作，泵室上翻门采用气弹簧助力，带锁，翻起后可遮阳避雨 |  |  |  |  |
| 5 | 车顶：车顶由铝合金板材制成，喷涂防滑漆，方便消防员在车顶行走。车顶左侧设置消防拉梯翻转架，可站在地面轻松取放消防拉梯；车顶右侧中部设置吸水管卡座，可以存放随车吸水管 |  |  |  |  |
| 6 | 内部结构：内部器材架采用高强度铝合金板材折弯装配而成，能最大限度地提高空间利用率和可变性，器材箱内可按用户要求配置各类平拖板、旋转架、水带框等；所有器材箱内部均需喷涂防滑材料，以达到防滑耐磨效果（提供实物照片）；该结构在空间利用、外形美观度、器材取放便捷等方面均可实现最优化 |  |  |  |  |
| 翻踏板 |  |  |  |  |  |
| 1 | 器材箱翻踏板位置：器材箱两侧下部（卷帘门下方） |  |  |  |  |
| 2 | 材质：高强度铝型材 |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱翻踏板结构：采用气弹簧加卷帘门锁止结构，安全可靠；每个踏板承重≥250kg |  |  |  |  |
| 后爬梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 位置：车身尾部右侧 |  |  |  |  |
| 2 | 材质：高强度铝合金 |  |  |  |  |
| 3 | 结构：下翻式结构，梯级带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶 |  |  |  |  |
| (五) 水泵 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲额定压力/额定流量：≥1.0MPa/100L/s |  |  |  |  |
| 2 | 引水器型式：电动真空引水泵 |  |  |  |  |
| 3 | 最大真空度：≥85kPa |  |  |  |  |
| 4 | 最大吸深：≥7m |  |  |  |  |
| 5 | ▲引水时间： ≤50s |  |  |  |  |
| 6 | 泡沫比例混合器： 型式：负压式 混合比：3%、6% |  |  |  |  |
| (六) 灭火管路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸水管路：不少于2个DN150水泵外吸口，装有DN150手动蝶阀（快插接口），位于车尾保险杠上方，便于连接吸水管；1个罐吸水管路，装有一只DN150气动蝶阀，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置 |  |  |  |  |
| 2 | 出水管路：车身两侧各设有不少于2个带有球阀的DN80常压出水口；水泵至水罐有1个由DN65气动蝶阀控制的罐注水管路；有1个带有DN100气动蝶阀的炮管路 |  |  |  |  |
| 3 | 泡沫管路：不少于1个DN50泡沫外吸口，装有DN50手动球阀，位于车尾，1个罐吸液管路，装有一只DN50气动球阀 |  |  |  |  |
| 4 | 放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水 |  |  |  |  |
| (七) 消防水炮 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装位置：车顶后部 |  |  |  |  |
| 2 | 动作方式：电控 |  |  |  |  |
| 3 | ▲流量：≥80L/s |  |  |  |  |
| 4 | 射程：水≥85m，泡沫≥80m |  |  |  |  |
| 5 | 水平回转角度：≥350° |  |  |  |  |
| 6 | 俯角：≤-10°，仰角：≥+85° |  |  |  |  |
| (八) 灭火罐 |  |  |  |  |  |
| 1 | 类型：车辆配备水罐和泡沫罐 |  |  |  |  |
| 2 | 水罐容量：≥9000L |  |  |  |  |
| 3 | 泡沫罐容量：≥3000L |  |  |  |  |
| 4 | 罐体材料：304不锈钢材料，底板≥4mm,侧板及隔板≥3mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏 |  |  |  |  |
| 5 | 水罐注水口：不少于4个DN80外注水口，位于车身两侧，每侧≥2个，注水口配备手动阀 |  |  |  |  |
| 6 | 检查人孔：水罐和泡沫罐各设置一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压。 |  |  |  |  |
| 7 | 溢流装置：水罐和泡沫罐等均设置有溢流装置 |  |  |  |  |
| 8 | 排污口：水罐及泡沫罐各有1个带阀门的排污口 |  |  |  |  |
| 9 | 液位：水罐及泡沫罐各配备1个液位传感器 |  |  |  |  |
| 10 | ▲高亮LED液位显示灯：车身两侧均有LED液位及水位显示灯，外形尺寸：≥90mm*500mm，安装于载液罐前部上方，方便观察，可同步动态显示水罐液位及泡沫罐液位变化 |  |  |  |  |
| (九) 副大梁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构特点：附加梁采用高强度优质合金钢通过折弯、焊接、装配而成，采用部件焊接+整体装配式结构。两纵梁间由若干横梁采用高强度螺栓等强度连接，保证车辆行驶时器材箱不发生不可逆变形。附加梁上安装弹性支撑，与液罐采用柔性连接，有效缓解行车中液罐和底盘相互冲击。采用附加梁结构，既能保证原车大梁的受力均匀，提高大梁的使用寿命，同时可减少上装部件由于扭曲而造成的变形。 |  |  |  |  |
| （十）电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火控制系统：车身尾部上翻门内设置灭火控制系统，控制系统设有不低于7英寸彩色液晶屏显示屏、底盘控制按钮、泡沫比例混合器控制按钮以及各种气控阀控制按钮及指示灯等，可实现后泵房直接挂取力器，无需驾驶室操作。 |  |  |  |  |
| 2 | 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯, 车身两侧顶部各安装不少于三个频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统 |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱外照明：器材箱两侧顶部安装有通长LED照明灯带，用于车侧照明；车尾顶部两侧安装有警示照明一体化灯，可用于车尾的警示及照明 |  |  |  |  |
| 4 | 器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时 的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室 内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭 指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况 |  |  |  |  |
| 5 | 安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯 |  |  |  |  |
| 6 | 驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯 |  |  |  |  |
| 7 | 倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶 室内设置≥9寸显示屏 |  |  |  |  |
| 8 | 自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离 |  |  |  |  |
| 9 | 上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护 |  |  |  |  |
| （十一）无线遥控器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制方式： 总线控制 |  |  |  |  |
| 2 | 控制距离： ≥150m |  |  |  |  |
| 3 | 主要功能： 发动机启动与停止，发动机油门加、减，消防炮无线遥控（俯仰、回转、直流、开花），灭火系统一键出水，灭火系统一键出泡沫，灭火系统冲洗管路 |  |  |  |  |
| （十二）喷漆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室、上装外表面上部：消防红 |  |  |  |  |
| 2 | 涂装类型：优质水性漆 |  |  |  |  |
| 3 | 上装外表面下部：哑光灰 |  |  |  |  |
| 4 | ▲器材箱内部：均匀喷涂防滑耐磨材料 |  |  |  |  |
| （十三）随车文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 底盘使用说明书 |  |  |  |  |
| 2 | 底盘合格证 |  |  |  |  |
| 3 | 发动机号码拓印件 |  |  |  |  |
| 4 | 底盘号码拓印件 |  |  |  |  |
| 5 | 消防车使用说明书 |  |  |  |  |
| 6 | 消防车合格证 |  |  |  |  |
| 7 | 消防车交接清单 |  |  |  |  |
| 8 | 随车器材清单（以上均为中文） |  |  |  |  |
| (十四) 随车器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水带16型 | DN80mm×20m | 盘 | 6 |  |
| 2 | 消防水带16型 | DN65mm×20m | 盘 | 6 |  |
| 3 | 吸水管 | DN150×8000mm | 根 | 2 | 快插式 |
| 4 | 外吸液管 | DN50×2m | 根 | 1 |  |
| 5 | 滤水器 | DN150 | 件 | 1 |  |
| 6 | 分水器 | FⅢ80/65×3-1.6 | 件 | 1 |  |
| 7 | 集水器 | JⅡ150/80×2-1.6 | 件 | 1 |  |
| 8 | 吸水管扳手 | KD150 | 件 | 2 |  |
| 9 | 外吸液管扳手 | KD50 | 支 | 2 |  |
| 10 | 地上消防栓扳手 |  | 支 | 1 |  |
| 11 | 地下消防栓扳手 |  | 支 | 1 |  |
| 12 | 多功能水枪 |  | 支 | 2 |  |
| 13 | 空气泡沫枪 |  | 支 | 2 |  |
| 14 | 消火栓接口 | ##### Φ150mm/100mm | 支 | 1 | 消火栓用 |
| 15 | 异径接口 |  | 件 | 2 |  |
| 16 | 异型接口 |  | 件 | 2 |  |
| 17 | 水带挂钩 |  | 件 | 2 |  |
| 18 | 水带包布 |  | 件 | 4 |  |
| 19 | 水带护桥 |  | 副 | 1 |  |
| 20 | 消防斧 |  | 把 | 1 |  |
| 21 | 消防锹 |  | 把 | 1 |  |
| 22 | 干粉灭火器 | 2kg | 具 | 1 |  |
| 23 | 底盘工具及附件 |  | 套 | 1 |  |

说明：

1.标注“★”的为实质性指标，必须满足，不接受负偏离，否则按无效投标处理，必须提供相应的有效证明材料（如白皮书、设备生产厂家证明原件扫描件、彩页、手册、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。

投标供应商应依据所投产品的真实品牌、型号及技术规格，逐项、如实填写技术参数正负偏离表，评标委员会将以此偏离表作为技术评审的核心依据，对每项参数响应情况进行逐条评审。供应商应确保偏离表中的每一项承诺均有可靠的产品数据支撑，不得出现虚假响应或模糊表述。

供应商中标后签订合同前须提交每个产品的详细说明书或检测报告，如供货与投标不一致，采购人有权拒收货物，供应商需更换符合响应文件的产品供货，如无法满足，采购人可以取消合同。由此引发的一切后果由供应商承担。

如上述参数为固定值，均为该参数的最低要求，响应供应商可以选择优于该参数的产品进行响应。

三、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

四、商务要求（必须提供商务要求实质性响应承诺函，格式见附件）

### 1、交付时间、地点：

（1）交付使用时间 ：自合同签订之日起120个日历天内，完成全部货物的生产、供货、安装调试，并确保整车达到正常使用状态，交付采购人验收。

（2）交货地点：中标供应商须将全部货物运送至采购人指定地点，并承担运输、装卸、就位等全部环节的费用及责任。

（3）交付标准：交付时货物应已完整体现投标文件所承诺的全部功能与技术性能，所有随车配套器材、文件、工具须齐备，并经中标供应商自检合格后方可提请验收。

2、质保期、售后服务：

（1）质保期限：本项目整车质保期为3年，底盘及外购件按照相关规定执行，罐体及结构件终身质保。自车辆完成上牌手续并经采购人最终验收合格之日起计算。

（2）交货时，中标供应商须同步提供但不限于以下资料：产品设备清单、产品合格证、检测报告、产品质保书、使用说明书、随车器材清单及产品资料、其他招标文件要求或行业惯例应随车交付的文件等。

（3）售后服务要求：质保期内，凡合同产品出现非采购人或用户方人为因素导致的缺陷、故障或性能衰减，中标供应商须在接到采购人维修通知后30分钟内予以响应，初步判断故障原因并提供远程指导；若远程方式无法解决，中标供应商售后服务人员须在接到通知后6小时内抵达现场，开展检修作业，48小时内须完成故障修复，使设备恢复正常使用。若48小时内无法修复，中标供应商须立即提供同类型或同等性能的替代设备、关键备件或临时解决方案，确保采购人消防执勤能力不受影响，待故障设备修复后再行换回；维修或更换所产生的一切费用（含人工费、材料费、差旅费等）均由中标供应商承担。质保期内的维修费用(包括材料)全部由中标供应商负责，质保期满后，中标供应商仍须提供长期技术支持与维修服务，维修费用按成本价酌情收取，不得以质保期届满为由拒绝服务或收取不合理费用。

（4）安全责任：中标供应商须对本项目自合同签订之日起至最终验收合格期间的全部安全事务承担主体责任，包括但不限于：货物运输途中的人员安全与货物安全；装卸、吊装、就位作业中的操作安全；现场安装调试过程中的设备安全与人员安全；各类检测、调试环节的规范操作。中标供应商须派遣具备相应资质的专业人员，使用符合标准的专业工具与防护装备，严格遵守国家安全生产法规、消防行业安全规范及采购人现场管理制度。项目实施过程中发生的一切人身伤害、财产损失及法律责任，均由中标供应商独立承担，采购人不承担任何形式的连带责任。

3、验收标准：

（1）中标人在货物进场时，应由招标人组织现场验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招标文件不一致，或无随车资料、检测报告等相关证明材料、存在安全隐患等，招标人将向中标人签发整改通知书。中标人在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，招标人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。验收合格的由招标人组织验收小组进行最终验收并签发验收单。

（2）采购人保留在验收过程中邀请质量监督部门或具备法定资质的第三方检测机构介入检测的权利，该权利行使与否不影响采购人对验收结果的自主判断权。第三方检测发生的全部费用（含检测费、检测耗材费、检测导致的场地占用费等）由中标供应商承担；若检测结果证明货物符合合同要求，检测费用仍由中标供应商承担，但不影响验收进程；若检测结果证明货物不符合合同要求，招标人将向中标供应商签发整改通知书，中标供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改到位，如再次不符合要求或逾期，招标人有权解除双方合同、履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。因检测活动导致货物任何部分出现损坏的，由中标供应商无条件免费补足或更换，并确保整车的正常使用不受影响，检测造成的时间消耗不构成延期交付的豁免理由。

4.质量要求：

（1）中标供应商提供的全部产品（含整车、总成部件、随车器材）均须为全新、未经使用、原厂生产的合格正品，并完全符合以下标准：招标文件规定的技术参数、规格型号及性能指标；国家强制性标准及消防行业推荐性标准中的较高要求；国家节能环保相关法规及政策要求；如产品实行生产许可证制度，须提供有效的生产许可证；

如产品属于国家强制认证目录范围内，须通过认证并在有效期内。

（2）供货时，中标供应商须同步提交完整的随车资料包，包括但不限于产品设备清单、产品合格证、检测报告、产品质保书、使用说明书、随车器材清单及产品资料等。上述资料如有缺失或内容不实，采购人有权直接认定验收不合格并解除合同，履约保证金不予退还。

（3）中标供应商须提供通俗、完整的中文版产品使用说明书，内容应覆盖车辆操作、维护保养、故障排查、安全注意事项等，确保采购人操作人员能安全、规范地使用车辆。

（4）中标供应商须保证其提供的产品及技术方案不侵犯任何第三方的专利权、商标权、设计权、著作权及其他知识产权。如因产品侵权引发任何第三方索赔或诉讼，中标供应商须承担全部法律责任及经济赔偿，并赔偿因此给采购人造成的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿款、声誉损失等）。

5.付款要求：全部货物交付完毕、安装调试完成、通过采购人最终验收合格后支付合同价的90%；验收合格之日起满12个月后付至合同价的95%；质保期（36个月）届满且无未解决的履约争议后一次性付清合同余款（以上付款均不计息）。

中标供应商在申请各期款项时，须按采购人财务要求提供合法有效的发票及相关请款资料。

6.其他约定

（1）中标供应商在投标时应充分考虑交货期内材料价格、人工成本、汇率等市场因素的波动风险。中标后合同总价一次性包死，不论市场如何变化，均不予调整。

（2）若中标供应商交付的产品在品牌、规格、型号、技术参数等方面与招标要求及投标承诺不符，无论该不符是否影响产品基本使用，中标供应商均须无条件接受退货或换货处理，直至完全满足招标要求为止。由此产生的全部额外费用及工期延误责任均由中标供应商承担。

（3）投标人所投产品为特种设备的，投标价应包含相关安全技术检测、取证、向当地市场监管部门申报并取得特检机构颁发的检验合格证，并确保能正常运行。中标供应商须确保车辆在交付前已取得全部法定检验合格证明，确保采购人收货后可立即投入使用并满足监管要求。

（4）所投车辆验收时必须提供工信部公告。中标供应商须全力配合采购人完成车辆上牌工作，包括但不限于提供上牌所需全部法定文件、配合车辆查验等事宜，确保所供车辆能在采购人所在地车辆管理部门顺利办理上牌、过户及后续年度审验手续。因车辆公告状态或技术参数不符合上牌要求导致无法上牌的，视为中标供应商根本违约，采购人有权解除合同并追究相应责任。

（5）所供车辆必须满足国家法律法规要求，不接收非法改装车辆。

五、其他说明

1.本项目履约保证金为中标金额的5%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，在签订合同前缴纳至甲方指定账户（履约保证金缴纳前必须先与采购人联系，确定缴纳账号），并按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，待履约完成（设备设施全部进场并安装调试完毕经甲方组织验收合格）后无息退还。

2.招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标供应商在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的80%计取。

3.若供应商中标后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。

六、本项目不接受进口产品投标。

七、核心产品

| 序号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 12吨泡沫型消防车 |

# 第四部分  评标方法与评标标准

采用综合评分法。评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 商务技术分：50分

| 序号 | 名称 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标供应商自2023年1月1日以来承担过类似消防车产品业绩的，每有1个得2分，最多得6分。 注：时间以合同签订时间为准，提供业绩合同扫描件，不提供或不符合要求的不得分。 | 6分 |
| 2 | 认证体系 | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有一项得1分，最高3分。 投标人需提供有效期内的相关证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）上查证到显示“有效”状态的网页截图，加盖单位公章。 | 3分 |
| 3 | 技术参数响应 | 符合采购文件第三部分采购需求的得基本分15分： 1.标注“▲”的为重要指标，每有一项负偏离扣2分，若出现超过5项负偏离的，本项不得分； 2.其他指标每有一项负偏离扣1分； 注：投标人必须对“采购需求”中的所有条款进行逐条响应，在“技术要求响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数；未提供“技术要求响应及偏离表”或未在“技术要求响应及偏离表”中响应的条款，视同负偏离；如为标注“▲”的指标必须提供相应的有效证明材料（如白皮书、设备生产厂家证明原件扫描件、彩页、实物照片、手册、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。若本项负偏离扣分大于本项分值，本次投标作无效标处理。 | 15分 |
| 4 | 总体技术和结构设计 | 根据投标人提供的设计图纸、三维效果图、实物图片及相关说明文件，对所投车辆的总体技术方案和结构设计、管路设计、电气系统设计、器材箱结构、关键部件设计结构等情况进行打分： 1.方案描述详细具体，各系统设计科学合理，关键部件美观规整、易于操控且体现先进性的，得7分。 2.方案描述较为详尽，各系统设计合理性和操控便捷性整体良好，仅在个别细节或优化空间上略有不足，但明显优于基本需求的，得4分。 3.方案描述侧重概要，各系统设计能体现基本功能需求，但整体表现中规中矩、缺乏明显亮点，在布局条理或工艺细节上存在一定优化空间的，得1分。 4.若所供材料内容不全、与所投产品矛盾或存在不实信息，以及未能满足项目实际需求的，得0分。 | 7分 |
| 5 | 总体实施方案 | 针对本项目详细的总体实施方案，包括设备供货、验货、调试、试运行等描述： 1.方案内容要素齐全、设计科学合理、操作流程清晰具体且具备强可行性，能够精准对接用户实际使用场景的，得7分； 2.方案内容要素较为完备、整体设计较为合理、操作流程具备较强可行性，但个别环节在细节深度或优化空间上略有不足的，得4分； 3.方案内容存在缺漏、设计思路不够清晰、操作流程笼统模糊，整体科学性与可行性表现较差的，得1分； 4.未提供此项方案，或所供内容与项目实际需求严重偏离、不具备参考价值的，得0分。 | 7分 |
| 6 | 培训方案 | 针对本项目特点，结合招标人的需求，制定包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等技术培训方案： 1.方案内容要素齐全、培训体系设计合理详尽、培训方式灵活多样、计划安排科学有序、培训对象覆盖全面且针对性强、培训团队配备专业精干，能够精准贴合消防类项目用户实际操作与应急处置需求的，得5分； 2.方案内容要素较为完整、培训体系设计较为详尽、具备多种培训方式且计划安排较为合理、培训对象覆盖较为全面、培训团队配备基本到位，能够较好满足消防类项目用户使用需求的，得3分； 3.方案内容存在缺漏、培训体系粗略、培训方式单一、计划安排笼统模糊、培训对象覆盖不够全面或培训团队配备不充分，得1分； 4.未提供或完全不符合要求此项的，得0分。 | 5分 |
| 7 | 应急故障措施 | 依据投标人提供的应急故障处理措施方案，从故障响应分级、应急处理流程、备件保障、技术支援及预防维护等方面进行综合评价。1.方案内容齐全、分级科学、时效明确、备件及技术支援方案详实可行，能有效保障消防车突发故障快速恢复的，得7分； - 方案内容较完整、分级和时效基本合理，能满足应急处理基本需求但细节深度或可操作性略有不足的，得4分； - 方案内容存在明显缺漏、分级不清、时效笼统、备件及支援安排空泛的，得1分； - 未提供或完全不符合要求此项的，得0分。 | 7分 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.本项目为专门面向中小微企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，不再享受小微型企业价格扣除。

2.本项目对采购本国产品给予政策支持：

2.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

2.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.8本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件叁份通过邮寄的方式（不接受到付）寄至南通城建工程项目管理有限公司，并在中标通知书规定期限内和采购人签订合同。

- 合同签订与验收付款

合同最终稿由供需双方协商后确定。

一、中标供应商应按中标通知书规定的时间内与采购人签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购单位不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

- 货物采购合同

甲方：  南通市海门区四甲镇人民政府          签订时间：

乙方：                                      签订地点：

根据  南通市海门区四甲镇人民政府采购12吨泡沫消防车项目  （项目名称）招标结果、采购单位“采购文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、产品名称、单价

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12吨泡沫消防车 | 辆 | 1 |

二、合同总金额

1.本合同金额为（大写）：         元人民币（¥：         元）。

2.本项目合同价应包括完成本项目全部内容所发生的一切费用，具体涵盖但不限于：所投车辆及随车器材、标准附件、备品备件等全部货物的采购费用；货物安全合规运至采购人指定地点的运输费、装卸费、途中杂费等；现场安装、调试、检测、验收等环节的人工及设备费用；向采购人操作人员及管理人员提供的技术培训费用；质保期内的维修保养、备件更换、技术支持及售后服务费用；应缴纳的各项税金及其他为完成本项目所必需的各项杂费。除合同另有约定或甲方书面同意外，乙方不得以任何理由要求追加额外费用。

3.在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

三、项目技术参数

以具体采购装备为准，按照投标文件具体内容，货物的品牌、规格参数型号等必须作为合同的附件。

四、质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1.质量要求：

（1）乙方提供的全部产品（含整车、总成部件、随车器材）均须为全新、未经使用、原厂生产的合格正品，并完全符合以下标准：招标文件规定的技术参数、规格型号及性能指标；国家强制性标准及消防行业推荐性标准中的较高要求；国家节能环保相关法规及政策要求；如产品实行生产许可证制度，须提供有效的生产许可证；如产品属于国家强制认证目录范围内，须通过认证并在有效期内。

（2）供货时，乙方须同步提交完整的随车资料包，包括但不限于产品设备清单、产品合格证、检测报告、产品质保书、使用说明书、随车器材清单及产品资料等。上述资料如有缺失或内容不实，甲方有权直接认定验收不合格并解除合同，履约保证金不予退还。

（3）乙方须提供通俗、完整的中文版产品使用说明书，内容应覆盖车辆操作、维护保养、故障排查、安全注意事项等，确保甲方操作人员能安全、规范地使用车辆。

（4）乙方须保证其提供的产品及技术方案不侵犯任何第三方的专利权、商标权、设计权、著作权及其他知识产权。如因产品侵权引发任何第三方索赔或诉讼，乙方须承担全部法律责任及经济赔偿，并赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿款、声誉损失等）。

2.质保期、售后服务：

（1）质保期限：本项目整车质保期为3年，底盘及外购件按照相关规定执行，罐体及结构件终身质保。自车辆完成上牌手续并经甲方最终验收合格之日起计算。

（2）交货时，乙方须同步提供但不限于以下资料：产品设备清单、产品合格证、检测报告、产品质保书、使用说明书、随车器材清单及产品资料、其他招标文件要求或行业惯例应随车交付的文件等。

（3）售后服务要求：质保期内，凡合同产品出现非甲方或用户方人为因素导致的缺陷、故障或性能衰减，乙方须在接到甲方维修通知后30分钟内予以响应，初步判断故障原因并提供远程指导；若远程方式无法解决，乙方售后服务人员须在接到通知后6小时内抵达现场，开展检修作业，48小时内须完成故障修复，使设备恢复正常使用。若48小时内无法修复，乙方须立即提供同类型或同等性能的替代设备、关键备件或临时解决方案，确保甲方消防执勤能力不受影响，待故障设备修复后再行换回；维修或更换所产生的一切费用（含人工费、材料费、差旅费等）均由乙方承担。质保期内的维修费用(包括材料)全部由乙方负责，质保期满后，乙方仍须提供长期技术支持与维修服务，维修费用按成本价酌情收取，不得以质保期届满为由拒绝服务或收取不合理费用。

（4）安全责任：乙方须对本项目自合同签订之日起至最终验收合格期间的全部安全事务承担主体责任，包括但不限于：货物运输途中的人员安全与货物安全；装卸、吊装、就位作业中的操作安全；现场安装调试过程中的设备安全与人员安全；各类检测、调试环节的规范操作。乙方须派遣具备相应资质的专业人员，使用符合标准的专业工具与防护装备，严格遵守国家安全生产法规、消防行业安全规范及甲方现场管理制度。项目实施过程中发生的一切人身伤害、财产损失及法律责任，均由乙方独立承担，甲方不承担任何形式的连带责任。

五、合同履行期限、交货方式及交货地点

1.交付使用时间 ：自合同签订之日起    个日历天内，完成全部货物的生产、供货、安装调试，并确保整车达到正常使用状态，交付甲方验收。

2.交货地点：乙方须将全部货物运送至甲方指定地点，并承担运输、装卸、就位等全部环节的费用及责任。

3.交付标准：交付时货物应已完整体现投标文件所承诺的全部功能与技术性能，所有随车配套器材、文件、工具须齐备，并经乙方自检合格后方可提请验收。

4.交货方式：交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

六、货款支付

全部货物交付完毕、安装调试完成、通过甲方最终验收合格后支付合同价的90%；验收合格之日起满12个月后付至合同价的95%；质保期（36个月）届满且无未解决的履约争议后一次性付清合同余款（以上付款均不计息）。

乙方在申请各期款项时，须按甲方财务要求提供合法有效的发票及相关请款资料。

七、履约保证金

本项目履约保证金为：       元，缴纳形式为        。

注：（1）缴纳形式为支票、汇票、本票类的，乙方全部履约合同义务，甲方在所有项目验收合格后一次性无息退还履约保证金，如达不到本合同约定的服务（包含但不局限于车辆交付时的培训服务及售后服务）标准，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。如经整改仍不符合约定的服务标准或未在规定期限内整改的，甲方还有权解除合同。

（2）如缴纳形式为保险保函类的，保险保函上约定期限到期但乙方仍未验收合格或合同期限未满的，乙方必须及时续保，否则甲方有权从应付货款中予以扣除相应金额用于续保或重新开具保函。

（3）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（4）履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在服务期满后退还给乙方。

八、税金

1.根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

2.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

（1）乙方在货物进场时，应由甲方组织现场验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招标文件不一致，或无随车资料、检测报告等相关证明材料、存在安全隐患等，甲方将向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。验收合格的由甲方组织验收小组进行最终验收并签发验收单。验收时甲方应出具书面验收意见，列明具体问题及依据，不得以模糊理由拒绝验收。

（2）甲方保留在验收过程中邀请质量监督部门或具备法定资质的第三方检测机构介入检测的权利，该权利行使与否不影响甲方对验收结果的自主判断权。第三方检测发生的全部费用（含检测费、检测耗材费、检测导致的场地占用费等）由乙方承担；若检测结果证明货物符合合同要求，检测费用仍由乙方承担，但不影响验收进程；若检测结果证明货物不符合合同要求，甲方将向乙方签发整改通知书，乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改到位，如再次不符合要求或逾期，甲方有权解除双方合同、履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。因检测活动导致货物任何部分出现损坏的，由乙方无条件免费补足或更换，并确保整车的正常使用不受影响，检测造成的时间消耗不构成延期交付的豁免理由。

十、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、其他约定

（1）乙方应充分考虑交货期内材料价格、人工成本、汇率等市场因素的波动风险。中标后合同总价一次性包死，不论市场如何变化，均不予调整。

（2）若乙方交付的产品在品牌、规格、型号、技术参数等方面与招标要求及投标承诺不符，无论该不符是否影响产品基本使用，乙方均须无条件接受退货或换货处理，直至完全满足招标要求为止。由此产生的全部额外费用及工期延误责任均由乙方承担。

（3）投标人所投产品为特种设备的，投标价应包含相关安全技术检测、取证、向当地市场监管部门申报并取得特检机构颁发的检验合格证，并确保能正常运行。乙方须确保车辆在交付前已取得全部法定检验合格证明，确保甲方收货后可立即投入使用并满足监管要求。

（4）所投车辆验收时必须提供工信部公告。乙方须全力配合甲方完成车辆上牌工作，包括但不限于提供上牌所需全部法定文件、配合车辆查验等事宜，确保所供车辆能在甲方所在地车辆管理部门顺利办理上牌、过户及后续年度审验手续。因车辆公告状态或技术参数不符合上牌要求导致无法上牌的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同并追究相应责任。

（5）所供车辆必须满足国家法律法规要求，不接收非法改装车辆。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，同时履约保证金不予退还。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物。乙方愿意更换货物的，应在收到甲方书面通知后5个工作日内完成更换，但逾期交货的仍按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物或更换后仍不符合要求的，甲方可单方面解除合同，同时履约保证金不予退还。

4.因乙方责任不能按合同履约，造成装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。

5.乙方违反质保及售后服务要求的，每发生一次，应向甲方支付2000元违约金。累计发生3次以上的，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担。

6.乙方无正当理由拒绝配合验收或拖延整改的，每逾期一日，向甲方支付1000元违约金，逾期超过7日的，甲方有权视为验收不合格并解除合同。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交 南通 仲裁委员会仲裁。（二）依法向 项目所在地人民法院 起诉。在争议解决期间，除争议事项外，合同其他部分仍应继续履行。甲方提起诉讼的，乙方需承担甲方为主张权利支付的案件受理费、保全保函费、保全费、律师费等。

十四、转包

1.本项目不得转包。

2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围内的任何内容分包给第三方。即使甲方同意分包，乙方仍应对分包方的行为及质量向甲方承担全部责任。

3.如有转包或未经同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，乙方须向甲方支付签约合同价20%的违约金，且履约保证金不予退还。乙方另须赔偿甲方因此遭受的全部损失（含另行采购的差价损失）。

十五、知识产权

乙方保证其提供的所有货物及相关技术资料不会侵犯任何第三方的知识产权。如发生任何第三方提出侵权指控，乙方须自费处理全部纠纷，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿款等）。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则甲方有权要求乙方支付签约合同价20%的违约金，并赔偿全部损失。

十六、消防装备物资信息采集系统及赋码要求

中标企业应按消防救援局关于新版装备管理系统的要求，在规定时间内做好装备物资基础信息录入、赋码及标签配置工作。

十七、安全责任

乙方须做好各方面安全工作，确保车辆、人员及设备等各项安全。乙方必须严格按照本行业所涉及的各项法律法规及技术规范执行，并为按规定缴纳相应的保险。一旦发生任何安全、伤亡等责任事故，一切经济和法律责任由乙方负全责。如因保险、医保、工资、工伤等问题与员工发生纠纷，由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。若该事故造成甲方财产损失或导致甲方被第三方主张权利承担责任的，乙方应全额赔偿甲方因此遭受的全部损失。

乙方负责所有施工安全警示标志、标识，包括但不限于夜间发光警示装置等，乙方严格按要求做好安全防护措施，防止事故的发生。

乙方应文明施工，安全施工，遵守国家有关环境保护的有关要求，接受甲方和有关部门的检查，如被处罚产生的罚款由乙方全部自行承担。

十八、合同的组成部分

本协议书中的词句和用语按照汉语的通常意思予以解释，仍有歧义的，按照有利于甲方的表达进行解释，乙方对此无异议。各组成文件内容不一致或存在矛盾的，甲方有权选择最有利于甲方的文件条款作为解释依据。下列文件是本协议书的组成部分，下列文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

1. 本合同条款及其附件；

2. 中标通知书；

3. 本项目的采购文件、乙方的投标文件及其澄清、承诺文件、本项目相关的设计图纸及其他资料；

4.双方在合同履行过程中签署的补充协议、会议纪要、往来函件等。

5.甲乙双方其它按规定约定事宜。

十九、合同生效及其它

1、本合同由甲、乙双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章），经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效。合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

2、本合同未尽事宜，由甲方和乙方双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法定（授权）代表人（签字或盖章）：        法定（授权）代表人（签字或盖章）：

联系人：                                  联系人：

# 联系电话：                                联系电话：

# 第六部分  质疑提出和处理

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  投标文件组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

2.分项报价表（格式见附件2）；

3.投标人认为需要提交的其他材料；

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件4）；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件5，法定代表人参加的无需提供授权委托书），投标代表人身份证扫描件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件6）；

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小微企业声明函（格式见附件7）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）；

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.本项目的特定资格要求证明文件；

8.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.投标人必须对招标文件（技术要求）中斜体且有下划线部分或加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效响应处理。（格式见附件10）

2.商务要求实质性响应承诺函（格式见附件11）（不不提供作无效标处理）。

- 商务技术标

- 评标方法与评标标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 技术要求响应及偏离表（格式见附件12），放置于对应得分项首页；

- 3.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

四、价格扣除证明文件:1.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1

开标一览表

格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式，投标供应商按此表式正确填写、签章

附件2

南通市海门区四甲镇人民政府采购12吨泡沫消防车项目

分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12吨泡沫消防车 |  |  | 1 |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写）： （小写）： |  |  |  |  |

# 注：1. 供应商必须按照上表格式填写，必须写明品牌、型号，单价及合价等，否则作无效投标处理。

- 2.供应商填写内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.“分项报价表”中“合计”数额应当与“开标一览表”中“投标总价”数额一致。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件3

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加 南通市海门区四甲镇人民政府采购12吨泡沫消防车项目（项目名称），                    （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件4

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                   联系电话：

注：粘贴法定代表人的身份证复印件盖公章

粘贴处

附件5

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目 南通市海门区四甲镇人民政府采购12吨泡沫消防车项目（项目编号：              ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):          。联系方式：                    。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供代理人(被授权人)身份证扫描件。

粘贴处

附件6

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购活动的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购响应行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商（公章）：

日期：    年    月    日

附件7

中小企业声明函（货物）

# 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区四甲镇人民政府的南通市海门区四甲镇人民政府采购12吨泡沫消防车项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

# 1.泡沫消防车，属于工业；制造商为            （企业名称），从业人员 	   人，营业收入	    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

# ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

4.中标/成交供应商为中小微企业的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

根据工信部联企业[2011]300号文，关于中小企业划型标准规定：

工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业;从业人员20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市海门区四甲镇人民政府的南通市海门区四甲镇人民政府采购12吨泡沫消防车项目（项目编号：                   ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

附件9

# 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10

实质性要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 招标文件（技术要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（技术要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

投标人全称（加盖公章）：

年    月   日

附件11

商务要求实质性响应承诺函

致：南通市海门区四甲镇人民政府

我方就参与贵单位组织的南通市海门区四甲镇人民政府采购12吨泡沫消防车项目（项目名称）投标事宜，在仔细阅读并充分理解招标文件第四部分“商务要求”全部条款的基础上，郑重作出如下承诺：

一、我方已逐条核对并完全知悉商务要求中所列各项条款，包括但不限于交付时间及地点、质保期限及售后服务标准、验收标准、质量要求、付款方式及其他约定事项等全部内容，对上述条款无任何异议或保留。

二、我方承诺一旦中标，将严格按照招标文件商务要求及我方投标文件中的各项承诺履行合同义务，绝不提出任何与招标文件商务要求相抵触的附加条件，亦不以任何理由在合同签订或履行阶段要求变更、减免我方应承担的责任。

三、我方承诺所投产品品牌、型号、规格、技术参数及交付货物均与投标文件完全一致，随车资料齐全完整。若交付产品与招标要求及投标承诺不符，我方无条件接受退货、换货或整改处理，并承担由此产生的全部额外费用及工期延误责任。

四、在项目实施过程中严格遵守安全生产法规，独立承担运输、装卸、安装、调试等全部环节的安全责任；按时保质完成供货、安装调试、验收交付、人员培训及质保期内外的全部售后服务工作。

五、我方充分知悉并接受商务要求中关于违约责任及采购人处理权限的各项约定，如有违约，无条件接受依约处理，并承担由此给采购人造成的全部损失。本承诺函具有独立法律约束力，若有违反或虚假承诺，愿承担投标无效、中标资格取消、履约保证金不予退还、列入政府采购不良行为记录名单等全部法律后果。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件12

技术要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 招标文件要求的技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

注：

附件11-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

投标人全称（加盖公章）：

年    月   日

附件13

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用删除线划除的地方无需填写。