招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-ZJHY-G2026-0002

项目名称：江苏省镇江市谏壁抽水站管理处2026-2027年度运行管护服务

采购人：江苏省镇江市谏壁抽水站管理处

委托代理机构：镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司

二○二六年七月

目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

一、总  则	6

二、招标文件	10

三、投标文件	11

四、开标及评标	13

五、确定结果	16

六、授予合同	16

七、询问、质疑、投诉	17

八、诚实信用和解释权	19

第三部分  合 同	21

第四部分  采购需求	21

第五部分  评标办法和标准	47

第六部分  投标文件（格式）	55

一、资格部分	56

二、技术部分	62

三、商务部分	63

四、其他部分	66

第一部分  投标邀请

项目概况

江苏省镇江市谏壁抽水站管理处2026-2027年度运行管护服务的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台 http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026-9-4 9:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-ZJHY-G2026-0002

项目名称：江苏省镇江市谏壁抽水站管理处2026-2027年度运行管护服务

预算金额：331.9万元

最高限价：各分项资金计划的100%

采购需求：详细内容及要求见采购需求。

合同履行期限：1年。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业。本项目属于服务类项目，为其他未列明行业。

中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网“苏采云”电子交易平台获取招标文件。

方式 ：在线获取。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-9-4 9:30（北京时间）。

地点：网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过江苏政府采购网“苏采云”电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

2.本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722802。

4.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:http://jsxcmm.com/help/gys.html。

5.本项目无需缴纳招标保证金。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省镇江市谏壁抽水站管理处

地    址：镇江市谏壁镇镇东

联系方式：15358607555 联系人：陈先生

2.采购代理机构信息

名 称：镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司

地 址：镇江市梦溪路40号微夷大厦1315室

联系人：翁先生

联系方式：0511-84447166

3.项目联系方式

项目联系人：翁先生

电　话：　0511-84447166

镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司

2026年8月14日

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 本项目不得转包。 本项目依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 项目属性与核心产品 | 服务类 本项目核心产品为：泵站运行管护 |
| 7 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：江苏省镇江市谏壁抽水站管理处2026-2027年度运行管护服务，属于其他未列明行业。 |
| 8 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 9 | 特别说明 | 无。 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省镇江市谏壁抽水站管理处2026-2027年度运行管护服务。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省镇江市谏壁抽水站管理处。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司。

2.4 “服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即指江苏省镇江市谏壁抽水站管理处2026-2027年度运行管护服务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1投标人应自行承担所有参加投标的相关费用。

4.2☑采购人需向代理机构支付30000元服务费。

收费标准：采购人通过“苏服采”平台确定本项目代理服务机构，其代理费在苏政采协【2024】20号文收费基础上计算并约定总价包干30000元。本项目专家评审费由采购人支付。

招标代理费用收款信息：

收款单位：镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司

收款账号：540471179077

开户银行：中国银行东门支行

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过“苏采云”系统提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

8.2投标人应对要求提供的资格证明文件原件扫描上传至投标系统。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的服务符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1 投标应以优惠率报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。投标人应综合考虑提供本项目服务所发生的一切费用，包括但不限于：人工费、交通费、机械费、材料费、管理费、代理服务费、规费、利润、税金等。

12.2 投标人应按招标文件所提供的报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费）。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19．投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21．投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25．评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29．履约保证金

29.1 本项目不收取履约保证金。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址：详见采购公告。

32.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

33．投诉

33.1 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 投标人不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“江苏政府采购网”和“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合同格式

合 同 书（格式）

委托人：

受托人：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和             （项目编号        ）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

1.2 服务（可附服务清单）

1.2.1服务内容：详见采购需求中相关要求；

1.2.2服务标准：详见采购需求中相关要求             ；

1.2.3技术保障：详见采购需求中相关要求       　      ；

1.2.4服务人员组成：详见采购需求中相关要求      ；

1.3合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

本项目采用以下第 1.3.3条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币）。

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：。计量方式为：合同专用条款 1.4.2。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥元（大写：元人民币）。

1.3.3其他计价方式：固定费率      %。

1.4履约保证金

乙方不需要支付履约保证金。

1.5预付款

乙方（需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后10日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。因乙方未及时提供合规发票导致逾期付款的，甲方不承担逾期付款责任。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7服务交付期限、地点和方式

1.7.1交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2交付地点：详见合同专用条款；

1.7.3交付方式：详见合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1除不可抗力外，如果乙方超过三次（含三次）月度考核不合格或超过一次（含一次）因管护工作不力造成重大不良影响或发生安全事故的，甲方有权书面通知乙方解除本合同，如造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

1.8.2 除不可抗力和财政资金延期下达情况外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的0.03%计算，最高限额为本合同总价的1%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款约定其他责任的，从其约定。

1.9合同争议的解决

1.9.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.9.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.10合同生效及其他

1.10.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.10.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮件方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

# 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2 | / |  |  |
| 1.5.1 | 合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额发票10日内，支付10%合同预付款。 |  |  |
| 1.6.2 | 根据每月考核结果，每半年支付一次项目款，乙方向甲方开具合法合规的税务发票，甲方在收到发票后10日内完成支付，拨付手续严格按照相关财务制度执行（根据财政资金下达情况可能会有调整）。 每月考核结果作为进度支付依据（其中运行考核40％+维修养护30％+绿化养护30％）： （1）当月考核合格且分数在80-100分，当月结算价为合同价÷12×100%； （2）当月考核合格且分数65-79分，当月结算价为合同价÷12×95%； （3）当月考核低于64分（不合格需整改合格），当月结算价为合同价÷12×60%； （4）因管护工作不力造成重大不良影响或发生等级以上安全事故的，合同终止。 注：按各项目考核、结算 |  |  |
| 1.7.1 | 服务期限：一年。 |  |  |
| 1.7.2 | 服务地点：谏壁抽水站。 |  |  |
| 1.7.3 | 验收方式：管理单位按月度组织考核。 |  |  |
| 1.8.6 | 合同分数：一式四份。 |  |  |
| 2.3.2 | / |  |  |
| 2.4.1 | / |  |  |
| 2.4.3 | / |  |  |
| 2.8 | / |  |  |
| 2.12.3 | 不可抗力发生后10日内 |  |  |
| 2.12.4 | 不可抗力发生后10日内 |  |  |
| 2.16.1 | 每月的次月上旬 |  |  |
| 镇江市谏壁抽水站管理处绿化管护项目考核表( 景区办) 考核类考核类别： 考核时间： 年 月 日. 序号; 考核 项目; 考核标准; 标准分; 扣分标准; 得分; 扣分说明. 一; 绿化养护安全生产（30分）; 1.1安全基础。执行管理处各项安全制度，安全台帐记录按管理所要求规范填写，清晰、准确，无缺漏项。; 6; 未达到要求，每次扣2分。. 1.2安全检查。（1）根据实际情况定期开展安全自查；（2）定期对设备设施实施检查，确保完好；（3）各类劳动工具、安全用具投入符合合同要求；（4）及时上报安全隐患并做好应急处理，检查、巡查及隐患处理记录资料规范，配合管理处按期完成隐患整改。; 8; 未达到要求，每次扣2分。. 1.3安全管理。（1）按规定储藏易燃易爆及各类化学、危险品；（2）不得私自接拉、扩容电表，不得使用大功率电器；（3）不得使用明火灶具烧水烧饭，禁止吸烟和其他明火，禁用大功率电气设备；（4）加强现场管理，不得违规外接电源和私接临电；（5）加强员工教育，从点滴抓起，做好节能降耗工作。; 8; 未达到要求，每项每次扣2分. 1.4现场管理。（1）做好外来施工人员登记工作，及时向管理处景区办汇报；（2） 电锯、油锯等施工人员佩戴安全防护器具。登高锯树需佩戴安全绳安全带。; 8; 未达到要求，每项每次扣2分. 二; 绿化养护（70分）; 2.1管理区院内绿化树木长势：树冠完整、无枯枝死杈，正常叶片保存率需达95%以上。花灌木要求开花及时、花后修剪合理。行道树要求无缺株，补植需保持同树种、同规格; 10; 未达到要求，每项扣2分。. 2.2管理区院内草坪地被：覆盖率需达99%以上，杂草率不超过2%。冷季型草绿色期不少于300天，暖季型草不少于210天; 10; 未达到要求，每项扣2分。. 2.3管理区院内病虫害防治：危害控制在5%以下，无药害。主干上介壳虫活虫每100cm²不超过1头，蛀干害虫被害株率≤1%-2%。; 10; 未达到要求的，每项扣2分，并限期15天内整改。. 2.4管理区院内绿地整体：要求黄土不露天，整洁无杂物，垃圾日产日清。设施完整，树干2米内无堆放物。; 10; 未达到要求，每发生一起扣2分。. 2.5引河及苗圃树木与花卉长势：树冠基本完整，主侧枝均匀，缺株率≤2%。花灌木要求开花正常。; 10; 未达到要求，每发生一起扣2分。. 2.6引河及苗圃草坪与地被覆盖率：需达95%以上，单块斑秃不超过0.2㎡。杂草率：需控制在10%以下。绿色期：冷季型草≥260天，暖季型草≥170天。。; 10; 未达到要求的，每项扣2分。. 2.7台账要求。按照国家级水管单位和精细化管护要求，做好台账填写，配合完成必要的项目管理卡。; 10; 未达到要求，每项扣2分。. |
| 得分 |  |  |
| 景区办负责人签字： |  |  |
| 考核小组成员签名： |  |  |

| 镇江市谏壁抽水站管理处泵站运行项目考核表( 站房科) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核类型： |  | 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分 标准 | 得分 | 扣分说明 |
| （一）基础工作 30分 | 1.1 （1）委托管理单位现场组织机构设置、人员、设备、设施配备符合合同要求；（2）技术人员需每周巡视现场两次；（3）泵站运行操作必须两人执行；（4）管理单位更换项目负责人及技术负责人须经发包人同意，拟继任人选的资历应不低于招标文件要求，且需调整需发包人同意后方可执行；（5）委派到现场管理机构履行本合同的运行管理人员，对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力，持证上岗。 | 8 | 未达到要求的，每项扣2分，并限期15天内整改。 |  |  |
|  | 1.2 设备养护。（1）保证管理区域内的照明器具工作正常，保持完好；（2）设备、设施、管道、栏杆色标准确，无严重锈蚀；（3）经常清洗水标尺，保证完好有效；（4）做到场地整洁，物品堆放整齐到位。 | 4 | 未达到要求，每发生一起扣2分。 |  |  |
|  | 1.3管理区维护。（1）做好标志标牌维护工作；（2）做好管理用房照明设备维护工作；（3）做好泵站进出水池水面安全生产工作。 | 6 | 未达到要求，每发生一起扣2分。 |  |  |
|  | 1.4台账要求。（1）按技术管理规范，按时填写各类控制运行记录表及工程检查记录表；（2）内容准确详细，值班人员无漏签、漏填。 | 6 | 未达到要求的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 1.5管护效果。（1）按照国家级水管单位和精细化管护要求，做好现场硬件提升、设施设备管护及台账填写，设施设备整洁，台账规范。（2）配合做好水利局下达的技术创新、管理创新任务要求。（3）完成所涉及省市级维修养护项目资料并填写项目卡。 | 6 | 未达到要求，每项扣2分。 |  |  |
| （二）运行保障 50分 | 2.1（1）每年在汛前配合管理处完成防洪预案、应急预案的修订工作；（2）每年汛前防汛应急抢险人员、设备设施和物资准备到位，按管理处要求落实应急抢险小组；（3）每年四月底前完成机组试运行工作；（4）每年汛前汛后完成工程定期检查，分别于4月及11月提交各工程存在问题清单、检查表。 | 10 | 未达到要求，每项扣2分。 |  |  |
|  | 2.3（1）设备设施管理组织体系健全，划分明确的设备管理员；（2）设备设施管理制度健全，资料完整，档案完善，帐物相符；（3）设备标牌、标示清晰。 | 8 | 未达到要求，每项扣1分。 |  |  |
|  | 2.4严格遵守相关工作规程，定期对机电设备、启闭机、闸门、辅助设备、金属结构、建筑物工程进行维护保养，确保设备安全和正常运行，并做好相应的维修养护记录。 | 6 | 未达到要求扣2分。 |  |  |
|  | 2.5精准执行调度指令，开机前人员备岗及时到位，开关机及时，严格按照开机值班表交接班，值班期间不得做与业务无关事项，不得使用电子产品娱乐，不得捕（钓）鱼，不得在工作区域抽烟、喝酒，切实做好运行值班巡查开机结束后需要做好安全检查，整个开机期间需要严格执行两票三制。 | 20 | 未达到要求每次扣2分。 |  |  |
|  | 2.6（1）按规定周期对工程及设施进行日常检查，日常巡视检查每日不少于1次，经常检查每周不少于1次；（2）每年汛前、汛后或开机前后，对泵站各部位进行全面检查；（3）当出现恶劣天气预警时，当泵站经受地震、风暴潮、台风等自然灾害、超过设计水位运行或发生重大工程事故后，配合管理处进行专项检查，发现隐患、异常及时处理、上报，检查内容全面，记录详细规范，编写检查报告，并将检查报告上报至站房科。 | 6 | 未达到要求，每项扣2分。 |  |  |
| （三）安全管理 20分 | 3.1安全基础。执行管理处各项安全制度，安全台帐记录按管理处要求规范填写，清晰、准确，无缺漏项。 | 6 | 未达到要求，每次扣2分。 |  |  |
|  | 3.2安全检查。（1）根据实际情况定期开展安全自查；（2）定期对设备设施实施检查，确保完好；（3）各类劳动工具、安全用具投入符合合同要求；（4）及时上报安全隐患并做好应急处理，检查、巡查及隐患处理记录资料规范，配合管理处按期完成隐患整改。 | 8 | 未达到要求，每次扣2分。 |  |  |
|  | 3.3安全管理。（1）按规定储藏易燃易爆及各类化学、危险品；（2）不得私自接拉、扩容电表，不得使用大功率电器；（3）不得使用明火灶具烧水烧饭，禁止吸烟和其他明火，禁用大功率电气设备；（4）加强现场管理，不得违规外接电源和私接临电；（5）加强员工教育，从点滴抓起，做好节能降耗工作。 | 8 | 未达到要求，每项每次扣2分 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |
| 站房科负责人签字： |  |  |  |  |  |
| 考核小组成员签名： |  |  |  |  |  |

| 镇江市谏壁抽水站管理处维修养护项目考核表( 站房科) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核类型： |  |  |  | 考核时间： 年 月 日 |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 |  | 标准分 | 扣分标准 | 得分 | 扣分说明 |
| （一）基础工作20分 | 1.1 （1）委托维修养护单位现场组织机构设置、人员、设备、设施配备符合合同要求；（2）技术人员需每周巡视现场两次；（3）泵站运行操作必须两人执行；（4）管理单位更换项目负责人及技术负责人须经发包人同意，拟继任人选的资历应不低于招标文件要求，且需调整需发包人同意后方可执行；（5）委派到现场管理机构履行本合同的运行管理人员，对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力，持证上岗。 |  | 8 | 未达到要求的，每项扣2分，并限期15天内整改。 |  |  |
|  | 1.2台账要求。（1）按技术管理规范，按时填写各类控制运行记录表及工程检查记录表；（2）内容准确详细，值班人员无漏签、漏填；（3）完成所涉及省市级维修养护项目资料并填写项目卡。 |  | 6 | 未达到要求的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 1.3管护效果。（1）按照国家级水管单位和精细化管护要求，做好现场硬件提升、设施设备管护及台账填写，设施设备整洁，台账规范。（2）配合做好水利局下达的技术创新、管理创新任务要求。。 |  | 6 | 未达到要求，每项扣2分。 |  |  |
| （二）安全保障30分 | 2.1安全基础。执行管理处各项安全制度，安全台帐记录按管理所要求规范填写，清晰、准确，无缺漏项。 |  | 6 | 未达到要求，扣3分。 |  |  |
|  | 2.2安全检查。（1）根据实际情况定期开展安全自查；（2）定期对设备设施实施检查，确保完好；（3）各类劳动工具、安全用具投入符合合同要求；（4）及时上报安全隐患并做好应急处理，检查、巡查及隐患处理记录资料规范，配合管理处按期完成隐患整改。 |  | 8 | 未达到要求，每次扣1分。 |  |  |
|  | 2.3安全教育。（1）新进(包括转岗)员工完成岗前安全教育培训，未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业；（2）安全管理和技术人员具备行业规定的生产作业上岗位，特殊工种做到持证上岗，如高空作业证、电工证等。 |  | 6 | 未达到要求，每项每次扣2分 |  |  |
|  | 2.4安全管理。（1）按规定储藏易燃易爆及各类化学、危险品；（2）不得私自接拉、扩容电表，不得使用大功率电器；（3）不得使用明火灶具烧水烧饭，禁止吸烟和其他明火，禁用大功率电气设备；（4）加强现场管理，不得违规外接电源和私接临电；（5）加强员工教育，从点滴抓起，做好节能降耗工作。 |  | 10 | 未达到要求，每项每次扣2分 |  |  |
| （三）维修养护50分 | 3.1验收标准：SL/T317-2023《泵站设备安装及验收规范》（1）按照安全和质量要求，做好机组大修和维修养护现场管理，及时发现和反馈施工质量等问题；（2）做好设备维修登记工作，每年及时更新设备管理卡相关内容；（3）按照合同要求，每年对安全用具绝缘靴、绝缘手套、接地线、高低压验电器等定期试验，合格证日期无缝连接，形成闭环；（4）日常养护资料齐全，管理规范（5）对电器预防性试验、水下检查、工程观测等项目验收合格，资料齐全。 |  | 50 | 未达到要求，每项每次扣2分 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 站房科负责人签字： |  |  |  |  |  |  |
| 考核小组成员签名： |  |  |  |  |  |  |

第四部分  采购需求

一、项目概况

1.工程运行与巡查管护：按照管理处开展泵站高标准运行值守、工程日常检查、定期检查、专项检查，运行班组至少需要16人在岗，人员要求相对固定。其中参与全年工作日站房日常工作不少于4人，不得调岗；参与约有半年的24小时轮班开机运行工作不少于12人，运行期间分三班次，8 小时一班次，每班次不少于4人在岗。

2.维修养护：承担站内每年常规维修养护项目：机组大修、电气预防性试验、水下检查、工程观测及观测设施维护、泵站计算机、监控、自动化控制等弱电项目维护。另外大二型泵站日常养护项目包括且不限于站内所有建（构）筑物、机电设备、金属结构、电气系统、控制系统、辅助系统的日常养护、定期保养、预防性维修、突发性故障诊断与应急处置，确保设施设备随时具备投运条件。

3.绿化的管养：核心管理范围内及河道的绿化养护。

二、采购项目预算

本项目预算金额为人民币331.9万元。

项目所属行业：其他未列明行业。

三、采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否专门面向中小企业 | 有无强制或优先采购环保节能产品 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省镇江市谏壁抽水站管理处2026-2027年度运行管护服务 | C12020200调水引水管理服务 | 项 | 1 | 是 | 否 | 否 |

- 技术要求

谏壁抽水站2026-2027年度运行管护服务内容

| 运行维养类型 |  | 项目预算（万元） | 序号 | 项目明细 | 内容 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 泵站运行管护 | 150 | 1 | 泵站运行人员、辅助巡查人员 | 泵站运行人员配置不少于16人（须持有泵站运行或相关培训证书），人员要求相对固定。其中参与全年工作日站房日常工作不少于4人，不得调岗；参与约有半年的24小时轮班开机运行工作不少于12人，运行期间分三班次，8 小时一班次，每班次不少于4人在岗。具体按甲方需求进行排班参与值班开机。 |  | 日历天·人 | 3650 | 最终按实际服务日历天·人结算 |
| 项目二 | 泵站工程维修养护 | 80.6 | 1 | 机组大修 | 包括但不限于：2800ZLQ27-3型立式机械全调节轴流泵解体、测量、调整、安装；TL1800-40/3300型立式同步电动机大修；46号汽轮机油；水泵轴喷镀；水泵橡胶轴瓦浇筑；水泵填料（聚四氟乙烯）；电机碳刷；温度传感器；定转子真空浸漆。 |  | 台/套 | 1 | 1、质量标准：执行标准《泵站技术管理规程》。2、结算方式详见表格下方注解。 |
|  |  |  | 2 | 电气预防试验 | 包括但不限于：10KV电动机；变压器；真空断路器；隔离手车；氧化锌避雷器；电动机中性点避雷器；电流互感器、电压互感器；过电压保护器；励磁装置；安全用具；接地装置；电池。 |  | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 3 | 水下潜水检查 | 包括但不限于：进出水流道（含进人孔检查处理；上下游出水池检查；进出水闸门、门槽检查；进水流道固定拦污栅、门槽检查修复；主水泵流道堵漏；冷却供水泵进水口检查清理；清污机、格栅水下检查。 |  | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 4 | 工程观测 | 包括但不限于：垂直位移观测；水平位移观测；扬压力观测；河床断面观测；侧向绕渗观测资料收集与整理；伸缩缝观测资料收集与整理；水位统计与整编。 |  | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 5 | 弱电项目 | 办公区及站房的计算机运行维护、监控及自动化系统维护。 |  | 项 | 1 |  |
| 项目三 | 公共绿化、堤防养护 | 51.3 | 1 | 引河绿化养护 | 二级养护 |  | ㎡ | 110000 |  |
|  |  |  | 2 | 管理区及苗圃绿化养护 | 苗圃二级养护 |  | ㎡ | 73400 |  |
|  |  |  |  |  | 院内绿化一级养护 |  |  | 57000 |  |
|  |  |  | 3 | 7.4公里河道堤防养护 | 河道水域、坡面的养护 |  | m | 7400 |  |
| 项目四 | 泵站日常养护 | 50 |  |  | 1、站房及中控室零星维修、周边排水系统疏通清理、安全设施完善、金属构件防腐等 |  | 项 | 1 | 1、 质量标准：执行标准《泵站技术管理规程》、《泵站运行规程》,质量等级合格，同时保证安全度汛要求。 2、 故障维修响应时间：接到甲方通知后1小时内到达现场。 3、 维养期限：1年。 4、结算方式详见表格下方注解。 |
|  |  |  |  |  | 2、水泵主机组维修养护：主水泵为立式全调节轴流泵6台套，型号为2800ZLQ27-3，叶轮直径280cm,转速150r/min，设计净扬程3.0m,设计流量27.0m³/s,全站设计流量160m³/s。叶片角度调节范围为-6°~+6° 配套电机型号为TL1800-40/3300型同步电动机。额定功率1800kW，功率因数0.9(超前)，额定定子电压10kV额定转速 150r/min，额定定子电流122.3A，额定励磁电流223A，额定励磁电压110.5V，励磁采用BKL-501H型静止可控硅微机励磁装置。同步电动机轴与水泵轴刚性直接联接。 | 1.日常维修(乙方每周对水泵主机组设备进行一次日常维护，主要保养内容包括：1.定期对水泵主机组进行巡检，发现问题及时处理；2.检查水泵主机组的联轴层、填料密封装置等主要零部件的工作状态，确保其运行平稳、渗漏水正常；3.清洗水泵主机组内外部，包括上下油缸、泵体外壳等，确保其无渗油、锈蚀、异物等)； 2.定期保养(乙方每季度对水泵主机组设备进行一次全面的定期保养，主要工作内容包括：1.对水泵主机组的填料密封等关键部件进行检查更换，确保其运行稳定；2.对水泵主机组的油位信号、测温装置、顶车装置、绕组绝缘等各项参数进行检测，确保其运行状态符合要求；3.进行水泵主机组润滑、清洗等全面保养，确保水泵运行正常、保养到位。润滑系统维护、部件清洁、密封件检查更换等)； 3.故障维修(在水泵主机组运行中出现紧急问题时，乙方将在1小时内派人到达现场，并进行相关修理，确保水泵尽快恢复正常运行)。 主机泵运行正常、振动、噪音、温升符合规范要求，电机绕组、轴承等温度巡测采集、传输可靠，数据准确；水泵填料函处盘根止水良好，渗水正常。主机泵上，下油缸无渗漏，油位正常。主机泵外壳无尘、无污、无锈；转子绝缘电阻、吸收比合格。主机泵运行时气蚀、振动及主水泵摆度正常，运行时无异常声响。测温系统运行可靠，各部测温表计、元件齐全完好、规格及数值符合要求，主水泵叶片调节机构工作正常，无漏油现象。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3、电气设备维修养护：主变采用S9-16000/35型双圈油浸式变压器，容量16000kVA，Y/△结线。所变采用SCB9-400/35型双圈干式变压器，容量400kVA。站用变压器采用SCB10-500/10型双圈干式变压器，容量500kVA。 35kV高压柜5台，进线及避雷器柜、所变熔断器柜、主变计量柜、PT柜和主变开关柜各1台。10kV高压柜9台，即由1台进线开关柜，6台主机开关柜，1台站变开关柜，1台避雷及电压互感器柜。0.4kV共有10台MNS型开关柜。励磁变压器、励磁柜6台套。机旁动力开关柜12台以及各型操作、动力箱和照明设施。 | （1）变压器：绕组清洁，表面无灰尘杂质，绕组无变形、倾斜、位移，绝缘无破损、变色及放电痕迹；高低压接线桩头接线牢固，瓷柱无裂纹、破损、无闪络放电痕迹；检查引线绝缘完好，无变形、变脆、断股情况，接头表面平整、清洁、光滑无毛刺，且不得有其他杂质；引线及接头无过热现象，引线固定牢靠；铁芯平整，绝缘漆膜无脱落；冷却系统运行正常，温控装置可靠；变压器绕组、铁芯温度寻测装置运行可靠，测温准确；变压器底座接地可靠，标识规范； （2）高低压电气设备：清扫柜体及接线桩头灰尘，检查桩头应无放电痕迹、发热变色；检查开关应分、合灵活可靠，开关操作及指示机构应到位，检查二次接线应紧固，辅助开关接触良好，接地线无腐蚀，如有应立即更换；开关柜外观整洁、干净、无积尘；柜内接线整齐，分色清楚，无杂物积尘；高压开关柜定期检查柜内机械传动装置，并对机械转动部分加油保养，确保装置灵活；检查各操作箱、照明箱、动力配电柜需符合规范要求； （3）励磁直流装置：清扫柜体及接线桩头灰尘、污垢；检查盘内一、二次接线应良好，一次接线、电缆与母线无损伤，无过热，无放电，紧固螺丝无松动；盘内各插件版、继电器、开关及其他元件标记清楚、正确、安装牢固，无损坏；盘内仪表指示正确，励磁变压器内外清洁无积尘，检查励磁装置冷却风机； （4）故障维修（在水泵主机组运行中出现紧急问题时，乙方将在1小时内派人到达现场，并进行相关修理，确保水泵尽快恢复正常运行）。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 4、液压、水系统维修养护：（1）液压启闭机系统：液压站1套， 2台泵组（互为备用）、净油箱和回油箱各1只，高位油箱和真空滤油设备各1套。出水门油缸12只，进水门油缸24只，阀组12套。液压顶车装置一台套。 （2）供水系统：主要用于6台主电动机上下油缸和部分辅机设备冷却，采用2台150/345-30/4供水泵取长江侧水至水塔沉淀后由水塔供水；特殊情况下也可以通过阀门切换，由供水泵直接供水冷却；同时还设自来水备用管道，可用自来水冷却。 （3）排水系统：主要有流道排水、廊道积水排水、主水泵顶盖排水3部分。流道排水采用2台IS150-125-315型单级清水离心泵，廊道积水排水采用2台80WQ45-22-5.5型潜水泵。顶盖排水装置6台套。 （4）液压及供排水系统管路、阀门养护。 | （1）液压设备及管道表面完整清洁，无锈蚀、无油污、无积尘、无渗漏；各压力表表面清晰、指示准确；油箱油质、油位正常； （2）液压油系统保持畅通，各管道安全阀、止回阀、电磁阀等动作可靠、准确、阀门开关灵活、密封完好； （3）活塞杆表面光滑，无污垢； （4）开度仪工作正常，开度指示准确； （5）水系统设备及管道表面清洁，无锈蚀、无油污、无积尘、无渗漏；各压力表表面清晰、指示准确；’ （6）水系统管路畅通，管道止回阀、闸阀等动作可靠、准确、开关灵活、密封完好无渗漏； （7）技术供水滤水器工作正常，示流装置良好，信号上传正常； （8）水泵积水坑洁净无积水，排水廊道集水井无淤积，水泵进水口无堵塞； （9）供排水泵工作可靠，对备用泵定期切换运行； （10）供水管路出现渗漏及时抢修；做好冬季防冻措施。 | 项 | 1 |  |

注：报价采用“优惠率”报价方式，报价根据《江苏省水利工程维修养护预算定额与预算编制规定》的预算造价基础上报优惠率；“最终项目结算金额”为“结算价（经采购人审核后）×（1-中标优惠率）”。

（1）承包方须根据《江苏省水利工程维修养护预算定额与预算编制规定》的取费标准、报表模板执行，安全文明措施费按照《省水利厅关于调整《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）》安全文明措施费计费标准的通知》（苏水基【2023】8号）执行。工程量按实计算。

（2）实行分批计量，承包方在每批次维修项目完成后7天内将该批次已完工作量和决算上报采购人进行审核。因承包方上报不及时或未及时通知采购人进行审核造成的一切后果由承包方自行承担。

（3）合同期内执行的最新《江苏省水利工程维修养护预算定额标准》、《江苏省水利工程预算定额》、《江苏省市政工程计价定额》以及其他相关定额和计价估价表。

优先执行《江苏省水利工程维修养护预算定额标准》；不适用的执行《江苏省水利工程预算定额》；都不适用地执行《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省园林工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》等。材料价格按各个维修项目发生时最新的《镇江工程造价管理》信息计取，《镇江工程造价管理》没有的按市场价计取。

第五部分  评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求：

一、采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2025年度财务状况报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表，或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料，或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标承诺函，或提供资格承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | / |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或服务周期的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）；

（5）未通过符合性审查的；

（6）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

（8）投标人被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务或者不能诚信履约，且不能提供相关材料证明其报价合理性的；

（10）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（11）投标人存在串通投标情形的。

8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 68.00 | 22.00 | 10.00 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务水平 |  |  | 68分 |
| 1.1 | 总体安排 | 根据投标人对本项目总体安排进行评审：包括不限于对本项目绿化及堤防养护、机组大修、泵站日常养护、开机值班人员安排方案。 ①提供的方案完全包含上述四项内容得10分，缺一项扣2.5分，未提供方案的不得分。 ②机组大修和泵站日常养护方案切实可行、流程规范，并紧密贴合本项目的加2分。 ③结合实际现状开展深度、全面的现状研判，处置机制周全、保障措施科学可行加2分。 | 14 |
| 1.2 | 重点难点分析 | 根据投标人对本项目重点难点分析进行评审：包括不限于对本项目关键技术、优化调度、设备全周期运维、绿化养护的重点、难点和解决方案。 ①提供的方案完全包含上述四项内容得10分，缺一项扣2.5分，未提供方案的不得分。 ②结合项目实际情况与项目服务要求，对重点、难点问题分析准确到位加2分。 ③对解决问题贴合实际情况，科学合理、可操作性强加2分。 | 14 |
| 1.3 | 管理机构 | 根据投标人组织管理机构进行评审：包括不限于岗位设置、部门职责、工作流程、人员培训管理方案。 ①提供的方案完全包含上述四项内容得6分，缺一项扣1.5分，未提供方案的不得分。 ②岗位职责清晰，具备常态化规范管控能力加1分。 ③方案深度结合本项目管理规范及要求，针对性强、落地可行性极高加1分。 | 8 |
| 1.4 | 服务规章制度 | 根据投标人对运行服务工作规章制度进行评审：包括但不限于对本项目的岗位服务制度、机组运行操作服务制度、工程设备维保管理制度、绿化养护制度方案。 ①提供的方案完全包含上述四项内容得6分，缺一项扣1.5分，未提供方案的不得分。 ②提供方案管理制度完善、可有效规避不规范问题，全面保障服务质量加1分。 ③提供方案措施详实规范，可实现精准质量把控加1分。 | 8 |
| 1.5 | 运行、维养管护及保障方案 | 根据投标人对本项目安全运行、维养服务实施方案及保障措施进行评审：包括不限于对本项目责任分工、机组安全运行操作实施、设备维保安全实施、绿化养护等方案。 ①提供的方案完全包含上述四项内容得10分，缺一项扣2.5分，未提供方案的不得分。 ②建立常态化、定时化工作机制、责任分工明确，实施阶段实现全流程闭环管理加2分； ③配套完善的隐患排查、问题整改、台账记录管理制度，全程可追溯、可监管加2分。 | 14 |
| 1.6 | 突发事件应急预案 | 根据投标人对突发事件应急预案进行评审：包括但不限于抢险抗灾方案、突发性应急方案等，包含防汛、抗旱、防冻等专项方案，如触电、溺水、机械伤害等安全生产事故专项处置方案等方案。 ①提供的方案完全包含上述二项内容得6分，缺一项扣3分，未提供方案的不得分。 ②建立事前预防、事中处置、事后复盘的闭环应急体系加2分。 ③应急处置机制周全、保障措施科学可行，能够有效规避、应对项目各类突发风险的加2分。 | 10 |

- 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人综合实力评价 |  |  | 22分 |
| 2.1 | 投标人业绩 | 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似水利工程泵站运行管护的，每提供一项得3分，本项最高得9分。 注：提供合同或协议书，合同中未体现业绩特征的，需提供发包人证明材料。 | 9分 |
| 2.2 | 投标人人员配置 | 1、配置的泵站运行人员需全部持有泵站运行资格证或相关培训证书得5分，证书不全不得分。 2、人员配置中持有特种设备安全管理和作业人员证（项目代号Q1）的得2分；持有特种设备安全管理和作业人员证（项目代号Q2限桥式起重机）得2分； 3、人员配置中持有高压电工作业证有1人得1分，最多得2分； 4、人员配置中持有园林绿化相关中级职称及以上的有1人得1分，最多得2分； 注：提供上述人员提供相关证书、投标截止前三个月中任意一月在相应单位（含劳务派遣用工）的社保缴纳证明材料。 | 13分 |

（三）

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价／最终报价)×10。 | 10分 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2 使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

注：如本招标文件中的投标文件格式与“苏采云”系统内投标文件格式不一致时，以本招标文件为准，可将相关材料上传至其他材料中。

﻿

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投 标 人（公章）：

日  期：

## 一、资格部分

### (一)投标函

﻿

致 (采购代理)：

根据贵方关于  （项目名称）（项目编号）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供服务的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

### (二)独立承担民事责任的能力

### (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

### （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

### (六)法律、行政法规规定的其他条件

### (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

### (八)本项目的特定资格要求

### (九)资格承诺函

致：___________（采购人、采购代理机构）

我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）投标人（全称并盖章）：___________

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：___________

日期：___________

说明：1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### (十)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### (九)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：缴纳一个月的社保证明）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 二、技术部分

### (一)技术方案

### 三、商务部分

### (一)投标人资质荣誉

### (二)经验

### (三)项目负责人能力

| 姓名 |  | 近/年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

### (四)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员具有相关证书，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

### (五)开标一览表

﻿

开标一览表（优惠率）

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目总报价 | 优惠率： |
| 服务期 |  |

法定代表人签章：

日期：

优惠率说明:本项目报价为优惠率报价，供应商在报价时应按优惠率（0%-100%）进行报价，在实际结算时采购人将按中选人在响应时所报的优惠率进行结算，即：结算价格=原价×（100%-响应时的优惠率）。（如：供应商在响应时的优惠率为2%，原价为1000元，则结算价格为：1000元×（100%-2%）＝980元。）

以系统中格式为准，投标人按要求进行填报

## 四、其他部分

### (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(二)按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局