招　标　文　件

项目名称：无锡职业技术大学实训室第二批计算机采购

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0335

江苏省政府采购中心

2026年9月

# 总  目  录

- 第一章 投标邀请……………………………………

- 第二章 投标人须知…………………………………

- 第三章 合同文本……………………………………

- 第四章 采购需求……………………………………

- 第五章 评标方法与评标标准………………………

- 第六章 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受无锡职业技术大学的委托，江苏省政府采购中心就无锡职业技术大学实训室第二批计算机采购(JSZC-320000-SCZX-G2026-0335)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡职业技术大学实训室第二批计算机采购 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月16日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0335

2.项目名称：无锡职业技术大学实训室第二批计算机采购

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 111.1 |
| 2 | 25.01 |
| 3 | 45.5 |
| 4 | 112.24 |
| 5 | 27.15 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 111.1 |
| 2 | 25.01 |
| 3 | 45.5 |
| 4 | 112.24 |
| 5 | 27.15 |

5.采购需求(简介)：本次采购标的为台式计算机，共410台，台式机整机（含键盘、鼠标）三年原厂免费质保并上门；在质保期内，供应商应提供硬盘(单盘)数据恢复服务；供应商承诺在合同期内，向招标方免费提供系统维护、技术支持服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后十个工作日内。

# 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无/本项目采购包XX专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |
| 3 | 否 | / |
| 4 | 否 | / |
| 5 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |
| 2 | / |
| 3 | / |
| 4 | / |
| 5 | / |

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年10月16日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

# 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

无

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　　　　　无锡职业技术大学

地 址：　　无锡市高浪西路1600号

联系人：        吴老师

联系方式：　　　0510-81838723

2.江苏省政府采购中心信息

地 址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：程施雪、许滢

联系方式：025-83668556

# 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 26.无效投标条款和废标条款

#### 26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购采购编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 数量 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 台式计算机 | 101台 | 工业 |
| 2 | 1 | 台式计算机 | 41台 | 工业 |
| 3 | 1 | 台式计算机 | 35台 | 工业 |
| 4 | 1 | 台式计算机 | 185台 | 工业 |
| 5 | 1 | 台式计算机 | 48台 | 工业 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

分包号1：

注：台式计算机和液晶显示器所投产品完整型号必须在生产厂商官方独立产品页面明确标有技术指标信息（CPU 规格、内存插槽、PCIe 扩展、显示器对比度 / 刷新率 / 色准等本招标文件要求参数），官网截图须包含完整网址、页面时间戳作为佐证，官网网址信息不可随意篡改，如提供虚假材料谋取中标、成交的，需按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条执行；全部产品具备对应品类有效的中国强制性 3C 认证证书，证书产品名称须与政府采购品目匹配。（投标文件须提供相关官网截图及证书扫描件）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目所有台式计算机和显示器为政府强制采购节能产品，报价人所报产品对应型号须具备有效节能产品认证证书，且该产品型号及对应节能认证信息，可同时在中国政府采购网节能产品清单栏目、全国认证认可信息公共服务平台查询核验；证书状态须为有效，查询信息与投标产品型号、制造商等关键信息保持完全一致，无法双平台核验或信息不一致的，视为不满足本项要求；（报价时须提供所报产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件及财政部节能清单官网检索截图，检索结果清晰展示所投产品完整型号归入台式计算机等强制品类。仅持有厂商自愿节能认证、产品未进入强制清单台式计算机等类目、证书品类与标的不符、产品的完整型号以及证书编号无法单独检索的，直接判定未实质性响应招标文件，作无效投标。）

注：采购人有权在签订合同前要求中标人提供投标响应参数对应的原厂官方授权、产品实物核验、原厂技术确认函、第三方检测报告等补充证明材料。

| 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | CPU信息 | 采用intel处理器，物理内核数≥10核；处理器基本主频≥2.5GHz；最高睿频≥4.6GHz；三级缓存容量≥20MB；制作工艺≤10nm，≥16线程； |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | 内存配置容量 | ≥16GB |
| 3 | 产品规格 |  | 内存类型 | 支持DDR4 2666/3200 及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | 内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | 主板集成模块 | 760及以上芯片组、集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | 主板支持的CPU和内存情况 | 支持第13代/14代酷睿处理器（LGA 1700接口），支持DDR4(3200)或DDR5(5600)内存 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | ≥2个PCIE槽位，其中至少包含1个1* PCIe x16 Gen5 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于 3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高） |
| 9 | 产品规格 |  | 主板其他内置接口 | 预留≥3个SATA3.0硬盘扩展槽位、USB 接口≥11个USB接口（其中至少8个USB 3.2 G1接口、1个TYPE-C G2接口)，≥3个M.2接口（其中一个为无线网卡扩展口） |
| 10 | 产品规格 |  | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 |  | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ▲≥64GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态盘数量 | ≥1个 |
| 13 | 产品规格 |  | 固态存储容量 | ≥512 SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| 14 | 产品规格 |  | 机械硬盘数量 | ≥1个 |
| 15 | 产品规格 |  | 机械硬盘总容量 | ≥1TB |
| 16 | 产品规格 |  | 机械硬盘转速 | ≥7200 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
| 18 | 产品规格 |  | 机械硬盘形态 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | M.2 2280 Key-M(Nvme) |
| 20 | 产品规格 |  | 固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | ≥2 |
| 22 | 产品规格 |  | 存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T12628相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | 显卡类型 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立显卡显存类型 | 显存类型应为nVidia DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立显卡显存位宽 | 显存位宽≥96位 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立显卡显存容量 | 显存容量≥6GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ▲≥85% |
| 29 | 产品规格 |  | 显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | ▲≥92像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | ▲水平≥178° |
| 32 | 产品规格 |  | 显示屏尺寸 | ≥27英寸 |
| 33 | 产品规格 |  | 显示屏屏幕比例 | 16:9 |
| 34 | 产品规格 |  | 显示器外观颜色 | 黑色系 |
| 35 | 产品规格 |  | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | 鼠标数量 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 |  | 键盘数量 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | ≥0个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥0个 |
| 44 | 产品规格 |  | 键盘按键数目 | 101键/104键等 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 无要求 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 无要求 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 无要求 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 无要求 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 无要求 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 无要求 |
| 51 | 产品规格 |  | 键盘连接方式 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | 键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | 键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | 有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
| 55 | 产品规格 |  | 键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | 鼠标连接方式 | 有线或无线 |
| 58 | 产品规格 |  | 有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 59 | 产品规格 |  | 鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | 鼠标颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系 |
| 61 | 产品规格 |  | 鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 支持扩展内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | USB接口数量 | 机箱应提供不少于 11 个 USB 接 口（含 8 个 USB 3.2 及以上接口，1个TYPE-C G2接口） |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm |
| 68 | 产品规格 |  | 视频接口数量 | ≥2 |
| 69 | 产品规格 |  | 音频接口数量 | ≥5（至少包含前置1个耳机和1个麦克风插孔） |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | 状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 73 | 产品规格 |  | 整机结构 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
| 74 | 产品规格 |  | 机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | 整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel（提供检测报告） |
| 76 | 产品规格 |  | 整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b)可触及面温度不高于45℃； c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 78 | 产品规格 |  | 机身材质 | 塑料/金属等 |
| 79 | 产品规格 |  | 机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | 机箱尺寸容量 | 机箱体积≥15L |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | CPU物理核数 | ≥10 |
| 82 | 性能要求 |  | CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 83 | 性能要求 |  | CPU末级缓存容量 | ▲≥20MB |
| 84 | 性能要求 |  | CPU支持的内存最高速率 | ▲≥3200MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | 内存读写速率 | ≥2666/3200MT/s |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | 显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | 显卡显示芯片核心频率 | ▲≥1000MHz |
| 88 | 性能要求 |  | 显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏刷新率 | ≥100Hz |
| 91 | 性能要求 |  | 显示屏位深 | ≥8位 |
| 92 | 性能要求 |  | 显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 93 | 性能要求 |  | 显示屏色准 | △E≤4 |
| 94 | 性能要求 |  | 显示屏响应时间 | ≤8ms |
| 95 | 性能要求 |  | 显示屏亮度 | ≥250尼特 |
| 96 | 性能要求 |  | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 97 | 性能要求 |  | 显示屏对比度 | ★≥3000：1 |
| 98 | 性能要求 |  | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 无要求 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | ≥20MHz |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | 内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个 |
| 103 | 功能要求 | 主板功能 | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 104 | 功能要求 |  | 主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能，主板直流供电电压大于设计值拉偏±6% |
| 106 | 功能要求 |  | I/O接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | ≥1 |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 110 | 功能要求 |  | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购 人需求支持屏幕旋转、升降等 |
| 111 | 功能要求 |  | 显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 无要求 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 支持降噪功能 |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 无要求 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 无要求 |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | 存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能； b)支持固件加密、安全启动和安全升级； c)支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | 网络功能 | - 支持网络连接、网络开启/关闭功能； - 支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 支持双频段 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 无要求 |
| 123 | 功能要求 |  | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分 |
| 125 | 功能要求 |  | 网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | 音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 127 | 功能要求 |  | 视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口 |
| 128 | 功能要求 |  | HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能； b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 支持SD、TF等存储卡接口 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，电源≥500W |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合GB18030的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | 操作系统备份及还原功能 | 云部署和教室管理软件，备份及还原功能需满足： 1所投台式电脑为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至节点服务器，提升局域网内镜像的更新速度，为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。 2所投台式电脑支持硬件状态管理功能，可收集平台中所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等，支持提供终端设备的在保服务状态提醒，支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。 3所投台式电脑支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理双网卡、双硬盘，支持NVME、M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署，支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略，多角色高效管理与教学，云桌面管理平台支持在专业模式和导航模式随意切换；专业模式适用于信息管理员精细化管理；导航模式适用于任课老师常用功能快捷操作。 4为满足学校的复杂网络使用场景，简化网络结构，支持跨校区、跨广域网部署，IP可达即可部署，支持通过WIFI更新与管理桌面，支持不同楼宇、学科设备进行分组管理，用户可根据配置好的镜像分配给相应的用户或用户组，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载，同一局域网内的设备可互相分享文档、镜像支持断点续传，避免网络中断等情况需要重复传输，可以大幅提升传输效率。 5所投台式电脑可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF文件，可以用系统自带的 Media Player 直接播放，支持学生端屏幕录制、回放，学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习，支持≥30个频道，教师可对单个班级或多个班级同时教学，多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学，学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 6所投台式电脑支持上网限制，支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的Internet站点进行管理，支持多浏览器限制，须支持主流浏览器，支持程序限制，为防止学生在教学过程中游戏或使用聊天工具，支持通过策略限制学生使用程序，支持收集平台中所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。 7所投台式电脑支持各类考试需求，如国家计算机一、二级等级考试、社会职称考试等，支持ATA、NCRE等考试模式，支持设置考试专属镜像并在考试开始前将考试镜像设置为隐藏模式，避免被破坏，为方便后期溯源备查考试结果并可快速进入下一场考试，支持管理员自定义保留考试桌面保留的周期时间，即在保留学生完整桌面、系统环境、文件数据的同时，可快速部署下一场考试。 （供应商投标时提供以上功能要求的截图） |
| 134 | 功能要求 |  | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 138 | 功能要求 |  | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 指纹识别功能符合GB/T37742的相关规定 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 人脸识别功能符合GB/T37036.3的相关规定 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 指静脉识别功能符合GB/T33135的相关规定 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 支持NPU/GPU等AI加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | 固态存储寿命 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 |  | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | 鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | 风扇寿命 | ≥4万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T9254.2的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | 环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | MTBF测试 | ★MTBF(m1)≥100万小时 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | 配置检查工具 | 提供配置检查工具:a)硬件主要参数检测，优化加速，b)系统垃圾清理，c)病毒查杀，d)原厂驱动更新，e)网络测速、网络诊断，f)自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息(投标文件中提供a-f项功能截图及该软件的软著登记证书扫描件) |
| 168 | 服务要求 |  | 服务响应 | - 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | 服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b)产品停止服务时间应提前1年告知； c)应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年（供应商承诺提供并加盖公章） |
| 175 | 服务要求 |  | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | 开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务要求 |  | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 （光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链质量 | 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 |  | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求（无要求） |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定（无要求） |
| 185 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 支持USB端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | 信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；（可删除） b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 |  | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 |  | 限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |

分包号2：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 1 | 二级指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU 规格 | CPU 信息 | ≥intel i5 12 代 八核 十二线程，最高睿频 4.4GHz |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | 内存配置容量 | ≥16G DDR4 |
| 3 | 产品规格 | 内存规格 | 内存类型 | 支持 DDR4 及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 | 内存规格 | 内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | 主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等 |
| 6 | 产品规格 | 主板规格 | 主板支持的 CPU 和内存情况 | 支持 Intel 12 代及以上 CPU；支持 DDR4 系列内存扩展 |
| 7 | 产品规格 | 主板规格 | 主板内置 PCIe 插槽数量 | ≥2个PCIE槽位 |
| 8 | 产品规格 | 主板规格 | 特殊孔位及接口 | 预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V； |
| 9 | 产品规格 | 主板规格 | 主板其他内置接口 | 预留≥1个SATA硬盘扩展槽位 ≥1 个 M.2 接口（用于固态硬盘）； |
| 10 | 产品规格 | 主板规格 | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 | 主板规格 | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥64GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态盘数量 | ≥1 |
| 13 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态存储容量 | ≥512G SSD |
| 14 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘数量 | 0 |
| 15 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘总容量 | 无 |
| 16 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘转速 | 无 |
| 17 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘接口协议 | 无 |
| 18 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘形态 | 无 |
| 19 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态存储接口协议 | 支持 PCIe/NVMe/SATA/mSATA 等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态存储形态 | 采用 M.2 标准插卡形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 | 存储设备规格 | 存储设备扩展盘位 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | 存储设备规格 | 存储设备其他参数要求 | a) 固态盘应符合 SJ/T11654 相关规定；b) 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | 显卡类型 | 集成高清显卡 |
| 24 | 产品规格 | 显卡规格 | 独立显卡显存类型 | 无 |
| 25 | 产品规格 | 显卡规格 | 独立显卡显存位宽 | 无 |
| 26 | 产品规格 | 显卡规格 | 独立显卡显存容量 | 无 |
| 27 | 产品规格 | 显卡规格 | 独立显卡接口协议 | 无 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏屏占比 | 无 |
| 29 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏分辨率 | 分辨率≥1920*1080 |
| 30 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏像素密度 | 无 |
| 31 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏可视角度 | 无 |
| 32 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏尺寸 | ≥21.45寸非曲面屏幕 |
| 33 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏屏幕比例 | 无 |
| 34 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示器外观颜色 | 黑色 |
| 35 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏防蓝光 | 无 |
| 36 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏低频闪 | 无 |
| 37 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏防炫目 | 无 |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 0 |
| 39 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器数量 | 0 |
| 40 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标数量 | ≥1 个 |
| 41 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘数量 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 | 外设规格 | 摄像头数量 | 0 |
| 43 | 产品规格 | 外设规格 | 光驱数量 | 0 |
| 44 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘按键数目 | 104 键 |
| 45 | 产品规格 | 外设规格 | 摄像头像素 | 无 |
| 46 | 产品规格 | 外设规格 | 摄像头分辨率 | 无 |
| 47 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器功率 | 无 |
| 48 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器频率范围 | 无 |
| 49 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器总谐波失真 | 无 |
| 50 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器最大声压级 | 无 |
| 51 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘连接方式 | 有线 |
| 52 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 | 外设规格 | 有线键盘连接线 | ≥1.5 米 |
| 55 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘颜色 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘其他要求 | USB 防水抗菌键盘；符合 GB/T14081 的相关规定 |
| 57 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标连接方式 | 有线 |
| 58 | 产品规格 | 外设规格 | 有线鼠标连接线 | ≥1.5 米 |
| 59 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标 DPI 分辨率 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标颜色 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标其他要求 | USB 光电抗菌鼠标；符合 GB/T26245 的相关规定 |
| 62 | 产品规格 | 外设规格 | 内置光驱 | 无 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 | 网络设备规格 | 无线网卡及天线数量 | 0 |
| 65 | 产品规格 | 网络设备规格 | 单无线网卡天线数量 | 0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | USB 接口数量 | ≥4个 USB2.0 接口，4 个 USB 3.0 接口 |
| 67 | 产品规格 | 外部接口规格 | USB 母座接口要求 | 无 |
| 68 | 产品规格 | 外部接口规格 | 视频接口数量 | ≥1 |
| 69 | 产品规格 | 外部接口规格 | 音频接口数量 | ≥4（2 对音频输入输出接口） |
| 70 | 产品规格 | 外部接口规格 | 存储卡接口数量 | 0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等 。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 | 整机基础规格 | 状态指示灯 | 前置硬盘工作状态指示灯 |
| 73 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机结构 | - 机箱应符合 GB/T4208、GB/T26246 的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； I) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； |
| 74 | 产品规格 | 整机基础规格 | 机箱防护要求 | 机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 76 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃ |
| 77 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 78 | 产品规格 | 整机基础规格 | 机身材质 | 塑料 / 金属 |
| 79 | 产品规格 | 整机基础规格 | 机身颜色 | 黑色 |
| 80 | 产品规格 | 整机基础规格 | 机箱尺寸容量 | ≥12L |
| 81 | 性能要求 | CPU 性能 | CPU 物理核数 | ≥8 个 |
| 82 | 性能要求 | CPU 性能 | CPU 主频 | 最高睿频≥4.4GHz |
| 83 | 性能要求 | CPU 性能 | CPU 末级缓存容量 | ≥12MB |
| 84 | 性能要求 | CPU 性能 | CPU 支持的内存最高速率 | ≥3200MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | 内存读写速率 | ≥3200MT/s |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | 显示分辨率 | ≥ 1920x1080 |
| 87 | 性能要求 | 显卡性能 | 显卡显示芯片核心频率 | CPU 集成核芯显卡，基础核心频率≥300MHz，动态最高核心频率≥1000MHz，支持硬件视频编解码加速 |
| 88 | 性能要求 | 显卡性能 | 显存等效频率 | 无独立物理显存，共享系统内存作为显存 |
| 89 | 性能要求 | 显卡性能 | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 支持 2块屏幕同时独立输出显示，单屏分辨率不低于 1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏刷新率 | ≥60Hz |
| 91 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏位深 | ≥8bit |
| 92 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏色域 | ≥88% sRGB |
| 93 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏色准 | 日常办公图文色彩无明显偏色 |
| 94 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏响应时间 | ≤10ms |
| 95 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏亮度 | ≥250cd/㎡ |
| 96 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏亮度一致性 | ≥65% |
| 97 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏对比度 | ≥1000:1 |
| 98 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 100 | 性能要求 | 网络设备性能 | 支持无线网络通信技术协议 | 无要求 |
| 101 | 性能要求 | 网络设备性能 | 无线网卡频宽 | 无 |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | 内存扩展接口 (板载内存不涉及) | ≥2个 |
| 103 | 功能要求 | 主板功能 | 存储扩展接口 (板载存储不涉及) | 支持 M.2/mSATA 多种存储方式 |
| 104 | 功能要求 | 主板功能 | 主板 USB 瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 | 主板功能 | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 | 主板功能 | I/O 接口功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 HDMI 接口外接显示器扩展功能、基于 COM 串口的工业设备连接功能、基于存储接口对产品进行增容功能 |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 | 显卡功能 | 独立显卡数量 | 无 |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 110 | 功能要求 | 显示设备功能 | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架。 |
| 111 | 功能要求 | 显示设备功能 | 显示器参数调节 | a)提供按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 无 |
| 113 | 功能要求 | 外设功能 | 传声器降噪 | 无 |
| 114 | 功能要求 | 外设功能 | 键盘背光 | 无 |
| 115 | 功能要求 | 外设功能 | 光驱功能 | 无 |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | 存储功能 | 通过 PCIe 固态存储 / SATA 固态存储等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 | 存储功能 | 内置控制器固态存储加密 | 无 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | 网络功能 | a) 支持网络连接、网络开启 / 关闭功能；b) 支持访问网络和数据交换功能； |
| 119 | 功能要求 | 网络设备功能 | 无线网卡频段 | 无 |
| 120 | 功能要求 | 网络设备功能 | 物理开关 | 无 |
| 121 | 功能要求 | 网络设备功能 | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 | 网络设备功能 | 蓝牙协议 | 无 |
| 123 | 功能要求 | 网络设备功能 | 有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能要求 | 网络设备功能 | 无线网卡标准 | 无 |
| 125 | 功能要求 | 网络设备功能 | 网络设备拆装 | 无 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | 音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 127 | 功能要求 | 外部接口功能 | 视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口 |
| 128 | 功能要求 | 外部接口功能 | HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 | 外部接口功能 | 其他接口 | 支持串行接口 (COM)，可实现 GB/T6107 的功能； |
| 130 | 功能要求 | 外部接口功能 | 存储卡接口类型 | 无 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求 |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合 GB18030 的相关规定 |
| 133 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 操作系统备份及还原功能 | 1.预装同品牌还原卡和教室管理软件，备份及还原功能需满足： 2.支持教学屏幕广播； 3.支持操作系统同传拷贝功能； |
| 134 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 138 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 无 |
| 143 | 功能要求 | 生物识别功能 | 人脸识别 | 无 |
| 144 | 功能要求 | 生物识别功能 | 静脉识别 | 无 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU 等 AI 加速模块 | 无 |
| 146 | 功能要求 | 硬件加速功能 | 视频编解码加速模块 | 无 |
| 147 | 功能要求 | 硬件加速功能 | 影像处理加速模块 | 无 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | 固态存储寿命 | TBW≥150TB（条件：512GB 硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | 机械硬盘寿命 | 无 |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |
| 152 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |
| 153 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经 ±60° 弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | MTBF 测试 | MTBF (m1)≥3 万小时 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； |
| 163 | 兼容要求 | 兼容要求 | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 | 兼容要求 | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 | 兼容要求 | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | 配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 | 服务要求 | 服务响应 | a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 | 服务要求 | 服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 3 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知 |
| 170 | 服务要求 | 服务要求 | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版 Windows 10 64 位操作系统 |
| 171 | 服务要求 | 服务要求 | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 | 服务要求 | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 | 服务要求 | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件 / 软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 | 服务要求 | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）不少于 3 年（供应商承诺中标后提供并加盖公章） |
| 175 | 服务要求 | 服务要求 | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 | 服务要求 | 开箱组装 / 使用指导要求 | 供应商提供开箱组装 / 使用指导 |
| 177 | 服务要求 | 服务要求 | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或官方网站下载方式 |
| 178 | 服务要求 | 服务要求 | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（官方网站） |
| 179 | 服务要求 | 服务要求 | 跨架构平台应用兼容 | 无 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供 3 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 | 供应链质量 | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定 |
| 185 | 安全要求 | 整机安全性要求 | USB 端口管控 | 支持 USB 端口管控 |
| 186 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 信息安全基本要求 | a) 产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能 |
| 189 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 限用物质的限量要求 | 符合 GB/T26572 中规定 |

分包号3：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | CPU信息 | Intel物理内核数≥10核；处理器基本主频≥2.5GHz；最高睿频≥4.6GHz；三级缓存容量≥20MB；制作工艺≤10nm，≥16线程； |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | 内存配置容量 | ≥32GB |
| 3 | 产品规格 |  | 内存类型 | 支持DDR4 2666/3200 及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | 内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | 主板集成模块 | 760及以上芯片组、集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | 主板支持的CPU和内存情况 | 支持第13代/14代酷睿处理器（LGA 1700接口），支持DDR4(3200)或DDR5(5600)内存 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | ≥2个PCIE槽位，其中至少包含1个1* PCIe x16 Gen5 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于 3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高） |
| 9 | 产品规格 |  | 主板其他内置接口 | 预留≥3个SATA3.0硬盘扩展槽位、USB 接口≥11个USB接口（其中至少8个USB 3.2 G1接口、1个TYPE-C G2接口)，≥3个M.2接口（其中一个为无线网卡扩展口） |
| 10 | 产品规格 |  | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 |  | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ▲≥64GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态盘数量 | ≥1个 |
| 13 | 产品规格 |  | 固态存储容量 | ≥512 SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| 14 | 产品规格 |  | 机械硬盘数量 | ≥0个 |
| 15 | 产品规格 |  | 机械硬盘总容量 | ≥0 |
| 16 | 产品规格 |  | 机械硬盘转速 | ≥0 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
| 18 | 产品规格 |  | 机械硬盘形态 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | M.2 2280 Key-M(Nvme) |
| 20 | 产品规格 |  | 固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | ≥2 |
| 22 | 产品规格 |  | 存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T12628相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | 显卡类型 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立显卡显存类型 | 显存类型应为nVidia DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4，PCI-E4.0 总线，显卡典型功耗 190W~210W |
| 25 | 产品规格 |  | 独立显卡显存位宽 | 显存位宽≥256位 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立显卡显存容量 | 显存容量≥8GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ≥85% |
| 29 | 产品规格 |  | 显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | ≥92像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥178° |
| 32 | 产品规格 |  | 显示屏尺寸 | ≥27英寸 |
| 33 | 产品规格 |  | 显示屏屏幕比例 | 16:9 |
| 34 | 产品规格 |  | 显示器外观颜色 | 黑色系 |
| 35 | 产品规格 |  | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | 鼠标数量 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 |  | 键盘数量 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | ≥0个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥0个 |
| 44 | 产品规格 |  | 键盘按键数目 | 101键/104键等 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 无要求 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 无要求 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 无要求 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 无要求 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 无要求 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 无要求 |
| 51 | 产品规格 |  | 键盘连接方式 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | 键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | 键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | 有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
| 55 | 产品规格 |  | 键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | 鼠标连接方式 | 有线或无线 |
| 58 | 产品规格 |  | 有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 59 | 产品规格 |  | 鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | 鼠标颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系 |
| 61 | 产品规格 |  | 鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 支持扩展内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | USB接口数量 | 机箱应提供不少于 11 个 USB 接 口（含 8 个 USB 3.2 及以上接口，1个TYPE-C G2接口） |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm |
| 68 | 产品规格 |  | 视频接口数量 | ≥2 |
| 69 | 产品规格 |  | 音频接口数量 | ≥5（至少包含前置1个耳机和1个麦克风插孔） |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | 状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 73 | 产品规格 |  | 整机结构 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
| 74 | 产品规格 |  | 机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | 整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel（提供检测报告） |
| 76 | 产品规格 |  | 整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b)可触及面温度不高于45℃； c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 78 | 产品规格 |  | 机身材质 | 塑料/金属等 |
| 79 | 产品规格 |  | 机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | 机箱尺寸容量 | 机箱体积≤18L |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | CPU物理核数 | ≥10 |
| 82 | 性能要求 |  | CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 83 | 性能要求 |  | CPU末级缓存容量 | ▲≥20MB |
| 84 | 性能要求 |  | CPU支持的内存最高速率 | ▲≥3200MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | 内存读写速率 | ≥2666/3200MT/s |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | 显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | 显卡显示芯片核心频率 | ≥1410MHz |
| 88 | 性能要求 |  | 显存等效频率 | ≥14000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏刷新率 | ▲≥100Hz |
| 91 | 性能要求 |  | 显示屏位深 | ≥8位 |
| 92 | 性能要求 |  | 显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 93 | 性能要求 |  | 显示屏色准 | ▲△E≤4 |
| 94 | 性能要求 |  | 显示屏响应时间 | ▲≤8ms |
| 95 | 性能要求 |  | 显示屏亮度 | ≥250尼特 |
| 96 | 性能要求 |  | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 97 | 性能要求 |  | 显示屏对比度 | ★≥3000：1 |
| 98 | 性能要求 |  | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 无要求 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | ≥20MHz |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | 内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个 |
| 103 | 功能要求 | 主板功能 | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 104 | 功能要求 |  | 主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能，主板直流供电电压大于设计值拉偏±6% |
| 106 | 功能要求 |  | I/O接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | ≥1 |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 110 | 功能要求 |  | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购 人需求支持屏幕旋转、升降等 |
| 111 | 功能要求 |  | 显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 无要求 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 支持降噪功能 |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 无要求 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 无要求 |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | 存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能； b)支持固件加密、安全启动和安全升级； c)支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | 网络功能 | - 支持网络连接、网络开启/关闭功能； - 支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 支持双频段 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 无要求 |
| 123 | 功能要求 |  | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分 |
| 125 | 功能要求 |  | 网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | 音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 127 | 功能要求 |  | 视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口 |
| 128 | 功能要求 |  | HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能； b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 支持SD、TF等存储卡接口 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，电源≥500W |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合GB18030的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | 操作系统备份及还原功能 | 云部署和教室管理软件，备份及还原功能需满足： 1为方便学校系统管理员、上课老师等多角色高效管理与教学，云桌面管理平台支持在专业模式和导航模式随意切换；专业模式的功能采用树状结构布局，用户可实现功能逻辑化管理；导航模式的功能采用扁平化结构布局，用户对常用功能实现一键管理。（提供此功能界面截图证明） 2为方便学校进行硬件资产统计，支持平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。（提供此功能界面截图证明） 3为方便学校掌握终端硬件运行情况，支持平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。（提供此功能界面截图证明） 4为方便学校对教学软件运行情况的统计，支持平台收集所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。(提供此功能界面截图证明） 5支持大数据展示：可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。（提供此功能界面截图证明） 6为避免因终端过保而引起的售后问题，确保用户充分了解终端当前的在保状态，提供终端设备的在保服务状态提醒功能，可在到期或即将到期前向用户提醒（提供功能截图并加盖原厂公章） 7为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。（提供此功能界面截图证明） 8管理员可通过AI助手快速定位功能页面，或查阅附带的图文及视频教程，以辅助日常设备操作。 内置人工智能通识课模块支持结构化课程与备课资料管理：提供按学段（小学/中学）和知识模块分类的体系化 AI 通识课程内容。支持教师在线预览及下载标准教案（PDF）与教学课件（PPT），实现备课资源的数字化管理与复用。 内置人工智能通识课模块支持多媒体拓展资源聚合：集成全球顶尖 AI 教育视频资源及实时更新的行业资讯与应用案例。为教师提供课堂导入素材及学生课后探究资源，解决教学内容滞后性问题。 内置人工智能通识课模块支持轻量化 AI 能力体验平台：内置文生文、文生图等主流 AI 模型的 Web 端交互入口，支持教师在无代码环境下进行现场演示。 （供应商投标时提供以上功能要求的截图） |
| 134 | 功能要求 |  | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 138 | 功能要求 |  | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 指纹识别功能符合GB/T37742的相关规定 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 人脸识别功能符合GB/T37036.3的相关规定 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 指静脉识别功能符合GB/T33135的相关规定 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 支持NPU/GPU等AI加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | 固态存储寿命 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 |  | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | 鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | 风扇寿命 | ≥4万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T9254.2的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | 环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | MTBF测试 | ★MTBF(m1)≥100万小时 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | 配置检查工具 | 自带管理功能，具有a)查看设备信息，全局看板 , 可视化的模块展现b)设备运行看板，直观了解当前PC 设备运行的状态c)SSD硬盘健康度检测，展示状态分为正常和异常两档，异常时提醒用户硬盘可能存在问题，建议进行排查或者联系客服热线d)BIOS管理设置，根据工作要求变更BIOS设置时，在Windows系统中操作即可e)软件应用（文件保险箱、数据粉碎、系统升级、BitLocker等）f)关键设置导入导出，快速导出该设备上的策略文件并导入到其他设备 |
| 168 | 服务要求 |  | 服务响应 | - 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | 服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b)产品停止服务时间应提前1年告知； c)应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年（供应商承诺提供并加盖公章） |
| 175 | 服务要求 |  | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | 开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务要求 |  | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 （光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链质量 | 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 |  | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求（无要求） |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定（无要求） |
| 185 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 支持USB端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | 信息安全基本要求 | - 产品应符合GB/T39276的5.2的规定； - b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 |  | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 |  | 限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |

- 分包号4：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | CPU信息 | Intel物理核心数≥10个；主频≥2.5GHz；最高睿频≥4.6GHz；线程数≥16个线程；缓存≥20MB；热设计功耗≤65W；制作工艺≤10nm；内存最高速率 DDR4 3200MT/s |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | 内存配置容量 | ≥8GB |
| 3 | 产品规格 | 内存规格 | 内存类型 | 支持DDR4 2666/3200 及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 | 内存规格 | 内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | 主板集成模块 | 760及以上芯片组、集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | 支持第13代/14代酷睿处理器（LGA 1700接口），支持DDR4(3200)或DDR5(5600)内存 |
| 7 | 产品规格 | 主板规格 | 主板内置PCIe插槽数量 | ≥2个PCIE槽位，其中至少包含1个1* PCIe x16 Gen5 |
| 8 | 产品规格 | 主板规格 | 特殊孔位及接口 | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于 3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高） |
| 9 | 产品规格 | 主板规格 | 主板其他内置接口 | ≥3个SATA3.0硬盘扩展槽位、USB 接口≥11个USB接口（其中至少8个USB 3.2 G1接口、1个TYPE-C G2接口)，≥3个M.2接口（其中一个为无线网卡扩展口） |
| 10 | 产品规格 | 主板规格 | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 | 主板规格 | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥64GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态盘数量 | ≥1个 |
| 13 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态存储容量 | ≥512G SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| 14 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘数量 | ≥0个 |
| 15 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘总容量 | ≥0TB |
| 16 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘转速 | ≥0 |
| 17 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘接口协议 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
| 18 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘形态 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
| 19 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态存储接口协议 | M.2 2280 Key-M(Nvme) |
| 20 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 | 存储设备规格 | 存储设备扩展盘位 | ≥2 |
| 22 | 产品规格 | 存储设备规格 | 存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T12628相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | 显卡类型 | 集成显卡 |
| 24 | 产品规格 | 显卡规格 | 独立显卡显存类型 | 无 |
| 25 | 产品规格 | 显卡规格 | 独立显卡显存位宽 | 无 |
| 26 | 产品规格 | 显卡规格 | 独立显卡显存容量 | 无 |
| 27 | 产品规格 | 显卡规格 | 独立显卡接口协议 | 无 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ★≥85% |
| 29 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏像素密度 | ▲≥92像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏可视角度 | ▲水平≥178° |
| 32 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |
| 33 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏屏幕比例 | 16:9 |
| 34 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示器外观颜色 | 黑色系 |
| 35 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器数量 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标数量 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘数量 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 | 外设规格 | 摄像头数量 | ≥0个 |
| 43 | 产品规格 | 外设规格 | 光驱数量 | ≥0个 |
| 44 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘按键数目 | 101键/104键等 |
| 45 | 产品规格 | 外设规格 | 摄像头像素 | 无要求 |
| 46 | 产品规格 | 外设规格 | 摄像头分辨率 | 无要求 |
| 47 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器功率 | 无要求 |
| 48 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器频率范围 | 无要求 |
| 49 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器总谐波失真 | 无要求 |
| 50 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器最大声压级 | 无要求 |
| 51 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘连接方式 | 有线 |
| 52 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 | 外设规格 | 有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
| 55 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘颜色 | 黑色商务色系 |
| 56 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标连接方式 | 有线或无线 |
| 58 | 产品规格 | 外设规格 | 有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 59 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标颜色 | 黑色商务色系 |
| 61 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 | 产品规格 | 外设规格 | 内置光驱 | 支持扩展内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 | 网络设备规格 | 无线网卡及天线数量 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 | 网络设备规格 | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | USB接口数量 | 机箱应提供不少于 11 个 USB 接 口（含 8 个 USB 3.2 及以上接口，1个TYPE-C G2接口） |
| 67 | 产品规格 | 外部接口规格 | USB母座接口要求 | 机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm |
| 68 | 产品规格 | 外部接口规格 | 视频接口数量 | ≥2 |
| 69 | 产品规格 | 外部接口规格 | 音频接口数量 | ≥5（至少包含前置1个耳机和1个麦克风插孔） |
| 70 | 产品规格 | 外部接口规格 | 存储卡接口数量 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 | 整机基础规格 | 状态指示灯 | 前置网络状态指示灯 |
| 73 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机结构 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
| 74 | 产品规格 | 整机基础规格 | 机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 75 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过1.21Bel |
| 76 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b)可触及面温度不高于45℃； c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ |
| 77 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 78 | 产品规格 | 整机基础规格 | 机身材质 | 塑料/金属等 |
| 79 | 产品规格 | 整机基础规格 | 机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 80 | 产品规格 | 整机基础规格 | 机箱尺寸容量 | 机箱体积≥15L |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | CPU物理核数 | ≥10 |
| 82 | 性能要求 | CPU性能 | CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 83 | 性能要求 | CPU性能 | CPU末级缓存容量 | ≥20MB |
| 84 | 性能要求 | CPU性能 | CPU支持的内存最高速率 | ≥3200MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | 内存读写速率 | ≥2666/3200MT/s |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | 显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 | 显卡性能 | 显卡显示芯片核心频率 | ▲≥300MHz |
| 88 | 性能要求 | 显卡性能 | 显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 | 显卡性能 | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏刷新率 | ▲≥100Hz |
| 91 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏位深 | ≥8位 |
| 92 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 93 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏色准 | △E≤4 |
| 94 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏响应时间 | ≤8ms |
| 95 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏亮度 | ≥250尼特 |
| 96 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 97 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏对比度 | ★≥3000：1 |
| 98 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 100 | 性能要求 | 网络设备性能 | 支持无线网络通信技术协议 | 无要求 |
| 101 | 性能要求 | 网络设备性能 | 无线网卡频宽 | ≥20MHz |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | 内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个 |
| 103 | 功能要求 | 主板功能 | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 104 | 功能要求 | 主板功能 | 主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 | 主板功能 | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 | 主板功能 | I/O接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 | 显卡功能 | 独立显卡数量 | ≥0 |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 110 | 功能要求 | 显示设备功能 | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购 人需求支持屏幕旋转、升降等 |
| 111 | 功能要求 | 显示设备功能 | 显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 无要求 |
| 113 | 功能要求 | 外设功能 | 传声器降噪 | 支持降噪功能 |
| 114 | 功能要求 | 外设功能 | 键盘背光 | 无要求 |
| 115 | 功能要求 | 外设功能 | 光驱功能 | 无要求 |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | 存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 | 存储功能 | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能； b)支持固件加密、安全启动和安全升级； c)支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | 网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 | 功能要求 | 网络设备功能 | 无线网卡频段 | 支持双频段 |
| 120 | 功能要求 | 网络设备功能 | 物理开关 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 | 网络设备功能 | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 | 网络设备功能 | 蓝牙协议 | 无要求 |
| 123 | 功能要求 | 网络设备功能 | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |
| 124 | 功能要求 | 网络设备功能 | 无线网卡标准 | 若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分 |
| 125 | 功能要求 | 网络设备功能 | 网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | 音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 127 | 功能要求 | 外部接口功能 | 视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DP中2种显示接口 |
| 128 | 功能要求 | 外部接口功能 | HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 | 外部接口功能 | 其他接口 | a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能； b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能 |
| 130 | 功能要求 | 外部接口功能 | 存储卡接口类型 | 支持SD、TF等存储卡接口 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，电源≥500W |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合GB18030的相关规定 |
| 133 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 操作系统备份及还原功能 | 部署和教室管理软件，备份及还原功能需满足： 1为方便学校系统管理员、上课老师等多角色高效管理与教学，云桌面管理平台支持在专业模式和导航模式随意切换；专业模式的功能采用树状结构布局，用户可实现功能逻辑化管理；导航模式的功能采用扁平化结构布局，用户对常用功能实现一键管理。（提供此功能界面截图证明） 2为方便学校进行硬件资产统计，支持平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。（提供此功能界面截图证明） 3为方便学校掌握终端硬件运行情况，支持平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。（提供此功能界面截图证明） 4为方便学校对教学软件运行情况的统计，支持平台收集所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。(提供此功能界面截图证明） 5支持大数据展示：可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。（提供此功能界面截图证明） 6为避免因终端过保而引起的售后问题，确保用户充分了解终端当前的在保状态，提供终端设备的在保服务状态提醒功能，可在到期或即将到期前向用户提醒（提供功能截图并加盖原厂公章） 7为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。（提供此功能界面截图证明） 8管理员可通过AI助手快速定位功能页面，或查阅附带的图文及视频教程，以辅助日常设备操作。 内置人工智能通识课模块支持结构化课程与备课资料管理：提供按学段（小学/中学）和知识模块分类的体系化 AI 通识课程内容。支持教师在线预览及下载标准教案（PDF）与教学课件（PPT），实现备课资源的数字化管理与复用。 内置人工智能通识课模块支持多媒体拓展资源聚合：集成全球顶尖 AI 教育视频资源及实时更新的行业资讯与应用案例。为教师提供课堂导入素材及学生课后探究资源，解决教学内容滞后性问题。 内置人工智能通识课模块支持轻量化 AI 能力体验平台：内置文生文、文生图等主流 AI 模型的 Web 端交互入口，支持教师在无代码环境下进行现场演示。 （供应商投标时提供以上功能要求的截图） |
| 134 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 138 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 指纹识别功能符合GB/T37742的相关规定 |
| 143 | 功能要求 | 生物识别功能 | 人脸识别 | 人脸识别功能符合GB/T37036.3的相关规定 |
| 144 | 功能要求 | 生物识别功能 | 静脉识别 | 指静脉识别功能符合GB/T33135的相关规定 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 支持NPU/GPU等AI加速模块 |
| 146 | 功能要求 | 硬件加速功能 | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 | 硬件加速功能 | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | 固态存储寿命 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 152 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 153 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 风扇寿命 | ≥4万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T9254.2的规定 |
| 156 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 157 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 158 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 159 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 160 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 161 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | MTBF测试 | MTBF(m1)≥100万小时 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 | 兼容要求 | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 | 兼容要求 | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 | 兼容要求 | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | 配置检查工具 | 提供配置检查工具:a)硬件主要参数检测，优化加速，b)系统垃圾清理，c)病毒查杀，d)原厂驱动更新，e)网络测速、网络诊断，f)自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息(投标文件中提供a-f项功能截图及该软件的软著登记证书扫描件) |
| 168 | 服务要求 | 服务要求 | 服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 | 服务要求 | 服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b)产品停止服务时间应提前1年告知； c)应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 | 服务要求 | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 | 服务要求 | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 | 服务要求 | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 | 服务要求 | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 | 服务要求 | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年（包含键盘、鼠标）（供应商承诺中标后提供并加盖公章） |
| 175 | 服务要求 | 服务要求 | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 | 服务要求 | 开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 | 服务要求 | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务要求 | 服务要求 | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 （光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 | 服务要求 | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 | 供应链质量 | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 185 | 安全要求 | 整机安全性要求 | USB端口管控 | 支持USB端口管控 |
| 186 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定； b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |

分包号5：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 1 | 二级指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU 规格 | CPU 信息 | ≥intel i5 12 代 八核 十二线程，最高睿频 4.4GHz |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | 内存配置容量 | ≥8G DDR4 |
| 3 | 产品规格 | 内存规格 | 内存类型 | 支持 DDR4 及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 | 内存规格 | 内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | 主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等 |
| 6 | 产品规格 | 主板规格 | 主板支持的 CPU 和内存情况 | 支持 Intel 12 代及以上 CPU；支持 DDR4 系列内存扩展 |
| 7 | 产品规格 | 主板规格 | 主板内置 PCIe 插槽数量 | 无 |
| 8 | 产品规格 | 主板规格 | 特殊孔位及接口 | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V；b) 预留 IR 红外接收控制模块安装孔位 |
| 9 | 产品规格 | 主板规格 | 主板其他内置接口 | ≥1 个 M.2 接口（用于固态硬盘）；板载标准 SIM 卡槽 |
| 10 | 产品规格 | 主板规格 | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 | 主板规格 | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥64GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态盘数量 | ≥1 |
| 13 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态存储容量 | ≥512G SSD |
| 14 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘数量 | 0 |
| 15 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘总容量 | 无 |
| 16 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘转速 | 无 |
| 17 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘接口协议 | 无 |
| 18 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘形态 | 无 |
| 19 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态存储接口协议 | 支持 PCIe/NVMe/SATA/mSATA 等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 | 存储设备规格 | 固态存储形态 | 采用 M.2 标准插卡形态 |
| 21 | 产品规格 | 存储设备规格 | 存储设备扩展盘位 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | 存储设备规格 | 存储设备其他参数要求 | a) 固态盘应符合 SJ/T11654 相关规定；b) 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | 显卡类型 | 集成高清显卡 |
| 24 | 产品规格 | 显卡规格 | 独立显卡显存类型 | 无 |
| 25 | 产品规格 | 显卡规格 | 独立显卡显存位宽 | 无 |
| 26 | 产品规格 | 显卡规格 | 独立显卡显存容量 | 无 |
| 27 | 产品规格 | 显卡规格 | 独立显卡接口协议 | 无 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏屏占比 | 无 |
| 29 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏分辨率 | 分辨率≥1920*1080 |
| 30 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏像素密度 | 无 |
| 31 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏可视角度 | 无 |
| 32 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏尺寸 | ≥21.45寸非曲面屏幕 |
| 33 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏屏幕比例 | 无 |
| 34 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示器外观颜色 | 黑色 |
| 35 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏防蓝光 | 无 |
| 36 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏低频闪 | 无 |
| 37 | 产品规格 | 显示设备规格 | 显示屏防炫目 | 无 |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 0 |
| 39 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器数量 | 0 |
| 40 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标数量 | ≥1 个 |
| 41 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘数量 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 | 外设规格 | 摄像头数量 | 0 |
| 43 | 产品规格 | 外设规格 | 光驱数量 | 0 |
| 44 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘按键数目 | 104 键 |
| 45 | 产品规格 | 外设规格 | 摄像头像素 | 无 |
| 46 | 产品规格 | 外设规格 | 摄像头分辨率 | 无 |
| 47 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器功率 | 无 |
| 48 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器频率范围 | 无 |
| 49 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器总谐波失真 | 无 |
| 50 | 产品规格 | 外设规格 | 扬声器最大声压级 | 无 |
| 51 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘连接方式 | 有线 |
| 52 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 | 外设规格 | 有线键盘连接线 | ≥1.5 米 |
| 55 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘颜色 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 | 外设规格 | 键盘其他要求 | USB 防水抗菌键盘；符合 GB/T14081 的相关规定 |
| 57 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标连接方式 | 有线 |
| 58 | 产品规格 | 外设规格 | 有线鼠标连接线 | ≥1.5 米 |
| 59 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标 DPI 分辨率 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标颜色 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 | 外设规格 | 鼠标其他要求 | USB 光电抗菌鼠标；符合 GB/T26245 的相关规定 |
| 62 | 产品规格 | 外设规格 | 内置光驱 | 不支持 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 | 网络设备规格 | 无线网卡及天线数量 | 0 |
| 65 | 产品规格 | 网络设备规格 | 单无线网卡天线数量 | 0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | USB 接口数量 | ≥4个 USB2.0 接口，4 个 USB 3.0 接口 |
| 67 | 产品规格 | 外部接口规格 | USB 母座接口要求 | 无 |
| 68 | 产品规格 | 外部接口规格 | 视频接口数量 | ≥1 |
| 69 | 产品规格 | 外部接口规格 | 音频接口数量 | ≥4（2 对音频输入输出接口） |
| 70 | 产品规格 | 外部接口规格 | 存储卡接口数量 | 0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等 。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 | 整机基础规格 | 状态指示灯 | 前置硬盘工作状态指示灯 |
| 73 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机结构 | - 机箱应符合 GB/T4208、GB/T26246 的相关规定； b)后盖独立开盖设计，内存易拆易升级； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)机箱尺寸不大于 1.6L，支持背挂显示器； e)后置电源开关延长模块； f)后置 ClearCMOS 孔，支持一键快速恢复 CMOS |
| 74 | 产品规格 | 整机基础规格 | 机箱防护要求 | 机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 1.21Bel |
| 76 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃ |
| 77 | 产品规格 | 整机基础规格 | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 78 | 产品规格 | 整机基础规格 | 机身材质 | 塑料 / 金属 |
| 79 | 产品规格 | 整机基础规格 | 机身颜色 | 黑色 |
| 80 | 产品规格 | 整机基础规格 | 机箱尺寸容量 | ★≤1.6L |
| 81 | 性能要求 | CPU 性能 | CPU 物理核数 | ≥8 个 |
| 82 | 性能要求 | CPU 性能 | CPU 主频 | 最高睿频≥4.4GHz |
| 83 | 性能要求 | CPU 性能 | CPU 末级缓存容量 | ≥12MB |
| 84 | 性能要求 | CPU 性能 | CPU 支持的内存最高速率 | ≥3200MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | 内存读写速率 | ≥3200MT/s |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | 显示分辨率 | 支持 1920x1080 及 4K 分辨率输出 |
| 87 | 性能要求 | 显卡性能 | 显卡显示芯片核心频率 | 无 |
| 88 | 性能要求 | 显卡性能 | 显存等效频率 | 无 |
| 89 | 性能要求 | 显卡性能 | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 支持 1 块屏幕同时显示，分辨率不低于 1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏刷新率 | 无（显示器单独采购） |
| 91 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏位深 | 无（显示器单独采购） |
| 92 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏色域 | 无（显示器单独采购） |
| 93 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏色准 | 无（显示器单独采购） |
| 94 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏响应时间 | 无（显示器单独采购） |
| 95 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏亮度 | 无（显示器单独采购） |
| 96 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏亮度一致性 | 无（显示器单独采购） |
| 97 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏对比度 | 无（显示器单独采购） |
| 98 | 性能要求 | 显示设备性能 | 显示屏其他参数 | 无（显示器单独采购） |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 100 | 性能要求 | 网络设备性能 | 支持无线网络通信技术协议 | 无 |
| 101 | 性能要求 | 网络设备性能 | 无线网卡频宽 | 无 |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | 内存扩展接口 (板载内存不涉及) | ≥2个 |
| 103 | 功能要求 | 主板功能 | 存储扩展接口 (板载存储不涉及) | 支持 M.2/mSATA 多种存储方式 |
| 104 | 功能要求 | 主板功能 | 主板 USB 瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 | 主板功能 | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 | 主板功能 | I/O 接口功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 HDMI 接口外接显示器扩展功能、基于 COM 串口的工业设备连接功能、基于存储接口对产品进行增容功能 |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | 显卡外接显示接口 | 支持 HDMI 显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 | 显卡功能 | 独立显卡数量 | 0 |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | 显示器接口 | 无（显示器单独采购） |
| 110 | 功能要求 | 显示设备功能 | 显示器支架 | 无（显示器单独采购） |
| 111 | 功能要求 | 显示设备功能 | 显示器参数调节 | 无（显示器单独采购） |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 无 |
| 113 | 功能要求 | 外设功能 | 传声器降噪 | 无 |
| 114 | 功能要求 | 外设功能 | 键盘背光 | 无 |
| 115 | 功能要求 | 外设功能 | 光驱功能 | 无 |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | 存储功能 | 通过 PCIe 固态存储 / SATA 固态存储等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 | 存储功能 | 内置控制器固态存储加密 | 无 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | 网络功能 | a) 支持网络连接、网络开启 / 关闭功能；b) 支持访问网络和数据交换功能；c) 板载标准 SIM 卡槽，支持 4G 网络通讯 |
| 119 | 功能要求 | 网络设备功能 | 无线网卡频段 | 无 |
| 120 | 功能要求 | 网络设备功能 | 物理开关 | 无 |
| 121 | 功能要求 | 网络设备功能 | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 | 网络设备功能 | 蓝牙协议 | 无 |
| 123 | 功能要求 | 网络设备功能 | 有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能要求 | 网络设备功能 | 无线网卡标准 | 无 |
| 125 | 功能要求 | 网络设备功能 | 网络设备拆装 | 支持有线网卡物理拆装 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | 音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 127 | 功能要求 | 外部接口功能 | 视频接口类型 | 支持 HDMI 显示接口 |
| 128 | 功能要求 | 外部接口功能 | HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | HDMI 接口支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 | 外部接口功能 | 其他接口 | a) 支持串行接口 (COM)，可实现 GB/T6107 的功能；b)支持 IR 红外接收控制模块扩展，支持红外遥控器控制开机、关机 |
| 130 | 功能要求 | 外部接口功能 | 存储卡接口类型 | 无 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求 |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合 GB18030 的相关规定 |
| 133 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 管理软件 | 预装同品牌云部署和教室管理软件，备份及还原功能需满足： 1. 支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - 支持师生在屏幕广播期间发送弹幕进行双向互动 ▲3. 在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） ▲4. 教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生；可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） 5.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - 支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（提供加盖投标人公章的功能截图复印件或扫描件） - ▲支持可视化大屏展示功能，可最少从正视角、侧视角、俯视角、自动旋转切换查看3D模型大楼显示状态。支持选择对应楼栋的全部实验室后，可直观通过卡片式排列查看该楼栋的实验室情况，同一卡片可显示当前实验室终端在线数、已登录人数、滚动显示的课程名称及教师信息，也可以直接通过切换楼层（例如切换1F、2F）的方式查看当前实验室的情况。支持自定义大屏展示的功能模块，最少支持座位视图、实时状态、终端使用、软件使用、资源访问、报修记录功能模块。可展示软件使用前5的类别、滚动展示的报修记录，以及服务实验室的总数量、总的服务人次、终端利用率前5名的实验室、风险感知三色折线图。（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - WEB管理平台可对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读数值、顺序写数值;可获取测试评级结果；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - 管理平台采用 B/S 架构，无需安装客户端 - 终端支持裸机部署模式 - ▲单终端、单账号可同时登录多个个人桌面;通过窗口化显示桌面;可并排运行桌面;可拖动缩放桌面；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - ★可以使用网页、系统模板登录桌面;通过拖拽或选择文件的方式，从本地系统上传文件至虚拟桌面;可以在虚拟桌面中下载文件至本地系统；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - ▲单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，满足学生上课使用；个人桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - ★支持安全学习考试，教师或管理员可在平台上编辑考试试题，指定需要参加考试的学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试，通过之后才可正常使用电脑终端。可根据实际情况设置临时跳过考试的次数；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - ▲支持差异拷贝接收端网络环境检测；(提供可检测接收端连接速度的功能界面截图) - ▲创建桌面账户时，同步生成网盘账号;启用网盘后，可通过账号登录网盘;教师在本地同步目录下的文件可以自动同步至云端。（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - ▲对不同的功能模块和教室范围进行权限角色的划分;可授权管理员能操作的管理平台权限;可授权管理员管理的教室范围。（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - ▲支持对终端桌面进行督导抽查，可批量对桌面进行监看，支持四屏、九屏、十六屏的方式同时监看，可对任意桌面进行远程协助，远程锁定（学生可通过解锁码自行解锁）、远程重启和发送消息的管理操作，可在督导抽查界面实时显示监看过程中的学生机自主安装软件记录；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - ▲管理员可查看学生的预约情况，包括预约学生的姓名、所属院系专业和班级、预约日期和上机时间，以及预约上机的状态（待上机、上机中、已失约、已结束、已取消），管理员可以根据实际上课情况强制取消学生的预约；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - ▲可统计学生前排就座率、到课率和按时到课率和广播教学时长占比，可以表格形式导出实验教学课堂分析报告，为教务部门评估课程教学质量作决策依据； （投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - ▲可按时间段统计实验室占用率，终端利用率，终端能耗，硬件风险、硬件变更、院系专业分布，登录上机时间分布等信息；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） - ▲可将上机违规学生手动方式拉入黑名单，拉入黑名单的学生不能进行登录上机；黑名单可以设置天数自动移除以及手动移除；（投标时提供功能性截图复印件加盖投标供应商公章） |
| 134 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 138 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 无 |
| 143 | 功能要求 | 生物识别功能 | 人脸识别 | 无 |
| 144 | 功能要求 | 生物识别功能 | 静脉识别 | 无 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU 等 AI 加速模块 | 无 |
| 146 | 功能要求 | 硬件加速功能 | 视频编解码加速模块 | 支持基本视频编解码加速 |
| 147 | 功能要求 | 硬件加速功能 | 影像处理加速模块 | 无 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | 固态存储寿命 | TBW≥150TB（条件：512GB 硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | 机械硬盘寿命 | 无 |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 无（显示器单独采购） |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |
| 152 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |
| 153 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经 ±60° 弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | 风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | MTBF 测试 | MTBF (m1)≥3 万小时 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；支持 ArcGIS、QGIS、SPSS、Origin 等专业软件 |
| 163 | 兼容要求 | 兼容要求 | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 | 兼容要求 | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 | 兼容要求 | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | 配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 | 服务要求 | 服务响应 | a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 | 服务要求 | 服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 3 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知 |
| 170 | 服务要求 | 服务要求 | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版 Windows 10/11 64 位操作系统 |
| 171 | 服务要求 | 服务要求 | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 | 服务要求 | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 | 服务要求 | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件 / 软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 | 服务要求 | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）不少于 3 年（供应商承诺提供并加盖公章） |
| 175 | 服务要求 | 服务要求 | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 | 服务要求 | 开箱组装 / 使用指导要求 | 供应商提供开箱组装 / 使用指导 |
| 177 | 服务要求 | 服务要求 | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或官方网站下载方式 |
| 178 | 服务要求 | 服务要求 | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（官方网站） |
| 179 | 服务要求 | 服务要求 | 跨架构平台应用兼容 | 无 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供 3 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 | 供应链质量 | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定 |
| 185 | 安全要求 | 整机安全性要求 | USB 端口管控 | 支持 USB 端口管控 |
| 186 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 信息安全基本要求 | a) 产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能 |
| 189 | 安全要求 | 整机安全性要求 | 限用物质的限量要求 | 符合 GB/T26572 中规定 |

四、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）项目实施要求

1.供应商在提供所投设备的同时必须提供对于本次招标软硬件的系统安装、集成服务，且相关服务费用包含在总价中。供应商须承担本项目实施过程涉及的全部费用（包括设备、辅材、测试和验收等），项目实施过程必须接受监督。

2.供应商应具备相应的资质并具有同类的项目实施经验。

3.供应商负责软硬件安装调试，供应商应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人现状和业务需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对技术方案规划、项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。

4.供应商需针对本项目成立专门的实施团队，并积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。安装调试期间，采购人有权派技术人员参加，供应商有义务对其提出问题进行解答。

（二）项目巡检要求

供应商需提供保修期内主动巡检维护服务,包括但不限于重大节假日进行巡检（如春节、国庆等节假日），并出具巡检报告。巡检范围包含本次招标项目中的所有软硬件设备的运行情况，配置情况，性能指标等，并给出优化建议和合理的解决方案。

（三）项目培训要求

成交供应商在项目实施过程中，需要对采购人相关管理人员进行免费现场培训，培训内容包括所投产品相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等，通过培训确保采购人的管理人员能够了解系统的安装及配置，掌握各种软件安装调试及使用、常见故障的解决办法、系统的简易性恢复等技能。投标文件中须提供详细的培训计划及方案。

（四）项目验收要求

1.招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

2.项目完成后，由采购人组织对供应商的验收，采购人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收时中标供应商代表必须在场。验收合格后，中标供应商凭用户出具的验收合格书至采购人处根据合同规定办理付款手续。

3.验收不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4.供应商应制订项目验收方案，包括设备进场验收、设备安装验收、设备调试验收、项目最终验收等，验收方案要体现全过程质量控制理念，确保项目高质量完成。

其他商务要求

（一）售后技术服务要求

1.硬件服务免费质保期：以最终客户签收单为时间起点，保修期内可享受厂家免费三包服务。中标后，合同签订前需提供生产厂商出具的售后服务承诺函原件，需包含如下条款：

（1）台式机整机（含键盘、鼠标）三年原厂免费质保并上门。

（2）数据恢复服务:在质保期内，供应商应提供不少于免费的尝试性故障硬盘(单盘)数据恢复服务，未恢复不计次数。

（3）供应商中标后须以采购人为客户抬头下单，从生产厂家原厂直发至采购人处，否则采购人有权不予验收。

2.供应商承诺在合同期内，向招标方免费提供系统维护、技术支持服务；如系统出现错误和故障，供应商应根据招标方要求给予修正。

3.质保期间供应商需要提供7*24小时技术支持服务。

4.供应商应提供自身及所投货物品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员（应具备相关技术能力），确保供应商中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

5. 响应时间服务能力。供应商提供每周7天×24小时电话热线支持和传真服务；若设备出现的故障，在接到报修电话后2小时候内响应，供应商承诺8小时到达现场处理故障。如采购人于当日16：00前成功报修，故障需24小时内解决，24小时内无法解决或需带离我校维修的，原厂需承诺1个自然日修复，如未按时修复，每延长1个自然日延长此机器一个月保修期。

6供应商应建立完善的售后服务体系标准、信息技术服务和信息安全相关的管理体系标准，保障本项目的顺利实施，供应商具有有效期内售后服务体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证的优先。

7.原厂工程师提供项目的现场实施部署服务，并针对用户及管理员进行必要的培训服务。

（二）交货期、交货方式及交货地点

2.1 交货期：所有设备必须在接到采购人供货通知后十个工作日内完成交货。

2.2 交货方式：供应商在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

2.3 交货地点：采购人指定交货地点，由供货商负责办理运输和装卸等，费用由供货商负责，采购人组织验收，验收不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货，返工外，还应承担采购人造成的一切损失。

（三）付款方式

3.1 合同签订后十个工作日内支付合同总价 30% 款项；全部设备供货、安装、调试完成并通过验收，且乙方提供全额合规发票后十个工作日内，甲方一次性支付剩余全部合同价款。

五、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 台式计算机 |
| 2 | 台式计算机 |
| 3 | 台式计算机 |
| 4 | 台式计算机 |
| 5 | 台式计算机 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |
| 4 | 否 |
| 5 | 否 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 4 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 5 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（一）采购包号1、2、3评标方法与评标标准

1.价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。分值保留小数点后2位。

2. 设备性能（30分）：

根据招标要求逐条响应，完全响应即满足招标文件第四章技术要求的各项技术指标、参数要求的得30分，参数要求中有带“★”标志负偏离的每项扣5分（共5项），其他标注“▲”项的指标每有一项负偏离扣1分（共5项）。（投标人需按照本采购文件具体功能技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按采购文件要求“★”和“▲”项提供产品彩页或功能截图等证明材料并在偏离表中标明所在页码）

3、投标人综合评价（15分）：

（1）企业业绩（1分）

投标供应商近三年（自开标之日起往前倒推，以合同签订日期为准）起至今承担过同类业务的，每个得0.5分，最高得1分（投标文件中提供合同、验收合格证明资料的原件扫描件并加盖公章，不提供或提供不符合要求的均不得分）

（2）投标人综合评价（6分）

供应商所投软件承诺由主机厂商统一提供售后技术支撑，并明确写进原厂售后服务标准中，同时提供正版软件著作权证书，提供说明材料的得3分，最高得3分（须提供承诺函以及软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章）。

投标供应商针对本项目所配备的售后工程师具备其所投产品的计算机厂商颁发的技术工程师资质认证证书，每提供一名得1分， 最高得3分。（须出具投标人为其缴纳的近六个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章、供应商在投标过程中需提供官方APP或官网的证书查询界面截图并盖公章）

注：提供以上证明材料扫描件并加盖投标人公章或签电子公章上传至投标文件中，不提供不得分。

（3）质保服务（8分）

本地化服务：投标人提供本地化服务承诺函，须提供常驻售后服务体系机构或派驻本地服务人员到使用单位（以投标人自拟的《项目人员配置清单》为准），得3分。注：提供投标人近半年来任意一个月份（不含投标当月)为该服务人员缴纳社保的证明复印件，不提供不得分。

投标人承诺质保期内提供原厂快速维修响应服务, 报修后2小时内响应，一个日历天内完成修复，若没有完成修复，则为客户提供备用机的得1分。如能免费赠送与延迟日数相等的月度延保服务的再得2分。本项满分3分。（须提供加盖投标人公章的服务承诺。不提供不得分。）

投标人承诺质保期内，本次项目交付的所有计算机，如果硬盘出现故障，均享有提供1次原厂数据恢复服务，若未恢复则不计次数的得3分。（须提供加盖投标人公章的服务承诺。不提供不得分。）

注：提供以上证明材料扫描件并加盖投标人公章上传至投标文件中，不提供不得分。

4、技术方案（24分）

（1）团队及进度控制方案（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目实施要求"的响应情况进行评审：

1投标文件未符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2投标文件符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3经评委认定，投标文件对"项目实施要求"中"成立专门实施团队""制定详细可行的项目实施方案""项目计划与进度及质量风险管控"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目实施要求"中除"成立专门实施团队""制定详细可行的项目实施方案""项目计划与进度及质量风险管控"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（2）产品安装、调试、运行及技术支撑（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目实施要求"的响应情况进行评审：

1投标文件未符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2投标文件符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3经评委认定，投标文件对"项目实施要求"中"系统安装集成服务""软硬件安装调试""原厂工程师现场实施部署"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目实施要求"中除"系统安装集成服务""软硬件安装调试""原厂工程师现场实施部署"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（3）现场管理质量保证措施（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目实施要求"的响应情况进行评审：

1投标文件未符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2投标文件符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3经评委认定，投标文件对"项目实施要求"中"项目质量管控""接受采购人监督""与用户充分沟通协调"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目实施要求"中除"项目质量管控""接受采购人监督""与用户充分沟通协调"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（4）履约及验收方案（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目验收要求"的响应情况进行评审：

1投标文件未符合"项目验收要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2投标文件符合"项目验收要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3经评委认定，投标文件对"项目验收要求"中"设备进场验收""设备安装验收""设备调试验收"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目验收要求"中除"设备进场验收""设备安装验收""设备调试验收"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（5）安全文明作业及环境保护措施（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目实施要求"的响应情况进行评审：

1投标文件未符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2投标文件符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3经评委认定，投标文件对"项目实施要求"中"项目实施过程接受监督""保证质量完成项目实施目标""风险管控与总体协调"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目实施要求"中除"项目实施过程接受监督""保证质量完成项目实施目标""风险管控与总体协调"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（6）售后跟踪方案及服务响应时限（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"售后技术服务要求"的响应情况进行评审：

1投标文件未符合"售后技术服务要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2投标文件符合"售后技术服务要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3经评委认定，投标文件对"售后技术服务要求"中"7×24小时技术支持服务""2小时响应8小时到达现场""24小时内解决故障"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"售后技术服务要求"中除"7×24小时技术支持服务""2小时响应8小时到达现场""24小时内解决故障"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（7）售后技术服务及服务体系（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"售后技术服务要求"的响应情况进行评审：

1投标文件未符合"售后技术服务要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2投标文件符合"售后技术服务要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3经评委认定，投标文件对"售后技术服务要求"中"售后服务承诺函及原厂质保服务""售后服务体系""专业技术人员保障"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"售后技术服务要求"中除"售后服务承诺函及原厂质保服务""售后服务体系""专业技术人员保障"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（8）培训方案（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目培训要求"的响应情况进行评审：

1投标文件未符合"项目培训要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2投标文件符合"项目培训要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3经评委认定，投标文件对"项目培训要求"中"免费现场培训""培训内容涵盖操作、使用""提供详细培训计划及方案"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目培训要求"中除"免费现场培训""培训内容涵盖操作、使用""提供详细培训计划及方案"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

5、节能环保（1分）：

投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

- 采购包号4评分标准

1.价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×30。分值保留小数点后2位。

2. 设备性能（30分）：

根据招标要求逐条响应，完全响应即满足招标文件第四章技术要求的各项技术指标、参数要求的得30分，参数要求中有带“★”标志负偏离的每项扣5分（共5项），其他标注“▲”项的指标每有一项负偏离扣1分（共5项）。（投标人需按照本采购文件具体功能技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按采购文件要求“★”和“▲”项提供产品彩页或功能截图等证明材料并在偏离表中标明所在页码）

3、投标人综合评价（15分）：

（1）企业业绩（1分）

投标供应商近三年（自开标之日起往前倒推，以合同签订日期为准）起至今承担过同类业务的，每个得0.5分，最高得1分（投标文件中提供合同、验收合格证明资料的原件扫描件并加盖公章，不提供或提供不符合要求的均不得分）

（2）投标人综合评价（4分）

供应商所投软件承诺由主机厂商统一提供售后技术支撑，并明确写进原厂售后服务标准中，提供说明材料的得2分（投标文件中提供供应商承诺函加盖投标人公章）。

投标供应商针对本项目所配备的售后工程师具备其所投产品的计算机厂商颁发的技术工程师资质认证证书，每提供一名得1分，最高得2分。（须出具投标人为其缴纳的近六个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章、中标供应商投标时需提供官方APP或官网的证书查询界面截图并加改公章）

注：提供以上证明材料扫描件并加盖投标人公章或签电子公章上传至投标文件中，不提供不得分。

（3）质保服务（10分）

投标人承诺质保期内提供原厂快速维修响应服务, 报修后2小时内响应，一个日历天内完成修复，若没有完成修复，则为客户提供备用机的得1分。如能免费赠送与延迟日数相等的月度延保服务的再得2分。中标品牌须写进原厂服务标准中。本项满分3分。（须提供加盖投标人公章的服务承诺函扫描件。未提供不得分。）

投标人承诺质保期内，本次项目交付的所有计算机，如果硬盘出现故障，均享有提供1次原厂数据恢复服务，若未恢复则不计次数的得2分。中标品牌须写进原厂服务标准中。（须提供加盖投标人公章的服务承诺函扫描件。未提供不得分。）

投标人承诺所投品牌须在本地设立官方授权维修站，并提供官方维修站门头照片，近3个月三张以上本地用户维修记录发票，官方授权证书提供上述资料得5分.（须提供扫描件并加盖投标人公章。未提供不得分）

注：提供以上证明材料扫描件并加盖投标人公章或签电子公章上传至投标文件中，不提供不得分。

4、技术方案（24分）

（1）团队及进度控制方案（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目实施要求"的响应情况进行评审：

1）投标文件未符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2）投标文件符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3）经评委认定，投标文件对"项目实施要求"中"成立专门实施团队""制定详细可行的项目实施方案""项目计划与进度及质量风险管控"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目实施要求"中除"成立专门实施团队""制定详细可行的项目实施方案""项目计划与进度及质量风险管控"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（2）产品安装、调试、运行及技术支撑（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目实施要求"的响应情况进行评审：

1）投标文件未符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2）投标文件符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3）经评委认定，投标文件对"项目实施要求"中"系统安装集成服务""软硬件安装调试""原厂工程师现场实施部署"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目实施要求"中除"系统安装集成服务""软硬件安装调试""原厂工程师现场实施部署"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（3）现场管理质量保证措施（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目实施要求"的响应情况进行评审：

1）投标文件未符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2）投标文件符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3）经评委认定，投标文件对"项目实施要求"中"项目质量管控""接受采购人监督""与用户充分沟通协调"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目实施要求"中除"项目质量管控""接受采购人监督""与用户充分沟通协调"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（4）履约及验收方案（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目验收要求"的响应情况进行评审：

1）投标文件未符合"项目验收要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2）投标文件符合"项目验收要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3）经评委认定，投标文件对"项目验收要求"中"设备进场验收""设备安装验收""设备调试验收"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目验收要求"中除"设备进场验收""设备安装验收""设备调试验收"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（5）安全文明作业及环境保护措施（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目实施要求"的响应情况进行评审：

1）投标文件未符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2）投标文件符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3）经评委认定，投标文件对"项目实施要求"中"项目实施过程接受监督""保证质量完成项目实施目标""风险管控与总体协调"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目实施要求"中除"项目实施过程接受监督""保证质量完成项目实施目标""风险管控与总体协调"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（6）售后跟踪方案及服务响应时限（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"售后技术服务要求"的响应情况进行评审：

1）投标文件未符合"售后技术服务要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2）投标文件符合"售后技术服务要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3）经评委认定，投标文件对"售后技术服务要求"中"7×24小时技术支持服务""2小时响应8小时到达现场""24小时内解决故障"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"售后技术服务要求"中除"7×24小时技术支持服务""2小时响应8小时到达现场""24小时内解决故障"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（7）售后技术服务及服务体系（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"售后技术服务要求"的响应情况进行评审：

1）投标文件未符合"售后技术服务要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2）投标文件符合"售后技术服务要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3）经评委认定，投标文件对"售后技术服务要求"中"售后服务承诺函及原厂质保服务""售后服务体系""专业技术人员保障"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"售后技术服务要求"中除"售后服务承诺函及原厂质保服务""售后服务体系""专业技术人员保障"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

（8）培训方案（3分）

评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目培训要求"的响应情况进行评审：

1）投标文件未符合"项目培训要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2）投标文件符合"项目培训要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3）经评委认定，投标文件对"项目培训要求"中"免费现场培训""培训内容涵盖操作、使用""提供详细培训计划及方案"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目培训要求"中除"免费现场培训""培训内容涵盖操作、使用""提供详细培训计划及方案"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。

5、节能环保（1分）：

投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

- 采购包号5评分标准

1.价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×30。分值保留小数点后2位。

2. 设备性能（44分）：

第一部分采购需求中有带“★”标志负偏离的每项扣4分（共4项），其他标注“▲”项的指标每有一项负偏离扣2分（共14项）。（投标人需按照本采购文件具体功能技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按采购文件要求“★”和“▲”项提供产品彩页或功能截图等证明材料并在偏离表中标明所在页码）

3.项目实施及验收（16分）：

（1）产品安装、调试、运行及技术支撑（4分）

1）投标文件未符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2）投标文件符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3）经评委认定，投标文件对"项目实施要求"中"系统安装集成服务""软硬件安装调试""原厂工程师现场实施部署"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目实施要求"中除"系统安装集成服务""软硬件安装调试""原厂工程师现场实施部署"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。

（2）项目实施方案（4分）

1）投标文件未符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2）投标文件符合"项目实施要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。

3）经评委认定，投标文件对"项目实施要求"中"系统安装集成服务""软硬件安装调试""原厂工程师现场实施部署"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目实施要求"中除"系统安装集成服务""软硬件安装调试""原厂工程师现场实施部署"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。

（3）培训方案（4分） 评委根据投标文件对招标文件第四章"采购需求"中"项目培训要求"的响应情况进行评审：

1）投标文件未符合"项目培训要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2）投标文件符合"项目培训要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3）经评委认定，投标文件对"项目培训要求"中"免费现场培训""培训内容涵盖操作、使用""提供详细培训计划及方案"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"项目培训要求"中除"免费现场培训""培训内容涵盖操作、使用""提供详细培训计划及方案"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。

（4）售后服务方案（4分）

1）投标文件未符合"售后技术服务要求"中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

2）投标文件符合"售后技术服务要求"中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。

3）经评委认定，投标文件对"售后技术服务要求"中"7×24小时技术支持服务""2小时响应8小时到达现场""24小时内解决故障"三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对"售后技术服务要求"中除"7×24小时技术支持服务""2小时响应8小时到达现场""24小时内解决故障"外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。

4.投标人履约能力（9分）

（1）投标供应商近三年（自开标之日起往前倒推，以合同签订日期为准）起至今承担过同类业务的，每个得1分，最高得2分（投标文件中提供合同、验收合格证明资料的原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求的均不得分）。

（2）软件必须为正版授权软件非OEM产品，得1分（须提供软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章）；供应商承诺所供主机预装软件由主机厂商统一提供售后技术支撑，并明确写进原厂售后服务标准中，提供说明材料的得1分（投标文件中提供供应商承诺函）本项最高得2分

（3）投标人承诺质保期内提供原厂快速维修响应服务, 报修后2小时内响应，一个日历天内完成修复，若没有完成修复，则为客户提供备用机的得1分；如能免费赠送与延迟日数相等的月度延保服务的得2分。中标品牌须写进原厂服务标准中。（须提供加盖投标人公章的服务承诺函扫描件。未提供不得分。）

（4）投标人提供有效期内的质量管理体系标准、环境管理体系认证、职业健康安全管理体，每提供 1个证书得1分，满分3分。（提供有效证书复印件及全国认证认可查询截图，未提供相应证明及不满足不得分。）

5.节能环保（1分）：

投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，得1分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书

面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日        期：___年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。