公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

项 目 编 号：JSZC-320000-BZDL-G2026-0027

项 目 名 称：无锡职业技术大学数据中心建设（二期）采购项目

采   购  人：无锡职业技术大学

代 理 机 构：江苏博智工程咨询有限公司

二○二六年十月

目录

一．投标邀请	1

二．投标供应商须知	7

三．采购需求	30

四．合同书（格式文本）	38

五. 附件	42

一．投标邀请

江苏博智工程咨询有限公司受无锡职业技术大学的委托，对无锡职业技术大学数据中心建设（二期）采购项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.项目名称：无锡职业技术大学数据中心建设（二期）采购项目 2.项目编号：JSZC-320000-BZDL-G2026-0027 3.采购方式：公开招标 4.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：否。 5.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 2 | 采购项目概况、说明： 1.本项目为无锡职业技术大学数据中心建设（二期）采购项目，采购内容主要包括设备的供货、运输、安装、调试、培训、售后服务等内容，具体内容及要求详见招标文件“三.采购需求”。 2.交货期：合同签订后45个工作日内完成交货、安装、调试并交付使用。 3.质量要求：一次性验收合格，符合国家、行业、地方相关规定（标准不一致的，以严格的标准为准），并满足采购人要求； 4.质保期：36个月。 |
| 3 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3.特定资格要求： （1）投标供应商授权代理人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （3）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。) 4.本项目不接受联合体投标。 5.本项目不接受进口产品投标。 |
| 4 | 招标文件获取信息： 1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 2.招标文件获取时间：2026年10月28日00:00至2026年11月4日23:59（北京时间）。 3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4.售价：0元。 5.请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 |
| 5 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。 （3）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （4）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 6 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起 90 天。 |
| 8 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2026年11月17日13:30（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2026年11月17日13:30 本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 9 | 评审有关信息： 评审时间：2026年11月17日 评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 10 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2026年11月17日 评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 11 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 12 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 13 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 14 | 评标方法：综合评分法。 |
| 15 | 中标候选供应商的确定原则及标准：在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为第一名中标候选供应商。 |
| 16 | 预算金额：1.本项目采购预算为163.00万元。 2.本项目设定最高限价，最高限价为：163.00万元。 |
| 17 | 投标保证金、履约保证金：本项目不收取投标保证金及履约保证金。 |
| 18 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡职业技术大学 联系地址：无锡市滨湖区高浪西路1600号 联系人：吴老师 联系电话：0510-81838723 采购代理机构：江苏博智工程咨询有限公司 联系人：郭威 联系电话：0510-82820918 联系地址：无锡市新吴区高浪东路508号A座22楼 邮箱：1058184069@qq.com |
| 19 | 进口产品政策 （1）除招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。 （2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。 （3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 （4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。 |

二．投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

# （三）招标文件的解释：

    - 投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面或电子邮件形式提出，并于2026年11月5日11:00前送至代理机构。

    - 采购人将于2026年11月5日17:00前对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面或电子邮件形式答疑。

    - 本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏省政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在报价截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面或电子形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购代理机构负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。

3.3采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.4采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

# （六） 投标文件的组成：

第一部分：商务标

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）

    - 投标供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近一年中任意一个月(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的财务审计报告扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近一年中任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近一年中任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 承诺书（格式见附件）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①中小企业声明函（格式见附件，如是请提供）；

②残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如是请提供）；

③由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件（投标人如是监狱企业的提供）。

④《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）

⑤投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如有请自行提供）。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

注：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.投标偏离表（格式见附件）

6.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

7.技术文件（根据评分细则自行编制）

8.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

9.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

# （七） 投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标费用自理。

# （八）网上投标：

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。特别提醒：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

# （九） 无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

- 同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查、报价符合性审查的；

- 投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理；

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数过于偏少；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址或IP地址（IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标供应商相互串通投标情形”的除外）一致的，或不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （十） 开标、评标：

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库（2015)150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 4 | 投标偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 5 | 承诺书 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 6 | 满足招标文件“三.采购需求” | 如有，按招标文件要求提供相关证明材料。 |
| 7 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、服务期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.6评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。

如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

4.3针对中小型企业的价格评审：

采购项目需要落实的政府采购政策及注意事项如下：

a对小型和微型企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱和戒毒企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b参加投标（报价）的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）投标供应商按属于小、微型企业产品细目报价表（格式见附件）认真填写。

c参加投标（报价）的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策支持。

d参加投标（报价）的监狱和戒毒企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

e如未按前述要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

4.4落实政府采购政策（采购本国产品的支持政策）的价格调整

对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元。

5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（30分） |  |  |
| 1 | 投标报价 | 各供应商的有效投标报价，在满足采购文件要求且经评审后的有效最低投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30。 | 30 |
| 二 | 商务部分（19分） |  |  |
| 1 | 供应商业绩 | 供应商自2023年1月1日以来具有同类项目业绩的，每提供一个得2分，最高得4分。 （提供完整合同复印件并加盖供应商公章；业绩时间以合同签订时间为准） | 4 |
| 2 | 投标人资质 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护)二级及以上、具有有效的CS信息系统建设和服务能力等级证书且达到CS3级(良好级)及以上的，每提供一个得1分，最高得5分 | 5 |
| 3 | 项目组成员资质 | - 投标人拟派项目负责人(1名):具有有效的注册信息安全管理人员(CISO)、IT服务工程师证书、信息系统项目管理师(高级)证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 - (2)投标人拟派项目组成员: 具有有效的系统规划与管理师证书、注册信息安全工程师（CISE）证书、中级工程师证书及以上（电子信息工程专业）的，每提供一个得1分，最高得3分。（需提供以上人员在本项目投标截止日之前连续三个月的由社保局出具的社保证明材料并加盖供应商公章；需提供以上人员相关资质证书复印件并加盖公章；否则不得分） | 6 |
| 4 | 产品质量与性能 | - 1.所投UPS主机支持热插拔功能，模块插入和拔出后不影响系统其他部件的正常工作。系统运行中，如果功率模块，监控模块或旁路模块发生故障，故障模块应自动退出运行，不影响系统输出。提供具有CNAS或CMA标识的同系列机型三方检测报告关键页复印件并加盖投标人公章得2分； - 2.所投UPS主机应满足网络安全的要求，通过智能联网产品网络安全认证，提供公安部直属单位出具的产品安全认证证书复印件并加盖投标人公章得2分。 | 4 |
| 三 | 技术部分（51分） |  |  |
| 1 | 技术参数 | - 1.响应所有技术指标的基础上，所投精密空调满足加热加湿空调机组应采用节能型加湿器加湿功率≤200W，提供三方机构测试报告关键页证明复印件并加盖投标人公章得2分； - 2.响应所有技术指标的基础上，所投精密空调满足具有低载除湿功能，可实现低负载下空调的稳定除湿，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，在显热制冷量≤2000W时，除湿量≥5kg/h。提供同系列产品三方权威检测认证报告关键页证明复印件并加盖投标人公章得2分； - 3.响应所有技术指标的基础上，所投精密空调满足制造商具有≥350KW全场景焓差实验室，可提供风冷式、冷水式、间接蒸发冷却式等多种形式温控产品研发测试条件，提供具有国家压缩机制冷设备质量检验检测中心评定的合格证书复印件并加盖投标人公章得2分； - 4.应所有技术指标的基础上响，所投精密空调满足为保障精密空调制冷系统可靠运行，精密空调产品应具备制冷剂不足分级检测功能，支持制冷剂正常充注、制冷剂不足、制冷剂严重不足等状态检测。提供第三方权威机构测试报告关键页证明复印件并加盖投标人公章得2分； - 5.响应所有技术指标的基础上，所投数据中心动力环境监控系统满足通信总线具备容错能力，单点故障不影响其他设备。管理系统通信总线具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，提供三方机构测试报告关键页证明复印件并加盖投标人公章得2分。 | 10 |
| 2 | 系统整体设计方案 | - 1.方案章节完整性（4分）：包含施工组织、实施流程及各分项工程安排。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得4分；方案清晰、合理、详细、全面得3分；方案基本满足招标文件要求得1分；未提供相应内容的，该项不得分。 - 2.进度计划表（4分）：提供项目进度计划表，明确各阶段工期及关键节点。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得4分；方案清晰、合理、详细、全面得3分；方案基本满足招标文件要求得1分；未提供相应内容的，该项不得分。 - 3.关键技术路线（4分）：明确供配电、制冷、机柜、综合布线等关键技术路线及施工工艺。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得4分；方案清晰、合理、详细、全面得3分；方案基本满足招标文件要求得1分；未提供相应内容的，该项不得分。 - 4.风险控制措施（3分）：明确质量、安全、进度风险的识别及应对措施。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得3分；方案清晰、合理、详细、全面得2分；方案基本满足招标文件要求得1分；未提供相应内容的，该项不得分。 | 15 |
| 3 | 服务方案 | - 1.安装与调试方案（3分）：明确安装流程、调试步骤及验收标准。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得3分；方案清晰、合理、详细、全面得2分；方案基本满足招标文件要求得1分，未提供相应内容的，该项不得分。 - 2.故障响应与技术支持（3分）：明确故障响应时间、到场时间及修复时限。投标人承诺30分钟响应，1小时内到现场，2小时内修复得3分；投标人承诺1小时响应，2小时内到现场，3小时内修复得2分；投标人承诺2小时响应，3小时内到现场，4小时内修复得1分；投标人须提供承诺函并加盖投标人公章（承诺函格式自拟），未提供承诺函不得分； - 3.现场服务团队配置（2分）：明确服务人员岗位、人数及资质。岗位设置齐全、岗位职责清晰匹配项目需求，配置人数充足得2分；主要岗位齐全，岗位职责基本清晰；人数可满足基础服务得1分；未提供相应内容的，该项不得分。 - 4.备品备件清单（1分）：列明备品备件种类、数量及保障方式得1分，未提供相应内容的，该项不得分。 - 5.硬件升级方案（1分）：明确硬件升级计划及兼容性保障安排，得1分，未提供相应内容的，该项不得分。 - 6.应急预案与保障措施（3分）：明确应急预案及演练频次。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得3分；方案清晰、合理、详细、全面得2分；方案基本满足招标文件要求得1分；未提供相应内容的，该项不得分。 | 13 |
| 4 | 培训方案 | 1.培训大纲及课件（6分）：明确培训对象得1分，按设备、系统分项列明培训内容完整得2分，明确培训课时得1分，明确培训方式得1分，提供培训课件、讲义清单得1分，未提供相应内容的，该项不得分。 2.实操演练环节（4分）：提供培训现场设备实操演练环节得2分，明确实操指导人员及组织方式得2分，未提供相应内容的，该项不得分。 3.培训考核机制（3分）：提供培训考核记录模板得1分，明确考核结果评定标准得1分，明确不合格人员补考、补训安排得1分，未未提供相应内容的，该项不得分。 | 13 |

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术标”。取所有评委打分的平均值。

评分办法及评分细则的解释权属于采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十一） 定标：

- 采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网发布公告中标、成交结果公告。采购人对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 采购人向中标供应商发出中标通知书。

# （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消；

- 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

- 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

# （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

4.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）或货物，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# （十五）招标代理费

1.本项目代理服务费由中标供应商支付，以中标金额为计费基础，按下列费率的70%计取：100万元以下费率为1.5%，100万元-500万元费率为1.1%，供应商应在投标报价时，自行将该笔代理服务费纳入成本测算并包含在内:采购人不承担任何因供应商对代理服务费计取方式理解偏差、漏算费用而产生的额外费用或相关责任。

# （十六）未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# （十七）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十八）电子履约保函

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：

一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统访问（首次使用需注册）。

二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。

五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

- 采购需求

一、采购标的：

| 序号 | 名称 | 数量 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密配电柜 | 1 | 否 |  |
| 2 | UPS主机（120KVA） | 1 | 否 |  |
| 3 | 功率模块 | 4 | 否 |  |
| 4 | 蓄电池 | 184 | 否 |  |
| 5 | 电池架 | 5 | 否 |  |
| 6 | UPS主机（60KVA） | 1 | 否 |  |
| 7 | 直流开关柜 | 1 | 否 |  |
| 8 | 行级精密空调-室内机-加热加湿 | 2 | 是 |  |
| 9 | 行级精密空调-室内机-单冷 | 1 | 否 |  |
| 10 | 行级空调室外机 | 3 | 否 |  |
| 11 | 安装辅材 | 3 | 否 |  |
| 12 | 微模块监控采集器 | 1 | 否 |  |
| 13 | 通道内监控组件 | 1 | 否 |  |
| 14 | 微模块动环监控辅材 | 1 | 否 |  |
| 15 | 数据中心动力环境监控系统 | 1 | 否 |  |
| 16 | 机柜PDU（32A） | 38 | 否 |  |
| 17 | 机柜PDU（63A） | 6 | 否 |  |
| 18 | 机柜安装配套附件及通道安装组件 | 1 | 否 |  |
| 19 | 六类非屏蔽网线 | 30 | 否 |  |
| 20 | 六类非屏蔽配线架 | 72 | 否 |  |
| 21 | 理线架 | 144 | 否 |  |
| 22 | 六类非屏蔽跳线 | 1272 | 否 |  |
| 23 | 24芯室内OM3多模光缆 | 250 | 否 |  |
| 24 | 12芯室内OM3多模光缆 | 400 | 否 |  |
| 25 | 96芯光纤配线架 | 5 | 否 |  |
| 26 | 12口光纤配线架（熔24芯） | 26 | 否 |  |
| 27 | LC-LC多模OM3光纤跳线（3m） | 324 | 否 |  |
| 28 | 网格桥架（400*100） | 25 | 否 |  |
| 29 | 120光纤槽道 | 25 | 否 |  |
| 30 | 总配电柜 | 1 | 否 |  |
| 31 | C级防雷器 | 1 | 否 |  |
| 32 | UPS输入输出线缆（120KVA） | 160 | 否 |  |
| 33 | UPS输入输出线缆（60KVA） | 80 | 否 |  |
| 34 | 空调电缆 | 160 | 否 |  |
| 35 | 服务器机柜线缆 | 500 | 否 |  |
| 36 | 网格桥架（300*100） | 21 | 否 |  |

二、实现功能和目标：

- 学校现有一期机房为2021年按高标准建设的标准化微模块机房，包含机房装修、模块化UPS、精密空调、微模块机柜、动环监控、防雷接地、综合布线、精密强电配电、七氟丙烷气体灭火、新风及事故排风等全套系统，建设规范、配套齐全、安全完善，可7×24小时稳定承载传统信息化教学、办公、基础数据存储、普通上机实训、常规服务器部署等基础业务。 - 一期机房按当年传统信息化定位规划，围绕常规教学、基础存储设计，建设阶段AI算力应用尚未普及，整体架构、配电冗余、网络规划、微模块配置未针对AI高算力、GPU集群、大模型训练等高负载场景做专项适配与预留。随着人工智能技术迭代与职业本科数字化教学推进，学校智能科研、产业数字化服务算力需求爆发式增长，一期机房虽基础完好，但缺乏AI算力承载能力，成为新工科建设与智能化科研升级的核心瓶颈。 配套保障升级目标是构建安全稳定体系。完善二期微模块配套系统，包括空调、PDU、UPS、电池、配电和布线等。对AI算力区域进行强化设计，满足高功耗、高发热设备的电力、散热和环境需求。实施机房标准化运维管理，分区、分类、分权属标识管理，权属清晰、线路规范。搭配动环监测、安防和消防系统，实现智能监控与调控，提升机房稳定性、安全性和运维便捷性，为AI算力和业务设备提供标准化硬件支撑。 目标是助推校园数字化转型。依托二期硬件和云化能力，落地IT资源统一云化管理。项目将算力资源、服务器和网络设备纳入校级云平台，实现统一部署、运维、调度和共享。结合标识管理体系，规范部署标准，缓解资源分散和运维杂乱问题，为消除数据孤岛、提升利用率奠定基础，支撑智慧校园数字化、云化、集约化发展。

- 技术要求：

- 技术指标：(以下性能指标要求须全部满足，否则做无效投标处理） 序号; 产品名称; 性能指标要求; 数量; 单位. 1.1; 室内配电系统. 1; 精密配电柜; - 模块化精密配电柜机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-支持双路160A MCCB输入，输出开关不少于40个40A/1P、6个63A/1P、2个10A/1P - 需提供对精密配电柜主路、支路等多回路进行监控的智能监控板。监控板需能够实现界面可视化，采用7寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控板应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成。智能监控板的监控模块支持热插拔并具有故障指示灯，当检测板模块出现故障时，可以指示告警，并支持不断电维护； - 柜体应采用高强度优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。柜体采用优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板。所有面板支持单独拆卸和拼装。母排需为预制式工艺，母排需根据设计折弯、打孔、压制成型后再进行镀镍处理，以保证母排表面镀镍层均匀完整 - 工作环境：防护等级：IP20；工作温度：-5℃ ~ +40℃；相对湿度：最大95%（20℃±5℃）; 1; 台. 1.2; UPS系统. 1; UPS主机（120KVA）; - 模块化UPS类型应为在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出，机框总容量不小于120KVA，单模块容量≥30KVA； - 逆变输出过载能力:要求逆变输出具有较强的过载能力，且不低于下述标准： 125%负载时大于等于10min后转旁路 - 3、输入电压范围不低于140-480VAC，适应各种恶劣电网环境，输入频率范围不低于：40-70Hz； - 4、功率模块需要有统一控制单元，该控制单元要有冗余，一个控制模块故障时，系统正常工作 - 5、输入电流谐波成分THDi＜3%（50%负载） - 6、UPS应具有较强的带载能力，要求UPS的输出功率因数为1（输出有功功率等于额定容量） - 7、投标人需提供承诺函，承诺所投UPS设备可支持与学校现有一期UPS设备并机使用，为模块化机房提供稳定的UPS供电环境。（承诺函格式自拟）。（目前在用UPS品牌：华为。可现场踏勘。）; 1; 台. 2; 功率模块; 功能模块-30kVA功率模块-2U; 4; 块. 3; 蓄电池; 12V100AH; 184; 节. 4; 电池架; 可放12V100AH 40节、含电池连接线; 5; 套. 5; UPS主机（60KVA）; - 不低于60KVA在线式三进三出高频UPS，支持塔式安装 - UPS输入电压范围304-485Vac，输入频率范围40-70HZ,输入功率因数不低于0.99，线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%，输出功率因数应不小于0.9，系统效率不低于95%，相对湿度0%-95%（无冷凝），噪音不大于64dB。 - 逆变输出具有较强的过载能力，110%小于负载≤125%时。 - UPS设备应具备干接点，RS485，SNMP标准通信接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。; 1; 台. 6; 直流开关柜; 1个400A总开关，3个250A分组开关; 1; 套. 1.3; 列间精密空调系统. 1; 行级精密空调-室内机-加热加湿; 1、46KW行级精密空调，室内机-2000H*600W*1200D-水平送风-上下走管-双路供电-加热加湿； 2、送风方式：水平送风；制冷量：≥46kW；风量：≥9000m³/h；加湿量：≥3kg；加热量：≥6kW。 3、空调机组要求采用风冷的冷却方式，尺寸≥600mm*1200mm*2000mm(宽*深*高）； - 4、风冷型列间精密空调由室内外机构成，采用高效直流变频压缩机及电子膨胀阀 - 空调系统机组平均无故障时间MTBF≥10万小时 - 精密空调由室内外机构成，采用高效直流变频压缩机及电子机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断功能，以及告警记录、自动保护、自动恢复、自动重启动等功能；需接入动力环境监控系统以便统一管理膨胀阀; 2; 台. 2; 行级精密空调-室内机-单冷; 1、46KW行级精密空调，室内机-2000H*600W*1200D-水平送风-上下走管-双路供电-单冷 2、送风方式：水平送风；制冷量：≥46kW；风量：≥9000m³/h。 3、空调机组要求采用风冷的冷却方式，尺寸≥600mm*1200mm*2000mm(宽*深*高）； - 4、风冷型列间精密空调由室内外机构成，采用高效直流变频压缩机及电子膨胀阀 - 5、空调系统机组平均无故障时间MTBF≥10万小时 - 6、精密空调由室内外机构成，采用高效直流变频压缩机及电子机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断功能，以及告警记录、自动保护、自动恢复、自动重启动等功能；需接入动力环境监控系统以便统一管理膨胀阀; 1; 台. 3; 行级空调室外机; 智能温控产品-风冷-室外机，1107H*1356W*1094D; 3; 台. 4; 安装辅材; 包含铜管、空调外机支架、制冷剂、内外机连接线、进水管PPR25、排水管PVC40等; 3; 套. 1.4; 环境监控系统. 1; 微模块监控采集器; 控制器-支持短信功能-双电源; 1; 台. 2; 通道内监控组件; 含通道内视频监控、存储硬盘、通道照明灯、通道门禁系统、通道多功能传感器*3、水浸传感器*2、温度传感器*3等辅材; 1; 套. 3; 微模块动环监控辅材; 含微模块执行器、蜂鸣器、束线座、采集器拓展模块、通道内信号线缆、监控线缆; 1; 套. 4; 数据中心动力环境监控系统; - 含4台UPS接入授权，提供设备通信接口与监控协议、含南向接口（微模块监控子系统）； - 模块内动环监控采集器采用嵌入式监控主机，用于接入动环监控平台。该采集器应对微模块内部配电、精密空调、温湿度、漏水检测、烟雾探测、视频、门禁等设备实施不间断监控监测；动环系统需与一期数据中心环境监控系统对接，实现统一管理。投标人须提供承诺函，承诺完成系统对接并实现统一管理（承诺函格式自拟）。（目前在用动力环境监控系统品牌为：栅格。功能：可以监测到数据中心机房内各区域的温湿度、漏水、烟感这些数据并通过短信告警的方式告警。） - 3、配置微模块执行器，应用于微模块内，控制通道的翻转天窗；通过检测读卡器刷卡信息、开门按钮信息以及消防联动信息，执行打开电磁锁，同时具备门禁权限管理、进出门事件记录、告警记录等功能; 1; 套. 1.5; 机柜配套系统. 1; 机柜PDU（32A）; 32A单项机柜PDU，支持输出接口20*GB 10A+4*GB; 38; 个. 2; 机柜PDU（63A）; 63A单项机柜PDU，支持输出接口16*GB 10A+8*GB; 6; 个. 3; 机柜安装配套附件及通道安装组件; 含机柜固定托盘、轻载滑道、设备假面板、机柜理线架；含机柜下封板、通道氛围灯; 1; 套. 1.6; 弱电布线系统. 1; 六类非屏蔽网线; 1、铜丝采用无氧铜，导体直径0.57±0.02mm/23AWG 2、绝缘层采用HDPE料。 3、骨架采用十字型结构 4、护套材料PVC。 5、直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% 6、传播相时延≤536ns/100m（250MHz） 7、特性阻抗100±15Ω（4-250MHz） 8、工作温度-20 至 75度; 30; 箱. 2; 六类非屏蔽配线架; 1、插头与插座插合次数 ：≥750 次 2、导线端接次数： ≥200 次 3、传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输 4、卡接导体线规： 22~24AWG 5、传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输 6、标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜 7、屏蔽方式：非屏蔽 8、阻燃等级：UL94-V0; 72; 个. 3; 理线架; 1、1U高度，适应于１９”标准机柜安装 2、采用高强度铁质材料 3、设计简洁，易于安装，对于各种线缆提供灵活有效的安装管理，使布线系统整洁美观; 144; 个. 4; 六类非屏蔽跳线; 1、导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能 2、导体线规：24AWG 3、RJ45接口插拔次数：≥1000 次 4、接头类型：RJ45（非屏蔽RJ45水晶头，含水晶头保护套） 5、长度：≥2米 6、传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输; 1272; 根. 5; 24芯室内OM3多模光缆; - 光纤类型：OM3（50/125μm）激光优化多模 - 芯数：24芯（束状） - 紧套外径：0.85±0.05mm - 数值孔径NA：0.20±0.015; 250; 米. 6; 12芯室内OM3多模光缆; - 光纤类型：OM3（50/125μm）激光优化多模 - 芯数：12芯（束状） - 紧套外径：0.85±0.05mm - 数值孔径NA：0.20±0.015; 400; 米. 7; 96芯光纤配线架; 规格：96口机架式配线架，高度2U，由配线架箱体、面板、耦合器及附件组成，支持预连接光纤模块，内置塑料光纤盘绕环；采用双工LC连接头时，可端接24芯单/多模光纤；标准：ANSI/TIA-568-C，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；安装：19''机柜式安装，含耦合器、光纤尾纤及光纤熔接; 5; 个. 8; 12口光纤配线架（熔24芯）; 规格：12口机架式配线架，高度1U，由配线架箱体、面板、耦合器及附件组成，支持预连接光纤模块，内置塑料光纤盘绕环；采用双工LC连接头时，可端接24芯单/多模光纤；标准：ANSI/TIA-568-C，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；安装：19''机柜式安装，含耦合器、光纤尾纤及光纤熔接; 26; 个. 9; LC-LC多模OM3光纤跳线（3m）; - 光纤规格：多模万兆OM3 激光优化多模，50/125 μm；数值孔径 NA=0.20±0.015 - 连接器：LC 型，端面为 UPC多模万兆OM3 主流；插针外径 1.25 mm; 324; 根. 10; 网格桥架（400*100）; 400*100、含网格桥架配套辅材卡扣、转弯加强条、转弯加强条、出线板、铝合金固线器底座（套接）、铝合金固线器（套接）等; 25; 米. 11; 120光纤槽道; 120*100、含光纤槽道配套辅材连接组件、活动出纤口、端口挡板组件 闷盖、90度水平弯头、90度水平弯头、槽道横档、接地铜螺栓5mm、机柜支架、槽道吊架; 25; 米. 1.7; 强电布线系统. 1; 总配电柜; 2200*800*600 GGD柜体，正泰元器件，含ATS双电源切换，详见系统图; 1; 套. 2; C级防雷器; B级380V三相TT电源浪涌保护器65KA、B级380V三相TT电源浪涌保护器40KA; 1; 套. 3; UPS输入输出线缆（120KVA）; ZR-YJV4*95+1*50mm2; 160; 米. 4; UPS输入输出线缆（60KVA）; ZR-YJV4*35+1*16mm2; 80; 米. 5; 空调电缆; ZR-YJV5*10mm2; 160; 米. 6; 服务器机柜线缆; ZR-YJV3*6mm2; 500; 米. 7; 网格桥架（300*100）; 300*100、含网格桥架配套辅材卡扣、转弯加强条、弧形连接条(100高)、出线板、钢塑固线器底座、钢塑固线器-二层配置、加强条、接地铜螺栓5mm、机柜支架; 21; 米.

三、商务要求：

以下内容供参考： 1、交货期：自合同签订之日起45日内完成供货安装调试及终验收工作。 2、交货地点：无锡职业技术大学 3、付款方式：设备安装完毕，验收合格后支付合同总额90%；验收合格使用满一年后支付合同总额的10%。 4、质保期：36个月。 5、售后服务要求：建立分级响应机制，根据故障等级明确响应及维修时限：一般故障（不影响正常使用），2小时内响应，24小时内完成维修；重大故障（设备无法运行、影响学校正常教学科研或办公秩序），1 小时内响应，市区内 2 小时内、郊区 3 小时内到达现场，48 小时内完成维修；针对突发情况（如自然灾害、设备突发重大故障、客户紧急生产需求），建立应急保障团队，提供24小时应急值守服务。提前储备应急配件、备用设备，确保客户使用不受影响；制定应急处置预案，明确应急流程、责任分工，快速响应、高效处置突发问题，事后形成应急处置报告，总结经验优化服务。 6、验收要求：-响应及维修时效达标：严格遵循分级响应机制，结合高校数据中心实际运维场景实行两级故障管理： 一般故障指单点、局部且不影响机房整体供电、制冷及业务正常运行的故障，如单个机柜局部点位异常、单台非核心辅助设备故障、局部温湿度轻微偏离等，接到报修后及时响应，按合同约定时限排查修复； 重大故障指UPS及供配电系统、精密空调/制冷系统、核心机柜供电或整体动环监控等关键设施发生故障，导致机房供电、制冷异常或可能危及设备安全运行的故障，接到报修后立即响应、优先处置，持续跟踪至故障恢复，响应及维修时限符合合同约定。 - 维修质量合格：维修后设备运行正常，各项性能指标符合出厂标准或行业规范，无二次故障；维修所用配件为原厂正品或合格配件，配件质保资料齐全。 - 应急保障到位：突发情况处置及时，应急值守、配件储备、备用设备提供等符合约定 - 质量保障合规：质保期内免费维修、配件更换服务落实到位，无违规收费情况；产品共性质量问题及时反馈并推动优化

# 四．合同书（格式文本）

| 甲方（买方）：无锡职业技术大学 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方（卖方）： | 合同签约地：无锡 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方依据      （项目名称）       （项目编号）的采购结果，本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。

- 货物清单及合同价款

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |
| 合计总金额：大写人民币（大写） 元整 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |

（单价合同：合同有效期内单价固定不变，每期货物总价款为现场实际所用货物合价，即每期货物总价=单价*货物数量（货物数量以甲方确认的数量为准）本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。）

第二条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如果甲方被追责的，全部费用由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的经济损失、甲方为解决纠纷产生的律师费等全部费用。

第三条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应在满足甲方采购文件的前提下、与乙方响应文件中明确的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、设备的质保期为甲乙双方验收确认合格后          个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。

第四条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必需的相关材料。

第五条  交货

1、乙方应在本合同生效后                 天内向甲方交付货物。

交货地点（甲方指定）：              。

甲方收货联系人：        。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第六条 安装调试、培训和验收

1、全部货物抵达现场后乙方应及时派人安装调试，并对甲方人员进行相关培训。

2、甲方应当在乙方安装调试完成后组织验收，特殊情况，甲乙双方协商解决。

3、货物和系统调试验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方响应文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。

第七条  伴随服务／售后服务

乙方应按采购文件、响应文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的伴随服务／售后服务。

其他售后服务内容：

第八条   货款支付

设备安装完毕，验收合格后支付合同总金额的90%，整体项目验收合格一年后无质量问题，一个月内支付10%余款。

第九条　违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。（学校为甲方取消此条）

2、当所有付款资料提交齐全后，甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，甲方付款日每逾期1天，甲方向乙方偿付欠款总额的日万分之四的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。（学校为甲方取消此条）

3、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价20%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的日万分之四的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。且甲方不承担任何责任。如甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

5、乙方所交付的货物品牌、规格型号、数量不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

如乙方交付的货物质量不符合约定的，甲方有权拒收或要求乙方立即整改至验收合格的标准，同时乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。

第十条  不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。

3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十一条 合同组成

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；采购文件（含招标文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件、单一来源谈判文件等）、响应文件、中标通知书；标准、规范及有关技术文件、技术要求；以及产品使用说明书、保修卡、合格证(随机送达)，以上均视为本合同的组成部分。

第十二条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。

2、本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。

3、双方需补充的其他事项                                        。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

单位地址：                       单位地址：

授权代表：                       授权代表：

经办人：                         经办人：

电话：                           电话：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

五. 附件

投

标

文

件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

# （一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡职业技术大学：

我方收到贵方项目编号            招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次无锡职业技术大学数据中心建设（二期）采购项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡职业技术大学在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：

无锡职业技术大学：

我公司（单位）参加本次项目（无锡职业技术大学数据中心建设（二期）采购项目）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（无锡职业技术大学数据中心建设（二期）采购项目）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

# （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

项目编号：

无锡职业技术大学：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（无锡职业技术大学数据中心建设（二期）采购项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年   月   日

经营期限：

姓    名：       性别：  年龄：   职务：

系           的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （四）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）                    项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 无锡职业技术大学数据中心建设（二期）采购项目 | 投标总报价（小写）： 元 投标总报价（大写）： |
| 质保期： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.投标供应商的最终报价的总额应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

# （五）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                  项目编号：

| 序号 |  | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人承诺： 本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 5．质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见“对本国产品的支持政策”）

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（4）表格不够可自行延长。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

# （六）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

项目名称：无锡职业技术大学数据中心建设（二期）采购项目

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商的投标文件关于技术要求与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

# （七）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （八）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（备注：1.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

# （九）承诺书（格式）

承诺书

（投标供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目提供符合招标要求的货物和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# （十）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.划删除线的地方无需填写。

（十一）技术文件

根据评分细则填写，格式自拟