采购编号：JSZC-320000-JSZB-G2026-0011

项目名称：新能源汽车硬件在环仿真测试系统

招 标 文 件

采购人：江苏大学

采购代理机构：江苏中博通信有限公司

日期：2026年10月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同条款及格式	18

第四章  项目需求	22

第五章  评标方法与评标标准	44

第六章  投标文件参考格式	50

- 招标公告

项目概况

新能源汽车硬件在环仿真测试系统（项目编号：JSZC-320000-JSZB-G2026-0011）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月16日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSZB-G2026-0011

项目名称：新能源汽车硬件在环仿真测试系统

预算金额：100万元（人民币）

最高限价：98万元（人民币）

采购需求：新能源汽车硬件在环仿真测试系统，详见招标文件项目需求

合同履行期限：合同签订后2个月。

本项目(是/否)接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内（2026年5月至2026年10月）至少一个月的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖CA电子公章，成立不满12个月的无需提供）；

（3）有依法缴纳税收的相关材料（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（2026年5月至2026年10月）至少一个月依法缴纳税收（不含个人所得税）的凭证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）；

（4）有依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（2026年5月至2026年10月）至少一个月提供缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供声明函）；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函）。

（7）法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标办法与评标标准。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

1.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（五）本项目不接受进口产品参与投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统内

方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为.kedt”)

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2026年11月16日14时00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目标的所属行业：工业。

2.现场踏勘：本项目不组织集中踏勘。

3.潜在投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

4.本项目不收取投标保证金。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”（http://www.ccgp.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）发布的信息更正公告。

6.本项目通过电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云-政府采购一体化平台”制作并提交投标文件。截至首次投标文件提交截止时间，电子交易平台提交通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

7. 投标人需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网一办事指南-资料下载中心下载。通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/)的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

8.投标人须使用提交投标文件的同一数字证书进行解密并参加投标。

9.开标、评标以投标人上传的加密电子投标文件内容为准，确定中标人后，中标人须向招标人提供2份加盖公章的纸质投标文件，中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 江苏大学

地 址： 江苏省镇江市学府路301号

商务咨询：杨老师 0511-88788603

技术咨询：李老师0511-88797620

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中博通信有限公司

地　　址：南京市鼓楼区虎踞北路80号

联系方式：朱建梅（15051816574）、宋扬

电子邮箱：2622384198@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：朱建梅、宋扬

电　话：15051816574

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购招标代理服务费的收费标准为：按照国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定的招标代理服务收费标准的45%收取，单个项目的招标代理服务费最高不超过￥2.40万元（贰万肆仟圆整）、最低为￥2500.0元（贰仟伍佰圆整）。以上费用由中标人支付并含在投标报价内，领取中标通知书时支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦领取本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

## 二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前十日以书面形式通知采购人。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）公布，修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明货物、服务或工程质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物、服务或工程与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据等。

12、开标一览表和分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2标的物

采购人需求的货物、服务或工程等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务或施工范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及免费质保期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含售后服务等费用。

（5）进口产品报价说明：若为进口产品以人民币报价，本次采购采用总承包方式，投标报价为到用户现场的全部费用，包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金、代理进口服务费、相关税费（可办理进口减免税的部分除外，按国家相关规定执行）、运输费、保险费、培训、售后服务以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

采购人具有国家免税资格，请投标人自行与海关确认所投产品是否能免税。如果所投产品按照国家相关政策允许免税的，则开标时报免税后人民币价。

采购人仅接受投标人的人民币报价（结算也以人民币结算，不考虑汇率变化，因汇率变化产生的风险和收益均由中标人自行承担）；

若因贸易环境改变而增加费用的风险（包括但不限于税费、惩罚性关税、人工费、运输费、检测费）由中标人自行承担。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1*投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

## 四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。本项目投标人资格性审查的责任主体为采购人和代理机构共同负责，评委会负责就评审结果进行复核。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中发包人和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.5相同品牌产品投标的评审

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.6评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

*27、无效投标条款和废标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐中标候选人。

28.2采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

28.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

*28.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

29.2潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条，投标人应知其权益受到损害之日，是指：

29.3.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　29.3.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.3.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.4本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.6质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面纸质方式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏中博通信有限公司

地址：南京市虎踞北路80号

29.7采购人及采购代理机构将对质疑投标人在法定质疑期内提交的质疑函予以受理，并在收到质疑函后7个工作日内作出答复（答复的内容不涉及商业秘密），并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

29.8投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

30、中标通知书

## 30.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

## 30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将货物、服务或工程进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物、服务或工程的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务或工程的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、服务或工程进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、服务或工程进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物、服务或工程的价格水平不得超过本次公开招标的水平且低于当时的社会平均价。货物、服务或工程的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订添购合同。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏大学国内采购安装合同

甲方：江苏大学

乙方：

| 甲 方 | 单位名称： 地 址： 邮 编： 电 话： | 江苏大学 江苏省镇江市学府路301号 212013 | 项目号码： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目名称： |  |
|  |  |  | 合同号码： |  |
|  |  |  | 签订地点： | 江苏镇江 |
|  |  |  | 签订时间： | 年 月 日 |
| 乙 方 | 单位名称： 地 址： 邮 编： 电话传真： 开 户 行： 账 号： |  |  |  |
| 注：乙方的账号如发生变动需提前书面通知甲方，否则，支付货款出现问题的，甲方不承担任何责任。 |  |  |  |  |

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方订购如下仪器设备，签订本合同，双方共同遵守执行。

一、货物名称、规格型号、数量、单价及合同总价等

| 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 配置清单 | 厂商/产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合同总价（大写人民币）：__万____仟___佰____拾_____元整（￥______） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此报价包含所购设备价款、税款、设备运输及运输保险费、包装、交付、安装及相关材料费、调试、检验费、培训费以及维修服务相关的一切费用。

二、货物质量要求

1.乙方提供的货物必须是符合相关的国家和行业标准、符合甲方招标文件技术参数要求、符合乙方的投标文件及承诺、符合产品说明书的质量状况及性能要求的合法全新的合格产品。

2.项目完成过程中所产生的技术成果、申请专利的权利归江苏大学所有。

三、货物交付、运费承担

1.交货（具体）地点：江苏大学_______学院。

2.交货日期：合同签定之日起_________天内

3.乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，技术资料必须以简体中文书写。乙方保证所附各种资料及配件等齐全，所有货物均需带保修卡。货物属于国外进口的，必须是指定在中国大陆销售的货物，并且必须附有中文说明书。

4.乙方应保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失等。

5.乙方负责将货物运输至约定的交货地点交付予甲方，并由乙方承担运、保费，卸货费等交付过程涉及的全部费用。

四、安装调试及验收

1.乙方应在协议生效后一周内向甲方提供货物安装准备条件的书面要求。

2.乙方应委派专业技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由甲方提前3天通知乙方。

3.乙方接甲方通知后　　　　日内安装、调试结束。逾期，按乙方逾期交货处理。

4.在货物安装调试完毕后，甲方在十个工作日内组织对货物进行验收。验收内容包括：

    - 对照合同及装箱单验收货物的品牌、型号、数量及外观；

    - 货物所附技术资料、货物组件及配置；

    - 货物功能、性能及各项技术参数指标；

    - 其它　　　　　　　　　　　　　　　。

5.验收标准：按甲方的招标文件的技术要求、乙方投标文件及承诺、产品说明书以及国家相关标准，由甲方组织验收，乙方提交样品的按样品质量标准验收。

6.甲方所购货物全部通过验收，甲方确认并出具验收合格证明，视为验收合格。

7.甲方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在___个工作日内签发拒绝收货通知书。乙方必须在甲方签发拒绝收货通知书之日起   个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期，按乙方逾期交货处理。重新供货期间，甲方对不合格货物不负保管义务，乙方应自行将不合格货物运走，若不合格货物出现损坏的，由乙方自行负责。

8.如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的复检结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；复检结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

五、付款方式

1.货物经甲方验收合格后三十个工作日内，甲方支付合同总额的90%（即人民币　　元）给乙方；合同总额的8%（即人民币   元）在设备无故障使用一年后三十个工作日内支付；合同总额的2%（即人民币   元），在设备无故障运行  年后三十个工作日内，由甲方付给乙方。

2.乙方在收取甲方90%货款前须提供100%的增值税专用发票。甲方开票信息如下：

单位名称：江苏大学

统一社会信用代码：123200004660115453

地址：江苏省镇江市学府路301号　（发票直接寄给用户，并在发票上注明甲方合同号码）

电话：051188780082　　　　　　　（同时，提供所供设备图片，随发票一并交用户）

开户行：镇江工行江苏大学支行

账号：1104 0805 0900 0000 190

六、售后服务条款

1.保修期限：乙方承诺本合同项下货物的免费保修期为___年，保修期限自甲方验收合格签字之日起算。

2.质量保修范围包括                                。

3.质量保修责任：

（1）在保修期内，乙方应在接到甲方通知之日后   天内派人到甲方提供保修服务（包修、包换、包退），并承担所发生的费用。逾期，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，甲方有权直接从乙方余款内扣除或另向乙方追索；如因此造成甲方经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。

（2）保修期满后，乙方对设备负责终身维护，只收取成本费。

（3）在国家规定的设备合理使用期限内，乙方应确保设备的质量；如因乙方原因致使设备在合理使用期限内造成任何人身和财产损失的，乙方应承担损害赔偿责任，若甲方因此被判罚支付任何费用的，均有权向乙方进行追索。

4.双方约定的设备保修其他事项：乙方提供维修服务时的人员姓名为        ：联系电话为        。乙方如变更维修服务人或其联系方法时应及时书面通知甲方，否则由此给甲方造成的任何损失均由乙方承担。

七、违约责任

1.甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的实际损失。

2.乙方交付的货物不符合合同规定，甲方除有权按本合同第四条约定处理外，乙方还需向甲方支付合同总额的5%的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金或另向乙方追索。

3.甲方无正当理由逾期支付货款的，自逾期一个月后，每天按应付未付金额的0.3‰向乙方支付违约金，违约金最高不超过合同总额的5%。

4.乙方逾期交付货物的，则每天按合同总额的3‰向甲方支付违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金。逾期交付货物超过15天（含）的，甲方有权单方解除合同，乙方除需支付已发生的违约金外还应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

5.乙方对因履行本合同而获知的甲方的商业秘密及全部信息承担保密责任，否则，甲方有权要求乙方承担合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责补足。

6.在合同履行期间，若一方因不可抗力而无法履行或需延迟履行合同，需立即书面通知对方，并于 14 日内将事故发生地有权机构出具的证明文件以邮件、快递等形式交付对方作为凭证。即便如此，受不可抗力影响的一方仍负有采取合理措施尽快履约之责，且有义务积极防止损失扩大，否则应就扩大的损失部分承担责任。

八、风险承担

1．货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。

2.甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

3.货物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行合同义务不符合约定甲方要求其承担违约责任的权利。

4.由乙方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，乙方应于毁损、灭失之日起___工作日内重新提供符合合同规定的货物，否则，按乙方逾期交货处理。

九、争议解决

合同发生争议，由双方协商或调解解决；协商或调解不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决，并由违约方承担另一方的诉讼费用、保全保险费用、律师费等费用。

- 其他

- 乙方保证具有出卖上述货物的资格资质，并保障货物不存在任何物之瑕疵或权利瑕疵。

- 未经甲方书面同意，禁止乙方转让本合同项下的任何权利义务，否则甲方有权单方解除合同，要求乙方向甲方支付本合同总价款20%的违约金并由乙方承担由此给甲方造成的全部损失。

- 乙方在履行本合同过程中，如果为甲方提供虚假发票或所供货物金额与所开发票金额不符等弄虚作假行为的，一经查实，情节严重的，乙方应交纳违约金【 】元，同时，甲方视情况在3年内不允许乙方进入甲方采购市场。

- 本合同一式五份(甲方职能部门3份、甲方用户1份；乙方执1份)，均为正本，与合同附件、甲方招标文件、乙方投标文件及投标承诺一起作为合同的共同组成，具有同等法律效力。

- 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

- 甲方收货人信息：

地址：江苏省镇江市学府路301号江苏大学采购人指定地点

收货人：_____学院________老师

联系电话：_____________

使用单位对合同上述条款已认真阅读，对设备名称、规格型号、配置、数量、价格、售后服务、送货地点、项目名称、项目号码等要素确认无误。

使用单位盖章：

使用单位分管领导签名:

使用人签名：

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：江苏大学 （盖章） 法定代表人（签字）： 或 委托代理人（签字）： 经办人（签字）： 日期： 年 月 日 | 单位名称： （盖章） 法定代表人（签字）： 或 委托代理人（签字）： 日期： 年 月 日 |

# 第四章 项目需求

1、标“★”号的为实质性技术条款，标“▲”号的为重要技术条款，无标注的为一般技术条款；

2、实质性技术条款（标“★”号技术条款）5条；

3、重要技术条款（标“▲”号技术条款）9条；

4、一般技术条款（非“★”号、“▲”号技术条款）100条

其中加★和加▲项参数，须按技术参数中的要求提供证明材料，技术参数中无要求的，须按评分标准要求提供证明材料。

- 平台清单

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车硬件在环仿真测试系统 | 否 | 套 | 1 | 是 |

- 政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、总体要求

本次采购《新能源汽车硬件在环仿真测试系统》1台套，用于车辆工程专业师生的科研工作和本科教学培养。系统应具备以下总体能力：

功能完整性：能够实现对新能源整车底盘域控VMC（包括线控转向、线控制动、线控悬架等）的硬件在环仿真与测试验证。

实时性要求：支持高精度实时仿真，满足底盘线控系统、整车控制策略等毫秒级响应需求。

扩展性与兼容性：支持多ECU级联，可与ADAS、VCU、VMC等控制器集成，适应未来科研与教学发展的需求。

教学与科研并重：既能够支撑研究生开展前沿技术研究，也应具备面向本科生的实验教学功能，提升学生的工程实践与创新能力。

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

# 1. 新能源汽车硬件在环仿真测试系统 （ 1 台或套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时仿真机 | 1、实时机箱： ★(1)采用通用PXI/PXIe机箱，至少有8个混合通用插槽，向下兼容PXI/CPCI;总线带宽≥8GB/s（提供承诺书） (2)供电输入100-240V, 50/60Hz (3)散热系统：内置高效散热风扇，支持智能温控，确保机箱内设备在正常工作温度范围内运行（温度范围：0-55℃） ★2、嵌入式控制器：处理器≥8核；主频≥2.6GHz；内存≥16GB DDR4，支持内存扩展；主机自带固态硬盘应≥512GB；主机应提供≥2个1000BASE-T以太网端口，其中一路用于上位机通讯；接口：支持PXIe总线，兼容各类PXIe接口卡，千兆以太网口、USB接口；操作系统：支持实时操作系统（如Linux Real-Time）。（提供承诺书） |
| 2 | 输入/输出板卡 | - 模拟输入板卡： (1)通道数≥32 (2)分辨率：16bit (3)采样率≥2MS/s (4)模拟输入范围：±10V - 模拟输出板卡： (1)通道数≥4 (2)分辨率：16bit (3)模拟输出范围：±10V - 数字输入输出板卡： (1)通道数≥40 (2)逻辑电平：5V (3)可配置PWM IN/OUT计数器数量≥4 (4)计数时钟：100 MHz,20 MHz,100 kHz (5)计数器分辨率：32bit |
| 3 | CAN通讯板卡 | ▲1. 通道数≥12，独立、隔离的CAN/CAN FD通道 2. 支持ISO 11898-1/2015数据链路层和物理层信号标准协议 3. 波特率、采样点、120Ω终端电阻可通过软件配置 4. 波特率：CAN支持40Kbps-1Mbps；CAN FD支持40Kbps-5Mbps 5. 支持周期报文、单次触发报文以及触发周期报文 6. 周期发送报文周期值可实时修改，范围1-65535ms，步进1ms 7. 支持时间戳分辨率≤1μs |
| 4 | 实验管理软件 | 1. 工程配置 (1)支持管理实时仿真机中所有硬件板卡的配置和接口集成 ▲(2)支持CAN/CANFD/LIN/车载以太网总线报文数据库文件导入及管理（提供功能截图或彩页或产品说明书） (3)支持导入CAN报文的校验和算法文件 ▲(4)支持Simulink模型、FMU模型文件的导入及管理，支持集成多个模型，并可手动将多个模型分配到不同CPU核上运行（提供功能截图或彩页或产品说明书） (5)支持模型信号与硬件通道、总线报文信号的映射配置 (6)提供模型文件、总线数据库文件的替换功能，无需先删除再导入，在重新导入或替换模型后，映射关系可以自动恢复 (7)支持手动选定多个变量进行批量映射操作 2. 模型集成与导入功能 ▲(1)支持从LabVIEW、MathWorks Simulink等主流建模环境导入仿真模型和控制算法，导入过程无数据丢失、无格式错乱。（提供功能截图或彩页或产品说明书） ▲(2)兼容C/C++、Python编写的模型文件，支持模型的批量导入和批量配置，导入后可直接进行参数调整和运行测试，无需额外格式转换工具。（提供功能截图或彩页或产品说明书） (3)支持模型框架的向下兼容，对于基于旧版本编译的模型，可通过配置兼容模式正常运行，无需重新编译模型 (4)提供模型参数在线编辑和保存功能，支持在软件运行过程中实时修改模型参数，参数修改响应时间≤100ms，修改后无需重启软件即可生效 3. 激励生成功能 (1)激励信号类型支持正弦波、方波、三角波、随机波及自定义波形，可设置激励信号的幅值、频率、相位等参数，参数调节精度≤0.1% (2)支持测试任务的实时监控，可通过界面直观显示运行结果、I/O通道状态、激励信号波形，监控数据刷新频率≥10Hz，无卡顿、无延迟 4. 数据记录与分析功能 (1)支持测试数据的实时记录，记录内容包括I/O通道数据、激励信号数据、模型运行数据、警报信息等，记录数据精度与原始数据一致，无失真 (2)支持多种数据存储格式，包括TDMS、CSV等，可自定义存储路径和存储周期，支持自动分段存储，避免单一文件过大导致的读取困难 (3)提供数据在线分析功能，可对记录的数据进行实时统计、波形对比、异常识别，支持自定义分析算法，分析结果可直接在界面显示或导出 (4)支持数据回溯功能，可根据时间节点、测试任务名称等条件查询历史测试数据，查询响应时间≤2s，支持数据的导出、打印和二次分析 5. 监控界面 (1)支持模型变量、硬件通道信号、总线信号的在线监控以及模型参数的在线调参 (2)提供丰富的常用控件库：数值控件、滑动条、旋钮、状态灯、仪表、开关类控件、汽车专用控件（仪表盘、方向盘、踏板等）、实时波形图显示控件 (3)提供多维参数修改控件，支持图形化拖拽修改功能 (4)提供监控数据的实时保存和数据曲线回放功能，支持多波形图模式、多Y轴模式、标尺测量、缩放操作 (5)控件与变量的关联关系在模型重新导入后可以自动恢复 (6)支持运行时数值超限报警 (7)支持布局编辑功能 6. IO模型生成工具 - 支持导入HIL系统的信号列表，自动生成Simulink硬线IO模型 - 支持导入CAN总线DBC、Arxml文件，自动生成CAN IO模型 - IO模型包含输入输出两大类，硬线IO与总线IO独立封装 - 不同ECU的信号独立封装 - 每一个信号线按定义的名称进行自动命名 7. 警报与事件响应功能 - 支持自定义警报规则，可根据I/O通道数据、模型运行状态、测试进度等条件设置警报阈值，警报类型包括警告、错误、紧急停止等 - 当触发警报条件时，软件需在50ms内发出警报提示（声音+界面弹窗），并记录警报时间、警报原因、警报级别等信息，警报记录不可删除 - 支持警报事件的自定义响应，可设置警报触发后执行的操作，包括暂停测试、停止测试、启动备用方案、发送通知等，响应逻辑可灵活配置 - 提供警报状态查询功能，可实时查看当前未解除的警报、历史警报记录，支持按警报级别、警报类型、时间范围进行筛选查询 8. 自定义功能扩展 ★(1)支持LabVIEW、C++自定义设备的集成和配置，扩展软件功能（提供功能截图或彩页或产品说明书或承诺书） (2)提供宏录制功能，可记录用户的操作流程，生成宏脚本，支持宏脚本的编辑、保存和重复执行，提升操作效率 (3)支持运行时编辑用户界面，可根据测试需求调整界面布局、添加显示控件、修改控件属性，无需重启软件即可生效 |
| 5 | 悬架测试台与主动悬架被测件 | 1. 测试台电缸： (1)额定推力≥10kN (2)行程≥300mm (3)额定速度≥250mm/s，最大速度≥300mm/s (4)工作频率范围0.1∼30 Hz (5)空载最大加速度≥20 m/s^2 (6)内部传动需采用行星滚柱丝杠 (7)位移重复定位精度≤±0.02 mm 2. 测试台伺服电机： - 额定功率≥3.8kW - 额定扭矩≥7Nm - 额定转速≥5000rpm，最高转速≥6000rpm - 电压范围≤400V 3. 测试台轮辐式拉压力传感器： - 量程±50kN - 灵敏度≤2±10% mV/V - 综合精度≤±0.15 %FS - 示值误差±0.25% - 安全过载≥150% %FS 4. 测试台控制方式： ▲(1)具备“位移控制”和“载荷（力）控制”两种模式，支持试验过程中能平滑切换（提供功能截图或彩页或产品说明书） ▲(2)闭环控制频率≥1 kHz（提供功能截图或彩页或产品说明书） ▲(3)通讯方式：EtherCAT（提供功能截图或彩页或产品说明书） (4)数据采样率≥1 kHz (5)支持正弦波、三角波、方波、扫频波，以及外部路面谱数据导入复现 5. 测试台机械结构与安装空间： 最大试验空间长×宽×高≥1200 mm× 1200mm× 2600mm ，占地面积≤2m×2m，底座及龙门架需具备高刚度，在0~30Hz工作频段内不发生结构共振 6. 测试台夹具要求：设备供应商提供至少一套标准夹具，静态承载能力不低于测试台最大额定载荷，动态抗冲击强度满足测试台最大振动工况要求，无塑性变形、开裂风险；夹具与测试台工作台面、被测器件的连接部位采用防松锁紧结构（如防松螺母、销钉定位），全程测试过程中无松动、脱落现象。夹具经振动疲劳测试，可长期承受测试台额定振动频率、振幅的交变载荷，不发生疲劳损坏；夹具与测试台的连接配合精度高，无间隙振动，避免因共振产生结构失效 ★7. 主动悬架MPU油泵总成要求：额定输出功率≥2kW，峰值输出功率≥5kW；最高工作转速≥6000rpm；液压输出流量≥10L/min；系统压力能力≥60bar；冷却方式:液冷；防护等级:IP67。 8. 主动悬架控制器要求 - 电机控制方式:FOC转速控制 - 通信接口:1路CAN/CANFD - 软件升级方式:UDS刷写 - 故障保护能力:基础诊断保护 - 动态响应时间:≤50ms - 功能安全定位: QM/ASIL-B Ready 9. 主动悬架双阀减振器 |
| 6 | 上位机 | - 处理器：≥24核，≥32线程，主频≥6GHz - 内存：≥64GB,DDR5 - 硬盘：≥2T固态硬盘 - 50系独立显卡，显存≥16G - 散热类型：水冷 - 正版Windows操作系统 - 双显示器，尺寸≥24英寸 - 无线键鼠 |
| 7 | 可编程电源 | - 可编程双向直流电源： - 电压范围0-100V，精度≤0.02% F.S，分辨率≤10mV - 电流范围0-200A，精度≤0.1% F.S，分辨率≤10mV - 功率≥5kW - 支持多种接口类型，包括但不限于RS232/LAN/USB/模拟IO/数字IO - 保护功能：OVP/OCP/OPP/OTP/UVP/UCP/孤岛保护/Sense反接保护 |
| 8 | 故障注入 | - 通道数≥60 - 电压范围≥50V - 电流范围≥5A - 具备短路、断路、对电源短路、对地短路功能 |
| 9 | VMC控制器基础算法与系统联调 | ▲1. VMC（车辆运动控制）基础算法框架 2. 线控制动控制算法 3. 线控转向控制算法 4. 线控悬架控制算法 5. 支持用户自定义算法下载与验证 ★6. 可接入线控转向、线控制动台架，进行VMC联调，最终实现转向、制动、驱动等执行机构与实时系统、动力学模型联动。（提供承诺书） |
| 10 | 场景库开发 | - 构建多样化、可配置的道路场景模型，模拟车辆行驶过程中的各种道路工况，为车辆模型提供真实的路面激励信号，驱动车辆模型计算载荷，确保动力学仿真工况覆盖实车常见行驶场景，场景数量≥100个，包含但不限于： - 平整路面：模拟标准铺装路面，路面粗糙度等级可配置（对应ISO 8608标准），用于验证底盘系统在正常行驶工况下的响应特性，支持恒定车速、变速行驶等模式设置 - 颠簸路面：包含正弦波颠簸、随机颠簸、台阶颠簸等类型，颠簸幅度（0-50mm）、频率（0.1-10Hz）可灵活调整，用于模拟实车行驶中的坑洼、凸起路面。 - 定制化路面，提供以下类型路面：比利时路、A/B/C/D级路面、双移线、对开路面、操稳广场 - 根据GB/T 6323搭建以下场景：蛇形工况、转向瞬态响应试验（转向盘转角阶跃输入）、转向瞬态响应试验（转向盘转角脉冲输入）、转向回正性能试验、转向轻便性试验、稳态回转试验、转向盘中心区操纵稳定性试验 |
| 11 | 测试模型 | - 线控悬架系统模型 - 悬架系统整体模型 - 支持空气悬架、电磁减振器等线控悬架类型 - 悬架模型组件包括空气弹簧、阻尼器、缓冲器、电磁阀等 - 支持高度闭环控制、阻尼调节逻辑、刚度动态调整、悬架行程限位保护等功能验证 - 悬架执行器模型 - 模拟空气弹簧的充放气动态特性 - 模拟电磁减振器的阻尼连续可调特性 - 模拟悬架作动器的力输出特性 - 支持电机电流、作动器位移、悬架力等参数实时输出 |
| 12 | 机柜 | - ≥38U标准机柜 - 集成后面板干净整洁，横平竖直，无静电干扰 - 经防锈和倒钝平滑处理 - 具备散热装置及温度监控 |
| 13 | 系统集成、安装、运输、调试及其他 | - 包含所有设备相关的信号线、金属桥架，接头等安装及调试工作 - 包含配电柜，置于试验室内 - 包含电缆及安装工作 |

- ★五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | 合同签订后2个月 |
| 2 | 质保年限 | 验收合格后，不少于3年 |
| 3 | 服务标准 | 所有硬件质保期内免费保修、电话报修后 24 小时上门服务、 48 小时内排除故障。 所有硬件过免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件免费保修升级，响应速度同保修期响应速度。 |
| 5 | 安装调试 | 供方须提供完整的用户安装调试手册，并负责设备及配套软件的驱动调试服务；为满足保密要求，所有安装、调试及技术支持均须提供现场服务，严禁任何形式的远程操作，现场服务人员须遵守需方保密管理规定。 |
| 6 | 培训 | 提供不少于 3 天不少于 2 人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 |
| 7 | 验收标准 | 按招标要求的性能、功能等技术指标和双方签订的合同所规定的条款进行验收。 |
| 8 | 付款方式 | 详见合同条款 |

注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐三名中标候选人。具体评分方法如下：

- 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （45分） | 报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×45（小数点保留两位） | 45 |
| 技术 （48分） | 技术偏离情况 | 要求投标人按照招标文件中的技术要求进行逐条相应，全部响应招标文件技术标准和要求的得满分。其中打“★”项为必须满足项，如有负偏离作为无效投标，招标文件技术标准和要求中 “▲”条款如有负偏离或不满足条款，每条扣2分；非“▲”号条款如有负偏离或不满足条款，每条扣0.15分。满分33分。（投标人需如实填写所投产品参数，打★号和打▲号参数指标按技术需求要求提供证明材料，技术需求未做要求的提供所投产品彩页或技术手册或官网截图证明（附链接）或产品白皮书，复制招标文件参数而又无相关资料证实的，评标委员会有权做负偏离处理，投标人需提交“技术参数响应及偏离表”（针对技术参数逐条响应），不提供不得分，“技术参数响应及偏离表”中须填写相关证明材料在投标文件中的位置页码） | 33 |
|  | 技术方案 | 根据投标供应商针对本项目提供技术方案的完善性、针对性、可操作性进行综合评分。 方案详细完善、针对性和可操作性强、满足采购文件要求的得5分； 方案明确、针对性、可操作性尚可得3分； 方案笼统概括、无针对性得1分； 不满足或未提供不得分。 | 5 |
|  | 实施方案 | 根据投标文件中对于供货、安装调试、验收交付方案等进行综合评分。 方案详细完善、进度合理、响应及时的得5分； 方案明确、进度安排及响应速度尚可得3分； 方案笼统概括得1分； 不满足或未提供不得分。 | 5 |
|  | 培训和售后 | 根据供应商针对本项目提供的培训和售后服务方案的针对性、可行性、完整性、科学性、等方面进行综合评分。 方案描述详细科学、贴合实际要求，完全满足采购需求的，得5分； 方案思路完整、内容完善，满足采购需求的，得3分； 方案思路完整、内容基本详实，基本满足采购需求的，得1分； 不满足或未提供不得分。 | 5 |
| 商务 （7分） | 质保期 | 项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求不得分，在此基础上免费质保每增加1年加1分，最高得2分。（提供承诺书加盖投标人公章） | 2 |
|  | 业绩 | 提供自2023年10月1日以来，与本次投标类似的案例，每提供一个得1分，最多得5分。(以合同签订时间为准，需提供合同复印件（至少提供合同首页、标的页、签字盖章页）。所有供应商业绩一经发现虚假材料的，追究法律责任。）注：同一用户单位不重复计分。 | 5 |

注：

1、评审评分标准涉及到的所有证书、认证、证明和业绩等材料均以有效的证明文件的复印件（加盖CA电子公章）为依据，需按要求提供相应的证明材料在投标文件中。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购监管部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：小微企业的价格扣除

2.1根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46 号）的规定 对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的，联合体视同为小型、微型企业享受 6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.3.1符合中小企业划分标准；

2.3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、采购本国产品的支持政策

6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7、评标结果保留两位小数。

# 第六章  投标文件参考格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日  期 ：

## 投标文件目录

评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 一、投标函格式

（一）投标函

致：

根据贵方的   （采购编号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供优质服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。我司承诺本投标文件在招标文件规定的投标有效期内始终有效。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6. 本次采购我司   （是/否）采用联合体方式参加投标；中标后，承诺不进行转包或未经采购人同意进行分包。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，为采购人提供优质服务。

8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有个部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

10.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标人开户行：

账  户：

投标人名称（加盖CA电子签章）：

日   期：____年____月____日

# 二、资格性和符合性响应对照表

项目名称：

编    号：

| 序号 | 资格性和符合性审查实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查实质性响应内容 |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证复印件）； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内（2026年5月至2026年10月）至少一个月的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖CA电子公章，成立不满12个月的无需提供。 |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收的相关材料（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（2026年5月至2026年10月）至少一个月依法缴纳税收的凭证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）； |  |  |
| 4 | 有依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（2026年5月至2026年10月）至少一个月提供缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料加盖CA电子公章）； |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供声明函，加盖CA电子公章）； |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函，加盖CA电子公章）。 |  |  |
| 7 | ......... |  |  |
| 符合性审查实质性响应内容 |  |  |  |
| 1 | 投标函（或响应函）（原件，按招标文件格式提供并按要求签章） |  |  |
| 2 | 开标一览表（或报价一览表）（原件，按招标文件格式提供并按要求签章） |  |  |
| 3 | 投标文件正本应加盖CA电子公章（自然人投标可不加盖CA电子公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法人签章并加盖CA电子公章，自然人投标可不加盖CA电子公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标，并提供近半年内（2026年5月至2026年10月）任意一个月投标供应商为其缴纳的社会保险的证明材料，加盖社保中心公章（可使用互联网版本）。如果法定代表人直接参与投标，可以不提供授权书和社会保险缴费材料。授权书原件须放入正本投标文件中。 |  |  |
| 4 | 须逐条投标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求（★）：如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标；若“项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表。 |  |  |
| 其它..... |  |  |  |

说明：

1、*如未按《资格性和符合性响应对照表》要求提供相关证明文件或投标文件提供的证明文件不满足《资格性和符合性响应对照表》要求，评委会有权否决其投标。

2、*本表中所列各项承诺及声明内容，投标人应如实陈述。如发现投标人承诺或声明内容同实际情况不符，将视为虚假响应，评委会有权否决其投标文件；已经签订合同的，采购人有权解除合同，重新选择成交单位。

附件：资信证明文件参考格式（未提供参考格式的，格式自拟）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

- 财务状况报告

### 3.依法缴纳税收的相关材料

### 4.依法缴纳社会保障资金的相关材料

- 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供声明函，加盖CA电子公章）

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：______年    月    日

### 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件，加盖CA电子公章）

声  明

我单位宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：______年    月    日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：本款所列较大数额罚款是指依据现行法规，当事人有权要求听证的罚款金额。

### 7.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重失信行为记录名单（投标文件可提供证明材料。采购人将在资格审查的同时，通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询投标人的信用记录，以确定投标人是否满足本款要求。）

### 8.承诺函

承诺函1：

我单位郑重承诺满足以下要求：

- 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

- 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的其他采购活动。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：______年    月    日

### 9.其它（如有）

# 三、法人授权书格式

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就          项目（项目编号_______________）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附1：法定代表人身份证复印件

附2：授权代表身份证复印件及近半年内（2026年5月至2026年10月）任意一个月投标供应商为其缴纳的社会保险的证明材料，加盖社保中心公章（可使用互联网版本）。

如果法定代表人直接参与投标，可以不提供授权书和社会保险缴费材料。

# 四、开标（报价）一览表

项目名称：                        招标编号：

| 投标总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合同履行期 |  |  |
| 核心产品品牌 |  |  |
| 制造商是否全部为小微企业 |  |  |
| 质保期 |  |  |

填写说明：

1.开标一览表需单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。(以便唱标时使用，非实质性要求)

2.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

3.本项目投标总价应包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及免费质保期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含售后服务等费用。

4.“制造商是否全部为小微企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供相关声明函。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：______年    月    日

附：分项报价表

说明：投标人可根据自身提供内容，对表格进行删减。

项目名称：                  招标编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 品牌及制造商 | 制造商企业类型（填写中型/小型/微型） | 单项金额（元） | 总价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  | （元） |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：______年    月    日

附：售后服务承诺函（如有，格式自拟）

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：______年    月    日

# 五、偏离表

- 技术参数响应及偏离表

投标人名称（加盖CA电子公章）：                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离情况（+、=、-） | 技术佐证资料在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应按照技术参数要求逐一说明技术参数和偏离情况，如直接复制招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2.如果行数不够，请自行增加。

- 商务要求参数响应及偏离表

投标人名称（加盖CA电子公章）：                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况（+、=、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

# 六、评分相关内容

评分要求详见评分办法，评分相关资料应在本节集中有序放置，便于评委评审。相关内容评分资料较多的，可参考下表填写汇总表。

附：

业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 委托人名称 | 合同内容 | 签约时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：本表后须按要求提供证明材料，否则不得分。

说明：除上表外，其它与评分相关的内容由投标人自行提供（如有）。与项目实施方案相关的内容，可放置于下节需求响应方案中陈述。

# 七、需求响应方案

格式自拟

# 八、其它

### 格式一

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员            人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 格式二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）  圆整（￥： ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：价格扣除相关要求，详见评标办法。投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。声明函应由投标货物制造商、工程施工方或服务提供方提供，否则不能享受价格扣除。）

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：______年    月    日

### 格式三

投标人其他声明及材料

其它文件格式自拟，按需编写。

### 格式四

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。