连云港市政府采购

公开招标采购文件

| 项目名称： | 药品检验检测设备更新项目（第一批）（非专门面向中小企业） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-SXSD-G2026-0044 |

| 采 购 人： | 连云港市食品药品检验检测中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏新时代工程项目管理有限公司 |

2026年9月

目   录

第一章 采购公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 政府采购合同格式	16

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法和评标标准	31

第六章 投标文件格式	34

- 采购公告

项目概况：药品检验检测设备更新项目（第一批）（非专门面向中小企业）的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年11月9日9时00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

一、项目基本情况

1、项目名称：药品检验检测设备更新项目（第一批）（非专门面向中小企业）；

2、采购包名称及编号：

采购包：高效液相色谱仪

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：人民币275.00万元；

5、最高限价：人民币275.00万元，投标报价超过所投采购包最高限价及最高限价单价的投标报价无效；

6、采购需求：本项目采购高效液相色谱仪，具体内容详见招标文件第四章“项目需求”。对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复；

7、供货期限（合同履行期限）：合同签订后60个工作日内供货、安装、调试完毕；

8、供货地点：采购人指定地点；

9、质量标准：符合国家及行业现行标准；所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范执行。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目各采购包采购标的为专用检验检测仪器设备，专业性强、技术要求高，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，故本项目不专门面向中小企业采购。对符合财库〔2020〕46号文件规定、提供的货物由符合政策要求的中小企业制造的投标人，按规定给予价格扣除等评审优惠（具体见评标办法）。符合条件的供应商可提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件，依法享受相关扶持政策。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

- （2）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标无效；若投标人法定代表人（企业负责人）参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证；

（3）本项目是否接受进口产品：否。中标后不允许或转包。

5、本项目不接受联合体参与投标。

6、法律法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件；

3、售价：0元。

四、提交电子投标文件截止时间及地点

1、时间：2026年11月9日9时00分（北京时间）；

2、地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限及媒介

1、公告期限为自本公告发布之日起5个工作日；

2、发布媒介：江苏政府采购网。

六、补充事宜

1.同一投标人已中得本项目其他标包的，不再确定为本标包的中标人。

2.本次招标不收取投标保证金。

3.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

4.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

5.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：连云港市食品药品检验检测中心

地址：连云港市

联系方式：祁燕凌     联系电话：0518-85803848

2、采购代理机构信息

名称：江苏新时代工程项目管理有限公司

地址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦20楼

联系方式：马工      联系电话：18014647305

3、项目联系方式

联系人：马工

联系电话：18014647305

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新时代工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）政府采购合同格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需根据招标文件第四章采购需求的要求提供相关证明材料。

13.3 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供实施方案、质保承诺等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1条第（1）项规定作无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方的权利或者减轻了投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

  - 六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人或采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标人在中标后七个工作日内，需向采购人提供两份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

  - 七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

  - 八、询问与质疑

33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

35.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

  - 九、政府采购政策功能

36、促进中小企业发展

36.1 本项目不专门面向中小企业采购。对提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造的投标人，按财库〔2022〕19号规定给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审；残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。”

36.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

36.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同给大中型企业，中型企业不得将合同给大型企业。

37.采购本国产品的支持政策

37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在第六章格式3《报价明细表》中填写本国产品成本占比数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

37.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

37.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

37.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

37.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

38.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

## 十、其它事项

40、按江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号文协议收取。本项目7400元，由中标人领取中标通知书时按标段一次性支付；投标人须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

41、解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

第三章 政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购货物类合同

买方：                       （以下简称甲方）

卖方：                       （以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定及    年    月   日“江苏政府采购网”采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目名称：药品检验检测设备更新项目（第一批）（非专门面向中小企业）（采购包编号：【**】）招标采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中的项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、项目信息

1.1货物名称：

1.2型号规格：

1.3技术参数：

1.4数量（单位）：

二、合同金额

2.1本采购包金额为（大写）：______元（￥______）人民币。（价格明细详见投标报价表）

2.2本合同方式为含税固定总价合同。合同金额为完成本项目所有含税费用，包含但不限于货物、备品备件、包装、运输、保管、现场安装、调试、验收、培训、软件、售后质保、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，乙方应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

4.2知识产权：乙方应保证需方免除且乙方承担由于需方在其本国使用任何设备或任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

五、无产权瑕疵条款

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1质保期3年（自验收合格之日起算）。免费质保期间，乙方免费包维修、保养、安检、调换，免费提供质保期内维护所需零配件，对于甲方人为原因造成的故障，乙方只收取维保成本费用。质保期满后，甲方如需延长维保期限，质保费用双方另行协商。

八、供货期限、交货方式及交货地点

8.1供货期限（合同履行期限）：合同签订后60个工作日内供货、安装、调试完毕。

8.2交货方式：现场验收。

8.3交货地点：甲方指定地点。

九、合同价款及支付

9.1合同价款与调整

9.1.1在中标并签订合同协议书后即成为合同价款，其中构成合同组成部分的报价清单中的费率和单价固定，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

9.1.2应当认为乙方对自己的投标书以及货物清单中开列的各种费率和价格的正确性与完备性是满意的，除非合同另有规定，所有这些应包括了他根据合同应当承担的全部义务（包括有关为意外事件准备的临时金额）以及该项目的正确实施、移交、验收和修补其任何缺陷所必须的全部有关事宜。

9.2每次付款前由乙方提前一周按规定格式提出书面申请，出具正规发票按程序批准后列入付款计划，交财务支付。

9.3付款方式

9.3.1合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的50%为预付款，剩余款项按实际供货完成并经验收合格后，根据项目实施相关规定，财政报账制支付剩余款项（无息）。

9.3.2每次付款前乙方向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户（发票开具日期计算）。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

10.4 本合同 3 年质保期内，提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，在接到故障报告后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内完成维修或更换并恢复正常使用；24小时内无法修复的，免费提供同档次备用设备，直至故障排除。质保期内产生的维护费用由乙方承担。

10.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.6对因甲方的不正当使用所造成的损坏不归乙方负责保修，但乙方也要积极帮助甲方修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

10.7维护保修要求：

10.7.1提供终身有偿维修、保养服务。

10.7.2乙方要优惠提供必备的产品备件，优惠及时提供产品更新、升级的服务。

10.7.3乙方要提供24小时终身免费技术支持。

10.7.4乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.7.5质保期内，乙方每隔一段时间回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。

10.7.6在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换，并承担由此所发生的全部费用。

10.8伴随服务

10.8.1在合同规定的期限内对所提供的标的物实行使用监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

10.8.2质保期内若设备配套软件更新等原因造成的设备功能更新，甲方有权要求乙方提供免费系统升级及二次培训服务。

10.8.3除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

10.9 乙方拟派项目团队人员需具备完成本项目的相关专业技术。不具备相关专业技术的，乙方应当及时予以更换。

甲方将对乙方提供的项目负责人及团队成员进行全程监管，乙方不得随意更换，如需更换，须经甲方书面同意。

- 调试和验收

11.1本项目的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准； 无行业标准的执行地方标准； 无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

11.2甲方以采购文件、乙方的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，乙方须向甲方提供详细的验收方案。

11.3货物的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装； 所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。乙方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方自行负责。

11.4设备到达甲方指定地点，应提前通知甲方， 由甲方根据有关清单进行验收。

11.5乙方应派有资格、有经验的技术专业人员负责对进行安装、调试，须在合同规定的期限内完成调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时，乙方应同时向甲方提供详细的技术文件、调试报告、安装记录等。

11.6甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在甲方将所有的货物按采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.7乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.8甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.9测试要求：依据招标采购文件中技术要求条款进行验收测试。

11.10验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由乙方负责。

11.11所提供的货物（设备）须是原厂生产（不得拆机、改装）、全新的、未使用过的，完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准且符合招标采购文件要求，并具有产品质量检验合格证。

11.12须保证所提供的货物（设备）包括其相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定，有义务保证货物（设备）的完整性，部分货物（设备）及零部件未在采购文件中明示的，投标人应在投标时予以补充，如货物（设备）使用过程中因缺少设备、配件或服务导致货物（设备）无法使用的，投标人须免费提供相应服务。保证产品不存在因材质、设计、制造、安装等问题所引起的缺陷，否则乙方应无偿予以纠正、维修、更换。

11.13所有货物（设备）的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

11.14乙方在设备供货时要充分考虑相应验收规范要求，若因货物（设备）原因造成不能通过验收，乙方应承担全部责任。

11.15安全要求：安装过程中发生的一切安全问题均由乙方自行承担全部责任；乙方必须安排具有相应资格人员参与安装，进场安装人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装中要严格按行业规定进行安装，若出现任何安全事故，责任由乙方自行承担。

11.16工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，乙方应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

十二、货物包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在安装调试合格交付甲方前发生的任何风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2因乙方原因造成逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，如逾期超过约定日期5个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地的法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

15.2因一方违约引发诉讼的，违约方承担守约方因诉讼而产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师代理费等一切实现债权费用。

十六、合同

16.1 签订合同后，乙方不得将成交产品或服务进行转包。涉及合同的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同。采用的形式履行合同的，转包或造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

16.2未经甲方事先书面同意，乙方不得转包或变相转包其应履行的合同标的和义务。否则，甲方有权终止合同，乙方还应当对违约部分承担相应的法律责任。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）采购文件；

（2）乙方投标文件；

（3）供货清单和分项价格表；

（4）乙方报价函的内容及其澄清内容；

（5）其他与本合同相关的资料；

（6）本合同适用的特殊条款。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份、政府采购监管部门、见证方各执壹份。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或                            法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：              委托代理人（签字或盖章）：

电话：                                  电话：

签订地点：连云港市

签订日期：    年    月    日

# 第四章 项目需求

采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

采购文件中带“▲”的条款为本次采购的较重要要求，投标人无法满足或响应时将影响其技术评分。

说明：项目采购方式：公开招标，项目属性为货物；采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（仪器仪表制造业）（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。

一、项目概况

1、项目名称：药品检验检测设备更新项目（第一批）（非专门面向中小企业）；

2、采购包名称：

采购包1：高效液相色谱仪

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：人民币275.00万元；

5、最高限价：人民币275.00万元，投标报价超过所投采购包最高限价的投标报价无效；

二、项目背景

为进一步提升连云港市食品药品检验检测能力和技术装备水平，满足食品、药品、化妆品等领域监督检验、风险监测和应急检验工作需要，连云港市食品药品检验检测中心拟对现有检验检测仪器设备进行更新购置。本项目拟购置高效液相色谱仪组织公开招标。

检验检测仪器设备是食品药品监管的重要技术支撑。本次更新购置的设备涵盖成分定性定量分析、痕量残留检测、显微鉴别、理化常数测定、溶出度检查等关键检验环节，设备到位后将显著提升中心在食品药品质量安全检验、药品质量一致性评价以及《中华人民共和国药典》新增溶出度检查方法（流通池法、往复筒法、扩散池法）等方面的检验检测能力。

本项目要求投标人提供全新、原厂原装、技术先进、质量可靠的仪器设备，并负责运输、安装、调试、计量校准、人员培训和售后服务，确保设备按期投入正常使用。各采购包设备名称、数量及技术参数详见本章各采购包设备清单及技术参数表。

三、专用设备清单

采购包设备汇总表

| 采购包号 | 采购包名称 | 主要设备及配置 | 单位 | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包4 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪5台 | 台 | 5 |
| 合计 | —— | 高效液相色谱仪5台 | 台 | 5 |

高效液相色谱仪  设备清单及技术参数表

（最高限价：275.00万元）

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 所需数量 | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 台 | 5 | 55 |  |

品目1、2：高效液相色谱-二极管阵列检测器/示差检测器2台

1工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：4-55˚C

1.3 环境湿度：<95%

2技术性能

液相色谱仪采用积木组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、二极管检测器、示差折光检测器，液相色谱工作站系统组成。

2.1 四元梯度泵

2.1.1泵设计：串联式双柱塞往复泵，泵传动采用齿轮传动，非皮带传动，保证泵的可靠性

2.1.2 冲程范围：自动连续可变冲程，最小冲程可至20μL以减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100μL，以减少柱塞杆密封垫磨损。(提供软件截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.1.3 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min

2.1.4 流量精度：≤0.07%RSD

2.1.5 压力范围：≥590bar

2.1.6 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

2.1.7 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.8 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%

2.1.9 混合精度：±0.20%RSD

2.2、柱温箱

2.2.1柱温范围:室温上5~85℃

2.2.2柱容量：4根30cm色谱柱，8根10cm色谱柱，同时两端可放预柱，后期可配置4柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3、自动进样器

2.3.1 2ml样品位≥131位（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3.2进样范围:0.1~100ul，增量为0.1ul

2.3.3进样精度:< 0.25% RSD

2.3.4交叉污染:< 0.004% RSD

2.4.5 重复进样次数：1~99次/样品

2.4.6 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

2.4.7自动进样器控温要求4~40℃

2.4.8 自动进样器压力要≥600 bar

2.5 二极管检测器

2.5.1检测器类型：1024 单元二极管阵列

▲2.5.2波长范围: 190-950nm（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.5.3波长准确度: ±1nm

2.5.4噪音:< ± 0.7 x 10-5 AU /cm at 230 nm

2.5.5漂移:< 0.9 x10-3AU/小时（在254 nm 处）

2.5.6采样频率:120 Hz

2.6 示差折光检测器

2.6.1 示差折光范围：1.00 – 1.75 RIU，已校正

2.6.2 测量范围 ：±600・10-6 RIU

2.6.3 样品池：体积：8 μL

最大压力：5 bar （0.5 MPa）

最大流速：5 mL/min4.1.4.5波长准确度：≤±3nm

2.6.4 体积： 入口到样品池 62 μL、

入口到出口 590 μL

2.6.5 性能指标短期噪音：<±1.25・10-9 RIU

2.6.6 漂移：<200・10-9 RIU/hr

2.7软件功能

2.7.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名

2.7.2具有5级权限管理

2.7.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

2.7.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

2.7.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

2.8色谱环境湿度调控装置（吊顶除湿设备）

2.8.1安装：吊顶暗藏方式安装，通过空调管道自动排水，费用包含整机、安装材料及人工费；

2.8.2除湿量：≥138L/天（30℃-RH80%）；

2.8.3送风性能：循环风量≥1000m³/h，风压≥300Pa；

2.8.4自定义湿控范围：不小于 RH10～90%；

2.8.5运行噪声：≤54dB；

2.8.6功能：具备自动启停、故障自检、自动化霜功能；

2.8.7换热组件：双层全铜内螺纹铜管冷凝器或等效部件，具备防污自清洁能力。

3 配置

3.1 四元泵1套

3.2 自动进样器1套

3.3 独立式柱温箱1套

3.4 二极管检测器1套

3.5 示差折光检测器 1套

3.6输入系统 2套

3.7输出系统 1套

3.8 通用的相关耗材一包（含高效液相色谱柱，过滤白头，手紧接头等等）

3.9 吊顶除湿机 1套（包安装）

3.10 循环水式真空泵

品目3、4：高效液相色谱-二极管阵列检测器/荧光检测器2台

1工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：4-55˚C

1.3 环境湿度：<95%

2技术性能

液相色谱仪采用积木组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、二极管检测器、荧光检测器系统组成。

2.1 四元梯度泵

2.1.1泵设计：串联式双柱塞往复泵，泵传动采用齿轮传动，非皮带传动，保证泵的可靠性

▲2.1.2 冲程范围：自动连续可变冲程，最小冲程可至20μL以减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100μL，以减少柱塞杆密封垫磨损。(提供软件截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.1.3 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min

2.1.4 流量精度：≤0.07%RSD

2.1.5 压力范围：≥590bar

2.1.6 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

2.1.7 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.8 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%

2.1.9 混合精度：±0.20%RSD

2.2、柱温箱

2.2.1柱温范围:室温上5~85℃

▲2.2.2柱容量：4根30cm色谱柱，同时两端可放预柱，后期可配置4柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3、自动进样器

2.3.1 2ml样品位≥131位（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3.2进样范围:0.1~100ul，增量为0.1ul

2.3.3进样精度:< 0.25% RSD

2.3.4交叉污染:< 0.004% RSD

2.4.5 重复进样次数：1~99次/样品

2.4.6 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

2.4.7自动进样器控温要求4~40℃

2.4.8 自动进样器压力要≥600 bar

2.5 二极管检测器

2.5.1检测器类型：1024 单元二极管阵列

▲2.5.2波长范围: 190-950nm（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.5.3波长准确度: ±1nm

2.5.4噪音:< ± 0.7 x 10-5 AU /cm at 230 nm

2.5.5漂移:< 0.9 x10-3AU/小时（在254 nm 处）

2.5.6采样频率:120 Hz

2.6荧光检测器

2.6.1光源：氙灯

▲2.6.2激发波长：200-1200nm 发射波长：200-1200nm（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

▲2.6.3 灵敏度：水拉曼峰的信噪比≥3000：1（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.6.4波长重现性：≤±0.20nm

2.6.5波长准确度：≤±3nm

2.7软件功能

2.7.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名

2.7.2具有5级权限管理

2.7.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

2.7.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

2.7.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

2.8色谱环境湿度调控装置（吊顶除湿设备）

2.8.1安装：吊顶暗藏方式安装，通过空调管道自动排水，费用包含整机、安装材料及人工费；

2.8.2除湿量：≥138L/天（30℃-RH80%）；

2.8.3送风性能：循环风量≥1000m³/h，风压≥300Pa；

2.8.4自定义湿控范围：不小于 RH10～90%；

2.8.5运行噪声：≤54dB；

2.8.6功能：具备自动启停、故障自检、自动化霜功能；

2.8.7换热组件：双层全铜内螺纹铜管冷凝器或等效部件，具备防污自清洁能力。。

3 配置

3.1 四元泵1套

3.2 自动进样器1套

3.3 独立式柱温箱1套

3.4 二极管检测器1套

3.5 荧光检测器 1套

3.6柱后衍生器 1套

3.7输入系统 2套

3.8输出系统 1套

3.9 通用的相关耗材一包（含高效液相色谱柱，过滤白头，手紧接头等等）

3.10 吊顶除湿机 1套（包安装）

品目5：高效液相色谱-二极管阵列检测器/蒸发光检测器1台

1工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：4-55˚C

1.3 环境湿度：<95%

2技术性能

液相色谱仪采用积木组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、二极管检测器、蒸发光检测器等系统组成。

2.1 四元梯度泵

2.1.1泵设计：串联式双柱塞往复泵，泵传动采用齿轮传动，非皮带传动，保证泵的可靠性

2.1.2 冲程范围：自动连续可变冲程，最小冲程可至20μL以减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100μL，以减少柱塞杆密封垫磨损。(提供软件截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.1.3 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min

2.1.4 流量精度：≤0.07%RSD

2.1.5 压力范围：≥590bar

2.1.6 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

2.1.7 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.8 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%

2.1.9 混合精度：±0.20%RSD

2.2、柱温箱

2.2.1柱温范围:室温上5~85℃

2.2.2柱容量：4根30cm色谱柱，8根10cm色谱柱，同时两端可放预柱，后期可配置4柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3、自动进样器

2.3.1 2ml样品位≥131位（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3.2进样范围:0.1~100ul，增量为0.1ul

2.3.3进样精度:< 0.25% RSD

2.3.4交叉污染:< 0.004% RSD

2.4.5 重复进样次数：1~99次/样品

2.4.6 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

2.4.7自动进样器控温要求4~40℃

2.4.8 自动进样器压力要≥600 bar

2.5 二极管检测器

2.5.1检测器类型：1024 单元二极管阵列

▲2.5.2波长范围: 190-950nm（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.5.3波长准确度: ±1nm

2.5.4噪音:< ± 0.7 x 10-5 AU /cm at 230 nm

2.5.5漂移:< 0.9 x10-3AU/小时（在254 nm 处）

2.5.6采样频率:120 Hz

2.6、蒸发光散射检测器

2.6.1气体流量范围：0.9-3.25SLM（可控的气体关闭）

2.6.2噪音：<0.2mV

2.6.3漂移：<1 mV/h

2.6.4操作压力：60–100psi

2.6.5雾化器温度：25-120℃

2.6.6 与液相色谱仪必须同一个品牌

2.7软件功能

2.7.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名

2.7.2具有5级权限管理

2.7.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

2.7.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

2.7.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

2.8色谱环境湿度调控装置（吊顶除湿设备）

2.8.1安装：吊顶暗藏方式安装，通过空调管道自动排水，费用包含整机、安装材料及人工费；

2.8.2除湿量：≥138L/天（30℃-RH80%）；

2.8.3送风性能：循环风量≥1000m³/h，风压≥300Pa；

2.8.4自定义湿控范围：不小于 RH10～90%；

2.8.5运行噪声：≤54dB；

2.8.6功能：具备自动启停、故障自检、自动化霜功能；

2.8.7换热组件：双层全铜内螺纹铜管冷凝器或等效部件，具备防污自清洁能力。

3 配置

3.1 四元泵1套

3.2 自动进样器1套

3.3 独立式柱温箱1套

3.4 二极管检测器1套

3.5蒸发光检测器 1套

3.6 通用的相关耗材一包（含高效液相色谱柱，过滤白头，手紧接头等等）

3.7输入系统 2套

3.8输出系统 1套

3.9 吊顶除湿机 1套（包安装）

3.10冰箱1台

3.11 循环水式真空泵1台

注：

1、根据财政部令87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同的投标人参加同一项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、核心产品：

各采购包主要核心产品为：

采购包1：高效液相色谱仪；

非单一产品采购包中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章上述“注”第1条规定按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

四、验收及其他

1、本项目的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

2、采购人以招标采购文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的验收方案。

3、货物到达采购方指定地点，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收。验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装； 所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

4、中标人应拟派有资格、有经验的技术专业人员负责对本项目进行安装、调试等工作。须在合同规定的时间内完成调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录等。

5、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用任何设备或任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

五、质量保证及售后服务

1、质量保证

1.1中标人所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

1.2中标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。免费质保3年（质保期），技术参数要求中有明确要求的按照技术要求中的质保期执行。

1.3在正式通过验收，双方签署验收合格证书之日起至少 3 年（质保期），中标人应对其提供的货物进行免费质保。

2、售后服务

2.1应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.2接到故障报告后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内完成维修或更换并恢复正常使用；24小时内无法修复的，免费提供同档次备用设备，直至故障排除。

2.3质保期内，乙方每隔一段时间回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。

2.4在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换（注明响应时间及承诺修复时限），并承担由此所发生的全部费用。

2.5投标人应在投标文件中提供详细的售后服务方案。

六、商务条款

1、供货期限（合同履行期限）：合同签订后60个工作日内供货、安装、调试完毕。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、报价要求：投标报价为完成本项目所有含税费用，包含但不限于货物、备品备件、包装、运输、保管、现场安装、调试、验收、培训、软件、售后质保、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。(参与本次项目报价的投标人视为已充分了解安装现场的安装条件，并已将可能发生的全部费用包含在总体报价中。）甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

4、付款方式：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的50%为预付款，剩余款项按实际供货完成并经验收合格后，根据项目实施相关规定，财政报账制支付剩余款项（无息）。

5、质量标准：符合国家及行业现行标准；所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

6、质保期：3年（自验收合格之日交付起算）。

7、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

8、货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

七、其他特别说明

1、投标人应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，投标综合单价将包定，一律不予调整；投标人的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、增加收费、降低质量及服务质量的理由。

2、所提供的货物（设备）须是原厂生产（不得拆机、改装）、全新的、未使用过的，完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准且符合招标采购文件要求，并具有产品质量检验合格证。

3、须保证所提供的货物（设备）包括其相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定，有义务保证货物（设备）的完整性，部分货物（设备）及零部件未在采购文件中明示的，投标人应在投标时予以补充，如货物（设备）使用过程中因缺少设备、配件或服务导致货物（设备）无法使用的，投标人须免费提供相应服务。保证产品不存在因材质、设计、制造、安装等问题所引起的缺陷，否则中标人应无偿予以纠正、维修、更换。

4、所有货物（设备）的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

5、中标人在设备供货时要充分考虑相应验收规范要求，若因货物（设备）原因造成不能通过验收，中标人应承担全部责任。

6、安全要求：安装过程中发生的一切安全问题均由中标人承担全部责任；中标人必须安排具有相应资格人员参与安装，进场安装人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装中要严格按行业规定进行安装，若出现任何安全事故，责任由中标人自行承担。

7、人员要求：投标人拟派项目团队人员需具备完成本项目的相关专业技术。不具备相关专业技术的，乙方应当及时予以更换。采购人将对提供的项目负责人及团队成员进行全程监管，乙方不得随意更换，如需更换，须经甲方书面同意。

8、本项目涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

四、评标标准：

1、评标时，评标委员会以采购文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评审因素的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 =价格分 + 商务技术分

4、评分标准：

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 报价（30分） | 满足招标文件要求且报价最低的投标人价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30，投标报价超过最高限价的，按无效投标处理。 |
| 技术部分 （61分） | 技术参数（24分） | 评标委员会根据招标采购文件中的技术参数要求进行评审，投标人所投产品技术参数完全符合招标要求的得满分24分；技术参数中标注“▲”的为重要技术参数（如有），每有一项负偏离扣2分；其他技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。非单一产品采购包，评标委员会须就该包内所有产品的参数响应按上述规则累计评审。 注：投标人须在投标文件《技术规格偏离表》中对所投采购包设备清单内的全部技术参数逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准。 |
|  | 实施方案 （12分） | 投标人针对本项目采购需求提供供货、安装、调试及实施方案，包含1、供货组织；2、运输；3、安装；4、调试；5、计量校准；6、产品质量；7、进度安排；8、人员安排；9、安全保证措施；10、环境保护措施；11、应急处置措施；12、现场管理措施。 方案包含以上12项内容得12分。每缺少一项扣1分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣0.5分，扣完为止。未见阐述不得分。注:“瑕疵或错误”是指:标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整;存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。 |
|  | 技术方案 （6分） | 投标人针对本项目需求及现场情况提供技术方案，包含1、仪器设备整体布局；2、安装条件；3、安装方式；4、与实验室水电气及环境配套；5、结合所投采购包设备功能特点、计量校准要求；6、验收标准。 方案包含以上6项内容得6分。每缺少一项扣1分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣0.5分，扣完为止。未见阐述不得分。注:“瑕疵或错误”是指:标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整;存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。 |
|  | 售后服务 （8分） | 投标人提供详细的售后服务方案，包括1、服务人员；2、售后服务内容；3、响应时间；4、恢复时效；5、备品备件保障；6、应急处理故障能力；7、质保期限及免费服务范围；8、技术服务热线与远程技术支持。 方案包含以上8项内容得8分。每缺少一项扣1分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣0.5分，扣完为止。未见阐述不得分。注:“瑕疵或错误”是指:标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整;存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。 |
|  | 培训方案 （5分） | 投标人提供培训方案，包括1、培训人员配备；2、时间安排；3、培训内容（含仪器操作、日常维护、软件使用、安全注意事项）；4、培训方式及资料；5、考核安排。 方案包含以上5项内容得5分。每缺少一项扣1分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣0.5分，扣完为止。未见阐述不得分。注:“瑕疵或错误”是指:标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整;存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。 |
|  | 维修保障方案（6分） | 投标人针对本项目仪器设备供货、安装、调试、使用及维保过程中的重点、难点进行分析并提出应对措施，同时提供维修保障方案，包括1、质保期内维修服务；2、质保期后维修服务安排；3、备品备件供应；4、耗材保障；5、定期回访；6、校准/计量支持、技术升级支持。 方案包含以上6项内容得6分。每缺少一项扣1分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣0.5分，扣完为止。未见阐述不得分。注:“瑕疵或错误”是指:标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整;存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。 |
| 商务部分（9分） | 类似业绩 （9分） | 投标人近3年（自投标文件递交截止之日起倒推3年，以合同签订时间为准）完成过同类检验检测仪器设备（须含所投采购包核心产品）销售业绩的，每提供一个得3分；本项最高得9分。 注：须提供有效的合同及验收（或履约）证明材料扫描件上传至电子投标文件，未提供不得分。 |

五、中标标准：

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上中标候选人。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

药品检验检测设备更新项目（第一批）（非专门面向中小企业）共分为六个采购包：

采购包1：高效液相色谱仪

注：同一投标人已中得本项目其他标包的，不再确定为本标包的中标人。

# 第六章 投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         （加盖CA电子公章）

日      期：

## 格式1、投标函

投标函

致：连云港市食品药品检验检测中心

根据贵方         采购包（采购包编号        ）招标文件，正式授权下述签字人       全权代表        参加贵方组织的采购活动，按照招标采购文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交投标报价，报价、供货期限等详见开标一览表。

2.我方同意在本采购包招标文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

注：未按照本投标函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该投标人投标无效。

## 格式2、开标一览表

开标一览表

采购包编号：

采购包名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 供货期限 |  |
| 备注 |  |

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式3、报价明细表

报价明细表

采购包编号：

采购包名称：

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 制造商名称 | 企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型） | 单价（元） | 数量 | 单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

填表说明：

1、投标报价明细表中的合计金额必须与开标一览表的投标总价一致。

2、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。 如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受扶持政策。

3、以上报价包含但不限于货物、备品备件、包装、运输、保管、现场安装、调试、验收、培训、软件、售后质保、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。(参与本次项目报价的投标人视为已充分了解安装现场的安装条件，并已将可能发生的全部费用包含在总体报价中。）甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

4、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

5、本表中事项填写不得缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

## 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（采购包名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 格式6、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方  投标人名称   参加  采购包名称  （项目编号：  采购包编号  ）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺！

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

1、主要设备证明材料：

2、主要专业技术能力证明材料：

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式9、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：连云港市食品药品检验检测中心

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【采购包名称】项目（项目编号：【采购包编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：        年      月        日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：          性别：         年龄：         职务：

系                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：         年          月           日

## 格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应招标采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

格式11、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 序号 | 招标采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应产品规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 参数性质 | 数量 | 技术参数和服务要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“斜体且有下划线部分”、“▲”号条款进行填写，打“斜体且有下划线部分”条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

格式12、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式13、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 签订合同时间 | 合同金额 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：后附评审标准要求的证明材料。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式14、项目需求方案

项目需求方案

（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式15、符合本国产品标准的声明函

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）参加                    项目（采购包编号：            ）采购活动，所提供的符合本国产品标准的产品具体情况如下：

1.（产品名称及型号），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址），符合招标文件规定的本国产品标准。

2.（产品名称及型号），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址），符合招标文件规定的本国产品标准。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：    年    月    日

注：1.本声明函由提供符合本国产品标准产品的供应商如实填写，未提供者不享受本国产品相关评审支持政策；2.产品如有型号请在产品名称栏一并填写，生产厂名、厂址应与营业执照载明信息一致；3.中标人的本声明函按规定随中标结果公开，接受社会监督。

## 格式16、其他材料

其他材料

（投标人对招标采购文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一进行质疑，质疑函中应列明具体号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。