公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-JSZC-G2026-0039

项目名称：总统府景区景观水体长效维护治理服务

采 购 人：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

采购类别：服务类

江苏志诚工程咨询管理有限公司

二0二六年九月

第一章  招标公告

项目概况 总统府景区景观水体长效维护治理服务的潜在投标人应在线上获取招标文件，并于2026年10月27日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目概述

1.1项目编号：JSZC-320000-JSZC-G2026-0039

1.2项目名称：总统府景区景观水体长效维护治理服务

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：389万元

1.5最高限价：389万元

1.6 采购需求：通过水动力改善、生境修复、生态与仿生态系统构建、运行维护和动态调控等措施，提升总统府景区水系整体水质与景观品质，使水体达到稳定、清洁、透明、无异味的良好状态；增强水体自净能力和生态稳定性，改善水生生物栖息环境，提升水系生态服务功能与文化展示功能，形成水清、岸绿、景美、文脉突出的历史文化景观水系，具体详见招标文件。

1.7合同履行期限：3年

1.8本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求:

2.1  满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照并加盖公章；投标人为自然人的，提供其身份证并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上年度经审计的财务报告，或投标前一个月的其他会计报表等并加盖公章（其他会计报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，但属于《中小企业划型标准规定》的小企业（含小型、微型）编制的会计报表可以不包括现金流量表，加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明并加盖公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2 本项目的特定资格要求：无

2.3 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

2.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（3）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（5）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.5 勘察现场或答疑：本次采购不组织集中勘察现场。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：“江苏政府采购网”

3.3方式：供应商登录“江苏政府采购网”自行免费下载

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1截止及开标时间：2026年10月27日09:30（北京时间）

4.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、公告期限

5.1 自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1是否接收进口产品：否。

6.2 本项目在“江苏省政府采购网”网站发布公告。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告，其责任由投标人自行承担。

6.3采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6.4 本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

（1）“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源南京永信北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

（2）供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

地址：南京市玄武区长江路292号

联系人：杨工

联系方式：025-84578870

2. 采购代理机构信息

名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地址：南京市建邺区黄山路2号绿溢国际广场B座509

联系方式：18005157770

3.项目联系方式

项目联系人：史晨炜

电 话：18005157770

第二章  供应商须知

投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 本项目不设投标保证金 |
| 2 | 最高限价 | 大写：叁佰捌拾玖万元整（¥3890000元）。超过项目最高限价作无效标处理。 |
| 3 | 服务期 | 三年 |
| 4 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起 90 日（供应商应承诺投标有效期不少于 90 日） |
| 5 | 投标无效情形 | (1)本章11.1、12.4加★项要求提供的证明材料缺失或无效的； (2)投标文件未按照招标文件规定要求盖章的； (3)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； (4)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； (5)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人； (6)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (7)不同供应商的投标文件相互混装； (8)报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的； (9)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； (10)不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系； (11)不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； (12)不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的； (13)供应商具有《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10 号第十一条、十二条所列严重失信行为的； (14)招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“拒收”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，供应商的投标文件对其中任何一条要求有负偏离的； (15)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 6 | 废标情形 | (1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的； (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； (4)因重大变故，采购任务取消的。 |
| 7 | 投标文件的编制、递交 | (1) 文件编制：本项目使用“苏采云”系统。供应商根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。 (2)文件签署：本项目实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴； （3）采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。 （4）供应商应在招标文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”系统。 |
| 8 | ## 纸质投标文件 | 中标单位中标后须提交正本一份、副本两份纸质投标文件交于招标人，用于归档留存。 |
| 9 | 其他 | 1、本项目不组织集体踏勘。投标人需自行前往现场进行勘察（勘察前与招标人联系），以充分了解项目地点及周边位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况。承包人如因此忽视或误解场地及周围情况而导致的成本增加或工期延长等采购人一律不予认可。 3、施工现场临时施工便道、通讯、交通、食宿等均由承包人自行解决并承担费用，投标人应根据现场情况在投标总价中予以考虑。 4、承包人在施工过程中不得对已有的绿化、绿植、古树名木等造成破坏，否则原样恢复或承担园林部门的处罚。 5、招标人不提供停车位，景区内不允许电动车通勤，不提供电动车充电服务，现场严禁给各种电动车充电，项目人员通勤请自行考虑解决。 6、施工单位须服从景区管理，施工作业和运输材料不得影响景区开放和游客参观。施工时间须配合景区开放时间安排，每日开工时间不得早于 7:00，且每日须在景区关闭前 15 分钟全部离场。 |

注：如有投标人须知正文条款与投标须知前附表不一致，以投标须知前附表为准。

一、总	则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3“用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46 号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小微型企业的项目，只面向中小微型企业采购。对于非专门面向中小微企业采购的项目，采购人或采购代理机构应给予小微企业10%的价格扣除（根据财库〔2020〕46号第九条工程类给予5%价格扣除），用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46 号）第六条的规定。联合协议中约定，小微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（6）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（7）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其它未列明行业”。

3.2信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

（2）提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.3节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章评标标准说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5进口产品政策

（1）除第一章招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.6投标人信用信息查询

（1）采购人或代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库[2016]125 号）。

（2）查询截止时间：投标截止时间前。

（3）投标人信用查询记录不符合要求的，采购人或代理机构将依法拒绝投标人参加本次采购活动。

4、招标文件的约束力

4.1 投标人一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1招标公告

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4工程量清单

5.5合同主要条款及格式

5.6投标文件格式

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求投标截止时间 15 日前，在原采购公告媒体发布更正公告；不足15日的，代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加招投标或被视为非实质性响应招标文件的风险。

三、投标

7、投标文件的语言、计量单位、货币

7.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3投标人应用人民币报价。

8、联合投标（本项目不接受联合体投标）

9、投标费用

9.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2供应商在领取中标通知书的同时需一次性缴纳招标代理服务费用。代理费以中标价为基数（参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格【2002】1980号】文件收费标准的50%执行）。投标人在投标时应充分考虑以上费用，包含在投标报价中并不单独立项，无论投标人是否将该费用在包含报价中，均视为已含在投标价格中。专家评审费（按照《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1 号）文件由招标人支付）。

10、投标文件组成

10.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2投标人根据招标文件的规定和项目名称的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★符合第一章2.1 条款《中华人民共和国政府采购法》规定的条件（并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》提供相关证明材料）；

（4）★符合第一章 2.2 条款采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件（如有）的相关证明文件；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）第一章招标公告中“落实政府采购政策需满足的资格要求”的证明文件；

（7）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明投标人提供的货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）服务方案；

（3）技术团队配置表；

（4）服务承诺；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料等；

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含但不限于人员劳资、交通费、风险评估费、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、国家强制缴纳的各种社会保障资金、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。

13.3投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。如果有漏项，视同让利。

13.4投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.5根据中华人民共和国财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）强化政府采购异常低价审查：采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.6评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

13.7投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物的总价以及分项报价。投标人系小企业（含小型、微型企业），须在《开标一览表》中注明，如无法划分计算的，将不予认可。

14、投标文件的其他部分

14.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15、投标保证金：本项目不设投标保证金。

16、投标有效期

16.1自提交投标文件截止之日起90日。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交，投标人可拒绝这种要求。

17、投标文件签署

17.1投标文件的正本和副本均由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

18、投标文件的编制、递交

18.1本项目使用“苏采云”系统。供应商根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

18.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

18.3供应商应在招标文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”系统。

18.4提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

18.5供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

四、投标文件的接收、开标、评标与确定中标人

19、响应文件的解密与开启

19.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启投标文件。

19.2本项目采用不见面交易模式，使用“苏采云”系统在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

19.3供应商不足3家的，不予解密。

19.4供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

19.5因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评标委员会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标委员会指令和要求从而导致影响开标、评标结果的，责任由供应商承担。

19.6如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

（1）平台系统发生故障而无法登录访问的；

（2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

19.7出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

20、开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行开标。

20.2代理机构将对开标、评标现场活动进行全程录音录像，音像资料将作为招标文件一并存档。

20.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章要求的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

20.4开标过程由代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理机构会对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家及采购人代表组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格性检查。开标结束后，由采购人或者代理机构根据法律法规和招标文件的规定依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照投标无效处理：

（1）本章 11.1 加★项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的。

21.2.2投标文件的符合性检查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，实质性要求是指本招标文件第五章项目名称需求中商务部分要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照投标无效处理：

（1）本章12.4加★项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.3澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3评标方法和标准

21.3.1采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标人的评标方法。

21.3.2评标标准及评审因素详见招标文件第四章。

21.4特别说明

21.4.1评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商应在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.4.2如发生上述情形的，供应商应保持其投标文件上联系方式的通讯畅通；供应商法定代表人或授权代表也可以直接在开标大厅等候。如代理机构或评标委员会联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在二十分钟内未按时提交书面说明，则视为供应商放弃上述权利，评标委员会将其作为无效投标处理。

22、确定中标候选人

22.1评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

22.2评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

23、确定中标人

23.1评标结果确定后，采购人在评标现场可根据评标结果直接确定中标人。

23.2采购人如未委托直接确定中标人的，代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

23.3代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，将评标结果在原采购公告发布媒体进行公示，公告期限为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

24、评标过程的保密性

24.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

24.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

五、签订合同

25、签订合同

25.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

25.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5中标通知书发出后，中标人无正当理由拒绝与采购人签订合同的，情节严重的，财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动，并予以通报。

25.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

26.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以依法向代理机构、采购人提出询问，采购人、代理机构在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、开标时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，代理人提出质疑和投诉，应当提交质疑投标人签署的授权委托书。

（8）质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

27.3质疑的投标人是参与所质疑项目采购活动的投标人；对采购文件提出质疑的，应自投标人获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

27.5投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.6代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑投标人对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29、诚实信用

29.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

29.2投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将提请政府采购监督管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

29.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

第三章评分标准

采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为中标供应商的评标方法。本次采购得分最高者为中标供应商，第二名为备选供应商，当中标供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的中标供应商，也可重新组织采购。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 满足文件要求投标最低价为评标基准值，评标基准值为满分。各家供应商的价格分值按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准值/投标报价)×10。（小数点后保留两位，第三位四舍五入） | 10 |
| 2 | 履约能力 | 业绩：自2023年1月以来从事过类似水域环境综合治理项目的，每提供一个得5分，满分5分。 注：须提供业绩中标（成交）通知书、合同扫描件，时间以合同签订时间为准，未提供或提供材料不全的不得分。 | 5 |
|  |  | 拟投入项目组人员： ①项目负责人：具有环境工程专业中级职称得1分，高级及以上职称的得2分。 ②技术负责人：具有环境工程专业中级职称得1分，高级及以上职称的得2分，同时具有注册环保工程师执业资格证书再得1分。本项最高得3分。 ③项目组其他人员（除项目负责人和技术负责人外）：具有环境工程专业中级及以上职称的每提供一人得1分，本项最高得5分。 注：以上人员须提供相应证书扫描件并加盖公章及供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社会保险缴纳凭证（2026年4月-9月且加盖社保中心或社保中心参保缴费明电子专用章）若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料的，则该项不得分。 | 10 |
| 3 | 服务方案 | 供应商提供服务期内各项服务内容的实施方案（包括布局方案、水质维护方案、水质检测方案等内容）：布局、水质维护、水质检测整套方案完整详实、贴合现场实际，科学可行，可完全保障服务需求得15分；各项方案内容齐全、合规适配，整体可落地，仅少量细节有待优化得12分；核心方案内容齐全，满足基础服务要求，内容常规、针对性一般，无明显问题得9分；方案内容存在缺漏、流程简略，落地性弱，仅勉强满足最低服务要求得6分；关键方案缺失、内容不规范，不符合服务标准，不具备落地条件得3分；未提供不得分。 | 15 |
| 4 | 重难点分析 | 供应商对本项目现有的项目状态关键性技术问题提供全面透彻的重难点进行分析：精准识别项目现存核心难点、关键技术问题，分析全面透彻、贴合项目实际，研判精准到位得10分；准确梳理项目主要重难点及技术问题，分析较为深入，贴合项目情况，仅个别细节考虑不足得7分；可识别项目基础重难点与常规技术问题，分析中规中矩，基本贴合项目，深度、针对性一般得4分；仅罗列少量表面问题，重难点识别不全、技术分析浅显，与项目实际贴合度较低得1分；未提供不得分。 | 10 |
| 5 | 组织管理 | 供应商提供完整的工作人员管理、日常工作安排以及组织管理体系等内容：组织管理体系健全，人员管理制度完善，日常工作安排科学细化，权责清晰、贴合项目实际得10分；组织、人员、日常管理内容齐全，制度及安排规范合理，仅细节不够细化得7分；具备基础组织管理、人员及工作安排内容，满足基本服务运行要求，规范性一般得4分；组织管理体系残缺，人员或工作安排缺失、混乱，无法保障项目正常运维得1分。未提供不得分。 | 10 |
| 6 | 资料管理 | 供应商提供完善的档案资料管理方案：有完备的项目档案资料管理制度：档案管理制度完备规范，归档、保管、查阅、移交流程健全，贴合项目实际，可落地性强得10分；档案管理制度齐全，管理流程规范，整体满足项目需求，仅部分细节不够细化得7分；具备基础档案管理制度，覆盖核心管理内容，可满足项目基本档案管理要求得4分；缺少档案管理制度或方案内容残缺、不规范，无法开展正常档案管理工作得1分；未提供的不得分。 | 10 |
| 7 | 保障措施 | 供应商提供完善的各类体系保障措施（包括质量管理、安全管理、进度管理等内容）：质量、安全、进度各类保障体系完备健全，措施全面细化、贴合项目实际，落地保障性极强得10分；各类管理保障体系齐全、措施规范，可有效保障项目实施，仅少量细节有待完善得7分具备基础质量、安全、进度保障措施，覆盖核心管理要求，可满足项目基本实施需求得4分；各类管理保障体系缺失或内容残缺，措施不规范，无法保障项目正常实施得1分；未提供不得分。 | 10 |
| 8 | 应急预案 | 供应商提供运维期内各类突发事件的应急预案，包括如何建立应对和处理突发事件的应急快速反应机制（如提供处理设施、设施运营故障处置、水质异常超标等内容）：应急预案体系完整，快速反应机制健全，覆盖设备故障、水质超标等各类突发情况，处置流程细化、贴合现场，实操性极强得10分；应急预案及快速反应机制齐全，各类突发场景处置措施规范可行，整体满足运维需求，仅细节不够细化得7分；具备基础应急预案与应急处置机制，覆盖核心突发场景，可应对常规运维突发问题得4分；应急预案缺失或内容严重残缺，无有效应急反应机制，无法应对运维突发事故得1分；未提供不得分。 | 10 |
| 9 | 延长运维期 | 供应商承诺在三年服务期后，免费质保二年的基础上，再提供延长一年免费运维得5分；供应商承诺提供延长两年免费运维得10分（累计服务期七年，其中付费服务期三年，免费维保四年）。 注：供应商提供承诺函（格式自拟）并加盖公章的扫描件 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  |

说明：

1.对小微企业提供的服务给予投标价的10%价格扣除（根据财库【2020】46号第九条工程类给予5%价格扣除），用扣除后的价格参与评审。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据。

4.根据中华人民共和国财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）强化政府采购异常低价审查：采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：经核实如供应商提供虚假业绩将取消评标资格。

第四章  项目概况

## 一、项目名称

总统府景区景观水体长效维护治理服务。

## 二、采购属性及服务模式

本项目按服务类项目组织采购。采购标的为总统府景区景观塘水生态环境综合修复及连续运维服务。投标人应围绕水质改善、生态系统修复、设施系统运行、监测调控及应急保障等目标，提供一体化服务。

本项目服务过程中涉及的水动力设施、过滤及自动控制系统、布水管道、光催化网、微生物载体、水生植物、水生动物、底质改良材料以及安装、布设、种植、调试、围挡、降排水、垃圾清理等设备、材料和施工内容，均属于完成本次服务目标所必须投入并完成的服务实施内容，在项目结束后所属权均属于采购人。

服务期内，上述设施设备、材料及形成的工程实体均作为本项目服务履约所必须的投入，由中标人负责运行、维护、维修、补充和更换，并保证持续正常、稳定、安全使用。

## 三、项目期限

项目基础期为5年（3年服务期+2年免费维护期），另外在招标过程中在评分标准里额外增加2年免费维护期，投标人根据采购人和招标文件要求自行决定是否额外提供免费维护（累计服务期7年，3年付费服务期+4年免费维护期）。项目期自合同生效并经采购人书面通知进场之日起计算。中标人应在服务期内完成初始综合修复、系统安装调试、生态系统构建以及连续运行维护、水质保障、生态监测、生态平衡调控和应急处置等全部工作。初始实施阶段的具体进度由中标人根据现场条件编制实施计划，经采购人批准后执行。

## 四、项目要求

通过水动力改善、生境修复、生态与仿生态系统构建、运行维护和动态调控等措施，提升总统府景区水系整体水质与景观品质，使水体达到稳定、清洁、透明、无异味的良好状态；增强水体自净能力和生态稳定性，改善水生生物栖息环境，提升水系生态服务功能与文化展示功能，形成水清、岸绿、景美、文脉突出的历史文化景观水系。

（1）水质主要控制指标CODMn、TP、NH3-N稳定达到地表水Ⅲ类或景观水体相关标准要求；

（2）叶绿素a（Chl a）含量控制在15 μg/L以下，减少藻类异常繁殖，避免水华现象发生；

（3）溶解氧（DO）≥6.00 mg/L，消除水体发黑、发臭等现象，保持良好感官效果；

（4）水体透明度达到1.0 m以上，局部浅水区域实现清澈见底，满足景观观赏要求；

（5）服务实施两年后，太平湖及博爱湖沉水植物、挺水植物及浮叶植物群落基本稳定，重点区域水生植被覆盖率达到60%以上，并在后续服务期内持续维护生态系统稳定。

# 五、服务范围及技术要求

中标人应承担东湖、南湖、博爱湖、太平湖等景观水体的综合修复及运维保障服务。服务应以目标结果为导向，采用水动力循环、光催化网、微生物强化、增氧调控、底质改良、植被恢复、食物网构建、生态监测和动态调控等措施，持续保障水质及景观效果。

投标人应对现场条件进行充分踏勘和风险评估，并对方案深化、施工组织、生态配置、运行参数、维护频次和应急措施负责。除采购需求明确的最低要求外，为实现合同约定的水质和生态目标所需的配套工作、辅助设施、材料耗材、人工机械及技术措施，均视为已包含在本次服务范围和投标报价中。

## 5.1东湖、南湖综合修复及运维服务

针对硬质驳岸、硬质底质的封闭或半封闭景观池塘水体交换能力弱、营养盐累积、蓝藻优势化等问题，中标人应采用“水动力循环—光催化网净化—微生物强化—增氧调控”协同技术路线，并持续维护。

## 5.2 博爱湖、太平湖综合修复及运维服务

针对博爱湖水生植物结构不合理、局部单一优势种生物量偏高，以及太平湖总磷、浊度和底泥有机质负荷较高等问题，中标人应采用光催化修复并结合底质改良、植被重建和生态调控，构建“污染削减—内源控制—生境优化—生态重建—长期维持”的一体化服务体系，并持续维护。

太平湖应重点实施底质改良和内源控制，削减底泥有机污染负荷，改善底泥氧化还原环境，抑制氮磷营养盐释放；博爱湖应重点优化水生植物群落结构，控制单一优势种过度扩张，合理配置不同生活型和功能型植物。两处水体均应逐步完善“微生物—水生植物—底栖动物—鱼类”生态链条，并在服务期内根据监测结果持续进行补植、收割、群落调整和水生动物调控，并持续维护。

## 5.3 其它服务要求

本项目光催化网处理能力不得低于水体的总量6720m3，其中太平湖不得低于3600 m3、博爱湖不得低于1300m3、东湖不得低于1100m3、南湖不得低于720m3。

对太平湖及博爱湖底泥实施原位改良，改善底泥结构和孔隙度，促进有机质转化，吸附固定氮、磷等营养盐，降低底泥内源释放风险。实施面积不得低于：太平湖约2300 m²、博爱湖约870 m²，合计约3270 m²。

太平湖水下森林恢复面积不得低于1300 m²；博爱湖现有水生植物群落优化面积不得低于500 m²，合计不得低于1800 m²。植物配置应按照采购需求确定的技术路线和品种要求实施，包括苦草、黑藻、狐尾藻、刺苦草、马来眼子菜等适生种或仿生态产品。

中标人应负责材料供应、运输、投加/铺设、现场安全防护、效果跟踪和必要的补充处理，并避免对文物建筑、景观设施及水生生态造成次生影响。

中标人应根据生态系统演替情况进行人工调节，优化沉水植被品种和群落结构，控制鱼类数量及食肉性鱼类比例，调节功能性食物链，避免植物过密、季节性腐烂、鱼类结构失衡及外来入侵物种扩张等问题，确保生态系统按预定方向持续稳定运行。水生动物群落构建应强调多样性，根据生态修复进程分步实施，配置大型底栖动物、鱼类等。中标人应负责苗种/种苗供应、种植投放、成活维护、补植补放、病害防治、过度繁殖控制及群落结构优化。

中标人对透明度、水质、水生植被、水生动物等进行监测，并形成原始记录、趋势分析和调控建议。初始生态构建阶段按照下表最低频次执行；进入稳定运维阶段后，可在不低于采购人管理要求且确保水质目标实现的前提下，根据水体状况优化频次，并经采购人同意后实施。

| 监测项目 | 监测目的 | 监测内容 | 监测方法 | 最低监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透明度 | 掌握水体光照条件，为沉水植被维护和水质调控提供依据 | 透明度（SD） | 塞氏盘直接测量 | 种植结束1个月内1次/天；其后至调整期结束1次/周 |
| 水体水质 | 掌握水质现状，防范藻华并为风险预测提供依据 | TP、TDP、SRP；TN、DTN、NH3-N；Chl a；CODMn等 | 按相应国家/行业标准方法 | 种植完成1个月内2次/周；其后至调整期结束2次/月；稳定运维期按采购人要求持续监测 |
| 水生植被 | 了解植物生长、繁殖、扩张及病虫害情况 | 各品种生物量、比例、覆盖度及群落结构 | 观察法、采草器取样等 | 系统构建完成1个月内每周观察；随后每季度至少1次采样/调查 |
| 水生动物 | 了解水生动物数量及种类，为食物网优化提供依据 | 各种群密度、比例、个体体重、体长等 | 底栖动物观察；鱼类采用粘网、地笼等适宜方式取样 | 日常观察；每季度至少1次生物调查 |

中标人应建立水质异常、藻类暴发、极端天气、设备故障、植物大面积衰败等突发事件应急机制，配备必要的人员、设备、应急材料和技术支持。水质应急保障可根据监测结果按需采用生态安全的底改材料、微生物菌剂及其他适宜措施，及时开展蓝藻、水绵等藻类防控与治理。

应急处置不得以额外收费为前提。因中标人维护不到位、设备故障处置不及时或技术措施不当造成的水质恶化、设施损坏及恢复费用由中标人承担。

# 六、服务团队要求

至少包括项目负责人、现场运维人员和技术指导专家。配置项目负责人1名、运维人员6名、指导专家1名；投标人可根据不同阶段工作量进行动态配置，但不得因人员不足影响服务质量。关键岗位人员变更应提前报采购人同意。

# 七、服务管理、成果及验收要求

## 7.1 实施方案及开工条件

合同签订后，中标人应在进场前提交深化实施方案，至少包括现场复核、技术路线、设备材料清单、施工组织、生态配置、进度安排、质量控制、安全文明措施、文物及景观保护措施、应急预案和运维计划。经采购人审核后组织实施。

## 7.2 阶段成果

（1）初始综合修复及系统安装调试成果：设备设施安装、管线系统、光催化布设、底质改善、植被恢复、水生动物构建及辅助实施内容完成；

（2）运行维护成果：设备运行记录、巡检维护台账、故障处理记录、耗材及备件更换记录；

（3）监测与调控成果：水质监测数据、透明度监测、生态调查记录、趋势分析、调控建议及实施记录；

（4）应急保障成果：应急处置方案、响应记录、材料使用记录、效果评估；

（5）年度成果：年度服务总结报告，说明水质目标完成情况、设备设施状态、生态系统变化、问题及下一年度优化计划；

（6）期满成果：五年服务总结、完整档案资料、设备设施运行状态清册及后续运行维护建议。

## 7.3 验收及考核

本项目采用“过程服务考核+年度评价+期满最终验收”的方式进行。服务期内按月/季度/年度对水质目标、运行维护、监测调控、响应时效、资料台账和安全文明管理进行考核；服务期满后进行最终服务验收。

具体考核办法、扣款规则和付款节点可在招标文件合同条款中进一步明确。若连续或多次未达到约定水质及服务要求，中标人应无条件采取补救、优化及恢复措施，相关费用由中标人承担。因客观极端事件或采购人原因导致的异常，应由双方根据监测数据、现场记录和第三方证明材料据实认定。

# 八、报价

本项目采用服务总价报价。投标报价应覆盖完成5年服务目标所需的一切费用，包括但不限于方案深化、材料采购、运输装卸、安装施工、调试、生态修复、人员、机械、监测检测、运行能耗（如由中标人承担的部分）、维护维修、备品备件、耗材、补植补放、应急处置、安全文明措施、保险、税费、管理费、利润及合同约定的其他全部费用。

# 九、项目付款

项目签订合同后7日内，甲方支付乙方合同金额的20%，用于采购治理相关的材料、设备等；乙方的材料、设备全部安装到位，包括但不限于水动力系统布置完成、光催化网布设完成、水体底质改善实施完成、沉水植被恢复及水生动物群落构建完成等内容，并取得专家认可后再支付合同金额的30%，；项目签订合同后两年内，且水体指标和状态满足合同第八项乙方服务质量要求，支付合同金额20%；项目签订合同后三年内，且水体指标和状态满足合同第八项乙方服务质量要求，支付合同金额30%，同时付清尾款前乙方需提供项目总金额10%的银行保函，直至项目完结后退还（无息），确保后续（基础5年及投标人承诺的年限）正常维保，水体指标和状态应满足且水体满足合同第八项乙方服务质量要求。

第五章合同主要条款及格式

南京市政府采购项目合同

项目名称：

使用单位：

服务单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

监制

南京市财政局

政府采购计划号：

| 甲方（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据                   招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序:

招标文件及其补充文件、响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

二、服务范围

东湖、南湖、博爱湖、太平湖等景观水体的综合修复及运维保障服务。服务应以目标结果为导向，采用水动力循环、光催化网、微生物强化、增氧调控、底质改良、植被恢复、食物网构建、生态监测和动态调控等措施，持续保障水质及景观效果。

三、合同期限

服务期：   年，    年   月   日至     年   月   日。

四、合同价格

本合同项下服务总价款为人民币         （大写       ）。

备注：

本项目采用服务总价。投标报价应覆盖完成服务期内服务目标所需的一切费用，包括但不限于方案深化、材料采购、运输装卸、安装施工、调试、生态修复、人员、机械、监测检测、运行能耗（如由乙方承担的部分）、维护维修、备品备件、耗材、补植补放、应急处置、安全文明措施、保险、税费、管理费、利润及合同约定的其他全部费用。服务期内机械设备由乙方保管、维护，发生损坏丢失由乙方负责，合同终止后，相关机械设备归甲方所有。

- 运维内容

5.1 东湖、南湖综合修复及运维服务

针对硬质驳岸、硬质底质的封闭或半封闭景观池塘水体交换能力弱、营养盐累积、蓝藻优势化等问题，乙方应采用“水动力循环—光催化网净化—微生物强化—增氧调控”协同技术路线，并持续维护。

5.2博爱湖、太平湖综合修复及运维服务

针对博爱湖水生植物结构不合理、局部单一优势种生物量偏高，以及太平湖总磷、浊度和底泥有机质负荷较高等问题，乙方应采用光催化修复并结合底质改良、植被重建和生态调控，构建“污染削减—内源控制—生境优化—生态重建—长期维持”的一体化服务体系，并持续维护。

太平湖应重点实施底质改良和内源控制，削减底泥有机污染负荷，改善底泥氧化还原环境，抑制氮磷营养盐释放；博爱湖应重点优化水生植物群落结构，控制单一优势种过度扩张，合理配置不同生活型和功能型植物。两处水体均应逐步完善“微生物—水生植物—底栖动物—鱼类”生态链条，并在服务期内根据监测结果持续进行补植、收割、群落调整和水生动物调控，并持续维护。

5.3 其它服务要求

本项目光催化网处理能力不得低于水体的总量6720m3，其中太平湖不得低于3600 m3、博爱湖不得低于1300m3、东湖不得低于1100m3、南湖不得低于720m3。

对太平湖及博爱湖底泥实施原位改良，改善底泥结构和孔隙度，促进有机质转化，吸附固定氮、磷等营养盐，降低底泥内源释放风险。实施面积不得低于：太平湖约2300 m²、博爱湖约870 m²，合计约3270 m²。

太平湖水下森林恢复面积不得低于1300 m²；博爱湖现有水生植物群落优化面积不得低于500 m²，合计不得低于1800 m²。植物配置应按照采购需求确定的技术路线和品种要求实施，包括苦草、黑藻、狐尾藻、刺苦草、马来眼子菜等适生种或仿生态产品。

乙方应负责材料供应、运输、投加/铺设、现场安全防护、效果跟踪和必要的补充处理，并避免对文物建筑、景观设施及水生生态造成次生影响。

乙方应根据生态系统演替情况进行人工调节，优化沉水植被品种和群落结构，控制鱼类数量及食肉性鱼类比例，调节功能性食物链，避免植物过密、季节性腐烂、鱼类结构失衡及外来入侵物种扩张等问题，确保生态系统按预定方向持续稳定运行。水生动物群落构建应强调多样性，根据生态修复进程分步实施，配置大型底栖动物、鱼类等。乙方应负责苗种/种苗供应、种植投放、成活维护、补植补放、病害防治、过度繁殖控制及群落结构优化。

乙方对透明度、水质、水生植被、水生动物等进行监测，并形成原始记录、趋势分析和调控建议。初始生态构建阶段按照下表最低频次执行；进入稳定运维阶段后，可在不低于甲方管理要求且确保水质目标实现的前提下，根据水体状况优化频次，并经甲方同意后实施。

| 监测项目 | 监测目的 | 监测内容 | 监测方法 | 最低监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透明度 | 掌握水体光照条件，为沉水植被维护和水质调控提供依据 | 透明度（SD） | 塞氏盘直接测量 | 种植结束1个月内1次/天；其后至调整期结束1次/周 |
| 水体水质 | 掌握水质现状，防范藻华并为风险预测提供依据 | TP、TDP、SRP；TN、DTN、NH3-N；Chl a；CODMn等 | 按相应国家/行业标准方法 | 种植完成1个月内2次/周；其后至调整期结束2次/月；稳定运维期按甲方要求持续监测 |
| 水生植被 | 了解植物生长、繁殖、扩张及病虫害情况 | 各品种生物量、比例、覆盖度及群落结构 | 观察法、采草器取样等 | 系统构建完成1个月内每周观察；随后每季度至少1次采样/调查 |
| 水生动物 | 了解水生动物数量及种类，为食物网优化提供依据 | 各种群密度、比例、个体体重、体长等 | 底栖动物观察；鱼类采用粘网、地笼等适宜方式取样 | 日常观察；每季度至少1次生物调查 |

乙方应建立水质异常、藻类暴发、极端天气、设备故障、植物大面积衰败等突发事件应急机制，配备必要的人员、设备、应急材料和技术支持。水质应急保障可根据监测结果按需采用生态安全的底改材料、微生物菌剂及其他适宜措施，及时开展蓝藻、水绵等藻类防控与治理。

应急处置不得以额外收费为前提。因乙方维护不到位、设备故障处置不及时或技术措施不当造成的水质恶化、设施损坏及恢复费用由乙方承担。

六、甲、乙双方的责任与义务

(一）甲方责任与义务

1、甲方有权按照国家和地方的法律、法规、文件、本合同等对乙方的运维服务情况进行监督和检查。甲方所派人员发现问题时有提问和要求乙方回答的权利，并有权检查包括乙方的全部运维记录。

2、合同期满后，甲方拥有现场所有设施的所有权。

3、甲方应根据本项目的具体实际情况向乙方提供项目的相关资料，若乙方认为甲方提供的相关资料不完善时，可书面要求甲方进行补充。

4、甲方应当提供可供乙方进行项目调试、运营的生产生活用电接口等；

5、甲方应当按照本合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。

(二）乙方责任与义务

1、乙方拥有本合同运营服务期内对相关处理设施的运行管理权；

2、乙方有权要求甲方按实支付运维服务费；

3、乙方须始终按照常规运营惯例、检验与维护手册进行运行维护，以保证项目处于良好的状态。

4、乙方须编制项目巡检记录、水质检测记录等现场台账，以月报方式向甲方汇报运营情况。

5、乙方应编制相关应急预案，出现异常时，及时启动应急预案，排查原因，采取限制措施，减少损失和对环境造成的影响。

七、合同支付

项目签订合同后7日内，甲方支付乙方合同金额的20%，用于采购治理相关的材料、设备等；乙方的材料、设备全部安装到位，包括但不限于水动力系统布置完成、光催化网布设完成、水体底质改善实施完成、沉水植被恢复及水生动物群落构建完成等内容，并取得专家认可后再支付合同金额的30%；项目签订合同后两年内，且水体指标和状态满足合同第八项乙方服务质量要求，支付合同金额20%；项目签订合同后三年内，且水体指标和状态满足合同第八项乙方服务质量要求，支付合同金额30%，同时付清尾款前乙方需提供项目总金额10%的银行保函，直至项目完结后退还（无息），确保后续4年正常维保，水体指标和状态应满足且水体满足合同第八项乙方服务质量要求。

八、乙方服务质量要求

通过水动力改善、生境修复、生态与仿生态系统构建、运行维护和动态调控等措施，提升总统府景区水系整体水质与景观品质，使水体达到稳定、清洁、透明、无异味的良好状态；增强水体自净能力和生态稳定性，改善水生生物栖息环境，提升水系生态服务功能与文化展示功能，形成水清、岸绿、景美、文脉突出的历史文化景观水系。

（1）水质主要控制指标CODMn、TP、NH3-N稳定达到地表水Ⅲ类或景观水体相关标准要求；

（2）叶绿素a（Chl a）含量控制在15 μg/L以下，减少藻类异常繁殖，避免水华现象发生；

（3）溶解氧（DO）≥6.00 mg/L，消除水体发黑、发臭等现象，保持良好感官效果；

（4）水体透明度达到1.0 m以上，局部浅水区域实现清澈见底，满足景观观赏要求；

（5）服务实施两年后，太平湖及博爱湖沉水植物、挺水植物及浮叶植物群落基本稳定，重点区域水生植被覆盖率达到60%以上，并在后续服务期内持续维护生态系统稳定。

九、 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十、违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价10%赔偿金。

十一、争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

十二、 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十三、 合同的变更和终止

1．除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

十四、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档。

| 甲方（甲方）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对招标文件的响应程度进行编制投标文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

一、投标申请及声明

投标申请及声明

致    （采购人）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）招标公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）元人民币（¥：（小写）），项目负责人    ，服务期     年，质量标准        。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

供应商名称：（加盖电子公章）

地址：

联系电话：

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

联系电话:

日期：     年  月  日

- 法定代表人（或负责人）授权委托书

法定代表人授权委托书

致    （采购人）：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字或盖章：

日 期：  年    月    日

附：法人及被授权人身份证复印件

三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （元） | （大写）（小写） |  |  | 备注 |
| 服务费 | （大写）（小写） |  |  |  |
| 设备费 | （大写）（小写） | 占总报价 % |  | 是否为本国产品 |
| 投标人企业 | 投标人是否属于小微型企业 是 否 |  |  |  |
| 投标人企业 | 投标人是残疾人福利性单位 是 否 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 授权委托人 （或法人） |  |  |  |  |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |  |  |  |

供应商名称: （加盖电子公章）

日     期：      年    月    日

说明：

1.在“投标人是否属于中、小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”

- 供应商资格证明文件

## （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章；供应商为自然人的，提供其身份证复印件并加盖公章）；

## （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上年度经审计的财务报告，或投标前一个月的其他会计报表等并加盖公章（其他会计报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，但属于《中小企业划型标准规定》的小企业（含小型、微型）编制的会计报表可以不包括现金流量表，加盖公章）；

## （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺书）；

## （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）加盖公章）；

## （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明并加盖公章）；

## （6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

四、商务及技术条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

# 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

五、项目实施或集成方案

由投标人根据招标文件内容要求及服务标准内容自行编写，要求全面、详尽、完整、易于理解。

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于    ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（项目名称），属于    ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日        期：     年     月     日

附件二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

我单位                         (供应商名称) 郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时 满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%) ，并且安置的残疾人人数不少于 10 人 (含 10 人) ；

2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上 (含一年) 的劳动合同或服务协议；

3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等 社会保险费；

4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准 的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加______ (项目编号) _______________ (项目名称) 采购活动，提供本单位承担的服务。 本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日	期：	年	月	日

附件三、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名2），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例3）。（产品名称1）的（关键组件4）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序5）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律

责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

备注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。( 若有 )

主要专业技术能力有：。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月日

## 附件五、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

年月日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话)

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。