招　标　文　件

| 项目名称： | 连云港市中级人民法院审委会会议室一体机升级改造项目（非专门面向中小企业） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-JZCG-G2026-0118 |

连云港市公共资源交易中心

2026年9月

目  录

第一章投标邀请.....................................................................1

第二章投标人须知.................................................................5

第三章合同文本...................................................................26

第四章采购需求...................................................................46

第五章评标方法与评标标准..............................................105

第六章投标文件格式..........................................................110

第一章  投标邀请

受江苏省连云港市中级人民法院的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市中级人民法院审委会会议室一体机升级改造项目（非专门面向中小企业）（项目编号：）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市中级人民法院审委会会议室一体机升级改造项目（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年10月21日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0118

项目名称：连云港市中级人民法院审委会会议室一体机升级改造项目（非专门面向中小企业）

采购方式：公开招标

预算金额：人民币100.00万元。

最高限价：100.00万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

采购需求：本项目对连云港中院审委会会议室40台升降一体机实施定制改造。采购内容涵盖21.5寸超窄边触摸升降一体机、外置会议控制终端、定制桌面操作系统、无纸化会议系统适配。全部软硬件须满足定制要求。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：硬件设备自合同签订之日起10日内完成备货，15日内完成供货；软硬件安装调试部署自合同签订之日起30日内完成，达到交付条件。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起五个工作日

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年10月21日9:00:00（北京时间）

开标时间：2026年10月21日9:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

5.公示期内，有意向参与本项目的可提前预约采购人勘验现场、部署测试环境。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江苏省连云港市中级人民法院

地    址：连云港市海州区朝阳东路15号

联系方式：李主任 0518-85298600

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：王一峰 0518-82256587

3.项目联系方式

项目联系人：王一峰

电      话：0518-82256587

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连财购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。

本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

35.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

36、促进中小企业发展

36.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

36.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

36.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

36.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

36.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 37、采购本国产品的支持政策

37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

37.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

37.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

37.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

37.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

38.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应当由投标文件中的项目负责人负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，收到发票后，支付款总额在50万以内的，应当自收到发票后15个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，支付款总额在50万以上的，应当自收到发票后15个工作日内将付款申请提交市财政审核，在财政审核通过后完成合同款支付。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合招标文件、合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.系统对接要求

19.1合同签订后5日内，中标厂商需在江苏省连云港市中级人民法院内按照招标文件要求完成核心设备与甲方现有系统对接。5日内未完成系统对接，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

20.网络数据安全与保密要求

20.1供应商及其团队成员在工作中需要严格遵守法院网络安全有关要求，网线连接由甲方实施，严禁供应商及其团队人员未经允许私自连接网线。供应商及其团队成员在服务期内导致网络数据安全事件或泄密事件的，发生一起对供应商处以10万元罚金，并赔偿因网络数据安全或泄密事件造成的甲方实际损失。发生第二起的，处以10万元罚金，赔偿因网络数据安全或泄密事件造成的甲方实际损失，并终止服务合同。

21.反商业贿赂

21.1以下行为属于商业贿赂行为:（1）收受业务相关单位及人员提供的财物，包括但不限于现金、银行卡、有价证券如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券。（2）收受业务相关单位及人员提供的包括但不限于赠送或借用录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物。（3）收受业务相关单位及人员提供的包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等形式的消费。（4）收受业务相关单位及人员提供的包括但不限于以朋友名义提供各种回扣、好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等其他任何形式商业贿赂。

21.2乙方在服务期间，应严格遵守甲方相关管理制度和国家相关法律法规，不得出现上述规定的商业贿赂行为。

21.3如发现乙方有上述行为，甲方可视情节严重，对乙方给予书面警告、承担违约金、解除合同等，以上惩戒措施可同时适用。

22.解决争议的方法

22.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向连云港仲裁委员会申请仲裁。

23.政府采购政策

23.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

23.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

23.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

24.法律适用

24.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

24.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

25. 通知

25.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

25.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

25.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

25.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

26.合同未尽事项

26.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

26.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
| 第二节 第7.2款 | 指定现场 |  |
|  | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见 货物（标的）采购清单 。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业涉及工业、软件和信息技术服务业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

3.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策

3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。

3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 4.本项目核心产品为：  21.5寸超窄边触摸升降一体机 。

一、项目概况

本项目对连云港中院审委会会议室40台升降一体机实施定制改造。采购内容涵盖21.5寸超窄边触摸升降一体机、外置会议控制终端、定制桌面操作系统、无纸化会议系统适配。全部软硬件须满足定制要求。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.5寸超窄边触摸升降一体机 | 40 | 台 | 工业 |
| 2 | 外置会议控制终端 | 40 | 套 | 工业 |
| 3 | 操作系统及配套办公软件 | 40 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 基于微服务的会议系统（控制升降、投屏） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

- 货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 21.5寸超窄边触摸升降一体机 | ▲1.采用21.5英寸，窄边框设计，采用十点电容触控，感应力度<=10g，触摸反应时间<=5ms。（需提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 2.液晶屏采用21.5英寸IPS高清屏幕；液晶屏分辨率：1920*1080dpi；边框尺寸:小于等于6mm；亮度不小于250流明。 ▲3.屏幕升起后可自动后仰0~30度，自动后仰停止角度任意可调，可实现后仰前屏时。（需提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 4.显示屏外壳采用航空铝材CNC切削工艺一次成型；表面处理为喷砂阳极氧化。 ▲5.升降器面板尺寸（长*宽）： 符合现场家具要求575mm*52mm，无需改动桌体，可原位替换。 6.自带电源按钮,嵌入式电动升降系统，电容触控控制升降及前后仰角，具有电源保护功能。 ▲7.按键触控点次数>=50000次，反应时间:＜=5ms ,升降器产品支持RS485协议编程统一升降或是单独升降,仰角仰俯等中控操作。（需提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） ▲8、升降器自下向上安装，采用底部垫脚支撑，确保桌面长期使用不会受力变形；（需提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章） 9、屏体控制方式：上、下、前、后、停，五种模式采用触摸方式控制，非机械按钮控制； |
| 2 | 外置会议控制终端 | 1.支持X86-64指令集 2.CPU： 不低于8核 主频：不低于2.7GHz 3.内存：不低于DDR4 32G 4.硬盘容量：不低于SSD 256G |
| 3 | 操作系统及配套办公软件 | 1. 操作系统同源兼容ARM､LoongArch､MIPS､SW64､x86等平台架构的CPU 2. 操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口 3. 操作系统支持CPU虚拟化技术 4. 操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率 5. 操作系统根据负载的情况，自动切换CPU的低功耗状态 6. 操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能，并提供标准接口供应用程序调用 7. 操作系统支持光盘、USB闪存盘和网络等安装方式 8. 操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等 9. 操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置(如LVM)，支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息 10. 当计算机同时存在固态硬盘和机械硬盘时，自动分区优先将系统盘(或分区)设置在固态硬盘，优先将数据盘(或分区)设置在机械硬盘 11. 操作系统能够识别已安装的其他系统，可自动复用引导分区等，并实现多系统引导 12. 操作系统应提供基于分区的用户数据加密功能，保护用户存储区数据安全 13. 操作系统应提供用户备份初始系统环境的功能 14. 用户重装操作系统时提供保留用户数据的功能 15. 操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导：a)当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使操作系统能以UEFI模式引导；b)当计算机固件不支持UEFI模式时，安装程序根据计算机固件提供的引导方式，安装系统引导代码或配置系统引导选单，使安装完的系统可以正常引导 16. 安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的操作系统引导被破坏时，可重建系统引导 17. 操作系统应提供安装过程图形化显示 18. 操作系统在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出或取消功能；当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据；如用户自定义的某些配置可能会影响后续的正常使用，予以明确提示 19. 操作系统安装完成后自动适配显示器最佳分辨率 20. a)若操作系统是基于Linux内核的微型计算机操作系统应兼容5.4版内核主要功能，包括进程管理、内存管理、任务调度、中断处理、并发与同步处理等；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 21. 操作系统支持进程创建、分组、删除及进程信息获取 22. 操作系统支持进程优先级设置，包括优先级范围设置、优先级调度策略设置等 23. 操作系统支持进程内存地址的正向映射和反向映射 24. 操作系统支持基础连续虚拟地址、连续物理地址的申请、回收和释放 25. 操作系统支持内存管理单元，通过页表映射实现虚拟地址和物理地址的映射关系 26. a)若操作系统基于Linux内核，支持buddy分配器，支持slob、slub或slab分配器；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 27. 操作系统支持DMA内存的申请和释放，包括流式DMA、一致性DMA以及大内存DMA 28. a)若操作系统基于Linux内核，操作系统支持内存zone管理；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 29. 操作系统支持不交换硬盘的内存分配方式 30. 操作系统支持进程上下文切换 31. 操作系统支持进程负载均衡调度方式 32. 操作系统支持进程基于时间片的调度方式 33. 操作系统支持进程抢占调度方式 34. 操作系统支持硬件中断号和软件中断号的映射、注册和处理；支持高精度时钟中断、类软中断和类tasklet下半部中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和力处理以及中断抢占；支持中断工作队列处理，包括工作队列创建、初始化、调度和回收等 35. 操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体等原子操作；支持读写锁、类RCU原子操作；支持内存屏障操作 36. 操作系统符合GB 18030的要求 37. 操作系统提供符合GB 18030标准的字库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷体及小标宋体在内的5种字库；支持曲线字库，可无级放缩字形大小，以适应不同分辨率的输出设备，输出字形应字形正确，字体规范；支持用户扩展安装字库 38. 操作系统应内置输入法框架；至少提供一种音码和一种型码输入法；支持GB 18030中已编码的语言文字输入法的安装使用 39. 操作系统提供的通用键盘输入法应符合GB/T 19246—2003要求；如提供手写输入法，应符合GB/T 18790—2010要求；如提供语音输入法，应符合GB/T 21023—2007要求 40. 系统配置的字库能被工具或软件正常调用打印和显示 41. 操作系统提供中文界面显示，提供符合要求的日期、星期、上下午、时间、货币、数字等显示及表示方式 42. 操作系统提供系统信息查看工具，支持用户查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息 43. 操作系统提供系统资源管理工具并图形化显示进程信息、资源信息、文件资源信息等 44. 操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式 45. 操作系统提供设备信息工具，显示CPU、内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、计算机型号和操作系统信息、设备驱动状态(启用或禁用)，并支持设备启用、禁用状态设置 46. 操作系统支持按文件名、文件类型、文件修改时间、文件大小排序显示文件；支持文本文件、图片文件和视频文件首帧的预览；显示当前用户的主目录、桌面、文档；支持对网络资源的访问，包括SMB、FTP、NFS等协议下的网络资源；支持通过地址栏输入绝对路径定位文件夹；支持文件按照列表显示或网格图标显示；支持新建文件、文件夹和快捷方式，并支持扩展新建的文件类型；支持全选当前文件夹所有文件，支持文件多选、反选；支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、压缩等文件操作；支持选择文件打开方式，可以使用默认用程序打开，并支持修改默认用程序；支持按文件名、修改时间、文件大小等搜索 47. 操作系统提供图形管理界面，支持帐户和用户组管理，支持口令、头像、权限设置，支持口令修改，支持重设管理帐户口令 48. 操作系统支持本地帐户、LDAP帐户鉴别登录，提供口令、指纹、人脸、U‑Key等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录 49. 操作系统提供图形化鼠标管理工具；支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测试；支持左右手习惯设置；对于带触控板的微型计算机，应具有触控板管理功能，包括启动与禁止及相应的防误触等功能 50. 操作系统提供键盘图形化管理工具；支持重复键延时及速度设置；支持数字键盘、大写锁定提示 51. 操作系统支持屏幕分辨率设置；支持屏幕刷新率设置；支持屏幕亮度设置；支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调节；支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式输出显示，支持多个屏幕显示位置设置，支持各屏幕显示方向独立设置；支持4K高分辨率屏幕显示，支持手动和自适应匹配设置窗口等比缩放显示；支持超宽屏显示，如:21:9、32:9的显示器；支持触屏功能，包括选择、点击、双击、滚动等操作；支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的背景图片设置；支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴权恢复 52. 操作系统支持输出音量大小设置、静音设置；支持系统默认音效配置；支持输入输出设备配置；支持输入噪音抑制开关设置；支持输出音量增强开关设置；支持输出声道左右平衡设置 53. 操作系统支持预先定义系统快捷键；支持自定义快捷键 54. 操作系统支持图形化显示；支持系统日期、时间设置；支持时区设置；支持网络时钟同步设置 55. 操作系统支持空闲时显示器转入待机的时间设置；支持空闲时计算机转入屏幕保护的时间设置；支持屏幕显示亮度设置；便携式计算机使用时支持高性能、平衡、节能等模式设置 56. 操作系统支持添加和删除输入法；支持快捷键设置，包括输入法启动、输入法激活/非激活切换、顺序切换等；支持多种输入法共存 57. 按照安装时选择的文种类型作为初次登录系统文种 58. 操作系统支持添加和删除打印机；支持添加本地打印机、网络打印机及共享打印机；支持打印机共享；支持查看打印机列表；支持任务队列管理，包括取消、暂停、挂起；支持页面设置；提供接口查询打印机打印状态，包括指定文件打印成功的页数、份数、页码及打印失败的文件名和页码等信息 59. 操作系统支持动态显示未授权设备信息；支持接口控制、设备控制、权限控制等(接口包括USB、蓝牙、网络接口等；设备包括打印机、摄录设备、USB存储设备等；权限包括读、写、执行等)；支持按设备类型、设备ID、接口等配置设备接入黑白名单策略；提供完整的连接记录，记录可追溯 60. 操作系统提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱；支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹；支持手动上锁文件保险箱；支持通过密钥找回口令 61. 支持DNS设置；支持IPV4/IPV6地址配置；支持自动获取网络地址；支持网关设置；支持手动/自动设置网络代理服务器，支持HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS等多种协议；支持无线网络管理，包括连接或断开网络、配置口令、手动刷新无线热点列表等；支持个人热点共享，包括有线、无线网络生成的网络热点；支持L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan类型的VPN连接，支持新增、导入、编辑和删除连接配置，支持启用或禁用VPN自动连接 62. 操作系统提供默认用程序管理工具，支持预先定义和修改指定用类型的默认程序，包括图片、文本、音视频、网页、邮件 63. 操作系统任务栏提供通知中心图标，并显示消息提醒；系统和应用使用通知接口发送通知消息；支持对通知消息的管理，包括显示、删除、清理等 64. 操作系统提供图形化主题管理工具；支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色方式显示系统图形化界面；支持系统主题颜色设置；支持系统图标主题设置；支持系统光标主题设置 65. 操作系统提供图形化操作界面 66. 操作系统默认提供我的系统、个人文档、回收站等图标 67. 操作系统提供回收站工具，可收集要删除的文件和文件夹，并支持右键清空操作；支持应用程序快捷方式与文件共存；支持右键选单进行复制、剪切和粘贴文件操作；支持文件图标拖拽、摆放；支持图标名称修改；支持按照文件类别显示文件图标 68. 操作系统支持桌面图标按照网格排列；支持右键选单新建纯文本；支持右键选单新建文件夹；支持右键选单选择图标排列顺序，排序可按名称、类型、修改时间、文件大小 69. 操作系统支持分类显示系统已安装应用；支持创建应用的快捷方式到桌面；支持添加应用访问快捷方式到任务栏；支持多种方式搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索快捷查找系统应用；支持新安装应用与应用列表中其他应用以明显方式区分，包括突出显示、增加标识或单独分类；包含电源操作按钮，并可触发系统退出界面；包含直接进入控制系统或配置系统的功能入口或应用图标 70. 操作系统应提供图形化任务管理工具栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通知栏；提供快速启动应用程序区，可以添加或删除应用启动快捷方式；提供系统通知栏，显示网络、声音、电源、USB设备等，支持应用程序(如输入法等)的状态信息；提供显示桌面功能，支持最小化当前所有窗口，在有活动窗口的情况下快速切换成只显示用户桌面；对已切换成只显示用户桌面的状态，可以快速切换回活动窗口状态；直观区分任务栏应用运行与未运行的状态；支持任务栏隐藏；支持任务栏位置调整 71. 操作系统支持多工作区，支持应用跨工作区移动；可配置工作区数量；可通过快捷键切换工作区 72. 操作系统退出界面应为模态或全屏界面，提供选择关机、重启、锁定、注销、休眠、待机等六种操作 73. 操作系统支持对窗口的操作，如最小化、最大化、移动、改变大小、总是置顶或在最前端、关闭；提供窗口显示最小化、最大化和关闭按钮；提供窗口标题，显示窗口名称，并区别显示选中和未选中窗口；窗口可以在不同工作区中移动；提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出桌面范围内；提供窗口切换功能，通过快捷键可在打开的窗口中按一定顺序进行快速切换；提供多任务视图功能，可以预览当前工作区内已打开的所有窗口；支持一键操作移开桌面所有窗口，显示桌面；提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显示各窗口，支持同时调整窗口尺寸 74. 操作系统窗口显示支持模糊透明特效，当支持透明效果的窗口与其他窗口重叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色的融合发生变化；提供窗口外观装饰效果设置，如边框、阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明度可调节 75. 操作系统预装应用软件应进行签名认证，确保应用软件的安全性、稳定性、可靠性 76. 操作系统提供压缩解压缩工具，支持zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz等压缩格式新建、打开、解压操作，以及对压缩文件中所含文件进行添加、删除、重命名等操作；支持解压rar格式文件；支持对压缩包进行加解密 77. 操作系统提供音频播放工具，支持MP3、OGG、WAV等音频格式文件；支持播放本地音频文件；支持本地音乐文件搜索功能；支持播放控制，可设置播放模式 78. 操作系统提供音频录制工具，支持系统播放和传声器输入的音频录制为文件；支持录制音频过程中的录制、暂停、续录和停止等操作 79. 操作系统提供视频播放工具，支持MKV、OGG等封装格式的视频文件；支持播放本地视频文件；支持自动加载本地字幕；支持播放控制功能；提供软件解码与硬件编解码切换选项，如硬件支持编解码，应优先使用 80. 操作系统提供视频录制工具，支持通过摄像头等设备拍摄图片和录制音视频文件；拍摄照片时，支持设置构图网格、快门音效、多张连拍、延时拍摄、镜像拍摄和图像分辨率；录制音视频时，支持延时录制 81. 操作系统提供光盘刻录管理工具，支持CD‑R、CD‑RW、DVD‑R、DVD‑RW、DVD+R、DVD+RW格式的光盘；支持将光盘复制为镜像文件保存到另一张光盘；支持将光盘镜像文件刻录到光盘；支持ISO9660、UDF格式光盘挂载、读取；支持ISO9660格式光盘追加刻录；支持检查光盘数据完整性 82. 操作系统提供截图录屏工具，支持系统截图和录屏；支持延时捕捉屏幕图像设置；支持录制光标移动、鼠标点击、键盘操作痕迹、系统音频、传声器输入、摄像头画中画内容；支持多种截图区域，包括全屏、程序窗口和自选区域；支持多种保存选项，包括保存到系统默认文件夹、桌面、指定存储路径、剪贴板；系统截图支持保存为PNG、JPG、BMP等格式，录屏支持保存为GIF、MP4、MKV等格式 83. 操作系统提供图像查看工具，支持查看图像文件，支持PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP等图像格式；支持显示图像文件的基本信息，包括文件大小、图像格式、宽度和高度等；支持对图像文件的操作，包括放大、缩小、旋转、打印等 84. 操作系统提供文件扫描工具，支持扫描文件类型设置，包括PNG、JPEG、TIFF、BMP、PDF等；支持扫描颜色设置，包括彩色、灰度；支持扫描分辨率、幅面设置 85. 操作系统提供浏览器，支持HTML4、HTML5、ECMAScript、CSS等标准；支持符合国家密码管理要求的商用密码算法；支持国家电子认证根CA签发的符合相关要求的CA机构证书；支持符合GB/T 38636—2020的TLCP 86. 操作系统提供文件共享工具，支持按用户身份进行读写权限设置 87. 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如Qt、Eclipse、VSCode等集成开发环境 88. 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如GNU C、GNU C++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等开发库 89. 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等语言编译器 90. 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如Emacs、Vim等文本编辑工具 91. 操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等；支持以增量升级包的方式实现版本更新 92. 操作系统是Linux内核的操作系统时，支持安装RPM与DEB格式的软件包，当系统默认不支持RPM或DEB格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换，软件包格式转换不影响软件对环境依赖关系 93. 操作系统支持图形化方式下载、安装和卸载软件包；显示已安装软件包的描述和包含的文件；支持安装时优先自动进行缺失依赖软件包的下载和安装；自动检测本地安装包，当发现安装包未经签名认证时自动告警；在连接软件仓库/应用商店时(含局域网、广域网)能自动搜索并下载依赖的软件包 94. 操作系统提供备份还原功能:支持系统的备份和还原；支持全盘备份到外部存储设备；支持还原到指定备份点；支持保留用户数据的系统还原；支持系统无法正常进入状态时，可对系统进行还原 95. 操作系统提供日志管理工具:支持图形化显示；支持对系统日志信息的显示和刷新；支持对日志文件的查找和导出；支持对特定时间段内的日志进行筛选；支持系统日志定期清除功能 96. 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；支持在线升级和离线升级；升级不得修改破坏用户数据；升级不得影响原有软硬件兼容性；提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态；如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 97. 操作系统支持光盘、USB闪存盘、镜像文件(下载)等交付方式 98. 产品自发布之日起至产品停止功能升级(包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等)之日止≥5年 99. 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护(包括问题修复、安全补丁等)之日止≥4年 100. 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护(包括中高风险漏洞修复)之日止≥2年 101. 自销售之日起，产品售后服务周期不少于6年，包括产品停售以后的特需销售 102. 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 103. 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h(应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出)中文技术服务热线 104. 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务 105. 操作系统厂商满足同城4h、异地12h响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 106. 操作系统厂商交付产品时提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册(用户安装、操作、维护、故障排除)等 107. 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换(注:更换后不延长服务期)；1.安装介质损坏，免费更换安装介质；2.整机CPU体系架构变更时(原环境停止使用)，可免费更换安装介质 108. 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 109. 除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 110. 涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 111. 操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 112. 操作系统应当符合安全可靠测评要求 113. 操作系统支持GM/T 0002、GM/T 0003和GM/T 0004规定的密码算法运算 114. 随机数质量符合GM/T 0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 115. 操作系统内置国家电子认证根CA的根证书 116. 操作系统支持符合GB/T 38636—2020的TLCP 117. 操作系统提供安全管理工具，包括帐户安全、网络防护、病毒防护、应用程序执行控制 118. 操作系统支持两种及以上的生物特征类型鉴别，如指纹、人脸；支持使用生物特征进行命令行、图形化提权操作的身份鉴别；支持使用生物特征进行系统登录操作的身份鉴别；支持用户管理自己的生物特征信息 119. 操作系统用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内帐户标识具有唯一性；支持配置帐户口令复杂度校验及强口令管理；支持帐户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，帐户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户(root)远程登录设置 120. 允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权帐户对客体的访问普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在指定帐户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定帐户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组帐户或非同组的帐户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 121. 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制 122. 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括事件类型、事件发生的日期、触发事件的帐户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能设置 123. 操作系统支持开启或关闭防火墙；支持添加防火墙规则，至少包括名称、协议、地址和端口；提供不同场景下的缺省防火墙配置，如公共、专用和自定义；支持不同的访问策略，包括允许、拒绝 124. 提供一键关闭远程访问功能 125. 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，并提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 126. 操作系统应内置或通过官方网站、社区等提供中文开发文档，包括:软件开发参考文档；驱动开发参考文档；应用移植开发文档；API文档 127. 操作系统厂商提供兼容的台式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 128. 操作系统厂商提供兼容的便携式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 129. 操作系统厂商提供兼容的固件品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 130. 操作系统厂商提供兼容的显卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 131. 操作系统厂商提供兼容的有线、无线网卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 132. 操作系统厂商提供兼容的蓝牙设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 133. 供应商提供兼容的显示设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 134. 供应商提供兼容的生物特征(指纹、人脸)设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 135. 供应商提供兼容的打印机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 136. 供应商提供兼容的扫描仪品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 137. 供应商提供兼容的摄录设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 138. 供应商提供兼容的主流蓝牙设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 139. 供应商提供兼容的主流USB外设品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 140. 操作系统厂商发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换（以上140项提供满足要求承诺函） - ▲141.具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） - ▲142.提供备份还原、应用商店、影音和更新管理器、文字办公软件、文档处理软件等常用工具。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） - ▲143.图形化用户交互界面，系统安全管控等特色功能。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 4 | 基于微服务的会议系统 | ▲1.客户端有上/下大屏、同屏、主持控制（终端外部信号查看/关闭，外部信号上/下大屏，终端开/关机，后台网页管理端），会议资料下载等功能。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） ▲2.点击上大屏就可以将本机的画面投放到大屏上。点击下大屏，就可以将本机的信号下掉大屏。非主持人终端要上大屏，需要主持人同意后才可以将画面分享至大屏。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） 3.点击同屏，可以将本机的画面同步分享到其他客户端，其他客户端就能看到自己的画面，点击“结束同屏”则结束同屏画面分享。如发起端是非主持人终端，则需要主持人授权同意后才能发起同屏操作。 4.主持控制，只有终端是主持人才可以进行操作，可控制外部信号在终端查看或大屏端查看。（连接流媒体采集卡的信号，可以连接摄像头、笔记本等）。点击“关闭外部信号”或“外部信号下大屏”，则会关闭外部信号播放。 |

注：上述所有技术参数及功能指标中所要求的检测报告检测项与技术参数及功能指标中所列要求表述不完全一致，功能相近的，由评标委员会统一认定。

四、辅材、配件

项目实施所需的辅材及配件包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。

因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不再额外支付费用。

投标人需承诺会充分考虑项目实施所需的辅材及配件费用，充分考虑功能需求提供项目实施服务，全过程中不再产生任何额外费用。（投标文件提供加盖公章的承诺函，否则投标无效。承诺函格式自拟）

五、供货要求

1.交货方式：现场交付。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.提供的软硬件设备技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。所提供的技术资料（包含货物及软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。

4.货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

5.本项目采购货物中如涉及到低挥发性原辅材料的，优先提供符合国家推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品。

六、合同履行期限与项目进度安排：

6.1进度安排：

硬件设备自合同签订之日起10日内完成备货，15日内完成供货；软硬件安装调试部署自合同签订之日起30日内完成，达到交付条件。

6.2质保期：叁年。

质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

七、安装调试要求

严格依照法院信息化建设规范实施，场地需做好防潮防尘、隔音降噪处理，预留标准强弱电接口与千兆网络点位，供电稳定接地可靠。硬件方面规整安装，布线整齐隐蔽，强弱线缆分离铺设。

软件需对接法院内网平台，实现数据互通。系统需做好数据加密存储。安装完成后开展全流程联调测试，设备运行稳定，所有功能符合业务规范，同步完成操作调试与基础运维验收。

定制功能适配调试：完成无纸化会议业务功能适配、中控联动调试、设备参数统一校准，确保设备原位替换后系统整体运行稳定、功能正常。中标方自行承担供货产品与本院现有无纸化会议系统的对接工作，甲方不承担任何居中协调工作，不支付任何费用。具体对接内容详见附件：《无纸化会议系统对接测试表》。

八、国家或行业相关规范标准

1.《FYB/T 54001—2017科技法庭信息化建设指南》

2.《FYB_T _52003_2016科技法庭应用技术要求》

3.《FYB/T52038-2020智能庭审应用技术要求》

4.《FYB/T53001-2020安全隔离与信息交换平台建设要求》

5.《FYB_T54001-2021科技法庭信息化建设规范》

上述所列标准，在项目履约期间，如有最新标准，按照最新规范标准执行。

九、人员配备要求

本项目配备项目组成员不低于4名，至少包含1名项目经理，项目组成员不低于3名（含质保期内维护人员）。负责所有平台部署、设备安装、网络调试，质保期内售后服务等工作，同时配合院方做好验收工作。

项目经理：全面统筹项目全生命周期管理，严格把控进度节点与质量基准，主导产品验收、包装运输、安装调试及最终交付验收。需具备信息系统项目管理的宏观统筹能力，以及弱电系统集成项目的工程实施协调经验，并负责项目网络架构的合规性审查与风险预判。负责与采购人保持高效沟通，及时汇报项目状态，协调内外部资源，指导团队规范执行每项任务，确保信息安全管理体系贯穿项目始终，并推动运行维护的标准化流程落地。

项目团队成员：须为资深专业人员，保障项目流程的工作规范性与管理效率，强化IT系统实施交付及运维的快速响应与故障处理能力，落实信息安全管理策略，做好安全管理、配置调优及业务适配性调整。全方位保障项目实施质量。

十、系统集成建设要求

1.集成要求

应充分理解采购人的需求，保证本项目中所列出的产品能够集成和实际运行。

投标人需综合考虑集成服务费用，充分考虑功能需求提供项目实施服务，全过程中不再产生任何额外费用。

2.整体对接建设要求

本次采购所有升降一体机必须完全兼容本院现有无纸化会议系统整体架构、通信协议、接入规范与安全策略，不得擅自修改、调整现有平台配置、数据库结构、存储规则及安全运行策略。

- 本次采购所有升降一体机必须严格匹配原有开孔尺寸、升降轨道、接线点位及控制接口，无需改动桌体即可直接对位安装替换。投标人可在公示期内预约采购方踏勘现场，充分研判桌体开孔、现场安装条件，投标报价包含全部开模定制、适配改造相关费用；中标后不得以对现场情况不了解为由增加任何费用。擅自改动桌体结构，采购人有权解除合同并追究违约责任。

所有新建设备及应用系统接入后，需与现有平台实现业务流程一致、功能操作一致、数据格式一致、管理权限一致，确保干警使用习惯无变化、日常会议业务无缝衔接。

中标方自行承担供货产品与本院现有无纸化会议系统的对接工作，甲方不承担任何居中协调工作，不支付任何费用。

项目实施、联调测试、正式接入全过程，严禁干扰、中断本院现有无纸化会议系统正常业务开展，若因上述原因造成会议中断，采购人有权解除合同并追究违约责任。

合同签订后5日内，中标厂商需在江苏省连云港市中级人民法院内按照招标文件要求完成核心设备与甲方现有系统对接（公示期内，有意向参与本项目的可提前预约采购人勘验现场、部署测试环境）。5日内未完成系统对接，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、投标人承诺要求

- 1.投标人承诺会充分考虑项目实施所需的辅材及配件费用，充分考虑功能需求提供项目实施服务，全过程中不再产生任何额外费用。

- 2.投标人承诺综合考虑集成服务费用，充分考虑功能需求提供项目实施服务，全过程中不再产生任何额外费用。

- 3.前期桌面开孔尺寸固定，为完美适配原有安装位、保证安装贴合度与使用平整度，需依据现场实测开孔尺寸、安装间距、升降行程及桌体结构参数，专属定制同规格无纸化升降屏整机。投标人承诺定制设备严格匹配原有开孔尺寸、升降轨道、接线点位及控制接口，无需改动桌体即可直接对位安装替换。

4.投标人承诺所投产品及配套应用系统完全适配连云港市中级人民法院现有无纸化会议系统所有技术规范、接入标准，无需对现有在用平台进行任何改造升级。

- 5.投标人承诺严格遵守项目时限要求，确保在合同签订后5日内在江苏省连云港市中级人民法院内完成测试环境搭建并完成所投产品及配套应用系统与采购方现有无纸化会议系统的全部对接测试工作（测试内容详见附件：无纸化会议系统对接测试表），并提交全套测试成果资料。

6.投标人承诺对接调试期间采取隔离测试方式，杜绝影响法院日常会议办案工作正常开展。

7.投标人承诺在对接测试过程中或项目正式投入使用期间，严格遵守采购方网络数据安全与保密要求；完成系统渗透测试、漏洞检测、安全风险核查等相关工作，验收前向甲方提交安全报告。

8.投标人承诺项目对接联调期间，安排专职技术人员全程驻场配合，无偿提供技术对接、问题排查、接口适配、故障整改等全部技术支撑服务，直至接入验收全部通过。

9.投标人承诺项目正式投入使用后，提供至少3年平台对接适配优化、使用指导、故障处理（处理范围包括但不限于所投产品及配套应用系统故障、线路故障、网络故障）等售后服务，保障终端及应用系统长期稳定与现有无纸化会议系统正常联动运行。发生系统故障时，投标人承诺项目团队成员1小时内到达现场处理故障；12小时内无法现场修复，在2日内提供同等或更高性能符合进入法院专网条件的备机完成替换，直至原有设备恢复上线稳定运行。

10.投标人承诺所投产品的外置会议控制终端配置满足招标文件中的产品参数要求。

（上述1-10项投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

提示：投标人可合并编制一份总承诺函，将以上 10 条全部写入；也可以分开出具多份承诺函，但 10 项内容均不能缺失。仅在技术偏离表简单摘抄文字、未单独出具加盖公章承诺函，不视为完成本项实质性响应。

除以上承诺函外，投标人还须关注本招标文件所有斜体加下划线标记的实质性条款，全部实质性条件均需逐条响应。

投标人出具的承诺函属于本项目合同有效组成文件。履约阶段，投标人未能兑现承诺函全部承诺事项的，构成违约，采购方有权解除合同，投标人应向采购方支付合同总值百分之十的违约金，如造成采购方损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。

十二、接入测试内容及验收要求

1.测试要求

中标供应商须在规定时限内完成全部对接测试，逐项填写测试记录表，形成完整测试报告提交采购人审核验收，具体测试项目详见附件：无纸化会议系统对接测试表。

测试不通过，中标供应商限期5日内整改，整改后复测；复测第三方机构由甲方指定。测试合格，因复测产生的全部费用由甲方承担，测试不合格，因复测产生的全部费用由中标供应商承担。复测后依然不通过视为中标人违约,采购人有权解除合同并追究违约责任。

2.验收要求

（一）货物部分

1.对采购服务（标的）产品进行批次验收。服务和调试验收的标准按行业通行标准、出厂标准和投标文件作为验收依据。中标人在交付现场按照要求调试完毕并正常运行，功能满足采购清单及技术参数、技术满足质量要求及安全要求，即验收合格。

2.交付的服务应当完全符合采购文件和合同所规定的服务、数量和规格要求。服务验收包括：设备型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好等方面。提供的服务不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收服务内容，由此引起的风险，由中标人承担。

3.中标人应将所提供服务的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件工具等交付给采购人；中标人不能完整交付服务及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

4.验收时中标人提交有关技术文件、成果资料、培训文档等所有资料。

（二）服务、软件部分

1.功能完整性验收

验收内容：确保软件所有模块按照招标文件要求完整实现，功能逻辑正确，符合预期效果。

验收方法：逐项核对招标文件中的功能点，通过用户操作和演示验证功能的正确性和完整性。

验收标准：所有功能点必须被准确实现，无明显功能遗漏或错误。

2.性能表现验收

验收内容：评估软件的响应时间、处理速度、资源占用等性能指标。

验收方法：通过性能测试工具或自定义脚本，模拟实际应用场景下的负载情况，测量软件在关键性能指标上的表现。

验收标准：软件应满足预定的性能目标，如响应时间不超过设定阈值，资源占用合理等。

3.安全性评估验收

验收内容：检查软件的安全机制，包括访问控制、数据加密、安全漏洞等。

验收方法：通过安全测试工具和专业人员的审查，验证软件在安全方面的表现和漏洞防范能力。

验收标准：软件应按照招标文件要求具备必要的安全措施，能够有效防止常见安全威胁，确保数据安全和用户隐私。

4.可靠性测试验收

验收内容：评估软件的稳定性和可靠性，包括异常处理、容错能力、崩溃恢复等。

验收方法：通过压力测试、稳定性测试等方法，模拟各种异常和错误情况，观察软件的反应和处理能力。

验收标准：软件应按照招标文件要求具备良好的容错机制和稳定性，能够在异常情况下正确恢复，保障系统连续运行。

5.易用性体验验收

验收内容：评估软件的用户界面、操作流程和交互体验。

验收方法：通过用户反馈和用户体验测试，收集用户对软件易用性的评价和意见。

验收标准：软件应按照招标文件要求具备良好的用户界面设计和简洁的操作流程，方便用户快速上手和使用。

6.兼容性评估验收

验收内容：验证软件在不同操作系统、浏览器、硬件环境等条件下的兼容性和适应性。

验收方法：在多种平台上运行软件，检查是否存在兼容性问题或异常情况。

验收标准：软件应按照招标文件要求能够在预定范围内保持高度的兼容性，确保在不同环境下稳定运行。

7.文档完整性验收

验收内容：检查项目相关文档的完整性和准确性，包括需求文档、设计文档、测试报告等。

验收方法：逐一审核文档内容，核对文档与实际情况的一致性。

验收标准：所有项目相关文档应完整、准确、可读性强，方便后续维护和升级工作。

十三、培训要求

1.应负责对采购人单位相关使用人员进行全面的技术培训，主要内容侧重于系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等，保证使用人员能独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作，以便所使用的软件产品能够正常、安全地运行。

2.培训对象为系统管理员和系统使用人员，中标人需提供培训教材，并提供理论与实操相结合的多样化培训方式。采购人负责对培训质量的监控，并有权对培训内容提出改正意见。

十四、售后服务及维护要求

1.质保期：叁年。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

2.负责提供技术咨询和软件升级服务。

十五、知识产权归属和处理方式

1.本项目服务期限内涉及的所有成果、知识产权归采购人所有，中标人不得在项目实施过程中获取的相关内容及成果用于其它用途。

2.保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。若采购人因此而遭致损失，则中标人赔偿该损失。

十六、商品包装及快递包装要求

在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：

（一）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（二）快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十七、付款方式与履约保证金

1.付款方式

系统对接完成，乙方提交完整合规发票及对应履约证明资料后，支付至合同价款的 30%；全部设备进场并提交资料后支付至 60%；初验合格提交资料后支付至 90%；项目竣工验收合格提交全部资料后支付至合同价款 100%。上述付款，甲方按照国库集中支付相关制度规定办理支付手续。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十八、投标报价要求

1.投标报价须包含但不限于全部服务的软硬件设备、测试、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、售后服务、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用。本项目报价不得超过预算价。应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

2.投标人应在对本标书中所列出的技术要求全面分析和理解的基础上，标明本招标文件已列出的服务和货物类产品以及集成实施过程中其他未在招标货物需求一览表中列明但项目集成必须的相关服务、配件和材料。投标报价应覆盖此全部内容，如有遗漏，在项目实施过程中中标人应免费提供相应的服务、配件以及相关耗材。

3.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

附件：无纸化会议系统对接测试表

| 会议管理后台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试功能 | 测试内容 | 操作步骤 | 测试预期结果 | 测试结果 | 备注 |
| 1 | 样式 | 界面样式 | 目视检查 | 布局整齐，风格、颜色协调，操作符合用户习惯 |  |  |
| 2 | 标题描述、提示语 | 界面样式 | 目视检查 | 标题描述通俗易懂，无错别字，提示界面符合规范，同类型提示弹窗表现一致 |  |  |
| 3 | 兼容性 | 兼容性功能 | 使用不同浏览器测试，如360浏览器、谷歌、火狐、高版本IE、奇安信浏览器测试后台网页 | 样式及功能均正常 |  |  |
| 4 | 删除功能 | 删除功能 | 点击删除按钮 | 有弹窗提示 |  |  |
| 5 | 必填标志 | 必填标志检测 | 目视检测 | 所有必填项均要有必填标志‘*’ |  |  |
| 6 | 特殊字符 | 特殊字符检测 | 在输入框中输入内容，包含特殊字符 | 无报错，能正常保存 |  |  |
| 7 | 操作栏中的按钮提示 | 操作栏中的按钮提示检测 | 鼠标移至操作栏中的功能按钮 | 会有相应文字显示，帮助理解功能 |  |  |
| 8 | 后台版本确认 | 后台版本确认检测 | 目视检查 | 为当前出货版本，如V1.0.0 |  |  |
| 9 | 公司微信公众号 | 公司微信公众号检测 | 手机扫描 | 二维码识别成功且能关注公司公众号 |  |  |
| 10 | 秘钥上传 | 秘钥上传功能 | 上传秘钥，输入正确账号和密码 | 秘钥成功上传且能正常登入后台 |  |  |
| 11 | 授权信息查看 | 授权信息查看检测 | 点击授权信息，目视确认 | 显示授权序列号且序列号可复制、显示授权状态、授权期限 |  |  |
| 12 | 登入框 | 验证正确的账号密码 | 1.点击登录 | 1.登入成功，跳转到后台主界面 |  |  |
| 13 | 登入框 | 弱密码校验 | 1.点击登录 | 1.登入成功，强制修改密码，且进行强密码校验，大写字母、小写字母、数字、字符必须包含三种且长度不低于6位 |  |  |
| 14 | 登入框 | 验证正确的账号，且不输入密码 | 1.点击登录 | 1.登入失败，提示‘密码不能为空’ |  |  |
| 15 | 登入框 | 验证正确的密码不输入账号 | 1.点击登录 | 1.登入失败，提示‘账号不能为空’ |  |  |
| 16 | 登入框 | 验证密码加密功能 | 1.按F12，查看密码加密情况 2.点击登录 | 1.密码已加密 2.登入成功，跳转到后台主界面 |  |  |
| 17 | 登入框 | 验证密码复制功能 | 1.选中复制密码 | 1.无法复制出密码 |  |  |
| 18 | 功能列表 | 功能列表是否正常显示 | 1.目视检查 | 1.左边显示log标志、后台管理系统名称，会议管理、会议中控、消息管理、投票管理功能、人员管理，右上角有会议室选择功能框、管理员账号、关闭菜单功能 |  |  |
| 19 | 页面时效性 | 页面时效性是否正常 | 1.再次操作界面 | 1.提示‘账号未登入’，回到后台登入界面 |  |  |
| 20 | 账号密码修改 | 验证使用正确的原始密码修改 | 1.点击修改密码 2.输入正确的原始密码和符合要求的新密码，点击保存 | 1.弹出修改密码的弹窗 2.弹窗页面关闭，提示‘密码修改成功’，退回到登入界面 |  |  |
| 21 | 账号密码修改 | 验证使用错误的原始密码修改 | 1.点击修改密码 2.输入错误的原始密码和符合要求的新密码，点击保存 | 1.弹出修改密码的弹窗 2.密码修改失败，提示‘原始密码错误’ |  |  |
| 22 | 账号密码修改 | 验证新密码二次不一致的密码修改 | 1.点击修改密码 2.输入正确的原始密码，新密码两次输入的不一致，点击保存 | 1.弹出修改密码的弹窗 2.密码修改失败，提示‘两次密码输入不一致’ |  |  |
| 23 | 账号密码修改 | 验证新密码设置少于6位的密码修改 | 1.点击修改密码 2.输入正确的原始密码，新密码设置少于6位，点击保存 | 1.弹出修改密码的弹窗 2.密码修改失败，提示‘请至少输入6个字符’ |  |  |
| 24 | 账号退出/切换账号 | 验证账号退出功能 | 1.点击退出登录按钮 | 1.退回到登入界面 |  |  |
| 25 | 预约会议（智能会议室） | 会议列表是否正常显示 | 1.目视检查 | 1.左上角显示会议状态标识，左侧显示所有会议室，周期表中默认显示当天所有会议名， |  |  |
| 26 | 预约会议（智能会议室） | 未开始会议颜色或者会议状态是否显示正常 | 1.查看未开始会议 | 1.未开始会议显示蓝色或会议状态； |  |  |
| 27 | 预约会议（智能会议室） | 已开始会议颜色或者会议状态是否显示正常 | 1.查看已开始会议 | 1.已开始会议显示绿色或会议状态； |  |  |
| 28 | 预约会议（智能会议室） | 已结束会议颜色或者会议状态是否显示正常 | 1.查看已结束会议 | 1.已结束会议显示灰色或会议状态； |  |  |
| 29 | 预约会议（智能会议室） | 更改日期查看上一天会议 | 1.点击日期向左查看按钮 | 1.显示上一天的日期，并且显示当天会议信息 |  |  |
| 30 | 预约会议（智能会议室） | 更改日期查看下一天会议 | 1.点击日期向右查看按钮 | 1.显示下一天的日期，并且显示当天会议信息 |  |  |
| 31 | 预约会议（智能会议室） | 在上一天，验证今天按钮跳转功能 | 1.点击今天按钮 | 1.日期跳转到当天且显示当天所有会议信息 |  |  |
| 32 | 预约会议（智能会议室） | 在下一天，验证今天按钮跳转功能 | 1.点击今天按钮 | 1.日期跳转到当天且显示当天所有会议信息 |  |  |
| 33 | 预约会议（智能会议室） | 周按钮跳转功能 | 1.点击‘周’按钮 | 1.页面跳转到以周为时间点的页面，可以查看当前会议室一周的会议，也可具体查看某个会议的时间段 |  |  |
| 34 | 预约会议（智能会议室） | 验证会议室跳转功能 | 1.在‘周’的页面，会议室选择‘A01’会议室 | 1.页面显示‘A01’会议室一周的会议，也可具体查看某个会议的时间段 |  |  |
| 35 | 预约会议（智能会议室） | 搜索功能 | 1.在搜索框中输入‘测试’ | 1.时间轴上会显示所有带‘测试’会议字样的会议 |  |  |
| 36 | 预约会议（智能会议室） | 验证13:00前区域时间是否可用 | 1.在13:00之前的区域点击 | 1.提示‘不能早于现在时间’ |  |  |
| 37 | 预约会议（智能会议室） | 验证13:00后区域时间是否可用 | 1.在13:00之后的区域点击 | 1.跳转到新增会议界面，默认有临时会议、典型会议、自定义会议、自动开关会议4个模板 |  |  |
| 38 | 预约会议（智能会议室） | 验证临时会议模板功能 | 1.点击选择临时会议模板 | 1.页面跳转到填写会议界面 |  |  |
| 39 | 预约会议（智能会议室） | 验证典型会议模板功能 | 1.点击选择典型会议模板 | 1.页面跳转到填写会议界面 |  |  |
| 40 | 预约会议（智能会议室） | 验证自定义会议模板功能 | 1.点击选择自定义会议模板 | 1.页面跳转到填写会议界面 |  |  |
| 41 | 预约会议（智能会议室） | 验证自动开关会议模板功能 | 1.点击选择自动开关会议模板 | 1.页面跳转到填写会议界面 |  |  |
| 42 | 预约会议（智能会议室） | 验证会议名称输入框输入功能 | 1.在会议名称输入框中输入会议名称 2.点击下一步 | 1.输入成功，显示正常 2.跳转到参会人员界面 |  |  |
| 43 | 预约会议（智能会议室） | 验证会议名称输入框带特殊字符、空格输入功能 | 1.在会议名称输入框中输入会议名称，会议名称包括特殊字符、空格 2.点击下一步 | 1.输入成功，显示正常 2.跳转到参会人员界面 |  |  |
| 44 | 预约会议（智能会议室） | 验证会议名称输入框输入字数限制功能 | 1.在会议名称输入框中输入字符超过50字的会议名称 2.点击下一步 | 1.输入成功，显示正常 2.提示‘最多50个字’ |  |  |
| 45 | 预约会议（智能会议室） | 验证发起人功能 | 1.点击显示名称的蓝色框，会弹出选择人员的选择框； 2.选择‘李白’为发起人，点击确定 | 1.可正常点击，页面会显示所有人员名称； 2.发起人名称显示为李白 |  |  |
| 46 | 预约会议（智能会议室） | 时间轴拖动功能 | 1.时间轴上手动拖动改变会议起始和结束时间 | 1.拖动正常，且时间段中的起始时间和结束时间会改变 |  |  |
| 47 | 预约会议（智能会议室） | 时间段处修改日期时间功能 | 1.修改日期及时间 | 1.修改成功，显示为修改后的日期及时间 |  |  |
| 48 | 预约会议（智能会议室） | 验证通知方式功能 | 1.选择通知方式为邮箱； 2.选择通知方式为电话； 3.选择通知方式为邮箱+电话； 4.不做选择 | 1.会议创建并审核完成后会自动给参会人员的邮箱发送会议信息； 2.会议创建并审核完成后会自动给参会人员打电话告知会议信息； 3.会议创建并审核完成后会自动给参会人员的邮箱发送会议信息，，并且打电话告知会议信息 4.不对参会人员进行通知 |  |  |
| 49 | 预约会议（智能会议室） | 验证基础设施功能 | 1.选择勾选基础设施‘投影仪’、‘显示器’、‘电子白板’‘笔记本’； 2.不勾选基础设施 | 1.会议创建完成后，在会议中控界面会显示勾选的基础设施，点击设备信息会显示勾选的设备 2.会议创建完成后，在会议中控界面不会显示基础设施 |  |  |
| 50 | 预约会议（智能会议室） | 验证大屏欢迎词功能 | 1.在大屏欢迎词输入框内输入“欢迎参会”； 2.不输入欢迎词 | 1.会议创建并审核通过后，大屏上会显示欢迎词“欢迎参会” 2.会议创建并审核通过后，大屏上会显示本场的会议名称 |  |  |
| 51 | 预约会议（智能会议室） | 验证会议简介功能 | 1.在会议简介输入框内输入“本场会议为普通会议” 2.不输入会议简介 | 1.查看会议信息时，可查看到本场会议的简介“本场会议为普通会议” 2.查看会议信息时，会议简介未空 |  |  |
| 52 | 预约会议（智能会议室） | 验证下一步按钮功能 | 1.点击‘下一步’按钮 | 1.页面跳转到参会人员界面 |  |  |
| 53 | 预约会议（智能会议室） | 验证选择部门功能 | 1.选择A部门 | 1.显示A部门的所有人员 |  |  |
| 54 | 预约会议（智能会议室） | 验证勾选人员添加功能 | 1.勾选A部门的人员 2.点击带有‘箭头’标志的按钮 | 1.人员成功被勾选 2.被选中的人员添加成功，已选择人员的列表中显示添加人员的信息 |  |  |
| 55 | 预约会议（智能会议室） | 验证单选删除人员功能 | 1.在已选择人员的列表中，选择参会人员A 2.点击删除按钮 | 1.选择成功 2.提示‘删除成功’，且左边所有人员处重新显示人员A |  |  |
| 56 | 预约会议（智能会议室） | 验证多选删除人员功能 | 1.在已选择人员的列表中，将‘已选择人员’前的框选中 2.点击删除按钮 3.点击确定 | 1.列表中的人员全被勾选 2.弹出弹窗，提示确定全部删除吗？ 3.人员全部删除，提示删除成功，且左边所有人员处重新显示人员A、B |  |  |
| 57 | 预约会议（智能会议室） | 验证在参会人员界面点击上一步功能 | 1.点击‘上一步’按钮 | 1.页面跳转到会议信息界面 |  |  |
| 58 | 预约会议（智能会议室） | 验证在参会人员界面点击下一步功能 | 1.点击‘下一步’按钮 | 1.页面跳转到会议议题界面 |  |  |
| 59 | 预约会议（智能会议室） | 验证默认议题是否正常显示 | 1.目视检测 | 1.存在一个‘默认议题’ |  |  |
| 60 | 预约会议（智能会议室） | 验证添加议题必填项是否正常 | 1.点击‘添加’按钮 | 1.议题名称前有‘*’必填标志，议题内容框为非必填项 |  |  |
| 61 | 预约会议（智能会议室） | 验证拖动议题内容文本框功能 | 1.点击‘添加’按钮 2.手动拖动议题内容文本框 | 1.弹出添加议题弹窗 2.文本框不能拖动 |  |  |
| 62 | 预约会议（智能会议室） | 验证议题名称输入为空 | 1.点击‘添加’按钮 2.议题名称框不输入任何内容，点击保存 | 1.弹出添加议题弹窗 2.提示‘请输入议题名称’ |  |  |
| 63 | 预约会议（智能会议室） | 验证议题名称输入为纯文字 | 1.点击‘添加’按钮 2.议题名称框输入纯文字，点击保存 | 1.弹出添加议题弹窗 2.弹窗关闭，议题添加成功，提示‘保存成功’ |  |  |
| 64 | 预约会议（智能会议室） | 验证议题名称输入带特殊字符、英文、数字 | 1.点击‘添加’按钮 2.议题名称框输入议题名称，但包含特殊字符、英文、数字，点击保存 | 1.弹出添加议题弹窗 2.弹窗关闭，议题添加成功，提示‘保存成功’ |  |  |
| 65 | 预约会议（智能会议室） | 验证议题名称输入字符超150 | 1.点击‘添加’按钮 2.议题名称框输入议题名称，但字符超过150，点击保存 | 1.弹出添加议题弹窗 2.提示‘最多150字’ |  |  |
| 66 | 预约会议（智能会议室） | 验证修改议题名称与内容功能 | 1.选择A议题，点击修改 2.修改议题名称和议题内容，点击保存 | 1.弹出修改议题弹窗 2.议题名称和议题内容修改成功 |  |  |
| 67 | 预约会议（智能会议室） | 验证单议题删除后确认功能 | 1.选择A议题，点击删除按钮 2.点击确认 | 1.弹出弹窗，提示是否删除所选议题？ 2.弹窗关闭，议题删除成功，提示‘删除成功’ |  |  |
| 68 | 预约会议（智能会议室） | 验证单议题删除后取消功能 | 1.选择A议题，点击删除按钮 2.点击取消 | 1.弹出弹窗，提示是否删除所选议题？ 2.弹窗关闭，议题未删除 |  |  |
| 69 | 预约会议（智能会议室） | 验证多议题删除后确认功能 | 1.选择A、B多个议题，点击删除按钮 2.点击确认 | 1.弹出弹窗，提示是否删除所选议题？ 2.弹窗关闭，议题删除成功，提示‘删除成功’ |  |  |
| 70 | 预约会议（智能会议室） | 验证全选议题删除后确认功能 | 1.选中全选按钮，点击删除按钮 2.点击确认 | 1.选中除默认议题外的所有议题，弹出弹窗，提示是否删除所选议题？ 2.弹窗关闭，除默认议题外的所有议题删除成功，提示‘删除成功’ |  |  |
| 71 | 预约会议（智能会议室） | 验证模糊搜索议题功能 | 1.在搜索框中输入‘测试’搜索 | 1.列表中显示所有带有‘测试’字样的议题 |  |  |
| 72 | 预约会议（智能会议室） | 验证完整搜索议题功能 | 1.在搜索框中输入‘测试议题’议题全称搜索 | 1.列表中只显示‘测试议题’名称的议题 |  |  |
| 73 | 预约会议（智能会议室） | 验证在会议议题界面点击上一步功能 | 1.点击‘上一步’按钮 | 1.页面跳转到参会人员界面 |  |  |
| 74 | 预约会议（智能会议室） | 验证在会议议题界面点击下一步功能 | 1.点击‘下一步’按钮 | 1.页面跳转到会议资料界面 |  |  |
| 75 | 预约会议（智能会议室） | 验证下拉框的所有议题显示 | 1.点击‘添加’，点击会议议题的下拉框 | 1.显示所有议题信息 |  |  |
| 76 | 预约会议（智能会议室） | 验证添加文件后选择文件框是否正常显示 | 1.点击‘添加’，点击会议议题的下拉框 2.选择一个议题，点击‘请上传资料文件’按钮，弹出文件选择框，选择支持的类型文件‘如word、ppt、MP4、excel等’，点击打开 | 1.显示所有议题信息 2.支持文件多选，被选中的文件会显示在‘选择文件’列表中 |  |  |
| 77 | 预约会议（智能会议室） | 验证添加文件后保存功能 | 1.点击保存按钮 | 1.文件列表中显示保存的文件，处理状态显示‘处理中’，处理完成后，状态改为‘已处理’且页面右下角有提示‘XX’已处理 |  |  |
| 78 | 预约会议（智能会议室） | 验证上传不支持的文件格式 | 1.上传不支持的类型文件，如‘TXT’文件，点击保存按钮 | 1.提示‘未识别的文件格式’，文件上传失败 |  |  |
| 79 | 预约会议（智能会议室） | 验证文件修改功能 | 1.选择文件A，点击修改按钮，删除A文件 2.点击上传文件按钮，选择文件B，点击保存按钮 | 1.文件A被删除 2.提示保存成功，列表中多出文件B |  |  |
| 80 | 预约会议（智能会议室） | 验证单文件删除后确认功能 | 1.选择文件A，点击删除 2.点击确认 | 1.弹出弹窗，提示是否删除所选文件？ 2.弹窗关闭，文件删除成功，提示‘删除成功’ |  |  |
| 81 | 预约会议（智能会议室） | 验证单文件删除后取消功能 | 1.选择文件A，点击删除 2.点击取消 | 1.弹出弹窗，提示是否删除所选文件？ 2.弹窗关闭，文件未删除 |  |  |
| 82 | 预约会议（智能会议室） | 验证多文件删除功能 | 1.选择A、B多个文件，点击删除按钮 2.点击确认 | 1.弹出弹窗，提示是否删除所选文件？ 2.弹窗关闭，文件删除成功，提示‘删除成功’ |  |  |
| 83 | 预约会议（智能会议室） | 验证全选文件删除后功能 | 1.选中全选按钮，点击删除按钮 2.点击确认 | 1.弹出弹窗，提示是否删除所选文件？ 2.弹窗关闭，所有文件删除成功，提示‘删除成功’ |  |  |
| 84 | 预约会议（智能会议室） | 验证显示议题所有文件功能 | 1.在议题框中下拉选择议题A | 1.资料列表中只显示议题A下所有资料 |  |  |
| 85 | 预约会议（智能会议室） | 验证文件模糊搜索功能 | 1.在搜索框中输入文件名称‘测试’搜索（测试是文件名的某一部分） | 1.资料列表中只显示带有‘测试’字样的所有资料 |  |  |
| 86 | 预约会议（智能会议室） | 验证文件完整搜索功能 | 1.在搜索框中输入文件名‘测试文件’全称搜索 | 1.资料列表中只显示‘测试文件’资料 |  |  |
| 87 | 预约会议（智能会议室） | 验证搜索框搜索内容清除后重置功能 | 1.清空搜索框中输入的搜索内容 | 1.资料列表中显示会议下所有资料 |  |  |
| 88 | 预约会议（智能会议室） | 验证在会议资料界面点击上一步功能 | 1.点击‘上一步’按钮 | 1.页面跳转到会议议题界面 |  |  |
| 89 | 预约会议（智能会议室） | 验证在会议议资料界面点击下一步功能 | 1.点击‘下一步’按钮 | 1.页面跳转到会议投票界面 |  |  |
| 90 | 预约会议（智能会议室） | 验证整体搜索投票功能 | 1.在搜索框中输入投票‘A’全称搜索 | 1.投票列表中显示‘A’投票信息 |  |  |
| 91 | 预约会议（智能会议室） | 验证模糊搜索投票功能 | 1.在搜索框中输入投票‘A’（‘A’投票名称不是全称）搜索 | 1.投票列表中显示所有带‘A’字样的投票 |  |  |
| 92 | 预约会议（智能会议室） | 验证在会议投票界面点击上一步功能 | 1.点击‘上一步’按钮 | 1.页面跳转到会议资料界面 |  |  |
| 93 | 预约会议（智能会议室） | 验证在会议投票界面点击下一步功能 | 1.点击‘下一步’按钮 | 1.页面跳转到前屏后屏界面 |  |  |
| 94 | 预约会议（智能会议室） | 验证前屏后屏界面是否正常显示 | 1.目视检测 | 1.界面默认显示前屏和后屏模板 |  |  |
| 95 | 预约会议（智能会议室） | 验证选择前屏模板功能 | 1.点击前屏布局下拉框，选择前屏模板‘A’点击 | 1.前屏模板展示‘A’模板背景 |  |  |
| 96 | 预约会议（智能会议室） | 验证选择后屏模板功能 | 1.点击后屏布局下拉框，选择后屏模板‘B’点击 | 1.后屏模板展示‘B’模板背景 |  |  |
| 97 | 预约会议（智能会议室） | 验证在前屏后屏界面点击上一步功能 | 1.点击‘上一步’按钮 | 1.页面跳转到会议投票界面 |  |  |
| 98 | 预约会议（智能会议室） | 验证在前屏后屏界面点击下一步功能 | 1.点击‘下一步’按钮 | 1.页面跳转到人员排座界面 |  |  |
| 99 | 预约会议（智能会议室） | 验证添加人员按钮功能 | 1.点击添加人员 | 1.弹出添加人员弹窗，已被添加的人员显示为灰色，不能再次选择，其余人员均可添加 |  |  |
| 100 | 预约会议（智能会议室） | 验证选择部门功能 | 1.点击添加人员 2.左边选择部门‘A’ | 1.弹出添加人员弹窗 2.人员选择界面中只显示部门‘A’下的人员 |  |  |
| 101 | 预约会议（智能会议室） | 验证人员搜索功能 | 1.点击添加人员 2.在搜索框中输入人员‘A’ | 1.弹出添加人员弹窗 2.人员选择界面中只显示人员‘A’ |  |  |
| 102 | 预约会议（智能会议室） | 验证添加人员功能 | 1.点击添加人员 2.在人员选择界面勾选人员‘A’，点击确定 | 1.弹出添加人员弹窗 2.人员‘A’添加成功，提示人员已添加，请点击右下角下一步 |  |  |
| 103 | 预约会议（智能会议室） | 验证添加人员弹窗右下角关闭按钮功能 | 1.点击添加人员 2.点击右下角的‘关闭’按钮 | 1.弹出添加人员弹窗 2.弹窗正常关闭 |  |  |
| 104 | 预约会议（智能会议室） | 验证自动排位功能 | 1.点击自动排位按钮 2.再点击自动排位 | 1.弹出自动排座弹窗 2.人员会自动入座 |  |  |
| 105 | 预约会议（智能会议室） | 验证自动排位功能 | 1.点击自动排位按钮 2.再点击全部排位 | 1.弹出自动排座弹窗 2.人员会全部入座终端（若终端数量不够，则会导致部分人员不入座） |  |  |
| 106 | 预约会议（智能会议室） | 验证自动排位弹窗左下角取消功能 | 1.点击自动排位按钮 2.再点击取消 | 1.弹出自动排座弹窗 2.弹窗关闭 |  |  |
| 107 | 预约会议（智能会议室） | 验证选择按钮功能 | 1.点击‘选择’按钮 | 1.选择按钮变成取消按钮，自动排位按钮被隐藏 |  |  |
| 108 | 预约会议（智能会议室） | 验证选择人员功能 | 1.点击‘选择’按钮 2.再选择人员‘A’ | 1.人员‘A’有被选中标记 2.取消按钮旁边多出‘删除’按钮 |  |  |
| 109 | 预约会议（智能会议室） | 验证删除人员功能 | 1.点击‘选择’按钮 2.再选择人员‘A’后点击删除按钮 | 1.人员‘A’有被选中标记 2.人员‘A’被成功删除 |  |  |
| 110 | 预约会议（智能会议室） | 验证会议名称功能 | 1.点击会议名称 | 1.弹出会议详情列表 |  |  |
| 111 | 预约会议（智能会议室） | 验证文件删除功能 | 1.点击会议名称 2.选择文件‘A’，点击删除按钮 3.点击确认 | 1.弹出会议详情列表 2.弹出弹窗，提示请确认是否删除该资料吗？ 3.文件‘A’删除成功，提示‘删除成功’，列表中文件‘A’被移除 |  |  |
| 112 | 预约会议（智能会议室） | 验证人员添加未保存时添加资料的功能 | 1.点击会议名称 2.点击右下角‘+’号按钮 | 1.弹出会议详情列表 2.弹出弹窗，提示‘请确认是否保存当前布局’ |  |  |
| 113 | 预约会议（智能会议室） | 验证人员添加未保存时添加议题的功能 | 1.点击会议名称 2.点击‘添加议题’按钮 | 1.弹出会议详情列表 2.弹出弹窗，提示‘请确认是否保存当前布局’ |  |  |
| 114 | 预约会议（智能会议室） | 验证添加资料功能 | 1.点击会议名称 2.点击右下角‘+’号按钮 | 1.弹出会议详情列表 2.页面跳转到‘填写会议-会议资料’界面 |  |  |
| 115 | 预约会议（智能会议室） | 验证添加议题功能 | 1.点击会议名称 2.点击‘添加议题’按钮 | 1.弹出会议详情列表 2.页面跳转到‘填写会议-会议议题’界面 |  |  |
| 116 | 预约会议（智能会议室） | 验证在人员排座界面点击上一步功能 | 1.点击‘上一步’按钮 | 1.页面跳转到前屏后屏界面 |  |  |
| 117 | 预约会议（智能会议室） | 验证在人员排座界面点击下一步功能 | 1.点击‘下一步’按钮 | 1.页面跳转到完成向导界面 |  |  |
| 118 | 预约会议（智能会议室） | 验证完成向导界面是否正常显示 | 1.目视检测 | 1.显示议题下的所有参会人员、议题资料信息及议题内容、投票详情信息 |  |  |
| 119 | 预约会议（智能会议室） | 验证查看其它议题显示 | 1.鼠标左右滑动 | 1.可以查看其它议题下的所有详细信息 |  |  |
| 120 | 预约会议（智能会议室） | 验证议题无资料显示 | 1.查看A议题显示 | 1.无任何资料，显示未添加资料 |  |  |
| 121 | 预约会议（智能会议室） | 验证完成按钮功能 | 1.点击完成按钮 | 1.弹出选择提示框，且提示框中有‘会议中控’和‘会议列表’两个功能按钮 |  |  |
| 122 | 预约会议（智能会议室） | 验证会议中控按钮功能 | 1.点击完成按钮 2.点击‘会议中控’按钮 | 1.弹出选择提示框，且提示框中有‘会议中控’和‘会议列表’两个功能按钮 2.页面到会议中控界面 |  |  |
| 123 | 预约会议（智能会议室） | 验证会议列表按钮功能 | 1.点击完成按钮 2.点击‘会议列表’按钮 | 1.弹出选择提示框，且提示框中有‘会议中控’和‘会议列表’两个功能按钮 2.页面到会议列表界面 |  |  |
| 124 | 预约会议（智能会议室） | 验证会议简介功能 | 1.在会议简介输入框内输入“本场会议为普通会议”； 2.不输入会议简介 | 1.查看会议信息时，可查看到本场会议的简介“本场会议为普通会议” 2.查看会议信息时，会议简介未空 |  |  |
| 125 | 预约会议（智能会议室） | 验证下一步按钮功能 | 1.点击‘下一步’按钮 | 1.页面跳转到参会人员界面 |  |  |
| 126 | 会议列表 | 界面样式 | 目视检查 | 无会议，会议列表无数据。有会议，显示当前会议室下的所有会议。会议过多时，支持页码翻页查看 |  |  |
| 127 | 会议列表 | 功能按钮 | 1.点击右上角的会议室选择框，选择智能会议室， 2.点击‘预约会议’按钮； 3.点击右上角的会议室选择框，选择普通会议室， 4.点击‘预约会议’按钮； | 1.会切换到该智能会议室，并显示该会议室下所有的会议； 2.跳转到预约会议-会议模板界面，默认有临时会议、典型会议、自定义会议、自动开关会议4个模板 3.会切换到该智能会议室，并显示该会议室下所有的会议； 4.跳转到预约会议-会议模板界面，普通会议室只有一个普通会议模板 |  |  |
| 128 | 会议列表 | 功能按钮 | 1.点击‘详情’按钮， | 1.界面会自动显示‘我的审核’的会议信息的数据； |  |  |
| 129 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.选择一个未开始的会议，点击操作栏中的‘修改会议’按钮； 2.可对‘会议名称’‘开会时间’‘闭会时间’‘基础设施’‘状态’‘大屏欢迎词’‘会议简介’的功能选项进行修改，修改内容后，点击保存。 此处为等价类编写方法，需将测试项逐个进行修改保存 3.选择一个未开始的会议，点击操作栏中的‘会议控制’按钮； 4.选择一个未开始的会议，点击操作栏中的‘会议详情’按钮； | 1.跳转到会议编辑页面； 2.页面跳转到会议列表界面，修改的信息保存无误； 3.页面跳转到会议中控界面，可对该条会议信息进行操作； 4.跳转到会议详情界面查看信息 |  |  |
| 130 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.选择一个进行中的会议，点击操作栏中的‘会议控制’按钮； 2.选择一个进行中的会议，点击操作栏中‘会议详情’按钮 | 1.页面跳转到会议中控界面，可对该条会议信息进行操作； 2.跳转到会议详情界面查看信息 |  |  |
| 131 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.选择一个已结束的会议‘A’，点击操作栏中的‘修改会议’按钮； 2.选择一个已结束的会议‘A’，点击操作栏中的‘会议控制’按钮； 3.选择一个已结束的会议‘A’，点击操作栏中的‘会议导出’按钮，勾选‘签到’、‘投票’，在点击确认按钮； 4.选择一个已结束的会议‘A’，点击操作栏中的‘会议导出’按钮，勾选‘全选’，在点击确认按钮 | 1.页面跳转到会议列表界面，可对会议信息进行修改； 2.页面跳转到会议中控界面，可对该条会议信息进行操作； 3.页面会下载一个命名为‘A’的压缩包，解压后里面有签到和投票信息； 4.页面会下载一个命名为‘A’的压缩包，解压后里面有签到、投票信息、文件、会议纪要、语音、电子白板信息； |  |  |
| 132 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.选择一个已结束的会议‘B’,点击操作栏中的‘查看语音’按钮 | 1.页面会显示该场会议的所有语音信息。 |  |  |
| 133 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.选择一个已拒绝的会议‘C’，点击操作栏中的,点击操作栏中的‘会议控制’按钮； 2.选择一个已拒绝的会议‘C,点击操作栏中‘会议详情’按钮 | 1.页面跳转到会议中控界面，可对该条会议信息进行操作； 2.跳转到会议详情界面查看信息 |  |  |
| 134 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.选择一个已取消的会议‘C’，点击操作栏中的,点击操作栏中的‘会议控制’按钮； 2.选择一个已取消的会议‘C,点击操作栏中‘会议详情’按钮 | 1.页面跳转到会议中控界面，可对该条会议信息进行操作； 2.跳转到会议详情界面查看信息 |  |  |
| 135 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.选择一个进行中的会议，点击操作栏中的‘...’按钮； 2.选择一个未开始的会议，点击操作栏中的‘...’按钮； 3.选择一个已结束的会议，点击操作栏中的‘...’按钮； 4.选择一个审核中的会议，点击操作栏中的‘...’按钮； 5.选择一个已拒绝的会议，点击操作栏中的‘...’按钮； 6.选择一个已取消的会议，点击操作栏中的‘...’按钮； | 1.页面会显示审核记录与复制会议按钮，可进行点击查看； 2.页面会显示审核记录按钮，可进行点击查看； 3.页面会显示审核记录与复制会议按钮，可进行点击查看； 4.页面会显示会议审批、审核记录、取消会议按钮，可进行点击查看； 5.页面会显示会议记录与重新发起按钮，可进行点击查看； 6.页面会显示会议记录与重新发起按钮，可进行点击查看 |  |  |
| 136 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.选择一个会议‘A’，点击删除按钮， 2.二次弹窗后，点击确认 | 1.删除按钮上方弹出小的提示框； 2.该条数据删除，不在显示 |  |  |
| 137 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.选择多个会议，点击删除按钮； 2.二次弹窗后，点击确认 | 1.删除按钮上方弹出小的提示框； 2.所选数据删除，不在显示 |  |  |
| 138 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.选择所有会议，点击删除按钮； 2.二次弹窗后，点击确认 | 1.删除按钮上方弹出小的提示框； 2.所选数据删除，不在显示 |  |  |
| 139 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.在会议搜索栏中选择所有会议，点击确定； 2.在会议搜索栏中选择我的预约，点击确定； 3.在会议搜索栏中选择我的审核，点击确定； | 1.页面显示所有状态的会议信息； 2.页面显示我预约的所有会议信息； 3.页面显示我审核的所有会议信息； |  |  |
| 140 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.在‘选择时间段’搜索栏中选择‘X年X月X日’，点击确定。 | 1.‘X年X月X日’所有的会议信息均显示。 |  |  |
| 141 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.在‘会议名称’搜索栏中输入会议全称‘A’，点击搜索。 | 1.显示会议‘A’的相关信息。 |  |  |
| 142 | 会议列表 | 编辑会议 | 1.在‘会议名称’搜索栏中输入会议‘xx’，‘xx’不是全称，点击搜索。 | 1.带有‘xx’的字样的会议名称信息均显示。 |  |  |
| 143 | 议题列表 | 编辑议题 | 1.点击添加议题； 2.在议题名称框中不输入内容，点击保存。 | 1.跳转至添加议题界面； 2.有提示语‘请输入议题名称’，无法进行保存。 |  |  |
| 144 | 议题列表 | 编辑议题 | 1.点击添加议题，在议题名称中输入中文议题名，在议题内容中输入议题内容，点击保存。 此处为等价类编写方法，所有数据逐个进行输入保存 （1）123456 （2）//\\--....~！@#￥%…&* （3）wuzhihuahuiyi （4）<11>22</br> | 1.提示‘保存成功’，页面跳转到议题列表界面。 |  |  |
| 145 | 议题列表 | 编辑议题 | 1.选择默认议题，点击‘修改’按钮； 2.修改议题名称为无纸化会议议题，点击保存。 | 1.跳转至编辑议题界面； 2.会跳转到会议议题界面，修改的信息显示无误。 |  |  |
| 146 | 议题列表 | 编辑议题 | 1.选择一个议题，鼠标移至‘资料’按钮； 2.点击‘资料’按钮。 | 1.自动显示‘资料数量’字样并且显示资料个数； 2.跳转到资料列表界面，可对页面进行操作。 |  |  |
| 147 | 议题列表 | 编辑议题 | 1.选择一个议题‘A’，点击‘删除’按钮； 2.二次弹窗后，点击确认。 | 1.删除按钮上方弹出小的提示框； 2.该条数据删除，不在显示。 |  |  |
| 148 | 议题列表 | 编辑议题 | 1.选择多个议题，点击删除按钮； 2.二次弹窗后，点击确认。 | 1.删除按钮上方弹出小的提示框； 2.所选数据删除，不在显示。 |  |  |
| 149 | 议题列表 | 编辑议题 | 1.选择所有议题，点击删除按钮； 2.二次弹窗后，点击确认。 | 1.删除按钮上方弹出小的提示框； 2.所选数据删除，不在显示。 |  |  |
| 150 | 议题列表 | 编辑议题 | 1.在议题名称搜索框中输入议题全称‘A’，点击搜索 | 1.页面只显示议题‘A’的相关信息。 |  |  |
| 151 | 议题列表 | 编辑议题 | 1.在议题名称搜索框中输入议题‘xxx’，‘xxx’不是全称，点击搜索 | 2.带有‘xxx’字样的议题名称的信息都会显示。 |  |  |
| 152 | 资料列表 | 界面样式 | 添加、修改、删除资料 | 请参考原系统 |  |  |
| 153 | 完善会议 | 编辑会议 | 目视检测 | 列表中只显示‘未完善’的会议 |  |  |
| 154 | 完善会议 | 编辑会议 | 1.选择一个未完成的会议，在操作栏点击‘完善会议’按钮。 | 1.页面跳转至填写会议界面，页面可进行操作。 |  |  |
| 155 | 完善会议 | 编辑会议 | 1.选择一个未完善的会议‘A’，点击‘删除’按钮； 2.二次弹窗后，点击确认。 | 1.删除按钮上方弹出小的提示框； 2.该条数据删除，不在显示。 |  |  |
| 156 | 完善会议 | 编辑会议 | 1.选择多个未完善的会议，点击删除按钮； 2.二次弹窗后，点击确认。 | 1.删除按钮上方弹出小的提示框； 2.所选数据删除，不在显示。 |  |  |
| 157 | 完善会议 | 编辑会议 | 1.选择所有未完善的会议，点击删除按钮 2.二次弹窗后，点击确认。 | 1.删除按钮上方弹出小的提示框； 2.所选数据删除，不在显示。 |  |  |
| 158 | 完善会议 | 编辑会议 | 1.在会议名称搜索框中输入议题全称‘A’，点击搜索 | 1.页面只显示会议‘A’的相关信息。 |  |  |
| 159 | 完善会议 | 编辑会议 | 1.在会议名称搜索框中输入议题‘xxx’，‘xxx’不是全称，点击搜索 | 1.带有‘xxx’字样的未完善的会议都会显示。 |  |  |
| 160 | 会议中控 | 界面样式 | 目视检测中控按钮 | 左上角有个‘排位’按钮，有上角有个‘切换会议’按钮且下方有个‘未开始’的会议状态，右下角有个‘开始会议’按钮，上中间显示一个未开始状态的会议名称 |  |  |
| 161 | 排位 | 验证自动排位功能 | 1.点击‘排位’按钮 | 1.左上角显示‘返回’、‘添加人员’、‘导入人员’三个按钮，下中间显示‘自动排位’按钮，右下角‘结束会议’按钮消失 |  |  |
| 162 | 排位 | 验证自动排位功能 | 1.点击‘设备需求’按钮 | 1.会显示创建会议时所勾选的基础设施‘投影仪’、‘显示器’、‘电子白板’‘笔记本’ |  |  |
| 163 | 排位 | 验证自动排位功能 | 1.点击‘返回’按钮 | 1.左上角有个‘排位’按钮，有上角有个‘切换会议’按钮且下方有个‘进行中’的会议状态，左下角有个‘排位’按钮，右下角有个‘结束会议’按钮，上中间显示当前会议名称，下中间有‘全升’、‘全降’、‘全开、‘全关’四个按钮 |  |  |
| 164 | 排位 | 验证自动排位功能 | 1.点击添加人员，弹出添加人员弹窗，选择人员‘xx’，点击确认 | 1.人员‘xx’添加成功，提示‘人员已添加，请点击右下角应用’ |  |  |
| 165 | 排位 | 验证自动排位功能 | 1.人员添加后，弹出添加人员弹窗，点击右下角的‘关闭’按钮或者右上角的‘X’按钮 | 1.弹窗正常关闭 |  |  |
| 166 | 排位 | 验证自动排位功能 | 1.点击‘导入人员’按钮，弹出‘功能选择’弹窗，点击‘下载模板’按钮 | 1.‘人员模板’被成功下载 |  |  |
| 167 | 排位 | 验证自动排位功能 | 1.点击‘导入人员’按钮，弹出‘功能选择’弹窗，点击‘导入人员’按钮，选择对应的模板 | 1.人员被成功导入，对应终端的人员全部更换成模板中的对应的终端人员 |  |  |
| 168 | 设备单控 | 功能按钮 | 1.点击‘选择’按钮 | 1.‘选择’按钮变成‘取消’按钮，‘切换会议’按钮及‘结束会议’按钮隐藏。 |  |  |
| 169 | 设备单控 | 功能按钮 | 1.点击‘选择’按钮，再选择一个终端点击 | 1.被选中的终端编号的颜色由‘灰色’变成‘蓝色’，‘全升’、‘全降’、‘全开、‘全关’四个按钮分别变成‘上升’、‘下降’、‘开机’、‘关机’四个按钮 |  |  |
| 170 | 设备单控 | 功能按钮 | 1.点击‘选择’按钮，再选择一个终端‘A'， 2.点击‘上升’按钮 | 1.提示‘命令发送成功’， 2.‘A’自动升起 |  |  |
| 171 | 设备单控 | 功能按钮 | 1.点击‘选择’按钮，再选择一个终端‘A'， 2.点击‘下降’按钮 | 1.提示‘命令发送成功’， 2.‘A’自动下降 |  |  |
| 172 | 设备单控 | 功能按钮 | 1.点击‘选择’按钮，再选择一个终端‘A'， 2.点击‘开机’按钮 | 1.提示‘命令发送成功’， 2.‘A’自动开机 |  |  |
| 173 | 设备单控 | 功能按钮 | 1.点击‘选择’按钮，再选择一个终端‘A'， 2.点击‘关机’按钮 | 1.提示‘命令发送成功’， 2.‘A’自动关机 |  |  |
| 174 | 切换会议 | 功能按钮 | 1.点击‘切换会议’按钮 | 1.弹出‘会议选择’界面弹窗 |  |  |
| 175 | 切换会议 | 功能按钮 | 1.点击‘切换会议’按钮，弹出弹窗后，选择一个状态为未开始的会议‘C’ | 1.弹窗关闭，中控会议名变为‘C’ |  |  |
| 176 | 切换会议 | 功能按钮 | 1.点击‘切换会议’按钮，弹出弹窗后，选择一个状态为未开始的会议‘C’，点击开始会议 | 1.会议‘C’切换成功，状态变成进行中 |  |  |
| 177 | 切换会议 | 功能按钮 | 1.点击右下角的‘结束会议’按钮 | 1.当前会议成功结束，会议名变成会议‘A’（A为未开始状态） |  |  |
| 178 | 设备全控 | 功能按钮 | 1.点击‘刷新桌牌’按钮 | 1.提示‘命令发送成功’，桌牌会刷新入座人员名称 |  |  |
| 179 | 设备全控 | 功能按钮 | 1.点击‘全升’按钮 | 1.提示‘命令发送成功’，所有设备都上升 |  |  |
| 180 | 设备全控 | 功能按钮 | 1.点击‘全降’按钮 | 1.提示‘命令发送成功’，所有设备都下降 |  |  |
| 181 | 设备全控 | 功能按钮 | 1.点击‘全开’按钮 | 1.提示‘命令发送成功’，所有设备都开机 |  |  |
| 182 | 设备全控 | 功能按钮 | 1.点击‘全关’按钮 | 1.提示‘命令发送成功’，所有设备都关机 |  |  |
| 183 | 中控增加资料、议题 | 功能按钮 | 1.点击会议名称 | 1.弹出会议详情列表 |  |  |
| 184 | 中控增加资料、议题 | 功能按钮 | 1.点击会议名称，选择一份文件‘A’，点击删除按钮，二次弹窗后，点击确认 | 1.文件‘A’删除成功，提示‘删除成功’，列表中文件‘A’被移除 |  |  |
| 185 | 中控增加资料、议题 | 功能按钮 | 1.点击会议名称，点击右下角‘+’号按钮（添加了人员未保存），弹出提示‘请确认是否保存当前布局’，再点击保存按钮 | 1.提示保存成功 |  |  |
| 186 | 中控增加资料、议题 | 功能按钮 | 1.点击会议名称，点击对应议题右下角‘+’号按钮（布局已保存） | 1.页面跳转到‘填写会议-会议资料’界面 |  |  |
| 187 | 中控增加资料、议题 | 功能按钮 | 1.点击会议名称，点击‘添加议题’按钮 | 1.页面跳转到‘填写会议-会议议题’界面 |  |  |
| 188 | 开始会议 | 功能按钮 | 1.点击开始A会议 | 1.‘开始会议’按钮变为‘结束会议’，且该场会议的状态变为进行中，客户端界面会进行刷新 |  |  |
| 189 | 开始会议 | 功能按钮 | 1.点击开始B会议 | 1.‘开始会议’按钮未发生变化，上方弹出提示语‘请先通过会议审核，或切换其他会议’ |  |  |
| 190 | 呼叫列表 | 测试一条呼叫包含的信息 | 目视检测 | 一条呼叫服务包含人员名称、呼叫的内容、操作的时间、状态、操作 |  |  |
| 191 | 呼叫列表 | 测试修改呼叫的状态 | 1.选择一条呼叫服务‘A’，点击操作栏中‘修改’按钮； 2.弹出弹窗后勾选‘已处理’选项，再点击保存 | 1.提示‘修改成功’，状态栏中的‘未处理’变成‘已处理’； 2.客户端中对应的呼叫选项的‘勾选’标志消失 |  |  |
| 192 | 呼叫列表 | 测试修改呼叫的状态 | 1.选择一条呼叫服务‘A’，点击操作栏中‘修改’按钮’； 2.弹出弹窗后勾选‘未处理’选项，再点击保存 | 1.提示‘修改成功’，状态栏中的‘已处理’变成‘未处理’； 2.客户端中对应的呼叫选项的‘勾选’标志再次显示 |  |  |
| 193 | 呼叫列表 | 测试呼叫的单删功能 | 1.选择一条呼叫服务‘B’勾选，点击删除； 2.弹窗后再次点击确认按钮 | 1.删除按钮上方弹出小的提示框； 2.该条数据删除，不在显示 |  |  |
| 194 | 呼叫列表 | 测试呼叫的多删功能 | 1.选择多条呼叫服务勾选，点击删除； 2.弹窗后再次点击确认按钮 | 1.删除按钮上方弹出小的提示框； 2.所选数据删除，不在显示 |  |  |
| 195 | 呼叫列表 | 测试呼叫的全删功能 | 1.勾选全部呼叫服务，点击删除； 2.弹窗后再次点击确认按钮 | 1.删除按钮上方弹出小的提示框； 2.所选数据删除，不在显示 |  |  |
| 196 | 呼叫列表 | 测试‘模糊’搜索功能 | 1.在页面右上角搜索框中输入‘李’字（不是全称），点击搜索。 | 1.页面只显示带‘李’字的人员名称的呼叫信息 |  |  |
| 197 | 呼叫列表 | 测试搜索功能 | 1.在搜索框中输入全称‘李白’字，点击搜索 | 1.页面只显示‘李白’呼叫信息，且正确无误 |  |  |
| 198 | 呼叫列表 | 测试页码翻页查看功能 | 1.点击左右翻页按钮 | 1.页面会显示对应页数的信息，且正确无误 |  |  |
| 199 | 通知列表 | 测试列表中一条通知包含的信息 | 目视检测 | 一条通知包含通知标题、内容、接收者、操作时间、操作 |  |  |
| 200 | 通知列表 | 测试‘添加’功能按钮 | 1.点击添加按钮 | 1.跳转到添加通知界面 |  |  |
| 201 | 通知列表 | 测试添加通知功能，但不填写通知内容和不选择通知用户情况 | 1.选择通知标题，在通知标题栏中输入标题名称‘xx’； 此处为等价类编写方法，所有数据逐个进行输入保存 （1）123456 （2）//\\--....~！@#￥%…&* （3）wuzhihuahuiyi （4）<11>22</br> 2.点击保存 | 1.所有信息均可输入； 2.提示‘保存成功’，页面跳转到通知列表界面，列表中多出一条名称为‘xx’的通知，所有客户端均收到通知且通知的内容和通知标题一致 |  |  |
| 202 | 通知列表 | 测试添加通知功能，填写通知内容但不选择通知用户情况 | 1.选择通知标题，在通知标题栏中输入标题名称‘xx1’，通知内容之输入‘xxx’； 2.点击保存按钮 | 1.信息均可输入； 2.提示‘保存成功’，页面跳转到通知列表界面，列表中多出一条名称为‘xx1’的通知，所有客户端均收到通，通知标题为‘xx1’，通知内容为‘xxx’； |  |  |
| 203 | 通知列表 | 测试添加通知功能，选择部分用户通知情况 | 1.选择通知标题，在通知标题栏中输入标题名称‘xx2’，勾选‘选择人员’再点击‘选择人员’按钮，选择用户‘A’和‘B’； 2.点击保存按钮 | 1.信息均可输入； 2.提示‘保存成功’，页面跳转到通知列表界面，列表中多出一条名称为‘xx2’的通知，客户端用户‘A’和‘B’收到通知，其他参会人员收不到通知 |  |  |
| 204 | 通知列表 | 测试添加通知功能，选择侯会室通知情况 | 1.选择通知标题，在通知标题栏中输入标题名称‘xx3’，勾选‘侯会室’按钮； 2.点击保存按钮 | 1.信息均可输入； 2.提示‘保存成功’，页面跳转到通知列表界面，列表中多出一条名称为‘xx3’的通知，侯会室收到通知‘xx3’，客户端人员收不到通知 |  |  |
| 205 | 通知列表 | 测试通知的单删功能 | 1.选择一条通知‘B’勾选，点击删除； 2.二次弹窗后再次点击确认按钮 | 1.删除按钮上方弹出提示框； 2.该条数据删除，不在显示 |  |  |
| 206 | 通知列表 | 测试呼叫的多删功能 | 1.选择多条通知勾选，点击删除； 2.弹窗后再次点击确认按钮 | 1.删除按钮上方弹出提示框； 2.所选数据删除，不在显示 |  |  |
| 207 | 通知列表 | 测试通知的全删功能 | 1.勾选全部通知，点击删除； 2.弹窗后再次点击确认按钮 | 1.删除按钮上方弹出提示框； 2.所选数据删除，不在显示 |  |  |
| 208 | 通知列表 | 测试‘模糊’搜索功能 | 1.在搜索框中输入‘xx’字（不是全称），点击搜索。 | 1.页面只显示带‘xx’字的通知信息 |  |  |
| 209 | 通知列表 | 测试查看图标提示功能 | 1.鼠标放置‘操作’栏中头像图标 | 1.显示‘查看接收人员’ |  |  |
| 210 | 通知列表 | 测试查看接收人员 | 鼠标点击‘操作’栏中头像图标 | 1.弹出查看接收人员弹窗，弹窗中显示所有接收人员的信息、一度状态和操作时间 |  |  |
| 211 | 通知列表 | 测试页码翻页查看功能 | 1.点击左右翻页按钮 | 1.页面会显示对应页数的信息，且正确无误 |  |  |
| 212 | 功能按钮 | 测试一个投票中包含的信息 | 目视检查 | 一个投票中包含投票名称、投票类型、投票模式、状态、操作时间、操作 |  |  |
| 213 | 功能按钮 | 测试‘添加’功能按钮 | 1.点击添加按钮 | 1.跳转到新增投票界面 |  |  |
| 214 | 创建投票 | 测试创建默认投票 | 1.在投票标题中输入‘默认投票’； 2.点击保存按钮 | 1.投票信息能输入并显示； 2.提示‘保存成功’并跳转到投票管理中，列表中多出一条名称为‘默认投票’的投票数据 |  |  |
| 215 | 创建投票 | 测试创建定时投票 | 1.在投票标题中输入‘定时投票’； 2.点击‘高级’按钮，设置定时时间后，点击保存按钮 | 1.投票信息能输入并显示； 2.提示‘保存成功’，页面跳转到投票管理界面，列表中多出一条名称为‘定时投票’的投票数据 |  |  |
| 216 | 创建投票 | 测试创自定义投票 | 1.在投票标题中输入‘自定义投票’； 2.投票类型选择‘自定义’选项，在选项中输入投票选项，输入完后点击保存按钮 | 1.投票信息能输入并显示； 2.提示‘保存成功’，页面跳转到投票管理界面，列表中多出一条名称为‘自定义投票’的投票数据 |  |  |
| 217 | 删除投票 | 测试投票的单删功能 | 1.选择一个投票‘B’勾选，点击删除； 2.弹窗后再次点击确认按钮 | 1.删除按钮上方弹出提示框； 2.该条数据删除，不在显示 |  |  |
| 218 | 删除投票 | 测试投票的多删功能 | 1.选择多个投票勾选，点击删除； 2.弹窗后再次点击确认按钮 | 1.删除按钮上方弹出提示框； 2.所选数据删除，不在显示 |  |  |
| 219 | 删除投票 | 测试投票的全删功能 | 1.勾选全部投票，点击删除； 2.二次弹窗后再次点击确认按钮 | 1.删除按钮上方弹出提示框； 2.所选数据删除，不在显示 |  |  |
| 220 | 搜索功能 | 测试‘模糊’搜索功能 | 1.在投票名称搜索框中输入‘xx’字（不是全称）； 2.点击搜索 | 1.信息均可输入； 2.页面只显示带‘xx’字的投票信息 |  |  |
| 221 | 搜索功能 | 测试搜索功能 | 1.在投票名称搜索框中输入全称‘xx1’字； 2.点击搜索 | 1.信息均可输入； 2.页面只显示带‘xx’字的投票信息 |  |  |
| 222 | 搜索功能 | 测试‘是否定时投票’搜索功能 | 1.在‘是否定时投票’下拉框中选择‘定时投票’ | 1.页面只显示类型为‘定时投票’的投票信息 |  |  |
| 223 | 编辑投票 | 测试修改投票信息功能 | 1.在操作栏中点击修改按钮； 2.修改投票信息后点击保存 | 1.投票信息能正常修改； 2.提示‘保存成功’，界面跳珠到投票管理界面 |  |  |
| 224 | 开始投票 | 测试开始投票功能 | 1.在操作栏中点击开始投票按钮； 2.弹窗后再次点击‘开始新的投票按钮’ | 1.弹出提示框，提示是否确认发起投票； 2.该条投票数据改为进行中，操作栏按钮改为‘取消或完成’‘投票统计’‘投票结果’ |  |  |
| 225 | 结束投票 | 测试结束投票功能 | 1.在操作栏中点击‘取消或完成’按钮； 2.弹窗后再次点击‘完成投票’按钮 | 1.弹出提示框，显示‘取消投票’‘完成投票’； 2.投票状态变成已完成，操作栏按钮改为‘开始投票’‘投票统计’‘投票结果’ |  |  |
| 226 | 取消投票 | 测试取消投票功能 | 1.在操作栏中点击‘取消或完成’按钮； 2.弹窗后再次点击‘取消投票’按钮 | 1.弹出提示框，显示‘取消投票’‘完成投票’； 2.投票状态变成已取消，操作栏按钮改为‘修改’‘开始投票’‘投票统计’‘投票结果’ |  |  |
| 227 | 查看结果 | 测试查看投票统计信息 | 1.在操作栏中点击‘投票统计’按钮 | 1.页面跳转到投票结果界面，以柱状图和饼状图显示投票结果信息 |  |  |
| 228 | 查看结果 | 测试查看投票结果 | 1.在操作栏中点击‘投票结果’按钮 | 1.弹出弹窗，弹窗中显示投票结果信息 |  |  |
| 229 | 查看结果 | 测试页码翻页查看功能 | 1.点击左右翻页按钮 | 1.正确显示该页面的信息 |  |  |
| 230 | 人员列表 | 测试人员列表界面 | 目视检测 | 左侧有树状型组织架构，中间有添加和导入人员按钮，右侧有搜索框中间是人员列表，左下方有删除按钮。 |  |  |
| 231 | 人员列表 | 测试添加点击添加按钮功能 | 1.点击添加按钮 | 1.跳转到编辑用户界面，可进行操作 |  |  |
| 232 | 人员列表 | 测试手动添加人员功能 | 1.输入人员名称和账号信息； 2.点击保存按钮 | 1.账号信息能输入； 2.提示‘保存成功’，页面跳转到人员列表界面，人员列表中多出刚添加的人员 |  |  |
| 233 | 人员列表 | 测试设置用户性别 | 1.输入人员名称‘A’和账号，性别选择‘男’； 2.点击保存 | 1.账号信息能输入； 2.提示‘保存成功’，页面跳转到人员列表界面，人员列表中多出刚添加的人员，中控选择A人员后，图标是男性图标 |  |  |
| 234 | 人员列表 | 测试导入人员中导入模板功能 | 1.点击‘人员导入’按钮，弹窗后再次点击‘下载模板’按钮 | 1.提示‘下载模板’，模板下载完后会自动存放在固定路径 |  |  |
| 235 | 人员列表 | 测试人员导入功能 | 1.点击‘人员导入’按钮； 2.弹窗后再次点击‘导入人员’按钮； 3.选择模板后点击打开，弹出导入数据选择弹窗后； 4.再点击‘确认导入’按钮 | 1.界面弹出提示框，显示‘下载模板’‘导入人员’； 2.界面再弹出选择文件的选择框； 3.会显示导入人员的信息及状态； 4.提示‘导入成功’，列表多出刚导入的人员 |  |  |
| 236 | 人员列表 | 测试人员的单删功能 | 1.选择一个人员‘B’勾选，点击删除； 2.弹窗后再次点击确认按钮 | 1.删除按钮上方弹出提示框； 2.该条数据删除，不在显示 |  |  |
| 237 | 人员列表 | 测试人员的多删功能 | 1.选择多个人员勾选，点击删除； 2.弹窗后再次点击确认按钮 | 1.删除按钮上方弹出提示框； 2.所选数据删除，不在显示 |  |  |
| 238 | 人员列表 | 测试人员的全删功能 | 1.勾选全部人员，点击删除； 2.弹窗后再次点击确认按钮 | 1.删除按钮上方弹出提示框； 2.所选数据删除，不在显示 |  |  |
| 239 | 人员列表 | 测试人员信息修改功能 | 1.选择人员‘A’，点击操作栏中修改按钮； 2.修改信息后点击保存 | 1.跳转到编辑用户界面； 2.提示‘保存成功’，人员信息被成功修改 |  |  |
| 240 | 人员列表 | 测试人员密码重置功能 | 1.选择人员‘A’，点击操作栏中的‘重置密码’按钮； 2.修改密码后点击保存 | 1.跳转到重置密码界面； 2.提示‘修改成功’，密码被成功修改 |  |  |
| 241 | 人员列表 | 测试修改人员角色功能 | 1.选择人员‘A’，点击操作栏中的‘修改角色’按钮，选择‘会务人员’勾选； 2.再点击保存按钮 | 1.弹出修改角色的弹框，可正常进行勾选； 2.角色修改成功，使用人员‘A’登入后台，拥有会务人员权限。 |  |  |
| 242 | 人员列表 | 测试‘模糊’搜索功能 | 1.在搜索框中输入‘xx’字（不是全称）； 2.点击搜索 | 1.信息均可输入； 2.页面只显示带‘xx’字的人员信息。 |  |  |
| 243 | 人员列表 | 测试搜索功能 | 1.在搜索框中输入全称‘xx1’字； 2.点击搜索。 | 1.信息均可输入； 2.‘xx1’人员的信息被搜索出来 |  |  |
| 244 | 人员列表 | 测试人员类型搜索功能 | 1.在类型选择下拉框中选择‘临时人员’ | 1.页面只显示临时人员信息 |  |  |
| 245 | 人员列表 | 测试人员类型搜索功能 | 1.在类型选择下拉框中选择‘普通人员’ | 1.页面只显示普通人员信息 |  |  |
| 246 | 人员列表 | 测试页码翻页查看功能 | 1.点击左右翻页按钮 | 1.正确显示该页面的信息 |  |  |
| 247 | 部门管理 | 测试添加部门功能 | 1.点击右上角‘+’按钮； 2.输入部门名称，点击保存 | 1.弹出增加部门的输入框； 2.提示保存成功，页面多了一条部门的数据 |  |  |
| 248 | 部门管理 | 测试添修改部门信息功能 | 1.点击操作栏中的‘修改’按钮； 2.修改部门名称后，点击保存按钮 | 1.弹出编辑部门的输入框； 2.提示‘保存成功’，部门信息已进行修改 |  |  |
| 249 | 部门管理 | 测试添加子部门功能 | 1.点击操作栏中的‘+’按钮； 2.输入部门名称后，点击保存按钮 | 1.弹出增加子部门的输入框； 2.提示‘保存成功’，页面多了一条子部门的数据 |  |  |
| 250 | 部门管理 | 测试删除部门功能 | 1.点击操作栏中的‘-’按钮； 2.点击删除按钮 | 1.弹出确认删除的提示框； 2.该条信息数据被删除，页面未显示 |  |  |
| 251 | 部门管理 | 测试设置主管功能 | 1.点击操作栏中的‘主管’按钮，选择人员‘B’后点击确定 | 1.提示‘保存成功’人员‘B’设置成主管 |  |  |
| 252 | 职位管理 | 测试添加职位功能 | 1.点击有上角‘+’按钮； 2.输职位名称，点击保存 | 1.弹出增加职位的输入框； 2.提示保存成功，页面多了一条职位的数据 |  |  |
| 253 | 职位管理 | 测试添修改职位信息功能 | 1.点击操作栏中的‘修改’按钮； 2.修改职位名称后，点击保存按钮 | 1.弹出编辑职位的输入框； 1.提示‘保存成功’，部门信息已进行修改 |  |  |
| 254 | 职位管理 | 测试添加子职位功能 | 1.点击操作栏中的‘+’按钮； 2.输入职位名称后，点击保存按钮 | 1.弹出增加子部门的输入框； 2.提示‘保存成功’，页面多了一条子职位的数据 |  |  |
| 255 | 职位管理 | 测试删除职位功能 | 1.点击操作栏中的‘-’按钮； 2.点击删除按钮 | 1.弹出确认删除的提示框； 2.该条信息数据被删除，页面未显示 |  |  |
| 256 | 登入框 | 验证账号登录功能 | 1.在登录界面输入框中输入‘预置条件’中的数据； 2.点击登录 | 1.数据能输入； 2.登入成功，跳转到后台主界面 |  |  |
| 257 | 搜索功能 | 测试日志中包含的信息 | 目视检测 | 日志中包含来源模块、事件名称、日志等级、日志标题、操作用户、操作时间 |  |  |
| 258 | 搜索功能 | 测试时间搜索功能 | 1.选择一个时间段 | 1.只显示该时间段的日志信息 |  |  |
| 259 | 搜索功能 | 测试模块搜索功能 | 1.在来源模块下拉框中选择一个模块 | 1.只显示该模块相关日志信息 |  |  |
| 260 | 搜索功能 | 测试事件搜索功能 | 1.在选择事件下拉框中选择一个事件 | 1.只显示该事件相关日志信息 |  |  |
| 261 | 搜索功能 | 测试日志等级搜索功能 | 1.在选择日志等级下拉框中选择一个日志等级 | 1.只显示该日志等级相关日志信息 |  |  |
| 262 | 搜索功能 | 测试用户搜索功能 | 1.在用户输入框中输入用户 | 1.只显示该用户相关日志信息 |  |  |
| 263 | 搜索功能 | 测试用户搜索功能 | 1.在用户输入框中输入‘安全保密员’； 2.在用户输入框中输入‘系统管理员’； 3.在用户输入框中输入会务管理员‘刘禹锡’； 4.将输入的人员信息删除 | 1.页面只会显示安全保密员的操作日志； 2.页面只会显示系统管理员的操作日志； 3.页面显示为空，无相关数据； 4.页面会显示安全保密员与系统管理员所有的操作日志 |  |  |
| 264 | 搜索功能 | 测试用户搜索功能 | 1.在用户输入框中输入会务管理员‘刘禹锡’的名称； 2.在用户输入框中输入‘安全保密员’； 3.在用户输入框中输入‘系统管理员’； | 1.会显示会务管理员刘禹锡的所有操作日志信息； 2.页面显示为空，无相关数据； 3.页面显示为空，无相关数据 |  |  |
| 265 | 管理员管理 | 界面样式 | 1.目视检查 | 1.页面默认会有系统管理员、安全审计员、安全保密员、会务管理员的账号信息 |  |  |
| 266 | 管理员管理 | 测试添加管理员功能 | 1.点击‘添加’按钮； 2.在页面中输入A人员的相关信息，点击保存 | 1.页面会跳转到添加管理员界面； 2.提示能保存成功，页面多了一条A管理员的人员数据 |  |  |
| 267 | 管理员管理 | 测试编辑管理员信息功能 | 1.选择系统管理员，在操作栏中点击修改管理员信息，修改后，点击保存； 2.选择安全审计员，在操作栏中点击重置密码，输入新密码后点击保存； 3.选择A人员，在操作栏中点击修改角色，修改后点击保存； 4.选择A人员，在操作栏中点击‘绑定/解绑’，修改后点击保存 | 1.系统管理员的信息已被修改； 2.安全审计员的密码已被修改，可使用新密码进行登录； 3.A人员的角色权限已被修改，登录后会相关权限会发生变化； 4.A人员的绑定信息已被修改 |  |  |
| 268 | 管理员管理 | 测试删除功能按钮 | 1.在A人员左侧的选择框中进行勾选， 2.再点击‘删除’按钮，点击确定 | 1.人员框可被勾选， 2.该条人员数据已被删除 |  |  |
| 269 | 角色权限管理 | 界面样式 | 1.目视检查 | 1.页面默认会有全部、前端管理、系统管理、业务管理，添加等功能按钮，可进行点击编辑操作 |  |  |
| 270 | 角色权限管理 | 测试‘添加’功能按钮 | 1.点击‘添加’按钮； 2.在页面中输入A人员角色的相关信息，点击保存 | 1.页面会跳转到添加角色管理界面； 2.提示能保存成功，页面多了一条A角色的数据 |  |  |
| 271 | 角色权限管理 | 测试编辑角色权限功能 | 1.选择参会人员角色，点击右侧‘高级设置’； 2.在主持人控制中，选择‘重新系统’进行勾选，点击保存 | 1.下方会显示相关权限信息； 2.参会人员身份中，会新增‘重启系统’功能按钮 |  |  |
| 272 | 角色权限管理 | 测试删除功能按钮 | 1.选择新增的A角色的信息，点击删除图标； 2.弹出二次确认框，点击删除 | 1.页面弹出二次确认框； 2.该条数据已被删除 |  |  |
| 273 | 操作功能 | 测试点击操作功能 | 1.点击红色操作按钮 | 1.显示当前报错的详细信息 |  |  |
| 274 | 翻页功能 | 测试翻页功能 | 1.点击页数 2.点击最左边与最右边的图标 3.点击“···” | 1.跳转到点击的页码 2.最左边的图标点击后跳转到当前页的上一页，最右边的图标点击后跳转到当前页的下一页 3.向前或向后跳转五页 |  |  |
| 275 | 会议室管理功能 | 测试会议室添加功能 | 1.用户点击左上角“添加”按钮可以跳转到新增会议室界面； 2.在新增会议室界面按顺序填写新增会议室的信息； 3.查看新建会议室显示的数据与创建会议时输入的数据是否一致 | 1.有必填星号标注的选项不填不能保存 2.填好以后点击保存会提示保存成功，并跳转到会议室管理界面，如果填写过程中点返回会取消创建 3.新增的会议室数据和填写时输入的数据保持一致 |  |  |
| 276 | 会议室管理功能 | 测试会议室删除功能 | 1.选中会议室点击删除，在提示“是否删除所选会议室？”的选项中选“取消” 2.选中会议室点击删除，在提示“是否删除所选会议室？”的选项中选“确定” 3.不选会议室点击删除，在提示“是否删除所选会议室？”的选项中选“确定” | 1.取消删除会议室的操作 2.会议室被删除而且提示“删除成功”，删除后被删除的会议室消失 3.提示“请选择需要删除项” |  |  |
| 277 | 会议室管理功能 | 测试会议室查询功能 | 1.在右上角搜索框输入会议室名称 2.在右上角搜索框输入会议室编号 | 1.可以进行模糊搜索和精确搜索 2.输入会议室编号不会给出任何搜索结果 |  |  |
| 278 | 会议室管理功能 | 测试修改会议室功能 | 1.点击修改会议室按钮. 2.按照想修改的地方修改会议室 | 1.跳转到编辑会议室界面 2.修改后点击保存提示保存成功并且所修改的项有被应用，标注星号的选项不填不能保存，如果修改过程中点击返回会取消修改 |  |  |
| 279 | 会议室管理功能 | 测试修改升降配置 | 1.点击修改升降配置按钮 2.对选项进行勾选保存 | 1.跳转到升降控制配置界面 2.勾选后点保存提示保存成功，而且在后台控制升降时，勾选项有得到应用 |  |  |
| 280 | 会议室管理功能 | 测试修改参数配置功能 | 1.在有串口配置的情况下勾选“桌牌升降控制”、“升降机升降控制”、“麦秆控制” 2.在有TPC配置的情况下勾选“升降机升降控制”、“桌牌升降控制”、“麦秆控制”、“调度服务”、“矩阵控制” 3.勾选“桌牌配置” | 1.有相应配置的情况下，勾选后点击保存提示“保存成功”并且勾选的配置有得到应用 |  |  |
| 281 | 终端布局管理功能 | 测试终端布局管理界面 | 1.进入终端布局管理界面 2.目视检查场景布局 3.有终端的情况下点击终端会给出终端的信息 | 1.如果会议室中没有终端，则提示“当前会议室无终端！” 2.场景布局使用的是后台中的图片而且各个信息都显示正常 3.终端信息界面可以进行修改终端信息，修改后保存会应用当前更改 |  |  |
| 282 | 终端布局管理功能 | 测试终端布局“添加终端”功能 | 1.点击“添加终端”按钮 2.点击“选择已有”按钮 3.选择终端后点“保存” | 1.跳转到添加终端页面，在“终端类型”中勾选设备，“终端图标”会自动选择该设备的图标，在添加好终端后，可以在“终端列表中修改添加的终端。 2.跳转到“选择已有”界面，默认会显示所有的终端信息（终端编号+MAC地址），可以输入终端编号对终端进行搜索。 3.已有的终端在鼠标放上去时提示“该终端已经被放置”，未选择的终端在选择后点击保存，会提示“保存成功”并且场景中会出现新保存的终端 |  |  |
| 283 | 终端布局管理功能 | 测试终端布局“更换场景”功能 | 1.点击“更换场景”按钮 2.修改后点击“确定”按钮 | 1.会跳转到“编辑场景”界面，而且修改图片时图片大小不能超过2MB 2.会提示“上传成功”，并且终端背景得到了应用 |  |  |
| 284 | 终端布局管理功能 | 测试终端布局“终端列表”功能 | 1.点击“终端列表”按钮 2.当有终端向后台发送授权时 3.点击授权后 4.点击操作中的“修改 ”按钮 5.点击操作中的“删除” 6.点击翻页 | 1.跳转到“终端列表”界面 2.“终端列表”会显示终端的授权信息，要确定授权信息是否正确 3.授权按钮发生变化，而且被授权方授权有效 4.可以对终端信息进行修改，修改后点击“保存”提示保存成功 5.提示“您确认删除该终端吗？”，点击“确定”会删除终端并提示删除成功 6.翻页功能正常 |  |  |
| 285 | 终端布局管理功能 | 测试终端布局“选择”和“应用”功能 | 1.鼠标框选 2.Ctrl点选或反选 | 1.用鼠标框拖选终端，终端被选中后底部出现“对齐与等分”功能，选中后点击删除可以删除终端，移动终端后点击应用会提示“保存成功” 2.按住Ctrl可以点击选择单个或多个设备，终端被选中后底部出现“对齐与等分”功能，选中后点击删除可以删除终端，移动终端后点击应用会提示“保存成功” |  |  |
| 286 | 前后屏模板管理功能 | 测试前后屏模板管理添加功能 | 1.点击“添加”按钮 2.上传背景 3.调整位置 | 1.点击“添加”按钮，页面跳转到“修改模板”界面，填写正确的信息后可以点击“下一步”按钮，如果带星号的选项没填不能点击下一步 2.点击后上传不大于1M的图片，大于1M会上传失败 3.上传后点击下一步到“调整位置”页面，可以对方案进行设置，点击左下方的“+”可以添加姓名方案，姓名方案最多添加7个，右侧可以调整数据，设置好后点击下一步会跳转到“完成向导”界面，点击完成可以看到新建的前屏模板 |  |  |
| 287 | 前后屏模板管理功能 | 测试前后屏模板管理搜索、删除功能 | 1.输入模板名称 2.测试删除功能 | 1.可以进行模糊搜索和精确搜索，输入模板名称之外的数据不会搜索出结果 2.直接删除后点确定会提示“请选择需要删除项”，选中一个模板后点删除再点确定会提示“删除成功”，成功后模板被删除 |  |  |
| 288 | 参数配置管理功能 | 测试基础配置中LOGO配置功能 | 1.点击“上传LOGO"按钮 2.点击“还原LOGO”按钮 | 1.跳转到“上传客户端LOGO”界面，可以上传宽高在300px以内且不大于0.5MB的图片，上传后点击确定，logo被修改，客户端界面得到了应用 2.LOGO还原为默认LOGO |  |  |
| 289 | 参数配置管理功能 | 测试基础配置中显示名称方式、会议室最小单位配置、多会议室会议配置功能 | 1.点击“显示名称方式”右边的编辑按钮 2.点击“会议室最小单位配置”右边的编辑按钮 3.点击“多会议室会议配置”右边的编辑按钮 | 1.可以切换“显示昵称”或“显示姓名”两种方式，切换后点保存，客户端名称显示会发生变化 2.可以切换“会议室”或“议题”两种方式，切换后点保存，客户端议题显示会发生变化 3.可以切换“单会议室会议”或“多会议室会议”两种方式，切换后点保存，会议召开方式会发生变化 |  |  |
| 290 | 参数配置管理功能 | 测试WEBSOCKET配置添加、搜索、删除功能 | 1.点击“添加”按钮 2.输入搜索的数据 3.测试删除功能 | 1.点击“添加”按钮，页面跳转到“添加WebSocket”界面，填写正确的信息后可以点击“保存”按钮，如果带星号的选项没填不能点击保存 2.可以进行模糊搜索和精确搜索 3.直接删除后点确定会提示“请选择需要删除项”，选中一个配置后点删除再点确定会提示“删除成功”，成功后配置消失，且默认的配置不支持删除 |  |  |
| 291 | 参数配置管理功能 | 测试WEBSOCKET配置修改功能 | 1.点击操作中的“修改”按钮 2.修改后点击保存 | 1.会跳转到“修改WebSocket”界面 2.提示保存成功且修改得到了应用 |  |  |
| 292 | 参数配置管理功能 | 测试TCP配置、桌牌配置、串口配置功能 | 同“会议室管理”中的修改参数配置 | 同“会议室管理”中的修改参数配置 |  |  |
| 293 | 参数配置管理功能 | 测试网站浏览配置功能 | 1.点击编辑 2.修改网站名称、网站地址、打开方式 3.添加与删除按钮 | 1.解除对编辑限制的锁定 2.修改后客户端网站浏览中的内容发生变化 3.点击“添加”按钮，输入网站名称与网站地址，点击保存即可添加成功；点击网站后的删除按钮会直接删除此条网站 |  |  |

| 参会端 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户端登录 | 无纸化会议客户端登录 | 1、后台给终端添加参会人员；2、刷新客户端，进入登录界面；3、点击【进入系统】按钮。 | 成功跳转至无纸化会议客户端主界面，界面显示会议名称、当前参会人员信息。 |  |  |
| 2 | 普通参会者主界面查看 | 查看普通参会者客户端首页功能模块 | 登录普通参会者账号，查看客户端主界面。 | 主界面展示签到信息、参会人员、会议纪要、会议议题、通知公告、呼叫服务、交流提示、会议投票共 8 个功能模块。 |  |  |
| 3 | 主持人专属功能查看 | 查看主持人左滑页面特有功能模块 | 1、后台将用户设置为主持人；2、登录主持人账号，首页向左滑动页面。 | 页面显示切换会议、信号控制、切换议题、模块切换 4 个主持人专属功能。 |  |  |
| 4 | 主界面按钮功能检查 | 检查主界面右上角、左下角、右下角功能按钮 | 登录客户端主界面，查看各位置按钮：1、右上角：最小化、退出；2、左下角：注销登录；3、右下角：远程信号、同屏、上大屏。 | 1、右上角【最小化】【退出】按钮正常显示；2、左下角存在【注销登录】，支持切换参会人员；3、右下角远程信号、同屏、上大屏按钮完整展示。 |  |  |
| 5 | 签到信息 - 手写签到 | 参会人员手写签到操作 | 1、客户端点击【签到信息】模块；2、查看会议及参会人员基础信息；3、点击签到按钮，进行手写签名；4、点击确定完成签到。 | 1、页面正确展示会议信息、参会人员信息；2、弹出手写签到弹窗，手写笔迹正常；3、确认后完成签到，签到状态更新。 |  |  |
| 6 | 参会人员列表查看 | 查看全部参会人员及签到状态 | 客户端点击【参会人员】功能模块。 | 页面展示全部参会人员基础信息，清晰区分已签到 / 未签到状态。 |  |  |
| 7 | 会议纪要操作 | 会议纪要模板查看、内容编辑 | 1、客户端打开【会议纪要】；2、查看模板自带会议基础信息；3、在编辑区域输入会议要点，使用右侧菜单栏操作文档。 | 1、纪要模板自动带入本次会议基础信息；2、可正常录入会议记录内容；3、右侧工具菜单功能可用。 |  |  |
| 8 | 会议议题查看 | 查看议题列表以及对应会议资料 | 1、点击【会议议题】模块；2、查看议题树列表与下属资料。 | 正确展示本场全部议题，每个资料提供【打开】（原生模式）、【批注】（批注模式）操作按钮，图片视频支持浏览播放。 |  |  |
| 9 | 会议资料原生打开 | 原生模式打开文档，PPT 幻灯片播放 | 1、在会议议题列表，点击资料的【打开】按钮；2、若是 PPT 文档，点击【开始播放】。 | 1、文档正常原生打开，右侧功能菜单栏可用；2、PPT 文档可以正常进入幻灯片放映模式。 |  |  |
| 10 | 会议资料批注模式 | 文档批注、协同批注、筛选已批注页面 | 1、资料点击【批注】按钮进入批注模式；2、使用底部批注工具进行笔迹批注；3、点击【协同】开启同步批注；4、点击【已批注】筛选页面。 | 1、文档正常加载，支持手写批注；2、协同模式下多参会人可同步批注；3、已批注按钮可以过滤出有笔迹的页面。 |  |  |
| 11 | 批注人员显示控制 | 显示 / 隐藏指定人员批注笔迹 | 1、批注模式下点击底部【人员】按钮；2、取消勾选部分参会人员。 | 1、弹出正在批注的人员列表；2、取消勾选人员，该人员批注笔迹隐藏；勾选则恢复显示。 |  |  |
| 12 | 通知公告后台发送 | 后台新增并发送通知公告 | 1、后台进入通知列表，点击添加通知；2、选择对应会议、填写标题、通知内容，选择接收人员；3、点击保存发送。 | 通知成功下发至指定参会终端。 |  |  |
| 13 | 通知公告终端消息提醒 | 终端接收通知弹窗提醒 | 后台发送通知后，观察客户端右下角。 | 客户端右下角弹出新消息提示气泡。 |  |  |
| 14 | 通知公告终端查看 | 客户端查看历史通知消息 | 客户端打开【通知公告】模块。 | 列表展示全部收到的通知，可点开查看通知完整内容。 |  |  |
| 15 | 呼叫服务预设服务呼叫 | 调用茶水、秘书等预设呼叫服务 | 1、客户端进入【呼叫服务】；2、点击任意预设服务选项发送呼叫。 | 1、呼叫请求提交成功；2、后台中控对应人员图标闪烁提示有呼叫。 |  |  |
| 16 | 呼叫服务自定义消息呼叫 | 发送自定义呼叫服务消息 | 1、呼叫服务页面点击【发送消息】；2、输入自定义内容，发送。 | 自定义呼叫消息发送成功，后台中控收到呼叫提醒。 |  |  |
| 17 | 呼叫服务后台处理呼叫 | 后台查看并处理终端呼叫请求 | 1、后台中控点击闪烁的人员图标；2、查看呼叫内容，点击处理。 | 弹窗展示呼叫人员与呼叫内容，处理按钮功能正常。 |  |  |
| 18 | 交流提示点对点聊天 | 参会人员之间互相发送消息 | 1、打开【交流提示】；2、选择参会对象；3、输入聊天内容点击发送。 | 1、消息发送成功；2、接收方客户端右下角弹出新消息提醒。 |  |  |
| 19 | 默认投票后台创建 | 后台新建默认投票 | 1、后台投票管理新增投票；2、选择投票类型为默认投票，填写标题，设置排除人员。 | 默认投票创建完成，投票选项为支持、反对、弃权；被排除人员无法看到该投票。 |  |  |
| 20 | 默认投票主持人发起投票 | 客户端主持人发起默认投票 | 主持人登录，进入会议投票页面，点击【发起】。 | 投票正式发起，参会人员跳转至投票选项界面。 |  |  |
| 21 | 默认投票参会人员投票 | 普通参会人员完成投票操作 | 参会者进入投票界面，选择选项，点击投票 / 弃权。 | 投票提交成功。 |  |  |
| 22 | 默认投票查看实时结果 | 投票过程查看实时投票统计 | 投票进行中，点击【结果】按钮。 | 主持人、参会人均可以查看实时投票统计数据。 |  |  |
| 23 | 默认投票结束投票公布结果 | 主持人结束投票展示最终结果 | 主持人点击【结束】按钮结束投票。 | 全部参会终端自动跳转投票结果页面，展示完整投票统计。 |  |  |
| 24 | 自定义投票后台配置投票 | 后台创建自定义投票 | 1、后台新建投票选择自定义类型；2、填写标题，自定义增加投票选项；3、设置高级选项（选项模式、弃权、投票模式），设置排除人员。 | 自定义投票保存成功，可配置多项投票选项与高级参数，排除人员不可见该投票。 |  |  |
| 25 | 自定义投票客户端投票 | 发起、参与自定义投票、结束查看结果 | 1、主持人发起自定义投票；2、参会人员选择选项提交投票；3、主持人结束投票。 | 1、参会端正常展示自定义投票选项；2、投票提交正常；3、结束后展示自定义投票统计结果。 |  |  |
| 26 | 主持人切换会议 | 主持人切换不同会议 | 1、主持人打开【切换会议】；2、选中未结束会议点击切换。 | 成功切换到所选会议；已结束会议无法执行切换。 |  |  |
| 27 | 主持人信号控制 | 外接信号分发控制终端与大屏 | 主持人进入【信号控制】，分别执行：①外接信号给终端；②外接信号给大屏；③终端退回本地；④外接信号下大屏。 | 1、外接信号可以推送到全部终端；2、外接信号可以推送到大屏；3、终端可以切回本地会议界面；4、可将大屏上的外接信号移除。 |  |  |
| 28 | 主持人议题切换 | 主持人切换当前会议议题 | 1、打开【议题切换】；2、选择目标议题，点击切换。 | 全部参会终端切换到指定议题页面。 |  |  |
| 29 | 主持人模块切换 | 强制将参会终端跳转指定功能页面 | 1、打开【模块切换】；2、勾选参会人员，选择目标功能模块；3、点击发送。 | 被勾选的参会终端自动强制跳转到指定功能页面。 |  |  |
| 30 | 审委会后台登录 | 审委会版本后台登录操作 | 1、输入后台账号、密码；2、点击登录按钮。 | 正常登录审委会无纸化后台管理系统。 |  |  |
| 31 | 审委会获取审委会会议 | 后台获取审委会会议 | 1、后台会议列表点击【+ 审委会会议】按钮；2、查看会议列表。 | 审委会会议成功获取，会议列表显示新增审委会会议条目。 |  |  |
| 32 | 审委会案件新增 | 添加审委会案件信息 | 1、进入案件列表，点击添加；2、填写案件标题、主责单位、汇报人、案件状态，保存。 | 案件新增成功，案件列表展示新增案件。 |  |  |
| 33 | 审委会案件资料上传 | 为案件上传会议资料 | 1、进入资料列表点击添加；2、选择对应会议、案件；3、多选本地文件上传保存。 | 资料上传完成，在对应案件资料列表中可以看到上传文件。 |  |  |
| 34 | 审委会会议中控排座设置 | 中控调整参会人员座位、身份、批注颜色 | 1、进入会议中控，点击排座；2、点击人像图标设置参会人身份，设置批注笔触颜色。 | 座位布局更新，人员身份、批注颜色配置保存生效。 |  |  |
| 35 | 审委会会议中控导入人员 | 导入人员模板批量分配座位 | 1、排座页面点击导入人员；2、下载模板填写人员信息；3、上传编辑完成模板；4、点击应用保存。 | 人员批量导入成功，人员自动分配对应终端座位。 |  |  |
| 36 | 审委会会议开始 | 中控启动审委会会议 | 排座完成保存后，点击【开始会议】。 | 审委会会议正式启动，终端可以接入会议。 |  |  |
| 37 | 审委会电子卷宗地址配置 | 管理员配置电子卷宗跳转地址 | 1、使用系统管理员账号登录后台；2、进入参数配置管理；3、编辑修改卷宗跳转 URL 地址并保存。 | 电子卷宗访问地址配置保存成功。 |  |  |
| 38 | 审委会客户端登录 | 审委会版本终端登录会议 | 1、后台给终端分配参会人员；2、刷新客户端；3、可切换参会账号，点击进入系统。 | 登录成功，进入审委会客户端主界面，可切换不同参会人员账号。 |  |  |
| 39 | 审委会客户端主界面查看 | 审委会客户端首页模块展示 | 登录审委会客户端查看首页。 | 首页展示案件资料、人员签到、笔录、交流提示、投票五大模块；右上角最小化、退出，左下角注销登录，右下角远程信号、同屏、上大屏按钮正常。 |  |  |
| 40 | 审委会案件资料查看 | 查看案件列表、案件资料、电子卷宗入口 | 客户端打开【案件资料】。 | 1、展示正在进行案件及下属全部资料，支持打开、批注；2、存在【电子卷宗】按钮。 |  |  |
| 41 | 审委会电子卷宗跳转 | 客户端访问电子卷宗页面 | 案件资料页面点击【电子卷宗】。 | 跳转至后台配置好的电子卷宗访问页面。 |  |  |
| 42 | 审委会案件资料原生打开 | 原生模式打开案件附件文档、播放 PPT | 1、资料点击【打开】；2、PPT 文档点击开始播放。 | 文档正常打开，PPT 支持幻灯片播放，右侧工具菜单可用。 |  |  |
| 43 | 审委会案件资料批注 | 审委会模式文档批注、协同批注 | 1、资料点击【批注】；2、进行手写批注，开启协同；3、控制批注人员笔迹显示隐藏。 | 批注功能正常，协同批注可用，可以勾选控制其他人员笔迹是否显示。 |  |  |
| 44 | 审委会人员签到查看 | 查看审委会会议参会人员签到状态 | 点击【人员签到】模块。 | 展示全部参会人员信息，区分已签到 / 未签到状态。 |  |  |
| 45 | 审委会笔录功能 | 查看讨论发言，编辑、删除个人发言记录 | 1、打开【笔录】；2、查看公共讨论发言；3、编辑 / 删除自己提交的发言。 | 1、公共讨论发言实时展示；2、本人发言可以修改、删除；他人发言不可修改删除。 |  |  |
| 46 | 审委会交流提示聊天 | 审委会客户端参会人员消息互发 | 1、打开交流提示；2、选择参会对象发送消息。 | 消息收发正常，接收方右下角新消息提醒。 |  |  |
| 47 | 审委会客户端投票操作 | 审委会会议投票发起、投票、结束看结果 | 1、主持人 / 秘书端发起投票；2、参会人员完成投票；3、结束投票查看结果。 | 投票流程完整，正常展示投票结果统计。 |  |  |
| 48 | 审委会秘书端上大屏 | 秘书端将画面投到大屏 | 打开秘书端悬浮圆盘，点击【大屏】【上大屏】。 | 本地画面成功输出到大屏显示。 |  |  |
| 49 | 审委会秘书端分享画面 | 秘书端画面分享给全部参会终端 | 秘书端点击【分享】按钮。 | 秘书端画面同步分享到各参会终端。 |  |  |
| 50 | 审委会秘书端投票管理 | 秘书端获取、发起、结束投票 | 1、秘书端点击获取投票；2、发起投票；3、结束投票。 | 1、成功获取当前案件投票任务；2、可以发起投票；3、可以结束投票并公布投票结果。 |  |  |
| 51 | 审委会秘书端议题切换 | 秘书端切换案件议题 | 1、秘书端点击议题；2、选择指定议题或者点击下一议题。 | 客户端重新加载，成功切换至目标议题。 |  |  |
| 52 | 审委会秘书端撤销操作 | 撤销分享、上大屏、投票任务 | 秘书端点击撤销按钮。 | 正在执行的分享、上大屏、投票被撤销终止。 |  |  |
| 53 | 审委会秘书端终端控制关机 | 秘书端远程关闭会议终端设备 | 秘书端终端控制点击关机。 | 会议终端设备收到指令执行关机。 |  |  |
| 54 | 审委会秘书端结束签到 | 秘书端关闭签到流程 | 秘书端点击结束签到。 | 会议签到状态锁定，更新全部参会人员签到状态。 |  |  |
| 55 | 审委会秘书端退出 | 退出秘书端程序 | 秘书端点击退出按钮。 | 秘书端悬浮圆盘程序正常关闭退出。 |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务分（45分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 （20分） | 技术参数响应评审基准分20分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。如内容表述不完全一致但功能一样由评标委员会现场认定。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审） |
| 企业资质 （5分） | 1、投标人具有信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、数据存储安全管理体系认证证书的，提供其中任一个证书得1分，最高得1分； 2、投标人具有信息安全服务资质证书的得4分； （上述1-2项投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 类似项目业绩 （12分） | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似信息化建设项目，合同内容至少包含升降一体机设备，每提供一个业绩得3分，最多得12分。合同内容至少包含一体机。 （投标文件中提供合同关键页扫描件并加盖公章，否则不得分） |
| 人员资质 （6分） | 投标人拟派项目负责人及项目组成员具有有效的电子信息类中级或以上职称，每提供一个相关证书得2分，最多得6分。一人具有多项证书或多人具有相同证书不重复得分。 （上述投标文件中提供项目成员名单，附相关证书、证明的扫描件或电子件，同时提供2026年1月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳社保证明材料扫描件，并加盖投标人公章，缺项或未提供不得分） |
| 质保期承诺 (2分） | 中标人承诺在三年的原厂质保的基础上，每增加一年得1分，最高得2分。 （投标文件中提供加盖公章的承诺函，承诺函格式自拟，否则不得分） |

3.技术分（25分）（本部分采用暗标方式进行评审）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 总体设计方案 (5分) | 投标文件中提供总体设计方案，方案内容包括但不限于项目概述、功能模块划分、业务逻辑等。 内容完整齐全，项目建设目标、业务逻辑清晰；技术架构选型科学合理，分层设计明确；功能模块划分边界清晰、颗粒度恰当，模块间交互关系描述详实；全部功能点响应招标文件项目需求，可有效支撑本项目全部业务场景的得5分。 内容基本完整，主要业务均有覆盖；技术架构基本适配本项目业务，架构逻辑无明显缺陷；功能模块划分较为清晰，主要模块均已体现，少量次要业务需求未做对应设计的得3分。 方案存在较多内容缺漏，技术架构存在不合理之处，功能模块划分模糊，部分核心项目需求未进行对应方案设计的得1分。 未提供总体设计方案的得0分。 |
| 定制适配方案 (5分) | 投标文件中提供定制适配方案，方案内容包括但不限于适配策略、实施方案、测试方式等。 内容完整详实，针对服务器、操作系统、数据库、中间件、浏览器等全栈软硬件环境，逐一明确适配策略、改造要点、兼容性测试方案、问题处置预案，实施方案可落地可执行的得5分。 方案内容基本完整，覆盖主要定制软硬件类别，具备基础的适配实施计划，对适配工作主要流程进行说明，缺少部分软硬件专项适配细节、测试及应急处置内容的得3分。 方案内容不完整，仅简单描述定制适配工作，缺少具体实施步骤，适配措施可行性不足，部分关键信创组件未提及适配方案的得1分。 未提供定制适配方案的得0分。 |
| 与现有平台对接方案 (5分) | 投标文件中提供与现有无纸化会议系统对接方案，方案内容包括但不限于对接技术路线、技术细则、保障措施等。 内容完整，整体对接技术路线清晰明确；针对终端注册、业务接口调用、音视频流传输、业务数据双向同步、权限同步、异常容错处理、兼容性验证、业务连续性保障等关键对接内容均编制详细、可落地的实施细则；明确对接数据格式、接口协议、联调测试步骤、故障回滚方案，能够充分保障新旧系统平稳对接、业务不间断运行的得5分。 内容基本完整，对接技术路线无重大缺陷，具备基础对接实施思路，覆盖大部分核心对接工作；缺少部分关键对接环节详细实施说明，容错、回滚、兼容性验证相关保障内容描述简略的得3分。 内容不完整，关键对接内容存在缺失，对接实施措施描述笼统，缺少联调、故障处置相关内容，方案可行性不足，无法充分保障对接后业务稳定运行的得1分。 未提供与现有平台对接方案的得0分。 |
| 项目实施管理方案 (5分) | 投标文件中提供项目实施管理方案，方案内容包括但不限于需求分析、进度计划、质量管控等。 内容完整，完整覆盖需求分析、项目组织架构、任务分解、进度计划管理、质量管控体系、风险识别与应对处置、内外沟通协调管理、现场保障、验收管理等项目全流程；项目组织机构职责分工明确，各阶段工期排布科学合理；质量控制点设置清晰，风险识别全面、应对措施具体有力，沟通机制完善，各项保障措施可落地执行的得5分。 方案内容基本完整，包含需求、进度、质量、风险、沟通等主要管理模块；项目组织、进度、质量、风险应对具备基础可行措施，部分管理环节细节描述简略，保障措施不够细化的得3分。 方案内容存在明显缺漏，部分关键实施管理模块缺失；进度、质量、风险等保障措施笼统简单，缺少可落地的管控手段的得1分。 未提供项目实施管理方案的得0分。 |
| 培训方案(5分) | 投标文件中提供培训方案，方案内容包括但不限于培训内容、培训方式等。 内容完整规范，培训目标定位清晰，区分管理员、业务操作人员、运维人员等不同培训对象；培训内容全面匹配项目业务及系统操作，包含系统原理、业务操作、配置管理、故障排查、日常运维等内容；采用理论授课、实操演练、现场答疑、后期回访等多样化培训方式；培训课时、培训时间、培训地点、培训师资、考核方式、培训资料输出均安排详实合理，能够保障不同对象熟练掌握系统使用与运维技能的得5分。 内容基本完整，明确主要培训对象与培训目标，包含基础理论和实操培训内容；具备基础培训实施安排，培训方式有一定多样性；部分培训对象、培训考核、培训资料、课后巩固等内容描述较为简略的得3分。 内容不完整，培训对象、培训内容划分模糊，培训实施安排简单笼统，缺少考核、课后支撑等配套措施，方案落地性不足的得1分。 未提供培训方案的得0分。 |

1.本项目评标标准中的技术分（25分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项（25分）不得分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                     。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                        。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人, 联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-__________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 是否符合本国产品标准 | 规格型号 | 制造商 |  | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 十四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

## 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：          项目编号：         分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。