询价文件

项目名称：紫金山实验室中心楼四楼培训室设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-X2026-0340

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年10月

# 总  目  录

- 询价采购邀请……………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 成交标准……………………………………25

- 响应文件格式………………………………26

# 第一章  询价采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-X2026-0340

2.项目名称：紫金山实验室中心楼四楼培训室设备

3.预算金额：17.74万元

4.最高限价：17.74万元

5.采购需求（简介）：紫金山实验室培训室现拟采购视频会议系统、数字会议系统、扩声系统、信号切换系统等设备一批，并完成安装、布线、调试及配套服务工作。（详细内容见本询价文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订7天内完成交付安装调试等相关工作。

7.本项目不接受联合体参加询价。

8.本项目不接受进口产品。

9.本项目不允许分包。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，全部货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）或监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取询价文件

1.时间：自询价文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2026年10月21日14时00分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次询价不收取询价保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子响应文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.对采购方式、采购需求、供应商资格条件、成交标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：李工，收件地址：南京市江宁区秣周东路9号B1栋，联系电话：15895916023。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次询价联系方式

1.采购人

名  称：紫金山实验室

地  址：南京市江宁区秣周东路9号B1栋

联系人：李工

联系电话：025-57918372

2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙先生

联系电话：025-68505990

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取询价方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求。

2.2 满足询价文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.询价费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取询价文件工本费与成交服务费。

5.询价文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、询价文件

6.询价文件构成

6.1 询价文件由以下部分组成：

（1）询价采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）成交标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.询价文件的澄清或修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或修改的内容将作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、询价报价表、分项报价表、响应及偏离表、询价响应函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的询价文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。

10.询价报价

10.1 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件另有规定的按规定执行。

10.2 供应商应按照询价文件规定完整、准确填报询价报价表和分项报价表，否则作为无效响应。

11.响应及偏离表

11.1 供应商需对询价文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.询价响应函和授权委托书

12.1 供应商应按照询价文件规定完整、正确填报询价响应函和法定代表人授权委托书，否则作为无效响应。

13.询价有效期

13.1 询价有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。询价有效期比规定短的将被视为非实质性响应询价文件而被拒绝。

14.询价有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原询价有效期满之前，可向供应商提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃询价采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。同时受询价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交、撤回和修改

15.响应文件的递交

15.1 供应商应在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。提交响应文件截止时间后上传的响应文件将被拒绝。

15.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本询价文件第二章第22.1条规定做无效响应处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长提交响应文件截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.响应文件的撤回和修改

16.1 响应文件的撤回

16.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。

16.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目询价活动。

16.1.3 在提交响应文件截止时间至询价文件中规定的询价有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

16.2 响应文件的修改

16.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

16.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

五、响应文件的解密与评审

17.响应文件解密

17.1 供应商应当在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

18.评审

18.1 依法组建的询价小组对响应文件进行评审。

18.2 询价小组由采购人代表和有关方面的专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

19.评审过程的保密与公正

19.1 询价小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

19.3 交易中心和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

20.评审过程中的澄清

20.1 项目评审期间，询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组并非对每个供应商都做澄清要求。

20.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分。

20.3 接到询价小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.响应文件的审查

21.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备询价资格，查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。询价小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定是否满足询价文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，询价小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

21.2 在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由询价小组按照少数服从多数的原则作出结论。询价小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

21.4 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.5 异常低价审查

21.5.1评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价审查程序：

（1）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的，即报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

（2）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商报价50%的，即报价<通过符合性审查的次低报价供应商报价×50%；

（3）报价低于采购项目最高限价45%的，即报价<采购项目最高限价×45%；

（4）询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.5.2询价小组启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

询价小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为未实质性响应询价文件处理。

22.无效响应

22.1 无效响应情形

22.1.1 未在询价文件规定时间内上传电子响应文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定的时间内成功解密电子响应文件。

22.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者报价（询价文件另有约定的除外）。

22.1.4 供应商不具备询价文件中规定的资格要求。

22.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 询价小组按照本询价文件规定对供应商进行异常低价审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。

22.1.9 响应文件未按照询价文件要求加盖电子公章。

22.1.10 供应商串通响应。

22.1.11 法律法规及本询价文件规定的其他无效响应的情形。

22.2 有下列情形之一的视为供应商串通响应：

22.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜。

22.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

22.2.5 不同供应商的响应文件相互混装。

22.2.6 不同供应商的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。

23.采购活动终止

23.1 采购活动终止情形

23.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性询价采购方式适用情形。

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

23.1.3在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

23.1.4在询价过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

23.1.5法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

24.确定成交单位

24.1 成交候选供应商的确定原则和数量见询价文件第五章。

24.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）询价小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在询价小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

24.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

24.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

24.4.1 提供虚假材料谋取成交。

24.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

24.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

24.4.4 不满足本询价文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被询价小组发现。

24.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

25.成交通知书

25.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

25.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

26.签订合同

26.1 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

26.2 询价文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

26.3 询价文件不允许分包或允许分包但供应商未在响应文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，成交供应商不得进行分包，否则采购人有权取消成交供应商成交资格或终止合同；询价文件允许分包但供应商未按询价文件要求和响应文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消成交供应商成交资格或终止合同。成交供应商存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

26.4成交供应商不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其成交资格或终止合同。转包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

26.5 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

27.标的物的追加

27.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

28.政府采购履约资金扶持政策

28.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

28.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

29.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的询价文件的，可以对询价文件提出质疑。

30.供应商认为询价文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第32条、第33条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

30.1 对询价文件提出质疑的，为收到询价文件之日或者询价文件公告期限届满之日。

30.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本询价文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

33.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见询价文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。

34.以下情形的质疑不予受理：

34.1 超出政府采购法定期限的质疑；

34.2 属于第31条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

34.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

35.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

36.促进中小企业发展

36.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

36.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

36.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。

36.4 评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

36.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.6 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

36.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

37.节能产品和环境标志产品

37.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

37.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品参加采购活动，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

37.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，成交时优先推荐（详见第五章）。

38.绿色采购

38.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。询价文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

38.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。询价文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

38.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

38.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

39.创新产品采购

39.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

40.网络产品、市场准入类产品采购

40.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

40.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

41.实施本国产品标准及相关政策

41.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

41.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

41.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

41.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

41.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对采购、响应文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目询价结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按询价文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按询价文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按询价文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按询价文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按询价文件及响应文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的询价文件、响应文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

7.2 除询价文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目竞争的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见询价文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

11.7 网络安全、市场准入要求（如有）：

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 1 %的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方向乙方按照同期贷款市场报价利率标准支付滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的1%。

13.3 乙方应于合同签订7个日历天内完成全部设备送货、安装调试、现场清理，达到验收条件。乙方逾期完成交付安装的，每逾期一日，按合同总金额 0.5%计收误期赔偿费，甲方有权在应付货款中直接扣除；误期赔偿费累计最高不超过合同总价款 5%。乙方支付误期赔偿费，不免除继续履约的义务。乙方逾期交付超过7日历天的，甲方有权单方面书面通知解除本合同。合同自解除通知送达乙方之日生效。合同解除的，乙方须退还甲方已支付全部款项，并另行向甲方支付合同总价款25%的解约违约金；若前述违约金不足以弥补甲方实际损失，甲方有权继续向乙方追偿。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇询价文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

紫金山实验室培训室现拟采购视频会议系统、数字会议系统、扩声系统、信号切换系统等设备一批，并完成安装、布线、调试及配套服务工作。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议主机 | 1 | 套 | 25000.00 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 2 | 会议跟踪摄像头 | 3 | 台 | 6000.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 3 | 视频切换器 | 1 | 台 | 2500.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 4 | 会议主机 | 1 | 台 | 8000.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 5 | 枪式代表单元 | 26 | 台 | 2500.00 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 6 | 1拖2无线手持话筒 | 1 | 套 | 3000.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 7 | 10路四编组调音台 | 1 | 台 | 3000.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 8000.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 9 | 数字话筒处理器 | 1 | 台 | 5000.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 10 | 多功能音箱(主扩） | 4 | 只 | 3000.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 11 | 天花音箱（辅助） | 6 | 只 | 1000.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 12 | 2*300W专业功放 | 2 | 台 | 4000.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 13 | 2*200W专业功放 | 2 | 台 | 3000.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 14 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | 1000.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 15 | 机柜 | 1 | 台 | 2500.00 |  | 工业 | 货物 | 否 |

## 四、拟采购产品需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议主机 | 1. 分体式终端，采用嵌入式操作系统、非PC架构，支持7×24小时开机运行。 2.配置不少于3个高清视频输入接口和1个高清视频输出接口，支持HDMI接口输入。（供应商在中标后提供检测报告） 3. 配置具备2个XLR输入接口，1个RCA输入接口；1个RCA输出接口，用于与会议室音频系统集成。 4. 支持WiFi无线接入。 5. 支持10路四编组调音台。 6. 支持1080P30fps、720P60fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率。 7. 至少支持1080P30帧/秒双流内容编解码处理能力，并可向下兼容共享PC的主要分辨率，如1440×900、1280×800、1024×768等。 8. 支持多种分屏模式，支持16分屏。 9. 支持360°全向拾音话筒，支持智能降噪，有效拾音距离8米。 10. 支持电子白板功能，可多方同时标注协作。（供应商在中标后提供检测报告 ）。 11. 含安装、连接线、配件及调试。 |
| 2 | 会议跟踪摄像头 | 1. 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器；输出不低于207万有效像素（1920×1080）。 2. 视频信号：1080P60/50/30/25、1080I 60/50、720P 60/50/30；清晰度≥1000TVL电视线。 3. 镜头：20倍光学变焦，f=5.05～91.49mm，10倍数字变倍。 4. 视角：3.45°（窄角）～60.04°（广角），光圈F1.8～F2.9。 5. 支持SM-2D和SM-3D数字降噪，信噪比>55dB，低照度0.5Lux（F1.8，AGC ON）。 6. 视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能。 7. 视频支持3G-SDI、HDMI、USB2.0、LAN（POE）网口四路视频输出，并且支持1路A-IN音频输入口，1路RS232控制口，1路485控制口。 8. 支持H.265/H.264视频压缩；支持VISCA、PELCO-P/D协议，支持自动识别协议。 9. 水平转动角度±170度，垂直-30度～+90度。 10. 转动速度：水平0.1～60°/秒，垂直0.1～30°/秒。 11. 含安装、连接线、配件及调试。 |
| 3 | 视频切换器 | 1. 4路输入、4路输出高清HDMI信号矩阵切换器。 2. 最高支持分辨率为4K30Hz，向下兼容。 3. HDMI信号音频为嵌入式。 4. 支持1路3.5音频输出。 5. 支持面板、RS232、IR、WEB GUI控制，同时兼容第三方控制。 6. 采用发光按键，工作状态、切换状态可视化。 7. 含安装、连接线、配件及调试。 |
| 4 | 会议主机 | 1. 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器。 2. 采用3.5寸全视角IPS电容显示屏，可显示和调节系统各项参数。 3. 支持USB录音，WAV格式输出。 4. 单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔。 5. 具有多种会议模式：FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、VOICE（声控模式）。 6. 发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-8不同数量），主席单元不受限制。 7. 含安装、连接线、配件及调试。 |
| 5 | 枪式代表单元 | 1. 专业电容咪芯，带宽达到20Hz～20KHz。 2. 采用铝合金方形麦克风，方管长度≥300mm。 3. 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。 4. 2.4寸IPS TFT显示屏，可显示单元参数、日期时间、发音音量、监听音量等。 5. 一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 6. 灵敏度：-46dBV/Pa。 7. 方向性0°/180°：0°/180°>20dB（1kHz）。 8. 话筒最大声压级：SPL125dB（THD<3%）。 9. 含安装、连接线、配件及调试。 |
| 6 | 1拖2无线手持话筒 | 1. 采用超高频610-690频段无线数字传输。 2. 具有IR红外对频功能，发射器可自动锁定接收机工作频道。 3. 射频载波范围：615～695MHz。 4. 频率响应：80Hz～15KHz（±3dB）。 5. 动态范围：>90dB。 6. 系统失真/总谐波失真THD：<0.5%。 7. 信噪比：S/N>100dB（A）。 8. 拾音灵敏度：>20dBm（1V）。 9. 发射功率：>+10dBm（10mW）。 10. 含安装、连接线、配件及调试。 |
| 7 | 12路调音台 | 1. 2编组母线+1立体声母线。 2. 2 AUX（包括FX）。 3. D-PRE话放，带有倒向晶体管电路。 4. 单旋钮压缩器。 5. 24-bit/192kHz 2进/2出USB音频功能。 6. +48V幻象供电。 7. 含安装、连接线、配件及调试。 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1. 需内置USB声卡，支持录播和远程会议。 2. 处理器芯片采用ADI架构，≥40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配置软件架构。 3. 模拟输入输出通道数量≥8×8。 4. 输入输出量化≥48KHz/24bit。 5. 输入通道应该具备：输入增益3dB步长，≥16个档位；≥12段PEQ，且提供不低于五种滤波器类型选择。 6. 输出通道应该具备：≥12段PEQ，31段GEQ，分频器、延时器、限幅器。≥12×9矩阵；≥16组预设。 7. 输入输出动态范围≥113dB±2dB。 8. 频率响应范围≥20～20kHz（±0.3dB）。 9. THD+N：<-95dB@17dBu。 10. 含安装、连接线、配件及调试。 |
| 9 | 数字话筒处理器 | 1. 输入端内置噪声门、压缩器、不少于8段参量均衡器、反馈抑制、高低通滤波器。 2. 通道间增益差：±0.5dB（20Hz～20kHz）。 3. 幅频响应：±2dB（20Hz～20kHz）。 4. 信噪比（A计权）：>100dB（1000Hz）。 5. 总谐波失真加噪声（A计权）：<0.01%（20Hz～20kHz）。 6. 动态范围（A计权）：≥100dB（20Hz～20kHz）。 7. 含安装、连接线、配件及调试。 |
| 10 | 多功能音箱 | 1. 频率响应（-10dB）不小于100Hz～20kHz。 2. 灵敏度（1m@1W）不小于96dB。 3. 最大声压级不小于128dB。 4. 额定阻抗4Ω。 5. 额定功率不小于240W（连续）/960W（峰值）。 6. 低音单元不小于8×4"全频。 7. 覆盖角（水平×垂直）不小于80°×20°。 8. 含安装、布线及调试。 9. 含安装、连接线、配件及调试。 |
| 11 | 天花音箱 | 1.类型：吸顶扬声器； 2.6.5"低音单元，聚丙烯振膜； 3.1"高音单元，球顶音膜，300可调整角度； 4.频率响应：50Hz-20KHz（±3dB）； 5.额定功率（RMS）/阻抗：50W/8Ω； 6.灵敏度：86dB/W/M； 7.开孔尺寸：直径205mm；面罩尺寸：直径236mm；高度94mm； 8.含安装、连接线、配件及调试 |
| 12 | 2*300W专业功放 | 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，各通道同时工作）:8Ω/立体声 2×300W 、4Ω/立体声 2×450W 、8Ω/桥接 1*900W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 49.0V 3.输入灵敏度&增益: 0.775Vrms 26 dB 可选择（额定输出功率 ,1kHz） 4.失真率+噪声：典型值0.05%（10%额定输出功率，1kHz、8Ω） 5.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥75 dB 6.频率响应：典型值±0.5dB （10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） 7.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 8.阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥1000。（供应商在中标后提供检测报告） 9.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥100dB 10.含安装、连接线、配件及调试 |
| 13 | 2*200W专业功放 | 1. 额定功率（EIAJ THD=1%，1kHz，各通道同时工作）：8Ω/立体声2×300W、4Ω/立体声2×450W、8Ω/桥接1×900W。 2. RMS输出电压（THD=1%，1kHz）：49.0V。 3. 输入灵敏度&增益：0.775Vrms/26dB可选择（额定输出功率，1kHz）。 4. 失真率+噪声：典型值0.05%（10%额定输出功率，1kHz，8Ω）。 5. 串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1kHz）≥75dB。 6. 频率响应：典型值±0.5dB（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz）。 7. 输入阻抗20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）。 8. 阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥1000。（供应商在中标后提供检测报告） 9. 信噪比（A计权，20Hz-20kHz）≥100dB。 10. 含安装、连接线、配件及调试。 |
| 14 | 8路电源时序器 | 1. 8路电源时序器。 2. 每路最大支持2000瓦，整机功率最大8000瓦。 3. 含安装、连接线、配件及调试。 |
| 15 | 机柜 | 1.标准19英寸机柜，前后单开网孔门，网孔开孔率≥70%，带支脚静载≥500kg，防护等级≥IP20。 2.含层板3块、风扇单元2套、PDU排插1套、M6螺钉40套、可调支脚4个、带刹车脚轮4个，以及连接线、理线架等配件。 3.含安装、连接线、配件及调试。 |

2.其他技术要求

（1）安装包含会议延长线（会议主机-会议话筒延长线）、地插和插座，按照采购人要求安装完成。（地插要求：1.铜制面板；2.4位插座含电源\音频\网络\HDMI；3.含安装、连接线、配件及调试。插座要求：过载超功率保护插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位总控开关全长3米，含安装、连接线、配件及调试。）

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含询价文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

按采购人提供的设计图纸（详见采购公告附件）安装，设备、线缆规格符合方案，整体功能满足会议发言、扩声、信号切换控制等使用需求。

布线施工：强弱电分离，线缆敷设规范，接线可靠，标识完整，做好防干扰措施。

安装工艺：机柜、终端、扬声器等安装牢固美观，布局合理，预留检修维护空间，接地保护到位。

系统调试：单机调试合格后开展联调；发言清晰，扩声无明显啸叫、杂音，信号切换顺畅，控制操作响应正常。

资料交付：完成设备标签、参数存档，提供竣工资料，做好操作交底。

（2）质量要求

设备质量：进场设备型号、性能符合设计，资料合格证齐全，外观无损伤，软硬件版本满足项目要求。

安装质量要求：线缆敷设、端接工艺规范，强弱电隔离，接头牢固可靠；设备安装牢固规整，接地、接地电阻满足规范，标识完整清晰。

音频质量：话筒拾音清晰，人声还原度良好；全场声压级不均匀度≤8dB；无明显啸叫、杂音、电流声；扩声无失真。

系统功能质量：发言、信号切换、音频处理、集中控制等功能完整；操作响应流畅，设备通信稳定，无卡顿、误动作。

运行可靠性：连续运行稳定，具备抗电磁干扰能力；故障不扩散，关键设备散热良好。

- 验收要求

资料与验收：竣工资料齐全，配置参数备份完整；完成功能、性能全项测试，满足验收标准。

资料验收：竣工图纸、设备合格证、检测报告、说明书、配置备份文件齐全；设备端口标签完整，提供操作使用说明。

外观安装验收：设备、机柜、话筒、扬声器安装牢固，布局规整；线缆敷设整齐，接线可靠，标识清晰；机柜通风、接地工艺符合规范。

功能验收：达到设计要求，各功能能够正常使用。

系统可靠性验收：系统连续通电运行不少于72小时，期间无死机、断连、误动作；受周边电气干扰时不影响正常使用。

培训交付：对使用方相关人员进行操作培训，培训内容涵盖设备开关机、发言扩声操作、信号切换控制及日常维护；培训后使用方人员应能独立操作，交付全套竣工资料，签署验收记录。

（4）质保（维保）及售后要求

①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。成交后提供质保期外配件价格明细表。

④ 质保期为自交货验收合格之日起3年，人为因素导致的故障不在质保范围内。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订7天内完成交付安装调试等相关工作。本项目工期要求极高，供应商根据需要自行踏勘现场（联系周工，18652063464），评估生产、运输、安装全流程周期。询价响应即视为已确认完全满足交付要求，成交后不得以生产周期不足为由申请延期。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

询价文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按询价文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其成交资格。

询价文件成交标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，由评审小组在评审现场予以确认。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其成交资格。

# 第五章  成交标准

一、成交标准

1.询价小组从质量和服务均满足询价文件实质性要求的供应商中，按照评审价格由低到高顺序推荐3名成交候选人。

供应商的评审价格如相同，则优先采购“环境标志产品”和“节能产品”，按供应商所投“环境标志产品”和“节能产品”总金额排序，总金额高的优先。如总金额也相同，则按照供应商在“苏采云系统”最终递交响应文件的先后顺序进行排名。（环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。）

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在响应文件中对此作出承诺的（按照询价文件要求在《分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.供应商需按照询价文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、询价响应函

四、询价报价表

五、分项报价表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

十、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、信用承诺函

### 信用承诺函

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在响应、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至询价有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________

代理人联系方式（手机号码）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅限询价文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。

3.供应商为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.供应商应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按询价文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效响应处理。

三、询价响应函

### 询价响应函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的询价文件，我方正式提交询价响应函，并宣布同意如下内容：

1.按询价文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的询价日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次询价有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、询价报价表

### 询价报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

- 五、分项报价表

### 分项报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，询价文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《询价报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效响应。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

六、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.供应商须对询价文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按询价文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.供应商须对询价文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（询价文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（询价文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。询价文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 十、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。