招　标　文　件

项目名称：智慧督导系统建设

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0274

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2026年09月10日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州信息职业技术学院]的委托，常州市政府采购中心就[智慧督导系统建设]([JSZC-320400-JZCG-G2026-0274])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0274

2.项目名称：智慧督导系统建设

3.预算金额：350万元

4.本项目  设定  最高限价，最高限价为 346万元。

5.采购需求（简介）：本项目采购多模态大模型督导平台1套、课件采集终端281套、教师摄像机292台、学生摄像机306台、摄像机接入授权624路、拾音器（主辅）114套、拾音器（主）189个，教室交换机314台、平台服务器1台、录播服务终端6套、语音服务器1套、大模型算力服务器1套、课堂分析终端2套、存储服务器2套、48口交换机（含光模块）1台、42U柜机2台、辅材电缆及施工调试。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后60天内将货物交付采购人，验收合格并正常使用。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州信息职业技术学院

地址：常州市武进区鸣新中路22号

联系人：       何老师

联系方式：　　0519-86338034

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：卢先生

电  　话：0519-85588157

开标评审相关联系人：马女士

电  　话：0519-85588166

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标（响应）供应商出现相关文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

þ分期付款：

预付款：合同签订生效且甲方下达供货通知后，甲方支付合同价10%。

进度款：项目正常运行并经甲方验收合格，乙方开具全额增值税专用发票后，甲方支付至实际供货价的90%（扣除已付预付款）。

尾款：验收合格满一年后，甲方付清余款。

乙方须提供符合国家财税规定及甲方财务要求的增值税专用发票；满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后 10 个工作日内支付。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是 ¨否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：合同金额的5%

履约担保期限： 自合同生效之日起，至合同项下全部义务履行完毕且经采购人验收合格之日止。

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 三年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 1、乙方未按合同约定履行合同义务；2、因乙方原因造成合同解除、终止；3、货物质量不达标拒不整改；4、乙方违约给甲方造成损失且未足额赔偿；5、招标文件及法律法规规定其他不予退还情形。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保证金在本项目质保期满且无质量问题后 30 个工作日内无息退还甲方；如甲方逾期退还履约保证金，每逾期一日，按应付未退金额的万分之三向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决： （1）向 常州市 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的

1.项目名称：智慧督导系统建设

2.预算金额：350万元

3.最高限价：346万元

4.采购项目概况（简介）：本项目采购多模态大模型督导平台1套、课件采集终端281套、教师摄像机292台、学生摄像机306台、摄像机接入授权624路、拾音器（主辅）114套、拾音器（主）189个，教室交换机314台、平台服务器1台、录播服务终端6套、语音服务器1套、大模型算力服务器1套、课堂分析终端2套、存储服务器2套、48口交换机（含光模块）1台、42U柜机2台、辅材电缆及施工调试。

5.合同履行期限：合同签订后60天内将货物交付采购人，验收合格并正常使用。

6.是/否接受联合体投标：否 ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：货物类

#### 二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1交付时间：合同签订后60天内将货物交付采购人，验收合格并正常使用。

1.2交付地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

预付款：合同签订生效且甲方下达供货通知后，甲方支付合同价 10%。

进度款：项目正常运行并经甲方验收合格，乙方开具全额增值税专用发票后，甲方支付至实际供货价的 90%（扣除已付预付款）。

尾款：验收合格满一年后，甲方付清余款。

乙方须提供符合国家财税规定及甲方财务要求的增值税专用发票；满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后 10 个工作日内支付。

3. 包装和运输

3.1投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3.2投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

4. 售后服务（质保期等）

4.1项目整体提供3年质保（含软硬件），项目建设及质保服务期内，投标人应提供软件功能版本升级服务，不得因常规功能升级另行收取费用；质保服务期外所有功能正常使用，不得额外收取费用。

4.2投标人须负责平台本地化部署、安装调试、系统对接、功能配置、培训辅导、试运行保障及正式上线等全部工作。

★4.3 投标人须承诺自签订合同之日起，为采购人配备不少于3名驻场服务人员（学校免费提供场地，水电及办公设施设备等费用由投标人承担），连续提供不少于2年的现场运维保障服务，相关人员及服务费用均包含在投标报价中，不另行收费。（提供承诺函并加盖投标人公章）

5. 保险

中标人应承担相应货物的保险费。

四、技术要求

1. 基本要求

1.1建设目标

实现将听课评价系统、公开课系统、学生信息员反馈系统、学生评教系统整合到智慧督导系统内。智慧督导系统可实现4个功能：评课及在线巡课功能、AI课堂实录管理功能、AI课堂质量分析功能、空间管理功能。

能进行大数据分析与可视化。评课功能：支持领导干部、督导评课、AI辅助听课、专家听课、同行评价、学生评教、学生信息员反馈等工作的开展，同时可生成各个维度的数据画像。利用AI技术与我校自有评价指标进行匹配，实现评课100%的覆盖率；系统可自动推送各种类型的课程供督导选择，助力评课工作高效开展。在线巡课功能：支持有巡课权限的人员在线巡课，支持以“校区—楼宇—教室”形式进入巡课，支持多种画面展示课堂直播视频。AI课堂实录管理功能：借助AI技术对课堂实录视频内容进行深度分析，助力学生在线学习。对教学楼、实训楼、工业互联网大楼授课场所的活动状态、试听设备、环境设施的实时情况，进行统一智能运维。AI课堂质量分析功能：支持领导干部评价、督导评价、同行评价、学生评教、学生信息员反馈等各类工作，提供AI课程分析报告助力教学过程性评价，同时支持数据系统分析、可按需生产校、院督导简报与教师、课程质量画像，助力评教工作的定性分析评估与定量精准评估。

通过实时监控课堂动态，提高学生出勤率，参与课堂活动的积极性；逐步形成“以巡促学、以督促改”的良性循环；通过整合各类管理系统，逐步形成覆盖过程性评价的评教模式；通过智慧督导系统生成的各类评价报告，为师生打造沉浸式的评教体验，逐步形成覆盖教学全过程的教学质量监控网络，赋能教师教学质量提升。

1.2智慧督导系统主要建设内容

1.2.1整体规划

当前每间教室内配备老师、学生摄像机、音频处理器、手持麦克风等音视频采集设备，可以实现老师、学生、授课电脑多路音视频信号的输入采集录制，利用现有校园网可实现将教室内音视频信号传送数据至中心机房，中心机房配备应用服务器，比如AI行为分析服务器、AI语音分析服务器、存储服务器等，实现教室内信号接入、存储、在线听课、巡课、AI课堂质量分析、线上点播学习等应用，可存储全校授课教师两学期教学视频。

1.2.2智慧督导系统构成

智慧督导系统包含4个功能：评课及在线巡课功能、AI课堂教学分析功能、AI课堂实录功能、空间管理功能。

1.2.2.1评课及在线巡课功能

评课功能包含人工评课及AI自动评课两部分构成。

人工评课权限：该功能内置校级领导、中层干部、校督导员、院督导员、校外专家、质控办管理人员、教师（同行）、学生八种常规角色，同时具备角色名称和权限可自定义修改功能，以方便质控办发起专项评教活动。

| 序号 | 角色名称 | 权限级别 | 权限描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校领导 | 校级 | 最高级别，具备所有权限功能 |
| 2 | 中层干部（职能部门） | 校级 | 可填写全校教师的听课评价，不可查看全校教师的教学视频 |
| 3 | 中层干部（教学部门） | 校级 | 只可填写本部门教师的听课评价，只可查看本部门教师教学视频 |
| 4 | 校级教学督导 | 校级 | 可填写全校教师的听课评价，可查看全校教师的教学视频 |
| 5 | 二级督导 | 院级 | 只可填写本部门教师的听课评价，只可查看本部门教师教学视频 |
| 6 | 质控办管理人员 | 校级 | 最高级别，具备所有权限功能 |
| 7 | 专任教师 | 院级 | 只可填写本部门教师的听课评价，可查看领导/督导/同行/学生对自己的评价结果、可参加同行评价类专项活动 |
| 8 | 学生 | 学生 | 可参加学生评价类常规活动，可参加学生评教类专项活动 |
| 9 | 学生信息员 | 学生 | 可定期填写学生评教，可参加信息员评教类专项活动 |
| 10 | 校外专家 | 校级 | 由质控办负责定制专项评教活动并进行推送 |

课程模糊检索功能：支持各类人员按照课程名称、教师姓名进行关键词模糊检索。支持按照学生行为分析（课堂专注度、课堂三率）、教师行为分析（AI评价结果）、课堂教学内容分析（思政要素、产业要素）等相关指标进行检索，并可根据这些指标推送听课建议。

在线听课：支持在线直播、回看方式进行线上评课；管理人员可设置不同类型人员、不同类型课程是否进行在线直播、回看方式进行听课的权限，支持评课人和开课人进行在线交流。

评课打分：支持按照学校自定义评价内容进行评价打分，支持针对评价内容上传图片、视频或文字描述评价理由并给出改进方法。实现由“督”到“导”的转变。

评课记录：支持评课人查看并可检索自己的评课记录。

同行评教：支持管理员创建并发起同行评价活动，可编辑活动名称、时间、描述及海报。支持导入同行分组名单，活动发布后，能自动推送消息给相关人员。

学生评教：同时支持质控办或督导发起学生评教活动，可编辑活动名称、时间、描述及海报，支持选择参与活动的学院学生；活动发布后，消息自动推送给相关学生。

学生信息员反馈：支持学生信息员按照学校自定义评价内容对课堂问题进行反馈，反馈内容可直接发送至任课老师处，任课老师可和学生信息员进行在线交流，实现反馈闭环。

公开课评教：支持教师申请公开课，管理员审核通过后教师和督导可报名进行公开课听课并参加集评议、填写评议记录，支持质控办录入公开课评价等级及级别。

评教反馈：支持教师查看校领导、中层干部、督导、同行、学生对自己的评价结果，支持从不同维度查看评教结果。支持实时推送听课评教信息并对评课人姓名及分数匿名。

支持教师本人查看督导和同行对自己的综合评价，支持查看每个人对自己的评价详情，支持评课人姓名及评教分数隐藏。

支持教师本人按照课程班级查看学生对自己的综合评价，支持查看班级每个学生对自己的评价详情，支持学生姓名隐藏。

支持生成同一门课程不同教师之间进行学生行为分析（出勤率、课堂专注度、迟到、早退率等）对比数据并展现变化趋势，生成数据报表。

支持生成教师不同学期的学生评教排名数据，并展现变化趋势，生成数据报表。

统计功能：支持校/院领导按照学期学年查看全校/院被评开课单位覆盖率，被评课程覆盖率、被评教师覆盖率，不同角色听评课次数及总次数，听评课平均分及最高分最低分，各开课学院被评课程和教师覆盖率。

全校/院学生评教统计：支持校/院级领导按照学期学年查看校/院学生参评率、被评课程覆盖率、被评教师覆盖率、学生评教次数、评教最高最低及平均分、评价内容中优良中差评价占比、各开课学院被评课程教师覆盖率及学生参评率。

个人督导评课统计：支持领导或督导员按照学期学年查看个人评价学院、课程、教师覆盖率，听评课次数及评价分数，评价内容中优良中差评价占比、对各学院听评课次数及评价打分情况。

教师被评统计：支持教师按照学期学年查看学生评教参评率、被不同角色听课次数及平均分数、评价内容中优良中差评价占比。

AI智能评课：能深度解析课堂教学内容，并与学校自定义的评价指标进行匹配，完成基于学校评价指标的AI评价，提供AI评价分值和打分依据，并将AI评价分值和打分依据与人工评课呈现在同一界面，供人工评课参考。

在线巡课:支持接入学校现有网络视频流，统一管理调度；支持通过LED大屏、液晶拼接屏等显示终端，对多个教室的实时巡课画面进行集中展示，支持同时展示≥200路画面；支持灵活调整视频画面布局模式，可拼接漫游，根据实际巡课需求灵活设置；支持展示教室名称等相关信息，并支持按“当前上课中”教室进行展示，便于管理人员快速定位正在授课的教室；支持按不同角色分配权限在线巡课，支持以教室名称、教师工号、姓名、授课时间、课程名称等关键词进行检索进入巡课，多画面展示时，单击其中一个画面可将视频画面放大观看；支持设置轮询时间间隔，教学视频显示时间与我校授课时间保持一致；巡课记录可以直接对接学校信息中心智慧中台。

1.2.2.2评课管理功能

该功能仅限质控办管理人员使用，可导入和编辑校领导及中层干部常规及专项评教模板，校级教学督导、二级督导常规及专项评教模板，学生常规及专项评教模板，教师同行及教学质量考评小组常规及专项评教模板，校外专家专项评教模板。

质控办管理人员可发起专项评教活动（指定教师、指定授课时间等）及校外专家活动，可生成活动网址链接，评教人员可以是督导、学生、校外专家等。

质控办管理人员可查看校领导、中层干部、校级督导、二级督导等的听课情况，并可查看评课的明细表，设置按照学期、部门名称、角色名称、姓名进行检索汇总，并可导出检索结果。

质控办管理人员可设置将重点课程（含思政要素、产业要素内容、课堂活跃度较高、出勤率较高）或特殊教师（新教师、兼职兼课教师、学生评分较低/较高）教师推送给校领导、督导的功能。

质控办管理人员可按照教学部门将部门内全部教师推送给指定教学督导的功能。

二级学院督导组组长可指定本部门教师或兼职兼课教师推送给指定二级督导的功能。

支持发起同行评教活动，可设置评教时间段，支持按照分组进行导入，按照分组名单自动分配评教任务和可见课程权限。

支持评教人员在观看教学视频时，视频界面显示评教人所在单位、工号和姓名。

支持开课人在指定时间上传课程标准、授课计划、课程整体设计、单元设计，并将授课内容与之进行匹配，自动计算出匹配度。

AI自动评课：可导入自动评课模板或个性化评课指标。可设置AI智能评课的推荐规则及在整个评价体系中的占比。可查看和导出AI自动评课记录及评价内容的分值。可追溯AI评价结果依据并跳转到对应的教学视频，与教学视频联动。可实现AI根据质控办管理人员设置的评教指标自动对本校全体授课教师进行智能评教，评教结果的权限由质控办管理人员进行授权是否开放给指定人员查询。

1.2.2.3 AI课堂教学质量分析功能

1）学生行为分析包括以下五个维度：

a)课堂人数：识别课堂内学生人数，并进行学生迟到、早退数据统计，生成授课学期考勤报告，可按照开课人姓名、工号、学期、班级名称、课程名称检索考勤数据并导出，可呈现同一个班级在不同授课教师的课堂考勤对比图；

b)前排就坐人数：识别教室前三排就坐学生人数，并进行数据统计，生成学生前排就坐数据报表，可按照开课人姓名、工号、学期、班级名称、课程名称检索前排就坐数据并导出，可呈现同一个班级在不同授课教师课堂的前排就座率对比图；

c)抬头听讲：识别学生在课堂上抬头行为，并进行数据统计，生成抬头行为数据报表，可按照开课人姓名、工号、学期、班级名称、课程名称检索抬头听讲数据并导出，可呈现同一个班级在不同授课教师的学生抬头率对比图；

d)学生使用手机：识别学生在课堂上使用手机行为，并进行数据统计，生成学生使用手机数据报表，可按照开课人姓名、工号、学期、班级名称、课程名称检索学生使用手机数据并导出，可呈现同一个班级在不同授课教师课堂使用手机人数对比图；

e)学生课堂专注度分析：可精准捕捉学生专注度动态变化，当教学环节出现专注度骤降、某知识点讲解时专注度持续低迷等情况，能助力教师快速定位教学设计与教学环节中的潜在问题。会深度分析学生专注度的整体趋势，清晰呈现学生整体听课状态；同时会自动分析学生听课效果发生变化的时段，并结合课堂场景推导专注度下滑或提升的核心原因（如内容难度失衡、环节衔接不畅等）。结合老师课堂讲解内容，能自动分析学生可能遗漏的教学知识点，便于课后巩固练习或查漏补缺。智能分析课堂高阶教学内容设计与学生听课状态的相关性，会客观评估其实施有效性，为教师优化课堂设计、调整教学节奏提供针对性、可落地的改进建议。

2）教师行为分析包括以下五个维度：

a)支持教师教师迟到、早退、擅离职守的统计，按照授课学期、授课节次，每次课生成数据报表，可按照开课人所在学院（部门）、姓名、工号、学期检索并导出，并呈现同一位教师在不同学期的对比图；

b)支持教师活动轨迹分析，识别教师的位置信息，分析教师上课在讲桌、讲台以及学生区域的停留时间，按照授课学期、授课节次，每次课行为时间生成数据报表，可按照开课人所在学院（部门）、姓名、工号、学期检索并导出，并呈现同一位教师在不同学期的对比图。

c)支持教师行为分析，识别教师站立、端坐、写板书、讲解指示、低头、趴桌子、接打电话、走动等行为，按照授课学期、授课节次，每次课各类行为时间生成数据报表，可按照开课人所在学院（部门）、姓名、工号、学期检索并导出，并呈现同一位教师在不同学期的对比图。

d)支持教师授课内容与授课计划、单元设计匹配度的统计，按照授课学期、授课节次、每次课匹配度的比例生成数据报表，可按照开课人所在学院（部门）、姓名、工号、学期检索并导出，并呈现同一位教师在不同学期的对比图。

e）支持授课教师授课内容与PPT内容匹配度的统计，按照授课学期、授课节次、每次课的匹配度比例生成数据报表，可按照开课人所在学院（部门）、姓名、工号、学期检索并导出，并呈现同一位教师在不同学期的对比图。

3）教学内容智能分析包含以下六个维度

a)AI文字看板：根据语音识别，支持将课堂内的授课语音自动转换成文字，在视频旁边可以生成AI文字看板，按照时间顺序展示老师授课全部语音文字，可以通过文字看板，快速了解课堂全过程，也可根据文字看板内容进行检索，点击检索的文字，跳转视频位置，与教学视频联动，点击可以快速跳转精准选择自己想要了解的内容。

b)关键事件标注：支持通过语音识别课堂内关键词、师生声纹等，自动识别教师开始上课、学生互动、下课等课堂教学关键行为，并可在视频对应时间点上打点标注。

c)教师授课语音语速、音量分析：支持分析展示老师的平均语速、最高语速、最低语速，支持按照时间展示每秒语速快慢，支持点击时间轴跳转到视频时间节点；支持分析展示老师的授课音量大小、最高授课音量、最低授课音量，支持按照时间展示每秒授课音量大小。

d)课堂互动情况分析：支持分析课堂互动总时长、占比与课堂互动时间分布；支持展示课堂讲授、课堂互动与空闲时间时长对比；支持分析展示课堂互动人数，每位学生互动时长、平均每位学生互动时长与互动学生占全班学生的比例；支持点击学生头像直接跳转到视频中该学生互动的时间节点，与教学视频联动，展示课堂互动内容，点击可以快速跳转精准选择自己想要了解的内容。

e)课堂思政内容分析：支持自动分析课堂教学内容中的思政元素融入情况，如爱国敬业、价值体现、职业精神、创新精神等内容，可详细分析具体思政融入的时间点，思政融入的具体体现。点击思政内容可直接跳转到对应的教学视频，与教学视频联动，精准选择自己想要了解的内容。

f)产业要素内容分析：支持自动分析课堂教学内容中的产业要素融入情况，如行业最新技术发展情况、企业真实场景融入、企业真实案例引入等，可详细分析产业要素融入的具体时间。点击产业要素内容可直接跳转到对应的教学视频，与教学视频联动，精准选择自己想要了解的内容。

1.2.2.4 AI教学质量分析报告

1）课堂教学分析报告

每次授课结束，支持生成全校每次课的课堂教学分析报告，该报告具备以Word和PDF两种格式导出功能。报告包含以下内容：

课堂教学内容回顾：总结课堂教学内容，根据授课时间展示学生专注度的趋势，智能分析学生专注度和教学目标的匹配度；总结教学亮点，通过学生专注度的趋势分析教学内容设计的合理性；给出教学建议，根据学生专注度的下降趋势，给出切实可行的改进教学设计的建议。

学生学习状态分析：展示本次课课堂出勤率、前排就座率、课堂活跃度数据、学生课堂专注度变化趋势，点击专注度变化点，可与教学视频联动；能智能分析学生对高维教学（高阶思维、创新性、趣味性、课程思政）的学习情况，能分析高维教学和学生学习偏好（专注度）的关联度，以帮助教师分析高维教学设计与学生学习能力的适配度。

学生专注度分析：能根据学生专注度变化趋势，智能分析学生在某个时间段专注度上升/下降产生的原因，点击专注度变化点，可与教学视频联动，并根据课堂教学内容给出提升专注度的建议。

AI智能体：该分析报告界面内置AI智能体，教师可根据界面展示的高维教学分析情况，和AI智能体进行对话，助力教师在教学中如何设计高维教学内容。

同课对比：可展示某一个班级在同一门课程中，与其他班级的课堂互动、学生专注度、出勤率、前排就座率的对比情况，将不同班级的学风进行可视化展示。

课堂提问分析：可展示高阶提问（分析、评价、应用等）数量在总提问数量中的占比，通过查看学生专注度的变化，可优化高阶提问的内容，帮助学生从被动思考转向主动思考，培养学生自主学习能力。

2）课程教学分析报告

每门课程授课结束，生成课程教学分析报告，该报告具备以Word和PDF两种格式导出功能，报告包含以下内容：

课程进度：根据每门课程进度，统计出平均课堂出勤率，平均前排就座率，平均课堂专注度，平均课堂活跃度数据，并与全校的平均数据进行对比。

不同课程对比：在课程教学结束后，可选择不同课程将学生专注度、课堂活跃度、出勤率、前排就座率进行对比，并与全院的平均值进行对比。

教学效果展示：在课程结束后，可生成课程班画像，以学生专注度、课堂活跃度、出勤率、前排就座率为数据依据，展示教学效果变化趋势和学生专注度较高/较低的知识模块。

助力高维教学设计：能统计高维教学模块的讲解时长，学生平均学习专注度时长，同时AI智能体可根据授课内容推荐高维教学模块的讲解案例，供教师优化高维教学的教学设计。

3）校级、院级、教师三级报告体系

校级教学质量报告：可整合前期产生的各类评教信息及数据，生成校级教学质量报告，报告包含学校评教的整体情况，教学部门各类数据对比（如教师被评率、得分统计、专业得分统计、班级学生参评率），以文字解读和图表分析的形式构成，可按学期、学年维度生成，并支持跨学期、学年进行对比，助力管理人员把控教学质量全局。该报告具备以Word和PDF两种格式导出功能。

院级教学质量报告：可生成院级教学质量报告，报告包含教学部门评教的整体情况，各类数据对比（如专业参评统计、班级参评统计、二级督导参评统计等），以文字解读和图表分析的形式构成，可按学期、学年维度生成，并支持跨学期、学年进行对比，助力教学部门把控本部门教学质量。该报告具备以Word和PDF两种格式导出功能

教师教学质量报告：可生成教师个人教学质量报告。报告包含每学期结束后，展示不同课程学生出勤率、前排就座率、课堂专注度、课堂活跃度、高维教学的时长、高阶提问与学生期末成绩的关联性，展示高阶教学对提升学生成绩的效果；学生对教师个人的评教数据、AI评教数据、人工评教数据、总评数据及排名并可展示不同学期的变化趋势。该报告具备以Word和PDF两种格式导出功能。

4）数据可视化看板

a)支撑生成当日教师上课人数、学生上课人次，当日上课课次，全校AI评分总体情况并根据评价指标呈现数据分析结果。

b)支撑展示课堂AI得分分布，以图形展示。

c)支撑展示当日学生出勤率、抬头率、前排就座率的数据。

d)支持展示本学期教师AI评分的数据，以滚动形式展示。

e)支持生成按照年级、学院、专业、班级进行学生行为分析的数据对比，并展现变化趋势。

f）支持定制化开发，能够学校根据需要提供自定义看板内容（自定义看板页数不少于3页）。

1.2.2.5 AI课堂实录功能

1)课堂内容总结

自动生成课堂教学内容摘要，帮助学生可以通过教学内容摘要快速了解视频内容，课堂分段总结：支持按照教学环节划分课堂实录，生成课堂分段总结（包括时间、教学环节、主要内容标题与详细总结），支持通过课堂分段总结快速了解课堂讲解脉络与每一时间段主要的讲解内容，支持与视频联动，点击可以快速跳转。

2)课堂内容文字看板

支持将课堂实录语音转为文字，能将采集到的音频进行降噪处理，过滤课堂中的嘈杂音，提高语音转文字的准确度，并且按照说话角色区分老师与学生的说话内容；通过浏览文字看板可以快速了解课堂讲解详情，支持对课堂内容进行全文本检索，也可通过文字定位视频位置，与视频联动，点击可以快速跳转精准选择自己想要了解的内容。

3)教学环节标引

支持智能解析教学过程，识别知识回顾、知识导入、知识讲解、知识应用、作业安排、课堂互动、课堂讨论等教学活动并标记在课堂分段中，精准筛选自己想要了解的内容。

4)知识要点总结

支持自动总结课堂知识要点，包括知识要点的标题和详细内容总结，助力学生快速复习，归纳教学要点讲解方法。

5)课堂知识树结构

通过对教学内容与课堂重点进行分析，按照课堂讲解脉络生成课堂知识树，构建结构化的知识体系并可导出，助力学生精准学习与个性化学习。

6)问课

针对课堂教学内容生成课堂知识词云与课堂有深度的相关问题，点击可查看对知识点主要讲解内容与课堂问题的回答，答案内容均自动从课堂内容中生成，并会生成追问问题，助力学生学会批判性思考与提问。

7)数字化资源

支持接入外部数字化资源，如学习通、职教云等平台，为学生进行课前预习、教学重难点的学习提供学习资源，实现多种学习平台呈现在同一界面。

8)重点课程

支持建设重点课程，支持生成优质课程列表，展示课程名称、学期、开课老师、播放次数、班级人数、课程小节数等基本信息，让学生自主订阅学习，支持按照学院、开课人姓名、工号、课程名称进行筛选查看。

9)录像资源检索及使用

支持质控办人员按照学期、学院、课程名、教师名、教室名称进行检索录像资源，仅支持各类人员在线观看教学录像，不支持下载、传播、发送给他人。

支持学校开展优质课堂在线直播活动，生成网址链接或二维码，点击或扫码即可观看。

1.2.2.6特殊课堂、课程功能

- 重点课堂展示功能

支持展示课堂出勤率、前排就座率、抬头率、AI评分在全校排名前5%和后5%的课堂，单击课程名称可查看课堂分析报告，报告内容可与教学视频联动。

支持按照课堂出勤率、前排就座率、抬头率、AI评分单个关键词进行检索。

质控办管理人员可根据工作需要将特殊课堂推送给教师所在部门、教务处、人资处等部门，相关部门需给出处理方案并上传佐证材料，以实现工作闭环。

- 敏感教学内容提炼功能

支持敏感教学内容预警。支持按照敏感内容类别、教师工号、姓名等关键词进行检索。

质控办管理人员可根据工作需要将特殊课堂推送给教师所在部门、教务处、人资处等部门，相关部门需给出处理方案并上传佐证材料，以实现工作闭环。

- 教师讲授时长占比统计功能

支持统计教师授课时长占一节课总时长的比例，展示比例低于20%且教师在教师机或讲台停留时间超过30分钟的课堂，单击课程名称可查看课堂分析报告，报告内容可与教学视频联动。

支持按照部门名称、教师工号、姓名等关键词进行检索。

质控办管理人员可根据工作需要将特殊课堂推送给教师所在部门、教务处、人资处等部门，相关部门需给出处理方案并上传佐证材料，以实现工作闭环。

- 学生评教分值应用功能

支持展示学生评教分值在全校前5%和后5%的课程，单击课程名称可查看课程分析报告。

支持按照部门名称、课程名称、教师工号、姓名等关键词进行检索。

质控办管理人员可根据工作需要将特殊课程推送给教师所在部门、教务处、人资处等部门，相关部门需给出处理方案并上传佐证材料，以实现工作闭环。

1.2.2.7 教师个人看板

教师用个人工号和密码登录后，支持展示教师个人信息、课程基本信息，并可查看个人教学视频、课堂分析报告、课堂复盘信息，提供各功能模块的统一入口；

同步我校教务系统课表数据，自动提示教师下次上课的日期、地点，以减少教师迟到的发生率；

自动为教师提示最新生成的课堂复盘信息，点击可跳转至对应详情页。

1.课堂复盘

1）支持查看每门课程AI分析学生行为数据：课堂出勤人数、缺勤人数、出

勤率及前排就座率；提供查看详情入口，可查看课堂出勤图片。

2）支持查看每门课程AI识别课堂中学生趴桌子、玩手机等行为，呈现该行为在课堂中的占比；提供查看详情入口，可按时间线查看具体图片。

3）支持AI分析学生课堂专注度变化；支持以时间轴形式展示学生学习专注度；支持鼠标点击查看对应时间点的学生专注度、所处的教学环节及主要教学内容，支持点击时间轴查看当时学生学习状态的图片。支持分析学生专注度变化趋势，自动定位专注度波动上升/下降的课堂时段并在实时专注度图中标注；支持呈现专注度上升/下降的时间段内的主要教学内容以及AI归因分析结果；支持点击跳转至对应课堂录播片段，助力教师优化教学。

4）支持AI自动从课堂教学内容中提炼高阶性、创新性、趣味性、课程思政、产业要素类教学内容片段，自动生成片段标题、摘要；支持汇总统计各类片段的数量、讲解时长及对应时段学生平均专注度，帮助老师了解学习情况；并且AI可结合课堂内容辅助生成相关教学案例和讲解建议，支持点击唤醒AI智能体查看并可和AI智能体进行问答。

5）辅助教师分析课堂结构设计的合理性，各个环节的时间分配是否合理并给出建议。基于课堂教学环节、讲解时间分配等数据，自动生成课堂结构综合诊断结论。分析课堂是否包含导入、讲授、互动/练习以及总结等完整教学结构。结合课堂教学环节、时间分配、节奏变化等数据，自动生成教学结构的优化建议，辅助教师进行教学设计。

6）支持AI对课堂教学内容进行提炼、总结，对课堂教学进行复盘，生成教学亮点、教学效果内容并给出教学建议供教师参考，教师可对生成的内容进行复制和编辑。展示本课程截止到目前为止所有分析过的课堂复盘列表，包含上课时间、上课地点等信息；点击可查看相应节次的课堂分析复盘详情。

7）推进产业类课堂，产业要素评价：AI自动分析教师授课过程中，是否有关于连接产业的场景，解决的现实问题，产业在企业的落地案例等讲解。包含业务作业流程、行业标准与规范、行业技术与工具、实践案例、职业素养、职业岗位能力等维度，可在课堂分析报告中查看。

8）推进课堂思政评价：AI自动分析教师授课过程中，是否有爱国敬业、价值体现、职业精神、创新精神等内容，可在课堂分析报告中查看。

2.班级画像

1）支持按课程维度呈现教师个人所授全部课程及对应课程班信息，包括上课班级名称与班级人数。对于同一门课程，支持选择两个或多个课程班进行对比分析，展示并对比出勤率、前排就座率、学习专注度等核心指标；同时支持按教学节次维度，对比不同教学班在出勤率、前排就座率、学生专注度等维度的差异。便于教师对同一门课程不同教学班的学习情况进行对比分析。

2）支持展示教师教授所有课程的平均出勤率、前排就座率、学生专注度、课堂互动情况，并与教师所在学院的均值做对比。

3）支持从高维教学内容维度将本课程与全校同类课程进行对比，包括高阶性、创新性、趣味性、课程思政、产业要素等各类教学内容的讲解个数或时长。

1.2.2.7空间管理功能

1)教学空间管理

支持实时监测每栋教学楼里每个教室的上课状态、直播状态、录制状态，教室设备运行状态等，帮助管理人员对教室远程管控。按教学楼布局展示所有教室及其实时空闲、使用、报警状态，方便快速发现异常教室。

2)设备管理

支持设备及运维管理，可以针对维护设备的质量、使用年限做出有效的预警判断，为学校更换预算提供数据依据。

3)日志管理

支持记录各类人员的工作日志、巡课日志，包含人员姓名、工号、日期、时间等信息。并可按照人员姓名、工号、日期、时间进行检索，提高评课工作的时效性。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课件采集终端 | 套 | 281 |
| 2 | 教师摄像机 | 台 | 292 |
| 3 | 学生摄像机 | 台 | 306 |
| 4 | 摄像机接入授权 | 路 | 624 |
| 5 | 拾音器（主辅） | 套 | 114 |
| 6 | 拾音器（主） | 个 | 189 |
| 7 | 教室交换机 | 台 | 314 |
| 8 | 多模态大模型督导平台 | 套 | 1 |
| 9 | 平台服务器 | 台 | 1 |
| 10 | 录播服务终端 | 套 | 6 |
| 11 | 语音服务器 | 套 | 1 |
| 12 | 大模型算力服务器 | 套 | 1 |
| 13 | 课堂分析终端 | 套 | 2 |
| 14 | 存储服务器 | 套 | 2 |
| 15 | 48口交换机（含光模块） | 台 | 1 |
| 16 | 42U机柜 | 台 | 2 |
| 17 | 辅材线缆及施工调试、人员驻场 | 项 | 1 |

2.2 技术参数要求

| 序号 | 功能分类 | 设备名称 | 功能描述 | 技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室设备 | 课件采集终端 | 1.支持HDMI信号环出，复用不同教室现有中控、切换器实现教室电脑/教师笔记本画面采集。 2.实现HDMI采集课件信号的网络传输，用于平台查看视频画面。 | 1.支持HDMI信号环出，复用不同教室现有中控、切换器实现教室电脑/教师笔记本画面采集。 2.实现HDMI采集课件信号的网络传输，用于平台查看视频画面。 3.支持RTMP/RTSP/STR等多种协议。 | 281 | 套 |
| 2 |  | 教师摄像机 | 采集教师区域完整画面，支撑课堂AI分析 | 1.支持输出图像分辨率≥2688x1520。 2.内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 3.支持≥5倍光学变焦，可自动变焦，变焦过程中不会完全虚焦。 4.支持红外补光距离≥30米。 5.可对镜头进行水平、垂直、旋转调节。 ▲6.可对出现在监控场景内的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲7.支持硬件微引导程序写入保护机制，应采用防篡改功能。若非法修改内容，可提示异常报错，无法正常启动。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 8.支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V及PoE：IEEE 802.3af供电。 9.防护等级≥IK10。 | 292 | 台 |
| 3 |  | 学生摄像机 | 采集教室学生区域完整画面，支撑课堂AI分析 | 1.支持输出图像分辨率≥2688x1520。 2.内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 3.支持≥5倍光学变焦，可自动变焦，变焦过程中不会完全虚焦。 4.支持红外补光距离≥30米。 5.可对镜头进行水平、垂直、旋转调节。 6.支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V及PoE：IEEE 802.3af供电。 7.防护等级≥IK10。 | 306 | 台 |
| 4 |  | 摄像机接入授权 | 新建摄像机需同时接入智慧教室监控管理平台，主备平台同时接入 | ★为方便统一管理，所投设备需与原有智慧教室监控管理平台进行无缝对接，实现视频预览、录像回放功能。（投标文件中须提供承诺函，并加盖投标人公章） | 624 | 路 |
| 5 |  | 拾音器 （主辅） | 1.用于教师与学生拾音，拾音范围拾音距离5-8米，可覆盖不同教室讲台区域 2.包含一个主麦、一个从麦，可以级连 | 1.支持全向拾音，采用双咪头阵列麦克风，拾音距离≥5-8米。 2.内置音频处理芯片，无需额外配置音频处理器。 3.支持ANC自适应背景降噪技术，支持AEC自适应回声消除技术。 4.支持去混响算法，自动检测混响声场，自动去除混响对人声的影响，在复杂混响环境下仍然能获取清晰、自然、明亮的语音。 5.具有1个USB 接口：支持双向数字音频数据传输、参数配置、设备升级、USB供电。 6.可级联接入一路从麦。 7.供电方式：支持POE供电、USB供电、DC 12V供电。 8.包含一个主麦、一个从麦、一个多功能接线盒。 | 114 | 套 |

| 6 |  | 拾音器 （主） | 用于教师拾音，拾音范围拾音距离5-8米，可覆盖不同教室讲台区域仅一个主麦 | 1.拾音距离≥5-8米，满足≥5-100平方米拾音。 2.内置音频处理芯片，无需额外配置音频处理器。 3.支持ANC自适应背景降噪技术。 4.具有1个USB接口：支持参数配置、设备升级、USB供电。 5.全指向。 6.传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆。 | 189 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 教室交换机 | 用于接入教室摄像机，纳入学校网络 | ≥4口千兆POE，另含一电一光上联口。 | 314 | 台 |
| 8 | 多模态大模型督导平台 | 数据对接 | ★系统具备良好的开放性和兼容性和可扩展性，需对接学校教务课表、学工系统、用户组织信息、用户信息、统一身份认证等，实现根据课表自动录制课程，师生便捷登录和权限管理，并开放数据库及数据字典，确保后续与各系统数据流通，能够自动周期性同步对接数据，保证系统数据一致。（投标文件中须提供承诺函，并加盖投标人公章）。 |  | 1 | 套 |
|  |  | 智能评课 | 1.支持PC端Web访问及移动端访问两种方式，PC端Web支持全流程操作与配置；移动端支持督导评价、同行评价、学生评教、信息员评教、专家听课、直接填写评课表等多种类型的听评课操作，支持督导查看自己的评课记录、评课草稿和预约记录，支持教师查看自己的被评情况；移动端可免装APP，直接与学校今日校园、企业微信等系统对接访问。 2.●智能检索课程：用户可通过自然语言交互的方式进行快速检索课程，除了可以按照课程名称进行检索外，还可通过AI评分、教学内容、教学效果等多方面分析的结果进行检索课程。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3.随机选课：用户可通过符合自身权限的课程中随机选择课堂，并显示课堂的详细内容，包括课程名称、授课教师、授课时间、授课地点等，若对此次选择不满意，可重新获取随机课程。 4.●智能课堂推荐：根据用户身份和AI分析的结果推荐具有潜在价值的课堂供用户选择，包括AI评分较低/较高、学生出勤率较低/较高、前排就座率较低/较高、学生平均活跃度较低/较高等。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 5.课程检索：支持按照教师姓名、课程名称、教室名称等多种形式对需要评价的课堂进行快速检索及定位；支持查询课程上课状态，包括上课中、直播中、可预约、可回看、已结束；支持按照学院、课程、日期筛选课堂；支持快捷日历展示有课日期；展示包含课程名、上课时间、上课地点、开课学院、授课教师与班级、课程状态等信息；支持仅查看重点课程。 6.预约评课：支持提前对需要评课的课堂进行预约，方便开课后快捷进入评课流程；预约可取消。 7.直播评课：支持展示可直播观看的课堂，并实现直播评课，支持多画面直播，包括教师画面、学生画面、PPT画面等；提供视频截图工具，方便在评课过程中上传评价依据。 8.点播评课：支持展示可点播观看的课堂，并实现点播评课，支持多画面点播，包括教师画面、学生画面、PPT画面等；提供视频截图工具，方便在评课过程中上传评价依据。 9.各类角色评课：领导干部、督导、教师同行等评课，提供现场评课、直播评课、点播评课：展示被评课程的基本信息，包括课程名称、授课教师、授课地点、开课学院、学生应到人数等，根据系统获取的应到人数和实到人数计算出学生出勤率；按照学校自定义的模板进行评价打分，上传图片、视频或文字描述，对评价维度进行量化转换，自动计算总分，保存评课草稿，自动记录评价耗时。 10.▲关键事件标注：根据我校作息时间自动识别教师开始上课、下课等课堂教学关键行为，在课堂实录视频上打点标注，帮助评课人快速跳转。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 11.●教学内容智能分析：能将教师授课语音和学生课堂语音转换为文字并进行区分，识别回顾复习、新知识导入、知识讲解、知识应用、知识拓展、课堂互动、课堂讨论、作业布置等教学环节（演示单节课展示不少于3项），并提炼每一个教学环节的内容、按照时间轴展示形成课堂大纲，与视频联动，点击可快速跳转精准找到自己想要了解的内容。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 12.评课交流：领导干部、督导、教师同行、学生信息员可与开课人/管理人员进行匿名/非匿名在线交流。 13.●AI自动评课：AI自动理解学校自定义的评价指标，基于评价指标完成AI评课，在每项指标下展示AI评价结论和详细的评价理由、依据，并同时呈现在人工评课界面，评价依据可直接定位实录视频的具体位置，为评课人提供参考依据，支持直接引用AI对于课堂的文字评价。 14.AI课堂评价报告：展示每节课的AI评价报告，从教学效果（学生考勤、课堂专注度、课堂活跃度）、教学内容（内容摘要、知识点、高阶性、创新性、趣味性、课程思政、产业要素）、教学规范（授课语音、语速等）、授课过程（授课时间、教师行为、学生行为）等多个维度构建评价报告，展示每一项分析的数值及具体内容，点击可定位具体视频位置。 15.学生信息员反馈:学生教学信息员根据学校自有评价指标反馈课堂教学意见和建议，界面展示课程的基本信息，包括课程名称、授课教师、授课时间、地点、开课学院等信息，根据学校自定义的模板填写文字描述。 16.学生评教：学生根据学校自有指标开展评教活动，展示被评课程基本信息，包括课程名称、授课教师、授课时间、地点、开课学院等信息，学生可在课程授课全部结束后开展评教，同时支持学校质控办或督导发起专项评教活动，评教指标和内容可编辑。 17.公开课开设：系统支持教师申请开设公开课，在申请界面展示课程基本信息，包括授课教师、授课课程、授课时间、地点、教学思路设计、教学内容亮点、集体评课时间、地点等信息；支持教师在系统报名参加公开课听课、评课活动；支持管理人员填写公开课集体评议信息，集体评议界面除了展示公开课基本信息之外，还应填写参与评课人员名单、集体评议内容；支持管理人员录入公开课评价等次。 18.支持评教人员在观看教学视频时，视频界面叠加水印显示评教人所在单位、工号和姓名。 19.支持评教人员查看及检索自己的评课记录。 |  |  |  |
|  |  | 在线巡课 | 1.▲支持接入学校现有网络视频流，统一管理调度，支持单画面、四画面、六画面等多画面布局批量监看教室实时画面；支持查看正在上课中的教室；支持设定自动巡课时间间隔，自动巡课；支持同步展示画面音量柱，监测画面音频情况。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 2.支持按不同角色分配权限在线巡课，支持以教室名称、教师工号、姓名、授课时间、课程名称等关键词进行检索进入巡课，多画面展示时，单击其中一个画面可将视频画面放大观看；支持设置轮询时间间隔，教学视频显示时间与学校授课时间保持一致。 3.▲支持通过LED大屏、液晶拼接屏等显示终端集中展示多个教室的实时巡课画面；在网络带宽、视频源、服务器、解码设备及显示终端等配套条件满足要求的情况下，支持不少于200路实时视频画面的并发调度与集中展示；支持分屏、拼接、漫游等多种画面布局及灵活配置，支持展示教室名称等相关信息，并可依据课表或教学状态数据筛选、展示“当前上课中”的教室。系统在配套硬件具备后即可实现上述功能。（投标文件中须提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | 评课管理 | 1.支持校领导、中层干部（职能部门）、中层干部（教学部门）、校级教学督导、二级督导、质控办管理人员、专任教师、学生、学生信息员、校外专家等多种用户角色，并可根据学校实际使用需求灵活调整角色权限，根据不同权限分配不同的功能应用。 2.支持自定义评价模板，支持设置评价模板类型（领导听评课模板、督导听评课模板、同行评价模板、调查问卷模板、学生信息员评教模板、学生评教模板），评教指标可录入并可编辑： 3.支持管理同行评价、专家听课、调查问卷、学生信息员评教与学生评教等各类活动。 4.支持查看督导画像，展示每个督导的工作概况及评价结果，可通过学期进行筛选；支持导出；支持展示督导基础信息，包括督导姓名、所属学院；支持展示督导工作概况，包括应评次数、已评次数、任务完成率、听课小时数、评价课程数、评价教师数及每个学院的评价次数等信息；支持展示督导的评价结果，包括平均分、最高分、最低分及各等级占比；支持通过列表展示督导所有的评价记录，包括开课单位、课程名称、授课教师、授课时间、应到人数、实到人数、出勤率、评价分数和时间等信息，可进一步查看评价详情。 5.督导工作管理：支持查看所有督导员的姓名、工号、身份、学院、应评次数、实评次数、评价平均得分、最高分、最低分等信息，支持查看所有督导评价记录与详情。 6.支持展示被评课程信息：包括课程名称、开课学院、课程号、授课教师、学生数、出勤率、平均得分、所属等级、AI评价次数与平均分、督导评课次数与平均分、同行评价次数与平均分、学生评教次数与平均分；支持按照学期、学院、等级、被评情况、数据源等信息进行筛选，支持模糊搜索，支持查看课程画像，支持导出报表。 7.支持展示被评记录：支持教师查看个人的所有被评情况（包括AI评价、督导评课、同行评价与学生评教），支持查看每类评价的平均分，支持查看评价详情，支持与督导员和同行教师就评价结果进行交流与反馈。 8.▲支持管理员组织专项活动，指定开课人上传授课资料，在指定时间上传课程标准、授课计划、课程整体设计、单元设计、授课PPT等，系统将授课内容与之进行匹配，自动计算出匹配度。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 9.支持创建并发布专家听课活动，支持给不同专家分配不同的课堂听课任务，设置专家听课模板等活动基础信息；支持查看专家的评价详情； 10.支持为专家审核评估工作提供独立页面模块，仅专家和管理员可见。支持专家查看需要听课的课堂列表，展示需听课堂数与已评价堂数，支持按照日期维度展示课程名称、上课时间、开课单位、授课教师、授课班级、上课地点、课程状态等信息；支持按照开课学院或者日期筛选；支持专家查看评课记录。 11.▲支持具备权限的管理人员可组织专项活动，设置将重点课程（含思政要素、产业要素内容、课堂活跃度较高、出勤率较高）或特殊教师（新教师、兼职兼课教师、学生评分较低/较高）课程推送给校领导、督导人员。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 12.支持记录各类人员的评课记录，包含人员姓名、工号、日期、时间等信息，并可按照人员姓名、工号、日期、时间进行检索，提高评课工作的时效性。支持专家听课时间、时长等信息查询。 13.支持具备权限管理人员可根据工作需要发起专项活动，选择特殊课堂（如出勤率在前5%或后5%、敏感内容、讲授时长占比较低、学生评教分数较低等）推送给教师所在部门、教务处、人资处等部门人员，相关部门需给出处理方案并上传佐证材料，以实现工作闭环。 14.支持设置重点课程：支持批量设置/取消重点课程，支持按照课程号、课程名、教师工号、教师名筛选与设置重点课程，支持查看教师上学期被评最低分并按照最低分限制设置重点课程。 15.▲支持异常课程设置：支持通过对实录视频进行分析，展示全校或每个学院的课堂异常情况，包括每种异常情况的次数、占比；支持用户自定义课堂异常情况的判断标准。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 16.支持生成教师不同学期的学生评教排名数据，并展现变化趋势。 |  |  |  |
|  |  | 课堂实录分析 | 1.●语音转文字：将课堂语音转写为文字，支持按照视频时间展示文字转写内容，并且按照说话角色区分教师和学生说话内容；通过浏览文字内容可快速了解课堂讲解内容，也可通过文字快速定位视频位置，支持检索文字内容。 2.课堂内容总结：自动生成课堂内容摘要，帮助学生通过教学内容快速了解视频内容；支持按照教学环节划分课堂实录，生成课堂分段总结（包括时间、教学环节、主要内容标题与详细总结），支持通过课堂分段总结快速了解课堂讲解脉络与每一时间段主要的讲解内容，支持与视频联动，点击可以快速跳转。 3.▲教学环节标引：支持智能解析教学过程，识别知识回顾、知识导入、知识讲解、知识应用、作业布置、课堂互动、课堂讨论等教学活动并标记在课堂分段中，精准筛选自己想要了解的内容。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4.知识要点总结：支持自动总结课堂知识要点，包括知识要点的标题和详细内容总结，助力学生快速复习，归纳教学要点讲解方法。 5.课堂知识树结构:通过对教学内容和课堂重点进行分析，按照课堂讲解脉络生成课堂知识树，构建结构化的知识体系并可导出。 6.问课：针对课堂教学内容生成课堂知识词云与课堂有深度的相关问题，点击可查看对知识点主要讲解内容与课堂问题的回答，答案内容均从课堂内容中生成，并会生成追问问题，助力学生学会批判性思考与提问。 7.数字化教学资源：系统支持对接学校OA系统内网络平台的数字化课程，供学生课后学习；提供网址连接供学生查询校外数字化课程资源。 8.重点课程：支持建设重点课程，支持生成优质课程列表，展示课程名称、学期、开课教师、播放次数、班级人数等基本信息，支持按照学院、开课人姓名、工号、课程名称进行检索查看。 9.教学视频检索及使用：支持管理人员按照学期、学院、课程名称、教师姓名、授课地点进行检索教学视频，仅支持各类人员在线观看教学视频，不支持下载、传播、发送他人。支持学校开展优质课程在线直播活动，生成网址连接或二维码，点击网址或扫描二维码即可观看。 10.支持录播主机、网络摄像头等设备接入，实现课程的多画面直播与点播；可实现课程的自动/手动录制，支持课程直播，支持录播课程回放；支持管理员创建并发布直播活动，满足公开课等大型活动线上直播需求。 11.录播资源管理：支持对课程录播资源管理与删除，支持设置观看用户观看权限与下载权限；支持对录播资源信息进行管理与修改； 12.直/录播资源权限：直/录播课程权限分为仅自己可见、教学班公开、全公开、不允许下载、允许下载。支持管理员对录播课程权限进行管理；支持老师对自己的课程进行管理；支持学生查看与下载有权限课程。 13.在线观看：支持在线观看课程录播、活动直播、精品课程，支持网页观看，无需下载插件；支持老师摄像机、学生摄像机、录播主机等多画面同步观看，画面可全屏。 14.课程下载：支持录播课程全部下载，支持分片段下载。 15.自定义录制计划：支持按照教室空间自定义设置录播计划规则，可任意规定任意教室的录播时段。 16.▲需支持WAV、MP3、MP4、TS等文件格式的接入；支持MP3、AAC等编码格式；支持8KHz、16KHz、44.1KHz、48KHz等音频采样率；支持8bits、16bits等采样精度；支持音频单声道和多声道。 17.系统需支持≥120间教室语音分析，支持≥1000路教室音视频接入及录制；（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 18.▲支持录播主机、网络摄像头、编码器等设备接入；支持RTMP、RTSP、UDP等传输协议，支持H264等视频编码格式，支持AAC、G711等音频编码格式；支持RTMP、HLS、HTTP-FLV等直播协议（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 19.▲教学视频文件格式为MP4文件，支持按照设定时长自动分片；支持磁盘自动清理，空间循环利用；支持断流自动重连，重连后可恢复录制，生成视频为连续的单个文件。支持HTTP+MP4文件点播。支持本地磁盘、NAS等存储。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 20.▲负载均衡：支持录播服务器集群管理及负载均衡，可根据信源规模灵活扩展。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | 学生课堂行为分析 | 1.出勤统计：通过对接学生摄像机，自动统计课堂出勤情况，展示本堂课应到人数、实到人数、课堂出勤率；具备检索功能：可按照开课人姓名、工号、学期、班级、课程名称进行检索数据并导出，可呈现同一个班级在不同授课教师的课堂考勤对比图。 2.▲前排就座率统计：通过对接学生摄像头，根据教室大小自定义前、中、后排区域，识别各区域学生就座人数与实际分布，分析学生就座特征，包括后排聚集，半环分布，扇形分布，中部聚集，前排聚集，前排居中，均匀分布，满座、无人等。按照教室划定前三排区域，统计前三排学生人数，展示学生前排就座率；具备检索功能：可按照开课人姓名、工号、学期、班级、课程名称进行检索数据并导出，可呈现同一个班级在不同授课教师的前排就座率对比图。（投标文件中须提供承诺函，并加盖投标人公章） 3.抬头听讲：支持识别学生课堂阅读、抬头听讲等行为；具备检索功能：可按照开课人姓名、工号、学期、班级、课程名称进行检索数据并导出，可呈现同一个班级在不同授课教师的学生抬头率对比图。 4.学生使用手机：支持识别学生课堂使用手机等行为。具备检索功能：可按照开课人姓名、工号、学期、班级、课程名称进行检索数据并导出，可呈现同一个班级在不同授课教师的手机使用人数对比图。 5.●课堂专注度分析：分析课堂专注度，展示每个时间段学生的课堂专注度、平均专注度，能根据学生专注度变化趋势，智能分析学生在某个时间段专注度上升/下降产生的原因，并根据课堂教学内容给出提升专注度的建议，点击专注度变化点，可与教学视频联动。 |  |  |  |
|  |  | 教师授课分析 | 1.支持按照学校作息时间统计教师迟到、早退、擅离职守；按照授课学期、授课节次生成数据报表，具备检索功能：可按照开课人所在学院（部门）、姓名、工号、学期检索并导出，并呈现同一位教师在不同学期的对比图。 2.支持教师活动轨迹的分析：提供教师活动轨迹，识别教师的位置信息，分析教师在讲台以及学生区域停留的时间。 3.▲支持教师行为分析：识别教师站立、端坐、写板书、讲解指示、低头、趴桌子、接打电话、走动等行为；按照授课学期、授课节次、每次课行为时间生成数据报表；具备检索功能：可按照开课人所在学院（部门）、姓名、工号、学期检索并导出，并呈现同一位教师在不同学期的对比图。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4.支持教师上传授课计划、单元设计、授课PPT，计算教师授课内容与单元设计、授课PPT的匹配度；具备检索功能：可按照开课人所在学院（部）、姓名、工号、学期检索并导出，并呈现同一位教师在不同学期的对比图。 5.▲教师授课语音、语速、音量分析：支持分析展示教师的平均语速、最高语速、最低语速，支持点击时间轴跳转到视频时间节点；支持分析展示教师的授课音量大小、最高授课音量、最低授课音量。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 6.课堂互动分析：支持分析课堂互动总时长、占比与课堂互动时间分布；支持展示课堂讲授、课堂互动与空闲时间时长对比；支持分析展示课堂互动人数，每位学生互动时长、平均每位学生互动时长与互动学生占全班学生的比例；支持点击学生头像直接跳转到视频中该学生互动的时间节点，与教学视频联动，展示课堂互动内容，点击可以快速跳转精准选择自己想要了解的内容。 7.●课堂思政内容分析：支持自动分析课堂教学内容中的思政元素融入情况，如爱国敬业、价值体现、职业精神、创新精神等内容，可详细分析具体思政融入的时间点，思政融入的具体体现。点击思政内容可直接跳转到对应的教学视频，与教学视频联动，精准选择自己想要了解的内容。 8.产业要素内容分析：支持自动分析课堂教学内容中的产业要素融入情况，如行业最新技术发展情况、企业真实场景融入、企业真实案例引入等，可详细分析产业要素融入的具体时间。点击产业要素内容可直接跳转到对应的教学视频，与教学视频联动，精准选择自己想要了解的内容。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | 教学质量分析 | 课堂教学分析报告 1.课堂基本信息：展示课堂基本信息，包括课程名称、授课教师、授课时间、地点、开课学院、班级名称等。 2.支持教学效果（课堂出勤情况、前排就座情况、专注度、活跃度）、教学内容（教学内容摘要、知识点）、教学过程（授课时间、师生互动）、教学规范（授课语速、授课音量、语言表达、习惯用语）、学生行为（学生行为占比、学生课堂行为走势）等多个维度构建AI课堂分析模型，支持展示每一项分析的具体内容与数值。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3.课堂教学内容回顾：总结课堂教学内容，根据授课时间展示学生专注度的趋势，智能分析学生专注度和教学目标的匹配度；总结教学亮点，通过学生专注度的趋势分析教学内容设计的合理性；给出教学建议，根据学生专注度的下降趋势，给出切实可行的改进教学设计的建议。 4.●学生学习状态分析：展示本次课课堂出勤率、前排就座率、课堂活跃度数据、学生课堂专注度变化趋势，点击专注度变化点，可与教学视频联动；能智能分析学生对高维教学（高阶思维、创新性、趣味性、课程思政）的学习情况，能分析高维教学和学生学习偏好（专注度）的关联度，以帮助教师分析高维教学设计与学生学习能力的适配度。 5.学生专注度分析：能根据学生专注度变化趋势，智能分析学生在某个时间段专注度上升/下降产生的原因，点击专注度变化点，可与教学视频联动，并根据课堂教学内容给出提升专注度的建议。 6.▲同课对比：可展示某一个班级在同一门课程中，与其他班级的课堂互动、学生专注度、出勤率、前排就座率的对比情况，将不同班级的学风进行可视化展示。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 7.课堂提问分析：可展示高阶提问（分析、评价、应用等）数量在总提问数量中的占比，通过查看学生专注度的变化，可优化高阶提问的内容，帮助学生从被动思考转向主动思考，培养学生自主学习能力。 8.支持已分析的课程可查看分析报告，可按照学期、学院筛选，按照课程名称或教师姓名搜索。 9.支持在课堂教学结束后生成AI课堂分析报告，支持报告导出下载。 10.●AI课堂分析报告内容可推送至大模型评课系统，辅助教学督导员可以在督导评课的同时查看AI课堂分析报告，提高督导的效率与准确性。 11.支持按照课堂出勤率、前排就座率、专注度、活跃度、互动次数、讲课时长等指标排序，点击可查看课堂分析报告，报告内容可与教学视频联动。 课程教学分析报告 1.课程进度：根据每门课程进度，统计出平均课堂出勤率，平均前排就座率，平均课堂专注度，平均课堂活跃度数据，并与全校的平均数据进行对比。 2.不同课程对比：在课程教学结束后，可选择不同课程将学生专注度、课堂活跃度、出勤率、前排就座率进行对比，并与全院的平均值进行对比。 3.●教学效果展示：在课程结束后，可生成课程班画像，可通过学期、学院进行筛选；支持导出；支持展示课程的基础信息，包括课程名称、教师姓名，开课学院、授课班级；支持展示该课程的被评次数，包括已上课堂数、总体被评次数、AI评价次数和人工评价次数，人工评价次数中包含领导、督导、同行和学生的评价次数；支持展示该课程的被评价情况，包括整体得分、等级、各等级分布情况、与全校和全院平均分对比、主观评价和各指标项得分；支持选择数据来源，包括AI+人工评价、AI评价、人工评价；支持通过列表展示该课程所有的被评记录，包括AI评价记录、督导评价记录、同行评价记录和学生评价记录，可进一步查看评价详情。 4.助力高维教学设计：能统计高维教学模块的讲解时长，学生平均学习专注度时长，同时AI智能体可根据授课内容推荐高维教学模块的讲解案例，供教师优化高维教学的教学设计。 校级、院级、教师三级教学质量分析报告 1.校级教学质量报告：可整合前期产生的各类评教信息及数据，生成校级教学质量报告。将AI评价结果和人工评价结果结合起来，展示全校和每个学院的整体评课情况，可通过学期、学院进行筛选；支持以Word和PDF两种格式导出；支持展示全校整体每种类型的评课参与情况，包含总评次数、AI评价和人工评价次数，领导评价、督导评价、同行评价和学生评价的评价次数及参与率；支持展示全校或每个学院所有课程和授课教师的被评覆盖情况，包括总覆盖率、AI评价覆盖率和人工评价覆盖率，可进一步查看具体的课程或教师评价列表；支持从多角度对比展示全校整体或每个学院的被评得分情况，支持选择AI+人工评价、只看AI评价、只看人工评价等多种数据来源，展示维度包含：总体得分情况、学院得分情况、课程得分情况、教师得分情况、指标项得分情况，对比各评价项的得分情况，包括每一项一级指标、二级指标的平均分、最高分、最低分等。 2.▲院级教学质量报告：可生成二级院级教学质量报告，支持通过AI从教学效果、教学内容、教学风格、异常课堂等多个方面更深层地分析全校或每个二级学院的教学质量，支持从高阶性、创新性、趣味性三方面分析展示每个学院教学内容设计情况。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3.▲教师教学质量报告：可生成教师个人教学质量报告。支持将人工和AI评价结果结合起来，可通过学期进行筛选；支持Word和PDF导出；支持展示该教师的被评次数，包括已上课堂数、总体被评次数、AI评价次数和人工评价次数，人工评价次数中包含领导、督导、同行和学生的评价次数；包括整体得分、等级、各等级分布情况、与全校和全院平均分对比、主观评价和各指标项得分；支持通过AI从教学效果、教学内容等多个方面更深层的分析每个教师的教学质量，支持分析学生出勤率、前排就座率、学生平均课堂专注度和课堂活跃度，展示教师课堂的教学效果及变化趋势；支持和同类课程、全院、全校进行对比展示；支持展示一个学期中数据变化特征和趋势；支持从高阶性、创新性和趣味性三个方面深入分析教学内容，对比展示该教师课程和同类课程高阶性、创新性和趣味性内容的讲解次数。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | 教师个人教学分析 | 支持教师用个人工号和密码登录后，支持展示教师个人信息、课程基本信息，并可查看个人教学视频、课堂分析报告、课堂复盘信息，提供各功能模块的统一入口；同步我校教务系统课表数据，自动提示教师下次上课的日期、地点，以减少教师迟到的发生率；自动为教师提示最新生成的课堂复盘信息，点击可跳转至对应详情页。 课堂复盘 1.展示本课程截止到目前为止所有分析过的课堂列表，包含上课时间、上课地点等信息；点击可查看相应节次的教学日志和课堂分析复盘详情。 2.支持AI对课堂教学内容进行提炼、总结，对课堂教学进行复盘，生成教学亮点、教学效果内容并给出教学建议供教师参考，教师可对生成的内容进行复制和编辑。 3.支持从语言表达连贯性、语言表达能力、语境理解、语义准确性等方面分析老师教学中的语言表达流畅度，自动分析展示优点与缺点。 4.▲支持查看每门课程AI分析学生行为数据：课堂出勤人数、缺勤人数、出勤率及前排就座率；提供查看详情入口，可查看课堂出勤图片。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 5.支持查看每门课程AI识别课堂中学生趴桌子、玩手机等行为，呈现该行为在课堂中的占比；提供查看详情入口，可按时间线查看具体图片。 6.支持AI分析学生课堂专注度变化；支持以时间轴形式展示学生学习专注度；支持鼠标点击查看对应时间点的学生专注度、所处的教学环节及主要教学内容，支持点击时间轴查看当时学生学习状态的图片。支持分析学生专注度变化趋势，自动定位专注度波动上升/下降的课堂时段并在实时专注度图中标注；支持呈现专注度上升/下降的时间段内的主要教学内容以及AI归因分析结果；支持点击跳转至对应课堂录播片段，助力教师优化教学。 7.●支持AI自动从课堂教学内容中提炼高阶性、创新性、趣味性、课程思政、产业要素类教学内容片段，自动生成片段标题、摘要；支持汇总统计各类片段的数量、讲解时长及对应时段学生平均专注度，帮助教师了解学习情况；并且AI可结合课堂内容辅助生成相关教学案例和讲解建议，支持点击唤醒AI智能体查看并可和AI智能体进行问答。 8.辅助教师分析课堂结构设计的合理性，各个环节的时间分配是否合理并给出建议。基于课堂教学环节、讲解时间分配等数据，自动生成课堂结构综合诊断结论。分析课堂是否包含导入、讲授、互动/练习以及总结等完整教学结构。结合课堂教学环节、时间分配、节奏变化等数据，自动生成教学结构的优化建议，辅助教师进行教学设计。 9.●AI智能体：内置AI智能体，需具备对话与理解能力，支持长文本对话，可以自动理解词汇、语法与上下文信息，支持生成流畅、连贯和符合语言习惯的文本回复。教师可根据界面展示的高维教学分析情况，和AI智能体进行对话，助力教师在教学中如何设计高维教学内容。 10.●产业要素评价：AI自动分析教师授课过程中，是否有关于连接产业的场景，解决的现实问题，产业在企业的落地案例等讲解。包含业务作业流程、行业标准与规范、行业技术与工具、实践案例、职业素养、职业岗位能力等维度，可在课堂分析报告中查看。 11.●课堂思政评价：AI自动分析教师授课过程中，是否有爱国敬业、价值体现、职业精神、创新精神等内容（演示时单节课不少于1项），可在课堂分析报告中查看。 班级画像 1.▲支持按课程维度呈现教师个人所授全部课程及对应课程班信息，包括上课班级名称与班级人数。对于同一门课程，支持选择两个或多个课程班进行对比分析，展示并对比出勤率、前排就座率、学习专注度等核心指标；同时支持按教学节次维度，对比不同教学班在出勤率、前排就座率、学生专注度等维度的差异。便于教师对同一门课程不同教学班的学习情况进行对比分析。（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 2.支持展示教师教授所有课程的平均出勤率、前排就座率、学生专注度、课堂互动情况，并与教师所在学院的均值做对比。 3.支持从高维教学内容维度将本课程与全校同类课程进行对比，包括高阶性、创新性、趣味性、课程思政、产业要素等各类教学内容的讲解个数或时长。 4.●支持同课异构对比分析，支持从教学效果维度，将本课程与全校同类课程进行对比，包括课堂出勤率、前排就座率、学习专注度、课堂互动占比；支持从课堂环节结构维度，将本课程与全校同类课程进行对比，具体环节包括导入、讲授、互动/练习和总结；支持从高维教学内容维度，将本课程与全校同类课程进行对比，包括高阶性、创新性、趣味性、课程思政等各类教学内容的讲解个数。 数据分析 1.支持生成教师不同学期的学生评教排名数据，并展现变化趋势。 2.支持教师查看校领导、中层干部、督导、同行、学生对自己的评价结果，支持从不同维度查看评教结果。支持实时推送听课评教信息并对评课人姓名及分数匿名。 3.支持教师本人查看督导和同行对自己的综合评价，支持查看每个人对自己的评价详情，支持评课人姓名及评教分数隐藏。 4.支持教师本人按照课程班级查看学生对自己的综合评价，支持查看班级每个学生对自己的评价详情，支持学生姓名隐藏。 |  |  |  |
|  |  | 后台管理 | 1.教室监测：支持按教学楼监看教室状态，包括教室所属校区、所属教学楼、教室名称、教室类型、上课状态、设备异常状态、直播、录制状态等。 2.设备接入：支持网络摄像头、录播主机、教学电脑等设备接入；支持在线观看摄像头、录播主机、教学电脑等实时画面；支持查看设备的在线状态、流接入状态。 3.工作日志：支持记录各类人员的工作日志、巡课日志，包含人员姓名、工号、日期、时间等信息，并可按照人员姓名、工号、日期、时间进行检索。 4.▲可视化数据看板（投标文件中须提供具备法定资质的第三方机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章） 支撑生成当日教师上课人数、学生上课人次，当日上课课次，全校AI评分总体情况并根据评价指标呈现数据分析结果。 支撑展示课堂AI得分分布，以图形展示。 支撑展示当日学生出勤率、抬头率、前排就座率的数据。 支持展示本学期教师AI评分的数据，以滚动形式展示。 支持生成按照年级、学院、专业、班级进行学生行为分析的数据对比，并展现变化趋势。 支持定制化开发，能够学校根据需要提供自定义看板内容（自定义看板页数不少于3页）。 |  |  |  |
| 9 | 服务器 | 国产化平台服务器 | 用于平台部署 | 1.设备形态：2U机架式服务器。 2.处理器： ≥2颗国产 CPU，单颗 ≥32 核 64 线程，主频 ≥2.7GHz。 3.内存：≥4根16GB DDR4内存，整机≥64GB；支持≥32个内存插槽。 4.硬盘：≥2块2TB 3.5英寸SATA企业级硬盘；前置支持≥12块3.5/2.5英寸硬盘，内置支持≥2块M.2 SSD。 5.RAID控制器：配置 2G 缓存 RAID 卡，支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60。 6.网络：板载≥2个千兆以太网电口，≥1个独立千兆管理专用网口，支持OCP3.0网卡扩展。 7.PCIe扩展：≥10个标准PCIe扩展插槽。 8.电源：≥2个1300W冗余电源，支持1+1冗余。 9.散热：配置冗余热插拔风扇，支持N+1冗余。 10.I/O接口：≥4个USB接口，≥2个VGA接口，≥1个串口。 11.导轨：配套机架安装导轨。 12.支持统信UOS、银河麒麟等国产操作系统。 | 1 | 台 |
| 10 |  | 录播服务终端 | 用于教室流收录及处理 | 1.1U机架式主机。 2.CPU：≥16线程。 3.≥16G内存。 4.≥1TB硬盘。 5.≥800W电源*1。 6.支持7x24h 不间断运行。 | 6 | 套 |
| 11 |  | 国产化语音服务器 | 用于语音分析及字幕转换 | 1.设备形态：2U机架式服务器。 2.处理器： ≥2颗国产化 CPU，单颗 ≥32 核 64 线程，主频 ≥2.7GHz。 3.内存：≥2根32GB DDR4内存，整机≥64GB；支持≥32个内存插槽。 4.硬盘：≥2块1.92TB NVMe SSD企业级固态硬盘；前置支持≥12块3.5/2.5英寸硬盘，内置支持≥2块M.2 SSD。 5.RAID控制器：配置 2G 缓存 RAID 卡，支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60。 6.▲GPU:≥3张GPU，单卡≥16GB显存，混合精度(FP16/FP32)≥64 TFLOPS性能不低于NVIDIA T4，可支持本项目≥120间教室语音分析；（投标文件中须提供承诺函，并加盖投标人公章）。 7.网络：板载≥2个千兆以太网电口，≥1个独立千兆管理专用网口，支持OCP3.0网卡扩展。 8.PCIe扩展：≥10个标准PCIe扩展插槽。 9.电源：≥2个1500W冗余电源，支持1+1冗余。 10.散热：配置冗余热插拔风扇，支持N+1冗余。 11.I/O接口：≥4个USB接口，≥2个VGA接口，≥1个串口。 12.导轨：配套机架安装导轨。 13.支持统信UOS、银河麒麟等国产操作系统。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 国产化大模型算力服务器 | 用于大模型理解教师授课内容、教学环节，授课优缺点，实时问答、AI自动督导等内容 | 1.设备形态：4U机架式服务器。 2.处理器：≥2颗国产化CPU，≥ 48 核 / 96 线程，基频 ≥ 2.1GHz，最大睿频3.9GHz，三级缓存60MB。 3.内存：≥8根32GB DDR5 5600MHz高速内存，整机内存≥256GB。 4.硬盘：≥2块1.92TB SATA企业级固态硬盘。 5.RAID控制器：搭载≥4GB高速缓存。 6.▲GPU:≥5张GPU，单卡≥24GB显存，性能不低于RTX4090，可支持本项目≥120间教室大模型分析（投标文件中须提供承诺函，并加盖投标人公章）。 7.网络：≥4口千兆电口，配置双口万兆光口网卡，配套原厂万兆光模块。 8.PCI I/O插槽：支持≥12个PCIe 5.0插槽，内置专用阵列卡槽位和OCP 3.0专用网卡插槽。 8.电源：≥4个2200W铂金级冗余电源，支持N+N冗余备份。 9.散热：支持 ≥ 8 个热插拔冗余风扇，N+1 冗余。 10.I/O接口：前面接口≥ 2 × USB3.0 + ≥1 × VGA + ≥1 × TypeC Debug 口，后面板接口≥ 2 × USB3.0 +≥ 1 × VGA + ≥1 × RJ45 HDM 管理网口，内部接口≥ 1 × USB3.0。 11.导轨：配套机架安装导轨。 | 1 | 套 |
| 13 |  | 国产化课堂分析终端 | 用于部署课堂分析系统 | 1.整机：可装配≥8个全国产化节点，用于AI学生分布分析，实现学生出勤、就坐情况分析。 2.单个节点：国产化CPU，CPU≥8核，主频≥2.4GHz；内存：≥DDR4 16GB，；存储：系统盘≥32GB，数据盘≥1T固态盘；交互接口：≥2路TYPE-C接口，外接扩展坞可扩展HDMI和USB；网络接口：≥2路RJ45网口，10M/100M/1000M自适应。 3.状态展示：展示≥8个节点的运行状态。 4.电源：≥2个220V电源模块，可插拔，支持主备、均流，支持电压、电流和风扇状态实时监测报警。 | 2 | 套 |
| 14 |  | 国产化存储服务器 | 用于存储课程视频及分析报告，课程视频存储一学年，分析报告存储2学年 | ▲配套企业级存储机械硬盘，硬盘需采用SATA接口，转速≥7.2k，单套服务器存储硬盘总容量≥500T，两套共计≥1000T存储容量。（投标文件中须提供承诺函，并加盖投标人公章） 1.主机：48盘位，CPU ≥8核16线程 ，主频≥2.8GHz ，网口≥2*1Gb*1。 2.运行内存：≥8G DDR4*2。 3.系统盘：≥240G SSD。 4.PCIe扩展：≥NIC 双口 10G网卡(带多模光模块＋光纤)。 5.采用SAN和NAS统一集成的架构，统一管理，具备IP SAN和NAS融合组网能力，不需额外配置 NAS 网关。 6.控制器：配置双控制器，每控制器≥8核处理器，主频≥2.8Ghz。 7.RAID支持： 支持RAID0、1、10、5、6 等并可混合配置。 8.支持一次写入，多次读取模式。对关键数据进行保护，防止被篡改。 9.支持存储自动分层和SSD读缓存，系统自动将动态热点数据提升至高速盘中，以解决动态数据热点的性能问题。 10.电源 ：≥1600W 热插拔电源， 支持 1+1 冗余。 11.兼容多种操作系统：包含Windows、Linux 、Vmware、统信UOS，麒麟、凝思等。 | 2 | 套 |
| 15 | 配套设备 | 48口交换机(含光模块） | 交换机，用于新建服务器接入学校核心交换机使用 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps。 2.固化接口≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+（含双端8个光模块），≥2个10GE堆叠口。 3.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 4.支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。 5.通过云管理平台可对该系列交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入。 | 1 | 台 |
| 16 |  | 42U机柜 | 安装放置服务器 | 含8位16A的PDU*2，前玻璃后门板。 | 2 | 台 |
| 17 | 辅材线缆及施工调试 | 辅材线缆及施工调试 | 项目所需辅材及实施调试，满足项目所需 | 1.线材及配套辅材：提供本项目所需的所有六类网线、音频线、电源线、线管、线槽、支架及固定件等全部线材和辅材，所有教室POE监控摄像机必须实现24小时不间断工作，摄像机实现两路信号分流（一路到督导平台存储，一路到安防平台存储），接入学校安防的网络线缆、电源线缆接到楼层机柜（实现楼层机柜集中管控），然后从楼层机柜到楼宇弱电间，具体数量根据甲方现场实际需求配置，费用包含在投标报价中。 2.施工部署及安装调试：完成本项目建设和使用所需的全部设备和系统的布线、安装、部署、配置、对接及联调，包括摄像机、拾音器、交换机、服务器、存储及平台软件等，确保设备互通、系统功能正常并满足验收要求。 | 1 | 项 |

备注：技术参数中带“●”参数为演示项，不提供不得分。技术参数中带“▲”参数为重要参数，需提供证明材料（包括但不限于产品说明书、白皮书、检测报告、截图等）并加盖供应商公章，未提供证明材料视作负偏离。本项目核心产品为：多模态大模型督导平台

3. 验收标准：

（1）建设完成的多模态大模型督导平台符合项目方案中的设计与要求。

（2）各类产品到达交货地点后，采购人和中标供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

（3）对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标供应商提出书面异议，中标供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

（4）经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

4. 其他要求

本项目由投标人自行踏勘，投标人应自行承担踏勘过程中产生的相关费用及安全责任。无论投标人是否自行踏勘，均视为已充分了解项目现场实际情况，并在投标报价、实施方案、工期安排及售后服务中充分考虑相关因素；中标后不得以未踏勘现场或对现场条件了解不足为由提出费用增加、工期顺延或降低服务标准等要求。

踏勘地点：常州信息职业技术大学

联系人：  戴艳

联系电话：13961180836

5. 实质性要求

采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

| 序号 | 相应要求 | 提供材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机接入授权: ★为方便统一管理，所投设备需与原有智慧教室监控管理平台进行无缝对接，实现视频预览、录像回放功能。 | 投标文件中须提供承诺函，并加盖投标人公章 |
| 2 | 多模态大模型督导平台： ★系统具备良好的开放性和兼容性和可扩展性，需对接学校教务课表、学工系统、用户组织信息、统一身份认证等，实现根据课表自动录制课程，师生便捷登录和权限管理，并开放数据库及数据字典，确保后续与各系统数据流通，能够自动周期性同步对接数据，保证系统数据一致。 | 投标文件中须提供承诺函，并加盖投标人公章 |
| 3 | 人员驻场：★投标人须承诺自签订合同之日起，为采购人配备不少于3名驻场服务人员（学校免费提供场地，水电及办公设施设备等费用由投标人承担），连续提供不少于2年的现场运维保障服务，相关人员及服务费用均包含在投标报价中，不另行收费。 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |

6. 样品

无

7. 演示

上传演示视频的形式

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容共15条，内容如下：

①多模态大模型督导平台中智能评课标注●项内容（第2、4、11、13条）；

②多模态大模型督导平台中课堂实录分析标注●项内容（第1条）；

③多模态大模型督导平台中学生课堂行为分析标注●项内容（第5条）；

④多模态大模型督导平台中教师授课分析标注●项内容（第7条）；

⑤多模态大模型督导平台中教学质量分析标注●项内容（课堂分析报告中第4、10条；课程分析报告中第3条）；

⑥多模态大模型督导平台中教师个人教学分析标注●项内容（第7、9、10、11条；班级画像中第4条）；

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧督导系统建设 | 工业 |

9.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价）*30%*100。 | 0 | 30 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） | 下列评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 15 | 是 | 否 |
| 2.1 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案(包括但不限于培训计划、培训内容、培训方式、培训师资力量等)进行评分。 (1)培训方案科学、合理、详尽，可行性强，能够提供符合项目需求的方式及师资力量的，得3分； (2)培训方案满足采购项目要求，方案全面、合理，得2分； (3)培训方案能够满足采购项目基本要求 ，响应中包含整体培训方案，但缺少项目针对性、合理性的得1分； (4)缺少培训方案或不可行的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.2 | 项目进度保障方案 | 投标人须综合考虑招标人的实际情况，制定出切实可行的项目进度保障方案，评标委员会根据其方案进行评分。 (1)提供的方案内容理解准确，优于本项目采购需求，方案的全面性、准确性和针对性强，得3分； (2)提供的方案内容基本准确，适合本项目采购需求，方案的全面性、准确性和针对性较强，得2分； (3)提供的方案内容理解有待提升，基本适合本项目采购需求，方案的全面性、准确性和针对性有待改善，得1分； (4)方案差或者未提供的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.3 | 供货安装调试方案 | 供货安装实施方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行安装实施，承诺按要求安装完整，有具体详实的安装计划得3分；安排人员安装，承诺按要求安装完整，有安装实施计划得2分；有人员安装，但安装实施计划不完善有待加强得1分；差的或未提供相关内容的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.4 | 技术方案 | 技术方案：所供产品有自己的技术优势，有具体详实的技术方案 (包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在设计原理、功能等方面的优势等)得3分；所供产品无技术优势，能够基本满足采购需求，有技术方案得2分；所供产品无技术优势，技术方案简陋有待完善得1分；差的或未提供相关内容的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分： 1、售后服务措施完善、维修响应时间及时、备件供应保障充足、人员售后配置详细、远程报修服务方案全面、实时维修统计详尽等，能保障采购人获得高质量售后服务的，得3分； 2、售后服务措施较完善、维修响应时间较及时、备件供应保障较充足、人员售后配置较详细、远程报修服务方案较全面、实时维修统计较详尽等，能在一定程度上保障采购人获得较高质量售后服务的，得2分； 3、基本满足本项目实际要求，但内容有待完善的，得1分； 4、差的或未提供相关内容的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  | 0 | 55 | 否 | 是 |
| 3.1 | 技术参数响应 | 评委会根据投标人所投产品技术参数及要求的响应情况进行评分： 1.标注▲项为重要指标项，满分25分，每未满足一项扣1分,扣完为止; 注： (1)凡单项标识内含多条技术参数及要求的，所有参数均须满足或优于采购要求，任意一条不满足的，该项不予认可。 (2)采购需求中明确约定需提供证明材料的，投标人须按要求提供佐证材料以证明参数响应；未按规定提供的，该项不得分。为方便评审，建议投标人对证明材料中关键参数逐一高亮标注。 | 0 | 25 | 否 | 是 |
| 3.2 | 功能演示 | 本项目投标人须采用统一身份认证登录访问方式，在高校真实的软件运行环境进行平台功能录制视频演示（提供加盖服务单位管理部门公章的证明扫描件），不允许剪辑拼接、ppt、静态页面、多系统拼凑等非真实系统演示。总时长控制在15分钟内，文件格式为MP4格式。为防止剪辑拼接，视频录制时需同步展示精确到毫秒的计时界面，并需保证演示功能与本次项目交付产品一致。 - 标注●项为需要提供视频演示的指标项，满分15分，每未满足一项扣1分,扣完为止; 2.具体演示功能：①多模态大模型督导平台中智能评课标注●项内容（第2、4、11、13条）； ②多模态大模型督导平台中课堂实录分析标注●项内容（第1条）； ③多模态大模型督导平台中学生课堂行为分析标注●项内容（第5条）； ④多模态大模型督导平台中教师授课分析标注●项内容（第7条）； ⑤多模态大模型督导平台中教学质量分析标注●项内容（课堂分析报告中第4、10条；课程分析报告中第3条）； ⑥多模态大模型督导平台中教师个人教学分析标注●项内容（第7、9、10、11条；班级画像中第4条）； | 0 | 15 | 否 | 是 |
| 3.3 | 业绩 | 自 2023年7月1日以来 (以合同签订日期为准)，投标人具有类似项目业绩（包含语音分析、大模型分析相关系统），每提供一个得1分，共6分。 注：投标文件中同时提供完整的业绩合同和验收证明(如验收报告等证明材料)扫描件；如以上材料无法体现项目内容、合同签订时间等关键评审内容，须提供业主 (合同甲方)出具的证明材料，且提供的材料须经评标委员会认可，否则不予计分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 企业实力 | 投标人具有在有效期内的下列证书，每提供一项得1分，满分5分： （1）信息安全管理体系认证证书ISO27001 （2）信息技术服务管理体系认证证书ISO 20000-1 (3)数据存储安全管理体系认证证书ISO 27040 (4)人工智能管理体系认证证书ISO42001 (5)隐私信息管理体系认证证书ISO IEC 27701 注：投标文件中须提供证书复印件或扫描件。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.5 | 人员配备 | 1.项目经理 投标人拟派本项目的项目经理同时具备高级信息系统项目管理师、人工智能应用工程师证书，得1分。 2.项目组成员 （1）投标人拟派项目组成员（不含项目经理）中具有人工智能算法工程师证书的，得0.5分； （2）投标人拟派项目组成员（不含项目经理）中具有网络规划设计师（高级）证书的，得0.5分； 注： 投标文件中提供有效证书扫描件及本项目开标截止日前三个月内任意一个月投标单位为其缴纳的社保证明材料扫描件，未按要求提供或材料不清晰或无法证明的不得分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.6 | 增值服务 | 免费运维质保三年的基础上，每增加1年得1分。最高得2分。提供承诺函加盖公章。（格式自拟） | 0 | 2 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

十二、关于符合本国产品标准的声明函

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付期：

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

十三、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价符合性审查 | 属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价招标文件规定比例的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 × 招标文件预设比例，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 报价 审查 | 报价审查 | 由评委审查，报价合理的予以通过。 根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 价格折扣文件格式 | 关于符合本国产品标准的声明函 | 属于提供本国产品的提供《关于符合本国产品标准的声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。