地面数字电视省前端相关设备更新项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0182

采购人：江苏省广播电视局

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年十月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 评标标准	17

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	20

第五章	 合同主要条款及格式	30

第六章 投标文件格式及附件	35

# 第一章 招标公告

项目概况

地面数字电视省前端相关设备更新项目的潜在供应商应在苏采云获取招标文件，并于2026年11月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0182

项目名称：地面数字电视省前端相关设备更新项目

采购方式：公开招标

预算金额：140万元

最高限价：140万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：地面数字电视省前端相关设备更新项目，具体详见招标文件。

合同履行期限：签订合同后30个日历日内完成本项目。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表、利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳增值税或企业所得税的凭据，及社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；

5、参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购工程。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购工程。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业工程：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网苏采云系统

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年11月18日9点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

2、集中考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。

3、供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

4、公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次招标存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

5、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6、是否接受进口产品：不接受。

7、本项目所属行业：制造业。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏省广播电视局

地 址：江苏省南京市秦淮区中山东路132号

联系人：孙伯明

联系电话：025-84752231

2、采购代理机构信息

名 称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市中山路99号12楼1212室

联系方式：江跃025-84200819

3、项目联系方式

项目联系人：江跃

电话：025-84200819

# 第二章供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

  - 2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

  - 2.2“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

  - 2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

  - 3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）国统字〔2017〕213号》。

  - 3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

  - 3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

  - 3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

  - 3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

  - 3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

  - 3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 实施本国产品标准及相关政策

3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.8.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.8.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.8.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.8.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。二、招标文件

4、招标文件组成

  - 4.1招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

  - 4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

  - 4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

  - 5.1招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 5.2招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

  - 6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

  - 6.3 供应商应用人民币报价。

  - 6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

  - 6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

  - 6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7、联合投标

本次项目不接受联合体形式投标。

8、投标费用

8.1 招标代理服务费：本次采购，中标供应商按中标金额*0.42%计取（不足4000元按照4000元）向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期招标人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

8.2 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9、投标文件组成

  - 9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

  - 9.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

  - 9.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

- ★投标申请及声明；

- ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

- ★第一章投标邀请中申请人的资格要求规定的资格条件证明文件；

（4）★《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

  - 11.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

  - 11.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

  - 11.3提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

  - 11.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）拟投入本项目人员配备表；

（2）项目实施方案；

（3）服务承诺；

（4）★《技术条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 供应商的投标报价，是指提供招标项目货物，并进行项目安装、调试、验收及售后等相关服务的所有费用。包括但不限于：货物价格（含全套配件货物、备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运杂费、保险费、卸装、产品保管保护费、调试费、培训及售后服务费、有关行业专管部门验收、税金、利润、不可预见费及其它相关所有费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

14、投标有效期

  - 14.1自开标之日起60天内投标有效。

  - 14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件的份数、签署

  - 15.1除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

16、投标文件的递交

  - 16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

  - 16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

  - 16.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

17.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

18、投标文件的修改和撤回

  - 18.1 投标文件的修改

  - 18.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

  - 18.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 18.2 投标文件的撤回

  - 18.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

  - 18.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 18.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

  - 19.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

  - 19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

  - 19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20、评标

  - 20.1评标组织

    - 评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

    - （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - （2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - （3）对投标文件进行比较和评价；

    - （4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

    - （5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

  - 20.2评标程序

    - 20.2.1投标文件的资格审查。

20.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

20.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

    - 20.2.2投标文件的符合性审查。

      - 20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

      - 20.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

      - 20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

      - 20.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

      - （1）未按招标文件规定签署、盖章的；

      - （2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

      - （3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

      - （4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

      - （5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

      - （6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

      - （7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

      - （8）不同供应商的投标文件相互混装；

      - （9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

      - （10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

      - （11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

      - （12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

      - （13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

      - （14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

      - （15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

      - （16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

      - （17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

      - （18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

      - 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

      - 20.2.2.5 废标

20.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

20.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

20.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

20.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

20.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.3 投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

20.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

    - 20.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

      - （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

      - （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

      - （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

      - （4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

      - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 20.3评标方法和标准

    - 20.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

    - 20.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

    - 20.3.3评分标准详见文件第三章。

21、确定中标供应商

  - 21.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

  - 21.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商

  - （1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

  - （2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

  - 按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

  - 21.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

  - 21.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

  - 21.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

  - 21.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22、编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23、评标过程的保密性

  - 23.1招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

  - 23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

  - 23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

24、签订合同

  - 24.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 24.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 24.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 24.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

  - 26.1供应商（投标人）认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

  - 26.2质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

  - 26.3质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

  - 26.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 26.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

  - 26.6招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、诚实信用

  - 28.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 28.2供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。   经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

  - 28.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 28.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会推荐中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2 | 技术参数 | 根据招标文件第四章招标项目要求，对响应文件中响应情况说明满足程度进行打分，全部响应即满足采购文件第四章招标项目要求的得30分；其中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的参数为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2分；其余参数，有一项负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 （投标供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。▲号指标参数须提供第三方检验报告或者技术支持资料（如厂家证明、白皮书、彩页、手册、说明书等），如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则另须提供相关证明材料，并在技术条款偏离表中详细标明所在投标文件中的页码和位置，未提供材料的，评审时不予认可；其他参数以技术条款偏离中应答为准） | 30 |
| 3 | 企业业绩 | 1、供应商或所投产品制造商自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有所投复用器产品供货案例，每提供1个有效案例得1分，最高得5分； 2、供应商或所投产品制造商自2022 年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有所投信号质量监测产品供货案例，每提供1个有效案例得1分，最高得5分。 （提供有效合同加盖供应商公章，合同需能反映出相关内容，否则不得分） | 10 |
| 4 | 质保期 | 供电设备中免维护铅酸蓄电池固定为5年。 其他设备质保期3年，在此基础上，每增加一年得1分，最多得3分。（提供承诺书加盖公章） | 3 |
| 5.1 | 服务方案 | 实施方案： 根据投标供应商对本项目的实施方案（包含：组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施）综合评分进行综合评分： （a）实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得9分； （b）实施方案较全面，进度安排、组织架构较为合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施基本满足项目需求，得6分； （c）实施方案较片面，进度安排、组织架构一般，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施一般得3分； （d）实施方案片面无针对性，进度安排、组织架构不太合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施不太全面的或未提供实施方案的得0分。 | 9 |
| 5.2 |  | 培训方案： 根据投标供应商对本项目的培训方案（包含：培训计划、培训内容等）进行综合评分： （a）培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训内容的得9分； （b）培训方案较全面，基本合理有效，培训计划、培训内容基本完整的得6分； （c）培训方案较片面，执行有效性欠缺，培训计划、培训内容一般的得3分； （d）培训方案空洞、不具备执行有效性，培训计划培训内容粗略或未提供培训方案的得0分。 | 9 |
| 5.3 |  | 售后服务方案： 根据投标供应商对本项目的售后服务方案（包括并不限于制定详细的质保期内、外的售后服务方案，服务流程及内容具体，响应时间，服务人员配备等内容）进行综合评分： （a）售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备得9分； （b）售后服务方案较全面，基本服务流程及内容较为完善，响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求得6分； （c）售后服务方案较片面，服务流程及内容一般，响应时间一般，服务人员匹配一般得3分； （d）售后服务方案片面无针对性，服务流程及内容空洞或欠缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺的或未提供售后服务方案的得0分。 | 9 |
| 6 | 合计 | 100分 |  |

说明：

1、小微企业的价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。

（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目名称：地面数字电视省前端相关设备更新项目

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号设备 | 复用器 | 3 | 台 |  |
|  |  | 3米C波段卫星接收天线 | 3 | 套 |  |
| 2 | 监控大屏 | 显示设备 | 9 | 台 |  |
|  |  | 拼接处理器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 系统集成 | 1 | 套 |  |
| 3 | 供电设备 | 免维护铅酸蓄电池 | 80 | 节 |  |
|  |  | STS静态转换开关 | 1 | 台 |  |
|  |  | 微波供电设备 | 1 | 套 |  |
| 4 | 网络安全防护设备 | 网络安全运维审计（堡垒机） | 1 | 台 | 核心产品 |
|  |  | 网络安全日志审计 | 1 | 台 |  |
| 5 | 播出信号质量评估设备 | 信号质量监测设备 | 8 | 台 |  |
|  |  | 码流采集设备 | 4 | 台 |  |

三、技术参数要求

（一）、信号设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复用器 | 可替换地数省前端当前在用复用器且技术指标不低于现有设备，满足自主可控和可集成性要求，必须包含以下功能： ▲1)设备为1U嵌入式架构，非X86架构；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，检测报告内容须覆盖本条所列技术指标） ▲2)设备为插卡式结构，具备不少于6个通用卡槽，可扩展提供各类接口、功能，例如编码、解码、调制、卫星接收、ASI接口、DS3接口等；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，检测报告内容须覆盖本条所列技术指标） ▲3)设备机框具备至少4路全双工SFP接口（2+2），光模块、电模块可选（为通信安全且避免占用设备板卡槽位，不得采用IP接口卡等简易扩展IP的方式），单个IP接口输入或输出码率不低于900Mbps；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，检测报告内容须覆盖本条所列技术指标） ▲4)设备前面板具备LCD液晶显示面板及板卡状态指示灯，方便设备信息查询；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，检测报告内容须覆盖本条所列技术指标） ▲5)提供5个可自定义为输入输出的ASI端口；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，检测报告内容须覆盖本条所列技术指标） 6)背板端口备份和节目备份授权，不少于256个端口备份和256个节目备份； ▲7) 具备有效期内的广播电视设备器材入网认定证书，证书品种应覆盖所投产品，并提供可查询的证明材料； ★8)设备具备高可靠性，须保障无故障运行时间大于100000小时；（提供第三方检测机构出具的产品可靠性检验证书，并提供相关证书复印件） ▲9)设备符合环境标志产品技术规范要求；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，检测报告内容须覆盖本条所列技术指标） 10)提供双电源供电方式，电源提供交/直流可选，提供电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断； 11)提供基于WEB的中文图像用户界面的设备管理和业务配置； 12)设备提供独立的控制网口，可实现基于SNMP的集中网络管理，可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控，并可提供软件升级。同时应提供设备通信协议，协议应与原设备一致，便于无缝接入原来的监控系统； |
| 2 | 3米C波段卫星接收天线 | 1)天线主体3.0m、主焦、精度≤2.0mm RMS、立柱式； 2)增益≥39.3 dBi@3.8GHz、旁瓣满足CCIR 580-5； 3)指向与驱动：手动；方位0–360°、俯仰0–90°、极化±180°； 4)机械环境：工作风速97km/h、生存风速≥200km/h、温度-40至+60℃、裹冰13/25mm； 5)底座浇筑、天线安装、对星调试、原天线拆除工作； 6)其中一套卫星天线提供融雪系统，由采购人指定安装位置。 |

（二）、监控大屏

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示设备 | 1)屏幕：55英寸，16:9，可视面积≥1209.6×680.3mm； 2)面板：IPS（或S-IPS）工业级液晶面板，直下式LED背光，屏面防眩光处理； 3)拼缝：单边边框≤0.44mm，相邻两屏拼缝（边到边）合计≤0.88mm； 4)分辨率：≥1920×1080@60Hz，提供1080P/60逐行信号； 5)亮度：≥500 cd/m²（典型值）； 6)对比度：≥1100:1（典型值，静态； 7)可视角度：≥178°/178°（对比度≥10时）； 8)响应时间：≤8ms（G to G）； 9)色彩：不低于16.7M色（8bit）； 10)亮度均匀性：九点均匀性≥85%； 11)色度一致性：同批次各屏之间色差ΔE≤3； 12)坏点：符合ISO 9241-307 Class II及以上，屏面中心区不得有亮点； ▲13)使用寿命：面板标称寿命≥60000小时；（提供第三方检测报告） 14)信号输入：DVI-D×1、HDMI×2、DisplayPort×1； 15)信号环出：具备数字信号环出（DP或HDMI daisy chain）能力； 16)控制接口：RS-232C输入×1及环出×1，LAN 100M网口×1，提供显示单元ID编址（不少于1~9）； 17)其他接口：USB Type-A×1；VGA或复合视频（BNC）作可选，不作为考核项； 18)运行能力：提供7×24小时连续运行，MTBF≥50000小时； 19)安装方式：提供壁挂、立柱、嵌入式、机柜式安装；提供横向与纵向（含吊装）安装不影响色彩、亮度与寿命； 20)整机尺寸与重量：单屏外形≤1211×682×100mm，整机重量≤25kg； 21)安装孔位：VESA标准，M6螺钉孔； 22)结构：金属外壳，阻燃材料，具备良好散热与抗电磁干扰能力； 23)功耗：整机典型功耗≤300W，待机功耗≤3W； 24)环境与电源：工作温度0~40℃、湿度20%~80%（不结露），存储−20~60℃；AC 100~240V、50/60Hz自适应； 25)维修性：提供壁挂前拆装，便于单屏更换而不拆整墙； 26)一致性：9台须为同一品牌、同一型号、同一批次； 27)质保：质保期内免费更换故障整机； 28)到货及上墙验收：核对数量、型号、外观、序列号，查验原厂证明与检测报告；检查拼接平整度、拼缝用塞尺抽检（边到边≤0.88mm）、各屏ID与控制响应、无缝跨屏漫游； 29)连续点亮测试：整墙连续点亮72小时，期间不得出现花屏、闪屏、自动重启、单屏失效。 |
| 2 | 拼接处理器 | 1)基于硬件的交换架构，板卡模块化设计，可灵活配置、扩展； 2)输入：不少于12路DVI/HDMI（最大分辨率1920x1200@60）输入，2路DP （最大分辨率4096x2160@60）输入； 3)输出：不少于8路DVI/HDMI（最大分辨率1920x1200@60）输出； 4)提供音频输出； 5)提供不同类型的视频信号在拼接屏上多样显示，包括不限于：信号裁剪，画面分割、叠加、漫游，图层、台标、底图、滚动字母等显示效果； 6)提供多端网管控制； 7)双AC电源冗余输入，提供断电自动恢复。 |
| 3 | 系统集成 | 1)要求在现有位置进行改造，布局为2x4规格，配备音响输出，拼接处理器与屏幕间使用DVI/HDMI光纤线连接，并且对挂架、装饰墙做相应改造； 2)拼接屏供电、线路、支架等改造施工，包含线缆、音响与辅材； 3)拼接屏立面基础结构及管线等改造。 |

（三）、供电设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 免维护铅酸蓄电池 | 1)12V100AH阀控式密封铅酸蓄电池，2组32节，2组4节1组8节； 2)浮充寿命为：25℃环境温度下不低于10年； 3)正、负极端子有明显标志，并预留用于监控的测量端子及日常维护的测量空间； 4)外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰； 5)蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 6)蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆； 7)采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象； 8)蓄电池组应可安装在标准型电池架内，整组电池无电气物暴露； 9)放电终止电压：按《YD/T 799-2010通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.7条规定的方法试验，3h率单体终止电压为10.8V，1h率单体终止电压10.5V； 10)容量保持率：静置28天后其容量保存率不低于96%； 11)密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于95%； 12)防酸雾性能：电池在正常浮充工作过程中应无酸雾溢出； 13)耐过充电能力：蓄电池按YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.13条要求试验后，其外观应无明显变形及渗液； 14)负责UPS系统蓄电池更换的安装及工程测试，UPS主机蓄电池参数设置； 15)生产日期：设备到货前3个月以内； 16)安装时负责旧蓄电池组的拆除； 17)原厂7*24免费保修服务。 |
| 2 | STS静态转换开关 | 1)输入：2路，单相230V/50Hz，IEC C20（额定16A），配2根输入线； 2)输出：不少于8路；其中 IEC C13（10A/路）不少于8路，IEC C19（16A/路）不少于1路； 3)总输出容量 ≥3kW（16A@230V）；每路过流保护； 4)切换性能：自动 + 手动；判据为失压/欠压/过压；切换时间≤12ms；主路优先、可自动回切； 5)机械：19英寸机架1U；面板显示主/备路状态、输出电流、告警； 6)监控：提供 SNMP/Web 网管 + 告警干接点，便于接入现有动环监控； 7)环境与认证：0-45℃、湿度0-95%、海拔 ≤3000m。 |
| 3 | 微波供电设备 | 1)电源数量及规格：200A 2台；100A 1台。 2)物理参数：系统高度：2U。重量：≤10kg（不含整流模块）。安装方式：19英寸机架或嵌入式机柜安装。走线方式：前进前出。维护模式：前维护。温控方式：自然散热。防护等级：IP20。 3)交流输入：输入制式：220/380 V AC三相四线，兼容单相220 V AC、双火线110 V AC。额定电压：200/346～240/415 V AC。电压范围：85/148～300/520 V AC。输入频率：45～65 Hz，额定值50 Hz/60 Hz。 4)直流输入（HVDC）：输入制式：HVDC（HV+，HV−）输入。额定电压：380 V DC。电压范围：85～420 V DC。 5)直流输出：输出电压范围：−42～−58 V DC。额定输出电压：−53.5 V DC。最大输出功率：10 kW。额定输出电流：200 A。稳压精度：≤±1%。峰-峰值杂音电压：≤200 mV。均流不平衡度：≤±5%（50%～100%负载）。 6)配电与保护：直流配电配置：负载支路提供2路80A/1P、4路63A/1P、2路40A/1P空开；电池支路提供2路100A/1P空开。交流输入过压保护：>300 V AC动作；恢复至290 V AC后系统恢复输出。交流输入欠压保护：<80 V AC动作；恢复至85 V AC后系统恢复输出。直流输入过压保护：>420 V DC动作；恢复至414 V DC后系统恢复输出。直流输出过压保护：动作范围56～60 V DC。其他保护：系统具备过压、欠压、过流、短路及过热等多重保护机制，并内置智能监控模块，实时监测运行状态，异常时迅速切断故障路径。 7)环境适应性：工作温度：−40℃～+65℃；55℃～65℃时模块自动降额。贮存温度：−40℃～+70℃。运输温度：−40℃～+70℃。工作湿度：5%RH～90%RH，无凝露。贮存湿度：5%RH～95%RH，无凝露。海拔要求：0m～4000m；2000～4000m环境下高温降额，每升高200m，工作温度降低1℃。 8)可靠性与维护：整流模块MTBF：>50万小时。热插拔：提供整流模块、监控模块热插拔。电池管理：智能化蓄电池管理和电池保护功能，延长电池使用寿命。远程监控：提供环境监控，通过干接点、串口等实现远程管理。在线升级：提供远程在线升级。 9)整流模块配置：系统最多可配置5个整流模块。模块1：额定功率2000 W（176～300 V AC），效率>96%。模块2：额定功率1000 W（176～300 V AC），效率>95%（25%～100%带载）。 10)监控模块：配备监控模块，提供SNMP、HTTPS WebUI，提供协议，并提供接入现有监控系统。 11)直流电源逆变器1台，将站内−48V直流逆变为220V交流，为交流设备提供不间断电源。直流输入：额定 DC 48V（−48V 制式，正极接地）；输入范围40-57.6V；防反接保护；输入端反灌杂音电流不大于输入电流的1%。交流输出：额定220VAC，50Hz，纯正弦波（不得为方波/修正波）；容量3kVA，有功3kW（要求功率因1.0满额；若产品功率因数0.8，须选4kVA 机型并在投标文件注明）；稳压精度 ≤±3%；频率50Hz±0.5Hz；波形失真度≤3%（线性负载）；负载25%→50%→75突变时电压变化≤5%，瞬态恢复≤5ms。 |

（四）、网络安全防护设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全运维审计（堡垒机） | 1)机架式设备。 ▲2)国产自主可控处理器，须列入安全可靠测评目录Ⅰ级及以上。提供证明材料。 ▲3)操作系统：预装正版国产操作系统，须列入安全可靠测评目录Ⅰ级及以上，含终身授权。 4)提供纳管国产操作系统（麒麟、统信、欧拉等）及主流非信创资产（操作系统、应用系统、安全设备、网络设备、数据库等）。 5)提供字符协议（SSH/Telnet）、图形协议（RDP/VNC）、文件传输协议（FTP/SFTP）及主流数据库协议的运维与审计。 6)提供操作全程录屏及文本审计记录，提供动态双因素认证。 7)最大提供600路字符会话或300路图形会话并发。 8)至少50个永久资产数量授权。 9)技术服务应含7×24小时热线提供、5×8小时远程技术提供；质保服务应含硬件更换服务、硬件维修服务、软件功能更新、问题修复、漏洞修复。 |
| 2 | 网络安全日志审计 | 1)机架式设备。 ▲2)国产自主可控处理器，须列入安全可靠测评目录Ⅰ级及以上。提供证明材料。 ▲3)操作系统：预装正版国产操作系统，须列入安全可靠测评目录Ⅰ级及以上，含终身授权。 4)内存≥16GB，有效存储容量≥4TB，日志保存时间不少于6个月。 5)提供Syslog、SNMP、WMI、Agent等多种日志采集方式。 6)内置日志解析规则≥5000条，提供对采集日志进行标准化、归一化处理。 7)提供安全事件关联分析与告警。 8)日志处理性能（平均）≥1000EPS，提供使用和服务在内的多种审计数据源的日志采集，并且提供日志过滤归并功能提高日志采集能力；系统内置日志分析规则库，提供针对日志的查询，告警，审计，报表，报告等功能，提供自定义分析规则与自定义报表、报告；提供多种多样的可视化日志分析能力。 9)至少50个永久日志源接入授权，覆盖主流设备与系统。 10)技术服务应含7×24小时热线提供、5×8小时远程技术提供；质保服务应含硬件更换服务、硬件维修服务、软件功能更新、问题修复、漏洞修复。 |

（五）、播出信号质量评估设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号质量监测设备 | 1)机箱及电源：2U定制机箱（带热备份冗余电源，前面板LCD显控）； 2)码流技术监测：提供 TR 101 290 三级告警；码率与带宽实时统计；PID 与节目级分析；PSI/SI 表解析与一致性检查。 3)视音频质量监测：提供黑场、静帧、静音、爆音检测；视频一致性监测；宏块（马赛克）错误监测；音视频丢失检测。 4)网络层监测：丢包、抖动、连续计数错误等网络层质量监测。 5)报警功能：实时报警显示、报警查询、分级报警（视频层/传输层/系统层）。 6)其他：其中1台提供不少于3个频点的DTMB解调接收，至少提供4个千兆网口，具备外显输出卡，提供2块大屏的输出显示，具有DVI、HDMI接口可供选择，每屏的显示分辨率均可达1920*1080，设备硬件需满足提供监测软件60路标清或30路高清同时运行多画面监控及码流监测。 7)软件授权沿用现有 U-key 授权。供应商须负责完成原授权向新设备的迁移。 |
| 2 | 码流采集设备 | 1)机箱及电源：2U定制机箱（带热备份冗余电源，前面板LCD显控）； 2)码流接口与协议：提供 TS over IP（UDP/RTP，单播/组播，IGMP v2/v3）；提供 MPTS 与 SPTS；提供188/204字节包长；提供 PSI/SI 表解析。 3)并发采集：单台并发采集流数满足采购人现场业务采集路数需求，中标后现场核验，单流码率1-50Mbps；采集不得丢包。 4)录存容量：单台有效录存容量 ≥120TB；采用不少于12个企业级硬盘、热插拔盘位、RAID 冗余（允许单盘故障不中断录存）。 5)网络接口：不少于6×千兆电口，码流采集与数据上送分离。 6)录存策略：提供按通道/节目/时段设定录存计划；提供循环覆盖与按优先级保留；提供断点续录；提供开机自动恢复录存任务。 7)检索与回放：提供按时间、通道、节目名称、事件标记检索；提供在线回放与下载导出。 8)码流监测分析：码率/带宽实时统计、PID 与节目级分析、TR 101 290三级告警、音视频丢失与静帧检测；提供告警记录与历史查询。 9)供货文件：产品合格证、出厂检验报告、主要部件原厂证明。 10)质保期内免费更换故障部件。 |

四、商务要求

（一）、报价应包含设备、运输、安装施工、系统集成、调试验收、旧设备或电池拆除、辅材、培训、税费及招标文件要求的质保服务等费用。

（二）、服务要求

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的技术规格、参数相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方不得有出租、抵押等有损于货物权的行为。

（三）、验收标准

1、乙方应出具设备明细清单，列明产品名称、品牌、规格型号、数量、单价、金额等信息。甲双方现场验收乙方提供的货物数量、质量或品牌等不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权按乙方投标价格扣减相应货物金额或拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

2、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

5、乙方在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

（四）质保要求

★供应商应为本项目提供不少于三年的整体原厂质保（供电设备中免维护铅酸蓄电池为5年），从验收合格之日起计算，响应时需提供承诺函。

（五）售后服务要求

（1）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

（2）供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

（六）付款方式

签订合同后15个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款；采购人验收合格后，供应商开具符合财务规定的全款正式发票，自采购人收到发票后10个工作日内，向供应商支付剩余全部款项。

# 第五章	合同主要条款及格式

江苏省政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下货物单价为___________（大写）人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于           标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；           （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）服务承诺；

（5）投标承诺；                                 （6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的技术规格、参数相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、交付时间：

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

无

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：签订合同后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款；甲方验收合格后，乙方开具符合财务规定的全款正式发票，自甲方收到发票后10个工作日内，向乙方支付剩余全部款项。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式      份，甲乙双方各执      份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 第六章投标文件格式及附件

投标文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：

## 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、投标申请及声明

二、法定代表人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、技术条款偏离表

六、商务条款偏离表

七、技术方案

八、拟参与本项目供货人员一览表

九、相关承诺

十、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省广播电视局

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4、我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6、如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、其它说明：

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格

法定代表人授权委托书

江苏省广播电视局：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月 日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人：（签字）

被授权人：（签字）

日期：年月 日

被授权人身份证正反面：

目录三、开标一览表格式

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年 月 日

目录四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 产品名称 | 品牌/规格/型号/产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

说明：

1、本表仅供参考，供应商可以根据实际情况自行罗列相关子项目，并将相关报价罗列于上述“分项报价表”中；行数不够，自行添加。

目录五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、技术方案

技术方案（内容自拟）

目录八、拟参与本项目供货人员一览表

拟参与本项目供货人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

目录九、相关承诺

相关承诺（若有）

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省广播电视局：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：年月日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏省广播电视局：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。(若有)

主要专业技术能力有：。(若有)

声明人（公章）：

日期：年月日

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通  知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。