招　标　文　件

项目名称：宿迁市计量测试所化学衡器类设备检测

装置采购项目

项目编号：JSZC-321300-JSHB-G2026-0008

（货物类项目，专门面向中小企业采购）

采   购  人：    宿迁市计量测试所

采购代理机构：江苏宏邦工程管理咨询有限公司

日        期：2026年10月27 日

总  目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	23

第四章 采购需求	32

第五章 评标方法与评标标准	40

第六章 投标文件格式	48

# 第一章 投标邀请

受 宿迁市计量测试所 的委托， 江苏宏邦工程管理咨询有限公司 就 宿迁市计量测试所化学衡器类设备检测装置采购项目(JSZC-321300-JSHB-G2026-0008)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市计量测试所化学衡器类设备检测装置采购项目 的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年11月17日09:30（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JSHB-G2026-0008

2.项目名称：宿迁市计量测试所化学衡器类设备检测装置采购项目

3.预算金额：150.2万元

4.本项目设定最高限价：148.7万元

5.采购需求（简介）：宿迁市计量测试所化学衡器类设备检测装置采购项目,主要包含：酸度计检定仪、液体恒温槽、温湿度检定箱、温湿度试验设备自动检定系统、质量比较仪、检定电导率仪专用交流电阻箱、水分快速测定仪、干燥箱、温湿度巡检仪等，详细内容见第四章采购需求。

6.合同履行期限：合同签订后30日历天内送到甲方指定地点完成安装、调试、检定/校准并经验收合格后交付甲方使用。

7.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或江苏政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分1包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月17日09时30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

### 六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

5.财政部门监督电话：0527-84363063。

### 七、本次招标联系方式

1.招标人信息

名 称：宿迁市计量测试所

地 址：宿迁市经济开发区建陵路西侧

联系人：倪铮铮

联系方式：0527-84568695

2.采购代理机构信息

名 称：江苏宏邦工程管理咨询有限公司

地　址：宿迁市凯林瑞百货大楼10楼1002室

联系人：董田田

联系方式：052788858966、18360131381

### 八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网、宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第五章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第 1 种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 代理服务费由采购人按计价格〔2002〕1980号文件规定标准的60%计取支付，评委费据实结算。可使用数字人民币支付。 |
| 10 | 其他 | 1.本招标文件设置“□”的，以□内打√项内容为准。 2.踏勘现场：本项目不组织踏勘现场，各投标人自行踏勘，费用自理。因未踏勘或未仔细踏勘造成的损失自负。 3.信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1.招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律法规。

3.适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受到中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。

4.投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5.招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。

6.政府采购政策

本项目落实的政府采购政策为应序号为6.1、6.3

6.1中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

本项目按以下第（1）项政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予/ %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准）

6.2 政府采购节能产品、环境标志产品

6.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

6.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

6.2.3采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四部分采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知，本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四部分采购需求。

## 二、招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成：

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9.招标文件的修改

9.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，并对投标人具有约束力。

9.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

10.投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

10.4投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的采购文件为准。

1.6投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

11.投标文件构成

11.1投标声明及承诺函。

11.2法人授权书；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表。

11.4综合评审评分项相关技术文件

11.5商务文件

11.5.1投标人承担的类似项目业绩一览表；

11.5.2其他商务文件。

11.6投标人认为有必要提供的其他材料。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被苏采云系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人在开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

12.投标文件的加密

投标人应使用经苏采云系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。

13.投标报价

13.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、包装、运输、装卸、保险、税金、售后等完成本项目所涉及的一切相关费用。

13.3报价注意事项：投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

15.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

## 四、投标文件的提交

16.投标文件的提交

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

投标人应将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间之前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

16.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

## 五、无效标、废标、串通投标认定条款

18.无效投标条款

18.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.3未按招标文件要求提供电子投标文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

18.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.5投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

18.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.8其他评标委员会认为有必要取消的投标；

18.9法律法规规定的其他情况。

19.废标条款

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

20.投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21.取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律法规规定的其他情况。

22.串通投标的情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

22.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

22.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、中标；

22.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、中标；

22.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

22.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 六、开标、资格审查、评标程序

23.开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

24.开标流程

24.1不见面开标主要程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.1.1开标主持；

24.1.2投标人对电子投标文件解密；

24.1.3唱标；

24.1.4开标会议结束。

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26.评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。

27.评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28.评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、合同履行期限和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2相同品牌产品投标

28.2.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

28.2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

28.2.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.3澄清有关问题。

28.3.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过“苏采云”系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。

28.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，

28.3.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

28.4异常低价投标审查。

28.4.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值的50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

28.4.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

28.5比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.6推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

## 七、中标及合同签订

29.确定中标人

29.1中标投标人确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为 1个工作日。

29.2在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

29.3采购人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

29.4采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30.中标通知书

30.1中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人不得放弃中标。中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

30.2中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供4份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

30.3采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

30.4项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、中标结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、中标投标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、中标结果时应当同时公告中标、中标投标人的评审总得分。

31.签订和公告合同

31.1采购人与中标投标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

32.履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 /%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代缴履约保证金，按采购合同价的 / %（以履约保证金原提交金额的6折））计取。除银行电汇、网上银行、数字人外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：

除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

33.线上融资

中小微企业投标人可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com），凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

34.合同履行

34.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

34.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

## 八、验收及付款

35.验收（考核）

采购人应当组成验收（考核）小组，验收（考核）人员应当按照约定的验收（考核）标准，对投标人的履约情况开展验收（考核）。验收（考核）结束后，验收（考核）人员应当出具验收（考核）报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

36.付款

按照付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的50%，合同签订后按规定支付；

进度款：全部设备货物安装调试完毕、检定/校准完成经验收合格并提供全额增值税专用发票后付至合同金额的100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

## 九、质疑与投诉

37.质疑与投诉

37.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市计量测试所/江苏宏邦工程管理咨询有限公司

联系电话：0527-84568695/0527-88858966

通讯地址：宿迁市经济开发区建陵路西侧/宿迁市凯琳瑞百货大楼10楼

37.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

37.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间。

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：宿迁市计量测试所化学衡器类设备检测装置采购项目

项目编号：

甲方：（买方）  宿迁市计量测试所

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  宿迁市计量测试所化学衡器类设备检测装置采购项目（项目编号：        ）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宿迁市计量测试所化学衡器类设备检测装置采购项目

1.2 标的质量：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

1.3 标的数量（规模）：共9套设备

1.4 履行时间（期限）：

供货期：合同签订后30日历天内送到甲方指定地点完成安装、调试、检定/校准并经验收合格后交付甲方使用；

质保期：24个月（从验收合格之日起算起）。

1.5 履行地点：宿迁市计量测试所，具体由采购人指定。

1.6 履行方式： 现场交货履行

1.7 其他要求

1.7.1供货要求

供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

1.7.2质量保证

1.7.2.1投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在售后服务期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

1.7.2.2根据当地法定检验机构的检验结果或者在售后服务期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。

1.7.2.3投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

1.7.2.4如果投标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。

1.7.3培训要求

1.7.3.1中标人须派遣有设备操作、管理、维护经验的工程师，到采购人单位对采购单位的人员进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保使用单位能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

1.7.3.2中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。上述资料的费用包含在投标报价内。

1.7.3.3所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均计入投标报价中。

1.7.4售后服务

1.7.4.1验收通过之日起对设备保修    年。售后服务期内，投标人对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，投标人应在24小时内立即予以维修或更换，由此引起的一切费用由投标人承担。

1.7.4.2投标人需提供详细技术服务方案，包括但不限于：设备安装建设规范、设备工作原理、设备部件结构组成、设备操作手册、设备运行维护手册、设备软件使用手册等。

1.7.4.3技术支持响应时间。在售后服务期内，投标人服务时间应为 7×24小时，当投标产品或软件遭到损坏或出现故障时，要在用户报修之时起2小时内做出响应，并在24小时内到达现场，开展维修维护工作，视情况双方协商设备恢复正常运行时限。

1.7.4.4售后服务期过后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

1.7.4.5中标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由中标人承担。每出现一次，由中标人向采购人支付合同总额 2%违约金（可在应付款项中扣除）。

1.7.5验收要求

1.7.5.1 验收组织：甲方负责组织履约验收，可委托采购代理机构具体组织，并根据项目特点抽取政府采购专家参与验收。验收小组由甲方（含使用单位）代表、政府采购专家等组成。乙方（制造商或其授权代表）应派员配合验收，并在验收文件上签章确认。

1.7.5.2 到货验收：全部设备送达甲方指定地点后一周内，由验收小组（或甲乙双方）对货物数量、品种、规格型号、外观、包装、运输保存方式、随附资料、合格证及品牌标志等进行检查清点，签署《货物数量清点单据》或到货验收记录。不合格的，乙方应无条件限期退货或换货，费用由乙方承担。

1.7.5.3 资料交付及安装调试：设备开箱验收时，乙方应提供使用说明书、产品介绍、装箱清单、合格证等技术资料；由制造商或其授权代表机构、授权技术人员对设备进行安装、调试、操作，使用单位技术人员实际操作检验设备功能、性能指标等符合要求。

1.7.5.4 质量验收：所有计量器具（设备）须附带省级以上（含省级）法定计量机构出具的合格有效溯源（检定/校准）证书，证书单位为宿迁市计量测试所；结果页内容应至少包含检定规程中规定的首次检定项目，或校准规范中规定的全项目，且结果页不能有不符合项。未提供或证书不符合要求的，不予通过验收，检测相关费用由乙方承担；首次检定或校准不合格的，因不合格所发生的全部费用均由乙方承担。校准结果应符合装置技术指标要求。

1.7.5.5 终验：全部设备安装调试、检定/校准完成并具备验收条件后，乙方向甲方提交项目验收技术资料及终验申请单；甲方收到申请后3个工作日内组织终验。验收合格的，签署验收书/终验单；验收不合格的，按本合同约定限期整改、更换或退货。因乙方原因造成无法验收通过的，甲方有权拒绝付款，并追究乙方违约责任。

1.7.5.6 验收标准：本合同、招标文件第四章采购需求及乙方投标文件承诺。验收合格之日为质保期起算日，并作为合同款项支付条件。

1.7.6节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

1.7.7商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

1.7.8采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.8人员配备

投标人须组建专业的技术服务团队，人员配置满足本次采购需求，其中包含项目组负责人  1  名，项目组其他成员不少于  2  名。

1.9项目实施要求

1.9.1项目实施方案

针对本项目提供项目实施方案，包括但不限于项目实施方案、供货期管理、完整性要求、风险预防及控制措施突发事件处置方案。

1.9.2培训方案

投标人针对本项目提供培训方案，包括但不限于完整、可靠、操作性强的培训方案、培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法和培训师资等。

1.9.3质量保障措施

针对本项目提供质量保障措施，包括但不限于提供所投产品的知名度、市场占有率及质量保障措施。

1.9.4人员配备

针对本项目提供人员配备，包括但不限于拟投入本项目人员管理及人员配备情况和使用计划（含人员安排、管理机构健全程度、服务人员素质等内容）。

1.9.5售后服务

针对本项目提供售后服务，包括但不限于响应时间、上门时间、服务人员的技术水平和应急处理方案等。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币          元整（¥：       ）人民币或其他币种。

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额：人民币 元整（¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目无须缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：签订合同后按规定支付合同总价款的50%预付款；全部设备货物安装调试完毕、检定/校准完成经验收合格并提供全额增值税专用发票后付至合同金额的100%。

乙方应向甲方提供符合要求的增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。

在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  4  小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为    月（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作，可委托采购代理机构具体组织，并根据项目特点抽取政府采购专家参与验收。验收小组由甲方（含使用单位）代表、政府采购专家等组成。乙方（制造商或其授权代表）应派员配合验收，并在验收文件上签章确认。

11.2 甲方在组织履约验收前，根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容；验收标准按本合同、招标文件第四章采购需求及乙方投标文件承诺执行。乙方应按验收方案做好配合工作。

11.3 对于实际使用人与甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收；如有必要，甲方邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关意见作为验收资料。

11.4 验收按到货验收、安装调试及检定/校准、终验分阶段实施，具体按本合同1.7.5及招标文件第四章采购需求执行。到货验收签署《货物数量清点单据》或到货验收记录；终验合格签署验收书/终验单。

11.5 验收时，验收小组按照合同约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认，出具验收书，列明各项标准验收情况及项目总体评价。验收书由验收小组出具，甲方（含使用单位）和乙方（制造商或其授权代表）签章确认，验收资料存档备查。验收结果作为合同款项支付及质保期起算的依据；本项目不收取履约保证金。

11.6 验收合格的项目，甲方按合同约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的，甲方有权要求乙方限期整改、更换或退货；因乙方原因造成无法验收通过的，甲方有权拒绝付款并追究乙方违约责任。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方及时报告本级财政部门。合同履行、违约责任和争议解决适用《中华人民共和国民法典》及本合同约定。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 千分之五 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 千分之壹   向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 千分之五 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 百分之十  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）

本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

1.项目编号：JSZC-321300-JSHB-G2026-0008

2.项目名称：宿迁市计量测试所化学衡器类设备检测装置采购项目

3.预算金额：150.2万元

4.本项目设定最高限价：148.7万元

二、合同履行期限、地点及要求

（一）供货期：合同签订后30日历天内送到甲方指定地点完成安装、调试、检定/校准并经验收合格后交付甲方使用；

（二）质保期：24个月（从验收合格之日起算起）。

（三）供货地点：宿迁市计量测试所，具体由采购人指定。

（四）质量要求：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

三、付款方式

签订合同后按规定支付合同总价款的50%预付款；全部设备货物安装调试完毕、检定/校准完成经验收合格并提供全额增值税专用发票后付至合同金额的100%。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 采购内容清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸度计检定仪 | 1 |  |
| 2 | 液体恒温槽 | 1 | 一套（两台） |
| 3 | 温湿度检定箱 | 1 | 核心产品 |
| 4 | 温湿度试验设备自动检定系统 | 1 |  |
| 5 | 质量比较仪 | 1 |  |
| 6 | 检定电导率仪专用交流电阻箱 | 1 |  |
| 7 | 水分快速测定仪 | 1 |  |
| 8 | 干燥箱 | 1 |  |
| 9 | 温湿度巡检仪 | 1 |  |

- 酸度计检定仪参数要求

- 1.酸度计检定仪：用于开展酸度计检定工作，满足JJG 919-2023《pH 计检定仪检定规程》要求。

- ★2.pH测量范围：0.00～14.00pH。

- ▲3.电位测量范围：（-2000mV～+2000)mV。

- 4.内置高阻器:1 GΩ、3 GΩ各一路。

- ▲5.准确度等级：不低于0.0006级。

- ▲6.具有pH和mV两种输出模式，可检定0.001级及以下酸度计。

- 液体恒温槽参数要求

- 一）液体低温槽

- ▲1.温度范围:(-80~100)℃。

- ▲2.温度波动度：±0.01℃/10min。

- ▲3.温度均匀性：水平温差≤ 0.01℃，垂直温差≤ 0.01℃。

- ▲4.升降温速率可调：（0.1~1.0）℃。

- 5.工作腔尺寸：≥φ138mm×450mm。

- 二）液体高温槽

- ▲1.温度范围:(90~300)℃。

- ▲2.温度波动度：±0.01℃/10min。

- ▲3.温度均匀性：水平温差≤ 0.01℃，垂直温差≤ 0.01℃。

- ▲4.升降温速率可调：（0.1~1.0）℃。

- 5.工作腔尺寸：≥Φ126mm×450mm。

- 6.人机交互：≥7英寸触屏。

（三）温湿度检定箱参数要求

- 1.温湿度检定箱：用于开展温湿度计校准工作，满足JJF 1564-2016 《温湿度标准箱校准规范》要求。

- ★2.温度范围：（-40~80）℃。

- ▲3.温度波动度：≤±0.1℃/30min（≤±0.05℃/30min仅开温度）。

- 4.温度均匀性：≤ 0.2℃@（5℃~50℃），0.6℃@（＜ 5℃，50℃~80℃）。

- ▲5.湿度范围：10%RH~95%RH@（20℃~50℃）。

- ▲6.湿度波动度：≤±0.5%RH/30min。

- 7.湿度均匀性：≤0.8%RH@20℃。

- 8.温度升降速度：20℃至 80℃≤40min，20℃至 -40℃≤60min。

- 9.湿度升降速度:10%RH 至 90%RH≤30min，90%RH 至 10%RH≤50min。

- 10.温度变化率：≤ 0.1℃ /min。

- 11.湿度变化率：≤ 0.6%RH/min。

- ▲12.工作腔容积：≥320L。

- 13.有效工作尺寸：≥700×580×750 深宽高（mm）。

- ▲14.配备内门，内门上配备两个可关闭操作孔。

- 15.人机交互：≥7英寸触屏。

（四）温湿度试验设备自动检定系统参数要求

1.温湿度试验设备自动检定系统：用于开展环境温湿度设备校准工作，满足JJF 1171-2024 《温湿度巡回检测仪校准规范》要求。

▲2.温度测量范围：(-100～300)℃。

▲3.相对湿度测量范围：(20～95)%RH。

▲4.扩展不确定度：温度 U=0.2℃（k=2），湿度 U=2.0%RH（k=2）。

- 质量比较仪参数要求

1.质量比较仪：用于开展M1等级2000kg、1000kg砝码的检定工作。满足JJF 1326-2011《质量⽐较仪》校准规范和JJG 99-2022《砝码》检定规程要求。

2.测量精度：

★2.1测量范围：≥2000kg。

★2.2实际分度值：≤2g。

★2.3 Pt=2t时重复性≤3g， 扩展不确定度U =6μg～9g(k=2)。

(投标时需提供省级及以上法定计量技术机构出具的证书报告)

2.4具有称重传感器单通道独立转换功能，⾃动完成⻆差系数调节。（提供功能页面截图）

2.5能够⾃动判断砝码放置位置，具有偏载报警功能。（提供功能页面截图）

2.6具备实时温度补偿功能，使其在不同现场环境下都能保持良好的计量特性。

2.7秤体材料及耐磨：采⽤304 不锈钢材料，表⾯采⽤磨砂处理，具备良好的耐磨性能。

▲2.8运输安全：秤体结构设有专⽤锁紧机构，运输过程中可以锁紧称重传感器，避免其损坏，⽅便外带。（提供实物结构照片）

2.9秤体具有⽅便吊装或叉⻋装卸的结构。

- 3、配备缓降装置：

- 3.1一键升降将被检砝码平稳加载到质量比较仪上。

3.2运行行程：大于200mm，运行速度：2mm-20mm/s。

3.3.电源电压：220V。

3.4.具有自脱离防撞措施，避免损伤检测设备。

3.5.具有整块大理石用于装置的减震，提供高稳定性。

4.配备自动定心秤盘。

5.配备F2等级1000kg砝码，数量：2只；要求整块304不锈钢加工，非焊接拼接。

（六）检定电导率仪专用交流电阻箱参数要求

1.检定电导率仪专用交流电阻箱：满足JJF1636-2017《交流电阻箱校准规范》。

▲2.电导量限：0.05μS～2.5×10⁴μS；

▲3.准确度：0.07%（1μS～2.5×10⁴μS），0.1%（0.05μS～1μS）；

▲4.温度范围：10～50℃；配备电导检定专用连接线（3针、8针等）。

（七）水分快速测定仪参数要求

1.水分快速测定仪：满足JJG 891-2019 《电容法和电阻法谷物水分测定仪检定规程》要求。

▲2.符合0.5级准确度要求。

（八）干燥箱参数要求

1.干燥箱：满足JJF1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》要求。

▲2.温度量限：50～300℃。

3.工作区域尺寸：≥0.6m³。

4.功率：小于5900W。

▲5.温度波动1℃温度误差±2℃。

▲6.均匀度2℃。

7.显示精度：≤0.1℃。

▲8.最大允许误差：±2℃。

（九）温湿度巡检仪参数要求

1.温湿度巡检仪：满足JJF 2019-2022《液体恒温试验设备温度性能测试规范》要求。

2.配套24只热电阻、7只热电偶、6只温湿度传感器；

▲3.总通道数：不低于24通道；分辨力：温度0.01℃，湿度0.01%RH。

▲4.铂电阻传感器（A级）：

-200～-30℃：准确度 ≤±0.20℃；

-30～+200℃：准确度 ≤±0.10℃；

200～300℃：准确度 ≤±0.20℃。

5.热电偶传感器（工业I级）：

300～375℃：准确度 ≤±1.5℃；

375～1100℃：准确度 ≤±0.4%·t℃（t为实测温度）；

湿度传感器：准确度 ≤±1.5%RH；重复性 ≤0.05%RH。

注：1.上述带星号（“★”）的技术条款除特别说明外，投标供应商须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

2.上述▲号参数指标（如有）为主要技术参数要求，提供的招标文件技术参数中所要求（如有）的技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），否则将视为未响应▲号参数，作负偏离处理。

五、其他要求

1.供货要求

供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

2.质量保证

（1）投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在售后服务期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在售后服务期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。

3.人员培训要求

（1）由制造商或其授权代表机构或其授权技术人员对使用单位技术人员进行培训。

（2）培训时长：不少于3天，直至使用单位技术人员能独立操作为止。

（3）培训内容：设备原理、操作、日常维护保养等。

（4）培训人数：不少于5人。

（5）培训地点：采购人指定地点。

4.售后服务

（1）制造商或其授权代表机构应具有完善的售后服务制度，具备完备的售后服务条件，拥有经培训的专业技术人员，能够为本项目所需装置提供及时、专业的售后服务。

（2）竞标商应在竞标响应文件中应对售后服务做出正式承诺，并详尽描述售后服务的相关应急维修时限安排、维护保养时间安排、主要售后服务人员、售后服务条件、售后服务机构联系信息、维修服务收费标准等。

（3）验收通过之日起免费质保24个月（从验收合格之日起算起），清单中另有规定的从其规定。质保期内，中标供应商对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由中标供应商承担。

（4）技术支持响应时间。一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题 1 天内现场解决，质保期内相关费用由中标供应商承担，质保期满后乙方收取成本费。

（5）五天内不能解决问题的要提供备用设备。

5.验收要求

(1)验收组织方：采购人委托采购代理公司组织，抽取政府采购专家进行验收。

(2)验收参与方：由使用单位、制造商或其授权代表机构共同验收。

(3)数量清点：在全部设备到货后一周内，对货物数量进行清点，签署《货物数量清点单据》。

(4)资料交付：在设备开箱验收时提供使用说明书，产品介绍等相关技术资料，开箱时随设备有产品说明书，装箱清单等。

(5)安装调试：由制造商或其授权代表机构或其授权技术人员对装置进行安装、调试、操作，并由使用单位技术人员对设备实际操作，以检验设备的功能、性能指标等符合要求。

(6)质量验收：所有计量器具（设备）须附带省级以上（含省级）法定计量机构出具的合格有效溯源（检定/校准）证书，结果页内容应至少包含检定规程中规定的首次检定项目，或校准规范中规定的全项目，且结果页不能有不符合项。（证书单位为宿迁市计量测试所）。未提供或证书不符合要求的，不予通过验收，且检测相关费用由中标供应商承担（如首次检定或校准不合格，因不合格所发生的全部费用，均由供应商承担）。校准结果符合装置技术指标要求，并经使用单位、制造商或其授权代表验收合格后，各方在验收报告上签章。

6.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

7.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

六、项目实施要求

1.项目实施方案

针对本项目提供项目实施方案，包括但不限于项目技术方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等。

2.针对本项目提供的技术支撑和实施计划方案，包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面内容。

3.培训方案

投标人针对本项目提供培训方案，包括但不限于完整、可靠、操作性强的培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面内容。

4.售后服务

针对本项目提供售后服务，包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面内容。

七、注意事项

1.本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、以及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4.供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 30.00分 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中所列内容，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得30分。标★项为实质性参数要求，不接受负偏离。“▲”为重点参数要求，每有一项不满足的扣0.65分；其余为一般参数要求（▲、★除外），每有一项负偏离扣0.31分，扣完为止。投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 8.00分 | 投标人或所投产品制造商自2023年8月1日以来（以合同签订时间为准），具有承担过类似项目业绩的，每有一个得2分，本项最高得8分。 注：须提供中标或成交通知书、合同、验收报告原件扫描件，且合同业绩中主要内容、标的、合同签订日期、金额清晰可见，否则不得分。 |
|  | 节能环保 | 2.00分 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分； 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。未提供的不得分。 |
| 项目实施方要求 | 实施方案 | 8.00分 | 评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目技术方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：①方案内容全面具体、详实充分，各项子方案（技术方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）均优于采购人的实际需求，针对性极强，逻辑清晰、可操作性突出，能够有效指导项目全过程实施，得8分；②方案内容较为全面具体，各项子方案整体优于采购人的基本要求，具有较好的针对性和可操作性，能够较好地指导项目实施，得6分；③方案内容基本全面、完整，各项子方案能够满足采购人的基本要求，具有一定的合理性和可行性，可满足项目常规实施需要，得4分；④方案内容不够全面，部分子方案存在内容空泛、细节缺失或逻辑不清的情况，不能完全满足采购人的要求，针对性和可操作性不足，得2分；⑤方案有重大缺陷或未提供的得0分。 |
|  | 技术支撑与实施计划方案 | 6.00 | 评委根据投标文件中项目技术支撑和实施计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：①实施方案技术支撑配置全面优于采购人的要求，针对本项目特点具有极强的针对性，项目进度分析具体详实、关键节点清晰明确，人员配置、质控、验收及安全保障等各环节衔接科学严密，可操作性突出，得6分；②实施方案技术支撑配置较好优于采购人的要求，具有较好的针对性，项目进度分析较为具体、主要节点清晰，各项保障措施合理可行，得5分；③实施方案技术支撑配置满足采购人的基本要求，具有一定针对性，项目进度分析基本清晰，各项措施能满足项目基本实施需要，得3分；④实施方案技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，针对性不足，项目进度分析不够清晰或存在模糊之处，部分措施欠妥，得1分；⑤方案有重大缺陷或未提供的得0分。 |
|  | 培训方案 | 5.00分 | 评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：①培训内容详实丰富、紧密贴合项目需求，培训形式多元灵活，师资力量雄厚，培训计划安排科学合理，拟提供资料全面专业，整体方案优于采购人要求，落地性和可操作性强，得5分；②培训内容较为详实、较好贴合项目需求，培训形式多样，师资力量较好，培训计划安排较为合理，拟提供资料较为全面，整体方案优于采购人基本要求，具有较好的可操作性，得4分；③培训内容基本完整、能够满足项目基本需求，培训形式具有一定多样性，师资及时间安排基本合理，拟提供资料基本齐全，方案满足采购人基本要求，得3分；④培训内容简略单薄，培训形式单一固化，师资力量薄弱，时间安排欠妥，方案可操作性不足，不能完全满足采购人要求，得2分；⑤方案有重大缺陷或未提供的得0分。 |
|  | 售后服务 | 5.00分 | 评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：①方案完整详细、体系健全，售后服务机构及人员配置明确充足，售后服务承诺具体可行，售后服务响应及处理时间优于采购人要求，质保期内的售后服务范围清晰全面，质保期满后的售后服务范围和收费情况具体合理、透明有据，各项保障措施优于采购人实际需求，针对性和可操作性突出，得5分；②方案较为完整详细、体系较为健全，售后服务机构及人员配置明确，售后服务承诺较为具体，售后服务响应及处理时间优于采购人基本要求，质保期内外的售后服务范围和收费情况较为清晰具体，整体优于采购人要求，具有较好的可操作性，得4分；③方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务响应及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况能够满足采购人的基本要求，内容合理可行，得3分；④售后服务体系较为薄弱，售后服务方案中关于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、人员保障、备品备件、质保期内外维保方案等方面内容介绍不明晰、不够具体，或存在部分缺失，不能完全满足采购人要求，得2分；⑤方案有重大缺陷或未提供的得0分。 |
|  | 履约承诺 | 6.00分 | 投标人须按以下要求出具书面承诺函（加盖公章，法定代表人或授权代表签字），未提供或内容不完整的，对应分值不得分，承诺函格式自拟。 （1）国产化适配承诺（2分）： 若所投软件暂不支持国产计算机（含国产操作系统）环境，中标后待采购人及中标供应商同时具备国产计算机运行条件之日起60个日历天内完成适配升级并确保正常运行，费用含在总价中。提供完整承诺得 2分。 （2）系统对接承诺（2分）： 承诺支持如需与采购人现有计量管理系统对接（如需对接），完成检定数据上传及证书出具等全流程业务，配合联调确保设备可以正常上线运行，对接费用含在总价中。提供完整承诺得 2分。 （3）质保期承诺（2分）： 在验收通过之日起免费质保 24个月基础上，每增加12个月得 1分，本项最高得2分（提供加盖公章的承诺函原件扫描件）。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

投标文件目录

- 投标声明及承诺函

- 投标人基本信息

- 法人授权书

- 开标一览表

- 中小（微）企业声明函

- 技术要求响应及偏离表

- 项目组人员

- 企业业绩

- 关于符合本国产品标准的声明函

- 投标所需其他材料

## 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为         的          项目招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 需提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              号            项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该              项目_采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

日期：

## 四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称              项目

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

合同履行期限：

质保期：

年   月   日

## 五、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加     的          项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：___年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

- 对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

3.为便于评审，投标人须针对本项目采购需求中的技术条款，编制《技术响应偏离表》。索引中需明确标注每项技术指标的响应页码，并对非实质性偏离项进行逐条说明。未提供索引或内容无法查证者，可能导致该项评审不得分。

## 七、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

## 八、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 九、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）             提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）            ，生产厂为（厂名）2            ，厂址为（生产厂址）            。（产品名称1）    /     的中国境内生产的组件成本占比≥   /    （规定比例）3。（产品名称1）  /    的（关键组件）4    /   在中国境内生产。（产品名称1）的    /    （关键工序）5   /    在中国境内完成。

2.（产品名称2）            ，生产厂为（厂名）2            ，厂址为（生产厂址）            。（产品名称2）   /      的中国境内生产的组件成本占比≥    /  （规定比例）3。（产品名称2）  /    的（关键组件）4   /  在中国境内生产。（产品名称2）的 /  （关键工序）5   /   在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。