招　标　文　件

项目名称：梁丰初中北校区家具采购项目

标书编号：JSZC-320582-SKSK-G2026-0007

项目属性：货物类

苏州康新恩招投标有限公司

2026年11月

目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同条款及格式	16

第四章  项目需求	21

第五章  评标方法与评标标准	53

第六章  投标文件格式	59

- 投标邀请

梁丰初中北校区家具采购项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台（以下简称“苏采云”系统）获取招标文件，并于2026年11月24日 14：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-SKSK-G2026-0007

项目名称：梁丰初中北校区家具采购项目

预算金额：102.88万元

采购需求：详见第四章项目需求。

合同履行期限：合同签订后45天内完成供货安装调试结束。

本项目不接受联合体投标。

本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2．财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6．授权委托书

7．资格证明文件的书面承诺

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1．本项目专门面向中小企业采购

注：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动；（提供承诺函）。

2．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自挂网之日起至 2026年11月10日

地点：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

方式：参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期，对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

本项目不接受现场获取招标文件。

售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年11月24日14：00（北京时间）

地点：苏采云系统网上开标大厅

现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座8楼、9楼开标室）

本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-6573 7699。

2．参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3．电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4．本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5．线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6．招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7．本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名称：张家港市教育技术装备室

地址：张家港市小河坝路10号

联系方式：常老师、0512-56997510

2．采购代理机构信息

名称：苏州康新恩招投标有限公司

地址：张家港市杨舍镇置地甲江南56幢201室

联系方式：赵惠霞、13962451021

3．项目联系方式

项目联系人：赵惠霞

电话：13962451021

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

#### 3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州康新恩招投标有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付，供应商报价应当包含代理费；

4.2.2 代理费用收取方式： 代理服务费：由中标人按照预算金额的如下比例进行计算：100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%、1000～5000万元内0.5%；差额定率累进法计算并支付成交服务费。不足叁仟元以叁仟元计算。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州康新恩招投标有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，苏州康新恩招投标有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2苏州康新恩招投标有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州康新恩招投标有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表、常用零配件及耗材报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术方案及实施方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

#### 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 项目总价应包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 14、技术方案及实施方案

14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

#### 15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

#### 16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为苏州康新恩招投标有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州康新恩招投标有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州康新恩招投标有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2苏州康新恩招投标有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1苏州康新恩招投标有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 苏州康新恩招投标有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2 开标仪式由苏州康新恩招投标有限公司主持，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间内完成投标文件解密。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，苏州康新恩招投标有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向苏州康新恩招投标有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道： 查询渠道：将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与公共资源交易中心及评标委员会联系。

27.7 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

27.7.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

27.7.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

27.7.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

27.7.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.8评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

27.9评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）；

28.1.23投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；

28.1.24 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

#### 30、询问和质疑

30.1询问形式

30.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以联系采购人或苏州康新恩招投标有限公司。

30.1.2采购人或苏州康新恩招投标有限公司将在3个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30.2质疑形式

30.2.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州康新恩招投标有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州康新恩招投标有限公司有权不予受理。

30.2.3质疑函应当包括下列内容：

30.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.2.3.2质疑项目的名称、编号；

30.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.2.3.4事实依据；

30.2.3.5必要的法律依据；

30.2.3.6提出质疑的日期。

30.2.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.2.5质疑的送达方式

30.2.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州康新恩招投标有限公司有权不予受理。

30.3特别提示

30.3.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.3.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州康新恩招投标有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.4其他

30.4.1采购人或苏州康新恩招投标有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

#### 31、中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，苏州康新恩招投标有限公司向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 32、签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 1％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

#### 34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章  合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

# 采购合同（货物）

项目名称：梁丰初中北校区家具采购项目    项目编号：JSZC-320582-SKSK-G2026-0007

甲方：张家港市教育技术装备室

乙方：

- 甲乙双方根据苏州康新恩招投标有限公司            项目公开招标采购的结果，就甲方采购签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 梁丰初中北校区家具采购项目 |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：             元（¥：         元）人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、代理服务费、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2设备安装验收完成后退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序

9.2结付期限

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

11.3 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4 响应时间：             。

11.5 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6上述的货物免费质保期为      年（自交货验收合格之日起计）。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决，验收不合格的，费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，运输期间产生的费用均由乙方承担。

13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价5%支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、采购代理公司各一份。

甲方： 张家港市教育技术装备室

地址： 张家港市小河坝路10号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

代理机构：苏州康新恩招投标有限公司

地址：张家港市杨舍镇置地甲江南56幢201室

法定代表人或经办人：

联系电话：

签订日期：     年   月   日

备案方：张家港市政府采购管理中心

联系人：

联系电话：

- 第四章 项目需求

- 一、清单

1．清单

| 序号 | 名称 | 产品图片 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料储物柜 （书包柜） |  | 200 | 门 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 教室组合桌子 可伸缩 |  | 16 | 组 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 椅子 （办公椅）1 |  | 16 | 把 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 教师办公桌1 |  | 21 | 组 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 教师办公桌2 |  | 24 | 组 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 椅子 （办公椅）2 |  | 45 | 把 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 茶水柜 |  | 6 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 矮柜1 |  | 30 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 文件柜1 |  | 7 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 教师办公桌3 |  | 5 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 椅子 （办公椅）3 |  | 5 | 把 | 工业（包括采矿业，制造业，电力.热力.燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 12 | 沙发1 |  | 2 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 13 | 矮柜2 |  | 3 | 组 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 教师办公桌4 |  | 1 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 15 | 文件柜2 |  | 1 | 组 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 16 | 椅子 （办公椅）4 |  | 1 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | 洽谈桌 |  | 1 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | 椅子 （办公椅）5 |  | 8 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 19 | 沙发2 |  | 1 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 | 茶几1 |  | 1 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 21 | 沙盘 |  | 1 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 22 | 谈心室沙发 |  | 2 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | 茶几2 |  | 1 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 24 | 音乐沙发 |  | 1 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 25 | 人形打击 宣泄套装 |  | 1 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 26 | 团辅凳 |  | 2 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 27 | 移动桌 |  | 25 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 28 | 货架 |  | 6 | 组 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 29 | 餐桌椅 |  | 150 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 30 | 电脑桌 |  | 25 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 31 | 电脑椅 |  | 50 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 32 | 教师电脑桌 |  | 1 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 33 | 午休课桌椅 （课桌） | 660*460* （610-790）mm | 800 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 34 | 午休课桌椅 （可躺椅子） | 465*475* （椅面高度： 360-440）mm | 800 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

注：

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2．核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 午休课桌椅（可躺椅子） |
| 2 | 午休课桌椅（课桌） |
| 3 | 塑料储物柜（书包柜） |

- 注：

- （1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

- （2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

- 3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

- 节能产品政府采购品目清单：无

注：以★标注的为政府强制采购产品

- 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

- 环境标志产品政府采购品目清单：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 塑料储物柜（书包柜） |
| 2 | 教室组合桌子 可伸缩 |
| 3 | 椅子（办公椅）1 |
| 4 | 教师办公桌1 |
| 5 | 教师办公桌2 |
| 6 | 椅子（办公椅）2 |
| 7 | 茶水柜 |
| 8 | 矮柜1 |
| 9 | 文件柜1 |
| 10 | 教师办公桌3 |
| 11 | 椅子（办公椅）3 |
| 12 | 沙发1 |
| 13 | 矮柜2 |
| 14 | 教师办公桌4 |
| 15 | 文件柜2 |
| 16 | 椅子（办公椅）4 |
| 17 | 洽谈桌 |
| 18 | 椅子（办公椅）5 |
| 19 | 沙发2 |
| 20 | 茶几1 |
| 21 | 谈心室沙发 |
| 22 | 茶几2 |
| 23 | 团辅凳 |
| 24 | 移动桌 |
| 25 | 货架 |
| 26 | 餐桌椅 |
| 27 | 电脑桌 |
| 28 | 电脑椅 |
| 29 | 教师电脑桌 |
| 30 | 午休课桌椅（课桌） |
| 31 | 午休课桌椅（可躺椅子） |

- 注意事项如下：

- 1．图片作为参考，产品的款式及颜色需经采购人确认后方可制作。如招标文件中的文字表述与图案出现不一致时，以文字表述为准。

- 2．在不影响功能使用情况下，允许外观略有偏差。

- 二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

- 1．本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

- 2．适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 3．本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 三、技术要求

- （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 尺寸规格（mm） | 材质说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料储物柜 （书包柜） | 460*382*500 | - 规格尺寸：单门高：460mm、宽382mm、深500mm（底座80mm）；±5mm ； - 四层四列组合：高1483mm、宽1540mm、深500mm（含底座80mm）；±5mm； - 材质：柜体为HIPS，柜门为ABS，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用； - 工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型； - 4．使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。 | 普通教室（新楼200门） |
| 2 | 教室组合桌子 可伸缩 | 桌子：1400*600*760/700 柜子：800*400*1800 | - 基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 3．封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、其他厚度为1.2mm以上，达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 4．功能：桌子可伸缩； - 5．五金配件：采用优质五金件，杯状暗铰链。 | 普通教室（新楼4组） 借用教室（云盘老楼12组） |
| 3 | 椅子 （办公椅）1 | 504*530*765 | 1．整椅PP+GF15； 2．功能说明：可堆叠存放。 | 普通教室（新楼4把） 借用教室（云盘老楼12把） |
| 4 | 教师办公桌1 | 1800*1600*1150 | - 1．屏风材质要求： - （1）屏风框架：1.0mm以上厚度的钢制框架，表面静电粉末喷涂（白色）。框架外观厚度≥42mm； - （2）屏风材质结构台面以上：磨砂玻璃+双面扪布扣板，台面以下双面防火饰面板（中间为走线屏风，要求带铝合金走线踢脚盖），屏风整体高度1150cm； - （3）走线要求：具备强大的走线功能，可容纳8-12人走线。要求铝合金走线槽位于踢脚板处，实现强弱电分离，有效隔离强电、弱电磁干扰，使办公环境电线的管理更科学化； - （4）质量环保标准：符合GB22792.2-2008办公家具屏风第2部分安全要求， 含屏风任意组合方式配件； - 2．基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 3．饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 4．封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、其他厚度为1.2mm以上，达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 5．功能：台面带有三抽固定柜一组（尺寸400*600*725）mm，隐藏式折床柜一个（尺寸800*480*725）配套折叠穿一个（床展开尺寸为：1890*655）床离地高度235mm。折叠床板带有软包； - 6．五金件：采用优质三节轨、优质锁具。 | 教师办公室（新楼21组） |
| 5 | 教师办公桌2 | 1500*1500*1150 | - 屏风材质要求： - （1）屏风框架：1.0mm以上厚度的钢制框架，表面静电粉末喷涂（白色）。框架外观厚度≥42mm； - （2）屏风材质结构台面以上：磨砂玻璃+双面扪布扣板，台面以下双面防火饰面板（中间为走线屏风，要求带铝合金走线踢脚盖），屏风整体高度1150cm； - （3）走线要求：具备强大的走线功能，可容纳8-12人走线。要求铝合金走线槽位于踢脚板处，实现强弱电分离，有效隔离强电、弱电磁干扰，使办公环境电线的管理更科学化； - （4）质量环保标准：符合GB22792.2-2008办公家具屏风第2部分安全要求， 含屏风任意组合方式配件； - 2．基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 3．饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 4．封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、其他厚度为1.2mm以上，达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 5．功能：台面带有三抽固定柜一组（尺寸400*600*725）mm； - 6．五金件：采用优质三节轨、优质锁具。 | 教师办公室（云盘老楼24组） |
| 6 | 椅子 （办公椅）2 | 640*550*1015 | - 面料：优质网布； - 2．椅座海绵：优质高密度回弹海绵，座面密度≥35kg/m³，泡沫回弹性≥35%； - 3．椅座：椅座为E0级优质曲木板，，曲木板厚度≥12mm； - 4．扶手：PA固定扶手； - 5．弓形架：五金弓形脚，直径20mm，壁厚1.5mm钢管折弯而成，表面黑色塑粉采用全自动静电喷塑，高温固化，颜色均匀。 | 教师办公室（新楼21把） 教师办公室（云盘老楼24把） |
| 7 | 茶水柜 | 800*400*800 | - 主材：顶板、层板、底板、竖板、柜门、背板采用18mm厚度； - 基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、其他厚度为1.2mm以上，达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 五金件：采用优质三节轨、杯状暗铰链； - 6．功能：柜子上部两个抽屉，下柜对开门，放置一层层板。 | 教师办公室（新楼3个） 教师办公室（云盘老楼3个） |
| 8 | 矮柜1 | 800*400*1100 | - 主材：顶板、层板、底板、竖板、柜门、背板采用18mm厚度； - 基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、其他厚度为1.2mm以上，达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 五金件：采用优质五金件、杯状暗铰链，铝合金拉手； - 6．功能：柜内置放2层活动层板。 | 教师办公室（新楼15个） 教师办公室（云盘老楼15个） |
| 9 | 文件柜1 | 800*400*1800 | - 主材：顶板、层板采用25mm厚度，底板、竖板、侧板、柜门及背板用18mm厚度； - 基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，封边厚度为1.2mm以上，达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 五金件：采用优质五金件、杯状暗铰链，铝合金拉手； - 6．功能：上柜内置2层活动层板，下柜一块。 | 教师办公室（新楼3个） 教师办公室（云盘老楼3个） 行政办公室（云盘老楼）1个） |
| 10 | 教师办公桌3 | 台面1500*750*750 侧柜1450*480*650（尺寸和右边不统一） | - 主桌尺寸为：1500*750*750mm，侧副柜尺寸为：1450*480*650mm； - 基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、其他厚度为1.2mm以上，达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 框架、钢脚：采用壁厚1.0mm以上冷轧钢，方管可为40MM以上尺寸经过制模、落料、成型、焊接加工，采用全自动喷涂设备静电抗菌粉末，高温固化，并经过酸洗、磷化来清洁表面，防止表面生锈的工艺加工而成，坚固、耐用； - 五金件：采用优质三节轨、杯状暗铰链，优质锁具； - 脚垫：采用优质PP脚垫，以免划伤地板； - 8．功能：桌体分台面与侧柜两部分组成，台面带上线孔，隐藏式走线，柜体顶板、底板、侧板、层板都为16MM厚，柜体带有双层抽屉、单层空格、多功能主机位，主机位配有活动层板，侧面预留86面板孔。面板厚度为25mm，柜体顶板、底板、侧板、层板、抽屉面板、背板都为16MM厚，桌前挡板厚度为16mm，前挡板尺寸：（1000*300*16）mm、（900*300*16）mm，挡板距地425mm高度。 | 行政办公室（云盘老楼4张） 心理活动室（新楼1张） |
| 11 | 椅子 （办公椅）3 | 660*500*（1020-1090） | - 面料：优质网布； - 2．塑胶件：背框采用pp加纤材料，抗老化； - 3．扶手：采用固定PP扶手； 4．木板：采用E1级环保板材； - 5．海绵：高密度回弹海绵，海绵密度≥40kg/m³； - 6．底盘：一档锁定底盘； - 7．气杆：国标SGS3级气杆正常上下申缩10万次不漏气； - 8．五星脚：不锈钢脚； - 9．轮子：尼龙PU轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万测试。 | 行政办公室（云盘老楼4把） 计算机教室（1把） |
| 12 | 沙发1 | 1950*800*820 | - 内架：实木框架结构，确保沙发在任何使用状态下牢固稳定，框架比一般的木质要硬，不易变形，咬钉牢固，健康环保； - 面料：优质环保布艺，手感极佳，有档次； - 海绵：高密度海绵，坐感舒适，环保.高弹性，经久耐用、耐磨、不易变形、断裂等，柔软舒适，密度均远远超过了国际标准； - 4．黑色喷砂金属脚，采用钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺，款式简洁、大气，稳定性强，高密度海绵坐感舒适，不易塌陷、不变形。 | 行政办公室（云盘老楼2张） |
| 13 | 矮柜2 | 800*400*950 | - 主材：顶板、层板、底板、竖板、柜门、背板采用18mm厚度； - 基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、其他厚度为1.2mm以上，达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 配件：采用优质五金件、杯状暗铰链，铝合金拉手； - 6．功能：柜子上部二空格，下部对开门，内置一层层板。 | 行政办公室（云盘老楼3组） |
| 14 | 教师办公桌4 | 1600*1600*750 | - 基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、其他厚度为1.2mm以上，达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 主台面板材厚度25mm+16mm，四周采用圆弧造型，桌脚厚25mm，副柜板厚度16mm，副柜镶嵌优质航空铝，柜门采用加厚优质液压缓冲铰链；抽屉采用静态承重强的三节轨； - 5．脚垫：采用优质PP脚垫，以免划伤地板。 | 行政办公室（云盘老楼1张） |
| 15 | 文件柜2 | 2000*420*1800 | - 基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，封边厚度为1.2mm以上，达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 门板、侧板、背板厚度18mm，顶板、底板、层板厚度25mm； - 5．采用优质五金件、杯状暗铰链，优质锁具，铝合金拉手。 | 行政办公室（云盘老楼1组） |
| 16 | 椅子 （办公椅）4 | 630*630* （1260-1330） | - 面材：优质牛皮，触感舒适好打理，耐磨耐用； - 填充：座和扶手高密度聚氨酯定型海棉，回弹性可达95%；海绵密度为55KG/m³，背原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性可达35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷； - 基材：玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑成型连体椅背和椅座，环保无毒无异味；强度高，不变形，韧性好，回弹力度舒适，坐感好； - 扶手：整体包裹式扶手，和靠背连接为一体，后仰时支撑舒适，使用方便； - 气杆：三级防爆气杆，内芯壁厚2mm，外管壁厚1.5mm，内充氮气6-8MPa； - 底盘：逍遥多功能底盘，倾仰行程为18度，可4档锁定。 - 椅脚：不锈钢制脚，CNC机器人全自动焊接，焊缝均匀，强度好，360°抛光，表面电镀，耐用防锈不褪色。 - 脚轮：脚轮基材为玻璃纤维增强工程尼龙（PA+GF），柔性聚氨酯（PU）包边，静音顺滑，耐磨耐用，不伤木地板； - 9．环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。 | 行政办公室（云盘老楼1张） |
| 17 | 洽谈桌 | 1400*800*760 | - 主材：台面采用厚度25mm、背板采用厚度18mm； - 基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、其他厚度为1.2mm以上，达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 钢脚：采用壁厚1.2mm以上冷轧钢板经过制模、落料、成型、焊接加工，表面塑粉采用全自动静电喷塑，高温固化，颜色均匀。坚固、耐用； - 6．五金件：采用优质DTC五金配件，每个五金连接处有预埋配件，可重复拆装。 | 心理活动室（新楼1张） |
| 18 | 椅子 （办公椅）5 | 550*550*820 | - 靠背采用符合国家标准的全新 pp塑料一次注塑成型。让椅座更加强韧耐用，椅座采用人体工程学全圆弧设计，人体力学靠背原理，坐姿更端正、更舒服； - 坐垫，优质布艺包定型海绵； - 3．采用壁厚1.2mm以上锥形钢管做椅架，牢固性强。表面塑粉采用全自动静电喷塑，高温固化，颜色均匀。坚固、耐用。 | 心理活动室（新楼8张） |
| 19 | 沙发2 | 1+3 三人位：1950*800*820 单人位：800*800*820 | 三人位：1950*800*820 单人位：800*800*820 - 内架：实木框架结构，确保沙发在任何使用状态下牢固稳定，框架比一般的木质要硬，不易变形，咬钉牢固，健康环保； - 面料：优质环保布艺，手感极佳，有档次； - 海绵：高密度海绵，坐感舒适，环保、高弹性，经久耐用、耐磨、不易变形、断裂等，柔软舒适，密度均远远超过了国际标准； - 4．黑色喷砂金属脚，采用钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺，款式简洁、大气，稳定性强，高密度海绵坐感舒适，不易塌陷、不变形。 | 心理活动室（新楼1套） |
| 20 | 茶几1 | 1200*600*450 | - 主材：台面采用厚度25mm； - 2．基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 3．饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 4．封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、其他厚度为1.2mm以上，达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 5．下架：不锈钢下架厚度为1.2mm以上。 | 心理活动室（新楼1张） |
| 21 | 沙盘 | 800*800*760 | - 标准沙盘架：800*800*760mm，材质一级松木标准；腿尺寸：60×60×700mm。 - 天然细沙：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。内置常见的沙具样图及配置明细，方便沙盘治疗的工作开展。内含多个典型沙盘治疗案例分析，以供心理老师参考。 - 附属配件：（含指导教材、平沙耙、清洁刷、洒水壶）1套。 - 培训资料：沙盘游戏治疗技术培训录像资料选辑、沙盘游戏治疗专业技术指导手册。 - 专业沙盘（1500）含有：沙具摆放架×2；个体沙盘×1；沙具×1500；标准沙盘架×1；天然细沙20公斤； - 沙具摆放架：宽1500×高1600×深300mm； - 材质：实木板，板材厚度20mm；后背3mm的复合板，5层9阶，（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部玩具） - 外观：板材表面透明清漆保护，上层外置R角；整体设计美观大方；单体容纳800件-1500件玩具； - 个体沙盘：技术规格：内径720×570×70mm，外径750×600×100mm，材质：实木板，颜色：内侧天蓝色，外侧自然木纹色； - 工艺及安全要求：底部安装防滑软垫，沙盘箱体内部防水，箱体外部表面透明清漆。 - 沙具：全套沙具： - 种类：18大类（宗教类 、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 | 心理活动室（新楼1套） |
| 22 | 谈心室沙发 | 单人 905*810*700 | - 内架：实木框架结构，确保沙发在任何使用状态下牢固稳定，框架比一般的木质要硬，不易变形，咬钉牢固，健康环保； - 面料：优质环保布艺，手感极佳，有档次； - 海绵：高密度海绵，坐感舒适，环保、高弹性，经久耐用、耐磨、不易变形、断裂等，柔软舒适，密度均远远超过了国际标准； - 4．黑色喷砂金属脚，采用钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺，款式简洁、大气，稳定性强，高密度海绵坐感舒适，不易塌陷、不变形。 | 心理活动室（新楼2张） |
| 23 | 茶几2 | 600*600*500 | - 茶几桌面：为12mm厚岩板桌面； - 2．茶几脚架：采用钢管焊接，经酸洗磷化处理，表面塑粉采用全自动静电喷塑，高温固化，颜色为黑色，颜色均匀。 | 心理活动室（新楼1张） |
| 24 | 音乐沙发 | 常规 | - 硬件参数：放松椅： - 立放尺寸：114cm*94cm*88cm，额定功率：50HZ，平躺尺寸：93cm*200cm*82cm；集成电源控制盒：多功能控制按钮，一体式操作，305mm * 271.6mm * 114.95mm。 - 2．放松椅功能： - （1）音乐随动功能最大的特点是具有震动舒缓功能，且震动频率与音乐播放频率同步进行，给体验者带来身体和心理的同步放松； - （2）加热功能：可自主调节背部、臀部加热功能，温暖呵护身心； - （3）高保真立体音响，独特低音炮，更大限度发挥音乐放松功效； - （4）舒缓躺靠：可自主调节躺靠高度及舒适度，角度范围141±7°。 - 专业通道生理采集传感器：指夹式脉搏传感器：高强度ABS料，贴合成人手指，集成呼吸腰带：115mm * 46.5mm * 28mm。 - 指夹式脉搏传感器采用波长为570纳米的双绿光传感器，具有灵敏度高、抗干扰性能优良，电路部分采用高共模抑制比结构，有效达到高信/噪比。呼吸信号采集使用一体化设计，有效缩小采集系统尺寸，集成度更高，更适于学生使用。 - 以上采集的生理参数直接用2.4G的无线传输方式送到PC，传送功率1mw-10mw，传送速率可达1Mb/s，数据传输速度更快更稳定。专业指脉式脉博心率指数、呼吸指数，HRV、PNN50等生理指标采集器，内置式数模转换器，多功能信息转换系器。脉搏采集范围40-200次/min、精度±1~2%，呼吸检测范围10-60次/min、精度1%，呼吸比10%-70%。传感器采用1500mAh的锂电池供电，连续24小时，可达五个工作日，内部备有充放电监控电路，可自行切换保护电池。操作台及电脑：电脑：CPU i3 7100 双核/集成显卡/4G内存/1TB硬盘/7200转， 标准键盘/19.5"液晶/，正版Windows。 - 操作台：长550 宽500 高860毫米 - 材质：ABS工程塑料 - 主机尺寸：420*180 - 键盘尺寸：160*460 - 脚轮：灰色单轮。 - 通过实时监测使用者的脉搏、呼吸、HRV等数据，结合生物反馈原理和9大主题性心理测评，播放适合使用者的数十种音乐。令使用者达到自主神经系统的平衡协调状态，缓解或消除焦虑、紧张、抑郁等情绪。提升专注平和，改善因心理因素导致的躯体不适，实现个体心理和生理的双重和谐。 - 系统模块：系统包括音乐方案、潜意放松、专业催眠、脑波睡眠四部分，可进行心理与情绪专业评估和生理反馈辅助放松，并为使用者定制音乐放松方案和科学的身心调适指导报告； - 专业评估：心率、呼吸、HRV 生理指标采集加心理评估结合的方式，来分析评估使用者的心理状态水平，有9套专业的针对性心理测评如：交往焦虑量表、罗森伯格自信心量表、学习压力量表、焦虑状态量表、阿森斯失眠量表、压力评估测试等等，可以准确的生成心理评估报告，使用者还可得到报告自动匹配的音乐放松方案及相应放松报告；配备模式：智能方案生成模式、国际潜意音乐模式、专业催眠放松模式、α/δ/θ脑波睡眠模式等模式，各模式音乐专业匹配相应的放松场景，模式间层层递进，满足不同人群的需要，旨在缓解消极情绪体验，增加积极情绪体验，提高情绪自控能力，减少不良情绪对心理的影响，提高正向认知能力和记忆专注能力；生物反馈：放松训练的同时，实时为用户展示其训练的生理指标变化曲线和数据，有助于强化训练感受和效果； - 云平台联通：支持云平台账号登录，查看历史报告数据，自动云端同步本校数据，同时方便学校教师对学生使用情况跟进辅导和管理。 - 功能特色：减压放松：缓解紧张与焦虑，增加积极情绪体验，提高情绪自控能力，也适用于心理压力过大，长期精神紧张，伴有失眠、肌肉疲劳、神经衰弱等人群； - 功能丰富：提供了心理评估和生理数据的结合，涵盖多种放松方案和反馈训练，使用者可以在系统的指导下根据自己的情况进行情绪调节，系统根据数据反馈还有记忆推荐功能； - 适宜性：画面精美、使用者喜闻乐见，高度可视化的反馈界面会让放松调节过程充满乐趣，极大地减小多次训练带来的枯燥感，可引导使用者主动地进行长期练习； - 专业性：利用生理采集设备采集多种生理指标（如，脉搏、呼吸、HRV等），使用者可以随时了解自己的生理指标，将生理指标置于主动控制之下；实用性：简便易操作，快速有效提高情绪调节能力，互动性强。 | 心理活动室（新楼1张） |
| 25 | 人形打击 宣泄套装 | 常规 | ABS材质底座加固。 | 心理活动室（新楼1套） |
| 26 | 团辅凳 | 30椅+1车 | 座椅450*450*830-990座垫靠背采用ABS注塑成型，钢架采用优质钢材厚度1mm。 移动存储推车1600*560*1160mm，采用优质钢材，配有8个轮子4个可固定，可站立可躺平。（每车配备30张座椅） | 心理活动室（新楼2套） |
| 27 | 移动桌 | 1200*400*750 | - 主材：台面采用厚度25mm； - 2．基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 3．饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 4．封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 5．底脚：采用优质铝合金型材经模具压铸一体成型，脚跨度530mm，表面采用防锈静电喷涂处理，整体牢固耐用，美观大方，抗变型； - 6．立柱：脚管采用优质铝型材45mm*90mm（壁厚1.5mm）表面采用防锈静电喷涂处理，可配置电源线功能； - 7．横梁：采用厚度1.2mm矩形管， 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大； - 8．前挡板：采用优质冷轧钢板，壁厚为0.8mm，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型。表面经酸洗磷化处理，表面塑粉采用全自动静电喷塑，高温固化，颜色均匀； - 9．台面托架“采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长360mm*宽30mm材料壁厚3.0mm，表面经酸洗磷化处理，表面塑粉采用全自动静电喷塑，高温固化，颜色均匀； - 10．脚轮：脚轮采用65mm尼龙静音万向带刹车脚轮。 | 心理活动室（新楼25张） |
| 28 | 货架 | 1200*500*2000 | 用材：采用优质钢材立柱1.0mm、层板0.6mm的冷轧钢板，工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：表面经酸洗磷化处理，表面塑粉采用全自动静电喷塑，高温固化，颜色均匀。 | 心理活动室（新楼6组） |
| 29 | 餐桌椅 | 1200*700*750 | - 面板材质：采用12.7mm厚度抗倍特板，具有耐腐、耐潮、耐磨、易清洗等特性。颜色后期可选。面板四周得需采用CNC修边，四周倒角，圆润光滑不得有任何毛边； - 桌脚：直径50mm，厚度1.8mm以上钢制框架，经酸洗磷化处理，表面塑粉采用全自动静电喷塑，高温固化，颜色为磨砂灰，颜色均匀； - 横梁：采用50*25mm方管，厚度1.5mm经酸洗磷化处理，表面塑粉采用全自动静电喷塑，高温固化，颜色为磨砂灰，颜色均匀； - 自动回弹旋转座椅 - 坐垫材质：高强度ABS座面厚度6mm，座面直径300mm，座面弯曲后总厚度25mm，颜色后期可选各种彩色； - 尺寸：坐垫直径为300mm（±10mm），坐垫可360度旋转、座垫中心得需有内凹8mm（±1mm）设计，结构牢固； - 坐垫底下肘壁需一次弯管成型，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象； - （4）功能：坐下时，座椅的脚垫与地面接触作为支撑，离开坐垫后，座椅可自动回弹升起归位。收纳时座椅的脚垫与地面无接触。 | 沙洲湖校区（食堂150张） |
| 30 | 电脑桌 | 1200*600*780 | - 主材：台面采用厚度25mm； - 基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 5．结构：按图所示，带木质键盘抽； 6．五金件：采用优质三节轨。 | 计算机教室（25张） |
| 31 | 电脑椅 | 360*260*450 | - 主材：椅面采用厚度25mm； - 基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，椅面封边厚度为2.5mm以上、达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 5．钢脚：采用壁厚1.2mm以上40*25mm钢管焊接加工，表面塑粉采用全自动静电喷塑，高温固化，颜色均匀。坚固、耐用。 | 计算机教室（50张） |
| 32 | 教师电脑桌 | 1600*800*760 | - 主材：台面采用厚度25mm； - 基材：采用可饰面定向刨花板，甲醛释放量需符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、GB/T 4897-2015《刨花板》检测要求； - 饰面：表面采用优质环保三聚氢胺浸渍饰面，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火；表面透明度更好，耐污性更强； - 封边：使用3D镭射封边技术无缝封边，台面封边厚度为2.5mm以上、达到国标环保要求。使产品质感更好，使用寿命更长； - 结构：按图所示，带木质键盘抽； - 6．五金件：采用优质三节轨。 | 计算机教室（1张） |
| 33 | 午休课桌椅 （课桌） |  | - 1．台面：660×460mm； - 2．材质：采用 ABS 耐冲击新料，具有防水、美观有安全圆角、整体性好、无封边条脱落隐患等优点。为确保桌面学生使用舒适度，桌面表面耐脏、耐磨、光洁美观，四周及底部完全无毛边，光滑安全。 | 普通教室（新楼200张） 借用教室（云盘老楼600张） |
|  |  | 660*460* （610-790） | - 桌斗： - 材质：采用符合国家标准的全新 pp塑料一次注塑成型； - 尺寸：总尺寸：508mm（±2mm）×360mm（±2mm）×145mm（±2mm），实用净尺寸：440mm（±2mm）×320mm（±2mm）×140mm（±2mm）； - 功能： - 书箱两侧各设有49个圆形透气孔； （2）书箱后侧设置9条长方形加强筋； - （3）书箱前方圆弧设计，并有圆形加厚设计，即起到加强加固作用，又能起到防刮手，防割伤作用； - （4）书箱前端设置有一长型凹形笔槽，可放置文具用笔不占用书包斗内部置物空间； - （5）书箱底部有19条扁圆长条加强筋和两条长方形加强筋加强之设计。如有需要，可另加装方管进一步加强，加强钢条为7mm（±2mm）×20mm（±2mm）×0.7mm镀锌钢板，加强钢板与书包斗底部平齐，使用4颗螺丝固定。 |  |
|  |  |  | - 钢架： - 采用优质冷轧高频焊钢管，地脚管采用40mm×50m×1.2mmD型钢管，立柱采用33mm×73mm×1.2mm八边形钢管，升降钢管采26mm×66mm×1.2mm八边形钢管，桌脚连档采用30×50×1.2mm椭圆钢管，篮子主材采用Φ16mm×1.2mm圆钢管焊接钢筋，钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣气孔，焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。 - 各钢件表面采用除油、脱脂、水洗、除锈、中和、酸洗、磷化、烘干处理，表面塑粉采用全自动静电喷塑，高温固化，表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 - 升降钢管侧面使用激光打印高度尺寸，尺寸精度5mm。 - 桌子自由调节高度，桌面静负载300KG重物2小时桌子整体不变形。 - 桌面托起支架采用铁板一次成型厚度为2.0mm。桌面桌斗可整体翻转呈45°倾斜，便于前排学生椅背的往后倾斜，学生午休时增加舒适度，午睡时操作方便实用。 - 课桌升降结构：手摇升降（根据自身要求选择规定范围内调节高度）。 |  |
|  |  |  | - 脚套： - 采用符合国家标准的全新 pp塑料一次注塑成型脚套； - 2．功能：脚套底部网格式加强紧，增大摩擦力，减小因脚套摩擦带来的噪音。 |  |
| 34 | 午休课桌椅 （可躺椅子） | 465*475* （椅面高度： 360-440） | 靠背： - 材质：采用符合国家标准的全新 pp塑料一次注塑成型。耐冲击，耐抗压，耐磨； - 尺寸：460×448（±5）mm； - 功能：靠背上设有一个可上下移动尺寸为153×249（±3）mm的头枕，外侧海绵包裹（含软包165*260mm±3），符合国际安全标准，保护学生脖颈腰椎，避免由于不良睡姿而引起的骨位不正； - 靠背设计有完整的曲线弧度，能很服帖地包覆支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯；靠背整体可提拉适配各种身高学生使用，靠背提拉区间≥70mm；靠背上头枕移动区间≥240mm。 | 普通教室（新楼200张） 借用教室（云盘老楼600张） |
|  |  |  | 坐垫： - 材质：采用符合国家标准的全新 pp塑料一次注塑成型。耐冲击，耐抗压，耐磨； - 尺寸：465×475（±3）mm； - 3．功能：坐垫贴合内凹漩涡，能让学生整个臀部坐在内凹处，借此可分散上半身的所有重量，使学童在学习时更舒服，更健康地成长，可舒缓双脚的受力及不自主的摇晃；凳面后方两侧新增扶手方便学生挪动。 |  |
|  |  |  | 伸缩折叠腿托： - 材质：采用符合国家标准的全新 pp塑料一次注塑成型。耐冲击，耐抗压，耐磨； - 尺寸：300×210（±3）mm； - 3．功能：伸缩折叠腿托，学生午休时可拉出腿托翻转即可，学习端坐的时候可收缩放置，收放自如。 |  |
|  |  |  | 钢架： 采用优质冷轧高频焊钢管，地脚管采用40mm×50m×1.2mmD型钢管，立柱采用33mmx73mmx1.2mm八边形钢管，升降钢管采26mm×66mm×1.2mm八边形钢管，椅脚连档采用20×40×1.2mm椭圆钢管，升降钢管外侧采用激光打印标准刻度，尺寸精度5mm。 座板底架采用25×40×1.5mm方钢管，靠背钢管采用φ25×1.5mm的圆钢管，钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣气孔，焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。 各钢件表面采用除油、脱脂、水洗、除锈、中和、酸洗、磷化、烘干处理，表面塑粉采用全自动静电喷塑，高温固化，颜色为磨砂灰，颜色均匀。 靠背与座板之间安装设有一个可转动机构，靠背的倾斜度、学生躺下的舒适度，均由安装在椅座下的气动伸缩杆来控制，椅子可以调制成坐和躺两种模式，椅子自由调节高度。 课椅升降结构：手摇升降（根据自身要求选择规定范围内调节高度）。 |  |
|  |  |  | 1．脚套： 采用PP塑料一体注塑成型脚套； 2．功能：脚套底部网格式加强紧，增大摩擦力，减小因脚套摩擦带来的噪音。 |  |
|  |  |  | 置物篮： - 材质：采用符合国家标准的全新 pp塑料一次注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨； - 尺寸：373mm*332mm*90mm；采用专属的优质紧固件同椅架连接，不容易松动。 - 3．功能：可给学生放置被子。书本等其他物品，并且网篮下方带有透气孔。 |  |
|  |  |  | 课桌结构功能特点：高度升降采用手摇升降（根据自身要求选择规定范围内的任意高度）。 桌斗桌面可呈一定角度翻转，待学生午休时，学生仅需轻按调节翻转器按纽，桌面桌斗即可完成一定角度翻转，翻转后与椅子靠背呈同角度倾斜，为学生午休时腾出更多的空间，无需移动，解决了老旧教室过小，满足了人人可躺着午休，整个操作过程简单明了，无论低年段还是高年段都能达到一学即会的效果，大大提高了午休的效率和便捷性。 课椅结构功能特点：高度升降采用手摇升降（根据自身要求选择规定范围内的任意高度），想躺下时提动座板下开关，靠背可达成98°-150°范围内任意角度转动，操作方便 ，靠背整体可提拉，头枕上下可移动躺姿保护颈椎，坐姿保护腰椎。 |  |

- （二）其他要求

- 1．投标人或所投产品的生产企业提供2024年以来第三方有权机构出具的合格的原材料检测报告；

- 2．投标人或所投产品的生产企业提供2024年以来第三方有权机构出具的合格的成品产品检测报告；

- 3．投标人提供序号29餐桌椅、序号33午休课桌椅（课桌）、序号34午休课桌椅（可躺椅子）的三视图、装配图、用材配置表及技术要求材质说明中标注规格尺寸的产品（包含零部件）需提供实物照片，照片不少于前、后、左、右及俯视角度的实物照片，实物照片需准确显示（任一角度实物照片显示均可）整体形状、尺寸大小（实物照片中须体现使用相关测量工具准确测量的数值）；

- 4．投标人根据招标文件要求提供针对本项目的的实施方案，方案包括但不限于进度计划、技术力量及人员配置、安装、调试、验收方法与步骤、文明作业、成品保护、安全管理等；

- 5．投标人（或所投产品生产厂家）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上三证认证范围均至少包含钢塑家具的设计开发、生产、组装、销售及售后服务；

- 6．投标人（或所投产品生产厂家）具有中国环境标志产品认证证书，认证范围需包含金属家具、软体家具、实木家具；

- 7．投标人（或所投产品生产厂家）具有有效的中国绿色产品认证证书，认证范围需包含金属家具、软体家具、实木家具；

- 8．投标人（或所投产品生产厂家）具有有效的家具中有害物质限量认证证书，认证产品包含金属家具、软体家具、实木家具；

- 9．投标人或所投产品的生产企业加工设备具有喷塑自动流水线、自动化焊接设备、数控液压折弯机、全自动切管机、光纤平板切割机、冲床、前处理清洗设备、注塑机、喷涂废水处理设备购置发票复印件及现场作业照片；

- 10．提供针对本项目的售后服务实施方案，方案内容包括但不限于详细售后服务联系负责人、联系电话、地址；故障解决方案、专业售后人员保障、家具维护保养培训计划方案等；

- 11．投标人提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接的类似项目业绩。

- 注：以上6、7、8项证书须同时提供以上证书扫描件或复印件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可 信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）或发证机构官网查询结果截图，失效、撤销或暂停的对应证书项不得分。

三、商务条款

1 质保期

质保期  自物品验收合格，物品的免费质保期为 5 年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。(以双方在验收报告签订日期为准)。

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

供应商在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，4小时内到达维修现场并维修完毕，若24小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证产品正常使用，费用由供应商负责。

（1）在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

（2）投标人应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。

（3）所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；缺陷件更换：如果货物交付后，发现有不合格的货物，中标人必须予以更换。

（4）交货完成后，采购人有权对所交货物随机抽选2到3件进行抽样检测，并委托国家权威机构进行检测，检测费用（不超过5千）以及检测中造成的被检查货物毁损，均由中标人承担。如抽检结果不符合要求的，采购人可拒收该批货物，且中标人应承担延迟交货或解除合同而给采购人造成的全部损失。

（5）中标人须保证货物合格、正常、安全使用，本项目结束后，由采购人组织验收，邀请评委等验收费用（不超过3千）由中标人承担，投标报价应包含完成招标内容所需全部费用。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后 45日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购方指定地点。

3.3、交货地点

采购方指定地点

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到使用单位（梁丰初级中学）办理货款结算手续。

4.2、结付期限

1.合同签订生效后 15 个工作日内，使用单位（梁丰初级中学）支付合同金额的90%作为预付款；

2.供方将合同中要求的所有货物交货安装调试完毕，经验收合格（以学校签字盖章的签收单为准），使用单位（梁丰初级中学）收到发票后15日内，支付剩余10%合同金额，并由甲方一次性退回履约保证金。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

对于质保期内的产品出现质量问题，在修复期间，需用同样的产品提供给采购人使用，直到修复好交付使用为止。

- 评标方法与评标标准

### 一、评标方法与定标原则

1．评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2．采购本国产品的支持政策

2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

### 二、评标标准

1．价格分 30.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）；

2．技术质量分47.0 分

2.1．技术指标分 5分

所投产品全部满足招标文件中材质、规格尺寸、五金件、加工工艺以及设计要求等技术指标的，得基本分4分；每有一项正偏离的，得0.5分，本项最多得1分；无实质性意义的正偏离不得分；每有一项负偏离的，扣1分，扣完为止，本项最多得5分。【0-5】

2.2．原材料的检测报告 10分

投标人或所投产品的生产企业提供2024年以来第三方有权机构出具的合格的原材料检测报告：

2.2.1．钢管：抗菌性能、燃烧性能等级B1级、晶粒度、疲劳试验（循环周次≥20万次）、金属件-喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；流动混合气体腐蚀试验；

2.2.2．塑粉：检测结果包含耐化学品能力、铅笔硬度、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性、重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴）、多氯联苯含量、粉末可爆性；

2.2.3．坐垫：检测结果包含邻苯二甲酸酯增塑剂、有机磷阻燃剂、负荷变形温度、脆化温度、盐雾试验200h，质量变化率≤3%；红外光谱分析、自然气候老化、太阳辐射暴露24h、阻燃1级；

2.2.4．靠背：检测结果包含邻苯二甲酸酯增塑剂、有机磷阻燃剂、负荷变形温度、脆化温度、盐雾试验200h，质量变化率≤3%；红外光谱分析、自然气候老化、太阳辐射暴露24h、阻燃1级；

2.2.5．紧固件：检测结果包含抗拉强度、断后伸长率、化学成分、最小拉力载荷、保证载荷、维氏硬度、规定塑性延伸强度、流动混合气体腐蚀试验、旋转弯曲疲劳试验（循环周次≥20万次）；

2.2.6．可饰面定向刨花板：检测结果包含甲醛释放量、板内密度偏差、含水率、弹性模量(MOE)、表面胶合强度、握螺钉力；

2.2.7．网布：检测结果包含耐水(变色、沾色)、耐酸汗渍(变色、 沾色)、耐碱汗渍(变色、沾色)、耐干摩擦、甲醛含量；

2.2.8．杯状暗铰链：检测结果包含垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性、下沉量、耐腐蚀；

2.2.9．三节轨：检测结果包含抽屉导轨组件结构强度/200N、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、下沉量、耐腐蚀、镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级；

2.2.10．锁具：检测结果包含弹子锁钥匙不同牙花数、互开率、弹 子锁 、叶片锁使用寿命、电镀件耐腐蚀；

投标人或所投产品的生产企业 提供2024年以来第三方有权机构出具的合格的原材料检测报告证明材料，有一项得1分，本项最多得10分，不提供不得分。（注：检测报告必须包含检测内容要求的数据，缺项或检测不合格均不得分）。【0-10】

2.3．成品产品检测报告 14分

投标人或所投产品的生产企业提供2024年以来第三方有权机构出具的合格的成品产品检测报告：

2.3.1．午休课桌椅：检测结果包含：耐老化性、冲击强度；塑料件耐冷热循环、硬度；染色牢度-耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦；金属件喷涂层-抗冲击5.92J，无剥落、裂纹、皱纹现象；阻燃1级；涂层中可迁移元素（不少于8项）、塑料中可迁移元素（不少于8项）；塑料中多溴联苯、多溴二苯醚；纺织品可分解芳香胺染料；纺织品中甲醛含量；

2.3.2．教师办公桌：检测结果包含甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素、金属拉手耐腐蚀性、苯、甲苯、二甲苯；

2.3.3．文件柜：检测结果包含甲醛释放量、苯、甲苯、顶板静载荷、耐干热；

2.3.4．矮柜：检测结果包含耐液性、耐冷热温差、漆膜外观要求、鼓 泡、龟裂、分层、抗冲击；

2.3.5．椅子（办公椅）：检测结果包含16种多环芳烃（PAH）总量、重金属、邻苯二甲酸酯/%、椅腿前向静载荷实验、标志；

2.3.6．沙发：检测结果包含家具涂层可迁移元素、总挥发性有化合物（TVOC）、甲醛释放量、压缩量、附着力（交叉切割法）；

2.3.7．餐桌椅：检测结果包含甲醛释放量、邻苯二甲酸酯、总挥发 性有机化合物、产品有害物质（家具涂层可迁移元素）、硬度；

投标人或所投产品的生产企业提供2024年以来第三方有权机构出具的合格的成品产品检测报告证明材料的，有一项得2分，本项最多得14分，不提供的不得分。(注：检测报告必须包含检测内容要求的数据，缺项或检测不合格均不得分)。【0/2/4/6/8/10/12/14】

2.4．产品质量比较18分

2.4.1．根据投标人提供的序号29餐桌椅的三视图、装配图、用材配置表及技术要求材质说明中标注规格尺寸的产品（包含零部件）需提供实物照片，照片不少于前、后、左、右及俯视角度的实物照片，实物照片需准确显示（任一角度实物照片显示均可）整体形状、尺寸大小（实物照片中须体现使用相关测量工具准确测量的数值）由评委进行评定。完全符合项目需求的，得6分；有部分内容不合理或错误的，但内容不合理或错误的量不满2处的（基本符合项目需求的），得3分；出现2处及以上内容不合理或错误的，得1分；不提供或提供不全的不得分，本项最多得6分。【0/1/3/6】

注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用产品设计实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞、（三视图、装配图、实物图片）不一致以及不满足采购文件要求的其他情况。

2.4.2．根据投标人提供的序号33午休课桌椅（课桌）的三视图、装配图、用材配置表及技术要求材质说明中标注规格尺寸的产品（包含零部件）需提供实物照片，照片不少于前、后、左、右及俯视角度的实物照片，实物照片需准确显示（任一角度实物照片显示均可）整体形状、尺寸大小（实物照片中须体现使用相关测量工具准确测量的数值）由评委进行评定。完全符合项目需求的，得6分；有部分内容不合理或错误的，但内容不合理或错误的量不满2处的（基本符合项目需求的），得3分；出现2处及以上内容不合理或错误的，得1分；不提供或提供不全的不得分，本项最多得6分。【0/1/3/6】

注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用产品设计实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞、（三视图、装配图、实物图片）不一致以及不满足采购文件要求的其他情况。

2.4.3．根据投标人提供的序号34午休课桌椅（可躺椅子）的三视图、装配图、用材配置表及技术要求材质说明中标注规格尺寸的产品（包含零部件）需提供实物照片，照片不少于前、后、左、右及俯视角度的实物照片，实物照片需准确显示（任一角度实物照片显示均可）整体形状、尺寸大小（实物照片中须体现使用相关测量工具准确测量的数值）有评委进行评定。完全符合项目需求的，得6分；有部分内容不合理或错误的，但内容不合理或错误的量不满2处的（基本符合项目需求的），得3分；出现2处及以上内容不合理或错误的，1分；不提供或提供不全的不得分，本项最多得6分。【0/1/3/6】

注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用产品设计实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞、（三视图、装配图、实物图片）不一致以及不满足采购文件要求的其他情况。

3．实施方案4分

3.1．项目实施方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的的实施方案，方案包括但不限于进度计划、技术力量及人员配置、安装、调试、验收方法与步骤、文明作业、成品保护、安全管理等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量或无实质性意义量不满 2 项上述内容的，得2分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量或无实质性意义量大于等于 2 项上述内容的，得 1 分；未提供方案说明或不符合项目需求的不得分，本项最多得4分。【0/1/2/4】

4．履约能力 13分

4.1投标人（或所投产品生产厂家）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上三证认证范围均至少包含钢塑家具的设计开发、生产、组装、销售及售后服务的有一份得1分，不提供不得分，本项最多得2分。【0/1/2】

4.2投标人（或所投产品生产厂家）具有中国环境标志产品认证证书，认证范围需包含金属家具、软体家具、实木家具（投标人所投产品属于环境标志产品政府采购品目清单的有一项得0.2分），不提供不得分，本项最多得2分。【0-2】

4.3投标人（或所投产品生产厂家）具有有效的中国绿色产品认证证书，认证范围需包含金属家具、软体家具、实木家具的，得2分，不提供不得分，本项最多得2分。【0/2】

4.4投标人（或所投产品生产厂家）具有有效的家具中有害物质限量认证证书，认证产品包含金属家具、软体家具、实木家具的，得2分，不提供不得分。本项最多得2分。【0/2】

注：以上证书须同时提供以上证书扫描件或复印件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可 信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）或发证机构官网查询结果截图，失效、撤销或暂停的对应证书项不得分。

4.5（午休课桌椅）设备生产能力比较

根据投标人或所投产品的生产企业加工设备拥有情况及加工工艺先进性，提供喷塑自动流水线、自动化焊接设备、数控液压折弯机、全自动切管机、光纤平板切割机、冲床、前处理清洗设备、注塑机、喷涂废水处理设备购置发票复印件及现场作业照片，全部满足的，得5分，每缺少一项扣0.5分。本项最多得5分。【0-5】

注：提供上述设备清单（格式自拟）。提供以上对应生产设备的购买发票（发票日期必须是在截止至投标截止时间止，否则为无效证明）复印件并加盖制造商公章，生产设备名称要与上述要求名称一致，如未按要求提供证明材料或所提供的证明材料未能体现清单评分内容的，视为不满足。如设备名称与上文不同，但具备同等功能或更好性能的，投标文件中附上设备产品说明书等证明材料，经评标委员会认可后可以得分。

5．售后服务方案4 分

5.1．项目售后服务方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的售后服务实施方案，方案内容包括但不限于详细售后服务联系负责人、联系电话、地址；故障解决方案、专业售后人员保障、家具维护保养培训计划方案等。完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量或无实质性意义量不满 2 项上述内容的，得 2分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量或无实质性意义量大于等于 2 项上述内容的，得1分；未提供方案说明或者内容完全脱离本项目内容的，不得分，本项最多得4分。【0/1/2/4】

- 6．类似业绩介绍 2分

投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接的类似项目业绩，有一个得0.5分，本项最多得2分。（请在投标文件中提供相关合同的证明材料，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他相关证明材料予以佐证，不提供的不得分）【0/0.5/1/1.5/2】

注：以上证明材料，不提供不得分

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

五、投标配置及分项报价表

六、常用零件及耗材报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十、技术方案、服务方案

十一、投标人情况介绍

拥有的加工设备介绍

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

十二、中小企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

十四、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

十五、关于符合本国产品标准的声明函

十六、检测报告

十七、其他材料

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动；（提供承诺函）。
一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

﻿

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

| 投标货物名称 | 技术要求 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁丰初中北校区家具采购项目 | 详见第四章项目需求 |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |
| 核心产品品牌 |  |  |  |

注：1、总价为综合报价，包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、代理服务费、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用，对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

## 四、资格证明文件

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

### 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

## 五、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 六、常用零件及耗材报价表

﻿

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

## 七、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 八、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求 | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

## 十、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 十一、投标人情况介绍

### 拥有的加工设备介绍

拥有的加工设备介绍（若有的话）

### 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

### 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

### 投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

### 生产厂家的产品宣传彩页或样册

生产厂家的产品宣传彩页或样册（若有的话）

## 十二、中小企业声明函（专门面向中小企业）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### 十三、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

### 十四、监狱企业的证明文件 （专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 十五、关于符合本国产品标准的声明函

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　  日

## 十六、检测报告

- 检测报告（如有）

## 十七、其他材料

1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动；（提供承诺函）。

2．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单