江苏经贸职业技术学院

人工智能技术应用专业群实训室建设

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0186

采购包2

采购人：江苏经贸职业技术学院

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年十一月

第一章  投标邀请

项目概况 人工智能技术应用专业群实训室建设 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月24日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0186

项目名称：人工智能技术应用专业群实训室建设

预算金额：330.464万元（采购包1（原采购包2）：108.034万元；采购包2（原采购包3）：130万元；采购包3（原采购包4）：92.43万元）

最高限价：采购包1（原采购包2）：108.034万元；采购包2（原采购包3）：130万元；采购包3（原采购包4）：92.43万元。投标报价超过对应最高限价的按无效投标处理。

采购需求：本项目共分为5个采购包，本次为原采购包2、采购包3、采购包4重新招标。原采购包2为智能机器人实训室项目设备；原采购包3为智能汽车及智能制造实训室设备；原采购包4为人工智能数据工程应用实训室设备。详见招标文件。

注：因“苏采云系统”原因，苏采云系统中现采购包1对应原采购包2，现采购包2对应原采购包3，现采购包3对应原采购包4。

合同履行期限：在合同签订后30日历天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，复印件加盖公章）：

①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目非专门面向中小企业采购）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月24日9点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目标的所属行业：工业。

2.本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。

3.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。

5.集中考察或答疑：采购人不组织。

6.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。

8.本项目共分为5个采购包，本次为原采购包2、采购包3、采购包4重新招标。投标人可参加任意包或全部包的投标，投标人多包投标的需按采购包分别制作投标文件。采购包评审顺序以采购包序号顺序进行，投标人可以同时中标多个采购包。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏经贸职业技术学院

地址：南京市江宁区龙眠大道180号

联系方式：吕老师025-52710682

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：张薇025-84207240、025-83616261

3.项目联系方式

项目联系人：张薇

电话：025-84207240、025-83616261

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指江苏经贸职业技术学院

2.2“采购代理机构”是指南京苏宁工程咨询有限公司

2.3“供应商”“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 脱贫攻坚支持政策

根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

各级预算单位要按照注重实效、切实可行的原则确定采购贫困地区物业服务的需求。按上述政策优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

3.5 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.6 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.8 提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.9实施本国产品标准及相关政策

3.9.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.9.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.9.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.9.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.9.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评标委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.10 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.招标文件的约束力

4.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

5.招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、评标方法与评标标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式及附件等。

5.2 招标的最小单位是采购包。招标货物数量及技术要求中未划分采购包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以采购包为单位投标。

5.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

6.招标文件的澄清修改

6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无更正公告。

三、投标

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以简体中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人签字或盖章，或授权委托人签字或加盖投标人公章。

7.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.7 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.联合体及分包：本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

8.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

8.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.3 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目投标人就分包项目承担责任，中标人与分包投标人之间应该签订分包意向协议。

8.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.投标费用

9.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费标准的48%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

9.3 工程量清单编制费：本次工程量清单编制费按苏价服【2014】383号文件载明的收费标准的48%计取，由中标人支付给南京苏宁工程咨询有限公司。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

10.投标文件组成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或相关服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），由于投标人违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成，格式见第六章。

11.投标文件的商务部分

11.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函；

（2）★法定代表人授权委托书、授权委托人的身份证复印件及投标人或分支机构为其缴纳的社保证明（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中“二、申请人的资格要求”规定的证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明投标人提供的货物及相关服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对提供的货物及相关服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的货物及相关服务的技术指标如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

13.投标文件的价格部分

13.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的税金。

13.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标处理。

13.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

13.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。开标一览表须加盖公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

14.投标文件的其他部分

14.1 投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金：无

16.投标有效期

16.1 自开标之日起九十日内投标有效。投标有效期未达到规定期限的，按无效投标处理。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

17.投标文件的签署

17.1 投标文件须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的授权委托人签字（可采用电子签名）和加盖投标人电子公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理。

19.有下列情形之一的投标文件将被拒收

19.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标人

21.开标

21.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.4 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。

22.评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表（如有）和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格审查

22.2.1.1 采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

22.2.1.2 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

22.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。采购代理机构将查询结果以网页打印的形式留存并归档。

22.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

22.2.2 投标文件的符合性审查

22.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的要求。

22.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.2.4 算术错误的修正

22.2.2.4.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

22.2.2.4.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.2.5 相同品牌产品投标的处理方法

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件规定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.2.2.6 异常低价审查

22.2.2.6.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.2.2.6.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.2.2.7 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同投标人的授权委托人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）未实质性响应招标文件要求的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动投标人的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（15）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

（16）不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.8 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评标委员会认为招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的；

（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。

如出现（1）或（4）情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

22.2.2.9 投标截止时间结束参加投标的投标人不足三家的处理

（1）如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

（2）在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

22.2.2.10 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

22.2.3 投标文件的进一步评审

22.2.3.1 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.2.3.2 澄清有关问题。

22.2.3.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.2.2 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.3 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3.2 评审因素和评审标准详见招标文件第三章。

23.确定中标人

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第（2）种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。

23.3 中标人确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》。

23.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

23.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

23.6 代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.7 所有投标文件不论中标与否均不退回。

24.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

25.评标过程的保密与公正

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.4 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.5 采购代理机构和评标委员会不得向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

五、签订合同

26.签订合同

26.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

27.询问

27.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.质疑

28.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

28.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。质疑供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对质疑供应商第一次质疑作出答复。

28.5 代理机构在收到投标人的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

28.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29.投诉

29.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30.诚实信用

30.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.2 投标人不得向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

30.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，采购人或采购代理机构有权上报相关部门，并由相关部门按有关规定进行处理。

第三章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标方法：

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值（四舍五入保留小数点后2位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。

2.定标原则：

采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。

二、综合评分标准

评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。具体评分因素及评分明细如下：

| 序号 | 评分 因素 | 评分明细 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。 | 30 |
| 2 | 技术指标响应情况 | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第四章采购需求中实施要求的，得32分。其中标注“★”的技术参数为核心参数，未完全满足的作无效投标处理；标注“▲”的技术参数为主要参数，有一项负偏离的，扣1.2分；其他技术参数，有一项负偏离的扣0.05分，扣完为止。 投标人须提供《技术条款偏离表》，针对“技术指标明细”的内容逐条响应，并说明所投产品的技术指标性能；招标文件中要求提供支撑材料的，必须按要求提供支撑材料佐证，否则视为负偏离。 注：为方便评审，可详细标明证明材料在投标文件中页码和位置；证明材料内的技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 32 |
| 3 | 整体实施方案 | 根据投标人提供的质量管理、供货服务体系、安装调试组织等内容进行评审： （1）方案内容完整，针对性强，有相关材料或证书能佐证，且能完全满足项目要求的，得7分； （2）方案内容完整、针对性一般，主要环节与项目实际基本匹配，个别环节需微调的，得4分； （3）方案内容片面，针对性与可操作性存在明显欠缺的，得1分； （4）提供内容与项目无关或未提供的，不得分。 | 7 |
| 4 | 进度计划及保证措施 | 根据投标人提供的供货、安装进度计划及保证措施，以及交付验收安排（含交付标准、交付内容、交付流程等）进行评审： （1）内容完整覆盖采购需求，完全匹配应用场景，可直接落地执行的，得7分； （2）内容基本覆盖采购需求，能基本匹配应用场景，落地执行力度一般的，得4分； （3）内容仅能覆盖核心需求、缺乏具体执行要素，需大幅调整才能落地的，得1分； （4）未提供不得分。 | 7 |
| 5 | 突发情况应急处理措施 | 根据投标人提供的突发情况应急处理方案（含应急处置与风险预案、应急响应流程、备品备件应急调配安排等）进行评审： （1）内容完整，考虑周全，对突发事件能迅速应对并能及时解决的，得6分； （2）内容较完整，应对速度及解决时效一般的，得4分； （3）内容简单，仅能满足项目基本要求的，得2分； （4）未提供不得分。 | 6 |
| 6 | 产品质保售后服务方案 | 投标人针对本项目需求提供完整的产品质保售后服务方案（包括响应时间、人员配置、保障措施方案等方面），评委根据产品质保售后服务方案进行评价。 产品质保售后服务完整全面、考虑周到、合理可行、优于招标文件要求的得6分； 产品质保售后服务方案完整性一般、合理性一般、满足招标文件要求的得4分； 产品质保售后服务方案仅能满足项目基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的设备操作使用类培训方案及教师专项培训安排进行评审： （1）两类培训方案均完整，培训对象、内容、课时、频次、师资明确，教师专项培训明确实操演练天数的，得6分； （2）培训方案基本完整，针对性一般，或教师专项培训安排不够具体的，得4分； （3）方案内容片面，有明显缺陷和错误的，得2分； （4）未提供不得分。 注：手册目录、案例清单、应用佐证材料须加盖投标人公章；佐证材料不全的，对应小节不予计分。 | 6 |
| 8 | 业绩 | 自2023年9月1日（含）以来，投标人或其所投本分包核心产品制造商需具备类似项目业绩，业绩内容需至少包含与本分包核心产品同类或相近的产品。每提交1份有效业绩得2分，本分项满分6分。 提供合同扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同须能体现签订时间、签章页、合同标的。未提供业绩材料、佐证资料残缺，或材料无法证实业绩真实、产品类型与本项目要求不符的，本分项不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

政府采购政策功能落实：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为残疾人福利性单位。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为监狱企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式及附件”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

④投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章  采购需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | 台 | 1 |
| 2 | 信号发生器 | 台 | 1 |
| 3 | 基础FPGA板卡 | 套 | 26 |
| 4 | 国产FPGA板卡 | 套 | 2 |
| 5 | 智能应用（自主）开发教学系统 | 套 | 28 |
| 6 | 智能硬件（自主）开发焊接训练套件 | 套 | 100 |
| 7 | 数模转换模块 | 个 | 28 |
| 8 | 实验桌 | 张 | 28 |
| 9 | 协作机械臂（含控制器+示教器） | 套 | 14 |
| 10 | 接口扩展板卡 | 套 | 13 |
| 11 | RGBD相机 | 台 | 8 |
| 12 | 半自动咖啡机 | 台 | 3 |
| 13 | 制冰机 | 台 | 3 |
| 14 | 印花机 | 台 | 1 |
| 15 | 机器人工作台 | 张 | 13 |
| 16 | 配件与线缆套装 | 套 | 13 |
| 17 | 学生方凳 | 张 | 112 |
| 18 | 轮式移动底盘系统 | 套 | 1 |
| 19 | 16线激光雷达 | 台 | 1 |
| 20 | 带力反馈末端执行器 | 套 | 1 |
| 21 | 腕部RGBD相机 | 台 | 1 |
| 22 | 工控机 | 台 | 1 |
| 23 | 通信总线模块 | 套 | 1 |
| 24 | 底盘充电桩 | 套 | 1 |
| 25 | 配件与线缆套装 | 套 | 1 |
| 26 | 电子工具套装 | 套 | 2 |
| 27 | 耗材存储柜 | 个 | 4 |
| 28 | 讲台 | 张 | 2 |
| 29 | 机械臂离线编程与仿真软件 | 套 | 1 |
| 30 | 机器人系统仿真软件 | 套 | 1 |
| 31 | EDA绘图软件 | 套 | 1 |
| 32 | 咖啡机器人系统软件 | 套 | 1 |

注：1.投标人在《投标分项报价表》中填列的数量不接受负偏离，否则按无效投标处理。

2.投标人所投报价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效投标处理。

3.本采购包核心产品为“智能应用（自主）开发教学系统”

二、技术指标明细

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | 1、模拟带宽：≥200MHz； 2、模拟通道数：≥4通道； 3、垂直分辨率：≥12bit（硬件高分辨率，非软件插值）； 4、最高实时采样率：≥1GSa/s； 5、最大存储深度：≥50Mpts； 6、最高波形捕获率：≥50000wfm/s； 7、显示：≥7英寸彩色触摸屏； 8、具备标准触发、FFT频谱分析、自动测量、波形存储回放功能； 9、配套探头，适合嵌入式、FPGA教学实验测量使用。 |
| 2 | 信号发生器 | 1、通道数：双通道，等性能输出； 2、最大输出频率：≥40MHz（正弦波）； 3、垂直分辨率：≥16bit； 4、最高采样率：≥250MSa/s； 5、最大输出幅度：≥10Vpp（50Ω负载）； 6、最大任意波长度：≥8Mpts； 7、具备正弦波、方波、脉冲波、斜波、噪声、任意波等波形输出，支持AM/FM/PM/FSK/PSK等调制功能，内置频率计； 8、彩色触摸屏显示，支持USB/LAN接口及上位机软件； 9、配套BNC同轴信号线、电源线，适用于FPGA、嵌入式系统教学实验，完成各类激励信号的产生与测试。 |
| 3 | 基础FPGA板卡 | 1、FPGA芯片：逻辑单元≥33,280、Block RAM≥1,800Kb、DSP切片≥90； 2、板载时钟：≥50MHz； 3、配置方式：支持USB-JTAG下载及SPI Flash在线配置； 4、板载基本外设：用户拨码开关≥8个、用户LED≥8个、用户按键≥4个、四位七段数码管； 5、显示输出：具备视频输出接口； 6、通信接口：具备USB-UART串口通信； 7、支持Xilinx Vivado开发工具，配套提供原理图、引脚约束及实验例程。 |
| 4 | 国产FPGA板卡 | 1、FPGA芯片：国产FPGA芯片，逻辑单元≥18K，内嵌Block RAM，支持LVDS等差分IO； 2、配置方式：支持JTAG/USB下载及板载Flash在线配置； 3、板载基本外设：用户LED、按键/拨码开关、七段数码管； 4、通信接口：具备串口（USB转UART）通信、USB/JTAG调试下载口； 5、存储：板载SPI Flash（或等价存储），支持程序固化； 6、扩展能力：提供扩展IO接口（40针级或等价）； 7、提供配套的开发软件与实验例程，支持数字逻辑、数字系统设计等课程教学。 |
| 5 | 智能应用（自主）开发教学系统 | 一、功能要求 1、本装置提供配套视觉应用开发资源包、离线式语音识别开发资源包、RFID开发资源包、BLDC开发资源包、USBPD开发资源包等相关资源，可支持传感器数据采集、视频采集与处理、红外控制、BLE传输、RFID射频识别、APP应用开发、BLDC无刷电机应用开发、USBPD协议电源开发等功能； 2、通过国产可编程边缘端核心处理单元，完成智能应用场景的开发和设计； 二、技术参数 1、嵌入式功能电路核心处理单元 ★（1）国产MCU主控：核心处理器选用开源RISC-V架构MCU芯片（投标时须提供核心处理器实物图片，图片应可清晰辨识芯片丝印、芯片名称及完整型号，同时提供官网产品介绍页面截图或彩页或产品说明书作为佐证材料，未提供或不符合要求按无效投标处理）。 （2）内核：双32位RISC-V内核，支持单精度浮点扩展； （3）主频：100～650MHz； （4）处理器封装形式：QFN封装，引脚数量≥128； （5）I/O接口：具备USB2.0/1.1、GMAC、I2C、CAN、SPI、NAND、UART、RTC、PWM、GPIO； （6）提供一路DDR存储器；一路NAND Flash存储器；提供一路≥4MB高速存储器； 2、智能视觉摄像头单元 摄像头可以通过高级语言Python脚本进行编程，利用其高级数据结构快速在智能视觉算法中处理复杂的输出，轻松地完成智能视觉应用。 （1）最高像素：≥500W； （2）图像处理分辨率：≥320×240； （3）RISC-V双核64位处理器，≥400MHz，≥8MB RAM,≥16MB Flash； （4）可插拔摄像头（支持排线延长）；可插拔LCD（支持排线延长）； （5）所有GPIO均通过排针引出； （6）MicroSD卡槽，最大支持≥32GB； （7）板载I2C/UART接口； （8）≥1路按键；≥1路RGB三色LED；≥1路麦克风阵列模块接口； （9）支持在线训练物体识别、物体分类模型； 3、扩展实训单元包含但不限于：超声波测距模块；温度传感器模块；继电器模块；环境光传感器模块；语音识别与播报模块；RFID识别模块；压力称重传感器模块；直流电机模块；NFC读卡器模块；智能视觉摄像头模块。 ▲4、应用可视终端 （1）提供不少于4路功能按键和1路系统复位按键（提供应用可视终端实物图，加盖投标人单位公章作为佐证材料）； （2）尺寸：≥4英寸（IPS）； （3）分辨率：≥800×480； （4）连接方式：FPC； （5）支持触摸：I2C电容式触摸； （6）显示接口类型：24bit TTL-RGB（向下兼容16位/18位）； （7）显示亮度：≥350cd/m2； ★三、实训项目资料 承诺提供不少于5个核心处理单元实训项目教学资料以及不少于10个扩展模块实训项目教学资料。（提供承诺书加盖公章，否则按无效投标处理） |
| 6 | 智能硬件（自主）开发焊接训练套件 | 技术参数： ★1、主控单元 国产MCU主控：核心处理器选用开源RISC-V架构MCU芯片（投标时须提供核心处理器实物图片，图片应可清晰辨识芯片丝印、芯片名称及完整型号，同时提供官网产品介绍页面截图或彩页或产品说明书作为佐证材料，未提供或不符合要求按无效投标处理）。 2、PCB板材 （1）尺寸：长度≤200mm，宽度≤150mm； （2）采用双层板，提供原理图和PCB设计资料； 3、分立元器件（每套元器件不少于100个） （1）电阻类：常用阻值：220Ω、1kΩ、2kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ，各规格若干； （2）电容：常规容值0.1μF、10μF、10pF、2.2μF； （3）电解电容：10μF、100μF（耐压25V）； （4）二极管/三极管； 发光二极管：红、绿、黄三色直插LED； 整流二极管：1N4007； 开关三极管：S8050、S8550； （5）轻触按键（直插小型）； （6）船型电源开关、拨动开关； 4、电源相关配件：5V/2A USB电源适配器； 5、杜邦线：公对公、公对母、母对母三色套装。 |
| 7 | 数模转换模块 | 1、采用12位高速电流输出型数模转换器（DAC），分辨率为12位；数字接口为并行CMOS接口，由12位数据线（D0～D11）与1路时钟线构成，接口电平可与FPGA的3.3V LVCMOS数字IO直接对接，无需外加电平转换器件； 2、最高数据更新速率≥100MSPS；在100MSPS更新速率、输出5MHz正弦信号的条件下，无杂散动态范围（SFDR）≥60dBc； 3、采用单电源供电，工作电压范围覆盖3.0V～5.5V； 4、典型工作功耗≤250mW；具备掉电（Power-Down）待机模式，待机功耗≤60mW； 5、具备片内基准电压源（标称值1.2V，允许偏差±0.1V），并可通过跳线或配置电阻切换为外部参考源输入； 6、模拟输出为差分电流输出结构，满量程输出电流可通过外接一只电阻在2mA～20mA范围内调节；输出端同时支持单端与差分两种接法，输出端顺从电压不低于1.2V； 7、模块须以排针形式引出12位并行数据、时钟、基准配置、电源与地等信号引脚，并预留模拟信号输出端子（SMA或排针形式），可直接与实验平台的IO排针对接； 8、模块工作温度范围覆盖0℃～+70℃； 9、模块适用于任意波形发生（ARB）、DDS信号生成、高速数模转换等教学与实验场景；供应商须提供配套使用说明及至少一个可运行的FPGA参考例程； 10、配置配套连线，配套连线采用标准2.54mm间距排线（杜邦线或等效形式），至少包含电源线、数字信号线、模拟输出线三类，长度满足与实验平台对接需求。模拟输出射频连接线：特性阻抗50Ω，SMA-J公头转BNC-J公头，长度约50cm，线材为RG316或同等50Ω规格。 |
| 8 | 实验桌 | ▲1、桌面尺寸（长×宽）：1.5m×0.9m（±10%）； 2、桌面材质：防潮耐磨板材，四边圆角包边处理，表面平整耐刮； 3、结构：金属腿架配横撑加固，整体稳固无晃动，承重满足仪器设备摆放要求； 4、预留电源走线孔位，便于桌面设备供电接线。 |
| 9 | 协作机械臂（含控制器+示教器） | ★1、自由度：≥6自由度； ▲2、末端负载：≥3kg； ▲3、重复定位精度：≤±0.05mm； 4、控制方式：支持示教器示教编程与图形化编程，提供C++以及Python SDK二次开发接口，支持ROS2； 5、通信接口：具备以太网以及RS485接口，支持Modbus TCP及IO信号控制； 6、安全功能：具备碰撞检测、关节力矩与速度限制设置、安全IO及急停接口；调试时支持协作模式（力限≤150N，速度≤250mm/s）； 7、含控制器、示教器、配套提供安装支架、示教编程实训教程及例程。 |
| 10 | 接口扩展板卡 | ▲1、支持多路GPIO、I2C、SPI、UART总线扩展； 2、数字/模拟输入输出通道具备电气隔离保护； 3、提供标准接线端子与排针接口； 4、配套接口定义说明与实训例程。 |
| 11 | RGBD相机 | ▲1、彩色分辨率：≥1080p； ▲2、深度分辨率：≥640×576； 3、接口：GigE千兆以太网接口； 4、提供C++以及Python SDK，兼容ROS2； ★5、承诺提供配套视觉标定、识别与质量判定等方向的总数不少于15个的实训例程（提供承诺书加盖公章，否则按无效投标处理）。 |
| 12 | 半自动咖啡机 | ▲1、支持外部信号控制启停（提供干接点或通信接口），可与协作机械臂联动控制； 2、具备萃取压力显示、蒸汽打奶功能； 3、具备过热保护与缺水保护； 4、支持压力和水箱感应； 5、10寸大屏可调参数； 6、全系统自动清洗清洁； 7、同时支持16A和10A； 8、尺寸：300×500×580mm（±10%）。 |
| 13 | 制冰机 | ▲1、日产冰量：≥20kg； 2、具备缺水保护、冰满自动停机功能； 3、尺寸：415×270×418mm（±10%）； 4、可以水箱供水方便清洁； 5、带有超声波感应控制制冰量； 6、有通讯协议能支持机械臂控制出冰。 |
| 14 | 印花机 | ▲1、支持外部信号控制，可定制印花图案； 2、采用食品级印花耗材； 3、具备与协作机械臂工位的联动控制接口； 4、可以在15S内完成打印； 5、可打印自定义图案； 6、支持网口自定义图片； 7、尺寸：270×340×410mm（±10%）。 |
| 15 | 机器人工作台 | ▲1、尺寸（长×宽×高）：1700mm×1100mm×800mm（±10%）； 2、材质：不锈钢； 3、台面承重满足机械臂及配套设备安装要求，运行平稳无晃动； 4、预留走线孔与设备安装孔位。 |
| 16 | 配件与线缆套装 | ★1、包含电源线、网线、信号线、气管、接头等； ★2、规格与数量满足工位内机械臂、咖啡机、工作站等设备互联及供电需要。 |
| 17 | 学生方凳 | 1、尺寸：360×260×440mm（±10mm）； 2、钢架主管为≥25×25×1.2mm方管，凳面主管为≥20×20×1.2mm； 3、表面静电喷涂处理，耐腐蚀、防锈，附着力特强，不脱漆。内塞尼龙脚套； 4、凳面为≥18mm厚三聚氰胺板纸饰面实木颗粒板，平铺或内嵌安装。 |
| 18 | 轮式移动底盘系统 | 1、机械参数 （1）驱动方式：两轮差速（可原地旋转）； （2）车体尺寸（L×W×H）：702×610×169mm（±10%）； （3）轮距：≥510mm； （4）整备质量：50～60kg； （5）额定运动载重：≥150kg； （6）离地间隙：≥27mm； （7）悬架形式：三摆臂非独立悬架； （8）防护等级：≥IP22； 2、动力与电池 （1）电机：≥2×400W直流无刷伺服电机，磁编码器≥2500线； （2）电池：≥24V 30Ah磷酸铁锂（可拆卸，底部快拆设计）； （3）对外供电：24V/15A； （4）充电时间：≤3h； 3、控制与接口 （1）控制方式：2.4G遥控发射器/CAN指令控制； （2）系统接口：CAN总线（航插4-Pin：CAN+电源）； （3）充电接口：2-Pin航空插头； （4）扩展安装：顶部预留快开舱口，车身配备铝型材T型槽，可挂载激光雷达、立体相机、RTK、IPC机载电脑、机械臂等； （5）开发支持：提供开源SDK、ROS兼容资源（ROS1/ROS2）； （6）急停：车尾物理急停开关，异常时可立即断电； 4、标准组件清单 （1）车体×1； （2）电池充电器（AC 220V）×1； （3）遥控发射器； （4）航空插头（公头，4-Pin）×1； （5）USB转CAN通信模块×1。 |
| 19 | 16线激光雷达 | 1、光学与探测参数 （1）测距原理：ToF（飞行时间法）； （2）激光波段：905nm，激光等级：Class1（人眼安全）； （3）激光通道：≥16路； （4）探测距离：≥150m@70%反射率；≥100m@10%反射率； （5）测距精度：≤±3cm（Accuracy）； （6）测距重复性：≤±1cm（Precision）； （7）单回波点频：≥320000pts/s；双回波点频：≥640000pts/s； （8）发散角：快轴5.7mrad；慢轴8.7mrad； （9）水平视场角：360°；垂直视场角：-16°～+14°； （10）垂直角度分辨率：均匀2°；水平角度分辨率：5Hz扫描0.09°；10Hz扫描0.18°；20Hz扫描0.36°； （11）扫描频率：5Hz/10Hz/20Hz可配置； 2、接口与电气 （1）通信接口：以太网或者PPS； （2）时间同步源：GPS或者gPTP； （3）供电范围：+12V～+32VDC； （4）典型功耗：≤10W； （5）最大功耗：低温启动等特殊场景下≤25W； （6）数据输出：UDP数据包，以太网广播； （7）提供ROS2驱动及建图导航例程； 3、机械与环境适应性 （1）尺寸：Φ102mm×78mm（±10%）； （2）重量：≤1050g； （3）防护等级：≥IP67； （4）工作温度：-20℃～+60℃； （5）安装孔：底部4×M4螺丝安装孔，≥2个定位孔； （6）线缆接口：底部出线或侧出线两种可选。 |
| 20 | 带力反馈末端执行器 | 1、力控范围：0～50N； 2、接口形式：M8圆形连接器，≥8芯引脚； 3、固定方式：螺丝固定； 4、驱动方式：电动； 5、传动方式：齿轮+连杆； 6、工作电压：24V； 7、夹持范围：0～100mm（默认指尖间距）； 8、额定负载：≥500g，支持多档力矩调节； 9、重复定位精度：≤±0.5mm； 10、支持力反馈信号输出，可实现力控抓取闭环控制； 11、夹爪开度与夹持力可编程控制； 12、控制接口：基于RS485总线的MODBUS-RTU、IO控制、按键控制（含5×5LED矩阵状态显示）； 13、编程支持：标准化机器人驱动库可经PyPI下载安装；兼容ROS1与ROS2，支持RVIZ仿真环境； 14、控制提示：调用夹爪各指令的时间间隔须≥1.5秒；使能机械臂后再运行Python脚本测试夹爪。 |
| 21 | 腕部RGBD相机 | ▲1、彩色分辨率：≥1920×1080（1080p）； ▲2、深度分辨率：≥640×576； 3、提供C++以及Python SDK，兼容ROS2； 4、配套手眼标定与视觉引导抓取实训例程。 |
| 22 | 工控机 | ▲1、显存≥8GB； ▲2、预装Ubuntu+ROS2操作系统环境； 3、满足激光SLAM、RGBD视觉感知、导航规划等算法的实时运行需要； 4、配置散热方案与车载安装支架。 |
| 23 | 通信总线模块 | 1、包含以太网交换模块； 2、包含CAN总线接口； 3、满足系统内多设备数据交互与协同控制需要。 |
| 24 | 底盘充电桩 | 1、支持底盘自动对接回充； 2、具备充电状态指示与充电保护功能； 3、供电：AC 220V。 |
| 25 | 配件与线缆套装 | ★1、包含电源线、网线、信号线、接头、安装支架等； ★2、规格与数量满足移动单臂机器人系统集成需要。 |
| 26 | 电子工具套装 | 1、包含焊台、万用表、剥线钳、螺丝刀套装等常用电子工具； 2、工具规格满足电子装配与日常维护需要； 3、配套工具箱，便于分类收纳管理。 |
| 27 | 耗材存储柜 | 1、具备防静电功能； 2、带锁，满足贵重元器件安全管理需要； 3、内部隔层可调，便于分类存放。 |
| 28 | 讲台 | ▲1、尺寸（长×宽×高）：1100mm×650mm×1000mm（±10%）； 2、结构稳固，满足日常教学使用需要； 3、预留走线空间，便于多媒体设备使用。 |
| 29 | 机械臂离线编程与仿真软件 | 1、支持机械臂三维模型导入与工位环境建模； 2、支持拖动示教、轨迹规划与离线编程； 3、支持仿真运行与碰撞检测，程序可下传至实体机械臂执行； ▲4、与本项目所投协作机械臂品牌配套，提供正式授权（授权数量满足教学需要）； ★5、承诺提供至少15个配套实训例程（提供承诺书加盖公章，否则按无效投标处理）。 |
| 30 | 机器人系统仿真软件 | 1、支持Gazebo仿真环境搭建，可与ROS2联合仿真； 2、支持移动机器人模型、传感器（激光雷达、RGBD相机）仿真； 3、提供商业技术支持服务； ▲4、提供配套实训教程、案例。 |
| 31 | EDA绘图软件 | 1、本次采购软件需满足《模拟集成电路设计》《数字集成电路设计》《简明电路分析》等课程实验大纲要求，支持模拟版图绘制、数字电路版图设计，提供配套元器件库，具备电路仿真、版图编辑、DRC设计规则检查、LVS版图与原理图一致性比对功能；提供教师操作培训，配套课程实验指导案例； 2、技术性能要求 （1）软件支持模拟版图、数字电路版图绘制编辑，内置完备元器件库：包含三极管、二极管、MOS管、电阻、电容等器件模型与版图单元； （2）支持电路仿真功能，可完成直流、交流、瞬态仿真分析，支持仿真结果波形查看、数据导出； （3）具备DRC设计规则检查、LVS版图原理图比对功能，可定位版图设计错误； （4）支持版图文件导入导出，兼容主流行业版图格式； （5）适配Windows操作系统，支持多用户教学使用，提供授权许可，配套教学实验案例、操作手册； （6）提供软件安装部署服务，原厂技术支持，提供教师使用培训； （7）软件在VMware虚拟机中启动，在Windows环境下运行。 |
| 32 | 咖啡机器人系统软件 | 1、软件系统定位与范围 咖啡机器人系统软件需协同控制协作机械臂、咖啡机、制冰机、印花机，完成“点单→落杯→萃取/取冰→加粉/加奶→印花出餐”的全自动流程。 2、软件功能模块规格 （1）点餐与支付模块 点餐方式：支持屏幕点单。 支付能力：支持扫码支付（免费场景下跳过支付）。 餐品配置：运行时可配置的饮品品类包括——浓缩、美式咖啡（冰/热）、拿铁咖啡（冰/热）、摩卡咖啡（冰/热）、热巧克力（冰/热）、抹茶拿铁（冰/热）。 定制选项：支持冰量选择（少冰/正常/多冰/去冰）。 （2）制作流程控制（机器人调度）模块 核心流程（以“抹茶拿铁”为例）： 屏幕点单→免费确认或支付完成； 落杯：机械臂抓取空杯，送至咖啡机下方； 咖啡萃取/取冰：咖啡机研磨咖啡豆并萃取浓缩咖啡液，制冰机按需取冰； 出品：机械臂将杯子送至出品区，屏幕提示“请享用”。 单杯目标时长：约90秒/杯（咖啡萃取约30秒，粉料添加约20秒）；端到端下单至出餐≤2分钟。 机械臂控制：重复定位精度±0.05mm，支持绝对精度标定。 产能目标：≥30杯/小时；日均100～150杯。 （3）物料管理模块 对各物料能够进行存量检测与低量提醒策略； 3、提供运行状态监控、故障提示与人机交互界面； 4、支持教学演示与二次开发接口； 5、提供正式授权及配套实训教程。 |

★三、商务要求：

1.质保期要求：本项目所有产品免费质保期不得低于三年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.交货时间：在合同签订后30日历天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

3.交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4.售后服务：

（1）质保期内，供应商接到保修请求，应在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。

（2）质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。

（3）质保期外，供应商应按照出厂价提供不低于十年零配件的供给和技术支持。

5.验收标准与要求：

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理、资料规整；

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

6.报价要求及违约责任：

（1）本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

（2）在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

7.履约保证金：中标后，中标人需交纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。

8.付款方式：本项目合同签订完成，付合同总额30%；项目安装、调试、培训完毕后提供竣工报告，由采购人组织验收；验收合格后十个工作日即可办理付款手续，付清合同剩余金额。

9.项目培训：

（1）供应商应在投标文件中声明能够提供的技术支持和技术培训，并详尽阐述培训的方式、时间、内容及培训目的等。

（2）项目建成后供应商为采购人提供2次以上培训，培训方式采用集中培训、现场培训等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式，并提供相关具体培训计划。

第五章  合同主要条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订日期：

甲方：江苏经贸职业技术学院

乙方：

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了江苏经贸职业技术学院人工智能技术应用专业群实训室建设采购项目（项目编号：       ；采购包号：     ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |

2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）

（小写）：￥       元。

2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：在合同签订后      日历天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

4. 收货人：江苏经贸职业技术学院。

5. 交货地点：甲方指定地点。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8. 履约保证金及付款方式

8.1履约保证金：中标后，乙方需交纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。

8.2付款方式：本项目合同签订完成，付合同总额30%；项目安装、调试、培训完毕后提供竣工报告，由采购人组织验收；验收合格后十个工作日即可办理付款手续，付清合同剩余金额。

9. 交付和验收

9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。

9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后    年。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。

13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。

13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。

13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。

13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。

13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，在乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。

14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。

17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。

三、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

四、合同权利义务的转让

合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、争议解决条款

合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

七、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不得以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

八、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、不可抗力

本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。

十、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

十一、其他

11.1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。

11.2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。

11.3、采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏经贸职业技术学院 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.因“苏采云系统”原因，本项目采购包号以招标公告中明确的原采购包号为准。请投标人在编制投标文件时，如可以修改采购包号的部分，请按招标公告中明确的原采购包号填写。

投标文件封面格式：

正本/副本

投  标  文  件

项目编号：_______________

项目名称：_______________

投标人名称：（加盖电子公章）

日      期：________________

投标文件目录

（注：投标人根据附件编制投标文件并制作目录）

目录一、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |

年   月    日

目录二、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（CA公章）：

目录三、投标函

投标函

致：江苏经贸职业技术学院

根据贵方                       （项目名称、项目编号）投标邀请，正式授权下述       （签字人姓名、职务）代表         （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我公司的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我公司同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我公司已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3.我公司同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.一旦我公司中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证在合同履行期内完成本项目所述内容。

5.我公司决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.与本次投标有关的正式联系方式为：

地址：

固定电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

目录四、法定代表人身份证明格式或法定代表人授权书格式

法定代表人身份证明（无授权委托的须提供）

投标人名称：

地址：

姓名：          性别：        年龄：           职务：

身份证号码：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

江苏经贸职业技术学院：

本授权书声明：注册于                   （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人                        （法定代表人姓名、职务）代表我公司授权在下面签字的                        （投标人代表姓名、职务）为我公司的合法代理人，就贵方组织的                        （项目名称、项目编号）投标，以我公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证复印件：

授权委托人身份证复印件：

投标人或分支机构近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明：

目录五、资格证明文件

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，复印件加盖公章）：

①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏经贸职业技术学院：

我公司     （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

投标人名称：（盖章）

日期：   年   月  日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录声明

江苏经贸职业技术学院：

我公司            （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月  日

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                 （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加；

2.投标人应针对第四章采购需求的技术部分内容逐一说明。

附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于技术条款偏离表之下）

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                 （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人应针对第四章采购需求的商务部分内容逐一说明。

附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于商务条款偏离表之下）

目录八、政府采购政策功能

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注1：为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：投标人如不提供此声明函，不享受中小企业扶持政策。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期：

注：非残疾人福利性单位无须提供。

（三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：非监狱企业无须提供。

（四）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用删除线划除的地方无需填写。

目录八、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

江苏经贸职业技术学院

人工智能技术应用专业群实训室建设

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0186

采购包3

采购人：江苏经贸职业技术学院

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年十一月

第一章  投标邀请

项目概况 人工智能技术应用专业群实训室建设 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月24日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0186

项目名称：人工智能技术应用专业群实训室建设

预算金额：330.464万元（采购包1（原采购包2）：108.034万元；采购包2（原采购包3）：130万元；采购包3（原采购包4）：92.43万元）

最高限价：采购包1（原采购包2）：108.034万元；采购包2（原采购包3）：130万元；采购包3（原采购包4）：92.43万元。投标报价超过对应最高限价的按无效投标处理。

采购需求：本项目共分为5个采购包，本次为原采购包2、采购包3、采购包4重新招标。原采购包2为智能机器人实训室项目设备；原采购包3为智能汽车及智能制造实训室设备；原采购包4为人工智能数据工程应用实训室设备。详见招标文件。

注：因“苏采云系统”原因，苏采云系统中现采购包1对应原采购包2，现采购包2对应原采购包3，现采购包3对应原采购包4。

合同履行期限：在合同签订后30日历天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，复印件加盖公章）：

①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目非专门面向中小企业采购）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月24日9点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目标的所属行业：工业。

2.本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。

3.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。

5.集中考察或答疑：采购人不组织。

6.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。

8.本项目共分为5个采购包，本次为原采购包2、采购包3、采购包4重新招标。投标人可参加任意包或全部包的投标，投标人多包投标的需按采购包分别制作投标文件。采购包评审顺序以采购包序号顺序进行，投标人可以同时中标多个采购包。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏经贸职业技术学院

地址：南京市江宁区龙眠大道180号

联系方式：吕老师025-52710682

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：张薇025-84207240、025-83616261

3.项目联系方式

项目联系人：张薇

电话：025-84207240、025-83616261

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指江苏经贸职业技术学院

2.2“采购代理机构”是指南京苏宁工程咨询有限公司

2.3“供应商”“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 脱贫攻坚支持政策

根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

各级预算单位要按照注重实效、切实可行的原则确定采购贫困地区物业服务的需求。按上述政策优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

3.5 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.6 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.8 提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.9实施本国产品标准及相关政策

3.9.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.9.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.9.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.9.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.9.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评标委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.10 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.招标文件的约束力

4.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

5.招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、评标方法与评标标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式及附件等。

5.2 招标的最小单位是采购包。招标货物数量及技术要求中未划分采购包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以采购包为单位投标。

5.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

6.招标文件的澄清修改

6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无更正公告。

三、投标

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以简体中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人签字或盖章，或授权委托人签字或加盖投标人公章。

7.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.7 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.联合体及分包：本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

8.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

8.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.3 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目投标人就分包项目承担责任，中标人与分包投标人之间应该签订分包意向协议。

8.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.投标费用

9.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费标准的48%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

9.3 工程量清单编制费：本次工程量清单编制费按苏价服【2014】383号文件载明的收费标准的48%计取，由中标人支付给南京苏宁工程咨询有限公司。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

10.投标文件组成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或相关服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），由于投标人违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成，格式见第六章。

11.投标文件的商务部分

11.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函；

（2）★法定代表人授权委托书、授权委托人的身份证复印件及投标人或分支机构为其缴纳的社保证明（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中“二、申请人的资格要求”规定的证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明投标人提供的货物及相关服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对提供的货物及相关服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的货物及相关服务的技术指标如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

13.投标文件的价格部分

13.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的税金。

13.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标处理。

13.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

13.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。开标一览表须加盖公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

14.投标文件的其他部分

14.1 投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金：无

16.投标有效期

16.1 自开标之日起九十日内投标有效。投标有效期未达到规定期限的，按无效投标处理。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

17.投标文件的签署

17.1 投标文件须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的授权委托人签字（可采用电子签名）和加盖投标人电子公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理。

19.有下列情形之一的投标文件将被拒收

19.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标人

21.开标

21.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.4 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。

22.评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表（如有）和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格审查

22.2.1.1 采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

22.2.1.2 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

22.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。采购代理机构将查询结果以网页打印的形式留存并归档。

22.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

22.2.2 投标文件的符合性审查

22.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的要求。

22.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.2.4 算术错误的修正

22.2.2.4.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

22.2.2.4.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.2.5 相同品牌产品投标的处理方法

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件规定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.2.2.6 异常低价审查

22.2.2.6.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.2.2.6.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.2.2.7 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同投标人的授权委托人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）未实质性响应招标文件要求的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动投标人的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（15）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

（16）不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.8 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评标委员会认为招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的；

（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。

如出现（1）或（4）情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

22.2.2.9 投标截止时间结束参加投标的投标人不足三家的处理

（1）如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

（2）在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

22.2.2.10 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

22.2.3 投标文件的进一步评审

22.2.3.1 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.2.3.2 澄清有关问题。

22.2.3.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.2.2 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.3 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3.2 评审因素和评审标准详见招标文件第三章。

23.确定中标人

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第（2）种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。

23.3 中标人确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》。

23.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

23.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

23.6 代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.7 所有投标文件不论中标与否均不退回。

24.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

25.评标过程的保密与公正

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.4 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.5 采购代理机构和评标委员会不得向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

五、签订合同

26.签订合同

26.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

27.询问

27.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.质疑

28.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

28.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。质疑供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对质疑供应商第一次质疑作出答复。

28.5 代理机构在收到投标人的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

28.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29.投诉

29.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30.诚实信用

30.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.2 投标人不得向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

30.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，采购人或采购代理机构有权上报相关部门，并由相关部门按有关规定进行处理。

第三章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标方法：

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值（四舍五入保留小数点后2位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。

2.定标原则：

采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。

二、综合评分标准

评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。具体评分因素及评分明细如下：

| 序号 | 评分 因素 | 评分明细 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×30。（小数点后保留两位） | 30 |
| 2 | 技术指标响应情况 | 根据招标文件《第四章采购需求》的“技术指标明细”，对投标人所投产品技术指标满足程度进行评审： 完全满足招标文件“技术指标明细”要求的得30分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”负偏离的，则每项扣1.06分；其他非重要参数和商务条款负偏离的，则每项扣0.06分，扣完为止。正偏离不加分，缺项漏项视为负偏离。 投标人须提供《技术条款偏离表》针对“技术指标明细”的内容逐条响应，并说明所投产品的技术指标性能。如招标文件中要求提供支撑材料的，必须按要求提供支撑材料佐证，否则视为负偏离。 注：为方便评审，可详细标明证明材料在投标文件中页码和位置；证明材料内的技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 30 |
| 3 | 视频演示 | 投标人需针对线控底盘综合测试实训装置和智能驾驶装调实训车提供真实系统的视频演示。具体演示要求如下： 1.线控底盘综合测试实训装置演示要求： （1）线控转向LKA车道保持系统仿真测试； （2）线控驱动ACC自适应巡航控制系统仿真测试； （3）线控驱动故障仿真测试； （4）线控制动AEB自动紧急刹车系统仿真测试； （5）线控制动故障仿真测试。 2.智能驾驶装调实训车演示要求： （1）根据指令实现自动调整方向、自动刹车、自动驱动功能。 （2）通过通讯接口实现自动方向控制可完成各个角度的调整编程软件开放学员可通过调整程序数据模拟转向的工作过程及各种故障。 （3）线控遥控技术改装：通过通讯接口实现线控底盘综合控制，可进行车辆前进、后退、制动、转向的遥控控制。 （4）支持除了原车的人工驾驶之外，还配备了自动驾驶，可反馈四轮轮速、制动压力、方向盘转角等信息，自动驾驶系统只需与底盘VCU的CAN0路交互即可。 （5）整车诊断与控制系统，通过通讯接口实现线控底盘综合控制，可进行通讯协议的编写、融合、集成控制。 每完整演示1项内容得1分，最多得10分。 注：①演示视频须通过实际原型软件运行或设备真机操作录制生成（用PPT演示或截图等静态页面或截图滚动展示或AI生成等非实操形式制作的不得分）。②演示视频总时长不得超过15min，超过时间未完成演示的内容视作不响应。演示视频按苏采云平台要求上传。单个视频压缩包大小不得超过50M，整体视频压缩包大小不得超过300M，视频压缩包格式为zip格式。 | 10 |
| 4 | 整体实施方案 | 投标人应根据招标要求及项目实际，提供整体实施方案（包含人员安排、安装、调试、验收等），评委对投标人的整体实施方案进行评价。 方案贴合项目需求，完整全面、合理可行、针对性强的得5分； 方案完整性、合理性、针对性一般的得3分； 方案仅满足基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 5 | 进度计划及保证措施 | 投标人应根据本项目情况，提供供货、安装进度计划及保证措施方案，评委对投标人的安装进度计划及保证措施进行评价。 计划及措施完整全面、描述详细、科学可行、针对性强的得5分； 计划及措施完整性一般、描述一般、可行性一般、针对性一般的得3分； 安装进度计划及保证措施仅能满足项目基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 6 | 突发情况应急处理措施 | 投标人应根据本项目情况，提供的突发情况应急处理方案，评委对投标人的突发情况应急处理措施进行评价。 措施详细、考虑周全、对突发事件能迅速应对并能及时解决的得5分； 措施详细程度一般、对突发事件应对速度及解决时效性一般的得3分； 突发情况应急处理措施仅能满足项目基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 7 | 产品质保售后服务方案 | 投标人针对本项目需求提供完整的产品质保售后服务方案（包括响应时间、人员配置、保障措施方案等方面），评委根据产品质保售后服务方案进行评价。 产品质保售后服务完整全面、考虑周到、合理可行、优于招标文件要求的得5分； 产品质保售后服务方案完整性一般、合理性一般、满足招标文件要求的得3分； 产品质保售后服务方案仅能满足项目基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 8 | 用户培训方案 | 投标人应根据本项目情况，提供完善的项目培训计划和培训方案（包括人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面），评委根据用户培训方案进行评价。 培训方案全面，服务响应及时，可操作性强的得4分； 培训方案可行，服务响应较及时，具有可操作性的得3分； 培训方案基本可行，服务响应基本及时，基本具有可操作性的得2分； 培训方案一般，服务响应及时性一般，可操作性一般的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 4 |
| 9 | 业绩 | 自2023年9月1日（含）以来，投标人或其所投本分包核心产品制造商需具备类似项目业绩，业绩内容需至少包含与本分包核心产品同类或相近的产品。每提交1份有效业绩得2分，本分项满分6分。 提供合同扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同须能体现签订时间、签章页、合同标的。未提供业绩材料、佐证资料残缺，或材料无法证实业绩真实、产品类型与本项目要求不符的，本分项不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

政府采购政策功能落实：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为残疾人福利性单位。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为监狱企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式及附件”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

④投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章  采购需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视觉传感器教学实验箱 | 6 | 套 |
| 2 | 激光雷达教学实验箱 | 6 | 套 |
| 3 | 智能感知技术综合测试实训平台 | 1 | 台 |
| 4 | 组合惯导教学实验箱 | 6 | 套 |
| 5 | 汽车智能技术单片机开发实验箱 | 1 | 台 |
| 6 | 环境感知技术装调标定工具套装设备 | 1 | 套 |
| 7 | 线控底盘综合测试实训装置 | 1 | 套 |
| 8 | 线控底盘综合测试教学系统 | 1 | 套 |
| 9 | 线控底盘技术装调标定工具套装设备 | 1 | 套 |
| 10 | 线控底盘测试实训台 | 1 | 套 |
| 11 | 智能驾驶装调实训车 | 1 | 套 |
| 12 | 车路协同编程教学车 | 4 | 台 |
| 13 | 智能驾驶与数字信息教学沙盘（地面型） | 1 | 台 |

注：1.投标人在《投标分项报价表》中填列的数量不接受负偏离，否则按无效投标处理。

2.投标人所投报价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效投标处理。

3.本采购包核心产品为“线控底盘综合测试实训装置”

二、技术指标明细

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视觉传感器教学实验箱 | 一、产品总体要求 适用于《新能源汽车驾驶辅助系统检修》《环境感知部件的装配与标定》《智能传感器技术》视觉传感器结构认知、装配标定、基础应用开发的实训实验项目。视觉传感器实验箱集UVC协议、视觉传感器结构原理、车道线识别、红绿灯识别、人脸识别的综合应用实训实验装备，要求配备视觉传感器不少于3种，至少配备显示屏≥13寸工控机1台、测试车辆1台，内含无线键鼠、专用工具，可满足多样化开发学习需求，配有教学视频及相关实训实验附件。 二、技术要求 1. 输入与输出接口：实验箱支持双路USB接口、千兆网口，可拓展COM接口、LPT接口、GPIO口等。 三、教学资源要求 1. 仿真测试：根据智能驾驶仿真软件，完成对LDW车道偏离预警、LCC车道居中控制。 ★2.承诺提供至少包含以下实验内容的指导手册（提供承诺书加盖公章，否则按无效投标处理）： （1）视觉传感器认知 （2）视觉传感器品质检测 （3）视觉传感器调试 （4）视觉传感器标定 （5）车道线识别测试 （6）红绿灯识别测试 （7）人脸识别测试 （8）基于ROS小车的车道保持实验 四、性能参数要求 1、外观参数要求 （1）箱体尺寸：505×420×180mm（±10mm） 2、工控机参数要求 （1）处理器：≥6核，≥12线程 （2）内存：≥4G （3）硬盘：≥128G固态硬盘 3、视觉传感器参数要求 3.1单目摄像头参数要求： （1）尺寸：≥44×36×22mm （2）焦距：≥6mm （3）分辨率：≥1080P （4）水平角度≤60° （5）垂直角度：≤32° （6）频率：≥50Hz （7）输出格式：MJPG格式，支持YUY2/YUYV （8）支持系统：windows/Ubuntu等UVC协议 3.2鱼眼摄像头参数要求： （1）尺寸：≥44×36×26mm （2）分辨率：≥1080P。 4、测试车辆参数要求 （1）产品尺寸：≥269×194×65mm （2）CPU：不低于四核 （3）算力：≥0.2TOPS(FP16) （4）接口：≥2个USB2.0、2个USB3.0、Type-C网口 （5）最小转弯半径：≤0.8m （6）舵机：≥20kg扭矩数字舵机 （7）电机：≥35W直流有刷电机 （8）电机减速比：1:27 （9）最大速度：≥1.3m/s （10）最大爬坡角度：≥17° （11）越障能力说明：≥30mm 五、产品功能要求 1、测试软件可借助 UVC 协议实现视频流的传输与控制。 2、测试软件具备同时检测多个视觉传感器的能力。 3、测试软件附带鱼眼摄像头校正功能。 4、可运用软件对鱼眼摄像头进行标定，并通过填写校正参数实现图像校正。 5、传感器认知：涵盖传感器认知相关工作原理等基础知识、结构模型以及视频解说。 6、传感器装调：包含传感器装配与标定等操作的视频解说。 ▲7、传感器应用开发实验（提供系统功能截图佐证）： （1）车道线识别开发应用：通过视觉传感器实时监测道路车道线，当系统判断即将发生车道偏离时，计算偏离角度并进行矫正，以实现车道保持。 （2）红绿灯识别开发应用软件：通过视觉传感器实时识别红绿灯，并在视频显示区域标注所识别的交通灯颜色。 （3）人脸识别开发应用软件：通过视觉传感器实时识别人脸，并依据已有数据集识别人脸信息。 8、用户界面：囊括传感器认知、传感器装调、传感器应用基础操作等内容，方便用户快速导航。 |
| 2 | 激光雷达教学实验箱 | 一、产品要求 适用于《新能源汽车驾驶辅助系统检修》《环境感知部件的装配与标定》《智能传感器技术》激光雷达结构认知、装配标定、基础应用开发的实训实验项目。激光雷达实验箱集UDP协议、TTL协议、激光雷达结构原理、装调与标定、障碍物识别的综合应用实训实验装备，要求至少配备单线激光雷达，屏幕尺寸≥13寸工控机1台、测试车辆1台，内含无线键鼠、专用工具，可满足多样化开发学习需求，配有教学视频及相关实训实验附件。 二、技术要求 1、通讯协议：采用TTL串口或UDP通讯。 2、输入与输出接口：实验箱支持双路USB接口、千兆网口，可拓展COM接口、LPT接口、GPIO口等。 ▲3、可实现以下功能（提供系统功能截图佐证）： （1）结合FLASH软件完成激光雷达零件的分解、组装，完成激光雷达结构与原理实训。 （2）结合激光雷达装调与测试软件，完成激光雷达检测实训。 （3）结合激光雷达标定软件，完成激光雷达的装配标定及性能测试。 （4）结合激光雷达开发应用系统，完成障碍物识别的综合应用实训实验。 三、教学资源要求 ★1、承诺提供至少包含以下内容的指导手册（提供承诺书加盖公章，否则按无效投标处理）： （1）激光雷达认知 （2）激光雷达品质检测 （3）激光雷达调试 （4）激光雷达标定 （5）障碍物测试 （6）基于ROS小车的建图实验。 2、仿真测试：根据智能驾驶仿真软件，完成对LDW车道偏离预警、LCC车道居中控制。 四、性能参数要求 1、外观参数要求 （1）箱体尺寸：≥505×420×180mm 2、工控机参数要求 （1）处理器：≥6核，≥12线程 （2）内存：≥4G （3）硬盘：≥128G固态硬盘 3、激光雷达参数要求 （1）扫描角度：≥360° （2）发射重频：≥4.5KHz （3）角度分辨率：≥0.8° （4）扫描频率：≥10Hz （5）测量精度：≤±3cm （6）光源：≥905nm激光 （7）量程：0~12m （8）防护等级：≥IPX4 4、测试车辆参数要求 （1）产品尺寸：≥269×194×65mm （2）CPU：≥ARM Cortex-A72 64bit@1.5GHz（四核） （3）算力：0.2TOPS(FP16) （4）接口：≥2个USB2.0、 2个USB3.0、Type-C网口 （5）最小转弯半径：≥0.8m （6）舵机：≥20kg扭矩数字舵机 （7）电机：≥35W直流有刷电机 （8）电机减速比：1:27 （9）最大速度：1.3m/s （10）最大爬坡角度：≥17° （11）越障能力说明：≥30mm 五、产品功能要求 1、测试软件中可通过串口协议和UDP协议实时获取数据。 2、测试软件可设置不同类型可视化模式，例如障碍物。 3、测试软件具有测量距离工具并支持连续多帧同时显示； 4、能运用软件实现对激光雷达标定及参数设置。 5、传感器认知：包含传感器认知相关工作原理等的基础知识、结构模型、视频解说。 6、传感器装调：包含传感器装配与标定等的操作视频解说。 ▲7、传感器应用开发实验：智能辅助驾驶障碍物识别：主要功能为通过激光雷达实时识别障碍物，并在系统中进行计算获取障碍物信息。（提供功能截图为佐证材料） 8、用户界面：包含传感器认知、传感器装调、传感器应用基础操作，方便用户快速导航。 |
| 3 | 智能感知技术综合测试实训平台 | 一、产品要求： 该设备依据《新能源汽车驾驶辅助系统检修》《环境感知部件的装配与标定》《环境感知系统故障维修》《汽车智能传感器技术与应用》课程需求开发，旨在辅助智能感知技术的教学与实践。通过部署毫米波雷达、超声波传感器、激光雷达、视觉传感器、组合导航实现智能传感器的原理、结构、装调、故障诊断、数据检测及考核功能。可完成AEB主动安全故障检修、BSD盲区故障检修，要求至少配备77GHz毫米波雷达1个，16线激光雷达1个，组合导航1套、视觉传感器1套、超声波雷达1套，≥43寸工控机1台，CAN-BUS总线通讯检测仪1个、测试车辆1台，测试车辆基于毫米波雷达、激光雷达、视觉传感器。 二、功能要求： 1、激光雷达要求 （1）通过上位机软件设置激光雷达参数，包括以太网、时间、电机参数等；接收激光雷达数据流，可视化显示点云。 （2）可以通过软件设置激光雷达的外部参数x，y，z的值和俯仰角，航向角，翻滚角的值进行标定。 （3）通过激光雷达感知算法控件，通过调节探测范围、滤波阈值、分割参数等参数，改变点云识别状态并对障碍物进行标识，实现对激光雷达识别算法的理解；可以测出障碍物与试验台自身的真实距离。 （4）设置安全区域，安全区域内障碍物将被标志识别。 （5）多种数据源输入，可调用激光雷达实时数据，录制的数据包、仿真实训台输出点云。 2、摄像头要求 （1）通过软件进行摄像头的内参标定，生成标定文件；可加载不同的标定文件，观察摄像头的畸变矫正效果。 （2）提供目标识别算法和车道线识别算法；通过加载不同识别算法，界面显示不同的识别功能，进行不同项目的功能实训。 （3）多种数据源输入：包含但不限于可调用摄像头实时数据、录制的数据包、视频图像、仿真实训台输出图像； （4）可与仿真实训台联动，多种数据源输入：包含但不限于可调用摄像头实时数据、录制的数据包、视频图像、在仿真实训台上输出图像。 3、毫米波雷达要求 （1）系统提供人机友好交流界面，可实时更改雷达参数设置，观测调试效果。 （2）可准确识别静态与动态障碍物，显示距离、速度、位置等数据。 （3）可以设置毫米波雷在x，y上的坐标值，实现外部参数的标定，显示标定后的毫米波检测图像，修改x，y坐标后可以看到障碍物相对于坐标原点的变化；检测结果可通过ROI区域设置，实现需求区域障碍物检测过滤。 4、超声波传感器要求 通过发送不同指令，超声波模块可返回不同探测模式的数据，可演示不同探测模式下的探测精度和探测范围。 5、组合惯导要求 （1）进行组合导航标定，包括初始对准、导航模式配置、坐标轴配置、端口输出数据配置等；接收组合导航数据信息；可以实时读取GNSS卫星数据及惯导姿态数据，可对定位误差设置、解析定位误差、校准定位精度； （2）设备具备RTK差分定位功能，可进行RTK差分定位系统原理教学实训；具备双RTK天线，进行相关定向实训。 6、感知融合要求 设备具备感知融合功能，通过激光雷达和摄像头的联合标定，实现感知融合结果输出，并在界面上显示。 三、配套软件要求： 1、超声波传感器测试软件要求： （1）通过系统能实时显示各个智能超声波雷达的数据距离信息。 （2）可设置不同位置传感器的检测距离，并进行距离预警。 2、毫米波测试与标定软件要求： （1）支持毫米波雷达数据的显示，并完成标定；通过数据可标定摄像头的安装位置、安装角度等。 （2）支持障碍物识别，显示障碍物信息，如纵向、横向的距离、相对速度，亦可通过CAN通讯读取；可通过这些数据进行障碍物预警，如通过横向距离判断障碍物是否在正前方，纵向距离与相对速度的关系判断碰撞的可能性或发生碰撞的时间，从而做出预警或紧急制动。 3、激光雷达采集软件要求： （1）配套软件中可通过以太网实时显示数据，并可保存为PCAP文件。 （2）配套软件可设置不同类型可视化模式，例如距离、时间、水平角等。 （3）配套软件具有测量距离工具并支持回放数据的连续多帧同时显示。 （4）能运用软件实现对激光雷达的校正及参数设计，支持在线固件升级。 （5）激光雷达可在场景模型中自由升降，进行实时数据的采集。 4、视觉传感器测试标定软件要求： （1）网口和USB相机可自动搜寻同子网下连接的所有设备，CameraLink相机可手动搜寻所连接设备，GenTL通过导入cti文件，可枚举到采集卡。 （2）支持Gev、CoaxXPress、Camera Link采集卡。 （3）支持光源设备。 （4）支持查看和修改设备参数、搜索指定参数。 （5）支持同时连接、采集、预览多个设备。 （6）支持保存个人喜好参数配置以及整套设备参数方案。 （7）支持实时预览、图片截取、录像存储。 （8）网口相机支持修改IP配置方式、IP地址、子码掩码、默认网关。 （9）支持在线设备升级。 （10）支持GigE Vision动作指令。 5、GPS测试与标定软件要求： （1）支持GPS模块原始数据读取，包括经纬度、高度、速度等信息。 四、教学资源要求： ★1、承诺提供至少包含以下内容的指导手册（提供承诺书加盖公章，否则按无效投标处理）： （1）激光雷达的装调与测试 （2）超声波雷达的装调与测试 （3）组合导航的装调与测试 （4）毫米波雷达长的装调与测试 （5）视觉传感器的装调与测试 （6）激光雷达障碍物检测系统测试 （7）超声波雷达自动泊车系统测试 （8）组合导航定位系统测试 （9）毫米波雷达AEB/ACC/BSD系统测试 （10）视觉传感器车道线识别系统测试 （11）盲区监测误报故障维修 （12）激光点图成像部分缺失故障维修 （13）车辆摄像头视频流退出故障维修和车载导航定位不精确故障维修。 2、仿真测试：根据智能驾驶仿真软件，支持完成以下仿真测试： （1）毫米波雷达AEB仿真测试。 （2）毫米波雷达装调故障仿真测试。 （3）AEB主动安全误报故障仿真测试。 （4）BSD盲区监测误报故障仿真测试。 （5）ACC自适应巡航仿真测试。 （6）LCC车道保持仿真测试。 （7）TJA 交通拥堵智能驾驶仿真测试。 五、性能参数要求： 1、设备尺寸要求：1600mm（长）×1000mm（宽）×1650mm（高）（±10mm） 2、激光雷达要求： （1）水平视角：≥360度 （2）垂直视角≥30°。 （3）测距：≥50m。 （4）测距精度：±10cm。 （5）测距通道≥16线。 （6）提供百兆以太网数据输出，包含距离、旋转角度、反射率等信息。 （7）防护等级：≥IP67。 3、毫米波雷达要求： （1）频段：77GHz SRR。 （2）产品尺寸：4cm×4cm（±5mm）。 （3）距离测量：0.18m—80m，分辨率：≤0.18m，精度：≤±0.01m。 （4）速度测量：-80m/s-+80m/s，分辨率：≤0.1m/s，精度：≤±0.01m/s。 （5）方位角测量：140deg±5，精度：±0.3deg，分辨率15deg±2。 （6）俯仰角范围：60deg±2，精度：≥0.5deg。 （7）刷新率：≥50ms。 （8）通讯接口：CAN。 4、超声波雷达要求： （1）测距范围：130mm―5000mm，盲区≤13cm。 （2）波束角10~60度可调。 （3）处理板和探头工作温度-40~85度。 （4）精度：≥5mm。 5、摄像头要求： （1）分辨率≥1920×1080。 （2）焦距≥6mm。 （3）USB3.0接口。 （4）探测目标类型车辆、行人、交通标志、红绿灯等。 6、组合导航要求： （1）具有GNSS和IMU组合导航定位。 （2）GNSS/BD信号良好时位置误差精度≤10cm，航向角误差精度≤1°。 （3）GNSS信号丢失时，位置偏差10m以内维持时间≥3s。 （4）数据更新频率≥100Hz。 （5）支持RS-232/485、网口等接口。 （6）包含组合导航主机、2个卫星天线及连接线等。 （7）防护等级≥IP65。 7、实训小车要求： （1）产品尺寸：≥445×360×206mm （2）CPU:≥4核 （3）算力：0.2TOPS(FP16) （4）接口：≥2个USB2.0、2个USB3.0、Type-C 网口 （5）最小转弯半径：≥0.8m （6）舵机：≥20kg扭矩数字舵机 （7）电机：≥35W直流有刷电机 （8）电机减速比：≥1:27 （9）最大速度：≥1.3m/s （10）最大爬坡角度：≥17° （11）越障能力说明：≥30mm 8、工控机要求： （1）CPU：≥2核，≥4线程 （2）内存：≥8G （3）存储：≥128G固态硬盘 （4）网络功能：搭载千兆网卡芯片 （5）音频功能：搭载支持音频输入与输出 （6）尺寸：≥43寸 |
| 4 | 组合惯导教学实验箱 | 一、产品要求： 适用于《新能源汽车驾驶辅助系统检修》《环境感知部件的装配与标定》《智能传感器技术》组合惯导结构认知、装配标定、基础应用开发的实训实验项目。组合惯导实验箱集TTL协议、组合惯导结构原理、装调与标定、定位系统的综合应用实训实验装备，要求至少配备屏幕≥13寸的工控机1台、测试车辆1台，内含无线键鼠、专用工具，可满足多样化开发学习需求，配有教学视频及相关实训实验附件。 二、技术要求： 1、通讯协议：支持TTL通信技术。 2、输入与输出接口：支持双路USB接口、千兆网口，可拓展COM接口、LPT接口、GPIO口等。 3、支持完成组合惯导零件的分解、组装，完成组合惯导结构与原理实训； 4、支持结合组合惯导装调与测试软件，完成组合惯导检测实训； ▲5、支持结合组合惯导标定软件，完成组合惯导的装配标定及性能测试；（提供功能截图佐证） 6、结合组合惯导开发应用系统，完成数据采集、定位系统的综合应用实训实验； 三、教学资源要求： 1、仿真测试：根据智能驾驶仿真软件，完成对车辆定位仿真实验。 2、实验箱至少能支持完成以下实训（实验）项目的教学： （1）组合惯导的结构认知实训。 （2）组合惯导的性能测试。 （3）组合惯导的装配与标定。 （4）组合惯导数据采集实训。 （5）组合惯导定位系统开发实验。 四、性能参数要求： 1、外观参数要求： （1）箱体尺寸：≥505×420×180mm 2、工控机参数要求： （1）处理器：≥6核，≥12线程 （2）内存：≥4G （3）硬盘：≥128G固态硬盘 3、组合惯导参数要求： （1）类型：8通道组合惯导 （2）峰值电流:≥400mA （3）电压：5-36V （4）测量纬度：三轴加速度;三轴陀螺仪;三轴角度 （5）量程：加速度:土2g，陀螺仪:土500°/s，角度:士180° （6）角度精度：XY轴:0.2°，Z轴0.5° （7）输出内容：时间、加速度、陀螺仪、欧拉角、经纬度、地速 （8）数据接口：串口(TTL/232电平、波特率:6800~921600) （9）回传速率：0.2-200Hz （10）重量：≥84g （11）尺寸：≥40mm×32mm×16mm 4、测试车辆参数要求： （1）产品尺寸：≥269×194×65mm （2）最小转弯半径：≥0.8m （3）舵机：≥20kg扭矩数字舵机 （4）电机：≥35W直流有刷电机 （5）电机减速比：1:27 （6）最大速度：≥1.3m/s （7）最大爬坡角度：≥17° （8）越障能力说明：≥30mm 六、配套软件功能要求： 1、测试软件中可通过串口网络实时显示数据； 2、测试软件可设置不同类型可视化模式，例如角速度、加速度、角度和经纬度等； 3、测试软件具有测量距离工具并支持连续多帧同时显示； 4、能运用软件实现对毫米波雷达的校正及参数设置； 5、传感器认知：包含传感器认知相关工作原理等的基础知识、结构模型、视频解说。 6、传感器装调：包含传感器装配与标定等的操作视频解说。 ▲7、传感器应用开发实验（以下每个功能点须提供2张以上的功能截图为佐证材料）： （1）IMU数据读取 （2）GPS定位路线采集 8、用户界面：至少包含传感器认知、传感器装调、传感器应用基础操作，方便用户快速导航。 |
| 5 | 汽车智能技术单片机开发实验箱 | 一、系统硬件功能要求 1、支持汽车ECU的C程序快速开发学习。 2、支持流程图式汽车ECU图形化编程开发学习。 3、支持图形化编程界面的程序调试与下载。 二、硬件CPU配置要求 1、运行速度：≥80MHz。 2、Flash：≥256KB。 3、RAM：≥64KB。 4、AD：≥12bit。 5、内置CAN控制器：≥1通道。 6、基于32位控制器。 三、输出配置要求 1、高边驱动（2A）：≥4路。 2、低边驱动（3A）：≥4路。 3、H桥驱动（≥500mA）：≥3个。 4、H桥驱动（≥1000mA）：≥3个。 5、双胞继电器输出（电机换向驱动；≥5A）：≥1个。 6、PWM输出：≥2个。 7、DA输出：≥1个。 四、输入配置要求 1、通用数字量输入（搭铁有效）：≥6路。 2、通用模拟量输入（0-12V）：≥5路。 3、位置传感器输入（0-12V）：≥4路。 4、温度传感器输入（0-12V）：≥4路。 五、通信接口要求 1、高速CAN总线接口（CAN2.0A/B）：≥1个。 2、低速CAN总线接口：≥1个（与高速CAN通道复用，不可同时使用）。 3、与计算机调试、下载接口：USB3.0。 六、外部电器传感器至少包含以下配置 1、车窗升降开关：≥1个；车窗升降电机：≥1个；船型开关：≥1个；温度传感器：≥1个；LED灯：≥1个；散热风扇：≥1个。 七、实验硬件资源 1、数字量输出；数字量输入输出；模拟量输入（AD）；模拟量输出（DA）；PWM输出；模拟量采集与PWM输出；计数器信号采集；H桥电机控制与调速；温度传感器信号采集；车窗升降电机控制；CAN总线发送；CAN总线接收；CAN总线收发；车窗升降电机CAN总线联网控制；车灯CAN总线联网控制。 ★八、提供开放教学资源，至少包含以下内容： 1、免费、开放ECU内部电路原理图。 2、免费、开放ECU硬件端口定义说明。 3、免费提供硬件操作指导文件。 4、免费、开放C程序和图形编程DEMO，并可用于老师、学生自己设计的硬件。 |
| 6 | 环境感知技术装调标定工具套装设备 | 一、工具车技术参数要求： 1、小抽屉尺寸：≥590×435×72，整体承载：≥400KG。 2、蛇形中控锁设计，附≥10mmEVA防滑垫以及防滑圆管塑胶把手。 3、重型加宽万向轮附带刹车，单一轮子荷重150KG以上。 4、本体钢板厚度足≥0.8mm。 5、重型轨道抽屉可承载物品达≥30KG。 6、抽屉可100%抽出。 7、抽屉具有自动吸入功能MIS功能（当一个抽屉打开的时候其他抽屉处于锁止状态）。 二、设备耗材≥1套：要求开模存放，至少包含：线路故障短接器1个；线路跨接线2对；电阻模拟器1个；负温度特性模拟路1个，多型号保险丝1盒。 三、拆装工具至少包含以下配置： 1、13件6.3mm六角套筒：4～14mm 2、6件六角长套筒：6~13mm 3、19件6.3mm旋具套筒：长六角、一字、十字、米字、花型 4、6件6.3mm套筒附件：万向接头、套筒手柄、T型滑杆、接杆、棘轮扳手 5、7件两用扳手：6~14mm 6、14件活动扳手、尖嘴钳、钢丝钳、剥线钳、斜嘴钳、加长内六角扳手组套 7、11件螺丝批：十字、一字、花型 8、12件测电笔、不锈钢撬棒、吹尘枪、卷尺、剪刀、胶扣起子 9、检测工具：网线测试仪、CAN分析仪、激光测距仪、卷尺、万用表、数显电笔、角度尺、倾角仪；标定工具：棋盘格、激光雷达板、角反射器、强光手电筒、圆形有机玻璃透明罩（2种）、电磁干扰器、金属板等各一件。 |
| 7 | 线控底盘综合测试实训装置 | 一、产品要求： 该设备依据《线控底盘部件的装配与调试》《线控底盘系统故障维修》《底盘线控技术与应用》课程需求开发，旨在辅助线控底盘技术的教学与实践。通过部署线控转向、线控驱动、线控制动的原理、结构、装调、故障诊断、数据检测及考核功能。可完成车辆直行跑偏故障检修、车辆加速异常故障检修、车辆制动拖滞故障检修，要求至少配备线控转向系统1套、线控制动系统1套、线控驱动系统1套，CAN-BUS总线通讯检测仪1个。 二、功能要求： 1、线控转向要求： （1）支持通过上位机软件设置线控转向参数，包括转向角度、零点位置、工作模式参数等；接收线控转向数据流，可视化显示数据。 （2）支持多种数据源输入，可调用线控转向实时数据，录制的数据包、仿真实训台输出控制数据； 2、线控驱动要求： （1）支持通过上位机软件设置线控转向参数，包括速度、加速度、挡位、工作模式参数等；接收线控驱动数据流，可视化显示数据。 （2）支持多种数据源输入，可调用线控驱动实时数据，录制的数据包、仿真实训台输出控制数据； 3、线控制动要求： （1）支持通过上位机软件设置线控转向参数，包括制动压力、电机行程、工作模式参数等；接收线控制动数据流，可视化显示数据。 （2）支持多种数据源输入，可调用线控制动实时数据，录制的数据包、仿真实训台输出控制数据； 4、线控融合要求： 设备具备线控融合功能，通过对线控系统各个模块的联合标定，实现线控融合结果输出，并在界面上同时显示或控制。 三、配套软件要求： 1、线控转向测试软件要求： （1）支持通过系统能实时显示线控转向的数据信息。 （2）可设置不同转向角度、零点位置。 2、线控驱动测试软件要求： （1）支持通过系统能实时显示线控转向的数据信息。 （2）可设置车速、加速度、挡位。 3、线控制动测试软件要求： （1）支持通过系统能实时显示线控转向的数据信息。 （2）可设置制动压力。 4、智能网联汽车线控底盘调试软件要求： （1）支持通过系统能实时显示线控底盘的数据信息。 （2）可设置不同转向角度、零点位置。 （3）可设置车速、加速度、挡位。 （4）可设置制动压力。 四、教学资源： ★1、承诺提供至少包含以下内容的指导手册（提供承诺书加盖公章，否则按无效投标处理）： （1）线控转向的装调与测试 （2）线控驱动的装调与测试 （3）线控制动的装调与测试 （4）线控转向LKA车道保持系统测试 （5）线控驱动ACC自适应巡航控制系统测试 （6）线控制动AEB自动紧急刹车系统测试 （7）车辆直行跑偏故障检修 （8）车辆加速异常故障检修 （9）车辆制动拖滞故障检修 2、支持硬件在环仿真测试： 要求基于开源自动驾驶仿真软件carla。支持自动驾驶，手动驾驶，路径规划三大功能，并且三种功能可以通过上位机软件实时自由切换。启动仿真软件后，仿真小车会出现在地图场景中，此时可以选择驾驶模式。支持自动驾驶仿真，小车可以在仿真地图中按照交通规则以及交通信号进行自动驾驶。 五、性能参数要求： 1、设备尺寸要求：展台：≥3540mm×2250mm×220mm 2、教学实训线控底盘要求：≥3100mm×1480mm×380mm 3、线控转向技术参数要求： （1）结构型式：P-EPS （2）最大供电电流：65A@DC12V （4）齿条行程：+58mm （5）线角传动比：≥45mm/rev （6）最大输出齿条力：≥4KN （7）转向轴最大载荷：≥500Kg （8）防护等级：EPS-≥IP67、ECU-≥IP52 （9）角度分辨率：≥0.1° （10）角度控制精度：≥1° （11）响应时间：<100ms 3、线控制动技术参数要求： （1）尺寸：≥297×219×142mm （2）重量：≥6kg （3）电机额定功率：≥450W （4）最大电流：≤50A （5）额度电压：12V （6）主缸直径：25.4mm±2 （7）最大压力：≥12MPa （8）压力精度：≤0.2MPa （9）响应时间：<100ms （10）防护等级：≥IP67 4、线控驱动技术参数要求： （1）控制器：≥2.5KW永磁同步电机控制器 （2）防护等级：≥IP65 （3）最大电流：≤80A （4）通讯方式：CAN （5）保护：支持控制器温度保护、电机温度保护 |
| 8 | 线控底盘综合测试教学系统 | 一、教学系统要求： 本软件根据《线控底盘部件的装配与调试》《线控底盘系统故障维修》《底盘线控技术与应用》课程需求开发，配套完成线控底盘测试与检修。 二、操作系统和硬件要求： 1、GPU：集成显卡或独立显卡 2、内存：≥8GB 3、硬盘空间：至少100GB可用空间 三、功能要求： 1、可通过CAN网络实时获取并显示车辆数据，包括车辆速度、车辆转向角度等； 2、可实时监控车辆系统状态； 3、可实时监测车辆三个电机驱动器信息； 4、可对车辆转向零点进行设置，通过CAN网络实现对车辆零点进行设置； 5、支持两种控制模式，手动模式使用方向盘与踏板实现控制，线控模式使用软件控制，两种控制方式皆以CAN网络实现数据交互； 6、底盘线控功能：支持通过CAN网络数据交互实现对车辆的转向系统、驱动系统和制动系统进行控制； 7、底盘线控装配：用户可根据软件中提供的装配视频进行学习。 ▲8、用户界面：至少包含车辆系统状态、车辆电机驱动器信息、车辆转向零点设置、底盘线控功能，方便用户快速导航。（提供功能截图佐证） 9、智能网联仿真测试平台：基于交通场景模拟仿真软件，在计算机中搭建预设的交通环境，并在仿真软件提供的环境下开展智能车行为决策、路径规划等仿真实验。学生可自行设计进行仿真实验，用于学习智能车辆行为决策、约束条件、路径规划等核心内容。同时通过决策规划仿真实训台架熟悉自动驾驶系统的构成、操作和应用。通过实训台架的联动功能，连接线控底盘实训台，实现更丰富的教学、演示、实验功能。 10、提供虚拟仿真软件：软件中提供搭建好的交通情景环境，也可通过情景搭建软件自行搭建交通环境进行仿真实验；可以仿真任意晴天、雨天、雪天等不同天气、光照条件的场景进行测试；可生成随机或预设的交通流，可输出各种传感器数据。 11、提供自动驾驶系统：自动驾驶系统包含感知、定位、规划、控制等模块，各模块可常工作并演示；可通过点云地图或者高精地图，控制仿真软件中的仿真车自动驾驶。 12、提供地图制作工具：可控制虚拟仿真系统中的仿真车行驶于模拟场景，通过仿真系统的激光雷达数据制作点云地图；可根据搭建的场景制作高精地图。 四、性能参数要求： 1、文件格式支持：支持exe、swf、html文件格式，确保软件在不同平台和设备上的兼容性。 2、加密标准：采用先进的硬件加密技术，确保数据传输和存储的安全性，有效防止数据泄露和非法访问。 3、配置要求要求： （1）尺寸：≥1450×850×1650mm （2）显示设备：≥50寸 （3）CPU:≥6核≥12线程，主频≥2.9G，三级缓存≥12M。 （4）内存：≥16G （5）存储：固态硬盘≥500GB。 （6）接口：千兆以太网网口≥1、WiFi≥1，USB3.0≥1。 |
| 9 | 线控底盘技术装调标定工具套装设备 | 一、工具车技术参数要求： - 小抽屉尺寸：≥590×435×72，整体承载：≥400KG。 - 蛇形中控锁设计，附10mmEVA防滑垫以及防滑圆管塑胶把手。 - 重型加宽万向轮附带刹车，单一轮子荷重150KG以上。 - 本体钢板厚度足≥0.8mm。 - 重型轨道抽屉可承载物品达≥30KG。 - 抽屉可100%抽出。 - 抽屉具有自动吸入功能MIS功能（当一个抽屉打开的时候其他抽屉处于锁止状态）。 - 设备耗材与故障件1套：要求开模存放，包含：线路故障短接器1个；线路跨接线2对；电阻模拟器1个；负温度特性模拟路1个，多型号保险丝1盒。 二、拆装工具至少包含以下配置： 1、13件6.3mm六角套筒：4～14mm 2、6件六角长套筒：6~13mm 3、19件6.3mm旋具套筒：长六角、一字、十字、米字、花型 4、6件6.3mm套筒附件：万向接头、套筒手柄、T型滑杆、接杆、棘轮扳手 5、7件两用扳手：6~14mm 6、14件活动扳手、尖嘴钳、钢丝钳、剥线钳、斜嘴钳、加长内六角扳手组套 7、11件螺丝批：十字、一字、花型 8、12件测电笔、不锈钢撬棒、吹尘枪、卷尺、剪刀、胶扣起子 9、检测工具：CAN分析仪、万用表、数显电笔、角度尺 10、标定工具：棋盘格、激光雷达板、角反射器 |
| 10 | 线控底盘测试实训台 | 一、产品要求： 该设备依据《线控底盘部件的装配与调试》《线控底盘系统故障维修》《底盘线控技术与应用》课程需求开发，旨在辅助线控底盘技术的教学与实践。集CAN网络通讯技术、线控转向系统装调与测试，要求至少配备线控转向系统1套、CAN-BUS总线通讯检测仪1个、遥控器1个、线控底盘控制器1套。 二、技术要求： 1、通讯协议：采用CAN通信技术。 2、装调功能：线控转向测试装调实训台的示教板上配有测试端子，可根据线控转向测试需求，在示教板上完成装调检测； 3、测试功能：配合线控转向装配的教学系统进行元件的测试与标定，可完成线控转向标定与测试； 4、应用功能：搭配线控转向控制软件进行转向线控功能测试实验； 三、至少支持以下实验实训项目的教学： 1、线控转向的结构认知实训；线控转向工作原理实训；线控转向的装配与标定。 四、性能参数要求： 1、设备尺寸：1450mm（长）×755mm（宽）×1080mm（高）（±10mm） 2、线控转向技术参数要求： （1）结构型式：P-EPS （2）最大供电电流：≥65A@DC12V （3）齿条行程：+58mm （4）线角传动比：45.05mm/rev （5）最大输出齿条力：≥4KN （6）转向轴最大载荷：≥500Kg （7）防护等级：EPS-IP67、ECU-IP52 （8）传感器类型：TAS （9）角度分辨率：0.1° （10）角度控制精度：1° （11）响应时间：<100ms 3、线控底盘控制器要求： （1）工作电压：10~15V （2）CAN通道：≥2路 （3）油门输出：≥2路 （4）挡位输出：≥3路 （5）主要功能：至少支持线控驱动、线控转向、线控制动的二次开发。 4、遥控器模块通道数：≥10 |
| 11 | 智能驾驶装调实训车 | 一、产品配置 依据《线控底盘部件的装配与调试》《线控底盘系统故障维修》《底盘线控技术与应用》《智能网联汽车测试与分析》《自动驾驶技术与应用》课程需求开发，旨在辅助线控底盘技术、自动驾驶技术的教学与实践。通过部署线控转向、线控驱动、自动驾驶套件的原理、结构、装调、故障诊断、数据检测及考核功能。要求至少配备线控底盘车1套、≥16线激光雷达1个、视觉传感器1个、八合一超声波雷达1套、毫米波雷达1个、≥13寸屏幕1台、计算单元1个、CAN-BUS总线通讯检测仪1个、4G路由器1个、交换机1个。 二、功能要求 1、线控底盘功能要求 （1）支持通过上位机软件设置线控底盘参数，包括转向角度、零点位置、速度、加速度、挡位、工作模式参数等；接收线控转向数据流，可视化显示数据。 （2）支持多种数据源输入，可调用线控转向、线控驱动的实时数据，录制的数据包、仿真实训台输出控制数据。 （3）设备具备线控融合功能，通过对线控系统各个模块的联合标定，实现线控融合结果输出，并在界面上同时显示或控制。 三、测试软件要求 1、线控底盘测试软件要求： （1）支持通过系统能实时显示线控底盘的数据信息。 （2）可设置不同转向角度、零点位置。 （3）可设置车速、加速度、挡位。 2、自动驾驶软件要求： （1）软件基于ROS系统或Autoware系统框架。 （2）软件满足实现环境感知与绘制数字地图功能。 （3）软件满足实现自动驾驶避障功能。 四、教学资源要求 ★1、承诺提供至少包含以下内容的指导手册（提供承诺书加盖公章，否则按无效投标处理）： （1）CAN通讯模块认知 （2）新能源汽车底盘运动数据测试试验 （3）线控转向的装调与测试 （4）线控驱动的装调与测试 （5）智能网联自动驾驶教学车的使用 （6）线控底盘的反馈与控制 （7）智能驾驶控制模块的运用 （8）车辆无法实现远程控制故障维修 （9）自动紧急制动功能受限故障维修 （10）自动驾驶功能异常退出故障维修 五、性能参数要求 1、线控底盘技术参数要求： （1）尺寸：≥1620mm×820mm×1450mm。 （2）轮距：≥前685mm/后690mm。 （3）轴距：≥900mm。 （4）轮胎规格：4.00mm-10mm。 （5）最小离地间隙：≥125mm。 （6）整备质量：≥90kg。 （7）额定载荷：≥250kg。 （8）驱动形式：前阿克曼转向;后轮毂电机驱动。 （9）制动形式：液压抱闸/反拖制动。 （10）前/后悬架形式：隐藏式弹簧避震。 （11）续驶里程：≥45Km。 （12）制动距离：≤0.3m。 （13）转弯半径：≤2.54m。 （14）爬坡角度：＜20%。 （15）越障高度：≥80mm。 2、计算单元要求： （1）CPU:≥6核≥12线程，主频≥2.9G，三级缓存≥12M。 （2）GPU:独立图像处理器，显存容量≥12GDDR6； （3）内存：≥16G。 （4）存储：固态硬盘≥500GB。 （5）接口：网络为千兆以太网+WiFi，USB3.0。 3、前视摄像头≥1，有效像素≥1920（H）×1080(V)，USB3.0接口×1，输出图像格式支持MJPEG或YUV2(YUVY），支持最高≥192帧率。 |
| 12 | 车路协同编程教学车 | 一、产品要求： 适用于《车路协同部件的装配与调试》《智能交通技术与应用》车路协同结构认知、装配标定、基础应用开发的实训实验项目。智能小车至少包含：UVC协议、TTL串口通讯、UDP网络通讯技术、车路协同结构原理、车道线识别测试、障碍物识别测试、自动跟车测试等功能的综合应用实训实验装备，要求至少配备笔记本1台、含无线键鼠、专用工具，可满足多样化开发学习需求，配有教学视频及相关实训实验附件。 二、技术要求： 1、输入与输出接口： USB接口≥4、千兆网口≥1、HDMI接口≥1、Type-C接口≥1。 2、支持结合智能小车底盘，可完成线控底盘控制实训； 3、支持结合车路协同控制软件，完成智能小车与沙盘的协同控制； 4、智能网联小车支持激光雷达性能测试：满足低温试验GB/T 2423.1-2008 -10℃、高温试验GB/T 2423.2-2008 35℃，外观无异常；通电后激光雷达正常运转。 三、教学资源要求： ★1、承诺提供至少包含以下内容的指导手册（提供承诺书加盖公章，否则按无效投标处理）： (1)智能座舱的结构认知 (2)智能座舱开发原理 (3)智能座舱的视觉传感器标定 (4)智能座舱的装配与标定 (5)人脸识别测试 (6)语音识别测试 (7)360全车影像测试 (8)车辆底盘线控实训 (9)车辆通讯UDP实训 (10)摄像头标定与设置 (11)红绿灯识别实训 (12)车道线识别实训 (13)车道偏离预警实训 (14)车道保持实训 (15)激光雷达标定与设置 (16)基于激光雷达障碍物识别实训 (17)基于激光雷达自动跟车实训 四、性能参数要求： 1、尺寸：≥24cm×26cm×15cm 2、CPU：≥四核 3、内存：≥4G 4、GPU：≥500MHz 5、接口：不少于2个USB2.0 、不少于2个USB3.0 Type-C 网口 |
| 13 | 智能驾驶与数字信息教学沙盘（地面型） | 一、产品要求：适用于《车路协同部件的装配与调试》《智能交通技术与应用》车路协同结构认知、装配标定、基础应用开发的实训实验项目。智能沙盘是能支持UVC协议、TTL串口通讯、UDP网络通讯技术、车路协同结构原理、智能驾驶测试、智能监控测试、智能控制测试的综合应用实训实验装备，可满足多样化开发学习需求，配有教学视频及相关实训实验附件。 二、功能要求： 1、支持结合车路协同控制软件，完成智能小车与沙盘的协同控制。 功能2：智能驾驶区采用单、双车道设计，可完成红绿灯识别、障碍物识别，根据路径规划，实现A路线从智能停车区、经智能驾驶区、回到停车区；B路线从智能停车区、经换道线，进入逆向车道、围绕逆向车道一圈后，进入小区的停车区。 2、智能监控区采用监控采集车辆的行驶速度、车辆定位、车辆行驶计数，采集后与教学沙盘软件结合，进行车辆实时状况显示，系统可控制道路通行指示灯，设置红灯与绿灯交替时间，例如：10s切换成绿灯，10s切换成红灯，通过数码管屏显示，可从软件完成智能红绿灯的设置。 3、智能控制区能与教学沙盘软件结合，可实现智能车辆的实时控制。 4、智能交通沙盘至少包含智慧停车区、智能驾驶区、智能监控区、沙盘控制区等四部分组成。 三、教学资源要求 ★1、承诺提供至少包含以下内容的指导手册（提供承诺书加盖公章，否则按无效投标处理）： （1）车路协同技术结构认知 （2）数字信息交互技术结构认知 （3）智慧交通控制技术结构认知 （4）车辆定位 （5）路口行人数据不上报故障维修 四、性能参数要求： 1、地图尺寸要求：≥2300×4300 2、车路协同红绿灯模块要求： （1）高度：≥9cm×9cm×30cm （2）电源：≥DC12V 1500mAh （3）规格：红黄绿三色显示 （4）功能：内置无线WIFI模块，可进行远程控制及数据传输 3、车路协同红绿灯模块要求： （1）尺寸：≥6cm×10cm×16cm （2）杆长：≥25cm （3）电源：≥DC12V 1500mAh （4）规格：红黄绿三色显示 （5）功能：内置无线WIFI模块≥1，可进行远程控制及数据传输 4、动态捕捉定位系统要求： （1）定位追踪：支持SteamVR定位1.0和SteamVR定位2.0 （2）尺寸：≥70mm×79mm×44mm （3）电池续航：≥7.5小时 （4）视场角：≥240° |

★三、商务要求：

1.质保期要求：本项目所有产品免费质保期不得低于三年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.交货时间：在合同签订后30日历天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

3.交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4.售后服务：

（1）质保期内，供应商接到保修请求，应在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。

（2）质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。

（3）质保期外，供应商应按照出厂价提供不低于十年零配件的供给和技术支持。

5.验收标准与要求：

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理、资料规整。

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

6.报价要求及违约责任：

（1）本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

（2）在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

7.履约保证金：中标后，中标人需交纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。

8.付款方式：本项目合同签订完成，付合同总额30%；项目安装、调试、培训完毕后提供竣工报告，由采购人组织验收；验收合格后十个工作日即可办理付款手续，付清合同剩余金额。

9.项目培训：

（1）供应商应在投标文件中声明能够提供的技术支持和技术培训，并详尽阐述培训的方式、时间、内容及培训目的等。

（2）项目建成后供应商为采购人提供2次以上培训，培训方式采用集中培训、现场培训等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式，并提供相关具体培训计划。

第五章  合同主要条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订日期：

甲方：江苏经贸职业技术学院

乙方：

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了江苏经贸职业技术学院人工智能技术应用专业群实训室建设采购项目（项目编号：       ；采购包号：     ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |

2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）

（小写）：￥       元。

2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：在合同签订后      日历天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

4. 收货人：江苏经贸职业技术学院。

5. 交货地点：甲方指定地点。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8. 履约保证金及付款方式

8.1履约保证金：中标后，乙方需交纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。

8.2付款方式：本项目合同签订完成，付合同总额30%；项目安装、调试、培训完毕后提供竣工报告，由采购人组织验收；验收合格后十个工作日即可办理付款手续，付清合同剩余金额。

9. 交付和验收

9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。

9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后    年。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。

13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。

13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。

13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。

13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。

13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，在乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。

14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。

17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。

三、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

四、合同权利义务的转让

合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、争议解决条款

合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

七、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不得以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

八、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、不可抗力

本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。

十、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

十一、其他

11.1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。

11.2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。

11.3、采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏经贸职业技术学院 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.因“苏采云系统”原因，本项目采购包号以招标公告中明确的原采购包号为准。请投标人在编制投标文件时，如可以修改采购包号的部分，请按招标公告中明确的原采购包号填写。

投标文件封面格式：

正本/副本

投  标  文  件

项目编号：_______________

项目名称：_______________

投标人名称：（加盖电子公章）

日      期：________________

投标文件目录

（注：投标人根据附件编制投标文件并制作目录）

目录一、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |

年   月    日

目录二、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（CA公章）：

目录三、投标函

投标函

致：江苏经贸职业技术学院

根据贵方                       （项目名称、项目编号）投标邀请，正式授权下述       （签字人姓名、职务）代表         （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我公司的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我公司同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我公司已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3.我公司同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.一旦我公司中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证在合同履行期内完成本项目所述内容。

5.我公司决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.与本次投标有关的正式联系方式为：

地址：

固定电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

目录四、法定代表人身份证明格式或法定代表人授权书格式

法定代表人身份证明（无授权委托的须提供）

投标人名称：

地址：

姓名：          性别：        年龄：           职务：

身份证号码：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

江苏经贸职业技术学院：

本授权书声明：注册于                   （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人                        （法定代表人姓名、职务）代表我公司授权在下面签字的                        （投标人代表姓名、职务）为我公司的合法代理人，就贵方组织的                        （项目名称、项目编号）投标，以我公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证复印件：

授权委托人身份证复印件：

投标人或分支机构近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明：

目录五、资格证明文件

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，复印件加盖公章）：

①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏经贸职业技术学院：

我公司     （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

投标人名称：（盖章）

日期：   年   月  日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录声明

江苏经贸职业技术学院：

我公司            （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月  日

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                 （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加；

2.投标人应针对第四章采购需求的技术部分内容逐一说明。

附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于技术条款偏离表之下）

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                 （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人应针对第四章采购需求的商务部分内容逐一说明。

附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于商务条款偏离表之下）

目录八、政府采购政策功能

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注1：为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：投标人如不提供此声明函，不享受中小企业扶持政策。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期：

注：非残疾人福利性单位无须提供。

（三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：非监狱企业无须提供。

（四）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用删除线划除的地方无需填写。

目录八、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

江苏经贸职业技术学院

人工智能技术应用专业群实训室建设

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0186

采购包4

采购人：江苏经贸职业技术学院

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年十一月

第一章  投标邀请

项目概况 人工智能技术应用专业群实训室建设 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月24日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0186

项目名称：人工智能技术应用专业群实训室建设

预算金额：330.464万元（采购包1（原采购包2）：108.034万元；采购包2（原采购包3）：130万元；采购包3（原采购包4）：92.43万元）

最高限价：采购包1（原采购包2）：108.034万元；采购包2（原采购包3）：130万元；采购包3（原采购包4）：92.43万元。投标报价超过对应最高限价的按无效投标处理。

采购需求：本项目共分为5个采购包，本次为原采购包2、采购包3、采购包4重新招标。原采购包2为智能机器人实训室项目设备；原采购包3为智能汽车及智能制造实训室设备；原采购包4为人工智能数据工程应用实训室设备。详见招标文件。

注：因“苏采云系统”原因，苏采云系统中现采购包1对应原采购包2，现采购包2对应原采购包3，现采购包3对应原采购包4。

合同履行期限：在合同签订后30日历天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，复印件加盖公章）：

①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目非专门面向中小企业采购）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月24日9点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目标的所属行业：工业。

2.本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。

3.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。

5.集中考察或答疑：采购人不组织。

6.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。

8.本项目共分为5个采购包，本次为原采购包2、采购包3、采购包4重新招标。投标人可参加任意包或全部包的投标，投标人多包投标的需按采购包分别制作投标文件。采购包评审顺序以采购包序号顺序进行，投标人可以同时中标多个采购包。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏经贸职业技术学院

地址：南京市江宁区龙眠大道180号

联系方式：吕老师025-52710682

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：张薇025-84207240、025-83616261

3.项目联系方式

项目联系人：张薇

电话：025-84207240、025-83616261

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指江苏经贸职业技术学院

2.2“采购代理机构”是指南京苏宁工程咨询有限公司

2.3“供应商”“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 脱贫攻坚支持政策

根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

各级预算单位要按照注重实效、切实可行的原则确定采购贫困地区物业服务的需求。按上述政策优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

3.5 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.6 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.8 提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.9实施本国产品标准及相关政策

3.9.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.9.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.9.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.9.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.9.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评标委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.10 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.招标文件的约束力

4.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

5.招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、评标方法与评标标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式及附件等。

5.2 招标的最小单位是采购包。招标货物数量及技术要求中未划分采购包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以采购包为单位投标。

5.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

6.招标文件的澄清修改

6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无更正公告。

三、投标

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以简体中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人签字或盖章，或授权委托人签字或加盖投标人公章。

7.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.7 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.联合体及分包：本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

8.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

8.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.3 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目投标人就分包项目承担责任，中标人与分包投标人之间应该签订分包意向协议。

8.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.投标费用

9.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费标准的48%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

9.3 工程量清单编制费：本次工程量清单编制费按苏价服【2014】383号文件载明的收费标准的48%计取，由中标人支付给南京苏宁工程咨询有限公司。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

10.投标文件组成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或相关服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），由于投标人违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成，格式见第六章。

11.投标文件的商务部分

11.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函；

（2）★法定代表人授权委托书、授权委托人的身份证复印件及投标人或分支机构为其缴纳的社保证明（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中“二、申请人的资格要求”规定的证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明投标人提供的货物及相关服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对提供的货物及相关服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的货物及相关服务的技术指标如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

13.投标文件的价格部分

13.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的税金。

13.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标处理。

13.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

13.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。开标一览表须加盖公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

14.投标文件的其他部分

14.1 投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金：无

16.投标有效期

16.1 自开标之日起九十日内投标有效。投标有效期未达到规定期限的，按无效投标处理。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

17.投标文件的签署

17.1 投标文件须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的授权委托人签字（可采用电子签名）和加盖投标人电子公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理。

19.有下列情形之一的投标文件将被拒收

19.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标人

21.开标

21.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.4 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。

22.评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表（如有）和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格审查

22.2.1.1 采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

22.2.1.2 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

22.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。采购代理机构将查询结果以网页打印的形式留存并归档。

22.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

22.2.2 投标文件的符合性审查

22.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的要求。

22.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.2.4 算术错误的修正

22.2.2.4.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

22.2.2.4.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.2.5 相同品牌产品投标的处理方法

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件规定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.2.2.6 异常低价审查

22.2.2.6.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.2.2.6.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.2.2.7 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同投标人的授权委托人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）未实质性响应招标文件要求的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动投标人的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（15）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

（16）不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.8 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评标委员会认为招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的；

（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。

如出现（1）或（4）情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

22.2.2.9 投标截止时间结束参加投标的投标人不足三家的处理

（1）如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

（2）在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

22.2.2.10 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

22.2.3 投标文件的进一步评审

22.2.3.1 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.2.3.2 澄清有关问题。

22.2.3.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.2.2 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.3 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3.2 评审因素和评审标准详见招标文件第三章。

23.确定中标人

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第（2）种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。

23.3 中标人确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》。

23.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

23.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

23.6 代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.7 所有投标文件不论中标与否均不退回。

24.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

25.评标过程的保密与公正

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.4 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.5 采购代理机构和评标委员会不得向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

五、签订合同

26.签订合同

26.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

27.询问

27.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.质疑

28.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

28.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。质疑供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对质疑供应商第一次质疑作出答复。

28.5 代理机构在收到投标人的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

28.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29.投诉

29.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30.诚实信用

30.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.2 投标人不得向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

30.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，采购人或采购代理机构有权上报相关部门，并由相关部门按有关规定进行处理。

第三章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标方法：

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值（四舍五入保留小数点后2位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。

2.定标原则：

采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。

二、综合评分标准

评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。具体评分因素及评分明细如下：

| 序号 | 评分 因素 | 评分明细 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×30。（小数点后保留两位） | 30 |
| 2 | 技术指标响应情况 | 根据招标文件《第四章采购需求》的“技术指标明细”，对投标人所投产品技术指标满足程度进行评审： 完全满足招标文件“技术指标明细”要求的得35分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”负偏离的，则每项扣1.1分；其他非重要参数和商务条款负偏离的，则每项扣0.1分，扣完为止。正偏离不加分，缺项漏项视为负偏离。 投标人须提供《技术条款偏离表》针对“技术指标明细”的内容逐条响应，并说明所投产品的技术指标性能。如招标文件中要求提供支撑材料的，必须按要求提供支撑材料佐证，否则视为负偏离。 注：为方便评审，可详细标明证明材料在投标文件中页码和位置；证明材料内的技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 35 |
| 3 | 整体实施方案 | 投标人应根据招标要求及项目实际，提供整体实施方案（包含人员安排、安装、调试、验收等），评委对投标人的整体实施方案进行评价。 方案贴合项目需求，完整全面、合理可行、针对性强的得6分； 方案完整性、合理性、针对性一般的得4分； 方案仅满足基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 4 | 进度计划及保证措施 | 投标人应根据本项目情况，提供供货、安装进度计划及保证措施方案，评委对投标人的安装进度计划及保证措施进行评价。 计划及措施完整全面、描述详细、科学可行、针对性强的得6分； 计划及措施完整性一般、描述一般、可行性一般、针对性一般的得4分； 安装进度计划及保证措施仅能满足项目基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 5 | 突发情况应急处理措施 | 投标人应根据本项目情况，提供的突发情况应急处理方案，评委对投标人的突发情况应急处理措施进行评价。 措施详细、考虑周全、对突发事件能迅速应对并能及时解决的得6分； 措施详细程度一般、对突发事件应对速度及解决时效性一般的得4分； 突发情况应急处理措施仅能满足项目基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 6 | 产品质保售后服务方案 | 投标人针对本项目需求提供完整的产品质保售后服务方案（包括响应时间、人员配置、保障措施方案等方面），评委根据产品质保售后服务方案进行评价。 产品质保售后服务完整全面、考虑周到、合理可行、优于招标文件要求的得6分； 产品质保售后服务方案完整性一般、合理性一般、满足招标文件要求的得4分； 产品质保售后服务方案仅能满足项目基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 7 | 用户培训方案 | 投标人应根据本项目情况，提供完善的项目培训计划和培训方案（包括人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面），评委根据用户培训方案进行评价。 培训方案全面，服务响应及时，可操作性强的得5分； 培训方案可行，服务响应较及时，具有可操作性的得3分； 培训方案一般，服务响应及时性一般，可操作性一般的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 8 | 业绩 | 自2023年9月1日（含）以来，投标人或其所投本分包核心产品制造商需具备类似项目业绩，业绩内容需至少包含与本分包核心产品同类或相近的产品。每提交1份有效业绩得2分，本分项满分6分。 提供合同扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同须能体现签订时间、签章页、合同标的。未提供业绩材料、佐证资料残缺，或材料无法证实业绩真实、产品类型与本项目要求不符的，本分项不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

政府采购政策功能落实：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为残疾人福利性单位。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为监狱企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式及附件”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

④投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章  采购需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据标注一体化平台 | 套 | 1 |
| 2 | 虚拟化云桌面平台 | 套 | 1 |
| 3 | 动作捕捉设备套件 | 套 | 1 |
| 4 | 动作捕捉核验及遥操设备平台 | 套 | 1 |
| 5 | 手持SLAM三维建模扫描仪 | 台 | 1 |
| 6 | 数据采集主机 | 台 | 1 |
| 7 | 光模块 | 个 | 14 |
| 8 | 千兆交换机 | 台 | 2 |
| 9 | 磁性白板 | 块 | 1 |
| 10 | 学生双人桌椅 | 套 | 28 |
| 11 | 讲台操作台+教师椅 | 套 | 1 |

注：1.投标人在《投标分项报价表》中填列的数量不接受负偏离，否则按无效投标处理。

2.投标人所投报价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效投标处理。

3.本采购包核心产品为“数据标注一体化平台”

二、技术指标明细

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据标注一体化平台 | 一、基础架构 1.技术架构：采用主流技术架构，至少涵盖数据接入层、平台核心层、智能作业层、交付输出层、基础设施层五层，各层能高效协同。 2.系统架构组成：数据接入层：多源异构数据灵活接入与统一管理；平台核心层：项目全生命周期管理、海量数据资产管理、任务智能分发调度、精细化用户权限管控；智能作业层：标注工作台、质检工作台、AI预标注引擎；交付输出层：多格式标注结果导出；基础设施层：容器化部署、安全认证与权限授权机制。 3.部署方式：支持私有化本地部署（客户指定服务器）、Docker容器化一键部署（离线制品包，分钟级一键交付）。 4.高并发处理能力：支持多标注员同时在线，精细化流量管控与资源调度，确保高并发下操作流畅、数据同步无延迟。 5.高稳定性保障：核心服务集群化部署，多副本容灾与自动故障转移，消除单点故障，确保业务7×24小时稳定运行。 6.扩展性：松耦合组件化设计，快速适配新增类目与业务场景，降低迭代成本，缩短上线周期；平台架构可随业务量增长弹性调整资源与功能。 二、项目全生命周期管理 ▲1.项目创建：项目负责人创建项目，填写项目名称、描述、起止时间、优先级等基本信息，选择标注类型（支持单选/多选组合），关联数据集（可多选），配置质检规则，支持可视化拖拽与代码双模式配置标注模板。（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 2.数据接入与管理： 数据接入：①文件上传：支持选择单个或多个文件整体导入；②格式化文本导入：支持CSV、JSON格式，每条记录拆分为一条独立分配、标注和质检的原始数据；③压缩包导入：支持上传单个zip压缩包，系统异步解压、校验并写入数据集。 3.支持数据类型：文本数据、图像数据、音频数据、视频数据、点云数据、多模态数据。 4.数据来源分类体系：系统至少默认预置七大数据来源分类：互联网文娱（社交评论、短视频、影视综艺）、智能出行（车载语音、行车录像、路况日志）、电商服务（商品评价、客服通话、带货视频）、医疗健康（病历、问诊录音、诊疗影像）、政务司法（公文、庭审音视频、公共监控）、教育（试题、课堂录音、教学视频）、工业运维（设备日志、车间音视频、巡检记录）；支持用户自定义多级（一级/二级/三级/四级）分类节点。 5.数据集仓库管理：支持数据集新增、修改、删除、查询（按数据集名称、数据类型、状态、数据来源多条件组合筛选，条件间为“并”的关系）；支持数据集启用/禁用状态管理；支持数据集关联多个项目，亦支持取消关联；支持数据集清空数据、单条数据删除。 6.数据存储安全：数据传输与落盘均采用高强度加密算法，保障核心资产安全。 7.标注模板配置：①可视化方式：编辑标签（名称/颜色）、添加标签、删除标签；②代码方式：配置代码，支持自定义编辑与保存；点云项目无需选用标注模板，仅需完成标签添加操作。 8.任务分配机制：两级分配体系：项目负责人→团队管理员→成员；支持规则自动切分（生成单个任务/按任务数量平均切分/按任务条数切分）和精确人工挑选两种创建任务模式。 9.进度监控：可视化看板实时展示数据分配进度、标注完成进度、质检完成进度；项目进度状态包括：未开始拆任务、进行中、已完成；系统自动监控关键节点，对超时、低质、积压等异常情况进行即时预警。 10.数据标注质检： 规则类型：①按比例抽检：设置抽检比例（1%～100%可配置），系统按比例自动抽取质检样本；②随机抽检：设置固定抽检数量，系统随机抽取；③全量抽检：对核心高敏感数据全部审核，确保零差错。 11.质检规则管理：支持质检规则的新增、修改、删除；已绑定项目的质检规则不可删除；支持按规则名称（模糊查询）、抽检比例、抽检数量多条件组合查询。 ▲12.质检闭环流程：支持“标注提交→质检员审核→判定通过/打回→修正复检”标准化闭环；不合格判定时需选择原因（标签错误/标注遗漏/标注错误/其他）并填写修正建议；所有操作全程日志留痕。（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 13.打回修正机制：不合格数据自动打回至原标注员，状态更新为“待修正”；系统自动发送打回通知（含不合格原因、修正建议、截止时间）；支持设置最大打回次数（默认3次），超过限制后自动升级为团队管理员处理；记录每次打回的详细信息（时间、原因、修正情况）。 14.质量指标：标注准确率稳定在95%以上（复核后）；支持按项目、任务、标注员、质检员多维度质量追溯分析；自动生成团队工作量汇总、成员质量评级、任务明细及质量循环趋势报表。 15.数据交付：支持VOC、COCO、YOLO等主流AI标注格式及JSON、CSV等通用数据格式导出；提供可视化导出任务监控（状态：待处理→已完成），支持批量下载。 16.项目终止与删除：未分配团队的项目可删除；已分配团队的项目仅支持终止不可删除，终止需填写终止原因，终止后所有关联任务冻结停止流转；已终止项目可恢复为原状态。 三、标注能力 1.图像标注：支持矩形框、多边形、语义分割、关键点定位、图像分类等全类型标注，适配自动驾驶、视觉识别等场景。 2.文本标注：涵盖命名实体识别（NER）、关系抽取、文本分类、内容安全审核、智能问答语料标注、指令分类、对话改写、多轮关系标注，精准赋能NLP模型训练。 ▲3.点云标注：至少支持三维空间中行人、车辆、树木、建筑等物体的精准分类与分割。（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 4.音频标注：至少提供音频分段切割、语音转写校对、情绪/场景标签分类、说话人分离标注，满足语音识别与交互系统数据需求。 5.视频标注：支持视频帧级分割、目标跟踪、行为分析、多标签标注，可高效处理监控分析、视频理解等复杂视觉任务。 6.多模态标注：支持图文对标注、视音同步标注的多模态标注。 四、角色与权限体系 1.角色体系：至少支持五类角色管理：超级管理员（系统最高权限，统筹平台基础架构与全局配置）、项目负责人（项目全生命周期总负责人，把控进度/质量/资源）、团队管理员（团队中枢，人员调度/任务拆解/执行跟进）、标注员（执行具体数据标注）、质检员（执行具体质量检查）。 2.权限管控：支持基于角色的细粒度访问控制（RBAC），支持项目级、团队级、数据级权限隔离；操作全程留痕审计；跨团队访问未授权数据集严格禁止；记录所有数据集操作日志。 3.用户管理（超级管理员操作） ：超级管理员负责部门架构搭建（新增/修改/删除部门）、全局用户权限管理（新增/修改/删除超级管理员和项目负责人、重置密码、账号启用/禁用）。 4.团队管理（项目负责人操作） ：项目负责人可新增团队（设置上级团队、负责人、联系电话、邮箱）、设置团队管理员（新增团队管理员账号）、修改团队信息、删除团队（团队下存在成员时不可删除，需先移除所有成员）。 5.团队管理（团队管理员操作） ：团队管理员可新增团队成员（角色选标注员/质检员/团队管理员）、修改成员信息、重置成员密码、删除成员；支持按登录账号、手机号、角色、状态多条件组合查询成员。 ▲五、AI辅助功能 支持AI预标注功能：采用“AI自动生成标注建议，人工复核确认”人机协同模式；依托智能算法自动完成图像、文本等多类型原始数据清洗、分类与基础标注预处理。（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 六、安全保障 1.日志审计：所有操作（登录、项目操作、数据操作、导出等）全程留痕；登录日志记录登录时间、IP、登录设备、登录状态；操作日志记录操作模块、操作内容、操作时间、操作结果（创建/更新/删除/查询/导出）；支持按用户、时间、模块多条件查询追溯；异常登录行为检测告警。 2.数据传输与存储安全：国密级加密传输与存储；细粒度权限管控；操作行为审计追溯。 3.合规性：满足政企数据安全合规监管要求；支持私有化部署保障数据主权。 七、接口与扩展 1.API接口：提供RESTful API接口，支持第三方系统对接与二次开发；接口含用户认证（登录/注销/Token刷新）、项目管理（CRUD/列表分页）、任务管理（CRUD/分配/状态更新/监控数据获取）、数据集管理（文件上传下载/数据集管理/数据预览）、质检管理（规则配置/任务生成/结果提交/质量统计）、标注管理（标注数据保存/查询/提交）；所有业务接口需验证Token有效性，实施接口限流（如100次/分钟），记录所有接口访问日志。 2.模块化扩展：松耦合组件化设计，支持快速适配新增数据类目与业务场景，降低迭代成本，缩短上线周期。 八、运维监控 1.资源监控：支持存储空间监控（总存储容量、已用存储、可用存储，进度条展示使用率）；用户数量统计；团队数量统计（总团队数、活跃团队数）；项目数量统计（各状态：未开始/进行中/已完成/已终止）；存储空间使用超过阈值（如80%）时自动发送告警提醒。 2.定时任务：可配置任务截止自动提醒（如：提前1天、1小时）；系统通知异步发送（站内消息推送）；质检抽检任务异步生成。 3.消息通知：通知类型：任务分配通知、任务截止提醒、质检打回通知、异常告警通知；通知方式：站内消息（消息中心弹窗提示、消息图标突出提醒）；支持单条标记已读、全部标记已读、删除单条、清空已读、清空全部。 九、工作量统计 1.统计维度（团队管理员）：团队汇总：已完成任务、标注/质检总量、质检通过率；成员工作量：单人完成量、通过率、耗时等绩效表格；质量循环：打回、修正、复检次数及标注/质检工时；任务明细：已完成任务全流程详情；支持按时间范围、角色筛选数据。 2.统计维度（个人）：标注员：任务统计（已完成/进行中的任务数量、标注数据量）、质检统计（质检通过率等质量指标）；质检员：质检数据量、质检任务数、评分准确性统计。 3.报表导出：支持将统计数据导出为Excel或PDF格式报表，可选择导出时间范围和统计维度；支持导出个人或团队工作量数据为Excel格式。 十、课程资源 课程包：提供《数据工程导论》《数据工程应用技术》《数据采集与处理技术》《数据标注实训》四门课程资源包。 |
| 2 | 虚拟化云桌面平台 | 一、虚拟化（VM永久授权）：VMware cpu授权，esxi系统实施 二、云桌面授权（须含云桌面服务器永久授权）： 1、支持商业化项目交付信息安全要求，独立部署，可配置专属 VLAN 实现与教学环境隔离。 2、提供虚拟机创建、资源调度、高可用功能，满足云桌面与开发平台的计算资源需求；支持开发者云环境授权，学生端PC部署客户端。 3、集中运维，管理操作简单；提供集中运维控制台，支持服务器物理资源统一管理、支持批量开关机、镜像还原、USB 端口管控，满足商业化项目信息安全要求 4、≥55台云桌面，并满足≥55个云桌面并发的需求。 |
| 3 | 动作捕捉设备套件 | 1、捕捉服净重：≤870g (包含动捕手套)；肢体捕捉、手指捕捉分体式设计，支持肢体与手套独立使用；全身绑带式穿戴固定，透气舒适，手套一体式穿戴，方便快捷 2、身体织带材料：舒适加厚高回弹尼龙面料，可调节松紧带，适合所有身材穿着 3、手套材料：一体式透气防菌布料手套，可拆洗更换 ▲4、传感器数量：≥32个9-DoF惯性测量装置，上半身≥25个，下半身≥6个，备用≥1个（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 5、电池类型：锂离子聚合物电池 6、工作电压：5V 7、续航时间：≥8H（支持边冲边用） 8、数据传输方式：自适应跳频2.4GHz无线 9、数据延迟：＜16ms 10、传输距离：空旷无遮挡与干扰环境下≥90m（如无遮挡大空间、户外、江边、车库等）；建议使用距离：≤10米（充满WIFI环境） 11、传输帧率：60Hz/72Hz/80Hz/96Hz/120Hz；软件默认录制的数据帧数为60帧，支持手动设置修改数据帧数，调整为所需的帧数并导出 12、传感器核心算法：自主研发多层级AHRS异步融合算法 13、姿态捕捉范围：360°全方位运动姿态输出 14、传感器刷新率：≥1000Hz（身体）≥800Hz（手套） 15、姿态精度：ROLL<0.5°、PITCH<0.5°、YAW<1.5° 16、角度分辨率：＜0.02° 17、加速度范围：±16G 18、陀螺仪范围：±2000dps 19、磁感应范围：±4.9Gs ▲20、出厂校准：24面9参多传感器校准技术（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） ▲21、动捕手套反馈功能：双手马达震动反馈，支持多档调节（开放API）（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） ▲22、动捕手套手势识别：支持18个高精度手势识别输出，并在软件内实时显示当前手势状态（开放API）（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） ▲23、多人动捕驱动：支持多人动捕驱动，至多支持五人同时驱动（需五套动捕设备同时连接）（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 24、安全收纳箱：采用高抗冲击的坚固工程塑料一体注塑形成；配备防水透气膜的自动气阀；内置高密度防震泡棉；安全收纳箱应配有把手、拖杆、滑轮，方便移动携带 |
| 4 | 动作捕捉核验及遥操设备平台 | 1、支持实时预览功能，集成全身动捕、手部捕捉等硬件设备功能（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 2、支持多视窗模式，可提供单视窗、四视窗模式实时预览，并支持对每个视窗的视角控制 ▲3、支持复位与跟踪模式，支持模型原点复位、视角复位基于模型视角跟踪功能（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） ▲4、需具备动捕控制面板，可提供动捕控制面板实时调节模型动作效果，支持针对实际应用场景定制化调节适用（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 5、具备校准系统性能功能，支持A-pose、P-pose校准，基本校准20秒内可完成 ▲6、支持特殊动作，可支持上下楼梯、坐下、跑步、跳跃等动作（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 7、支持抗磁场干扰功能，内置自研自适应磁场感知器算法，可不受突发的磁场干扰（约60s），对干扰环境发出可见报警信号 ▲8、支持vab格式模型导入，并实时驱动模型，避免数据模型转化引起的不可预见误差；（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） ▲9、支持手势识别，支持10个及以上高精度手势识别输出；（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） ▲10、支持数据录制与回放功能，支持实时动作数据录制，以及回放已录制的动作数据（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 11、系统输出动作数据类型支持BVH、FBX格式 ▲12、提供C++SDK支持更多第三方引擎以及Unity3D、UE4、UE5插件；（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） ▲13、软件采用c/s架构，采用加密狗方式保护；（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） ▲14、支持与沉浸式虚拟演播系统的实时数据对接（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） |
| 5 | 手持SLAM三维建模扫描仪 | ▲1、扫描测程：0.1~40m @10%反射率；0.1~100m@90%反射率（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 2、视场范围：水平：360°，垂直：130°；最优视场角，减少数据冗余 3、扫描结构：混合固态激光，内部结构稳定 4、建图方式：SLAM，实时彩色点云显示 5、解算方式：实时解算/后处理解算 ▲6、扫描速度：≥20万点/秒（非重复扫描和巡宨调频技术，等效120万点/秒）（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 7、激光等级：Class1，安全可视 8、相机像素：≥2*1200万 ▲9、相机数量：≥2个高清相机（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 10、控制端：South Go 11、处理端：Southlidar Pro标准版 12、点云精度：相对精度优于1cm，点云厚度优于1cm 13、坐标采集：扫描仪定位板采集控制点，获取任意坐标系点云数据 |
| 6 | 数据采集主机 | 硬件参数： 1、CPU4核或以上 2、内存≥32G DDR5 3、系统盘≥1T 二、集成软件： ▲1.动作驱动与生成：可驱动人形机器人做出几乎任意动作（含日常基础、高动态动作、复杂姿态动作）；突破传统末端轨迹简单跟随局限，以高精度人体动捕数据（覆盖全身20+自由度关节数据）为输入，通过大模型实时生成精准、灵活、稳定的全身动作，内置动作平滑算法，填补数据断层，避免卡顿，动作延迟≤250ms（须提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或可以明确体现上述内容的功能截图佐证） 2.多模式与多模态控制： （1）多模式：支持全身动捕操控（可对接惯性，支持动作幅度比例调整）； （2）多模态：当前实现动捕设备实时/动捕标准数据格式文件/游戏引擎接入（虚拟场景预演后同步实体机器人），未来可拓展语言（自然语言指令控制）、手势、图像/视频（解析示范动作复现）交互 3.动作跟踪与平衡维持： （1）跟踪：实时精准跟踪全身可动关节位置，支持“高精度模式”“流畅优先模式”动态切换； （2）平衡：利用机器人上搭载的多轴陀螺仪+压力传感器，实时监测重心与受力，动作超出机械极限时智能调整策略，优先保障任务目标与设备安全 4.校准与兼容适配：内置校准算法，操作者可随时调整与机器人相对位置；具备跨平台、跨构型兼容特性。 5.协作与决策能力：搭载人机协作系统，实现“机器人+人>人”协同效果；赋予机器人全身运动能力”，高保真模仿动作，适配工业制造、服务、表演展示等场景 |
| 7 | 光模块 | 交换机10G单模双纤万兆光模块 搭配双芯光纤 双LC接头，中心波长：1310nm传输距离不低于10km，接口类型：LC/DLC |
| 8 | 千兆交换机 | 千兆电口不少于48口、4口万兆SFP+；支持VLAN／ACL／802.1X，Web／CLI／SNMP管理 |
| 9 | 磁性白板 | 挂式白板写字板，磁性办公教学白板，尺寸≥120*240cm |
| 10 | 学生双人桌椅 | 双人位培训桌尺寸≥长160cm宽60cm高70cm，桌面厚度：≥25mm人造板，框架：加厚冷轧钢板，配2把网面培训座椅。 |
| 11 | 讲台操作台+教师椅 | 一、讲台 1.外形尺寸 （1）整体（长×宽×高）：1100×700×1000mm（±5mm） （2）分体式上下拼装结构； （3）台面高度900920mm； （4）边角圆弧防撞，无尖锐棱角。 2.材质工艺 （1）柜体：冷轧钢板，主板材厚度≥1.2mm，其余厚度≥1.0mm；静电喷塑，防锈防腐蚀。 （2）台面：高密度板，厚度≥16mm，防刮防水。 （3）整体承重：桌面静态承重≥100kg。 3.结构布局 (1)显示器位：翻转式显示器仓，支持1724寸显示器，翻转角度可调，闭合后与桌面齐平，防尘防盗。 (2)键盘鼠标托，关闭与台面平齐；鼠标独立放置位。 (3)统一主控锁，一把钥匙控制讲台仓门、显示器仓、键盘仓；柜体前后双开门，方便布线、检修设备。 (4)内部空间：内置标准机柜位，可放置中控、交换机、实训设备主机；独立主机仓，通风散热孔。 (5)走线：内部理线架，桌面开设穿线孔，强弱电分离。 4.桌面集成接口面板不少于：HDMI×1、VGA×1、3.5音频输入输出×1、RJ45网口×1、USB2.0×2、话筒MIC×1、五孔电源插座×1 二、教师椅 网布转椅，不带头枕；整体外形尺寸≥600×600×900mm（宽×深×总高）；座高调节范围不小于430-530mm；固定硬质扶手，扶手离地最低600mm，可推入桌下节省空间；坐垫使用整块高密度原生海绵，网布面料，回弹透气；支持三级气压升降杆，升降调节；旋转360°自由转动；配静音PU万向滚轮； |

★三、商务要求：

1.质保期要求：本项目所有产品免费质保期不得低于三年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.交货时间：在合同签订后30日历天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

3.交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4.售后服务：

（1）质保期内，供应商接到保修请求，应在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。

（2）质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。

（3）质保期外，供应商应按照出厂价提供不低于十年零配件的供给和技术支持。

5.验收标准与要求：

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理、资料规整；

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

6.报价要求及违约责任：

（1）本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

（2）在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

7.履约保证金：中标后，中标人需交纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。

8.付款方式：本项目合同签订完成，付合同总额30%；项目安装、调试、培训完毕后提供竣工报告，由采购人组织验收；验收合格后十个工作日即可办理付款手续，付清合同剩余金额。

9.项目培训：

（1）供应商应在投标文件中声明能够提供的技术支持和技术培训，并详尽阐述培训的方式、时间、内容及培训目的等。

（2）项目建成后供应商为采购人提供2次以上培训，培训方式采用集中培训、现场培训等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式，并提供相关具体培训计划。

第五章  合同主要条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订日期：

甲方：江苏经贸职业技术学院

乙方：

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了江苏经贸职业技术学院人工智能技术应用专业群实训室建设采购项目（项目编号：       ；采购包号：     ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |

2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）

（小写）：￥       元。

2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：在合同签订后      日历天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

4. 收货人：江苏经贸职业技术学院。

5. 交货地点：甲方指定地点。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8. 履约保证金及付款方式

8.1履约保证金：中标后，乙方需交纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。

8.2付款方式：本项目合同签订完成，付合同总额30%；项目安装、调试、培训完毕后提供竣工报告，由采购人组织验收；验收合格后十个工作日即可办理付款手续，付清合同剩余金额。

9. 交付和验收

9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。

9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后    年。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。

13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。

13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。

13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。

13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。

13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，在乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。

14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。

17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。

三、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

四、合同权利义务的转让

合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、争议解决条款

合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

七、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不得以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

八、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、不可抗力

本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。

十、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

十一、其他

11.1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。

11.2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。

11.3、采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏经贸职业技术学院 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.因“苏采云系统”原因，本项目采购包号以招标公告中明确的原采购包号为准。请投标人在编制投标文件时，如可以修改采购包号的部分，请按招标公告中明确的原采购包号填写。

投标文件封面格式：

正本/副本

投  标  文  件

项目编号：_______________

项目名称：_______________

投标人名称：（加盖电子公章）

日      期：________________

投标文件目录

（注：投标人根据附件编制投标文件并制作目录）

目录一、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |

年   月    日

目录二、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（CA公章）：

目录三、投标函

投标函

致：江苏经贸职业技术学院

根据贵方                       （项目名称、项目编号）投标邀请，正式授权下述       （签字人姓名、职务）代表         （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我公司的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我公司同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我公司已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3.我公司同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.一旦我公司中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证在合同履行期内完成本项目所述内容。

5.我公司决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.与本次投标有关的正式联系方式为：

地址：

固定电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

目录四、法定代表人身份证明格式或法定代表人授权书格式

法定代表人身份证明（无授权委托的须提供）

投标人名称：

地址：

姓名：          性别：        年龄：           职务：

身份证号码：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

江苏经贸职业技术学院：

本授权书声明：注册于                   （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人                        （法定代表人姓名、职务）代表我公司授权在下面签字的                        （投标人代表姓名、职务）为我公司的合法代理人，就贵方组织的                        （项目名称、项目编号）投标，以我公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证复印件：

授权委托人身份证复印件：

投标人或分支机构近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明：

目录五、资格证明文件

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，复印件加盖公章）：

①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏经贸职业技术学院：

我公司     （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

投标人名称：（盖章）

日期：   年   月  日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录声明

江苏经贸职业技术学院：

我公司            （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月  日

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                 （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加；

2.投标人应针对第四章采购需求的技术部分内容逐一说明。

附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于技术条款偏离表之下）

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                 （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人应针对第四章采购需求的商务部分内容逐一说明。

附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于商务条款偏离表之下）

目录八、政府采购政策功能

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注1：为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：投标人如不提供此声明函，不享受中小企业扶持政策。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期：

注：非残疾人福利性单位无须提供。

（三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：非监狱企业无须提供。

（四）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用删除线划除的地方无需填写。

目录八、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）