如皋市政府采购公开招标文件

项目名称：2026年中小学午休课桌椅采购项目

项目编号：JSZC-320682-JSDZ-G2026-0084

采购人名称：如皋市教育局

采购代理机构名称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

2026年10月28日

第一章 公开招标公告

一、项目基本情况

1. 项目名称：2026年中小学午休课桌椅采购项目

2. 项目编号：JSZC-320682-JSDZ-G2026-0084

3. 预算金额：476万元（采购包1：252万元、采购包2：224万元）

4. 最高限价：476万元（采购包1：252万元、采购包2：224万元）

5. 采购需求：本项目为2026年中小学午休课桌椅采购项目，共分为两个采购包，采购包1为A款可躺式午休课桌椅，采购包2为B款可躺式午休课桌椅，共计约8500套。具体详见第三章采购需求。

6. 合同履行期限：自合同签订之日起15日历天内交货并安装调试完毕，具体以采购人通知为准。

7. 本项目是否接受进口产品：否。

8. 本项目是否接受联合体：否。

9. 本项目是否专门面向中小企业采购：是。

10. 项目类型：货物。

11. 项目所属行业：工业。

二、投标人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）本次投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。须在投标文件中提供承诺函（格式自拟）。

4. 本项目的特定资格要求：

本项目不接受进口产品投标，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

5. 供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标供应商的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评标过程中现场网络截图为准。

三、获取公开招标文件

1.时间：本公告发布之日起5个工作日内。

2.地点：江苏省政府采购网。

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年11月19日9点00分（北京时间）

2.地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

3.开标时间：2026年11月19日9点00分（北京时间）

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

2.投标保证金及履约保证金：免收。

3.本项目两个采购包均须提供样品，具体清单为：

采购包1：A款午休课桌椅一套;

采购包2：B款午休课桌椅一套。

未提供样品、样品不全或样品不符合招标文件第三章相应产品的“技术参数要求”的按无效投标处理。

4.特别说明：本项目共分为两个采购包，投标单位两个采购包都可以参与，但只能中1个采购包，评标时按照采购包1-采购包2的顺序依次评标，已经被推荐为前面采购包第一中标选人的供应商可以继续参与后续采购包的评标，但不参与排名。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市教育局

地    址：江苏省南通如皋市行政中心A座11楼

项目经办人姓名：张瑞华

项目经办人联系方式：0513-87623039

2. 采购代理机构信息

名    称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

地　　址：如皋市如城街道健康路1号紫竹园312幢（兴业银行）五层

项目经办人姓名：张彩霞

项目经办人联系方式：0513-88555586、13773772877

附件: 1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.招标文件

3.采购人信用承诺

第二章 投标须知

1. 投标费用

1.1 投标人应自行承担所有与投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 招标文件的约束力

2.1 供应商一旦投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。本招标文件包括公开招标公告、投标须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、投标文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2 开标日期前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.3 采购人或者采购代理机构通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.5 采购人或者采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

3.投标文件编制

3.1 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务技术文件和报价文件等四部分组成，具体按照“第六章 投标文件组成”要求编写。

4. 投标文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.8 供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。

4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。

5. 开标和评标

5.1 采购人或者采购代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标活动。

5.2 开标前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出投标文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自投标文件。

5.3 投标供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

5.4 因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评标时间。

5.5 供应商在评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

5.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.7 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对于预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

5.8 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.9 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

5.10 除了第5.9条规定的情形之外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

5.11 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定中标候选人。

5.12 评标委员会评标时，可以通过视频会议，要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.13 接到澄清要求的供应商，应在评标委员会规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.14 出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：

5.14.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

5.14.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

5.14.3 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

5.14.4评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

5.15投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.15.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.15.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.15.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.15.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.15.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.16 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.17 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

5.18 评标结果汇总完成后，除了分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、或者经评标委员会认定评分畸高、畸低等情形之外，任何人不得修改评标结果。

5.19 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.19.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.19.2 不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.19.3 不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

5.19.4 不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

5.19.5 不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

5.19.6 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.19.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.19.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.19.9 不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

6. 中标和合同

6.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

6.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.5 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7. 政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2 在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7 《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，落实对本国产品支持政策。

7.6.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.3 本国产品应当符合以下条件：（1）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变（经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征或用途）；（2）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，组件成本按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；（3）对特定产品，在符合本通知第一条第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

7.6.4 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

8. 无效投标和招标活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效投标处理。

8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的。

8.1.2 报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

8.1.10 未完整上传投标文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

8.1.13 同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.1.14 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

8.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理时间内提供说明，投标人不能证明其报价合理性的。

8.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次招标活动将被终止：

8.2.1 合格投标人不足3家的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见招标文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3 未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

11.1 采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以中标金额为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元～400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元～1000万元（含）部分，费率为1.1%；1000万元～5000万元（含）部分，费率为0.8%；5000万元～1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元～10亿元（含）部分，费率为0.05%；10亿元～50亿元（含）部分，费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算汇总后，不足伍仟元按伍仟元计取，由中标单位承担。

11.2 采购代理服务费由中标单位支付。中标单位自中标结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

11.3.1 收款单位名称为：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司；

11.3.2 账户号码：408890100100068270；

11.3.3 开户行：兴业银行如皋支行。

第三章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

为改善学校办学条件，保障在校学生教学使用需求，拟采购一批可躺式午休课桌椅。

二、采购内容

本项目为2026年中小学午休课桌椅采购项目，拟采购两款可躺式午休课桌椅共计约8500套（其中A款课桌椅预估量约4500套，B款课桌椅预估量约4000套），中标单位根据各学校自行选择的款式实施供货，包括课桌椅的供货、运输、安装调试、验收、质保及售后服务等全部工作。两款课桌椅参考图片如下：

| 采购包1：A款 | 采购包2：B款 |
| --- | --- |

三、技术要求

# （一）总体要求：

# 1.技术参数中所有尺寸，长度、宽度、高度、深度允许偏离±5mm，厚度、壁厚及其他技术参数要求条款均不允许负偏离，所有课桌椅均须符合GB/T46016-2025《中小学生午休课桌椅通用技术要求》，产品必须满足采购小学学校教室内可放置≥45套，中学学校教室内可放置≥50套。

2.所投产品生产厂家须具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证至少含：钢木家具及塑料家具。须在投标文件中提供有效的认证证书原件扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，查询不到或证书无效的按无效投标处理。

# （二）采购包1-A款课桌椅要求：

# 1. A款课桌技术参数要求：

# （1）课桌尺寸：长600mm*宽420mm*（桌面离地高度调节范围：660mm至780mm，采用螺栓调节高度）。

# （2）桌面：规格长600mm*宽420mm，桌面材质采用18mm厚米色平行条纹三聚氰胺双饰面高密度板，背面具有非粘贴及不可擦洗和磨灭的防伪标识；桌面四周边缘封边采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型。

# （3）桌斗：外径规格长565mm*宽380mm*高135mm，内径规格长495mm*宽345mm*高130mm，材质采用环保pp塑料一次性注塑成型；桌斗左右及后面三侧斗壁均采用多孔镂空设计，起到通风透气作用，桌斗左右两侧斗壁均设有不少于90个圆形透气孔，后侧斗壁设有不少于140个圆形透气孔；桌斗底部设有不少于50个条形排水孔便于排水，并设有不少于14根凸起防滑条纹，防止物品滑动产生噪音；桌斗前方靠人体位置为内凹弧形设计，贴合人体，并在内侧设有长440mm*宽40mm的弧形三段式笔槽用以放置文具。

# （4）桌架：地脚管采用长30mm*宽60mm*厚1.5mm椭圆钢管，立柱采用长40mm*宽72mm*厚1.2mm椭圆管，升降管采用长31mm*宽61mm*厚1.2mm椭圆管，立柱连接横档采用长20mm*宽50mm*厚1.2mm椭圆钢管。

# （5）书包挂钩：上升降管外侧设有一个椭圆形书包挂钩，采用卡扣式连接在上升降管上，材质采用PP塑料一次性注塑成型，整体规格为长50mm*宽35mm*深18mm，其中外露挂书包部分深12mm。

# （6）桌面桌斗翻转结构：翻转结构位于桌斗两侧，整体分为上方支撑架、中间塑料扳手和下方底座三个部分组成，底座扣在支撑架内，将调节塑料扳手隐藏在中间，通过不锈钢卡梢连接；支撑架采用1.5mm厚冷轧钢板一次冲压成型，规格：长295mm*宽37mm*高53mm，支撑架位于桌面下方，可同时起到支撑桌面的作用；底座采用1.8mm厚冷轧钢板一次冲压成型，规格：长83mm*宽33mm*高44mm，底座与桌架升降管焊接在一起，使得翻转结构整体稳固内用；通过轻按调节塑料扳手的方式使桌面与桌斗可整体向上翻转呈不小于39°倾斜。

# （7）脚套：尺寸长100mm*宽65mm*高40mm,采用PP塑料一体注塑成型脚套；并用1支螺丝锁付，后端脚套左右配1个水平调节螺丝，脚套底部有防滑防刮设计。

# （8）桌架生产工艺：钢材焊接方式为二氧化碳保护焊接,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。各钢制件经酸洗、磷化、陶化等除油除锈工序后，采用环保塑粉静电喷涂及高温固化处理，防锈，耐磨，防腐蚀。

# 2. A款课椅技术参数要求：

# （1）坐板：材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；坐板规格宽420mm*深430mm*厚108mm，坐板整体呈内凹形，前端适当凸起后端内凹，贴合人体工程学；坐板带有不少于56根条形散热孔，呈Y型分布，整体更加美观且学生久坐时不会发热，座板左右两侧各设计有专用手提孔位，方便午休椅搬动。

# （2）靠背板：

# ①靠背板材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；靠背规格宽440mm*高490mm*厚160mm，靠背板整体呈曲线形，贴合人体背部，两侧向内弯曲包裹住腰部；靠背板带有不少于80个椭圆形散热孔，呈Y型分布。

# ②靠背上端设有一个的头枕，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；头枕规格宽280mm*高150mm*厚37mm，头枕采用塑料卡件安装在靠背板上，可上下滑动调节；头枕中间为内凹形，能完全贴合学生头部；头枕滑动至最高位置含靠背板总高度不少于560mm。

# （3）腿托板下方设置钢制托架增强腿托板的强度，托架采用宽15mm*长30mm*厚1.5mm钢管制作。

# （4）椅架：地脚管采用宽30mm*长60mm*厚1.5mm椭圆钢管，立柱采用宽40mm*长72mm*厚1.2mm椭圆形钢管，升降管采用宽31mm*长61mm*厚1.2mm椭圆形钢管，立柱连接横档采用宽20mm*长40mm*厚1.2mm椭圆钢管，靠背支架采用直径25mm*厚1.5mm圆钢管。

# （5）储物篮：材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；储物篮规格宽320mm*长420mm*高130mm，储物篮底部有不少于55个椭圆形漏水孔，呈Y型分布。

# （6）靠背板后躺结构：椅架内安装有气杆机构，并在坐板一侧设有调节塑料扳手，通过按压扳手带动气杆机构实现向后躺，靠背可在90°-165°范围内任意调节。

# （7）脚套：尺寸长100mm*宽65mm*高40mm,采用PP塑料一体注塑成型脚套；并用1支螺丝锁付，椅子后端脚垫左右配1个水平调节螺丝。

# （8）课椅升降结构：采用螺栓调节高度，坐板离地高度调节范围：360mm至440mm。

# （9）椅架生产工艺：钢材焊接方式为二氧化碳保护焊接,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。各钢制件经酸洗、磷化、陶化等除油除锈工序后，采用环保塑粉静电喷涂及高温固化处理，防锈，耐磨，防腐蚀。

# （三）采购包2-B款课桌椅要求：

# 1. B款课桌技术参数要求：

# （1）课桌：桌面长600mm×宽400mm×厚22mm，桌架采用优质冷轧高频焊管，地脚管宽42mm×长48mm×厚1.2mm的D形管（参考图如下）、立柱宽35mm×长72mm×厚1.2mm钢管（参考图如下）、升降管宽25mm×长62mm×厚1.2mm钢管、桌脚连档采用宽30mm×长50mm×厚1.2mm扁圆管、两升降管上端U型连接圆管不小于22mm，桌面托起支架厚2.0mm钢板一次成型，其他主要材质为PP耐冲击塑料。

# （2）桌面（参考图如下）：桌面靠胸前处为內弧造型设计。

# ①桌面前端设有宽9mm总长度800mm冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体。

# ②笔槽呈斜坡形设计长425-450mm×宽20mm×深5mm两端设有排水孔。

# （3）书斗：内径长440mm×宽350mm×高140mm；

# 书斗底部靠胸前下端有长440mm×宽50mm×深度10mm浅V型设计左右设有排水孔。

# （4）课桌结构：螺丝升降，升降范围670mm-790mm之间，有不少于四个调节档位。课桌带有翻转按钮，调节按钮桌面桌斗整体可呈不小于45°倾斜翻转，翻转按钮提拉端呈封闭性设计；桌面背面镶入不少于2根宽15mm×长30mm×厚1.0mm的方型钢管的加强筋，由螺丝锁付于面板背面，升降管上端两侧固定有两个塑料挂钩。

# （5）生产工艺：满焊工艺焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、无脱焊、无虚焊等缺陷；

# 各钢件表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。

# （6）桌子脚套：PP塑料一体注塑成型；

# 尺寸长71mm×宽45mm×高65mm底部携带调节轮（参照图片如下）。

# 2. B款课椅技术参数要求：

# （1）课椅：宽430×深450×高度升降区间360-440mm，椅架采用优质冷轧高频焊管，地脚管宽42mm×长48mm×厚1.2mm的D形管（参考图同桌架）、立柱宽35mm×长72mm×厚1.2mm钢管（参考图同桌架）、升降管宽25mm×长62mm×厚1.2mm钢管、椅脚连档宽30mm×长50mm×厚1.2mm扁圆管、靠背管宽20mm×长40mm×厚1.2mm扁圆管，其他主要材质为PP耐冲击塑料。

# （2）靠背板：高415mm×宽450mm×厚4mm设有一个长250mm×宽150mm的软枕（软硬适中）。

# ①软枕跟靠背后端设有连接拉手，通过拉手可使软枕在不小于25cm的区间内自由调整可做腰枕或头枕。

# （3）腿托板：厚度4mm。

# ①腿托板打开尺寸305mm×230mm(拉伸最大长度260mm)有两个预留拉手孔拉伸翻转，下方设有φ16mm×厚1.5mm的钢制托架。

# （4）椅子脚套：PP塑料一体注塑成型。

# ①尺寸71mm×45mm×65mm底部携带调节轮和滚轮（参考图如下）。

# （5）课椅结构：螺丝升降，高度升降范围360mm-440mm之间，有不少于四个调节档位；椅架设有气杆机构，通过座板一侧塑料扳手使靠背可达成98°-160°范围内任意角度转动（靠背设有曲线弧度和透气散热孔），座板后端下方设有环保PP一次注塑成型全封闭后盖，座面设有透气散热孔。

# （6）置物盒（参考图如下）：

# ①尺寸：长400mm×宽335mm×高230mm；

# ②功能：可储物、可作移动小凳，两侧设有尺寸93×25mm的扁圆型抓手孔，静载荷大于等于100KG；

# ③材质：pp耐冲击塑料一体射出成型。

- 所投产品性能要求

# 1.A款课桌椅性能标准要求：

# （1）A款课桌椅力学性能（椅子向后倾翻）：依据 QB/T 4071-2021《课桌椅》 检测，试验过程椅子无倾翻。

# （2）A款课桌椅气味指标：依据 GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》 检测，产品判定为无气味。

# （3）A款课桌椅邻苯二甲酸酯：依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》 检测，项目结果为未检出。

# （4）A款课桌椅抑菌性能：依据 QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》检测，假白喉棒杆菌抑菌率≥99.95%。

# （5）A款课桌椅硅含量：依据 GB/T 223.90-2021《钢铁及合金 硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 检测，硅含量 0.025%～0.035%。

# （6）A款课桌椅原材料中封闭式钢管：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准：金属件管材应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭，涂层应无漏喷、锈蚀、和脱色掉色现象、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，经过中性盐雾试验（NSS试验）480h试样表面未出现生锈，起泡，斑点，颜色变化等其他现象。

# （7）A款课桌椅原材料中热固性粉末涂料:依据HG/T 2006-2022《热固性粉和热塑性粉末涂料》标准，检测合格。检测内容包含但不限于：附着力-干附着力≤1级，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H,耐冲击性（正向冲击）-钢铁基材用：50cm，耐磨性（750g/500r）≤50mg，耐沸水性（2h）：无异常，耐盐雾性-中性盐雾≥480h：合格，耐盐雾性-酸性盐雾≥480h：划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤4.0mm，未划痕区无起泡，生锈、开裂、剥落等异常现象，耐湿性-室内用：≥480h无异常。

# （8）A款课桌椅的连接件：依据QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，检测合格。检测内容包含但不限于：①金属件外观要求：喷涂层；②金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度、耐腐蚀；③金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验（NSS）18h连续喷雾；④耐人工气候老化（18h）。

# （9）A款课桌椅的塑胶原材料：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，检测合格，检测内容包含但不限于：①耐老化性（20h）；②冲击强度（J/㎡）。

- 2.B款课桌椅性能标准要求：

# （1）B款午休可躺式课桌椅：依据GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》、GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》、GB/T 1043.1-2008《塑料 简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验》、GB/T6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定  标准评级图显微检验法》 、GB/T 3325-2024《 金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 10357.1-2024《家具力 学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》、GB/T 46016-2025《中小学生午休课桌椅通用技术要求》标准检测，检测内容包含但不限于：①平均晶粒度无孪晶晶粒（浅腐蚀）100倍不低于7 级符合要求；②钢中非金属夹杂物：AT、AH、BT、BH、CT、CH、DT、DH、DS均不大于0.5级；③材料要求--塑料件:冲击强度≥12KJ/㎡，耐老化性能：冲击强度的保持率≥74%，外观颜色变色评级4级；④力学性能（上课状态下）课桌、课椅符合要求，力学性能（午休状态下）课桌垂直加载稳定性、课椅稳定性充分向后倾斜稳定性无倾翻现象；⑤阻燃性能60分钟后，评定该试样为阻燃1级，通过香烟引燃；⑥产烟毒性ZA2级浓度，麻醉性、刺激性符合要求。

# （2）B款午休课桌椅(可躺式课桌椅):依据QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，检测内容包含但不限于：①金属件外观--管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层符合要求，塑料件外观符合要求；②塑料桌/椅面理化性能--拉伸强度保持率≥84%，断裂伸长率保持率≥84%；③力学性能--座面、椅背联合耐久性座面加力1250N，椅背加力300N，5万次符合要求，椅腿向前静载荷座面加力1250N，椅腿加力620N，10次符合要求 ；④有害物质限量-表面涂层有害物质-可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）未检出；有害物质限量-塑料件中有害物质限量：邻苯二甲酸酯%6种元素、重金属4种可溶性元素、多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出；⑤产品寿命--椅类座面椅背联合耐久性试验--椅座140000次，载荷950N；椅背140000次，载荷330N符合要求；课桌桌面水平耐久性试验150N，80000次符合要求；⑥绿色标杆产品-甲醛释放量≤0.014mg/m³、甲苯≤0.008mg/m³、总挥发性有机化合物≤0.2mg/m³，苯、二甲苯均未检出；⑦抗菌性能：不少于4种菌种检测抗菌性＞99%，⑧抗霉菌性能（周期28天）：不少于6种霉菌检测抗霉菌性能0级。

# （3）B款腿托板（搁腿板）：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 27904-2011《火焰引燃 家具和组件的燃烧性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T4071-2021《课桌椅》标准检测,检测内容包含但不限于：①塑料材料理化性能：耐老化性（室内用500h,室外用1000h）,冲击强度的保持率≥80%，外观颜色变色评级4级，冲击强度：老化前、老化均后符合要求；②邻苯二甲酸酯%6种元素、重金属4种可溶性元素、多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出；③燃烧性能：热释放速率峰值≤167kW，5min 内放出的总能量≤22MJ，最大烟密度≤7%；④耐老化500h,断裂伸长保持率≥81%；⑤抗菌性能：不少于2种菌种检测抗菌性＞99%，⑥抗霉菌性能（周期28天）：不少于6种霉菌检测抗霉菌性能0级；⑦产烟毒性ZA2级浓度，刺激性符合要求。

# （4）B款头枕：依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯 泡沫塑料》、GB/T9345.1-2008《塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法》标准检测,检测内容包含但不限于：①邻苯二甲酸酯%6种元素、重金属4种可溶性元素、多环芳烃-苯并[a]芘、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出，多环芳烃-16种多环芳烃(PAH)总量≤0.12mg/kg；②回弹率≥48%、75%压缩永久变形≥5.0%；③拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合要求；④甲醛散发≤2.1mg/kg；⑤灰分≤1.9%；⑥阻燃B2级：软质家具-热释放速率峰值≤220kW，5min 内放出的总能量≤31MJ；⑦抗菌性能：不少于2种菌种检测抗菌性＞99%；⑧产烟毒性ZA2级浓度，麻醉性、刺激性符合要求。

# （5）B款脚套（胶套）：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T27904-2011《火焰引燃 家具和组件的燃烧性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T4071-2021《课桌椅》标准检测，检测内容包含但不限于：①塑料材料理化性能：耐老化性（室内用500h,室外用1000h）,冲击强度的保持率≥80%，外观颜色变色评级4级，冲击强度：老化前、老化后符合要求；②邻苯二甲酸酯%6种元素、重金属4种可溶性元素、多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出；③燃烧性能：热释放速率峰值≤180kW，5min 内放出的总能量≤22MJ，最大烟密度≤7%；④耐老化500h,断裂伸长保持率≥81%；⑤抗菌性能：不少于2种菌种检测抗菌性＞99%，⑥抗霉菌性能（周期28天）：不少于6种霉菌检测抗霉菌性能0级；⑦产烟毒性ZA2级浓度，刺激性符合要求。

# （6）B款喷塑钢管：依据GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件 燃烧性能要求和标识》、QB/T4767-2014《家具用钢构件》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T20285-2006《材料产烟毒性危险分级》标准检测，检测内容包含但不限于：①金属喷漆(塑)涂层硬度、冲击强度400mm、耐盐浴符合要求，附着力1级；②可迁移有害元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）未检出；③乙酸盐雾试验300h:涂层的耐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；④阻燃性能：热释放速率峰值≤105kW，5min 内放出的总能量≤22MJ，最大烟密度≤7%；⑤安全性-可溶性元素铅、镉、铬、汞未检出;力学性能符合要求；⑥抗菌性能：不少于2种菌种检测抗菌性＞99%，⑦产烟毒性ZA2级浓度，刺激性符合要求。

# （7）B款PP座板：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 27904-2011《火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法》、GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》标准检测,检测内容包含但不限于：①塑料材料理化性能：耐老化性（室内用500h,室外用1000h）,冲击强度的保持率≥80%，外观颜色变色评级4级，冲击强度：老化前、老化均后符合要求；②邻苯二甲酸酯%6种元素、重金属4种可溶性元素、多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出；③燃烧性能：热释放速率峰值≤197kW，5min 内放出的总能量≤33MJ，最大烟密度≤6%；④挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）未检出；⑤抗菌性能：不少于2种菌种检测抗菌性＞99%，⑥抗霉菌性能（周期28天）：不少于6种霉菌检测抗霉菌性能0级；⑦产烟毒性ZA2级浓度，麻醉性、刺激性符合要求。

# （8）B款PP靠背：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 27904-2011《火焰引燃家具和组 件的燃烧性能试验方法》、GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》标准检测,检测内容包含但不限于：①塑料材料理化性能：耐老化性（室内用500h,室外用1000h）,冲击强度的保持率≥80%，外观颜色变色评级4级，冲击强度：老化前、老化均后符合要求；②邻苯二甲酸酯%6种元素、重金属4种可溶性元素、多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出；③燃烧性能：热释放速率峰值≤171kW，5min 内放出的总能量≤26MJ，最大烟密度≤11%；④挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）未检出；⑤抗菌性能：不少于2种菌种检测抗菌性＞99%，⑥抗霉菌性能（周期28天）：不少于6种霉菌检测抗霉菌性能0级；⑦产烟毒性ZA2级浓度，麻醉性、刺激性符合要求。

# （9）B款ABS塑料（桌面材料）：依据GB/T 1043.1-2008《塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准检测，检测内容包含但不限于：①注塑级ABS树脂-简支梁缺口冲击强度＞15KJ/m ²,②有害物质限量--邻苯二甲酸酯未检出。

- （五）其他要求：

1.合同签订后，订单批量生产中途，采购人可组织人员进厂实地核查有无违规转包、产品质量缺陷问题等；一旦查实转包或货品不合格，将要求中标人限期整改直至终止合同等。

2.无条件配合采购人组织的检测工作，无偿提供学校对本次采购产品的调节安装服务。

3.交货安装完成后，则视为可正常使用所有设备，如若因检测报告提供不全或破坏性验收不合格，供应商必须及时整改，不影响采购人正常使用，由此造成的后果，由供应商自行承担。

四、质量标准

（一）供应商须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等。

（二）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标单位承担。

（三）产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

（四）供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标单位应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（五）供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（六）供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（七）供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

（八）供应商所供货物最终验收后，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（九）所有中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（十）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。

五、交货期限和地点

# 交货期限：自合同签订之日起15日历天内交货并安装调试完毕，具体以采购人通知为准。

# 地点：采购人指定地点。

六、验收方案

以采购单位现场验收为准。

本项目依据样品进行比对验收，必要时抽样送检，中标供应商承担抽检不合格的检验费用和由此带来的一切后果。市教育局组织专家参与验收。

- 质量保证期限

自交货并验收合格之日起计 壹 年（整机）。

八、售后服务

对质量问题的处理，应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8 小时负责协调产品售后问题，免费故障报修电话为 7*24 小时，故障报修响应时间应在1小时内，故障修复时间应在 48 小时内提供上门服务并修复。产品出现故障48小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供采购人使用，直至故障修复。

九、付款方式

合同签订后，供货安装调试完成并验收合格后付至合同价款的95%，验收合格满一年后一次性付清合同所有款项。每次支付前，中标单位均应出具在税务部门开具的正式税票。

十、报价要求

供应商投标报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、售后服务、检验、税金等一切费用，报价明细表中须明确课桌、课椅单价以及按照预估量计算的单项合计价和总价，最终按实际采购数量进行结算。投标供应商的报价应对招标文件内的全部内容进行报价，招标文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付中标人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

十一、其他要求

（一）样品要求

1. 项目要求提供产品样品，中标单位的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标单位的样品予以退还。

2. 本项目两个采购包均须提供样品，具体清单为：

采购包1：A款午休课桌椅一套;

采购包2：B款午休课桌椅一套。

未提供样品、样品不全或样品不符合招标文件第三章相应产品的“技术参数要求”的按无效投标处理。

3.样品递交时间及相关注意事项：

送样时间：2026年11月18日下午14:30-17:30接收样品。不接收在样品递交截止时间后递交的样品。样品只能在规定时间内一次性交付，供应商一次性交付样品后不得再次进行更换。

送样地点：如皋市惠政路1799号如皋市公共资源交易中心三楼。

送样联系人及电话：张彩霞，电话13773772877。

4.评标专家小组按招标文件要求对样品进行审查，在对样品审查时有权对所供样品做必要的破坏性验证, 相关损失由各供应商自行承担，采购人不予任何补偿。

5.开标结束后，采购人将对中标单位的样品进行封存，作为后期项目验收核实的依据；未中标单位的样品必须于评标结束后当日供应商自行负责处理和搬运，及时搬离样品存放区，采购人及采购代理机构不承担样品的保管责任。

（二）特别说明

1.本项目共分为两个采购包，投标单位两个采购包都可以参与，但只能中1个采购包，评标时按照采购包1-采购包2的顺序依次评标，已经被推荐为前面采购包第一中标选人的供应商可以继续参与后续采购包的评标，但不参与排名。

2.本项目采购单位为如皋市教育局，项目实施主体为如皋市各中小学，政府采购合同由如皋市各中小学分别与中标单位签订。

第四章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 :

乙方 :

（如皋市教育局）2026年中小学午休课桌椅采购项目委托大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课桌 |  |  |  |  |  |
| 课椅 |  |  |  |  |  |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：自交货并验收合格之日起计 壹 年（整机）。

- 交货时间：自合同签订之日起15日历天内交货并安装调试完毕，具体以采购人通知为准。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 付款：合同签订后，供货安装调试完成并验收合格后付至合同价款的95%，验收合格满一年后一次性付清合同所有款项。每次支付前，中标单位均应出具在税务部门开具的正式税票。

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1.本合同专用条款；

2.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按照招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。产品出现故障48小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供采购人使用，直至故障修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关中标供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7.提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8.在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方投标文件执行。

第五条 交货和验收

1.乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下款项在合同签订后，供货安装调试完成并验收合格后付至合同价款的95%，验收合格满一年后一次性付清合同所有款项。

第七条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 合同生效及其他

# 1.本合同自签订之日起生效。

第五章 评标标准和方法

本项目采用综合评分法

1.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.评标委员会将对通过资格及符合性检查的各合格采购人根据投标文件和招标货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。采购人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

3.评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

4.价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.评分标准表

评分标准表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品 | 20 | 评标委员会根据供应商提供的满足采购需求的样品,从以下五方面进行评分： 一、午休课桌（10分） （1）外观：喷塑表面无裂纹、脱胶、鼓泡或流挂现象；焊接口光滑平整，色彩搭配协调整体美观大方； （2）功能：桌面升降、翻转方便、安全、灵活，桌面、书斗具有笔槽等功能； （3）五金和塑料配件：所有零部件无破损、表面光滑、平整，各种配件特别是连接件的安装严密、牢固，结合处无开裂、松动； （4）结构：产品整体牢固、各部件结合处无松动；收开功能机构灵活、稳定； （5）材质：包括但不限于桌面、桌斗、管架、脚套、调节脚、升降器，是否有刺激性气味、异味等； 以上完全符合招标文件要求的，每项得2分；存在细微外观瑕疵、不影响使用的，每项得1分；存在一般性缺陷、不影响核心功能的，每项得0.5分；出现虚焊、漏喷、部件破损等问题，本项不得分。 二、午休椅（10分） （1）外观：喷塑表面无裂纹、脱胶、鼓泡或流挂现象；焊接口光滑平整，色彩搭配协调整体美观大方； （2）功能：课椅升降的安全、靠背下趟过程有阻力缓慢倾躺到位，躺下后坐、躺舒适，有足够的腿脚部活动空间； （3）五金和塑料配件：所有零部件应无破损、表面光滑、平整，各种配件特别是连接件的安装应严密、牢固，结合处应无开裂或松动； （4）结构：产品整体牢固、各部件结合处无松动；收开调节机构灵活、稳定、设计安全； （5）材质：背板、座板、头枕、脚托、腰托、管架、脚套、升降器、调节脚、滑轮、是否有刺激性气味、异味等； 以上完全符合招标文件要求的，每项得2分；存在细微外观瑕疵、不影响使用的，每项得1分；存在一般性缺陷、不影响核心功能的，每项得0.5分；出现虚焊、漏喷、部件破损等问题，本项不得分。 |
| 2 | 产品性能 | 18 | 评标委员会根据采购需求中A、B款课桌椅性能参数响应情况进行打分。 评审依据：投标人根据第三章采购需求中第三项技术要求（四）所投产品性能要求，提供所投包号的产品国家认可的检测机构出具的有效检测报告原件扫描件佐证，检测报告须附可查询完整版正式报告的溯源二维码，同时提供检测机构官网完整报告及对应检测记录的查询截图，每有一项完全满足得2分，最高得18分。 |
| 3 | 产品质量保证 | 8 | （1）产品生产厂家具有有效的ISO系列认证：①ISO9001质量管理体系认证、②ISO14001环境管理体系认证、③ISO45001职业健康安全管理体系认证，每有一个认证证书得1分，最高得3分。须同时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图加盖投标单位公章。 （2）产品生产厂家具有有效的GB/T35607-2024标准的中国绿色产品认证证书，认证单元包含：①金属家具（午休课桌、午休课椅）、②塑料家具，以上每有一项完全符合得1分，本项最高得2分。须同时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图加盖投标单位公章。 （3）产品生产厂家具有有效的人类工效学产品认证证书，认证产品名称含：课桌、课椅（座椅），符合要求的得1分。须同时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图加盖投标单位公章。 （4）产品生产厂家具有有效的环保产品认证证书CQC，认证含有：①金属教学家具（午休课桌、午休课椅）、②其他塑料家具，以上每有一项完全符合得1分，本项最高得2分。须同时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图加盖投标单位公章。 |
| 4 | 业绩 | 4 | 所投产品生产厂家或投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目（须含午休课桌椅）成功案例，每有一个业绩得1分，最高4分，同一个采购单位业绩不累计得分。须同时提供合同、履约验收证明材料以及不少于合同价60%的结算发票，不提供或提供不全的不得分。 |
| 5 | 项目实施方案 | 5 | 投标人提供所投项目实施组织方案包含但不限于①项目实施安排表、②人员组织方案、③原材料与供应链方案、④产品品控管理（独立的品控部门、标准化钢制品品管制度以及专业的品管人员）、⑤安装实施方案（标准化安装制度、交付期的保障措施）。 上述5方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得5分。 注:实施组织方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形:方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 6 | 售后服务 | 5 | （1）售后服务应对方案及承诺：在满足招标文件中规定的免费质保期要求的基础上，供应商针对所投产品（含所有零部件）的免费质保期限每增加一年得1分，最高得3分。 （2）产品生产厂家具有有效期之内的符合GB/T 27922-2011标准的五星级售后服务认证证书，认证范围包含本次招标产品，五星级及以上2分，四星级得1分，三星级得0.5分，其他不得分。须同时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图加盖投标单位公章。 |
| 7 | 价格 | 40 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 |
| 合计 |  | 100 |  |

注：

1.投标单位对“评分标准表”中的所有打分项逐一响应并提供相关证明文件，所有文件均需加盖投标单位公章。

2.上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料均须处于有效状态；提供的相关合同业绩、发票、认证证书、证明及检测报告等必须与原件一致。开标结束后，采购人将对中标供应商投标文件中所提供的上述材料原件进行核查，提供的检测报告须在检测单位官网上查询到原报告，以上所有核查工作不限于电话、发函等途径，查询不到或提供的报告与官网查询的不一致、提供虚假材料的，将上报相关监管部门，并取消其中标资格，追究相关责任。

第六章 投标文件组成

如皋市政府采购投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、开标一览表

开标一览表（格式执行苏彩云系统）

项目名称：

项目编号：                 包号：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标总报价：        元（小写）

元（大写）

二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年______月______日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年______月______日

（六）法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：

年龄：         职务：

系              （供应商名称）的法定代表人。 特此证明。

法定代表人身份证

供应商名称（公章）：

日期：______年___月___日

（七）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加招标活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

______年___月___日

代理人身份证复印件

（八）投标函

投标函

致：如皋市教育局

根据贵方的2026年中小学午休课桌椅采购项目（项目编号：JSZC-320682-JSDZ-G2026-0084）招标文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方中标，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本招标采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（九）其他资格证明材料

1.本项目不接受进口产品投标，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

2.本项目专门面向中小企业，投标单位须提供《中小企业声明函》，根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，本项目所属行业为工业。

3.本次投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。须在投标文件中提供承诺函（格式自拟）。

5.供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标供应商的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标文件。

三、商务技术文件

（一）评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品 | 20 | 评标委员会根据供应商提供的满足采购需求的样品,从以下五方面进行评分： 一、午休课桌（10分） （1）外观：喷塑表面无裂纹、脱胶、鼓泡或流挂现象；焊接口光滑平整，色彩搭配协调整体美观大方； （2）功能：桌面升降、翻转方便、安全、灵活，桌面、书斗具有笔槽等功能； （3）五金和塑料配件：所有零部件无破损、表面光滑、平整，各种配件特别是连接件的安装严密、牢固，结合处无开裂、松动； （4）结构：产品整体牢固、各部件结合处无松动；收开功能机构灵活、稳定； （5）材质：包括但不限于桌面、桌斗、管架、脚套、调节脚、升降器、是否有刺激性气味、异味等； 以上完全符合招标文件要求的，每项得2分；存在细微外观瑕疵、不影响使用的，每项得1分；存在一般性缺陷、不影响核心功能的，每项得0.5分；出现虚焊、漏喷、部件破损等问题，本项不得分。 二、午休椅（10分） （1）外观：喷塑表面无裂纹、脱胶、鼓泡或流挂现象；焊接口光滑平整，色彩搭配协调整体美观大方； （2）功能：课椅升降的安全、靠背下趟过程有阻力缓慢倾躺到位，躺下后坐、躺舒适，有足够的腿脚部活动空间； （3）五金和塑料配件：所有零部件应无破损、表面光滑、平整，各种配件特别是连接件的安装应严密、牢固，结合处应无开裂或松动； （4）结构：产品整体牢固、各部件结合处无松动；收开调节机构灵活、稳定、设计安全； （5）材质：背板、座板、头枕、脚托、腰托、管架、脚套、升降器、调节脚、滑轮、是否有刺激性气味、异味等； 以上完全符合招标文件要求的，每项得2分；存在细微外观瑕疵、不影响使用的，每项得1分；存在一般性缺陷、不影响核心功能的，每项得0.5分；出现虚焊、漏喷、部件破损等问题，本项不得分。 |  |  |
| 2 | 产品性能 | 18 | 评标委员会根据采购需求中A、B款课桌椅性能参数响应情况进行打分。 评审依据：投标人根据第三章采购需求中第三项技术要求（四）所投产品性能要求，提供所投包号的产品国家认可的检测机构出具的有效检测报告原件扫描件佐证，检测报告须附可查询完整版正式报告的溯源二维码，同时提供检测机构官网完整报告及对应检测记录的查询截图，每有一项完全满足得2分，最高得18分。 |  |  |
| 3 | 产品质量保证 | 3 | （1）产品生产厂家具有有效的ISO系列认证：①ISO9001质量管理体系认证、②ISO14001环境管理体系认证、③ISO45001职业健康安全管理体系认证，每有一个认证证书得1分，最高得3分。须同时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图加盖投标单位公章。 |  |  |
|  |  | 2 | （2）产品生产厂家具有有效的GB/T35607-2024标准的中国绿色产品认证证书，认证单元包含：①金属家具（午休课桌、午休课椅）、②塑料家具，以上每有一项完全符合得1分，本项最高得2分。须同时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图加盖投标单位公章。 |  |  |
|  |  | 1 | （3）产品生产厂家具有有效的人类工效学产品认证证书，认证产品名称含：课桌、课椅（座椅），符合要求的得1分。须同时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图加盖投标单位公章。 |  |  |
|  |  | 2 | （4）产品生产厂家具有有效的环保产品认证证书CQC，认证含有：①金属教学家具（午休课桌、午休课椅）、②其他塑料家具，以上每有一项完全符合得1分，本项最高得2分。须同时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图加盖投标单位公章。 |  |  |
| 4 | 业绩 | 4 | 所投产品生产厂家或投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目（须含午休课桌椅）成功案例，每有一个业绩得1分，最高4分，同一个采购单位业绩不累计得分。须同时提供合同、履约验收证明材料以及不少于合同价60%的结算发票，不提供或提供不全的不得分。 |  |  |
| 5 | 项目实施方案 | 5 | 投标人提供所投项目实施组织方案包含但不限于①项目实施安排表、②人员组织方案、③原材料与供应链方案、④产品品控管理（独立的品控部门、标准化钢制品品管制度以及专业的品管人员）、⑤安装实施方案（标准化安装制度、交付期的保障措施）。 上述5方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得5分。 注:实施组织方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形:方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |
| 6 | 售后服务 | 5 | （1）售后服务应对方案及承诺：在满足招标文件中规定的免费质保期要求的基础上，供应商针对所投产品（含所有零部件）的免费质保期限每增加一年得1分，最高得3分。 （2）产品生产厂家具有有效期之内的符合GB/T 27922-2011标准的五星级售后服务认证证书，认证范围包含本次招标产品，五星级及以上2分，四星级得1分，三星级得0.5分，其他不得分。须同时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图加盖投标单位公章。 |  |  |

- （二）符合技术要求的相关证明材料

1.所投产品生产厂家须具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证至少含：钢木家具及塑料家具。须在投标文件中提供有效的认证证书原件扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，查询不到或证书无效的按无效投标处理。

2.本项目两个采购包均须提供样品，具体清单为：

采购包1：A款午休课桌椅一套;

采购包2：B款午休课桌椅一套。

未提供样品、样品不全或样品不符合招标文件第三章相应产品的“技术参数要求”的按无效投标处理。

（三）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表（采购包1）

供应商全称（加盖公章）：

1.货物名称：课桌    品牌：     型号：    制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 课桌尺寸 | 长600mm*宽420mm*（桌面离地高度调节范围：660mm至780mm，采用螺栓调节高度）。 |  |  |  |
| （2） | 桌面 | 规格长600mm*宽420mm，桌面材质采用18mm厚米色平行条纹三聚氰胺双饰面高密度板，背面具有非粘贴及不可擦洗和磨灭的防伪标识；桌面四周边缘封边采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型。 |  |  |  |
| （3） | 桌斗 | 外径规格长565mm*宽380mm*高135mm，内径规格长495mm*宽345mm*高130mm，材质采用环保pp塑料一次性注塑成型；桌斗左右及后面三侧斗壁均采用多孔镂空设计，起到通风透气作用，桌斗左右两侧斗壁均设有不少于90个圆形透气孔，后侧斗壁设有不少于140个圆形透气孔；桌斗底部设有不少于50个条形排水孔便于排水，并设有不少于14根凸起防滑条纹，防止物品滑动产生噪音；桌斗前方靠人体位置为内凹弧形设计，贴合人体，并在内侧设有长440mm*宽40mm的弧形三段式笔槽用以放置文具。 |  |  |  |
| （4） | 桌架 | 地脚管采用长30mm*宽60mm*厚1.5mm椭圆钢管，立柱采用长40mm*宽72mm*厚1.2mm椭圆管，升降管采用长31mm*宽61mm*厚1.2mm椭圆管，立柱连接横档采用长20mm*宽50mm*厚1.2mm椭圆钢管。 |  |  |  |
| （5） | 书包挂钩 | 上升降管外侧设有一个椭圆形书包挂钩，采用卡扣式连接在上升降管上，材质采用PP塑料一次性注塑成型，整体规格为长50mm*宽35mm*深18mm，其中外露挂书包部分深12mm。 |  |  |  |
| （6） | 桌面桌斗翻转结构 | 翻转结构位于桌斗两侧，整体分为上方支撑架、中间塑料扳手和下方底座三个部分组成，底座扣在支撑架内，将调节塑料扳手隐藏在中间，通过不锈钢卡梢连接；支撑架采用1.5mm厚冷轧钢板一次冲压成型，规格：长295mm*宽37mm*高53mm，支撑架位于桌面下方，可同时起到支撑桌面的作用；底座采用1.8mm厚冷轧钢板一次冲压成型，规格：长83mm*宽33mm*高44mm，底座与桌架升降管焊接在一起，使得翻转结构整体稳固内用；通过轻按调节塑料扳手的方式使桌面与桌斗可整体向上翻转呈不小于39°倾斜。 |  |  |  |
| （7） | 脚套 | 尺寸长100mm*宽65mm*高40mm,采用PP塑料一体注塑成型脚套；并用1支螺丝锁付，后端脚套左右配1个水平调节螺丝，脚套底部有防滑防刮设计。 |  |  |  |
| （8） | 桌架生产工艺 | 钢材焊接方式为二氧化碳保护焊接,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。各钢制件经酸洗、磷化、陶化等除油除锈工序后，采用环保塑粉静电喷涂及高温固化处理，防锈，耐磨，防腐蚀。 |  |  |  |

2.货物名称：课椅    品牌：     型号：    制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 坐板 | 材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；坐板规格宽420mm*深430mm*厚108mm，坐板整体呈内凹形，前端适当凸起后端内凹，贴合人体工程学；坐板带有不少于56根条形散热孔，呈Y型分布，整体更加美观且学生久坐时不会发热，座板左右两侧各设计有专用手提孔位，方便午休椅搬动。 |  |  |  |
| （2） | 靠背板 | ①靠背板材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；靠背规格宽440mm*高490mm*厚160mm，靠背板整体呈曲线形，贴合人体背部，两侧向内弯曲包裹住腰部；靠背板带有不少于80个椭圆形散热孔，呈Y型分布。 |  |  |  |
| （3） |  | ②靠背上端设有一个的头枕，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；头枕规格宽280mm*高150mm*厚37mm，头枕采用塑料卡件安装在靠背板上，可上下滑动调节；头枕中间为内凹形，能完全贴合学生头部；头枕滑动至最高位置含靠背板总高度不少于560mm。 |  |  |  |
| （4） | 托架 | 腿托板下方设置钢制托架增强腿托板的强度，托架采用宽15mm*长30mm*厚1.5mm钢管制作。 |  |  |  |
| （5） | 椅架 | 地脚管采用宽30mm*长60mm*厚1.5mm椭圆钢管，立柱采用宽40mm*长72mm*厚1.2mm椭圆形钢管，升降管采用宽31mm*长61mm*厚1.2mm椭圆形钢管，立柱连接横档采用宽20mm*长40mm*厚1.2mm椭圆钢管，靠背支架采用直径25mm*厚1.5mm圆钢管。 |  |  |  |
| （6） | 储物篮 | 材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；储物篮规格宽320mm*长420mm*高130mm，储物篮底部有不少于55个椭圆形漏水孔，呈Y型分布。 |  |  |  |
| （7） | 靠背板后躺结构 | 椅架内安装有气杆机构，并在坐板一侧设有调节塑料扳手，通过按压扳手带动气杆机构实现向后躺，靠背可在90°-165°范围内任意调节。 |  |  |  |
| （8） | 脚套 | 尺寸长100mm*宽65mm*高40mm,采用PP塑料一体注塑成型脚套；并用1支螺丝锁付，椅子后端脚垫左右配1个水平调节螺丝。 |  |  |  |
| （9） | 课椅升降结构 | 采用螺栓调节高度，坐板离地高度调节范围：360mm至440mm。 |  |  |  |
| （10） | 椅架生产工艺 | 钢材焊接方式为二氧化碳保护焊接,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。各钢制件经酸洗、磷化、陶化等除油除锈工序后，采用环保塑粉静电喷涂及高温固化处理，防锈，耐磨，防腐蚀。 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：供应商应当明确所投产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效投标处理。

技术部分正负偏离表（采购包2）

供应商全称（加盖公章）：

1.货物名称：课桌    品牌：     型号：    制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 课桌尺寸材料 | 桌面长600mm×宽400mm×厚22mm，桌架采用优质冷轧高频焊管，地脚管宽42mm×长48mm×厚1.2mm的D形管（参考图如下）、立柱宽35mm×长72mm×厚1.2mm钢管（参考图如下）、升降管宽25mm×长62mm×厚1.2mm钢管、桌脚连档采用宽30mm×长50mm×厚1.2mm扁圆管、两升降管上端U型连接圆管不小于22mm，桌面托起支架厚2.0mm钢板一次成型，其他主要材质为PP耐冲击塑料。 |  |  |  |
| （2） | 桌面设计尺寸 | 桌面靠胸前处为內弧造型设计。 |  |  |  |
| （3） |  | ①桌面前端设有宽9mm总长度800mm冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体。 |  |  |  |
| （4） |  | ②笔槽呈斜坡形设计长425-450mm×宽20mm×深5mm两端设有排水孔。 |  |  |  |
| （5） | 书斗 | 内径长440mm×宽350mm×高140mm； 书斗底部靠胸前下端有长440mm×宽50mm×深度10mm浅V型设计左右设有排水孔。 |  |  |  |
| （6） | 课桌结构 | 螺丝升降，升降范围670mm-790mm之间，有不少于四个调节档位。课桌带有翻转按钮，调节按钮桌面桌斗整体可呈不小于45°倾斜翻转，翻转按钮提拉端呈封闭性设计；桌面背面镶入不少于2根宽15mm×长30mm×厚1.0mm的方型钢管的加强筋，由螺丝锁付于面板背面，升降管上端两侧固定有两个塑料挂钩。 |  |  |  |
| （7） | 生产工艺 | 满焊工艺焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、无脱焊、无虚焊等缺陷； 各钢件表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 |  |  |  |
| （8） | 桌子脚套 | PP塑料一体注塑成型； 尺寸长71mm×宽45mm×高65mm底部携带调节轮。 |  |  |  |

2.货物名称：课椅    品牌：     型号：    制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 课椅 | 宽430×深450×高度升降区间360-440mm，椅架采用优质冷轧高频焊管，地脚管宽42mm×长48mm×厚1.2mm的D形管（参考图同桌架）、立柱宽35mm×长72mm×厚1.2mm钢管（参考图同桌架）、升降管宽25mm×长62mm×厚1.2mm钢管、椅脚连档宽30mm×长50mm×厚1.2mm扁圆管、靠背管宽20mm×长40mm×厚1.2mm扁圆管，其他主要材质为PP耐冲击塑料。 |  |  |  |
| （2） | 靠背板 | 高415mm×宽450mm×厚4mm设有一个长250mm×宽150mm的软枕（软硬适中）。 |  |  |  |
| （3） |  | ①软枕跟靠背后端设有连接拉手，通过拉手可使软枕在不小于25cm的区间内自由调整可做腰枕或头枕。 |  |  |  |
| （4） | 腿托板 | 厚度4mm。 |  |  |  |
| （5） |  | ①腿托板打开尺寸305mm×230mm(拉伸最大长度260mm)有两个预留拉手孔拉伸翻转，下方设有φ16mm×厚1.5mm的钢制托架。 |  |  |  |
| （6） | 椅子脚套 | PP塑料一体注塑成型。 |  |  |  |
| （7） |  | ①尺寸71mm×45mm×65mm底部携带调节轮和滚轮。 |  |  |  |
| （8） | 课椅结构 | 螺丝升降，高度升降范围360mm-440mm之间，有不少于四个调节档位；椅架设有气杆机构，通过座板一侧塑料扳手使靠背可达成98°-160°范围内任意角度转动（靠背设有曲线弧度和透气散热孔），座板后端下方设有环保PP一次注塑成型全封闭后盖，座面设有透气散热孔。 |  |  |  |
| （9） | 置物盒 | ①尺寸：长400mm×宽335mm×高230mm； |  |  |  |
| （10） |  | ②功能：可储物、可作移动小凳，两侧设有尺寸93×25mm的扁圆型抓手孔，静载荷大于等于100KG； |  |  |  |
| （11） |  | ③材质：pp耐冲击塑料一体射出成型。 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：供应商应当明确所投产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效投标处理。

（四）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 | 自合同签订之日起15日历天内交货并安装调试完毕，具体以采购人通知为准。 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |  |  |  |
| 3 | 验收方案 | 以采购单位现场验收为准。 本项目依据样品进行比对验收，必要时抽样送检，中标供应商承担抽检不合格的检验费用和由此带来的一切后果。市教育局组织专家参与验收。 |  |  |  |
| 4 | 质量保证期限 | 自交货并验收合格之日起计 壹 年（整机）。 |  |  |  |
| 5 | 售后服务 | 对质量问题的处理，应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8 小时负责协调产品售后问题，免费故障报修电话为 7*24 小时，故障报修响应时间应在1小时内，故障修复时间应在 48 小时内提供上门服务并修复。产品出现故障48小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供采购人使用，直至故障修复。 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 | 合同签订后，供货安装调试完成并验收合格后付至合同价款的95%，验收合格满一年后一次性付清合同所有款项。每次支付前，中标单位均应出具在税务部门开具的正式税票。 |  |  |  |
| 7 | 报价要求 | 供应商投标报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、售后服务、检验、税金等一切费用，报价明细表中须明确课桌、课椅单价以及按照预估量计算的单项合计价和总价，最终按实际采购数量进行结算。投标供应商的报价应对招标文件内的全部内容进行报价，招标文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付中标人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。 |  |  |  |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

（五）招标文件规定提交的其他材料

四、报价文件

（一）公开招标响应报价表

公开招标响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |
| 项目编号： |  | 分包号： |
| 投标报价（元） | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

（二）公开招标响应报价明细表

公开招标响应报价明细表

项目名称：

项目编号：                                      分包号： 采购包1

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量（预估量） | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌 |  |  | 4500张 |  |  | 最终按实结算 |
| 2 | 课椅 |  |  | 4500张 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

公开招标响应报价明细表

项目名称：

项目编号：                                      分包号： 采购包2

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量（预估量） | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌 |  |  | 4000张 |  |  | 最终按实结算 |
| 2 | 课椅 |  |  | 4000张 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市教育局 的2026年中小学午休课桌椅采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 课桌，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 课椅，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：中标供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。

（五）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。