江苏省农业科学院

科研仪器设备采购项目

招标文件

招标单位：江苏省农业科学院

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0375

江苏省招标中心有限公司

中国 南京

二〇二六年十月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

前附表	7

一、总则	9

二、招标文件构成	9

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	12

五、开标与评标	12

六、授予合同	15

七、质疑与投诉	16

评标办法细则	18

第三章  合同格式	22

第四章  招标内容与技术要求	30

第五章  投标文件格式	37

一、投标函格式	38

二、开标一览表	40

三、分项报价表	41

四、技术规格响应/偏离表格式	43

五、商务条款响应/偏离表格式	44

六、服务方案	45

七、服务承诺	46

八、业绩	47

九、履约能力	48

十、投标人必须提交的资格证明文件	49

十三、法定代表人资格证明	55

法人授权委托书	56

十四、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	57

十五、政府采购政策	61

# 第一章  招标公告

项目概况：

江苏省农业科学院科研仪器设备采购的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月19日下午13：30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0375

招标编号：JSTCC26010108031

项目名称：科研仪器设备

预算金额：人民币150.00万元

最高限价：人民币150.00万元

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子活性水发生器 | 1台 | 82250 |
| 2 | 真空连续吸料机 | 1台 | 12250 |
| 3 | 洗米机 | 1台 | 5500 |
| 4 | 胶体磨 | 1台 | 12000 |
| 5 | 糊化罐 | 1台 | 52000 |
| 6 | 酶解罐 | 1台 | 57000 |
| 7 | 混料罐 | 1台 | 63000 |
| 8 | 高压均质机 | 1台 | 95000 |
| 9 | 高温杀菌机 | 1台 | 486000 |
| 10 | 清洗系统 | 1套 | 135000 |
| 11 | 菌种罐系统 | 1套 | 125500 |
| 12 | 米乳发酵罐系统 | 1套 | 150000 |
| 13 | 蒸汽发生器 | 1台 | 14500 |
| 14 | 冷冻机组 | 1套 | 20000 |
| 15 | 10万级净化恒温机组 | 1套 | 70000 |
| 16 | 自动罐装机 | 1台 | 53420 |
| 17 | 喷码机 | 1台 | 26580 |
| 18 | 移液器半支消毒 | 8支 | 1920 |
| 19 | 移液器全只消毒 | 4支 | 1680 |
| 20 | 旋转蒸发仪 | 1套 | 18600 |
| 21 | 制冰机 | 1台 | 5800 |
| 22 | 保鲜柜 | 1台 | 4500 |
| 23 | 便携式电导率仪 | 1台 | 7500 |

注：1、投标人须对上表所有货物进行投标，并在第五章投标文件格式 三、分项报价表中列出详细的分项价格，其中，每一分项的报价均不得超过其在上表中对应的最高限价，任何一分项报价超过最高限价将按照无效投标处理。

2、核心产品：高温杀菌机

3、本项目不接受进口产品(本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)，具体技术参数要求详见招标文件。

合同履行期限：合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供企业2025年度财务审计报告或企业近六个月中任一月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表，加盖投标人公章）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其基本开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具））；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供企业近六个月中任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证材料，依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供承诺书并加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章）；

（6）投标人未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内（提供承诺书，格式自拟，需包含此条内容，加盖公章）；

（7）本项目不接受任何形式的转包。

2、本项目的特定资格要求：无。

3、拒绝下述投标人参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。

注：投标人必须在投标文件中对以上资格要求响应并按要求提供有效证明材料及相关承诺书，否则将导致投标无效。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网“苏采云”系统。

获取方式：登录江苏政府采购网，点击"苏采云"使用CA锁登录系统（新用户应进行"平台用户注册"），点击"项目参与"进行登记，在"可参与项目"中选择"我要参与"，参与成功后到"已参与项目"界面中找到该项目下载文件

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2026年11月19日下午13：30时（北京时间）

地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》；

（5）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》；

（6）《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》；

（7）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库[2026]2号)。

2、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省招标中心有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：江苏省农业科学院

地  址：南京市玄武区钟灵街50号

联系人：冯老师

联系电话： 025-84391677

2.采购代理机构信息

名  称：江苏省招标中心有限公司

地  址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号

联系方式：刘伟

电  话：025-83301141

3.项目联系方式

项目联系人：刘伟

电  话：025-83301141

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人名称 | 名 称：江苏省农业科学院 地 址：南京市玄武区钟灵街50号 联系人：冯老师 联系电话：025-84391677 |
| 2 | 采购代理机构名称 | 名 称：江苏省招标中心有限公司 地 址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号 联系方式：刘伟 电 话：025-83301141、15380843940 |
| 3 | 投标有效期 | 开标后90日 |
| 4 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 5 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金,但必须随投标文件一并递交投标保证承诺书（投标函后），否则投标无效！ |
| 6 | 投标文件的组成 | 1、投标函；2、投标报价表；3、资质证明文件；4、服务证明文件；5、其他文件。 |
| 7 | 投标文件的递交 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标文件递交截止时间前制作并上传投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 8 | 开标时间和地点 | 时间：2026年11月19日下午13：30时（北京时间） 地点：“苏采云”网上开标大厅。 |
| 9 | 评标标准 | 综合评分法。 |
| 10 | 评标和定标方法 | 评标委员会按综合得分的高低排序推荐中标候选人排序；招标人根据评标委员会中标候选人排序确定1名中标人。 |
| 11 | 合同签订 | 在中标通知书发出后30日内签定合同。 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 | 工业 |
| 14 | 采购代理服务费 | 1.支付主体和报价要求：本项目采购代理服务费由中标供应商支付，供应商在报价时应将代理服务费全额包含在投标总价中，采购人不再另行支付。 2.原因：为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条规定，经采购人研究确定，本项目采购代理服务费由中标供应商支付。 3.收取方式：中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构足额支付；支付方式为银行转账/电汇。 4.收费标准：中标供应商以中标价为基数，按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采[2024]20号)收费标准的51%收费向采购代理机构一次性支付服务费。 5.确定标准的依据：《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采[2024]20号)。 服务费账户名：江苏省招标中心有限公司 开户行：中信银行南京江苏路支行 账号：7321810182600023404 |
| 15 | 其他规定 | 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标所述项目的政府采购。

2.合格的投标人

详见招标公告投标人资质要求。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件构成

4.招标文件包括：

招标公告

投标人须知

合同格式

招标内容与技术要求

投标文件

5.招标文件的澄清

5.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十五日前以纸质书面形式送达招标代理机构（距开标截止日不足十五日的，招标代理机构将顺延本项目的开标时间），招标代理机构对投标截止时间十五日前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致招标代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。逾期递交对招标文件要求进行澄清的招标代理机构将不予受理。

6.招标文件的修改

6.1在投标文件提交截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在提交首次投标文件截止时间至少15日前，在“江苏政府采购网”上发布更正公告形式通知所有获取采购文件的投标人, 更正公告内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。不足15日的，招标代理机构将顺延提交首次投标文件截止时间。

6.2为使投标人在准备投标时,有合理的时间考虑招标文件的修改,招标代理机构有权决定推迟招标采购的截止日期,并将此变更通知所有的投标人。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及计量单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1按照要求填写的投标函；

8.1.2按照第9条要求填写的开标一览表；

8.1.3按照第10条要求填写的投标报价表；

8.1.4按照第11条要求填写的技术规格响应偏离表；

8.1.5按照第12条要求作出的服务承诺；

8.1.6按照第13条要求出具资格证明文件；证明投标人是合格的，中标人有能力履行合同；

8.1.7招标文件第一章中要求提供的所有资格证明文件。

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1投标人应按照招标文件要求填报开标一览表及分项报价表，必须标明所提供的货物品牌、规格、型号、产地、型号及其功能的中文说明和供货期。所有报价如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。每项货物或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，并作投标无效处理。投标文件中，各单价、复合价及总价应填写至小数点后两位。

10.2投标人的投标报价应是完成招标采购范围内的全部货物所需的费用。应包括招标范围内现有所有硬件、软件、装置、器材与材料（含辅材、配件）费；项目所需的各种运输费（含至指定地点的机械、搬运费等）、装卸、工料保管费；未移交前的成品保护费；管理（含各类保险、税、临时设施，抢工）费；安装、调试及试运行、人员培训费、投标人认为需要的其他费用等，直至交付使用所需要的各种费用，还包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

10.3本项目采用固定价格合同；投标人的投标报价在中标后的合同执行过程中，除招标人变更招标采购需求外，供货期间的政策性调整及市场风险等风险费用应含在投标报价中，确定中标后不予调整。

10.4投标报价既要有总价，还要有设备及服务的分项价格，即投标人必须报出总价及各主材的分项明细价格,否则该供应商报价可能不被接受。

10.5因投标人所供的货物或其安装质量的原因，导致检验不合格而发生的额外的检测费用由投标人承担；并由投标人承担由此造成招标人的直接和间接的经济损失。

10.6招标文件要求应随机配置的项目及服务，其报价均应计入总价。报价未按招标文件要求将某项内容计入总价，如在投标文件中有报价，评标时以供货范围偏离对其进行加价；若投标人有漏报或未按要求报价的项目，开标后将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价，但投标人不能增加其总价，若增加其投标将被拒绝；总价中不得包含招标文件要求以外的项目及服务，若包含在评标时不予核减。

10.7投标人应充分考虑合同中对投标价格有影响的条款，进行报价。

10.8投标人自行解决项目人员办公、食宿。

10.9本项目要求投标人制定免费质保期后的保修方案，如对此方案报价，不计入本次投标总价。

11.技术规格的响应

11.1技术规格响应偏离表应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。

13.证明投标人资格的文件

13.1按照规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、人员保障方面的能力；

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14.投标保证金

本项目不收取投标保证金,但必须随投标文件一并递交投标保证承诺书（投标函后），否则投标无效！

15.投标管理费

无。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的90天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受招标代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17.投标文件制作和签署

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

17.2 委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件正本中。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传投标文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的投标文件上传不成功的按照第26.6条规定做无效投标处理。

19.2招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3投标文件由于不可抗力遗失和损坏,招标代理机构概不负责。

20. 投标文件的拒收

招标代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在提交投标文件截止时间前，撤回其投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目招标采购活动。

21.2投标文件的修改

投标人可在提交投标文件截止时间前，对其投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

21.4在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

22.开标

22.1招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.3投标人不足3家的，不得开标。

22.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

24.评标委员会

24.1唱标结束后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评委会由五人及以上单数的行业专家、采购人代表组成。

24.3评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

24.4评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向招标代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3评标委员会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

26.对投标文件的初审

26.1开标后，招标代理机构将组织评委会对投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。本招标文件中标注“★”号的为关键技术参数和关键商务条款（如有的话），对这些关键技术参数和关键商务条款的任何负偏离将导致投标无效。对打“★”号技术参数，按招标文件规定提供有效证明资料，包括公开发布的正式印刷的资料（非电脑打印版和复印件），或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；需要承诺的，需提供承诺书原件。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标文件有下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密磋商响应文件的；

（2）供应商未按照采购文件要求上传磋商响应文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

（4）供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）供应商的最后报价超过了采购预算；

（6）不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的；

（9）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

26.7在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家且评委会认定剩余有效投标报价无市场竞争性的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

26.8投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；由于投标人违反国家相关强制性规定给招标人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

26.9若有不同投标人提供相同品牌的核心产品（高温杀菌机）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低者获得中标人推荐资格；评标得分且投标报价均相同的，则按技术评审分数得分最高者获得中标人推荐资格。

27.投标文件的澄清

在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.评标办法

综合评分法：是指对各投标文件的投标报价、商务及技术参数等进行综合评审后，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评分标准进行评审和比较，择优推荐中标候选人。本次评标采取打分的办法进行评标，满分为100分。评标委员会对投标文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行分别排名，推荐中标候选人。详细评标办法细则附后。

六、授予合同

29.合同授予标准

29.1评委会按第26条规定对实质上响应采购文件要求的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术响应得分由高到低顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

29.2招标人根据评标委员会推荐排序确定1名中标人，并在网上公示。

30.投标人不得对招标文件做实质性更改

30.1投标人不得对招标文件中确定的数量、单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。

31.招标代理机构接受和拒绝任何或所有投标的权利

31.1招标代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的投标人。

32.中标通知书

32.1招标代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

32.2中标人在接到招标代理机构通知后五个工作日内必须到招标代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

32.3中标通知书将是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与招标人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

33.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34.履约保证金

无

35.采购代理服务费

详见前附表

七、质疑与投诉

36.质疑

36.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

36.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

36.3提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

36.4投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

36.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

36.6投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则招标代理机构有权不予接受。

36.7质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

36.9质疑函应当现场书面提交至招标代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。

37.投诉

37.1投标人对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

37.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

37.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

37.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

37.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

评标办法细则

| 序号 | 评审项目 | 评分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 价格最低的最终有效投标报价为评审基准价，其价格分为30分。其他有效报价的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×30；有效投标报价是指实质上响应采购文件要求并通过实质性审核未被作投标无效处理的所有供应商的最终报价。 | 30 |
| 2 | 技术指标性能响应 | 商务及技术参数响应情况占31分，具体由评委根据投标人的投标文件中产品情况、《投标分项报价表》、《技术参数响应表》、《商务条款响应表》等有关资料打分。其中：完全满足招标文件商务及技术参数要求的得31分； 在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为关键性技术参数，有一项负偏离的，作无效投标处理。所有对标“★”技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等），否则视为未实质性响应； 标注“▲”的为重要技术参数，有一项负偏离的扣1.5分，所有对标“▲”技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等）； 其他参数和商务条款，有一项负偏离的扣0.5分。缺项漏项视为负偏离。 因未在《技术参数响应表》注明支撑资料具体位置（如页码或序号）导致评审不得分的，评标委员会概不负责。 | 31 |
| 3 | 业绩 | 供应商或制造商自 2023 年 1 月 1 日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准）的国内同型号设备销售业绩，每提供 1 份本项目所投货物（非单一产品的，以所投核心产品为准）有效销售业绩证明材料得 2 分，本项最高得 6 分。 注：须提供合同复印件并加盖投标人公章，合同应包含完整签章、清晰签订日期，能够体现设备品牌、型号等评审关键信息；无法体现上述评审要素的业绩不予计分。 | 6 |
| 4 | 免费质保 | 投标人项目整体及全部设备满足招标文件免费质保期要求的得 1 分，在此基础上免费质保每增加 1 年得 1 分，本项最高得 2分；增加质保需提供设备制造商售后服务承诺书原件（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 | 2 |
| 5 | 整体技术方案 | 投标设备具有科学先进合理的整体技术解决方案，根据实际需求可进行升级开发，整体具有可扩展升级能力。根据技术方案的科学先进性、可扩充性、安全性等因素进行综合评审： 整体技术方案科学先进安全并具备良好的可扩展升级能力得7分； 整体技术方案比较科学先进并具备一定的可升级性得4分； 整体技术方案科学性或可升级性不高得1分； 未提供整体技术方案或整体技术方案不满足得0分。 | 7 |
| 6 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目整体实施方案（包括项目组织实施、人员、设备运输、安装、调试、培训、系统验收等），内容是否详细、思路清晰、先进性等因素进行综合评审： 整体实施方案优于招标文件要求的得8分； 整体实施方案能够满足招标文件要求的得5分； 整体实施方案部分满足招标文件的得2分； 完全不满足或未提供整体项目实施方案的不得分。 | 8 |
| 7 | 售后服务响应 | 根据供应商售后服务体系、技术人员专业性、服务响应方式及时效、问题解决周期进行综合评审： 供应商售后服务体系完善，技术人员专业齐全、服务响应及时、承诺解决问题周期短，得8分； 供应商具备基础的售后服务体系，配备技术人员、并承诺做到响应、解决问题，得5分； 售后服务体系不够完善，技术人员配备缺乏相对应的专业、服务响应不够及时的，得2分； 完全不满足或未提供售后服务响应方案的，得0分。 | 8 |
| 8 | 免费培训 | 据供应商提供的免费培训方案（包括但不限于频次、内容、时长等）进行评审： 方案详细、培训时间合理、培训内容丰富，得8分； 方案基本完整、具备基本的培训时间和内容，得5分； 方案简略、培训时间和内容稍有欠缺的，得2分； 不满足培训要求或未提供培训方案的，得0分。 | 8 |
| 合计：100分 |  |  |  |

备注：

（一）对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财政部（财库﹝2020﹞46号文件中最低比例10%扣除，监狱企业及福利企业视同小、微企业。投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。对于中型企业产品的价格不予扣除。

（二）根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（四）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件或《成本比例声明函》：

1、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

5、评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（五）异常低价处理

采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过初步评审供应商投标报价平均值55%的，即投标报价<全部通过初步评审投标报价平均值55%；

2. 投标报价低于通过初步评审的次低投标人投标报价55%的，即投标报价<通过初步评审的次低报价投标人投标报价×55%；

3. 投标报价低于本项目最高限价55%的，即投标报价<最高限价×55%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

（六）供应商必须对上述评标办法细则逐条响应、提供有效证明材料并列出评标索引，否则将可能导致不得分。

# 第三章  合同格式

（以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订）

[             ]购销合同

买方（甲方）： [    ]

地址： [         ]

法定代表人/负责人： [       ]

项目联系人：[      ]

联系电话：

卖方（乙方）： [      ]

地址：[      ]

法定代表人/负责人：[   ]

项目联系人：[        ]

联系电话：

甲、乙双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定签署本合同。

第一条 合同标的

1.1

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价（元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：（大写） 元整；（小写） 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 双方同意，乙方为本合同项下货物的供应商及服务提供方，未经甲方书面同意，乙方不得将合同分包或转包给第三方。

第二条 价格

2.1本合同总价（含税价）：人民币大写[         ]，小写[         ]元

2.2合同总价为固定价格并不可更改。

2.3合同总价包括：

（1）乙方应提供的本合同范围完整的货物和服务费用。

（2）乙方应承担的安装和技术服务等费用。

（3）使货物适于运输及多次装卸操作的包装费用。

（4）乙方负责运送货物到甲方指定地点前的所有费用。

（5）乙方将货物销售给甲方而应缴纳的所有税费包括但不限于营业税、增值税等。

（6）甲方就乙方履行本合同所应支付的其他全部费用。

2.4除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。

第三条 支付

3.1甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：                       乙方信息如下：

开户行：[   ]                       开户行：[      ]

户名：[     ]                         户名：[          ]

账号：[     ]                       账号：[   ]

行号：[       ]                    行号：[       ]

3.2甲方应按以下条款以[银行转账]向乙方支付合同款项：

3.2.1交货付款

合同签订生效，收到乙方提供的如下单据后[  ]日内，买方向卖方预付合同总价[80]%的货款，即人民币大写：[        ]（￥：[   ]）。

（1）符合国家规定的[       ]发票。

3.2.2验收付款

货物验收合格且收到乙方提供的如下单据后[   ]日内，甲方向乙方支付合同总价的[20 ]%的验收付款，即人民币大写：[        ]（￥:[    ]）。

（1）符合国家规定的[   ]发票。

（2）甲方和乙方共同签署的验收合格证明，原件[ 1 ]份。

3.3因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。若乙方提供发票顺延/遇法定节假日的，则甲方的付款时间相应顺延。

3.4本项目的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含支付部门审查的时间，乙方应充分理解年初财政预算下达和支付审核所需时间，不因此延迟交付成果和向甲方索赔任何额外费用及追究甲方责任。

3.5若根据本合同规定，乙方应当支付违约金或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。上述款项不足以支付违约金或赔偿金的，甲方可向乙方另行主张，该违约金或赔偿金包括甲方因乙方的违约行为所支出的律师费、诉讼费、鉴定费、交通费、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额等合理支出。

3.6合同双方因履行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其他费用，由双方分别承担。

第四条 交货

4.1交货方式：货物由乙方负责包装并送至本合同第4.4条的指定地点。

4.2乙方将货物运送至甲方指定地点安装完毕并经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担；经甲方验收合格并由甲方和乙方签署验收合格证明后，本合同项下货物的所有权和风险转移至甲方。

4.3交货日期：乙方应于[      ]前，将向甲方提供的货物运到本合同确定的甲方指定地点并完成货物的安装工作。

4.4甲方指定的交货安装地点：[        ]。

4.5乙方应对所有货物进行坚固包装使其适于运输及反复装卸和操作，保证在正常装卸和操作条件下货物能够安全无损坏的抵达安装现场。

4.6甲方接收后发现货物有误的，有权要求乙方自付费用回收或转运有关货物。

第五条 货物检验和索赔

5.1乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

5.2若在开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份书面说明；在乙方未派代表到场时，该说明将由甲方单方签署，且视为乙方认可。乙方负责于 ]个工作日内自付费用进行更换、补充发货或对货物进行修理并送至本合同确定的甲方指定地点，更换或修理货物的费用由乙方承担。开箱检验后乙方同意由甲方委托的质量检测机构对合同设备的性能等指标进行抽样检测，如抽样检测合格，则检测费由甲方承担；如抽样检测不合格，则检测费由乙方承担。如果在抽样检测中发现货物不合格，则视为乙方违约，甲方有权解除合同。乙方应在收到甲方通知后5个工作日内自付费用将合格产品送至甲方指定地点，并且向甲方支付合同总金额[ ]%作为违约金。

第六条 安装、验收、保修和技术服务

6.1货物安装完毕后[  ]个工作日内，甲方应按照本合同的约定对货物安装进行验收，并对与合同约定不符的部分提出异议，乙方应在[  ]个工作日内予以解决。如果货物验收合格，甲方和乙方将签署验收合格证明。未能通过验收的货物由乙方自费拆装回收；如乙方未在甲方发出通知后三十日内回收的，甲方可自行处理该货物，包括但不限于自行拆装或另地存放并收取租金等。

6.2乙方提供的货物的保修期为[  ]年，自本合同约定的验收合格证明签署之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同约定不符，或出现任何故障，乙方负责在[  ]日内免费排除缺陷，修理或更换相关货物；保修期满后，如货物有损坏，乙方应在接到甲方通知[   ]日内到达现场并维修完毕，保证甲方能够正常使用，甲方需支付相应的配件成本费和工时费，乙方给予甲方届时市场最低价的待遇。但如出现问题或故障是由于乙方原因造成的，乙方应予以免费维修。

6.3在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

6.4保修期满后，甲方将签署保修期满证明。

6.5对于货物本身存在的质量缺陷、材质不符合要求等，甲方随时可提出异议，乙方应按照甲方要求解决并按照合同总价的5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可另行主张，包括但不限于甲方为解决该纠纷或问题所产生的一切诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

第七条 违约责任及侵权处理

7.1工作进度迟延的违约责任：双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。如果因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，乙方应就该等延误向甲方承担违约责任。每逾期    日应向甲方按相当于合同总价      %的标准支付违约金。乙方不能按时交货超过    日的，甲方有权解除合同。解除通知自到达乙方时生效。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。违约金不能弥补所造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。因任一阶段工作迟延而使甲方额外增加的各项费用（包括但不限于运输及保险费用、测试费用）由乙方承担。

7.2迟延提供服务违约金：保修期内，如乙方未能按合同规定及时提供服务，除不可抗力原因外，每迟延一次，乙方应当支付合同总价的[    ]‰的违约金。

7.3对于乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同约定从应支付乙方的款项中扣除。如乙方对前述扣款事项有异议，应在接到甲方通知后五日内提出。

7.4除非甲方解除合同，否则，乙方承担违约责任并不免除其继续履行合同的责任。

7.5如甲方依据本合同约定解除合同的，则乙方除应当依据本合同约定承担违约责任和赔偿责任（包括支付违约金、赔偿甲方由此遭受的损失等）外，乙方并应退还甲方已支付的全部款项及自付款之日起至返还之日止的中国人民银行同期贷款利息。相关的合同设备由乙方自费拆装回收。

7.6如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价[  ]%的违约金，并承担赔偿责任。

7.7如果有人提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方使用货物侵犯其合法权益（包括但不限于知识产权等），甲方应及时通知乙方，并给予乙方必要的支持。乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的一切诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用货物的部分或全部，乙方应采取以下措施之一：

（1）使甲方重新免费获得使用上述货物的权利，或

（2）免费更换或改造上述货物，使甲方不受上述禁令限制继续使用货物，或

（3）其它使甲方对货物拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

第八条 不可抗力

8.1本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

8.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的十日内通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起的 日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

8.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行    日或以上时，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

第九条 税务

9.1双方将各自承担中国有关机构根据中国税法向其征收的所有与合同履行有关的税务。

第十条 法律适用和争议解决

10.1本合同适用中华人民共和国法律。

10.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向[       ]有管辖权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十一条 保密

11.1本合同一方（“披露方”）对其向本合同另一方（“接受方”）按照本合同（或就本合同）所提供/披露的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术（统称“保密资料”）享有合法所有权。

11.2接受方应将保密资料作为商业秘密予以保护，除本合同授权实施的行为外，不得将保密资料部分或全部对外披露。接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。接受方仅得为履行本合同项之目的对保密资料进行复制。接受方应当在本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还披露方，并销毁所有复制件。接受方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在接受方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

11.3 出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

（1）并非接受方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由接受方独立开发的。

（3）由接受方从没有违反对披露方的保密义务的人合法取得的。或

（4）法律要求接受方披露的，但接受方应在合理的时间提前通知披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

11.4如接受方违反本合同关于保密的约定，应赔偿因此而给披露方造成的一切损失。

11.5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[  ]年内有效。

11.6本条约定不适用于接受方向其关联公司提供或披露保密资料的情形。

第十二条 合同生效及其他

12.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

12.2本合同一式[   ]份，双方各持[      ]份，具有同等法律效力。

12.3对本合同内容作出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字并加盖单位公章或合同专用章后成为合同不可分割的部分。

12.4甲方与乙方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或甲方与乙方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。任何一方变更送达地址的，应当立即通知另一方，否则，按照本合同地址送达的视为已送达。

12.5如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。

12.6乙方不得以任何形式将本合同项下的部分或全部权利转让第三方，包括（但不限于）转让、质押等。

甲方： [           ]

法定代表人/负责人：

或授权代表（签字）：

[  ]年[  ]月[  ]日

乙方： [           ]

法定代表人/负责人：

或授权代表（签字）：

[  ]年[  ]月[  ]日

# 第四章  招标内容与技术要求

一、产品清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子活性水发生器 | 1台套 | 合同签订之日起60日内 |
| 2 | 真空连续吸料机 | 1台套 |  |
| 3 | 洗米机 | 1台套 |  |
| 4 | 胶体磨 | 1台套 |  |
| 5 | 糊化罐 | 1台套 |  |
| 6 | 酶解罐 | 1台套 |  |
| 7 | 混料罐 | 1台套 |  |
| 8 | 高压均质机 | 1台套 |  |
| 9 | 高温杀菌机 | 1台套 |  |
| 10 | 清洗系统 | 1台套 |  |
| 11 | 菌种罐系统 | 1台套 |  |
| 12 | 米乳发酵罐系统 | 1台套 |  |
| 13 | 蒸汽发生器 | 1台套 |  |
| 14 | 冷冻机组 | 1台套 |  |
| 15 | 10万级净化恒温机组 | 1台套 |  |
| 16 | 自动罐装机 | 1台套 |  |
| 17 | 喷码机 | 1台套 |  |
| 18 | 移液器半支消毒 | 8支 |  |
| 19 | 移液器全只消毒 | 4支 |  |
| 20 | 旋转蒸发仪 | 1台套 |  |
| 21 | 制冰机 | 1台套 |  |
| 22 | 保鲜柜 | 1台套 |  |
| 23 | 便携式电导率仪 | 1台套 |  |

二、技术参数

前处理系统

等离子活性水发生器

1. 调制脉冲低温等离子体实验电源

1.1 中心频率：约 10kHz

▲1.2 频率可调范围：5～20kHz

1.3 电源功率：0～500W

▲1.4 调制脉冲频率：1～1000Hz 可调

1.5 占空比：1%～99%

1.6 输出电压：0～30kV

1.7 电源检测端口：具备输出电压检测（内置不低于 1000:1 电容分压器）、瞬时电流检测、积分电流检测功能

2. 配套设备：双介质 DBD 同轴反应器

3. 配套设备：主流品牌示波器

4. 配套设备：专用蠕动泵，运行稳定

真空连续吸料机

1. 主机组成：2.2kW 涡轮风机、不锈钢过滤集尘桶、连续吸料程序控制柜

2. 1.8L 沙克龙组件：201 不锈钢镜面筒体；进料口口径 38mm；落料口配置 1.8L 圆口碳钢关风机，实现连续下料

3. 配套配件：4 米吸风管 1 根、6 米吸料管 1 根、38 口径吸料枪 1 支

洗米机

1. 设备外形尺寸：≤90cm×90cm×150cm

2. 清洗时间：13～15 分钟/次

3. 洗米量：100KG/2 次

二、米乳生产设备

胶体磨

▲1. 乳化细度：≥2μm

2. 调节范围：0.01~1mm

3. 产量：0.2～0.75m³/h

4. 电机功率：≤2.2kW

5. 供电电压：380V

6. 转速：1700～3500r/min

糊化罐

1. 有效容积：≥150L

2. 夹层容积：≥50L

3. 工作压力：-0.1～0.5MPa

4. 材质：不低于 304L 不锈钢

5. 罐体形式：夹套罐

6. 温度控制范围：常温～100℃

▲7. 温度控制精度：≤±1℃

8. 出料速度：≥1000L/H

9. 电加热功率：≤5kW

10. 搅拌电机功率：≤750W

11. 液位控制方式：双液位传感器

酶解罐

1. 有效容积：≥150L

2. 夹层容积：≥50L

3. 工作压力：-0.1～0.5MPa

4. 材质：不低于 304L 不锈钢

5. 罐体形式：夹套罐

6. 温度控制范围：常温～100℃

▲7. 温度控制精度：≤±1℃

8. 出料速度：≥1000L/H

9. 电加热功率：≤5kW

10. 搅拌电机功率：≤750W

11. 液位控制方式：双液位传感器

混料罐

1. 有效容积：≥150L

2. 夹层容积：≥50L

3. 工作压力：-0.1～0.5MPa

4. 材质：不低于 304L 不锈钢

5. 罐体形式：夹套罐

6. 温度控制范围：常温～100℃

▲7. 温度控制精度：≤±1℃

8. 出料速度：≥1000L/H

9. 电加热功率：≤5kW

10. 搅拌电机功率：≤750W

11. 液位控制：双液位传感器

高压均质机

1. 额定流量：≥40L/h

2. 最小试验量：≤500ml

▲3. 最大压力：≥60MPa

4. 连续工作压力：0～96MPa

5. 单向阀：球阀结构；阀座硬质合金，阀球陶瓷材质

6. 均质阀：耐腐蚀硬质合金材质

高温杀菌机

1. 杀菌流量：20～40L/h

2. 加热水温：最高≥100℃

3. 最大制冷量：≥2700W

4. 安全设计：配置低液位保护、过压保护

★5. 安全设计：配备机械安全泄压阀

6. 加热功率：≥4kW

★7. 控温精度：≤±0.5℃（能源供应稳定条件下）

8. 保温保持时间：≥5s

9. 控制方式：自动温度设定控制

10. 智能控制系统：采用主流品牌 PLC；硬件集成 PROFINET 接口，可通过信号板、信号模块和通信模块实现 I/O 扩展，配备双端口机型；数字化显示及操作界面，智能运行及报警显示。

11. 控制要求：具备 100kHz 高速计数器、脉冲序列输出，不少于 16 路 PID 控制回路

12. 管式换热器：材质不低于 316L，全自动焊接成型

★13. 热水单元：独立热水单元，闭环设计，热效率≥80%

14. 清洗功能：系统可配合 CIP 自动清洗及脉冲动作

15. 平衡罐：平衡罐自带清洗功能

16. 柔性设置：杀菌时间可柔性配置

17. 可视化监控：进料管路配置卫生级可视化监控

18. 权限管理：多层级权限管理，不同岗位职级分配对应操作权限

19. 报表系统：模拟量数据支持参数趋势图表显示

20. 报警管理：生产过程报警记录，生成报警代码对照表

21. 预热段：预热段支持旁通选择，提升热效率

22. 物料保护：物料管道配置卫生级单向阀保护

清洗系统

▲1. 清洗方式：支持灵活组合，可投加清洗液循环清洗

2. 清洗流量：最高≥1500L/h

3. 清洗水温：最高≥100℃

4. 废液收集：清洗废液采用 PE 类桶收集，集中处理

5. 安全设计：配置低液位保护功能

▲6. 控温精度：≤±1℃，保证能源稳定

7. 控制方式：自动温度设定控制

8. 智能控制系统：采用主流品牌 PLC；硬件集成 PROFINET 接口，可通过信号板、信号模块、通信模块实现 I/O 扩展，配备双端口机型；具备数字化显示及操作界面，支持智能运行状态及报警信息显示。

发酵罐发酵设备

菌种罐系统

一、罐体系统

1. 公称容积：≥10L，装料系数≥70%，数量 1 台。

2. 驱动电机：伺服电机，功率≥ 400W，转速可调范围 50～800rpm±1rpm。

3. 罐体材质：接触物料不低于SUS316L 不锈钢，夹套不低于SUS304 不锈钢，符合 GMP 洁净要求。

4. 搅拌形式：顶部机械搅拌，双层平直叶圆盘涡轮搅拌。

5. 罐体接口：配备进气、排空、火焰接种、进料、出料取样等标准接口。

二、空气处理系统

★1. 采用二级精密空气过滤系统，过滤精度≤0.01μm，最大通气量不低于1:1.5。

2. 配置空气减压、油水过滤装置。

3. 底部设有环型空气分布器。

三、温度控制系统

1. 测温元件：PT100 温度传感器，带温度自动补偿，测量量程 0～199.9℃±0.2% FS。

2. 温控方式：恒温水循环加热、冷却水冷却，智能模糊控温，支持分段控温。

3. 控温范围：（冷媒温度 + 5）℃～65℃±0.5% FS。

四、pH 检测与自控系统

1. 配置耐高温灭菌 pH 检测组件，可耐受不低于130℃灭菌，测量量程 0～14pH±0.01pH。

2. 配备酸碱双向蠕动泵自动补料控制，支持 pH 异常报警、分段自控，控制范围：2～12pH±0.02。

五、自动补料系统

配置独立补料蠕动泵，带呼吸器，支持手动流加、定时自动分段补料。

六、压力检测控制系统

高精度罐压变送器在线监测，量程 0～0.4MPa。

七、全自动控制系统

1. 采用彩色触摸屏全中文操作系统，可独立单机运行，一套系统可兼容控制 1～6 台罐体设备。

2. 可实时采集、显示、储存温度、转速、pH、压力、补料等全部工艺参数。

▲3. 历史数据连续存储不少于 300 天，支持 U 盘导出备份。

4. 具备参数断电保存、密码权限管理、设备状态监测、手动 / 自动切换功能。

▲5. 系统预留远程云监控扩展接口，可拓展电脑、手机远程查看设备运行数据。

米乳发酵罐系统

一、罐体系统

1. 公称容积：≥100L，装料系数≥70%，数量 1 台。

2. 驱动电机：交流减速电机，功率 ≤1.5KW，转速可调范围 10～80rpm±1rpm。

3. 罐体材质：接触物料 不低于SUS316L 不锈钢，夹套不低于 SUS304 不锈钢，符合洁净生产要求。

4. 搅拌形式：顶部机械搅拌，采用框式搅拌结构，运行平稳、搅拌均匀。

5. 罐体接口：配备进气、排空、火焰接种、移种、进料、出料等标准接口。

二、空气处理系统

★1. 采用二级精密空气过滤系统，过滤精度≤ 0.01μm，最大通气量不低于 1:1.5。

2. 配置空气减压、油水过滤装置，保证进气洁净干燥。

3. 底部设有环型空气分布器。

三、温度控制系统

1. 测温元件：PT100 温度传感器，带温度自动补偿，测量量程 0～199.9℃±0.2% FS。

★2. 温控方式：恒温水循环加热、冷却水冷却，智能模糊控温，支持分段控温。

▲3. 控温范围：（冷媒温度 + 5）℃～75℃±0.5% FS。

四、压力检测控制系统

配置高精度罐压变送器在线实时监测罐压，测量量程 0～0.4MPa。

五、全自动控制系统

1. 采用彩色触摸屏全中文操作系统，可独立单机运行，一套系统可兼容控制 1～6 台罐体设备。

2. 可实时采集、显示、储存温度、搅拌转速、压力等工艺参数。

▲3. 历史数据连续存储不少于 300 天，支持 U 盘导出备份。

4. 具备参数断电保存、密码权限管理、设备运行状态监测、手动 / 自动运行切换功能。

▲5. 系统预留远程云监控扩展接口，可拓展电脑、手机远程查看设备运行数据。

蒸汽发生器

1. 蒸发量：≥15kg/h

2. 供水功能：具备自动补水功能

3. 控制功能：压力自动控制

冷冻机组

1. 总容量：≥30L

2. 温度范围：-5～100℃

▲3. 最大制冷量：≥2700W

4. 外循环泵流量：≥13L/min

5. 整机功率：≤1.5kW

6. 显示方式：综合显示屏幕

7. 数字显示分辨率：≤0.05℃

8. 适用介质：酒精、水

净化杀菌系统

10万级，恒温

一、性能参数

1. 送风/排风风量：≥4500m³/h

2. 机外全静压：≥600Pa

3. 新风量：≥450m³/h

4. 制冷量：≥25.7kW

5. 制热量：≥26.7kW

6. 直膨外机额定输入功率：制冷≤8.1kW，制热≤6.2kW

7. 风机电机功率（送/排）：送风≤4kW，排风无配置

8. 机组外形尺寸（长×宽×高）：≤4000mm×2000mm×1500mm

二、箱体结构与工艺要求

1. 箱体采用内圆角密封结构，内腔平整光滑、不易积尘；整机采用绝对断冷桥结构，洁净无凝露，可满足净化工况使用要求。

▲2. 箱体强度：采用整体模块化框架结构，设备运行、运输过程无永久变形；风量≥100000m³/h机组箱体变形率≤0.12mm/m。

▲3. 气密性：采用高弹性密封条密封工艺，密封性能优异；风量≥100000m³/h机组漏风率≤0.09%。

4. 保温与冷桥性能：整机防冷桥设计，杜绝表面凝露；保温等级符合EN1886-2007 T2级，冷桥等级TB1级，热桥因子≤0.8。

包装设备

自动罐装机

1. 充填容量：100～500mL，适用于水样流动性液体

▲2. 包装速度：600～1000 袋 / 小时

3. 灌装头数：不少于 1 组灌装头

4. 旋盖头数：不少于 1 组旋盖头

5. 使用气压：0.6～0.8MPa

6. 排气量：≥200L/min

喷码机

1. 喷码点阵：最大支持25点阵，标配5×5点阵，支持4行喷印

▲2. 喷印速度：最大喷印速度≥350米/分钟

3. 喷印行数：1～4行可调

4. 字符高度：2mm～20mm可调

5. 喷印距离：最佳喷印距离12mm，适配范围3mm～30mm

6. 喷嘴规格：标配60μm喷嘴，可兼容选配50μm、70μm喷嘴

7. 字符点阵：支持5×5、5×7、7×9、9×12、10×16、16×24等多种标准点阵模式

检测类设备

移液器半支消毒(8支)

量程 0.1～2.5μl，最小增量 0.05μl

量程 0.5～10μl，最小增量 0.1μl

量程 20～200μl，最小增量 1μl

量程 100～1000μl，最小增量 5μl

量程 500～5000μl，最小增量 50μl

移液器全只消毒(4支)

量程 2～20μl，最小增量 0.5μl

量程 20～200μl，最小增量 1μl

量程 100～1000μl，最小增量 5μl

旋转蒸发仪

1. 规格容量：50～2000ml

2. 升降方式：支持手动丝杆升降、电动升降双模式

▲3. 转速范围：20～120rpm

4. 加热锅控温：标准水浴温度范围室温～100℃，可选配0～300℃高温模式

5. 冷却结构：立式双重蛇形管冷却器，配备小容量冷阱

6. 控温精度：≤±3℃

7. 蒸发能力：≥20ml/min

8. 极限真空度：≥0.098MPa

制冰机

1. 制冰量：≥30kg/24h

2. 储冰量：≥10kg

3. 冷凝方式：风冷

4. 耗水量：≤1.2L/H

5. 压缩机及制冷剂：高效压缩机，采用 R134a 类环保无氟制冷剂

6. 箱体外壳：不低于 304 不锈钢材质

保鲜柜

1.制冷方式      直冷

2.冷藏温度      0~8℃

3.冷冻温度      -18~0℃

4.温控          智能温控

5.容量          ≥650L

便携式电导率仪

1. 测量参数：电导率、电阻率、TDS、盐度、温度

2. 电导率：测量范围 0.000 μS/cm～1000 mS/cm，最小分辨率 0.001μS/cm

3. 电阻率：测量范围 5.00Ω・cm～20.00 MΩ・cm，最小分辨率 0.01Ω・cm

4.  TDS：测量范围 0.000mg/L～300g/L，最小分辨率 0.001mg/L

5. 盐度：测量范围 0.00～8.00%，最小分辨率 0.01%

6. 温度：测量范围 - 5.0～110.0℃，最小分辨率 0.1℃/0.1℉

三、其他要求

★1、交货：合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点。由中标人安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收；

★2、质保期：自设备验收合格后免费质保1年。

3、维修：中标人及制造商（生产者）提供免费电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标人及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，2个工作日内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。

4、培训：安装调试合格后,由中标人安排工程师为采购人操作人员做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作、数据处理和基本维护。

5、文件资料：由中标人提供每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册。

6、验收：安装调试结束后，供应商必须在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器无偏离技术性能为止，根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。验收不合格的，限期整改，整改过程中产生的费用和货物发生的一切损失由中标人承担；整改超过二次的，采购人有权单方解除合同，中标人应无条件退还已收取的全部合同价款，并按合同总价30%向采购人支付违约金，违约金不足弥补采购人损失的，由中标人负责赔偿。

★7、付款方式：签订合同后预付80%货款，货到验收合格后付清全部货款，若产品出现质量问题，则不受该付款条件约束，应按照合同条款其他要求及合同法有关规定执行。

# 第五章  投标文件格式

江苏省农业科学院

科研仪器设备采购

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或签章）

年     月    日

一、投标函格式

致:

根据贵方招标采购的               ，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表我方           （投标人单位的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定的各项要求，我方愿以开标一览表中的投标报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（4）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（6）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同”中规定的时间完成本项目服务并提交相关资料。

投标人名称:                    （公章）

地址:          邮编:

电话:          传真:

投标单位代表姓名（签字或签章）:

职务:

日期:      年  月  日

投标保证承诺书

致：         （招标代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号JSTCC26010108031）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或招标人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与招标人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向招标人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳招标代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或招标人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：                               （盖公章）

地址：

电话：                                         传真：

电子邮件：                                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

二、开标一览表

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0375

项目名称：江苏省农业科学院科研仪器设备采购

| 投标报价 （含税） | 人民币（大写）： 元 小写：￥ 元 |
| --- | --- |
| 税率（%） |  |
| 投标报价 （不含税） | 人民币（大写）： 元 小写：￥ 元 |
| 核心产品货物信息 | 货物名称： 制造商名称： 品牌/型号： 产地： 数量： |
| 交货时间 |  |
| 质保期 |  |
| 制造商是否小微企业 |  |

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

三、分项报价表

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0375

项目名称：江苏省农业科学院科研仪器设备采购

| 序号 | 货物名称 | 产地及制造商名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 内陆运输及保险费等（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子活性水发生器 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 2 | 真空连续吸料机 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 3 | 洗米机 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 4 | 胶体磨 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 5 | 糊化罐 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 6 | 酶解罐 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 7 | 混料罐 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 8 | 高压均质机 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 9 | 高温杀菌机 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 10 | 清洗系统 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 11 | 菌种罐系统 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 12 | 米乳发酵罐系统 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 13 | 蒸汽发生器 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 14 | 冷冻机组 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 15 | 10万级净化恒温机组 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 16 | 自动罐装机 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 17 | 喷码机 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 18 | 移液器半支消毒 |  |  |  |  | 8支 |  |  |
| 19 | 移液器全只消毒 |  |  |  |  | 4支 |  |  |
| 20 | 旋转蒸发仪 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 21 | 制冰机 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 22 | 保鲜柜 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 23 | 便携式电导率仪 |  |  |  |  | 1台套 |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、上表中的“投标总报价”应当等于“开标一览表”中“投标报价（含税）”；

4、投标人须将所投分包填列完整，如未填列完整，由此造成无效投标的风险由投标人承担。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

四、技术规格响应/偏离表格式

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0375

项目名称：江苏省农业科学院科研仪器设备采购

| 序号 | 招标文件要求（详见“第四章 招标内容与技术要求”） | 投标文件响应 | 符合/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：     （加盖公章）

日期：

填写说明：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术或服务要求，并列入上表，未列入上表的视为完全响应招标文件要求。

③若投标文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

五、商务条款响应/偏离表格式

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0375

项目名称：江苏省农业科学院科研仪器设备采购

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 符合/偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |

投标人：     （加盖公章）

日期：

填写说明：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术或服务要求，并列入上表，未列入上表的视为完全响应招标文件要求。

③若投标文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

六、服务方案

根据评分办法细则要求提供相应材料

七、服务承诺

根据评分办法细则要求提供相应材料

八、业绩

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 项目金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供相关证明材料。表格可自行扩充。

投标人名称（公章）：

日   期：

九、履约能力

根据评分办法细则要求提供相应材料

十、投标人必须提交的资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供企业2025年度财务审计报告或企业近六个月中任一月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表，加盖投标人公章）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其基本开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供企业近六个月中任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证材料，依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供承诺书并加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章）；

无重大违法记录声明（参考格式）

江苏省农业科学院：

我公司在参加编号为              号                    项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

日 期：

（6）投标人未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内；（提供承诺书，格式自拟，需包含此条内容，加盖公章）；

（7）本项目不接受任何形式的转包。

（8）拒绝下述投标人参加本次招标活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。

十三、法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

（如法人直接参与本项目则提供此证明，否则提供法人材料授权委托书即可）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人单位名称)的法定代表人。为参与项目,签署上述项目的投标文件，进行采购、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

注:投标人法定代表人参加采购的,必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位公章,法定代表人授权其他人参加采购的,仅需填写“授权委托书”。

投标人：(盖章)

日期：年月日

法人授权委托书

本授权委托书声明：

本人 （姓名） 系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托我单位正式员工（受委托人姓名）为我单位受委托人，以我单位的名义参加                  项目的招投标活动。该受委托人投标过程中及合同谈判、签约过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

受委托人无权再次委托。

受委托人提交本授权委托书同时附其身份证扫描件一份。

本委托书有效期：自     年     月     日至      年      月      日

法定代表人签名或签章：                     受委托人签名：

性别：                       	性别：

年龄：	                                   年龄：

联系方式：	联系方式：

身份证号码：	                           身份证号码：

投标人（公章）：

日期：      年      月     日

法定代表人身份证扫描件：                       受委托人身份证扫描件：

身份证正反面

身份证正反面

十四、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定）

注：1、请投标人按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标代理机构及招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标代理机构将对其进行严肃处理。

附件

制造商资格声明

1．名称及概况：

(1)制造商名称：

(2)总部地址：

电传/传真/电话号码：

(3)成立和/或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表(到       年    月    日止)

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6)主要负责人姓名(可选填)：

2． (1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址      生产的项目      年生产能力     职工人数

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址                 主要零部件名称

3． 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：

4． 近3年投标货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口销售

(名称和地址)                           (销售项目)

(2)国内销售

(名称和地址)                          (销售项目)

5． 近3年的年营业额：

年份             国内            出口            总额

6． 易损件投标人的名称和地址：

部件名称                             投标人

- 有关开户银行的名称和地址：

- 制造商所属的集团公司（如有的话）：

- 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称：

签字人姓名和职务：

签字人签字：

签字日期：

传            真 ：

电            话 ：

电子邮件：

十五、政府采购政策

（一）政府采购促进中小企业发展政策

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 工业  ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）政府采购节能产品政策

1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标人必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

5、节能产品报价表

投标人名称（盖单位章）：

招标编号：____ JSTCC26010108031_________

| 品目 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 中国节能产品认证证书 -证书编号 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（盖章或签字）

时间：

（三）政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标人必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

5、环境标志产品报价表

投标人名称（盖单位章）：

招标编号：JSTCC26010108031

| 品目 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 中国环境标志产品认证证书 -证书编号 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（盖章或签字）

时间：

（四）政府采购实施本国产品标准及相关政策

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　  日

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。