政府采购竞争性磋 商 文 件

采购编号：JSZC-320509-SZWK-C2025-0260

采购人：苏州市第九人民医院

项目名称：苏州市第九人民医院电梯维保服务

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二○二五年六月

目录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购要求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况

苏州市第九人民医院电梯维保服务采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年7月8日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-SZWK-C2025-0260

2.项目名称：苏州市第九人民医院电梯维保服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：贰佰肆拾万元整（￥：2400000.00）

5.最高限价：贰佰肆拾万元整（￥：2400000.00）

6.采购需求：

6.1、维保清单

| 序号 | 设备使用地点 | 规格型号 | 额定载重量(kg) | 额定速度(m/s) | 提升高度(m) | 层数 | 门数 | 站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼西侧 | Schindler 5500AP | 2500 | 1.6 |  | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 门诊楼东侧楼西北角南侧东台 | KLB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 综合病房楼西台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 4 | 门诊楼东侧楼西北角南侧西台 | KLB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 门诊楼东侧楼西北台 | KLB | 1600 | 1.0 |  | 6 | 6 | 5 |
| 6 | 综合病房楼东侧电梯厅中台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 7 | 外科病房楼东侧电梯大厅西侧南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 8 | 综合病房楼大厅东侧南二台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 9 | 综合楼西台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.0 |  | 7 | 7 | 7 |
| 10 | 门诊楼西侧楼北东北角北台 | KLB | 1600 | 1.0 |  | 7 | 6 | 6 |
| 11 | 综合病房楼大厅西侧北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 15 | 15 | 15 |
| 12 | 门诊楼西侧楼手术室西台 | D/GMT-6A | 800 | 1.0 |  | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 门诊楼中庭南侧1-2层东台 | KLM |  | 0.5 | 4.8 |  |  |  |
| 14 | 综合病房楼东侧电梯厅北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 15 | 门诊楼西侧楼东侧中东台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.0 |  | 6 | 6 | 6 |
| 16 | 门诊楼中庭北侧2-3层西台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 17 | 门诊楼中庭南侧2-3层东台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 18 | 妇幼保健楼西侧消防厅南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 19 | 大厅西侧南台 | FSHB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 妇幼保健楼西侧消防厅北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 21 | 门诊楼南侧楼中侧南台 | D/GMT-6A | 1050 | 1.0 |  | 6 | 6 | 6 |
| 22 | 综合病房楼西侧电梯厅中台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 23 | 大厅西侧北台 | FHNP60 | 1050 | 1.0 |  | 5 | 5 | 5 |
| 24 | 综合病房楼大厅西侧北二台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 15 | 15 | 15 |
| 25 | 外科病房楼西侧消防厅中台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 26 | 门诊楼中庭南侧3-4层东台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 27 | 门诊楼中庭北侧1-2层东台 | KLM |  | 0.5 | 4.8 |  |  |  |
| 28 | 门诊楼中庭北侧1-2层西台 | KLM |  | 0.5 | 4.8 |  |  |  |
| 29 | 外科病房楼西侧消防厅南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 30 | 综合病房楼西侧电梯厅北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 妇幼保健楼东侧电梯大厅西侧南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 32 | 门诊楼西侧楼西侧中台 | D/GMT-9 | 1150 | 1.0 |  | 6 | 6 | 6 |
| 33 | 门诊楼中庭北侧3-4层西台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 34 | 病房综合楼西台 | TWJ | 200 | 0.4 |  | 16 | 16 | 16 |
| 35 | 外科病房楼西侧消防厅北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 36 | 行政后勤楼西侧南台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.5 |  | 12 | 12 | 12 |
| 37 | 大厅西侧北台 | FSHB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 38 | 门诊楼南侧楼中侧北台 | D/GMT-6A | 1050 | 1.0 |  | 6 | 6 | 6 |
| 39 | 门诊楼南侧楼西侧北台 | KLB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 病房综合楼东台 | TWJ | 200 | 0.4 |  | 16 | 16 | 16 |
| 41 | 门诊楼西侧楼东侧北台 | D/GMT-6A | 1150 | 1.0 |  | 5 | 2 | 2 |
| 42 | 门诊楼南侧楼西侧南台 | KLB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 43 | 综合病房楼东台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 44 | 综合病房楼东侧电梯厅南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 45 | 行政后勤楼东侧北台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.5 |  | 12 | 12 | 12 |
| 46 | 门诊楼中庭北侧3-4层东台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 47 | 外科病房楼东侧电梯大厅西侧中台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 48 | 门诊楼西侧楼手术室东台 | D/GMT-6A | 800 | 1.0 |  | 2 | 2 | 2 |
| 49 | 综合病房楼大厅西侧南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 50 | 外科病房楼东侧电梯大厅东侧北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 51 | 大楼西北角 | FSHB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 52 | 综合病房楼西侧电梯厅南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 53 | 行政综合楼西侧西台 | THJ | 5000 | 0.5 |  | 3 | 3 | 3 |
| 54 | 妇幼保健楼 | TWJ | 200 | 0.4 |  | 13 | 13 | 13 |
| 55 | 妇幼保健楼东侧电梯大厅东侧北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 56 | 行政后勤楼东侧南台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.5 |  | 12 | 12 | 12 |
| 57 | 妇幼保健楼西侧消防厅中台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 58 | 大厅西侧南台 | FHNP60 | 1050 | 1.0 |  | 5 | 5 | 5 |
| 59 | 门诊楼中庭南侧3-4层西台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 60 | 门诊楼中庭南侧1-2层西台 | KLM |  | 0.5 | 4.8 |  |  |  |
| 61 | 行政后勤楼北台 | TWJ | 200 | 0.4 |  | 3 | 3 | 3 |
| 62 | 行政后勤楼西侧北台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.5 |  | 12 | 12 | 12 |
| 63 | 外科病房楼东侧电梯厅东侧南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 64 | 肿瘤科病房楼西台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 14 | 13 |
| 65 | 行政后勤楼东侧中台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.5 |  | 12 | 12 | 12 |
| 66 | 门诊楼西侧楼西侧南台 | D/GMT-9 | 1150 | 1.0 |  | 6 | 6 | 6 |
| 67 | 妇幼保健楼西台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 68 | 门诊楼西侧楼东侧中西台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.0 |  | 6 | 6 | 6 |
| 69 | 妇幼保健楼东侧电梯大厅东侧南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 70 | 综合病房楼大厅西侧南二台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 71 | 肿瘤科病房 | TWJ | 200 | 0.4 |  | 12 | 12 | 12 |
| 72 | 综合病房楼大厅东侧北二台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 15 | 15 | 15 |
| 73 | 行政综合楼西侧东台 | THJ | 5000 | 0.5 |  | 3 | 3 | 3 |
| 74 | 综合病房楼大厅东侧北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 15 | 15 | 15 |
| 75 | 综合楼东台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.0 |  | 7 | 7 | 7 |
| 76 | 门诊楼中庭南侧2-3层西台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 77 | 门诊楼中庭北侧2-3层东台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 78 | 综合病房楼大厅东侧南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 79 | 妇幼保健楼东侧电梯大厅西侧中台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 80 | 妇幼保健楼东侧电梯大厅西侧北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 81 | 行政后勤楼南台 | TWJ | 200 | 0.4 |  | 3 | 3 | 3 |
| 82 | 外科病房楼东侧电梯大厅西侧北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |

6.2、保修范围：由于一切因质量问题、自然损坏或技术设计的不合理所造成的设备故障，都将属于正常保修的范围，成交单位免费诊断故障、排除故障、包括更换设备零部件。新更换的零配件必须为电梯原厂生产的优质产品，须注明保修期限，在维保期内损坏的须免费维修、更换，其保修期限长于维保期内，须按其保修期限提供保修服务。

6.3、合同履行期限：三年（具体以合同起止时间为准）

6、验收标准：按采购要求进行验收。

7.本项目不接受联合体投标，不接受转包分包。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商务服务业。

3、本项目的特定资格要求：具备有效期内的能满足本次电梯维保服务清单的《中华人民共和国特种设备生产许可证》资质或具有有效期内的能满足本次电梯维保服务清单的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》资质

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

（3）根据《中华人民共和国特种设备安全法》第22条规定，电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。因此，响应单位一旦成交，如在维保期间涉及电梯的安装、改造、修理（具体安装、改造、修理范围详见《电梯施工类别划分表》市场监管总局-国市监特设函〔2019〕64号）须取得所涉电梯制造单位的相应许可，否则采购人有权解除合同并由成交人承担由此产生的相应责任。

三、获取采购文件

1、时间：自采购公告发布之日起5个工作日。

2、获取方式：网上报名

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）依法获取采购文件的方式：供应商确认参与后自行免费下载采购文件。

（4）提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交。

（6）在网上报名和系统操作过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

3、售价：无

4、本项目采用网上投标电子评标方式。

四、响应文件提交

1、网上响应文件接收截止时间：2025年7月8日13点30分（北京时间）

2、开标时间：2025年7月8日13点30分（北京时间）

3、供应商解密开始时间：2025年7月8日13点30分（北京时间）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息将在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.名 称：苏州市第九人民医院

地址：江苏省苏州市吴江区太湖新城芦荡路2666号

联 系 人：钮晓丽

联系电话：0512-82881151

2.采购代理机构信息：

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联系人：沈超/吕兆莉

联系电话：0512-69165613

3.项目联系方式

项目联系人：沈超

电　话：0512-69165613

二、供应商须知

1.合格磋商供应商的资格条件

详见采购公告。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求

详见采购公告。

3.联合体响应：不接受。

4.转包与分包与磋商费用

4.1.本项目不允许转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5.磋商采购文件

5.1.磋商采购文件的内容如下：

竞争性磋商公告

供应商须知

采购需求

评审方法及标准

合同主要条款

附件格式

5.2.供应商获取磋商采购文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.响应文件计量单位和使用文字

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

8.磋商响应文件的组成：（部分格式见附件）

8.1封面

8.2开标一览表

8.3资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）：

（1）企业营业执照副本复印件；授权委托书（如有）,法人及代理人身份证复印件；

（2）响应单位经审计过的最新一期年度完整财务报告扫描件或响应单位基本开户银行出具的资信证明原件扫描件；

（3）符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；如人员信息、投入设备情况；

（4）最近一期企业依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据复印件；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）有效期内的能满足本次电梯维保服务清单的《中华人民共和国特种设备生产许可证》资质或有效期内的能满足本次电梯维保服务清单的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》资质复印件

8.4符合性响应证明材料

（1）磋商报价明细分析表

（2）商务条款偏离表；

（3）服务响应对照表；

8.5综合评审评分材料：

（1）与本次磋商采购相关的其他资料及评标标准中要求提供的材料；

注：

响应文件由上述8.1-8.5规定的内容共同组成。投标人必须提交上述规定的资料，并须按照“磋商响应文件的组成”将相关材料上传至相应模块。否则，响应文件将可能因资格性条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。

9.网上响应文件的制作

（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载响应文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入响应文件客户端，按照使用说明完成响应文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的响应文件，上传至苏采云系统。

注：具体响应文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

10.报价（编制）要求的说明

10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.磋商有效期

11.1.磋商响应文件的有效期为30日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

12.磋商响应截止时间

12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后提交的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，将以更正公告的形式，通知所有响应人。

13.磋商响应文件修改和撤回

13.1.响应文件的修改应在投标截止时间前进行。

13.2.投标截止时间前，投标人可以撤回投标。

14.磋商评审程序

14.1.磋商仪式

14.1.1代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织磋商开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加磋商开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

14.1.2开标仪式由苏采云系统自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称。

14.1.3供应商在开标过程中涉及到的开标解密、评审环节等待、等待后续多次报价、答疑澄清等操作，应按照《操作手册》规定执行。

14.2.磋商小组

14.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

14.2.2.磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

14.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）审查所有供应商的资格条件和符合性响应条款；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）发起最终报价；

（6）编写评审报告；

（7）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

14.3.磋商工作纪律及保密

14.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

14.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

14.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

14.4.响应文件审查

14.4.1.磋商小组对所有响应文件进行资格条件和符合性进行审查，以确定其是否满足磋商文件的要求。

14.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.5.供应商澄清

需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人在线与代理机构及磋商评审小组联系。

14.6.磋商程序、最后报价

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.6.1磋商程序（开标结束进入评审程序后）

磋商小组首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件、符合性条款等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。建议各供应商法定代表人或授权代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注系统。

14.6.2 磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代理人签字且加盖公章或CA电子公章。

14.6.3最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在系统中发起最终报价流程，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。

（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过预算，均作无效投标处理。如提交最后报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（5）关于最后报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

14.7.响应无效和终止磋商活动条款

14.7.1.响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

14.7.2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

14.7.3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。

14.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

15.确定成交、询问及质疑

15.1.确定成交供应商

15.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

15.1.2.采购代理机构在苏采云系统中告知开标结果，并向中标供应商发放《中标通知书》。

15.2.询问及质疑

15.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

15.2.2供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及投标供应商确认函与质疑函一起递交。

未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

15.2.3供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.2.4.质疑联系方式

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联 系 人：祝丽林

联系方式：0512-69165625

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17.磋商保证金：无。

18.代理服务费：成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8% ，1000万-5000万以0.5%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。

服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

19.磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）参加磋商的供应商必须法定代表人或授权代理人；

（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（5）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（6）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

三、采购要求

受苏州市第九人民医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其需采购的电梯维保服务项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、磋商编号：JSZC-320509-SZWK-C2025-0260

二、采购方式：竞争性磋商采购

三、项目名称：苏州市第九人民医院电梯维保服务

四、采购需求：

（一）维保清单：

| 序号 | 设备使用地点 | 规格型号 | 额定载重量(kg) | 额定速度(m/s) | 提升高度(m) | 层数 | 门数 | 站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼西侧 | Schindler 5500AP | 2500 | 1.6 |  | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 门诊楼东侧楼西北角南侧东台 | KLB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 综合病房楼西台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 4 | 门诊楼东侧楼西北角南侧西台 | KLB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 门诊楼东侧楼西北台 | KLB | 1600 | 1.0 |  | 6 | 6 | 5 |
| 6 | 综合病房楼东侧电梯厅中台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 7 | 外科病房楼东侧电梯大厅西侧南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 8 | 综合病房楼大厅东侧南二台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 9 | 综合楼西台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.0 |  | 7 | 7 | 7 |
| 10 | 门诊楼西侧楼北东北角北台 | KLB | 1600 | 1.0 |  | 7 | 6 | 6 |
| 11 | 综合病房楼大厅西侧北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 15 | 15 | 15 |
| 12 | 门诊楼西侧楼手术室西台 | D/GMT-6A | 800 | 1.0 |  | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 门诊楼中庭南侧1-2层东台 | KLM |  | 0.5 | 4.8 |  |  |  |
| 14 | 综合病房楼东侧电梯厅北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 15 | 门诊楼西侧楼东侧中东台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.0 |  | 6 | 6 | 6 |
| 16 | 门诊楼中庭北侧2-3层西台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 17 | 门诊楼中庭南侧2-3层东台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 18 | 妇幼保健楼西侧消防厅南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 19 | 大厅西侧南台 | FSHB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 妇幼保健楼西侧消防厅北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 21 | 门诊楼南侧楼中侧南台 | D/GMT-6A | 1050 | 1.0 |  | 6 | 6 | 6 |
| 22 | 综合病房楼西侧电梯厅中台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 23 | 大厅西侧北台 | FHNP60 | 1050 | 1.0 |  | 5 | 5 | 5 |
| 24 | 综合病房楼大厅西侧北二台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 15 | 15 | 15 |
| 25 | 外科病房楼西侧消防厅中台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 26 | 门诊楼中庭南侧3-4层东台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 27 | 门诊楼中庭北侧1-2层东台 | KLM |  | 0.5 | 4.8 |  |  |  |
| 28 | 门诊楼中庭北侧1-2层西台 | KLM |  | 0.5 | 4.8 |  |  |  |
| 29 | 外科病房楼西侧消防厅南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 30 | 综合病房楼西侧电梯厅北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 妇幼保健楼东侧电梯大厅西侧南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 32 | 门诊楼西侧楼西侧中台 | D/GMT-9 | 1150 | 1.0 |  | 6 | 6 | 6 |
| 33 | 门诊楼中庭北侧3-4层西台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 34 | 病房综合楼西台 | TWJ | 200 | 0.4 |  | 16 | 16 | 16 |
| 35 | 外科病房楼西侧消防厅北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 36 | 行政后勤楼西侧南台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.5 |  | 12 | 12 | 12 |
| 37 | 大厅西侧北台 | FSHB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 38 | 门诊楼南侧楼中侧北台 | D/GMT-6A | 1050 | 1.0 |  | 6 | 6 | 6 |
| 39 | 门诊楼南侧楼西侧北台 | KLB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 病房综合楼东台 | TWJ | 200 | 0.4 |  | 16 | 16 | 16 |
| 41 | 门诊楼西侧楼东侧北台 | D/GMT-6A | 1150 | 1.0 |  | 5 | 2 | 2 |
| 42 | 门诊楼南侧楼西侧南台 | KLB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 43 | 综合病房楼东台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 44 | 综合病房楼东侧电梯厅南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 45 | 行政后勤楼东侧北台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.5 |  | 12 | 12 | 12 |
| 46 | 门诊楼中庭北侧3-4层东台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 47 | 外科病房楼东侧电梯大厅西侧中台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 48 | 门诊楼西侧楼手术室东台 | D/GMT-6A | 800 | 1.0 |  | 2 | 2 | 2 |
| 49 | 综合病房楼大厅西侧南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 50 | 外科病房楼东侧电梯大厅东侧北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 51 | 大楼西北角 | FSHB | 1600 | 1.0 |  | 4 | 4 | 4 |
| 52 | 综合病房楼西侧电梯厅南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 53 | 行政综合楼西侧西台 | THJ | 5000 | 0.5 |  | 3 | 3 | 3 |
| 54 | 妇幼保健楼 | TWJ | 200 | 0.4 |  | 13 | 13 | 13 |
| 55 | 妇幼保健楼东侧电梯大厅东侧北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 56 | 行政后勤楼东侧南台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.5 |  | 12 | 12 | 12 |
| 57 | 妇幼保健楼西侧消防厅中台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 58 | 大厅西侧南台 | FHNP60 | 1050 | 1.0 |  | 5 | 5 | 5 |
| 59 | 门诊楼中庭南侧3-4层西台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 60 | 门诊楼中庭南侧1-2层西台 | KLM |  | 0.5 | 4.8 |  |  |  |
| 61 | 行政后勤楼北台 | TWJ | 200 | 0.4 |  | 3 | 3 | 3 |
| 62 | 行政后勤楼西侧北台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.5 |  | 12 | 12 | 12 |
| 63 | 外科病房楼东侧电梯厅东侧南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 64 | 肿瘤科病房楼西台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 14 | 13 |
| 65 | 行政后勤楼东侧中台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.5 |  | 12 | 12 | 12 |
| 66 | 门诊楼西侧楼西侧南台 | D/GMT-9 | 1150 | 1.0 |  | 6 | 6 | 6 |
| 67 | 妇幼保健楼西台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 68 | 门诊楼西侧楼东侧中西台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.0 |  | 6 | 6 | 6 |
| 69 | 妇幼保健楼东侧电梯大厅东侧南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 70 | 综合病房楼大厅西侧南二台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 71 | 肿瘤科病房 | TWJ | 200 | 0.4 |  | 12 | 12 | 12 |
| 72 | 综合病房楼大厅东侧北二台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 15 | 15 | 15 |
| 73 | 行政综合楼西侧东台 | THJ | 5000 | 0.5 |  | 3 | 3 | 3 |
| 74 | 综合病房楼大厅东侧北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 15 | 15 | 15 |
| 75 | 综合楼东台 | D/GMT-9 | 1350 | 1.0 |  | 7 | 7 | 7 |
| 76 | 门诊楼中庭南侧2-3层西台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 77 | 门诊楼中庭北侧2-3层东台 | KLM |  | 0.5 | 4.5 |  |  |  |
| 78 | 综合病房楼大厅东侧南台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 16 | 16 | 16 |
| 79 | 妇幼保健楼东侧电梯大厅西侧中台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 80 | 妇幼保健楼东侧电梯大厅西侧北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |
| 81 | 行政后勤楼南台 | TWJ | 200 | 0.4 |  | 3 | 3 | 3 |
| 82 | 外科病房楼东侧电梯大厅西侧北台 | KLB | 1600 | 1.6 |  | 13 | 13 | 13 |

（二）维保要求：

1、保修范围：由于一切因质量问题、自然损坏或技术设计的不合理所造成的设备故障，都将属于正常保修的范围，成交单位免费诊断故障、排除故障、包括更换设备零部件。新更换的零配件必须为电梯原厂生产的优质产品，须注明保修期限，在维保期内损坏的须免费维修、更换，其保修期限长于维保期内，须按其保修期限提供保修服务。

2、维保时应严格按国家规定的电梯周期保养报告并做好例行维修、保养工作（包括电梯及其附属物，如紧急求援电话的线路检查、轿厢内的悬挂物安全稳定性等）。根据国家有关的技术规范和电梯厂方的工艺要求对电梯设备进行例行保养，具体包含但不限于以下内容：

（1）机房内电梯主机减速器、曳引电动机、曳引轮、导向轮、编码器、控制柜内的印刷板及各种电器元件、限速器、变压器、紧急停靠屏和制动器等的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（2）井道内支架、导轨、层门装置及预报灯、缓冲器、井道内开关、随行电缆和限速器张紧装置等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（3）电梯轿厢操作箱及其内部印刷板、按钮及各种元件、整个轿门装置、轿厢和对重的导靴及油杯、平层感应装置、轿顶操纵箱及其内部元件等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（4） 电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳补偿链、限速器钢丝绳的清洁和长度调整，并根据日常检测结果免费调换。

（5）电梯平层精度的检查和调整。

3、维保单位需提供2位持有《特种设备作业人员证》的维保人员在维保期间全天候24小时驻场。需提供24小时的应急响应服务，且在接到故障后10分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障排除，对于电梯困人要求在10分钟内到达现场，10分钟内把乘客从轿厢内救出，并在合理的时间内排除故障。

4、全程代办电梯年检申报手续，配合政府主管部门实施年检且保证电梯年检通过，中标人承担服务期内电梯年检费用，若电梯年检未过，其后产生的所有费用均由成交单位承担。

5、每半年对曳引钢丝绳作一次探伤检测，每半年对整机作一次安全运行和运行质量检测，每年进行一次舒适感运行曲线的检测，并在检测结束时向甲方提交检测报告。

6、免费提供清洁液、光亮剂等保养辅助用品。

7、因成交单位失职及维保不当，造成设备损坏，人员伤亡的，由成交单位承担一切费用，直至追究相应的法律责任。由于采购人环境条件造成的损坏除外。

8、成交单位维保工作和抢修工作完毕后须通知采购人，并在电梯周期保养报告应急外出服务处理单上进行签字确认。

9、成交单位督促采购人做好设备的外部卫生工作。

10、在维保或抢修时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场。

11、加强巡检，做好电梯安全工作

12、采用全包形式，成交单位免费更换电梯正常使用情况下损坏的零配件。

13、服务周期：三年。所有经过维保的电梯，须确保在维保合同到期时能通过苏州特种设备质量监督所的检验并取得合格证，视为最后一季度验收合格。

14、成交人必须承诺在被确定中标，中标通知发出后按采购人要求进场。若服务过程对原建筑或原成品产生破坏，该供应商要负责修补复原。

15、按照一梯一档的要求做好台帐，协助使用单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案。

16、日常考核要求：

（1）由采购人指定人员对成交单位提供的服务进行日常考核；

（2）成交单位每出现一次现场响应不及时或维修不及时的情况，采购人将在当季度应付电梯维保费中扣人民币1000元；扣款前，采购人须先向成交单位开出扣款决定书；

（3）六个月内同一电梯出现关人等重大安全故障2次（含2次）以上的，甲方可终止合同，同时可追究乙方违约责任。

17、其他要求：

（1）成交人遵守现场的一切规章制度，文明安装和调试；

（2）成交人负责保管、看护进场的设备及附配件；

（3）成交人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

（4）成交人安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由成交人负责修复及承担一切费用；

（5）无论安装调试期间或保修过程中，成交人负责及时清理垃圾；

（6）成交人承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；

（7）成交人在维保时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场；

（8）成交人维保工作和抢修工作完毕后须通知采购人，并建立电梯维保日志，按月上报给采购人备案。

（三）电梯各部件保养周期及要求：

| 序号 | 保养项目 | 保养要求 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间 | 干净、整洁，门窗完好，照明正常 | 15天 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，放置在指定的位置 | 15天 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 | 15天 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 | 15天 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮无摩擦 | 15天 |
| 6 | 编码器 | 安装牢固，干净 | 15天 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常有效 | 15天 |
| 8 | 轿顶 | 干净整洁，防护栏无松动，脱落 | 15天 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 功能正常 | 15天 |
| 10 | 导靴上油杯 | 无泄漏，油量适宜，吸油毛毡齐全 | 15天 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，其压板紧固 | 15天 |
| 12 | 井道照明齐全 | 正常有效 | 15天 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 正常有效 | 15天 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 正常有效 | 15天 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 17 | 轿门装置（安全触板、光幕、光电） | 正常有效 | 15天 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 | 15天 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 | 15天 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 | 15天 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常有效 | 15天 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 15天 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm | 15天 |
| 27 | 底坑环境 | 干净，无积水、渗水，照明正常 | 15天 |
| 28 | 底坑急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 29 | 减速机润滑 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 3个月 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 正常有效 | 3个月 |
| 32 | 选层器动静触点 | 无烧蚀，清洁 | 3个月 |
| 33 | 曳引轮槽及曳引钢丝绳 | 干净，无严重油腻，钢丝绳张力均匀 | 3个月 |
| 34 | 限速器轮槽及限速器钢丝绳 | 干净，无严重油腻 | 3个月 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 干净，其磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 37 | 轿门、层门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 清洁，其松紧力调整符合制造单位要求 | 3个月 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 39 | 消防开关 | 正常有效 | 3个月 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 柱塞无锈蚀,油量适宜,电气安全装置正常有效 | 3个月 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 | 6个月 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量符合制造单位要求 | 6个月 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 正常有效，制动器动作可靠 | 6个月 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各线路紧固、整齐，线号齐全清晰 | 6个月 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 | 6个月 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 6个月 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 | 6个月 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 6个月 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 | 6个月 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 | 6个月 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定牢固，无松动 | 6个月 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常有效 | 6个月 |
| 56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 12个月 |
| 57 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 | 12个月 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量符合制造单位要求 | 12个月 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 | 12个月 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | 12个月 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 | 12个月 |
| 62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 | 12个月 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定无松动 | 12个月 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 | 12个月 |
| 66 | 随行电缆 | 无损伤 | 12个月 |
| 67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 12个月 |
| 68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 | 12个月 |
| 69 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 | 12个月 |
| 70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 71 | 缓冲器 | 固定，无松动 | 12个月 |

注：上述保养周期与“电梯维保总体要求”第2条，每月贰次的要求，有冲突的，按每月贰次的要求执行。

（四）其他相关要求：

1、五方通话的界面：包含从电梯到值班室的线缆及其铺设，电梯报警电话一部等。（由采购人负责铺设）。

2、电梯保养人员的值班室由采购人免费提供（含水电费）。

3、上述各类电梯的型号层站等参数，以现场实际情况为准。

4、电梯维保须满足的规范及标准：

4.1、实施日常维护保养后的电梯应符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯维护保养规则》TSG T5001、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）的相关规定。

4.2、提供的服务及更换的零配件须满足国家现行的电梯产品的标准和规范要求

六、报价要求：

1、投标报价方式：各投标人须对所有内容进行报价，磋商响应报价中包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于检测检修、配件、运杂、保险、税金、调试、人工、培训、技术服务、日常养护、辅助材料、专用工具、报关、附件、电梯年检等一切费用，电梯维保服务期限内采购人不再支付其他任何与维保相关的费用。

2、各投标人须对所有服务进行报价，否则视为无效投标。

（1）以人民币报价；按附表格式进行报价；

（2）本次磋商的最终报价为本项目的总报价。

七、综合要求：

1、投标人需编制针对本项目的维保方案（具体所涉内容详见评分标准）。

2、成交人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

3、如遇采购单位有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购单位将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

4、需苏州市第九人民医院配合的工作：投标人应在响应文件中说明，如能成交，在服务过程中需要苏州市第九人民医院配合的工作和需要提供的条件。

八、综合说明：

1、付款方式：详见合同主要条款

2、合同履行期限：三年（具体以合同起止时间为准）

3、项目验收：由采购人按照采购需求进行验收。

4、知识产权：投标人应保证采购人免除且投标人承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

四、评审方法及评分标准

一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），技术与质量及其它占80%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、服务质量、售后服务、履约能力等对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评标委员会对每个有效投标人的投标书进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分。（保留小数点后2位）

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。响应文件满足采购文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐成交候选人顺序。

5、采购人已书面授权评标委员会直接确定成交人.

6、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

6.1、根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2、中型、小型或微型企业需在响应文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

6.3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、综合评分标准：

（一）价格：（20分）

1、以进入评标程序、实质性响应招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分20分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为20%）

（二）维护方案内容比较（44分）：

1、维护保养规范（16分）：方案内容提供①维修保养规章制度、②操作规范、③维护保养范围、④维护保养计划

上述各项内容齐全且能够满足本项目维保采购需求的每一项得4分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得2分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

2、服务工作内容（16分）：方案内容提供①维护保养程序、②现场支援服务、③维修设备工具、④资料档案管理

上述各项内容齐全且能够满足本项目维保采购需求的每一项得4分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得2分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

3、应急预案及质量保证措施方案（8分）：方案内容提供①应急预案、②质量保证措施方案

上述各项内容齐全且能够满足本项目维保采购需求的每一项得4分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得2分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

4、投标人设有零备件仓库，投标时提供零备件仓库地址及联系人、联系电话备查，提供的得4分。

（三）投标人专业程度和综合实力比较（36分）

1、获得过区（县）级及以上部门颁发的电梯应急救援先进单位的得4分。需提供证明材料复印件，否则不得分

2、政府部门颁发的电梯维保单位星级证书比较：五星级的得5分，四星级的得4分，三星级的得3分，其余不得分。（需提供证书复印件，否则不得分）

3、类似维修经验（6分）

响应单位自2022年6月1日以来承接过的电梯维保类似业绩项目的，每提供一份得1分，最高得6分。需提供合同复印件，否则不得分。

4、人员情况比较（15分）：

4.1、具有高级及以上工程师职称的每个得2分，最高得4分。（需提供证书复印件及社保证明材料，否则不得分）

4.2、具有初级或中级工程师职称的每个得1分，最高得6分。（需提供证书复印件及社保证明材料，否则不得分）

4.3特种设备作业人员情况比较（5分）：每具有一名特种设备作业人员的得1分，最高5分。（提供证书复印件及本单位为其缴纳的社保证明复印件）

5、投标人管理体系资质证书比较（6分）：该管理体系认证业务范围需与本项目服务内容相关，证书须在有效期内，认证机构需国家认监委备案的合法机构，提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图，否则不得分。

5.1、质量管理体系证书，2分

5.2、环境管理体系证书，2分

5.3、职业健康安全管理体系认证，2分

注：

1、付款方式及服务期限不响应招标文件要求的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

五、合同主要条款

甲方：苏州市第九人民医院（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据采购编号       号采购文件及乙方成交的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方成交的响应文件；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④成交通知书。

二、服务地点：

三、项目名称：

四、维保清单：

五、维保要求：

六、合同总价款：元整。

七、合同总价范围：包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于检测检修、配件、运杂、保险、税金、调试、人工、培训、技术服务、日常养护、辅助材料、专用工具、报关、附件、电梯年检等一切费用，电梯维保服务期限内采购人不再支付其他任何与维保相关的费用。

八、服务期限： 年月日起至年月日止（三年）

九、付款方式：按工作计划进度按季度支付。

付款步骤：

（1）先做后付。

（2）电梯维保费每个季度为一个结算周期，每个季度结束后经检查、验收合格后十五天内支付上季度应付电梯维保费。

（3）季度应付电梯维保费=（合同价款/12）-考核扣款

付款方式：银行汇票或转帐支票（乙方须先向甲方提供相应金额的合格发票）。

十、不可抗拒事故

水灾、地震、雷击等自然灾害为不可抗力。由于不可抗力的原因造成的零部件及系统损坏，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。上述情况下，乙方仍应采取必要措施修复故障，但费用由甲方承担。

十一、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素及甲方原因外（如用电不当等），乙方不能按期进行维保服务，或因运输及维修中设备缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2、延期维保时间超过15天或维保不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期违约金，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方提前进行维保的，甲方确认后，按合同规定的付款方式付款。

十二、合同的解除和转让

1、合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后五个工作日内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十四、争议解决

1、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

2、未尽事宜

2.1、合同份数。

本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，招标代理机构一份。

2.2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规的规定执行。

六、附件格式

格式1：开标一览表

开 标 一 览 表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：

格式2：

投标报价分析表

招标编号：单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年月日

格式3：

服务方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写响应单位成交后拟采取的实施方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（盖章）：

格式4：

服务响应对照表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标服务要求 | 投标服务指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）日期：

格式5：

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商采购文件条目号 | 磋商采购文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的磋商响应文件（除技术规格部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。

投标人：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式6：

拟投入本项目人员配置一览表

采购编号：号

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

格式7：

磋商响应函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该标的物的全部内容的一切费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

9、我方同意若无法按约定条款履行合同等行为，采购人有权按照程序取消我方的成交资格。

10、如果我方成交，我方愿意按采购文件规定支付成交服务费。

11、与本投标有关的通讯地址：

单位：联 系 人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

年月日

格式8：

供应商关于资格的声明函

标书编号：

日    期：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

我公司愿参加本次                    竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或代理人：（签字或签章）

格式9：

法人授权委托书

采购编号：

日    期：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权         代表我公司全权办理针对上述项目的磋商，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自磋商开始至合同履行完毕止。

代理人签名：                        法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                            投标人公章：

格式10、

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1、苏州市第九人民医院电梯维保服务，属于 租赁和商务服务业 ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为 万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、划分标准：租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。

5、供应商应当对承建（承接）供应商进行声明

格式11：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式12

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

格式13：

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.成交（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（全文完）