招　标　文　件

项目名称：高邮市数据局关于高邮市新一代电子政务外网升级改造项目

项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2025-0032

扬州市公共资源交易中心高邮分中心

2025   年   10  月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………36

- 投标文件格式………………………………39

第一章  投标邀请

受[高邮市数据局]的委托，扬州市公共资源交易中心高邮分中心就[高邮市数据局关于高邮市新一代电子政务外网升级改造项目](JSZC-321084-JZCG-G2025-0032)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

高邮市数据局关于高邮市新一代电子政务外网升级改造项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于     2025 年 11 月 18 日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2025-0032

2.项目名称：高邮市数据局关于高邮市新一代电子政务外网升级改造项目

3.预算金额：380万元

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 380 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 350 |

5.采购需求（简介）：根据江苏省和扬州市新一代电子政务外网建设工作要求，结合高邮市电子政务外网现状和需求，以政府数字化转型需求为牵引，坚持问题导向、任务导向、目标导向，以IPv6+、5G、人工智能、大数据、确定性网络（CENI）等新技术为驱动，提供“高速泛在、智能敏捷、安全可控、协同高效”的新一代电子政务外网服务，全面提升网络承载、业务支撑、安全保障和运行管理等能力，畅通数字政府基础设施大动脉。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：详见采购需求。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

1.7若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》。

若以联合体投标，上述1-7项联合体各方均需提供。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 联合体中所有成员数量不得超过2名 |

- 5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.   2025 年 11 月 18 日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：  高邮市数据局

地 址： 高邮市海潮东路997号

联系人：      居秀婷

联系方式：   0514-84661425

2.扬州市公共资源交易中心高邮分中心

地　址： 高邮市海潮东路997号

联系人：杨思磊    王琦

联系方式： 0514-84651312

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心高邮分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心高邮分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

采购包号：

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心高邮分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无。

6.2.2履约保证金退还时间：无。

6.2.3履约保证金退还条件：无。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无。

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订，甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同金额30%的预付款。

8.1.2 尾款支付时间：服务期满一年后，甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的20%，服务期满两年后，甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%，服务期满三年后，甲方自收到发票后10个工作日内，付清余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：无。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高邮市新一代电子政务外网升级改造服务 | 软件和信息技术服务业 |

一、项目服务内容

根据《江苏省新一代电子政务外网建设指南》相关要求，结合高邮市电子政务外网实际，提供新一代电子政务外网服务，以“固移融合”为总体技术路线，以新技术为创新驱动引擎，充分融合5G、IPv6+、边缘计算、物联感知等信息技术，为高邮市提供一网多平面、泛在感知、天地一体、高速传输、指挥调度、智能融合、安全可控的新一代电子政务外网服务。主要包含：

1、新一代电子政务外网市级固网新平面服务。采用IPv6+、SDN等相关技术，提供新一代电子政务外网广域骨干网和城域接入网，提供性能、大容量、广覆盖的固网新平面，实现网络服务的灵活定制和动态调整，全面提升政务外网承载能力、资源弹性扩展能力及业务保障能力。为视频业务、政务应用、政务云提供高效的网络通道，支撑全市政务外网用户应接尽接。

2、电子政务外网安全保障服务。基于新一代电子政务外网网络架构，提供安全防护资源池、安全监测资源池服务等，提供平台化、一体化、可感知、可预警、可追溯、可闭环的电子政务外网安全防护体系服务，为各政务应用提供主动、动态、按需、多维度、立体化的智能安全保障能力。

3、与扬州市新一代电子政务外网对接服务。核心、汇聚及本区域接入路由器应接受扬州市级SDN控制器统一纳管，通过扬州市级政务外网管理机构发放的分权账号登录SDN控制器，监控并管理本区域网络设备。

4、电子政务外网标准规范体系服务。根据国家、省相关电子政务外网标准规范基础上，编制适合本地区的网络规划建设标准规范，统筹规划全市新一代电子外网建设，为市、镇、村三级在网络日常维护、故障监测、应急响应等方面提供标准支撑，强化“一站式”服务，编制网络安全保障标准规范，紧守“网络安全底线”，明确网络安全架构、安全策略、安全设备、安全管理等要求，为全市政务部门数据和应用安全提供有效的安全保障。

5、服务期限：合同签订后3年。

### 二、服务配套清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新一代电子政务外网市级固网新平面服务（3年） |  |  |  |  |
| 1 | 核心网络转发服务 | 详见“服务要求” | 2 | 套 |
| 2 | 核心网络汇聚服务 | 详见“服务要求” | 2 | 套 |
| 3 | 万兆网络接入管理服务 | 详见“服务要求” | 7 | 套 |
| 4 | 千兆网络接入管理服务 | 详见“服务要求” | 78 | 套 |
| 5 | 基层网络接入管理、汇聚服务 | 详见“服务要求” | 270 | 套 |
| 二、新一代电子政务外网安全保障服务（3年） |  |  |  |  |
| （一） | 安全防护资源池服务 |  |  |  |
| 1 | 城域防火墙安全保障服务 | 详见“服务要求” | 2 | 项 |
| 2 | 资源池管理服务 | 详见“服务要求” | 1 | 项 |
| （二） | 安全检测资源池服务 |  |  |  |
| 1 | 流量探针安全保障服务 | 详见“服务要求” | 1 | 项 |
| 三、新一代电子政务外网项目集成和线路改造服务 |  |  |  |  |
| 1 | 设备集成、切割 | 详见“服务要求” | 1 | 项 |
| 2 | 线路改造 | 详见“服务要求” | 1 | 项 |
| 四、日常运维服务（3年） |  |  |  |  |
| 1 | 日常运维服务 | 详见“服务要求” | 3 | 年 |

备注：

1、除特定外接设备外，所有需要的接口设备、缆线、光模块、控制器等配件需配齐，以构成实用系统。

2、投标人所提供的所有设备必须是新产品，并且同类设备已经有实际应用。

3、如果投标设备要求使用特别接头、插座等，由投标人提供。

### 三、服务要求

#### 3.1．总体要求

（1）本项目需与扬州市新一代电子政务外网无缝对接，对接产生的所有相关费用由供应商承担，包含在投标总价中。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

（2）供应商所提供的设备必须完全满足《江苏省新一代电子政务外网建设指南》及《扬州市区县新一代电子政务外网建设要求》相关要求。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

#### 3.2．新一代电子政务外网市级固网新平面服务

##### 3.2.1．核心网络转发服务

注：以下均为单台/套技术要求

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 服务 | 交换容量≥200Tbps，包转发率≥50000Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 核心服务 要求 | 设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；实配冗余主控和电源；≥10个10GE光口，≥10个10GE SPF+单模光模块（10km），≥10个10GE多模模块；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 硬件架构 | 设备支持双主控双交换双转发架构，电源、风扇等部件冗余设计，支持主控交换板卡、电源、风扇、业务板卡的热插拔。 |
| 接口类型 | 设备支持100GE/40GE自适应端口、25GE/10GE自适应端口，以及10GE/GE自适应端口。 |
| 路由协议 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGPv6、静态路由、IPv4组播、IPv6组播、组播静态等。 |
| MACsec | 100GE/10GE/GE接口支持MACSEC点到点加密转发。 |
| SRv6 | 支持SRv6 BE、SRv6 TE Policy、SRv6 出节点保护、SRv6 中节点保护、Flex-Algo、G-SRv6、SRv6 网 络切片、防微环、SRv6 SFC。 |
| Vxlan | 支持VXLAN隧道技术。 |
| 分担路由 | 支持SRv6 Policy多SID-LIST负载分担功能。 |
| 可维护性 | 支持随流逐包的性能检测技术，对用户业务流进行直接的丢包、时延、流速等的监测，得到业务端到端或逐跳的丢包和时延信息，支持通过telemetry上送获得的性能数据。 |
| 业务保障 | ★支持在硬切片中再划分子切片。（投标人需提供第三方机构出具的测试报告证明,或提供产品功能截图，扫描上传） |
| IPv6+能力 | 支持基于IPv6的应用识别与保障(APN6)，同时支持基于APN6的随流检测技术，并可以引流入不同的SRv6隧道。 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

##### 3.2.2．核心网络汇聚服务

注：以下均为单台/套技术要求

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 服务 | 交换容量≥400Tbps，包转发率≥100000Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 核心服务 要求 | 设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；实配冗余主控和电源；≥14个10GE光口，≥110个GE光口；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 硬件架构 | 设备支持双主控双交换双转发架构，电源、风扇等部件冗余设计，支持主控交换板卡、电源、风扇、业务板卡的热插拔。。 |
| 接口类型 | 设备支持50GE/25GE/10GE/GE/FE/CPOS/E1等接口类型。 |
| 路由协议 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGPv6、静态路由、IPv4组播、IPv6组播、组播静态等。 |
| MACsec | ★设备支持MACSEC点到点加密转发。（投标人第三方机构出具的测试报告证明，或提供产品功能截图，扫描上传） |
| SRv6 | 支持SRv6 BE、SRv6 TE Policy、SRv6 出节点保护、SRv6 中节点保护、Flex-Algo、G-SRv6、SRv6 网 络切片、防微环、SRv6 SFC。 |
| 可维护性 | 支持随流逐包的性能检测技术，对用户业务流进行直接的丢包、时延、流速等的监测，得到业务端到端或逐跳的丢包和时延信息，支持通过telemetry上送获得的性能数据。 |
| 业务保障 | 支持基于MAC的复杂流过滤。 |
|  | 支持SRv6业务承载在网络硬切片上。 |
|  | 支持根据不同的网络服务要求如时延、带宽、安全性和可靠性等来划分切片网络，以灵活的应对不同的网络应用场景。 |
| IPv6+能力 | ★支持基于IPv6的应用识别与保障(APN6)，同时支持基于APN6的随流检测技术，并可以引流入不同的SRv6隧道。（投标人第三方机构出具的测试报告证明） |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

##### 3.2.3．万兆网络接入管理服务

注：以下均为单台/套技术要求

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 支持万兆速率数据传输，高效转发大容量数据，连接不同网络层级，支持 VLAN 等功能，保障高带宽场景下的稳定通信与网络性能。 |
| 性能指标 服务 | 交换容量≥400Gbps，包转发率≥400Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 核心服务 要求 | 设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；实配冗余电源，≥2个10GE光口，≥6个GE光口，≥8个GE电口；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 基本功能 | 支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议。 |
|  | 支持1588v2/G8275.1技术，实现时间的精确锁定 |
| IPv6演进 | 支持SRv6 Policy多SID-LIST负载分担功能，且分担路数不低于8。 |
|  | 支持SRv6 Policy LIST自动分裂和收回功能。 |
| 可维护性 | 支持随流逐包的性能检测技术，对用户业务流进行直接的丢包、时延、流速等的监测，得到业务端到端或逐跳的丢包和时延信息，支持通过telemetry上送获得的性能数据。 |
|  | 支持逐跳检测，通过业务故障还原，实现快速故障定界、定位、排障。 |
| 业务保障 | ★支持基于时隙隔离的网络硬切片技术。（投标人需提供第三方机构出具的测试报告，或提供产品功能截图，扫描上传） |
|  | 支持1G粒度的网络硬切片能力。 |
|  | ★设备10GE端口支持网络硬切片（FlexE）。（投标人需提供第三方机构出具的测试报告，或提供产品功能截图，扫描上传） |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

##### 3.2.4．千兆网络接入管理服务

注：以下均为单台/套技术要求

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 核心服务 要求 | 设备需满足：设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；支持IPv6协议的MTU值≥2000；实配冗余电源，≥2个GE光口，≥4个GE电口；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

##### 3.2.5．基层网络接入管理、汇聚服务

注：以下均为单台/套技术要求

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 服务 | 设备需满足：转发性能≥1Mpps，带机量≥200台PC。 |
| 核心服务 要求 | 设备需满足：实配≥1个GE Combo，≥4个GE电口。 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

#### 3.3．新一代电子政务外网安全保障服务

##### 3.3.1．安全防护资源池服务

###### 3.3.1.1．城域防火墙安全保障服务

注：以下均为单台/套技术要求

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 服务 | 防火墙吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 核心服务 要求 | 设备关键芯片采用国产化芯片。实配≥4个GE光口，≥4个GE电口，≥4个10GE光口，≥4个10GE多模光模块；配置传统防火墙、访问控制、防病毒、访问控制、流量管理、应用识别、用户识别、内容识别等功能；提供IPv6+功能；配置冗余电源。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 系统运维 | 支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令。 |
| 扩展插槽 | 具备不少于2个扩展插槽，支持Bypass功能和接口。 |
| 协议识别 | 可识别应用层协议数量≥6000种。 |
| URL过滤 | 支撑URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.4亿万。 |
| 入侵防御 | ★系统预定义IPS签名数量≥20000。（投标人需提供具备第三方机构出具的测试报告证明） |
| 病毒库 | 病毒库覆盖上亿级变种病毒。 |
| 加密流量 | ★支持SSL加密流量检测功能，对SSL加密流量进行解密并对解密后的流量做内容安全检查，检测并防御隐藏在SSL加密流量中的威胁。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 流量控制 | 支持每IP， 每用户的最大连接数限制，防护服务器。 |
| 策略管理 | 支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址。 |
|  | 支持安全策略阻断时设备发送反馈报文快速断开连接，如针对TCP报文反馈reset报文，针对UDP和ICMP报文反馈ICMP不可达报文。 |
| 路由功能 | ★支持SRv6协议，支持SRv6 TE policy，支持EVPN L3VPN over SRv6 TE Policy。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 安全防护 | 支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断。 |
| 可靠性 | ★双机主备模式故障切换时间<1秒。（投标人需提供具备第三方机构出具的测试报告证明） |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。提供IPS/AV特征库3年升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

###### 3.3.1.2．资源池管理服务

注：以下均为单台/套技术要求

##### 3.3.2．安全检测资源池服务

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 依据规则过滤网络流量，控制出入站访问，阻隔非法连接，防范网络攻击，保障网络边界安全。同时整合多种安全功能，提供集中管理与弹性扩展。 |
| 安全资源池系统要求 | 需提供安全资源池服务，为满足相关服务，需提供≥1台控制器设备；CPU安全可靠等级≥Ⅰ级；实配≥2颗48核CPU，CPU主频≥2.6GHz，内存≥128GB，硬盘≥2TB；≥4个GE电口，≥4个10GE光口。支持基于保护网段的策略自动编排能力，根据策略的源地址和目的地址自动找到承载该策略的安全设备，并将策略自动部署到该设备。 |
|  | 配置≥2个安全设备管理授权数，可对本次资源池配置的防火墙进行统一安全策略编排，并配置对应的功能授权。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 支持基于保护网段的策略自动编排能力，根据策略的源地址和目的地址自动找到承载该策略的安全设备，并将策略自动部署到该设备。 |
|  | 提供安全业务编排和策略统一管理，支持安全功能服务化、可视化，并可协同网络、安全设备和大数据智能分析系统形成全面威胁感知、分析和响应的主动安全防护体系。 |
| 配置一致性 对比 | 支持下发安全策略至安全设备，对比安全设备当前配置与最近一次下发的配置，通过查看对比结果，进行必要的策略调整。 |
| 对象管理 | 支持安全区域、地址、服务、时间段、网络分区、应用主机、反病毒、入侵防御等共用对象的管理，供策略调用，简化策略配置工作。 |
| 基础策略管理 | 支持策略/策略组管理，可通过北向接口配置安全策略，支持策略的锁定、解锁、移动，支持策略的变更统计、一致性统计、部署状态统计。 |
| 逻辑分区 | 支持基于用户业务分区管理、控制、维护安全策略，不需关注安全区域、设备以及业务的映射关系，有效降低安全策略设计的复杂度。 |
| 安全协防 | 支持从网络控制器学习网络拓扑，基于业务链将用户流量引流至对应的逻辑安全设备，上传至安全大数据分析系统系统联动，对检测到的威胁进行隔离处置闭环。 |
| 部署方式 | 支持单机和集群部署方式，实配单机部署方式。 |
| 安全策略运维 | 支持安全策略合规检查、策略仿真和冗余分析，通过定义白名单、风险规则、混合规则检查，业务互访关系学习结果、模拟策略部署影响，策略命中及冗余分析，优化策略部署和策略运维。 |
| 功能要求 | 支持基于保护网段的策略自动编排能力，根据策略的源地址和目的地址自动找到承载该策略的安全设备，并将策略自动部署到该设备。 |
| 安全防护系统要求 | 需提供安全防护系统服务，所提供支撑服务的设备满足关键芯片采用国产化芯片，吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万；实配≥4个GE光口，≥4个GE电口，≥4个10GE光口，≥4个10GE多模光模块；配置传统防火墙、访问控制、防病毒、访问控制、流量管理、应用识别、用户识别、内容识别等功能；提供IPv6+功能；配置冗余电源。 |
|  | 支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址。支持安全策略阻断时设备发送反馈报文快速断开连接，如针对TCP报文反馈reset报文，针对UDP和ICMP报文反馈ICMP不可达报文。 |
|  | 支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断。 |
| 协议识别 | 可识别应用层协议数量≥6000种。 |
| URL过滤 | 支撑URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.4亿万。 |
| 流量控制 | 支持每IP， 每用户的最大连接数限制，防护服务器。 |
| 策略管理 | 支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址。 |
|  | 支持安全策略阻断时设备发送反馈报文快速断开连接，如针对TCP报文反馈reset报文，针对UDP和ICMP报文反馈ICMP不可达报文。 |
| 安全防护 | 支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断。 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。提供IPS/AV特征库3年升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

3.3.2.1 流量探针安全保障服务

注：以下均为单台/套技术要求

| 服务类型 | 服务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 核心服务 要求 | 2U设备，性能：3G吞吐，接口：6*GE电口，2*万兆光口扩展板卡（不含光模块），1TB SATA 企业级硬盘，冗余电源。 包含基础系统软件一套，包括网页漏洞利用检测、webshell上传检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能，提供离线pcap包导入检测、基础旁路阻断和基础SSL解密功能。含三年威胁情报与检测引擎规则升级授权，自授权导入之日起开始计算。含三年产品标准维保服务。 必须与扬州市设备联调成功。【投标人提供承诺函扫描上传】 |  |
| 部署方式 | 双协议栈检测 | 支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，接口支持IPv4、IPv6配置，支持对IPv4路由监控和对IPv6路由监控，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测。 |
| 流量采集与识别 | 离线数据采集 | ★支持手动和FTP方式批量导入PCAP包对离线流量采集，文件大小不低于1个G；并记录PCAP包导入记录及检测状态。【提供产品截图，加盖投标人公章】 |
|  | 流量过滤 | 支持通过ip、ip段、端口、协议、VLAN等进行流量过滤，过滤条件支持and、or、not等逻辑运算创建的BPF过滤语法过滤数据。 |
|  | 流量负载记录 | 支持记录TCP，UDP，HTTP协议流量日志中的负载信息：TCP,UDP的上下行负载支持可配，不低于10KB。HTTP协议的请求头，请求体，响应头，响应体支持长度可配，不低于8KB。 |
|  | 网络协议识别 | 支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现，支持：tcp、udp、icmp、http、dns、dhcp、smtp、pop3、imap、webmail、db2、oracle、mysql、mssql-db、sctp、sybase、smb、sip、ftp、snmp、telnet、nfs、ssl、ssh、ldap、radius、kerberos、netbios、ntp、vnc、ipv6、tidb、kingbase、mqtt等。 |
|  | 文件协议识别 | 支持对HTTP、FTP_DATA、SMB、SMTP、POP3、WEBMAIL、IMAP、TFTP、NFS等类型协议流量中出现文件传输行为进行发现和还原，并记录文件MD5发送至分析设备 |
|  | 隧道封装识别 | ★支持多层 VLAN、VXLAN、MPLS、GRE等网络流量的解析检测。云场景下，支持GENEVE协议双层隧道封装流量的解析检测。【需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传】 |
|  | 日志外发 | 支持配置网络日志外发的标准模式、精简模式、自定义模式，支持外发的网络日志的类型包括：TCP流量、UDP流量、异常流量、SSL加密协商、登录行为、域名解析、文件传输、FTP控制通道、LDAP行为、web访问、邮件行为、数据库操作、telnet命令、旁路阻断、MQ流量、Radius行为、Kerberos行为、ICMP流量、syn流量、DHCP解析等20种网络日志。每种网络日志，都支持自定义配置外发的字段。 |
|  | 规则更新 | ★新增规则，在规则列表进行标签标记展示，新增规则产生的告警在告警详情进行标签标记展示。【提供产品截图，加盖投标人公章】 |
| 流量威胁检测 | 检测模式 | 支持检测模式的标准模式、精简模式、自定义模式的切换；支持手动配置各类检测引擎、机器学习模型的开关。 |
|  | WEB攻击检测 | 支持常见攻击行为检测，支持HTTP双向流量动态检测，检出类型包括：SQL注入，命令执行，代码执行，跨站脚本攻击，权限绕过，暴力破解，扫描工具，数据库攻击，敏感信息泄露，挖矿检测，蠕虫传播，目录遍历，文件包含等。 |
|  | WEBSHELL攻击检测 | 支持基于工具特征的WebShell检测，检出类型包括：中国菜刀、蚁剑、冰蝎、哥斯拉、小马生成器webshell上传攻击检测，HTTP代理程序等。 |
|  | 网络攻击检测 | 支持网络攻击检测，检出类型包括：各种协议的帐号暴力破解，Mysql UDF提权攻击、Microsoft Windows NetLogon权限提升漏洞攻击，向日葵、TeamViewer，psexec远程执行、smbexec在目标上远程执行命令，DCSync_DCShadow疑似攻击、域用户口令爆破行为、域内密码喷洒攻击，njRat后门程序变种通信行为、Cobaltstrike HTTPS beacon通信等 |
|  | 加密流量攻击检测 | 支持隐秘信道检测。检测类型包括：ICMP、DNS协议等隐蔽隧道攻击检测，恶意软件加密通信的检测，加密web应用的流量检测，非法应用加密通信的检测，SSL加密协议相关的漏洞与攻击的检测，加密通道攻击行为检测，支持JA3指纹检测。 |
| 流量威胁检测 | AI检测能力 | ★支持开启机器学习模型，模型至少包括：ICMP隧道检测、DNSTunnel检测、HTTP隧道检测、CS流量检测、MSF检测、挖矿流量检测、代理流量检测、暗网流量检测、弱口令检测、SSH爆破登录成功检测。【需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传】 |
|  | 远程工具检测能力 | 支持远控/远程工具检测，工具类型包括：向日葵、ToDesk、Sorillus、Stowaway、CcRemote、DWservice等 |
|  | 弱口令检测能力 | 支持基于自定义正则表达式以及自定义弱口令字典的弱口令登录行为检测， 同时要支持不同协议弱口令分析。自定义弱口令正则表达式方式支持自定义弱口令强度、复杂度规则。支持配置多条弱口令检测的正则表达式。 |
|  | 挖矿检测能力 | 支持门罗币、莱特币、以太坊、比特币、斯特币等24+多种币种的检测。 |
|  | 混淆攻击检测 | 支持对使用base64、unicode、url编码等混淆手段攻击检测。 |
|  | shiro反序列化密钥配置 | 支持针对shiro反序列化，自定义添加密钥展示解密内容。 |
|  | 内置规则编辑 | 系统内置规则支持进行编辑，支持自定义威胁类型、威胁等级、攻击结果。 |
|  | 自定义检测漏洞规则 | ★支持自定义漏洞规则 支持根据攻击载荷自定义漏洞检测规则，可自定义检测规则的四元组、检测规则的协议类型，包括：TCP/UDP/HTTP协议。HTTP协议可自定义载荷检测位置、检测字段、匹配方式（文本匹配/正则匹配）、匹配载荷内容，TCP/UDP协议可自定义上下行payload。并且单条规则可指定多个检查项，同时可定义漏洞威胁级别、威胁分类、攻击结果、CVE编号、CNNVD编号、漏洞描述、漏洞危害、解决方案。【提供产品截图，加盖投标人公章】 |
|  | 自定义检测威胁情报 | ★支持自定义威胁情报 支持根据威胁类型、威胁名称、威胁级别、置信度、情报类型、IP、域名等自定义添加威胁情报，支持STIX、OPENIOC、JSON、XLSX格式的批量导入。【提供产品截图，加盖投标人公章】 |
|  | 敏感信息识别及加密展示 | 支持根据正则/机器学习来判断告警详情是否包含身份证号、用户名、密码等敏感信息，敏感信息加密展示。 |
|  | 攻击特征显示 | 支持攻击特征高亮展示，方便分析人员事件分析 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |  |

3.4．新一代电子政务外网项目集成和线路改造服务

注：以下均为单台/套技术要求

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 集成服务：提供IPV6城域骨干网络交付服务，所有设备和功能均需要与扬州市级对接完成；【投标人提供承诺函扫描上传】 线路改造服务：提供市、镇、村三级电子政务外网网络链路改造和设备安装、调试等服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

#### 3.5．日常运维服务

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 服务内容 | 提供不少于3年期限的日常运维服务。 |
|  | 负责电子政务外网和网络安全运维工作，包括设备巡检、平台巡检、规则优化、安全监控、威胁分析等服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | （1）建立运维管理制度和应急预案，负责统一安全监测平台、统一安全管理平台以内的所有政务外网相关安全设备、平台及系统的日常维护工作，协助做好各类安全事件分析、研判、处理，并与服务单位的运维团队做好信息同步和紧急事件协作处理。 （2）日常巡检：负责定期开展政务外网接入单位现场巡检工作，大流量重要单位每季度现场巡检一次、重要单位每半年现场巡检一次、一般单位每年巡检一次。核心设备每月巡检一次。 （3）运维工具使用：负责根据现场运维需要，配备相应运维工具，熟练掌握各项运维工具使用，投标人须配备冗余的高性能工作终端用于网络实况监测等工作。 （4）能力要求：成员应具备网络、安全等基础运维能力协同能力。 （5）投标人须根据采购人需求，组织体系内专家团队提供技术咨询指导、疑难故障处理等二线支撑能力。 |

### 四、系统集成需求

#### 4.1、项目组织管理要求

1、投标人应根据本项目特点配置以下相关人员，至少包括：项目经理（1人）、项目组（3人）。以上人员在中标后应根据采购人要求派驻现场进行项目实施。

2、投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统设计与开发、项目培训、项目施工、项目验收、技术支持方案以及投标人人力资源供给方案。

3、投标人应书面明确实施投标项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。

4、投标人一旦中标必须提供投标项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确工作地点、起止时间，项目负责人及主要人员应与投标文件一致，并经采购人审核、批准。

5、按照招标文件中项目组织承诺，中标人必须保证其所有项目人员到位并保持稳定，包括项目主要管理者、技术人员必须保证项目现场工作时间等。如因特殊情况发生任何人员变更，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人审查，因此而造成的任何项目质量、进度不良后果，须由中标人承担一切责任。此外，根据项目质量和进度的需要，中标人应及时充实相应的项目管理人员和技术实施人员。中标人必须无条件接受采购人任何形式的监督检查，并承担因其人员不足、不到位，所导致的影响项目质量、进度的违约责任。

6、中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换项目负责人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

7、中标人在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录。

#### 4.2、计划进度管理要求

1、服务进度方案：45天。投标人要提供服务工期方案，自合同签订之日起，45个日历天内完成所有软硬件设施部署工作。

2、采购人有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统开发、验收和维保等各项工作，投标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

3、投标人一旦中标必须提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

4、中标人在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

5、中标人在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由中标人承担。

#### 4.3、项目质量管理要求

1、投标人应按ISO9001质量管理体系规范要求，针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。

2、投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。

3、中标人在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

4、中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

5、中标人应结合采购人数据中心内现有各系统的运行特点，在满足技术要求的前提下，仔细调研采购人的需求和现场实际情况，制定切实可行完整的优化建设实施方案，保证所建系统结构完整、运行流畅。

#### 4.4、项目系统测试验收

1、中标人完成所有软硬件设备采购到货后，7个工作日内申请设备现场报验，货到现场初验需要采购人书面签字确认。

2、中标人在项目实施完成后须进行测试，通过测试后，项目方可进入试运行阶段。

3、试运行为期3个月，3个月内新采购的产品设备及软件平台未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。

4、试运行结束后，中标人整理项目验收资料，并提交《项目验收方案》交由采购人审核，审核通过后，由采购人组织验收会，中标人需做好验收配合工作。

5、中标人需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，向采购人提供详细的验收方案申请采购人验收，采购人以招标文件、中标单位的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收合格的出具验收报告。

6、验收的标准：

（1）用户服务要求：以中标人响应了采购人的所有集成实施、软件部署等要求为合格。

（2）响应水平情况：以中标人的服务响应水平达到了承诺的水平为合格。

（3）可用性水平情况：中标人应保障本项目范围内的产品设备及软件平台，在服务期间不可用的时间小于24小时为合格。

（4）记录报告（包括设备维修、维护、检测等）：中标人提供的服务都应有详细的记录报告，从项目开工到试运行期间以及对重要事件均应有分析总结报告为合格。

（5）资料完整性：中标人对于项目过程备有详细记录并且保证资料完整方为合格。

### 五、服务方案要求

新一代电子政务外网架构图如下所示：

#### 5.1、新一代电子政务外网市级固网新平面服务要求

高邮市电子政务外网固网平面是未来承载全市各委办局电子政务业务的基础网络，网络规模大，用户数量多，业务需求杂。在项目建设中除了需要考虑网络覆盖，实现应接尽接之外，还需考虑对SDN、SRv6、网络切片、IPv6+等新技术的运用，赋予网络多样化的承载能力、智能化的控制能力和敏捷高效的管理能力，构建智能、高效、敏捷、可靠的新一代电子政务网络。

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网市级固网新平面建设需求，结合采购清单，提供切实可行的技术设计方案，方案编制应详细描述，包括但不限于：

（1）新型固网承载网络服务的整体部署逻辑拓扑图及部署说明，明确阐述与市级广域网络的对接；

（2）核心网络、核心汇聚、政务云路由、委办局路由、接入节点汇聚的部署拓扑及部署说明；

（3）终端网络资源访问互联网的网络设计及安全设计；

（4）安全保障体系架构图及部署方式设计说明；

（5）管理网络与终端网络的地址及路由规范的规划方案；

（6）新老网络迁移融合等设计及实施方案。

#### 5.2、新一代电子政务外网安全保障服务要求

高邮市新一代电子政务外网，一方面对网络可靠性、时延、稳定性等要求很高。另一方面，来自广域网和市级城域网内部的网络攻击将区县政务外网中的数据中心或委办局形成重要的威胁。因此，加强城域网核心安全防护能力建设，构建区域电子政务外网安全防护的首道防线至关重要。

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网安全保障体系的建设需求，结合采购清单，提供全面覆盖安全防护、安全监测、安全管理及安全维护等关键环节，确保提供主动、智能、多维度的网络安全综合保障的安全保障体系建设方案。方案编制应详细描述，包括但不限于：

（1）防火墙（城域）及安全资源池管理的部署架构图及部署方式设计说明；

（2）安全监测资源池（流量探针）的部署架构图及部署方式设计说明；

#### 5.3、新一代电子政务外网项目集成和线路改造服务要求

高邮市新一代电子政务外网的安装运维服务方案是保障建设进度和网络稳定运行的基础。

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网安装运维服务的需求，结合采购人需求及采购清单，对网络规划设计、设备安装部署、网络故障修复、网络运维巡检等方面进行设计，提供切实可行的服务方案，方案包括但不限于：

（1）对采购清单中软硬件产品的网络规划及安装部署方案的设计说明；

（2）对采购清单中软硬件产品的故障修复及运维巡检方案的设计说明；

（3）与原有电子政务外网相关系统的网络割接及迁移融合方案的设计说明。

5.4、日常运维服务要求

运维服务方案应针对本项目服务要求中的运维服务要求进行方案编制,编制方案应充分体现高邮市新一代电子政务外网软硬件设备、互联网出口、电子政务外网线路等维护内容，提供日常运维服务。

投标人须充分理解采购人对日常运维服务需求，结合服务清单，提供切实可行的运维服务方案，方案编制应详细描述，包括但不限于：

（1）运维模式、运维方案及相关标准要求；

（2）业务技能管理、安全管理（人员安全及信息安全）、文明管理、人员责任管理、人员关系管理等；

5.5、售后服务要求

1、投标人在投标时必须明确提出不低于招标文件要求的售后服务承诺函，包括：投标人向招标人提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；投标人接到报修通知后，1小时内维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过2小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。

2、服务期内，对采购人提出的合理服务要求，中标人必须即时进行电话、邮件或远程网络支持，供应商运维工程师及采购人无法自行排除时，需在4小时内到场服务，如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由中标方负责。

5.6、培训要求

1、安排专业人员对如何进行系统维护及排除故障进行指导和演示，对服务单位工作人员进行实际操作培训。

2、培训完成以后，将不定期地对系统的运行情况进行检查，以确定培训效果，并从反馈意见中不断总结经验，对于个别用户使用问题，将派有专门人员专门解答。

5.7、应急保障要求

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网的使用需求，结合服务清单，提供应急保障方案，方案中需提供应急响应流程、应急处置方案和保障措施等内容。

六、综合考核

合同执行期间，采购人对服务情况进行综合考评（详见综合评分表）。考评分总分100分，95分为合格，考核评定由采购人业务科室人员进行打分。每阶段考核总分达到95分以上（含95分）为合格，该阶段项目费全额支付；每低于1分，该阶段应支付费扣除1%。

高邮市数据局2025年度高邮市新一代电子政务外网升级改造项目

综合考核评分表

（     月  日-    年  月  日）

| 评分项目 | 标准分值 | 内容和标准 | 积分方法 | 得分 | 得分详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统、线路巡检 | 40 | - 定期开展政务外网接入单位现场巡检工作，重要单位每季度现场巡检一次、一般单位每年巡检一次。核心设备每月巡检一次。 - 每季度由采购人抽查5-8家单位线路是否运行正常。 | 1、未按时巡查，每次扣1分；因未巡查，致未能及时发现设备或线路故障的，每次扣2分。 3.季度抽查，发现线路故障的，每发现一家扣1分。 总扣分不超过20分。 |  |  |
| 设备安全修复 | 20 | 根据各级网络安全通报、等保测评建议及时完成设备安全漏洞修复。 | 未按计划完成的，每次扣1分；导致严重后果的，每次扣2分；总扣分不超过10分。 |  |  |
| 故障修复 | 25 | 根据项目需求和合同约定对发生的故障及时响应、处理并修复。 | 障碍未在合同约定时间内修复，每次扣1分；由于障碍未及时处理造成影响的，每次扣2分。总扣分不超过15分。 |  |  |
| 服务质量 | 15 | 与采购人及接入单位沟通态度良好，及时完成新增紧急工作任务。 | 与采购人及接入单位沟通态度不好，接到投诉每次扣1分。总扣分不超过10分。 |  |  |

总分：                                招标单位负责科室签字：

备注：每季度进行一次考核打分，四个季度平均分为年度考核结果。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价 格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分10分。其它投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 技术性能 （30分） | 投标人提供的服务配套设备的技术参数完全满足招标文件要求的，得满分30分。招标文件服务要求中加“★”号条款有一项不满足扣2分，扣完为止。 （投标人须在响应偏离表中逐条列出偏离情况并提供按招标文件要求提供相应的证明材料，未根据要求提供相关证明材料视为负偏离。提供虚假材料者按无效投标处理。） |
| 服务方案 （35分） | 1、服务工期方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 2、新一代电子政务外网市级固网新平面服务方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | - 3、新一代电子政务外网安全保障服务方案（5分） - 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 4、新一代电子政务外网项目集成和线路改造服务方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 5、日常运维服务方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 6、培训服务方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 7、应急保障方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 企业实力 （20分） | 1、企业资质（共计2 分） 投标人应具备与本项目相关的资质，包括： 1）信息安全管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； 2）信息技术服务管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； （投标人须提供有效的证书原件，扫描上传） |
|  | 2、企业业绩（共计9分） 投标人自2022年1月1日以来（以合同书签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个案例得1.5分，满分9分。 （投标人须提供案例合同原件，扫描上传） |
|  | 3、企业投入项目人员（共计9分） （1）项目经理（1人）（3分） ①具备信息系统项目管理师证书（高级）（工信部颁发），提供得1.5分，其他不得分； ②具备系统规划与管理师证书（高级）（工信部颁发），提供得1.5分，其他不得分。 （2）项目组人员（除项目经理）（3人）（6分） ①具备信息系统项目管理师证书（高级）（工信部颁发），提供得1分，其他不得分； ②具备信息安全保障人员认证证书（中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发，原中国网络安全审查技术与认证中心。），提供得1分，其他不得分。 ③具备注册信息安全工程师证书（中国信息安全测评中心颁发），提供得1分，其他不得分； ④具备系统集成项目管理师证书（中级）（工信部颁发），提供得1分，其他不得分； ⑤具备IT服务项目经理证书（中国电子技术标准化研究院颁发），提供得1分，其他不得分； ⑥具备网络管理员证书（工信部颁发），提供得1分，其他不得分。 （投标人须提供有效的证书原件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传。） |
| 售后服务 （5分） | - 1、售后服务方案（5分） - 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心高邮分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心高邮分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。相关企业（含联合体中的小微企业、签订采购包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（ □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（ □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心高邮分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。