- 招　标　文　件

项目名称：2025-2027年城区城市桥梁定期检测项目

项目编号：JSZC-320582-SZZH-G2025-0014

项目属性：服务类

江苏正华新工程咨询有限公司

二〇二五年六月

总  目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法与评标标准	90

第六章 投标文件格式	93

- 投标邀请

- 2025-2027年城区城市桥梁定期检测项目JSZC-320582-SZZH-G2025-0014招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取电子招标文件，并于2025年6 月 26日 13:30（北京时间）前上传电子投标文件。

- 项目概况

项目名称：2025-2027年城区城市桥梁定期检测项目

项目编号：JSZC-320582-SZZH-G2025-0014

预算金额：1270000元。

最高限价：1270000元。

- 采购需求：本项目是张家港市住房和城乡建设局申请采购的2025-2027年城区城市桥梁定期检测项目，检测范围为2025-2027年城区桥梁的常规定期检测、结构定期检测及谷渎港（沙洲路-暨阳路）沿线河道两侧景观平台检测，全部检测任务分三年完成。具体详见招标文件第四章项目需求。

- 合同履行期限：自合同生效之日起3年（具体时间以合同签订为准）。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不允许进口产品投标。

- 供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件的扫描件）；

（7）关于资格证明文件的书面承诺。

（二）.落实政府采购政策需满足的资格要求:

（1）本项目专门面向中小企业采购。

注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）本项目的特定资格要求：（1）投标人须具有国家行政主管部门颁发的有效的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书（或公路工程甲级质量检测机构资质证书）或公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构等级证书（或公路工程桥梁隧道工程专项质量检测机构资质证书），且证书上的单位名称必须与投标人名称完全一致。

（2）投标人须具有省、直辖市或国家计量行政部门颁发的有效期内的《CMA计量认证》证书，且证书上的单位名称必须与投标人名称完全一致。

- 获取招标文件

- 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

- 方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 售价：0.00元

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年6月26日13:30(北京时间)

地点：苏采云系统

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.CA证书办理

- 供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

- 2.参与采购活动

- 供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动。

- 3.电子投标准备

- 供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

- 4.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

- 注册咨询：18261002950；

- CA技术咨询电话：400-608-6099；

- 签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

- 系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

- 5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 6.招标文件澄清或者修改内容及项目相关情况的告知方式：将在“江苏政府采购网、苏州市政府采购网”公告的方式告知，投标人可自行查看并下载。

- 7.投标保证金：本次招标不收取投标保证金。

8.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 对本次招投标活动询问联系方式

- 采购人信息

名称：张家港市住房和城乡建设局

联系人：庞群飞

联系方式：0512-35028962

- 采购代理机构信息

名称：江苏正华新工程咨询有限公司

地址：苏州高新区横塘宝带西路 1566号2幢13楼

联系方式：18013098783

3.项目联系方式

项目联系人：孙明珠

联系电话：18013098783

- 投标人须知

  - 总则

- 招标方式

  - 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 合格的投标人

  - 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

  - 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 适用法律

  - 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标采购代理机构收取代理服务费由中标单位支付，代理服务费用为3594元。该费用由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

- 招标文件的约束力

  - 投标人一旦在“苏采云”平台上获取了本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

  - 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件有以下部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏正华新工程咨询有限公司联系解决。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清及修改

  - 在提交投标文件截止之日前，招标人、采购代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

  - 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

  - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与江苏正华新工程咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

  - 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

  - 投标人编写的投标文件应包括招标文件中第六章投标文件格式中相关内容。

  - 投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 投标函和开标一览表

  - 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

  - 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表或经费测算明细表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 投标配置与分项报价表或经费测算明细表

  - 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

  - 标的物

    - 采购人需求的相关服务等。

    - 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

  - 投标货币：投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

  - 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

    - 项目总价：项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险、专家咨询费、评审费等）、服务所用设备工具购置（租赁）及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不提供辅助工作，不再支付与桥梁检测相关的其他费用。

    - 项目单价按投标配置及分项报价表或经费测算明细表中要求填报。

  - 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 技术及服务方案

  - 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

  - 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 投标人情况介绍

  - 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 投标保证金

  - 本次招标不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标有效期为江苏正华新工程咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，江苏正华新工程咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏正华新工程咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 投标文件签署

  - 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

  - 投标文件的制作、上传、提交

- 投标文件的制作

  - 投标人应当按照《苏采云系统操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止日期

  - 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

  - 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

  - 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

  - 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投投标人在提交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统操作手册》。

  - 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

  - 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

  - 开标与评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

  - 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

  - 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

  - 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

  - 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 评标过程的保密与公正

  - 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

  - 在评标过程中，如果投标人试图向江苏正华新工程咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

  - 投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 投标的澄清

  - 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

  - 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或被授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

  - 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

  - 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 对投标文件的初审

  - 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

    - 资格性审查：采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

      - 关于信用查询：

        - 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定，将对供应商进行信用查询。

        - 查询时间：投标文件提交截止时间。

        - 查询渠道：将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

        - 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

    - 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定通过苏采云系统告知投标人并经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

  - 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 无效投标条款和废标条款

  - 无效投标条款

    - 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

    - 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

    - 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

    - 投标文件中任何有选择的报价；

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；

    - 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

    - 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

    - 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

    - 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

    - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

    - 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的或未通过符合性审查的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

    - 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

  - 废标条款

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

    - 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

  - 定标

- 确定中标单位

  - 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

  - 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

  - 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

- 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 其他不符合法律、法规规定的。

- 质疑

  - 质疑形式

    - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内。通过书面形式提出质疑，涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向采购代理机构提出。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

    - 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函江苏正华新工程咨询有限公司有权不予受理。

  - 特别提示

    - 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。故对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的，请将合法获取招标文件时的“投标供应商确认函”证明材料与质疑函同时提交，否则将不予受理。

    - 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

    - 供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或江苏正华新工程咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

  - 其他

    - 采购人或江苏正华新工程咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 中标通知书

  - 在中标结果确定后2个工作日内，代理机构向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 授予合同

- 签订合同

  - 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

  - 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 货物和服务的追加、减少和添购。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

  - 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 履约保证金

  - 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。

  - 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 监督和公证

  - 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

- 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏正华新工程咨询有限公司          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：           （           元）人民币。

本项目检测费单价（中标单价）为全费用固定单价。全费用固定单价为乙方完成单座桥梁相应检测工作或谷渎港景观平台相应检测工作所需一切费用的总和；以上全费用固定单价均包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险、专家咨询费、评审费等）、服务所用设备工具购置（租赁）及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不提供辅助工作，不再支付与桥梁检测相关的其他费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供服务等涉及到的知识产权和所提供的技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、履约保证金

5.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

5.2合同履行完毕，甲方付清全部合同金额的同时退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

5.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

5.4按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

六、转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

6.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、服务期限：

八、货款支付

8.1结付程序：

8.2结付期限：

8.3乙方收款账户：

8.4甲方合同款支付方式：   （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

九、税

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、双方权利义务

10.1 甲方的权利和义务。

（1）甲方有权监督乙方的工作进度，并实时了解项目进展情况。

（2）甲方要求乙方提前交付成果时，乙方应积极协助完成。

（3）审定乙方拟定的桥梁检测方案和管理制度；对乙方提交的检测成果进行验收，并提出修改指导意见与建议。

（4）甲方有权根据项目的工作内容和成果要求，对乙方项目组主要成员的构成提出要求。在合同履行过程中，甲方如发现乙方项目组主要成员无法胜任工作或履行本合同义务或对乙方项目组主要成员提供的服务不满意的，有权要求乙方替换项目组主要成员，乙方应当无条件予以更换。乙方拒绝更换的，甲方有权单方解除合同，乙方应按照合同总金额的20%向甲方支付违约金、并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

（5）甲方应向乙方在合理且可行范围内提供相关基础资料和保障支持，甲方应当积极主动的配合并协调相关部门配合乙方开展桥梁检测服务工作，对乙方提出的要求应当明确、合理。

（6）甲方应及时组织各阶段成果的汇报、审查、验收等工作，并及时将审查、验收结果提交给乙方。

（7）甲方有责任妥善保存和提供与本次桥梁检测服务相关的各项业务资料。

10.2 乙方的权利和义务

（1）签订合同后，乙方应制订桥梁检测工作细则，经甲方批准后严格执行。

（2）乙方必须严格按照现行的法律、法规和技术标准、规范、规程以及本合同约定的工作内容、技术标准、进度和成果要求进行工作，对其提交的成果质量负责，并承担由于质量不符合要求所带来的相关责任。如因乙方原因，致使检测对象管理单位未能及时进行必要处理，而导致检测对象发生安全事故的，乙方应承担必要的过错责任，造成人员人身安全损害及财产损失的，乙方应承担责任范围内的赔偿责任。

（3）乙方应按照投标文件确定的项目服务团队组成项目组。乙方必须保证按甲方要求配备足够的技术人员投入到本项目的服务中，在项目实施过程中，未经甲方批准，乙方不得随意更换项目组成员。乙方实际参与本项目服务的人员与乙方中标的投标书不符的，甲方有权要求乙方停工整改，由此造成的工期延误等责任由乙方承担。

（4）乙方应配合甲方组织、举办本桥梁检测项目各工作阶段的汇报、审查、验收等工作，并负责解答相应的技术问题。

（5）乙方应在合同约定及甲方要求的时间内完成相应的桥梁检测工作，并在检测完毕后向甲方提供检测评估报告成果和数据，并对其完整性、准确性负责。

（6）对于已经提交成果验收的各阶段成果文件，乙方必须按照甲方提供的书面验收意见进行修改和完善，并向甲方提供相应的书面报告说明成果修改的详细情况。未经甲方同意，乙方不得随意修改已经验收的成果文件。

（7）乙方对其工作人员在合同履行期间的一切行为负责，期间发生的一切安全事故责任及因此发生的人身或财产损害赔偿和其他费用均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

（8）乙方有义务按照项目进度计划，阶段性地向甲方反馈项目实施情况并提供项目成果。

（9）乙方应当勤勉、尽责地完成本合同所列服务事项。

（10）合同履行期间及终止后，乙方必须采取措施对本项目服务过程中的数据、技术文档等资料或乙方因履行本合同所接触或知晓的甲方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、任何技术性资料、以及甲方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）保密，非由法律规定、甲方所在地政府要求或者取得甲方书面同意，不得向任何第三方披露。由于乙方原因导致的上述资料泄密，乙方必须承担一切责任和损失。

（11）本合同终止后或收到甲方的书面要求后，乙方应立即归还全部保密信息资料和文件。如果该资料属于不能归还的形式，则应当删除或销毁。

（12）项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。

（13）乙方要根据现场特点，按照国家相关规定，加强检测现场安全管理、文明施工。加强现场检测人员的安全意识，进入检测现场需配备安全帽、反光安全服及其它必要的安全防护措施，对参加检测人员进行安全培训及安全技术交底，使每个职工自觉遵守安全操作规程，严格遵守各项安全生产管理制度；乙方除应为现场检测相关人员提供的必要的劳动保护条件外，还应为其办理人身安全保险和意外伤害保险（保险种类由乙方自行选择）；乙方应制定合理的交通疏导措施，保证检测现场的安全、有序和道路通畅，必要时须到交通管理部门办理必要的工作手续，相关费用计入报价中；检测工作进行时和完工后要保证作业场地整洁、无积水和杂物，保护好工作现场周围的建筑物、各类管线等设施；乙方人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

十一、服务质量

11.1 乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标，甲方根据国家有关规定、招标文件、乙方的投标文件以及合同（包括补充协议）约定的内容和验收标准进行验收，验收情况作为支付合同价款的依据。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定，因此产生的费用由过失方承担。

11.2 甲方拥有本合同项目的所有中间成果和最终成果，以及与之相关的所有权利。

11.3 甲乙双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

十二、违约责任

12.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定服务目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

12.2 乙方违反合同的约定，未能达到约定的服务目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

12.3 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，责任方须按本合同的有关规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。如双方签订补充协议，则以补充协议的约定为准。

12.4因乙方原因造成的工期延误，乙方按照每天1%的比例向甲方支付违约金，计算基础为当年度检测工作所对应的合同价。逾期十五日以上时，甲方有权单方面终止合同，由此造成的责任和甲方的经济损失均由乙方承担。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十五、合同其他文件

15.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)乙方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编，经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

16.3本合同载明的各方地址为当事人在履行合同及合同纠纷过程中向对方通知（或者送达）各类文书的有效地址，任何一方地址变更后均需在3个工作日内书面通知对方，在未书面通知前按合同载明地址通知或者送达的，均视为有效通知和送达。

16.4本合同一式六份，以简体中文书写，具有同等法律效力，甲方三份、张家港市政府采购管理中心、乙方和招标代理机构各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 代理机构：江苏正华新工程咨询有限公司 经办人： 联系电话： | 备案方：张家港市政府采购管理中心 |

- 项目需求

- 清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年城区城市桥梁定期检测项目 | 1 | 项 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本情况 | 1.1采购范围及内容： 2025-2027年张家港城区城市桥梁的常规定期检测、结构定期检测以及谷渎港（沙洲路-暨阳路）沿线河道两侧景观平台检测，全部检测任务分三年完成（各年度检测清单参考四、其他部分）。 1.2目标及要求： 通过专业检测设备和手段对桥梁进行常规定期检测及结构定期检测，对景观平台进行相关检测，发现桥梁及景观平台病害，对桥梁及景观平台状况进行评估分级，提出维修、加固建议，并出具检测评估报告。 |
| 2 | 检测的标准及依据 | 2.1依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）和《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233-2015）及行业现行有关规范和桥梁竣工图等。 注： （1）上述标准、规范等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行，并且应满足合同条款的要求； （2）在服务期内，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范。 |
| 3 | 检测服务内容 | 3.1桥梁常规定期检测服务内容 包含但不限于以下内容： （1）桥梁结构的外观检测，包括桥梁结构尺寸，外观缺陷等，分为桥面系、上部结构、下部结构三大部分。桥面系包含桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等，上部结构包含主梁、主桁架、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等，下部结构包含支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况等； 3.2桥梁结构定期检测服务内容 外观检测、结构检测，包含但不限于以下内容： （1）桥梁结构的外观检测，包括桥梁结构尺寸，外观缺陷等，分为桥面系、上部结构、下部结构三大部分。桥面系包含桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等，上部结构包含主梁、主桁架、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等，下部结构包含支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况等； （2）桥梁结构各构件的砼强度以及砼的碳化深度检测； （3）桥梁结构主要构件的表层钢筋的保护层检测； （4）桥梁结构主要构件的表层钢筋锈蚀情况检测； （5）桥梁裂缝检测包括裂缝的位置、长度、宽度、有代表性裂缝的深度； （6）桥梁结构物的几何线性（桥面相对高程、拱轴线偏位）； （7）河道的淤积、冲刷等现象，记录水位； （8）特殊结构专项检测：I类养护桥梁结构变位，斜拉索桥拉力检测，系杆拱桥吊杆拉力检测，钢管内砼密实度检测，拱桥及软弱地基桥梁沉降检测； （9）桥梁结构检算。 3.3谷渎港（沙洲路-暨阳路）沿线河道两侧景观平台检测服务内容 （1）钢梁腐蚀检测 重点检测悬挑段工字钢表面锈蚀深度（需使用超声波测厚仪），特别是驳岸外侧暴露部位，腐蚀速率超过0.1mm/年需预警；检查混凝土地梁包裹段内部钢梁是否因长期潮湿环境产生锈胀裂缝。 （2）连接节点可靠性评估 焊接节点：采用超声波探伤检测焊缝内部缺陷（如气孔、夹渣），重点关注悬挑端头与主梁连接处情况。 螺栓连接：检查高强螺栓是否松动（扭矩扳手复测预紧力），螺栓孔周围是否有裂纹扩展。 （3）对钢梁、平台整体、石驳岸的变形度、倾斜度进行检测。 （4）混凝土表观缺陷，钢结构表观缺陷。材质状况检测:包含混凝土强度，保护层厚度，碳化深度，钢结构焊缝检测，钢结构涂层厚度检测。 给出结论是否符合相关规范要求。 （5）荷载承载能力验证 现场荷载试验：按实际使用工况（如密集人流）加载，监测悬挑端挠度（限值L/250）及混凝土地梁变形。 钢梁疲劳寿命评估：根据13年使用周期及动荷载频率，计算疲劳损伤系数。 （6）悬挑锚固可靠性 检查地梁内工字钢锚固长度是否符合规范（≥1.5倍梁高），锚固区混凝土是否存在开裂或剥落的情况； 采用地质雷达扫描驳岸与地梁界面，排查锚固钢筋锈蚀或脱粘。 （7）驳岸稳定性分析 检测驳岸石砌体裂缝分布及宽度，评估水流冲刷对基础稳定性的影响。 监测平台整体倾斜度（限值H/500），防止因不均匀沉降引发倾覆。 （8）木结构劣化评估 检测木板腐朽深度（需取样检测含水率及真菌侵蚀情况），重点排查行人通道区域。检查支撑木龙骨连接节点是否松动，是否存在虫蛀导致的承载力下降。 |
| 4 | 检测服务要求及结论 | 4.1桥梁常规定期检测服务要求及结论 （1）现场建立或校核桥梁基本数据表； （2）根据常规定期检查结果，进行桥梁状况的评估分级； （3）根据常规定期检测情况，填写状态评定表、结构缺陷记录表、特殊构件信息表和照片记录表。 （4）记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围和方案； （5）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查（专门检查）的要求； （6）对损坏严重、危及安全运行的危险桥梁，提出暂时限制交通的建议； （7）详细叙述检查部位的损坏程度及原因，并提出结构部件和总体的维修、加固或改建的建议方案。 （8）根据桥梁的技术状况，确定下次检查时间。 4.2桥梁结构定期检测服务要求及结论 （1）现场建立或校核桥梁基本数据表； （2）结构定期检测的原因、方法和评价结论； （3）根据定期检查结果，进行桥梁技术状况等级评定； （4）填写桥梁定期检查数据表，记录各部件缺损状况并配图片说明； （5）根据结构定期检测情况，填写状态评定表、结构缺陷记录表、特殊构件信息表和照片记录表； （6）通过材料取样试验确定材料特性、退化的程度和退化的性质，分析退化的原因，以及对结构性能和耐久性的影响； （7）通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施； （8）对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度检算，通过结构检算明确给出每座桥梁限载建议值； （9）详细叙述检查部位的损坏程度及原因，并提出结构部件和总体的维修、加固或改建的建议方案； （10）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查（专门检查）的要求； （11）对损坏严重、危及安全运行的危险桥梁，提出暂时限制交通的建议； （12）采用相关技术标准和数据分析，确定桥梁承载能力、抗倾覆能力及耐久性能； （13)根据现场维修情况，对比上一年度检测报告，对维修情况做出评价，将维修前后照片进行比对和评判。 （14）进一步检测、试验、结构分析评估及建议。 4.3谷渎港（沙洲路-暨阳路）沿线河道两侧景观平台检测服务要求及结论 （1）综合检测后测算观景平台承载能力，给出养护维修建议。 （2）建档立卡，对比往年检测情况，如有维修评判维修是否达到预期效果。 |
| 5 | 检测评定成果的提交形式 | 5.1各年度的桥梁（景观平台）检测评估报告在现场检查工作完成后提交，提交物为纸质报告文本四套（出版物）及电子文件一套（优盘或光盘），在采购人指定的桥梁信息系统中录入本次检测数据。检测结束后，需对桥梁（景观平台）检测评估报告进行专家评审，评审专家由采购人确定，采购人及相关人员参与评审会议，中标人需以PPT方式进行竣工情况汇报。中标人需根据专家评审意见对检测评估报告进行修改完善，并通过采购人最终确认。 5.2本项目分三年实施，各年度检测工作开工时间以采购单位书面通知为准。各年度检测工作完成期限为：自采购单位通知的开工之日起90日历天内完成当年度全部检测工作，并按要求提供各项检测报告及文件。 |
| 6 | 人员、设备、安全文明施工要求 | 6.1人员要求 （1）项目团队成员总人数不少于10名（包含项目负责人、技术负责人，且项目负责人和技术负责人不得兼任），且人员必须为本投标人正式员工。合同执行过程中，未经采购人同意，中标人不得随意更换项目团队成员。 （2）项目负责人（1名）应符合下列要求： 具有交通运输部公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书，副高级及以上技术职称，5年及以上桥梁检测工作经历，有承担过类似项目项目负责人或技术负责人的实践经历。 （3）技术负责人（1名）应符合下列要求： 具有交通运输部公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书，副高级及以上技术职称，5年及以上桥梁检测工作经历，有承担过类似项目项目负责人或技术负责人的实践经历。 （4）其他技术人员（不少于8名）应符合下列要求： 具有交通运输部公路水运工程助理及以上试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书，中级及以上技术职称。 注：请在投标文件中提供以上（2）至（4）项人员的相关证明材料：包含资格证书、职称证书、投标人为其缴纳的近三个月社保证明、类似项目合同（含能证明其参与或负责过类似项目的证明）。 |
|  |  | 6.2设备要求 （1）应配备桥梁检测车一辆（自有或租赁）。 注：请在投标文件中提供（1）设备的相关证明材料：自有桥梁检测车的（包含权属证明（《机动车登记证书》）、行驶证以及车辆的彩色图片）；租赁桥梁检测车的（包含出租方的权属证明（《机动车登记证书》）、行驶证、车辆的彩色图片及租赁合同）。 |
|  |  | （2）应配备非金属超声波砼探伤仪、CANIN钢筋锈蚀分析仪、手持式砼钢筋雷达、裂缝观察仪、回弹仪、钢筋保护层测厚仪、轻潜水设备、水下摄像机、数据采集仪、水准仪、全站仪、照相机、船、登高车等检测设备。 （3）投标文件确定的主要检测设备，如桥梁检测车、登高车等，实际进场不得减少与变更。 6.3安全文明施工要求 （1）中标人要根据现场特点，按照国家相关规定，加强检测现场安全管理、文明施工。加强现场检测人员的安全意识，进入检测现场需配备安全帽、反光安全服及其它必要的安全防护措施，对参加检测人员进行安全培训及安全技术交底，使每个职工自觉遵守安全操作规程，严格遵守各项安全生产管理制度。 （2）中标人除应为现场检测相关人员提供的必要的劳动保护条件外，还应为其办理人身安全保险和意外伤害险（保险种类由中标人自行选择）。 （3）中标人应制定合理的交通疏导措施，保证检测现场的安全、有序和道路通畅，必要时须到交通管理部门办理必要的工作手续，相关费用计入报价中；检测工作进行时和完工后要保证作业场地整洁、无积水和杂物，保护好工作现场周围的建筑物、及各类管线。 （4）因中标人原因所造成的一切不良后果及责任，均由中标人自行承担，并赔偿给采购人造成的损失。 |
| 7 | 技术方案要求 | 7.1投标人的方案中需包含但不限于以下内容： （1）项目理解认知 投标人针对本项目的理解认知（包括项目背景、服务需求、工作目标、实施思路）：要求对本项目背景、服务需求理解透彻，工作目标定位准确，实施思路合理、清晰。 （2）项目重难点分析及应对措施 投标人针对本项目提供的重难点分析及应对措施（结合本项目的关键技术问题及重难点分析，提出有针对性的应对措施）：要求重难点分析完整、应对措施切实可行。 （3）项目技术工作方案 投标人针对本项目提供的技术工作方案（包括检测工作的程序、内容、方法、检测频率、检测手段、检测资料及分析报告、最终报告的形成）：要求方案全面完善、科学合理、可行性高。 （4）项目实施进度保障措施 投标人针对本项目提供的实施进度保障措施（包括进度计划、节点安排，有效执行计划措施）：要求进度计划安排完善合理、节点明确、可行性强，保障措施完善。 （5）项目服务质量保障措施 投标人针对本项目提供的服务质量保障措施（包括具体实施前、中、后服务方案，服务响应时间承诺）：要求内容全面具体，科学合理，针对性强。 （6）项目安全文明保障措施 投标人针对本项目提供的安全文明保障措施（包括安全文明施工、现场交通疏导、现场人员组织管理）：要求内容全面具体，科学合理，针对性强。 （7）项目设备配置方案 投标人针对本项目提供的项目设备配置方案（结合项目需求中的设备要求）：要求配置方案全面完善、切实可行、科学合理。 7.2投标人需具有一定的承担类似项目的经验和能力： （1）投标人自2022年以来承担过类似项目业绩。 （2）投标人获得过行政部门颁发的荣誉。 7.3投标人需针对本项目提出其他可行的优惠条件及合理化建议。 |
| 8 | 其他要求 | 8.1中标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标人自行承担。 |
| 9 | 报价要求 | 9.1本项目检测费单价（中标单价）为全费用固定单价。 9.2全费用固定单价为乙方完成单座桥梁相应检测工作或谷渎港景观平台相应检测工作所需一切费用的总和；以上全费用固定单价均包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险、专家咨询费、评审费等）、服务所用设备工具购置（租赁）及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不提供辅助工作，不再支付与桥梁检测相关的其他费用。 9.3如有新增桥梁，根据检测类型（常规定期检测或结构定期检测），检测费执行相应的中标单价。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

自合同签订之日起3年。本项目分三年实施，各年度检测工作开工时间以采购单位书面通知为准。各年度检测工作完成期限为：自采购单位通知的开工之日起90日历天内完成当年度全部检测工作，并按要求提供各项检测报告及文件。

2 货款支付

2.1、结付程序

中标单位按本合同内容合格地履行服务义务后,凭验收报告、销售发票等到采购单位办理结算手续。

2.2、结付期限

本项目分三年实施，各年度检测工作完成后单独验收，检测费分年度支付。

2.3、结付标准

合同签订后30天内，采购单位支付合同价的10%作为预付款。

中标单位完成各年度检测工作，并按照要求提供各项检测报告及文件，经采购单位验收合格后，按以下方式支付相应年度检测费余款：

2025年检测费余款：完成2025年全部检测工作，经采购单位验收合格后30天内付清2025年检测费余款【需扣回2025年的预付款（2025年预付款=经采购单位确认的2025年检测费总额*10%），2025年检测费余款=经采购单位确认的2025年检测费总额*90%】（不计息），具体付款时间以财政拨款进度为准。

2026年检测费余款：完成2026年全部检测工作，经采购单位验收合格后30天内付清2026年检测费余款【需扣回2026年的预付款（2026年预付款=经采购单位确认的2026年检测费总额*10%），2026年检测费余款=经采购单位确认的2026年检测费总额*90%】（不计息），具体付款时间以财政拨款进度为准。

2027年检测费余款：完成2027年全部检测工作，经采购单位验收合格后30天内付清2027年检测费余款（需扣除已支付的预付款，2027年检测费余款=经采购单位确认的2027年检测费总额-合同价*10%+2025年和2026年已扣回的预付款）（不计息），具体付款时间以财政拨款进度为准。

履约保证金于本项目最后一次付款时返还（不计息）。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

张家港市城区城市桥梁定期检测参考清单（2025年）

| 编号 | 桥梁名称 | 所在路（河）名称 | 路段 范围 | 建成年月 | 结构类型 | 桥梁总长 | 桥梁总宽 | 跨径组合 | 设计荷载 | 养护 类别 | 近期检测年份 | 检测类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q011 | 暨阳湖大桥 | 暨阳湖大道 | 港城大道东 | 2003年12月 | 系杆 拱桥 | 144.00 | 35.00 | 32+80+32 | 汽 -超20 | Ⅰ类 | 2022 | 结构 定检 |
| Q029 | 迎庆桥 | 城北路 | 东环 路西 | 2012年9月 | 梁式桥 | 86.00 | 31.00 | 16*5跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q030 | 扬帆桥 | 城北路 | 长安 路东 | 2012年9月 | 梁式桥 | 25.08 | 28.80 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q038 | 聚龙桥 | 金港大道 | 沙洲路-南环路 | 2011年改建 | 梁式桥 | 26.00 | 27.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q043 | 松坟桥 | 公园路 | 暨阳西路北 | 2009年10月 | 梁式桥 | 50 | 33 | 14.5+22+13 | 城 - B | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q048 | 殷家巷桥 | 范庄弄 | 范庄小区北 | 80年代 | 梁式桥 | 4.80 | 5.50 | 4.8 | 汽-10 | Ⅴ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q054 | 观澜桥 | 泗杨路 | 国泰 路西 | 2010年 | 梁式桥 | 22.60 | 32.10 | 20 | 汽 -20 | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q069 | 郭家桥 | 永安路 | 人民西路南 | 2010年6月 | 梁式桥 | 58.00 | 28.80 | 16+22+20 | 城 - B | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q071 | 缇香桥 | 华昌路 | 南苑东路南 | 2009年2月 | 梁式桥 | 34.30 | 52.41 | 10+13+10 | 城-A | Ⅲ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q072 | 王四房桥 | 农联路 | 振兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 18.08 | 48.27 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q073 | 李家宕桥 | 农联路 | 长兴路-中兴路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 25.08 | 33.74 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q074 | 沙槽河桥 | 农联路 | 五联路-长兴路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 25.08 | 33.74 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q075 | 泾杭桥 | 江帆路 | 长兴路-中兴路 | 2012年8月 | 梁式桥 | 31.08 | 34.00 | 8+10+8 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q076 | 界柱头桥 | 江帆路 | 五联路-长兴路 | 2012年8月 | 梁式桥 | 25.08 | 34.00 | 6+8+6 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q077 | 青龙桥 | 小城河 | 河东路-河西路 | 2012年12月 | 梁式桥 | 26.40 | 24.00 | 6.7+13+6.7 | 城-A | Ⅴ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q078 | 新风桥 | 小城河 | 河东路-河西路 | 2012年2月 | 梁式桥 | 31.40 | 35.00 | 3.6+21+3.6 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q079 | 青龙南桥 | 小城河 | 河东路-河西路 | 2012年2月 | 拱式桥 | 29.10 | 5.00 | 29.1 | 人群荷载4KN/m2 | Ⅴ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q080 | 南门桥 | 小城河 | 朱港巷路与南门路 | 2010年10月 | 梁式桥 | 13.00 | 68.20 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q081 | 小河坝桥 | 小城河 | 长安路-港城大道 | 2010年10月 | 梁式桥 | 16.00 | 27.50 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q082 | 玉兰桥 | 玉兰路东延 | 华昌路-帝景豪园小区 | 2011年12月 | 梁式桥 | 18.08 | 29.00 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q083 | 乌沙里桥 | 中兴路 | 江帆路-农联路 | 2010年11月 | 梁式桥 | 25.08 | 34.00 | 6+8+6 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构 定检 |
| Q084 | 戴巷桥 | 一干河东路 | 长兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 21.08 | 32.00 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q085 | 东横泾桥 | 一干河东路 | 长兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 18.08 | 32.00 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q086 | 东田头桥 | 一干河东路 | 振兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 18.08 | 34.00 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q087 | 江帆桥 | 江帆路 | 振兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 15.08 | 37.34 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q088 | 陈三房桥 | 振兴路 | 江帆路-农联路 | 2011年12月 | 梁式桥 | 30.00 | 33.74 | 10+10+10 | 城-B | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q089 | 钱家巷桥 | 振兴路西延 | 一干河西路-华昌路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 30.08 | 38.75 | 25 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q090 | 四房巷桥 | 振兴路西延 | 长安路-一干河西路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 35.08 | 36.75 | 10+10+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q091 | 夏家宕桥 | 长兴路 | 农联路-杨锦公路 | 2010年10月 | 梁式桥 | 35.00 | 46.50 | 10+10+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q092 | 五联桥 | 五联路 | 农联路-杨锦公路 | 2011年8月 | 梁式桥 | 25.08 | 34.00 | 6+8+6 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q093 | 烟霞桥 | 小城河 | 王府广场西 | 2011年 | 梁式桥 | 27.00 | 6.00 | 24 | 人群荷载3.5kN/m2 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q094 | 水漾桥 | 小城河 | 王府广场东 | 2011年 | 梁式桥 | 36.00 | 5.00 | 34 | 人群荷载3.5kN/m2 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q096 | 永宁桥 | 港城大道 | 沙洲西路-小河坝路 | 2011年 | 梁式桥 | 37.00 | 51.70 | 10+16+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q097 | 旺家油车桥 | 暨阳西路西延（西） | 南庄路-疏港高速 | 2013年12月 | 梁式桥 | 25.04 | 46.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q098 | 猛将堂桥 | 暨阳西路西延（东） | 泗港路-南庄路 | 2013年12月 | 梁式桥 | 25.04 | 44.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q099 | 北门桥 | 梁丰路 | 河西路~河东路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 28.00 | 26.80 | 8+12+8 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q100 | 宝积桥 | 中兴路 西延 | 一干河西路-长安路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 25.00 | 34.00 | 25 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q108 | 李家桥 | 东苑路 | 蔡泾路-馨苑路 | 2013年12月 | 梁式桥 | 56.08 | 30.74 | 16*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q111 | 向阳桥 | 谷渎港 | 杨舍西街-梁丰路 | 2013年12月 | 梁式桥 | 20.00 | 4.00 | 20 | 人群荷载3.5kN/m2 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q112 | 沙洲湖1#景观桥 | 沙洲湖 东侧 | 张扬公路-振兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 30.00 | 5.00 | 10*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q113 | 沙洲湖2#景观桥 | 沙洲湖 东侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 24.00 | 5.00 | 8*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q114 | 沙洲湖3#景观桥 | 沙洲湖 东侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 30.00 | 5.00 | 10*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q115 | 沙洲湖4#景观桥 | 沙洲湖 西侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 30.00 | 5.00 | 10*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q116 | 沙洲湖5#景观桥 | 沙洲湖 西侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 24.00 | 5.00 | 8*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q117 | 沙洲湖6#景观桥 | 沙洲湖 西侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 15.00 | 5.00 | 5*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q118 | 沙洲湖7#景观桥 | 沙洲湖 东侧 | 沙洲湖大酒店周边 | 2013年9月 | 梁式桥 | 20.00 | 5.00 | 10*2跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q119 | 沙洲湖8#景观湖 | 沙洲湖 东侧 | 北二 环北 | 2013年9月 | 梁式桥 | 91.00 | 5.00 | 13*7跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q120 | 杭家堂桥 | 振兴路 南侧 | 华昌路-江帆路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 18.00 | 7.74 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q123 | 沈港巷大桥 | 百桥路 | 泗杨路-人民西路 | 2013年3月 | 梁式桥 | 66.00 | 36.00 | 22*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q125 | 美邻桥 | 华昌路 | 城北路-人民东路 | 2012年9月 | 梁式桥 | 13.42 | 48.25 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q126 | 老二房桥 | 一干河 西路 | 长兴路-振兴路 | 2013年7月 | 梁式桥 | 21.00 | 34.00 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q127 | 西横泾桥 | 一干河 西路 | 振兴路-张扬公路 | 2013年7月 | 梁式桥 | 18.00 | 34.00 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q134 | 坦石桥 | 城北路 | 华昌路-东苑路 | 2012年9月 | 梁式桥 | 47.00 | 26.00 | 13+16+13 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q135 | 文化桥 | 城北路 | 东苑路-老宅路 | 2012年9月 | 箱涵 | 11.70 | 27.00 | 4 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q136 | 钱家坝桥 | 城北路 | 老宅路-东二环 | 2012年9月 | 梁式桥 | 23.00 | 21.00 | 18 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q137 | 建农桥 | 建农路 | 港城车站南，新沙河上 | 2011年5月 | 梁式桥 | 47.00 | 16.00 | 13+16+13 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q142 | 百通桥 | 沙洲西路西延（西） | 南庄路-疏港高速 | 2012年5月 | 梁式桥 | 20.00 | 45.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q143 | 张义巷桥 | 沙洲西路西延（东） | 西二环-泗港路 | 2009年12月 | 梁式桥 | 60.00 | 46.75 | 20+20+20 | 城-A | Ⅲ类 | 2019 | 常规 定检 |
| Q037 | 职中桥 | 职中路 | 暨阳路北 | 2020年12月 | 梁式桥 | 62 | 26.50 | 20+22+20 | 汽 -20 | Ⅳ类 | / | 常规 定检 |
| Q042 | 东潘巷桥 | 朝阳弄 | 永安路东 | 1990年（估） | 梁式桥 | 13.00 | 8.75 | 13 | 汽-15 | Ⅴ类 | / | 常规 定检 |
| Q154 | 长黄港桥 | 一干河西路 | 张扬公路南 | 2013年 | 梁式桥 | 15.08 | 33.6 | 10 | 公路-Ⅱ级 | Ⅳ类 | / | 常规 定检 |
| Q132 | 沙洲湖大桥 | 振兴路 | 一干河西路-一干河东路 | 2013年9月 | 斜拉桥 | 270.00 | 34.50 | 25+110+110+25 | 公路I级 | Ⅰ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q001 | 席家巷桥 | 永安路 | 小河坝西路北 | 2005年7月 | 梁式桥 | 22.00 | 32.00 | 22 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q012 | 水川里桥 | 金港大道 | 暨阳湖大道南 | 2004年10月 | 梁式桥 | 16.00 | 42.50 | 16 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q036 | 龙潭南桥 | 梁丰路 | 龙潭路西 | 2016年11月 | 箱涵 | 20.50 | 9.20 | 5.5+7.5+5.5m | 城 - B | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q051 | 园林桥 | 园林路 | 梁丰路南 | 2016年11月 | 拱式桥 | 20.00 | 11.60 | 2*2+10+2*2 | 城 - B | Ⅴ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q057 | 仁心桥 | 暨阳湖大道东延 | 澳洋医院南 | 2015年1月 | 箱涵 | 15.00 | 35.48 | 6 | 城-B | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q068 | 仁义桥 | 南苑西路南侧 | 澳洋医院北门 | 2012年 | 箱涵 | 13 | 9.72 | 5 | 城-B | Ⅴ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q101 | 赵庄桥 | 赵庄路 | 馨苑路-南苑路 | 2014年8月 | 梁式桥 | 25.08 | 20.60 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q102 | 北庄桥 | 北庄路 | 馨苑路-暨阳湖大道 | 2014年12月 | 梁式桥 | 25.08 | 32.60 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q103 | 河西巷桥 | 梁丰路西延（西） | 泗港路-南庄路 | 2014年9月 | 梁式桥 | 25.54 | 32.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q104 | 曹巷头桥 | 梁丰路西延（东） | 南庄路-疏港高速 | 2014年9月 | 梁式桥 | 26.04 | 35.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q105 | 港西巷桥 | 海关路 | 振兴路-长兴路 | 2014年9月 | 梁式桥 | 30.08 | 34.00 | 25 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q106 | 南庄桥 | 南庄路 | 沙洲西路-梁丰西路 | 2013年12月 | 梁式桥 | 20.00 | 34.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q107 | 许巷桥 | 暨阳湖大道 | 新农路-河西南路 | 2010年11月 | 梁式桥 | 53.58 | 44.74 | 16*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q109 | 老宅桥 | 老宅路 | 暨阳东路-城北路 | 2009年5月 | 梁式桥 | 66.08 | 28.00 | 22*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q110 | 欣东桥 | 人民东路 | 东二环-蒋乘路 | 2014年12月 | 梁式桥 | 25.08 | 41.80 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q121 | 红光桥 | 赵庄路 | 馨苑路-南苑路 | 2014年10月 | 箱涵 | 15.00 | 26.00 | 6 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q128 | 施家湾桥 | 戴巷路 | 人民中路-长泾路 | 2014年9月 | 梁式桥 | 10.00 | 34.00 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q129 | 景巷里桥 | 戴巷路 | 张扬公路-振兴路 | 2014年9月 | 梁式桥 | 10.00 | 34.00 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q130 | 学子桥 | 东环路 | 人民中路-长泾路 | 2014年12月 | 梁式桥 | 25.00 | 37.60 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q131 | 蔡家巷桥 | 一干河东路 | 长泾路-张扬公路 | 2014年12月 | 箱涵 | 11.60 | 30.80 | 5+5 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q138 | 长泾湾桥 | 范庄路 | 人民中路-长泾路 | 2015年12月 | 梁式桥 | 10.00 | 16.60 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q139 | 钱家湾桥 | 人民西路西延 | 西二环-泗港路 | 2015年5月 | 梁式桥 | 62.00 | 44.60 | 20+22+20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q140 | 百家桥 | 义巷路 | 南庄路-疏港高速 | 2015年12月 | 梁式桥 | 25.00 | 32.60 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q141 | 河东海桥 | 河滨路 | 梁丰西路-沙洲西路 | 2015年12月 | 梁式桥 | 29.00 | 20.60 | 8+8+8 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q144 | 安康桥 | 河西南路 | 南苑西路-暨阳湖大道 | 2015年4月 | 梁式桥 | 16.00 | 35.60 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q145 | 白子港东桥 | 河西南路 | 暨阳湖大道-东苑路 | 2015年7月 | 梁式桥 | 25.00 | 32.60 | 25 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q146 | 锦程桥 | 锦程路 | 锦程路 | 2016年11月 | 梁式桥 | 42.00 | 15.00 | 13+16+13 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q147 | 大窑泾桥 | 南苑东路 | 镇中路东 | 2016年10月 | 箱涵 | 9.20 | 66.30 | 8 | 公路I级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q148 | 鹤港桥 | 南苑东路 | 蒋乘路东 | 2016年10月 | 刚构桥 | 296.28 | 40.50 | 4*20+（40+70+40）+3*20 | 城-A | Ⅲ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q149 | 庆丰桥 | 南苑东路 | 农鹿路东 | 2016年5月 | 梁式桥 | 48.00 | 43.20 | 16*3跨 | 公路I级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q150 | 西塘岸桥 | 南苑东路 | 锡张高速东 | 2016年5月 | 梁式桥 | 33.00 | 47.20 | 10+13+10 | 公路I级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q151 | 和平桥 | 南苑东路 | 西环路西 | 2016年5月 | 梁式桥 | 78.00 | 47.00 | 13+16+20+16+13 | 公路I级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q152 | 七里庙桥 | 泗港路 | 梁丰西路南 | 2014年9月 | 梁式桥 | 25.08 | 34.0 | 20 | 公路II级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q153 | 泗港中学桥 | 南庄新路 | 东横河上 | 2018年1月 | 梁式桥 | 67.12 | 31.6 | 20+22+20 | 公路-Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q155 | 华昌立交桥 | 华昌路 | 长途车站北 | 2017年7月 | 梁式桥 | 154.1 | 8.0 | 25*6跨 | 城-A级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q156 | 界路港桥 | 中兴路 | 华昌路西 | 2013年11月 | 梁式桥 | 35.08 | 34.0 | 10+10+10 | 公路-Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q157 | 陆巷桥 | 戴巷路 | 长兴路南 | 2016年11月 | 梁式桥 | 29.08 | 35.6 | 8+8+8 | 公路-Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q158 | 唐泾坝桥 | 中港花苑二期南门 | 南环路北 | 2011年1月 | 梁式桥 | 30.0 | 17.5 | 10+10+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q159 | 福利弄桥 | 福利弄 | 长安南路北 | 2011年1月 | 梁式桥 | 29.0 | 17.5 | 8+13+8 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规 定检 |
| Q002 | 奚港巷桥 | 永安路 | 梁丰西路南 | 2005年7月 | 梁式桥 | 33.00 | 32.00 | 10+13+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q003 | 白鹿桥 | 百桥路 | 小河坝西路北 | 2005年11月 | 梁式桥 | 39.00 | 39.50 | 13+13+13 | 城 - B | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q004 | 符家坝桥 | 百桥路 | 梁丰西路南 | 2004年12月 | 梁式桥 | 48.00 | 39.50 | 16+16+16 | 城 - B | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q005 | 景巷桥 | 国泰路 | 梁丰西路南 | 2006年7月 | 梁式桥 | 48.00 | 44.75 | 16+16+16 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q006 | 梁丰桥 | 国泰路 | 小河坝西路北 | 2006年7月 | 梁式桥 | 39.00 | 45.50 | 13+13+13 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q007 | 蔡家桥 | 国泰路 | 泗杨路北 | 2011年改建 | 梁式桥 | 54.00 | 32.60 | 16+22+16 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q008 | 城西桥 | 港城大道 | 泗杨路北 | 1993年（2001改建） | 梁式桥 | 54.00 | 50.00 | 16+22+16 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q009 | 湖滨北桥 | 港城大道 | 暨阳湖大道南 | 2003年12月 | 刚构桥 | 47.00 | 48.00 | 13+21+13 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q010 | 湖滨南桥 | 港城大道 | 暨阳湖大道南 | 2003年12月 | 梁式桥 | 220.00 | 48.00 | 20*11跨 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q013 | 西潘巷桥 | 暨阳西路 | 国泰中路西 | 2005年12月 | 梁式桥 | 39.00 | 42.50 | 13+13+13 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q014 | 邵巷桥 | 暨阳西路 | 永安路东 | 2006年9月 | 梁式桥 | 26.00 | 43.00 | 7+12+7 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q015 | 慕嘏桥 | 暨阳中路 | 河西路东 | 1985年（2001年改建） | 梁式桥 | 32.80 | 26.00 | 13.6+10.2+9 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q016 | 新市河北桥 | 暨阳东路 | 新市河路西 | 1992年（2007年改建） | 梁式桥 | 62.00 | 32.00 | 20+22+20 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q017 | 范庄桥 | 东环路 | 人民东路南 | 1992年（2006年改建） | 梁式桥 | 26.00 | 27.00 | 8+10+8 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q018 | 六渡桥 | 东环路 | 城北 路南 | 1983年（2006年改建） | 梁式桥 | 40.00 | 26.00 | 12+16+12 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q019 | 城南桥 | 东环路 | 金港大道东 | 2006年改建 | 梁式桥 | 42.00 | 30.00 | 4+7+20+7+4 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q020 | 关碑塘桥 | 南环路 | 金港大道西 | 1995年6月 | 盖板涵 | 4.00 | 26.20 | 3.6 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q021 | 东苑桥 | 东苑路 | 暨阳东路北 | 2006年12月 | 梁式桥 | 128.00 | 33.60 | 20+22*4（跨）+20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q022 | 东顺桥 | 东苑路 | 南苑东路南 | 2005年12月 | 梁式桥 | 16.00 | 33.60 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q023 | 勤丰西桥 | 人民东路 | 东苑 路东 | 2002年 | 梁式桥 | 10.00 | 40.00 | 10 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q024 | 青年桥 | 人民中路 | 东环 路西 | 1991年（2009改建） | 梁式桥 | 40.00 | 34.00 | 10+20+10 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q025 | 孔家塘桥 | 人民中路 | 长安 路东 | 1989年4月 | 梁式桥 | 14.00 | 42.50 | 14 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q026 | 纪澄河桥 | 人民中路 | 港城大道东 | 1995年（2009年改建） | 梁式桥 | 8.50 | 40.40 | 8 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q027 | 跃进河桥 | 人民西路 | 永安 路东 | 1998年（2009年改建） | 梁式桥 | 22.00 | 40.00 | 6+10+6 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q028 | 滋生桥 | 长安路 | 通运 路南 | 1988年（2004年改建） | 梁式桥 | 32.00 | 39.60 | 6+20+6 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q031 | 界泾桥 | 沙洲东路 | 华昌 路东 | 1995年（2015年改建） | 梁式桥 | 8.00 | 29.00 | 8 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q032 | 城东桥 | 沙洲东路 | 东环 路东 | 1982年（2015年改建） | 梁式桥 | 58.00 | 27.47 | 6+13+20+13+6 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q033 | 水抱桥 | 沙洲西路 | 永安 路东 | 2006年9月 | 梁式桥 | 18.00 | 46.00 | 18 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q034 | 八房桥 | 谷渎港 | 长安 路东 | 1992年1月 | 梁式桥 | 26.00 | 12.50 | 16.5 | 汽 -15 | Ⅴ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q035 | 三角泾头桥 | 梁丰路 | 国泰 路西 | 2006年9月 | 梁式桥 | 39.00 | 26.50 | 13+13+13 | 城 - B | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q039 | 华昌桥 | 华昌路 | 暨阳 东路北 | 2003年（2017年改建） | 梁式桥 | 62.00 | 32.00 | 20+22+20 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q040 | 新庄河桥 | 南苑东路 | 新市河路西 | 2003年（2017年改建） | 梁式桥 | 54.00 | 32.00 | 16+22+16 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q041 | 通运西桥 | 通运路 | 港城大道东 | 1999年4月 | 梁式桥 | 23.00 | 15.00 | 5+13+5 | 汽 -20 | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q044 | 公园桥 | 公园路 | 人民 路南 | 2000年改建 | 梁式桥 | 7.70 | 27.00 | 5.1 | 汽-15 | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q045 | 国贸弄桥 | 国贸弄 | 公园 路西 | 1981年（估） | 梁式桥 | 5.20 | 5.05 | 5.1 | 汽-10 | Ⅴ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q046 | 谷城巷桥 | 谷城巷 | 公园 路东 | 1981年（估） | 梁式桥 | 11.20 | 5.15 | 3.1+5.2+3.1 | 汽-10 | Ⅴ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q047 | 东坝头桥 | 财苑宾馆 | 东环 路西 | 1981年（估） | 梁式桥 | 5.00 | 5.15 | 5 | 汽-10 | Ⅴ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q049 | 张家巷桥 | 万红菜场旁 | 永安 路东 | 1990年（估） | 梁式桥 | 21.20 | 13.00 | 5.2+6+5.2 | 汽-15 | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q050 | 龙潭桥 | 龙潭路 | 暨阳西路北 | 1982年（1998年改建） | 梁式桥 | 54.00 | 18.95 | 16+22+16 | 汽 -20 | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q052 | 恒河桥 | 恒河路 | 港城大道东 | 2000年（估） | 梁式桥 | 13.65 | 19.00 | 13 | 汽-15 | Ⅴ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q053 | 万红桥 | 泗杨路 | 永安 路东 | 1997年 | 拱式桥+梁式桥 | 14 | 28 | 8.6 | 汽 -20 | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q055 | 长泾桥 | 长泾路 | 人民 路北 | 1991年（2002改建） | 梁式桥 | 33 | 16.90 | 10+10+10 | 汽 -20 | Ⅴ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q056 | 长浜河桥 | 长安北路 | 张扬公路北 | 1990年（估） | 梁式桥 | 14.8 | 27.85 | 4.8 | 汽-15 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q058 | 育才西桥 | 育才路 | 新市河路东 | 1990年（估） | 梁式桥 | 15.60 | 5.00 | 5.3+5+5.3 | 汽-15 | Ⅴ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q059 | 育才东桥 | 育才路 | 花园浜路西 | 1990年（估） | 梁式桥 | 12.30 | 6.00 | 5.4+5+1.9 | 汽-15 | Ⅴ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q060 | 勤丰东桥 | 人民东路 | 老宅 路东 | 2002年 | 梁式桥 | 10.60 | 40.00 | 10 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q061 | 下界泾桥 | 暨阳东路 | 华昌 路东 | 2007年11月改建 | 梁式桥 | 13.00 | 41.40 | 13 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q062 | 蔡泾河桥 | 馨苑路 | 馨苑 路南 | 2004年 | 梁式桥 | 12.80 | 32.40 | 13 | 城 - B | Ⅴ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q063 | 华昌南桥 | 华昌路 | 振兴中路北 | 2007年12月 | 梁式桥 | 20.00 | 46.00 | 20 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q064 | 华昌北桥 | 华昌路 | 长兴中路北 | 2007年12月 | 梁式桥 | 20.00 | 46.00 | 20 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q065 | 大学城桥 | 长兴中路（东桥） | 华昌 路西 | 2007年9月 | 梁式桥 | 20.00 | 45.00 | 20 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q066 | 黄家港桥 | 长兴中路（西桥） | 一干河东路东 | 2007年9月 | 梁式桥 | 16.00 | 45.00 | 16 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q067 | 清水湾桥 | 永安路 | 小河坝西路北 | 2000年（估） | 梁式桥 | 9.90 | 31.60 | 10 | 城 - B | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q070 | 南泾河西桥 | 华昌路 | 振兴路-张扬公路 | 2007年12月 | 梁式桥 | 19.70 | 46.00 | 16 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q095 | 小城河桥 | 小城河 | 苏果超市前 | 2010年10月改建 | 梁式桥 | 10.00 | 34.50 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q122 | 海关南桥 | 海关路 | 张扬公路-振兴路 | 2012年11月 | 箱涵 | 17.16 | 32.50 | 6 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q124 | 仲家圩桥 | 港城大道北延段 | 北二环-长兴路 | 2011年改建 | 箱涵 | 11.92 | 42.50 | 4 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
| Q133 | 长兴大桥 | 长兴路 | 一干河西路-一干河东路 | 2013年9月 | 拱式桥 | 199.66 | 44.50 | 19.36*2+19.942*2+22.488*2+25.024*2+26（跨中） | 公路I级 | Ⅲ类 | 2024 | 常规 定检 |
|  | 河道两侧景观平台 | 谷渎港沿线 | 沙洲路-暨阳路 | 2012年 | 河道两侧景观平台 |  |  |  | 需检测的景观平台数量、规模等情况由投标单位自行现场踏勘。 |  |  |  |

张家港市城区城市桥梁定期检测参考清单（2026年）

| 编号 | 桥梁名称 | 所在路（河）名称 | 路段 范围 | 建成年月 | 结构 类型 | 桥梁总长 | 桥梁总宽 | 跨径组合 | 设计荷载 | 养护类别 | 近期检测年份 | 检测类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q011 | 暨阳湖大桥 | 暨阳湖 大道 | 港城大道东 | 2003年12月 | 系杆 拱桥 | 144.00 | 35.00 | 32+80+32 | 汽 -超20 | Ⅰ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q029 | 迎庆桥 | 城北路 | 东环 路西 | 2012年9月 | 梁式桥 | 86.00 | 31.00 | 16*5跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q030 | 扬帆桥 | 城北路 | 长安路东 | 2012年9月 | 梁式桥 | 25.08 | 28.80 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q038 | 聚龙桥 | 金港大道 | 沙洲路-南环路 | 2011年改建 | 梁式桥 | 26.00 | 27.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q043 | 松坟桥 | 公园路 | 暨阳西路北 | 2009年10月 | 梁式桥 | 50 | 33 | 14.5+22+13 | 城 - B | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q048 | 殷家巷桥 | 范庄弄 | 范庄小区北 | 80年代 | 梁式桥 | 4.80 | 5.50 | 4.8 | 汽-10 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q054 | 观澜桥 | 泗杨路 | 国泰路西 | 2010年 | 梁式桥 | 22.60 | 32.10 | 20 | 汽 -20 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q069 | 郭家桥 | 永安路 | 人民西路南 | 2010年6月 | 梁式桥 | 58.00 | 28.80 | 16+22+20 | 城 - B | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q071 | 缇香桥 | 华昌路 | 南苑东路南 | 2009年2月 | 梁式桥 | 34.30 | 52.41 | 10+13+10 | 城-A | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q072 | 王四房桥 | 农联路 | 振兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 18.08 | 48.27 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q073 | 李家宕桥 | 农联路 | 长兴路-中兴路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 25.08 | 33.74 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q074 | 沙槽河桥 | 农联路 | 五联路-长兴路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 25.08 | 33.74 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q075 | 泾杭桥 | 江帆路 | 长兴路-中兴路 | 2012年8月 | 梁式桥 | 31.08 | 34.00 | 8+10+8 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q076 | 界柱头桥 | 江帆路 | 五联路-长兴路 | 2012年8月 | 梁式桥 | 25.08 | 34.00 | 6+8+6 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q077 | 青龙桥 | 小城河 | 河东路-河西路 | 2012年12月 | 梁式桥 | 26.40 | 24.00 | 6.7+13+6.7 | 城-A | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q078 | 新风桥 | 小城河 | 河东路-河西路 | 2012年2月 | 梁式桥 | 31.40 | 35.00 | 3.6+21+3.6 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q079 | 青龙南桥 | 小城河 | 河东路-河西路 | 2012年2月 | 拱式桥 | 29.10 | 5.00 | 29.1 | 人群荷载4KN/m2 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q080 | 南门桥 | 小城河 | 朱港巷路与南门路 | 2010年10月 | 梁式桥 | 13.00 | 68.20 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q081 | 小河坝桥 | 小城河 | 长安路-港城大道 | 2010年10月 | 梁式桥 | 16.00 | 27.50 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q082 | 玉兰桥 | 玉兰路东延 | 华昌路-帝景豪园小区 | 2011年12月 | 梁式桥 | 18.08 | 29.00 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q083 | 乌沙里桥 | 中兴路 | 江帆路-农联路 | 2010年11月 | 梁式桥 | 25.08 | 34.00 | 6+8+6 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q084 | 戴巷桥 | 一干河东路 | 长兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 21.08 | 32.00 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q085 | 东横泾桥 | 一干河东路 | 长兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 18.08 | 32.00 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q086 | 东田头桥 | 一干河东路 | 振兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 18.08 | 34.00 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q087 | 江帆桥 | 江帆路 | 振兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 15.08 | 37.34 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q088 | 陈三房桥 | 振兴路 | 江帆路-农联路 | 2011年12月 | 梁式桥 | 30.00 | 33.74 | 10+10+10 | 城-B | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q089 | 钱家巷桥 | 振兴路西延 | 一干河西路-华昌路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 30.08 | 38.75 | 25 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q090 | 四房巷桥 | 振兴路西延 | 长安路-一干河西路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 35.08 | 36.75 | 10+10+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q091 | 夏家宕桥 | 长兴路 | 农联路-杨锦公路 | 2010年10月 | 梁式桥 | 35.00 | 46.50 | 10+10+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q092 | 五联桥 | 五联路 | 农联路-杨锦公路 | 2011年8月 | 梁式桥 | 25.08 | 34.00 | 6+8+6 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q093 | 烟霞桥 | 小城河 | 王府广场西 | 2011年 | 梁式桥 | 27.00 | 6.00 | 24 | 人群荷载3.5kN/m2 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q094 | 水漾桥 | 小城河 | 王府广场东 | 2011年 | 梁式桥 | 36.00 | 5.00 | 34 | 人群荷载3.5kN/m2 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q096 | 永宁桥 | 港城大道 | 沙洲西路-小河坝路 | 2011年 | 梁式桥 | 37.00 | 51.70 | 10+16+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q097 | 旺家油车桥 | 暨阳西路西延（西） | 南庄路-疏港高速 | 2013年12月 | 梁式桥 | 25.04 | 46.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q098 | 猛将堂桥 | 暨阳西路西延（东） | 泗港路-南庄路 | 2013年12月 | 梁式桥 | 25.04 | 44.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q099 | 北门桥 | 梁丰路 | 河西路~河东路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 28.00 | 26.80 | 8+12+8 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q100 | 宝积桥 | 中兴路西延 | 一干河西路-长安路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 25.00 | 34.00 | 25 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q108 | 李家桥 | 东苑路 | 蔡泾路-馨苑路 | 2013年12月 | 梁式桥 | 56.08 | 30.74 | 16*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q111 | 向阳桥 | 谷渎港 | 杨舍西街-梁丰路 | 2013年12月 | 梁式桥 | 20.00 | 4.00 | 20 | 人群荷载3.5kN/m2 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q112 | 沙洲湖1#景观桥 | 沙洲湖东侧 | 张扬公路-振兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 30.00 | 5.00 | 10*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q113 | 沙洲湖2#景观桥 | 沙洲湖东侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 24.00 | 5.00 | 8*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q114 | 沙洲湖3#景观桥 | 沙洲湖东侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 30.00 | 5.00 | 10*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q115 | 沙洲湖4#景观桥 | 沙洲湖西侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 30.00 | 5.00 | 10*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q116 | 沙洲湖5#景观桥 | 沙洲湖西侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 24.00 | 5.00 | 8*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q117 | 沙洲湖6#景观桥 | 沙洲湖西侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 15.00 | 5.00 | 5*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q118 | 沙洲湖7#景观桥 | 沙洲湖东侧 | 沙洲湖大酒店周边 | 2013年9月 | 梁式桥 | 20.00 | 5.00 | 10*2跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q119 | 沙洲湖8#景观湖 | 沙洲湖东侧 | 北二环北 | 2013年9月 | 梁式桥 | 91.00 | 5.00 | 13*7跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q120 | 杭家堂桥 | 振兴路南侧 | 华昌路-江帆路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 18.00 | 7.74 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q123 | 沈港巷大桥 | 百桥路 | 泗杨路-人民西路 | 2013年3月 | 梁式桥 | 66.00 | 36.00 | 22*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q125 | 美邻桥 | 华昌路 | 城北路-人民东路 | 2012年9月 | 梁式桥 | 13.42 | 48.25 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q126 | 老二房桥 | 一干河西路 | 长兴路-振兴路 | 2013年7月 | 梁式桥 | 21.00 | 34.00 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q127 | 西横泾桥 | 一干河西路 | 振兴路-张扬公路 | 2013年7月 | 梁式桥 | 18.00 | 34.00 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q134 | 坦石桥 | 城北路 | 华昌路-东苑路 | 2012年9月 | 梁式桥 | 47.00 | 26.00 | 13+16+13 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q135 | 文化桥 | 城北路 | 东苑路-老宅路 | 2012年9月 | 箱涵 | 11.70 | 27.00 | 4 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q136 | 钱家坝桥 | 城北路 | 老宅路-东二环 | 2012年9月 | 梁式桥 | 23.00 | 21.00 | 18 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q137 | 建农桥 | 建农路 | 港城车站南，新沙河上 | 2011年5月 | 梁式桥 | 47.00 | 16.00 | 13+16+13 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q142 | 百通桥 | 沙洲西路西延（西） | 南庄路-疏港高速 | 2012年5月 | 梁式桥 | 20.00 | 45.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q143 | 张义巷桥 | 沙洲西路西延（东） | 西二环-泗港路 | 2009年12月 | 梁式桥 | 60.00 | 46.75 | 20+20+20 | 城-A | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q037 | 职中桥 | 职中路 | 暨阳路北 | 2020年12月 | 梁式桥 | 62 | 26.50 | 20+22+20 | 汽 -20 | Ⅳ类 | / | 常规定检 |
| Q042 | 东潘巷桥 | 朝阳弄 | 永安路东 | 1990年（估） | 梁式桥 | 13.00 | 8.75 | 13 | 汽-15 | Ⅴ类 | / | 常规定检 |
| Q154 | 长黄港桥 | 一干河西路 | 张扬公路南 | 2013年 | 梁式桥 | 15.08 | 33.6 | 10 | 公路-Ⅱ级 | Ⅳ类 | / | 常规定检 |
| Q132 | 沙洲湖大桥 | 振兴路 | 一干河西路-一干河东路 | 2013年9月 | 斜拉桥 | 270.00 | 34.50 | 25+110+110+25 | 公路I级 | Ⅰ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q001 | 席家巷桥 | 永安路 | 小河坝西路北 | 2005年7月 | 梁式桥 | 22.00 | 32.00 | 22 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q012 | 水川里桥 | 金港大道 | 暨阳湖大道南 | 2004年10月 | 梁式桥 | 16.00 | 42.50 | 16 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q036 | 龙潭南桥 | 梁丰路 | 龙潭路西 | 2016年11月 | 箱涵 | 20.50 | 9.20 | 5.5+7.5+5.5m | 城 - B | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q051 | 园林桥 | 园林路 | 梁丰路南 | 2016年11月 | 拱式桥 | 20.00 | 11.60 | 2*2+10+2*2 | 城 - B | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q057 | 仁心桥 | 暨阳湖大道东延 | 澳洋医院南 | 2015年1月 | 箱涵 | 15.00 | 35.48 | 6 | 城-B | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q068 | 仁义桥 | 南苑西路南侧 | 澳洋医院北门 | 2012年 | 箱涵 | 13 | 9.72 | 5 | 城-B | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q101 | 赵庄桥 | 赵庄路 | 馨苑路-南苑路 | 2014年8月 | 梁式桥 | 25.08 | 20.60 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q102 | 北庄桥 | 北庄路 | 馨苑路-暨阳湖大道 | 2014年12月 | 梁式桥 | 25.08 | 32.60 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q103 | 河西巷桥 | 梁丰路西延（西） | 泗港路-南庄路 | 2014年9月 | 梁式桥 | 25.54 | 32.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q104 | 曹巷头桥 | 梁丰路西延（东） | 南庄路-疏港高速 | 2014年9月 | 梁式桥 | 26.04 | 35.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q105 | 港西巷桥 | 海关路 | 振兴路-长兴路 | 2014年9月 | 梁式桥 | 30.08 | 34.00 | 25 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q106 | 南庄桥 | 南庄路 | 沙洲西路-梁丰西路 | 2013年12月 | 梁式桥 | 20.00 | 34.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q107 | 许巷桥 | 暨阳湖大道 | 新农路-河西南路 | 2010年11月 | 梁式桥 | 53.58 | 44.74 | 16*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q109 | 老宅桥 | 老宅路 | 暨阳东路-城北路 | 2009年5月 | 梁式桥 | 66.08 | 28.00 | 22*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q110 | 欣东桥 | 人民东路 | 东二环-蒋乘路 | 2014年12月 | 梁式桥 | 25.08 | 41.80 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q121 | 红光桥 | 赵庄路 | 馨苑路-南苑路 | 2014年10月 | 箱涵 | 15.00 | 26.00 | 6 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q128 | 施家湾桥 | 戴巷路 | 人民中路-长泾路 | 2014年9月 | 梁式桥 | 10.00 | 34.00 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q129 | 景巷里桥 | 戴巷路 | 张扬公路-振兴路 | 2014年9月 | 梁式桥 | 10.00 | 34.00 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q130 | 学子桥 | 东环路 | 人民中路-长泾路 | 2014年12月 | 梁式桥 | 25.00 | 37.60 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q131 | 蔡家巷桥 | 一干河东路 | 长泾路-张扬公路 | 2014年12月 | 箱涵 | 11.60 | 30.80 | 5+5 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q138 | 长泾湾桥 | 范庄路 | 人民中路-长泾路 | 2015年12月 | 梁式桥 | 10.00 | 16.60 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q139 | 钱家湾桥 | 人民西路西延 | 西二环-泗港路 | 2015年5月 | 梁式桥 | 62.00 | 44.60 | 20+22+20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q140 | 百家桥 | 义巷路 | 南庄路-疏港高速 | 2015年12月 | 梁式桥 | 25.00 | 32.60 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q141 | 河东海桥 | 河滨路 | 梁丰西路-沙洲西路 | 2015年12月 | 梁式桥 | 29.00 | 20.60 | 8+8+8 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q144 | 安康桥 | 河西南路 | 南苑西路-暨阳湖大道 | 2015年4月 | 梁式桥 | 16.00 | 35.60 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q145 | 白子港东桥 | 河西南路 | 暨阳湖大道-东苑路 | 2015年7月 | 梁式桥 | 25.00 | 32.60 | 25 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q146 | 锦程桥 | 锦程路 | 锦程路 | 2016年11月 | 梁式桥 | 42.00 | 15.00 | 13+16+13 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q147 | 大窑泾桥 | 南苑东路 | 镇中 路东 | 2016年10月 | 箱涵 | 9.20 | 66.30 | 8 | 公路I级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q148 | 鹤港桥 | 南苑东路 | 蒋乘 路东 | 2016年10月 | 刚构桥 | 296.28 | 40.50 | 4*20+（40+70+40）+3*20 | 城-A | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q149 | 庆丰桥 | 南苑东路 | 农鹿 路东 | 2016年5月 | 梁式桥 | 48.00 | 43.20 | 16*3跨 | 公路I级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q150 | 西塘岸桥 | 南苑东路 | 锡张高速东 | 2016年5月 | 梁式桥 | 33.00 | 47.20 | 10+13+10 | 公路I级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q151 | 和平桥 | 南苑东路 | 西环 路西 | 2016年5月 | 梁式桥 | 78.00 | 47.00 | 13+16+20+16+13 | 公路I级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q152 | 七里庙桥 | 泗港路 | 梁丰 西路南 | 2014年9月 | 梁式桥 | 25.08 | 34.0 | 20 | 公路II级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q153 | 泗港中学桥 | 南庄新路 | 东横 河上 | 2018年1月 | 梁式桥 | 67.12 | 31.6 | 20+22+20 | 公路-Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q155 | 华昌立交桥 | 华昌路 | 长途车站北 | 2017年7月 | 梁式桥 | 154.1 | 8.0 | 25*6跨 | 城-A级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q156 | 界路港桥 | 中兴路 | 华昌 路西 | 2013年11月 | 梁式桥 | 35.08 | 34.0 | 10+10+10 | 公路-Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q157 | 陆巷桥 | 戴巷路 | 长兴 路南 | 2016年11月 | 梁式桥 | 29.08 | 35.6 | 8+8+8 | 公路-Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q158 | 唐泾坝桥 | 中港花苑二期南门 | 南环 路北 | 2011年1月 | 梁式桥 | 30.0 | 17.5 | 10+10+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q159 | 福利弄桥 | 福利弄 | 长安 南路北 | 2011年1月 | 梁式桥 | 29.0 | 17.5 | 8+13+8 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q002 | 奚港巷桥 | 永安路 | 梁丰 西路南 | 2005年7月 | 梁式桥 | 33.00 | 32.00 | 10+13+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q003 | 白鹿桥 | 百桥路 | 小河坝西路北 | 2005年11月 | 梁式桥 | 39.00 | 39.50 | 13+13+13 | 城 - B | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q004 | 符家坝桥 | 百桥路 | 梁丰西路南 | 2004年12月 | 梁式桥 | 48.00 | 39.50 | 16+16+16 | 城 - B | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q005 | 景巷桥 | 国泰路 | 梁丰西路南 | 2006年7月 | 梁式桥 | 48.00 | 44.75 | 16+16+16 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q006 | 梁丰桥 | 国泰路 | 小河坝西路北 | 2006年7月 | 梁式桥 | 39.00 | 45.50 | 13+13+13 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q007 | 蔡家桥 | 国泰路 | 泗杨 路北 | 2011年改建 | 梁式桥 | 54.00 | 32.60 | 16+22+16 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q008 | 城西桥 | 港城大道 | 泗杨 路北 | 1993年（2001改建） | 梁式桥 | 54.00 | 50.00 | 16+22+16 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q009 | 湖滨北桥 | 港城大道 | 暨阳湖大道南 | 2003年12月 | 刚构桥 | 47.00 | 48.00 | 13+21+13 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q010 | 湖滨南桥 | 港城大道 | 暨阳湖大道南 | 2003年12月 | 梁式桥 | 220.00 | 48.00 | 20*11跨 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q013 | 西潘巷桥 | 暨阳西路 | 国泰 中路西 | 2005年12月 | 梁式桥 | 39.00 | 42.50 | 13+13+13 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q014 | 邵巷桥 | 暨阳西路 | 永安 路东 | 2006年9月 | 梁式桥 | 26.00 | 43.00 | 7+12+7 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q015 | 慕嘏桥 | 暨阳中路 | 河西 路东 | 1985年（2001年改建） | 梁式桥 | 32.80 | 26.00 | 13.6+10.2+9 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q016 | 新市河北桥 | 暨阳东路 | 新市 河路西 | 1992年（2007年改建） | 梁式桥 | 62.00 | 32.00 | 20+22+20 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q017 | 范庄桥 | 东环路 | 人民 东路南 | 1992年（2006年改建） | 梁式桥 | 26.00 | 27.00 | 8+10+8 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q018 | 六渡桥 | 东环路 | 城北 路南 | 1983年（2006年改建） | 梁式桥 | 40.00 | 26.00 | 12+16+12 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q019 | 城南桥 | 东环路 | 金港 大道东 | 2006年改建 | 梁式桥 | 42.00 | 30.00 | 4+7+20+7+4 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q020 | 关碑塘桥 | 南环路 | 金港 大道西 | 1995年6月 | 盖板涵 | 4.00 | 26.20 | 3.6 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q021 | 东苑桥 | 东苑路 | 暨阳 东路北 | 2006年12月 | 梁式桥 | 128.00 | 33.60 | 20+22*4（跨）+20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q022 | 东顺桥 | 东苑路 | 南苑 东路南 | 2005年12月 | 梁式桥 | 16.00 | 33.60 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q023 | 勤丰西桥 | 人民东路 | 东苑 路东 | 2002年 | 梁式桥 | 10.00 | 40.00 | 10 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q024 | 青年桥 | 人民中路 | 东环 路西 | 1991年（2009改建） | 梁式桥 | 40.00 | 34.00 | 10+20+10 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q025 | 孔家塘桥 | 人民中路 | 长安 路东 | 1989年4月 | 梁式桥 | 14.00 | 42.50 | 14 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q026 | 纪澄河桥 | 人民中路 | 港城 大道东 | 1995年（2009年改建） | 梁式桥 | 8.50 | 40.40 | 8 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q027 | 跃进河桥 | 人民西路 | 永安 路东 | 1998年（2009年改建） | 梁式桥 | 22.00 | 40.00 | 6+10+6 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q028 | 滋生桥 | 长安路 | 通运 路南 | 1988年（2004年改建） | 梁式桥 | 32.00 | 39.60 | 6+20+6 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q031 | 界泾桥 | 沙洲东路 | 华昌 路东 | 1995年（2015年改建） | 梁式桥 | 8.00 | 29.00 | 8 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q032 | 城东桥 | 沙洲东路 | 东环 路东 | 1982年（2015年改建） | 梁式桥 | 58.00 | 27.47 | 6+13+20+13+6 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q033 | 水抱桥 | 沙洲西路 | 永安 路东 | 2006年9月 | 梁式桥 | 18.00 | 46.00 | 18 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q034 | 八房桥 | 谷渎港 | 长安 路东 | 1992年1月 | 梁式桥 | 26.00 | 12.50 | 16.5 | 汽 -15 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q035 | 三角泾头桥 | 梁丰路 | 国泰 路西 | 2006年9月 | 梁式桥 | 39.00 | 26.50 | 13+13+13 | 城 - B | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q039 | 华昌桥 | 华昌路 | 暨阳 东路北 | 2003年（2017年改建） | 梁式桥 | 62.00 | 32.00 | 20+22+20 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q040 | 新庄河桥 | 南苑东路 | 新市 河路西 | 2003年（2017年改建） | 梁式桥 | 54.00 | 32.00 | 16+22+16 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q041 | 通运西桥 | 通运路 | 港城 大道东 | 1999年4月 | 梁式桥 | 23.00 | 15.00 | 5+13+5 | 汽 -20 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q044 | 公园桥 | 公园路 | 人民 路南 | 2000年改建 | 梁式桥 | 7.70 | 27.00 | 5.1 | 汽-15 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q045 | 国贸弄桥 | 国贸弄 | 公园 路西 | 1981年（估） | 梁式桥 | 5.20 | 5.05 | 5.1 | 汽-10 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q046 | 谷城巷桥 | 谷城巷 | 公园 路东 | 1981年（估） | 梁式桥 | 11.20 | 5.15 | 3.1+5.2+3.1 | 汽-10 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q047 | 东坝头桥 | 财苑宾馆 | 东环 路西 | 1981年（估） | 梁式桥 | 5.00 | 5.15 | 5 | 汽-10 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q049 | 张家巷桥 | 万红菜场旁 | 永安 路东 | 1990年（估） | 梁式桥 | 21.20 | 13.00 | 5.2+6+5.2 | 汽-15 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q050 | 龙潭桥 | 龙潭路 | 暨阳 西路北 | 1982年（1998年改建） | 梁式桥 | 54.00 | 18.95 | 16+22+16 | 汽 -20 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q052 | 恒河桥 | 恒河路 | 港城 大道东 | 2000年（估） | 梁式桥 | 13.65 | 19.00 | 13 | 汽-15 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q053 | 万红桥 | 泗杨路 | 永安 路东 | 1997年 | 拱式桥+梁式桥 | 14 | 28 | 8.6 | 汽 -20 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q055 | 长泾桥 | 长泾路 | 人民 路北 | 1991年（2002改建） | 梁式桥 | 33 | 16.90 | 10+10+10 | 汽 -20 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q056 | 长浜河桥 | 长安北路 | 张扬 公路北 | 1990年（估） | 梁式桥 | 14.8 | 27.85 | 4.8 | 汽-15 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q058 | 育才西桥 | 育才路 | 新市 河路东 | 1990年（估） | 梁式桥 | 15.60 | 5.00 | 5.3+5+5.3 | 汽-15 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q059 | 育才东桥 | 育才路 | 花园 浜路西 | 1990年（估） | 梁式桥 | 12.30 | 6.00 | 5.4+5+1.9 | 汽-15 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q060 | 勤丰东桥 | 人民东路 | 老宅 路东 | 2002年 | 梁式桥 | 10.60 | 40.00 | 10 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q061 | 下界泾桥 | 暨阳东路 | 华昌 路东 | 2007年11月改建 | 梁式桥 | 13.00 | 41.40 | 13 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q062 | 蔡泾河桥 | 馨苑路 | 馨苑 路南 | 2004年 | 梁式桥 | 12.80 | 32.40 | 13 | 城 - B | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q063 | 华昌南桥 | 华昌路 | 振兴 中路北 | 2007年12月 | 梁式桥 | 20.00 | 46.00 | 20 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q064 | 华昌北桥 | 华昌路 | 长兴 中路北 | 2007年12月 | 梁式桥 | 20.00 | 46.00 | 20 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q065 | 大学城桥 | 长兴中路（东桥） | 华昌 路西 | 2007年9月 | 梁式桥 | 20.00 | 45.00 | 20 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q066 | 黄家港桥 | 长兴中路（西桥） | 一干河东路东 | 2007年9月 | 梁式桥 | 16.00 | 45.00 | 16 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q067 | 清水湾桥 | 永安路 | 小河坝西路北 | 2000年（估） | 梁式桥 | 9.90 | 31.60 | 10 | 城 - B | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q070 | 南泾河西桥 | 华昌路 | 振兴路-张扬公路 | 2007年12月 | 梁式桥 | 19.70 | 46.00 | 16 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q095 | 小城河桥 | 小城河 | 苏果超市前 | 2010年10月改建 | 梁式桥 | 10.00 | 34.50 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q122 | 海关南桥 | 海关路 | 张扬公路-振兴路 | 2012年11月 | 箱涵 | 17.16 | 32.50 | 6 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q124 | 仲家圩桥 | 港城大道北延段 | 北二环-长兴路 | 2011年改建 | 箱涵 | 11.92 | 42.50 | 4 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q133 | 长兴大桥 | 长兴路 | 一干河西路-一干河东路 | 2013年9月 | 拱式桥 | 199.66 | 44.50 | 19.36*2+19.942*2+22.488*2+25.024*2+26（跨中） | 公路I级 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |

张家港市城区城市桥梁定期检测参考清单（2027年）

| 编号 | 桥梁名称 | 所在路（河）名称 | 路段范围 | 建成年月 | 结构类型 | 桥梁 总长 | 桥梁 总宽 | 跨径 组合 | 设计荷载 | 养护 类别 | 近期检测年份 | 检测类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q011 | 暨阳湖大桥 | 暨阳湖大道 | 港城大道东 | 2003年12月 | 系杆拱桥 | 144.00 | 35.00 | 32+80+32 | 汽 -超20 | Ⅰ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q029 | 迎庆桥 | 城北路 | 东环路西 | 2012年9月 | 梁式桥 | 86.00 | 31.00 | 16*5跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q030 | 扬帆桥 | 城北路 | 长安路东 | 2012年9月 | 梁式桥 | 25.08 | 28.80 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q038 | 聚龙桥 | 金港大道 | 沙洲路-南环路 | 2011年改建 | 梁式桥 | 26.00 | 27.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q043 | 松坟桥 | 公园路 | 暨阳西路北 | 2009年10月 | 梁式桥 | 50 | 33 | 14.5+22+13 | 城 - B | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q048 | 殷家巷桥 | 范庄弄 | 范庄小区北 | 80年代 | 梁式桥 | 4.80 | 5.50 | 4.8 | 汽-10 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q054 | 观澜桥 | 泗杨路 | 国泰路西 | 2010年 | 梁式桥 | 22.60 | 32.10 | 20 | 汽 -20 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q069 | 郭家桥 | 永安路 | 人民西路南 | 2010年6月 | 梁式桥 | 58.00 | 28.80 | 16+22+20 | 城 - B | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q071 | 缇香桥 | 华昌路 | 南苑东路南 | 2009年2月 | 梁式桥 | 34.30 | 52.41 | 10+13+10 | 城-A | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q072 | 王四房桥 | 农联路 | 振兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 18.08 | 48.27 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q073 | 李家宕桥 | 农联路 | 长兴路-中兴路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 25.08 | 33.74 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q074 | 沙槽河桥 | 农联路 | 五联路-长兴路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 25.08 | 33.74 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q075 | 泾杭桥 | 江帆路 | 长兴路-中兴路 | 2012年8月 | 梁式桥 | 31.08 | 34.00 | 8+10+8 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q076 | 界柱头桥 | 江帆路 | 五联路-长兴路 | 2012年8月 | 梁式桥 | 25.08 | 34.00 | 6+8+6 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q077 | 青龙桥 | 小城河 | 河东路-河西路 | 2012年12月 | 梁式桥 | 26.40 | 24.00 | 6.7+13+6.7 | 城-A | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q078 | 新风桥 | 小城河 | 河东路-河西路 | 2012年2月 | 梁式桥 | 31.40 | 35.00 | 3.6+21+3.6 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q079 | 青龙南桥 | 小城河 | 河东路-河西路 | 2012年2月 | 拱式桥 | 29.10 | 5.00 | 29.1 | 人群荷载4KN/m2 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q080 | 南门桥 | 小城河 | 朱港巷路与南门路 | 2010年10月 | 梁式桥 | 13.00 | 68.20 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q081 | 小河坝桥 | 小城河 | 长安路-港城大道 | 2010年10月 | 梁式桥 | 16.00 | 27.50 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q082 | 玉兰桥 | 玉兰路东延 | 华昌路-帝景豪园小区 | 2011年12月 | 梁式桥 | 18.08 | 29.00 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q083 | 乌沙里桥 | 中兴路 | 江帆路-农联路 | 2010年11月 | 梁式桥 | 25.08 | 34.00 | 6+8+6 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q084 | 戴巷桥 | 一干河东路 | 长兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 21.08 | 32.00 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q085 | 东横泾桥 | 一干河东路 | 长兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 18.08 | 32.00 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q086 | 东田头桥 | 一干河东路 | 振兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 18.08 | 34.00 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q087 | 江帆桥 | 江帆路 | 振兴路-张扬公路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 15.08 | 37.34 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q088 | 陈三房桥 | 振兴路 | 江帆路-农联路 | 2011年12月 | 梁式桥 | 30.00 | 33.74 | 10+10+10 | 城-B | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q089 | 钱家巷桥 | 振兴路西延 | 一干河西路-华昌路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 30.08 | 38.75 | 25 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q090 | 四房巷桥 | 振兴路西延 | 长安路-一干河西路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 35.08 | 36.75 | 10+10+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q091 | 夏家宕桥 | 长兴路 | 农联路-杨锦公路 | 2010年10月 | 梁式桥 | 35.00 | 46.50 | 10+10+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q092 | 五联桥 | 五联路 | 农联路-杨锦公路 | 2011年8月 | 梁式桥 | 25.08 | 34.00 | 6+8+6 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q093 | 烟霞桥 | 小城河 | 王府广场西 | 2011年 | 梁式桥 | 27.00 | 6.00 | 24 | 人群荷载3.5kN/m2 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q094 | 水漾桥 | 小城河 | 王府广场东 | 2011年 | 梁式桥 | 36.00 | 5.00 | 34 | 人群荷载3.5kN/m2 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q096 | 永宁桥 | 港城大道 | 沙洲西路-小河坝路 | 2011年 | 梁式桥 | 37.00 | 51.70 | 10+16+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q097 | 旺家油车桥 | 暨阳西路西延（西） | 南庄路-疏港高速 | 2013年12月 | 梁式桥 | 25.04 | 46.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q098 | 猛将堂桥 | 暨阳西路西延（东） | 泗港路-南庄路 | 2013年12月 | 梁式桥 | 25.04 | 44.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q099 | 北门桥 | 梁丰路 | 河西路~河东路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 28.00 | 26.80 | 8+12+8 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q100 | 宝积桥 | 中兴路西延 | 一干河西路-长安路 | 2012年11月 | 梁式桥 | 25.00 | 34.00 | 25 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q108 | 李家桥 | 东苑路 | 蔡泾路-馨苑路 | 2013年12月 | 梁式桥 | 56.08 | 30.74 | 16*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q111 | 向阳桥 | 谷渎港 | 杨舍西街-梁丰路 | 2013年12月 | 梁式桥 | 20.00 | 4.00 | 20 | 人群荷载3.5kN/m2 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q112 | 沙洲湖1#景观桥 | 沙洲湖东侧 | 张扬公路-振兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 30.00 | 5.00 | 10*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q113 | 沙洲湖2#景观桥 | 沙洲湖东侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 24.00 | 5.00 | 8*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 常规定检 |
| Q114 | 沙洲湖3#景观桥 | 沙洲湖东侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 30.00 | 5.00 | 10*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q115 | 沙洲湖4#景观桥 | 沙洲湖西侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 30.00 | 5.00 | 10*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q116 | 沙洲湖5#景观桥 | 沙洲湖西侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 24.00 | 5.00 | 8*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q117 | 沙洲湖6#景观桥 | 沙洲湖西侧 | 振兴路-长兴路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 15.00 | 5.00 | 5*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q118 | 沙洲湖7#景观桥 | 沙洲湖东侧 | 沙洲湖大酒店周边 | 2013年9月 | 梁式桥 | 20.00 | 5.00 | 10*2跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q119 | 沙洲湖8#景观湖 | 沙洲湖东侧 | 北二环北 | 2013年9月 | 梁式桥 | 91.00 | 5.00 | 13*7跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q120 | 杭家堂桥 | 振兴路南侧 | 华昌路-江帆路 | 2013年9月 | 梁式桥 | 18.00 | 7.74 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q123 | 沈港巷大桥 | 百桥路 | 泗杨路-人民西路 | 2013年3月 | 梁式桥 | 66.00 | 36.00 | 22*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q125 | 美邻桥 | 华昌路 | 城北路-人民东路 | 2012年9月 | 梁式桥 | 13.42 | 48.25 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q126 | 老二房桥 | 一干河西路 | 长兴路-振兴路 | 2013年7月 | 梁式桥 | 21.00 | 34.00 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q127 | 西横泾桥 | 一干河西路 | 振兴路-张扬公路 | 2013年7月 | 梁式桥 | 18.00 | 34.00 | 13 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q134 | 坦石桥 | 城北路 | 华昌路-东苑路 | 2012年9月 | 梁式桥 | 47.00 | 26.00 | 13+16+13 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q135 | 文化桥 | 城北路 | 东苑路-老宅路 | 2012年9月 | 箱涵 | 11.70 | 27.00 | 4 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q136 | 钱家坝桥 | 城北路 | 老宅路-东二环 | 2012年9月 | 梁式桥 | 23.00 | 21.00 | 18 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q137 | 建农桥 | 建农路 | 港城车站南，新沙河上 | 2011年5月 | 梁式桥 | 47.00 | 16.00 | 13+16+13 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q142 | 百通桥 | 沙洲西路西延（西） | 南庄路-疏港高速 | 2012年5月 | 梁式桥 | 20.00 | 45.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q143 | 张义巷桥 | 沙洲西路西延（东） | 西二环-泗港路 | 2009年12月 | 梁式桥 | 60.00 | 46.75 | 20+20+20 | 城-A | Ⅲ类 | 2019 | 结构定检 |
| Q037 | 职中桥 | 职中路 | 暨阳路北 | 2020年12月 | 梁式桥 | 62 | 26.50 | 20+22+20 | 汽 -20 | Ⅳ类 | / | 结构定检 |
| Q042 | 东潘巷桥 | 朝阳弄 | 永安路东 | 1990年（估） | 梁式桥 | 13.00 | 8.75 | 13 | 汽-15 | Ⅴ类 | / | 结构定检 |
| Q154 | 长黄港桥 | 一干河西路 | 张扬公路南 | 2013年 | 梁式桥 | 15.08 | 33.6 | 10 | 公路-Ⅱ级 | Ⅳ类 | / | 结构定检 |
| Q132 | 沙洲湖大桥 | 振兴路 | 一干河西路-一干河东路 | 2013年9月 | 斜拉桥 | 270.00 | 34.50 | 25+110+110+25 | 公路I级 | Ⅰ类 | 2024 | 结构定检 |
| Q001 | 席家巷桥 | 永安路 | 小河坝西路北 | 2005年7月 | 梁式桥 | 22.00 | 32.00 | 22 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q012 | 水川里桥 | 金港大道 | 暨阳湖大道南 | 2004年10月 | 梁式桥 | 16.00 | 42.50 | 16 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q036 | 龙潭南桥 | 梁丰路 | 龙潭路西 | 2016年11月 | 箱涵 | 20.50 | 9.20 | 5.5+7.5+5.5m | 城 - B | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q051 | 园林桥 | 园林路 | 梁丰路南 | 2016年11月 | 拱式桥 | 20.00 | 11.60 | 2*2+10+2*2 | 城 - B | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q057 | 仁心桥 | 暨阳湖大道东延 | 澳洋医院南 | 2015年1月 | 箱涵 | 15.00 | 35.48 | 6 | 城-B | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q068 | 仁义桥 | 南苑西路南侧 | 澳洋医院北门 | 2012年 | 箱涵 | 13 | 9.72 | 5 | 城-B | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q101 | 赵庄桥 | 赵庄路 | 馨苑路-南苑路 | 2014年8月 | 梁式桥 | 25.08 | 20.60 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q102 | 北庄桥 | 北庄路 | 馨苑路-暨阳湖大道 | 2014年12月 | 梁式桥 | 25.08 | 32.60 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q103 | 河西巷桥 | 梁丰路西延（西） | 泗港路-南庄路 | 2014年9月 | 梁式桥 | 25.54 | 32.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q104 | 曹巷头桥 | 梁丰路西延（东） | 南庄路-疏港高速 | 2014年9月 | 梁式桥 | 26.04 | 35.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q105 | 港西巷桥 | 海关路 | 振兴路-长兴路 | 2014年9月 | 梁式桥 | 30.08 | 34.00 | 25 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q106 | 南庄桥 | 南庄路 | 沙洲西路-梁丰西路 | 2013年12月 | 梁式桥 | 20.00 | 34.00 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q107 | 许巷桥 | 暨阳湖大道 | 新农路-河西南路 | 2010年11月 | 梁式桥 | 53.58 | 44.74 | 16*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q109 | 老宅桥 | 老宅路 | 暨阳东路-城北路 | 2009年5月 | 梁式桥 | 66.08 | 28.00 | 22*3跨 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q110 | 欣东桥 | 人民东路 | 东二环-蒋乘路 | 2014年12月 | 梁式桥 | 25.08 | 41.80 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q121 | 红光桥 | 赵庄路 | 馨苑路-南苑路 | 2014年10月 | 箱涵 | 15.00 | 26.00 | 6 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q128 | 施家湾桥 | 戴巷路 | 人民中路-长泾路 | 2014年9月 | 梁式桥 | 10.00 | 34.00 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q129 | 景巷里桥 | 戴巷路 | 张扬公路-振兴路 | 2014年9月 | 梁式桥 | 10.00 | 34.00 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q130 | 学子桥 | 东环路 | 人民中路-长泾路 | 2014年12月 | 梁式桥 | 25.00 | 37.60 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q131 | 蔡家巷桥 | 一干河东路 | 长泾路-张扬公路 | 2014年12月 | 箱涵 | 11.60 | 30.80 | 5+5 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q138 | 长泾湾桥 | 范庄路 | 人民中路-长泾路 | 2015年12月 | 梁式桥 | 10.00 | 16.60 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q139 | 钱家湾桥 | 人民西路西延 | 西二环-泗港路 | 2015年5月 | 梁式桥 | 62.00 | 44.60 | 20+22+20 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q140 | 百家桥 | 义巷路 | 南庄路-疏港高速 | 2015年12月 | 梁式桥 | 25.00 | 32.60 | 20 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q141 | 河东海桥 | 河滨路 | 梁丰西路-沙洲西路 | 2015年12月 | 梁式桥 | 29.00 | 20.60 | 8+8+8 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q144 | 安康桥 | 河西南路 | 南苑西路-暨阳湖大道 | 2015年4月 | 梁式桥 | 16.00 | 35.60 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q145 | 白子港东桥 | 河西南路 | 暨阳湖大道-东苑路 | 2015年7月 | 梁式桥 | 25.00 | 32.60 | 25 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q146 | 锦程桥 | 锦程路 | 锦程路 | 2016年11月 | 梁式桥 | 42.00 | 15.00 | 13+16+13 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q147 | 大窑泾桥 | 南苑东路 | 镇中路东 | 2016年10月 | 箱涵 | 9.20 | 66.30 | 8 | 公路I级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q148 | 鹤港桥 | 南苑东路 | 蒋乘路东 | 2016年10月 | 刚构桥 | 296.28 | 40.50 | 4*20+（40+70+40）+3*20 | 城-A | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q149 | 庆丰桥 | 南苑东路 | 农鹿路东 | 2016年5月 | 梁式桥 | 48.00 | 43.20 | 16*3跨 | 公路I级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q150 | 西塘岸桥 | 南苑东路 | 锡张高速东 | 2016年5月 | 梁式桥 | 33.00 | 47.20 | 10+13+10 | 公路I级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q151 | 和平桥 | 南苑东路 | 西环路西 | 2016年5月 | 梁式桥 | 78.00 | 47.00 | 13+16+20+16+13 | 公路I级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q152 | 七里庙桥 | 泗港路 | 梁丰西路南 | 2014年9月 | 梁式桥 | 25.08 | 34.0 | 20 | 公路II级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q153 | 泗港中学桥 | 南庄新路 | 东横河上 | 2018年1月 | 梁式桥 | 67.12 | 31.6 | 20+22+20 | 公路-Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q155 | 华昌立交桥 | 华昌路 | 长途车站北 | 2017年7月 | 梁式桥 | 154.1 | 8.0 | 25*6跨 | 城-A级 | Ⅲ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q156 | 界路港桥 | 中兴路 | 华昌路西 | 2013年11月 | 梁式桥 | 35.08 | 34.0 | 10+10+10 | 公路-Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q157 | 陆巷桥 | 戴巷路 | 长兴路南 | 2016年11月 | 梁式桥 | 29.08 | 35.6 | 8+8+8 | 公路-Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q158 | 唐泾坝桥 | 中港花苑二期南门 | 南环路北 | 2011年1月 | 梁式桥 | 30.0 | 17.5 | 10+10+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q159 | 福利弄桥 | 福利弄 | 长安南路北 | 2011年1月 | 梁式桥 | 29.0 | 17.5 | 8+13+8 | 公路Ⅱ级 | Ⅴ类 | 2022 | 常规定检 |
| Q002 | 奚港巷桥 | 永安路 | 梁丰西路南 | 2005年7月 | 梁式桥 | 33.00 | 32.00 | 10+13+10 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q003 | 白鹿桥 | 百桥路 | 小河坝西路北 | 2005年11月 | 梁式桥 | 39.00 | 39.50 | 13+13+13 | 城 - B | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q004 | 符家坝桥 | 百桥路 | 梁丰西路南 | 2004年12月 | 梁式桥 | 48.00 | 39.50 | 16+16+16 | 城 - B | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q005 | 景巷桥 | 国泰路 | 梁丰西路南 | 2006年7月 | 梁式桥 | 48.00 | 44.75 | 16+16+16 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q006 | 梁丰桥 | 国泰路 | 小河坝西路北 | 2006年7月 | 梁式桥 | 39.00 | 45.50 | 13+13+13 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q007 | 蔡家桥 | 国泰路 | 泗杨路北 | 2011年改建 | 梁式桥 | 54.00 | 32.60 | 16+22+16 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q008 | 城西桥 | 港城大道 | 泗杨路北 | 1993年（2001改建） | 梁式桥 | 54.00 | 50.00 | 16+22+16 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q009 | 湖滨北桥 | 港城大道 | 暨阳湖大道南 | 2003年12月 | 刚构桥 | 47.00 | 48.00 | 13+21+13 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q010 | 湖滨南桥 | 港城大道 | 暨阳湖大道南 | 2003年12月 | 梁式桥 | 220.00 | 48.00 | 20*11跨 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q013 | 西潘巷桥 | 暨阳西路 | 国泰中路西 | 2005年12月 | 梁式桥 | 39.00 | 42.50 | 13+13+13 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q014 | 邵巷桥 | 暨阳西路 | 永安路东 | 2006年9月 | 梁式桥 | 26.00 | 43.00 | 7+12+7 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q015 | 慕嘏桥 | 暨阳中路 | 河西路东 | 1985年（2001年改建） | 梁式桥 | 32.80 | 26.00 | 13.6+10.2+9 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q016 | 新市河北桥 | 暨阳东路 | 新市河路西 | 1992年（2007年改建） | 梁式桥 | 62.00 | 32.00 | 20+22+20 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q017 | 范庄桥 | 东环路 | 人民东路南 | 1992年（2006年改建） | 梁式桥 | 26.00 | 27.00 | 8+10+8 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q018 | 六渡桥 | 东环路 | 城北路南 | 1983年（2006年改建） | 梁式桥 | 40.00 | 26.00 | 12+16+12 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q019 | 城南桥 | 东环路 | 金港大道东 | 2006年改建 | 梁式桥 | 42.00 | 30.00 | 4+7+20+7+4 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q020 | 关碑塘桥 | 南环路 | 金港大道西 | 1995年6月 | 盖板涵 | 4.00 | 26.20 | 3.6 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q021 | 东苑桥 | 东苑路 | 暨阳东路北 | 2006年12月 | 梁式桥 | 128.00 | 33.60 | 20+22*4（跨）+20 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q022 | 东顺桥 | 东苑路 | 南苑东路南 | 2005年12月 | 梁式桥 | 16.00 | 33.60 | 16 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q023 | 勤丰西桥 | 人民东路 | 东苑路东 | 2002年 | 梁式桥 | 10.00 | 40.00 | 10 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q024 | 青年桥 | 人民中路 | 东环路西 | 1991年（2009改建） | 梁式桥 | 40.00 | 34.00 | 10+20+10 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q025 | 孔家塘桥 | 人民中路 | 长安路东 | 1989年4月 | 梁式桥 | 14.00 | 42.50 | 14 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q026 | 纪澄河桥 | 人民中路 | 港城大道东 | 1995年（2009年改建） | 梁式桥 | 8.50 | 40.40 | 8 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q027 | 跃进河桥 | 人民西路 | 永安路东 | 1998年（2009年改建） | 梁式桥 | 22.00 | 40.00 | 6+10+6 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q028 | 滋生桥 | 长安路 | 通运路南 | 1988年（2004年改建） | 梁式桥 | 32.00 | 39.60 | 6+20+6 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q031 | 界泾桥 | 沙洲东路 | 华昌路东 | 1995年（2015年改建） | 梁式桥 | 8.00 | 29.00 | 8 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q032 | 城东桥 | 沙洲东路 | 东环路东 | 1982年（2015年改建） | 梁式桥 | 58.00 | 27.47 | 6+13+20+13+6 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q033 | 水抱桥 | 沙洲西路 | 永安路东 | 2006年9月 | 梁式桥 | 18.00 | 46.00 | 18 | 城-B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q034 | 八房桥 | 谷渎港 | 长安路东 | 1992年1月 | 梁式桥 | 26.00 | 12.50 | 16.5 | 汽 -15 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q035 | 三角泾头桥 | 梁丰路 | 国泰路西 | 2006年9月 | 梁式桥 | 39.00 | 26.50 | 13+13+13 | 城 - B | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q039 | 华昌桥 | 华昌路 | 暨阳东路北 | 2003年（2017年改建） | 梁式桥 | 62.00 | 32.00 | 20+22+20 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q040 | 新庄河桥 | 南苑东路 | 新市河路西 | 2003年（2017年改建） | 梁式桥 | 54.00 | 32.00 | 16+22+16 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q041 | 通运西桥 | 通运路 | 港城大道东 | 1999年4月 | 梁式桥 | 23.00 | 15.00 | 5+13+5 | 汽 -20 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q044 | 公园桥 | 公园路 | 人民路南 | 2000年改建 | 梁式桥 | 7.70 | 27.00 | 5.1 | 汽-15 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q045 | 国贸弄桥 | 国贸弄 | 公园路西 | 1981年（估） | 梁式桥 | 5.20 | 5.05 | 5.1 | 汽-10 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q046 | 谷城巷桥 | 谷城巷 | 公园路东 | 1981年（估） | 梁式桥 | 11.20 | 5.15 | 3.1+5.2+3.1 | 汽-10 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q047 | 东坝头桥 | 财苑宾馆 | 东环路西 | 1981年（估） | 梁式桥 | 5.00 | 5.15 | 5 | 汽-10 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q049 | 张家巷桥 | 万红菜场旁 | 永安路东 | 1990年（估） | 梁式桥 | 21.20 | 13.00 | 5.2+6+5.2 | 汽-15 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q050 | 龙潭桥 | 龙潭路 | 暨阳西路北 | 1982年（1998年改建） | 梁式桥 | 54.00 | 18.95 | 16+22+16 | 汽 -20 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q052 | 恒河桥 | 恒河路 | 港城大道东 | 2000年（估） | 梁式桥 | 13.65 | 19.00 | 13 | 汽-15 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q053 | 万红桥 | 泗杨路 | 永安路东 | 1997年 | 拱式桥+梁式桥 | 14 | 28 | 8.6 | 汽 -20 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q055 | 长泾桥 | 长泾路 | 人民路北 | 1991年（2002改建） | 梁式桥 | 33 | 16.90 | 10+10+10 | 汽 -20 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q056 | 长浜河桥 | 长安北路 | 张扬公路北 | 1990年（估） | 梁式桥 | 14.8 | 27.85 | 4.8 | 汽-15 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q058 | 育才西桥 | 育才路 | 新市河路东 | 1990年（估） | 梁式桥 | 15.60 | 5.00 | 5.3+5+5.3 | 汽-15 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q059 | 育才东桥 | 育才路 | 花园浜路西 | 1990年（估） | 梁式桥 | 12.30 | 6.00 | 5.4+5+1.9 | 汽-15 | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q060 | 勤丰东桥 | 人民东路 | 老宅路东 | 2002年 | 梁式桥 | 10.60 | 40.00 | 10 | 汽 -20 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q061 | 下界泾桥 | 暨阳东路 | 华昌路东 | 2007年11月改建 | 梁式桥 | 13.00 | 41.40 | 13 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q062 | 蔡泾河桥 | 馨苑路 | 馨苑路南 | 2004年 | 梁式桥 | 12.80 | 32.40 | 13 | 城 - B | Ⅴ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q063 | 华昌南桥 | 华昌路 | 振兴中路北 | 2007年12月 | 梁式桥 | 20.00 | 46.00 | 20 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q064 | 华昌北桥 | 华昌路 | 长兴中路北 | 2007年12月 | 梁式桥 | 20.00 | 46.00 | 20 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q065 | 大学城桥 | 长兴中路（东桥） | 华昌路西 | 2007年9月 | 梁式桥 | 20.00 | 45.00 | 20 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q066 | 黄家港桥 | 长兴中路（西桥） | 一干河东路东 | 2007年9月 | 梁式桥 | 16.00 | 45.00 | 16 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q067 | 清水湾桥 | 永安路 | 小河坝西路北 | 2000年（估） | 梁式桥 | 9.90 | 31.60 | 10 | 城 - B | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q070 | 南泾河西桥 | 华昌路 | 振兴路-张扬公路 | 2007年12月 | 梁式桥 | 19.70 | 46.00 | 16 | 城 - B | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q095 | 小城河桥 | 小城河 | 苏果超市前 | 2010年10月改建 | 梁式桥 | 10.00 | 34.50 | 10 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q122 | 海关南桥 | 海关路 | 张扬公路-振兴路 | 2012年11月 | 箱涵 | 17.16 | 32.50 | 6 | 公路Ⅱ级 | Ⅳ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q124 | 仲家圩桥 | 港城大道北延段 | 北二环-长兴路 | 2011年改建 | 箱涵 | 11.92 | 42.50 | 4 | 公路Ⅱ级 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |
| Q133 | 长兴大桥 | 长兴路 | 一干河西路-一干河东路 | 2013年9月 | 拱式桥 | 199.66 | 44.50 | 19.36*2+19.942*2+22.488*2+25.024*2+26（跨中） | 公路I级 | Ⅲ类 | 2024 | 常规定检 |

- 评标方法与评标标准

- 评标方法与定标原则

1.1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标标准

1 价格分 20.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术方案分 54.0 分

2.1.项目理解认知6分

根据投标人针对本项目的理解认知（包括项目背景、服务需求、工作目标、实施思路）情况进行评分：对本项目背景、服务需求理解透彻，工作目标定位准确，实施思路合理、清晰的，得 6 分；对本项目背景、服务需求理解较一般，工作目标定位不够准确，实施思路较一般的，得 4 分；对本项目背景、服务需求理解空洞，工作目标定位模糊，实施思路不明晰的，得 2 分；未作说明的不得分。【0/2/4/6】

2.2.项目重难点分析及应对措施6分

根据投标人针对本项目提供的重难点分析及应对措施（结合本项目的关键技术问题及重难点分析，提出有针对性的应对措施）进行评分：重难点分析完整、应对措施切实可行的，得 6 分；重难点分析基本贴合实际、应对措施基本符合要求的，得 4 分；重难点分析简略、应对措施针对性有欠缺的，得 2 分；未作说明的不得分。【0/2/4/6】

2.3.项目技术工作方案10分

根据投标人针对本项目提供的技术工作方案（包括检测工作的程序、内容、方法、检测频率、检测手段、检测资料及分析报告、最终报告的形成）进行评分：方案全面完善、科学合理、可行性高的，得 10 分；方案基本合理、基本可行的，得 7 分；方案简略，合理性及可行性有所欠缺的，得 4 分；未作说明的不得分。【0/4/7/10】

2.4.项目实施进度保障措施8分

根据投标人针对本项目提供的实施进度保障措施（包括进度计划、节点安排，有效执行计划措施）进行评分：进度计划安排完善合理、节点明确、可行性强，保障措施完善的，得8分；进度计划安排较合理、节点较明确、可行性较强，保障措施较完善的，得5分；进度计划安排简略、节点不明确、可行性有所欠缺，保障措施不足的，得2分；未作说明的不得分。【0/2/5/8】

2.5.项目服务质量保障措施7分

根据投标人针对本项目提供的服务质量保障措施（包括具体实施前、中、后服务方案，服务响应时间承诺）进行评分：内容全面具体，科学合理，针对性强的，得 7分；内容较全面具体，科学合理，针对性较强的，得 5 分；内容简略、合理性和针对性有所欠缺的，得 3 分；未作说明的不得分。【0/3/5/7】

2.6.项目安全文明保障措施7分

根据投标人针对本项目提供的安全文明保障措施（包括安全文明施工、现场交通疏导、现场人员组织管理）进行评分：内容全面具体，科学合理，针对性强的，得 7分；内容较全面具体，科学合理，针对性较强的，得 5 分；内容简略、合理性和针对性有所欠缺的，得 3 分；未作说明的不得分。【0/3/5/7】

2.7.项目设备配置方案10分

根据投标人针对本项目提供的项目设备配置方案（结合项目需求中的设备要求）进行评分：配置方案全面完善、切实可行、科学合理的，得 10 分；配置方案较全面完善、切实可行较科学合理的，得 7 分；配置方案基本完整的，得 4 分；未作说明的不得分。【0/4/7/10】

3 人员配置分 16.0 分

3.1.项目负责人6分

投标人针对本项目投入的项目负责人满足项目需求的，得4分；具有正高级技术职称的，得 2 分；本项最多得 6 分（请在投标文件中提供相关证明及投标人为其缴纳的近三个月社保证明，不提供不得分）。

3.2.技术负责人5分

投标人针对本项目投入的技术负责人满足项目需求的，得 3 分；具有正高级技术职称的，得 2 分；本项最多得 5 分（请在投标文件中提供相关证明及投标人为其缴纳的近三个月社保证明，不提供不得分）。

3.3.其他技术人员5分

投标人针对本项目投入的其他技术人员满足项目需求的，得 3 分；其中具有副高级及以上技术职称的，每有一名得 0.5 分，最多得 2 分；本项最多得 5 分（请在投标文件中提供相关证明及投标人为其缴纳的近三个月社保证明，不提供不得分）。

4 履约能力分 8.0 分

4.1.类似业绩6分

投标人自 2022 年以来承担过的类似项目业绩介绍，有一项得 3 分，最多得 6 分（请在投标文件中提供相关合同，不提供不得分）。

4.2.荣誉2分

投标人获得过行政部门颁发的荣誉，有一项得 1 分，最多得 2 分（请在投标文件中提供相关证明，不提供不得分）。

5 其他分 2.0 分

5.1.其他可行的优惠条件及合理化建议2分

投标人针对本项目提出的其他可行的优惠条件及合理化建议，内容有实质性意义满足项目需求的，得 2 分，内容无实质性意义或未提供的不得分。

注:

以上证明材料，不提供不得分。

- 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

五、中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的证书

投标人获得的奖项

九、投标配置与分项报价表

十、技术参数响应及偏离表

十一、商务条款响应及偏离表

十二、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 总价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：

注：

1、总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标报价明细表

| 类别 | 单位 | 工程量 |  | 单价（元） |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规定检 | 座 | 425 |  |  |  |  |
| 结构定检 | 座 | 67 |  |  |  |  |
| 谷渎港（沙洲路-暨阳路）沿河两侧景观平台检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证原件的扫描件。

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

（1）投标人须具有国家行政主管部门颁发的有效的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书（或公路工程甲级质量检测机构资质证书）或公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构等级证书（或公路工程桥梁隧道工程专项质量检测机构资质证书），且证书上的单位名称必须与投标人名称完全一致。

（2）投标人须具有省、直辖市或国家计量行政部门颁发的有效期内的《CMA计量认证》证书，且证书上的单位名称必须与投标人名称完全一致。

- 五、中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

注：

如有缺项（由此造成符合性审查不通过的，由投标人承担后果），投标人自行补充。

- 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 八、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人获得的证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 投标人获得的奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 九、投标配置与分项报价表

投标人自拟。

- 十、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标服务或货物的技术性能 | 参与投标的服务或货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体且有下划线部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 十一、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

十二、其他材料

全文完。