招　标　文　件

项目名称：南京交通职业技术学院教室智慧化改造项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0427

江苏省政府采购中心

2025年9月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本………………………………… 17

- 采购需求………………………………… 34

- 评标方法与评标标准…………………… 54

- 投标文件格式…………………………… 58

- 第一章  投标邀请

受南京交通职业技术学院的委托，江苏省政府采购中心就南京交通职业技术学院教室智慧化改造项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0427)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(南京交通职业技术学院教室智慧化改造项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2025  年 9 月 26 日9    点   30 分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0427

2.项目名称：南京交通职业技术学院教室智慧化改造项目

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 280 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 280 |

5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无/本项目采购包****专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 2 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 具有建筑装饰装修工程专业承包二级或以上资质证书； - 具有电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质证书； - 具有建筑施工企业安全生产许可证书； |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年 9 月 26 日 9 点 30 分（北京时间）。2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京交通职业技术学院

地 址：南京市江宁区龙眠大道629号

联系人：环老师

联系方式：025-86115701

2.江苏省政府采购中心信息

名 称：江苏省政府采购中心

地 址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：时富荣、许滢

联系方式：83668559

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件第二章第25.8.2条规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

- 采购标的清单

- 1、

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 南京交通职业技术学院教室智慧化改造 | 工业 |

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 98寸电容智慧黑板 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

4.本项目预算280万元，最高限价280万元。其中，基础装修限价52万元，超过52万元视为无效投标，投标人须在分项报价表中列明基础装修总价。

二、技术要求

（一）设备部分参数要求

备注：实质性要求（即参数中斜体下划线部分）必须满足，否则视为无效投标。投标产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件的要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足采购人所需要的功能及参数要求；投标人应保证提供满足采购人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标文件时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。中标结果公示后，请中标供应商在三个工作日内携带所投产品至采购人指定地点，进行所有指标的现场演示（最终供货必须与演示产品同品牌同型号）。经双方共同核验，若演示结果与投标参数存在实质性差异，将视为未能履行投标承诺，取消中标资格，并依法追究违约责任。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸电容智慧黑板 | 12 | 台 | 一、整机设计： 1.尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤100mm；采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，金属材质背板，防潮耐锈。 2.LED液晶屏尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，玻璃表面硬度≥9H。在双系统下均支持≥30点电容触控，触控书写速度≥50cm/s，支持书写距离≤20mm，触控延迟≤25ms，触摸分辨率≥32768×32768。 3.内置安卓系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB；输入接口≥2路HDMI、≥1路RS232、≥4路USB接口（包含1路Type-C、3路USB）；输出接口≥1路音频输出、1路触控USB输出；整机内置麦克风拾音距离≥12米；内置非独立摄像头，≥1300万像素，支持人脸识别、清点人数、随机抽人，支持远程巡课。 4.内置传屏接收模块，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；支持触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能。 5.内置≥2.2声道隐藏式扬声器，额定总功率≥60W，10米处声压级≥79dB。 6.▲支持≥5个自定义按键，可实现一键启用任一全局小工具（如批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（如节能模式、护眼模式、自动亮度模式）。 二、OPS配置： 1.CPU：≥8核，≥2.0GHZ，内存≥8GB DDR4，硬盘≥256GB SSD。 2.▲PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；接口：≥1路HDMI，≥3路USB。 注：以上实质性要求（即参数中斜体下划线部分）以及标注“▲”的参数，投标人须提供带有“CMA”标识的检测报告，且加盖公章。 |
| 2（核心产品） | 98寸电容智慧黑板 | 18 | 台 | 一、整机设计： 1.尺寸：宽≥4500mm，高≥1350mm，厚≤100mm。采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，金属材质背板，防潮耐锈。 2.LED液晶屏尺寸≥98英寸，分辨率≥3840×2160，玻璃表面硬度≥9H。在双系统下均支持≥30点电容触控，触控书写速度≥50cm/s，支持书写距离≤20mm，触控延迟≤25ms，触摸分辨率≥32768×32768。 3.内置安卓系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB；输入接口≥2路HDMI、≥1路RS232、≥4路USB接口（包含1路Type-C、3路USB）；输出接口≥1路音频输出、1路触控USB输出；整机内置麦克风拾音距离≥12米；内置非独立摄像头，≥1300万像素，支持人脸识别、清点人数、随机抽人，支持远程巡课。 4.内置传屏接收模块，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；支持触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能。 5.内置≥2.2声道隐藏式扬声器，额定总功率≥60W，10米处声压级≥79dB。 6.▲支持≥5个自定义按键，可实现一键启用任一全局小工具（如批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（如节能模式、护眼模式、自动亮度模式）。 二、OPS配置： 1.CPU： ≥8核，≥2.0GHZ，内存≥8GB DDR4，硬盘≥256GB SSD。 2.▲PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；接口：≥1路HDMI，≥3路USB。 注：以上实质性要求（即参数中斜体下划线部分）以及标注“▲”的参数，投标人须提供带有“CMA”标识的检测报告，且加盖公章。 |
| 3 | 55吋辅助显示屏 | 4 | 台 | 尺寸≥55英寸，分辨率≥4K（3840*2160），比例≥16:9，扫描频率≥60HZ。 |
| 4 | 多功能电子讲台 | 30 | 台 | 1.讲桌为钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，钢板厚度≥1.0mm；讲桌采用双层木质桌面设计，上下层桌体木板厚度≥18mm。 2.讲桌尺寸：长×宽×高≥1217mm×670mm×987mm。 3.底部机柜尺寸：长×宽×高≥1100mm×545mm×520mm，机柜容量≥10U，机柜内部带有标准机架和标准电脑主机空间，主机柜门带有磁吸式小门，无需打开柜门即可开关电脑。机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。前后门可用同一把钥匙打开，方便设备安装及维护。 4.讲台正面支持学校LOGO定制。 |
| 5 | 交互式智能书写屏 | 30 | 台 | 1.电容触摸屏（简称：讲台屏），尺寸≥23.8英寸，采用钢化玻璃面板；支持≥10点触控；支持手动调节角度； 2.讲台屏具有实体按键≥6个，按键功能包括一键开/关屏幕、对智慧黑板进行一键熄屏以及一键音量加/减 3.接口：Type-C≥1个，USB≥4个，RJ45≥1个，HDMI IN≥2个，HDMI OUT≥1个；AUDIO OUT≥1个，RS232≥1个，220V国标五插电源接口≥1个。 4.支持NFC刷卡、二维码方式实现用户身份认证 5.讲台屏自带≥Android 11版本操作系统，可在任意通道下调出中控菜单界面，支持一键上课/下课控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C；支持管控录播设备，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能，可显示录播导播流画面；支持管控物联设备，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理。 6.▲为保证师生隐私，当在大屏或讲台插入U盘后，可以选择打开U盘的内容仅讲台屏上可见；讲台屏可以选择无密码锁屏、密码锁屏扫码锁屏方式进行锁屏。 7.▲讲台屏支持全屏模式和工作台模式，支持在独立的操作区域内显示下一页课件和当前页课件备注，支持快速打开教学工具，包含批注、放大镜、白板、计时器、随机抽选、返回桌面等 注：以上实质性要求（即参数中斜体下划线部分）以及标注“▲”的参数，投标人须提供带有“CMA”标识的检测报告，且加盖公章。 |
| 6 | 无线电子时钟 | 30 | 台 | 1.可无缝对接本校已有校级平台，实现远程统一管控，可设置定时息屏和亮屏，可通过系统平台与互联网时间同步。实时显示年月日、星期、时、分、秒。 2.显示尺寸≥640mmx160mm；LED采用SMD全彩灯珠。 |
| 7 | 智能融合终端 | 30 | 台 | 1.▲集成千兆交换机，≥5个RJ45网口，≥1路SFP光口，≥4组vlan划分。集成≥2*60W数字功放，≥2路3.5mm音频输入，≥1路3.5mm音频输出，≥2路幻象供电麦克风输入。≥2路RS232端口，≥2路USB接口，≥1路磁控锁接口。≥3*2HDMI交叉矩阵，≥3路HDMI高清输入接口，≥2路HDMI高清输出接口，≥1路HDBaseT接口。 2.集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备3路独立电源输出接口，1路电源输入。 3.具备网络中控功能，支持MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块。 4.▲支持HTTP、RTSP、UDP、RTMP等主流流媒体协议，无缝对接本校已有校级平台，自动接收并播放（自动开启和关闭教室显示设备）平台定时推送的音视频广播。 注：以上标注“▲”的参数，投标人须提供带有“CMA”标识的检测报告，且加盖公章。 |
| 8 | 智慧教室融合控制软件 | 30 | 套 | 可无缝对接本校已有校级平台，实现对本次项目所含30间教室以及广宇楼101、广宇楼103、广宇楼502、宏博楼101、宏博楼201、齐贤楼201教室（以下简称“所有教室”）的远程统一管控，实现但不限于以下功能： 1.▲所有教室统一管控：对所有教室实现远程监控监听、IP呼叫对讲、音视频推送、设备使用日志管理、用户管理、能耗统计、远程维护、故障定位、联动报警（消防语音广播、视频通告、紧急断电等）、设备异常离线告警（实时消息推送到管理员手机）、设备数据统计（总数、在线率、利用率等）、设备状态曲线图统计（如开机、设备能耗、离线数据等）等功能。 2.▲教室设备远程管理：根据学校管理模式，可以调整权限，可跨网段管控所有教室所有设备（包含智慧黑板、交互式智能书写屏、无线电子时钟、音频处理器、麦克风、音箱、空调、LED护眼教室灯、电子班牌、录播设备、监控设备、考场设备等，以下简称“所有设备”）的远程开关，对所有教室的智能融合终端以及教室电脑系统桌面可进行远程实时监控、操作。 3.▲全校信息统一发布：根据本校各类机构需要，可以定时日程设定不同的音视频流推送到教室播放（支持设置优先级），系统实现24小时无人值守，可从校外将≥30路音视频信号预设推送到教室显示，教室设备关机状态下自动打开，播放完毕后自动关闭，便于各类紧急活动的召开，同时可以把教室现场音视频内容手动或定时推送到校级平台，满足全校统一管控、应用；实现同步课堂、调课管理、信息发布、资源共享等功能。 4.▲移动设备实时管控：提供基于WiFi/5G/4G/3G的手机程序管理（具有在手机上对所有教室所有设备进行远程开关、音视频等内容的远程手动及定时播控、手动及定时任务的建立等功能），便于管理人员实时高效管控。 注：以上标注“▲”的参数，投标人须提供承诺函（支持中标后功能测试），且加盖公章。 |
| 9 | 智慧教室分组研讨软件 | 1 | 套 | 为师生提供一套线上研讨教学空间，30间教室内均可使用，涵盖课前（线上备课、预习等）、课中（分组互动等）、课后（数据统计分析、评价等）功能，实现但不限于以下功能： 1.课程信息设置：支持同步师生课程信息（授课、学习）；支持课程导航栏设置、学习指标设置、课程公告发布、课程动态通知、待办事项通知等； 2.在线课堂管理：支持班次成员管理、设置权限、备课管理，快速发起点名、抢答、选人、主题讨论、课堂即时打分等各类学习活动；移动端可将内容投屏到大屏显示，以及远程控制大屏文档翻页、视频播放、图片展示、活动发起等； 3.分组教学：支持教师在大屏上新建、查看、调整学生分组；支持讨论区发帖、回复、点赞等互动，大屏同步展示讨论内容，便捷应用； 4.作业：教师可设置作业标题、作业说明、作业附件、开放时间、交付时间、提交次数等规则，支持教师评分和学生互评、分组互评、组内互评等；实现评分汇总，教师可便捷查阅使用； 5.作业查重：支持Word文件(.docx)、文本文件(.txt)、PDF文件(.pdf)查重，可选择课程作业、自建库、校级库作为对比对象，高亮标记重复区域内容，生成查重报告； 6.课堂报告：课后自动生成，展示课堂教学进度，课程出勤率及长期变化趋势，以及课堂活跃度及变化趋势、各类活动的发起次数、参与率、随堂测试正确率，相关得分及排名等数据展示； 7.教学统计分析：有数据看板功能，支持查看访问统计，包括从课程、人员等维度自动生成展示所有课程、章节、学习单元、教材、讨论、作业及公告访问数量对比图； 8.后台管理：支持教务巡课（查看所有教师课程，例如课程章节、学习活动、课程公告、点名记录和学生的出勤状况、学习分析等）、人员管理、注册登录、个人信息管理、课程管理、公告管理、权限管理、系统日志记录等。 |
| 10 | 视频信号安全处理器 | 1 | 台 | 1.安全保障：在重要考试、安全教育、领导讲话、互动课堂等活动场景下进行全校视频直播和推送时，设备在控制室进行信号保障，校级管理平台电脑主信号丢失后会自动无缝切换到备用信号，主信号恢复后则自动无缝切换回主信号，保障重要活动下的信号稳定传输与显示；设备支持移动至任意教室提供信号保障服务； 2.▲具备不少于4路带锁定装置的HDMI 1.4输入，不少于4路带锁定装置的HDMI 1.4输出，兼容HDMI/DVI信号格式，分辨率最高支持3840X2160@30HZ，不少于1路3.5mm立体声输入端口，1路3.5mm立体声输出端口，不少于1路RJ45接口，支持POE，不少于1路RS-232/485双向通讯端口； 3.▲具备一机多用功能，支持可作为分配器、切换器、矩阵切换、图像处理模式工作；支持视频断电直通，实现2路HDMI之间断电直通，确保能够不中断无损地传输已有的信号； 注：以上实质性要求（即参数中斜体下划线部分）以及标注“▲”的参数，投标人须提供带有“CMA”标识的检测报告，且加盖公章。 |
| 11 | 智能控制面板 | 30 | 台 | 1.一体化设计，无缝对接本校已有校级平台实现远程IP对讲、故障报修、语音监听、二维码正/反扫及人脸识别等功能。 2.▲配备≥8.1英寸触控屏，配备≥500万像素摄像头；集成IC卡读卡器，支持刷/插识别模式；具备≥1个RJ45千兆网口，1路HDMI输入接口，1路USB接口，1路3.5mm音频输入接口。 3.支持一键上下课、画面切换、声音调整、物联设备控制、音视频广播控制、直播课堂、录播预览及控制等功能；开放控制接口，支持界面自主定制。 注：以上标注“▲”的参数，投标人须提供带有“CMA”标识的检测报告，且加盖公章。 |
| 12 | 音频处理器 | 30 | 台 | 1.具有自动温控功能，当机箱内温度超过设定值时自动启动风扇；信噪比≥95dB，输出功率≥2*50W，频率响应≥20Hz-20kHz（±1.5dB）。 2.▲具有数字信号处理器，主频≥700MHz；具有≥2路麦克风输入、≥2路音频线路输入、≥2路音频线路输出，≥1 路RS232 接口，≥1路 RJ45网络接口，并可扩展无线麦克风。 3.▲主机软件具有“智能调音功能”，每个输入通道支持≥14段参数均衡，调试完成后自动完成房间扩声均衡，自动出具报告。 4.主机软件具有≥4路输入、≥4路输出音频矩阵管理功能，每路输入通道带支持扩展器、自动增益、参数均衡模块，每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器模块；软件支持反馈抑制、混音矩阵、闪避器、电平表功能模块； 注：以上标注“▲”的参数，投标人须提供带有“CMA”标识的检测报告，且加盖公章。 |
| 13 | 无线麦克风 | 30 | 套 | 一、无线麦克风 1.采用笔形外观设计，抓握舒适；采用2.4G信号传输，红外信号对频； 2.具有彩色显示屏，显示界面可显示无线连接状态、电池电量、动态电平、音量大小，支持调节屏幕亮度； 3.▲支持激光笔功能，支持无线PPT翻页，按下激光发射按键时，麦克风头部激光头发射红色激光，照射距离＞15米； 4.▲超过20秒未操作，屏幕自动进入熄屏省电模式，不影响扩声；脱离信号接收范围时自动发出蜂鸣警报，同时显示屏自动显示“请放回”； 5.为了保证设备使用的兼容性，该产品须与“音频处理器”为同一品牌; 二、配套充电座 1.具有Type-C电源输入接口，USB数据传输接口，3.5红外对频接口； 2.▲麦克风靠近时，磁控锁自动打开；麦克风放入后，磁控锁自动锁定，并且麦克风自动进入静音待机状态； 三、配套主机终端 1.主机具有≥2路TYPE-A USB接口可以和两个智能充电底座通讯；具有≥1路TYPE-B USB接口可以连接电脑；≥1路SMA天线射频接口；≥1路3.5红外对频接口；≥1路凤凰端子音频输出接口；≥2路RS232通讯接口可以与中控及其他主机通讯；≥1路RJ45网口可以与云平台通讯； 注：以上标注“▲”的参数，投标人须提供带有“CMA”标识的检测报告，且加盖公章。 |
| 14 | 指向性吊麦 | 30 | 支 | 1.频率响应≥20-20KHz；最大声压级≥135dB SPL；信噪比≥80dB；灵敏度≥-35dB； 2.支持48V幻象供电； 3.为了保证设备使用的兼容性，该产品须与“音频处理器”为同一品牌。 |
| 15 | 教学音箱 | 96 | 只 | 1.两分频音箱；高音单元≥1寸；中低音单元≥5寸； 2.频率响应范围≥60Hz-20kHz；阻抗：≥8Ω；灵敏度：≥88dB；有效功率≥30W，峰值功率≥80W； 3.为了保证设备使用的兼容性，该产品须与“音频处理器”为同一品牌。 |
| 16 | 智能空调控制套件 | 36 | 个 | 1.输入采用1路220V大功率接口，最大支持6000W负载。具备1路红外输出，可遥控所连接的空调设备。 2.内置温湿度传感器，可配合本校已有校级平台实时显示当前区域温湿度状态，有效支撑后台实时检测、统一汇总所连接空调的能耗数据，包含本次项目30间教室和广宇楼101、广宇楼103、广宇楼502、宏博楼101、宏博楼201、齐贤楼201教室数据。 3.支持通过平台和手机程序远程监控所连接空调的运行状态，对其进行手动/定时的点对点、点对组开关机及模式切换。 |
| 17 | LED护眼教室灯 | 420 | 盏 | 1.LED教室灯尺寸：长≥1100mm，宽≥260mm；灯具显色指数Ra≥90，R9≥50。 2.灯具效能不应低于 80lm/W,且灯具向上半球发射光通量应占总光通量15%以上； 3.灯具的短期闪烁指数、频闪效应可见度均≤0.1，辐亮度LB≤5W/(㎡•sr)。 4.▲教室灯距课桌垂直距离≥1700mm条件下，教室维持平均照度≥300LX，教室照度均匀度≥0.7，统一眩光值≤16，照明功率密度≤8W/㎡； 注：以上标注“▲”的参数，投标人须提供带有“CMA”标识的检测报告，且加盖公章。 |
| 18 | 双人位桌椅 | 202 | 套 | 1.一桌两椅，桌子尺寸：长*宽*高≥1400mm*500mm*760mm，靠背椅尺寸：长*宽*高≥400*370*880mm 2.桌子板材：E1级实木颗粒板；桌架≥25mm×25mm方管 3.椅子板材：E1级实木多层板，椅架≥φ25mm圆管 4.钢件部分所有材料需经除油、除锈、酸洗、磷化等工序方可进行喷涂。静电喷塑后用高温烘烤，对塑膜的附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准。配有塑料脚套。 |
| 19 | 空调 | 4 | 台 | 5匹柜机空调，一级能效，额定制冷/制热功率：≥4400W，含不锈钢支架，≥32A空气开关 |
| 20 | 安装调试 | 1 | 项 | 1.设备安装与调试：中标方须负责清单内所有设备的现场安装（含必要辅材及管线敷设）、系统联调及功能验证，确保设备按技术参数正常运行。 2.旧设备拆除：同步完成原有教学设备的安全拆除及场地清理，拆除过程须符合国家安全规范，施工过程中损坏、污染的建筑装修面层，必须恢复出新。 |

（二）设备部分建设要求

本项目为交钥匙工程，包工包料。在项目整体移交校方之前，设备安全、人员安全等均由投标人自行负责。投标人应按照校方要求，将设备分类安装调试到指定教室。所有涉及到工程的安装、辅材及调试等费用均由投标人负责承担。

本项目的实施过程中，不得存有安全隐患。所有线路均需穿管/线槽敷设，施工要求统一规范，走线美观。施工过程中损坏、污染的建筑装修面层，必须恢复出新。

其他未尽事宜在施工过程中以校方要求为准。

本项目的建设着眼于打造智慧校园环境，实现对30间多媒体教室的智慧化升级，助力教育质量提升与教学管理现代化。

该项目的建设不仅要满足校园教学和管理的智能化需求，还要确保在不同场景下的高效应用，推动教学与管理的智能化、数字化转型。通过先进的显示、扩声、控制、灯光等设备，提升课堂教学效果，优化空间利用率，确保所有教室设备安全高效运行。因此，建设目标包括以下几点：

1.统一管控：无缝对接并利用本校已有校级平台，实现对所有教室（包含本次升级改造的30间教室以及广宇楼101、广宇楼103、广宇楼502、宏博楼101、宏博楼201、齐贤楼201教室）的远程统一管控、教室设备远程管理、全校信息统一发布以及在移动设备端的实时管控功能，建设先进的智慧化教学空间；支持平台远程统一监管监控、开放式管理，支持权限设定，各学院可以独立使用，提高空间使用率的同时，保障安全、节能、高效使用。

2.场景支撑：提供30间教室的环境装修改造，与设备改造协调融合，整体改造后呈现效果：统一规范、走线美观、安全环保，为师生提供舒适、高质量的课堂体验，新旧设备环境融合应用，高效支撑各类多样化的教学应用场景需求。

3.服务师生：提高师生使用效率，降低使用复杂度，支持根据课程表提前自动开启设备，提高课堂效率；教室讲台屏便捷书写，具备独立操作区域，有效管理智慧黑板显示内容，保障师生隐私；吊麦有效拾音降噪，解放老师双手，无线麦兼具激光笔、PPT翻页以及磁控锁功能，使用安全、便捷。

4.高效管理：支持无人化管理，管理者可使用电脑、手机远程管控所有教室设备（包含智慧黑板、交互式智能书写屏、无线电子时钟、音频处理器、麦克风、音箱、空调、LED护眼教室灯、电子班牌、录播设备、监控设备、考场设备等），后台定时推送音视频广播，后台自动监管能耗、使用时长等，保障节能、安全、高效管理，减少人力成本。

5.便捷扩展：系统支持通过便捷扩展升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面发展，保证系统先进性，实现全校联通，避免重复投入，保障建设产出。

6.售后服务：在质保期内接到报修电话后，在远程检测无法排除故障的情况下，检修人员及时到达现场处理。具体响应时间：10分钟以内响应，2小时内到达现场。若6小时内（自报修响应开始计算）依然无法完成维修，将在最短时间内增派工程师至现场进行维修或更换备用机。供应商承诺确保在任何复杂问题的情况下（除经过甲方认可的不可抗力因素之外），总体排除故障时间（自报修响应开始计算）控制在24小时内，确保系统正常运行。（提供承诺函，格式内容自拟）

7.驻场服务：提供1名驻场技术工程师进行为期6个月的免费驻场运维服务，负责本次项目所含30间教室（12间小型教室、16间中型教室和2间大型教室）以及广宇楼101、广宇楼103、广宇楼502、宏博楼101、宏博楼201、齐贤楼201教室的多媒体系统设备（包含智慧黑板、交互式智能书写屏、无线电子时钟、音频处理器、麦克风、音箱、空调、LED护眼教室灯、电子班牌、录播设备、监控设备、考场设备等）维护；全年7x24小时响应服务，法定工作日7:40-21:00在校内驻场（学校提供固定办公地点），法定节假日接到紧急维修需求10分钟内响应，2小时内到达现场。（提供承诺函，格式内容自拟）

（三）基础装修部分实施要求

本项目含明德楼及齐贤楼共12间小型教室、16间中型教室和2间大型教室的基础装修。主要包含PVC地板铺设、室内墙面及天棚涂饰层出新（重涂乳胶漆）、教室门拆换、增设窗台板、窗帘更新、地插更新等。

具体详见《工程量清单》（见采购公告附件）。

通过本项目的实施，应可提升明德楼和齐贤楼普通教室的环境与使用功能，细节要求如下：

1.水泥基自流平施工

（1）基层处理

①清洁与粗糙化

彻底清除地砖表面的油污、灰尘及松动材料，确保基层坚实、干燥（含水率＜4%）。

光滑釉面砖需通过抛丸机或打磨机粗糙化处理，增强自流平附着力。

②界面剂涂刷

非吸收性地砖（如瓷砖）需使用密实型或水性界面剂，涂刷至少两遍，确保无积液且表干后再施工。高湿度基层（含水率3%-8%）可选用环氧界面剂，但需严格控制含水率上限。

（2）材料调配与施工

①搅拌工艺

按产品说明的水灰比（通常25kg材料配6-7升水）混合，使用低转速电钻搅拌至无结块，静置熟化3分钟后再短暂搅拌。时间控制：搅拌后20-30分钟内完成施工，避免浆料凝固。

②摊铺与厚度控制

倾倒浆料后，自流平材料可自然流平；若设计厚度≤4mm，需用齿刮板辅助批刮。推荐厚度：6mm（局部找平可薄至2mm），超过5mm需分层施工（间隔24小时）。

③消泡处理

初凝前用消泡滚筒滚压表面，排出气泡，避免麻面和高低差。

（3）环境与养护要求

①施工环境

温度≥10℃（夏季建议夜间施工），湿度≤85%，避免阳光直射或强风。

②固化时间

5小时内禁止行走，24小时后可进行后续铺装（如PVC地板）；冬季需延长至48小时。

精磨抛光需在施工12小时后进行。

（4）注意事项

釉面砖特殊处理：使用专用界面剂或增加粗糙度，防止空鼓脱落。

动态区域保护：门洞、地漏等位置需预先封边（如海绵条），避免浆料渗漏。

质量验收：干燥后检查平整度（2m靠尺误差≤3mm），闭水试验验证防渗性。

2.PVC地板施工

（1）基层处理

①地面检测与预处理

基层需平整（2米直尺范围内高低差≤2mm）、干燥（含水率＜3%）、无油污、裂缝及空鼓。

②界面剂涂刷

吸收性基层（如水泥地）：用1:1兑水稀释的多用途界面剂打底。非吸收性基层（如瓷砖、大理石）：使用密实型界面剂；高湿度基层（含水率3%-8%）可选环氧界面剂。

（2）PVC地板铺装

①预铺与裁割

材料需现场放置24小时以适应温湿度。卷材搭接处重叠3cm一刀切割。

②涂胶与粘贴

选用专用胶水（如水性半感压胶），用锯齿刮板均匀涂刮（0.3-0.5kg/㎡）。

卷材从一端卷起涂胶，块材从中间向两侧翻起涂胶，胶水挥发至半透明（约30分钟）后压实。

（3）排气与滚压

用软木推板赶出空气，50-75kg钢压辊滚压，24小时后开槽焊接。

（4）接缝处理与养护

①焊接工艺

开槽深度为地板厚度的2/3，焊枪温度350-400℃，焊条冷却后修平至与地板齐平。

（5）成品保护

施工后24小时内禁水清洁，10天内胶水完全固化前避免大量水渗入。日常清洁用中性清洁剂，定期打蜡（每月2-3次）保持光泽。

（6）环境与安全要求

温湿度：施工温度15-30℃，湿度20%-75%；低温环境需加温。

交叉施工：避免与其他工种同时作业，现场需封闭防尘。

3.内墙乳胶漆出新施工

（1）基层处理

①清理与修补

彻底铲除旧墙面的起皮、松动腻子及浮灰，油污区域需用洗涤剂清洗或局部铲除原涂层。

裂缝、孔洞用水泥砂浆或石膏腻子填补，空鼓部位需凿除后重新找平。阴阳角用激光标

线仪检查垂直度，偏差处用石膏腻子找直。

②防锈与防裂处理

钉帽、金属构件需涂刷防锈漆，避免后期泛黄。接缝处填缝后贴牛皮纸或防裂网，防止热胀冷缩开裂。

（2）打磨与平整度控制

旧墙面需整体打磨至无残留物，新墙面用砂纸或打磨机处理，确保平整度（2米靠尺误差≤2mm）。

（3）腻子施工

①刮涂工艺

一般需刮2-3遍腻子：第一遍横向满刮找平，第二遍竖向满刮，第三遍局部找补。

潮湿区域（如卫生间）选用耐水腻子，每遍厚度≤1mm，干燥后用120号砂纸打磨光滑。

②干燥与打磨

每遍腻子需完全干透（夏季24小时，冬季48小时）后再打磨，避免一次性刮涂过厚导致开裂。

（4）底漆与面漆施工

①底漆涂刷

腻子层打磨后涂刷抗碱封闭底漆，增强附着力并防止泛碱；吃漆量大的墙面可适量加水稀释。

②面漆涂刷

第一遍面漆：加水10%稀释，涂刷顺序为先顶后墙、先上后下，干燥后补腻子并打磨。

第二遍面漆：不加水或少量加水，确保遮盖均匀，避免透底、流坠；分色处理需待前色

干透后贴分色纸。推荐滚涂施工，边角处用排笔修补，保持涂刷方向一致。

（5）环境与验收标准

①施工环境

温度≥10℃，湿度≤85%，避免强风或阳光直射。冬季施工需延长干燥时间，夏季可夜间作业。

②验收要求

表面平整、无色差、无漏涂、无起皮掉粉；阴阳角垂直误差≤2mm。漆膜均匀牢固，手摸无粉尘脱落。

（6）注意事项

成品保护：涂刷前贴分色纸保护门窗、开关，地面铺防污膜。

材料选择：面漆与底漆需同品牌配套使用，避免兼容性问题。

养护期：施工后24小时内避免沾水，7天内避免硬物刮擦。

4.防盗门拆换施工

（1）测量门洞尺寸

精确测量门洞的高度、宽度和厚度，确保新门尺寸匹配，并预留1.5-3cm的安装余隙。

（2）准备工具

电锤、膨胀螺栓、水平尺、螺丝刀、锤子、木楔、水泥砂浆等。

（3）拆除旧门

①安全拆除

使用螺丝刀、撬棍等工具拆除合页、锁具，避免暴力拆卸破坏门洞结构。

②清理门洞

清除门框周围的水泥、砖块等残留物，确保新门安装面平整。

（4）安装新门

①门框固定

将门框放入门洞，用水平尺校正垂直度和水平度，并用木楔临时固定。使用膨胀螺栓或预埋铁件固定门框，每边至少3个锚固点，螺栓深度≥5cm。

②灌浆加固

门框固定后，在两侧灌入水泥砂浆（填充率≥70%），增强稳定性和防撬性能。

③门扇安装

将门扇插入门框，调整合页位置，确保开关顺畅、无卡顿。安装门锁、把手等配件，测试锁具是否灵活。

（5）验收与调试

测试门体

检查门扇是否开关自如，无异常噪音或摩擦。确保锁具、铰链功能正常，门框与门扇无缝隙。

（6）修补墙面

门框与墙体间的缝隙用水泥砂浆或发泡胶填补，再刮腻子、刷漆恢复美观。

5.石英石窗台板施工

（1）测量与选材

精确测量窗台尺寸（长、宽、深度），不规则窗台需用软尺贴合形状并标注细节。

优先选择石英含量高（80%-94%）、密度大的板材。

（2）基层处理

清理窗台表面砂浆、浮灰，修补裂缝并找平（水泥砂浆或腻子）。检查窗框防水，无墙砖区域需用防水砂浆加强处理。

（3）安装工艺

①固定方式

优先使用云石胶+人造石专用胶+玻璃胶组合，避免水泥砂浆后期开裂。靠墙部分用玻璃胶收边防裂。两侧墙体开槽嵌入窗台石，增加稳固性；设计"小耳朵"需预留开槽位置。

②安装步骤

窗台找平后，撕掉石英石保护膜，用腻子薄铺基层（避免挤压溢出）。放置窗台石并晃动使胶体均匀，缝隙用玻璃胶填满。内窗台应高于外窗台，两侧出墙30-50mm，阳角倒圆角。

（4）验收标准

①平整度

水平尺检查，台面高低差＜2mm，与墙面交接严密无缝隙。

②接缝处理

胶线不可见，手触无错缝感；色差需在进场时对比确认。

③防水性

密封胶顺直光滑，无渗漏隐患。

（5）注意事项

①施工环境

避免高温或潮湿天气作业，胶体固化需时间。

②成品保护

安装后养护期间禁重压，后续装修中覆盖防刮擦。

（6）安全细节

边缘打磨圆滑，避免尖锐角；腐蚀性化学品接触后立即用肥皂水冲洗。

6.布艺遮光窗帘施工

（1）施工前准备

①准确测量窗户的宽度和高度，确保窗帘尺寸大于窗框（一般宽度多出10-15cm）。

②标记安装位置，使用水平仪确保轨道或窗帘杆的水平度，避免安装后倾斜。

③需准备窗帘轨道（单轨）、窗帘杆、膨胀螺丝、电钻、卷尺、水平仪等工具。

④轨道类型选择：窗宽超过1200mm时需分段安装，断开处需弯折错开并预留200mm以上

搭接长度。

（2）轨道与窗帘杆安装

①轨道固定

明装轨道：直接固定在墙面或天花板，需确保承重牢固，混凝土结构需使用膨胀螺丝。

暗装轨道：隐藏于窗帘盒内，安装后需检查轨道滑动顺畅性。

轨道基础宽度建议15cm以上，单轨可适当缩减。

②窗帘杆安装

校正连接件后固定窗帘杆，确保与房间标高一致。落地窗帘需预留窗台宽度，避免下垂受阻。

（3）窗帘布安装与调整

①固定窗帘布

挂钩式：将挂钩插入轨道滑轮或罗马杆吊环，确保布料平整无褶皱。

打孔式：直接穿入罗马杆，调整褶皱密度以保持美观。

（4）测试与验收

①检查窗帘开合顺畅度，轨道固定是否牢固，无卡顿或松动。

②遮光效果测试：白天拉合后观察是否有明显漏光，必要时调整轨道位置或增加遮光层。

7.地插拆换施工

（1）施工前准备

①断电与安全确认

关闭电源总开关或对应电路断路器，挂“禁止合闸”警示牌。

使用电压测试仪确认插座无电流，避免触电风险。

②工具与材料

准备螺丝刀、绝缘胶带、电压测试仪等工具；新插座需符合国家标准，优先选择带漏电保护功能的安全型插座。

（2）拆卸旧地插

①拆除面板与断开电线

用螺丝刀卸下插座面板，露出内部接线柱。

松开接线柱螺丝，拆下火线、零线、地线，并做好标记（如用标签区分），便于后续安装。

②检查线路与底盒

检查电线是否老化或破损，必要时更换；清理底盒内灰尘及杂物，确保无残留混凝土或腐蚀。

（3）安装新地插

①接线与固定

按标记将电线接入新插座对应端子：火线（L）、零线（N）、地线（PE）。

拧紧接线柱螺丝，确保接触牢固，避免虚接导致过热。

②固定插座与面板

将插座嵌入底盒，调整至与地面齐平（误差不超过3-5mm），用螺丝固定。

安装面板前，先通电测试插座功能，确认无短路、漏电后再封盖。

（4）测试与验收

①功能测试

使用电器或测试仪检查插座供电稳定性，确保插拔顺畅、无火花或异响。

测试绝缘电阻（需≥0.5MΩ），断开负荷后测量。

②安全复核

检查接地/接零保护是否有效，避免金属外壳带电。

确认插座周边无水源或易燃物，幼儿场所需加装安全防护盖。

（5）注意事项

①施工安全

全程断电操作，潮湿环境需穿戴绝缘手套。

若线路复杂或涉及混凝土修复，建议由专业电工施工。

②防水与防腐

地插安装位置避开易积水区，底盒周围涂防腐涂料以防泛碱腐蚀。

密封橡胶垫需完好，防止水汽侵入。

8.其它

（1）实施中应分析各工序之间的逻辑关系，特别注意并加强控制起决定性作用的关键工作。

（2）本方案仅作参考，未尽之处依据现场条件及建设单位要求实施，如需增加内容则按具体施工合同条款规定及时办理相关手续。

三、商务要求

（一）合同履行期限（交付时间/完成时间）：合同签订后45日历天内安装调试完成。

（二）交付地点：南京交通职业技术学院。

（三）投标报价：人民币。

（四）付款条件：

1.履约保证条款：

（1）履约担保形式：乙方应于合同签订后七个工作日内，向甲方提交一份金额为合同总价 5% 的不可撤销见索即付银行保函，由甲方可接受的中华人民共和国境内商业银行开立。

（2）保函有效期及释放机制：该保函有效期应覆盖至最终质保期届满后30日，并按以下条件分阶段释放担保责任：

①首期释放：项目终验合格且质保期满一年后，经甲方书面确认无未决索赔，乙方可申请解除保函金额的50%；

②终期释放：质保期满三年且乙方履行全部质保义务后，甲方在收到乙方申请后七个工作日内退还保函正本或签发解除通知函，解除剩余50%担保责任。

（3）核心要件：

①保函文本须明示适用《国际商会见索即付保函统一规则》（URDG758）；

②索赔条款需包含“首次书面请求即付”声明；

③货币单位：人民币（与合同支付货币一致）。

2.设备部分付款方式：

（1）合同签订后十五个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付合同设备金额的30%作为预付款。

（2）项目安装调试完成并通过验收合格后十五个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付合同设备金额的20%。

（3）项目整体通过验收合格后，甲方以银行转账方式向乙方支付设备剩余尾款，最迟于2026年12月31日前完成支付。

以上均不计息。

3.基础装修部分付款方式：

（1）项目无预付款，主要材料进场经甲方签收后十五个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付基础装修部分金额的30%；

（2）项目整体竣工并通过验收后十五个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付基础装修部分金额的20%；

（3）基础装修部分审计完毕后，付至审定结算价（全额发票）的100%，最迟于2026年12月31日前完成支付。

以上均不计息。

注：每次付款的同时必须提供符合国家规定的增值税发票。

（五）包装和运输要求：所有产品需采用防震、防潮包装，并通过可靠物流确保运输全程安全无损、准时送达。

（六）售后服务响应：在质保期内接到报修电话后，在远程检测无法排除故障的情况下，检修人员应及时到达现场处理。

（七）免费质保期：验收合格后不少于 3 年。

（八）保险：供应商须购买足额货物运输险及第三方责任险，保单覆盖项目全程直至验收交付。

（九）培训要求：提供系统使用培训。

（十）乙方须在中标后合同签订前提供本项目“设备部分”所有产品的原厂五年售后服务承诺函。

（十一）乙方须在中标后合同签订前提供“双人位桌椅”产品款式图片供甲方书面确认款式，确认款式图片纳入合同附件。

（十二）项目负责人要求：

1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（符合并提供承诺书）；

2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内（符合并提供承诺书）；

3.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的（符合并提供承诺书）。

四、现场勘察要求：

1.勘察时间：2025年9月10日14:00-16:00

地点：南京交通职业技术学院（江苏省南京市江宁区龙眠大道629号）

联系人：刘老师

联系电话：13404110077

2.供应商携带资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证。

3.其他

（1）供应商请在规定的时间参加勘察。

（2）供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

（3）未勘察现场或勘察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

五、视频演示要求

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于500M。以系统要求实际为准）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

2.演示内容如下：

（1）演示整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表。

（2）演示设备通过摄像头获取教室内图像并自动识别图内所有人员，自动进行人数统计，同时可实现随机选人功能。

（3）演示教学触控反馈屏可以进行角度调节来适应不同观看角度，并在屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机。

（4） 智能融合终端支持插卡或刷卡、扫码、人脸识别等多种方式开关机，可实现IP对讲、故障报修（具备统计功能导出表格）、第三方录播管理；IP呼叫接通后，平台端可显示该教室的监控画面、电脑画面以及各设备的状态，并支持通过平台端对教室进行反向呼叫。

（5）智能融合终端须具备自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置；支持一键上下课、画面切换、声音调整、物联设备控制、音视频广播控制、直播课堂、录播预览及控制等功能。

（6）智能融合终端、显示设备在关机状态下实现定点推送音乐、视频，支持不低于10路音视频资源同步推送,支持推送中央电视台实时节目；音视频广播推送过程中，智能融合终端可对广播进行暂停、音量调节等操作。

（7）课后自动生成课堂报告，展示课程出勤率，应到、实到、请假、缺勤人数统计，以及课堂活跃度、各类活动的发起次数、参与率、随堂测试正确率，最活跃的学生及其课堂参与情况，相关得分及排名等数据展示。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.价格 （30分） | 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
| 2 | 2.投标产品技术指标 （33分） | 2.1完全满足招标文件技术参数要求的得满分33分；本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求，必须满足，有一项负偏离即视作无效投标。加“▲”号指标为重要技术参数，有一项负偏离扣1分；其余为一般技术参数，有一项负偏离扣0.5分；扣完为止。严重负偏离且影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 | 33 |
| 3 | 3.项目方案 （15分） | 投标人结合招标文件或现场勘察情况，提供设计（包括但不限于系统图、施工图、效果图）和实施方案。 3.1实施方案.投标人应根据招标文件要求及项目实际，针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于：设备安装方案、装修施工方案、计划进度、项目管理、调试大纲、效果图以及验收方案等：实施方案优于招标文件要求，得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或不提供，得0分。 3.2技术方案.投标人应根据招标文件要求及项目实际，提供技术方案，方案内容包含但不限于：显示系统、控制系统、扩声系统、灯光系统等：技术方案优于招标文件要求，得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或不提供得0分。 3.3培训方案.根据投标人提供的培训方案评分，评委根据投标人提供的培训方案，方案中应有详细培训计划、时间、内容、次数安排等，根据方案完善合理程度等；培训方案优于招标文件要求，得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或不提供得0分。 | 15 |
| 4 | 4.质保 （5分） | 满足质保期3年不得分，每增加1年得1分，最多得5分。 | 5 |
| 5 | 5.样机及系统功能演示（9分） | 5.1 98寸电容智慧黑板演示视频打分（满分4分）： 5.1.1.演示整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表。（演示完全满足要求得2分，不完全满足不得分） 5.1.2演示设备通过摄像头获取教室内图像并自动识别图内所有人员，自动进行人数统计，同时可实现随机选人功能。（演示完全满足要求得2分，不完全满足不得分） 5.2 交互式智能书写屏演示视频打分（满分1分）： 演示教学触控反馈屏可以进行角度调节来适应不同观看角度，并在屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机。（演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分） 5.3 智能融合终端演示视频打分（满分3分）： 5.3.1 智能融合终端支持插卡或刷卡、扫码、人脸识别等多种方式开关机，可实现IP对讲、故障报修（具备统计功能导出表格）、第三方录播管理；IP呼叫接通后，平台端可显示该教室的监控画面、电脑画面以及各设备的状态，并支持通过平台端对教室进行反向呼叫。（演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分） 5.3.2 智能融合终端须具备自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置；支持一键上下课、画面切换、声音调整、物联设备控制、音视频广播控制、直播课堂、录播预览及控制等功能。（演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分） 5.3.3 智能融合终端、显示设备在关机状态下实现定点推送音乐、视频，支持不低于10路音视频资源同步推送,支持推送中央电视台实时节目；音视频广播推送过程中，智能融合终端可对广播进行暂停、音量调节等操作。（演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分） 5.4 智慧教室分组研讨软件演示视频打分（满分1分）： 课后自动生成课堂报告，展示课程出勤率，应到、实到、请假、缺勤人数统计，以及课堂活跃度、各类活动的发起次数、参与率、随堂测试正确率，最活跃的学生及其课堂参与情况，相关得分及排名等数据展示。（演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分） | 9 |
| 6 | 6.人员资质 （4分） | 6.1拟派项目负责人具有注册建造师证机电工程二级(含)以上并具有有效的安全生产考核合格证书（B证）的得1分，缺一不得分。 【提供投标人为其缴纳的近半年任意一月的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）、相应证书复印件，加盖投标人公章】 6.2 拟派项目人员具有建设工程类中级工程师证书的，每提供一个得1分，最高得3分，没有不得分。【提供投标人为其缴纳的近半年任意一月的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）、相应证书复印件，加盖投标人公章】 | 4 |
| 7 | 7.企业业绩（3分） | 7.1 投标人须提供 2022 年 1 月 1 日以来完成的类似项目业绩（类似业绩是指多媒体教室或智慧教室等相关建设内容），每提供1份完成的业绩得1分，最多得3分。注：需提供项目合同、验收报告（时间以合同为准，提供材料复印件加盖单位公章），如合同中不能反映项目内容的，还需提供由用户出具的相关证明材料（加盖用户公章的复印件） | 3 |
| 8 | 8.国家政策导向 （1分） | 8.1投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 8.2 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 | 1 |
| 合计总分 |  |  | 100 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 | 基础装修 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

5.本项目预算280万元，最高限价280万元。其中，基础装修限价52万元，超过52万元视为无效投标，投标人须在分项报价表中列明基础装修总价。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书

面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。